СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 10

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

СНИП 4.02-91

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 10

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

СНИП 4.02-91

УТВЕРЖДЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ГОССТРОЯ СССР

ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 115

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СНИП 4.02-91 СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

СБОРНИК 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ   ГОССТРОЙ СССР - М: СТРОЙИЗДАТ, 1991

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТАМИ: ГИПРОЛЕСПРОМ НПО НАУЧСТАНДАРТДОМ МИНЛЕСПРОМА СССР,

ГИПРОДРЕВ МИНЛЕСПРОМА СССР, ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ИНСТИТУТА АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ

МИНАТОМЭНЕРГО СССР, ЦНИИЭПЖИЛИЩА ГОССТРОЯ СССР, ЦНИИПРОМЗДАНИЙ ГОССТРОЯ СССР

ПОД МЕТОДИЧЕСКИМ РУКОВОДСТВОМ ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР И РАССМОТРЕН УПРАВЛЕНИЕМ

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР.

РЕДАКТОРЫ: ИНЖЕНЕРЫ В.В.СЕМЫКИН, Л.А.КУЛИКОВА, (ГОССТРОЙ СССР), М.В.АПУХТИН,

П.Е.ЯРМОЛЕНКО, В.И.КОРЕЦКИЙ, Л.Т.ПРОТАСОВСКАЯ (ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР), А.В.ПАРШИНА

(НПО НАУЧСТАНТАРТДОМ МИНЛЕСПРОМА СССР), М.Г.ВРОНСКАЯ (ГИПРОДРЕВ МИНЛЕСПРОМА СССР),

И.М.ШНЕЙВАС (АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ МИНАТОМЭНЕРГО СССР), Г.П.УЛЯКОВА (ЦНИИЭПЖИЛИЩА ГОССТРОЯ

СССР), А.Д.ЗЕРЕНКОВ (ЦНИИПРОМЗДАНИЙ ГОССТРОЯ СССР).

СТРОЙИЗДАТ 1991

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ  ¦  СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА   ¦           СНИП 4.02-91

КОМИТЕТ СССР           ¦---------------------------------¦---------------------------------

(ГОССТРОЙ СССР)          ¦ СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК¦ ВЗАМЕН СБОРНИКА ЭЛЕМЕНТНЫХ

¦     НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.     ¦  СМЕТНЫХ НОРМ И ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ

¦     СБОРНИК 10. ДЕРЕВЯННЫЕ      ¦  ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИ-

¦            КОНСТРУКЦИИ          ¦ ТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ

¦                                 ¦          (ЕРЕР-84)

¦                                 ¦СБОРНИК 10.ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ                                 НЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТ 1,15.

1.6. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ  УЧТЕНО ВЫПОЛНЕНИЕ

1.1. В НАСТОЯЩЕМ СБОРНИКЕ СОДЕРЖАТСЯ НОРМЫ И      ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА РАБОТ - ОСНОВНЫХ, ПЕРЕЧЕНЬ КО-

РАСЦЕНКИ  НА  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СБОРКЕ И УСТА-      ТОРЫХ ПРИВЕДЕН В "СОСТАВЕ РАБОТ", А ТАКЖЕ  ВСПО-

НОВКЕ  ДЕРЕВЯННЫХ  КОНСТРУКЦИЙ  В ПРОМЫШЛЕННОМ И      МОГАТЕЛЬНЫХ  (НЕИНВЕНТАРНЫЕ  БОЙКИ,  ШАБЛОНЫ   И

ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ.                    Т.Д.) И СОПУТСТВУЮЩИХ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

1.2. СБОРНИК СОСТОИТ ИЗ ЧЕТЫРЕХ РАЗДЕЛОВ:             - ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ОТ

1.ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ;                         ПРИОБЪЕКТНОГО СКЛАДА К МЕСТУ УКЛАДКИ;

2.СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ  ДЕ-          - ЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  ОТ  ГНИЕНИЯ

ТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ  КОМПЛЕКТНОЙ      ПРИ ИХ УСТАНОВКЕ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С ОБЫЧ-

ПОСТАВКИ;                                       НОЙ ВЛАЖНОСТНОЙ СРЕДОЙ.

3.ГРАДИРНИ;                                           ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЗАЩИТУ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

4.ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ  ЛИС-      ОТ ГНИЕНИЯ (КРОМЕ ДЕРЕВЯННЫХ  КОНСТРУКЦИЙ ГРАДИ-

ТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ.             РЕН) В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОЕКТОМ, СЛЕДУ-

1.3. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ, ПРИВЕДЕННЫЕ В РАЗДЕЛЕ      ЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ТАБЛ. 53,54.

1, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ НА РАБО-          1.7.УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ  КОНСТРУКЦИЙ ЭСТА-

ТЫ  ПО  ДЕРЕВЯННЫМ  КОНСТРУКЦИЯМ,  ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С      КАД, СООРУЖАЕМЫХ НА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЯХ, СЛЕДУЕТ

ПРИМЕНЕНИЕМ  ИЗДЕЛИЙ  ЗАВОДСКОГО  ПРОИЗВОДСТВА И      ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ТАБЛ. 37 (ГР.3-5).

ЧАСТИЧНО С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НЕ-          1.8. ЗАТРАТЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ

ПОСРЕДСТВЕННО НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ.               ПРОЕМОВ БЛОКАМИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВМОНТИРОВАННЫХ В

1.4. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ, ПРИВЕДЕННЫЕ В РАЗДЕЛЕ      ПАНЕЛИ) В ЗДАНИЯХ ИЗ КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО  ИЗ-

2,  ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ   ДЛЯ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ЗАТРАТ  НА      ГОТОВЛЕНИЯ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ- ДЛЯ ОКОННЫХ ПРОЕ-

УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  ЗДАНИЙ, СОБИ-      МОВ- ПО ТАБЛ.16 (ГР.5-12), УЧИТЫВАЯ ТОЛЬКО ПАКЛЮ

РАЕМЫХ ИЗ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО  ИЗГОТОВЛЕ-      ПРОПИТАННУЮ И ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ; ДЛЯ ДВЕРНЫХ ПРО-

НИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ. В НОРМАХ  И  РАСЦЕНКАХ      ЕМОВ В ДЕРЕВЯННЫХ  НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ - ПО ТАБЛ.

ЭТОГО РАЗДЕЛА ПОЛНОСТЬЮ УЧТЕНЫ ЗАТРАТЫ  ТРУДА  И      23 (ГР.3,4), УЧИТЫВАЯ  ТОЛЬКО ПРОЧИЕ  МАТЕРИАЛЫ;

МАШИН, А  ТАКЖЕ РАСХОД И СТОИМОСТЬ ВСПОМОГАТЕЛЬ-      ДЛЯ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В РУБЛЕННЫХ СТЕНАХ- ПО ТАБЛ.

НЫХ МАТЕРИАЛОВ (ГВОЗДЕЙ, ПОКОВОК, ПАКЛИ, СМОЛЫ И      24 (ГР.1,2), УЧИТЫВАЯ ТОЛЬКО ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ.

ДР.),  НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ОТ-          1.9. СЕЧЕНИЕ  КОРОБОК,  НАЛИЧНИКОВ И РАЗМЕРЫ

ДЕЛЬНЫМ КОНСТРУКТИВНЫМ ЧАСТЯМ ЗДАНИЙ.                 ПОДОКОННЫХ ДОСОК СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ.

ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТЫ  ЗДА-          1.10. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ.5 ПРЕДУСМОТ-

НИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ,  ВКЛЮЧАЯ ПОСТАВЛЯЕ-      РЕНА  УСТАНОВКА  НЕСУЩИХ  КАРКАСОВ  ПРОМЫШЛЕННЫХ

МЫЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ МАТЕРИАЛЫ (ПЛИТЫ МИ-      ЗДАНИЙ  (СТОЙКИ,  ОБВЯЗКИ).  ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ

НЕРАЛОВАТНЫЕ, ФИБРОЛИТОВЫЕ, ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ,      СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ТАБЛ.6.

АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ  ИЗДЕЛИЯ, КРОВЕЛЬНАЯ СТАЛЬ, УП-          1.11. ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ПРОЕМОВ ОКОННЫМИ БЛОКА-

ЛОТНЯЮЩИЕ ПРОКЛАДКИ, РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ)  В НОР-      МИ С ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ПЕРЕПЛЕТАМИ  В КАМЕННЫХ СТЕ-

МАХ  И  РАСЦЕНКАХ  РАЗДЕЛА 2 НА ДЕРЕВЯННЫЕ ЧАСТИ      НАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ (ТАБЛ.17),  СЛЕДУЕТ  ДО-

ЗДАНИЙ НЕ ПРИВЕДЕНЫ: ИХ СТОИМОСТЬ СЛЕДУЕТ УЧИТЫ-      БАВЛЯТЬ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ПО ТАБЛ.18.

ВАТЬ В СМЕТАХ ОТДЕЛЬНО.                                   1.12. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ.78 ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ

1.5. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ПРЕДУСМОТРЕНО  ВЫ-      ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ЗАТРАТ  НА УСТАНОВКУ ДЕРЕВЯННЫХ

ПОЛНЕНИЕ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ МЯГ-      ОБЪЕМНЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ)  ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

КИХ ПОРОД (СОСНЫ, ЕЛИ, ПИХТЫ И ДР.).  ПРИ ПРИМЕ-      ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

НЕНИИ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ ДРУГИХ ПОРОД К НОРМАМ  ЗАТ-      ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ.

РАТ  ТРУДА  И  ОСНОВНОЙ  ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ (КРОМЕ          В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЗНАЧЕНИЯ БЛОКИ (КОНТЕЙНЕ-

ТАБЛ.2) СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ:               РЫ) ПОСТАВЛЯЮТСЯ  С  ВМОНТИРОВАННЫМ  БЫТОВЫМ ИЛИ

ДЛЯ ДУБА, БУКА, ГРАБА, ЯСЕНЯ...-1,2               ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ  ОБОРУДОВАНИЕМ,  С  ВНУТРЕННИМИ

ДЛЯ ЛИСТВЕННИЦЫ, БЕРЕЗЫ...-1,1                    ТЕПЛОВЫМИ, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ, ЭЛЕКТ-

ПРИ РУБКЕ  СТЕН  ИЗ  ЛИСТВЕННИЦЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ      РООБОРУДОВАНИЕМ, СЛАБОТОЧНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ И СО-

ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ (ТАБЛ.2) СЛЕДУЕТ ПРИМЕ-      ПУТСТВУЮЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ В КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКЕ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВНЕСЕН УПРАВЛЕНИЕМ        ¦   УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ      ¦     СРОК ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТ В     ¦  ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ¦          1 ЯНВАРЯ 1991 Г.

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР    ¦         КОМИТЕТА СССР           ¦

¦    ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 115  ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.13. ЕСЛИ ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМОТРЕНО УСТРОЙСТВО      ДАЧНОЙ БАЛКИ;

ЛЕСОВ ПРИ РУБКЕ И ОБШИВКЕ СТЕН  ДВУХЭТАЖНЫХ  ДО-          В) ПЕРЕГОРОДОК - ОТ ОТМЕТКИ ЧИСТОГО  ПОЛА ДО

МОВ, ТО ЗАТРАТЫ НА  ИХ  УСТРОЙСТВО  ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ      ИХ ВЕРХА.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО НОРМАМ СБОРНИКА 8  "КОНСТРУКЦИИ          2.4. ПЛОЩАДЬ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК (КРОМЕ ЩИТО-

ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ".                                 ВЫХ И ПАНЕЛЬНЫХ) СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ  ЗА  ВЫЧЕТОМ

1.14. СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ТАБЛИЦАХ ДАНЫ      ПРОЕМОВ.

ДЛЯ ПЕРВОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  РАЙОНА,  ПРИНЯТОГО          2.5. ПЛОЩАДЬ  ДВЕРНЫХ,  ВОРОТНЫХ  И  ОКОННЫХ

ЗА БАЗИСНЫЙ.                                          ПРОЕМОВ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО  НАРУЖНЫМ РАЗМЕРАМ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИИ ЭТИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ДРУГИХ      КОРОБОК, А ПЛОЩАДЬ ВОРОТ БЕЗ КОРОБОК ИЛИ  С  МЕ-

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РАЙОНАХ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ТЕРРИ-      ТАЛЛИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ К КОНСТРУКЦИЯМ  СТЕН - ПО

ТОРИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО П. 3.8 РАЗДЕЛА 3 ТЕХ-      РАЗМЕРАМ ПОЛОТЕН.

НИЧЕСКОЙ ЧАСТИ НАСТОЯЩЕГО СБОРНИКА ДЛЯ ЗАТРАТ ПО          2.6. ПЛОЩАДЬ  МЕЖДУЭТАЖНЫХ И ЧЕРДАЧНЫХ ПЕРЕ-

ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И ПО "ОБЩИМ  ПО-      КРЫТИЙ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ В ПРЕДЕЛАХ КАПИТАЛЬНЫХ

ЛОЖЕНИЯМ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СНИР-91"  ДЛЯ  ЗАТРАТ  ПО      СТЕН БЕЗ  ВЫЧЕТА  ПЛОЩАДИ,  ЗАНИМАЕМОЙ  ПЕЧАМИ И

МАТЕРИАЛАМ.                                           ТРУБАМИ.

2.7. ПЛОЩАДЬ  ЗАСТРОЙКИ  МОТОРНЫХ  БУДОК ПРИ

2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ              ЭСТАКАДАХ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО НАРУЖНЫМ  РАЗМЕ-

РАМ ЦОКОЛЯ.

2.1. ПЛОЩАДЬ  ВЕРТИКАЛЬНОЙ  ПРОЕКЦИИ  ЦОКОЛЯ          2.8. ПЛОЩАДЬ  ДЕРЕВЯННЫХ ЗАБОРОВ СЛЕДУЕТ ОП-

СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ  КАК  ПРОИЗВЕДЕНИЕ  ПЕРИМЕТРА      РЕДЕЛЯТЬ ПО ИХ ДЛИНЕ (БЕЗ ВЫЧЕТА СТОЛБОВ) И  ВЫ-

НАРУЖНЫХ СТЕН  (ЗА  ВЫЧЕТОМ  ПРИСТРОЕННЫХ ЧАСТЕЙ      СОТЕ ПАНЕЛЕЙ.

ЗДАНИЙ) НА ВЫСОТУ ЦОКОЛЯ, ИЗМЕРЕННУЮ  ОТ СПЛАНИ-          2.9. ОБЪЕМ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ СТРОПИЛ, КАР-

РОВАННОЙ ОТМЕТКИ ДО ВЕРХА СЛИВНОЙ ДОСКИ.              КАСОВ И ЭСТАКАД СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ПО  СПЕЦИФИКА-

2.2. ПЕРИМЕТР  НАРУЖНЫХ СТЕН СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕ-      ЦИЯМ ДРЕВЕСИНЫ, ПРИВЕДЕННЫМ В ПРОЕКТЕ.

ЛЯТЬ ПО  НАРУЖНЫМ  РАЗМЕРАМ  ЗДАНИЯ,  ВНУТРЕННИХ          2.10. ПЛОЩАДЬ ЛЕСТНИЦ СЛЕДУЕТ  ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО

(КРОМЕ РУБЛЕННЫХ) - ПО РАЗМЕРАМ МЕЖДУ ВНУТРЕННИ-      СУММАРНОЙ ПЛОЩАДИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ МАРШЕЙ

МИ ГРАНЯМИ НАРУЖНЫХ СТЕН, ВНУТРЕННИХ РУБЛЕННЫХ -      И ПЛОЩАДОК.

ПО  РАЗМЕРАМ  МЕЖДУ  НАРУЖНЫМИ  ГРАНЯМИ НАРУЖНЫХ          2.11. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОБШИВКЕ КОЗЫРЬКОВ  ВОЗ-

СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК - ПО ИХ ДЛИНЕ.                      ДУХОВХОДНЫХ ОКОН СЛЕДУЕТ  ОПРЕДЕЛЯТЬ  ПО  ПОЛНОЙ

2.3. ВЫСОТУ  СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК СЛЕДУЕТ ПРИ-      РАЗВЕРНУТОЙ ПЛОЩАДИ КОЗЫРЬКА  СОГЛАСНО ПРОЕКТНЫМ

НИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ:                                    ДАННЫМ.

А) СТЕН РУБЛЕННЫХ И КАРКАСНЫХ - МЕЖДУ НИЖНЕЙ          2.12. ОБЪЕМ  РАБОТ  ПО УСТРОЙСТВУ МОСТКОВ ПО

ГРАНЬЮ НИЖНЕГО ВЕНЦА (ОБВЯЗКИ) И  ВЕРХНЕЙ ГРАНЬЮ      ТРУБАМ ВОДОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ  СТОЕК ДЛЯ ПО-

ВЕРХНЕГО ВЕНЦА (ОБВЯЗКИ) БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ НА ОСАД-      ВОРОТНЫХ ЩИТОВ ИЗ БРУСЬЕВ, НОРМЫ ДЛЯ КОТОРЫХ ДА-

КУ;                                                   НЫ НА 1 М3 В ДЕЛЕ, ДОЛЖНЫ ИСЧИСЛЯТЬСЯ ПО ПРОЕКТУ

Б) СТЕН  ИЗ  ЩИТОВ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ -      БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ДОБАВОК НА ОТХОДЫ ДРЕВЕСИНЫ.

ОТ НИЖНЕЙ ГРАНИ ЦОКОЛЬНОЙ ОБВЯЗКИ ДО ВЕРХА  ЧЕР-

3.КОЭФФИЦИЕНТЫ К СМЕТНЫМ НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ                        ¦     NN      ¦    КОЭФФИЦИЕНТЫ К

¦ НОРМАТИВНЫХ ¦---------------------------

¦   ТАБЛИЦ    ¦НОРМАМ¦ЗАРА- ¦ЗАТРА-¦НОРМАМ

¦             ¦ЗАТРАТ¦БОТНОЙ¦ТАМ   ¦РАСХО-

¦             ¦ТРУДА ¦ПЛАТЕ ¦ЭКСП- ¦ДА

¦             ¦      ¦      ¦ЛУАТА-¦МАТЕ-

¦             ¦      ¦      ¦ЦИИ   ¦РИАЛОВ

¦             ¦      ¦      ¦МАШИН ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1                                ¦      2      ¦  3   ¦  4   ¦  5   ¦  6

------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1. УСТАНОВКА ПРУЖИН ИЛИ ПНЕВМОЗАТВОРОВ ПРИ ЗАПОЛНЕНИЙ    ¦23-1,2,3,4   ¦ 1,03 ¦ 1,03 ¦  -   ¦  -

ПРОЕМОВ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ                              ¦             ¦      ¦      ¦      ¦

¦             ¦      ¦      ¦      ¦

3.2. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С РЕБРИСТЫМИ      ¦86-1,2,3,4,5 ¦ 1,1  ¦ 1,1  ¦ 1,03 ¦  -

ПОТОЛКАМИ                                             ¦             ¦      ¦      ¦      ¦

¦             ¦      ¦      ¦      ¦

3.3. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 3 М              ¦88-1,3       ¦ 1,28 ¦ 1,28 ¦  -   ¦ 1,04

¦             ¦      ¦      ¦      ¦

3.4. ТО ЖЕ                                                 ¦88-2,4       ¦ 1,46 ¦ 1,46 ¦  -   ¦ 1,01

¦             ¦      ¦      ¦      ¦

3.5. ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ ЗДАНИЙ              ¦             ¦      ¦      ¦      ¦

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С КАРКАСОМ ИЗ СТАЛЬНЫХ       ¦             ¦      ¦      ¦      ¦

ХОЛОДНОГНУТЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАРКИ:            ¦             ¦      ¦      ¦      ¦

ПС-4 И ПН-4                                           ¦89-2         ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 1,07

¦             ¦      ¦      ¦      ¦

3.6. ТО ЖЕ:ПС-5 И ПН-5                                     ¦89-2         ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 1,19

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1                                ¦      2      ¦  3   ¦  4   ¦  5   ¦  6

------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.7. ТО ЖЕ:ПС-6 И ПН-6                                     ¦89-2         ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 1,28

¦             ¦      ¦      ¦      ¦

3.8 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К БАЗИСНЫМ (1-ГО ТЕРРИТО- ¦ВСЕ ТАБЛИЦЫ  ¦      ¦      ¦      ¦

РИАЛЬНОГО РАЙОНА) ЗАТРАТАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ¦             ¦      ¦      ¦      ¦

МАШИН ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ РАЙОНАМ:                      ¦             ¦      ¦      ¦      ¦

¦             ¦      ¦      ¦      ¦

1,2,4,7,8,34                                           ¦             ¦      ¦      ¦ 1    ¦

¦             ¦      ¦      ¦      ¦

3,5,6,11,12,13,14,22С,40                               ¦             ¦      ¦      ¦ 1,01 ¦

¦             ¦      ¦      ¦      ¦

9,31,32,33,35АБ                                        ¦             ¦      ¦      ¦ 0,99 ¦

¦             ¦      ¦      ¦      ¦

10,35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44                        ¦             ¦      ¦      ¦ 0,97 ¦

¦             ¦      ¦      ¦      ¦

15,16                                                  ¦             ¦      ¦      ¦ 1,03 ¦

¦             ¦      ¦      ¦      ¦

24С                                                    ¦             ¦      ¦      ¦ 1,26 ¦

¦             ¦      ¦      ¦      ¦

17,19,20                                               ¦             ¦      ¦      ¦ 1,08 ¦

¦             ¦      ¦      ¦      ¦

21С,25С2,27С                                           ¦             ¦      ¦      ¦ 1,31 ¦

¦             ¦      ¦      ¦      ¦

18                                                     ¦             ¦      ¦      ¦ 1,06 ¦

¦             ¦      ¦      ¦      ¦

29С                                                    ¦             ¦      ¦      ¦ 1,31 ¦

¦             ¦      ¦      ¦      ¦

30С1                                                   ¦             ¦      ¦      ¦ 1,31 ¦

¦             ¦      ¦      ¦      ¦

23С1-С8,25С1                                           ¦             ¦      ¦      ¦ 1,33 ¦

¦             ¦      ¦      ¦      ¦

26С1                                                   ¦             ¦      ¦      ¦ 1,38 ¦

¦             ¦      ¦      ¦      ¦

26С2                                                   ¦             ¦      ¦      ¦ 1,38 ¦

¦             ¦      ¦      ¦      ¦

28С1                                                   ¦             ¦      ¦      ¦ 1,37 ¦

¦             ¦      ¦      ¦      ¦

28С2                                                   ¦             ¦      ¦      ¦ 1,37 ¦

¦             ¦      ¦      ¦      ¦

30С2                                                   ¦             ¦      ¦      ¦ 1,3  ¦

¦             ¦      ¦      ¦      ¦

45                                                     ¦             ¦      ¦      ¦ 1,09 ¦

СОДЕРЖАНИЕ

СТР.                                                  СТР.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ..........................           ТАБЛИЦА 10-19 ЗАПОЛНЕНИЕ ЛЕНТОЧНЫХ

ОКОННЫХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ

РАЗДЕЛ 01 ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ..........                         ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ .........

01 КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ .           ТАБЛИЦА 10-20 ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ

ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В

ТАБЛИЦА 10-1 СБОРКА И УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИЙ                         КАМЕННЫХ СТЕНАХ

КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ                                    ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ .........

02 СТЕНЫ ...........................

ТАБЛИЦА 10-21 ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ

ТАБЛИЦА 10-2   РУБКА СТЕН .................                         ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В

ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ

ТАБЛИЦА 10-3   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО СТЕНАМ                      СТЕНАХ ......................

ТАБЛИЦА 10-4 УСТАНОВКА   СЖИМОВ  ДЛЯ                  ТАБЛИЦА 10-22 УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ

РУБЛЕНЫХ СТЕН ................                         ПОДОКОННЫХ ДОСОК В

КАМЕННЫХ СТЕНАХ .............

ТАБЛИЦА 10-5 УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ..

07 ДВЕРИ ...........................

ТАБЛИЦА 10-6 УСТРОЙСТВО СТЕН

КАРКАСНО-ПЛИТНЫХ .............           ТАБЛИЦА 10-23 УСТАНОВКА БЛОКОВ ............

ТАБЛИЦА 10-7 ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН .......           ТАБЛИЦА 10-24 ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И

ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ

03 ПЕРЕГОРОДКИ .....................                         ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ

ЭЛЕМЕНТАМИ В ДЕРЕВЯННЫХ

ТАБЛИЦА 10-8 УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ПОД                             РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ .............

ШТУКАТУРКУ ...................

ТАБЛИЦА 10-25 ЗАПОЛНЕНИЕ БАЛКОННЫХ

ТАБЛИЦА 10-9 УСТРОЙСТВО ЧИСТЫХ                                      ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ

ПЕРЕГОРОДОК ..................                         ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ

ЗДАНИЙ БЛОКАМИ ..............

ТАБЛИЦА 10-10 УСТРОЙСТВО КАРКАСНО-ФИЛЕНЧАТЫХ

ПЕРЕГОРОДОК И БАРЬЕРОВ                  ТАБЛИЦА 10-26 ЗАПОЛНЕНИЕ БАЛКОННЫХ

04 ПЕРЕКРЫТИЯ ......................                         ПРОЕМОВ В ДЕРЕВЯННЫХ

РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ БЛОКАМИ .....

ТАБЛИЦА 10-11 УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С

УКЛАДКОЙ БАЛОК ..............           ТАБЛИЦА 10-27 УСТАНОВКА КОРОБОК В

ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ ...........

ТАБЛИЦА 10-12 ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ...........

ТАБЛИЦА 10-28 ОБИВКА ДВЕРЕЙ ...............

ТАБЛИЦА 10-13 УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК .......

ТАБЛИЦА 10-29 КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК

05 СТРОПИЛА ........................                         ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ....

ТАБЛИЦА 10-14 УСТАНОВКА СТРОПИЛ ...........                  08 ВОРОТА ..........................

ТАБЛИЦА 10-15 УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН ....           ТАБЛИЦА 10-30 УСТАНОВКА ВОРОТ .............

06 ОКНА ............................                  09 ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ,

КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ ...............

ТАБЛИЦА 10-16 УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ                    ТАБЛИЦА 10-31 УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ВНУТРИКВАРТИРНЫХ,

БЛОКОВ ОКОННЫХ С                                      КРЫЛЕЦ И КОЗЫРЬКОВ

ПЕРЕПЛЕТАМИ .................                  10 КАРКАС ИЗ БРУСЬЕВ ДЛЯ НАВЕСОВ

И КРЫЛЕЦ ........................

ТАБЛИЦА 10-17 УСТАНОВКА В КАМЕННЫХ

СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ                     ТАБЛИЦА 10-32 УСТАНОВКА КАРКАСА ИЗ

ЗДАНИЙ БЛОКОВ ОКОННЫХ С                               БРУСЬЕВ .....................

ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ

ПЕРЕПЛЕТАМИ .................                  11 ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ

ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ..........

ТАБЛИЦА 10-18 УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ..........

ТАБЛИЦА 10-33 УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ..........

ТАБЛИЦА 10-34 УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ....                  01 ЩИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ .

ТАБЛИЦА 10-35 УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ...           ТАБЛИЦА 10-55 УКЛАДКА ЩИТОВ НАД

ПОДПОЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ ........

ТАБЛИЦА 10-36 УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ

НАЛИЧНИКОВ ..................                  02 КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ ДЛЯ

ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ .............

12 ЭСТАКАДЫ ........................

ТАБЛИЦА 10-56 УСТАНОВКА КОЛОНН КЛЕЕНЫХ

ТАБЛИЦА 10-37 УСТРОЙСТВО ЭСТАКАД ..........                         ОБЪЕМОМ ДО 1 М3 .............

ТАБЛИЦА 10-38 ОГРАЖДЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ                          03 ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ ............

ЭСТАКАД .....................

ТАБЛИЦА 10-57 СБОРКА ЦОКОЛЬНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ .

ТАБЛИЦА 10-39 УСТРОЙСТВО МОТОРНЫХ БУДОК ...

ТАБЛИЦА 10-58 УТЕПЛЕНИЕ ЦОКОЛЯ ПЛИТАМИ ....

13 ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ

ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И                              04 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ .....

СООРУЖЕНИЙ ......................

ТАБЛИЦА 10-59 СБОРКА СТЕН ЩИТОВОЙ

ТАБЛИЦА 10-40 УСТРОЙСТВО ЗАБОРОВ ..........                         КОНСТРУКЦИИ .................

ТАБЛИЦА 10-41 УСТРОЙСТВО КАЛИТОК ..........           ТАБЛИЦА 10-60 СБОРКА СТЕН КАРКАСНОЙ

КОНСТРУКЦИИ .................

ТАБЛИЦА 10-42 УСТРОЙСТВО ВОРОТ ............

ТАБЛИЦА 10-61 СБОРКА СТЕН ДЛЯ ЖИЛЫХ И

ТАБЛИЦА 10-43 УСТРОЙСТВО ЗАБОРОВ ИЗ ЩИТОВ .                         ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ

ПАНЕЛЕЙ .....................

ТАБЛИЦА 10-44 УСТРОЙСТВО КАЛИТОК ИЗ

ГОТОВЫХ ПОЛОТЕН .............           ТАБЛИЦА 10-62 СБОРКА СТЕН ДЛЯ

ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ

ТАБЛИЦА 10-45 УСТРОЙСТВО ВОРОТ ИЗ                                   ПАНЕЛЕЙ .....................

ГОТОВЫХ ПОЛОТЕН .............

ТАБЛИЦА 10-63 СБОРКА СТЕН БЕСКАРКАСНЫХ ....

14 ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ ..............

ТАБЛИЦА 10-64 СБОРКА СТЕН БЕСКАРКАСНЫХ

ТАБЛИЦА 10-46 УСТАНОВКА СТУЛЬЕВ НА ЛЕЖНЯХ .                         ИЗ АРБОЛИТОБЫХ ПАНЕЛЕЙ ......

ТАБЛИЦА 10-47 УСТРОЙСТВО РОСТВЕРКОВ .......           ТАБЛИЦА 10-65 СБОРКА СТЕН ИЗ БРУСЬЕВ ......

ТАБЛИЦА 10-48 УСТРОЙСТВО ЦОКОЛЕЙ С                           05 РЕЙКИ МАЯЧНЫЕ ...................

УСТАНОВКОЙ ЗАБИРКИ ..........

ТАБЛИЦА 10-49 УКЛАДКА ПО ФЕРМАМ ПРОГОНОВ ..           ТАБЛИЦА 10-66 ПРИБИВКА ПО СТЕНАМ МАЯЧНЫХ

РЕЕК ........................

ТАБЛИЦА 10-50 УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ

НАСТИЛА .....................                  06 ПЕРЕГОРОДКИ .....................

15 ОГНЕЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ ..........

ТАБЛИЦА 10-67 СБОРКА ПЕРЕГОРОДОК ..........

ТАБЛИЦА 10-51 ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ

КОНСТРУКЦИЙ .................                  07 ПЕРЕКРЫТИЯ МЕЖДУЭТАЖНЫЕ .........

ТАБЛИЦА 10-52 ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ,

ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО                   ТАБЛИЦА 10-68 СБОРКА ПЕРЕКРЫТИЙ С

ФЕРМАМ ......................                         НАСТИЛКОЙ ПОЛОВ .............

16 АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ................                  08 ПЕРЕКРЫТИЯ ЧЕРДАЧНЫЕ ............

ТАБЛИЦА 10-53 АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ

РАСТВОРАМИ ..................           ТАБЛИЦА 10-69 СБОРКА ЧЕРДАЧНЫХ

ПЕРЕКРЫТИЙ ПО ДЕРЕВЯННЫМ

ТАБЛИЦА 10-54 АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ПАСТАМИ ....                         БАЛКАМ ......................

РАЗДЕЛ 02 СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ                 ТАБЛИЦА 10-70 СБОРКА ПЕРЕКРЫТИЙ

ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО                              ЧЕРДАЧНЫХ ПО ДОЩАТЫМ

ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ                                  ФЕРМАМ ......................

ПОСТАВКИ ........................

09 ПЕРЕКРЫТИЯ ПАНЕЛЬНЫЕ ............                         ПЕРЕГОРОДОК .................

ТАБЛИЦА 10-82 УСТРОЙСТВО МОСТКОВ НА ТРУБАХ

ТАБЛИЦА 10-71 СБОРКА ПЕРЕКРЫТИЙ ...........                         ВОДОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ...........

10 СТРОПИЛА ........................           РАЗДЕЛ 04 ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ

ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ

ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ .......

ТАБЛИЦА 10-72 УСТАНОВКА СТРОПИЛ ...........

11 КРЫШИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ ........                  01 ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ

КАРКАСЕ..........................

ТАБЛИЦА 10-73  СБОРКА КРОВЛИ, КАРНИЗОВ И

ФРОНТОНОВ                              ТАБЛИЦА 10-83 УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С

12 ЛЕСТНИЦЫ ........................                         ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ

ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ

ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ

ТАБЛИЦА 10-74 СБОРКА ЛЕСТНИЦ С ПЕРИЛАМИ                             ЗДАНИЙ ......................

И ПЛОЩАДОК ..................

ТАБЛИЦА 10-84 УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С

ТАБЛИЦА 10-75 ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ                                 ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ГЕРМИТОМ

ПЛОЩАДОК ПЕРИЛАМИ ...........                         ПО ПЕРИМЕТРУ ................

13 ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА,                  ТАБЛИЦА 10-85 УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В

КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТЫ .........                         ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ .................

ТАБЛИЦА 10-76  СБОРКА ВЕРАНД И ТЕРРАС......                  02 ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ

КАРКАСЕ .........................

ТАБЛИЦА 10-77  СБОРКА КРЫЛЕЦ, КОЗЫРЬКОВ И ЛЮФТ-

КЛОЗЕТОВ

14 СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ                   ТАБЛИЦА 10-86 УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В

ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ                                         ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ

(КОНТЕЙНЕРОВ) ...................                         ПРЕДПРИЯТИЙ .................

ТАБЛИЦА 10-87 УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В

ТАБЛИЦА 10-78 УСТАНОВКА БЛОКОВ                                      ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ ...............

(КОНТЕЙНЕРОВ) ...............

ТАБЛИЦА 10-88 УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК

РАЗДЕЛ 03 ГРАДИРНИ ........................                         ВЫСОТОЙ ДО 3 М В

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ........

ТАБЛИЦА 10-79 ОБШИВКА КОЗЫРЬКОВ                       ТАБЛИЦА 10-89 ОФОРМЛЕНИЕ (ОБДЕЛКА)

ВОЗДУХОВХОДНЫХ ОКОН .........                         ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В

ПЕРЕГОРОДКАХ ................

ТАБЛИЦА 10-80 УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ

ОБШИВКИ ПОВОРОТНЫХ ЩИТОВ                ТАБЛИЦА 10-90 УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ

НА ВОЗДУХОВХОДНЫХ ОКНАХ .....                         ДВЕРНЫХ БЛОКОВ И

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ

ТАБЛИЦА 10-81 УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ                                   КОРОБОК С НАВЕСКОЙ ..........

ОБШИВКИ ЩИТОВ ВЕТРОВЫХ

РАЗДЕЛ 01 ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

01 КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

ТАБЛИЦА 10-1

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКРУПНИТЕЛЬНАЯ СБОРКА КОНТРУКЦИЙ (ГРАФЫ 1,2). 02.ПОДЪЕМ И УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИЙ С КРЕПЛЕНИЕМ.

03.УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ (ГРАФА 10).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КОНСТРУКЦИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКРУПНИТЕЛЬНАЯ СБОРКА И УС-¦УСТАНОВКА БАЛОК

¦         ¦         ¦ТАНОВКА КОНСТРУКЦИЙ        ¦------------------------------------------

¦         ¦         ¦---------------------------¦ПРОЛЕТОМ 9 М               ¦ПРОЛЕТОМ 12 М

¦         ¦         ¦АРОК И ФЕРМ СЕГМЕНТНЫХ С   ¦---------------------------¦

¦         ¦         ¦МЕТАЛЛ.ЗАТЯЖКОЙ ПРОЛЕТОМ, М¦ОБЪЕМОМ, М3                ¦

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦18           ¦24           ¦ ДО 0,5      ¦ БОЛЕЕ 0,5   ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   10-1-1    ¦   10-1-2    ¦   10-1-3    ¦   10-1-4    ¦   10-1-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       19.7          31.2           5.4           6.17          6.25

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        2.13          3.4           0.52          0.8           1.17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ  РАБО- 021243     М-ЧАС         0.5           0.77          0.31          0.31          0.31

ТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТР-ВА ДО 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           4.95          7.98          0.63          1.48          2.62

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ       101-0091   Т             0.021         0.023         0.00246       0.00463

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 12-(14)

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т                                         0.0041        0.01          0.0151

МАССОЙ, КГ 1,8

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ       102-0011   М3            0.06          0.06

ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ

20-24 СМ III СОРТА

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3                                        0.01          0.01

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0078   М3            0.11          0.11

ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ, IV

СОРТА

ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ             (201-9160 ) КГ            П             П             П             П             П

КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ     (202-9051 ) М3            П             П             П             П             П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           9.03         12.33          0.69          0.48          3.55

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           1.35          1.85          0.1           0.07          0.53

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          15.2          24.6           4             4.54          4.54

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           7.94         12.58          2.48          3.33          4.47

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ           2.14          3.38          0.59          0.84          1.19

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           9.03         12.33          0.69          0.48          3.55

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          32.17         49.51          7.17          8.35         12.56

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          21.63         22.85          4.63          8.92          7.6

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ           2.49          2.59          0.44          0.84          0.76

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 10-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА БАЛОК                                        ¦УКЛАДКА ПАНЕ-

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦ЛЕЙ И ПОКРЫ-

¦         ¦         ¦ПРОЛЕТОМ 15 М              ¦ПРОЛЕТОМ 18 М              ¦ТИЙ ДЛИНОЙ

¦         ¦         ¦                           ¦---------------------------¦6 М, ПЛОЩАДЬЮ

¦         ¦         ¦                           ¦ОДИНАРНЫХ    ¦СПАРЕННЫХ    ¦ДО 10 М2

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦ОБЪЕМОМ, М3                                            ¦

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦ДО 2         ¦БОЛЕЕ 2      ¦ДО 5         ¦ДО 10        ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   10-1-6    ¦   10-1-7    ¦   10-1-8    ¦   10-1-9    ¦   10-1-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        6.5           7.35         12.1          15.3           3.43

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        1.27          1.77          2.99          4.67          0.12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС         0.31          0.31          0.31          0.31          0.1

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           2.9           4.44          8.12         13.23          0.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т             0.0188        0.0212        0.032         0.032         0.0095

МАССОЙ, КГ 1,8

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3                                        0.02          0.03          0.01

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0057   М3                                                                    0.01

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

32, 40 ММ, III СОРТА

ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ             (201-9160 ) КГ            П             П             П             П             П

ПАНЕЛИ ПОКРЫТИЯ                    (202-9020 ) М2                                                                    П

КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ     (202-9051 ) М3            П             П             П             П             П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           3.73          4.13          4.9           4.94          5.87

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.56          0.62          0.74          0.74          0.88

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           4.77          5.27          8.64         10.4           2.41

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           4.75          6.29          9.97         15.08          0.67

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           1.27          1.73          2.84          4.37          0.15

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           3.73          4.13          4.9           4.94          5.87

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          13.25         15.69         23.51         30.42          8.95

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           9.46         10.66         18.24         19.31          6.87

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.95          1.07          1.83          1.94          0.7

02 СТЕНЫ

ТАБЛИЦА 10-2  РУБКА СТЕН

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА ПОДКЛАДНОЙ ДОСКИ С ПРОКЛАДКОЙ  ПРОСМОЛЕНОЙ ПАКЛИ, ОБЕРНУТОЙ ДВУМЯ СЛОЯМИ ТОЛЯ (ГРАФЫ 1-5)

02.РУБКА СТЕН. 03.АНТИСЕПТИРОВАНИЕ НИЖНИХ ВЕНЦОВ. 04.ПЕРВИЧНАЯ КОНОПАТКА СТЕН.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 СТЕН ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ БРУСЬЕВ ТОЛЩИНОЙ, ММ         ¦ИЗ БРЕВЕН ДИАМЕТРОМ, ¦ИЗ ПЛАСТИН

¦         ¦         ¦--------------------------------¦ СМ                  ¦

¦         ¦         ¦100       ¦150       ¦180       ¦---------------------¦

¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦20        ¦24        ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  10-2-1  ¦  10-2-2  ¦  10-2-3  ¦  10-2-4  ¦  10-2-5  ¦  10-2-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    208        212        215        302        306        190

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      5.7        8.51      10.19      13.69      16.15       6.22

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        17.29      25.81      30.92      41.53      48.99      18.86

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ       102-0008   М3                                          24.5       29.1        1.18

ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ       102-0010   М3                                                                10.1

ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ

20-24 СМ II СОРТА

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0033   М3         10.2       15.3       18.4

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ

И БОЛЕЕ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0052   М3          0.11       0.16       0.19

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0056   М3                                           0.44       0.44

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

32, 40 ММ, II СОРТА

ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                   610-1005   КГ        142        213        255        195        168        129

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        24.8       28.77      30.5       27.78      28.64      16.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         3.72       4.32       4.58       4.17       4.3        2.42

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       151        154        155        219        221        138

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        17.29      25.81      30.92      41.53      48.99      18.86

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         5.19       7.74       9.28      12.46      14.7        5.66

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        24.8       28.77      30.5       27.78      28.64      16.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       193.09     208.58     216.42     288.31     298.63     172.98

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ      1639.54    2458.69    2955.11    1555.35    1757.12     727.68

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ       157.47     236.14     283.73     266.06     303.09     126.8

ТАБЛИЦА 10-3

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ПРИБОИН И ОБШИВКА ДОСКАМИ ОБШИВКИ (ГР. 1). 02.ОСТРОЖКА БРЕВЕН И БРУСЬЕВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ

(ГР. 2,3). 03.УСТРОЙСТВО ФРОНТОНОВ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ И УСТАНОВКОЙ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА И ОБШИВКОЙ ДОСКАМИ

ОБШИВКИ (ГР. 4). 04.УСТАНОВКА КОБЫЛОК, ЛОБОВЫХ ДОСОК И ОБШИВКА ДОСКАМИ ОБШИВКИ  (ГР. 5). 05.ОБИВКА

СТЕН КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО ВОЙЛОКУ ИЛИ АСБЕСТУ (ГР. 6-9). 06.ПРООЛИФКА С ДВУХ СТОРОН КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ

(ГР. 6,7).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ И РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОБШИВКА СТЕН ¦ОСТРОЖКА                   ¦УСТРОЙСТВО   ¦УСТРОЙСТВО

¦         ¦         ¦РУБЛЕНЫХ     ¦---------------------------¦ФРОНТОНОВ    ¦КАРНИЗОВ

¦         ¦         ¦             ¦БРУСЬЕВ      ¦БРЕВЕН       ¦             ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   10-3-1    ¦   10-3-2    ¦   10-3-3    ¦   10-3-4    ¦   10-3-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       40             7.51         23.2          68           143

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        1.13                                      1.6           1.39

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           3.42                                      4.85          4.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3            0.64

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0048   М3                                                                    0.58

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

19, 22 ММ, II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0060   М3                                                      1.36          0.92

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, II СОРТА

ОБЩИВКА НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ИЗ    203-0367   М3            1.43                                      1.58          1.06

ДРЕВЕСИНЫ: ТИП 0-1;0-2;0-3,

ТОЛЩИНОЙ 13 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ

ОТ 70 ДО 90 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           4.17                                      5.69          5.28

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.63                                      0.85          0.79

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          28.4           5.26         16.2          46.5          95.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           3.42                                      4.85          4.22

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           1.03                                      1.45          1.27

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           4.17                                      5.69          5.28

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          35.99          5.26         16.2          57.04        104.9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          68.48                                    161.84        188.36

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           7.04                                     15.78         17.86

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 10-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОБИВКА СТЕН КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО                ¦ОЦИНКОВАННОЙ ПО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВОЙЛОКУ         ¦АСБЕСТУ         ¦ВОЙЛОКУ         ¦АСБЕСТУ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     10-3-6     ¦     10-3-7     ¦     10-3-8     ¦     10-3-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        36.4             28               33.4             25.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.32             0.35             0.32             0.35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.97             1.07             0.96             1.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО            101-0021   Т                               0.32                              0.32

НАЗНАЧЕНИЯ (КАОН-1), ТОЛЩИНОЙ ММ:

4 И 6

ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ                 610-1004   Т              0.18                              0.18

ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ    610-1006   Т                                                0.44             0.44

7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.50 ММ

КРОВЕЛЬНАЯ СТАЛЬ СТК-1 ТОЛЩИНОЙ     610-1056   Т              0.44             0.44

ЛИСТА 0.50ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           20.96            18.1              4.41             1.57

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            3.14             2.72             0.66             0.24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           25               19.1             22.6             16.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.97             1.07             0.96             1.07

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.29             0.32             0.29             0.32

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           20.96            18.1              4.41             1.57

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           46.93            38.27            27.97            19.44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          374.51           285.02           469.66           380.17

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           56.18            36.1             70.45            50.37

ТАБЛИЦА 10-4  УСТАНОВКА СЖИМОВ ДЛЯ РУБЛЕНЫХ СТЕН

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА СЖИМОВ С ПОСТАНОВКОЙ БОЛТОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М СЖИМОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               10-4-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  117

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.67

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       2.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ       101-0089   Т                                         0.146

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 8

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0028   М3                                        1.05

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0044   М3                                        0.04

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 16 ММ,

II СОРТА

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       1.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      82.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       2.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.61

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       1.08

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      85.41

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                     273.47

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      22.45

ТАБЛИЦА 10-5  УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА И УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА С АНТИСЕПТИРОВАНИЕМ НИЖНИХ ОБВЯЗОК. 02.ПОСТАНОВКА

КРЕПЛЕНИЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БРУСЬЕВ                           ¦БРЕВЕН И ПЛАСТИН

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              10-5-1              ¦              10-5-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 22.5                               20.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.58                               0.6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     1.77                               1.83

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ       101-0089   Т                       0.0075                             0.0185

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 8

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0783   Т                       0.0031                             0.0042

МАССОЙ, КГ 2,825

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ       102-0008   М3                                                         0.72

ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ       102-0010   М3                                                         0.33

ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ

20-24 СМ II СОРТА

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0028   М3                      0.93

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0060   М3                      0.12

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, II СОРТА

ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ               610-1077   Т                       0.00301                            0.00107

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     2.39                               3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.36                               0.45

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    15.5                               13.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     1.77                               1.83

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.53                               0.55

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     2.39                               3

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    19.66                              18.63

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                   172.99                              69.47

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                    15.15                              11

ТАБЛИЦА 10-6  УСТРОЙСТВО СТЕН КАРКАСНО-ПЛИТНЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КАРКАСА К НЕСУЩЕМУ. 02.АНТИСЕПТИРОВАНИЕ СТОЕК.

03.ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСА ФИБРОЛИТОВЫМИ ПЛИТАМИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 СТЕН ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ЗАПОЛНЕНИЕМ КАРКАСА ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТОВЫМИ В

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1 СЛОЙ                            ¦2 СЛОЯ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              10-6-1              ¦              10-6-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                105                                148

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  2.62                               3.93

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     7.96                              11.91

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ       101-0089   Т                       0.0194                             0.0194

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 8

ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ       101-0181   Т                       0.0148                             0.0242

ГОЛОВКОЙ, ММ: 1.8Х60

ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА               101-0773   М3                      4.54                               9.79

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ МАРКИ 300,

ТОЛЩИНОЙ, ММ 50

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0783   Т                       0.0054                             0.0054

МАССОЙ, КГ 2,825

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0028   М3                      2.07                               2.07

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0060   М3                      0.61                               0.61

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, II СОРТА

ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                   610-1005   КГ                     15.2                               15.2

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    18.72                              21.2

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     2.81                               3.18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    71.1                               99.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     7.96                              11.91

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     2.39                               3.57

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    18.72                              21.2

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    97.78                             132.91

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                   612.28                             812.25

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                    66.21                              97.2

ТАБЛИЦА 10-7  ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН

СОСТАВ РАБОТ: 01.ОБШИВКА СТЕН ПЕРГАМИНОМ (ГРАФЫ 1,4,5) ДОСКАМИ ОБШИВКИ (ГРАФА 1), ПЛИТАМИ (ГРАФА 2,3), ДОСКАМИ ПОД

ШТУКАТУРКУ (ГРАФА 4). 02.ОБШИВКА УГЛОВ И ПЕРЕСЕЧЕНИЙ (ГР.1).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ОБШИВКИ СТЕН ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДОСКАМИ      ¦ПЛИТАМИ                    ¦ДОСКАМИ ПОД  ¦ПЕРГАМИНОМ

¦         ¦         ¦ОБШИВКИ      ¦---------------------------¦ШТУКАТУРКУ   ¦

¦         ¦         ¦             ¦ДРЕВЕСНОВОЛОК¦ДРЕВЕСНОСТРУ-¦             ¦

¦         ¦         ¦             ¦НИСТЫМИ ТВЕР-¦ЖЕЧНЫМИ 16 ММ¦             ¦

¦         ¦         ¦             ¦ДЫМИ 5 ММ    ¦             ¦             ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   10-7-1    ¦   10-7-2    ¦   10-7-3    ¦   10-7-4    ¦   10-7-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       36.3          18.3          75.3          24.2           8.28

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.85          0.8           0.8           1.12          0.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           2.59          2.42          2.42          3.41          0.12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ       101-0181   Т             0.00725       0.0037        0.0042        0.006

ГОЛОВКОЙ, ММ: 1.8Х60

ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ СУХОГО    101-0684   1000М2                      0.1025

СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА, ГРУППЫ А,

ТВЕРДЫЕ МАРКИ, ТС-400,

ТОЛЩИНОЙ, ММ 5

ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ            101-0698   100М2                                     1.025

МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА

П-1, ТОЛЩИНОЙ, ММ: 15-17

ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350           101-0851   М2          105                                       105           105

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0052   М3            0.14

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

II СОРТА

ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0070   М3                                                      2

ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 19,22 ММ, IV

СОРТА

ОБЩИВКА НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ИЗ    203-0367   М3            1.43

ДРЕВЕСИНЫ: ТИП 0-1;0-2;0-3,

ТОЛЩИНОЙ 13 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ

ОТ 70 ДО 90 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.95                                      0.95          0.95

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.14                                      0.14          0.14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          25.8          12.4          54            15.5           5.92

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           2.59          2.42          2.42          3.41          0.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.78          0.73          0.73          1.02          0.04

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.95                                      0.95          0.95

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          29.34         14.82         56.42         19.86          6.99

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          47.85        150.26        345.22        145.34         27.3

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           4.04         11.83         29.69         19.42          2.1

03 ПЕРЕГОРОДКИ

ТАБЛИЦА 10-8  УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ПОД ШТУКАТУРКУ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ДИАФРАГМЫ С ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЯ. 02.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ОБВЯЗОК (ГРАФА 1), КАРКАСОВ

(ГРАФЫ 4-7). 03.УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С КРЕПЛЕНИЕМ К СТЕНАМ. 04.УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК (ГРАФА 4).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПЕРЕГОРОДОК ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЩИТОВЫХ  ¦ДОЩАТЫХ            ¦КАРКАСНЫХ

¦         ¦         ¦НЕОДРАН- ¦------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КОВАННЫХ ¦ДВУХСЛОЙ-¦ОДНОСЛОЙ-¦ОБШИТЫХ С ДВУХ СТО-¦ИЗ ФИБРОЛИТОВЫХ

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ ¦НЫХ С ПРО¦НЫХ, ЗА- ¦РОН ДОСКАМИ        ¦ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ, ММ

¦         ¦         ¦48 ММ    ¦КЛАДКОЙ  ¦БРАННЫХ В¦----------------------------------------

¦         ¦         ¦         ¦ТОЛЯ     ¦ОБВЯЗКИ  ¦С ЗАСЫП- ¦БЕЗ УТЕП-¦75 ОДНО- ¦50 ДВУ-

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦НЫМ УТЕП-¦ЛИТЕЛЯ   ¦СЛОЙНЫХ  ¦СЛОЙНЫХ С

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ЛИТЕЛЕМ  ¦         ¦         ¦ВОЗДУШНОЙ

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ПРОСЛОЙ-

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦КОЙ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 10-8-1  ¦ 10-8-2  ¦ 10-8-3  ¦ 10-8-4  ¦ 10-8-5  ¦ 10-8-6  ¦ 10-8-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     61.6     126        94.6     115        77.1      80.6     116

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      5.44      3.75      3.08      7.08      4         2.26      3.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        16.51     11.38      9.33     21.48     12.14      6.86      9.35

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ       101-0181   Т           0.00723   0.018     0.01      0.022     0.022     0.023     0.044

ГОЛОВКОЙ, ММ: 1.8Х60

ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА               101-0773   М3                                                                      9.46

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ МАРКИ 300,

ТОЛЩИНОЙ, ММ 50

ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА               101-0774   М3                                                            6.2

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ МАРКИ 300,

ТОЛЩИНОЙ, ММ 75

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0026   М3          0.24      0.23      0.28      0.81      0.81      0.81      0.82

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ IУ СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0054   М3                    0.39      5.4       6.57      6.57

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

IV СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0062   М3                                                            0.52      0.52

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, IV СОРТА

ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0078   М3                    6.1

ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ, IV

СОРТА

УТЕПЛИТЕЛЬ                         (104-9281 ) М3                                        7.8

ЩИТЫ ПЕРЕГОРОДОК                   (202-9052 ) М2         96.4

ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350       610-1042   М2          1.5     120         2.34      1.89      1.89      1.94      1.5

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        14.38     12.33     12.33     16.86     16.86     11.28     11.28

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         2.16      1.85      1.85      2.53      2.53      1.69      1.69

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 10-8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЩИТОВЫХ  ¦ДОЩАТЫХ            ¦КАРКАСНЫХ

¦         ¦         ¦НЕОДРАН- ¦------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КОВАННЫХ ¦ДВУХСЛОЙ-¦ОДНОСЛОЙ-¦ОБШИТЫХ С ДВУХ СТО-¦ИЗ ФИБРОЛИТОВЫХ

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ ¦НЫХ С ПРО¦НЫХ, ЗА- ¦РОН ДОСКАМИ        ¦ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ, ММ

¦         ¦         ¦48 ММ    ¦КЛАДКОЙ  ¦БРАННЫХ В¦----------------------------------------

¦         ¦         ¦         ¦ТОЛЯ     ¦ОБВЯЗКИ  ¦С ЗАСЫП- ¦БЕЗ УТЕП-¦75 ОДНО- ¦50 ДВУ-

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦НЫМ УТЕП-¦ЛИТЕЛЯ   ¦СЛОЙНЫХ  ¦СЛОЙНЫХ С

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ЛИТЕЛЕМ  ¦         ¦         ¦ВОЗДУШНОЙ

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ПРОСЛОЙ-

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦КОЙ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 10-8-1  ¦ 10-8-2  ¦ 10-8-3  ¦ 10-8-4  ¦ 10-8-5  ¦ 10-8-6  ¦ 10-8-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        40.3      84.2      62.9      74.9      53.1      53.5      77.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        16.51     11.38      9.33     21.48     12.14      6.86      9.35

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         4.95      3.41      2.8       6.44      3.64      2.06      2.81

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        14.38     12.33     12.33     16.86     16.86     11.28     11.28

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        71.19    107.91     84.56    113.24     82.1      71.64     97.83

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        22.49    441.61    413.8     544.07    544.07    331.96    472.71

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         2.67     64.97     53.04     69.37     69.37     49.15     69.56

ТАБЛИЦА 10-9  УСТРОЙСТВО ЧИСТЫХ ПЕРЕГОРОДОК

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА КАРКАСА ИЛИ ОБВЯЗОК ПЕРЕГОРОДОК С ОСТРОЖКОЙ ОТКРЫТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.

02.УСТАНОВКА ЩИТОВ (ГР.1). 03.УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ДОЩАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК (ГР.2). 04.ОБШИВКА КАРКАСА

ФАНЕРОЙ (ГР. 3, 4). 05.КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК К СТЕНАМ И ПОЛУ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПЕРЕГОРОДОК ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЩИТОВЫХ (ГЛУХИХ ¦ДОЩАТЫХ         ¦КАРКАСНЫХ С ОБШИВКОЙ ФАНЕРОЙ С

¦         ¦         ¦ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ, ¦ОДНОСЛОЙНЫХ     ¦----------------------------------

¦         ¦         ¦С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ¦                ¦ДВУХ СТОРОН     ¦ОДНОЙ СТОРОНЫ

¦         ¦         ¦СЕТКОЙ, ФИЛЕНЧА-¦                ¦                ¦

¦         ¦         ¦ТЫХ)            ¦                ¦                ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     10-9-1     ¦     10-9-2     ¦     10-9-3     ¦     10-9-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        66.1            119              143              108

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         5.4              2.59             0.8              0.6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           16.38             7.86             2.42             1.82

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ       101-0181   Т              0.009            0.0042           0.007            0.011

ГОЛОВКОЙ, ММ: 1.8Х60

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0024   М3                              0.19                              0.76

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ II СОРТА

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0026   М3                                               0.7

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ IУ СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0050   М3             0.02

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

19, 22 ММ, IV СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0056   М3                              4.6

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

32, 40 ММ, II СОРТА

ФАНЕРА КЛЕЕНАЯ МАРКИ ФК И ФБА,      102-0261   М3                                               0.67             0.34

СОРТА В/ВВ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ

ЩИТЫ ПЕРЕГОРОДОК                   (202-9052 ) М2            96.4

РАСКЛАДКИ РАЗМЕР 10 Х 16 ММ         203-0259   ПОГ. М       345

НАЩЕЛЬНИК ГОСТ 24698-81 РАЗМЕРОМ    203-0340   М             90                                87

40Х13 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                             4.34             9.59             5.21

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                             0.65             1.44             0.78

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           45.6             79.2             99               76.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           16.38             7.86             2.42             1.82

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ            4.91             2.36             0.73             0.55

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                             4.34             9.59             5.21

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           61.98            91.4            111.01            83.63

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            5.52           625.69           459.08           311.86

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.55            58.19            52.06            32.74

ТАБЛИЦА 10-10

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА КАРКАСА ИЛИ ОБВЯЗОК ПЕРЕГОРОДОК С ОСТРОЖКОЙ ОТКРЫТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.

02.УСТАНОВКА ЩИТОВ. 03.КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК К СТЕНАМ И ПОЛУ. 04.УСТАНОВКА ПРИБОРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПЕРЕГОРОДОК И БАРЬЕРОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТРОЙСТВО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЕРЕГОРОДОК КАРКАСНО-ФИЛЕНЧАТЫХ В ¦БАРЬЕРОВ В ГАРДЕРОБНЫХ

¦         ¦         ¦САНУЗЛАХ                          ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             10-10-1              ¦             10-10-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 88.9                               69.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  5.83                               7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                    17.69                              21.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ       101-0181   Т                       0.0008                             0.012

ГОЛОВКОЙ, ММ: 1.8Х60

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т                       0.0684

МАССОЙ, КГ 1,8

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0024 ) М3                      0.54

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0056   М3                                                         1.49

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

32,40 ММ, II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0060   М3                                                         1.17

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, II СОРТА

ЩИТЫ ПЕРЕГОРОДОК                   (202-9052 ) М2                    100                                100

ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ          (202-9155 ) 1 КОМПЛ                 П                                  П

РАСКЛАДКИ РАЗМЕР 10 Х 16 ММ         203-0259   ПОГ. М                                                   174

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    63.5                               47.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    17.69                              21.22

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     5.31                               6.37

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    81.19                              68.92

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                    34.76                             338.21

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     3.48                              32.08

04 ПЕРЕКРЫТИЯ

ТАБЛИЦА 10-11  УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА БАЛОК С ЧЕРЕПНЫМИ БРУСКАМИ. 02.УСТАНОВКА АНКЕРОВ (ГРАФЫ 1-4). 03.АНТИСЕПТИРОВАНИЕ

КОНЦОВ БАЛОК С ОБЕРТЫВАНИЕМ ТОЛЕМ (ГРАФЫ 1-4). 04.УСТАНОВКА РИГЕЛЕЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ХОМУТАМИ.

05.УКЛАДКА НАКАТА (ГРАФЫ 1-3, 5-7, 9-11). 06.УСТРОЙСТВО НЕСУЩЕЙ ПОДШИВКИ (ГРАФЫ 4,8,12). 07.ПРОКЛАДКА

ПЕРГАМИНА. 08.УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПЕРЕКРЫТИЙ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПО СТЕНАМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАМЕННЫМ                                   ¦РУБЛЕНЫМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С НАКАТОМ ИЗ                    ¦С НЕСУЩЕЙ ¦С НАКАТОМ ИЗ

¦         ¦         ¦--------------------------------¦ПОДШИВКОЙ ¦----------------------

¦         ¦         ¦ЩИТОВ     ¦ГОРБЫЛЯ   ¦ДОСОК     ¦ИЗ ДОСОК  ¦ЩИТОВ     ¦ГОРБЫЛЯ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 10-11-1  ¦ 10-11-2  ¦ 10-11-3  ¦ 10-11-4  ¦ 10-11-5  ¦ 10-11-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     94        122        119        109        147        176

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      8.64       7.56       5.27       5.7        8.51       7.43

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        26.2       22.93      15.98      17.29      25.81      22.53

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т           0.11       0.11       0.11       0.11

МАССОЙ, КГ 1,8

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0783   Т           0.026      0.026      0.026      0.026      0.026      0.026

МАССОЙ, КГ 2,825

ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350          (101-0851 ) М2        111        111        111        111        111        111

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0024 ) М3          0.17       0.17       0.17       0.17       0.17       0.17

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0048 ) М3                                1.85

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

19, 22 ММ, II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0056 ) М3                                           2.62

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

32,40 ММ, II СОРТА

ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 2 М   (102-0144 ) М3                     6.1                                         6.1

ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ         (104-0004 ) М3          П          П          П          П          П          П

МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ

СВЯЗУЮЩЕМ М-125 (ГОСТ9573-82)

БАЛКИ С ЧЕРЕПНЫМИ БРУСКАМИ         (202-9063 ) М3          П          П          П          П          П          П

ЩИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ     (202-9064 ) М2         80                                          80

МАЛОЭТАЖНЫХ ДОМОВ

ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350       610-1042   М2         52.5       52.5       52.5       52.5

ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ               610-1077   Т           0.0175     0.0175     0.0175     0.0175

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        13.76      13.76      13.76      16          2.9        2.9

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         2.06       2.06       2.06       2.4        0.44       0.44

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 10-11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПО СТЕНАМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАМЕННЫМ                                   ¦РУБЛЕНЫМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С НАКАТОМ ИЗ                    ¦С НЕСУЩЕЙ ¦С НАКАТОМ ИЗ

¦         ¦         ¦--------------------------------¦ПОДШИВКОЙ ¦----------------------

¦         ¦         ¦ЩИТОВ     ¦ГОРБЫЛЯ   ¦ДОСОК     ¦ИЗ ДОСОК  ¦ЩИТОВ     ¦ГОРБЫЛЯ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 10-11-1  ¦ 10-11-2  ¦ 10-11-3  ¦ 10-11-4  ¦ 10-11-5  ¦ 10-11-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        64.6       83         80.7       75.5      102        121

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        26.2       22.93      15.98      17.29      25.81      22.53

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         7.86       6.88       4.79       5.19       7.74       6.76

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        13.76      13.76      13.76      16          2.9        2.9

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       104.56     119.69     110.44     108.79     130.71     146.43

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       112.15     112.15     112.15     112.15      11.83      11.83

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        13.53      13.53      13.53      13.53       1.24       1.24

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 10-11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПО СТЕНАМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РУБЛЕНЫМ             ¦НЕРУБЛЕНЫМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С НАКАТОМ ¦С НЕСУЩЕЙ ¦С НАКАТОМ ИЗ                    ¦С НЕСУЩЕЙ

¦         ¦         ¦ИЗ        ¦ПОДШИВКОЙ ¦--------------------------------¦ПОДШИВКОЙ

¦         ¦         ¦----------¦ИЗ ДОСОК  ¦ЩИТОВ     ¦ГОРБЫЛЯ   ¦ДОСОК     ¦ИЗ ДОСОК

¦         ¦         ¦ДОСОК     ¦          ¦          ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 10-11-7  ¦ 10-11-8  ¦ 10-11-9  ¦ 10-11-10 ¦ 10-11-11 ¦ 10-11-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    172        163         89.7      118        114        105

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      5.14       5.53       8.51       7.43       5.14       5.53

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        15.59      16.77      25.81      22.53      15.59      16.77

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0783   Т           0.026      0.026      0.026      0.026      0.026      0.026

МАССОЙ, КГ 2,825

ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350          (101-0851 ) М2        111        111        111        111        111        111

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0024 ) М3          0.17       0.17       0.17       0.17       0.17       0.17

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0048 ) М3          1.85                                        1.85

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

19, 22 ММ, II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0056 ) М3                     2.62                                        2.62

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

32, 40 ММ, II СОРТА

ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 2 М   (102-0144 ) М3                                           6.1

ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ         (104-0004 ) М3          П          П          П          П          П          П

МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ

СВЯЗУЮЩЕМ М-125 (ГОСТ9573-82)

БАЛКИ С ЧЕРЕПНЫМИ БРУСКАМИ         (202-9063 ) М3          П          П          П          П          П          П

ЩИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ     (202-9064 ) М2                               80

МАЛОЭТАЖНЫХ ДОМОВ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         2.9        5.12       2.9        2.9        2.9        5.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.44       0.77       0.44       0.44       0.44       0.77

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       119        114         61.3       79.9       77.7       72.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        15.59      16.77      25.81      22.53      15.59      16.77

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         4.68       5.03       7.74       6.76       4.68       5.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         2.9        5.12       2.9        2.9        2.9        5.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       137.49     135.89      90.01     105.33      96.19      94.39

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        11.83      11.83      11.83      11.83      11.83      11.83

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.24       1.24       1.24       1.24       1.24       1.24

ТАБЛИЦА 10-12  ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ  ДОСКАМИ ОБШИВКИ (ГРАФА 1), ПОД ШТУКАТУРКУ (ГРАФА 2), ПЛИТАМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ

(ГРАФА 3), КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ (ГРАФЫ 4-7). 02.ПРООЛИФКА КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ С ДВУХ СТОРОН (ГРАФЫ 4, 5).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОТОЛКОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДОСКАМИ  ¦ПОД ШТУ- ¦ПЛИТАМИ  ¦СТАЛЬЮ КРОВЕЛЬНОЙ

¦         ¦         ¦ОБШИВКИ  ¦КАТУРКУ  ¦ДРЕВЕСНО-¦----------------------------------------

¦         ¦         ¦         ¦         ¦ВОЛОКНИС-¦НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО  ¦ОЦИНКОВАННОЙ ПО

¦         ¦         ¦         ¦         ¦ТЫМИ ТВЕР¦----------------------------------------

¦         ¦         ¦         ¦         ¦ДЫМИ ТОЛ-¦ДЕРЕВУ   ¦АСБЕСТУ  ¦ДЕРЕВУ   ¦АСБЕСТУ

¦         ¦         ¦         ¦         ¦ЩИНОЙ 5ММ¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 10-12-1 ¦ 10-12-2 ¦ 10-12-3 ¦ 10-12-4 ¦ 10-12-5 ¦ 10-12-6 ¦ 10-12-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     52.6      39.4      67.1      27.9      33.2      24.9      30.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.01      1.42      0.82      0.17      0.35      0.17      0.35

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         3.07      4.32      2.5       0.51      1.07      0.51      1.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО            101-0021   Т                                                   0.32                0.32

НАЗНАЧЕНИЯ (КАОН-1), ТОЛЩИНОЙ ММ:

4 И 6

ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ: К-2          101-0627   Т                                         0.003     0.003

ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ СУХОГО   (101-0684 ) 1000М2                          0.105

СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА, ГРУППЫ А,

ТВЕРДЫЕ МАРКИ, ТС-400,

ТОЛЩИНОЙ, ММ 5

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0054 ) М3                    2.62

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

IV СОРТА

ОБЩИВКА НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ИЗ   (203-0371 ) М3          1.86

ДРЕВЕСИНЫ: ТИП 0-1;0-2;0-3,

ТОЛЩИНОЙ 16 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ

ОТ 70 ДО 90 ММ

ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ   (610-1006 ) Т                                                             0.42      0.42

7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.50 ММ

КРОВЕЛЬНАЯ СТАЛЬ СТК-1 ТОЛЩИНОЙ    (610-1056 ) Т                                         0.42      0.42

ЛИСТА 0.50ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         2.22      4.67      4.67      3.87      4.24      3.99      4.34

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.33      0.7       0.7       0.58      0.64      0.6       0.65

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        37.4      26.2      47.4      19        22.6      16.7      20.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         3.07      4.32      2.5       0.51      1.07      0.51      1.06

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.92      1.3       0.75      0.15      0.32      0.15      0.32

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         2.22      4.67      4.67      3.87      4.24      3.99      4.34

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        42.69     35.19     54.57     23.38     27.91     21.2      25.6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       4.05    126.93              122.88

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.36     12.14               11.78

ТАБЛИЦА 10-13  УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК ПО ЧЕРДАЧНЫМ ПЕРЕКРЫТИЯМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ХОДОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               10-13-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    3.49

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0078   М3                                        0.3

ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ, IV

СОРТА

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.22

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       2.41

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       0.5

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.15

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.22

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       3.13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      16.83

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       2.54

05 СТРОПИЛА

ТАБЛИЦА 10-14  УСТАНОВКА СТРОПИЛ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СТРОПИЛ ИЗ ДОСОК И БРУСЬЕВ. 02.КОНТРОЛЬНАЯ СБОРКА СТРОПИЛ НА БОЙКЕ.

03.УКЛАДКА МАУЭРЛАТОВ С АНТИСЕПТИРОВАНИЕМ ПАСТАМИ И ОБЕРТЫВАНИЕМ ТОЛЕМ. 04.УСТАНОВКА СТРОПИЛ С КРЕПЛЕНИЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               10-14-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   22.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.62

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       1.87

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ       101-0181   Т                                         0.0072

ГОЛОВКОЙ, ММ: 1.8Х60

КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ      101-0797   Т                                         0.00438

ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5ММ

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0024 ) М3                                        0.16

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ II СОРТА

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0028 ) М3                                        0.06

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0059 ) М3                                        0.83

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, I СОРТА

ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350       610-1042   М2                                        3.38

ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ               610-1077   Т                                         0.00196

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       5.98

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      15.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       1.87

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.56

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       5.98

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      22.95

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       8.54

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       1

ТАБЛИЦА 10-15  УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО КАРКАСА С УСТАНОВКОЙ ПЕРЕПЛЕТОВ И ОБШИВКОЙ БОКОВЫХ СТЕНОК ДОСКАМИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 СЛУХОВОЕ ОКНО

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               10-15-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    6.08

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.46

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ      (102-0010 ) М3                                        0.06

ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ

20-24 СМ II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0049   М3                                        0.06

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

19, 22 ММ, III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3                                        0.1

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ (202-9053 ) М2                                        0.5

ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ                    (202-9156 ) 1 КОМПЛ                                   П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.87

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       4.28

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       0.46

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.14

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.87

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       5.61

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      15.79

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       1.69

06 ОКНА

ТАБЛИЦА 10-16  УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА БЛОКОВ (ГРАФЫ 1-12), ОСМОЛКА И ОБИВКА ТОЛЕМ КОРОБОК (ГРАФЫ 1-4. 02.ПРИБИВКА К

КОРОБКАМ ВЕРТИКАЛЬНЫХ БРУСКОВ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГРЕБНЯ И ВЫБОРКА ПАЗА В ТОРЦАХ БРУСЬЕВ (БРЕВЕН)

(ГРАФЫ 5-8). 03.КОНОПАТКА КОРОБОК. 04.УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК, НАЛИЧНИКОВ (ГРАФЫ 5-12).

05.УСТАНОВКА НАКЛАДНЫХ ПРИБОРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПРОЕМОВ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СПАРЕННЫМИ           ¦РАЗДЕЛЬНЫМИ (РАЗДЕЛЬ-¦СПАРЕННЫМИ

¦         ¦         ¦                     ¦НО-СПАРЕННЫМИ)       ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В СТЕНАХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАМЕННЫХ                                   ¦ДЕРЕВЯННЫХ

¦         ¦         ¦                                           ¦----------------------

¦         ¦         ¦                                           ¦РУБЛЕНЫХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ,М2

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 2      ¦БОЛЕЕ 2   ¦ДО 2      ¦БОЛЕЕ 2   ¦ДО 2      ¦БОЛЕЕ 2

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 10-16-1  ¦ 10-16-2  ¦ 10-16-3  ¦ 10-16-4  ¦ 10-16-5  ¦ 10-16-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    164        118        235        160        464        327

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     10.42       8.97      11.49       9.81       6.48       6.17

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБО-  021243     М-ЧАС       4.46       3.18       5.36       3.81

ТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТР-ВА ДО 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        18.08      17.55      18.6       18.21      19.65      18.73

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ,ММ:   101-1484   Т           0.0114     0.0074     0.0114     0.0074

8Х100

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ                   (101-9411 ) 1 КОМПЛ     П          П          П          П          П          П

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0025 ) М3                                                      0.63       0.39

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

БЛОКИ ОКОННЫЕ                      (202-9001 ) М2        100        100        100        100        100        100

НАЛИЧНИКИ                          (202-9054 ) М                                                     587        380

ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ        (202-9055 ) М                                                      83         65

ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                   610-1005   КГ        173        120        260        180        173        120

ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350       610-1042   М2        118         82        176        122

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        31.62      21.82      45.51      31.37      21.58      14.26

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ         4.74       3.27       6.83       4.71       3.24       2.14

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       121         88.2      171        117        364        258

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        44.75      36.57      50.65      40.99      19.65      18.73

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ        11.17       9.37      12.49      10.37       5.9        5.62

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        31.62      21.82      45.51      31.37      21.58      14.26

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       197.37     146.59     267.16     189.36     405.23     290.99

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       267.68     185.44     398.47     275.64     216.25     150

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ        39.71      27.52      59.32      41.05      32.44      22.5

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 10-16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РАЗДЕЛЬНЫМИ (РАЗДЕЛЬ-¦СПАРЕННЫМИ           ¦РАЗДЕЛЬНЫМИ (РАЗДЕЛЬ-

¦         ¦         ¦НО-СПАРЕННЫМИ)       ¦                     ¦НО-СПАРЕННЫМИ)

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В СТЕНАХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЕРЕВЯННЫХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РУБЛЕНЫХ             ¦НЕРУБЛЕННЫХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ,М2

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 2      ¦БОЛЕЕ 2   ¦ДО 2      ¦БОЛЕЕ 2   ¦ДО 2      ¦БОЛЕЕ 2

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 10-16-7  ¦ 10-16-8  ¦ 10-16-9  ¦ 10-16-10 ¦ 10-16-11 ¦ 10-16-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    466        327        208        145        260        173

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      6.56       6.17       6.31       6.05       6.31       6.05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        19.91      18.73      19.13      18.34      19.13      18.34

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ                   (101-9411 ) 1 КОМПЛ     П          П          П          П          П          П

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0025 ) М3          0.63       0.39       0.32       0.22       0.32       0.22

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

БЛОКИ ОКОННЫЕ                      (202-9001 ) М2        100        100        100        100        100        100

НАЛИЧНИКИ                          (202-9054 ) М         587        380        587        380        587        380

ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ        (202-9055 ) М          83         65         83         65         83         65

ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                   610-1005   КГ        260        180        173        120        260        180

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        21.58      14.38      15.75      10.76      15.75      10.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         3.24       2.16       2.36       1.61       2.36       1.61

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       366        257        152        108        189        127

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        19.91      18.73      19.13      18.34      19.13      18.34

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         5.97       5.62       5.74       5.5        5.74       5.5

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        21.58      14.38      15.75      10.76      15.75      10.76

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       407.49     290.11     186.88     137.1      223.88     156.1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       325        225        216.25     150        325        225

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        48.75      33.75      32.44      22.5       48.75      33.75

ТАБЛИЦА 10-17  УСТАНОВКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ С МОНТАЖНЫМИ ДОСКАМИ. 02.ОСМОЛКА КОРОБОК С ОБИВКОЙ ТОЛЕМ. 03.КОНОПАТКА

КОРОБОК. 04.УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПРОЕМОВ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 5                  ¦ДО 10                 ¦БОЛЕЕ 10

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       10-17-1        ¦       10-17-2        ¦       10-17-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч          132                     94.7                   82.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            9.61                   9.05                   8.96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС             3.22                   3                      2.96

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ              19.39                  18.34                  18.21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0024 ) М3                                                              0.18

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0062 ) М3                0.49                   0.25                   0.28

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, IV СОРТА

БЛОКИ ОКОННЫЕ                      (202-9001 ) М2              100                    100                    100

НАЛИЧНИКИ                          (202-9054 ) М               428                    283                    220

ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                   610-1005   КГ              136                     91                     55.9

ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350       610-1042   М2              139                     77                     66

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              58.65                  34.22                  23.06

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               8.8                    5.13                   3.46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              90.1                   64.8                   56.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              38.65                  36.28                  35.91

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               9.97                   9.37                   9.28

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              58.65                  34.22                  23.06

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             187.4                  135.3                  115.37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ             222.82                 143.01                  94.96

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ              33.42                  21.45                  14.24

ТАБЛИЦА 10-18  УСТАНОВКА ПРИБОРОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 КОМПЛЕКТОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ФРАМУЖНЫХ                         ¦ОКОННЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             10-18-1              ¦             10-18-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 75.3                               44.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.07                               0.2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.21                               0.6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ                   (101-9411 ) 1 КОМПЛ               100                                100

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    68.5                               31.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     0.21                               0.6

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.06                               0.18

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    68.71                              32.4

ТАБЛИЦА 10-19  ЗАПОЛНЕНИЕ ЛЕНТОЧНЫХ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИВАРКА ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ. 02.УСТАНОВКА ИМПОСТОВ (ГРАФЫ 3-5). 03.УСТАНОВКА БЛОКОВ С КРЕПЛЕНИЕМ.

04.ОБИВКА КОРОБОК ТОЛЕМ И КОНОПАТКА. 05.ПРИБИВКА НАЛИЧНИКОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПРОЕМОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЛОКАМИ ОКОННЫМИ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЫСОТА ПРОЕМА, М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1,215        ¦1,815        ¦2,415        ¦3,615        ¦4,215

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   10-19-1   ¦   10-19-2   ¦   10-19-3   ¦   10-19-4   ¦   10-19-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      109            85.2          97.4          75.5          80.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       10.69          9.57         10.21          9.31          9.71

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС         3.56          2.96          3.56          2.96          3.36

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          21.62         20.04         20.17         19.26         19.26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т             0.0244        0.0161        0.0244        0.0165        0.0155

МАССОЙ, КГ 1,8

ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ,ММ:   101-1484   Т             0.0127        0.0084        0.0113        0.0087        0.0092

8Х100

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0053 ) М3            0.34          0.28          0.26          0.2           0.18

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

III СОРТА

БЛОКИ ОКОННЫЕ                      (202-9001 ) М2          100           100           100           100           100

КОРОБКИ ОКОННЫЕ                    (202-9056 ) М                                        17.5          17.4          17.3

НАЛИЧНИКИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ: ТИП Н-1,   (203-0357 ) М           203           142           124            93            84

Н-2 РАЗМЕРОМ 13Х34 ММ

НАЛИЧНИКИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ: ТИП Н-1,   (203-0359 ) М            90            54            45.7          30.2          25.8

Н-2 РАЗМЕРОМ 13Х54 ММ

НАЛИЧНИКИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ: ТИП Н-1,   (203-0360 ) М            74            64           131           100           143

РАЗМЕРОМ 13Х74 ММ

ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                   610-1005   КГ          110            79            79            55.4          62

ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350       610-1042   М2           61            42.1          34.2          25.9          30.4

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          27.28         18.97         19.59         14.76         16.62

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           4.09          2.85          2.94          2.21          2.49

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          75            58.2          66.7          51.3          54.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          42.91         37.74         41.46         36.96         39.35

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          11.08          9.83         10.64          9.6          10.11

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          27.28         18.97         19.59         14.76         16.62

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         145.19        114.91        127.75        103.02        110.67

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         180.29        127.71        130.55         92.42        102.17

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          25.94         18.42         18.52         13.11         14.58

ТАБЛИЦА 10-20  ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА КОРОБОК И МОНТАЖНЫХ ДОСОК, ОСМОЛКА, ОБИВКА ТОЛЕМ И КОНОПАТКА. 02.ПРИГОНКА И УКРЕПЛЕНИЕ

ПЕРЕПЛЕТОВ. 03.НАВЕСКА ОТКРЫВАЮЩИХСЯ СТВОРОК И ПРИРЕЗКА ПРИБОРОВ (ГРАФЫ 3,4). 04.УСТАНОВКА

НАЛИЧНИКОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПРОЕМОВ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЕРЕПЛЕТАМИ ОДИНАРНЫМИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГЛУХИМИ                          ¦ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5               ¦10              ¦5               ¦10

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    10-20-1     ¦    10-20-2     ¦    10-20-3     ¦    10-20-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       167              123              225              156

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         7.04             6.56             7.04             6.56

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           21.35            19.91            21.35            19.91

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ                   (101-9411 ) 1 КОМПЛ                                          П                П

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0044 ) М3             0.04             0.07             0.04             0.07

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 16 ММ,

II СОРТА

ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,   (102-0082 ) М3             0.49             0.25             0.49             0.25

ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ,

IV СОРТА

ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ (202-9053 ) М2            91               93               91               93

НАЛИЧНИКИ                          (202-9054 ) М            428              283              428              283

КОРОБКИ ОКОННЫЕ                    (202-9056 ) М            311              242              311              242

ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                   610-1005   КГ           136               91              136               91

ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350       610-1042   М2           116               76              116               76

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           76.38            56.3             59.02            43.9

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           11.46             8.44             8.85             6.59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          118               87              172              117

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           21.35            19.91            21.35            19.91

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            6.41             5.97             6.41             5.97

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           76.38            56.3             59.02            43.9

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          215.73           163.21           252.37           180.81

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          214.08           142.63           214.08           142.63

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           32.11            21.39            32.11            21.39

ТАБЛИЦА 10-21  ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА КОРОБОК С ПРИБИВКОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ БРУСКОВ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГРЕБНЯ, С ВЫБОРКОЙ ПАЗА В

ТОРЦАХ БРУСЬЕВ (БРЕВЕН). 02.КОНОПАТКА КОРОБОК. 03.ПРИГОНКА И НАВЕСКА ПЕРЕПЛЕТОВ. 04.УКЛАДКА

УПЛОТНЯЮЩЕЙ ПРОКЛАДКИ. 05.УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ И ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК. 06.УСТАНОВКА ПРИБОРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПРОЕМОВ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЕРЕПЛЕТАМИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОДИНАРНЫМИ                       ¦РАЗДЕЛЬНЫМИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 2            ¦БОЛЕЕ 2         ¦ДО 2            ¦БОЛЕЕ 2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    10-21-1     ¦    10-21-2     ¦    10-21-3     ¦    10-21-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       599              400              719              469

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         6.17             5.92             6.22             5.96

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           18.73            17.95            18.86            18.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ                   (101-9411 ) 1 КОМПЛ        П                П                П                П

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0025 ) М3             0.63             0.39             0.63             0.39

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ (202-9053 ) М2            74               81              160              184

НАЛИЧНИКИ                          (202-9054 ) М            587              380              587              380

ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ        (202-9055 ) М             83               65               83               65

КОРОБКИ ОКОННЫЕ                    (202-9056 ) М            380              317              380              317

ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                   610-1005   КГ           173              120              260              180

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           37.82            29.02            38.19            29.02

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            5.67             4.35             5.73             4.35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          470              313              574              373

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           18.73            17.95            18.86            18.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            5.62             5.39             5.66             5.42

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           37.82            29.02            38.19            29.02

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          526.55           359.97           631.05           420.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          216.25           150              325              225

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           32.44            22.5             48.75            33.75

ТАБЛИЦА 10-22  УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК С ПРИГОНКОЙ, ОСМОЛКОЙ, ОБИВКОЙ ВОЙЛОКОМ И ПОДЛИВКОЙ РАСТВОРОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПРОЕМОВ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЫСОТА ПРОЕМА, М

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 1                  ¦ДО 2                  ¦БОЛЕЕ 2

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       10-22-1        ¦       10-22-2        ¦       10-22-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч          111                     58.6                   40.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            1.92                   1.03                   0.71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               5.82                   3.12                   2.15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                101-0219   Т                 0.56                   0.3                    0.2

СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ           101-1591   Т                 0.012                  0.006                  0.004

ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ        (202-9055 ) М               140                     74                     50.7

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ        (402-0050 ) М3                0.63                   0.34                   0.23

ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:3

ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ                 610-1004   Т                 0.089                  0.052                  0.035

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              14.76                   8.33                   5.73

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               2.21                   1.25                   0.86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              78.8                   41.8                   28.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               5.82                   3.12                   2.15

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               1.75                   0.94                   0.64

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              14.76                   8.33                   5.73

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              99.38                  53.25                  36.58

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ             124.35                  71.66                  48.17

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ              21.7                   12.37                   8.3

07 ДВЕРИ

ТАБЛИЦА 10-23  УСТАНОВКА БЛОКОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ОСМОЛКА И ОБИВКА КОРОБОК ТОЛЕМ (ГРАФЫ 1,2,5). 02.УСТАНОВКА БЛОКОВ. 03.УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ (ГРАФЫ 3,4)

04.УСТАНОВКА ПРИБОРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПРОЕМОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ                ¦ ЛЮКОВ В ПЕРЕ

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦КРЫТИЯХ

¦         ¦         ¦В КАМЕННЫХ СТЕНАХ          ¦В ПЕРЕГОРОДКАХ И           ¦

¦         ¦         ¦                           ¦ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ      ¦

¦         ¦         ¦                           ¦СТЕНАХ                     ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 3         ¦БОЛЕЕ 3      ¦ДО 3         ¦БОЛЕЕ 3      ¦ДО 2

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   10-23-1   ¦   10-23-2   ¦   10-23-3   ¦   10-23-4   ¦   10-23-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       89.9          80.1         115            98.7         123

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       13.93         11.69          5.87          5.79          5.7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС         8.14          5.95

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          17.55         17.42         17.82         17.55         17.29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ                   (101-9411 ) 1 КОМПЛ       П             П             П             П             П

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0053   М3            0.08          0.07          0.08          0.07

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

III СОРТА

ЛАЗЫ И ЛЮКИ                        (103-9221 ) М2                                                                  100

НАЛИЧНИКИ                          (202-9054 ) М                                       540           387

БЛОКИ ДВЕРНЫЕ                      (202-9057 ) М2          100           100           100           100

ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350       610-1042   М2           89            65                                       142

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          47.86         31.25          3.57          2.29         26.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           7.18          4.69          0.54          0.34          3.91

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          67.4          61.7          84.8          74.3          85.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          66.23         53            17.82         17.55         17.29

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          15.77         12.91          5.35          5.27          5.19

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          47.86         31.25          3.57          2.29         26.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         181.49        145.95        106.19         94.14        128.63

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          41.66         31.56          7.84          6.86         53.96

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           5.91          4.44          0.84          0.74          8.09

ТАБЛИЦА 10-24  ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА КОРОБОК С ПРИБИВКОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ БРУСКОВ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГРЕБНЯ, ВЫБОРКОЙ ПАЗА В ТОРЦАХ

БРУСЬЕВ (БРЕВЕН). 02.ПРИГОНКА И НАВЕСКА ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ. 03.УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПРОЕМОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2 ДО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2                                 ¦3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             10-24-1              ¦             10-24-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                442                                334

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  6.74                               6.44

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                    20.44                              19.52

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ                   (101-9411 ) 1 КОМПЛ                 П                                  П

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3                      0.51                               0.33

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0053   М3                      0.08                               0.08

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

III СОРТА

НАЛИЧНИКИ                          (202-9054 ) М                     660                                473

КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ                    (202-9058 ) М                     315                                232

ПОЛОТНА ДЛЯ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ         (202-9059 ) М2                     85                                 87

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     6.29                              19.84

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.94                               2.98

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   352                                266

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    20.44                              19.52

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     6.13                               5.86

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     6.29                              19.84

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   378.73                             305.36

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                    62.41                              43.15

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     6.45                               4.47

ТАБЛИЦА 10-25  ЗАПОЛНЕНИЕ БАЛКОННЫХ ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ БЛОКАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА БЛОКОВ С ОСМОЛКОЙ И ОБИВКОЙ ТОЛЕМ. 02.КОНОПАТКА КОРОБОК ПАКЛЕЙ, ОБМАЗКА РАСТВОРОМ.

03.УСТАНОВКА НАКЛАДНЫХ ПРИБОРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПРОЕМОВ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДВЕРНЫМИ С ПОЛОТНАМИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СПАРЕННЫМИ                       ¦РАЗДЕЛЬНЫМИ (РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕН-

¦         ¦         ¦                                 ¦НЫМИ)

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 3            ¦БОЛЕЕ 3         ¦ДО 3            ¦БОЛЕЕ 3

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    10-25-1     ¦    10-25-2     ¦    10-25-3     ¦    10-25-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       138              122              225              206

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        14.54            11.65            16.69            12.86

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС          8.62             5.91            10.6              6.99

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           17.95            17.42            18.47            17.82

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ                   (101-9411 ) 1 КОМПЛ        П                П                П                П

БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ            (202-9122 ) М2           100              100              100              100

ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                   610-1005   КГ           167              107              251              161

ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350       610-1042   М2           114               73              170              109

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           41.66            25.05            56.3             33.36

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            6.25             3.76             8.44             5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          100               93.8            166              162

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           69.5             52.76            81.86            59.62

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           16.51            12.85            19.21            14.37

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           41.66            25.05            56.3             33.36

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          211.16           171.61           304.16           254.98

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          252.07           161.49           378.35           242.67

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           37.81            24.22            56.75            36.4

ТАБЛИЦА 10-26  ЗАПОЛНЕНИЕ БАЛКОННЫХ ПРОЕМОВ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ БЛОКАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА БЛОКОВ С ПРИБИВКОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ БРУСКОВ К КОРОБКАМ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГРЕБНЯ, ВЫБОРКОЙ

ПАЗА В ТОРЦАХ БРУСЬЕВ (БРЕВЕН). 02.КОНОПАТКА КОРОБОК. 03.УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ. 04.УСТАНОВКА

НАКЛАДНЫХ ПРИБОРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПРОЕМОВ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДВЕРНЫМИ С ПОЛОТНАМИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СПАРЕННЫМИ                       ¦РАЗДЕЛЬНЫМИ (РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕН-

¦         ¦         ¦                                 ¦НЫМИ)

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 3            ¦БОЛЕЕ 3         ¦ДО 3            ¦БОЛЕЕ 3

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    10-26-1     ¦    10-26-2     ¦    10-26-3     ¦    10-26-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       414              296              459              354

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         6.05             5.83             6.13             6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           18.34            17.69            18.6             18.21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ                   (101-9411 ) 1 КОМПЛ        П                П                П                П

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0025 ) М3             0.4              0.23             0.4              0.23

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

НАЛИЧНИКИ                          (202-9054 ) М            680              416              680              416

БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ            (202-9122 ) М2           100              100              100              100

ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                   610-1005   КГ           167              107              251              161

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           11.8              6.94            11.8              6.94

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.77             1.04             1.77             1.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          325              236              363              286

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           18.34            17.69            18.6             18.21

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            5.5              5.31             5.58             5.46

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           11.8              6.94            11.8              6.94

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          355.14           260.63           393.4            311.15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          208.75           133.75           313.75           201.25

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           31.31            20.06            47.06            30.19

ТАБЛИЦА 10-27  УСТАНОВКА КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА КОРОБОК (ГРАФЫ 1-8). 02.ПРИБИВКА К КОРОБКАМ ВЕРТИКАЛЬНЫХ БРУСКОВ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ГРЕБНЯ, ВЫБОРКА ПАЗА В ТОРЦАХ БРУСЬЕВ (БРЕВЕН) (ГРАФЫ 1-4). 03.УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ ДОСОК В ДВЕРНЫХ

КОРОБКАХ (ГРАФЫ 3,4,7,8). 04.УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПРОЕМОВ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РУБЛЕНЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ПРОЕМАХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОКОННЫХ                          ¦ДВЕРНЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬ, М2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 2            ¦БОЛЕЕ 2         ¦ДО 3            ¦БОЛЕЕ 3

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    10-27-1     ¦    10-27-2     ¦    10-27-3     ¦    10-27-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       374              258              356              260

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.59             1.09             1.67             1.21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            4.81             3.31             5.06             3.68

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0025 ) М3             0.32             0.23             0.51             0.33

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0057   М3                                               0.08             0.08

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

32, 40 ММ, III СОРТА

НАЛИЧНИКИ                          (202-9054 ) М            587              380              660              473

КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ                    (202-9058 ) М            346              240              315              231

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            4.29             2.94             5.08             3.51

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.64             0.44             0.76             0.53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          294              203              278              204

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            4.81             3.31             5.06             3.68

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            1.44             0.99             1.52             1.1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            4.29             2.94             5.08             3.51

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          303.1            209.25           288.14           211.19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                              8.16             8.16

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                              0.86             0.86

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 10-27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НЕРУБЛЕННЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ПРОЕМАХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОКОННЫХ                          ¦ДВЕРНЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬ, М2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 2            ¦БОЛЕЕ 2         ¦ДО 3            ¦БОЛЕЕ 3

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    10-27-5     ¦    10-27-6     ¦    10-27-7     ¦    10-27-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        78.2             48.4             75.5             53.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.41             0.97             1.39             1.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            4.27             2.93             4.23             3.14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0057   М3                                               0.08             0.08

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

32, 40 ММ, III СОРТА

НАЛИЧНИКИ                          (202-9054 ) М            587              380              660              473

КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ                    (202-9058 ) М            346              240              315              231

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            3.72             2.53             3.72             2.53

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.56             0.38             0.56             0.38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           51.9             33.2             51.4             36.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            4.27             2.93             4.23             3.14

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            1.28             0.88             1.27             0.94

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            3.72             2.53             3.72             2.53

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           59.89            38.66            59.35            42.37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                              8.16             8.16

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                              0.86             0.86

ТАБЛИЦА 10-28  ОБИВКА ДВЕРЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ОБИВКА ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И КОРОБОК КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО ДЕРЕВУ (ГРАФЫ 5,6,11,12) С ПРОКЛАДКОЙ

ВОЙЛОКА, ПРОПИТАННОГО ГЛИНЯНЫМ РАСТВОРОМ (ГРАФЫ 1,2,7,8), АСБЕСТОВОГО КАРТОНА (ГРАФЫ 3,4,9,10).

02.ПРООЛИФКА КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ (ГРАФЫ 1-6).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПРОЕМОВ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВОЙЛОКУ              ¦АСБЕСТУ              ¦ДЕРЕВУ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ДВУХ    ¦С ОДНОЙ   ¦С ДВУХ    ¦С ОДНОЙ   ¦С ДВУХ    ¦С ОДНОЙ

¦         ¦         ¦СТОРОН    ¦СТОРОНЫ   ¦СТОРОН    ¦СТОРОНЫ   ¦СТОРОН    ¦СТОРОНЫ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 10-28-1  ¦ 10-28-2  ¦ 10-28-3  ¦ 10-28-4  ¦ 10-28-5  ¦ 10-28-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    160         96        135         81        125         75

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.85       0.51       0.86       0.52       0.42       0.25

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         2.59       1.56       2.62       1.57       1.28       0.77

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО           (101-0021 ) Т                                 0.78       0.52

НАЗНАЧЕНИЯ (КАОН-1), ТОЛЩИНОЙ ММ:

4 И 6

ГЛИНА                              (411-0002 ) М3          0.21       0.14

ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ                (610-1004 ) Т           0.452      0.303

КРОВЕЛЬНАЯ СТАЛЬ СТК-1 ТОЛЩИНОЙ    (610-1056 ) Т           1.07       0.72       1.07       0.72       1.07       0.72

ЛИСТА 0.50ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        18.1       10.86      18.1       10.86      14.76       8.85

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         2.72       1.63       2.72       1.63       2.21       1.33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       108         64.8       90.7       54.4       84.3       50.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         2.59       1.56       2.62       1.57       1.28       0.77

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.78       0.47       0.79       0.47       0.38       0.23

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        18.1       10.86      18.1       10.86      14.76       8.85

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       128.69      77.22     111.42      66.83     100.34      60.22

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 10-28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОЦИНКОВАННОЙ ПО

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВОЙЛОКУ              ¦АСБЕСТУ              ¦ДЕРЕВУ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ДВУХ    ¦С ОДНОЙ   ¦С ДВУХ    ¦С ОДНОЙ   ¦С ДВУХ    ¦С ОДНОЙ

¦         ¦         ¦СТОРОН    ¦СТОРОНЫ   ¦СТОРОН    ¦СТОРОНЫ   ¦СТОРОН    ¦СТОРОНЫ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 10-28-7  ¦ 10-28-8  ¦ 10-28-9  ¦ 10-28-10 ¦ 10-28-11 ¦ 10-28-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    156         93.6      131         78.6      122         73.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.85       0.51       0.85       0.51       0.42       0.25

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         2.57       1.55       2.59       1.56       1.27       0.76

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО           (101-0021 ) Т                                 0.78       0.52

НАЗНАЧЕНИЯ (КАОН-1), ТОЛЩИНОЙ ММ:

4 И 6

ГЛИНА                              (411-0002 ) М3          0.21       0.14

ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ                (610-1004 ) Т           0.452      0.303

ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ   (610-1006 ) Т           1.07       0.72       1.07       0.72       1.07       0.72

7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.50 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         4.6        2.77       4.6        2.77       1.04       0.62

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.69       0.42       0.69       0.42       0.16       0.09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       105         63         87.9       52.7       81.5       48.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         2.57       1.55       2.59       1.56       1.27       0.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.77       0.47       0.78       0.47       0.38       0.23

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         4.6        2.77       4.6        2.77       1.04       0.62

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       112.17      67.32      95.09      57.03      83.81      50.28

ТАБЛИЦА 10-29  КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГИПСОВОГО РАСТВОРА, СМАЧИВАНИЕМ ПАКЛИ (ГРАФЫ 1-2). 02.КОНОПАТКА КОРОБОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПРОЕМОВ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАМЕННЫХ                         ¦НЕРУБЛЕННЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 3            ¦БОЛЕЕ 3         ¦ДО 3            ¦БОЛЕЕ 3

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    10-29-1     ¦    10-29-2     ¦    10-29-3     ¦    10-29-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        35.8             25.2             26.1             18.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.02             0.01             0.01             0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.05             0.03             0.04             0.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                101-0219   Т              0.00367          0.00234

ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                  (610-1005 ) КГ            24.4             15.6             24.4             15.6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           25.1             17.7             18.3             12.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.05             0.03             0.04             0.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.02             0.01             0.01             0.01

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           25.15            17.73            18.34            12.93

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            0.12             0.07

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.04             0.02

08 ВОРОТА

ТАБЛИЦА 10-30  УСТАНОВКА ВОРОТ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ СТАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ (ГРАФА 1). 02.УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ КОРОБОК (ГРАФА 2).

03.УСТАНОВКА ПОЛОТЕН. 04.УСТАНОВКА ПОКОВОК И ПРИБОРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОЛОТЕН И ПРОЕМОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С КОРОБКАМИ СТАЛЬНЫМИ             ¦С КОРОБКАМИ ДЕРЕВЯННЫМИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ¦УТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ

¦         ¦         ¦ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ          ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦И КАЛИТКАМИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             10-30-1              ¦             10-30-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                206                                 90.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 21.93                               5.79

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС                   6.43

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                    47.03                              17.55

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТОНКОЛИСТОВОЙ ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ  101-1130   Т                       0.16

В ЛИСТАХ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ,

ШИРИНОЙ СВЫШЕ 1200 ДО 1300 ММ,

ТОЛЩИНОЙ 3,2-3,9 ММ СТАЛЬ МАРКИ:

С235

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ                   (101-9411 ) 1 КОМПЛ                 П                                  П

КОРОБКИ ОКОННЫЕ                    (202-9056 ) М                                                         83

ВОРОТА РАСПАШНЫЕ                   (202-9123 ) М2                    100                                 90

КАРКАСЫ ВОРОТ РАЗДВИЖНЫХ,РАСПАШНЫХ,(202-9124 ) Т                       3.91

ПОДЪЕМНЫХ, ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫХ

ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350       610-1042   М2                                                        28

СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ.(610-1055 ) Т                       0.24

3СП,50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                   116.31                              10.59

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                    17.45                               1.59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   158                                 62.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    85.48                              17.55

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    22.4                                5.27

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                   116.31                              10.59

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   359.79                              91.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                    36.8                               10.64

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     3.78                               1.6

09 ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ

ТАБЛИЦА 10-31

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ, СБОРКА И УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ, ПЛОЩАДОК СО СТОЙКАМИ, ПЕРИЛ (ГРАФЫ 1,2)

02.ПОДШИВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК ДОСКАМИ ОБШИВКИ (ГРАФА1). 03.ЗАГОТОВКА И УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ

КРЫЛЕЦ (ГРАФА 3) И КОЗЫРЬКОВ (ГРАФА 4).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ВНУТРИКВАРТИР-¦УСТРОЙСТВО      ¦УСТРОЙСТВО

¦         ¦         ¦НЫХ                              ¦КРЫЛЕЦ          ¦КОЗЫРЬКОВ

¦         ¦         ¦---------------------------------¦                ¦

¦         ¦         ¦С ПОДШИВКОЙ ДОС-¦БЕЗ ПОДШИВКИ    ¦                ¦

¦         ¦         ¦КАМИ ОБШИВКИ    ¦                ¦                ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    10-31-1     ¦    10-31-2     ¦    10-31-3     ¦    10-31-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         4.9              4.08             8.49             4.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.11             0.1              0.6              0.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.33             0.29             1.83             0.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ      (102-0008 ) М3                                               0.2

ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0024 ) М3             0.03             0.03

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ II СОРТА

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0025 ) М3                                                                0.02

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0032 ) М3             0.02             0.02

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ

И БОЛЕЕ II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0050 ) М3                                               0.05             0.03

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

19, 22 ММ, IV СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0052 ) М3             0.01             0.01

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0060 ) М3             0.22             0.22

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0062 ) М3                                               0.09

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, IV СОРТА

ОБЩИВКА НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ИЗ   (203-0371 ) М3             0.02

ДРЕВЕСИНЫ: ТИП 0-1;0-2;0-3,

ТОЛЩИНОЙ 16 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ

ОТ 70 ДО 90 ММ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.10-31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ВНУТРИКВАРТИР-¦УСТРОЙСТВО      ¦УСТРОЙСТВО

¦         ¦         ¦НЫХ                              ¦КРЫЛЕЦ          ¦КОЗЫРЬКОВ

¦         ¦         ¦---------------------------------¦                ¦

¦         ¦         ¦С ПОДШИВКОЙ ДОС-¦БЕЗ ПОДШИВКИ    ¦                ¦

¦         ¦         ¦КАМИ ОБШИВКИ    ¦                ¦                ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    10-31-1     ¦    10-31-2     ¦    10-31-3     ¦    10-31-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.14             0.1              1.25             0.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.02             0.02             0.19             0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            3.87             3.21             6.22             3.64

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.33             0.29             1.83             0.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.1              0.09             0.55             0.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.14             0.1              1.25             0.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            4.34             3.6              9.3              3.76

10 КАРКАС ИЗ БРУСЬЕВ ДЛЯ НАВЕСОВ И КРЫЛЕЦ

ТАБЛИЦА 10-32  УСТАНОВКА КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ БЕЗ УСТРОЙСТВА ОБВЯЗКИ С КРЕПЛЕНИЕМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               10-32-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   39

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       1.78

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т                                         0.04

МАССОЙ, КГ 1,8

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0028 ) М3                                        0.56

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ II СОРТА

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0032   М3                                        0.49

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ

И БОЛЕЕ II СОРТА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      31.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       1.78

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.53

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      32.98

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                     108.81

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       9.17

11 ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ТАБЛИЦА 10-33  УСТАНОВКА ПО МЕСТУ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА, ПРИГОНКА ПО МЕСТУ И КРЕПЛЕНИЕ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ СТЕНОК (ГРАФА 1). 02.УСТАНОВКА

ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ ПОЛОК, ОПОРНЫХ РАМОК (ГРАФА 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ДЕТАЛЕЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТЕНОК                            ¦ПОЛОК

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             10-33-1              ¦             10-33-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 62                                124

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  5.61                               5.61

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                    17.03                              17.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТЕНКИ ШКАФОВ                      (202-9125 ) М2                    100

ПОЛКИ ШКАФОВ                       (202-9152 ) М2                                                       100

РАСКЛАДКА, РАЗМЕР 19Х19             203-0499   М                                                         26.2

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    56.3                               31.25

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     8.44                               4.69

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    40                                 83

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    17.03                              17.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     5.11                               5.11

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    56.3                               31.25

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   113.33                             131.28

ТАБЛИЦА 10-34  УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ ШКАФНЫХ (ГРАФА 1), АНТРЕСОЛЬНЫХ (ГРАФА 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 ШТ БЛОКОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ШКАФНЫХ                           ¦АНТРЕСОЛЬНЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             10-34-1              ¦             10-34-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  6.28                               2.89

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.68                               0.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     2.07                               0.66

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0058 ) М3                      0.09                               0.06

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

32, 40 ММ, IV СОРТА

БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ              (202-9126 ) М2                      П

БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ         (202-9127 ) М2                                                         П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.42                               0.42

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.06                               0.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     4.27                               1.97

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     2.07                               0.66

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.62                               0.2

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.42                               0.42

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                     6.76                               3.05

ТАБЛИЦА 10-35  УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ С КРЕПЛЕНИЕМ, УПЛОТНЕНИЕМ ШВОВ ПРИМЫКАНИЯ РАСКЛАДКАМИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ ИЗДЕЛИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТОЛОВ, ШКАФОВ ПОД МОЙКИ, ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ И ДР

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               10-35-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   67.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    4.4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                      13.36

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИЗДЕЛИЯ                            (202-9130 ) ШТ                                      100

РАСКЛАДКА, РАЗМЕР 19Х19            (203-0499 ) М                                       400

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      31.25

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       4.69

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      44.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      13.36

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       4.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      31.25

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      89.21

ТАБЛИЦА 10-36  УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М КОРОБОК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               10-36-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    7.82

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЛИЧНИКИ                          (202-9054 ) М                                       112

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.25

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       5.24

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       0.18

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.05

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.25

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       5.67

12 ЭСТАКАДЫ

ТАБЛИЦА 10-37  УСТРОЙСТВО ЭСТАКАД

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАБИВКА СВАЙ-СТОЕК (ГРАФЫ 1,2). 02.УКЛАДКА ЛЕЖНЕЙ С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ МАСТИКОЙ, УСТАНОВКА СТОЕК

(ГРАФЫ 3-5). 03.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА РАСКОСОВ, СХВАТОК, ПРОГОНОВ, БАЛОК С КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ,

СКОБАМИ, УКЛАДКА НАПРАВЛЯЮЩИХ И ОТБОЙНЫХ БРУСЬЕВ, УСТРОЙСТВО НАСТИЛА (ГРАФЫ 1-5).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА СВАЯХ, ВЫСОТОЙ, М       ¦НА ЛЕЖНЯХ, ВЫСОТОЙ, М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 3         ¦БОЛЕЕ 3      ¦1            ¦2            ¦3 И БОЛЕЕ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   10-37-1   ¦   10-37-2   ¦   10-37-3   ¦   10-37-4   ¦   10-37-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     1486          1269          2254          1932          1736

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      129.15        138.94         57.44         57.44         57.44

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОПРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С               140301     М-ЧАС       100           110

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТОМ 2,5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          88.43         87.77        174.23        174.23        174.23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ       101-0091   Т             0.73          0.78          1.09          1.13          0.89

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 12-(14)

МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ               101-0612   Т                                         0.18          0.22          0.22

БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ       102-0008   М3           51.5          80            29.4          39            57.2

ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0024 ) М3           36.1          21.1          50            43.7          31.4

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0060 ) М3           17.4           3.3          25.6          22.3          16.4

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, II СОРТА

СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ. 610-1055   Т             0.38          0.52                        0.06          0.11

3СП,50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         178.56        105.9         190.96        133.92        260.4

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          26.78         15.89         28.64         20.09         39.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        1164           967          1739          1481          1348

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        1488.43       1627.77        174.23        174.23        174.23

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         171.53        185.83         52.27         52.27         52.27

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         178.56        105.9         190.96        133.92        260.4

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        2830.99       2700.67       2104.19       1789.15       1782.63

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        3214.89       4753.52       2262.88       2820.37       3623.28

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         526.92        797.48        332.34        427.49        584.88

ТАБЛИЦА 10-38  ОГРАЖДЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ЭСТАКАД

СОСТАВ РАБОТ: 01.ОГРАЖДЕНИЕ ЭСТАКАД.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ОГРАЖДЕНИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               10-38-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  169

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.95

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       2.88

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0024 ) М3                                        1.24

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0048 ) М3                                        0.51

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

19, 22 ММ, II СОРТА

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       2.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.31

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     128

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       2.88

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.86

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       2.08

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     132.96

ТАБЛИЦА 10-39  УСТРОЙСТВО МОТОРНЫХ БУДОК

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БУДОК С НАСТИЛКОЙ ПОЛОВ, УСТРОЙСТВОМ КРЫШИ, ЗАПОЛНЕНИЕМ

ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ, ОТДЕЛКОЙ ПОМЕЩЕНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               10-39-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  684

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   33.43

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                     101.39

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ               101-0612   Т                                         0.43

БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50

РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С              (101-0852 ) М2                                      275

КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ РКК-350Б

СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1,0 М2, 101-1239   М2                                       17.8

1 ГРУППЫ,ТОЛЩИНОЙ 2,0ММ, МАРКИ: М5

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ      (102-0008 ) М3                                        7.6

ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0024 ) М3                                       17.1

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0048 ) М3                                        2.51

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

19, 22 ММ, II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0056   М3                                       13.2

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

32, 40 ММ, II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0060 ) М3                                        3.12

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, II СОРТА

БЛОКИ ОКОННЫЕ                      (202-9001 ) М2                                       16.1

БЛОКИ ДВЕРНЫЕ                      (202-9057 ) М2                                       15.8

НАЛИЧНИКИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ: ТИП Н-1,    203-0359   М     0                                 133

Н-2 РАЗМЕРОМ 13Х54 ММ

ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ                 610-1004   Т                                         0.127

ЛИСТЫ ГИПСОВЫЕ,ОБШИВОЧНЫЕ (СУХАЯ   (610-1076 ) М2                                      297

ШТУКАТУРКА), ТОЛЩИНОЙ 10-12ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                     406.72

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      61.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     484

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                     101.39

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ                                      30.42

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                     406.72

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     992.11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                    2105.27

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                                     209.81

13 ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ТАБЛИЦА 10-40  УСТРОЙСТВО ЗАБОРОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА, АНТИСЕПТИРОВАНИЕ И УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБОВ В ГОТОВЫЕ ЯМЫ НА ПОДКЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА,

С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОБРАТНОЙЗАСЫПКОЙ (ГРАФЫ 1-4). 02.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТОВ ЗАБОРА С УСТАНОВКОЙ И КРЕПЛЕНИЕМ

ИХ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ЗАБОРА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГЛУХИХ          ¦РЕШЕТЧАТЫХ ВЫСОТОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦                ¦---------------------------------------------------

¦         ¦         ¦                ¦1,2             ¦1,6             ¦2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    10-40-1     ¦    10-40-2     ¦    10-40-3     ¦    10-40-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       170              124              118              115

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         7.82             2.13             2.13             6.83

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС          4.67                                               4.67

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            9.54             6.46             6.47             6.54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ       101-0088   Т              0.0073           0.029            0.0215           0.0171

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 6

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ      (102-0008 ) М3             1.37             1.39             1.26             1.23

ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0024 ) М3             1.01             1.09             1.06             0.97

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ II СОРТА

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0025 ) М3                              1.34             1.54             1.72

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0049 ) М3             2.59

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

19, 22 ММ, III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0057 ) М3             0.8

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

32, 40 ММ, III СОРТА

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            8.21            12.9             19.59            15.87

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.23             1.94             2.94             2.38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          123               89.4             85.2             82.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           44.1              6.46             6.47            41.1

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ            8.84             1.94             1.94             7.94

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            8.21            12.9             19.59            15.87

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          175.31           108.76           111.26           139.67

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            5.75            22.85            16.94            13.47

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ            0.43             1.69             1.26             1

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 10-40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ УСТАНОВЛЕННЫХ СТОЛБАХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГЛУХИХ          ¦РЕШЕТЧАТЫХ ВЫСОТОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦                ¦---------------------------------------------------

¦         ¦         ¦                ¦1,2             ¦1,6             ¦2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    10-40-5     ¦    10-40-6     ¦    10-40-7     ¦    10-40-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       138               90.1             87.7             86.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         5.89             1.34             1.42             4.97

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС          3.5                                                3.5

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            7.24             4.07             4.32             4.47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ       101-0088   Т              0.0073           0.0307           0.0228           0.0181

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 6

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0024 ) М3             1.01             1.09             1.06             0.97

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ II СОРТА

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0025 ) М3                              1.34             1.54             1.72

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0049 ) М3             2.59

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

19, 22 ММ, III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0057 ) М3             0.8

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

32, 40 ММ, III СОРТА

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            4.15            11.98             8.85             7.07

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.62             1.8              1.33             1.06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          101               65.6             63.8             62.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           33.14             4.07             4.32            30.37

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            6.65             1.22             1.3              5.82

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            4.15            11.98             8.85             7.07

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          138.29            81.65            76.97           100.24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            5.75            24.19            17.97            14.26

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.43             1.79             1.33             1.06

ТАБЛИЦА 10-41  УСТРОЙСТВО КАЛИТОК

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА, АНТИСЕПТИРОВАНИЕ И УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБОВ В ГОТОВЫЕ ЯМЫ НА ПОДКЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА,

С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКОЙ (ГРАФЫ 1-4). 02.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КАЛИТОК С ПОСТАНОВКОЙ

ПОКОВОК И НАВЕСКОЙ ИХ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 КАЛИТОК

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГЛУХИХ          ¦РЕШЕТЧАТЫХ ВЫСОТОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦                ¦---------------------------------------------------

¦         ¦         ¦                ¦1,2             ¦1,6             ¦2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    10-41-1     ¦    10-41-2     ¦    10-41-3     ¦    10-41-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       363              339              318              305

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         6.7              6.56             6.65             6.09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           20.31            19.91            20.17            18.47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ       101-0088   Т              0.0987           0.1              0.0744           0.0592

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 6

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК    (101-0782 ) Т              П                П                П                П

МАССОЙ, КГ 1,8

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ      (102-0008 ) М3             5.6              4.16             5.28             5.22

ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0024 ) М3             3.25             3.41             3.4              2.9

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ II СОРТА

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0025 ) М3                              0.6              1.32             1.2

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0049 ) М3             2.07

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

19, 22 ММ, III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0057 ) М3                              1.84             0.71             0.64

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

32, 40 ММ, III СОРТА

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           30.38            27.78            24.18            20.46

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            4.56             4.17             3.63             3.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          252              236              221              211

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           20.31            19.91            20.17            18.47

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            6.09             5.97             6.05             5.54

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           30.38            27.78            24.18            20.46

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          302.69           283.69           265.35           249.93

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           77.78            78.8             58.63            46.65

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            5.76             5.84             4.34             3.46

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 10-41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ УСТАНОВЛЕННЫХ СТОЛБАХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГЛУХИХ          ¦РЕШЕТЧАТЫХ ВЫСОТОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦                ¦---------------------------------------------------

¦         ¦         ¦                ¦1,2             ¦1,6             ¦2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    10-41-5     ¦    10-41-6     ¦    10-41-7     ¦    10-41-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       241              244              242              240

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         3.37             4.23             3.74             3.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           10.22            12.84            11.33             9.71

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ       101-0088   Т              0.0987           0.1              0.0744           0.0592

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 6

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК    (101-0782 ) Т              П                П                П                П

МАССОЙ, КГ 1,8

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0024 ) М3             3.25             3.41             3.4              2.9

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ II СОРТА

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0025 ) М3                              0.6              1.32             1.2

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0049 ) М3             2.07

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

19, 22 ММ, III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0057 ) М3                              1.84             0.71             0.64

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

32,40 ММ, III СОРТА

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           12.65            25.05            20.96            17.36

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.9              3.76             3.14             2.6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          167              169              168              167

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           10.22            12.84            11.33             9.71

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            3.07             3.85             3.4              2.91

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           12.65            25.05            20.96            17.36

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          189.87           206.89           200.29           194.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           77.78            78.8             58.63            46.65

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            5.76             5.84             4.34             3.46

ТАБЛИЦА 10-42  УСТРОЙСТВО ВОРОТ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА, АНТИСЕПТИРОВАНИЕ И УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБОВ В ГОТОВЫЕ ЯМЫ НА ПОДКЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА

С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКОЙ (ГРАФЫ 1-4). 02.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ВОРОТ С ПОСТАНОВКОЙ ПОКОВОК И

НАВЕСКОЙ ИХ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ВОРОТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГЛУХИХ          ¦РЕШЕТЧАТЫХ ВЫСОТОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦                ¦---------------------------------------------------

¦         ¦         ¦                ¦1,2             ¦1,6             ¦2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    10-42-1     ¦    10-42-2     ¦    10-42-3     ¦    10-42-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       298              306              296              290

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        19.08             5.7              5.35            20.42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС         15.5                                               15.5

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           10.86            17.29            16.24            14.93

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ       101-0088   Т              0.0351           0.0721           0.0535           0.0425

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 6

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК    (101-0782 ) Т              П                П                П                П

МАССОЙ, КГ 1,8

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ      (102-0008 ) М3             2.01             3.5              3.8              3.75

ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0024 ) М3             2.54             3                2.94             2.5

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ II СОРТА

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0025 ) М3                              0.58             1.35             1.38

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0049 ) М3             2.1

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

19,22 ММ, III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0057 ) М3                              1.99             0.67             0.61

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

32, 40 ММ, III СОРТА

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           13.02            23.31            21.2             17.73

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ            1.95             3.5              3.18             2.66

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          207              212              205              201

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          125.56            17.29            16.24           129.63

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ           23.1              5.19             4.87            24.32

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           13.02            23.31            21.2             17.73

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          345.58           252.6            242.44           348.36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           27.66            56.81            42.16            33.49

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ            2.05             4.21             3.12             2.48

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 10-42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ УСТАНОВЛЕННЫХ СТОЛБАХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГЛУХИХ          ¦РЕШЕТЧАТЫХ ВЫСОТОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦                ¦---------------------------------------------------

¦         ¦         ¦                ¦1,2             ¦1,6             ¦2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    10-42-5     ¦    10-42-6     ¦    10-42-7     ¦    10-42-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       255              259              257              256

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        17.88             3.76             3.24            18.37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС         15.5                                               15.5

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            7.23            11.42             9.84             8.72

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ       101-0088   Т              0.0351           0.0721           0.0535           0.0425

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 6

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК    (101-0782 ) Т              П                П                П                П

МАССОЙ, КГ 1,8

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0024 ) М3             2.54             3                2.94             2.5

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ II СОРТА

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0025 ) М3                              0.58             1.35             1.38

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0049 ) М3             2.1

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

19,22 ММ, III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0057 ) М3                              1.99             0.67             0.61

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

32, 40 ММ, III СОРТА

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            6.67            21.58            18.97            15.62

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1                3.24             2.85             2.34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          177              180              179              178

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          121.93            11.42             9.84           123.42

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           22.01             3.43             2.95            22.46

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            6.67            21.58            18.97            15.62

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          305.6            213              207.81           317.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           27.66            56.81            42.16            33.49

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            2.05             4.21             3.12             2.48

ТАБЛИЦА 10-43  УСТРОЙСТВО ЗАБОРОВ ИЗ ЩИТОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА, АНТИСЕПТИРОВАНИЕ И УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБОВ В ГОТОВЫЕ ЯМЫ НА ПОДКЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА

С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКОЙ (ГРАФЫ. 1-4). 02.УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ЩИТОВ ЗАБОРА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ЗАБОРА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГЛУХИХ          ¦РЕШЕТЧАТЫХ ВЫСОТОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦                ¦---------------------------------------------------

¦         ¦         ¦                ¦1,2             ¦1,6             ¦2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    10-43-1     ¦    10-43-2     ¦    10-43-3     ¦    10-43-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        54.1             60.6             54.9             51.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         7.81             2.13             2.13             6.83

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС          4.67                                               4.67

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            9.52             6.46             6.47             6.54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ       101-0088   Т              0.00728          0.029            0.0215           0.0171

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 6

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ      (102-0008 ) М3             1.37             1.39             1.26             1.23

ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

ЩИТЫ ЗАБОРА                        (202-9121 ) М2           100              100              100              100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            8.89            12.52            11.71            10.49

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.33             1.88             1.76             1.57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           36.9             42               37.8             35.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           44.08             6.46             6.47            41.1

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            8.84             1.94             1.94             7.94

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            8.89            12.52            11.71            10.49

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           89.87            60.98            55.98            86.89

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            5.74            22.85            16.94            13.47

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.43             1.69             1.26             1

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 10-43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ УСТАНОВЛЕННЫХ СТОЛБАХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГЛУХИХ          ¦РЕШЕТЧАТЫХ ВЫСОТОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦                ¦---------------------------------------------------

¦         ¦         ¦                ¦1,2             ¦1,6             ¦2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    10-43-5     ¦    10-43-6     ¦    10-43-7     ¦    10-43-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        22.4             26.5             24.1             22.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         5.88             1.34             1.42             4.97

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС          3.5                                                3.5

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            7.23             4.07             4.32             4.47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ       101-0088   Т              0.00728          0.0307           0.0228           0.0181

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 6

ЩИТЫ ЗАБОРА                        (202-9121 ) М2           100              100              100              100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                             6.96             5.2              4.13

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                             1.04             0.78             0.62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           15.2             18.2             16.4             15.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           33.13             4.07             4.32            30.37

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            6.65             1.22             1.3              5.82

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                             6.96             5.2              4.13

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           48.33            29.23            25.92            49.9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            5.74            24.19            17.97            14.26

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.43             1.79             1.33             1.06

ТАБЛИЦА 10-44  УСТРОЙСТВО КАЛИТОК ИЗ ГОТОВЫХ ПОЛОТЕН

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА, АНТИСЕПТИРОВАНИЕ И УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБОВ В ГОТОВЫЕ ЯМЫ НА ПОДКЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА

С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКОЙ (ГР.1-4). 02.НАВЕСКА КАЛИТОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 КАЛИТОК

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГЛУХИХ          ¦РЕШЕТЧАТЫХ ВЫСОТОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦                ¦---------------------------------------------------

¦         ¦         ¦                ¦1,2             ¦1,6             ¦2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    10-44-1     ¦    10-44-2     ¦    10-44-3     ¦    10-44-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       177              153              132              118

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         6.7              6.56             6.65             6.09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           20.31            19.91            20.17            18.47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ       101-0088   Т              0.0987           0.1              0.0744           0.0592

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 6

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК    (101-0782 ) Т              П                П                П                П

МАССОЙ, КГ 1,8

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ      (102-0008 ) М3             5.6              4.16             5.28             5.22

ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

ПОЛОТНА КАЛИТОК                    (202-9142 ) М2           100              100              100              100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           39.06            31.74            30.01            27.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            5.86             4.76             4.5              4.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          124              107               95.3             82.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           20.31            19.91            20.17            18.47

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            6.09             5.97             6.05             5.54

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           39.06            31.74            30.01            27.03

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          183.37           158.65           145.48           128.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           77.78            78.8             58.63            46.65

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            5.76             5.84             4.34             3.46

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 10-44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ УСТАНОВЛЕННЫХ СТОЛБАХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГЛУХИХ          ¦РЕШЕТЧАТЫХ ВЫСОТОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦                ¦---------------------------------------------------

¦         ¦         ¦                ¦1,2             ¦1,6             ¦2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    10-44-5     ¦    10-44-6     ¦    10-44-7     ¦    10-44-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        54.3             57.4             55.5             54

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         3.37             4.23             3.74             3.19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           10.22            12.84            11.33             9.69

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ       101-0088   Т              0.0987           0.1              0.0744           0.0592

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 6

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК    (101-0782 ) Т              П                П                П                П

МАССОЙ, КГ 1,8

ПОЛОТНА КАЛИТОК                    (202-9142 ) М2           100              100              100              100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.35            16.62            12.4              9.81

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.05             2.49             1.86             1.47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           38.2             40.2             39               38

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           10.22            12.84            11.33             9.69

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            3.07             3.85             3.4              2.91

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.35            16.62            12.4              9.81

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           48.77            69.66            62.73            57.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           77.78            78.8             58.63            46.65

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            5.76             5.84             4.34             3.46

ТАБЛИЦА 10-45  УСТРОЙСТВО ВОРОТ ИЗ ГОТОВЫХ ПОЛОТЕН

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА, АНТИСЕПТИРОВАНИЕ И УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБОВ В ГОТОВЫЕ ЯМЫ НА ПОДКЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА

С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКОЙ (ГРАФЫ 1-4). 02.УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОТЕН ВОРОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ВОРОТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГЛУХИХ          ¦РЕШЕТЧАТЫХ ВЫСОТОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦                ¦---------------------------------------------------

¦         ¦         ¦                ¦1,2             ¦1,6             ¦2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    10-45-1     ¦    10-45-2     ¦    10-45-3     ¦    10-45-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       112              119              109              103

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        19.08             5.7              5.35            20.42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС         15.5                                               15.5

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           10.86            17.29            16.24            14.93

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ       101-0088   Т              0.0315           0.0721           0.0535           0.0425

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 6

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т              П                П                П                П

МАССОЙ, КГ 1,8

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ      (102-0008 ) М3             2.01             3.56             3.8              3.75

ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

ПОЛОТНА ВОРОТ                      (202-9128 ) М2           100              100              100              100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           13.89            22.57            21.33            19.47

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            2.08             3.39             3.2              2.92

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           78.8             83.5             76.6             72.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          125.56            17.29            16.24           129.63

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           23.1              5.19             4.87            24.32

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           13.89            22.57            21.33            19.47

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          218.25           123.36           114.17           221.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           24.82            56.81            42.16            33.49

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.84             4.21             3.12             2.48

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 10-45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ УСТАНОВЛЕННЫХ СТОЛБАХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГЛУХИХ          ¦РЕШЕТЧАТЫХ ВЫСОТОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦                ¦---------------------------------------------------

¦         ¦         ¦                ¦1,2             ¦1,6             ¦2,0

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    10-45-5     ¦    10-45-6     ¦    10-45-7     ¦    10-45-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        68.6             72.2             70.8             69.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        17.88             3.76             3.24            18.38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС         15.5                                               15.5

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            7.23            11.42             9.84             8.74

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ       101-0088   Т              0.0315           0.0721           0.0535           0.0425

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 6

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т              П                П                П                П

МАССОЙ, КГ 1,8

ПОЛОТНА ВОРОТ                      (202-9128 ) М2           100              100              100              100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.14            11.79             8.75             7.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.02             1.77             1.31             1.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           48.6             50.9             50               49.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          121.93            11.42             9.84           123.44

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           22.01             3.43             2.95            22.46

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.14            11.79             8.75             7.03

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          170.67            74.11            68.59           179.87

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           24.82            56.81            42.16            33.49

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.84             4.21             3.12             2.48

14 ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ

ТАБЛИЦА 10-46  УСТАНОВКА СТУЛЬЕВ НА ЛЕЖНЯХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА И УСТАНОВКА СТУЛЬЕВ И ЛЕЖНЕЙ. 02.АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ПАСТАМИ. 03.РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ЯМ С

ТРАМБОВАНИЕМ. 04.ВЫРАВНИВАНИЕ СТУЛЬЕВ С НАРУБАНИЕМ ШИПОВ ПОД ОБВЯЗКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ В М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 1,5                            ¦БОЛЕЕ 1,5

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             10-46-1              ¦             10-46-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 15.8                               18.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.6                                0.58

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     1.83                               1.76

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ      (102-0008 ) М3                      0.8                                0.82

ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ      (102-0010 ) М3                      0.19                               0.17

ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ

20-24 СМ II СОРТА

ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ               610-1077   Т                       0.01                               0.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     3.78                               3.73

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.57                               0.56

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    10.4                               12.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     1.83                               1.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.55                               0.53

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     3.78                               3.73

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    16.01                              18.09

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                    14.31                              14.31

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     2.15                               2.15

ТАБЛИЦА 10-47  УСТРОЙСТВО РОСТВЕРКОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РОСТВЕРКА ИЗ БРУСЬЕВ. 02.СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ. 03.ВЫРАВНИВАНИЕ СВАЙ.

04.УСТРОЙСТВО РОСТВЕРКА И ПОДБАЛОК ПО ДЕРЕВЯННЫМ СВАЯМ С ПОСТАНОВКОЙ БОЛТОВ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ БРУСЬЕВ ПО ДЕРЕВЯННЫМ СВАЯМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               10-47-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   41.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.57

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       1.72

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ       101-0090   Т                                         0.0192

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 10

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т                                         0.023

МАССОЙ, КГ 1,8

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0032 ) М3                                        0.96

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ

И БОЛЕЕ II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0061 ) М3                                        0.09

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      31.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       1.72

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.52

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.17

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      33.49

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      23.84

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       2.13

ТАБЛИЦА 10-48  УСТРОЙСТВО ЦОКОЛЕЙ С УСТАНОВКОЙ ЗАБИРКИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ. 02.ВЫБОРКА ПАЗА В СТУЛЬЯХ. 03.ЗАГОТОВКА И АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАБИРКИ И

ОБШИВКИ. 04.УСТАНОВКА ЗАБИРКИ. 05.ОБШИВКА ЦОКОЛЯ (ГРАФА 1). 06.УСТРОЙСТВО ПРОДУХОВ С ЗАГЛУШКАМИ.

07.УТЕПЛЕНИЕ ЗАСЫПКОЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ (ГРАФА 1). 08.УСТАНОВКА СЛИВНОЙ ДОСКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ ЦОКОЛЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ ГОРБЫЛЯ С ОБШИВКОЙ ДОСКАМИ И   ¦ИЗ ДОСОК

¦         ¦         ¦УТЕПЛЕНИЕМ                        ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             10-48-1              ¦             10-48-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                329                                201

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 16.8                                3.84

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                    50.96                              11.66

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ       101-0181   Т                       0.01

ГОЛОВКОЙ, ММ: 1.8Х60

СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ           101-1591   Т                       0.146                              0.052

ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ      (102-0010 ) М3                      1.74                               1.74

ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ

20-24 СМ II СОРТА

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0025 ) М3                      0.25

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0057 ) М3                      2.69                               0.63

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

32, 40 ММ, III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0061 ) М3                                                         5.2

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ ДЛИНОЙ ОТ 0.8      (102-0143 ) М3                      6.5

ДО 2 М

УТЕПЛИТЕЛЬ                         (104-9281 ) М3                     44

ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ               610-1077   Т                       0.174                              0.062

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     2.79                               0.91

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.42                               0.14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   221                                140

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    50.96                              11.66

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    15.29                               3.5

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     2.79                               0.91

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   274.75                             152.57

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                   270.57                              94.84

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                    42.97                              15.17

ТАБЛИЦА 10-49  УКЛАДКА ПО ФЕРМАМ ПРОГОНОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА ЭЛЕМЕНТОВ ПОКРЫТИЯ С ПРИРЕЗКОЙ, ПРИГОНКОЙ И КРЕПЛЕНИЕМ. 02.АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВЕРХНИХ КРОМОК

ПРОГОНОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ ДОСОК                          ¦ИЗ БРУСЬЕВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             10-49-1              ¦             10-49-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 13.2                               13.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.57                               0.57

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     1.74                               1.73

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ       101-0181   Т                       0.0075                             0.0007

ГОЛОВКОЙ, ММ: 1.8Х60

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0783   Т                       0.002                              0.001

МАССОЙ, КГ 2,825

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0023 ) М3                                                         1.02

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ I СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0059 ) М3                      1.01

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, I СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0061 ) М3                      0.04                               0.03

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     4.65                               4.65

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.7                                0.7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    10.3                               10.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     1.74                               1.73

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.52                               0.52

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     4.65                               4.65

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    16.69                              17.28

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                     4.21                               0.77

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.4                                0.08

ТАБЛИЦА 10-50  УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ НАСТИЛА

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА ЭЛЕМЕНТОВ ПОКРЫТИЯ, С ПРИРЕЗКОЙ, ПРИГОНКОЙ И КРЕПЛЕНИЕМ. 02.УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ НАСТИЛА

ИЗ ДОСОК (ГРАФЫ 2-7).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОКРЫТИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ ЩИТОВ ДЕРЕВЯН¦РАБОЧЕГО

¦         ¦         ¦НЫХ С ПЛИТНЫМ   ¦---------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УТЕПЛИТЕЛЕМ     ¦ТОЛЩИНОЙ 25 ММ                   ¦ТОЛЩИНОЙ 40 ММ

¦         ¦         ¦                ¦---------------------------------------------------

¦         ¦         ¦                ¦РАЗРЕЖЕННОГО    ¦СПЛОШНОГО       ¦РАЗРЕЖЕННОГО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    10-50-1     ¦    10-50-2     ¦    10-50-3     ¦    10-50-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        34.4             21.4             26.8             22.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         6.17             1.24             1.55             1.92

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС          0.6

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           16.9              3.75             4.69             5.83

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ       101-0181   Т              0.0005           0.007            0.00875          0.0112

ГОЛОВКОЙ, ММ: 1.8Х60

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0783   Т              0.0108

МАССОЙ, КГ 2,825

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0053 ) М3                              2.1              2.63

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0057 ) М3             0.12                                               3.36

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

32, 40 ММ, III СОРТА

ЩИТЫ НЕФРЕЗИРОВАННЫЕ               (202-9129 ) М2           100

АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ 73 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           34.72             7.71             9.65             8.41

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            5.21             1.16             1.45             1.26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           23               15.6             19.5             16.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           20.49             3.75             4.69             5.83

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            5.84             1.13             1.41             1.75

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           34.72             7.71             9.65             8.41

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           78.21            27.06            33.84            30.64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            5.13             3.08             3.85             4.93

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.54             0.28             0.35             0.45

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 10-50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РАБОЧЕГО                                          ¦ЗАЩИТНОГО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ 40 ММ  ¦ТОЛЩИНОЙ 50 ММ                   ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦СПЛОШНОГО       ¦РАЗРЕЖЕННОГО    ¦СПЛОШНОГО       ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    10-50-5     ¦    10-50-6     ¦    10-50-7     ¦    10-50-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        28.5             23.8             29.8             27.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         2.4              2.38             2.98             1.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            7.28             7.23             9.04             3.14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ       101-0181   Т              0.014            0.0177           0.0221           0.0079

ГОЛОВКОЙ, ММ: 1.8Х60

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0045 ) М3                                                                1.7

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 16 ММ,

III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0057 ) М3             4.2              4.2              5.25

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

32, 40 ММ, III СОРТА

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           10.52             9.16            11.46             9.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.58             1.37             1.72             1.36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           20.5             17               21.2             19.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            7.28             7.23             9.04             3.14

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            2.18             2.17             2.71             0.94

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           10.52             9.16            11.46             9.08

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           38.3             33.39            41.7             32.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            6.16             7.79             9.72             3.48

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.56             0.71             0.88             0.32

15 ОГНЕЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ

ТАБЛИЦА 10-51  ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОГНЕЗАЩИТНОГО СОСТАВА. 02.ПОВЕРХНОСТНАЯ ДВУКРАТНАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ АММОНИЙНЫМИ

СОЛЯМИ (ГР 1), АТМОСФЕРОСТОЙКИМИ И ВОДОСТОЙКИМИ КРАСКАМИ (ГР 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ,       ¦КАРКАСОВ, ЭСТАКАД

¦         ¦         ¦МАУЭРЛАТОВ                        ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             10-51-1              ¦             10-51-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  7.8                               18.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.52                               0.26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     1.57                               0.79

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ             (113-0006 ) Т                       0.067

ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ):

МАРКА Б

СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ СОРТ ВЫСШИЙ(114-0013 ) Т                       0.017

КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ                (610-1078 ) Т                       0.01

КРАСКИ ПРОЧИЕ: ОГНЕЗАЩИТНАЯ        (610-1079 ) Т                                                          0.098

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.12                               1.98

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.02                               0.3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     5.5                               13.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     1.57                               0.79

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.47                               0.24

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.12                               1.98

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                     7.19                              16.27

ТАБЛИЦА 10-52  ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОГНЕЗАЩИТНОГО СОСТАВА. 02.ПОВЕРХНОСТНАЯ ДВУХКРАТНАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ АММОНИЙНЫМИ

СОЛЯМИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               10-52-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   29

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    1.68

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       5.11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ             (113-0006 ) Т                                         0.23

ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ):

МАРКА Б

СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ СОРТ ВЫСШИЙ(114-0013 ) Т                                         0.06

КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ                (610-1078 ) Т                                         0.04

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       2.36

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.35

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      20.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       5.11

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       1.53

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       2.36

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      28.27

16 АНТИСЕПТИРОВАНИЕ

ТАБЛИЦА 10-53  АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАНЕСЕНИЕ ГОТОВОГО СОСТАВА НА ПОВЕРХНОСТЬ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ, ПОКРЫТИЯ ПО  ФЕРМАМ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТЕН                  ¦ПЕРЕГОРОДОК           ¦ПОКРЫТИЙ ПО ФЕРМАМ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       10-53-1        ¦       10-53-2        ¦       10-53-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч            5.74                   7.05                   4.03

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            0.15                   0.18                   0.1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               0.45                   0.54                   0.31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ:      (113-0107 ) Т                 0.24                   0.29                   0.17

МАРКА А,СОРТ I

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               4.11                   5.06                   2.88

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               0.45                   0.54                   0.31

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               0.14                   0.16                   0.09

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ               4.56                   5.6                    3.19

ТАБЛИЦА 10-54  АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ПАСТАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАНЕСЕНИЕ ГОТОВОГО СОСТАВА НА СКРЫТУЮ ПОВЕРХНОСТЬ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 СТЕН, ПЕРЕКРЫТИЙ, ПЕРЕГОРОДОК,ПОКРЫТИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТЕН РУБЛЕНЫХ¦ПЕРЕКРЫТИЙ                 ¦ПЕРЕГОРОДОК С¦ПОКРЫТИЙ

¦         ¦         ¦             ¦---------------------------¦ ДВУХ СТОРОН ¦--------------

¦         ¦         ¦             ¦ПО ОТКРЫТЫМ  ¦ПРОГОНОВ, БА-¦             ¦ПРОГОНОВ ПО

¦         ¦         ¦             ¦ПРОГОНАМ     ¦ЛОК, НАКАТОВ ¦             ¦ФЕРМАМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   10-54-1   ¦   10-54-2   ¦   10-54-3   ¦   10-54-4   ¦   10-54-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        6.07          9.56          6.52         14.6           0.57

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.04          0.14          0.07          0.15          0.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.13          0.42          0.2           0.47          0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ              (610-1077 ) Т             0.02          0.09          0.04          0.09          0.006

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           4.5           7.37          4.94         11.1           0.43

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           0.13          0.42          0.2           0.47          0.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.04          0.13          0.06          0.14          0.01

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           4.63          7.79          5.14         11.57          0.46

РАЗДЕЛ 02 СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ

01 ЩИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

ТАБЛИЦА 10-55  УКЛАДКА ЩИТОВ НАД ПОДПОЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА ЩИТОВ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ С ПРИСТРОЖКОЙ И ПРИГОНКОЙ ПО МЕСТУ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               10-55-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   23.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    5.49

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                      16.64

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЩИТЫ НЕФРЕЗИРОВАННЫЕ               (202-9129 ) М2                                      100

АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ 73 ММ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      14.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      16.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       4.99

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      31.24

02 КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТАБЛИЦА 10-56  УСТАНОВКА КОЛОНН КЛЕЕНЫХ ОБЪЕМОМ ДО 1 М3

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ КОЛОНН НА ФУНДАМЕНТ С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ ТОЛЕМ (ГРАФА 1) И НА ГОТОВЫЙ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БАШМАК С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ(ГРАФА 2). 02.УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

ЭЛЕМЕНТОВ СО СВЕРЛЕНИЕМ ОТВЕРСТИЙ (ГРАФА 1).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КОЛОННА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ФУНДАМЕНТ                      ¦НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БАШМАК

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             10-56-1              ¦             10-56-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  5.74                               3.56

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  1.11                               1.1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС                   0.75                               0.75

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     1.1                                1.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК    (101-0783 ) Т                       П                                  П

МАССОЙ, КГ 2,825

КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ                 (202-9140 ) М3                      П                                  П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.16                               0.09

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.02                               0.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     4.46                               2.69

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     5.59                               5.54

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     1.3                                1.29

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.16                               0.09

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    10.21                               8.32

03 ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦА 10-57  СБОРКА ЦОКОЛЬНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ЦОКОЛЬНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ С УСТАНОВКОЙ ОБВЯЗОК, ВКЛАДЫШЕЙ, РИГЕЛЕЙ, ПРИБИВКОЙ БРУСКОВ К СТЕНАМ

(ГРАФЫ 1-3). 02.СБОРКА ЦОКОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК (ГРАФЫ 1,3), ЛАГ (ГРАФА 2), УСТРОЙСТВОМ

ПОЛОВ ИЗ СТРОГАНЫХ ДОСОК С ПЛИНТУСАМИ (ГРАФЫ 1,2), НАСТИЛАМИ ИЗ НЕСТРОГАНЫХ ДОСОК (ГРАФА 3).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПЕРЕКРЫТИЙ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПО БАЛКАМ С ДОЩАТЫМИ  ¦ПО ЛАГАМ С ДОЩАТЫМИ   ¦ПО БАЛКАМ С НАСТИЛАМИ

¦         ¦         ¦ПОЛАМИ                ¦ПОЛАМИ                ¦ИЗ НЕСТРОГАНЫХ ДОСОК

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       10-57-1        ¦       10-57-2        ¦       10-57-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           89.1                  118                     72.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            3.19                   2.23                   4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               9.68                   6.75                  12.12

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              22.2                   15.75                   9.2

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               3.33                   2.36                   1.38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              63.2                   84                     49.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               9.68                   6.75                  12.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               2.9                    2.03                   3.64

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              22.2                   15.75                   9.2

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              95.08                 106.5                   70.52

ТАБЛИЦА 10-58  УТЕПЛЕНИЕ ЦОКОЛЯ ПЛИТАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УТЕПЛЕНИЕ ЦОКОЛЯ ПЛИТАМИ В ДВА СЛОЯ С ОБЕРТЫВАНИЕМ ТОЛЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М УТЕПЛЯЕМОГО ЦОКОЛЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ТОЛЩИ¦ФИБРОЛИТОВЫМИ ТОЛЩИНОЙ 75 ММ

¦         ¦         ¦НОЙ 60 ММ                         ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             10-58-1              ¦             10-58-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 51.3                               57.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  1.6                                2.29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     4.85                               6.96

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    36.4                               40.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     4.85                               6.96

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     1.45                               2.09

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    41.25                              47.16

04 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ

ТАБЛИЦА 10-59  СБОРКА СТЕН ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА СТЕН ИЗ ЩИТОВ С УКЛАДКОЙ ВЕРХНЕЙ ОБВЯЗКИ, ПРИБИВКОЙ НАЩЕЛЬНИКОВ, ОБШИВКОЙ ДОСКАМИ,

УТЕПЛЕНИЕМ СТЫКОВ, ПРОКЛАДКАМИ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ И КОНОПАТКОЙ ПАКЛЕЙ (ГРАФЫ 1,2).

02.УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ (ГРАФЫ 1,3), ПОДОКОННЫХ ДОСОК (ГРАФЫ 1,2). 03.УСТАНОВКА НАКЛАДНЫХ ПРИБОРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 СТЕН БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НАРУЖНЫХ С ОБШИВКОЙ ДОСКАМИ                  ¦ВНУТРЕННИХ НЕСУЩИХ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦СТРОГАНЫМИ            ¦ПОД ШТУКАТУРКУ        ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       10-59-1        ¦       10-59-2        ¦       10-59-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч          113                     88.5                   45

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            6.05                   5.57                   4.3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ              18.34                  16.9                   13.05

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              58.28                  50.34                   6.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               8.74                   7.55                   0.91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              83.1                   65.4                   31.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              18.34                  16.9                   13.05

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               5.5                    5.07                   3.92

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              58.28                  50.34                   6.08

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             159.72                 132.64                  51.03

ТАБЛИЦА 10-60  СБОРКА СТЕН КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН С УСТАНОВКОЙ РАМ КАРКАСА, ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ОБВЯЗОК, ЗАПОЛНЕНИЕМ

КАРКАСА ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТОВЫМИ(ГРАФЫ 1-4). 02.ОБШИВКА СТЕН ПЛИТАМИ ТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ С

УСТРОЙСТВОМ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПЕРГАМИНОМ (ГРАФЫ 1,2). 03.ОБШИВКА СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ (ГРАФА 1) ИЛИ

АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ (ГРАФА 2). 04.ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ПЛИТАМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПРИ

СТРОИТЕЛЬСТВЕ В РАЙОНАХ С РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОЗДУХА НИЖЕ -30 ГР (ГРАФА 5).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 СТЕН ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НАРУЖНЫХ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИ-¦ВНУТРЕННИХ НЕСУЩИХ С ЗАПОЛ-¦С ДОПОЛНИТЕЛЬ

¦         ¦         ¦ТАМИ ФИБРОЛИТОВЫМИ В 2 СЛОЯ¦НЕНИЕМ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТОВЫ-¦НЫМ УТЕПЛЕ-

¦         ¦         ¦С ОБШИВКОЙ                 ¦МИ В                       ¦НИЕМ ПЛИТАМИ

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦ДРЕВЕСНОВОЛОК

¦         ¦         ¦ДОСКАМИ      ¦АСБЕСТОЦЕМЕНТ¦1 СЛОЙ       ¦2 СЛОЯ       ¦НИСТЫМИ

¦         ¦         ¦ОБШИВКИ      ¦НЫМИ ЛИСТАМИ ¦             ¦             ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   10-60-1   ¦   10-60-2   ¦   10-60-3   ¦   10-60-4   ¦   10-60-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      255           296           108           160            18.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       14.08          7.51          2.45          5.35          0.82

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          42.71         22.79          7.44         16.24          2.49

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          37.45         67.7          17.86         32.12          0.74

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           5.62         10.15          2.68          4.82          0.11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         172           202            74           108            12.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          42.71         22.79          7.44         16.24          2.49

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          12.81          6.84          2.23          4.87          0.75

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          37.45         67.7          17.86         32.12          0.74

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         252.16        292.49         99.3         156.36         15.73

ТАБЛИЦА 10-61  СБОРКА СТЕН ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ПАНЕЛЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА СТЕН ИЗ ПАНЕЛЕЙ С УСТАНОВКОЙ НИЖНЕЙ И ВЕРХНЕЙ ОБВЯЗОК, ВКЛАДЫШЕЙ, РАСКЛАДОК И РЕЕК В ШВАХ

ПАНЕЛЕЙ. 02.УКЛАДКА В ДВА СДОЯ РУБЕРОИДА ПОД НИЖНЮЮ ОБВЯЗКУ. 03.ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ УПЛОТНЯЮЩИМ ЖГУТОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПАНЕЛЕЙ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ, М2

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 5                  ¦ДО 10                 ¦БОЛЕЕ 10

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       10-61-1        ¦       10-61-2        ¦       10-61-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч          106                     78.7                   65.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            9.69                   7.71                   6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС             9.3                    6.17                   4.8

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               1.19                   4.66                   3.64

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               9.47                   5.22                   3.68

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               1.42                   0.78                   0.55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              75.4                   54.9                   45.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              56.8                   41.56                  32.34

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ              12.36                   9.36                   7.28

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               9.47                   5.22                   3.68

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             141.67                 101.68                  81.42

ТАБЛИЦА 10-62  СБОРКА СТЕН ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ПАНЕЛЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА СТЕН ИЗ ПАНЕЛЕЙ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ. 02.ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ УПЛОТНЯЮЩИМ

ЖГУТОМ И МАСТИКОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ПАНЕЛЬ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ, М2

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 5                              ¦ДО 15

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             10-62-1              ¦             10-62-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  2.2                                2.69

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.72                               0.92

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС                   0.61                               0.74

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.34                               0.54

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК    (101-0783 ) Т                       П                                  П

МАССОЙ, КГ 2,825

ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ      (440-9154А) М3                      П                                  П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     5.69                               5.8

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.85                               0.87

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     1.56                               1.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     3.99                               4.97

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.89                               1.11

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     5.69                               5.8

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    11.24                              12.67

ТАБЛИЦА 10-63  СБОРКА СТЕН БЕСКАРКАСНЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА СТЕН ИЗ КРУПНЫХ И МЕЛКИХ АРБОЛИТОВЫХ БЛОКОВ С УКЛАДКОЙ ОБВЯЗОЧНОГО ПОЯСА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 КЛАДКИ СТЕН

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ АРБОЛИТОВЫХ БЛОКОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КРУПНЫХ                           ¦МЕЛКИХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             10-63-1              ¦             10-63-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  1.84                               3.61

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.53                               0.29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС                   0.28

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.77                               0.88

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕТОН ЛЕГКИЙ М-50 НА ПОРИСТЫХ      (401-9089 ) М3                      0.03

ЗАПОЛНИТЕЛЯХ

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0002 ) М3                                                         0.08

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 50

БЛОКИ АРБОЛИТОВЫЕ                  (403-9096 ) М3                      0.99                               0.95

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.66                               0.95

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.1                                0.14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     1.27                               2.44

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     2.44                               0.88

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.59                               0.26

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.66                               0.95

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                     4.37                               4.27

ТАБЛИЦА 10-64  СБОРКА СТЕН БЕСКАРКАСНЫХ ИЗ АРБОЛИТОБЫХ ПАНЕЛЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА СТЕН ИЗ АРБОЛИТОВЫХ ПАНЕЛЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 СТЕН ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               10-64-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   59.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   14.4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС                                     9.3

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                      15.46

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0002 ) М3                                        0.57

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 50

ПАНЕЛИ АРБОЛИТОВЫЕ                 (403-9095 ) М3                                       19.6

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      17.36

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       2.6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      42

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      71.07

В ТОМ ЧИСЛЕ

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ                                      16.64

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      17.36

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     130.43

ТАБЛИЦА 10-65  СБОРКА СТЕН ИЗ БРУСЬЕВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА СТЕН ИЗ БРУСЬЕВ С УСТАНОВКОЙ ОБГОННЫХ ДОСОК И ВКЛАДЫШЕЙ, ПРОКЛАДКОЙ ПАКЛИ ОБЕРНУТОЙ ТОЛЕМ

ПОД ПОДКЛАДНУЮ ДОСКУ, АНТИСЕПТИРОВАНИЕМ НИЖНИХ ВЕНЦОВ И ПЕРВИЧНОЙ КОНОПАТКОЙ СТЕН.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 СТЕН ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ, ММ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦100                   ¦150                   ¦180

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       10-65-1        ¦       10-65-2        ¦       10-65-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч          205                    209                    212

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            5.35                   7.9                    9.46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ              16.24                  23.97                  28.69

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                  (610-1005 ) КГ              142                    213                    255

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              23.93                  23.93                  23.93

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               3.59                   3.59                   3.59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ             149                    152                    153

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              16.24                  23.97                  28.69

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ               4.87                   7.19                   8.61

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              23.93                  23.93                  23.93

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             189.17                 199.9                  205.62

05 РЕЙКИ МАЯЧНЫЕ

ТАБЛИЦА 10-66  ПРИБИВКА ПО СТЕНАМ МАЯЧНЫХ РЕЕК

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИБИВКА ПО СТЕНАМ МАЯЧНЫХ РЕЕК С РАЗМЕТКОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ПРИГОНКОЙ ПО МЕСТУ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               10-66-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   20.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.66

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       2.95

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.44

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      13.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       0.66

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.2

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       2.95

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      17.21

06 ПЕРЕГОРОДКИ

ТАБЛИЦА 10-67  СБОРКА ПЕРЕГОРОДОК

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПАНЕЛЕЙ С УСТАНОВКОЙ ОБВЯЗОК И РАСКЛАДОК (ГРАФЫ 1,2). 02.СБОРКА ПЕРЕГОРОДОК

ЩИТОВЫХ (ГРАФА 3).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПАНЕЛЕЙ И ПЕРЕГОРОДОК БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ, М2                      ¦ДОЩАТЫХ ЩИТОВЫХ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦ДО 5                  ¦БОЛЕЕ 5               ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       10-67-1        ¦       10-67-2        ¦       10-67-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           61                     33.6                   42.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            9.84                   5.08                   2.62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС             8.91                   4.34

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               2.82                   2.25                   7.96

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              12.33                   4.7                    3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               1.85                   0.71                   0.45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              42.7                   23.4                   28.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              56.1                   28.2                    7.96

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ              12.34                   6.28                   2.39

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              12.33                   4.7                    3

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             111.13                  56.3                   39.16

07 ПЕРЕКРЫТИЯ МЕЖДУЭТАЖНЫЕ

ТАБЛИЦА 10-68  СБОРКА ПЕРЕКРЫТИЙ С НАСТИЛКОЙ ПОЛОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ПЕРЕКРЫТИЙ С УСТАНОВКОЙ БАЛОК И НАСТИЛКОЙ ПОЛОВ ИЗ СТРОГАНЫХ ДОСОК (ГРАФЫ 1-4).

02.УКЛАДКА В ХОМУТЫ РИГЕЛЕЙ, ПРОМЕЖУТОЧНЫХ БАЛОК И ЩИТОВ НАКАТА (ГРАФА 1). 03.УКЛАДКА ПЛИТ

МИНЕРАЛОВАТНЫХ (ГРАФЫ 1,2). 04.ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ДОСКАМИ ОБШИВКИ (ГРАФЫ 2,3). 05.УКЛАДКА СЛОЯ

ПАРОИЗОЛЯЦИИ (ГРАФЫ 1-3). 06.УКЛАДКА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ТРЕХ СЛОЕВ РУБЕРОИДА ПО БАЛКАМ (ГРАФЫ 1,2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПЕРЕКРЫТИЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПО ДЕРЕВЯННЫМ БАЛКАМ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С УКЛАДКОЙ ЩИТОВ¦С ПОДШИВКОЙ ДОС-¦С ПОДШИВКОЙ ДОС-¦ОТКРЫТЫХ

¦         ¦         ¦ НАКАТА         ¦КАМИ ОБШИВКИ    ¦КАМИ ОБШИВКИ    ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------¦                ¦

¦         ¦         ¦С УТЕПЛЕНИЕМ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТ-¦                ¦

¦         ¦         ¦НЫМИ                             ¦                ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    10-68-1     ¦    10-68-2     ¦    10-68-3     ¦    10-68-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       142              161              126               86.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         8.42             7                4.88             4.88

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           25.55            21.22            14.8             14.8

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           22.07             9.97             9.55            10.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            3.31             1.5              1.43             1.61

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          100              114               89               61.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           25.55            21.22            14.8             14.8

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            7.67             6.37             4.44             4.44

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           22.07             9.97             9.55            10.76

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          147.62           145.19           113.35            86.76

08 ПЕРЕКРЫТИЯ ЧЕРДАЧНЫЕ

ТАБЛИЦА 10-69  СБОРКА ЧЕРДАЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ПО ДЕРЕВЯННЫМ БАЛКАМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК, РИГЕЛЕЙ, ЩИТОВ НАКАТА (ГРАФЫ 1,2), УСТРОЙСТВОМ НЕСУЩЕЙ

ПОДШИВКИ ДОСКАМИ (ГРАФА 3). 02.УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ. 03.УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ. 04.УКЛАДКА ХОДОВЫХ

ДОСОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПЕРЕКРЫТИЙ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С УКЛАДКОЙ ЩИТОВ НАКАТА                      ¦С НЕСУЩЕЙ ПОДШИВКОЙ

¦         ¦         ¦                                             ¦ДОСКАМИ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С УТЕПЛЕНИЕМ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТ-  ¦ТЕРМОЛИТОМ            ¦ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТ-

¦         ¦         ¦НЫМИ                  ¦                      ¦НЫМИ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       10-69-1        ¦       10-69-2        ¦       10-69-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           75.6                   84                     97.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            4.4                    5.49                   4.45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ              13.36                  16.64                  13.49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕРМОЛИТ                           (104-9230 ) М3                                      11.5

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               2.33                   2.33                   6.73

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.35                   0.35                   1.01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              52.2                   55.6                   67.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              13.36                  16.64                  13.49

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               4.01                   4.99                   4.05

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               2.33                   2.33                   6.73

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              67.89                  74.57                  87.32

ТАБЛИЦА 10-70  СБОРКА ПЕРЕКРЫТИЙ ЧЕРДАЧНЫХ ПО ДОЩАТЫМ ФЕРМАМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ПЕРЕКРЫТИЙ С УСТАНОВКОЙ ДЕРЕВЯННЫХ ФЕРМ, УКЛАДКОЙ ЩИТОВ НАКАТА, ПРОКЛАДКОЙ ПЕРГАМИНА,

УТЕПЛЕНИЕМ, УКЛАДКОЙ ХОДОВЫХ ЩИТОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПЕРЕКРЫТИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С УКЛАДКОЙ ЩИТОВ НАКАТА, С УТЕПЛЕНИЕМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МИНЕРАЛЬНЫМ ВОЙЛОКОМ              ¦ТЕРМОЛИТОМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             10-70-1              ¦             10-70-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 59.9                               65.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  4.92                               6.74

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                    14.93                              20.44

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕРМОЛИТ                           (104-9230 ) М3                                                        13.6

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     1.66                               1.66

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.25                               0.25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    40.5                               42.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    14.93                              20.44

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     4.48                               6.13

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     1.66                               1.66

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    57.09                              64.3

09 ПЕРЕКРЫТИЯ ПАНЕЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦА 10-71  СБОРКА ПЕРЕКРЫТИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ ПАНЕЛЕЙ С КРЕПЛЕНИЕМ, УСТАНОВКОЙ РЕЕК, ВКЛАДЫШЕЙ ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ ШВОВ

УПЛОТНЯЮЩИМ ЖГУТОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПАНЕЛЕЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ, М2

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 5                              ¦БОЛЕЕ 5

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             10-71-1              ¦             10-71-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 45.9                               34.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  6.82                               2.98

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС                   2.5                                1.83

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                    13.1                                3.48

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     6.98                               7.46

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     1.05                               1.12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    30.9                               24.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    28.05                              14.42

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     7.16                               3.4

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     6.98                               7.46

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    65.93                              46.08

10 СТРОПИЛА

ТАБЛИЦА 10-72  УСТАНОВКА СТРОПИЛ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА МАУЭРЛАТОВ С АНТИСЕПТИРОВАНИЕМ ПАСТАМИ И ОБЕРТЫВАНИЕМ ТОЛЕМ. 02.УСТАНОВКА СТРОПИЛ С

КРЕПЛЕНИЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               10-72-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   11.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       1.78

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ       101-0181   Т                                         0.0072

ГОЛОВКОЙ, ММ: 1.8Х60

КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ      101-0797   Т                                         0.00438

ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5ММ

ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350       610-1042   М2                                        3.38

ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ               610-1077   Т                                         0.00196

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       5.42

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.81

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       7.38

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       1.78

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.53

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       5.42

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      14.58

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       8.54

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       1

11 КРЫШИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ

ТАБЛИЦА 10-73

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА КРОВЛИ С УСТАНОВКОЙ СТРОПИЛ, ПОДКОСОВ, ПРОГОНОВ И УСТРОЙСТВОМ ОБРЕШЕТКИ, СБОРКА СЛУХОВЫХ

ОКОН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА, ОБШИВКОЙ БОКОВЫХ СТЕНОК. 02.ОБДЕЛКА ПРИМЫКАНИЙ К СТЕНАМ И СЛУХОВЫМ ОКНАМ

КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ, ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ ВОЛНИСТЫМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ (ГРАФА 1). 03.СБОРКА

КАРНИЗОВ С ПРИБИВКОЙ КОБЫЛОК, ЛОБОВОЙ ДОСКИ, ПОДШИВКОЙ ДОСКАМИ ОБШИВКИ (ГРАФА 2). 04.СБОРКА

ФРОНТОНОВ ИЗ СТРОГАНЫХ ДОСОК С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА (ГРАФА 3) И ИЗ ГОТОВЫХ ЩИТОВ (ГРАФА 4).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 КРОВЛИ, РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗА, ФРОНТОНОВ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СБОРКА КРОВЛИ С ¦СБОРКА КАРНИЗОВ ¦СБОРКА ФРОНТОНОВ ИЗ:

¦         ¦         ¦УСТАНОВКОЙ СТРО-¦                ¦----------------------------------

¦         ¦         ¦ПИЛ, ПОДКОСОВ,  ¦                ¦СТРОГАНЫХ ДОСОК ¦ГОТОВЫХ ЩИТОВ

¦         ¦         ¦ПРОГОНОВ        ¦                ¦                ¦

¦         ¦         ¦----------------¦                ¦                ¦

¦         ¦         ¦УСТРОЙСТВОМ ОБ- ¦                ¦                ¦

¦         ¦         ¦РЕШЕТКИ И ПОКРЫ-¦                ¦                ¦

¦         ¦         ¦ТИЕМ ВОЛНИСТЫМИ ¦                ¦                ¦

¦         ¦         ¦АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫ-¦                ¦                ¦

¦         ¦         ¦МИ ЛИСТАМИ      ¦                ¦                ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    10-73-1     ¦    10-73-2     ¦    10-73-3     ¦    10-73-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        53.3            143               67.9             29.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.99             1.33             1.52             2.23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            6.03             4.02             4.62             6.76

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           44.27            11.47            12.38             4.38

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            6.64             1.72             1.86             0.66

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           36.8             95.4             46.4             20.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            6.03             4.02             4.62             6.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            1.81             1.21             1.39             2.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           44.27            11.47            12.38             4.38

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           87.1            110.89            63.4             31.94

12 ЛЕСТНИЦЫ

ТАБЛИЦА 10-74  СБОРКА ЛЕСТНИЦ С ПЕРИЛАМИ И ПЛОЩАДОК

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ЛЕСТНИЦ С ПЕРИЛАМИ И ПЛОЩАДОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ ЛЕСТНИЦ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С МАРШАМИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРЯМЫМИ                           ¦С ЗАБЕЖНЫМИ СТУПЕНЯМИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             10-74-1              ¦             10-74-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                159                                178

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  8.77                              12.35

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                    26.59                              37.47

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     9.28                              11.33

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     1.39                               1.7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   124                                134

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    26.59                              37.47

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     7.98                              11.24

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     9.28                              11.33

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   159.87                             182.8

ТАБЛИЦА 10-75  ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ПЕРИЛАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ПЕРИЛ НА ПЛОЩАДКАХ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ПЕРИЛ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               10-75-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   26.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    1.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       5.61

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       2.83

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.42

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      19.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       5.61

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       1.68

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       2.83

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      27.64

13 ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТЫ

ТАБЛИЦА 10-76

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА СТЕН ВЕРАНД С УСТАНОВКОЙ КАРКАСОВ, ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН, ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ

ПРИБОРОВ, ЧАСТИЧНОЙ ОБШИВКОЙ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ, ОБДЕЛКОЙ ПРИМЫКАНИЙ К СТЕНАМ ЗДАНИЯ КРОВЕЛЬНОЙ

СТАЛЬЮ, УСТРОЙСТВОМ КАРНИЗОВ (ГРАФА 1). 02.СБОРКА ТЕРРАС С УСТАНОВКОЙ КАРКАСОВ, ОГРАЖДЕНИЙ И

УСТРОЙСТВОМ КАРНИЗОВ (ГРАФА 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОЛА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СБОРКА ВЕРАНД                     ¦СБОРКА ТЕРРАС

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             10-76-1              ¦             10-76-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                218                                 91.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 17.88                               1.71

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                    54.23                               5.19

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    76.88                              68.45

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                    11.53                              10.27

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   162                                 71

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    54.23                               5.19

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    16.27                               1.56

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    76.88                              68.45

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   293.11                             144.64

ТАБЛИЦА 10-77

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА КРЫЛЬЦА НА 3 СТУПЕНИ (ГРАФА 1). 02.СБОРКА КОЗЫРЬКА НАД ВХОДОМ БЕЗ ПОКРЫТИЯ (ГРАФА 2).

03.СБОРКА ОДНОКАМЕРНОГО ЛЮФТ-КЛОЗЕТА (ГРАФА 3).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ШТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СБОРКА КРЫЛЬЦА НА 3   ¦СБОРКА КОЗЫРЬКА НАД   ¦СБОРКА ЛЮФТ-КЛОЗЕТА

¦         ¦         ¦СТУПЕНИ               ¦ВХОДОМ БЕЗ ПОКРЫТИЯ   ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       10-77-1        ¦       10-77-2        ¦       10-77-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч            3.8                    1.76                   2.72

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            0.09                   0.05                   0.02

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               0.28                   0.14                   0.07

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               2.53                   0.1                    2.5

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.38                   0.02                   0.38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               2.63                   1.25                   1.89

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               0.28                   0.14                   0.07

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               0.08                   0.04                   0.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               2.53                   0.1                    2.5

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ               5.44                   1.49                   4.46

14 СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ)

ТАБЛИЦА 10-78  УСТАНОВКА БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ)

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ) НА ГОТОВЫЕ ФУНДАМЕНТЫ С УКЛАДКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

ПО ОБВЯЗКЕ, С КРЕПЛЕНИЕМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ (ГРАФЫ 1, 2). 02.КРЕПЛЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ

БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ) МЕЖДУ СОБОЙ (ГРАФА 2). 03.РАЗБОРКА ЗАЩИТНЫХ ЩИТОВ ПРОЕМОВ. 04.УКЛАДКА УПЛОТНЯЮЩИХ

ПРОКЛАДОК В ВЕРТИКАЛЬНЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ШВАХ СТЕН И В ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ (ГРАФА 2). 05.ПРИБИВКА ДОСОК

ПО СТЫКАМ КРОВЛИ С ПОКРЫТИЕМ  ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ (ГРАФА 2). 06.ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ

СТЫКОВ СТЕН ПАКЕТАМИ С ПРИБИВКОЙ НАЩЕЛЬНИКОВ (ГРАФА 2). 07.ПРИБИВКА НАЩЕЛЬНИКОВ В ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ

(ГРАФА 2). 08.СОЕДИНЕНИЕ И ИСПЫТАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ В ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ

ПОМЕЩЕНИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ (ГРАФА 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М3 БЛОКА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ                ¦С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             10-78-1              ¦             10-78-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  1.77                               3.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.14                               0.14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС                   0.14                               0.14

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.01                               0.21

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                                        0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     1.35                               2.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     1.04                               1.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.18                               0.18

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.01                               0.21

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                     2.4                                3.85

РАЗДЕЛ 03 ГРАДИРНИ

ТАБЛИЦА 10-79  ОБШИВКА КОЗЫРЬКОВ ВОЗДУХОВХОДНЫХ ОКОН

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ОБШИВКИ КОЗЫРЬКОВ С ПРИРЕЗКОЙ, ПРИГОНКОЙ ПО МЕСТУ И КРЕПЛЕНИЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ОБШИВКИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРАДИРНЯХ С БАШНЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 80 М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               10-79-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  129

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    2.28

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       6.92

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ГРАДИРЕН         (202-9100 ) М3                                        0.57

АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ИЗ БРУСЬЕВ

ДЕРЕВЯНЫЕ ДЕТАЛИ ГРАДИРЕН          (202-9110 ) М3                                        3.62

АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ИЗ ДОСОК

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      34.1

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       5.12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      90.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       6.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       2.08

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      34.1

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     131.62

ТАБЛИЦА 10-80  УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ОБШИВКИ ПОВОРОТНЫХ ЩИТОВ НА ВОЗДУХОВХОДНЫХ ОКНАХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ОБШИВКИ ПОВОРОТНЫХ ЩИТОВ С ПРИРЕЗКОЙ, ПРИГОНКОЙ ПО МЕСТУ И КРЕПЛЕНИЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ЩИТОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               10-80-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   24

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    1.42

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       4.3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДЕРЕВЯНЫЕ ДЕТАЛИ ГРАДИРЕН          (202-9110 ) М3                                        2.6

АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ИЗ ДОСОК

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      22.57

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       3.39

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      18.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       4.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       1.29

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      22.57

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      45.37

ТАБЛИЦА 10-81  УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ОБШИВКИ ЩИТОВ ВЕТРОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТОВ ВЕТРОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК, УСТАНОВКА ИХ ПО МЕСТУ С КРЕПЛЕНИЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ЩИТОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               10-81-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   25.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    8.8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС                                     7.24

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       4.73

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ        101-0097   Т                                         0.064

РЕЗЬБЫ, ММ: 10

ДЕРЕВЯНЫЕ ДЕТАЛИ ГРАДИРЕН          (202-9110 ) М3                                        2.81

АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ИЗ ДОСОК

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      10.19

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       1.53

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      18.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      58.31

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                      10.69

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      10.19

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      86.8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      54.72

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       3.96

ТАБЛИЦА 10-82  УСТРОЙСТВО МОСТКОВ НА ТРУБАХ ВОДОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА, УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ МОСТКОВ С ЗАГОТОВКОЙ И ПРИГОНКОЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 ДРЕВЕСИНЫ В ДЕЛЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               10-82-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   19.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.57

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       1.74

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДЕРЕВЯНЫЕ ДЕТАЛИ ГРАДИРЕН          (202-9110 ) М3                                        1.05

АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ИЗ ДОСОК

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      13.14

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       1.97

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      14.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       1.74

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.52

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      13.14

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      29.38

РАЗДЕЛ 04 ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ

01 ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ

ТАБЛИЦА 10-83  УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ПО ПЕРИМЕТРУ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОРИСТОЙ РЕЗИНЫ. 02.КРЕПЛЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ РЕЕК

К ВЕРХНИМ И НИЖНИМ ПЕРЕКРЫТИЯМ. 03.КРЕПЛЕНИЕ ОДНОГО ИЛИ ДВУХ СЛОЕВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ. 04.ЗАДЕЛКА

МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ПЕРЕГОРОДОК ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПЕРЕГОРОДОК

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ОДИН СЛОЙ                      ¦В ДВА СЛОЯ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦78              ¦108             ¦106             ¦136

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    10-83-1     ¦    10-83-2     ¦    10-83-3     ¦    10-83-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       158              175              194              208

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         2.06             2.22             3.72             3.9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            6.26             6.72            11.28            11.84

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ДЛЯ           (101-0742 ) М2           210              210              420              420

ПЕРЕГОРОДОК, ТОЛЩИНОЙ, ММ 14

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0024 ) М3             0.7              0.66             0.69             0.74

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ II СОРТА

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0028 ) М3                              0.32                              0.28

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ II СОРТА

КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ N88-Н                611-3004   КГ            14               22               14               20

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           50.59            48.24            82.21            78.86

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            7.59             7.24            12.33            11.83

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          109              120              133              142

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            6.26             6.72            11.28            11.84

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            1.88             2.02             3.38             3.55

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           50.59            48.24            82.21            78.86

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          165.85           174.96           226.49           232.7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           32.2             50.6             32.2             46

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            4.83             7.59             4.83             6.9

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 10-83

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ОДИН СЛОЙ                      ¦В ДВА СЛОЯ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦78              ¦108             ¦106             ¦136

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    10-83-5     ¦    10-83-6     ¦    10-83-7     ¦    10-83-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       284              374              320              410

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         3.14             3.76             4.66             5.44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            9.52            11.41            14.15            16.51

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ДЛЯ           (101-0742 ) М2           210              210              420              420

ПЕРЕГОРОДОК, ТОЛЩИНОЙ, ММ 14

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0024 ) М3             0.7              0.78             0.69             0.74

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ II СОРТА

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0028 ) М3                              0.2                               0.28

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ II СОРТА

ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ         (104-0004 ) М3             5.15             8.24             5.15             8.24

МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ

СВЯЗУЮЩЕМ М-125 (ГОСТ9573-82)

МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ                     611-3002   Т              0.071            0.094            0.071            0.094

КУМАРОНО-КАУЧУКОВАЯ КН-3

КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ N88-Н                611-3004   КГ            14               22               14               20

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           50.47            48.24            83.08            78.99

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            7.57             7.24            12.46            11.85

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          205              273              229              296

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            9.52            11.41            14.15            16.51

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            2.86             3.42             4.25             4.95

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           50.47            48.24            83.08            78.99

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          264.99           332.65           326.23           391.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          119.9            166.71           119.9            162.11

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           17.99            25.01            17.99            24.32

ТАБЛИЦА 10-84  УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ГЕРМИТОМ ПО ПЕРИМЕТРУ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ОБМАЗКА ПО ПЕРИМЕТРУ ПЕРЕГОРОДКИ МАСТИКОЙ. 02.КРЕПЛЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ РЕЕК КАРКАСА К ВЕРХНИМ И

НИЖНИМ ПЕРЕКРЫТИЯМ. 03.КРЕПЛЕНИЕ ОДНОГО ИЛИ ДВУХ СЛОЕВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ. 04.ЗАДЕЛКА МЕСТ

ПРИМЫКАНИЯ ПЕРЕГОРОДОК ГЕРМИТОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПЕРЕГОРОДОК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ОДИН СЛОЙ  ¦В ДВА СЛОЯ   ¦В ОДИН СЛОЙ  ¦В ДВА СЛОЯ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ ¦С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦78           ¦106          ¦78           ¦98           ¦150

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   10-84-1   ¦   10-84-2   ¦   10-84-3   ¦   10-84-4   ¦   10-84-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      126           164           243           281           331

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        2.08          3.77          3.05          4.75          5.87

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           6.3          11.45          9.26         14.41         17.82

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ДЛЯ           (101-0742 ) М2          210           420           210           420           420

ПЕРЕГОРОДОК, ТОЛЩИНОЙ, ММ 14

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0024 ) М3            0.68          0.68          0.68          0.68          1.21

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ II СОРТА

ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ         (104-0004 ) М3                                        5.15          5.15          9.68

МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ

СВЯЗУЮЩЕМ М-125 (ГОСТ9573-82)

ГЕРМИТ(ШНУР ДИАМЕТРОМ 40ММ)         610-1001   КГ          106           211           106           211           211

МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ                     611-3002   Т             0.01          0.01          0.01          0.01          0.02

КУМАРОНО-КАУЧУКОВАЯ КН-3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          35.46         37.7          98.08        100.32        100.81

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           5.32          5.66         14.71         15.05         15.12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          87           112           177           202           242

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           6.3          11.45          9.26         14.41         17.82

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           1.89          3.43          2.78          4.32          5.35

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          35.46         37.7          98.08        100.32        100.81

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         128.76        161.15        284.34        316.73        360.63

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         193.61        373.16        193.61        373.16        385.51

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          29.04         55.97         29.04         55.97         57.83

ТАБЛИЦА 10-85  УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАКЛЕЙКА ПОЛОС ПЕНОПОЛИУРЕТАНА К ЭЛЕМЕНТАМ КАРКАСА, ПРИМЫКАЮЩИМ К КОНСТРУКЦИЯМ ЗДАНИЯ.

02.УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА ПЕРЕГОРОДКИ. 03.УСТАНОВКА ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТНЫХ

ПЛИТ С КРЕПЛЕНИЕМ ИХ ШУРУПАМИ К КАРКАСУ. 04.УСТАНОВКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ В ПЕРЕГОРОДКАХ.

05.УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ. 06.ШПАТЛЕВКА ШВОВ С ОКЛЕЙКОЙ ИХ ТКАНЕВОЙ ЛЕНТОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПЕРЕГОРОДОК ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНОЙ, ММ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦50                    ¦75                    ¦100

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       10-85-1        ¦       10-85-2        ¦       10-85-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч          140                    172                    168

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            2.91                   3.03                   3.37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               8.83                   9.2                   10.23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК,    101-0788   Т                 0.031                  0.031                  0.031

ОЦИНКОВАННЫЕ, МАССОЙ, КГ: 2,825

ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ      (101-9162 ) М2              210                    210                    210

12 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ

ТОЛЩИНОЙ 10 ММ

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0024 ) М3                1.2                    1.07                   1.34

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ II СОРТА

ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ         (104-0004 ) М3                5.15                   7.05                   9.49

МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ

СВЯЗУЮЩЕМ М-125 (ГОСТ9573-82)

НАЛИЧНИКИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ: ТИП Н-1,    203-0360   М               120                    130                    111

РАЗМЕРОМ 13Х34 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              43.4                   43.65                  43.65

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               6.51                   6.55                   6.55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ             100                    107                    122

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               8.83                   9.2                   10.23

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               2.65                   2.76                   3.07

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              43.4                   43.65                  43.65

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             152.23                 159.85                 175.88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ              20.77                  20.77                  20.77

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               1.84                   1.84                   1.84

02 ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

ТАБЛИЦА 10-86  УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАКЛЕЙКА ПОЛОС ПЕНОПОЛИУРЕТАНА НА ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА, ПРИМЫКАЮЩИЕ К КОНСТРУКЦИЯМ ЗДАНИЯ.

02.УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ПЕРЕГОРОДКИ. 03.УСТАНОВКА ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ

ПЛИТ С КРЕПЛЕНИЕМ ИХ К КАРКАСУ САМОНАРЕЗАЮЩИМИ ВИНТАМИ. 04.УСТАНОВКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ С КРЕПЛЕНИЕМ

ИХ МАСТИКОЙ К ОДНОЙ ИЗ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ (ГРАФЫ 2-5)

05.УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ. 06.ШПАТЛЕВКА ШВОВ С ОКЛЕЙКОЙ ИХ ТКАНЕВОЙ ЛЕНТОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПЕРЕГОРОДОК ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ¦С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОСЛОЙКОЙ ТОЛЩИНОЙ, ММ

¦         ¦         ¦             ¦--------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦             ¦50           ¦75           ¦90           ¦100

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   10-86-1   ¦   10-86-2   ¦   10-86-3   ¦   10-86-4   ¦   10-86-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      202           226           248           247           246

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        2.18          2.67          2.92          3.08          3.15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           6.6           8.11          8.86          9.35          9.54

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК,    101-0788   Т             0.022         0.022         0.028         0.02          0.016

ОЦИНКОВАННЫЕ, МАССОЙ, КГ: 2,825

ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ      (101-9162 ) М2          210           210           210           210           210

12 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ

ТОЛЩИНОЙ 10 ММ

ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ         (104-0004 ) М3                          5.15          8.11          9.73         10.8

МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ

СВЯЗУЮЩЕМ М-125 (ГОСТ9573-82)

НАЛИЧНИКИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ: ТИП Н-1,    203-0360   М           127           130           127           116           107

РАЗМЕРОМ 13Х34 ММ

ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ: СМ1-35        610-1035   Т             0.006         0.006         0.006         0.006         0.006

ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ           (610-1038 ) Т             0.05          0.05          0.058         0.05          0.043

ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ

0,6-0,65 ММ, СУММА РАЗМЕРОВ РАВНАЯ

ШИРИНЕ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ ММ:

101-150

ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ           (610-1039 ) Т             0.19          0.19          0.179         0.191         0.204

ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ

0,6-0,65 ММ, СУММА РАЗМЕРОВ РАВНАЯ

ШИРИНЕ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ ММ:

151-200

МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ                     611-3002   Т                           0.052         0.052         0.052         0.052

КУМАРОНО-КАУЧУКОВАЯ КН-3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          32.86         32.86         32.86         32.86         32.74

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           4.93          4.93          4.93          4.93          4.91

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 10-86

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ¦С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОСЛОЙКОЙ ТОЛЩИНОЙ, ММ

¦         ¦         ¦             ¦--------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦             ¦50           ¦75           ¦90           ¦100

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   10-86-1   ¦   10-86-2   ¦   10-86-3   ¦   10-86-4   ¦   10-86-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         152           172           191           190           189

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           6.6           8.11          8.86          9.35          9.54

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           1.98          2.43          2.66          2.81          2.86

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          32.86         32.86         32.86         32.86         32.74

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         191.46        212.97        232.72        232.21        231.28

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          48.58        112.81        116.83        111.47        108.79

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           6.38         16.01         16.37         15.89         15.66

ТАБЛИЦА 10-87  УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАКЛЕЙКА ПОЛОС ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА (ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ).

02.УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ПЕРЕГОРОДКИ. 03.УСТАНОВКА ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ ИЛИ

ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ С КРЕПЛЕНИЕМ ИХ САМОНАРЕЗАЮЩИМИ ВИНТАМИ К КАРКАСУ. 04.УСТАНОВКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ

ПЛИТ С КРЕПЛЕНИЕМ ИХ МАСТИКОЙ, НАНОСИМОЙ ОТДЕЛЬНЫМИ МАЗКАМИ НА ОДНУ ИЗ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ (ГРАФЫ 3-5). 05.ЗАЧЕКАНКА ШВОВ ПЕРЕГОРОДОК ПО

ПЕРИМЕТРУ ГЕРМЕТИКОМ. 06.ШПАТЛЕВКА ШВОВ С ОКЛЕЙКОЙ ИХ ТКАНЕВОЙ ЛЕНТОЙ. 07.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШПАТЛЕВКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПЕРЕГОРОДОК ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОДНОРЯДНОМ                                             ¦ДВУХРЯДНОМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ В

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОДИН СЛОЙ    ¦ДВА СЛОЯ     ¦ОДИН СЛОЙ    ¦ДВА СЛОЯ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ               ¦С ИЗОЛЯЦИЕЙ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   10-87-1   ¦   10-87-2   ¦   10-87-3   ¦   10-87-4   ¦   10-87-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      211           291           232           312           354

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        2.11          3.75          2.61          4.25          4.58

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           6.39         11.36          7.91         12.88         13.89

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ             101-0603   Т             0.037         0.037         0.037         0.037         0.037

НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "БУТЭПРОЛ-2М"

МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ "ГУМИЛАКС"          101-0608   Т                                         0.05          0.05          0.05

ПЛАСТИНА ГУБЧАТАЯ ИЗ РЕЗИНЫ АФ-1    101-0848   КГ           10            10            10            10            10

ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ      (101-9165 ) М2          210           420           210           420           420

14 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ

ТОЛЩИНОЙ 10 ММ

ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ         (104-0004 ) М3                                        5.15          5.15          5.15

МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ

СВЯЗУЮЩЕМ М-125 (ГОСТ9573-82)

ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ: СМ1-35        610-1035   Т             0.0044        0.0089        0.0044        0.0089        0.0089

ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ           (610-1036 ) Т             0.037         0.037         0.037         0.037         0.073

ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ

0,5-0,55 ММ, СУММА РАЗМЕРОВ РАВНАЯ

ШИРИНЕ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ ММ:

101-150

ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ           (610-1037 ) Т             0.101         0.101         0.101         0.101         0.203

ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ

0,5-0,55 ММ, СУММА РАЗМЕРОВ РАВНАЯ

ШИРИНЕ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ ММ:

151-200

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          42.04         42.04         42.04         42.04         42.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           6.31          6.31          6.31          6.31          6.31

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 10-87

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОДНОРЯДНОМ                                             ¦ДВУХРЯДНОМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ В

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОДИН СЛОЙ    ¦ДВА СЛОЯ     ¦ОДИН СЛОЙ    ¦ДВА СЛОЯ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ               ¦С ИЗОЛЯЦИЕЙ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   10-87-1   ¦   10-87-2   ¦   10-87-3   ¦   10-87-4   ¦   10-87-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         157           216           173           232           265

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           6.39         11.36          7.91         12.88         13.89

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           1.92          3.41          2.37          3.86          4.17

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          42.04         42.04         42.04         42.04         42.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         205.43        269.4         222.95        286.92        320.93

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          85.94        111.31        117.09        142.46        142.46

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           8.31         12.12         11.35         15.16         15.16

ТАБЛИЦА 10-88  УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 3 М В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАКЛЕЙКА ПОЛОС ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ К ЭЛЕМЕНТАМ КАРКАСА, ПРИМЫКАЮЩИМ К КОНСТРУКЦИЯМ ЗДАНИЯ.

02.УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ПЕРЕГОРОДКИ. 03.УСТАНОВКА ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ ИЛИ

ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ С КРЕПЛЕНИЕМ ИХ К КАРКАСУ САМОНАРЕЗАЮЩИМИ ВИНТАМИ. 04.УСТАНОВКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ

ПЛИТ С КРЕПЛЕНИЕМ ИХ МАСТИКОЙ НАНОСИМОЙ ОТДЕЛЬНЫМИ МАЗКАМИ НА ОДНУ ИЗ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ (ГРАФЫ 3,4). 05.ШПАТЛЕВКА ШВОВ С ОКЛЕЙКОЙ ИХ

ТКАНЕВОЙ ЛЕНТОЙ. 06.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШПАТЛЕВКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПЕРЕГОРОДОК ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ В

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОДИН СЛОЙ       ¦ДВА СЛОЯ        ¦ОДИН СЛОЙ       ¦ДВА СЛОЯ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ                     ¦С ИЗОЛЯЦИЕЙ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    10-88-1     ¦    10-88-2     ¦    10-88-3     ¦    10-88-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       171              252              192              273

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         2.07             3.7              2.56             4.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            6.27            11.23             7.78            12.75

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЛАСТИНА ГУБЧАТАЯ ИЗ РЕЗИНЫ АФ-1    101-0848   КГ             7.9              7.9              7.9              7.9

ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ      (101-9165 ) М2           210              420              210              420

14 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ

ТОЛЩИНОЙ 10 ММ

ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ         (104-0004 ) М3                                               5.15             5.15

МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ

СВЯЗУЮЩЕМ М-125 (ГОСТ9573-82)

ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ: СМ1-35        610-1035   Т              0.006            0.0104           0.006            0.0104

ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ           (610-1036 ) Т              0.03             0.03             0.03             0.03

ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ

0,5-0,55 ММ, СУММА РАЗМЕРОВ РАВНАЯ

ШИРИНЕ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ ММ:

101-150

ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ           (610-1037 ) Т              0.124            0.124            0.124            0.124

ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ

0,5-0,55 ММ, СУММА РАЗМЕРОВ РАВНАЯ

ШИРИНЕ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ ММ:

151-200

МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ                     611-3002   Т                                                0.05             0.05

КУМАРОНО-КАУЧУКОВАЯ КН-3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           26.91            26.91            26.91            26.91

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            4.04             4.04             4.04             4.04

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 10-88

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ В

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОДИН СЛОЙ       ¦ДВА СЛОЯ        ¦ОДИН СЛОЙ       ¦ДВА СЛОЯ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ                     ¦С ИЗОЛЯЦИЕЙ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    10-88-1     ¦    10-88-2     ¦    10-88-3     ¦    10-88-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          127              187              143              203

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            6.27            11.23             7.78            12.75

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            1.88             3.37             2.33             3.83

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           26.91            26.91            26.91            26.91

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          160.18           225.14           177.69           242.66

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           58.88            83.69           120.64           145.45

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            6.66            10.38            15.92            19.64

ТАБЛИЦА 10-89  ОФОРМЛЕНИЕ (ОБДЕЛКА) ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ОБДЕЛКА ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ( УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТОЕК И ПЕРЕМЫЧЕК ).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ ПРОЕМОВ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ          ¦ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ   ¦ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

¦         ¦         ¦                      ¦ПРЕДПРИЯТИЙ           ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С КАРКАСОМ ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ ПС-3 И ПН-3

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       10-89-1        ¦       10-89-2        ¦       10-89-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           69                     81.7                   75.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            0.03                   0.32                   0.12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               0.08                   0.96                   0.35

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ: СМ1-35        610-1035   Т                 0.001                  0.0073                 0.0088

ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ           (610-1036 ) Т                 0.046                                         0.048

ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ

0,5-0,55 ММ, СУММА РАЗМЕРОВ РАВНАЯ

ШИРИНЕ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ ММ:

101-150

ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ           (610-1037 ) Т                                                               0.147

ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ

0,5-0,55 ММ, СУММА РАЗМЕРОВ РАВНАЯ

ШИРИНЕ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ ММ:

151-200

ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ           (610-1038 ) Т                                        0.381

ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ

0,6-0,65 ММ, СУММА РАЗМЕРОВ РАВНАЯ

ШИРИНЕ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ ММ:

101-150

ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ           (610-1039 ) Т                                        0.174

ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ

0,6-0,65 ММ, СУММА РАЗМЕРОВ РАВНАЯ

ШИРИНЕ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ ММ:

151-200

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              52.5                   62                     58.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               0.08                   0.96                   0.35

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               0.02                   0.29                   0.11

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              52.58                  62.96                  58.55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ               5.64                  41.17                  49.63

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.85                   6.18                   7.44

ТАБЛИЦА 10-90  УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С НАВЕСКОЙ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ( ГРАФА 1 ). 02.УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРОБОК С НАВЕСКОЙ

ПОЛОТЕН ( ГРАФА 2 ).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПРОЕМОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДВЕРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ         ¦КОРОБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С НАВЕСКОЙ

¦         ¦         ¦                                  ¦ПОЛОТЕН

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             10-90-1              ¦             10-90-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 67.1                              149

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  5.53                               5.92

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                    16.77                              17.95

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ                   (101-9411 ) 1 КОМПЛ                 П                                  П

БЛОКИ ДВЕРНЫЕ                      (202-9057 ) М2                    100

КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ      (202-9061 ) Т                                                          П

ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ         (202-9062 ) М2                                                        91

ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ: СМ1-35        610-1035   Т                       0.0034                             0.0034

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                                        4.65

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                                        0.7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    48.2                              121

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    16.77                              17.95

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     5.03                               5.39

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                                        4.65

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    64.97                             143.6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                    19.18                              19.18

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     2.88                               2.88