СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 13

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И

ОБОРУДОВАНИЯ ОТ КОРРОЗИИ

СНИП 4.02-91

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 13

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И

ОБОРУДОВАНИЯ ОТ КОРРОЗИИ

СНИП 4.02-91

УТВЕРЖДЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ГОССТРОЯ СССР

ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 115

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СНИП 4.02-91 СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

СБОРНИК N 13. ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ОТ КОРРОЗИИ -

ГОССТРОЙ СССР - М: СТРОЙИЗДАТ, 1991

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТАМИ ПРОЕКТХИМЗАЩИТА, ВНИПИПРОМСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ

МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЯ СССР, ГОСХИМПРОЕКТ ГОССТРОЯ СССР, СОЮЗЭНЕРГОЗАЩИТА МИНЭНЕРГО

СССР ПОД МЕТОДИЧЕСКИМ РУКОВОДСТВОМ ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР И РАССМОТРЕН УПРАВЛЕНИЕМ

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР.

РЕДАКТОРЫ:ИНЖЕНЕРЫ В.В.СЕМЫКИН, В.А.ГОЛУБЕВ, Э.Я.ЛАБЗИНА (ГОССТРОЙ СССР),

В.М.АПУХТИН, Т.А.КАРЦЕВА, В.И.КОРЕЦКИЙ, И.В.ТЮЛЬПИНА (ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР),

Ф.П.МИЛЕХИНА (ПРОЕКТХИМЗАЩИТА МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЯ СССР), Г.И.САФОНОВА

(СОЮЗЭНЕРГОЗАЩИТА МИНЭНЕРГО СССР), О.П.НОВИКОВА (ВНИПИПРОМСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ

МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЯ СССР) Т.В.КОНДАУРОВА (ГОСХИМПРОЕКТ ГОССТРОЯ СССР)

СТРОЙИЗДАТ  1991

------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦        ГОСУДАРСТВЕННЫЙ         ¦  СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА   ¦          СНИП 4.02 -91          ¦

¦   СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР    ¦---------------------------------¦---------------------------------¦

¦       (ГОССТРОЙ СССР)          ¦ СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК¦   ВЗАМЕН СБОРНИКОВ ЭЛЕМЕНТНЫХ   ¦

¦                                ¦ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ          ¦      СМЕТНЫХ НОРМ И ЕДИНЫХ      ¦

¦                                ¦                                 ¦ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК     ¦

¦                                ¦ СБОРНИК N13. ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ¦ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И   ¦

¦                                ¦  КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ОТ  ¦ РАБОТЫ (ЕРЕР-84) СБОРНИК N 13   ¦

¦                                ¦           КОРРОЗИИ              ¦"ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ¦

¦                                ¦                                 ¦  И ОБОРУДОВАНИЯ ОТ КОРРОЗИИ"    ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. СБОРНИК  СОДЕРЖИТ  СМЕТНЫЕ НОРМЫ И РАС-          1.5. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ СБОРНИКА НА ФУТЕРОВОЧ-

ЦЕНКИ НА РАБОТЫ ПО ЗАЩИТЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУК-      НЫЕ, ОКЛЕЕЧНЫЕ И ГУММИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ СОСТАВЛЕНЫ

ЦИЙ  И  ОБОРУДОВАНИЯ  ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ АГРЕССИВНЫХ      ДЛЯ ПЛОСКИХ И ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕР-

СРЕД.                                                 ХНОСТЕЙ. ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭТИХ РАБОТ  НА  ДРУГИХ

СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДАНЫ В  ТАБЛИЦАХ  ДЛЯ      ПОВЕРХНОСТЯХ  (КОНИЧЕСКИХ, СФЕРИЧЕСКИХ И Т.Д.) К

ПЕРВОГО  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  РАЙОНА,  ПРИНЯТОГО ЗА      НОРМАМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ  ТАБЛИЦ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ

БАЗИСНЫЙ.                                             ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИВЕДЕННЫЕ  В РАЗД. 3

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИИ ЭТИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ДРУГИХ      ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РАЙОНАХ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ТЕРРИ-          1.6. ПРИ ФУТЕРОВКЕ НА СИЛИКАТНОЙ  ЗАМАЗКЕ  С

ТОРИАЛЬНЫЕ  КОЭФФИЦИЕНТЫ,  ПО  П.3 16  РАЗДЕЛА 3      УПЛОТНЯЮЩЕЙ ДОБАВКОЙ СЛЕДУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО  УЧИ-

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ НАСТОЯЩЕГО СБОРНИКА ДЛЯ ЗАТРАТ      ТЫВАТЬ СПИРТ ФУРИЛОВЫЙ В РАЗМЕРЕ 3 % НОРМЫ  РАС-

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И  ПО  "ОБЩИМ      ХОДА ЖИДКОГО СТЕКЛА.

ПОЛОЖЕНИЯМ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СНИР-91"  ДЛЯ ЗАТРАТ ПО          1.7. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ СБОРНИКА НА ОКРАСОЧНЫЕ

МАТЕРИАЛАМ.                                           РАБОТЫ СОСТАВЛЕНЫ С УЧЕТОМ ГРУПП  СЛОЖНОСТИ  МЕ-

1.2. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ УЧИТЫВАЮТ РАБОТЫ ПО:        ТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.

- ТРАНСПОРТИРОВКЕ МАТЕРИАЛОВ ОТ ПРИОБЪЕКТНО-          1.8. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА ОКРАСКУ  ПОВЕРХНОС-

ГО СКЛАДА К МЕСТУ РАБОТ;                              ТЕЙ СОСТАВЛЕНЫ НА ОДНОСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ.  ПРИ ОК-

- УСТАНОВКЕ И ПЕРЕСТАНОВКЕ ИНВЕНТАРНЫХ  СТО-      РАСКЕ В НЕСКОЛЬКО СЛОЕВ НОРМЫ СЛЕДУЕТ  УВЕЛИЧИТЬ

ЛИКОВ, ПРИСТАВНЫХ ЛЕСТНИЦ И ДРУГИХ СРЕДСТВ  ПОД-      КРАТНО КОЛИЧЕСТВУ НАНЕСЕННЫХ СЛОЕВ.

МАЩИВАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 2 М ДЛЯ  ВЫПОЛНЕНИЯ  ЗАЩИТЫ          1.9. НОРМЫ  И  РАСЦЕНКИ  СБОРНИКА НА ОКРАСКУ

КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ОТ  КОРРОЗИИ НА ВЫСО-      МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  СОСТАВЛЕНЫ ИСХОДЯ ИЗ

ТЕ ДО 4 М.                                            УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ  ОГ-

1.3. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ НЕ УЧТЕНЫ  ЗАТРАТЫ      РУНТОВАННЫМИ ИЛИ ОКРАШЕННЫМИ НА  ЗАВОДЕИЗГОТОВИ-

НА:                                                   ТЕЛЕ.  ПРИ  ОТСУТСТВИИ  ЗАВОДСКОЙ ОГРУНТОВКИ ИЛИ

- УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКУ  ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ      ОКРАСКИ ЗАТРАТЫ НА ЭТИ РАБОТЫ СЛЕДУЕТ  УЧИТЫВАТЬ

4 М, СТОИМОСТЬ УСТРОЙСТВА И РАЗБОРКИ ЛЕСОВ ОПРЕ-      ДОПОЛНИТЕЛЬНО В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ.

ДЕЛЯЮТСЯ ПО РАСЦЕНКАМ СБОРНИКА N 8  "КОНСТРУКЦИИ          1.10. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ СБОРНИКА НА РАБОТЫ ПО

ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ";                                 НАНЕСЕНИЮ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  ПОКРЫТИЙ СОСТАВЛЕНЫ ДЛЯ

- ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКУ ОПАЛУБКИ И КРУЖАЛ      ПОВОРОТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ  ЗАЩИЩАЕМЫХ  ПОВЕРХНОСТЕЙ.

ПРИ КЛАДКЕ И ФУТЕРОВКЕ ПОТОЛОЧНЫХ  ПОВЕРХНОСТЕЙ,      ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭТИХ РАБОТ В НЕПОВОРОТНОМ ПОЛО-

СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И УСТРОЙСТВА  ОПАЛУБКИ  И      ЖЕНИИ  К  НОРМАМ  СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТАБЛИЦ СЛЕДУЕТ

КРУЖАЛ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО  РАСЦЕНКАМ  СБОРНИКА N 45      ПРИМЕНЯТЬ  КОЭФФИЦИЕНТЫ  ПРИВЕДЕННЫЕ  В  РАЗД. 3

"ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ И ТРУБЫ";                          ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

- СНЯТИЕ  КРЫШЕК  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ АППАРАТОВ,          1.11. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ СБОРНИКА НА  МЕТАЛЛИ-

ПОДЛЕЖАЩИХ  ЗАЩИТЕ  ОТ  ХИМИЧЕСКИХ   АГРЕССИВНЫХ      ЧЕСКИЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ СОСТАВЛЕНЫ  НА  ТОЛЩИНУ

СРЕД, И ПОСЛЕДУЮЩУЮ УСТАНОВКУ ИХ;                     НАНОСИМОГО СЛОЯ 100 МКМ. ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ, ОТЛИ-

- УСТРОЙСТВО ПОДВОДКИ ПАРА И ВОДЫ К ТЕХНОЛО-      ЧАЮЩЕЙСЯ ОТ ПРИНЯТОЙ, ИХ СЛЕДУЕТ ИНТЕРПОЛИРОВАТЬ

ГИЧЕСКИМ АППАРАТАМ ПРИ ОТКРЫТОМ СПОСОБЕ ВУЛКАНИ-      ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ИЗМЕНЕНИЮ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ.

ЗАЦИИ ГУММИРОВОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ;                             1.12. ЗАТРАТЫ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННО-

- УСТРОЙСТВО  И  РАЗБОРКУ  СИСТЕМЫ ВРЕМЕННОЙ      ГО ЗАЩИТНОГО  СЛОЯ  МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  КОНСТРУКЦИЙ В

ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ, ЭТИ ЗАТРАТЫ СЛЕДУ-      ПРОЦЕССЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ УЧТЕНЫ  НОР-

ЕТ УЧИТЫВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ ПРОИЗВОД-      МАМИ И РАСЦЕНКАМИ СБОРНИКА 9 "МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОН-

СТВА РАБОТ ОТДЕЛЬНОЙ СМЕТОЙ И ОТНОСИТЬ НА  СТОИ-      СТРУКЦИИ".

МОСТЬ ОСНОВНОГО ОБЪЕКТА.                                  1.13. НОРМЫ  И  РАСЦЕНКИ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ТА-

1.4. ЗАТРАТЫ  НА  ДЕЖУРСТВО ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ      РИФНЫЕ СТАВКИ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ВРЕДНЫЕ И ОСОБО ВРЕД-

РАБОТ В ЗАМКНУТЫХ ОБЪЕМАХ С ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫМИ      НЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА.

И ВРЕДНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ В СООТ-          1.14. ШИРИНА И ГЛУБИНА РАЗДЕЛКИ ШВОВ, ТОЛЩИ-

ВЕТСТВИИ С П.3.6. НАСТОЯЩЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.        НА ПРОСЛОЙКИ ПРИ ФУТЕРОВОЧНЫХ РАБОТАХ  ПРИНЯТА В

------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦      ВНЕСЕН УПРАВЛЕНИЕМ        ¦     УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ    ¦     СРОК ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ    ¦

¦   ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТ В     ¦ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО  ¦         1 ЯНВАРЯ  1991 Г.       ¦

¦  СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР   ¦          КОМИТЕТА СССР          ¦                                 ¦

¦                                ¦  ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 115    ¦                                 ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СООТВЕТСТВИИ   С  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ  ТРЕБОВАНИЯМИ                                ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.                                   ------------------------------------------------

1.15. НОРМЫ И  РАСЦЕНКИ  ТАБЛ. 57,58  ПРЕДУ-          1   ¦   2   ¦   1   ¦   2   ¦   1   ¦   2

СМАТРИВАЮТ УСТРОЙСТВО ПОДМОСТЕЙ ДЛЯ ОКРАСКИ  МЕ-      ------------------------------------------------

ТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М.  ПРИ  ПРОИЗ-      ПОВЕРХНОСТЬ ДАНА СУММАРНАЯ С ОБЕИХ СТОРОН

ВОДСТВЕ ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 25 М  К      ГОСТЫ 19903-74; 19904-74; 8278-83; 19771-74;

НОРМАМ НЕОБХОДИМО ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИВЕ-      19772-74; 8282-83

ДЕННЫЕ В РАЗД. 3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.                      ТОЛЩИНА

1.16. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ МЕХА-         ЛИСТА

НИЗИРОВАННЫЙ СПОСОБ РАБОТЫ ПО ОГРУНТОВКЕ  И  ОК-         2    ¦ 127,6 ¦  7,0  ¦ 36,6  ¦ 22,0  ¦ 11,8

РАСКЕ КОНСТРУКЦИЙ.                                       2,2  ¦ 115,9 ¦  8,0  ¦ 32,1  ¦ 25,0  ¦ 10,4

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ВРУЧНУЮ ОГОВАРИВА-         2,5  ¦ 102,3 ¦  9,0  ¦ 28,5  ¦ 28,0  ¦  9,4

ЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В СОСТАВЕ РАБОТЫ.                     2,8  ¦  91,2 ¦ 10,0  ¦ 25,7  ¦ 30,0  ¦  8,7

1.17. ЗАТРАТЫ НА ПОКРЫТИЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВА-         3,0  ¦  85,0 ¦ 11,0  ¦ 23,4  ¦ 32,0  ¦  8,2

МИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В  УСЛОВИЯХ  СТРОИ-         3,2  ¦  79,9 ¦ 12,0  ¦ 21,5  ¦ 36,0  ¦  7,3

ТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ В СООТВЕТСТВИИ  С  ТРЕБОВАНИЯМИ         3,5  ¦  73,0 ¦ 14,0  ¦ 18,4  ¦ 40,0  ¦  6,6

РАБОЧЕЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ  ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ   ПО  НОРМАМ         4,0  ¦  63,9 ¦ 16,0  ¦ 16,2  ¦ 45,0  ¦  5,9

И РАСЦЕНКАМ СБОРНИКА 15 "ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ".             5,0  ¦  51,1 ¦ 18,0  ¦ 14,4  ¦ 50,0  ¦  5,4

1.18. ЭМАЛИ  ЭП-255,  КОМПОЗИЦИИ   ОС-12-01,         6,0  ¦  42,7 ¦ 20,0  ¦ 13,0  ¦ 55,0  ¦  4,9

ОС-51-03 ДЛЯ ОКРАСКИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (ТАБ. 29

ГР. 1,4,5) ПОСТАВЛЯЮТСЯ В КОМПЛЕКТЕ С ОТВЕРДИТЕ-         2. ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ ЗАМКНУТЫЕ КВАДРАТНЫЕ,

ЛЕМ  В  КОЛИЧЕСТВЕ  СООТВЕТСТВЕННО 0,42 КГ, 0,18         ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРУБЫ.

КГ, 0,072 КГ НА М2, КОТОРЫЙ УЧТЕН РАСЦЕНКАМИ.            ПОВЕРХНОСТЬ ДАНА ПО ВНЕШНЕЙ СТОРОНЕ ПРОКАТА

1.19. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА  ОКРАСКУ  МЕТАЛЛО-         ТУ 36-2287-80, ГОСТ 10704-76

КОНСТРУКЦИЙ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ  НАНЕСЕНИЕ  ЛАКОКРА-

СОЧНЫХ СОСТАВОВ ДО МОНТАЖА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ  В         ТОЛЩИНА

ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ  И         СТЕНКИ

ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ПО ИХ ПЕРЕВОРАЧИВАНИЮ.                    2    ¦  65,2 ¦  8,0  ¦ 16,6  ¦ 18,0  ¦  7,5

2,5  ¦  52,1 ¦  9,0  ¦ 14,5  ¦ 20,0  ¦  6,7

2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ                 3,0  ¦  43,5 ¦ 10,0  ¦ 13,1  ¦ 22,0  ¦  6,1

3,5  ¦  37,3 ¦ 11,0  ¦ 11,8  ¦ 25,0  ¦  5,5

2.1. ПЛОЩАДЬ  ОБЛИЦОВКИ  (ФУТЕРОВКИ) ПОВЕРХ-         4,0  ¦  32,9 ¦ 12,0  ¦ 10,8  ¦ 28,0  ¦  5,0

НОСТЕЙ ШТУЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ СЛЕДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ ПО         5,0  ¦  26,5 ¦ 14,0  ¦  9,3  ¦ 30,0  ¦  4,7

СУММАРНОЙ  ПЛОЩАДИ  ЗАЩИЩАЕМЫХ  ПЛОСКОСТЕЙ.  ПРИ         6,0  ¦  22,0 ¦ 16,0  ¦  8,1  ¦ 32,0  ¦  4,4

МНОГОСЛОЙНОЙ  ОБЛИЦОВКЕ /ФУТЕРОВКЕ/ СЛЕДУЕТ СУМ-         7,0  ¦  19,0 ¦ 17,0  ¦  7,6  ¦ 40,0  ¦  3,5

МИРОВАТЬ ПЛОЩАДИ ПО КАЖДОМУ ИЗ СЛОЕВ.

2.2. ПЛОЩАДЬ ОГРУНТОВКИ, ОКРАСКИ И ШПАТЛЕВКИ         3. СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ПО ГОСТ

СЛЕДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ ПО НАРУЖНО-         8509-72 ПОВЕРХНОСТЬ ДАНА СУММАРНАЯ СО ВСЕХ

МУ ОБВОДУ КОРОБОК С ДОБАВЛЕНИЕМ ПЛОЩАДИ  ОКОННЫХ         СТОРОН

И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МЕЛКИХ ОТВЕРС-

ТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,03 М2.                                 ТОЛЩИНА

2.3. ПЛОЩАДЬ РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОКРАШИ-         ПОЛКИ

ВАЕМЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ  ПРИНИМАЕТСЯ ПО         3    ¦  86,5 ¦  9    ¦ 29,5  ¦ 20    ¦ 13,3

РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ.                    4    ¦  65,0 ¦ 10    ¦ 26,3  ¦ 22    ¦ 12,0

5    ¦  52,0 ¦ 12    ¦ 22,0  ¦ 25    ¦ 10,6

ПРИЛОЖЕНИЕ           6    ¦  44,0 ¦ 14    ¦ 19,0  ¦ 28    ¦  9,6

7    ¦  37,0 ¦ 16    ¦ 16,6  ¦ -     ¦  -

ТАБЛИЦА ПЛОЩАДЕЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ               8    ¦  33,0 ¦ 18    ¦ 14,9  ¦ 30    ¦  9,0

ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ ПО СОРТАМЕНТУ

СТАНДАРТОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ                 4. ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАННЫЕ ГОСТ 8240-72

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПОВЕРХНОСТИ                     ПОВЕРХНОСТЬ ДАНА СУММАРНАЯ СО ВСЕХ СТОРОН

СТРОИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА

СТАДИИ РАЗРАБОТКИ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ,                  N ПРОФИЛЯ

ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ ОТ КОРРОЗИИ                        5    ¦  47,1 ¦ 16    ¦ 40,5  ¦ 22А   ¦ 34,9

6,5  ¦  46,4 ¦ 16А   ¦ 38,7  ¦ 24    ¦ 35,0

------------------------------------------------         8    ¦  45,4 ¦ 18    ¦ 39,3  ¦ 24А   ¦ 33,3

НАИМЕ- ¦ПЛОЩАДЬ¦НАИМЕ- ¦ПЛОЩАДЬ¦НАИМЕ- ¦ПЛОЩАДЬ         10   ¦  44,7 ¦ 18А   ¦ 37,7  ¦ 27    ¦ 33,2

НОВАНИЕ¦ПОВЕРХ-¦НОВАНИЕ¦ПОВЕРХ-¦НОВАНИЕ¦ПОВЕРХ-         12   ¦  43,1 ¦ 20    ¦ 38,3  ¦ 30    ¦ 31,4

ПРОФИ- ¦НОСТИ В¦ПРОФИ- ¦НОСТИ В¦ПРОФИ- ¦НОСТИ В         14   ¦  41,6 ¦ 20А   ¦ 36,4  ¦ 33    ¦ 29,6

ЛЯ,НО- ¦КВ.М   ¦ЛЯ,НО- ¦КВ.М   ¦ЛЯ,НО- ¦КВ.М            14А  ¦  39,7 ¦ 22    ¦ 36,6  ¦ 36    ¦ 27,7

МЕР И  ¦ОДНОЙ  ¦МЕР И  ¦ОДНОЙ  ¦МЕР И  ¦ОДНОЙ           -    ¦   -   ¦ -     ¦ -     ¦ 40    ¦ 26,1

ТОЛЩИНА¦ТОННЫ  ¦ТОЛЩИНА¦ТОННЫ  ¦ТОЛЩИНА¦ТОННЫ

СЕЧЕНИЯ¦ПРОФИЛЯ¦СЕЧЕНИЯ¦ПРОФИЛЯ¦СЕЧЕНИЯ¦ПРОФИЛЯ         5. БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ ПО ГОСТ 8239-72

В ММ   ¦       ¦В ММ   ¦       ¦В ММ   ¦                ПОВЕРХНОСТЬ ДАНА СУММАРНАЯ СО ВСЕХ СТОРОН

------------------------------------------------

1   ¦   2   ¦   1   ¦   2   ¦   1   ¦   2            N ПРОФИЛЯ

------------------------------------------------         10   ¦  44,4 ¦ 20    ¦ 38,1  ¦ 36    ¦ 26,7

1. СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ И ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ ОТКРЫТЫЕ.          12   ¦  43,1 ¦ 22    ¦ 36,7  ¦ 40    ¦ 24,9

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ                                   ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

------------------------------------------------      ------------------------------------------------

1   ¦   2   ¦   1   ¦   2   ¦   1   ¦   2             1   ¦   2   ¦   1   ¦   2   ¦   1   ¦   2

------------------------------------------------      ------------------------------------------------

14   ¦  41,8 ¦ 24    ¦ 34,4  ¦ 45    ¦ 23,2              БАЛКИ ШИРОКОПОЛОЧНЫЕ

16   ¦  40,5 ¦ 27    ¦ 33,0  ¦ 50    ¦ 21,4

18   ¦  39,1 ¦ 30    ¦ 31,2  ¦ 55    ¦ 19,7           N ПРОФИЛЯ

-    ¦   -   ¦ -     ¦  -    ¦ 60    ¦ 18,1           20Ш* ¦  38,9 ¦ 40Ш*  ¦ 23,2  ¦ 70Ш1  ¦ 15,8

20Ш1 ¦  33,8 ¦ 40Ш1  ¦ 20,4  ¦ 70Ш2  ¦ 14,4

6. БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ ДЛЯ МОНОРЕЛЬСОВ ПО ГОСТ          20Ш2 ¦  31,2 ¦ 40Ш2  ¦ 18,9  ¦ 70Ш3  ¦ 13,1

19425-74 /24М/ ТУ 14-2-427-80 /30М-45М/               23Ш* ¦  37,9 ¦ 40Ш3  ¦ 17,9  ¦ 70Ш4  ¦ 12,0

ПОВЕРХНОСТЬ ДАНА СУММАРНАЯ СО ВСЕХ СТОРОН             23Ш1 ¦  30,9 ¦ 40Ш4  ¦ 16,2  ¦ 70Ш5  ¦ 11,0

23Ш2 ¦  27,8 ¦ 50Ш   ¦ 22,5  ¦ 70Ш6  ¦ 10,3

N ПРОФИЛЯ                                             26Ш* ¦  33,2 ¦ 50Ш1  ¦ 19,4  ¦ 70Ш7  ¦  9,5

24М  ¦  24,0 ¦ 36М   ¦ 21,4  ¦ -     ¦ -              26Ш1 ¦  28,6 ¦ 50Ш2  ¦ 17,4  ¦ 70Ш8  ¦  8,8

30М  ¦  22,3 ¦ 45М   ¦ 19,3  ¦ -     ¦ -              26Ш2 ¦  25,9 ¦ 50Ш3  ¦ 15,7  ¦ 80Ш   ¦ 17,4

30Ш* ¦  30,1 ¦ 50Ш4  ¦ 14,2  ¦ 80Ш1  ¦ 14,4

7. БАЛКИ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК ПО             30Ш1 ¦  26,0 ¦ 50Ш5  ¦ 12,9  ¦ 80Ш2  ¦ 13,2

ГОСТ 26020-83 ПОВЕРХНОСТЬ ДАНА СУММАРНАЯ              30Ш2 ¦  23,4 ¦ 60Ш   ¦ 21,4  ¦ 80Ш3  ¦ 12,1

СО ВСЕХ СТОРОН                                        30Ш3 ¦  21,1 ¦ 60Ш1  ¦ 17,4  ¦ 90Ш   ¦ 15,7

30Ш4 ¦  19,4 ¦ 60Ш2  ¦ 16,0  ¦ 90Ш1  ¦ 13,1

N ПРОФИЛЯ                                             35Ш* ¦  26,8 ¦ 60Ш3  ¦ 14,6  ¦ 90Ш2  ¦ 12,1

20Б* ¦  49,1 ¦ 40Б*  ¦ 34,9  ¦ 70Б*  ¦ 21,0           35Ш1 ¦  22,7 ¦ 60Ш4  ¦ 13,1  ¦ 90Ш3  ¦ 11,1

20Б1 ¦  39,4 ¦ 40Б1  ¦ 30,8  ¦ 70Б1  ¦ 19,1           35Ш2 ¦  20,8 ¦ 60Ш5  ¦ 11,8  ¦ 100Ш  ¦ 14,2

20Б2 ¦  36,7 ¦ 40Б2  ¦ 27,8  ¦ 70Б2  ¦ 17,4           35Ш3 ¦  19,1 ¦ 60Ш6  ¦ 10,7  ¦ 100Ш1 ¦ 12,3

20Б3 ¦  33,6 ¦ 40Б3  ¦ 25,5  ¦ 70Б3  ¦ 15,9           35Ш4 ¦  17,3 ¦ 70Ш   ¦ 19,7  ¦ 100Ш2 ¦ 11,3

-    ¦  -    ¦ -     ¦ -     ¦ 70Б4  ¦ 14,6

23Б* ¦  45,9 ¦ 45Б   ¦ 32,3  ¦ 80Б   ¦ 19,3              КОЛОННЫ И ДВУТАВРЫ

23Б1 ¦  38,0 ¦ 45Б1  ¦ 27,5  ¦ 80Б1  ¦ 17,2

23Б2 ¦  35,3 ¦ 45Б2  ¦ 24,9  ¦ 80Б2  ¦ 15,5           N ПРОЛИЛЯ

23Б3 ¦  32,0 ¦ 45Б3  ¦ 22,8  ¦ 80Б3  ¦ 14,2           20К  ¦  32,3 ¦ 30К1  ¦ 21,4  ¦ 35К8  ¦ 10,0

-    ¦  -    ¦ -     ¦ -     ¦ 80Б4  ¦ 13,1           20К1 ¦  29,3 ¦ 30К2  ¦ 19,9  ¦ 40К   ¦ 19,9

26Б* ¦  43,2 ¦ 50Б*  ¦ 29,3  ¦ 90Б*  ¦ 17,8           20К2 ¦  26,1 ¦ 30К3  ¦ 18,3  ¦ 40К1  ¦ 17,5

26Б1 ¦  35,9 ¦ 50Б1  ¦ 24,8  ¦ 90Б1  ¦ 15,7           20К3 ¦  23,7 ¦ 30К4  ¦ 16,7  ¦ 40К2  ¦ 16,0

26Б2 ¦  33,3 ¦ 50Б2  ¦ 22,8  ¦ 90Б2  ¦ 14,5           20К4 ¦  21,7 ¦ 30К5  ¦ 15,2  ¦ 40К3  ¦ 14,5

26Б3 ¦  30,4 ¦ 50Б3  ¦ 20,9  ¦ 90Б3  ¦ 13,2           23К  ¦  31,6 ¦ 30К6  ¦ 14,1  ¦ 40К4  ¦ 13,1

-    ¦  -    ¦ -     ¦ -     ¦ 90Б4  ¦ 12,0           23К1 ¦  27,5 ¦ 30К7  ¦ 12,8  ¦ 40К5  ¦ 11,8

30Б* ¦  40,7 ¦ 55Б*  ¦ 26,7  ¦ 100Б* ¦ 16,7           23К2 ¦  25,7 ¦ 30К8  ¦ 11,7  ¦ 40К6  ¦ 10,8

30Б1 ¦  35,4 ¦ 55Б1  ¦ 22,6  ¦ 100Б1 ¦ 14,4           23К3 ¦  23,2 ¦ 35К1  ¦ 19,3  ¦ 40К7  ¦  9,8

30Б2*¦  33,0 ¦ 55Б2  ¦ 20,8  ¦ 100Б2 ¦ 13,0           23К4 ¦  21,2 ¦ 35К2  ¦ 17,3  ¦ 40К8  ¦  9,0

30Б3 ¦  30,1 ¦ 55Б3  ¦ 19,1  ¦ 100Б3 ¦ 11,7           26К1 ¦  26,1 ¦ 35К3  ¦ 15,6  ¦ 40К9  ¦  8,2

-    ¦  -    ¦ -     ¦ -     ¦ 100Б4 ¦ 10,6           26К2 ¦  23,3 ¦ 35К4  ¦ 14,2  ¦ 40К10 ¦  7,8

35Б* ¦  37,8 ¦ 60Б*  ¦ 24,4  ¦ -     ¦ -              26К3 ¦  20,9 ¦ 35К5  ¦ 13,0  ¦ 40К11 ¦  6,2

35Б1 ¦  34,4 ¦ 60Б1  ¦ 20,5  ¦ -     ¦ -              26К4 ¦  19,2 ¦ 35К6  ¦ 11,9  ¦ 40К12 ¦  5,2

35Б2 ¦  31,1 ¦ 60Б2  ¦ 18,6  ¦ -     ¦ -              26К5 ¦  17,6 ¦ 35К7  ¦ 10,9  ¦ 40К13 ¦  4,4

35Б3 ¦  28,4 ¦ 60Б3  ¦ 17,2  ¦ -     ¦ -              -    ¦  -    ¦ -     ¦ -     ¦ 40К14 ¦  3,7

ПРИМЕЧАНИЕ*:  ПРИМЕНЕНИЕ  ПРОФИЛЕЙ  ПРОКАТА,      ГЛАСОВАНИЮ С МИНИСТЕРСТВОМ И  ВЕДОМСТВОМ-ИЗГОТО-

ОБОЗНАЧЕННЫХ  ЗВЕЗДОЧКОЙ, ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПО СО-      ВИТЕЛЕМ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К СМЕТНЫМ НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦               КОЭФФИЦИЕНТЫ К

¦         ¦------------------------------------------------

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ                ¦ НОМЕРА  ¦ ЗАТРАТАМ¦ ОСНОВНОЙ¦ЗАТРАТАМ ¦ НОРМАМ РАСХОДА

¦ НОРМА-  ¦ ТРУДА   ¦ ЗАРАБОТ-¦   ПО    ¦   МАТЕРИАЛОВ

¦ ТИВНЫХ  ¦         ¦НОЙ ПЛАТЕ¦ЭКСПЛУА- ¦

¦ ТАБЛИЦ  ¦         ¦         ¦ ТАЦИИ   ¦

¦         ¦         ¦         ¦ МАШИН   ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1                       ¦    2    ¦    3    ¦    4    ¦    5    ¦         6

------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1. ФУТЕРОВКА:                          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.1.1. СФЕРИЧЕСКИХ И КОНИЧЕСКИХ          ¦  1-12   ¦   1,5   ¦   1,7   ¦   1,5   ¦ КИРПИЧ И ПЛИТКА -

ПОВЕРХНОСТЕЙ                             ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ 1,03

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1                       ¦    2    ¦    3    ¦    4    ¦    5    ¦         6

------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.2. КАНАЛОВ, ЛОТКОВ, ФУНДАМЕНТОВ      ¦  1-12   ¦   1,4   ¦   1,4   ¦   1,4   ¦ КИРПИЧ И ПЛИТКА -

ПЛИНТУСОВ, ПРИЯМКОВ, БОРТИКОВ            ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ 1,03

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.1.3. ПОЛОВ                             ¦  1-12   ¦   0,85  ¦   0,9   ¦   1,0   ¦ КИРПИЧ И ПЛИТКА -

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.2. ОКЛЕЙКА РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ:      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ 1,0

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.2.1. СФЕРИЧЕСКИХ И КОНИЧЕСКИХ          ¦37,38 ГР.¦   1,2   ¦   1,2   ¦    -    ¦ РУЛОННЫЕ - 1,1

ПОВЕРХНОСТЕЙ                             ¦11,39,40,¦         ¦         ¦         ¦

¦43       ¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.2.2. КАНАЛОВ, ЛОТКОВ, ФУНДАМЕНТОВ      ¦37,38 ГР.¦   1,25  ¦   1,25  ¦    -    ¦ РУЛОННЫЕ - 1,1

ПЛИНТУСОВ, ПРИЯМКОВ, БОРТИКОВ            ¦11,39,40 ¦         ¦         ¦         ¦

¦43       ¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.2.3. ПОЛОВ                             ¦37,38 ГР.¦   0,8   ¦   0,8   ¦    -    ¦     -

¦11,39,40,¦         ¦         ¦         ¦

¦ 43      ¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.3. ОКЛЕЙКА ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.3.1. СФЕРИЧЕСКИХ И КОНИЧЕСКИХ          ¦38 ИСКЛ. ¦   1,6   ¦   1,6   ¦    -    ¦ЛИСТОВЫЕ - 1,1

ВЕРХНОСТЕЙ                               ¦ГР.11,41,¦         ¦         ¦         ¦

¦42       ¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.3.2. КАНАЛОВ, ЛОТКОВ, ФУНДАМЕНТОВ,     ¦38 ИСКЛ. ¦   0,8   ¦   0,8   ¦    -    ¦ЛИСТОВЫЕ - 1,1

ПЛИНТУСОВ, ПРИЯМКОВ, БОРТИКОВ            ¦ГР.11,   ¦         ¦         ¦         ¦

¦41,42    ¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.3.3. ПОЛОВ                             ¦38 ИСКЛ. ¦   0,5   ¦   0,5   ¦    -    ¦     -

¦ГР.11,41,¦         ¦         ¦         ¦

¦42       ¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.4. ГУММИРОВАНИЕ СФЕРИЧЕСКИХ И          ¦ 32      ¦   1,9   ¦   2,2   ¦    -    ¦РЕЗИНЫ - 1,1

КОНИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ                  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.5. МЕТАЛЛИЗАЦИЯ В НЕПОВОРОТНОМ         ¦ 59,60   ¦   1,9   ¦   1,9   ¦   1,9   ¦     -

ПОЛОЖЕНИИ                                ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.6. ДЕЖУРСТВО ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

С ПОЖАРОВЗРЫВНЫМИ И ВРЕДНЫМИ ВЕЩЕСТ-     ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

ВАМИ В ЗАМКНУТЫХ ОБЪЕМАХ ДЛЯ:            ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

ФУТЕРОВКИ                                ¦   1-12  ¦    -    ¦   1,2   ¦    -    ¦     -

ОКРАСКИ                                  ¦  13-30  ¦    -    ¦   1,3   ¦    -    ¦     -

ОКЛЕЙКИ                                  ¦  37-43  ¦    -    ¦   1,1   ¦    -    ¦     -

ГУММИРОВАНИЯ                             ¦  32-34  ¦    -    ¦   1,2   ¦    -    ¦     -

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                   ¦  44,45  ¦    -    ¦   1,3   ¦    -    ¦     -

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ                   ¦  59-60  ¦    -    ¦   1,2   ¦    -    ¦     -

РАЗНЫХ РАБОТ                             ¦  50,49  ¦    -    ¦   1,2   ¦    -    ¦     -

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.7. РАБОТЫ ПО ЗАЩИТЕ ПОТОЛОЧНЫХ         ¦1-10;    ¦   1,1   ¦   1,1   ¦   1,1   ¦    1,1

ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ КОРРОЗИИ                 ¦13-32;   ¦         ¦         ¦         ¦

¦36-42;44 ¦         ¦         ¦         ¦

¦(ГР.1-5, ¦         ¦         ¦         ¦

¦7-9),45- ¦         ¦         ¦         ¦

¦48,50    ¦         ¦         ¦         ¦

¦(ГР.2,3) ¦         ¦         ¦         ¦

¦52       ¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.8. ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПОДМОСТЕЙ НА ВЫСОТЕ  ¦  57,58  ¦   1,2   ¦   1,2   ¦   1,2   ¦     -

СВЫШЕ 25 М ДО 50 М                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.9. ТО ЖЕ, НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 50 М         ¦  57,58  ¦   1,3   ¦   1,3   ¦   1,3   ¦     -

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1                       ¦    2    ¦    3    ¦    4    ¦    5    ¦         6

------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.10. ПРИ НАЛИЧИИ ЗАКЛЕПОЧНЫХ ШВОВ,      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

РЕБЕР ЖЕСТКОСТИ И ВЫСТУПОВ НА ЗАЩИЩАЕМОЙ ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

ПОВЕРХНОСТИ АППАРАТОВ И КОНСТРУКЦИЙ      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

СОСТАВЛЯЮЩИХ                             ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

А) ОТ 10 % ДО 30 % ПРИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДАХ   ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

РАБОТ:                                   ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.10.1. ФУТЕРОВКА ИЛИ ОБЛИЦОВКА          ¦  1-12   ¦   1,1   ¦   1,1   ¦    -    ¦     -

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.10.2. ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА            ¦44 ГР.1-4¦   1,05  ¦   1,05  ¦    -    ¦     -

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.10.3. ОКЛЕИВАНИЕ                       ¦ 37-43   ¦   1,05  ¦   1,05  ¦    -    ¦     -

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.10.4. ШПАТЛЕВАНИЕ                      ¦ 31      ¦   1,05  ¦   1,05  ¦    -    ¦     -

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.10.5. ГРУНТОВАНИЕ                      ¦ 13-19   ¦   1,05  ¦   1,05  ¦    -    ¦     -

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.10.6. ОКРАШИВАНИЕ                      ¦ 20-30   ¦   1,05  ¦   1,05  ¦    -    ¦     -

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

Б) СВЫШЕ 30 % ПРИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДАХ РАБОТ: ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.10.7. ФУТЕРОВКА ИЛИ ОБЛИЦОВКА          ¦ 1-12    ¦   1,2   ¦   1,2   ¦    -    ¦     -

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.10.8. ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА            ¦44 ГР.1-4¦   1,1   ¦   1,1   ¦    -    ¦     -

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.10.9. ОКЛЕИВАНИЕ                       ¦ 37-43   ¦   1,1   ¦   1,1   ¦    -    ¦     -

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.10.10. ШПАТЛЕВАНИЕ                     ¦ 31      ¦   1,1   ¦   1,1   ¦    -    ¦     -

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.10.11. ГРУНТОВАНИЕ                     ¦ 13-19   ¦   1,1   ¦   1,1   ¦    -    ¦     -

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.10.12. ОКРАШИВАНИЕ                     ¦ 20-30   ¦   1,1   ¦   1,1   ¦    -    ¦     -

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.11. ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ЗАЩИЩАЕМОЙ         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОВ ОБОРУДОВАНИЕМ,         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

ФУНДАМЕНТАМИ, КОЛОННАМИ, КАНАЛАМИ,       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

ТРАПАМИ, ПРОЕМАМИ СОСТАВЛЯЮЩИХ           ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

А) ОТ 10 % ДО 30 % ПРИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДАХ   ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

РАБОТ:                                   ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.11.1. ФУТЕРОВКА ИЛИ ОБЛИЦОВКА          ¦ 1-12    ¦   1,2   ¦   1,2   ¦    -    ¦     -

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.11.2. ОКЛЕИВАНИЕ                       ¦ 37-43   ¦   1,1   ¦   1,1   ¦    -    ¦     -

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.11.3.ШПАТЛЕВАНИЕ                       ¦ 31      ¦   1,1   ¦   1,1   ¦    -    ¦     -

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.11.4. ГРУНТОВАНИЕ                      ¦ 13-19   ¦   1,1   ¦   1,1   ¦    -    ¦     -

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.11.5. ОКРАШИВАНИЕ                      ¦ 20-30   ¦   1,1   ¦   1,1   ¦    -    ¦     -

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

Б) СВЫШЕ 30 % ПРИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДАХ        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

РАБОТ:                                   ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.11.6. ФУТЕРОВКА ИЛИ ОБЛИЦОВКА          ¦ 1-12    ¦   1,35  ¦   1,35  ¦    -    ¦     -

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.11.7. ОКЛЕИВАНИЕ                       ¦ 37-43   ¦   1,2   ¦   1,2   ¦    -    ¦     -

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.11.8. ШПАТЛЕВАНИЕ                      ¦ 31      ¦   1,2   ¦   1,2   ¦    -    ¦     -

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.11.9. ГРУНТОВАНИЕ                      ¦ 13-19   ¦   1,2   ¦   1,2   ¦    -    ¦     -

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.11.10. ОКРАШИВАНИЕ                     ¦ 20-30   ¦   1,2   ¦   1,2   ¦    -    ¦     -

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1                       ¦    2    ¦    3    ¦    4    ¦    5    ¦         6

------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.12. ПРИ ЗАЩИТЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХ-      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

НОСТЕЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ И       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

ГАЗОХОДОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ГОРИЗОНТАЛЬ-  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

НОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДАХ РАБОТ: ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.12.1. ФУТЕРОВКА КИСЛОТОУПОРНЫМ         ¦ 1-10    ¦   1,3   ¦   1,3   ¦    -    ¦     -

КИРПИЧОМ И ПЛИТКОЙ                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.12.2. ШПАТЛЕВАНИЕ                      ¦ 31      ¦   1,3   ¦   1,3   ¦    -    ¦     -

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.12.3. ОКЛЕИВАНИЕ                       ¦ 37-43   ¦   1,3   ¦   1,3   ¦    -    ¦     -

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.12.4. ГУММИРОВАНИЕ                     ¦ 32      ¦   1,15  ¦   1,15  ¦    -    ¦     -

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.12.5. ОКРАШИВАНИЕ                      ¦ 20-30   ¦   1,15  ¦   1,15  ¦    -    ¦     -

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.12.6. ОКРАШИВАНИЕ СИЛИКАТНЫМИ РАСТВО-  ¦ 1-3, 5-8¦   1,1   ¦   1,1   ¦    -    ¦     -

РАМИ                                     ¦ 10-12   ¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.12.7. ШПАТЛЕВАНИЕ СИЛИКАТНЫМИ          ¦ 31 ГР.  ¦   1,1   ¦   1,1   ¦    -    ¦     -

РАСТВОРАМИ                               ¦  3-5    ¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.13. ПРИ РАБОТЕ С ЛЕСОВ, ПОДМОСТЕЙ,     ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

ЛЮЛЕК И ЛЕСТНИЦ ВНУТРИ АППАРАТОВ         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

ПРИ ДИАМЕТРЕ, М:                         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.13.1. ДО 4                             ¦ 1-60    ¦   1,2   ¦   1,2   ¦    -    ¦     -

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.13.2. СВ.4                             ¦ 1-60    ¦   1,1   ¦   1,1   ¦    -    ¦     -

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.14. ВНЕ АППАРАТА ЛЕЖА                  ¦ 1-60    ¦   1,2   ¦   1,2   ¦    -    ¦     -

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.15. ПРИ ОКРАСКЕ ПОКРЫТИЙ, КОЛОНН,      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

СВЯЗЕЙ, БАЛОК, ФАХВЕРКОВ, КОНСТРУКЦИЙ,   ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

ЭСТАКАД И ГАЛЕРЕЙ С ПОДВЕСНЫХ ПОДМОСТЕЙ  ¦ 57,58   ¦   1,1   ¦   1,1   ¦    -    ¦     -

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3.16 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К БА-  ¦   ВСЕ   ¦         ¦         ¦         ¦

ЗИСНЫМ (1-ГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА)    ¦ ТАБЛИЦЫ ¦         ¦         ¦         ¦

ЗАТРАТАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ    ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

МАШИН ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ РАЙОНАМ         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦         ¦         ¦

1,2,4,7,8,34                          ¦         ¦         ¦         ¦   1     ¦

3,5,6,11,12,13,14,22С,40              ¦         ¦         ¦         ¦   1,02  ¦

9,31,32,33,35АБ                       ¦         ¦         ¦         ¦   0,99  ¦

10,35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44       ¦         ¦         ¦         ¦   0,98  ¦

15,16                                 ¦         ¦         ¦         ¦   1,04  ¦

24С                                   ¦         ¦         ¦         ¦   1,19  ¦

17,19,20                              ¦         ¦         ¦         ¦   1,06  ¦

21С,25С2,27С                          ¦         ¦         ¦         ¦   1,22  ¦

18                                    ¦         ¦         ¦         ¦   1,07  ¦

29С                                   ¦         ¦         ¦         ¦   1,42  ¦

30С1                                  ¦         ¦         ¦         ¦   1,42  ¦

23С1-С8,25С1                          ¦         ¦         ¦         ¦   1,24  ¦

26С1                                  ¦         ¦         ¦         ¦   1,47  ¦

26С2                                  ¦         ¦         ¦         ¦   1,48  ¦

28С1                                  ¦         ¦         ¦         ¦   1,46  ¦

28С2                                  ¦         ¦         ¦         ¦   1,46  ¦

30С2                                  ¦         ¦         ¦         ¦   1,39  ¦

45                                    ¦         ¦         ¦         ¦   1,08  ¦

СОДЕРЖАНИЕ

СТР.                                                СТР.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ .............................                     НОСТЕЙ ЛАКОМ ЭТИНОЛЕВЫМ ........

01 ФУТЕРОВКА ШТУЧНЫМИ КИСЛОТО-                ТАБЛИЦА 13-15  ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И

УПОРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ................                     ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХ-

НОСТЕЙ ЭПОКСИДНО-СЛАН-

ЦЕВЫМ СОСТАВОМ БЕЗ

ТАБЛИЦА 13-1   ФУТЕРОВКА НА СИЛИКАТ-                                РАСТВОРИТЕЛЯ ...................

НОЙ КИСЛОТОУПОРНОЙ

ЗАМАЗКЕ ........................      ТАБЛИЦА 13-16  ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕС-

КИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ...............

ТАБЛИЦА 13-2   ФУТЕРОВКА НА КИСЛОТО-

УПОРНОМ СИЛИКАТНОМ                    ТАБЛИЦА 13-17  ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕС-

РАСТВОРЕ .......................                     КИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ...............

ТАБЛИЦА 13-3   ФУТЕРОВКА НА ЗАМАЗКЕ                  ТАБЛИЦА 13-18  ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕС-

АРЗАМИТ ........................                     КИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ...............

ТАБЛИЦА 13-4   ФУТЕРОВКА НА ЦЕМЕНТНОМ                ТАБЛИЦА 13-19  ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕС-

РАСТВОРЕ .......................                     КИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ...............

ТАБЛИЦА 13-5   ФУТЕРОВКА НА ЭПОКСИДНОЙ               ТАБЛИЦА 13-20  ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ

ЗАМАЗКЕ ........................                     БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕН-

НЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ...............

ТАБЛИЦА 13-6   ФУТЕРОВКА НА ЗАМАЗКЕ НА

ОСНОВЕ ЭПОКСИДНО-СЛАНЦЕ-              ТАБЛИЦА 13-21  ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ

ВОЙ КОМПОЗИЦИИ .................                     БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕН-

НЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ...............

ТАБЛИЦА 13-7   ФУТЕРОВКА НА МАСТИКЕ

БИТУМИНОЛЬ .....................      ТАБЛИЦА 13-22  ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ

БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕН-

ТАБЛИЦА 13-8   ФУТЕРОВКА НА СИЛИКАТНОЙ                              НЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ

КИСЛОТОУПОРНОЙ ЗАМАЗКЕ                               ПФ-1126 ........................

ВПУСТОШОВКУ ....................

ТАБЛИЦА 13-23  ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ

ТАБЛИЦА 13-9   ФУТЕРОВКА НА ПОРТЛАНД-                               БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕН-

ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ                                   НЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ...............

ВПУСТОШОВКУ ....................

ТАБЛИЦА 13-24  ЗАЩИТА БЕТОННЫХ ПОВЕРХ-

ТАБЛИЦА 13-10  ФУТЕРОВКА НА СИЛИКАТ-                                НОСТЕЙ ТРЕЩИНОСТОЙКИМИ

НОЙ ЗАМАЗКЕ С ОДНОВРЕ-                               ПОКРЫТИЯМИ .....................

МЕННЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ

ЗАМАЗКОЙ АРЗАМИТ-5 .............      ТАБЛИЦА 13-25  ОКРАСКА БЕТОННЫХ И

ОШТУКАТУРЕННЫХ

02 КЛАДКА ИЗ КИСЛОТОУПОРНОГО                                 ПОВЕРХНОСТЕЙ ...................

КИРПИЧА И КРУПНОРАЗМЕРНОЙ

КЕРАМИКИ ............................      ТАБЛИЦА 13-26  ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

ОГРУНТОВАННЫХ

ПОВЕРХНОСТЕЙ ...................

ТАБЛИЦА 13-11  КЛАДКА НА КИСЛОТОУПОР-

НОЙ СИЛИКАТНОЙ ЗАМАЗКЕ .........      ТАБЛИЦА 13-27  ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХ-

ТАБЛИЦА 13-12  КЛАДКА КИРПИЧОМ КИСЛОТО-                             НОСТЕЙ .........................

УПОРНЫМ НА ЗАМАЗКЕ

АРЗАМИТ-5 ......................      ТАБЛИЦА 13-28  ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХ-

03 ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА ПОВЕРХ-                              НОСТЕЙ .........................

НОСТЕЙ ..............................

ТАБЛИЦА 13-29  ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХ-

ТАБЛИЦА 13-13  ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И                                НОСТЕЙ .........................

ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХ-

НОСТЕЙ .........................      ТАБЛИЦА 13-30  ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХ-

ТАБЛИЦА 13-14  ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И                                НОСТЕЙ .........................

ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХ-

ТАБЛИЦА 13-47  ЗАЩИТА ШТУЦЕРОВ ВКЛА-

ТАБЛИЦА 13-31  ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ                               ДЫШАМИ .........................

04 ГУММИРОВАНИЕ (ОБКЛАДКА ЛИС-                ТАБЛИЦА 13-48  РАЗДЕЛКА ШВОВ ФУТЕРОВКИ

ТОВЫМИ РЕЗИНАМИ И НАНЕСЕНИЕ                               НА СИЛИКАТНЫХ КИСЛОТО-

ЖИДКИХ РЕЗИНОВЫХ СМЕСЕЙ) ............                     УПОРНЫХ ВЯЖУЩИХ ................

ТАБЛИЦА 13-49  ПРОПИТКА ЩЕБНЯ, УЛОЖЕН-

ТАБЛИЦА 13-32  ОБКЛАДКА СЫРЫМИ РЕЗИНАМИ                             НОГО В ДНИЩАХ АППАРАТ-

ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИА-                             ОВ, МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ

МЕТРОМ БОЛЕЕ 500 ММ ............                     Н-2 ............................

ТАБЛИЦА 13-33  ОБКЛАДКА СЫРЫМИ РЕЗИНАМИ              ТАБЛИЦА 13-50  ................................

ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ

ДО 500 ММ ......................      ТАБЛИЦА 13-51  ИСПЫТАНИЕ НА НЕПРОНИЦА-

ЕМОСТЬ ПОЛИИЗОБУТИЛЕНО-

ТАБЛИЦА 13-34  ОБКЛАДКА СЫРЫМИ РЕЗИНАМИ                             ВОГО ПОКРЫТИЯ НАЛИВОМ

МЕЛКИХ ИЗДЕЛИЙ ПЛОЩАДЬЮ                              ВОДЫ ...........................

ДО 0,1 М2 ......................

ТАБЛИЦА 13-52  ................................

ТАБЛИЦА 13-35  ВУЛКАНИЗАЦИЯ РЕЗИНОВОЙ

ОБКЛАДКИ АППАРАТОВ .............      ТАБЛИЦА 13-53  ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКИ

СТОЙКИХ СМЕСЕЙ .................

ТАБЛИЦА 13-36  ГУММИРОВАНИЕ ИЗ РАСТВО-

РОВ ............................      ТАБЛИЦА 13-54  УКЛАДКА ХИМИЧЕСКИ СТОЙ-

КИХ СМЕСЕЙ .....................

05 ОКЛЕЕЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ ..................

ТАБЛИЦА 13-55  ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ

ПОВЕРХНОСТЕЙ ...................

ТАБЛИЦА 13-37  ОКЛЕЙКА РУЛОННЫМИ МАТЕ-

РИАЛАМИ НА НЕФТЕБИТУМЕ..........      ТАБЛИЦА 13-56  УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА

ИНВЕНТАРНЫХ ТРУБЧАТЫХ

ТАБЛИЦА 13-38  ОКЛЕЙКА ПОЛИИЗОБУТИЛЕ-                               ЛЕСОВ ВНУТРИ АППАРАТОВ .........

НОВЫМИ ПЛАСТИНАМИ ТОЛ-

ЩИНОЙ 2,5 ММ И ПЛЕНКОЙ                ТАБЛИЦА 13-57  УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА

ПДБ ............................                     СРЕДСТВ ПОДМАЩИВАНИЯ

ДЛЯ ОКРАСКИ МЕТАЛЛО-

ТАБЛИЦА 13-39  ОКЛЕЙКА СТЕКЛОТКАНЬЮ ...........                     КОНСТРУКЦИЙ ....................

ТАБЛИЦА 13-40  ОКЛЕЙКА СТЕКЛОТКАНЬЮ ...........      ТАБЛИЦА 13-58  УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА

СРЕДСТВ ПОДМАЩИВАНИЯ

ТАБЛИЦА 13-41  ОКЛЕЙКА ЛИСТОВЫМ АС-                                 ДЛЯ ОКРАСКИ МЕТАЛЛО-

БЕСТОМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ                                 КОНСТРУКЦИЙ ЭСТАКАД И

НА СИЛИКАТНОЙ ЗАМАЗКЕ ..........                     ГАЛЕРЕЙ ........................

ТАБЛИЦА 13-42  ОКЛЕЙКА ПОЛИВИНИЛХЛО-                        08 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ ..............

РИДНЫМ ПЛАСТИКАТОМ .............

ТАБЛИЦА 13-43  ОКЛЕЙКА БЕТОННЫХ ПОВЕР-               ТАБЛИЦА 13-59  ПОКРЫТИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮ-

ХНОСТЕЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ                               ЩЕЙ СТАЛИ ПРОВОЛОКОЙ

ПЛЕНКОЙ НА БУТИЛКАУЧУ-                               ДИАМЕТРОМ ДО 1,5 ММ ............

КОВОМ КЛЕЕ .....................

ТАБЛИЦА 13-60  АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОКРЫТИЯ

06 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ .............                     ПРОВОЛОКОЙ ДИАМЕТРОМ

ДО 1,5 ММ ......................

ТАБЛИЦА 13-44  ................................

ТАБЛИЦА 13-45  ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХ-

НОСТЕЙ АППАРАТОВ И

ТРУБОПРОВОДОВ ..................

07 РАЗНЫЕ РАБОТЫ .......................

ТАБЛИЦА 13-46  УПЛОТНЕНИЕ ШТУЦЕРОВ

ШНУРОВЫМ АСБЕСТОМ ..............

01 ФУТЕРОВКА ШТУЧНЫМИ КИСЛОТОУПОРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ТАБЛИЦА 13-1  ФУТЕРОВКА НА СИЛИКАТНОЙ КИСЛОТОУПОРНОЙ ЗАМАЗКЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗЪЕДИНЕНИЕ СДВОЕННОЙ ПЛИТКИ (ГР.1,2). 02.СОРТИРОВКА ПЛИТОК (ГР.1-8), КИРПИЧА (ГР.9-11).

03.СУШКА И ПРОСЕИВАНИЕ ИНЕРТНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ. 04.ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА ЖИДКОГО СТЕКЛА. 05.СМЕШИВАНИЕ

ОТВЕРДИТЕЛЯ С НАПОЛНИТЕЛЕМ. 06.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРУНТОВКИ, ШПАТЛЕВКИ, ЗАМАЗКИ. 07.ОГРУНТОВКА

ОСНОВАНИЯ. 08.ШПАТЛЕВКА. 09.ФУТЕРОВКА. 10.ЗАТИРКА ШВОВ. 11.КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛИТКОЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КИСЛОТОУПОРНОЙ (КЕРА-¦КАМНЕЛИТОЙ (ДИАБАЗО- ¦ИЗ ПРОКАТ-¦ПРЕССОВАН-

¦         ¦         ¦МИЧЕСКОЙ) ТОЛЩИНОЙ   ¦ВОЙ) ТОЛЩИНОЙ        ¦НОГО ШЛА- ¦НОЙ ИЗ ШЛА-

¦         ¦         ¦-------------------------------------------¦КОСИТАЛЛА ¦КОСИТАЛЛА

¦         ¦         ¦20 ММ     ¦35 ММ     ¦18 ММ     ¦30 ММ     ¦----------------------

¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦10 ММ     ¦15 ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  13-1-1  ¦  13-1-2  ¦  13-1-3  ¦  13-1-4  ¦  13-1-5  ¦  13-1-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      2.09       2.18       1.92       2.25       1.85       1.95

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.04       0.05       0.04       0.05       0.03       0.04

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.13       0.16       0.12       0.16       0.1        0.12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЛИТЫ ПРЕССОВАННЫЕ ИЗ ШЛАКОСИТАЛЛА,(101-0731 ) М2                                                                 1.04

ОКРАШЕННЫЕ В МАССЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 ММ

ПЛИТЫ ИЗ ПРОКАТНОГО ШЛАКОСИТАЛЛА,  (101-0734 ) М2                                                      1.03

ТОЛЩИНОЙ, ММ 10

НАТРИЙ КРЕМНЕФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, 113-0110   Т           0.00122    0.00128    0.00099    0.00123    0.00116    0.00117

СОРТ I

ПЛИТКИ КИСЛОТОУПОРНЫЕ ШАМОТНЫЕ     (113-0130 ) М2          1.02

КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИ-

НОЙ ММ: 20

ПЛИТКИ КИСЛОТОУПОРНЫЕ ШАМОТНЫЕ     (113-0132 ) М2                     1.02

КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИ-

НОЙ ММ: 35

ПЛИТКИ КАМНЕЛИТНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ   (113-0146 ) Т                                            0.092

250Х180Х30 ММ

ПЛИТКИ КАМНЕЛИТЫЕ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ   (113-0148 ) М2                                1.02

180Х115Х18 ММ

СТЕКЛО НАТРИЕВОЕ ЖИДКОЕ             113-0170   Т           0.00812    0.00853    0.00666    0.00821    0.00776    0.00779

КАУСТИЧЕСКОЕ

ПОРОШОК N2 ДЛЯ КИСЛОТОУПОРНОЙ       611-3010   Т           0.0181     0.0191     0.0146     0.0183     0.0172     0.0173

ЗАМАЗКИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.8        1.87       1.69       1.9        1.65       1.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.13       0.16       0.12       0.16       0.1        0.12

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ         0.04       0.05       0.04       0.05       0.03       0.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1.93       2.03       1.81       2.06       1.75       1.82

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         2.95       3.11       2.39       2.98       2.8        2.82

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ         0.68       0.73       0.56       0.7        0.66       0.66

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 13-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗДЕЛИЯМИ ФАСОННЫМИ КИСЛОТ ¦КИРПИЧОМ КИСЛОТОУПОРНЫМ ПРЯМЫМ

¦         ¦         ¦ОУПОРНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ТО-¦------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЛЩИНОЙ                     ¦ПЛАШМЯ       ¦НА РЕБРО     ¦В КИРПИЧ

¦         ¦         ¦---------------------------¦             ¦             ¦

¦         ¦         ¦50 ММ        ¦70 ММ        ¦             ¦             ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   13-1-7    ¦   13-1-8    ¦   13-1-9    ¦   13-1-10   ¦   13-1-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        1.84          1.98          2.15          3.31          5.09

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.06          0.08          0.06          0.1           0.18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.17          0.24          0.18          0.31          0.55

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИЗДЕЛИЯ КИСЛОТОУПОРНЫЕ ФАСОННЫЕ    (113-0047 ) Т                           0.155

КЕРАМИЧЕСКИЕ ШПУНТОВАННЫЕ,

ЛЕКАЛЬНЫЕ, МАРКИ ИШ,ИЛ,ИЛШ:

ТОЛЩИНОЙ 70 ММ, СОРТ I

ИЗДЕЛИЯ КИСЛОТОУПОРНЫЕ ФАСОННЫЕ    (113-0049 ) Т             0.112

КЕРАМИЧЕСКИЕ ШПУНТОВАННЫЕ,

ЛЕКАЛЬНЫЕ, МАРКИ ИШ,ИЛ,ИЛШ:

ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, СОРТ I

КИРПИЧ КИСЛОТОУПОРНЫЙ: ПРЯМОЙ      (113-0063 ) Т                                         0.142         0.24          0.476

МАРКИ КП, КЛАСС Б

НАТРИЙ КРЕМНЕФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, 113-0110   Т             0.00134       0.00159       0.00155       0.00222       0.00376

СОРТ I

СТЕКЛО НАТРИЕВОЕ ЖИДКОЕ             113-0170   Т             0.00901       0.0106        0.0103        0.0148        0.0251

КАУСТИЧЕСКОЕ

ПОРОШОК N2 ДЛЯ КИСЛОТОУПОРНОЙ       611-3010   Т             0.0195        0.0234        0.0234        0.0341        0.0587

ЗАМАЗКИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           1.53          1.64          1.90          2.92          4.46

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           0.17          0.24          0.18          0.31          0.55

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.05          0.07          0.05          0.09          0.17

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           1.7           1.88          2.08          3.23          4.63

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           3.21          3.82          3.78          5.48          9.4

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.75          0.89          0.88          1.27          2.17

ТАБЛИЦА 13-2  ФУТЕРОВКА НА КИСЛОТОУПОРНОМ СИЛИКАТНОМ РАСТВОРЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗЪЕДИНЕНИЕ СДВОЕННОЙ ПЛИТКИ (ГР.1,2). 02.СОРТИРОВКА ПЛИТОК (ГР.1,2), КИРПИЧА (ГР.3,4).

03.СУШКА И ПРОСЕИВАНИЕ ИНЕРТНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ. 04.ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА ЖИДКОГО СТЕКЛА. 05.СМЕШИВАНИЕ

ОТВЕРДИТЕЛЯ С НАПОЛНИТЕЛЕМ. 06.ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА. 07.ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ. 08.ШПАТЛЕВКА.

09.ФУТЕРОВКА. 10.ЗАТИРКА ШВОВ. 11.КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛИТКОЙ КИСЛОТОУПОРНОЙ (КЕРАМИЧЕ-¦КИРПИЧОМ КИСЛОТОУПОРНЫМ ПРЯМЫМ

¦         ¦         ¦СКОЙ) ТОЛЩИНОЙ                   ¦----------------------------------

¦         ¦         ¦---------------------------------¦ПЛАШМЯ          ¦НА РЕБРО

¦         ¦         ¦20 ММ           ¦35 ММ           ¦                ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     13-2-1     ¦     13-2-2     ¦     13-2-3     ¦     13-2-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         2.07             2.16             1.97             3.17

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.04             0.05             0.07             0.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.13             0.16             0.22             0.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КИРПИЧ КИСЛОТОУПОРНЫЙ: ПРЯМОЙ      (113-0063 ) Т                                                0.138            0.24

МАРКИ КП, КЛАСС Б

НАТРИЙ КРЕМНЕФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, 113-0110   Т              0.0013           0.0014           0.0017           0.0025

СОРТ I

ПЛИТКИ КИСЛОТОУПОРНЫЕ ШАМОТНЫЕ     (113-0130 ) М2             1.01

КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИ-

НОЙ ММ: 20

ПЛИТКИ КИСЛОТОУПОРНЫЕ ШАМОТНЫЕ     (113-0132 ) М2                              1.01

КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИ-

НОЙ ММ: 35

СТЕКЛО НАТРИЕВОЕ ЖИДКОЕ             113-0170   Т              0.0079           0.0084           0.0103           0.0151

КАУСТИЧЕСКОЕ

ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ МАРКИ ЛПК-5        (408-9300 ) КГ             5.98             6.62             9.04            15.3

ПОРОШОК N2 ДЛЯ КИСЛОТОУПОРНОЙ       611-3010   Т              0.0129           0.0136           0.0162           0.0229

ЗАМАЗКИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            1.79             1.85             1.72             2.94

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.13             0.16             0.22             0.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.04             0.05             0.07             0.09

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            1.92             2.01             1.94             3.24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            2.43             2.59             3.1              4.48

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.6              0.64             0.78             1.13

ТАБЛИЦА 13-3  ФУТЕРОВКА НА ЗАМАЗКЕ АРЗАМИТ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗЪЕДИНЕНИЕ СДВОЕННОЙ ПЛИТКИ (ГР. 1,2), РАСПИЛОВКА БЛОКОВ (ГР. 9-14). 02.СОРТИРОВКА ПЛИТОК (ГР. 1-5),

КИРПИЧА (ГР. 6-8), БЛОКОВ (9-14). 03.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗАМАЗКИ. 04.ОГРУНТОВКА ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

05.ФУТЕРОВКА. 06.ЗАТИРКА ШВОВ. 07.КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛИТКОЙ                      ¦ИЗДЕЛИЯМИ ФАСОННЫМ ¦КИРПИЧОМ КИСЛОТОУ-

¦         ¦         ¦-----------------------------¦И КИСЛОТОУПОРНЫМИ  ¦ПОРНЫМ ПРЯМЫМ

¦         ¦         ¦КИСЛОТОУПОРНОЙ (КЕ-¦ФУТЕРОВО-¦КЕРАМИЧЕСКИМИ ТОЛ- ¦--------------------

¦         ¦         ¦РАМИЧЕСКОЙ) ТОЛЩИ- ¦ЧНОЙ МАР-¦ЩИНОЙ              ¦ПЛАШМЯ   ¦НА РЕБРО

¦         ¦         ¦НОЙ                ¦КИ АТМ-1 ¦-------------------¦         ¦

¦         ¦         ¦-------------------¦ТОЛЩИНОЙ ¦50 ММ    ¦70 ММ    ¦         ¦

¦         ¦         ¦20 ММ    ¦35 ММ    ¦---------¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦         ¦         ¦10 ММ    ¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 13-3-1  ¦ 13-3-2  ¦ 13-3-3  ¦ 13-3-4  ¦ 13-3-5  ¦ 13-3-6  ¦ 13-3-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      2.86      2.98      2.61      3.33      3.58      3.40      5.58

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.05      0.06      0.03      0.06      0.08      0.06      0.11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.14      0.17      0.09      0.18      0.24      0.18      0.33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАМАЗКА "АРЗАМИТ-5" ПОРОШОК         113-0044   Т           0.00647   0.00701   0.00483   0.00675   0.00925   0.00947   0.0156

ЗАМАЗКА "АРЗАМИТ-5" РАСТВОР         113-0045   Т           0.00524   0.00566   0.00392   0.00535   0.00727   0.00767   0.0127

ИЗДЕЛИЯ КИСЛОТОУПОРНЫЕ ФАСОННЫЕ    (113-0047 ) Т                                                   0.155

КЕРАМИЧЕСКИЕ ШПУНТОВАННЫЕ,

ЛЕКАЛЬНЫЕ, МАРКИ ИШ,ИЛ,ИЛШ:

ТОЛЩИНОЙ 70 ММ, СОРТ I

ИЗДЕЛИЯ КИСЛОТОУПОРНЫЕ ФАСОННЫЕ    (113-0049 ) Т                                         0.112

КЕРАМИЧЕСКИЕ ШПУНТОВАННЫЕ,

ЛЕКАЛЬНЫЕ, МАРКИ ИШ,ИЛ,ИЛШ:

ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, СОРТ I

КИРПИЧ КИСЛОТОУПОРНЫЙ: ПРЯМОЙ      (113-0063 ) Т                                                             0.142     0.24

МАРКИ КП, КЛАСС Б

ПЛИТКИ КИСЛОТОУПОРНЫЕ ШАМОТНЫЕ     (113-0130 ) М2          1.02

КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИ-

НОЙ ММ: 20

ПЛИТКИ КИСЛОТОУПОРНЫЕ ШАМОТНЫЕ     (113-0132 ) М2                    1.02

КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИ-

НОЙ ММ: 35

ПЛИТКА ФУТЕРОВОЧНАЯ АТМ-1          (611-3055 ) Т                               0.01835

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.6       2.66      2.44      3.01      3.32      3.12      5.11

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.14      0.17      0.09      0.18      0.24      0.18      0.33

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.04      0.05      0.03      0.05      0.07      0.05      0.1

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         2.74      2.83      2.53      3.19      3.56      3.30      5.44

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         8.37      9.06      6.26      8.64     11.77     12.25     20.25

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.77      0.83      0.57      0.8       1.1       1.14      1.87

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 13-3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КИРПИЧОМ ¦ИЗДЕЛИЯМИ ФАСОННЫМИ ИЗ ГРАФИ-¦ИЗДЕЛИЯМИ ФАСОННЫМИ ИЗ УГОЛЬ-

¦         ¦         ¦КИСЛОТОУ-¦ТА ТОЛЩИНОЙ                  ¦НОГО МАТЕРИАЛА ТОЛЩИНОЙ

¦         ¦         ¦ПОРНЫМ   ¦------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРЯМЫМ   ¦50 ММ    ¦100 ММ   ¦200 ММ   ¦50 ММ    ¦100 ММ   ¦200 ММ

¦         ¦         ¦---------¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦В КИРПИЧ ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 13-3-8  ¦ 13-3-9  ¦ 13-3-10 ¦ 13-3-11 ¦ 13-3-12 ¦ 13-3-13 ¦ 13-3-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      8.89     19.09     10.27      9.75     19.09     10.27      9.75

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.23      0.06      0.1       0.15      0.06      0.1       0.15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.69      0.18      0.29      0.47      0.18      0.29      0.47

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАМАЗКА "АРЗАМИТ-5" ПОРОШОК         113-0044   Т           0.0297    0.00821   0.0116    0.0184    0.00821   0.0116    0.0184

ЗАМАЗКА "АРЗАМИТ-5" РАСТВОР         113-0045   Т           0.0241    0.00675   0.0096    0.0152    0.00675   0.0096    0.0152

КИРПИЧ КИСЛОТОУПОРНЫЙ: ПРЯМОЙ      (113-0063 ) Т           0.475

МАРКИ КП, КЛАСС Б

ИЗДЕЛИЯ ФАСОННЫЕ ИЗ УГОЛЬНОГО      (611-3056 ) КГ                                                 79.5     159       318

МАТЕРИАЛА, МАРКИ ЭУ

ИЗДЕЛИЯ ФАСОННЫЕ ИЗ ГРАФИТА, МАРОК (611-3057 ) КГ                   79.5     159       318

ГМЗ, ГМЗ-0, ГМЗ-А

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         8.09     16.14      8.94      8.75     16.14      8.94      8.75

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.69      0.18      0.29      0.47      0.18      0.29      0.47

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.21      0.05      0.09      0.14      0.05      0.09      0.14

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         8.78     16.32      9.23      9.22     16.32      9.23      9.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        38.49     10.71     15.2      24.08     10.71     15.2      24.08

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         3.56      0.99      1.4       2.23      0.99      1.4       2.23

ТАБЛИЦА 13-4  ФУТЕРОВКА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗЪЕДИНЕНИЕ СДВОЕННОЙ ПЛИТКИ (ГР. 1,2). 02.СОРТИРОВКА ПЛИТОК (ГР. 1-4), КИРПИЧА (ГР. 5-7).

03.ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА. 04.ФУТЕРОВКА. 05.ЗАТИРКА ШВОВ. 06.КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛИТКОЙ КИСЛОТОУПО-¦ИЗДЕЛИЯМИ ФАСОННЫМ ¦КИРПИЧОМ КИСЛОТОУПОРНЫМ ПРЯ-

¦         ¦         ¦РНОЙ (КЕРАМИЧЕСКОЙ)¦И КИСЛОТОУПОРНЫМИ  ¦МЫМ

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ           ¦КЕРАМИЧЕСКИМИ ТОЛ- ¦------------------------------

¦         ¦         ¦-------------------¦ЩИНОЙ              ¦ПЛАШМЯ   ¦НА РЕБРО ¦В КИРПИЧ

¦         ¦         ¦20 ММ    ¦35 ММ    ¦-------------------¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦         ¦         ¦50 ММ    ¦70 ММ    ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 13-4-1  ¦ 13-4-2  ¦ 13-4-3  ¦ 13-4-4  ¦ 13-4-5  ¦ 13-4-6  ¦ 13-4-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.56      1.64      1.36      1.46      1.37      2.51      3.72

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.03      0.04      0.05      0.06      0.06      0.09      0.15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.1       0.13      0.14      0.17      0.18      0.26      0.47

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО    101-1305   Т           0.00702   0.00741   0.00823   0.00934   0.0125    0.01669   0.02784

НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ, МАРКИ:

400

ИЗДЕЛИЯ КИСЛОТОУПОРНЫЕ ФАСОННЫЕ    (113-0047 ) Т                                         0.155

КЕРАМИЧЕСКИЕ ШПУНТОВАННЫЕ,

ЛЕКАЛЬНЫЕ, МАРКИ ИШ,ИЛ,ИЛШ:

ТОЛЩИНОЙ 70 ММ, СОРТ I

ИЗДЕЛИЯ КИСЛОТОУПОРНЫЕ ФАСОННЫЕ    (113-0049 ) Т                               0.111

КЕРАМИЧЕСКИЕ ШПУНТОВАННЫЕ,

ЛЕКАЛЬНЫЕ, МАРКИ ИШ,ИЛ,ИЛШ:

ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, СОРТ I

КИРПИЧ КИСЛОТОУПОРНЫЙ: ПРЯМОЙ      (113-0063 ) Т                                                   0.142     0.239     0.475

МАРКИ КП, КЛАСС Б

ПЛИТКИ КИСЛОТОУПОРНЫЕ ШАМОТНЫЕ     (113-0130 ) М2          1.02

КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИ-

НОЙ ММ: 20

ПЛИТКИ КИСЛОТОУПОРНЫЕ ШАМОТНЫЕ     (113-0132 ) М2                    1.02

КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИ-

НОЙ ММ: 35

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-9041 ) КГ         14.06     14.84     16.47     18.69     25.01     33.37     54.07

ПРИРОДНЫЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.36      1.4       1.15      1.23      1.26      2.22      3.35

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.1       0.13      0.14      0.17      0.18      0.26      0.47

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.03      0.04      0.04      0.05      0.05      0.08      0.14

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1.46      1.53      1.29      1.4       1.44      2.51      3.82

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         0.33      0.34      0.38      0.43      0.58      0.77      1.29

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.11      0.11      0.13      0.14      0.19      0.25      0.42

ТАБЛИЦА 13-5  ФУТЕРОВКА НА ЭПОКСИДНОЙ ЗАМАЗКЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗЪЕДИНЕНИЕ СДВОЕННОЙ ПЛИТКИ (ГР. 2,3). 02.СОРТИРОВКА ПЛИТОК (ГР. 1-9), КИРПИЧА (ГР. 10,11).

03.СУШКА И ПРОСЕИВАНИЕ ИНЕРТНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ. 04.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗАМАЗКИ. 05.ОГРУНТОВКА ШТУЧНЫХ

МАТЕРИАЛОВ. 06.ФУТЕРОВКА. 07.ЗАТИРКА ШВОВ. 08.КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛИТКОЙ   ¦ПЛИТКОЙ

¦         ¦         ¦КЕРАМИЧЕС-¦-------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КОЙ ГЛАЗУ-¦КИСЛОТОУПОРНОЙ (КЕРА-¦ИЗ ПРОКАТ-¦ПРЕССОВАН-¦КАМНЕЛИТОЙ

¦         ¦         ¦РОВАННОЙ  ¦МИЧЕСКОЙ)            ¦НОГО ШЛА- ¦НОЙ ИЗ    ¦ (ДИАБАЗО-

¦         ¦         ¦          ¦                     ¦КОСИТАЛЛА ¦ШЛАКОСИ-  ¦ВОЙ) ПРЯ-

¦         ¦         ¦          ¦                     ¦          ¦ТАЛЛА     ¦МОУГОЛЬНОЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6         ¦20        ¦35        ¦10        ¦15        ¦18

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  13-5-1  ¦  13-5-2  ¦  13-5-3  ¦  13-5-4  ¦  13-5-5  ¦  13-5-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      2.67       3.05       3.25       2.74       2.5        2.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.05       0.1        0.11       0.09       0.09       0.07

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.16       0.29       0.34       0.26       0.26       0.21

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ  (101-0256 ) М2          1.02

ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН БЕЛЫЕ

ПЛИТЫ ПРЕССОВАННЫЕ ИЗ ШЛАКОСИТАЛЛА,(101-0731 ) М2                                                      1.04

ОКРАШЕННЫЕ В МАССЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 ММ

ПЛИТЫ ИЗ ПРОКАТНОГО ШЛАКОСИТАЛЛА,  (101-0734 ) М2                                           1.03

ТОЛЩИНОЙ, ММ 10

АЭРОСИЛ, МАРКА А-175                113-0001   Т           0.00011    0.00019    0.0002     0.00017    0.00018    0.00013

АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ СОРТ I           113-0003   Т           0.00013    0.0002     0.00028    0.00015    0.00015    0.00021

ПЛИТКИ КИСЛОТОУПОРНЫЕ ШАМОТНЫЕ     (113-0130 ) М2                     1.02

КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИ-

НОЙ ММ: 20

ПЛИТКИ КИСЛОТОУПОРНЫЕ ШАМОТНЫЕ     (113-0132 ) М2                                1.02

КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИ-

НОЙ ММ: 35

ПЛИТКИ КАМНЕЛИТЫЕ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ   (113-0148 ) М2                                                                 1.02

180Х115Х18 ММ

СМОЛА: ЭПОКСИДНАЯ МАРКИ ЭД-20       113-0163   Т           0.00225    0.00398    0.00435    0.00364    0.00368    0.00285

ПОРОШОК N2 ДЛЯ КИСЛОТОУПОРНОЙ       611-3010   Т           0.00505    0.009      0.00978    0.00834    0.0084     0.00629

ЗАМАЗКИ

ДИБУТИЛФТАЛАТ ТЕХНИЧЕСКИЙ, СОРТ 1   611-3038   Т           0.00021    0.00038    0.00041    0.00035    0.00035    0.00026

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.47       2.85       3.02       2.50       2.3        2.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.16       0.29       0.34       0.26       0.26       0.21

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ         0.05       0.09       0.1        0.08       0.08       0.06

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         2.63       3.14       3.36       2.76       2.56       2.81

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         8.95      15.85      17.32      14.49      14.66      11.34

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ         0.67       1.17       1.29       1.07       1.09       0.84

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 13-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦             ¦ИЗДЕЛЯМИ ФАСОННЫМИ КИСЛОТО-¦КИРПИЧОМ КИСЛОТОУПОРНЫМ

¦         ¦         ¦ПЛИТКОЙ      ¦УПОРНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ     ¦ПРЯМЫМ

¦         ¦         ¦КАМНЕЛИТОЙ   ¦                           ¦----------------------------

¦         ¦         ¦(ДИАБАЗОВОЙ) ¦                           ¦ПЛАШМЯ       ¦НА РЕБРО

¦         ¦         ¦ПРЯМОУГОЛЬНОЙ¦                           ¦             ¦

¦         ¦         ¦-----------------------------------------¦             ¦

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ, ММ                             ¦             ¦

¦         ¦         ¦-----------------------------------------¦             ¦

¦         ¦         ¦30           ¦50           ¦70           ¦             ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   13-5-7    ¦   13-5-8    ¦   13-5-9    ¦   13-5-10   ¦   13-5-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        3.29          3.52          3.82          3.2           5.13

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.1           0.13          0.16          0.15          0.24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.3           0.39          0.48          0.46          0.73

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АЭРОСИЛ, МАРКА А-175                113-0001   Т             0.00019       0.00025       0.00028       0.00027       0.00044

АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ СОРТ I           113-0003   Т             0.00024       0.00026       0.00035       0.00034       0.0007

ИЗДЕЛИЯ КИСЛОТОУПОРНЫЕ ФАСОННЫЕ    (113-0047 ) Т                                         0.155

КЕРАМИЧЕСКИЕ ШПУНТОВАННЫЕ,

ЛЕКАЛЬНЫЕ, МАРКИ ИШ,ИЛ,ИЛШ:

ТОЛЩИНОЙ 70 ММ, СОРТ I

ИЗДЕЛИЯ КИСЛОТОУПОРНЫЕ ФАСОННЫЕ     113-0049   Т                           0.111

КЕРАМИЧЕСКИЕ ШПУНТОВАННЫЕ,

ЛЕКАЛЬНЫЕ, МАРКИ ИШ,ИЛ,ИЛШ:

ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, СОРТ I

КИРПИЧ КИСЛОТОУПОРНЫЙ: ПРЯМОЙ      (113-0063 ) Т                                                       0.142         0.235

МАРКИ КП, КЛАСС Б

ПЛИТКИ КАМНЕЛИТНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ   (113-0146 ) Т             0.092

250Х180Х30 ММ

СМОЛА: ЭПОКСИДНАЯ МАРКИ ЭД-20       113-0163   Т             0.00409       0.00546       0.00593       0.00584       0.0096

ПОРОШОК N2 ДЛЯ КИСЛОТОУПОРНОЙ       611-3010   Т             0.00918       0.0129        0.0133        0.0131        0.0212

ЗАМАЗКИ

ДИБУТИЛФТАЛАТ ТЕХНИЧЕСКИЙ, СОРТ 1   611-3038   Т             0.00038       0.00052       0.00055       0.00055       0.0009

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           3             2.58          3.45          3.01          5.06

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           0.3           0.39          0.48          0.46          0.73

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.09          0.12          0.14          0.14          0.22

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           3.3           2.97          3.93          3.47          5.79

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          16.26         36.31         23.6          23.24         38.21

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           1.21          3.32          1.74          1.72          2.84

ТАБЛИЦА 13-6  ФУТЕРОВКА НА ЗАМАЗКЕ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНО-СЛАНЦЕВОЙ КОМПОЗИЦИИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗЪЕДИНЕНИЕ СДВОЕННОЙ ПЛИТКИ (ГР. 1,2). 02.СОРТИРОВКА ПЛИТОК. 03.СУШКА И ПРОСЕИВАНИЕ ИНЕРТНЫХ

НАПОЛНИТЕЛЕЙ. 04.ОГРУНТОВКА ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 05.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗАМАЗКИ. 06.ФУТЕРОВКА. 07.ЗАТИРКА

ШВОВ. 08.КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛИТКОЙ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КИСЛОТОУПОРНОЙ (КЕРАМИЧЕСКОЙ)    ¦ИЗ ПРОКАТНОГО   ¦ПРЕСОВАННОЙ ИЗ

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ                         ¦ШЛАКОСИТАЛЛА ТО-¦ШЛАКОСИТАЛЛА ТО-

¦         ¦         ¦---------------------------------¦ЛЩИНОЙ          ¦ЛЩИНОЙ

¦         ¦         ¦20 ММ           ¦35 ММ           ¦----------------------------------

¦         ¦         ¦                ¦                ¦10 ММ           ¦15 ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     13-6-1     ¦     13-6-2     ¦     13-6-3     ¦     13-6-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         3.1              3.24             2.11             1.95

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.1              0.11             0.09             0.09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.29             0.34             0.26             0.28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЛИТЫ ПРЕССОВАННЫЕ ИЗ ШЛАКОСИТАЛЛА,(101-0731 ) М2                                                                1.04

ОКРАШЕННЫЕ В МАССЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 ММ

ПЛИТЫ ИЗ ПРОКАТНОГО ШЛАКОСИТАЛЛА,  (101-0734 ) М2                                               1.03

ТОЛЩИНОЙ, ММ 10

АЭРОСИЛ, МАРКА А-175                113-0001   Т              0.00014          0.00015          0.00013          0.00013

АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ СОРТ I           113-0003   Т              0.00002          0.00003          0.00002          0.00002

МОДИФИКАТОР СЛАНЦЕВЫЙ "СЛАМОР"      113-0100   Т              0.00232          0.00253          0.00211          0.00214

ПЛИТКИ КИСЛОТОУПОРНЫЕ ШАМОТНЫЕ     (113-0130 ) М2             1.02

КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИ-

НОЙ ММ: 20

ПЛИТКИ КИСЛОТОУПОРНЫЕ ШАМОТНЫЕ     (113-0132 ) М2                              1.02

КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИ-

НОЙ ММ: 35

ПОЛИЭТИЛЕНПОЛИАМИН (ПЭПА)           113-0152   Т              0.00028          0.00032          0.00026          0.00026

ТЕХНИЧЕСКИЙ,МАРКА А

СМОЛА: ЭПОКСИДНАЯ МАРКИ ЭД-20       113-0163   Т              0.00289          0.00316          0.00265          0.00267

ПОРОШОК N2 ДЛЯ КИСЛОТОУПОРНОЙ       611-3010   Т              0.0082           0.0089           0.00758          0.00765

ЗАМАЗКИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            2.86             2.97             1.96             1.79

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.29             0.34             0.26             0.28

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.09             0.1              0.08             0.08

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            3.15             3.31             2.22             2.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           12.43            13.6             11.41            11.49

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.99             1.09             0.91             0.91

ТАБЛИЦА 13-7  ФУТЕРОВКА НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗЪЕДИНЕНИЕ СДВОЕННОЙ ПЛИТКИ (ГР. 1). 02.СОРТИРОВКА ПЛИТОК (ГР. 1), КИРПИЧА (ГР. 2, 3).

03.ПРОСЕИВАНИЕ И СУШКА НАПОЛНИТЕЛЕЙ. 04.ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАСТИКИ. 05.ОГРУНТОВКА ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

06.ФУТЕРОВКА. 07.ЗАТИРКА ШВОВ. 08.КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛИТКОЙ КИСЛОТОУПОРНОЙ¦КИРПИЧОМ КИСЛОТОУПОРНЫМ ПРЯМЫМ

¦         ¦         ¦ (КЕРАМИЧЕСКОЙ) ТОЛЩИ-¦----------------------------------------------

¦         ¦         ¦НОЙ                   ¦ПЛАШМЯ                ¦НА РЕБРО

¦         ¦         ¦----------------------¦                      ¦

¦         ¦         ¦35 ММ                 ¦                      ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        13-7-1        ¦        13-7-2        ¦        13-7-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч            2.24                   2.05                   3.34

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            0.03                   0.03                   0.05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               0.08                   0.09                   0.14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ МАРКИ: К-6-45   101-0010   Т                 0.0004                 0.0004                 0.0007

БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70             101-0069   Т                 0.00004                0.00006                0.0001

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ,       101-0073   Т                 0.008                  0.008                  0.013

МАРКИ БН-90/10

КИРПИЧ КИСЛОТОУПОРНЫЙ: ПРЯМОЙ      (113-0063 ) Т                                        0.143                  0.24

МАРКИ КП, КЛАСС Б

ПЛИТКИ КИСЛОТОУПОРНЫЕ ШАМОТНЫЕ     (113-0132 ) М2                1.02

КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИ-

НОЙ ММ: 35

ПОРОШОК N2 ДЛЯ КИСЛОТОУПОРНОЙ       611-3010   Т                 0.0062                 0.0066                 0.0107

ЗАМАЗКИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               2.14                   1.84                   2.93

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               0.08                   0.09                   0.14

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               0.02                   0.03                   0.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ               2.22                   1.93                   3.07

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ               1.48                   1.52                   2.48

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.28                   0.29                   0.46

ТАБЛИЦА 13-8  ФУТЕРОВКА НА СИЛИКАТНОЙ КИСЛОТОУПОРНОЙ ЗАМАЗКЕ ВПУСТОШОВКУ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗЪЕДИНЕНИЕ СДВОЕННОЙ ПЛИТКИ (ГР. 1). 02.СОРТИРОВКА ПЛИТОК (ГР. 1), КИРПИЧА (ГР. 2-4). 03.СУШКА

И ПРОСЕИВАНИЕ ИНЕРТНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ. 04.ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА ЖИДКОГО СТЕКЛА. 05.СМЕШИВАНИЕ

ОТВЕРДИТЕЛЯ И НАПОЛНИТЕЛЯ. 06.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗАМАЗКИ. 07.ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ. 08.ШПАТЛЕВКА.

09.ФУТЕРОВКА. 10.КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛИТКОЙ КИСЛОТО-¦КИРПИЧОМ КИСЛОТОУПОРНЫМ ПРЯМЫМ

¦         ¦         ¦УПОРНОЙ (КЕРАМИ-¦---------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧЕСКОЙ) ТОЛЩИНОЙ¦ПЛАШМЯ          ¦НА РЕБРО        ¦В КИРПИЧ

¦         ¦         ¦35 ММ           ¦                ¦                ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     13-8-1     ¦     13-8-2     ¦     13-8-3     ¦     13-8-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         2.13             1.94             2.96             4.66

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.05             0.07             0.1              0.21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.16             0.21             0.31             0.63

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КИРПИЧ КИСЛОТОУПОРНЫЙ: ПРЯМОЙ      (113-0063 ) Т                               0.137            0.226            0.448

МАРКИ КП, КЛАСС Б

НАТРИЙ КРЕМНЕФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, 113-0110   Т              0.00127          0.00158          0.0025           0.00489

СОРТ I

ПЛИТКИ КИСЛОТОУПОРНЫЕ ШАМОТНЫЕ     (113-0132 ) М2             1

КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИ-

НОЙ ММ: 35

СТЕКЛО НАТРИЕВОЕ ЖИДКОЕ             113-0170   Т              0.00847          0.0105           0.0167           0.0326

КАУСТИЧЕСКОЕ

ПОРОШОК N2 ДЛЯ КИСЛОТОУПОРНОЙ       611-3010   Т              0.0189           0.0239           0.0387           0.0768

ЗАМАЗКИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            1.83             1.69             2.64             4.18

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.16             0.21             0.31             0.63

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.05             0.06             0.09             0.19

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            1.99             1.9              2.95             4.81

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            3.07             3.86             6.22            12.25

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.72             0.9              1.43             2.82

ТАБЛИЦА 13-9  ФУТЕРОВКА НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ВПУСТОШОВКУ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗЪЕДИНЕНИЕ СДВОЕННОЙ ПЛИТКИ (ГР. 1). 02.СОРТИРОВКА ПЛИТОК (ГР. 1), КИРПИЧА (ГР. 2-4).

03.ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА. 04.ФУТЕРОВКА. 05.КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛИТКОЙ КИСЛОТО-¦КИРПИЧОМ КИСЛОТОУПОРНЫМ ПРЯМЫМ

¦         ¦         ¦УПОРНОЙ (КЕРАМИ-¦---------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧЕСКОЙ) ТОЛЩИНОЙ¦ПЛАШМЯ          ¦НА РЕБРО        ¦В КИРПИЧ

¦         ¦         ¦35 ММ           ¦                ¦                ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     13-9-1     ¦     13-9-2     ¦     13-9-3     ¦     13-9-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         1.56             1.22             2.05             3.16

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.04             0.05             0.09             0.18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.12             0.16             0.28             0.55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО    101-1305   Т              0.00735          0.00944          0.0153           0.0309

НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ, МАРКИ:

400

КИРПИЧ КИСЛОТОУПОРНЫЙ: ПРЯМОЙ      (113-0063 ) Т                               0.136            0.226            0.442

МАРКИ КП, КЛАСС Б

ПЛИТКИ КИСЛОТОУПОРНЫЕ ШАМОТНЫЕ     (113-0132 ) М2             1

КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИ-

НОЙ ММ: 35

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-9041 ) КГ            14.7             18.9             30.5             61.7

ПРИРОДНЫЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            1.35             1.14             1.87             2.89

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.12             0.16             0.28             0.55

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.04             0.05             0.08             0.17

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            1.47             1.3              2.15             3.44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            0.34             0.44             0.71             1.43

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.11             0.14             0.23             0.47

ТАБЛИЦА 13-10  ФУТЕРОВКА НА СИЛИКАТНОЙ ЗАМАЗКЕ С ОДНОВРЕМЕННЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЗАМАЗКОЙ АРЗАМИТ-5

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗЪЕДИНЕНИЕ СДВОЕННОЙ ПЛИТКИ (ГР. 1, 2). 02.СОРТИРОВКА ШТУЧНЫХ. 03.СУШКА И ПРОСЕИВАНИЕ ИНЕРТНЫХ

НАПОЛНИТЕЛЕЙ. 04.СМЕШИВАНИЕ ОТВЕРДИТЕЛЯ И НАПОЛНИТЕЛЯ. 05.ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА ЖИДКОГО СТЕКЛА.

06.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРУНТОВКИ, ШПАТЛЕВКИ, ЗАМАЗКИ. 07.ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ. 08.ШПАТЛЕВКА. 09.ПРИГОТОВЛЕНИЕ

ЗАМАЗКИ АРЗАМИТ-5. 10.ОГРУНТОВКА ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 11.ФУТЕРОВКА. 12.ЗАТИРКА ШВОВ. 13.КОНТРОЛЬ

КАЧЕСТВА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛИТКОЙ (КЕРАМИЧЕСКОЙ) КИС-¦ИЗДЕЛИЯМИ ФАСОННЫМИ КИСЛО- ¦КИРПИЧОМ КИС-

¦         ¦         ¦ЛОТОУПОРНОЙ ТОЛЩИНОЙ       ¦ТОУПОРНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ   ¦ЛОТОУПОРНЫМ

¦         ¦         ¦---------------------------¦ТОЛЩИНОЙ                   ¦ПРЯМЫМ ПЛАШМЯ

¦         ¦         ¦20 ММ        ¦35 ММ        ¦---------------------------¦

¦         ¦         ¦             ¦             ¦50 ММ        ¦70 ММ        ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   13-10-1   ¦   13-10-2   ¦   13-10-3   ¦   13-10-4   ¦   13-10-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        2.76          2.89          2.51          2.62          2.67

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.04          0.05          0.07          0.08          0.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.13          0.16          0.21          0.25          0.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАМАЗКА "АРЗАМИТ-5" ПОРОШОК         113-0044   Т             0.00079       0.00139       0.00252       0.00413       0.00399

ЗАМАЗКА "АРЗАМИТ-5" РАСТВОР         113-0045   Т             0.00065       0.00115       0.00205       0.00337       0.00326

ИЗДЕЛИЯ КИСЛОТОУПОРНЫЕ ФАСОННЫЕ    (113-0047 ) Т                                                       0.155

КЕРАМИЧЕСКИЕ ШПУНТОВАННЫЕ,

ЛЕКАЛЬНЫЕ, МАРКИ ИШ,ИЛ,ИЛШ:

ТОЛЩИНОЙ 70 ММ, СОРТ I

ИЗДЕЛИЯ КИСЛОТОУПОРНЫЕ ФАСОННЫЕ    (113-0049 ) Т                                         0.111

КЕРАМИЧЕСКИЕ ШПУНТОВАННЫЕ,

ЛЕКАЛЬНЫЕ, МАРКИ ИШ,ИЛ,ИЛШ:

ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, СОРТ I

КИРПИЧ КИСЛОТОУПОРНЫЙ: ПРЯМОЙ      (113-0063 ) Т                                                                     0.142

МАРКИ КП, КЛАСС Б

НАТРИЙ КРЕМНЕФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, 113-0110   Т             0.00112       0.00112       0.0011        0.0011        0.0011

СОРТ I

ПЛИТКИ КИСЛОТОУПОРНЫЕ ШАМОТНЫЕ     (113-0130 ) М2            1.02

КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИ-

НОЙ ММ: 20

ПЛИТКИ КИСЛОТОУПОРНЫЕ ШАМОТНЫЕ     (113-0132 ) М2                          1.02

КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИ-

НОЙ ММ: 35

СТЕКЛО НАТРИЕВОЕ ЖИДКОЕ             113-0170   Т             0.00752       0.00752       0.00736       0.00736       0.00736

КАУСТИЧЕСКОЕ

ПОРОШОК N2 ДЛЯ КИСЛОТОУПОРНОЙ       611-3010   Т             0.01674       0.01674       0.01636       0.02482       0.01636

ЗАМАЗКИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           2.44          2.53          2.18          2.28          2.39

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           0.13          0.16          0.21          0.25          0.22

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.04          0.05          0.06          0.08          0.07

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           2.57          2.69          2.39          2.53          2.61

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 13-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛИТКОЙ (КЕРАМИЧЕСКОЙ) КИС-¦ИЗДЕЛИЯМИ ФАСОННЫМИ КИСЛО- ¦КИРПИЧОМ КИС-

¦         ¦         ¦ЛОТОУПОРНОЙ ТОЛЩИНОЙ       ¦ТОУПОРНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ   ¦ЛОТОУПОРНЫМ

¦         ¦         ¦---------------------------¦ТОЛЩИНОЙ                   ¦ПРЯМЫМ ПЛАШМЯ

¦         ¦         ¦20 ММ        ¦35 ММ        ¦---------------------------¦

¦         ¦         ¦             ¦             ¦50 ММ        ¦70 ММ        ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   13-10-1   ¦   13-10-2   ¦   13-10-3   ¦   13-10-4   ¦   13-10-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           3.75          4.54          5.94          8.88          7.86

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.74          0.81          0.92          1.24          1.1

02 КЛАДКА ИЗ КИСЛОТОУПОРНОГО КИРПИЧА И КРУПНОРАЗМЕРНОЙ КЕРАМИКИ

ТАБЛИЦА 13-11  КЛАДКА НА КИСЛОТОУПОРНОЙ СИЛИКАТНОЙ ЗАМАЗКЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СОРТИРОВКА КЛАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА (ГР.1). 02.СУШКА И ПРОСЕИВАНИЕ ИНЕРТНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ. 03.

СМЕШИВАНИЕ ОТВЕРДИТЕЛЯ С НАПОЛНИТЕЛЕМ. 04.ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА ЖИДКОГО СТЕКЛА. 05.ПРИГОТОВЛЕНИЕ

ЗАМАЗКИ. 06.ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ. 07.ШПАТЛЕВКА ОСНОВАНИЯ (ГР.1). 08.КЛАДКА. 09.ЗАТИРКА ШВОВ (ГР.1).

10.КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КИРПИЧОМ КИСЛОТОУПОРНЫМ ПРЯМЫМ    ¦ИЗДЕЛИЯМИ ФАСОННЫМИ КИСЛОТОУПОРНЫМ

¦         ¦         ¦(СВОДОВ, ПЕРЕГОРОДОК)             ¦И КЕРАМИЧЕСКИМИ

¦         ¦         ¦                                  ¦-----------------------------------

¦         ¦         ¦                                  ¦ДЛЯ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (КОЛОСНИ-

¦         ¦         ¦                                  ¦КОВЫЕ РЕШЕТКИ)

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             13-11-1              ¦             13-11-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 28.8                               12.33

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.78                               0.46

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     2.37                               1.41

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КИРПИЧ КИСЛОТОУПОРНЫЙ: ПРЯМОЙ      (113-0063 ) Т                       2.018

МАРКИ КП, КЛАСС Б

НАТРИЙ КРЕМНЕФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, 113-0110   Т                       0.0155                             0.0028

СОРТ I

СТЕКЛО НАТРИЕВОЕ ЖИДКОЕ             113-0170   Т                       0.103                              0.0188

КАУСТИЧЕСКОЕ

ПОРОШОК N2 ДЛЯ КИСЛОТОУПОРНОЙ       611-3010   Т                       0.247                              0.0451

ЗАМАЗКИ

ИЗДЕЛИЯ ФАСОННЫЕ КИСЛОТОУПОРНЫЕ    (611-3065 ) Т                                                          2.2

КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ОПОРНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    25.11                               9.73

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     2.37                               1.41

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.71                               0.42

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    27.48                              11.14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                    39.16                               7.14

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     8.98                               1.63

ТАБЛИЦА 13-12  КЛАДКА КИРПИЧОМ КИСЛОТОУПОРНЫМ НА ЗАМАЗКЕ АРЗАМИТ-5

СОСТАВ РАБОТ: 01.СОРТИРОВКА КИРПИЧА. 02.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗАМАЗКИ. 03.ОГРУНТОВКА КИРПИЧА. 04.КЛАДКА. 05.ЗАТИРКА ШВОВ.

06.КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               13-12-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   51.81

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    1.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       3.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАМАЗКА "АРЗАМИТ-5" ПОРОШОК         113-0044   Т                                         0.135

ЗАМАЗКА "АРЗАМИТ-5" РАСТВОР         113-0045   Т                                         0.11

КИРПИЧ КИСЛОТОУПОРНЫЙ: ПРЯМОЙ      (113-0063 ) Т                                         2.028

МАРКИ КП, КЛАСС Б

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      48.02

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       3.07

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.92

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      51.09

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                     175.32

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      16.22

03 ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

ТАБЛИЦА 13-13  ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРУНТОВОЧНЫХ СОСТАВОВ. 02.ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ¦ЛАКОМ

¦         ¦         ¦                   ¦--------------------------------------------------

¦         ¦         ¦-------------------¦БТ-577             ¦ХС-76              ¦ХВ-784

¦         ¦         ¦ПЕРВЫЙ   ¦ПОСЛЕДУЮ-¦--------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СЛОЙ     ¦ЩИЙ СЛОЙ ¦ПЕРВЫЙ   ¦ПОСЛЕДУЮ-¦ПЕРВЫЙ   ¦ПОСЛЕДУЮ-¦ПЕРВЫЙ

¦         ¦         ¦         ¦         ¦СЛОЙ     ¦ЩИЙ СЛОЙ ¦СЛОЙ     ¦ЩИЙ СЛОЙ ¦СЛОЙ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 13-13-1 ¦ 13-13-2 ¦ 13-13-3 ¦ 13-13-4 ¦ 13-13-5 ¦ 13-13-6 ¦ 13-13-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      4.13      4.13      2.89      2.89      4.12      4.12      2.92

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.01      0.01      0.01                                    0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.04      0.03      0.03      0.01      0.01      0.01      0.09

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ,      (101-0074 ) Т           0.0055    0.00865

МАРКИ БН-70/30

УАЙТ-СПИРИТ                        (101-1292 ) Т           0.0165    0.00865   0.00195   0.0013

ЛАК: БТ-577                        (113-0079 ) Т                               0.013     0.0087

ЛАК: ХВ-784                        (113-0089 ) Т                                                                       0.0348

ЛАК: ХС-76 ХИМСТОЙКИЙ              (113-0090 ) Т                                                   0.008     0.0056

РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ: Р-4            (113-0156 ) Т                                                   0.001     0.0007    0.0174

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.27      0.22      0.27      0.27      0.22      0.22      0.27

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.04      0.03      0.04      0.04      0.03      0.03      0.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         3.58      3.58      2.6       2.6       3.58      3.58      2.62

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.04      0.03      0.03      0.01      0.01      0.01      0.09

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.01      0.01      0.01                                    0.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.27      0.22      0.27      0.27      0.22      0.22      0.27

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         3.89      3.83      2.9       2.88      3.81      3.81      2.98

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 13-13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЛАКОМ                        ¦ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ   ¦КОМПАУНДОМ ЭД-20

¦         ¦         ¦-----------------------------¦ЭП-0010            ¦--------------------

¦         ¦         ¦ХВ-784   ¦ХВ-784 С НАПОЛНИТЕ-¦-------------------¦ГРУНТОВО-¦ПОКРЫВНОЙ

¦         ¦         ¦---------¦ЛЕМ                ¦ПЕРВЫЙ   ¦ПОСЛЕДУЮ-¦ЧНЫЙ СЛОЙ¦ СЛОЙ

¦         ¦         ¦ПОСЛЕДУЮ-¦-------------------¦СЛОЙ     ¦ЩИЙ СЛОЙ ¦         ¦

¦         ¦         ¦ЩИЙ СЛОЙ ¦ПЕРВЫЙ   ¦ПОСЛЕДУЮ-¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦         ¦СЛОЙ     ¦ЩИЙ СЛОЙ ¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 13-13-8 ¦ 13-13-9 ¦13-13-10 ¦13-13-11 ¦13-13-12 ¦13-13-13 ¦13-13-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      2.91      2.92      2.91      2.9       2.89      5.04      5.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.02      0.03      0.02      0.01      0.01      0.02      0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.07      0.09      0.07      0.04      0.03      0.05      0.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛАК: ХВ-784                        (113-0089 ) Т           0.0244    0.0348    0.0244

МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ:   (113-0101 ) Т                     0.0087    0.0061

МАРКА А

ОТВЕРДИТЕЛЬ N1                     (113-0122 ) Т                                         0.00128   0.00096

ПОЛИЭТИЛЕНПОЛИАМИН (ПЭПА)          (113-0152 ) Т                                                             0.00217   0.00217

ТЕХНИЧЕСКИЙ,МАРКА А

РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ: Р-4            (113-0156 ) Т           0.0122    0.0087    0.0061    0.00339   0.00226   0.00499   0.00825

СМОЛА: ЭПОКСИДНАЯ МАРКИ ЭД-20      (113-0163 ) Т                                                             0.0208    0.0208

ШПАТЛЕВКА: ЭП-00-10                (113-0194 ) Т                                         0.0169    0.0113

КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ

ПОРОШОК N2 ДЛЯ КИСЛОТОУПОРНОЙ      (611-3010 ) Т                                                                       0.0122

ЗАМАЗКИ

ДИБУТИЛФТАЛАТ ТЕХНИЧЕСКИЙ, СОРТ 1  (611-3070 ) Т                                                             0.00326   0.00326

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.27      0.27      0.27      0.27      0.27      0.22      0.22

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.04      0.04      0.04      0.04      0.04      0.03      0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.61      2.62      2.61      2.6       2.6       4.16      4.49

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.07      0.09      0.07      0.04      0.03      0.05      0.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.02      0.03      0.02      0.01      0.01      0.02      0.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.27      0.27      0.27      0.27      0.27      0.22      0.22

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         2.95      2.98      2.95      2.91      2.9       4.43      4.79

ТАБЛИЦА 13-14  ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ЭТИНОЛЕВЫМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРУНТОВОЧНОГО СОСТАВА. 02.ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               13-14-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    4.14

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А            (113-0077 ) Т                                         0.0043

ЛАК ЭТИНОЛЕВЫЙ                     (611-3035 ) Т                                         0.0284

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.22

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                                       0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       3.58

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       0.05

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.22

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       3.85

ТАБЛИЦА 13-15  ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭПОКСИДНО-СЛАНЦЕВЫМ СОСТАВОМ БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА. 02.ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОВЕРХНОСТИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЭСД-2                             ¦ЭСЛАФУР

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             13-15-1              ¦             13-15-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  4.16                               4.16

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.03                               0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.1                                0.1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОДИФИКАТОР СЛАНЦЕВЫЙ "СЛАМОР"     (113-0100 ) Т                       0.02854                            0.02854

ПОЛИЭТИЛЕНПОЛИАМИН (ПЭПА)          (113-0152 ) Т                       0.00292                            0.00292

ТЕХНИЧЕСКИЙ,МАРКА А

СМОЛА: ЭПОКСИДНАЯ МАРКИ ЭД-20      (113-0163 ) Т                       0.02854                            0.02854

ФУРФУРОЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ: СОРТ I       (113-0193 ) Т                                                          0.00292

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.22                               0.22

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                     0.03                               0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     3.6                                3.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     0.1                                0.1

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.03                               0.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.22                               0.22

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                     3.92                               3.92

ТАБЛИЦА 13-16  ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВОВ. 02.ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЗА ОДИН РАЗ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУНТОВКОЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ХС-010    ¦ХС-068    ¦ЦИНКОВОЙ  ¦ФЛ-ОЗК    ¦ХС-059    ¦ГФ-021

¦         ¦         ¦          ¦          ¦ПРОТЕКТОР-¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦          ¦          ¦НОЙ,КИСТЬЮ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 13-16-1  ¦ 13-16-2  ¦ 13-16-3  ¦ 13-16-4  ¦ 13-16-5  ¦ 13-16-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      2.18       2.18       7.34       2.95       2.96       2.95

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.02       0.02       0.03       0.01       0.02       0.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.05       0.05       0.09       0.03       0.05       0.03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГРУНТОВКА: ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ(113-0021 ) Т                                                                  0.009

ГРУНТОВКА: ФЛ-03К КОРИЧНЕВАЯ       (113-0026 ) Т                                            0.009

ГРУНТОВКА: ХС-059 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ(113-0030 ) Т                                                       0.016

ГРУНТОВКА: ХС-068 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ(113-0031 ) Т                      0.0159

ГРУНТОВКА: ХС-010 ХИМСТОЙКАЯ       (113-0034 ) Т           0.0142

КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ

КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А            (113-0077 ) Т                                            0.0014                0.0015

ЛАК: ХВ-784                        (113-0089 ) Т                                 0.008

РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ: Р-4            (113-0156 ) Т           0.0057     0.008                            0.007

ПОРОШОК ЦИНКОВЫЙ ПЦ1               (611-3037 ) Т                                 0.032

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.21       0.21                  0.17       0.17       0.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.03       0.03                  0.03       0.03       0.03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.95       1.96       6.08       2.58       2.58       2.58

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.05       0.05       0.09       0.03       0.05       0.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.02       0.02       0.03       0.01       0.02       0.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.21       0.21                  0.17       0.17       0.17

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         2.21       2.22       6.17       2.78       2.8        2.78

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 13-16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЗА ОДИН РАЗ                                ¦ГРУНТ-ШПА-¦КОМПАУНДОМ

¦         ¦         ¦-------------------------------------------¦ТЛЕВКОЙ   ¦ ЭД-20

¦         ¦         ¦ГРУНТОВКОЙ                      ¦ЛАКОМ     ¦ЭП-0010   ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------¦БТ-577    ¦          ¦

¦         ¦         ¦ВЛ-02     ¦АК-070    ¦ЭП-057    ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 13-16-7  ¦ 13-16-8  ¦ 13-16-9  ¦ 13-16-10 ¦ 13-16-11 ¦ 13-16-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      2.18       2.18       2.19       2.17       2.58       4.22

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.02       0.02       0.03                  0.01       0.03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.05       0.05       0.08       0.01       0.03       0.08

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УАЙТ-СПИРИТ                        (101-1292 ) Т                                            0.0013

АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ СОРТ I          (113-0003 ) Т                                 0.001

ГРУНТОВКА: ФОСФАТИРУЮЩАЯ ВЛ-02     (113-0028 ) Т           0.02

ЗЕЛЕНОВАТО-ЖЕЛТОГО ЦВЕТА

ГРУНТОВКА: АК-070                  (113-0033 ) Т                      0.028

КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А            (113-0077 ) Т                                 0.003

ЛАК: БТ-577                        (113-0079 ) Т                                            0.009

ОТВЕРДИТЕЛЬ N1                     (113-0122 ) Т                                                       0.001

ПОЛИЭТИЛЕНПОЛИАМИН (ПЭПА)          (113-0152 ) Т                                                                  0.00217

ТЕХНИЧЕСКИЙ,МАРКА А

РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ: Р-4            (113-0156 ) Т                                                       0.0023     0.00825

РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ: Р-5            (113-0157 ) Т                      0.0042

РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ: N 648          (113-0160 ) Т           0.004

СМОЛА: ЭПОКСИДНАЯ МАРКИ ЭД-20      (113-0163 ) Т                                                                  0.0208

ШПАТЛЕВКА: ЭП-00-10                (113-0194 ) Т                                                       0.0113

КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ

ПОРОШОК N2 ДЛЯ КИСЛОТОУПОРНОЙ      (611-3010 ) Т                                                                  0.0122

ЗАМАЗКИ

ГРУНТОВКА ЭП-057                   (611-3036 ) Т                                 0.042

ДИБУТИЛФТАЛАТ ТЕХНИЧЕСКИЙ, СОРТ 1  (611-3038 ) Т                                                                  0.00326

ОТВЕРДИТЕЛЬ: N3                    (611-3066 ) Т                                 0.003

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.21       0.21       0.21       0.21       0.25       0.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.03       0.03       0.03       0.03       0.04       0.03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.96       1.96       1.97       1.95       2.32       3.49

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.05       0.05       0.08       0.01       0.03       0.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.02       0.02       0.02                  0.01       0.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.21       0.21       0.21       0.21       0.25       0.17

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         2.22       2.22       2.26       2.17       2.6        3.74

ТАБЛИЦА 13-17  ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВОВ. 02.ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКАМИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПФ-020       ¦ПФ-0142      ¦ВЛ-023       ¦ГФ-017       ¦ГФ-0163

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   13-17-1   ¦   13-17-2   ¦   13-17-3   ¦   13-17-4   ¦   13-17-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        2.95          2.95          2.17          2.94          2.96

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.01          0.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.01          0.01          0.03          0.03          0.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГРУНТОВКА: ГФ-017"ОК"              (113-0022 ) Т                                                       0.0102

ТЕМНО-КОРИЧНЕВАЯ

ГРУНТОВКА: ГФ-0163 КОРИЧНЕВАЯ      (113-0025 ) Т                                                                     0.00866

ГРУНТОВКА: ФОСФАТИРУЮЩАЯ ВЛ-023    (113-0029 ) Т                                         0.0163

ЗАЩИТНО-ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА

КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А            (113-0077 ) Т             0.0013        0.00161                     0.00153       0.0013

РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ: N 648          (113-0160 ) Т                                         0.00163

ГРУНТОВКА: ПФ-020 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ(611-3039 ) Т             0.0065

ГРУНТОВКА: ПФ-0142                 (611-3040 ) Т                           0.0071

КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.17          0.37          0.21          0.17          0.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.03          0.06          0.03          0.03          0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           2.58          2.58          1.96          2.6           2.58

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           0.01          0.01          0.03          0.03          0.01

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.01          0.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.17          0.37          0.21          0.17          0.17

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           2.76          2.96          2.2           2.8           2.76

ТАБЛИЦА 13-18  ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВОВ. 02.ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКАМИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ХВ-050                            ¦ГФ-0119

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             13-18-1              ¦             13-18-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  2.17                               2.17

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.04                               0.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УАЙТ-СПИРИТ                        (101-1292 ) Т                                                          0.001

ГРУНТОВКА: ГФ-0119                 (113-0024 ) Т                                                          0.01

КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ

КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А            (113-0077 ) Т                                                          0.001

РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ: Р-4            (113-0156 ) Т                       0.006

ГРУНТОВКА: ХВ-050 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ(611-3041 ) Т                       0.015

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.21                               0.21

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.03                               0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     1.96                               1.95

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     0.04                               0.01

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.21                               0.21

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                     2.21                               2.17

ТАБЛИЦА 13-19  ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВОВ. 02.ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОВЕРХНОСТИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЭПОКСИДНО-СЛАНЦЕВЫМ СОСТАВОМ БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЯ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЭСД-2                             ¦ЭСЛАФУР

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             13-19-1              ¦             13-19-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  2.98                               2.98

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.03                               0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.09                               0.09

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОДИФИКАТОР СЛАНЦЕВЫЙ "СЛАМОР"     (113-0100 ) Т                       0.02484                            0.02484

ПОЛИЭТИЛЕНПОЛИАМИН (ПЭПА)          (113-0152 ) Т                       0.00252                            0.00252

ТЕХНИЧЕСКИЙ,МАРКА А

СМОЛА: ЭПОКСИДНАЯ МАРКИ ЭД-20      (113-0163 ) Т                       0.02484                            0.02484

ФУРФУРОЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ: СОРТ I       (113-0193 ) Т                                                          0.00252

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.17                               0.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.03                               0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     2.58                               2.59

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     0.09                               0.09

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.03                               0.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.17                               0.17

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                     2.84                               2.85

ТАБЛИЦА 13-20  ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВОВ. 02.ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЛАКАМИ                                           ¦КРАСКАМИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ХВ-784   ¦ХС-76    ¦БТ-577   ¦ПФ-170   ¦ХС-724   ¦БТ-177 СЕ¦Э-КЧ-26

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦РЕБРИСТАЯ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 13-20-1 ¦ 13-20-2 ¦ 13-20-3 ¦ 13-20-4 ¦ 13-20-5 ¦ 13-20-6 ¦ 13-20-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.8       2.99      3.31      2.99      1.79      2.04      1.39

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.02                                    0.01                0.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.07      0.01      0.01      0.01      0.03      0.01      0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ         (101-0361 ) Т                                                                       0.012

СТИРОЛБУТАДИЕНОВЫЕ ВД-КЧ-26: БЕЛАЯ

НОЧЬ, СВЕТЛО-ЖЕЛТАЯ

УАЙТ-СПИРИТ                        (101-1292 ) Т                               0.003

КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А            (113-0077 ) Т                                                             0.0013

ЛАК: БТ-577                        (113-0079 ) Т                               0.008

ЛАК: ХВ-784                        (113-0089 ) Т           0.024

ЛАК: ХС-76 ХИМСТОЙКИЙ              (113-0090 ) Т                     0.0056

ЛАК: ХС-724                        (113-0091 ) Т                                                   0.015

ЛАК КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЙ            (113-0095 ) Т                                         0.008

ТЕРМОСТОЙКИЙ МАРКИ: ПФ-170

РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ: Р-4            (113-0156 ) Т           0.012     0.00056                       0.004

СОЛЬВЕНТ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ           (113-0175 ) Т                                         0.002

ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА: Б

КРАСКА БТ-177 СЕРЕБРИСТАЯ          (610-1095 ) Т                                                             0.009

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.17      0.14      0.14      0.14      0.17      0.17      0.09

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.03      0.02      0.02      0.02      0.03      0.03      0.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.62      2.58      2.8       2.58      1.61      1.8       1.06

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.07      0.01      0.01      0.01      0.03      0.01      0.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.02                                    0.01                0.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.17      0.14      0.14      0.14      0.17      0.17      0.09

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1.86      2.73      2.95      2.73      1.81      1.98      1.18

ТАБЛИЦА 13-21  ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВОВ. 02.ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЭМАЛЯМИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КЧ-728    ¦ПФ-133    ¦ПФ-837    ¦ХС-710    ¦ХС-759    ¦ХВ-1100

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 13-21-1  ¦ 13-21-2  ¦ 13-21-3  ¦ 13-21-4  ¦ 13-21-5  ¦ 13-21-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.79       2.99       2.99       1.8        1.8        1.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.01                             0.02       0.01       0.02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.03       0.01       0.01       0.07       0.04       0.05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УАЙТ-СПИРИТ                        (101-1292 ) Т           0.007

КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А            (113-0077 ) Т                      0.0014

РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ: Р-4            (113-0156 ) Т                                            0.012      0.006      0.008

ЭМАЛЬ: ХС-710 СЕРАЯ                (113-0237 ) Т                                            0.025

ЭМАЛЬ: ХС-759 БЕЛАЯ                (113-0240 ) Т                                                       0.019

ЭМАЛЬ: ПФ-133 ТЕМНО-СЕРАЯ          (113-0245 ) Т                      0.009

ЭМАЛЬ: ПФ-837 СЕРЕБРИСТАЯ          (113-0247 ) Т                                 0.009

ЭМАЛЬ КЧ-728, БЕЛАЯ                (611-3042 ) Т           0.011

ЭМАЛЬ ХВ-1100, СЕРАЯ               (611-3043 ) Т                                                                  0.019

РАСТВОРИТЕЛЬ РС-2                  (611-3044 ) Т                                 0.0013

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.17       0.14       0.14       0.17       0.17       0.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.03       0.02       0.02       0.03       0.03       0.03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.61       2.58       2.58       1.62       1.62       1.81

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.03       0.01       0.01       0.07       0.04       0.05

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.01                             0.02       0.01       0.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.17       0.14       0.14       0.17       0.17       0.17

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1.81       2.73       2.73       1.86       1.83       2.03

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 13-21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЭМАЛЯМИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ХВ-785       ¦ХВ-124       ¦ХВ-125       ¦ЭП-773       ¦ЭП-51

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   13-21-7   ¦   13-21-8   ¦   13-21-9   ¦  13-21-10   ¦  13-21-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        1.79          1.8           1.8           1.81          1.87

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.02          0.02          0.02          0.01          0.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.05          0.05          0.05          0.03          0.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТВЕРДИТЕЛЬ N1                     (113-0122 ) Т                                                       0.0004        0.0008

РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ: Р-4            (113-0156 ) Т             0.009         0.008         0.011

РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ: N 646          (113-0158 ) Т                                                       0.002

РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ: N 648          (113-0160 ) Т                                                                     0.01

ЭМАЛЬ: ЭП-51 СЕРАЯ                 (113-0207 ) Т                                                                     0.025

ЭМАЛЬ: ЭП-773 ЗЕЛЕНАЯ              (113-0210 ) Т                                                       0.01

ЭМАЛЬ: ХВ-785 СЛОНОВАЯ КОСТЬ       (113-0225 ) Т             0.022

ЭМАЛЬ: ХВ-124 ЗАЩИТНАЯ,ЗЕЛЕНАЯ     (113-0227 ) Т                           0.019

ЭМАЛЬ: ХВ-125 СЕРЕБРИСТАЯ          (113-0228 ) Т                                         0.023

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.17          0.17          0.17          0.17          0.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.03          0.03          0.03          0.03          0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           1.63          1.62          1.62          1.62          1.66

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           0.05          0.05          0.05          0.03          0.07

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.02          0.02          0.02          0.01          0.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.17          0.17          0.17          0.17          0.17

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           1.85          1.84          1.84          1.82          1.9

ТАБЛИЦА 13-22  ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-1126

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА. 02.ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               13-22-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СОЛЬВЕНТ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ           (113-0175 ) Т                                         0.003

ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА: Б

ЭМАЛЬ ПФ-1126: СВЕТЛО-ДЫМЧАТАЯ,     611-3045   Т                                         0.011

СЛОНОВАЯ КОСТЬ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.14

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       2.59

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       0.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.14

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       2.76

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      21.31

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       3.2

ТАБЛИЦА 13-23  ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗОГРЕВ БИТУМА (ГР.1). 02.СУШКА И ПРОСЕИВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ (ГР. 2,3). 03.ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВОВ.

04.ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЛАКОМ БИТУМНО-ЭТИНОЛЕ-¦ЭТИНОЛЕВОЙ КРАСКОЙ НА

¦         ¦         ¦ВЫМ                   ¦----------------------------------------------

¦         ¦         ¦                      ¦ТИТАНОВЫХ БЕЛИЛАХ     ¦ДИАБАЗОВОЙ МУКЕ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       13-23-1        ¦       13-23-2        ¦       13-23-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч            4.69                   3.56                   3.54

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            0.02                   0.01                   0.01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               0.05                   0.04                   0.04

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ,      (101-0074 ) Т                 0.002

МАРКИ БН-70/30

БЕЛИЛА ТИТАНОВЫЕ МА-25             (113-0013 ) Т                                        0.002

КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А            (113-0077 ) Т                 0.004                  0.004                  0.004

АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ МАРКИ: 7-370   (610-1059 ) Т                                        0.007                  0.007

ПОРОШОК N2 ДЛЯ КИСЛОТОУПОРНОЙ      (611-3010 ) Т                                                               0.002

ЗАМАЗКИ

ЛАК ЭТИНОЛЕВЫЙ                     (611-3035 ) Т                 0.016                  0.011                  0.011

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               0.22                   0.14                   0.14

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.03                   0.02                   0.02

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               4.01                   3.06                   3.04

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               0.05                   0.04                   0.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               0.02                   0.01                   0.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               0.22                   0.14                   0.14

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ               4.28                   3.24                   3.22

ТАБЛИЦА 13-24  ЗАЩИТА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРЕЩИНОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОКРАСОЧНЫХ СОСТАВОВ. 02.НАНЕСЕНИЕ ОДНОСЛОЙНОГО ПОКРЫТИЯ. 03.КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЛАКОМ ХП-734                      ¦ЭМАЛЬЮ ХП-799

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             13-24-1              ¦             13-24-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  4.14                               1.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.02                               0.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.07                               0.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А            (113-0077 ) Т                       0.005                              0.004

ЛАК: ХП-734 МАРКА А, СОРТ I        (113-0086 ) Т                       0.032

ЭМАЛЬ: ХП-799                      (113-0249 ) Т                                                          0.029

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.35                               0.27

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.05                               0.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     3.59                               1.74

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     0.07                               0.05

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.02                               0.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.35                               0.27

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                     4.01                               2.06

ТАБЛИЦА 13-25  ОКРАСКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВОВ. 02.ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОВЕРХНОСТИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЭПОКСИДНО-СЛАНЦЕВЫМ СОСТАВОМ БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЯ¦ЛАКОМ ЭП-730

¦         ¦         ¦                                             ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦ЭСД-2                 ¦ЭСЛАФУР               ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       13-25-1        ¦       13-25-2        ¦       13-25-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч            4.16                   4.22                   1.79

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            0.03                   0.03                   0.01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               0.08                   0.08                   0.03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТОЛУОЛ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ И СЛАНЦЕВЫЙ,(101-1290 ) Т                                                               0.001

МАРОК: А

ЛАК: ЭП-730                        (113-0083 ) Т                                                               0.0101

МОДИФИКАТОР СЛАНЦЕВЫЙ "СЛАМОР"     (113-0100 ) Т                 0.0181                 0.0181

ОТВЕРДИТЕЛЬ N1                     (113-0122 ) Т                                                               0.0003

ПОЛИЭТИЛЕНПОЛИАМИН (ПЭПА)          (113-0152 ) Т                 0.00224                0.00224

ТЕХНИЧЕСКИЙ,МАРКА А

СМОЛА: ЭПОКСИДНАЯ МАРКИ ЭД-20      (113-0163 ) Т                 0.0223                 0.0223

ФУРФУРОЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ: СОРТ I       (113-0193 ) Т                                        0.00224

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               0.14                   0.14                   0.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.02                   0.02                   0.03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               3.42                   3.47                   1.61

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               0.08                   0.08                   0.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               0.02                   0.02                   0.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               0.14                   0.14                   0.17

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ               3.64                   3.69                   1.81

ТАБЛИЦА 13-26  ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВОВ. 02.ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЭМАЛЯМИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЭП-140    ¦ЭП-773    ¦ЭП-51     ¦ЭП-1155   ¦КЧ-728    ¦ПФ-115

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 13-26-1  ¦ 13-26-2  ¦ 13-26-3  ¦ 13-26-4  ¦ 13-26-5  ¦ 13-26-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.38       1.37       2.3        1.35       2.13       2.13

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.01       0.01       0.02       0.01       0.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.03       0.03       0.07       0.03       0.03       0.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УАЙТ-СПИРИТ                        (101-1292 ) Т                                                       0.006      0.0014

ОТВЕРДИТЕЛЬ N1                     (113-0122 ) Т                      0.0004

РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ: Р-5            (113-0157 ) Т           0.002

РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ: N 646          (113-0158 ) Т                      0.002

РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ: N 648          (113-0160 ) Т                                 0.01

ЭМАЛЬ: ЭП-51 СЕРАЯ                 (113-0207 ) Т                                 0.025

ЭМАЛЬ: ЭП-773 ЗЕЛЕНАЯ              (113-0210 ) Т                      0.01

ЭМАЛЬ: ЭП-140 ЗАЩИТНАЯ             (113-0211 ) Т           0.013

ЭМАЛЬ: ЭП-1155 БЕЛАЯ               (113-0212 ) Т                                            0.017

ЭМАЛЬ: ПФ-115 СЕРАЯ                (113-0246 ) Т                                                                  0.009

ЭМАЛЬ КЧ-728, БЕЛАЯ                (611-3042 ) Т                                                       0.011

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.14       0.14       0.14       0.14       0.1        0.1

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.02       0.02       0.02       0.02       0.02       0.02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.23       1.22       1.9        1.21       1.85       1.85

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.03       0.03       0.07       0.03       0.03       0.01

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.01       0.01       0.02       0.01       0.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.14       0.14       0.14       0.14       0.1        0.1

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1.4        1.39       2.11       1.38       1.98       1.96

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 13-26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЭМАЛЯМИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПФ-837    ¦ХС-710    ¦ХС-759    ¦ХВ-1100   ¦ХВ-785    ¦ХВ-124

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 13-26-7  ¦ 13-26-8  ¦ 13-26-9  ¦ 13-26-10 ¦ 13-26-11 ¦ 13-26-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      2.13       1.38       1.4        1.37       1.37       1.37

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 0.02       0.01       0.02       0.02       0.02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.01       0.07       0.04       0.05       0.05       0.05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ: Р-4            (113-0156 ) Т                      0.012      0.006      0.008      0.009      0.008

ЭМАЛЬ: ХВ-785 СЛОНОВАЯ КОСТЬ       (113-0225 ) Т                                                       0.022

ЭМАЛЬ: ХВ-124 ЗАЩИТНАЯ,ЗЕЛЕНАЯ     (113-0227 ) Т                                                                  0.019

ЭМАЛЬ: ХС-710 СЕРАЯ                (113-0237 ) Т                      0.025

ЭМАЛЬ: ХС-759 БЕЛАЯ                (113-0240 ) Т                                 0.019

ЭМАЛЬ: ПФ-837 СЕРЕБРИСТАЯ          (113-0247 ) Т           0.009

ЭМАЛЬ ХВ-1100, СЕРАЯ               (611-3043 ) Т                                            0.019

РАСТВОРИТЕЛЬ РС-2                  (611-3044 ) Т           0.0013

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.1        0.14       0.12       0.12       0.12       0.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.02       0.02       0.02       0.02       0.02       0.02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.85       1.23       1.24       1.22       1.23       1.22

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.01       0.07       0.04       0.05       0.05       0.05

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    0.02       0.01       0.02       0.02       0.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.1        0.14       0.12       0.12       0.12       0.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1.96       1.44       1.4        1.39       1.4        1.39

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 13-26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЭМАЛЯМИ                                    ¦ЛАКАМИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ХВ-125    ¦ВЛ-515    ¦ХП-799    ¦КО-88     ¦ХВ-784    ¦ХС-76

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 13-26-13 ¦ 13-26-14 ¦ 13-26-15 ¦ 13-26-16 ¦ 13-26-17 ¦ 13-26-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.37       1.37       1.37       1.36       1.38       2.13

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.02       0.02       0.02       0.01       0.02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.05       0.05       0.05       0.03       0.07       0.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А            (113-0077 ) Т                                 0.004

ЛАК: ХВ-784                        (113-0089 ) Т                                                       0.023

ЛАК: ХС-76 ХИМСТОЙКИЙ              (113-0090 ) Т                                                                  0.0053

РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ: Р-4            (113-0156 ) Т           0.011                                       0.012      0.00053

РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ: Р-5            (113-0157 ) Т                                            0.003

ЭМАЛЬ: ХВ-125 СЕРЕБРИСТАЯ          (113-0228 ) Т           0.023

ЭМАЛЬ: ХП-799                      (113-0249 ) Т                                 0.029

ЭМАЛЬ: КО-88 КРЕМНИЙ-ОРГАНИЧЕСКАЯ  (113-0250 ) Т                                            0.015

ТЕРМОСТОЙКАЯ СЕРЕБРИСТАЯ

ЭМАЛЬ ВЛ-515                       (611-3047 ) Т                      0.023

РАСТВОРИТЕЛЬ Р-60                  (611-3048 ) Т                      0.007

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.12       0.12       0.12       0.12       0.12       0.1

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.02       0.02       0.02       0.02       0.02       0.02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.23       1.22       1.23       1.22       1.23       1.84

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.05       0.05       0.05       0.03       0.07       0.01

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.02       0.02       0.02       0.01       0.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.12       0.12       0.12       0.12       0.12       0.1

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1.4        1.39       1.4        1.37       1.42       1.95

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 13-26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЛАКАМИ                           ¦КРАСКОЙ БТ-177  ¦ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ

¦         ¦         ¦---------------------------------¦СЕРЕБРИСТОЙ     ¦ ЭП-0010

¦         ¦         ¦ХС-724          ¦ХП-734          ¦                ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    13-26-19    ¦    13-26-20    ¦    13-26-21    ¦    13-26-22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         1.36             1.38             1.6              2.58

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.01             0.02                              0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.03             0.07             0.01             0.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А            (113-0077 ) Т                               0.005            0.0013

ЛАК: ХП-734 МАРКА А, СОРТ I        (113-0086 ) Т                               0.032

ЛАК: ХС-724                        (113-0091 ) Т              0.015

ОТВЕРДИТЕЛЬ N1                     (113-0122 ) Т                                                                 0.001

РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ: Р-4            (113-0156 ) Т              0.004                                              0.0023

ШПАТЛЕВКА: ЭП-00-10                (113-0194 ) Т                                                                 0.011

КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ

КРАСКА БТ-177 СЕРЕБРИСТАЯ          (610-1095 ) Т                                                0.009

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.12             0.12             0.12             0.25

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.02             0.02             0.02             0.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            1.22             1.23             1.39             2.32

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.03             0.07             0.01             0.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.01             0.02                              0.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.12             0.12             0.12             0.25

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            1.37             1.42             1.52             2.6

ТАБЛИЦА 13-27  ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВОВ. 02.ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЭМАЛЯМИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УРФ-1128                          ¦ПФ-1126

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             13-27-1              ¦             13-27-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  2.13                               2.13

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.01                               0.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.03                               0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А            (113-0077 ) Т                       0.0023

СОЛЬВЕНТ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ           (113-0175 ) Т                                                          0.003

ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА: Б

ЭМАЛЬ ПФ-1126: СВЕТЛО-ДЫМЧАТАЯ,    (611-3045 ) Т                                                          0.011

СЛОНОВАЯ КОСТЬ

ЭМАЛЬ УРФ-1128: СВЕТЛО-ДЫМЧАТАЯ,   (611-3049 ) Т                       0.0093

КРЕМОВАЯ,ЧЕРНАЯ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.1                                0.1

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.02                               0.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     1.84                               1.84

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     0.03                               0.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.01                               0.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.1                                0.1

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                     1.97                               1.97

ТАБЛИЦА 13-28  ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВОВ. 02.ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЭМАЛЯМИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ХВ-16           ¦ХВ-110          ¦ХВ-113          ¦ЭП-755

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    13-28-1     ¦    13-28-2     ¦    13-28-3     ¦    13-28-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         1.36             1.35             1.35             1.35

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.02             0.01             0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.05             0.04             0.04             0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А            (113-0077 ) Т                                                                 0.001

ПОЛИЭТИЛЕНПОЛИАМИН (ПЭПА)          (113-0152 ) Т                                                                 0.00034

ТЕХНИЧЕСКИЙ,МАРКА А

РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ: Р-4            (113-0156 ) Т              0.005            0.006            0.006

ЭМАЛЬ: ЭП-755 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ    (113-0209 ) Т                                                                 0.009

ЭМАЛЬ: ХВ-16 ТЕМНО-ЗЕЛЕНАЯ         (113-0219 ) Т              0.026

ЭМАЛЬ: ХВ-113 КРАСНО-ОРАНЖЕВАЯ     (113-0221 ) Т                                                0.016

ЭМАЛЬ: ХВ-110 БЕЛАЯ,СЕРАЯ          (113-0229 ) Т                               0.015

СПИРТ БУТИЛОВЫИ СИНТЕТИЧЕСКИИ      (610-1060 ) Т                                                                 0.001

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.12             0.12             0.12             0.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.02             0.02             0.02             0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            1.22             1.22             1.24             1.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.05             0.04             0.04             0.01

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.02             0.01             0.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.12             0.12             0.12             0.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            1.39             1.38             1.4              1.33

ТАБЛИЦА 13-29  ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА (ГР 6). 02.ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ (ГР.1-3). 03.НАНЕСЕНИЕ ОРГАНОСИЛИКАТНОЙ

КОМПОЗИЦИИ (ГР.4,5), ОГНЕЗАЩИТНОГО ТРЕХСЛОЙНОГО ПОКРЫТИЯ (ГР.6).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЭМАЛЯМИ                         ¦КОМПОЗИЦИЕЙ          ¦ПАСТОЙ ОГ-

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------¦НЕЗАЩИТНОЙ

¦         ¦         ¦ЭП-255    ¦ХВ-1120   ¦КО-811    ¦ОС-12-01  ¦ОС-51-03  ¦ВПМ-2

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 13-29-1  ¦ 13-29-2  ¦ 13-29-3  ¦ 13-29-4  ¦ 13-29-5  ¦ 13-29-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.35       1.36       1.35       1.41       1.41      58.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 0.02       0.01       0.03       0.03      18.14

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.01       0.07       0.04       0.08       0.08      55.02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТОЛУОЛ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ И СЛАНЦЕВЫЙ,(101-1290 ) Т                                            0.002      0.002

МАРОК: А

КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А            (113-0077 ) Т                                 0.004

РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ: Р-4            (113-0156 ) Т                      0.013

РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ: Р-5            (113-0157 ) Т           0.002

ЭМАЛЬ: ЭП-255                      (113-0214 ) Т           0.0085

ЭМАЛЬ: ХВ-1120 ЗЕЛЕНАЯ             (113-0222 ) Т                      0.026

ЭМАЛЬ: КО-811 ЗЕЛЕНАЯ              (113-0251 ) Т                                 0.019

ПАСТА ОГНЕЗАЩИТНАЯ ВСПУЧИВАЮЩАЯСЯ  (610-1061 ) Т                                                                  0.6

ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ВПМ-2

ОРГАНОСИЛИКАТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ        (611-3050 ) Т                                            0.018

ОС-12-01

ОРГАНОСИЛИКАТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ        (611-3051 ) Т                                                       0.018

ОС-51-03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.12       0.12       0.12       0.12       0.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.02       0.02       0.02       0.02       0.02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.2        1.22       1.21       1.26       1.26      51.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.01       0.07       0.04       0.08       0.08      55.02

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    0.02       0.01       0.02       0.02      16.51

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.12       0.12       0.12       0.12       0.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1.33       1.41       1.37       1.46       1.46     106.82

ТАБЛИЦА 13-30  ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВОВ. 02.ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОВЕРХНОСТИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЭПОКСИДНО-СЛАНЦЕВЫМ СОСТАВОМ БЕЗ ¦ЭМАЛЬЮ ЭП-5116  ¦ЛАКОМ ЭП-730

¦         ¦         ¦ РАСТВОРИТЕЛЯ                    ¦                ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------¦                ¦

¦         ¦         ¦ЭСД-2           ¦ЭСЛАФУР         ¦                ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    13-30-1     ¦    13-30-2     ¦    13-30-3     ¦    13-30-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         3.29             3.35             2.13             1.35

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.03             0.03             0.01             0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.08             0.08             0.03             0.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТОЛУОЛ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ И СЛАНЦЕВЫЙ,(101-1290 ) Т                                                                 0.001

МАРОК: А

КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А            (113-0077 ) Т                                                0.0027

ЛАК: ЭП-730                        (113-0083 ) Т                                                                 0.0101

МОДИФИКАТОР СЛАНЦЕВЫЙ "СЛАМОР"     (113-0100 ) Т              0.0181           0.0181

ОТВЕРДИТЕЛЬ N1                     (113-0122 ) Т                                                                 0.0003

ПОЛИЭТИЛЕНПОЛИАМИН (ПЭПА)          (113-0152 ) Т              0.00224          0.00224

ТЕХНИЧЕСКИЙ,МАРКА А

СМОЛА: ЭПОКСИДНАЯ МАРКИ ЭД-20      (113-0163 ) Т              0.0223           0.0223

ФУРФУРОЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ: СОРТ I       (113-0193 ) Т                               0.00224

ЭМАЛЬ: ЭП-5116 ЧЕРНАЯ              (113-0213 ) Т                                                0.009

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.1              0.1              0.1              0.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.02             0.02             0.02             0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            2.67             2.72             1.84             1.16

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.08             0.08             0.03             0.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.02             0.02             0.01             0.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.1              0.1              0.1              0.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            2.85             2.9              1.97             1.31

ТАБЛИЦА 13-31  ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШПАТЛЕВОЧНЫХ СОСТАВОВ. 02.НАНЕСЕНИЕ ШПАТЛЕВКИ ВРУЧНУЮ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ        ¦СИЛИКАТНОЙ ШПАТЛЕВКОЙ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ¦С ДОБАВЛЕНИЕМ¦ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ¦С ДОБАВЛЕНИЕМ¦ТОЛЩИНОЙ 30

¦         ¦         ¦ 3 ММ        ¦ НА КАЖДЫЙ   ¦ 3 ММ        ¦ НА КАЖДЫЙ   ¦ММ ПО АРМАТУ-

¦         ¦         ¦             ¦СЛЕДУЮЩИЙ    ¦             ¦СЛЕДУЮЩИЙ    ¦РНОЙ СЕТКЕ

¦         ¦         ¦             ¦1 ММ УВЕЛИЧЕ-¦             ¦1 ММ УВЕЛИЧЕ-¦

¦         ¦         ¦             ¦НИЯ СЛОЯ     ¦             ¦НИЯ СЛОЯ     ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   13-31-1   ¦   13-31-2   ¦   13-31-3   ¦   13-31-4   ¦   13-31-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       57.9          12.9          29.9           5.77        164

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        3.23          1.01          0.51          0.16          7.95

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           9.8           3.05          1.55          0.5          24.1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ МАРКИ: К-6-30  (101-0009 ) Т             0.011         0.0035

БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70            (101-0069 ) Т             0.059

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ,      (101-0073 ) Т             0.219         0.073

МАРКИ БН-90/10

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ,      (101-0074 ) Т             0.02

МАРКИ БН-70/30

СЕТКА АРМАТУРНАЯ                   (101-9086 ) Т                                                                     0.448

МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ:   (113-0101 ) Т             0.215         0.071         0.375         0.125         3.81

МАРКА А

НАТРИЙ КРЕМНЕФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ,(113-0110 ) Т                                         0.028         0.009         0.289

СОРТ I

СТЕКЛО НАТРИЕВОЕ ЖИДКОЕ            (113-0170 ) Т                                         0.219         0.06          1.94

КАУСТИЧЕСКОЕ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.01

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          51.7          11.8          25             5.06        126

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           9.8           3.05          1.55          0.5          24.1

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           2.94          0.91          0.47          0.15          7.23

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.01

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          61.5          14.85         26.56          5.56        150.1

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 13-31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СОСТАВОМ НА ОСНОВЕ СМОЛ                           ¦ЭПОКСИДНОЙ ШПАТ-

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------¦ЛЕВКОЙ ЭП-0010

¦         ¦         ¦ЭД-20 (ЭД-16)   ¦ФАЭД            ¦ЭСД-2М          ¦ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 2 ММ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    13-31-6     ¦    13-31-7     ¦    13-31-8     ¦    13-31-9

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        29.7             30.6             29.7             47.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.38             1.61             1.37             0.17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            4.19             4.87             4.17             0.52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АЭРОСИЛ, МАРКА А-175               (113-0001 ) Т                                                0.0019

АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ СОРТ I          (113-0003 ) Т              0.0126                            0.00259

МОДИФИКАТОР СЛАНЦЕВЫЙ "СЛАМОР"     (113-0100 ) Т                                                0.0438

МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ:   (113-0101 ) Т              0.101            0.152            0.116            0.171

МАРКА А

ПОЛИЭТИЛЕНПОЛИАМИН (ПЭПА)          (113-0152 ) Т              0.0095           0.0105           0.0037           0.0104

ТЕХНИЧЕСКИЙ,МАРКА А

РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ: Р-4            (113-0156 ) Т                                                                 0.005

СМОЛА: ЭПОКСИДНАЯ МАРКИ ЭД-20      (113-0163 ) Т              0.095                             0.0546

ШПАТЛЕВКА: ЭП-00-10                (113-0194 ) Т                                                                 0.12

КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ

ГРАФИТ ИЗМЕЛЬЧЕННЫЙ                (611-3012 ) Т                               0.0078

СМОЛА ФАЭД-8Ф                      (611-3013 ) Т                               0.0525

ДИБУТИЛФТАЛАТ ТЕХНИЧЕСКИЙ, СОРТ 1  (611-3038 ) Т              0.0057

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           23.6             25.8             25.1             36.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            4.19             4.87             4.17             0.52

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            1.26             1.46             1.25             0.16

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           27.79            30.67            29.27            37.12

04 ГУММИРОВАНИЕ (ОБКЛАДКА ЛИСТОВЫМИ РЕЗИНАМИ И НАНЕСЕНИЕ ЖИДКИХ РЕЗИНОВЫХ СМЕСЕЙ)

ТАБЛИЦА 13-32  ОБКЛАДКА СЫРЫМИ РЕЗИНАМИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500 ММ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЕВ. 02.ПРОКЛАДКА ЛЕНТОЧЕК, ШПОНОК. 03.ДУБЛИРОВАНИЕ. 04.ОБКЛАДКА РЕЗИНОЙ.

05.КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В 3 СЛОЯ  ¦ПОЛУЭБОНИ-¦В 3 СЛОЯ  ¦В 3 СЛОЯ  ¦В 3 СЛОЯ  ¦В 2 СЛОЯ

¦         ¦         ¦ПОЛУЭБОНИ-¦ТОМ ИРП-  ¦ПОЛУЭБОНИ-¦ЭБОНИТОМ  ¦ЭБОНИТОМ  ¦ЭБОНИТОМ

¦         ¦         ¦ТОМ 1751  ¦1394 В 2  ¦ТОМ 51-   ¦51-1626 НА¦51-1627 НА¦51-1626 ПО

¦         ¦         ¦НА КЛЕЕ   ¦СЛОЯ ПО   ¦1574 НА   ¦КЛЕЕ 2572 ¦КЛЕЕ 2572 ¦ПОДСЛОЮ

¦         ¦         ¦2572      ¦ПОДСЛОЮ   ¦КЛЕЕ 2572 ¦          ¦          ¦ПОЛУЭБОНИ-

¦         ¦         ¦          ¦ПОЛУЭБОНИ-¦          ¦          ¦          ¦ТОМ ИРП-

¦         ¦         ¦          ¦ТОМ ИРП-  ¦          ¦          ¦          ¦1395 НА

¦         ¦         ¦          ¦1395 НА   ¦          ¦          ¦          ¦КЛЕЕ 2572

¦         ¦         ¦          ¦КЛЕЕ 2572 ¦          ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 13-32-1  ¦ 13-32-2  ¦ 13-32-3  ¦ 13-32-4  ¦ 13-32-5  ¦ 13-32-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      2.64       2.59       2.5        2.71       2.71       2.66

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 0.01                  0.01       0.01       0.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.01       0.03       0.01       0.03       0.03       0.03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛУЭБОНИТ 51-1574                 (113-9053 ) КГ                                7.2

БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ                 610-1045   Т           0.00228    0.00264    0.00216    0.00276    0.00276    0.00264

ЭБОНИТЫ: 51-1627                   (611-3022 ) Т                                                       0.00937

ЭБОНИТЫ: 51-1626                   (611-3023 ) Т                                            0.00931               0.00621

ПОЛУЭБОНИТЫ: 1751-7                (611-3028 ) КГ          7.59

ПОЛУЭБОНИТЫ ИРП-1394-1             (611-3031 ) Т                      0.00626

ПОЛУЭБОНИТЫ ИРП-1395-1             (611-3032 ) Т                      0.00248                                     0.00248

КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ N2572-1              611-3033   КГ          0.19       0.22       0.18       0.23       0.23       0.22

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.49       2.2        2.14       2.34       2.34       2.28

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.01       0.03       0.01       0.03       0.03       0.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    0.01                  0.01       0.01       0.01

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         2.5        2.23       2.15       2.37       2.37       2.31

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         0.41       0.48       0.39       0.5        0.5        0.48

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.06       0.07       0.06       0.07       0.07       0.07

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 13-32

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В 3 СЛОЯ ПО- ¦РЕЗИНОЙ ИРП- ¦РЕЗИНОЙ ИРП- ¦РЕЗИНОЙ 60-  ¦РЕЗИНОЙ 60-

¦         ¦         ¦ЛУЭБОНИТОМ   ¦1390 (2-607) ¦1390 (2-607) ¦340 В 2 СЛОЯ ¦341 В 2 СЛОЯ

¦         ¦         ¦60-3 44      ¦В 2 СЛОЯ ПО  ¦В 2 СЛОЯ ПО  ¦ПО ПОДСЛОЮ   ¦ПО ПОДСЛОЮ

¦         ¦         ¦(60-343,     ¦ПОДСЛОЮ ЭБО- ¦ПОДСЛОЮ ПОЛУ-¦ПОЛУЭБОНИТА  ¦ПОЛУЭБОНИТА

¦         ¦         ¦1751-7) НА   ¦НИТА 51-1627 ¦ЭБОНИТА 1751 ¦60-343       ¦60-343

¦         ¦         ¦КЛЕЕ 2572    ¦--------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦             ¦С КРЕПЛЕНИЕМ К МЕТАЛЛУ КЛЕЕМ 2572 И ДУБЛИРОВАНИЕМ

¦         ¦         ¦             ¦КЛЕЕМ 4508

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   13-32-7   ¦   13-32-8   ¦   13-32-9   ¦  13-32-10   ¦  13-32-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        2.66          2.56          2.49          2.51          2.51

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.01          0.01          0.01          0.01          0.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ                 610-1045   Т             0.0024        0.00228       0.00204       0.00216       0.00216

СМЕСИ РЕЗИНОВЫЕ ТОВАРНЫЕ           (611-3018 ) Т                                                       0.00435

КАЛАНДРОВАННЫЕ

(НЕВУЛКАНИЗИРОВАННЫЕ) 60-340

СМЕСИ РЕЗИНОВЫЕ ТОВАРНЫЕ           (611-3019 ) Т                                                                     0.00446

КАЛАНДРОВАННЫЕ

(НЕВУЛКАНИЗИРОВАННЫЕ) ИРП-1390-6,

60-341

СМЕСИ РЕЗИНОВЫЕ КАЛАНДРОВАННЫЕ     (611-3021 ) КГ                          4.58          4.58

(НЕВУЛКАНИЗИРОВАННЫЕ): ИРП-1390-4

ЭБОНИТЫ: 51-1627                   (611-3022 ) Т                           0.00312

ПОЛУЭБОНИТЫ: 60-343                (611-3025 ) КГ                                                      2.7           2.7

ПОЛУЭБОНИТЫ: 60-344                (611-3026 ) КГ            8.1

ПОЛУЭБОНИТЫ: 1751-7                (611-3028 ) КГ                                        2.53

КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ N2572-1              611-3033   КГ            0.2           0.08          0.06          0.07          0.07

КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ N4508                611-3034   КГ                          0.11          0.11          0.11          0.11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           2.3           2.2           2.34          2.15          2.15

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           0.01          0.01          0.01          0.01          0.01

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           2.31          2.21          2.35          2.16          2.16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           0.44          0.42          0.37          0.4           0.4

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.06          0.06          0.06          0.06          0.06

ТАБЛИЦА 13-33  ОБКЛАДКА СЫРЫМИ РЕЗИНАМИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЕВ. 02.ДУБЛИРОВАНИЕ РЕЗИНЫ. 03.ОБКЛАДКА РЕЗИНОЙ. 04.КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В 2 СЛОЯ  ¦В 2 СЛОЯ  ¦В 2 СЛОЯ  ¦В 2 СЛОЯ  ¦В 3 СЛОЯ  ¦В 3 СЛОЯ

¦         ¦         ¦РЕЗИНОЙ   ¦РЕЗИНОЙ 60¦РЕЗИНОЙ   ¦ЭБОНИТОМ  ¦ЭБОНИТОМ  ¦ЭБОНИТОМ

¦         ¦         ¦60-340    ¦-341 ЧЕРЕЗ¦60-341 ЧЕ-¦51-1627   ¦51-1627   ¦51-1626

¦         ¦         ¦ЧЕРЕЗ ПОД-¦ПОДСЛОЙ   ¦РЕЗ ПОД-  ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦СЛОЙ ПОЛУ-¦ПОЛУЭБОНИ-¦СЛОЙ ЭБО- ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦ЭБОНИТА   ¦ТА 60-343 ¦НИТА      ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦60-343    ¦(60-344)  ¦51-1627   ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 13-33-1  ¦ 13-33-2  ¦ 13-33-3  ¦ 13-33-4  ¦ 13-33-5  ¦ 13-33-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      3.34       3.34       3.34       2.87       3.34       3.34

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.32       0.32       0.32       0.27       0.32       0.32

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.96       0.96       0.96       0.83       0.96       0.96

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ                 610-1045   Т           0.00206    0.00206    0.00206    0.0014     0.00204    0.00204

СМЕСИ РЕЗИНОВЫЕ ТОВАРНЫЕ           (611-3018 ) Т           0.0052

КАЛАНДРОВАННЫЕ

(НЕВУЛКАНИЗИРОВАННЫЕ) 60-340

СМЕСИ РЕЗИНОВЫЕ ТОВАРНЫЕ           (611-3019 ) Т                      0.00507    0.00507

КАЛАНДРОВАННЫЕ

(НЕВУЛКАНИЗИРОВАННЫЕ) ИРП-1390-6,

60-341

ЭБОНИТЫ: 51-1627                   (611-3022 ) Т                                 0.00313    0.00626    0.00939

ЭБОНИТЫ: 51-1626                   (611-3023 ) Т                                                                  0.00933

ПОЛУЭБОНИТЫ: 60-343                (611-3025 ) КГ          3.07       3.07

КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ N2572-1              611-3033   КГ          0.09       0.09       0.09       0.11       0.15       0.15

КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ N4508                611-3034   КГ          0.04       0.04       0.04

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.04       0.04       0.04       0.04       0.04       0.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.01       0.01       0.01       0.01       0.01       0.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.75       2.75       2.75       2.4        2.75       2.75

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.96       0.96       0.96       0.83       0.96       0.96

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.29       0.29       0.29       0.25       0.29       0.29

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.04       0.04       0.04       0.04       0.04       0.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         3.75       3.75       3.75       3.27       3.75       3.75

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         0.34       0.34       0.34       0.25       0.35       0.35

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.05       0.05       0.05       0.04       0.06       0.06

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 13-33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В 2 СЛОЯ  ¦В 2 СЛОЯ  ¦В 2 СЛОЯ  ¦В 3 СЛОЯ  ¦В 2 СЛОЯ  ¦В 3 СЛОЯ

¦         ¦         ¦РЕЗИНОЙ 60¦РЕЗИНОЙ   ¦РЕЗИНОЙ   ¦ПОЛУЭБОНИ-¦ПОЛУЭБОНИ-¦ПОЛУЭБОНИ-

¦         ¦         ¦-341 ЧЕРЕЗ¦2566 ЧЕРЕЗ¦2566 ЧЕРЕЗ¦ТОМ       ¦ТОМ 6631  ¦ТОМ 6631

¦         ¦         ¦ПОДСЛОЙ   ¦ПОДСЛОЙ   ¦ПОДСЛОЙ   ¦51-1629   ¦          ¦

¦         ¦         ¦ПОЛУЭБОНИ-¦ПОЛУЭБОНИ-¦ЭБОНИТА   ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦ТА 6631   ¦ТА 6631   ¦51-1627   ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 13-33-7  ¦ 13-33-8  ¦ 13-33-9  ¦ 13-33-10 ¦ 13-33-11 ¦ 13-33-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      3.34       3.34       3.34       3.34       2.87       3.34

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.32       0.32       0.32       0.32       0.27       0.32

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.96       0.96       0.96       0.96       0.83       0.96

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ                 610-1045   Т           0.00206    0.00206    0.00206    0.00203    0.0014     0.00203

СМЕСИ РЕЗИНОВЫЕ ТОВАРНЫЕ           (611-3019 ) Т           0.00507

КАЛАНДРОВАННЫЕ

(НЕВУЛКАНИЗИРОВАННЫЕ) ИРП-1390-6,

60-341

СМЕСИ РЕЗИНОВЫЕ ТОВАРНЫЕ           (611-3020 ) Т                      0.00452    0.00452

КАЛАНДРОВАННЫЕ

(НЕВУЛКАНИЗИРОВАННЫЕ) 2566-10

ЭБОНИТЫ: 51-1627                   (611-3022 ) Т                                 0.00313

ПОЛУЭБОНИТЫ 6631-1                 (611-3027 ) Т           0.00258    0.00258                          0.00515    0.00773

ПОЛУЭБОНИТЫ: 51-1629               (611-3029 ) КГ                                           8.24

КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ N2572-1              611-3033   КГ          0.09       0.09       0.09       0.15       0.11       0.15

КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ N4508                611-3034   КГ          0.04       0.04       0.04

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.04       0.04       0.04       0.04       0.04       0.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.01       0.01       0.01       0.01       0.01       0.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.75       2.75       2.75       2.75       2.4        2.75

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.96       0.96       0.96       0.96       0.83       0.96

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.29       0.29       0.29       0.29       0.25       0.29

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.04       0.04       0.04       0.04       0.04       0.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         3.75       3.75       3.75       3.75       3.27       3.75

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         0.34       0.34       0.34       0.35       0.25       0.35

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.05       0.05       0.05       0.06       0.04       0.06

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 13-33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В 3 СЛОЯ  ¦В 2 СЛОЯ  ¦В 2 СЛОЯ  ¦В 3 СЛОЯ  ¦В 2 СЛОЯ  ¦В 3 СЛОЯ

¦         ¦         ¦ПОЛУЭБОНИ-¦ЭБОНИТОМ  ¦ЭБОНИТОМ  ¦ПОЛУЭБОНИ-¦РЕЗИНОЙ   ¦РЕЗИНОЙ

¦         ¦         ¦ТОМ       ¦51-1627   ¦ИРП-1394  ¦ТОМ       ¦ИРП-1390  ¦ИРП-1390

¦         ¦         ¦ИРП-1391  ¦ЧЕРЕЗ ПОД-¦ЧЕРЕЗ ПОД-¦51-1574   ¦ЧЕРЕЗ ПОД-¦

¦         ¦         ¦          ¦СЛОЙ ПОЛУ-¦СЛОЙ ПОЛУ-¦          ¦СЛОЙ ПОЛУ-¦

¦         ¦         ¦          ¦ЭБОНИТА   ¦ЭБОНИТА   ¦          ¦ЭБОНИТА   ¦

¦         ¦         ¦          ¦ИРП-1395  ¦ИРП-1395  ¦          ¦ИРП-1391  ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 13-33-13 ¦ 13-33-14 ¦ 13-33-15 ¦ 13-33-16 ¦ 13-33-17 ¦ 13-33-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      3.34       3.34       3.34       3.34       3.34       3.39

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.32       0.32       0.32       0.32       0.32       0.35

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.96       0.97       0.97       0.96       0.96       1.05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТОЛУОЛ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ И СЛАНЦЕВЫЙ, 101-1290   Т                                                                  0.00006

МАРОК: А

ПОЛУЭБОНИТ 51-1574                 (113-9053 ) КГ                                           8.18

БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ                 610-1045   Т           0.00203    0.00205    0.00205    0.00203    0.00206    0.00206

СМЕСИ РЕЗИНОВЫЕ ТОВАРНЫЕ           (611-3019 ) Т                                                                  0.0078

КАЛАНДРОВАННЫЕ

(НЕВУЛКАНИЗИРОВАННЫЕ) ИРП-1390-6,

60-341

ЭБОНИТЫ: 51-1627                   (611-3022 ) Т                      0.00626

ПОЛУЭБОНИТЫ ИРП-1391-8             (611-3030 ) Т           0.00786                                     0.00262

ПОЛУЭБОНИТЫ ИРП-1394-1             (611-3031 ) Т                                 0.00711

ПОЛУЭБОНИТЫ ИРП-1395-1             (611-3032 ) Т                      0.00294    0.00294

КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ N2572-1              611-3033   КГ          0.15       0.15       0.15       0.15       0.15       0.15

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.04       0.04       0.04       0.04       0.04       0.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.01       0.01       0.01       0.01       0.01       0.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.75       2.75       2.75       2.75       2.75       2.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.96       0.97       0.97       0.96       0.96       1.05

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.29       0.29       0.29       0.29       0.29       0.32

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.04       0.04       0.04       0.04       0.04       0.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         3.75       3.76       3.76       3.75       2.79       3.89

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         0.35       0.35       0.35       0.35       0.35       0.27

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.06       0.06       0.06       0.06       0.06       0.04

ТАБЛИЦА 13-34  ОБКЛАДКА СЫРЫМИ РЕЗИНАМИ МЕЛКИХ ИЗДЕЛИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЕВ. 02.ДУБЛИРОВАНИЕ РЕЗИНЫ. 03.ОБКЛАДКА РЕЗИНОЙ. 04.КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В 2 СЛОЯ  ¦В 2 СЛОЯ  ¦В 3 СЛОЯ  ¦В 2 СЛОЯ  ¦В 2 СЛОЯ  ¦В 3 СЛОЯ

¦         ¦         ¦РЕЗИНОЙ   ¦ЭБОНИТОМ  ¦ЭБОНИТОМ  ¦РЕЗИНОЙ 60¦ПОЛУЭБОНИ-¦ПОЛУЭБОНИ-

¦         ¦         ¦60-341 ЧЕ-¦51-1627   ¦51-1627   ¦-341 ЧЕРЕЗ¦ТОМ 6631  ¦ТОМ 6631

¦         ¦         ¦РЕЗ ПОДС- ¦          ¦          ¦ПОДСЛОЙ   ¦          ¦

¦         ¦         ¦ЛОЙ ЭБОНИ-¦          ¦          ¦ПОЛУЭБОНИ-¦          ¦

¦         ¦         ¦ТА 51-1627¦          ¦          ¦ТА 6631   ¦          ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 13-34-1  ¦ 13-34-2  ¦ 13-34-3  ¦ 13-34-4  ¦ 13-34-5  ¦ 13-34-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     28.42      27.87      28.42      28.42      27.87      28.42

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.32       0.24       0.32       0.32       0.24       0.32

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.98       0.72       0.98       0.98       0.72       0.98

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ                 610-1045   Т           0.00358    0.00229    0.00349    0.00358    0.00229    0.00349

СМЕСИ РЕЗИНОВЫЕ ТОВАРНЫЕ           (611-3019 ) Т           0.00978                          0.00978

КАЛАНДРОВАННЫЕ

(НЕВУЛКАНИЗИРОВАННЫЕ) ИРП-1390-6,

60-341

ЭБОНИТЫ: 51-1627                   (611-3022 ) Т           0.00604    0.01208    0.01812

ПОЛУЭБОНИТЫ 6631-1                 (611-3027 ) Т                                            0.00497    0.00995    0.01492

КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ N2572-1              611-3033   КГ          0.13       0.17       0.25       0.13       0.17       0.25

КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ N4508                611-3034   КГ          0.09                             0.09

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.04       0.04       0.04       0.04       0.04       0.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.01       0.01       0.01       0.01       0.01       0.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        25.92      25.5       25.92      25.92      25.5       25.92

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.98       0.72       0.98       0.98       0.72       0.98

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.29       0.22       0.29       0.29       0.22       0.29

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.04       0.04       0.04       0.04       0.04       0.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        26.94      26.26      26.94      26.94      26.26      26.94

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         0.6        0.4        0.6        0.6        0.4        0.6

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.09       0.06       0.09       0.09       0.06       0.09

ТАБЛИЦА 13-35  ВУЛКАНИЗАЦИЯ РЕЗИНОВОЙ ОБКЛАДКИ АППАРАТОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В КОТЛЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ПРО-¦ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ ПРО-

¦         ¦         ¦ЦЕССА, Ч                                     ¦ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 48 Ч

¦         ¦         ¦---------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦5,5                   ¦8,5                   ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       13-35-1        ¦       13-35-2        ¦       13-35-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч            0.43                   0.56                   3.45

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            0.4                    0.46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               1.21                   1.4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПАР                                (411-9141 ) КГ              160                    300                    550

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               0.44                   0.58                   3.56

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               1.21                   1.4

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               0.36                   0.42

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ               1.65                   1.98                   3.56

ТАБЛИЦА 13-36  ГУММИРОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГУММИРОВОЧНОГО СОСТАВА (ГР. 1, 2). 02.ГРУНТОВКА (ГР. 1, 2). 03.НАНЕСЕНИЕ

ГУММИРОВОЧНОГО СОСТАВА (ГР. 1, 2, 3). 04.КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С НАНЕСЕНИЕМ ГЕРМЕТИКА                       ¦С НАНЕСЕНИЕМ ГУММИРО-

¦         ¦         ¦---------------------------------------------¦ВОЧНОГО СОСТАВА ПОЛАН-

¦         ¦         ¦У-30 М ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ¦51-Г-10 ТОЛЩИНОЙ 1,5  ¦2М ТОЛЩИНОЙ 3 ММ

¦         ¦         ¦                      ¦ММ                    ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       13-36-1        ¦       13-36-2        ¦       13-36-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч            1.44                   1.5                    0.57

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            0.02                   0.04

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               0.05                   0.12                   0.01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЕРМЕТИКИ МАРОК: 51-Г-10           (101-0198 ) КГ                                       2.74

КЛЕЙ 88-СА                          101-0329   КГ                0.2

ГЕРМЕТИК У-30М                     (101-9041 ) КГ                2.52

РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ: Р-4             113-0156   Т                                        0.00275

ЭФИР ЭТИЛОВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ           113-0264   Т                 0.0003

КОМПОЗИЦИЯ "А" АДГЕЗИОННАЯ         (113-9055 ) КГ                                                              0.4

КОМПОЗИЦИИ ЛАТЕКСНЫЕ ДЛЯ           (611-3058 ) КГ                                                              6.5

АНТИКОРРОЗИОННОГО ЭЛАСТИЧНОГО

ПОКРЫТИЯ "ПОЛАН" ЗАЩИТНАЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               1.28                   1.35                   0.49

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               0.05                   0.12                   0.01

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               0.02                   0.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ               1.33                   1.47                   0.5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ               0.97                   1.51

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.07                   0.24

05 ОКЛЕЕЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ТАБЛИЦА 13-37  ОКЛЕЙКА РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА НЕФТЕБИТУМЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРУНТОВКИ (ГР. 1, 3). 02.ПРИГОТОВ   ЛЕНИЕ БИТУМНОЙ МАСТИКИ (ГР. 1, 3), 03.ОКЛЕЙКА.

04.ШПАТЛЕВКА (ГР. 1, 3). 05.СУШКА КВАРЦЕВОГО ПЕСКА (ГР. 1, 3). 06.ЗАТИРКА ПОВЕРХНОСТИ (ГР. 1, 3).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ   ¦СТЕКЛОРУБЕРОИДОМ

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В 1 СЛОЙ     ¦ДОБАВЛЯТЬ НА ¦В 1 СЛОЙ     ¦ДОБАВЛЯТЬ НА

¦         ¦         ¦             ¦КАЖДЫЙ ПОСЛЕ-¦             ¦КАЖДЫЙ ПОСЛЕ-

¦         ¦         ¦             ¦ДУЮЩИЙ СЛОЙ  ¦             ¦ДУЮЩИЙ СЛОЙ

¦         ¦         ¦             ¦             ¦             ¦

¦         ¦         ¦             ¦             ¦             ¦

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   13-37-1   ¦   13-37-2   ¦   13-37-3   ¦   13-37-4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        0.94          0.40          0.89          0.39

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.01                        0.01

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.03          0.01          0.03          0.01

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ МАРКИ: К-6-45   101-0010   Т             0.0002                      0.0002

БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70             101-0069   Т             0.00003       0.00003       0.00003       0.00003

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ,       101-0073   Т             0.004                       0.004

МАРКИ БН-90/10

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ,       101-0074   Т             0.003         0.003         0.002         0.002

МАРКИ БН-70/30

СТЕКЛОРУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ   (101-0864 ) М2                                        1.16          1.16

С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РК

МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ:    113-0101   Т             0.00323                     0.00323

МАРКА А

ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ МАРКИ ЛПК-5        (408-9300 ) Т             0.004                       0.004

РУБЕРОИД МОРОЗОСТОЙКИЙ РПМ-300     (610-1047 ) М2            1.14          1.14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           0.83          0.33          0.78          0.33

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           0.03          0.01          0.03          0.01

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.01                        0.01

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           0.86          0.34          0.81          0.34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           0.89          0.31          0.79          0.21

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.21          0.07          0.18          0.04

ТАБЛИЦА 13-38  ОКЛЕЙКА ПОЛИИЗОБУТИЛЕНОВЫМИ ПЛАСТИНАМИ ТОЛЩИНОЙ 2,5 ММ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАСПАКОВКА И ПОДГОТОВКА РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА. 02.ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЯ (ГР. 1-8), БИТУМНОЙ

ГРУНТОВКИ (ГР. 9, 10). 03.ОКЛЕЙКА ПОЛИИЗОБУТИЛЕНОМ . 04.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИИЗОБУТИЛЕНОВОЙ

ПАСТЫ (ГР. 1, 2, 7, 8). 05.УСИЛЕНИЕ ШВОВ ПОЛОСАМИ ИЗ ПСГ. 06.СВАРКА ПОЛИИЗОБУТИЛЕНОВЫХ ЛИСТОВ (ГР. 3-6)

07.КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ                  ¦БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА КЛЕЕ 88-СА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ПАСТОЙ             ¦СО СВАРКОЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В 1 СЛОЙ  ¦В 2 СЛОЯ  ¦В 1 СЛОЙ  ¦В 2 СЛОЯ  ¦В 1 СЛОЯ  ¦В 2 СЛОЯ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 13-38-1  ¦ 13-38-2  ¦ 13-38-3  ¦ 13-38-4  ¦ 13-38-5  ¦ 13-38-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.42       2.84       2.79       4.0        2.8        4.02

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.01       0.01       0.01       0.01       0.01       0.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70             101-0069   Т           0.0003     0.00044    0.00014    0.00028    0.00014    0.00028

КЛЕЙ 88-СА                          101-0329   КГ          0.63       1.27       0.63       1.27       0.8        1.6

ЭФИР ЭТИЛОВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ           113-0264   Т           0.00014    0.00028    0.00014    0.00028    0.00014    0.00028

ПЛАСТИНЫ ПОЛИИЗОБУТИЛЕНОВЫЕ ПСГ    (611-3060 ) Т           0.00453    0.00773    0.0044     0.0076     0.0044     0.0076

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.16       2.33       2.42       3.43       2.42       3.45

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.01       0.01       0.01       0.01       0.01       0.01

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1.17       2.34       2.43       3.44       2.43       3.46

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         1.57       3.15       1.55       3.12       1.89       3.78

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.09       0.19       0.09       0.18       0.11       0.22

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 13-38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА КЛЕЕ 88-СА              ¦НА БИТУМЕ

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ПАСТОЙ                   ¦В 1 СЛОЙ     ¦В 2 СЛОЯ

¦         ¦         ¦---------------------------¦             ¦

¦         ¦         ¦В 1 СЛОЙ     ¦В 2 СЛОЯ     ¦             ¦

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   13-38-7   ¦   13-38-8   ¦   13-38-9   ¦  13-38-10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        1.43          2.84          1.48          2.92

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                                  0.01

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.01          0.01          0.01          0.03

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70             101-0069   Т             0.0003        0.00044       0.00003       0.00003

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ,       101-0074   Т                                         0.003         0.006

МАРКИ БН-70/30

КЛЕЙ 88-СА                          101-0329   КГ            0.8           1.6

ЭФИР ЭТИЛОВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ           113-0264   Т             0.00014       0.00028

ПЛАСТИНЫ ПОЛИИЗОБУТИЛЕНОВЫЕ ПСГ    (611-3060 ) Т             0.00453       0.00773       0.0048        0.00904

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           1.17          2.34          1.21          2.43

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           0.01          0.01          0.01          0.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                                     0.01

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           1.18          2.35          1.22          2.46

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           1.91          3.81          0.31          0.62

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.11          0.23          0.07          0.13

ТАБЛИЦА 13-39  ОКЛЕЙКА СТЕКЛОТКАНЬЮ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВОВ. 02.ОГРУНТОВКА (ГР. 3, 5). 03.ОКЛЕЙКА СТЕКЛОТКАНЬЮ. 04.НАНЕСЕНИЕ

ПОКРЫВНЫХ СЛОЕВ (ГР. 1-2). 05.КОНТРОЛЬ КАЧЕСВА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ЭПОКСИДНОЙ ШПАТ-  ¦НА НЕФТЕБИТУМЕ       ¦НА РЕЗИНОБИТУМНОЙ МА-

¦         ¦         ¦ЛЕВКЕ                ¦---------------------¦СТИКЕ

¦         ¦         ¦---------------------¦ПЕРВЫЙ    ¦ПОСЛЕДУЮ- ¦----------------------

¦         ¦         ¦В 1 СЛОЙ             ¦СЛОЙ      ¦ЩИЙ СЛОЙ  ¦ПЕРВЫЙ    ¦ПОСЛЕДУЮ-

¦         ¦         ¦---------------------¦          ¦          ¦СЛОЙ      ¦ЩИЙ СЛОЙ

¦         ¦         ¦ПО МЕТАЛ- ¦ПО БЕТОН- ¦          ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦ЛИЧЕСКОЙ  ¦НОЙ ПОВЕР-¦          ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦ПОВЕРХНОС-¦ХНОСТИ    ¦          ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦ТИ        ¦          ¦          ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 13-39-1  ¦ 13-39-2  ¦ 13-39-3  ¦ 13-39-4  ¦ 13-39-5  ¦ 13-39-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      0.79       0.81       0.69       0.47       0.62       0.43

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.02       0.02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.05       0.05       0.01       0.01       0.01       0.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ,       101-0074   Т                                 0.005      0.003

МАРКИ БН-70/30

ОТВЕРДИТЕЛЬ N1                      113-0122   Т           0.00015    0.00016

РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ: Р-4             113-0156   Т           0.00054    0.00057

ШПАТЛЕВКА: ЭП-00-10                 113-0194   Т           0.0018     0.0019

КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ

МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ           610-1044   Т                                                       0.00242    0.0013

КРОВЕЛЬНАЯ

ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ   (611-3017 ) М2          1.09       1.09       1.09       1.09       1.09       1.09

МАРКИ Т-11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         0.67       0.71       0.58       0.38       0.52       0.37

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.05       0.05       0.01       0.01       0.01       0.01

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.02       0.02

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         0.72       0.76       0.59       0.39       0.53       0.38

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         4.65       4.9        0.51       0.3        0.85       0.46

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.34       0.36       0.11       0.07       0.13       0.07

ТАБЛИЦА 13-40  ОКЛЕЙКА СТЕКЛОТКАНЬЮ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВОВ. 02.ОКЛЕЙКА СТЕКЛОТКАНЬЮ. 03.НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫВНЫХ СЛОЕВ. 04.КОНТРОЛЬ

КАЧЕСТВА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЕ ЭД-20        ¦НА ЭПОКСИДНО-СЛАНЦЕВОМ КОМПАУНДЕ

¦         ¦         ¦---------------------------------¦ ЭСД-2М

¦         ¦         ¦ПЕРВЫЙ СЛОЙ     ¦ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ¦----------------------------------

¦         ¦         ¦                ¦                ¦ПЕРВЫЙ СЛОЙ     ¦ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    13-40-1     ¦    13-40-2     ¦    13-40-3     ¦    13-40-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         1.0              0.76             0.98             0.79

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.02                              0.01             0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.05             0.01             0.04             0.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УАЙТ-СПИРИТ                         101-1292   Т                                                0.00033

ГРАФИТ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ    (101-9042 ) КГ             0.6

МАРКИ ГЛ-2

МОДИФИКАТОР СЛАНЦЕВЫЙ "СЛАМОР"      113-0100   Т                                                0.0009           0.00068

ПОЛИЭТИЛЕНПОЛИАМИН (ПЭПА)           113-0152   Т              0.00018          0.0001           0.00011          0.00009

ТЕХНИЧЕСКИЙ,МАРКА А

РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ: Р-4             113-0156   Т              0.00053          0.00023

СМОЛА: ЭПОКСИДНАЯ МАРКИ ЭД-20       113-0163   Т              0.00179          0.00069          0.00105          0.00084

ТАЛЬК МОЛОТЫЙ,СОРТ 1                610-1064   Т                                                0.00009

ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ   (611-3017 ) М2             1.09             1.09             1.09             1.09

МАРКИ Т-11

ДИБУТИЛФТАЛАТ ТЕХНИЧЕСКИЙ, СОРТ 1   611-3038   Т              0.00021          0.00009

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            0.85             0.65             0.83             0.67

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.05             0.01             0.04             0.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.02                              0.01             0.01

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            0.9              0.66             0.87             0.71

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            7.31             2.92             4.25             3.32

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.54             0.22             0.33             0.25

ТАБЛИЦА 13-41  ОКЛЕЙКА ЛИСТОВЫМ АСБЕСТОМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ НА СИЛИКАТНОЙ ЗАМАЗКЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЯЩЕГО СОСТАВА. 02.ОКЛЕЙКА ЛИСТОВЫМ АСБЕСТОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               13-41-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    0.24

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО            101-0021   Т                                         0.00796

НАЗНАЧЕНИЯ (КАОН-1), ТОЛЩИНОЙ ММ:

4 И 6

МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ:    113-0101   Т                                         0.0004

МАРКА А

НАТРИЙ КРЕМНЕФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, 113-0110   Т                                         0.00003

СОРТ I

СТЕКЛО НАТРИЕВОЕ ЖИДКОЕ             113-0170   Т                                         0.00042

КАУСТИЧЕСКОЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       0.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       0.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.01

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       0.23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       3.13

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.32

ТАБЛИЦА 13-42  ОКЛЕЙКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫМ ПЛАСТИКАТОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗМЕТКА И РАСКРОЙ ПЛАСТИКАТА. 02.ОКЛЕЙКА ПОВЕРХНОСТИ. 03.СВАРКА ПЛАСТИКАТОВЫХ ЛИСТОВ.

04.КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА КЛЕЕ 88-Н                                 ¦НА КЛЕЕ ПЭД-Б ТОЛЩИНОЙ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------¦ 3 ММ

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ                                     ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦3 ММ                  ¦4 ММ                  ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       13-42-1        ¦       13-42-2        ¦       13-42-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч          220                    220                    216

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            0.33                   0.42                   0.31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               1.01                   1.27                   0.94

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70             101-0069   Т                 0.003                  0.003

ПЛАСТИКАТ ЛИСТОВОЙ                 (113-0128 ) Т                 0.48                   0.64                   0.48

ПОЛИЭТИЛЕНПОЛИАМИН (ПЭПА)           113-0152   Т                                                               0.0035

ТЕХНИЧЕСКИЙ,МАРКА А

ЭФИР ЭТИЛОВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ           113-0264   Т                 0.011                  0.011

КЛЕЙ ПЭД-Б                         (113-9044 ) КГ                                                             70

КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ N88-Н               (611-3004 ) КГ               80                     80

ПРУТОК СВАРОЧНЫЙ ИЗ ВИНИЛПЛАСТА    (611-3052 ) Т                 0.016                  0.016

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ             190                    190                    186

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               1.01                   1.27                   0.94

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               0.3                    0.38                   0.28

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             191.01                 191.27                 186.94

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ              21.33                  21.33                   8.12

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               1.77                   1.77                   0.63

ТАБЛИЦА 13-43  ОКЛЕЙКА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ НА БУТИЛКАУЧУКОВОМ КЛЕЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. 02.ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЯ. 03.ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ. 04.ОКЛЕЙКА. 05.СВАРКА ШВОВ.

06.КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЕРВЫЙ СЛОЙ                       ¦ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             13-43-1              ¦             13-43-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                142                                124

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.23                               0.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.71                               0.17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУТИЛКАУЧУК МАРКА Б                 113-0015   Т                       0.006                              0.002

ЛАК: БТ-783                         113-0080   Т                       0.05                               0.05

МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ           610-1044   Т                       0.116

КРОВЕЛЬНАЯ

ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩИНОЙ     (611-3007 ) Т                       0.022                              0.022

02-05 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     6.45                               4.01

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.97                               0.6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   120                                105

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     0.71                               0.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.21                               0.05

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     6.45                               4.01

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   127.16                             109.18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                    82.77                              26.91

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                    11.6                                4.48

06 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТАБЛИЦА 13-44

СОСТАВ РАБОТ: 01.ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ (ГР. 1-7). 02.ПРОТРАВЛИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ГР. 8).

03.ОБЕСПЫЛИВАНИЕ (ГР. 9).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОЧИСТКА

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МЕТАЛЛИЧЕСК. ПЕСКОМ ВНУТРЕН. ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ  ¦КВАРЦЕВЫМ

¦         ¦         ¦И ТРУБ ДИАМЕТРОМ                                       ¦ПЕСКОМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БОЛЕЕ 500 ММ ¦МЕНЕЕ 500 ММ,¦БОЛЕЕ 500 ММ СО СНЯТИЕМ    ¦СПЛОШНЫХ НА-

¦         ¦         ¦             ¦ И МЕЛКИХ ИЗ-¦ОКАЛИНЫ ИЛИ СТАРОЙ КРАСКИ  ¦РУЖНЫХ ПОВЕР-

¦         ¦         ¦             ¦ДЕЛИЙ        ¦ПЛОЩАДЬЮ                   ¦ХНОСТЕЙ

¦         ¦         ¦             ¦             ¦---------------------------¦

¦         ¦         ¦             ¦             ¦ДО 50% ОЧИЩА-¦БОЛЕЕ 50%    ¦

¦         ¦         ¦             ¦             ¦ЕМОЙ ПОВЕРХ- ¦ОЧИЩАЕМОЙ ПО-¦

¦         ¦         ¦             ¦             ¦НОСТИ        ¦ВЕРХНОСТИ    ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   13-44-1   ¦   13-44-2   ¦   13-44-3   ¦   13-44-4   ¦   13-44-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        0.39          0.53          0.47          0.58          0.26

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.46          0.5           0.55          0.69          0.3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           1.39          1.51          1.68          2.1           0.9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ МАРКИ ЛПК-5        (408-9300 ) Т                                                                    32

ПЕСОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ                (611-3001 ) Т             0.00485       0.00485       0.00725       0.00725

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           0.36          0.48          0.44          0.53          0.23

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           1.39          1.51          1.68          2.1           0.9

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.42          0.45          0.5           0.63          0.27

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           1.75          1.99          2.12          2.63          1.13

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 13-44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОЧИСТКА                          ¦ПРОТРАВЛИВАНИЕ  ¦ОБЕСПЫЛИВАНИЕ

¦         ¦         ¦---------------------------------¦МЕТАЛЛИЧЕСКИХ   ¦

¦         ¦         ¦КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ¦ЩЕТКАМИ         ¦ПОВЕРХНОСТЕЙ    ¦

¦         ¦         ¦ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ¦                ¦                ¦

¦         ¦         ¦Д ДО 500 ММ И   ¦                ¦                ¦

¦         ¦         ¦МЕЛКИХ ИЗДЕЛИЙ  ¦                ¦                ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    13-44-6     ¦    13-44-7     ¦    13-44-8     ¦    13-44-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         0.33             0.34             1.03             0.07

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.39                                               0.09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            1.18                                               0.26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КИСЛОТА СЕРНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ         (113-0071 ) Т                                                0.0002

УЛУЧШЕННАЯ

ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ МАРКИ ЛПК-5        (408-9300 ) Т             38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            0.3              0.27             0.8              0.05

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            1.18                                               0.26

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.35                                               0.08

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            1.48             0.27             0.8              0.31

ТАБЛИЦА 13-45  ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТРОМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 500 ММ                       ¦СВЫШЕ 500 ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕНЗИНОМ  ¦УАЙТ-СПИ- ¦ЭТИЛОВЫМ  ¦БЕНЗИНОМ  ¦УАЙТ-СПИ- ¦ЭТИЛОВЫМ

¦         ¦         ¦          ¦РИТОМ     ¦СПИРТОМ   ¦          ¦РИТОМ     ¦СПИРТОМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 13-45-1  ¦ 13-45-2  ¦ 13-45-3  ¦ 13-45-4  ¦ 13-45-5  ¦ 13-45-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      9.08       9.08       9.08       4.45       4.45       4.45

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.02       0.02       0.02       0.02       0.02       0.02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.06       0.06       0.06       0.06       0.06       0.06

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70            (101-0069 ) Т           0.032                            0.033

УАЙТ-СПИРИТ                        (101-1292 ) Т                      0.032                            0.033

СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ     (113-0180 ) Т                                 0.032                            0.033

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОРТ 1

ВЕТОШЬ                              610-1057   КГ          5          5          5          5          5          5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         6.51       6.51       6.51       3.19       3.19       3.19

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.06       0.06       0.06       0.06       0.06       0.06

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.02       0.02       0.02       0.02       0.02       0.02

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         6.57       6.57       6.57       3.25       3.25       3.25

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         1.3        1.3        1.3        1.3        1.3        1.3

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.2        0.2        0.2        0.2        0.2        0.2

07 РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ТАБЛИЦА 13-46  УПЛОТНЕНИЕ ШТУЦЕРОВ ШНУРОВЫМ АСБЕСТОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗАМАЗКИ. 02.УПЛОТНЕНИЕ ШТУЦЕРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ШТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ЗАМАЗКЕ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦АРЗАМИТ-5             ¦СИЛИКАТНОЙ            ¦ЭПОКСИДНОЙ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       13-46-1        ¦       13-46-2        ¦       13-46-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч            1.81                   1.78                   1.91

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            0.04                   0.01                   0.05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               0.13                   0.03                   0.16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АЭРОСИЛ, МАРКА А-175                113-0001   Т                                                               0.00009

ЗАМАЗКА "АРЗАМИТ-5" ПОРОШОК         113-0044   Т                 0.00309

ЗАМАЗКА "АРЗАМИТ-5" РАСТВОР         113-0045   Т                 0.00249

МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ:    113-0101   Т                                        0.0058                 0.00459

МАРКА А

НАТРИЙ КРЕМНЕФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, 113-0110   Т                                        0.00036

СОРТ I

ПОЛИЭТИЛЕНПОЛИАМИН (ПЭПА)           113-0152   Т                                                               0.00017

ТЕХНИЧЕСКИЙ,МАРКА А

СМОЛА: ЭПОКСИДНАЯ МАРКИ ЭД-20       113-0163   Т                                                               0.00176

СТЕКЛО НАТРИЕВОЕ ЖИДКОЕ             113-0170   Т                                        0.0024

КАУСТИЧЕСКОЕ

ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72      (610-4008 ) Т                 0.00067                0.00067                0.00067

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН

ДИБУТИЛФТАЛАТ ТЕХНИЧЕСКИЙ, СОРТ 1   611-3038   Т                                                               0.00017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               1.52                   1.64                   1.63

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               0.13                   0.03                   0.16

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               0.04                   0.01                   0.05

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ               1.65                   1.67                   1.79

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ               3.99                   0.62                   7.2

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.37                   0.23                   0.56

ТАБЛИЦА 13-47  ЗАЩИТА ШТУЦЕРОВ ВКЛАДЫШАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗАМАЗКИ. 02.УСТАНОВКА ВКЛАДЫШЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ШТ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ЗАМАЗКЕ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СИЛИКАТНОЙ                                             ¦АРЗАМИТ-5

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КЕРАМИЧЕСКИМИ¦ВИНИПЛАСТОВЫ-¦ДУНИТОВЫМИ   ¦ФАРФОРОВЫМИ  ¦КЕРАМИЧЕСКИМИ

¦         ¦         ¦             ¦МИ           ¦             ¦             ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   13-47-1   ¦   13-47-2   ¦   13-47-3   ¦   13-47-4   ¦   13-47-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        2.32          2.32          2.32          2.32          2.36

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.03          0.02          0.03          0.02          0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.08          0.05          0.08          0.07          0.09

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАМАЗКА "АРЗАМИТ-5" ПОРОШОК         113-0044   Т                                                                     0.00401

ЗАМАЗКА "АРЗАМИТ-5" РАСТВОР         113-0045   Т                                                                     0.00321

НАТРИЙ КРЕМНЕФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, 113-0110   Т             0.00047       0.00047       0.00047       0.00047

СОРТ I

СТЕКЛО НАТРИЕВОЕ ЖИДКОЕ             113-0170   Т             0.00311       0.00311       0.00311       0.00311

КАУСТИЧЕСКОЕ

ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ                (530-9002 ) КГ                          2.75

ТРУБЫ КИСЛОТОУПОРНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ  (610-3013 ) КГ            4.88                                                    4.88

С РАСТРУБАМИ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ

100 ММ 1 СОРТ

ПОРОШОК N2 ДЛЯ КИСЛОТОУПОРНОЙ       611-3010   Т             0.00749       0.00749       0.00749       0.00749

ЗАМАЗКИ

ТРУБЫ КИСЛОТОУПОРНЫЕ ДУНИТОВЫЕ     (611-3063 ) Т                                         0.00488

ТРУБЫ КИСЛОТОУПОРНЫЕ ФАРФОРОВЫЕ    (611-3064 ) Т                                                       0.00458

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           2.75          2.74          2.75          2.74          2.79

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           0.08          0.05          0.08          0.07          0.09

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.02          0.02          0.02          0.02          0.03

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           2.83          2.79          2.83          2.81          2.88

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           1.19          1.19          1.19          1.19          5.16

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.27          0.27          0.27          0.27          0.48

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 13-47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ЗАМАЗКЕ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦АРЗАМИТ-5

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРАФИТОВЫМИ     ¦ДУНИТОВЫМИ      ¦ФАРФОРОВЫМИ     ¦ИЗ ПРОПИТАННОГО

¦         ¦         ¦                ¦                ¦                ¦ГРАФИТОПЛАСТА

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    13-47-6     ¦    13-47-7     ¦    13-47-8     ¦    13-47-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         2.35             2.36             2.36             2.35

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.03             0.03             0.03             0.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.08             0.09             0.09             0.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАМАЗКА "АРЗАМИТ-5" ПОРОШОК         113-0044   Т              0.00401          0.00401          0.00401          0.00401

ЗАМАЗКА "АРЗАМИТ-5" РАСТВОР         113-0045   Т              0.00321          0.00321          0.00321          0.00321

ТРУБЫ ИЗ ГРАФИТОПЛАСТА             (530-9003 ) КГ                                                                3.69

ТРУБЫ ГРАФИТОВЫЕ                   (530-9004 ) КГ             3.19

ТРУБЫ КИСЛОТОУПОРНЫЕ ДУНИТОВЫЕ     (611-3063 ) Т                               4.88

ТРУБЫ КИСЛОТОУПОРНЫЕ ФАРФОРОВЫЕ    (611-3064 ) Т                                                4.58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            2.79             2.79             2.79             2.79

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.08             0.09             0.09             0.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.02             0.03             0.03             0.02

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            2.87             2.88             2.88             2.87

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            5.16             5.16             5.16             5.16

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.48             0.48             0.48             0.48

ТАБЛИЦА 13-48  РАЗДЕЛКА ШВОВ ФУТЕРОВКИ НА СИЛИКАТНЫХ КИСЛОТОУПОРНЫХ ВЯЖУЩИХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗАМАЗКИ. 02.ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЗАМАЗКОЙ АРЗАМИТ                                       ¦ЭПОКСИДНОЙ

¦         ¦         ¦                                                       ¦ЗАМАЗКОЙ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ УКЛАДКЕ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛИТКИ КЕРА- ¦КИРПИЧА                                  ¦ПЛИТКИ КЕРА-

¦         ¦         ¦МИЧЕСКОЙ     ¦-----------------------------------------¦МИЧЕСКОЙ

¦         ¦         ¦             ¦ПЛАШМЯ       ¦НА РЕБРО     ¦В КИРПИЧ     ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   13-48-1   ¦   13-48-2   ¦   13-48-3   ¦   13-48-4   ¦   13-48-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        1.1           1.1           1.38          1.91          1.18

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                      0.01          0.02          0.02          0.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.01          0.03          0.05          0.05          0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АЭРОСИЛ, МАРКА А-175                113-0001   Т                                                                     0.00003

АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ СОРТ I           113-0003   Т                                                                     0.00007

ЗАМАЗКА "АРЗАМИТ-5" ПОРОШОК         113-0044   Т             0.00086       0.00179       0.00257       0.00317

ЗАМАЗКА "АРЗАМИТ-5" РАСТВОР         113-0045   Т             0.00069       0.00144       0.00205       0.00254

КИСЛОТА СОЛЯНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ         113-0072   Т             0.00001       0.00001       0.00001

ПОЛИЭТИЛЕНПОЛИАМИН (ПЭПА)           113-0152   Т                                                                     0.00005

ТЕХНИЧЕСКИЙ,МАРКА А

СМОЛА: ЭПОКСИДНАЯ МАРКИ ЭД-20       113-0163   Т                                                                     0.0005

СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ      113-0180   Т             0.00004       0.00007       0.00012

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОРТ 1

ПОРОШОК N2 ДЛЯ КИСЛОТОУПОРНОЙ       611-3010   Т                                                                     0.0012

ЗАМАЗКИ

ДИБУТИЛФТАЛАТ ТЕХНИЧЕСКИЙ, СОРТ 1   611-3038   Т                                                                     0.00005

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           0.98          0.97          1.23          1.69          1.05

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           0.01          0.03          0.05          0.05          0.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                         0.01          0.02          0.02          0.01

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           0.99          1             1.28          1.74          1.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           1.14          2.37          3.39          4.08          2.15

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.1           0.23          0.31          0.38          0.16

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 13-48

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЭПОКСИДНОЙ ЗАМАЗКОЙ        ¦ПОЛИМЕРЗАМАЗКОЙ ЭСД-2

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ УКЛАДКЕ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КИРПИЧА                    ¦ПЛИТКИ       ¦КИРПИЧА

¦         ¦         ¦---------------------------¦             ¦----------------------------

¦         ¦         ¦ПЛАШМЯ       ¦НА РЕБРО     ¦             ¦ПЛАШМЯ       ¦НА РЕБРО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   13-48-6   ¦   13-48-7   ¦   13-48-8   ¦   13-48-9   ¦  13-48-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        1.33          2.09          1.59          1.33          2.09

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.03          0.03          0.01          0.03          0.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.08          0.1           0.04          0.08          0.12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АЭРОСИЛ, МАРКА А-175                113-0001   Т             0.00005       0.00008       0.00002       0.00004       0.00006

АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ СОРТ I           113-0003   Т             0.00015       0.00022

МОДИФИКАТОР СЛАНЦЕВЫЙ "СЛАМОР"      113-0100   Т                                         0.0003        0.00063       0.00092

ПОЛИЭТИЛЕНПОЛИАМИН (ПЭПА)           113-0152   Т             0.0001        0.00015       0.00004       0.00008       0.00012

ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА А

СМОЛА: ЭПОКСИДНАЯ МАРКИ ЭД-20       113-0163   Т             0.00104       0.00148       0.00037       0.00079       0.00115

ПОРОШОК N2 ДЛЯ КИСЛОТОУПОРНОЙ       611-3010   Т             0.00248       0.00356       0.00113       0.00237       0.00345

ЗАМАЗКИ

ДИБУТИЛФТАЛАТ ТЕХНИЧЕСКИЙ, СОРТ 1   611-3038   Т             0.0001        0.00015

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           1.19          1.87          1.41          1.19          1.87

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           0.08          0.1           0.04          0.08          0.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.02          0.03          0.01          0.02          0.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           1.27          1.97          1.45          1.27          1.99

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           4.44          6.36          1.62          3.43          4.99

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.34          0.48          0.14          0.27          0.39

ТАБЛИЦА 13-49  ПРОПИТКА ЩЕБНЯ, УЛОЖЕННОГО В ДНИЩАХ АППАРАТОВ, МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ Н-2

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАСТИКИ. 02.ЗАЛИВКА МАСТИКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               13-49-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   11

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       2.57

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ МАРКИ: К-6-45   101-0010   Т                                         0.0197

БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70             101-0069   Т                                         0.00197

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ,       101-0073   Т                                         0.108

МАРКИ БН-90/10

МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ:    113-0101   Т                                         0.108

МАРКА А

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       8.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       2.57

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ                                       0.77

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      11.17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      18.09

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                                       4.59

ТАБЛИЦА 13-50

СОСТАВ РАБОТ: 01.СУШКА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ (ГР. 1). 02.ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ (ГР. 2).

03.ОКИСЛОВКА ШВОВ СИЛИКАТНОЙ ФУТЕРОВКИ (ГР. 3).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИСКУССТВЕННАЯ СУШКА   ¦ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА РЕ- ¦ОКИСЛОВКА ШВОВ СИЛИ-

¦         ¦         ¦ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ¦ЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ ДЕ- ¦КАТНОЙ ФУТЕРОВКИ

¦         ¦         ¦В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ЧАСА ¦ТЕКТОРОМ              ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       13-50-1        ¦       13-50-2        ¦       13-50-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч            1.7                    2.27                   9.37

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            0.67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               2.04

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КИСЛОТА СЕРНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ         (113-0071 ) Т                                                               0.053

УЛУЧШЕННАЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               1                      2.7                    7.31

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               2.04

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ               0.61

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ               3.04                   2.7                    7.31

ТАБЛИЦА 13-51  ИСПЫТАНИЕ НА НЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ПОЛИИЗОБУТИЛЕНОВОГО ПОКРЫТИЯ НАЛИВОМ ВОДЫ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАЛИВ И СПУСК ВОДЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               13-51-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    0.68

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВОДА                               (411-1002 ) М3                                        1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       0.69

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       0.69

ТАБЛИЦА 13-52

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА. 02.НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГИДРОФОБИЗАЦИЯ                               ¦ФЛЮАТИРОВАНИЕ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВОДНЫМ РАСТВОРОМ      ¦РАСТВОРОМ ГКЖ-94 В    ¦КИСЛОТОЙ КРЕМНЕ-ФТОРИ-

¦         ¦         ¦ГКЖ-10                ¦УАЙТ-СПИРИТЕ          ¦СТОВОДОРОДНОЙ 27 %

¦         ¦         ¦                      ¦                      ¦КОНЦЕНТРАЦИИ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       13-52-1        ¦       13-52-2        ¦       13-52-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч            2.87                   3.15                  12.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   0.04                   0.02

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               0.01                   0.13                   0.05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УАЙТ-СПИРИТ                         101-1292   Т                                        0.0648

ЖИДКОСТЬ ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ 136-41  (113-0042 ) Т                                        0.0076

(Б.ЖИДКОСТЬ ГКЖ-94)

ЖИДКОСТЬ ГКЖ-10                    (113-0043 ) Т                 0.0068

КИСЛОТА КРЕМНЕФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ   (611-3053 ) Т                                                               0.021

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               0.51                   0.51                   1.13

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ               0.08                   0.08                   0.17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               2.49                   2.71                  11

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               0.01                   0.13                   0.05

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ                                      0.04                   0.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               0.51                   0.51                   1.13

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ               3.01                   3.35                  12.18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                     12.05

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                                      3.04

ТАБЛИЦА 13-53  ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИХ СМЕСЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СУШКА ЩЕБНЯ, ПЕСКА, МУКИ АНДЕЗИТОВОЙ. 02.ПРОСЕИВАНИЕ НАПОЛНИТЕЛЕЙ. 03.СМЕШИВАНИЕ НАПОЛНИТЕЛЕЙ С

КРЕМНЕФТОРИСТЫМ НАТРИЕМ. 04.ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА ЖИДКОГО СТЕКЛА. 05.ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ И

РАСТВОРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕТОНА КИСЛОТОУПОРНОГО¦СИЛИКАТПОЛИМЕРБЕТОНА  ¦СИЛИКАТПОЛИМЕРРАСТВОРА

¦         ¦         ¦ С АНДЕЗИТОВЫМ НАПОЛ- ¦КЛАССА В-30           ¦

¦         ¦         ¦НИТЕЛЕМ КЛАССА В-30   ¦                      ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       13-53-1        ¦       13-53-2        ¦       13-53-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           19.23                  16.32                  14.91

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            2.95                   2.56                   1.53

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               8.96                   7.78                   4.65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ:    113-0101   Т                 0.559                  0.426                  0.69

МАРКА А

НАТРИЙ КРЕМНЕФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, 113-0110   Т                 0.048                  0.053                  0.07

СОРТ I

СТЕКЛО НАТРИЕВОЕ ЖИДКОЕ             113-0170   Т                 0.32                   0.32                   0.496

КАУСТИЧЕСКОЕ

ЩЕБЕНЬ АНДЕЗИТОВЫЙ ФРАКЦИОННЫЙ      113-0197   М3                0.09

РЯДОВОЙ ОТ 0 ДО 70 ММ МАРКИ: -

ЩЕБЕНЬ АНДЕЗИТОВЫЙ ФРАКЦИОННЫЙ      113-0198   М3                0.18

РЯДОВОЙ ОТ 0 ДО 70 ММ МАРКИ: 1 ОТ

10 ДО 15 ММ

ЩЕБЕНЬ АНДЕЗИТОВЫЙ ФРАКЦИОННЫЙ      113-0199   М3                0.39                   0.48

РЯДОВОЙ ОТ 0 ДО 70 ММ МАРКИ: 2 ОТ

15 ДО 30 ММ

ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ МАРКИ ЛПК-5        (408-9300 ) Т                 0.559                  0.639                  0.641

СПИРТ ФУРИЛОВЫЙ: СОРТ 1             611-3061   Т                                        0.011                  0.015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              17.52                  14.9                   12.77

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               8.96                   7.78                   4.65

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               2.69                   2.33                   1.4

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              26.48                  22.68                  17.42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ              87.92                 116.74                 154.15

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ              34.94                  36.3                   44.5

ТАБЛИЦА 13-54  УКЛАДКА ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИХ СМЕСЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ ИЛИ РАСТВОРА В ПОДГОТОВЛЕННУЮ ОПАЛУБКУ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕТОНА                            ¦РАСТВОРА

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             13-54-1              ¦             13-54-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  9.35                               8.15

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.24                               0.24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.73                               0.73

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30           (401-9016 ) М3                      1.015

РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-400            (402-9065 ) М3                                                         1.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     7.43                               6.45

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     0.73                               0.73

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.22                               0.22

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                     8.16                               7.18

ТАБЛИЦА 13-55  ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ. 02.ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВОВ. 03.НАНЕСЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА ПОВЕРХНОСТЬ.

04.УХОД ЗА ПОКРЫТИЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 20 ММ НА

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГКЖ-10                            ¦ЛАТЕКСЕ СКС-65-ГП

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             13-55-1              ¦             13-55-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 77.3                               77.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 22.2                               22.2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                    67.33                              67.33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЖИДКОСТЬ ГКЖ-10                    (113-0043 ) Т                       0.006

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-9040 ) М3                      1.54                               1.54

ПРИРОДНЫЙ

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ НАПРЯГАЮЩИЙ, МАРКИ  (610-1048 ) Т                       1.11                               1.11

400

ЛАТЕКС СКС-65 ГП                   (610-1049 ) Т                       0.0067                             0.0227

МАСТИКА БИТУМНО-БУТИЛКАУЧУКОВАЯ    (610-1050 ) КГ                    100                                100

(ХОЛОДНАЯ) ДЛЯ УСТРОЙСТВА

БЕЗРУЛОННОЙ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

"ВЕНТА"

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     2.9                                2.9

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.44                               0.44

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    63.3                               63.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    67.33                              67.33

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    20.2                               20.2

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     2.9                                2.9

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   133.53                             133.53

ТАБЛИЦА 13-56  УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ ВНУТРИ АППАРАТОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И СБОРКА ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕСОВ. 02.УСТРОЙСТВО НАСТИЛОВ, ОГРАЖДЕНИЙ, ХОДОВЫХ ЛЕСТНИЦ. 03.ПОДЪЕМ

ЭЛЕМЕНТОВ НА НЕОБХОДИМУЮ ВЫСОТУ. 04.РАЗБОРКА ЛЕСОВ СО СПУСКОМ, СОРТИРОВКОЙ И УКЛАДКОЙ ЭЛЕМЕНТОВ В

ШТАБЕЛЬ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ ЛЕСОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЫСОТОЙ ДО 20 М                   ¦НА КАЖДЫЕ 2 М ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ВЫСОТЫ

¦         ¦         ¦                                  ¦ ЛЕСОВ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             13-56-1              ¦             13-56-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 61.41                               6.14

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  2.28                               0.29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     6.93                               0.88

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСОВ       (201-9362 ) 1 КОМПЛ                 0.014                              0.002

ЩИТЫ НАСТИЛА                       (620-2004 ) М2                     40.5                                5.1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    43.26                               4.33

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     6.93                               0.88

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     2.08                               0.26

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    50.19                               5.21

ТАБЛИЦА 13-57  УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА СРЕДСТВ ПОДМАЩИВАНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАВЕСКА И СНЯТИЕ ПЛОЩАДОК, ЛЕСТНИЦ, ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т ОКРАШИВАЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ      ¦КОЛОНН, СВЯЗЕЙ, БАЛОК, ФАХВЕРКА И

¦         ¦         ¦                                  ¦ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕ-

¦         ¦         ¦                                  ¦НИЙ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             13-57-1              ¦             13-57-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  4.19                               2.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.03                               0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ      030405     М-ЧАС                   3.86                               2.16

УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.09                               0.1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     4.22                               1.79

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.63                               0.27

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     2.91                               1.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     2.64                               1.53

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.03                               0.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     4.22                               1.79

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                     9.77                               4.92

ТАБЛИЦА 13-58  УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА СРЕДСТВ ПОДМАЩИВАНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭСТАКАД И ГАЛЕРЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАВЕСКА И СНЯТИЕ ПЛОЩАДОК, ЛЕСТНИЦ, ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ СООРУЖЕНИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               13-58-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    0.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                                     0.29

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.001

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       1.31

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       0.37

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       2.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.37

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       1.31

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       3.98

08 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ

ТАБЛИЦА 13-59  ПОКРЫТИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ПРОВОЛОКОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 1,5 ММ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛИЗАЦИИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКЕ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ      ¦МЕТАЛЛОКОНСТ-¦ПОВЕРХНОСТЕЙ ¦ШВОВ СВАРНЫХ

¦         ¦         ¦---------------------------¦РУКЦИЙ РЕШЕТ-¦ЕМКОСТЕЙ ВНУ-¦МОНТАЖНЫХ

¦         ¦         ¦ПЛОСКИХ      ¦КРИВОЛИНЕЙНЫХ¦ЧАТЫХ        ¦ТРЕННИХ      ¦--------------

¦         ¦         ¦             ¦             ¦             ¦             ¦НАРУЖНЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   13-59-1   ¦   13-59-2   ¦   13-59-3   ¦   13-59-4   ¦   13-59-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        0.65          0.96          2.25          1             0.99

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.25          0.38          0.88          0.39          0.39

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.77          1.15          2.67          1.19          1.18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УАЙТ-СПИРИТ                         101-1292   Т             0.00037       0.00037       0.00091       0.00036       0.00065

ПРОВОЛОКА: ДЛЯ СЕТОК                113-0153   Т             0.0011        0.0011        0.00274       0.0011        0.002

ВЫСОКОЛИГИРОВАННАЯ ИЗ СТАЛИ МАРКИ

12Х18 Н 9 ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           0.54          0.86          2.03          0.9           0.89

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           0.77          1.15          2.67          1.19          1.18

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.23          0.35          0.8           0.36          0.35

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           1.31          2.01          4.7           2.09          2.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           2.85          2.85          7.1           2.85          5.18

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.24          0.24          0.59          0.24          0.43

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 13-59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКЕ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ШВОВ СВАРНЫХ ¦ДЕТАЛЕЙ МЕЛ- ¦ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ

¦         ¦         ¦МОНТАЖНЫХ    ¦КИХ          ¦------------------------------------------

¦         ¦         ¦-------------¦             ¦ДО 100 ММ    ¦ДО 500 ММ    ¦СВЫШЕ 500 ММ

¦         ¦         ¦ВНУТРЕННИХ   ¦             ¦             ¦             ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   13-59-6   ¦   13-59-7   ¦   13-59-8   ¦   13-59-9   ¦  13-59-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        1.17          1.04          1.03          0.91          0.78

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.45          0.41          0.41          0.36          0.31

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           1.38          1.23          1.23          1.09          0.93

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УАЙТ-СПИРИТ                         101-1292   Т             0.00065       0.00076       0.00076       0.00065       0.00056

ПРОВОЛОКА: ДЛЯ СЕТОК                113-0153   Т             0.002         0.00228       0.00229       0.002         0.00168

ВЫСОКОЛИГИРОВАННАЯ ИЗ СТАЛИ МАРКИ

12Х18 Н 9 ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           1.05          0.93          0.93          0.82          0.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           1.38          1.23          1.23          1.09          0.93

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.41          0.37          0.37          0.33          0.28

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           2.43          2.16          2.16          1.91          1.63

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           5.18          5.91          5.93          5.18          4.35

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.43          0.5           0.5           0.43          0.37

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 13-59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬНО-   ¦ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В

¦         ¦         ¦МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКЕ                       ¦МАСТЕРСКОЙ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТЫКОВ СВАРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ   ¦ПОВЕРХНОСТЕЙ ¦ДЕТАЛЕЙ МЕЛ-

¦         ¦         ¦-----------------------------------------¦ПЛОСКИХ      ¦КИХ

¦         ¦         ¦ДО 100 ММ    ¦ДО 500 ММ    ¦СВЫШЕ 500 ММ ¦             ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  13-59-11   ¦  13-59-12   ¦  13-59-13   ¦  13-59-14   ¦  13-59-15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        1.42          1.29          1.09          0.38          0.75

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.56          0.51          0.43          0.15          0.29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           1.7           1.55          1.31          0.46          0.88

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УАЙТ-СПИРИТ                         101-1292   Т             0.00081       0.00072       0.00065       0.00037       0.00076

ПРОВОЛОКА: ДЛЯ СЕТОК                113-0153   Т             0.00242       0.00215       0.002         0.0011        0.00228

ВЫСОКОЛИГИРОВАННАЯ ИЗ СТАЛИ МАРКИ

12Х18 Н 9 ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           1.12          1.16          0.99          0.34          0.67

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           1.7           1.55          1.31          0.46          0.88

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.51          0.47          0.39          0.14          0.26

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           2.82          2.71          2.3           0.8           1.55

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           6.27          5.57          5.18          2.85          5.91

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.53          0.46          0.43          0.24          0.5

ТАБЛИЦА 13-60  АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОКРЫТИЯ ПРОВОЛОКОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 1,5 ММ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛИЗАЦИИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКЕ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ      ¦МЕТАЛЛОКОНСТ-¦ПОВЕРХНОСТЕЙ ¦ШВОВ СВАРНЫХ

¦         ¦         ¦---------------------------¦РУКЦИЙ РЕШЕТ-¦ЕМКОСТЕЙ ВНУ-¦МОНТАЖНЫХ

¦         ¦         ¦ПЛОСКИХ      ¦КРИВОЛИНЕЙНЫХ¦ЧАТЫХ        ¦ТРЕННИХ      ¦--------------

¦         ¦         ¦             ¦             ¦             ¦             ¦НАРУЖНЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   13-60-1   ¦   13-60-2   ¦   13-60-3   ¦   13-60-4   ¦   13-60-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        0.78          1.16          2.76          1.25          1.19

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.31          0.46          1.09          0.49          0.46

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.93          1.39          3.31          1.48          1.41

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УАЙТ-СПИРИТ                         101-1292   Т             0.0002        0.0002        0.0005        0.0002        0.00036

ПРОВОЛОКА: АЛЮМИНИЕВАЯ (АМЦ),       113-0154   Т             0.00061       0.00061       0.00151       0.00061       0.0011

ДИАМЕТРОМ 1,4-1.8 ММ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           0.65          1.04          2.49          1.13          1.07

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           0.93          1.39          3.31          1.48          1.41

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.28          0.42          0.99          0.44          0.42

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           1.58          2.43          5.8           2.61          2.48

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           1.66          1.66          4.09          1.66          2.99

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.14          0.14          0.33          0.14          0.25

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 13-60

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКЕ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ШВОВ СВАРНЫХ ¦ДЕТАЛЕЙ МЕЛ- ¦ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ

¦         ¦         ¦МОНТАЖНЫХ    ¦КИХ          ¦------------------------------------------

¦         ¦         ¦-------------¦             ¦ДО 100 ММ    ¦ДО 500 ММ    ¦СВЫШЕ 500 ММ

¦         ¦         ¦ВНУТРЕННИХ   ¦             ¦             ¦             ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   13-60-6   ¦   13-60-7   ¦   13-60-8   ¦   13-60-9   ¦  13-60-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        1.35          1.29          1.29          1.09          0.97

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.53          0.51          0.51          0.43          0.39

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           1.62          1.55          1.55          1.31          1.17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УАЙТ-СПИРИТ                         101-1292   Т             0.00036       0.00042       0.00042       0.00036       0.00031

ПРОВОЛОКА: АЛЮМИНИЕВАЯ (АМЦ),       113-0154   Т             0.0011        0.00126       0.00127       0.0011        0.00093

ДИАМЕТРОМ 1,4-1.8 ММ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           1.21          1.16          1.16          0.99          0.87

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           1.62          1.55          1.55          1.31          1.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.49          0.47          0.47          0.39          0.35

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           2.83          2.71          2.71          2.3           2.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           2.99          3.42          3.45          2.99          2.52

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.25          0.28          0.28          0.25          0.2

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 13-60

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬНО-   ¦ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В

¦         ¦         ¦МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКЕ                       ¦МАСТЕРСКОЙ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТЫКОВ СВАРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ   ¦ПОВЕРХНОСТЕЙ ¦ДЕТАЛЕЙ МЕЛ-

¦         ¦         ¦-----------------------------------------¦ПЛОСКИХ      ¦КИХ

¦         ¦         ¦ДО 100 ММ    ¦ДО 500 ММ    ¦СВЫШЕ 500 ММ ¦             ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  13-60-11   ¦  13-60-12   ¦  13-60-13   ¦  13-60-14   ¦  13-60-15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        1.8           1.55          1.29          0.37          0.93

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.71          0.61          0.51          0.15          0.37

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           2.16          1.85          1.55          0.46          1.11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УАЙТ-СПИРИТ                         101-1292   Т             0.00045       0.0004        0.00036       0.0002        0.00042

ПРОВОЛОКА: АЛЮМИНИЕВАЯ (АМЦ),       113-0154   Т             0.00135       0.0012        0.0011        0.00061       0.00126

ДИАМЕТРОМ 1,4-1.8 ММ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           1.63          1.39          1.16          0.31          0.84

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           2.16          1.85          1.55          0.46          1.11

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.65          0.56          0.47          0.14          0.33

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           3.79          3.24          2.71          0.77          1.95

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           3.66          3.25          2.99          1.66          3.42

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.3           0.27          0.25          0.14          0.28