СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 25

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

МАГИСТРАЛЬНЫЕ И ПРОМЫСЛОВЫЕ

ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОВ

СНИП 4.02-91

СНИП 4.05-91

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 25

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

МАГИСТРАЛЬНЫЕ И ПРОМЫСЛОВЫЕ

ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОВ

СНИП 4.02-91

СНИП 4.05-91

УТВЕРЖДЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ГОССТРОЯ СССР

ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 115

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СНИП 4.02-91; СНИП 4.05-91 СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ

И РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

СБОРНИК 25. МАГИСТРАЛЬНЫЕ И ПРОМЫСЛОВЫЕ

ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОВ

ГОССТРОЙ СССР - М: СТРОЙИЗДАТ, 1991

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТОМ ВНИИПКТЕХОРГНЕФТЕГАЗ-

СТРОЙ МИННЕФТЕГАЗСТРОЯ СССР ПОД

МЕТОДИЧЕСКИМ РУКОВОДСТВОМ ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР

И РАССМОТРЕН УПРАВЛЕНИЕМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И

СМЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР

РЕДАКТОРЫ: ИНЖЕНЕРЫ В.В.СЕМЫКИН, Э.Я.ЛАБЗИНА

(ГОССТРОЙ СССР), М.В.АПУХТИН, Т.И.ПАНФИЛОВА,

К.Э.Н. В.И.КОРЕЦКИЙ, Н.П.ОРДЫНСКАЯ (ЦНИИЭУС

ГОССТРОЯ СССР), В.Ю.ЯВОРСКИЙ, Т.М.СОНИНА

(ВНИИПКТЕХОРГНЕФТЕГАЗСТРОЙ)

СТРОЙИЗДАТ 1991

--------------------------------¦-----------------------------------¦--------------------------------

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ    ¦ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА      ¦ СНИП 4.02-91; СНИП 4.05-91

КОМИТЕТ СССР (ГОССТРОЙ СССР)    ¦-----------------------------------¦--------------------------------

¦                                   ¦ ВЗАМЕН СБОРНИКОВ ЭЛЕМЕНТНЫХ

¦                                   ¦ СМЕТНЫХ НОРМ И ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ

¦ СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК  ¦ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА

¦ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.СБОРНИК 25 ¦ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И

¦ МАГИСТРАЛЬНЫЕ И ПРОМЫСЛОВЫЕ       ¦ РАБОТЫ (ЕРЕР-84) СБОРНИК 25.

¦ ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОВ   ¦ МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ

¦                                   ¦ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОВ

¦                                   ¦

--------------------------------¦-----------------------------------¦--------------------------------

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ СБОРНИКА РАСПРОСТРАНЯ-           К ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ ОТНОСИТСЯ СОЧЕТАНИЕ ЧЕРЕ-

ЮТСЯ НА РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МАГИСТРАЛЬНЫХ         ДУЮЩИХСЯ ВОЗВЫШЕННОСТЕЙ / ГОРЫ, ХРЕБТЫ/ С ОТНО-

ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОВ И ОТВЕТВЛЕНИЙ        СИТЕЛЬНЫМИ ВЫСОТАМИ БОЛЕЕ 200 М И ПОНИЖЕНИЙ

ОТ НИХ, ТРУБОПРОВОДОВ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ ПРОМЫС-      / ДОЛИНЫ, ВПАДИНЫ, КОТЛОВАНЫ/ МЕЖДУ НИМИ С ПРО-

ЛОВ, СБОРНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ НА ГАЗОВЫХ И НЕФТЯНЫХ        ДОЛЬНЫМИ УКЛОНАМИ БОЛЕЕ 20%.

ПРОМЫСЛАХ, А ТАКЖЕ ТРУБОПРОВОДОВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ

ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯ-           К БОЛОТАМ ОТНОСЯТСЯ ВОДОНАСЫЩЕННЫЕ ПЕРЕУВ-

ТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ТЕХНОЛОГИЯ ПРО-      ЛАЖНЕННЫЕ УЧАСТКИ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ СО СЛОЕМ

ИЗВОДСТВА РАБОТ КОТОРЫХ ЗАПРОЕКТИРОВАНЫ АНАЛО-        ТОРФА И БОЛОТНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ.

ГИЧНО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОРГАНИЗА-

ЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ             БОЛОТА ПО ХАРАКТЕРУ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО НИМ

ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОВ.                                   СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ДЕЛЯТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ ТИПЫ:

1.2. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ЗАТРАТЫ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБОПРОВОДОВ, ПРОКЛАДКА КОТО-           1- ЦЕЛИКОМ ЗАПОЛНЕННЫЕ ТОРФОМ, ДОПУСКАЮЩИЕ

РЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАВНИННЫХ УСЛОВИЯХ МЕСТНОС-      РАБОТЫ И НЕОДНОКРАТНОЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ БОЛОТНОЙ

ТИ /ПРИ ПОДЗЕМНЫХ, НАЗЕМНЫХ И НАДЗЕМНЫХ ПРОКЛАД-      ТЕХНИКИ С УДЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 0,02-0,03 МПА

КАХ/ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 1-4 КАТЕГО-      / 0,2-0,3 КГС/СМ2/ ИЛИ РАБОТЫ ОБЫЧНОЙ ТЕХНИКИ С

РИЙ С ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ СРЕДЫ ДО 5,5 МПА /55       ПОМОЩЬЮ ЩИТОВ, СЛАНЕЙ ИЛИ ДОРОГ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ

КГС/СМ2/ В ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ ДО 1200 ММ И       СНИЖЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТЬ ЗАЛЕ-

ДО 7,5 МПА/75 КГС/СМ2/ ДИАМЕТРОМ 1400 ММ, ДЛЯ         ЖИ ДО 0,02 МПА /0,2 КГС/СМ2/;

ПРОМЫСЛОВЫХ С ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ СРЕДЫ ДО 10

МПА /100 КСГ/СМ2/ И ВЫСОКОНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ          2- ЦЕЛИКОМ ЗАПОЛНЕННЫЕ ТОРФОМ, ДОПУСКАЮЩИЕ

С ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ СВЫШЕ 10 МПА /100 КГС/         РАБОТУ И ПЕРЕДВИЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ТОЛЬ-

СМ2/.                                                 КО ПО ЩИТАМ, СЛАНЯМ ИЛИ ДОРОГАМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ

1.3. КАТЕГОРИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ         СНИЖЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТЬ ЗАЛЕ-

УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ПРОЕКТОМ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМА-      ЖИ ДО 0,01 МПА /0,1 КГС/СМ2/;

МИ 2 ЧАСТИ СНИП НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ.                                            3- ЗАПОЛНЕННЫЕ РАСТЕКАЮЩИМСЯ ТОРФОМ И ВОДОЙ

1.4. ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО       С ПЛАВАЮЩЕЙ ТОРФЯНОЙ КОРКОЙ, ДОПУСКАЮЩИЕ РАБОТУ

ТРУБОПРОВОДОВ В УСЛОЖНЕННЫХ УСЛОВИЯХ /ПУСТЫННЫХ,      ТОЛЬКО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ НА ПОНТОНАХ ИЛИ ОБЫЧ-

ГОРНЫХ МЕСТНОСТЯХ И НА БОЛОТАХ/, КОГДА НОРМЫ НА       НОЙ ТЕХНИКИ С ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ.

ОРГАНИЗАЦИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА И ТЕХНОЛОГИЮ ПРОИЗВОД-

СТВА РАБОТ АНАЛОГИЧНЫ НОРМАМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ              1.5. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ НА ПРОИЗВОДСТВО

ДЛЯ ОБЫЧНЫХ РАВНИННЫХ УСЛОВИЙ, К НОРМАМ И РАС-        РАБОТ В ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ ПРОДОЛЬНЫЕ УКЛОНЫ ПРЕД-

ЦЕНКАМ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО              УСМОТРЕНЫ ДО 70%.

П 3.1-3.30 ТАБЛ.3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

ПРИ УКЛОНАХ СВЫШЕ 70% ЗАТРАТЫ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕ-

К ПУСТЫНЯМ ОТНОСЯТСЯ ЗОНЫ СЫПУЧИХ ПЕСКОВ-         ЛЯТЬ ИНДИВИДУАЛЬНО ПО ПРОЕКТУ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИ-

ПОДВИЖНЫЕ БАРХАННЫЕ И ДЮННЫЕ ПЕСКИ, А ТАКЖЕ           ТЕЛЬСТВА ИЛИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ПО СООТВЕТСТ-

СЫПУЧИЕ ПЕСКИ С РЕДКИМ РАСТИТЕЛЬНЫМ ПОКРОВОМ.         ВУЮЩИМ НОРМАМ.

-------------------------------¦------------------------------------¦--------------------------------

ВНЕСЕН УПРАВЛЕНИЕМ             ¦ УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ           ¦

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТ В       ¦ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО     ¦ СРОК ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР    ¦ КОМИТЕТА СССР ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г.¦ 1 ЯНВАРЯ 1991 Г.

¦ N 115                              ¦

-------------------------------¦------------------------------------¦--------------------------------

1.6. КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИВЕДЕННЫЕ В ТАБЛ.            СВАРЕННОГО ТРУБОПРОВОДА ПО ОПОРАМ ВЫСОТОЙ ДО 5

3/ГР.6/, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА РАСХОД ТРУБ В         М. ПРИ ВЫСОТЕ ОПОР БОЛЕЕ 5 М К НОРМАМ И РАСЦЕН-

ТАБЛ. 4,5,6,103,104.                                  КАМ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО П. 3. 40

1.7. ДИАМЕТРЫ ТРУБ В ТАБЛИЦАХ НОРМ И РАСЦЕ-       ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

НОК УКАЗАНЫ ПО УСЛОВНОМУ ПРОХОДУ. ЕСЛИ В ПРОЕКТЕ

УКАЗЫВАЕТСЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ, ЗАТРАТЫ СЛЕ-            1.13. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ. 8 НА ПРОК-

ДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО БЛИЖАЙШЕМУ К НИМ МЕНЬШЕМУ ДИ-      ЛАДКУ ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ ШИРИ-

АМЕТРУ УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ПРИНЯТОГО В НОРМАХ И        НОЙ ПО ЗЕРКАЛУ ВОДЫ ОТ 10 ДО 30 М, ТАБЛ. 9 НА

РАСЦЕНКАХ.                                            ПРОКЛАДКУ ТРУБОПРОВОДОВ НА БОЛОТАХ МЕТОДОМ СПЛА-

ВА И ТАБЛ. 14 НА ПРОТАСКИВАНИЕ В КОЖУХ СТАЛЬНЫХ

1.8. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МАГИ-      ТРУБ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОКОРРОЗИ-

СТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОНЕФТЕ-      ОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ И ФУТЕРОВКЕ ТРУБОПРОВОДОВ.

ПРОДУКТОВ, КРОМЕ СЛУЧАЕВ, ОГОВОРЕННЫХ В "СОСТАВЕ

РАБОТ" ОТДЕЛЬНЫХ ПАРАГРАФОВ НОРМ И РАСЦЕНОК СЛЕ-       ЗАТРАТЫ НА УКАЗАННЫЕ РАБОТЫ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ

ДУЕТ НОРМИРОВАТЬ ПО СБОРНИКУ 1 "ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ".     ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ НОРМАМ И РАС-

ЦЕНКАМ ДАННОГО СБОРНИКА.

ЗАТРАТЫ ПО ВОДООТЛИВУ ПРИ ПРОКЛАДКЕ ТРУБОПРО-

ВОДОВ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ МЕЛКИХ ПРЕГРАД, БОЛОТ И В            1.14. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ.9 НА ПРОК-

ДРУГИХ СЛУЧАЯХ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО       ЛАДКУ ТРУБОПРОВОДОВ НА БОЛОТАХ МЕТОДОМ СПЛАВА НЕ

ПО ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.                        ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЗАТРАТЫ НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ И БАЛ-

ЛАСТИРОВКУ РЕЛЬСОВОГО ПУТИ СПУСКОВОЙ ДОРОЖКИ,

1.9. ЗАТРАТЫ НА ПОДВЕСКУ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКА-      КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО ПРО-

ЦИЙ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ СТРОЯЩЕГОСЯ ТРУБОПРОВОДА С       ЕКТУ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

СУЩЕСТВУЮЩИМИ ПОДЗЕМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ / ТРУБО-          НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ПРЕДУСМОТРЕНА ПРОКЛАДКА

ПРОВОДАМИ, КАБЕЛЬНЫМИ ЛИНИЯМИ СВЯЗИ, ЭНЕРГОСНАБ-      ТРУБОПРОВОДОВ МЕТОДОМ СПЛАВА НА БОЛОТАХ 2 И 3

ЖЕНИЯ И ДРУГИМИ СООРУЖЕНИЯМИ/ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ      ТИПОВ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ ДО 500 М.

ПО НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ СБОРНИКА 22 "ВОДОПРОВОД.

НАРУЖНЫЕ СЕТИ".                                           ПРИ ПРОТЯЖЕННОСТИ БОЛОТ БОЛЕЕ 500 М К НОРМАМ

И РАСЦЕНКАМ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ                  П. 3.41 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОВ

1.15. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ. 10 /ГР.

1.10. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ. 4, 5, 6 НА        1-9/ ПРЕДУСМОТРЕНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ГНУ-

СВАРКУ ТРУБОПРОВОДОВ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ РАБОТЫ,         ТЫХ ОТВОДОВ ИЗ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ТРУБ С УНИ

СВЯЗАННЫЕ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ И УСТАНОВКОЙ ГНУТЫХ         ФИЦИРОВАННЫМ РАДИУСОМ ИЗГИБА В ХОЛОДНОМ СОСТОЯ-

ОТВОДОВ, СТАЛЬНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И        НИИ. РАСХОД ТРУБ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГНУТЫХ ОТВОДОВ

УКЛАДКОЙ ТРУБОПРОВОДА, ВКЛЮЧАЯ ВОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ И      УЧТЕН В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ. 4,5.

БОЛОТА, АВТОМОБИЛЬНЫЕ И ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ, УСТРОЙ-          ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ С

СТВОМ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ СТРОЯЩИХСЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ        ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ К НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ТАБЛ.4,

ИХ ПОДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКЕ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ КОММУНИКА-      5, 6 НА СВАРКУ ТРУБОПРОВОДОВ И К НОРМАМ И РАС-

ЦИЯМИ /ТРУБОПРОВОДАМИ, КАБЕЛЬНЫМИ ЛИНИЯМИ И ЛЭП       ЦЕНКАМ ТАБЛ. 10 (ГР.1-9) НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УС-

ДО 35 КВ/, ТРАНСПОРТИРОВКОЙ СЕКЦИЙ ТРУБ ОТ ТРУ-       ТАНОВКУ ГНУТЫХ ОТВОДОВ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИ-

БОСВАРОЧНОЙ БАЗЫ НА ТРАССУ.                           ЦИЕНТЫ ПО П. 3.42-3.43 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

ЗАТРАТЫ НА УКАЗАННЫЕ РАБОТЫ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕ-           НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ.10 (ГР.10-14) ПРЕ-

ЛЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ НОРМАМ И        ДУСМОТРЕНА УСТАНОВКА ОДНОГО ОТВОДА ЗАВОДСКОГО

РАСЦЕНКАМ ДАННОГО СБОРНИКА.                           ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ МИНГАЗПРО-

МА, ВКЛЮЧЕННЫМ В "ПРЕЙСКУРАНТ ОПТОВЫХ ЦЕН

1.11. В СЛУЧАЯХ, КОГДА ПО ПРОЕКТУ ПРЕДУСМОТ-       N 23-10".

РЕНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВ СТЫКОВ ТРУБ И ПОД-

ВАРКА КОРНЯ ШВА ИЗНУТРИ ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ           ИЗ СТОИМОСТИ ОТВОДА ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ,

ДИАМЕТРОМ ДО 1200 ММ, К НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ СЛЕ-       КОТОРАЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ПРОЕКТУ, НЕОБХОДИМО ИСК-

ДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО П. 3.32-3.34           ЛЮЧИТЬ СТОИМОСТЬ УЧАСТКА ТРУБЫ ДЛИНОЮ, РАВНОЙ

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.                                    СРЕДНЕЙ ДЛИНЕ ОТВОДА СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ДИАМЕТРА,

СОГЛАСНО "ПРЕЙСКУРАНТУ ОПТОВЫХ ЦЕН N 23-10"

1.12. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ. 7 НА УКЛАДКУ

СВАРЕННОГО ТРУБОПРОВОДА ПО ОПОРАМ НЕ ПРЕДУСМОТ-             1.16. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ. 11 ПРЕДУ-

РЕНЫ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ НА СООРУЖЕНИЕ НЕСУЩИХ ОПОР,     СМОТРЕНА УСТАНОВКА НА ТРУБОПРОВОДАХ СТАЛЬНЫХ ФА-

СВАРКУ ТРУБОПРОВОДОВ, КРОМЕ МОНТАЖНЫХ СТЫКОВ,         СОННЫХ ЧАСТЕЙ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ МИНГАЗПРО-

СВАРИВАЕМЫХ НА ОПОРАХ, ЗАЩИТУ ОТ АТМОСФЕРНОЙ          МА, ВКЛЮЧЕННЫМ В "ПРЕЙСКУРАНТ ОПТОВЫХ ЦЕН

КОРРОЗИИ, УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ.               N 23-10".

УКАЗАННЫЕ ЗАТРАТЫ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО НОР-             1.17. В ТАБЛ. 12 РАСХОД ТРУБ ПРИ СТРОИ-

МАМ И РАСЦЕНКАМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СБОРНИКОВ СМЕТ-       ТЕЛЬСТВЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ КОММУНИКАЦИ-

НЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК.                                  ЯМИ (ТРУБОПРОВОДАМИ, КАБЕЛЬНЫМИ ЛИНИЯМИ И ЛЭП ДО

35 КВ) НЕ УЧТЕН И ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО НОРМАМ И РАС-

НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ПРЕДУСМОТРЕНА УКЛАДКА        ЦЕНКАМ ТАБЛ.4,5.

1.18. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ. 13 ПРЕДУ-      КМ К НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФ-

СМОТРЕНА БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ КОЖУ-       ФИЦИЕНТЫ ПО П. 3.46-3.51 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

ХОВ СПОСОБОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ В ГРУНТАХ

ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ.                                     1.24. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ НА ПРОТИВОКОР-

ПРИ ПРОКЛАДКЕ КОЖУХОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ СЛЕДУЕТ       РОЗИОННУЮ ИЗОЛЯЦИЮ ТРУБОПРОВОДОВ ПРЕДУСМОТРЕНЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЯТЬ ЗАТРАТЫ НА КРЕПЛЕНИЕ        ТИПЫ И КОНСТРУКЦИИ ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ В СООТ-

КОТЛОВАНОВ И ВОДООТЛИВ ПО ДАННЫМ ПРОЕКТА ОРГАНИ-      ВЕТСТВИИ СО СНИП 2.05.06-85 И СНИП III-42-80.

ЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

1.25. ПЛАНИРОВКУ ПУТИ ДЛЯ ПРОХОДА ИЗОЛЯЦИ-

ЗАТРАТЫ НА УКЛАДКУ КОЖУХОВ /ФУТЛЯРОВ/ В ОТК-      ОННО-УКЛАДОЧНОЙ КОЛОННЫ СЛЕДУЕТ НОРМИРОВАТЬ ДО-

РЫТУЮ ТРАНШЕЮ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО НОРМАМ И РАС-     ПОЛНИТЕЛЬНО ПО ДАННЫМ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИ-

ЦЕНКАМ СБОРНИКА 22 "ВОДОПРОВОД. НАРУЖНЫЕ СЕТИ."       ТЕЛЬСТВА ИЛИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

1.19. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ.14 НА ПРО-            1.26. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ. 23-28 НА

ТАСКИВАНИЕ В КОЖУХ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НЕ ПРЕДУСМОТРЕ-      ПРОТИВОКОРРОЗИОННУЮ ИЗОЛЯЦИЮ ТРУБОПРОВОДОВ УЧТЕ-

НЫ ЗАТРАТЫ НА СВАРКУ ПЛЕТЕЙ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ОП-      НА ЗАЩИТНАЯ ОБЕРТКА В ОДИН СЛОЙ.

РЕДЕЛЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ                В СЛУЧАЯХ, КОГДА ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМОТРЕНО

ТАБЛ.6 ДАННОГО СБОРНИКА.                              НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНОЙ ОБЕРТКИ В ДВА СЛОЯ. НА ВТОРОЙ

/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ/ СЛОЙ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ НОРМЫ И

1.20. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ. 15 И 17        РАСЦЕНКИ ТАБЛ. 29.

НА СБОРКУ И УСТАНОВКУ УЗЛОВ ЗАДВИЖЕК И ГАЗОВЫХ

КРАНОВ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ РАБОТЫ НА УСТРОЙСТВО ОБ-            1.27. ОБЕРТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИЗО-

ВОДНОЙ ЛИНИИ, ПРОДУВОЧНЫХ СВЕЧЕЙ, ФУНДАМЕНТОВ,        ЛЯЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЙ УЗЛОВ ЗАДВИЖЕК И ГАЗОВЫХ        СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ.

КРАНОВ.

ЗАТРАТЫ НА УКАЗАННЫЕ РАБОТЫ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ              1.28. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ. 33, 34,

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ НОРМАМ И РАС-        35, 36,37 И 38 НА БАЛЛАСТИРОВКУ ТРУБОПРОВОДА ЖЕ-

ЦЕНКАМ ДАННОГО СБОРНИКА.                              ЛЕЗОБЕТОННЫМИ УТЯЖЕЛИТЕЛЯМИ НЕ УЧТЕНЫ РАБОТЫ ПО

ТРАНСПОРТИРОВКЕ ИХ ОТ ПРИОБЪЕКТНОГО СКЛАДА ДО

ПРИ УСТАНОВКЕ УЗЛОВ ЗАДВИЖЕК И ГАЗОВЫХ          МЕСТА СКЛАДИРОВАНИЯ НА ТРАССЕ.

КРАНОВ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ К НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ             НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ.33,34 И 35 НА БАЛ-

ТАБЛ. 15 И 17 СЛЕДУЕТ ДОБАВЛЯТЬ ЗАТРАТЫ ПО ТАБЛ.      ЛАСТИРОВКУ ТРУБОПРОВОДА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПОЯСНЫМИ

19.                                                   И ОХВАТЫВАЮЩИМИ УТЯЖЕЛИТЕЛЯМИ (УБО) НЕ УЧТЕНЫ

РАБОТЫ ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ УТЯЖЕЛИТЕЛЕЙ.

ПРИ УСТАНОВКЕ НА ОБВОДНОЙ ЛИНИИ ДВУХ ГАЗО-          ЕСЛИ ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМОТРЕНА ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ВЫХ КРАНОВ К НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ТАБЛ. 16 СЛЕДУЕТ      УТЯЖЕЛИТЕЛЕЙ (УБО), ТО УКАЗАННЫЕ ЗАТРАТЫ НЕОБХО-

ДОБАВЛЯТЬ ЗАТРАТЫ ПО ТАБЛ. 20.                        ДИМО ОПРЕДЕЛЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ

ИЗ СТОИМОСТИ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ ТАБЛ.15,17,      НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ДРУГИХ СБОРНИКОВ.

КОТОРАЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ПРОЕКТУ, НЕОБХОДИМО ИСК-

ЛЮЧИТЬ СТОИМОСТЬ ТРУБ (ПО ЦЕНЕ, ПРИНЯТОЙ В СМЕ-             1.29. БАЛЛАСТИРОВКУ ТРУБОПРОВОДОВ УТЯЖЕЛЯ-

ТЕ), ПРИМЫКАЮЩИХ УЧАСТКОВ К УЗЛУ ЗАДВИЖКИ ДЛИНОЙ      ЮЩИМИ  /ЧУГУННЫМИ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ/ ГРУЗАМИ С

5 М; К УЗЛУ ГАЗОВЫХ КРАНОВ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ,      ПРИМЕНЕНИЕМ ВОДОЛАЗНЫХ СРЕДСТВ СЛЕДУЕТ НОРМИРО-

ДЛИНОЙ 20 М И ДИАМЕТРОМ 1200-1400 ММ, ДЛИНОЙ          ВАТЬ ПО СБОРНИКУ N 44 "ПОДВОДНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ

22 М.                                                 /ВОДОЛАЗНЫЕ/ РАБОТЫ".

ЗАТРАТЫ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ЗАПОРНОЙ АРМА-

ТУРЫ ОТ ПРИОБЪЕКТНОГО СКЛАДА ДО МЕСТА УСТАНОВКИ             1.30. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ. 40 НЕ

УЧТЕНЫ В СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ.                      ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЗАТРАТЫ НА БУРЕНИЕ ЛИДЕРНЫХ СКВА-

ЖИН. ЕСЛИ УКАЗАННЫЕ РАБОТЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ПРОЕК-

1.21. ЗАТРАТЫ НА МОНТАЖ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИ-      ТОМ, ТО ИХ ЗАТРАТЫ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ      ТЕЛЬНО ПО ДАННЫМ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬ-

ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ СБОРНИКАМ РАСЦЕНОК НА МОНТАЖ       СТВА ИЛИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

ОБОРУДОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ЗАТРАТАМ, ОПРЕДЕЛЯ-

ЕМЫМ ПО ТАБЛ. 15, 17, 20 И 43-50.                          1.31. ЗАТРАТЫ НА ПОГРУЖЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА НА

ПРОЕКТНУЮ ОТМЕТКУ ПРИ БАЛЛАСТИРОВКЕ АНКЕРНЫМИ

1.22. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ. 21 /ГРАФЫ      УСТРОЙСТВАМИ В ОБВОДНЕННЫХ ТРАНШЕЯХ НОРМАМИ И

1 И 8/ ПРЕДУСМОТРЕНО УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНЫХ СВЕЧЕЙ       РАСЦЕНКАМИ СБОРНИКА НЕ УЧТЕНЫ, И ИХ СЛЕДУЕТ ОП-

ДИАМЕТРОМ 80 ММ.                                      РЕДЕЛЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО ДАННЫМ ПРОЕКТА ОРГАНИ-

ПРИ УСТРОЙСТВЕ СВЕЧЕЙ ДИАМЕТРОМ 50 ММ К         ЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕН-           ПРИ БАЛЛАСТИРОВКЕ ТРУБОПРОВОДОВ АНКЕРНЫМИ

ТЫ ПО П. 3.44-3.45 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.                 УСТРОЙСТВАМИ В БОЛОТИСТЫХ МЕСТНОСТЯХ (БОЛОТА 2,3

ТИПА) К НОРМАМ ТАБЛ.39, 40 ПРИМЕНЯЮТСЯ КОЭФФИЦИ-

1.23. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ. 22 ПРЕДУ-      ЕНТЫ ПО П.3.28 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

СМОТРЕНА ТРАНСПОРТИРОВКА СЕКЦИЙ ТРУБ ОТ ТРУБОСВА-

РОЧНОЙ БАЗЫ ДО МЕСТА УКЛАДКИ НА ТРАССЕ НА РАССТО-          1.32.НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ. 43-45 НА

ЯНИЕ ДО 30 КМ.                                        ОЧИСТКУ ПОЛОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ /ПРОДУВКА ВОЗДУ-

ХОМ, ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ И ПРОМЫВКА ВОДОЙ/ ПРЕДУ-

ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ НА РАССТОЯНИЕ СВЫШЕ 30      СМОТРЕНЫ ЗАТРАТЫ НА ПРОПУСК ОДНОГО ОЧИСТИТЕЛЬНО-

ГО УСТРОЙСТВА. ПРИ ПРОПУСКЕ ДВУХ ОЧИСТИТЕЛЬНЫХ        ПРОКЛАДКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ КАБЕЛЯ, УСТРОЙСТВУ ФУН-

УСТРОЙСТВ К НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ      ДАМЕНТОВ И ОПОР, УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРИБО-

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО П. 3.52-3.54 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.       РОВ.

ПРИ ПОВТОРНОЙ ОЧИСТКЕ ПОЛОСТИ ТРУБОПРОВОДА

ИЛИ В СЛУЧАЯХ, КОГДА ПРОЕКТОМ ИЛИ РАБОЧЕЙ ИНСТ-           1.40. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ. 64 НА ЗДАНИЯ ИЗ

РУКЦИЕЙ ПРЕДУСМОТРЕН ПРОПУСК БОЛЕЕ ДВУХ ОЧИСТИ-       БЛОК-БОКСОВ ДЛЯ НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ И КОМПРЕС-

ТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, К НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ СЛЕДУЕТ       СОРНЫХ СТАНЦИЙ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,

ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО П. 3.55 ТЕХНИЧЕСКОЙ         НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ РАЗРАБОТАНЫ НА 1 Т

ЧАСТИ.                                                МАССЫ БЛОК-БОКСОВ С УЧЕТОМ УСТАНОВЛЕННОГО В НИХ

КОМПЛЕКТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТ-

1.33. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ. 46 И 48         РООБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНА-

ПРЕДУСМОТРЕНО ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ НА ДАВЛЕ-       ЧЕНИЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ТИПА, КОНСТРУКЦИИ И НАЗНАЧЕ-

НИЕ 6 МПА /60,5 КГС/СМ2/.                             НИЯ БЛОК-БОКСОВ.

ПРИ ИСПЫТАНИИ НА ДРУГОЕ ДАВЛЕНИЕ К НОРМАМ           ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕН-

И РАСЦЕНКАМ СЛЕДУЕТ ДОБАВЛЯТЬ ЗАТРАТЫ ПО ТАБЛ.        ТОВ ПОД ЗДАНИЯ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗДАНИЙ ИЗ БЛОК-БОК-

47 И 49.                                              СОВ К НАРУЖНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

ТРУБОПРОВОДОВ, СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ,

1.34. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ. 44 И 48 НА      ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ И СВЯЗИ, ШЕФМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ,

ПРОДУВКУ И ИСПЫТАНИЕ ГАЗОМ ДЛИНА ПОДВОДЯЩЕГО ГА-      ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ И ОПРОБОВАНИЕ ПОД НАГРУЗ-

ЗОПРОВОДА ПРИНЯТА ДО 100 М. ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТ-      КОЙ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО НОРМАМ И

ВО ПОДВОДЯЩЕГО ГАЗОПРОВОДА ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 100 М         РАСЦЕНКАМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СБОРНИКОВ СМЕТНЫХ НОРМ

СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО С УЧЕТОМ ВОЗВ-       И РАСЦЕНОК.

РАТА МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ.

ТРУБОПРОВОДЫ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛОВ

1.35. ЗАТРАТЫ НА УДАЛЕНИЕ ВОДЫ ИЗ ТРУБОПРО-          1.41.В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ НА ПРОИЗВОДСТВО

ВОДА СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ ИЛИ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ ПРИ          РАБОТ ПО СРОИТЕЛЬСТВУ ТРУБОПРОВОДОВ НЕФТЯНЫХ И

ГИДРАВЛИЧЕСКОМ ИСПЫТАНИИ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО        ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛОВ УЧТЕНА УСРЕДНЕННАЯ ТОЛЩИНА

ТАБЛ. 43 И 44.                                        СТЕНОК ТРУБ, ПРИВЕДЕННАЯ В ТАБЛ.1.

1.36. ПРИ ПРОМЫВКЕ И ИСПЫТАНИИ ТРУБОПРОВОДА                                        ТАБЛИЦА 25-1

ВОДОЙ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО ВОДОЗАБОРА, ПРОКЛАД-      ------------------------------------------------

КУ ПОДВОДЯЩЕГО ТРУБОПРОВОДА ОТ ВОДОЗАБОРА ДО НА-      НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ¦УСРЕДНЕННАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ

ПОЛНИТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ, ПОДГОТОВКУ /МЕХАНИЧЕСКУЮ      ТРУБОПРОВОДА, ММ ¦ТРУБЫ, ММ ПРИ ДАВЛЕНИИ

ОЧИСТКУ/ ВОДЫ, ПОДВОЗКУ ВОДЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ СУХИХ                       ¦------------------------------

ПЕРЕХОДОВ, УСТРОЙСТВО ОТСТОЙНИКОВ ДЛЯ СПУСКА ВО-                       ¦ ДО 10 МПА     ¦ СВЫШЕ 10 МПА

ДЫ ИЗ ТРУБОПРОВОДА, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ВАНТУЗОВ                         ¦ /100 КГС/СМ2/ ¦/100 КГС/СМ2/

СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ДАННЫМ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ      ------------------------------------------------

СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ,ЛИБО ПО               108-114     ¦    4,5-6      ¦   10-12

СООТВЕСТВУЮЩИМ НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ДРУГИХ СБОРНИ-               133     ¦      5-6      ¦   10-12

КОВ.                                                       159-168     ¦      6-8      ¦   10-12

219     ¦      6-8      ¦   15-16

1.37. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ. 46-50 ПРЕ-               273     ¦      6-8      ¦   15-16

ДУСМОТРЕНО ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ И ПРОВЕРКА НА                325     ¦      6-8      ¦   15-16

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ БЕЗ РАЗРЫВА ВО ВРЕМЕНИ ПОЛНОСТЬЮ        ------------------------------------------------

ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ТРУБОПРОВОДА ИЛИ ЕГО

УЧАСТКА.                                                  В СЛУЧАЯХ, КОГДА  ПО  ПРОЕКТУ  ПРЕДУСМОТРЕНЫ

РАЗМЕРЫ  ТОЛЩИНЫ  СТЕНКИ ТРУБЫ БОЛЕЕ УКАЗАННЫХ В

ПРИ ИСПЫТАНИИ ТРУБОПРОВОДОВ НА ПРОЧНОСТЬ И        ТАБЛ.2, НА КАЖДЫЕ 2 ММ УВЕЛИЧЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ

ПРОВЕРКЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ В ДВА ЭТАПА, РАЗДЕЛЕН-      К НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ СЛЕДУЕТ  ПРИМЕНЯТЬ  КОЭФФИ-

НЫХ ВО ВРЕМЕНИ, К НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ТАБЛ. 48,        ЦИЕНТЫ ПО ПП.3.35-3.39 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

50 СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО П. 3.56-3.           1.42. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ. 103 И 104

59 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.                                 НА СВАРКУ  ТРУБОПРОВОДОВ НЕ  УЧТЕНЫ  РАБОТЫ  ПО

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ПОДОГРЕВУ СТЫКОВ ТРУБ, ТЕРМИ-

1.38. ДЛЯ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ НА ПЕРЕХО-       ЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ СВАРНЫХ СТЫКОВ ТРУБ, ИЗГОТОВ-

ДАХ ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ, АВТОМОБИЛЬНЫЕ И ЖЕ-        ЛЕНИЮ И УСТАНОВКЕ ГНУТЫХ ОТВОДОВ, ПЕРЕСЕЧЕНИЮ

ЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ, БОЛОТА 3-ГО ТИПА И ДРУГИЕ, СОГ-        ТРУБОПРОВОДОВ И ВЫСОКОНАПОРНЫХ ВОДОВОДОВ С

ЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ СНИП, ПРЕДУСМОТРЕНО ИСПЫТАНИЕ       ПОДЗЕМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ /ТРУБОПРОВОДАМИ,

НА ПРОЧНОСТЬ И ПРОВЕРКА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ПОСЛЕ        КАБЕЛЬНЫМИ ЛИНИЯМИ СВЯЗИ И ЛЭП ДО 35  КВ/,

УКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА /УЧАСТКИ КАТЕГОРИИ В, 1 И        ПО УСТАНОВКЕ СТАЛЬНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ, А ТАКЖЕ

2/. УКАЗАННЫЕ ЗАТРАТЫ СЛЕДУЕТ  ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО          ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ СЕКЦИЙ ТРУБ ОТ ТРУБОСВАРОЧНОЙ

НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ТАБЛ. 46-50 ДОПОЛНИТЕЛЬНО НА       БАЗЫ ДО МЕСТ УКЛАДКИ.

ПРОТЯЖЕННОСТЬ, УКАЗАННУЮ В ПРОЕКТЕ.

1.39. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ НА ЭЛЕКТРОХИМИ-

ЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ПРЕДУ-

СМОТРЕНА КАТОДНАЯ, ДРЕНАЖНАЯ И ПРОТЕКТОРНАЯ ЗА-

ЩИТА, В КОТОРЫХ УЧТЕН ВЕСЬ КОМПЛЕКС РАБОТ ПО

1.43.   В   СЛУЧАЯХ,   КОГДА  ПРОЕКТОМ               1.50. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ.108 НА

ПРЕДУСМОТРЕН  ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ  ПОДОГРЕВ  СТЫКОВ      ПРОТАСКИВАНИЕ   В   КОЖУХ   СТАЛЬНЫХ   ТРУБ  НЕ

ТРУБ,   К  НОРМАМ  И  РАСЦЕНКАМ  ТАБЛ.  103,104      ПРЕДУСМОТРЕНЫ   ЗАТРАТЫ   НА   СВАРКУ   ПЛЕТЕЙ,

СЛЕДУЕТ  ПРИМЕНЯТЬ  КОЭФФИЦИЕНТЫ  ПО  П.   3.31      ПРОТИВОКОРРОЗИОННУЮ   ИЗОЛЯЦИЮ   И   ФУТЕРОВКУ,

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.                                   КОТОРЫЕ  СЛЕДУЕТ  ОПРЕДЕЛЯТЬ  ДОПОЛНИТЕЛЬНО  ПО

СООТВЕТСТВУЮЩИМ   НОРМАМ  И  РАСЦЕНКАМ  ДАННОГО

1.44.    ЗАТРАТЫ   НА   ТЕРМООБРАБОТКУ      СБОРНИКА.

СВАРНЫХ   СТЫКОВ,   ЕСЛИ   ОНА    ПРЕДУСМОТРЕНА               1.51. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ.109 НА

ПРОЕКТОМ,  СЛЕДУЕТ  ОПРЕДЕЛЯТЬ  ПО РАСЦЕНКАМ НА      СБОРКУ  И  УСТАНОВКУ  УЗЛА  ГАЗОВОГО  КРАНА  НЕ

МОНТАЖ    ОБОРУДОВАНИЯ    СБОРНИКА     N     12      ПРЕДУСМОТРЕНЫ РАБОТЫ НА УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ,

"ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ".                      ПЛОЩАДОК, ОБВОДНОЙ ЛИНИИ И ПРОДУВОЧНЫХ СВЕЧЕЙ.

ЗАТРАТЫ  НА  УКАЗАННЫЕ  РАБОТЫ СЛЕДУЕТ

1.45.    ЗАТРАТЫ   НА   УСТАНОВКУ   НА      ОПРЕДЕЛЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО НОРМАМ И  РАСЦЕНКАМ

ТРУБОПРОВОДАХ  СТАЛЬНЫХ  ФАСОННЫХ  ЧАСТЕЙ   ДЛЯ      ТАБЛ.110,111,21 ДАННОГО СБОРНИКА.

ТРУБОПРОВОДОВ С ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 2,5 МПА               ПРИ  УСТАНОВКЕ  НА ОБВОДНОЙ ЛИНИИ ДВУХ

/25  КГС/СМ2/  СЛЕДУЕТ  ОПРЕДЕЛЯТЬ  ПО СООТВЕТ-      ГАЗОВЫХ КРАНОВ К НОРМАМ  И  РАСЦЕНКАМ  ТАБЛ.111

СТВУЮЩИМ  НОРМАМ  И   РАСЦЕНКАМ   СБОРНИКА   22      СЛЕДУЕТ ДОБАВЛЯТЬ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ.112.

"ВОДОПРОВОД.     НАРУЖНЫЕ    СЕТИ",    А    ДЛЯ               ИЗ    СТОИМОСТИ    ЗАПОРНОЙ   АРМАТУРЫ

ТРУБОПРОВОДОВ С ДАВЛЕНИЕМ ДО 10 МПА  ИЛИ  СВЫШЕ      ТАБЛ.109,  КОТОРАЯ  ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ  ПО   ПРОЕКТУ,

10   МПА  /100КГС/СМ2/-ПО  НОРМАМ  И  РАСЦЕНКАМ      НЕОБХОДИМО  ИСКЛЮЧИТЬ  СТОИМОСТЬ ТРУБ (ПО ЦЕНЕ,

ТАБЛ.11 /ГР.1/ НАСТОЯЩЕГО СБОРНИКА.                  ПРИНЯТОЙ В СМЕТЕ), ПРИМЫКАЮЩИХ УЧАСТКОВ К  УЗЛУ

ГАЗОВЫХ  КРАНОВ  ДИАМЕТРОМ ДО 300 ММ, ДЛИНОЙ 20

1.46.НОРМАМИ  И  РАСЦЕНКАМИ   ТАБЛ.105      М.

ПРЕДУСМОТРЕНЫ   ЗАТРАТЫ   НА   ИЗГОТОВЛЕНИЕ   И               ЗАТРАТЫ  ПО  ТРАНСПОРТИРОВКЕ  ЗАПОРНОЙ

УСТАНОВКУ   ГНУТЫХ   ОТВОДОВ   ИЗ   ОДНОЙ   ИЛИ      АРМАТУРЫ   ОТ  ПРИОБЪЕКТНОГО  СКЛАДА  ДО  МЕСТА

НЕСКОЛЬКИХ  ТРУБ С УНИФИЦИРОВАННЫМ РАДИУСОМ ИЗ-      УСТАНОВКИ УЧТЕНЫ В СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ.

ГИБА В ХОЛОДНОМ СОСТОЯНИИ В РАВНИННЫХ  УСЛОВИЯХ

МЕСТНОСТИ.                                                    1.52. ЗАТРАТЫ НА ПРОКЛАДКУ  СВАРЕННОГО

РАСХОД  ТРУБ  НА  ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ГНУТЫХ      ТРУБОПРОВОДА  ЧЕРЕЗ  ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ ШИРИНОЙ ПО

ОТВОДОВ УЧТЕН В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ.103.         ЗЕРКАЛУ ВОДЫ ОТ  10  ДО  30  М,  НА  УСТРОЙСТВО

ВЫТЯЖНЫХ  И  ПРОДУВОЧНЫХ  СВЕЧЕЙ, НА ФУТЕРОВКУ,

1.47. ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ СТРОЯЩИХ-      БАЛЛАСТИРОВКУ  ТРУБОПРОВОДА  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ  И

СЯ ТРУБОПРОВОДОВ  ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОВ И ВЫСОКО-       ЧУГУННЫМИ    ГРУЗАМИ,    ВИНТОВЫМИ    АНКЕРНЫМИ

НАПОРНЫХ ВОДОВОДОВ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ КОММУНИКАЦИЯ-      УСТРОЙСТВАМИ СЛЕДУЕТ  ОПРЕДЕЛЯТЬ  ПО  НОРМАМ  И

МИ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗО-        РАСЦЕНКАМ

НЕФТЕПРОДУКТОВ ПО НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ТАБЛ. 106,      ТАБЛ.8,21,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42.

А ДЛЯ ВЫСОКОНАПОРНЫХ ВОДОВОДОВ-ПО НОРМАМ И РАС-      НАСТОЯЩЕГО СБОРНИКА.

ЦЕНКАМ ТАБЛ.106 С КОЭФФИЦИЕНТАМИ, ПРИВЕДЕННЫМИ

В П. 3.63 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.                                  1.53.  НОРМАМИ  И  РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ.121

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЗАТРАТ НА  ПЕРЕСЕЧЕНИЕ      ПРЕДУСМОТРЕНО     ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ      ИСПЫТАНИЕ

СТРОЯЩИХСЯ  ТРУБОПРОВОДОВ  ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОВ И      ТРУБОПРОВОДОВ   НА  ДАВЛЕНИЕ  ДО  10  МПА  /100

ВЫСОКОНАПОРНЫХ   ВОДОВОДОВ    С    ДЕЙСТВУЮЩИМИ      КГС/СМ2/,    ПРИ    ГИДРАВЛИЧЕСКОМ    ИСПЫТАНИИ

КОММУНИКАЦИЯМИ     В    УСЛОЖНЕННЫХ    УСЛОВИЯХ      ВЫСОКОНАПОРНЫХ      ТРУБОПРОВОДОВ     ДИАМЕТРОМ

/ПУСТЫНЯХ, ЗОНАХ СЫПУЧИХ  ПЕСКОВ  И  БОЛОТИСТЫХ      100-300ММ НА ДАВЛЕНИЕ СВЫШЕ 10 МПА

МЕСТНОСТЯХ/   К  НОРМАМ  И  РАСЦЕНКАМ  ТАБЛ.106      /100КГС/СМ2/ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ  ПО

СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ  КОЭФФИЦИЕНТЫ  ПО  ПП.3.64  И      П.3.62 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

3.65 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

В ТАБЛ.106 РАСХОД ТРУБ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ               1.54. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ.121 НЕ

ПЕРЕСЕЧЕНИЙ  С  ДЕЙСТВУЮЩИМИ  КОММУНИКАЦИЯМИ НЕ      УЧТЕНЫ   ЗАТРАТЫ   НА   УДАЛЕНИЕ   ВОДЫ   ПОСЛЕ

УЧТЕН И  ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ  ПО  НОРМАМ  И  РАСЦЕНКАМ      ГИДРАВЛИЧЕСКОГО  ИСПЫТАНИЯ.   ПРИ   ОПРЕДЕЛЕНИИ

ТАБЛ.103,104 ДАНННОГО СБОРНИКА.                      ЗАТРАТ  НА  УДАЛЕНИЕ ВОДЫ ИЗ ТРУБОПРОВОДА ПОСЛЕ

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ К НОРМАМ И  РАСЦЕНКАМ

1.48.   ЗАТРАТЫ   ПО   ТРАНСПОРТИРОВКЕ      ТАБЛ.120   СЛЕДУЕТ  ПРИМЕНЯТЬ  КОЭФФИЦИЕНТЫ  ПО

СЕКЦИЙ ТРУБ ОТ  ТРУБОСВАРОЧНОЙ  БАЗЫ  ДО  МЕСТА      П.3.60 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

УКЛАДКИ  СЛЕДУЕТ  ОПРЕДЕЛЯТЬ  В  СООТВЕТСТВИИ С

П.1.23 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ НАСТОЯЩЕГО СБОРНИКА ПО               1.55. НОРМАМИ  И  РАСЦЕНКАМИ  ТАБЛ.121

НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ТАБЛ.22.                          ПРЕДУСМОТРЕНЫ  ЗАТРАТЫ  НА  ОЧИСТКУ  ПОЛОСТИ  И

ИСПЫТАНИЕ ВОДОЙ ТРУБОПРОВОДОВ И ОТВЕТВЛЕНИЙ  ОТ

1.49.   ЗАТРАТЫ    НА    БЕСТРАНШЕЙНУЮ      НИХ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ ДО 10КМ.

ПРОКЛАДКУ     СТАЛЬНЫХ     КОЖУХОВ     СПОСОБОМ                ПРИ ПРОТЯЖЕННОСТИ УЧАСТКА СВЫШЕ 10 КМ

ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ СЛЕДУЕТ  ОПРЕДЕЛЯТЬ  ПО      К   УКАЗАННЫМ   НОРМАМ   И   РАСЦЕНКАМ  СЛЕДУЕТ

НОРМАМ    И   РАСЦЕНКАМ   ТАБЛ.107   НАСТОЯЩЕГО      ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ  ПО  П.3.61  ТЕХНИЧЕСКОЙ

СБОРНИКА,    А    ПРИ    ПРОКЛАДКЕ     СПОСОБОМ      ЧАСТИ.

ПРОДАВЛИВАНИЯ-ПО   СООТВЕТСТВУЮЩИМ   НОРМАМ   И

РАСЦЕНКАМ  СБОРНИКА  22  "ВОДОПРОВОД.  НАРУЖНЫЕ               1.56.ЗАТРАТЫ  НА УСТОЙСТВО ВОДОЗАБОРА,

СЕТИ".                                               ПРОКЛАДКУ ПОДВОДЯЩЕГО ТРУБОПРОВОДА,  ПОДГОТОВКУ

И   ПОДВОЗКУ  ВОДЫ  И  ДР.  СЛЕДУЕТ  ОПРЕДЕЛЯТЬ

СОГЛАСНО П.1.36  ТЕХНИЧЕСКОЙ  ЧАСТИ  НАСТОЯЩЕГО      ОПОР /ЭСТАКАД/ СЛЕДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ ПО ПРОЕКТУ.

СБОРНИКА.

2.8. ОБЪЕМ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ ЗАПОРНОЙ

1.57.СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ТАБЛИЦАХ      АРМАТУРЫ   /ЗАДВИЖЕК,   ГАЗОВЫХ  КРАНОВ  И  ДР/

ДАНЫ   ДЛЯ  ПЕРВОГО  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  РАЙОНА,       СЛЕДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ ПО ПРОЕКТУ В  НОМЕНКЛАТУРЕ  И

ПРИНЯТОГО ЗА БАЗИСНЫЙ.                               ИЗМЕРИТЕЛЯХ,   ПРИНЯТЫХ   В  СМЕТНЫХ  НОРМАХ  И

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭТИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ДРУГИХ      РАСЦЕНКАХ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ  РАЙОНАХ   СЛЕДУЕТ   ПРИМЕНЯТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ    КОЭФФИЦИЕНТЫ,   ПО   П.3.66                2.9. МАССУ  СТАЛЬНЫХ  ФАСОННЫХ  ЧАСТЕЙ

РАЗДЕЛА   3   ТЕХНИЧЕСКОЙ   ЧАСТИ   НАСТОЯЩЕГО       СЛЕДУЕТ   ОПРЕДЕЛЯТЬ  СОГЛАСНО  СПЕЦИФИКАЦИИ  К

СБОРНИКА ДЛЯ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬ-       ПРОЕКТУ.

НЫХ МАШИН И ПО "ОБЩИМ  ПОЛОЖЕНИЯМ  ПО

ПРИМЕНЕНИЮ СНИР-91" ДЛЯ ЗАТРАТ ПО МАТЕРИАЛАМ.                 2.10. ОБЪЕМ РАБОТ ПО  ТРАНСПОРТИРОВКЕ

СЕКЦИЙ  ТРУБ  ОТ  ТРУБОСВАРОЧНОЙ  БАЗЫ ДО МЕСТА

УКЛАДКИ   НА   ТРАССЕ   СЛЕДУЕТ   ИСЧИСЛЯТЬ   В

2. ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ               ТОННОКИЛОМЕТРАХ  В  СООТВЕТСТВИИ С ТРАНСПОРТНОЙ

СХЕМОЙ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА СЛЕДУ-

2.1.ОБЪЕМ     РАБОТЫ     ПО    СВАРКЕ,      ЮЩИМ ОБРАЗОМ:

ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ  ИЗОЛЯЦИИ   И   УКЛАДКЕ   В               А/ МАССУ,  Т,  ПЕРЕВОЗИМЫХ  ГРУЗОВ  ПО

ТРАНШЕЮ   ТРУБОПРОВОДОВ  СЛЕДУЕТ  ИСЧИСЛЯТЬ  ПО               ПРОЕКТУ;

ПРОЕКТНОЙ  ДЛИНЕ   ТРУБОПРОВОДОВ   БЕЗ   ВЫЧЕТА               Б/     СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЕ     РАССТОЯНИЕ

ФАСОННЫХ  ЧАСТЕЙ,  ЗАПОРНОЙ АРМА- ТУРЫ, А ТАКЖЕ      ПЕРЕВОЗКИ   ПО   ТРАНСПОРТНОЙ   СХЕМЕ   ПРОЕКТА

УЧАСТКОВ   ТРУБОПРОВОДОВ,   ПРОЛОЖЕННЫХ   ЧЕРЕЗ      ОРГАНИЗАЦИИ  СТРОИТЕЛЬСТВА  КАК  РАЗНИЦУ  МЕЖДУ

ВОДНЫЕ  ПРЕГРАДЫ  ШИРИНОЙ ПО ЗЕРКАЛУ ВОДЫ ОТ 10      СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫМ РАССТРОЯНИЕМ ОТ СТАНЦИИ

ДО 30 М.                                             /ПОРТА/ РАЗГРУЗКИ ДО МЕСТА УКЛАДКИ НА ТРАССЕ ЗА

МИНУСОМ 20КМ.

2.2. ОБЪЕМ РАБОТ ПО СВАРКЕ И  ИЗОЛЯЦИИ               В   СЛУЧАЕ,   КОГДА   СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЕ

ПРИ  СТРОИТЕЛЬСТВЕ  ТРУБОПРОВОДОВ  ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ      РАССТОЯНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ ОТ  СТАНЦИИ  /ПОРТА/

ПРЕГРАДЫ СЛЕДУЕТ  ОПРЕДЕЛЯТЬ  С  УЧЕТОМ  ПРАВИЛ      РАЗГРУЗКИ  ДО  МЕСТА УКЛАДКИ НА ТРАССЕ МЕНЕЕ 25

ИСЧИСЛЕНИЯ    ОБЪЕМОВ    РАБОТ    СБОРНИКА   44      КМ,       СЛЕДУЕТ        УЧИТЫВАТЬ       ТОЛЬКО

"ПОДВОДНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ /ВОДОЛАЗНЫЕ/РАБОТЫ".           ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ    РАБОТЫ,    СТОИМОСТЬ

КОТОРЫХ  ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО "СБОРНИКУ СМЕТНЫХ ЦЕН НА

2.3.   ОБЬЕМ   РАБОТ   ПРИ   ПРОКЛАДКЕ      ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА".

ТРУБОПРОВОДОВ НА БОЛОТАХ МЕТОДОМ СПЛАВА СЛЕДУЕТ

ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ПРОЕКТУ.                                        2.11. ПЛОЩАДЬ ФУТЕРОВКИ И ЭКРАНИРОВАНИЯ

ТРУБОПРОВОДОВ ДЕРЕВЯННЫМИ РЕЙКАМИ  ПРИВЕДЕНА  В

2.4.    ОБЪЕМ   РАБОТ   ПО   ПРОКЛАДКЕ      ТАБЛ. 2.

ТРУБОПРОВОДОВ В  КОЖУХЕ  ПОД  АВТОМОБИЛЬНЫМИ  И

ЖЕЛЕЗНЫМИ  ДОРОГАМИ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ДЛИНЕ                                        ТАБЛИЦА 25-2

КОЖУХА.

-----------------------------------------------

2.5. ОБЪЕМ РАБОТ ПО МОНТАЖУ  И  СВАРКЕ       ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ ¦ПЛОЩАДЬ ФУТЕРОВКИ ИЛИ

ТРУБОПРОВОДОВ   НА   УГЛАХ   ПОВОРОТА   СЛЕДУЕТ                                ¦ЭКРАНИРОВАНИЯ, М2 НА

ИСЧИСЛЯТЬ ИСХОДЯ ИЗ КОЛИЧЕСТВА УГЛОВ  ПОВОРОТА,                                ¦1 М ТРУБОПРОВОДА

УКАЗАННЫХ В ПРОЕКТЕ.                                  -----------------------------------------------

ЗА  ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ "УГОЛ ПОВОРОТА"                150             ¦         0.56

СЛЕДУЕТ  ПРИНИМАТЬ   ПОВОРОТ   ТРУБОПРОВОДА   В                200             ¦         0.75

ВЕРТИКАЛЬНОЙ   ИЛИ   ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ  ПЛОСКОСТИ,                250             ¦         0.92

СОСТОЯЩЕЙ  ИЗ  ОДНОГО  ИЛИ  НЕСКОЛЬКИХ   ГНУТЫХ                300             ¦         1.08

ОТВОДОВ   С  УНИФИЦИРОВАННЫМ  РАДИУСОМ  ИЗГИБА,                350             ¦         1.24

ОГРАНИЧЕННЫЙ ПРЯМЫМИ УЧАСТКАМИ ТРУБОПРОВОДА.                   400             ¦         1.39

ПРИ    УСТАНОВКЕ    ГНУТЫХ    ОТВОДОВ                500             ¦         1.71

ЗАВОДСКОГО  ИЗГОТОВЛЕНИЯ  ЗА  ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ                600             ¦         2.03

ПРИНИМАЕТСЯ  "УГОЛ  ПОВОРОТА",   СОСТОЯЩИЙ   ИЗ                700             ¦         2.31

ОДНОГО ГНУТОГО ОТВОДА ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ С                800             ¦         2.63

УНИФИЦИЦИРОВАННЫМ   РАДИУСОМ  ИЗГИБА,  СОГЛАСНО                1000            ¦         3.27

ГОСТУ  ИЛИ  ТЕХНИЧЕСКИМ  УСЛОВИЯМ,  ПРИНЯТЫМ  В                1200            ¦         3.81

"ПРЕЙСКУРАНТЕ ОПТОВЫХ ЦЕН N 23-10".                            1400            ¦         4.70

-----------------------------------------------

2.6.  ОБЪЕМ  РАБОТ ПО СВАРКЕ И УКЛАДКЕ

ТРУБОПРОВОДОВ ПО ОПОРАМ, ВКЛЮЧАЯ ДЛИНУ ОТВОДОВ,                2.12.    МАССУ    ЧУГУННЫХ   И   ОБЪЕМ

П-ОБРАЗНЫХ КОМПЕНСАТОРОВ  И  АРМАТУРЫ,  СЛЕДУЕТ       ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ УТЯЖЕЛЯЮЩИХ  ГРУЗОВ  И  АНКЕРНЫХ

ИСЧИСЛЯТЬ  ПО  ПРОЕКТНОЙ  ДЛИНЕ ТРУБОПРОВОДА ЗА       УСТРОЙСТВ   СЛЕДУЕТ   ПРИНИМАТЬ   ПО  ПРОЕКТНЫМ

ВЫЧЕТОМ УЧАСТКОВ, ЗАНЯТЫХ ФАСОННЫМИ  ЧАСТЯМИ  И       ДАННЫМ.

АРМАТУРОЙ.

2.7. ОБЪЕМ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ

2.13.  ОБЪЕМ   РАБОТ   ПРИ   ПРОДУВКЕ,                                 ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

ПРОМЫВКЕ  И  ИСПЫТАНИИ  ТРУБОПРОВОДОВ ВОЗДУХОМ,

ГАЗОМ И ВОДОЙ СЛЕДУЕТ  ИСЧИСЛЯТЬ  ПО  ПРОЕКТНОЙ      ------------------------------------------------

ДЛИНЕ ТРУБОПРОВОДА БЕЗ ВЫЧЕТА ДЛИНЫ, ЗАНИМАЕМОЙ      УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ¦ NN ¦   КОЭФФИЦИЕНТЫ

ПЕРЕХОДАМИ,ФАСОННЫМИ ЧАСТЯМИ, ГНУТЫМИ ВСТАВКАМИ                         ¦НОР-¦-----------------------

И АРМАТУРОЙ.                                                            ¦МА  ¦К НОР¦К ЗА-¦К ЗАТ¦К НОР

¦ТИВ-¦МАМ  ¦РАБОТ¦РАТАМ¦МАМ

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К СМЕТНЫМ НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ                           ¦НЫХ ¦ЗАТ- ¦НОЙ  ¦ЭКСП-¦РАС

¦ТАБ-¦РАТ  ¦     ¦ЛУАТА¦ХОДА

ТАБЛИЦА 25-3                                  ¦ЛИЦ ¦ТРУДА¦ПЛАТЕ¦ЦИИ  ¦МАТЕ-

------------------------------------------------                         ¦    ¦     ¦     ¦МАШИН¦РИА-

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ¦ NN ¦   КОЭФФИЦИЕНТЫ                                 ¦    ¦     ¦     ¦     ¦ЛОВ

¦НОР-¦-----------------------                         ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

¦МА  ¦К НОР¦К ЗА-¦К ЗАТ¦К НОР      -------------------¦----¦-----¦-----¦-----¦-----

¦ТИВ-¦МАМ  ¦РАБОТ¦РАТАМ¦МАМ                   1       ¦ 2  ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6

¦НЫХ ¦ЗАТ- ¦НОЙ  ¦ЭКСП-¦РАС        -------------------¦----¦-----¦-----¦-----¦-----

¦ТАБ-¦РАТ  ¦     ¦ЛУАТА¦ХОДА            ТЫХ МЕСТНОСТЯХ¦103,¦     ¦     ¦     ¦

¦ЛИЦ ¦ТРУДА¦ПЛАТЕ¦ЦИИ  ¦МАТЕ-                         ¦104 ¦     ¦     ¦     ¦

¦    ¦     ¦     ¦МАШИН¦РИА-         3.19.            ¦10, ¦1,1  ¦1,1  ¦1,15 ¦1,55

¦    ¦     ¦     ¦     ¦ЛОВ                           ¦105 ¦     ¦     ¦     ¦

¦    ¦     ¦     ¦     ¦             3.20.            ¦12  ¦1,08 ¦1,1  ¦1,16 ¦  -

-------------------¦----¦-----¦-----¦-----¦-----        3.21.            ¦15, ¦     ¦     ¦     ¦

1       ¦ 2  ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6                           ¦17  ¦     ¦     ¦     ¦

-------------------¦----¦-----¦-----¦-----¦-----                         ¦19  ¦     ¦     ¦     ¦

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУ- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦                              ¦20, ¦1,06 ¦1,06 ¦1,08 ¦  -

БОПРОВОДОВ В УСЛОЖ-¦    ¦     ¦     ¦     ¦                              ¦109 ¦     ¦     ¦     ¦

НЕННЫХ  УСЛОВИЯХ:  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦                              ¦111,¦     ¦     ¦     ¦

3.1. В ПУСТЫНЯХ И¦4,5,¦1,03 ¦1,03 ¦1,04 ¦  -                           ¦112 ¦     ¦     ¦     ¦

ЗОНАХ СЫПУЧИХ ПЕС- ¦103,¦     ¦     ¦     ¦             3.22.            ¦21  ¦1,04 ¦1,04 ¦1,06 ¦  -

КОВ                ¦104 ¦     ¦     ¦     ¦             3.23.            ¦23, ¦1,1  ¦1,1  ¦1,55 ¦  -

3.2.             ¦10, ¦1,1  ¦1,1  ¦1,15 ¦1,55                          ¦113 ¦     ¦     ¦     ¦

¦105 ¦     ¦     ¦     ¦             3.24.            ¦24, ¦1,2  ¦1,2  ¦1,55 ¦  -

3.3              ¦12  ¦1,08 ¦1,1  ¦1,16 ¦  -                           ¦114 ¦     ¦     ¦     ¦

3.4.             ¦15, ¦1,06 ¦1,06 ¦1,08 ¦  -          3.25.            ¦26, ¦1,35 ¦1,35 ¦1,55 ¦  -

¦17  ¦     ¦     ¦     ¦                              ¦27  ¦     ¦     ¦     ¦

¦19, ¦     ¦     ¦     ¦                              ¦116,¦     ¦     ¦     ¦

¦20  ¦     ¦     ¦     ¦                              ¦117 ¦     ¦     ¦     ¦

¦109,¦     ¦     ¦     ¦             3.26.            ¦30  ¦1,22 ¦1,22 ¦1,26 ¦  -

¦111 ¦     ¦     ¦     ¦             3.27.            ¦32  ¦1,07 ¦1,07 ¦1,15 ¦  -

¦112 ¦     ¦     ¦     ¦             3.28.            ¦39, ¦2,05 ¦2,05 ¦1,2  ¦1,8

3.5.             ¦21  ¦1,04 ¦1,04 ¦1,06 ¦  -                           ¦40  ¦     ¦     ¦     ¦

3.6.             ¦23, ¦1,1  ¦1,1  ¦1,3  ¦  -          3.29.            ¦51  ¦1,08 ¦1,1  ¦1,15 ¦  -

¦24  ¦     ¦     ¦     ¦             3.30.            ¦122 ¦1,12 ¦1,13 ¦1,19 ¦  -

¦113,¦     ¦     ¦     ¦                СБОРКА И СВАР-¦    ¦     ¦     ¦     ¦

¦114 ¦     ¦     ¦     ¦                КА ТРУБОПРОВО-¦    ¦     ¦     ¦     ¦

3.7.             ¦26, ¦1,15 ¦1,15 ¦1,25 ¦  -             ДОВ: С ПРЕДВА-¦    ¦     ¦     ¦     ¦

¦27  ¦     ¦     ¦     ¦                РИТЕЛЬНЫМ ПО- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

¦116,¦     ¦     ¦     ¦                ДОГРЕВОМ СТЫ- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

¦117 ¦     ¦     ¦     ¦                КОВ           ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

3.8.             ¦30  ¦1,17 ¦1,17 ¦1,19 ¦  -             ДИАМЕТРОМ ТРУ-¦    ¦     ¦     ¦     ¦

3.9.             ¦51  ¦1,04 ¦1,06 ¦1,1  ¦  -             БОПРОВОДА, ММ ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

3.10.            ¦122 ¦1,07 ¦1,08 ¦1,12 ¦  -          3.31. 50-300     ¦103,¦1,28 ¦1,28 ¦1,28 ¦1,2

3.11. В ГОРНЫХ   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦                              ¦104 ¦     ¦     ¦     ¦

МЕСТНОСТЯХ   ¦4,5 ¦1,25 ¦1,25 ¦1,85 ¦1,1          3.32. 700-800    ¦4,5,¦1,2  ¦1,2  ¦1,15 ¦1,55

3.12.            ¦10, ¦1,1  ¦1,1  ¦1,1  ¦1,45                          ¦6   ¦     ¦     ¦     ¦

¦105 ¦     ¦     ¦     ¦             3.33. 1000-1200  ¦4,5,¦1,15 ¦1,15 ¦1,1  ¦1,3

3.13.            ¦15, ¦1,06 ¦1,06 ¦1,08 ¦  -                           ¦6   ¦     ¦     ¦     ¦

¦17  ¦     ¦     ¦     ¦                С ПОДВАРКОЙ   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

¦19, ¦     ¦     ¦     ¦                КОРНЯ ШВА ВНУТ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

¦20  ¦     ¦     ¦     ¦                РИ ТРУБЫ ДИА- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

3.14             ¦21  ¦1,04 ¦1,04 ¦1,06 ¦  -             МЕТРОМ ТРУБО- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

3.15.            ¦23, ¦1,7  ¦1,7  ¦1,65 ¦  -             ПРОВОДА, ММ   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

¦24  ¦     ¦     ¦     ¦             3.34. 1000-1200  ¦4,5,¦1,1  ¦1,1  ¦1,04 ¦1,03

3.16.            ¦26, ¦2,45 ¦2,45 ¦2,1  ¦  -                           ¦6   ¦     ¦     ¦     ¦

¦27  ¦     ¦     ¦     ¦                С УВЕЛИЧЕННОЙ ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

3.17.            ¦30  ¦2,28 ¦2,28 ¦2,25 ¦1,75            ПРОТИВ НОРМ   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

3.18. В БОЛОТИС- ¦4,5 ¦1,35 ¦1,35 ¦1,45 ¦1,9             ТОЛЩИНОЙ СТЕН-¦    ¦     ¦     ¦     ¦

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ                                   ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

------------------------------------------------      ------------------------------------------------

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ¦ NN ¦   КОЭФФИЦИЕНТЫ              УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ¦ NN ¦   КОЭФФИЦИЕНТЫ

¦НОР-¦-----------------------                         ¦НОР-¦-----------------------

¦МА  ¦К НОР¦К ЗА-¦К ЗАТ¦К НОР                         ¦МА  ¦К НОР¦К ЗА-¦К ЗАТ¦К НОР

¦ТИВ-¦МАМ  ¦РАБОТ¦РАТАМ¦МАМ                           ¦ТИВ-¦МАМ  ¦РАБОТ¦РАТАМ¦МАМ

¦НЫХ ¦ЗАТ- ¦НОЙ  ¦ЭКСП-¦РАС                           ¦НЫХ ¦ЗАТ- ¦НОЙ  ¦ЭКСП-¦РАС

¦ТАБ-¦РАТ  ¦     ¦ЛУАТА¦ХОДА                          ¦ТАБ-¦РАТ  ¦     ¦ЛУАТА¦ХОДА

¦ЛИЦ ¦ТРУДА¦ПЛАТЕ¦ЦИИ  ¦МАТЕ-                         ¦ЛИЦ ¦ТРУДА¦ПЛАТЕ¦ЦИИ  ¦МАТЕ-

¦    ¦     ¦     ¦МАШИН¦РИА-                          ¦    ¦     ¦     ¦МАШИН¦РИА-

¦    ¦     ¦     ¦     ¦ЛОВ                           ¦    ¦     ¦     ¦     ¦ЛОВ

¦    ¦     ¦     ¦     ¦                              ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

-------------------¦----¦-----¦-----¦-----¦-----      -------------------¦----¦-----¦-----¦-----¦-----

1       ¦ 2  ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6                   1       ¦ 2  ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6

-------------------¦----¦-----¦-----¦-----¦-----      -------------------¦----¦-----¦-----¦-----¦-----

КИ ТРУБЫ:     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦             3.48. 51-80      ¦22  ¦0,8  ¦0,8  ¦0,8  ¦  -

3.35. НА КАЖДЫЕ  ¦103,¦1,06 ¦1,08 ¦1,08 ¦1,32                          ¦/1/ ¦     ¦     ¦     ¦

2ММ        ¦104 ¦     ¦     ¦     ¦             3.49.            ¦22  ¦0,6  ¦0,6  ¦0,6  ¦  -

3.36. -"- 4ММ    ¦103,¦1,13 ¦1,15 ¦1,15 ¦1,63                          ¦/2/ ¦     ¦     ¦     ¦

¦104 ¦     ¦     ¦     ¦             3.50. 81-100     ¦22  ¦0,75 ¦0,75 ¦0,75 ¦  -

3.37. -"- 6ММ    ¦103,¦1,19 ¦1,23 ¦1,23 ¦1,95                          ¦/1/ ¦     ¦     ¦     ¦

¦104 ¦     ¦     ¦     ¦             3.51             ¦22  ¦0,55 ¦0,55 ¦0,55 ¦  -

3.38. -"- 8ММ    ¦103,¦1,25 ¦1,3  ¦1,3  ¦2,26                          ¦/2/ ¦     ¦     ¦     ¦

¦104 ¦     ¦     ¦     ¦            ПРИМЕЧАНИЕ: СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ 1 Т ГРУЗА

3.39. -"- 10ММ   ¦103,¦1,32 ¦1,38 ¦1,38 ¦2,57        НА КАЖДЫЙ КМ СВЕРХ 100 КМ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО

¦104 ¦     ¦     ¦     ¦            СБОРНИКУ СМЕТНЫХ ЦЕН НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ ДЛЯ

3.40. УКЛАДКА    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦            СТРОИТЕЛЬСТВА.

СВАРЕННОГО    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦            ОЧИСТКА ПОЛОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ

ТРУБОПРОВОДА  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦            /ПРОДУВКА ВОЗДУХОМ,ПРИРОДНЫМ

ПО ОПОРАМ ВЫ- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦            ГАЗОМ И ПРОМЫВКА ВОДОЙ/ ПЕРЕД ИСПЫТАНИЕМ:

СОТОЙ БОЛЕЕ 5М¦7   ¦1,2  ¦1,2  ¦1,2  ¦  -          3.52. ПРИ ПРОПУС-¦    ¦     ¦     ¦     ¦

3.41.ПРОКЛАДКА   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦            КЕ ДВУХ ОЧИСТИТЕЛЬ¦43  ¦1.75 ¦1.75 ¦1.85 ¦1.08

ТРУБОПРОВОДОВ ¦    ¦     ¦     ¦     ¦            НЫХ УСТРОЙСТВ     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

МЕТОДОМ СПЛАВА¦    ¦     ¦     ¦     ¦             3.53             ¦44  ¦1.2  ¦1.2  ¦1.25 ¦1.75

НА БОЛОТАХ    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦             3.54             ¦45  ¦1.35 ¦1.4  ¦1.65 ¦1.06

ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ¦    ¦     ¦     ¦     ¦             3.55 ПРИ ПОВТОР- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

БОЛЕЕ 500М    ¦9   ¦0,75 ¦0,8  ¦0,95 ¦0,7         НОЙ ОЧИСТКЕ ИЛИ В ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

СТРОИТЕЛЬСТВО ¦    ¦     ¦     ¦     ¦            СЛУЧАЯХ, КОГДА    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

ТРУБОПРОВОДОВ ¦    ¦     ¦     ¦     ¦            ПРОЕКТОМ ИЛИ РАБО-¦    ¦     ¦     ¦     ¦

ИЗ ТРУБ С ЗА- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦            ЧЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

ВОДСКОЙ ИЗОЛЯ-¦    ¦     ¦     ¦     ¦            ПРЕДУСМОТРЕН ПРО- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

ЦИЕЙ:         ¦    ¦     ¦     ¦     ¦            ПУСК БОЛЕЕ ДВУХ   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

3.42.СВАРКА ТРУ- ¦4,5,¦1,08 ¦1,08 ¦1,07 ¦1,11        ОЧИСТИТЕЛЬНЫХ     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

БОВПРОВОДОВ   ¦6   ¦     ¦     ¦     ¦            УСТРОЙСТВ         ¦43- ¦0.9  ¦0.9  ¦0.9  ¦0.9

3.43.ИЗГОТОВЛЕНИЕ¦    ¦     ¦     ¦     ¦            ИСПЫТАНИЕ ТРУБО-  ¦45  ¦     ¦     ¦     ¦

И УСТАНОВКА   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦            ПРОВОДОВ НА ПРОЧ- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

ГНУТЫХ ОТВОДОВ¦10  ¦1,09 ¦1,04 ¦1,07 ¦1,26        НОСТЬ И ПРОВЕРКА  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

¦(1-9)     ¦     ¦     ¦            НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

3.44. УСТРОЙСТВО ¦    ¦     ¦     ¦     ¦            ВОДОЙ И ГАЗОМ В   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

ВЫТЯЖНОЙ СВЕЧИ¦    ¦     ¦     ¦     ¦            ДВА ЭТАПА, С РАЗ- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

ДИАМЕТРОМ 50ММ¦21  ¦0,9  ¦0,9  ¦0,9  ¦0,6         РЫВОМ ВО ВРЕМЕНИ: ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

¦/1/ ¦     ¦     ¦     ¦            ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧ-¦    ¦     ¦     ¦     ¦

3.45.            ¦21  ¦0,8  ¦0,8  ¦0,8  ¦0,6         НОСТЬ:            ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

¦/8/ ¦     ¦     ¦     ¦             3.56. ГАЗОМ      ¦48  ¦0.95 ¦0.95 ¦0.95 ¦

ТРАНСПОРТИРОВ-¦    ¦     ¦     ¦     ¦             3.57. ВОДОЙ      ¦50  ¦0.85 ¦0.85 ¦0.75 ¦

КА СЕКЦИЙ ТРУБ¦    ¦     ¦     ¦     ¦                              ¦/1-6/     ¦     ¦     ¦

ОТ ТРУБОСВА-  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦             3.58.            ¦50  ¦0.93 ¦0.93 ¦0.87 ¦

РОЧНОЙ БАЗЫ ДО¦    ¦     ¦     ¦     ¦                              ¦/7-9/     ¦     ¦     ¦

МЕСТА УКЛАДКИ ¦    ¦     ¦     ¦     ¦             3.59.ПРОВЕРКА НА ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

НА ТРАССЕ НА  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦            ГЕРМЕТИЧНОСТЬ     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

РАССТОЯНИЕ,   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦             ГАЗОМ            ¦48  ¦0.9  ¦0.9  ¦0.9  ¦

КМ:           ¦    ¦     ¦     ¦     ¦                              ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

3.46. 31-50      ¦22  ¦0,9  ¦0,9  ¦0,9  ¦  -                           ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

¦/1/ ¦     ¦     ¦     ¦            ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИ ПРОВЕРКЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ГАЗОМ

3.47.            ¦22  ¦0,8  ¦0,8  ¦0,8  ¦  -         ГАЗОПРОВОДА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ, РАС-

¦/2/ ¦     ¦     ¦     ¦            ХОД ГАЗА ПРИНИМАТЬ В РАЗМЕРЕ 20 ПРОЦ.ОТ ОБЪЕМА,

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ                                   ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

------------------------------------------------      ------------------------------------------------

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ¦ NN ¦   КОЭФФИЦИЕНТЫ              УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ¦ NN ¦   КОЭФФИЦИЕНТЫ

¦НОР-¦-----------------------                         ¦НОР-¦-----------------------

¦МА  ¦К НОР¦К ЗА-¦К ЗАТ¦К НОР                         ¦МА  ¦К НОР¦К ЗА-¦К ЗАТ¦К НОР

¦ТИВ-¦МАМ  ¦РАБОТ¦РАТАМ¦МАМ                           ¦ТИВ-¦МАМ  ¦РАБОТ¦РАТАМ¦МАМ

¦НЫХ ¦ЗАТ- ¦НОЙ  ¦ЭКСП-¦РАС                           ¦НЫХ ¦ЗАТ- ¦НОЙ  ¦ЭКСП-¦РАС

¦ТАБ-¦РАТ  ¦     ¦ЛУАТА¦ХОДА                          ¦ТАБ-¦РАТ  ¦     ¦ЛУАТА¦ХОДА

¦ЛИЦ ¦ТРУДА¦ПЛАТЕ¦ЦИИ  ¦МАТЕ-                         ¦ЛИЦ ¦ТРУДА¦ПЛАТЕ¦ЦИИ  ¦МАТЕ-

¦    ¦     ¦     ¦МАШИН¦РИА-                          ¦    ¦     ¦     ¦МАШИН¦РИА-

¦    ¦     ¦     ¦     ¦ЛОВ                           ¦    ¦     ¦     ¦     ¦ЛОВ

¦    ¦     ¦     ¦     ¦                              ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

-------------------¦----¦-----¦-----¦-----¦-----      -------------------¦----¦-----¦-----¦-----¦-----

1       ¦ 2  ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6                   1       ¦ 2  ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6

-------------------¦----¦-----¦-----¦-----¦-----      -------------------¦----¦-----¦-----¦-----¦-----

ПРЕДУСМОТРЕННОГО В НОРМАХ ТАБЛ.48,49                  БАЗИСНЫМ (1-ГО    ¦ЛИЦЫ¦     ¦     ¦     ¦

¦    ¦     ¦     ¦     ¦            ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

3.60.УДАЛЕНИЕ    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦            РАЙОНА) ЗАТРАТАМ  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

ВОДЫ  ИЗ ПОЛОСТИ  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦            НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

ТРУБОПРОВОДА      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦            СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН¦    ¦     ¦     ¦     ¦

ВОЗДУХОМ ПОСЛЕ ИС-¦    ¦     ¦     ¦     ¦            ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

ПЫТАНИЯ ТРУБОПРО- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦            РАЙОНАМ ДЛЯ ТРУБ  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

ВОДОВ ДИАМЕТРОМ   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦            ДИАМЕТРОМ ДО      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

100-300 ММ        ¦120 ¦0.3  ¦0.3  ¦0.4  ¦0.3         500 ММ            ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

¦    ¦     ¦     ¦     ¦              1,2,4,7,8,34    ¦    ¦     ¦     ¦ 1   ¦

3.61.ОЧИСТКА ПО- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦                              ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

ЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ ¦    ¦     ¦     ¦     ¦              3,5,6,11,12,13, ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

ТРУБОПРОВОДОВ ВО- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦              14,22С,40       ¦    ¦     ¦     ¦1,01 ¦

ДОЙ ОТВЕТВЛЕНИЙ   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦                              ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

ОТ МАГИСТРАЛЬНЫХ  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦              9,31,32,33,35АБ ¦    ¦     ¦     ¦0,97 ¦

ТРУБОПРОВОДОВ     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦                              ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦              10,35ВГ,36,37,  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

УЧАСТКА БОЛЕЕ     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦              38,39, 41,42,43,¦    ¦     ¦     ¦0,98 ¦

10 КМ             ¦121 ¦0.34 ¦0.34 ¦0.56 ¦0.95          44              ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

3.62.ГИДРАВЛИЧЕС-¦    ¦     ¦     ¦     ¦                              ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

КОЕ ИСПЫТАНИЕ ВЫ- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦              15,16           ¦    ¦     ¦     ¦1,07 ¦

СОКОНАПОРНЫХ ТРУ- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦                              ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

БОПРОВОДОВ НА ДАВ-¦    ¦     ¦     ¦     ¦              24С             ¦    ¦     ¦     ¦1,19 ¦

ЛЕНИЕ СВЫШЕ 10 МПА¦    ¦     ¦     ¦     ¦                              ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

/100КГС/СМ2/      ¦121 ¦1.35 ¦1.4  ¦1.3  ¦              17,19,20        ¦    ¦     ¦     ¦1,08 ¦

¦/1-6/     ¦     ¦     ¦                              ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

3.63.ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ¦    ¦     ¦     ¦     ¦              21С,25С2,27С    ¦    ¦     ¦     ¦1,22 ¦

ВЫСОКОНАПОРНЫХ ВО-¦    ¦     ¦     ¦     ¦                              ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

ДОВОДОВ С ДЕЙСТВУ-¦    ¦     ¦     ¦     ¦              18              ¦    ¦     ¦     ¦1,1  ¦

ЮЩИМИ КОММУНИКАЦИ-¦    ¦     ¦     ¦     ¦                              ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

ЯМИ/ТРУБОПРОВОДА- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦              29С             ¦    ¦     ¦     ¦1,25 ¦

МИ, КАБЕЛЬНЫМИ ЛИ-¦    ¦     ¦     ¦     ¦                              ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

НИЯМИ И ЛЭП ДО    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦              30С1            ¦    ¦     ¦     ¦1,25 ¦

35 КВ/ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ¦106 ¦1.37 ¦1.45 ¦1.25 ¦                              ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

В УСЛОЖНЕННЫХ УС- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦              23С1-С8,25С1    ¦    ¦     ¦     ¦1,26 ¦

ЛОВИЯХ/ПУСТЫНЯХ,  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦                              ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

ЗОНАХ СЫПУЧИХ ПЕС-¦    ¦     ¦     ¦     ¦              26С1            ¦    ¦     ¦     ¦1,28 ¦

КОВ И БОЛОТИСТЫХ  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦                              ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

МЕСТНОСТЯХ/ С ДЕЙ-¦    ¦     ¦     ¦     ¦              26С2            ¦    ¦     ¦     ¦1,29 ¦

СТВУЮЩИМИ КОММУНИ-¦    ¦     ¦     ¦     ¦                              ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

КАЦИЯМИ /ТРУБОПРО-¦    ¦     ¦     ¦     ¦              28С1            ¦    ¦     ¦     ¦1,3  ¦

ВОДАМИ, КАБЕЛЬНЫМИ¦    ¦     ¦     ¦     ¦                              ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

ЛИНИЯМИ И ЛЭП ДО  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦              28С2            ¦    ¦     ¦     ¦1,31 ¦

35 КВ/:           ¦    ¦     ¦     ¦     ¦                              ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

3.64. ТРУБОПРОВО-¦    ¦     ¦     ¦     ¦             30С2             ¦    ¦     ¦     ¦1,2  ¦

ДОВ ГАЗОНЕФТЕПРО- ¦    ¦     ¦     ¦     ¦                              ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

ДУКТОВ            ¦106 ¦1.05 ¦1.07 ¦1.15 ¦             45               ¦    ¦     ¦     ¦1,21 ¦

3.65.ВЫСОКОНАПОР-¦    ¦     ¦     ¦     ¦                              ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

НЫХ ВОДОВОДОВ     ¦106 ¦1.42 ¦1.51 ¦1.41 ¦            ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

3.66.ТЕРРИТОРИАЛЬ¦ВСЕ ¦     ¦     ¦     ¦            БОЛЕЕ 500 ММ      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

НЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К¦ТАБ-¦     ¦     ¦     ¦                              ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ                                   ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

------------------------------------------------      ------------------------------------------------

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ¦ NN ¦   КОЭФФИЦИЕНТЫ              УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ¦ NN ¦   КОЭФФИЦИЕНТЫ

¦НОР-¦-----------------------                         ¦НОР-¦-----------------------

¦МА  ¦К НОР¦К ЗА-¦К ЗАТ¦К НОР                         ¦МА  ¦К НОР¦К ЗА-¦К ЗАТ¦К НОР

¦ТИВ-¦МАМ  ¦РАБОТ¦РАТАМ¦МАМ                           ¦ТИВ-¦МАМ  ¦РАБОТ¦РАТАМ¦МАМ

¦НЫХ ¦ЗАТ- ¦НОЙ  ¦ЭКСП-¦РАС                           ¦НЫХ ¦ЗАТ- ¦НОЙ  ¦ЭКСП-¦РАС

¦ТАБ-¦РАТ  ¦     ¦ЛУАТА¦ХОДА                          ¦ТАБ-¦РАТ  ¦     ¦ЛУАТА¦ХОДА

¦ЛИЦ ¦ТРУДА¦ПЛАТЕ¦ЦИИ  ¦МАТЕ-                         ¦ЛИЦ ¦ТРУДА¦ПЛАТЕ¦ЦИИ  ¦МАТЕ-

¦    ¦     ¦     ¦МАШИН¦РИА-                          ¦    ¦     ¦     ¦МАШИН¦РИА-

¦    ¦     ¦     ¦     ¦ЛОВ                           ¦    ¦     ¦     ¦     ¦ЛОВ

¦    ¦     ¦     ¦     ¦                              ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

-------------------¦----¦-----¦-----¦-----¦-----      -------------------¦----¦-----¦-----¦-----¦-----

1       ¦ 2  ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6                   1       ¦ 2  ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6

-------------------¦----¦-----¦-----¦-----¦-----      -------------------¦----¦-----¦-----¦-----¦-----

1,2,4,7,8,34     ¦    ¦     ¦     ¦ 1   ¦              18              ¦    ¦     ¦     ¦ 1,13¦

¦    ¦     ¦     ¦     ¦                              ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

3,5,6,11,12,13, ¦    ¦     ¦     ¦     ¦              29С             ¦    ¦     ¦     ¦ 1,27¦

14,22С,40       ¦    ¦     ¦     ¦ 1,02¦                              ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

¦    ¦     ¦     ¦     ¦              30С1            ¦    ¦     ¦     ¦ 1,27¦

9,31,32,33,35АБ ¦    ¦     ¦     ¦ 0,98¦                              ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

¦    ¦     ¦     ¦     ¦              23С1-С8,25С1    ¦    ¦     ¦     ¦ 1,3 ¦

10,35ВГ,36,37,  ¦    ¦     ¦     ¦ 0,99¦                              ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

38,39,41,42,43, ¦    ¦     ¦     ¦     ¦              26С1            ¦    ¦     ¦     ¦ 1,31¦

44              ¦    ¦     ¦     ¦     ¦                              ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

¦    ¦     ¦     ¦     ¦              26С2            ¦    ¦     ¦     ¦ 1,32¦

15,16           ¦    ¦     ¦     ¦ 1,08¦                              ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

¦    ¦     ¦     ¦     ¦              28С1            ¦    ¦     ¦     ¦ 1,34¦

24С             ¦    ¦     ¦     ¦ 1,2 ¦                              ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

¦    ¦     ¦     ¦     ¦              28С2            ¦    ¦     ¦     ¦ 1,37¦

17,19,20        ¦    ¦     ¦     ¦ 1,1 ¦                              ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

¦    ¦     ¦     ¦     ¦              30С2            ¦    ¦     ¦     ¦ 1,23¦

21С,25С2,27С    ¦    ¦     ¦     ¦ 1,24¦                              ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

¦    ¦     ¦     ¦     ¦              45              ¦    ¦     ¦     ¦ 1,29¦

СОДЕРЖАНИЕ

СТР.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ..........................                     БОПРОВОДОВ.......................

РАЗДЕЛ 01 МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ

ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОВ...............           ТАБЛИЦА 25-11  УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ

СТАЛЬНЫХ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ..

01 СВАРКА ТРУБОПРОВОДОВ НА СВАРОЧНОЙ                  08 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОНЕФ-

БАЗЕ И ТРАССЕ....................                     ТЕПРОДУКТОВ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ КОММУ-

НИКАЦИЯМИ (ТРУБОПРОВОДАМИ, КАБЕЛЬ-

НЫМИ ЛИНИЯМИ, ЛЭП ДО 35 КВ)......

ТАБЛИЦА 25-4   СВАРКА ТРУБОПРОВОДОВ 1-2

КАТЕГОРИИ НА СВАРОЧНОЙ БАЗЕ

И ТРАССЕ....................           ТАБЛИЦА 25-12  ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ

ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОВ С ДЕЙСТВУ-

ТАБЛИЦА 25-5   СВАРКА ТРУБОПРОВОДОВ 3-4                              ЮЩИМИ КОММУНИКАЦИЯМИ

КАТЕГОРИИ НА СВАРОЧНОЙ                                (ТРУБОПРОВОДАМИ, КАБЕЛЬНЫМИ

БАЗЕ И ТРАССЕ...............                          ЛИНИЯМИ, ЛЭП ДО 35 КВ)......

02 СВАРКА ТРУБОПРОВОДОВ НА ПЕРЕХОДАХ

ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ, АВТОМОБИЛЬ-                 09 БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА КОЖУХОВ

НЫЕ И ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ, НА БОЛОТАХ                     СПОСОБОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО

МЕТОДОМ СПЛАВА...................                     БУРЕНИЯ..........................

ТАБЛИЦА 25-6   СВАРКА ТРУБОПРОВОДОВ НА ПЕРЕ-          ТАБЛИЦА 25-13  БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА КО-

ХОДАХ ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ,                          ЖУХОВ СПОСОБОМ ГОРИЗОНТАЛЬ-

АВТОМОБИЛЬНЫЕ И ЖЕЛЕЗНЫЕ                              НОГО БУРЕНИЯ................

ДОРОГИ, НА БОЛОТАХ МЕТОДОМ

СПЛАВА .....................                  10 ПРОТАСКИВАНИЕ ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА

ЧЕРЕЗ КОЖУХ......................

03 УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ПО ОПОРАМ...

ТАБЛИЦА 25-14  ПРОТАСКИВАНИЕ ПЛЕТЕЙ ТРУБО-

ТАБЛИЦА 25-7   УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ПО                               ПРОВОДА ЧЕРЕЗ КОЖУХ.........

ОПОРАМ......................

11 ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ПОД СВАРКУ НА

04 ПРОКЛАДКА СВАРЕННОГО ТРУБОПРОВОДА                     НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДАХ ...........

ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ ШИРИНОЙ ПО

ЗЕРКАЛУ ВОДЫ ОТ 10 ДО 30 М.......

ТАБЛИЦА 25-15  СБОРКА И УСТАНОВКА УЗЛА ЗАД-

ВИЖКИ ......................

ТАБЛИЦА 25-8   ПРОКЛАДКА СВАРЕННОГО ТРУБО-

ПРОВОДА ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕГРА-           ТАБЛИЦА 25-16  УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ И

ДЫ ШИРИНОЙ ПО ЗЕРКАЛУ ВОДЫ                            ГРАВИЙНО-ЩЕБЕНОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ

ОТ 10 ДО 30 М...............                          УЗЛА ЗАДВИЖКИ...............

05 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ НА БОЛО-                   12 КРАНЫ ЛИНЕЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ

ТАХ МЕТОДОМ СПЛАВА...............                     ДЛЯ БЕСКОЛОДЕЗНОЙ УСТАНОВКИ НА

ГАЗОПРОВОДАХ.....................

ТАБЛИЦА 25-9   ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ НА

БОЛОТОАХ МЕТОДОМ СПЛАВА.....           ТАБЛИЦА 25-17  СБОРКА И УСТАНОВКА УЗЛА

ГАЗОВОГО КРАНА..............

06 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ГНУТЫХ

ОТВОДОВ И ОТВОДОВ ЗАВОДСКОГО                ТАБЛИЦА 25-18  УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ И

ИЗГОТОВЛЕНИЯ.....................                          ГРАВИЙНО-ЩЕБЕНОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ

УЗЛА ГАЗОВОГО КРАНА.........

ТАБЛИЦА 25-10  ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА                      13 ОБВОДНАЯ ЛИНИЯ ГАЗОВЫХ ЛИНЕЙНЫХ

ГНУТЫХ ОТВОДОВ И ОТВОДОВ                         КРАНОВ...........................

ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.....

ТАБЛИЦА 25-19  СБОРКА И УСТАНОВКА ОБВОДНОЙ

07 ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ТРУ-                           ЛИНИИ С УСТРОЙСТВОМ ФУНДАМЕН-

СТР.

ТОВ.........................                          ВОДА.............................

ТАБЛИЦА 25-20  УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ГА-          ТАБЛИЦА 25-30  ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

ЗОВОГО КРАНА НА ОБВОДНОЙ                              ПОЛИМЕРНОЙ ЛЕНТОЙ СТЫКОВ

ЛИНИИ.......................                          ТРУБОПРОВОДА ИЗ ТРУБ С ЗА-

ВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И УКЛАДКА

14 СВЕЧИ ВЫТЯЖНЫЕ И ПРОДУВОЧНЫЕ.....                          В ТРАНШЕЮ ТРУБОПРОВОДА......

ТАБЛИЦА 25-21  УСТРОЙСТВО СВЕЧЕЙ С УСТАНОВ-           ТАБЛИЦА 25-31  УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛИМЕР-

КОЙ ФУНДАМЕНТОВ.............                          НОЙ ЛЕНТОЙ СТЫКОВ ПРИ СТРОИ-

ТЕЛЬСТВЕ ПЕРЕХОДОВ ЧЕРЕЗ

15 ТРАНСПОРТИРОВКА СЕКЦИЙ ТРУБ ОТ                             ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ, АВТОМОБИЛЬ-

ПРИОБЪЕКТНОГО СКЛАДА ТРУБОСВАРОЧ-                          НЫЕ И ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ, НА

НОЙ БАЗЫ ДО МЕСТА УСТАНОВКИ НА                             БОЛОТАХ МЕТОДОМ СПЛАВА .....

ТРАССЕ...........................

19 ФУТЕРОВКА ТРУБОПРОВОДА ДЕРЕВЯННЫ-

МИ РЕЙКАМИ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖ-

ТАБЛИЦА 25-22  ТРАНСПОРТИРОВКА СЕКЦИЙ ТРУБ                      ДЕНИЙ ...........................

ОТ ПРИОБЪЕКТНОГО СКЛАДА ТРУ-

БОСВАРОЧНОЙ БАЗЫ ДО МЕСТА

УСТАНОВКИ НА ТРАССЕ.........           ТАБЛИЦА 25-32  ФУТЕРОВКА ТРУБОПРОВОДА ДЕРЕ-

ВЯННЫМИ РЕЙКАМИ ОТ МЕХАНИ-

16 ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ БИТУМНО-РЕЗИ-                          ЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ..........

НОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И УКЛАДКА В ТРАН-

ШЕЮ ТРУБОПРОВОДА.................                  20 БАЛЛАСТИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ЖЕЛЕ-

ЗОБЕТОННЫМИ ПОЯСНЫМИ И ОХВАТЫВАЮ-

ЩИМИ УТЯЖЕЛИТЕЛЯМИ...............

ТАБЛИЦА 25-23  НОРМАЛЬНОЕ ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОК-

РЫТИЕ ......................

ТАБЛИЦА 25-33  БАЛЛАСТИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ

ТАБЛИЦА 25-24  УСИЛЕННОЕ ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОК-                           ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПОЯСНЫМИ

РЫТИЕ.......................                          И ОХВАТЫВАЮЩИМИ УТЯЖЕЛИТЕЛЯ-

МИ ПРИ УКЛАДКЕ С БРОВКИ

ТАБЛИЦА 25-25  УСИЛЕННОЕ ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОК-                           ТРАНШЕИ.....................

РЫТИЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПЕ-

РЕХОДОВ ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕГРА-           ТАБЛИЦА 25-34  БАЛЛАСТРИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ

ДЫ, АВТОМОБИЛЬНЫЕ И ЖЕЛЕЗНЫЕ                          ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПОЯСНЫМИ И

ДОРОГИ, НА БОЛОТАХ МЕТОДОМ                            ОХВАТЫВАЮЩИМИ УТЯЖЕЛИТЕЛЯМИ

СПЛАВА......................                          ПРИ УКЛАДКЕ СО СЛАНЕЙ.......

17 ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ                ТАБЛИЦА 25-35  БАЛЛАСТИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ

ПОЛИМЕРНОЙ ЛЕНТОЙ И УКЛАДКА                                ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПОЯСНЫМИ И

В ТРАНШЕЮ ТРУБОПРОВОДА...........                          ОХВАТЫВАЮЩИМИ УТЯЖЕЛИТЕЛЯМИ

ПРИ УКЛАДКЕ С ПОНТОНОВ......

ТАБЛИЦА 25-26  НОРМАЛЬНОЕ ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОК-                  21 БАЛЛАСТИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ЖЕЛЕ-

РЫТИЕ.......................                     ЗОБЕТОННЫМИ СЕДЛОВИДНЫМИ ГРУЗАМИ.

ТАБЛИЦА 25-27  УСИЛЕННОЕ ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОК-

РЫТИЕ.......................           ТАБЛИЦА 25-36  БАЛЛАСТИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ СЕДЛОВИДНЫМИ

ТАБЛИЦА 25-28  УСИЛЕННОЕ ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОК-                           ГРУЗАМИ ПРИ УКЛАДКЕ С БРОВКИ

РЫТИЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ                               ТРАНШЕИ.....................

ПЕРЕХОДОВ ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ

ПРЕГРАДЫ, АВТОМОБИЛЬНЫЕ И

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ, НА БОЛОТАХ            ТАБЛИЦА 25-37  БАЛЛАСТИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ

МЕТОДОМ СПЛАВА..............                          ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ СЕДЛОВИДНЫМИ

ГРУЗАМИ ПРИ УКЛАДКЕ СО СЛА-

ТАБЛИЦА 25-29  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ                               НЕЙ.........................

ОБЕРТКА ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОКРЫ-

ТИЙ В ОДИН СЛОЙ.............           ТАБЛИЦА 25-38  БАЛЛАСТИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ СЕДЛОВИДНЫМИ

18 ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПО-                           ГРУЗАМИ ПРИ УКЛАДКЕ С ПОНТО-

ЛИМЕРНОЙ ЛЕНТОЙ СТЫКОВ ТРУБОПРО-                           НОВ.........................

ВОДА ИЗ ТРУБ С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИ-

ЕЙ И УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ ТРУБОПРО-

СТР.

22 БАЛЛАСТИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ВИН-            ТАБЛИЦА 25-50  ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ....

ТОВЫМИ АНКЕРНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ....

28 КОНТРОЛЬ ФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ КА-

ЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБО-

ТАБЛИЦА 25-39  БАЛЛАСТИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ                      ПРОВОДОВ.........................

ВИНТОВЫМИ АНКЕРНЫМИ УСТРОЙ-

СТВАМИ .....................

ТАБЛИЦА 25-51  КОНТРОЛЬ МЕТОДОМ РАДИОГРАФИ-

23 БАЛЛАСТИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ СВАЙ-                          РОВАНИЯ.....................

НЫМИ РАСКРЫВАЮЩИМИСЯ АНКЕРНЫМИ

УСТРОЙСТВАМИ ТИПА АР-401.........           ТАБЛИЦА 25-52  КОНТРОЛЬ МЕТОДОМ МАГНИТОГРА-

ФИРОВАНИЯ...................

ТАБЛИЦА 25-40  БАЛЛАСТИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ                   29 УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗА-

СВАЙНЫМИ РАСКРЫВАЮЩИМИСЯ АН-                     ЩИТЫ ТРУБОПРОВОДОВ...............

КЕРНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ТИПА

АР-401......................

ТАБЛИЦА 25-53  УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИ-

24 БАЛЛАСТИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ЧУГУН-                         ТЕЛЬНОЙ КОЛОНКИ.............

НЫМИ ГРУЗАМИ ИЗ ДВУХ ПОЛОВИНОК...

ТАБЛИЦА 25-54  УСТАНОВКА КАТОДНОЙ СЕТЕВОЙ

СТАНЦИИ.....................

ТАБЛИЦА 25-41  БАЛЛАСТИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ

ЧУГУННЫМИ ГРУЗАМИ ИЗ ДВУХ              ТАБЛИЦА 25-55  УСТАНОВКА ПОЛЯРИЗОВАННОЙ

ПОЛОВИНОК ..................                          ЭЛЕКТРОДРЕНАЖНОЙ СТАНЦИИ....

25 БАЛЛАСТИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ЖЕЛЕ-           ТАБЛИЦА 25-56  УСТАНОВКА ОДИНОЧНОГО УПАКО-

ЗОБЕТОННЫМИ КОЛЬЦЕВЫМИ ГРУЗАМИ                             ВАННОГО ПРОТЕКТОРА В ПОРОШ-

(УТЯЖЕЛИТЕЛЯМИ)..................                          КООБРАЗНОМ АКТИВАТОРЕ ......

ТАБЛИЦА 25-57  УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО

ТАБЛИЦА 25-42  БАЛЛАСТИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ                           ЗНАКА ПРОТЕКТОРА............

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ КОЛЬЦЕВЫМИ

ГРУЗАМИ (УТЯЖЕЛИТЕЛЯМИ).....           ТАБЛИЦА 25-58  ПРОКЛАДКА ДРЕНАЖНОГО КАБЕЛЯ.

26 ОЧИСТКА ПОЛОСТИ ТРУБОПРОВОДА С              ТАБЛИЦА 25-59  ПРИСОЕДИНЕНИЕ ДРЕНАЖНЫХ КА-

ПРОПУСКОМ ОЧИСТИТЕЛЬНОГО УСТРОЙ-                           БЕЛЕЙ.......................

СТВА ............................

ТАБЛИЦА 25-60  УСТРОЙСТВО АНОДНОГО ЗАЗЕМЛЕ-

НИЯ.........................

ТАБЛИЦА 25-43  ПРОДУВКА ВОЗДУХОМ ..........

ТАБЛИЦА 25-61  СПУСК ШИНЫ ПО ОПОРЕ К АНОД-

ТАБЛИЦА 25-44  ПРОДУВКА ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ ...                          НОМУ ЗАЗЕМЛЕНИЮ С ПРИСОЕДИ-

НЕНИЕМ......................

ТАБЛИЦА 25-45  ПРОМЫВКА ВОДОЙ..............

ТАБЛИЦА 25-62  АНОДНОЕ ГЛУБИННОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ

27 ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ НА ПРОЧ-                           ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ

НОСТЬ И ПРОВЕРКА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ                          200 ММ......................

ТАБЛИЦА 25-46  ИСПЫТАНИЕ ВОЗДУХОМ ОТ ПЕРЕД-           ТАБЛИЦА 25-63  АНОДНОЕ ГЛУБИННОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ

ВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНО-                          ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ

ВОК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6 МПА                              200 ММ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ГЛУБИНЫ

(60,5 КГС/СМ2)..............                          БУРЕНИЯ НА КАЖДЫЕ 10 М СВЕРХ

100 М.......................

ТАБЛИЦА 25-47  ИСПЫТАНИЕ ВОЗДУХОМ ОТ ПЕРЕД-

ВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНО-                  30 ЗДАНИЯ ИЗ БЛОК-БОКСОВ ДЛЯ НЕФТЕ-

ВОК НА КАЖДЫЕ 1 МПА (10 КГС/                     ПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ И КОМПРЕССОРНЫХ

СМ2) ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ....                     СТАНЦИЙ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБО-

ПРОВОДАХ, НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ ПРО-

ТАБЛИЦА 25-48  ИСПЫТАНИЕ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ НА                     МЫСЛАХ...........................

ДАВЛЕНИЕ ДО 6 МПА (60,5 КГС

/СМ2).......................           ТАБЛИЦА 25-64  УСТАНОВКА ЗДАНИЙ ИЗ БЛОК-

БОКСОВ......................

ТАБЛИЦА 25-49  ИСПЫТАНИЕ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ НА

КАЖДЫЕ 1 МПА (10 КГС/СМ2)                     31 УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ .........                     КОНСТРУКЦИЙ КОМПРЕССОРНЫХ И НА-

СТР.

СОСНЫХ СТАНЦИЙ НА ТРУБОПРОВОДАХ..           ТАБЛИЦА 25-109 СБОРКА И УСТАНОВКА УЗЛА ГА-

ЗОВОГО КРАНА................

ТАБЛИЦА 25-65  УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ........

ТАБЛИЦА 25-110 УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ И

ТАБЛИЦА 25-66  УСТАНОВКА КОЛОНН............                          ГРАВИЙНО-ЩЕБЕНОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ

УЗЛА ГАЗОВОГО КРАНА.........

ТАБЛИЦА 25-67  УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И

ПОКРЫТИЙ....................                  07 ОБВОДНАЯ ЛИНИЯ ГАЗОВЫХ ЛИНЕЙНЫХ

КРАНОВ...........................

ТАБЛИЦА 25-68  УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН......

РАЗДЕЛ 02 ТРУБОПРОВОДЫ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ             ТАБЛИЦА 25-111 СБОРКА И УСТАНОВКА ОБВОДНОЙ

ПРОМЫСЛОВ........................                          ЛИНИИ С УСТРОЙСТВОМ ФУНДА-

МЕНТА.......................

01 СВАРКА ТРУБОПРОВОДОВ НА СВАРОЧНОЙ           ТАБЛИЦА 25-112 УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

БАЗЕ И ТРАССЕ....................                          ГАЗОВОГО КРАНА НА ОБВОДНОЙ

ЛИНИИ.......................

ТАБЛИЦА 25-103 СВАРКА ТРУБОПРОВОДОВ НА СВА-                  08 ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ БИТУМНО-РЕЗИ-

РОЧНОЙ БАЗЕ И ТРАССЕ С ИЗБЫ-                     НОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И УКЛАДКА В ТРАН-

ТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ СРЕДЫ ДО 10                     ШЕЮ ТРУБОПРОВОДА.................

МПА (100 КГС/СМ2)...........

ТАБЛИЦА 25-104 СВАРКА ВЫСОКОНАПОРНЫХ ТРУБО-           ТАБЛИЦА 25-113 НОРМАЛЬНОЕ ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОК-

ПРОВОДОВ НА СВАРОЧНОЙ БАЗЕ И                          РЫТИЕ.......................

ТРАССЕ С ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИ-

ЕМ СРЕДЫ СВЫШЕ 10 МПА                  ТАБЛИЦА 25-114 УСИЛЕННОЕ ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОК-

(100 КГС/СМ2)...............                          РЫТИЕ.......................

02 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ГНУТЫХ             ТАБЛИЦА 25-115 УСИЛЕННОЕ ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОК-

ОТВОДОВ..........................                          РЫТИЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПЕ-

РЕХОДОВ ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕГ-

ТАБЛИЦА 25-105 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА                              РАДЫ, АВТОМОБИЛЬНЫЕ И ЖЕЛЕЗ-

ГНУТЫХ ОТВОДОВ..............                          НЫЕ ДОРОГИ, НА БОЛОТАХ МЕТО-

ДОМ СПЛАВА..................

03 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗО-

НЕФТЕПРОДУКТОВ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ                     09 ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛИ-

КОММУНИКАЦИЯМИ (ТРУБОПРОВОДАМИ,                      МЕРНОЙ ЛЕНТОЙ И УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ

КАБЕЛЬНЫМИ ЛИНИЯМИ И ЛЭП ДО                          ТРУБОПРОВОДА.....................

35 КВ)...........................

ТАБЛИЦА 25-116 НОРМАЛЬНОЕ ИЗОЛЯЦИОННОЕ

ТАБЛИЦА 25-106 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ                             ПОКРЫТИЕ....................

ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОВ С ДЕЙСТ-

ВУЮЩИМИ КОММУНИКАЦИЯМИ (ТРУ-           ТАБЛИЦА 25-117 УСИЛЕННОЕ ИЗОЛЯЦИОННОЕ

БОПРОВОДАМИ, КАБЕЛЬНЫМИ                               ПОКРЫТИЕ....................

ЛИНИЯМИ И ЛЭП ДО 35 КВ).....

ТАБЛИЦА 25-118 УСИЛЕННОЕ ИЗОЛЯЦИОННОЕ

04 БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ                           ПОКРЫТИЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

КОЖУХОВ СПОСОБОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО                           ПЕРЕХОДОВ ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕГ-

БУРЕНИЯ..........................                          РАДЫ, АВТОМОБИЛЬНЫЕ И ЖЕЛЕЗ-

НЫЕ ДОРОГИ, НА БОЛОТАХ МЕТО-

ТАБЛИЦА 25-107 БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА                               ДОМ СПЛАВА..................

СТАЛЬНЫХ КОЖУХОВ СПОСОБОМ

ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ.....           ТАБЛИЦА 25-119 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ

ОБЕРТКА ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОКРЫ-

05 ПРОТАСКИВАНИЕ ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА                          ТИЙ В ОДИН СЛОЙ.............

ЧЕРЕЗ КОЖУХ......................

10 ОЧИСТКА ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ ПРО-

ТАБЛИЦА 25-108 ПРОТАСКИВАНИЕ ПЛЕТЕЙ ТРУБО-                      МЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ НА ПРОЧ-

ПРОВОДА ЧЕРЕЗ КОЖУХ.........                     НОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ............

06 КРАНЫ ЛИНЕЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ

ДЛЯ БЕСКОЛОДЕЗНОЙ УСТАНОВКИ НА              ТАБЛИЦА 25-120 ОЧИСТКА ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ

ГАЗОПРОВОДАХ ....................                          ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ НА

СТР.

ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ                        ЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБО-

ВОЗДУХОМ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМ-                     ПРОВОДОВ.........................

ПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК ДАВЛЕ-

НИЕМ ДО 8 МПА (80 КГС/СМ2)..

ТАБЛИЦА 25-122 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ

ТАБЛИЦА 25-121 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ                              СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ МЕ-

ДАВЛЕНИЕМ ДО 10 МПА (100 КГС                          ТОДОМ РАДИОГРАФИРОВАНИЯ.....

/СМ2).......................

ТАБЛИЦА 25-123 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ

11 КОНТРОЛЬ ФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ КА-                          СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ МЕ-

ТОДОМ МАГНИТОГРАФИРОВАНИЯ...

РАЗДЕЛ 01 МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОВ

01 СВАРКА ТРУБОПРОВОДОВ НА СВАРОЧНОЙ БАЗЕ И ТРАССЕ

ТАБЛИЦА 25-4  СВАРКА ТРУБОПРОВОДОВ 1-2 КАТЕГОРИИ НА СВАРОЧНОЙ БАЗЕ И ТРАССЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТРУБ ОТ СКЛАДА ДО ПРИЕМНОГО СТЕЛЛАЖА НА БАЗЕ. 02.ПОДГОТОВКА ТРУБ К СВАРКЕ НА БАЗЕ.

03.СБОРКА И СВАРКА ТРУБ ПЕРВЫМ СЛОЕМ И СВАРКА ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛОЕВ НА БАЗЕ. 04.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СЕКЦИЙ ТРУБ

НА СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА БАЗЕ. 05.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И РАСКЛАДКА СЕКЦИЙ ИЗ ТРУБ ВДОЛЬ ТРАССЫ.

06.ПОДГОТОВКА СЕКЦИЙ ТРУБ НА ТРАССЕ. 07.СБОРКА И СВАРКА СЕКЦИЙ ТРУБ В НИТКУ НА ТРАССЕ. 08.СВАРКА

ЗАХЛЕСТОВ И КАТУШЕК НА ТРАССЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРУБОПРОВОДА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦350          ¦400          ¦500          ¦600          ¦700

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   25-4-1    ¦   25-4-2    ¦   25-4-3    ¦   25-4-4    ¦   25-4-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      298           322           333           348           393

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      142.35        150.88        172.7         186.29        210.93

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070117     М-ЧАС         0.8           0.8           9.6          11.4          11.4

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С)

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС        50.2          52.2          46.5          51.7          59.9

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ

79 КВТ (108 Л.С.)

БАЗЫ ТРУБОСВАРОЧНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ДЛЯ     150501     М-ЧАС        12.8          14.1          15.5          16.1          17.2

ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 350-800 ММ

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС        27.9          28.8

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС                                    29.5          31.7          37.5

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          75.98         81.22        123.14        131           153.27

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3            0.41          0.41          0.41          0.41          0.54

4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ                     (103-9010 ) КМ            1.01          1.01          1.01          1.008         1.008

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   25-4-1    ¦   25-4-2    ¦   25-4-3    ¦   25-4-4    ¦   25-4-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА ДЛЯ СВАРКИ      650-9026   Т             0.07          0.07          0.05          0.06          0.07

МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ КЛАСС

ПРОЧНОСТИ ТРУБ ДО 52

ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ  650-9028   Т             0.14          0.14          0.15          0.15          0.16

ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ

ФЛЮС АН-47,ТУ 14-1-1353-75 С ИЗМ.N2 650-9029   Т             0.089         0.1           0.07          0.082         0.097

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         109.12        126.48        120.28        152.52        182.28

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          16.37         18.97         18.04         22.88         27.34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         260           283           296           309           340

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        1189.94       1267.53       1447.84       1554.67       1740.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         165.22        174.91        198.62        214.59        242.59

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         109.12        126.48        120.28        152.52        182.28

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        1559.06       1677.01       1864.12       2016.19       2262.92

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         295.5         301.42        289.5         300.87        333.16

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          45.36         46.25         44.46         46.17         51.33

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦800             ¦1000            ¦1200            ¦1400

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     25-4-6     ¦     25-4-7     ¦     25-4-8     ¦     25-4-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       434              574              722             1395

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       220.48           344.22           406.16           688.67

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070117     М-ЧАС         10.7             15.4             20.2             36.3

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С)

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС         59.9             95.7            122              264

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ

79 КВТ (108 Л.С.)

БАЗЫ ТРУБОСВАРОЧНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ДЛЯ     150501     М-ЧАС         18.5

ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 350-800 ММ

БАЗЫ ТРУБОСВАРОЧНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ДЛЯ     150502     М-ЧАС                          26.8             28.2

ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 1000-1200 ММ

БАЗЫ ТРУБОСВАРОЧНЫЕ                 150601     М-ЧАС                                                            42.5

ПОЛУСТАЦИОНАРНЫЕ ДЛЯ ТРУБ

ДИАМЕТРОМ ДО 1200-1400 ММ

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС         40.4             52.5

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                           60.9

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150705     М-ЧАС                                                            71.1

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1400 ММ; (63-90 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          163.75           222.7            273.79           446.71

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3             0.54             0.54             0.54             0.54

4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ                     (103-9010 ) КМ             1.008            1.008            1.006            1.006

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     25-4-6     ¦     25-4-7     ¦     25-4-8     ¦     25-4-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА ДЛЯ СВАРКИ      650-9026   Т              0.1              0.22             0.28

МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ КЛАСС

ПРОЧНОСТИ ТРУБ ДО 52

СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА ДЛЯ СВАРКИ      650-9027   Т                                                                 0.46

МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ КЛАСС

ПРОЧНОСТИ ТРУБ ДО 60

ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ  650-9028   Т              0.23             0.41             0.5              0.84

ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ

ФЛЮС АН-47,ТУ 14-1-1353-75 С ИЗМ.N2 650-9029   Т              0.131            0.306            0.402            0.691

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          239.32           420.36           562.96          1584.72

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           35.9             63.05            84.44           237.71

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          389              518              671             1341

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1866.73          2998.29          5244.01          10797.01

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          253.27           400.83           482.63           815.53

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          239.32           420.36           562.96          1584.72

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         2495.05          3936.65          6477.97          13722.73

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          464.52           870.5           1078.06          1932.51

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           71.03           131.93           163.07           291.24

ТАБЛИЦА 25-5  СВАРКА ТРУБОПРОВОДОВ 3-4 КАТЕГОРИИ НА СВАРОЧНОЙ БАЗЕ И ТРАССЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТРУБ ОТ СКЛАДА ДО ПРИЕМНОГО СТЕЛЛАЖА НА БАЗЕ. 02.ПОДГОТОВКА ТРУБ К СВАРКЕ НА БАЗЕ.

03.СБОРКА И СВАРКА ТРУБ ПЕРВЫМ СЛОЕМ И СВАРКА ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛОЕВ НА БАЗЕ. 04.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СЕКЦИЙ ТРУБ НА

СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА БАЗЕ. 05.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И РАСКЛАДКА СЕКЦИЙ ИЗ ТРУБ ВДОЛЬ ТРАССЫ. 06.ПОДГОТОВКА

СЕКЦИЙ ТРУБ НА ТРАССЕ. 07.СБОРКА И СВАРКА СЕКЦИЙ ТРУБ В НИТКУ НА ТРАССЕ. 08.СВАРКА ЗАХЛЕСТОВ И КАТУШЕК

НА ТРАССЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРУБОПРОВОДА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦350          ¦400          ¦500          ¦600          ¦700

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   25-5-1    ¦   25-5-2    ¦   25-5-3    ¦   25-5-4    ¦   25-5-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      276           298           308           322           364

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      129.39        137.42        156.28        169.3         192.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070117     М-ЧАС         0.7           0.7           8.6          10.4          10.4

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С)

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС        45.6          47.5          42.3          47            54.5

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ

79 КВТ (108 Л.С.)

БАЗЫ ТРУБОСВАРОЧНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ДЛЯ     150501     М-ЧАС        11.6          12.8          14.1          14.6          15.6

ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 350-800 ММ

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС        25.4          26.2

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС                                    26.8          28.8          34.1

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          69.43         74.67        110.04        119.21        140.17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3            0.3           0.3           0.3           0.3           0.4

4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ                     (103-9010 ) КМ            1.01          1.01          1.01          1.008         1.008

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   25-5-1    ¦   25-5-2    ¦   25-5-3    ¦   25-5-4    ¦   25-5-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА ДЛЯ СВАРКИ      650-9026   Т             0.05          0.05          0.04          0.044         0.05

МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ КЛАСС

ПРОЧНОСТИ ТРУБ ДО 52

ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ  650-9028   Т             0.1           0.1           0.11          0.11          0.12

ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ

ФЛЮС АН-47,ТУ 14-1-1353-75 С ИЗМ.N2 650-9029   Т             0.066         0.074         0.052         0.061         0.072

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          81.84         94.24         88.04        112.84        135.16

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          12.28         14.14         13.21         16.93         20.27

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         241           262           274           286           315

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        1080.58       1152.71       1313.61       1412.17       1582.57

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         150.15        159.23        179.86        195.01        220.77

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          81.84         94.24         88.04        112.84        135.16

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        1403.42       1508.95       1675.65       1811.01       2032.73

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         212.68         216.98        214.27        221.08        248.04

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          32.65         33.29         32.9          33.91         38.21

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦800             ¦1000            ¦1200            ¦1400

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     25-5-6     ¦     25-5-7     ¦     25-5-8     ¦     25-5-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       402              532              669             1292

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       200.1            313.24           369.25           630.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070117     М-ЧАС          9.7             14               18.4             33

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С)

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС         54.5             87              111              240

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ

79 КВТ (108 Л.С.)

БАЗЫ ТРУБОСВАРОЧНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ДЛЯ     150501     М-ЧАС         16.8

ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 350-800 ММ

БАЗЫ ТРУБОСВАРОЧНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ДЛЯ     150502     М-ЧАС                          24.4             25.6

ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 1000-1200 ММ

БАЗЫ ТРУБОСВАРОЧНЫЕ                 150601     М-ЧАС                                                            38.6

ПОЛУСТАЦИОНАРНЫЕ ДЛЯ ТРУБ

ДИАМЕТРОМ ДО 1200-1400 ММ

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС         36.7             47.7

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                           55.4

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150705     М-ЧАС                                                            69.2

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1400 ММ; (63-90 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          148.03           203.05           248.9            404.79

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3             0.4              0.4              0.4              0.4

4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ                     (103-9010 ) КМ             1.008            1.008            1.006            1.006

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     25-5-6     ¦     25-5-7     ¦     25-5-8     ¦     25-5-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА ДЛЯ СВАРКИ      650-9026   Т              0.07             0.16             0.21

МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ КЛАСС

ПРОЧНОСТИ ТРУБ ДО 52

СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА ДЛЯ СВАРКИ      650-9027   Т                                                                 0.34

МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ КЛАСС

ПРОЧНОСТИ ТРУБ ДО 60

ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ  650-9028   Т              0.17             0.3              0.37             0.62

ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ

ФЛЮС АН-47,ТУ 14-1-1353-75 С ИЗМ.N2 650-9029   Т              0.097            0.227            0.298            0.512

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          177.32           311.24           416.64          1173.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           26.6             46.69            62.5            175.96

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          360              480              621             1242

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1695.27          2727.81          4767.92          10002.8

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          229.9            364.72           438.78           747.85

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          177.32           311.24           416.64          1173.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         2232.59          3519.05          5805.56          12417.84

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          341.55           638.33           799.43          1427.86

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           52.24            96.75           120.92           215.18

02 СВАРКА ТРУБОПРОВОДОВ НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ, АВТОМОБИЛЬНЫЕ И ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ, НА

БОЛОТАХ МЕТОДОМ СПЛАВА

ТАБЛИЦА 25-6  СВАРКА ТРУБОПРОВОДОВ НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ, АВТОМОБИЛЬНЫЕ И ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ, НА БОЛОТАХ

МЕТОДОМ СПЛАВА

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТРУБ ОТ СКЛАДА ДО СТЕЛЛАЖА ТРУБОСВАРОЧНОЙ БАЗЫ. 02.ПОДГОТОВКА ТРУБ. 03.СБОРКА И СВАРКА

ТРУБ В СЕКЦИИ. 04.СБОРКА И СВАРКА ТРУБ В ПЛЕТИ. 05.ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ПЛЕТЕЙ.

06.СВАРКА ПЛЕТЕЙ В ОБЩУЮ НИТКУ ПЕРЕХОДА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРУБОПРОВОДА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦350          ¦400          ¦500          ¦600          ¦700

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   25-6-1    ¦   25-6-2    ¦   25-6-3    ¦   25-6-4    ¦   25-6-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      601           646           704           787           990

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      338.5         386.73        403.2         488.91        610.45

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070117     М-ЧАС                                     4.6           6.4           6.4

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С)

АГРЕГАТЫ                            150101     М-ЧАС        82.4         115           124           143           152

НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ ДО

70 М3/Ч

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150201     М-ЧАС       145           148           152           191           212

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ

ПРИЦЕПЕ

БАЗЫ ТРУБОСВАРОЧНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ДЛЯ     150501     М-ЧАС         9.4          10.5          11.5          10.6          19.4

ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 350-800 ММ

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС        73.4          81

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС                                    77.3          90.8         146

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          28.82         34.06         32.75         78.6         108.73

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3            0.3           0.3           0.3           0.3           0.4

4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ                     (103-9010 ) КМ            1.01          1.01          1.01          1.008         1.008

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   25-6-1    ¦   25-6-2    ¦   25-6-3    ¦   25-6-4    ¦   25-6-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА ДЛЯ СВАРКИ      650-9026   Т             0.044         0.05          0.061         0.058         0.065

МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ КЛАСС

ПРОЧНОСТИ ТРУБ ДО 52

ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ  650-9028   Т             0.103         0.114         0.14          0.177         0.205

ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ

ФЛЮС АН-47,ТУ 14-1-1353-75 С ИЗМ.N2 650-9029   Т             0.067         0.075         0.092         0.086         0.098

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          80.72         88.16        100.32        120.16        147.56

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          12.11         13.22         15.05         18.02         22.13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         560           571           664           744           924

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        2689.98       3121.1        3390.64       3971.43       5142.77

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         361.92        409.86        426.21        515.27        660.22

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          80.72         88.16        100.32        120.16        147.56

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        3330.7        3780.26       4154.96       4835.59       6214.33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         214.48        237.18        288.26        335.53        388.81

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          32.92         36.32         43.99         51.08         59.33

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦800             ¦1000            ¦1200            ¦1400

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     25-6-6     ¦     25-6-7     ¦     25-6-8     ¦     25-6-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1085             1320             1560             2175

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       664.13           786.61           984.39          1386.72

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070117     М-ЧАС          6.8             12.3             16.6             30.6

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С)

АГРЕГАТЫ                            150101     М-ЧАС        164              184              206              230

НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ ДО

70 М3/Ч

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150201     М-ЧАС        232              237              342              421

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ

ПРИЦЕПЕ

БАЗЫ ТРУБОСВАРОЧНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ДЛЯ     150501     М-ЧАС         21.2

ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 350-800 ММ

БАЗЫ ТРУБОСВАРОЧНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ДЛЯ     150502     М-ЧАС                          24.9             29.6

ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 1000-1200 ММ

БАЗЫ ТРУБОСВАРОЧНЫЕ                 150601     М-ЧАС                                                            35.5

ПОЛУСТАЦИОНАРНЫЕ ДЛЯ ТРУБ

ДИАМЕТРОМ ДО 1200-1400 ММ

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС        158              198

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                          229

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150705     М-ЧАС                                                           323

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1400 ММ; (63-90 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          120.52           168.99           213.53           728.36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3             0.4              0.4              0.4              0.4

4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ                     (103-9010 ) КМ             1.008            1.008            1.006            1.006

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     25-6-6     ¦     25-6-7     ¦     25-6-8     ¦     25-6-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА ДЛЯ СВАРКИ      650-9026   Т              0.088            0.182            0.34

МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ КЛАСС

ПРОЧНОСТИ ТРУБ ДО 52

СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА ДЛЯ СВАРКИ      650-9027   Т                                                                 0.54

МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ КЛАСС

ПРОЧНОСТИ ТРУБ ДО 60

ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ  650-9028   Т              0.262            0.605            0.78             0.957

ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ

ФЛЮС АН-47,ТУ 14-1-1353-75 С ИЗМ.N2 650-9029   Т              0.132            0.273            0.511            0.814

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          308.76           452.6            481.12           510.88

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           46.31            67.89            72.17            76.63

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1011             1237             1474             2060

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         5744.26          6956.97          15247.26         23576.57

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          718.13           865.37          1119.43          1587.63

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          308.76           452.6            481.12           510.88

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         7064.02           8646.57         17202.38         26147.45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          498.47          1102.34          1553.85          2219.8

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           75.78           166.35           234.09           333.97

03 УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ПО ОПОРАМ

ТАБЛИЦА 25-7  УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ПО ОПОРАМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ОПОР. 02.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ВРЕМЕННЫХ ИНВЕНТАРНЫХ

ОПОР. 03.УКЛАДКА ПЛЕТЕЙ ТРУБ ПО ГОТОВЫМ ОПОРАМ И СВАРКА МОНТАЖНЫХ СТЫКОВ. 04.КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА НА

ОПОРАХ. 05.ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ОПОР АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРУБОПРОВОДА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦350          ¦400          ¦500          ¦600          ¦700

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   25-7-1    ¦   25-7-2    ¦   25-7-3    ¦   25-7-4    ¦   25-7-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      383           385           466           595           698

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      189.18        190.34        226.48        291           339.7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150201     М-ЧАС        52            52            63            87           102

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ

ПРИЦЕПЕ

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС       134           135

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС                                   160           198           231

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           9.64         10.14         10.55         18.21         20.31

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0769   Т             0.91          0.99          1.08          2.51          2.88

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ,

СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ

СВЫШЕ 0.5 ДО 1.0 Т

ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ  650-9028   Т             0.017         0.026         0.022         0.026         0.022

ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          68.2          68.2          68.2          64.48         65.72

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          10.23         10.23         10.23          9.67          9.86

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         320           322           391           499           586

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        1558.9        1568.61       2120.33       2683.83       3133.23

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         237.65        239.16        284.4         362.61        423.27

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          68.2          68.2          68.2          64.48         65.72

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        1947.1        1958.81       2579.53       3247.31       3784.95

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         619.02        683.98        737.22       1678.06       1914.42

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          48.72         54.58         58.21        129.98        147.49

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦800             ¦1000            ¦1200            ¦1400

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     25-7-6     ¦     25-7-7     ¦     25-7-8     ¦     25-7-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       839             1078             1324             1626

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       409.42           519.49           805.63          1048.49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150201     М-ЧАС        127              164              202              320

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ

ПРИЦЕПЕ

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС        273              345

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                          593

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150705     М-ЧАС                                                           717

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1400 ММ; (63-90 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           28.56            31.83            32.23            34.85

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0769   Т              4.46             5                5                5

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ,

СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ

СВЫШЕ 0.5 ДО 1.0 Т

ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ  650-9028   Т              0.039            0.068            0.084            0.21

ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           69.44            70.68            73.16           112.84

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           10.42            10.6             10.97            16.93

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          705              903             1121             1312

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         4019.58          5096.67          25747.25         32303.15

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          508.12           644.39          1126.91          1437.84

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           69.44            70.68            73.16           112.84

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         4794.02          6070.35          26941.41         33727.99

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         2971.63          3365.52          3388             3565

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          229.44           262.33           265.7            292.25

04 ПРОКЛАДКА СВАРЕННОГО ТРУБОПРОВОДА ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ ШИРИНОЙ ПО ЗЕРКАЛУ ВОДЫ ОТ 10 ДО 30 М

ТАБЛИЦА 25-8  ПРОКЛАДКА СВАРЕННОГО ТРУБОПРОВОДА ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ ШИРИНОЙ ПО ЗЕРКАЛУ ВОДЫ ОТ 10 ДО 30 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И ДЕМОНТАЖ КОНЦЕВЫХ ЗАГЛУШЕК. 02.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛЕТИ ТРУБОПРОВОДА ОТ МЕСТА СБОРКИ К

ТРАНШЕЕ. 03.УКЛАДКА ОСНАЩЕННОЙ ПЛЕТИ В ТРАНШЕЮ. 04.ПРОКЛАДКА ТРОСОВ ЧЕРЕЗ ВОДНУЮ ПРЕГРАДУ.

05.ПРОТАСКИВАНИЕ ПЛЕТИ И ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ПЕРЕХОД

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦350          ¦400          ¦500          ¦600          ¦700

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   25-8-1    ¦   25-8-2    ¦   25-8-3    ¦   25-8-4    ¦   25-8-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       44.1          50.4          61.9          71.1          79.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       14.56         14.67         17.97         24.47         33.23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС         0.84          1.54          1.73          2.03          2.01

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ

79 КВТ (108 Л.С.)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС         9.9           9.5

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС                                    11.8          13.7          21.3

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С       160601     М-ЧАС         2.74          2.51          3.14          7.23          8.28

ЛЕБЕДКОЙ 132 (180) КВТ (Л.С.)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           3.28          3.41          3.93          4.59          4.98

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          25.3          40.3          48.61         58.16         62.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           3.8           6.04          7.29          8.72          9.32

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          35            39            48            56            62

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         130.1         129.11        177.74        245.25        338.91

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          18.52         18.58         22.8          30.56         42.17

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          25.3          40.3          48.61         58.16         62.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         190.4         208.41        274.35        359.41        463.03

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦800             ¦1000            ¦1200            ¦1400

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     25-8-6     ¦     25-8-7     ¦     25-8-8     ¦     25-8-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        89.3            103              144              181

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        42.57            64.85            79.57           101.17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС          2.14             3.22             6                8.09

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ

79 КВТ (108 Л.С.)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС         28.9             41.9

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                           52.1

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150705     М-ЧАС                                                            64.4

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1400 ММ; (63-90 Т)

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С       160601     М-ЧАС          9.67            17.1             18.1             23.5

ЛЕБЕДКОЙ 132 (180) КВТ (Л.С.)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            5.63             7.99            10.22            15.72

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           74.77           126.48           172.36           287.68

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           11.22            18.97            25.85            43.15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           69               87              115              157

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          466.5            710.27          2400.63          3051.89

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           54.42            82.47           110.77           139.92

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           74.77           126.48           172.36           287.68

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          610.27           923.75          2687.99          3496.57

05 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ НА БОЛОТАХ МЕТОДОМ СПЛАВА

ТАБЛИЦА 25-9  ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ НА БОЛОТОАХ МЕТОДОМ СПЛАВА

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО, РАЗБОРКА СТАПЕЛЯ И СПУСКОВОГО ПУТИ. 02.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ОПОР ДЛЯ АНКЕРОВКИ

МЕХАНИЗМОВ. 03.ПРИВАРКА И СРЕЗКА БУКСИРНОГО ОГОЛОВКА И ПРОКЛАДКА ТРОСОВ ЧЕРЕЗ БОЛОТО. 04.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

ОСНАЩЕННЫХ ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА СО СТАПЕЛЯ НА СПУСКОВУЮ ДОРОЖКУ. 05.ПРОТАСКИВАНИЕ И УКЛАДКА

ТРУБОПРОВОДА ЧЕРЕЗ БОЛОТО.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ТРУБОПРОВОДА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦500      ¦600      ¦700      ¦800      ¦1000     ¦1200     ¦1400

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 25-9-1  ¦ 25-9-2  ¦ 25-9-3  ¦ 25-9-4  ¦ 25-9-5  ¦ 25-9-6  ¦ 25-9-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    261       276       288       301       331       357       383

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    112.18    120.38    140.38    164.28    212.08    241.98    301.48

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070117     М-ЧАС       6.9       8         9        10.2      12.8      14.9      18

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С)

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС       8.1       9.3      10.2      11.2      14.5      16.8      20.9

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ

79 КВТ (108 Л.С.)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС      60.7      63.2      78.3

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС                                    96.6     130

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                                       149

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150705     М-ЧАС                                                                 191

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1400 ММ; (63-90 Т)

УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС       8         9.2      10.2      11.2      14.5      16.8      20.9

НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

ЛЕБЕДКИ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 1471,5      153200     М-ЧАС       6.9       8         9        10.2      12.8      14.9      18

(150) КН (Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        44.54     44.54     44.54     44.54     44.54     44.54     44.54

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 25-9-1  ¦ 25-9-2  ¦ 25-9-3  ¦ 25-9-4  ¦ 25-9-5  ¦ 25-9-6  ¦ 25-9-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3          1.03      1.03      1.03      1.03      1.03      1.03      1.03

4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

КОНСТРУКЦИИ ТОРМОЗНЫЕ ПОДКРАНОВЫХ   201-0628   Т           0.58      0.58      0.58      0.58      0.58      0.58      0.58

БАЛОК СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ

ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТЛК-О,    537-0221   10М         4.47      4.47      4.47      4.47      4.47      4.47      4.47

БЕЗ ПОКРЫТИЯ,ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В,

МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2,

ДИАМЕТРОМ,ММ: 33

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         7.44      8.68      8.68      9.92     18.6      24.8      50.84

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.12      1.3       1.3       1.49      2.79      3.72      7.63

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       191       202       213       223       245       268       292

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ      1185.72   1288.54   1518.05   1888.95   2471.38   7236.02   9389.38

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       141.52    151.99    178.63    210.51    273.77    339.95    426.24

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         7.44      8.68      8.68      9.92     18.6      24.8      50.84

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1384.16   1499.22   1739.73   2121.87   2734.98   7528.82   9732.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       665.17    665.17    665.17    665.17    665.17    665.17    665.17

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ       254.83    254.83    254.83    254.83    254.83    254.83    254.83

06 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ГНУТЫХ ОТВОДОВ И ОТВОДОВ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ТАБЛИЦА 25-10  ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ГНУТЫХ ОТВОДОВ И ОТВОДОВ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ГНУТЬЕ ТРУБЫ НА ТРУБОГИБОЧНЫХ СТАНКАХ В ХОЛОДНОМ СОСТОЯНИИ  (ГР.1-9). 02.УСТАНОВКА ГНУТОГО ОТВОДА

С РАЗМЕТКОЙ ПО МЕСТУ, ОБРЕЗКОЙ КОНЦОВ ТРУБЫ. 03.ЦЕНТРОВКА ГНУТОГО ОТВОДА С ТРУБОПРОВОДОМ, С ПРИХВАТКОЙ И

СВАРКОЙ СТЫКОВ В ТРАНШЕЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 УГОЛ ПОВОРОТА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОТВОДЫ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НА СВАРОЧНОЙ БАЗЕ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦350      ¦400      ¦500      ¦600      ¦700      ¦800      ¦1000

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 25-10-1 ¦ 25-10-2 ¦ 25-10-3 ¦ 25-10-4 ¦ 25-10-5 ¦ 25-10-6 ¦ 25-10-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     17.3      19.5      21        23.5      24.2      25        29.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      8.26      7.86      8.86     10.26     13.86     15.66     19.41

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС       3.7       3.4       3.8       4.5       4.7       4.8       6

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ

79 КВТ (108 Л.С.)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС       4.1       4

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС                           4.4       4.9       8.3

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС                                                         10       12.4

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

СТАНКИ ТРУБОГИБОЧНЫЕ ДЛЯ ТРУБ       151301     М-ЧАС       0.4       0.4       0.6

ДИАМЕТРОМ 200-500 ММ

СТАНКИ ТРУБОГИБОЧНЫЕ ДЛЯ ТРУБ       151302     М-ЧАС                                     0.8       0.8       0.8       0.9

ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ  650-9028   Т           0.004     0.004     0.005     0.006     0.009     0.01      0.019

ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.77      0.87      1.3       1.7       2.09      2.61      4.18

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.12      0.13      0.2       0.26      0.31      0.39      0.63

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        14.5      17.1      18.8      21.5      21.9      22.6      27.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        66.91     63.83     78.56     93.11    131.27    160.35    198.43

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        10.33      9.84     11.02     12.69     17.56     19.99     24.79

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.77      0.87      1.3       1.7       2.09      2.61      4.18

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        82.18     81.8      98.66    116.31    155.26    185.56    229.71

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         5.62      5.62      7.02      8.43     12.64     14.05     26.69

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.84      0.84      1.05      1.26      1.9       2.11      4

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОТВОДЫ ИЗГОТОВЛЕН- ¦ОТВОДЫ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

¦         ¦         ¦НЫЕ НА СВАРОЧНОЙ   ¦

¦         ¦         ¦БАЗЕ               ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1200     ¦1400     ¦700      ¦800      ¦1000     ¦1200     ¦1400

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 25-10-8 ¦ 25-10-9 ¦25-10-10 ¦25-10-11 ¦25-10-12 ¦25-10-13 ¦25-10-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     45.3      70.4      21.1      22.5      25.3      32.4      52.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     28.07     37.76     11.74     12.75     15.08     16.61     25.09

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС       7.6      10.6       3.9       4.2       5         5.5       8

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ

79 КВТ (108 Л.С.)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС                           7.8

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС                                     8.5      10

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС      17.9                                              11

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150705     М-ЧАС                24                                                16.1

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1400 ММ; (63-90 Т)

СТАНКИ ТРУБОГИБОЧНЫЕ ДЛЯ ТРУБ       151303     М-ЧАС       2.4       2.6

ДИАМЕТРОМ 1200-1400 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.51      1.7       0.12      0.14      0.24      0.34      3.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГНУТЫЙ ОТВОД ЗАВОДСКОГО            (103-9230 ) ШТ                              1         1         1         1         1

ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ  650-9028   Т           0.03      0.045     0.006     0.007     0.013     0.02      0.03

ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         5.92      8.8       1.36      1.74      2.85      3.97      5.83

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.89      1.32      0.2       0.26      0.43      0.6       0.87

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        48.6      72.2      19.4      20.8      23.8      31.8      54.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       925.54   1235.18    112.44    130.68    154.24    494.24    741.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        39.44     52.96     15.21     16.51     19.52     23.48     35.05

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         5.92      8.8       1.36      1.74      2.85      3.97      5.83

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       980.06   1316.18    133.2     153.22    180.89    530.01    801.67

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        42.14     63.21      8.43      9.83     18.26     28.1      42.14

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         6.32      9.48      1.26      1.47      2.74      4.21      6.32

07 ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

ТАБЛИЦА 25-11  УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ПО МЕСТУ В ТРАНШЕЕ. 02.СОЕДИНЕНИЕ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ С ТРУБОПРОВОДОМ

СВАРКОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 400   ¦500      ¦700      ¦800      ¦1000     ¦1200     ¦1400

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 25-11-1 ¦ 25-11-2 ¦ 25-11-3 ¦ 25-11-4 ¦ 25-11-5 ¦ 25-11-6 ¦ 25-11-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    238       238       122       122        60        60        58

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    128.32    128.32     88.59     88.59     44.1      44.1      65.65

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС      61.8      61.8      28.6      28.6      14        14        13.4

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ

79 КВТ (108 Л.С.)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС      64.4

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС                64.4      58

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС                                    58        28.2

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                                        28.2

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150705     М-ЧАС                                                                  26.6

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1400 ММ; (63-90 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         6.42      6.42      6.03      6.03      5.76      5.76     77.81

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 25-11-1 ¦ 25-11-2 ¦ 25-11-3 ¦ 25-11-4 ¦ 25-11-5 ¦ 25-11-6 ¦ 25-11-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ  650-9028   Т           0.056     0.056     0.032     0.032     0.026     0.026     0.039

ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ

ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТРОМ  650-9037   Т           1         1

350-630

ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТРОМ  650-9038   Т                               1         1

720-820

ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТРОМ  650-9039   Т                                                   1         1

1020-1220

ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТРОМ  650-9040   Т                                                                       1

1420

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        53.82     53.82     17.36     17.36     10.07     10.07     27.78

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         8.07      8.07      2.6       2.6       1.51      1.51      4.17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       229       229       116       116        57        57        54

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ      1044.5    1146.9     838.35    896.35    439.32   1271.22   1299.47

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       161.82    161.82    114.15    114.15     56.46     61.54     79.98

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        53.82     53.82     17.36     17.36     10.07     10.07     27.78

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1327.32   1429.72    971.71   1029.71    506.39   1338.29   1381.25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ      1556.09   1556.09   1278.44   1278.44   1008.78   1008.78    966.5

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ       233.41    233.41    191.76    191.76    151.32    151.32    144.98

08 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОВ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ КОММУНИКАЦИЯМИ (ТРУБОПРОВОДАМИ,

КАБЕЛЬНЫМИ ЛИНИЯМИ, ЛЭП ДО 35 КВ)

ТАБЛИЦА 25-12  ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОВ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ КОММУНИКАЦИЯМИ (ТРУБОПРОВОДАМИ, КАБЕЛЬНЫМИ

ЛИНИЯМИ, ЛЭП ДО 35 КВ)

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ В ОПАСНОЙ ЗОНЕ, ПЕРЕСЕКАЕМОЙ КОММУНИКАЦИЯМИ. 02.УШИРЕНИЕ ТРАНШЕЙ

ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ ДО РАЗМЕРОВ КОТЛОВАНА ДЛЯ СВАРКИ СТЫКОВ-ЗАХЛЕСТОВ. 03.УСТРОЙСТВО КРЕПЛЕНИЯ

СТЕНОК ТРАНШЕИ. 04.ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБОПРОВОДА ПОД КОММУНИКАЦИЕЙ. 05.СБОРКА И СВАРКА СТЫКОВ ЗАХЛЕСТОВ В

ТРАНШЕЕ. 06.ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ ЗАХЛЕСТОВ УСИЛЕННОГО ТИПА. 07.ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНА ДО

УРОВНЯ ТРУБОПРОВОДА ВРУЧНУЮ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦350          ¦400          ¦500          ¦600          ¦700

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   25-12-1   ¦   25-12-2   ¦   25-12-3   ¦   25-12-4   ¦   25-12-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       78            83.7          86.8          90.3         103.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       22.62         22.8          23.94         26.24         30.74

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС         3.65          3.43          3.56          3.3           3.6

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ

79 КВТ (108 Л.С.)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС        11.2          11.6

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС                                    13.9          15.6          18.5

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          23.58         23.58         19.65         22.27         26.2

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         112.84        126.48        158.72        187.24        215.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          16.93         18.97         23.81         28.09         32.36

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          57            64            66            69            73

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         153.01        155.12        195.4         214.51        251.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          26.57         26.86         28.97         31.76         37.23

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         112.84        126.48        158.72        187.24        215.76

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         322.85        345.6         420.12        470.75        540.68

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦800             ¦1000            ¦1200            ¦1400

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-12-6     ¦    25-12-7     ¦    25-12-8     ¦    25-12-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       109.4            147.4            165.2            213.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        41.17            53.39            74.93           158.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС          3.8              4                4.1              6.9

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ

79 КВТ (108 Л.С.)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС         28.3             36

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                           39.3

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150705     М-ЧАС                                                            52.7

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1400 ММ; (63-90 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           27.51            40.61            95.63           299.99

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          246.76           308.76           394.32           443.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           37.01            46.31            59.15            66.59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           83              110              126              166

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          388.81           494.21          1748.24          2578.88

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           51.19            65.82            94.01           179.23

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          246.76           308.76           394.32           443.92

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          718.57           912.97          2268.56          3188.8

09 БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА КОЖУХОВ СПОСОБОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ

ТАБЛИЦА 25-13  БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА КОЖУХОВ СПОСОБОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УШИРЕНИЕ ТРАНШЕИ ДО РАЗМЕРОВ КОТЛОВАНОВ С ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКОЙ. 02.СБОРКА, СВАРКА И

ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ КОЖУХА. 03.УСТАНОВКА НАПРАВЛЯЮЩИХ ТЕЛЕЖЕК. 04.СБОРКА ШНЕКОВ И УСТАНОВКА

КОЖУХА. 05.МОНТАЖ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ. 06.БУРЕНИЕ. 07.РАЗБОРКА ШНЕКОВ. 08.ДЕМОНТАЖ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М КОЖУХА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР КОЖУХА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦500             ¦600             ¦700             ¦800

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-13-1     ¦    25-13-2     ¦    25-13-3     ¦    25-13-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       841              880              912              970

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       306.29           309.62           312.47           329.96

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС         29.5             29.9             30.9             31.9

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

0,65 М3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070117     М-ЧАС         18.4             18.6             19.2             18.7

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С)

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150201     М-ЧАС         80.4             81.2             81.2             86.6

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ

ПРИЦЕПЕ

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС         76.1             77.9

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС                                           78.5             84.1

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

УСТАНОВКИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ   151501     М-ЧАС         78.7             78.7

ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 325-630 ММ

УСТАНОВКИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ   151502     М-ЧАС                                           78.7             84

ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 720-1020 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           70.35            70.74            72.71            74.8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3             3.4              3.4              3.4              3.4

4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0214   М3             0.2              0.2              0.2              0.2

ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 25,32,40 ММ,

II СОРТА

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ      (103-0228 ) М            101

ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 530ММ,ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 8ММ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-13-1     ¦    25-13-2     ¦    25-13-3     ¦    25-13-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ      (103-0236 ) М                             101

ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 630ММ,ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 8ММ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ      (103-0244 ) М                                              101

ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 720ММ,ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 8ММ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ      (103-0252 ) М                                                               101

ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 820ММ,ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 8ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          261.64           295.12           359.6            407.96

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           39.25            44.27            53.94            61.19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          587              614              635              679

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         2650.6           2679.15          2986.51          3159.29

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          377.97           382.16           385.74           407.34

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          261.64           295.12           359.6            407.96

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         3499.24          3588.27          3981.11          4246.25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          153.2            153.2            153.2            153.2

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           31.09            31.09            31.09            31.09

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР КОЖУХА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1000            ¦1200            ¦1400            ¦1700

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-13-5     ¦    25-13-6     ¦    25-13-7     ¦    25-13-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1119             1260             1528             1708

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       415.06           460.09           628.31           735.34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС         37.8             39.6             48.9             52.9

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

0,65 М3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070117     М-ЧАС         23.8             24.9             31.3             36.7

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С)

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150201     М-ЧАС        106              122              172              205

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ

ПРИЦЕПЕ

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС        117              128

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                          177

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150705     М-ЧАС                                                           206

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1400 ММ; (63-90 Т)

УСТАНОВКИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ   151502     М-ЧАС        102

ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 720-1020 ММ

УСТАНОВКИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ   151503     М-ЧАС                         117              163

ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 1220-1420 ММ

УСТАНОВКИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ   151504     М-ЧАС                                                           196

ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 1700 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           86.33            86.72           109.52           117.51

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3             3.4              3.4              3.4              3.4

4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0214   М3             0.2              0.2              0.2              0.2

ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 25,32,40 ММ,

II СОРТА

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ      (103-0271 ) М            101

ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 1020ММ,ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 12ММ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ      (103-0283 ) М                             101

ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 1220ММ,ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 14ММ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-13-5     ¦    25-13-6     ¦    25-13-7     ¦    25-13-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ      (103-0296 ) М                                              101

ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 1420ММ,ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 14ММ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ      (103-0308 ) М                                                               101

ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР

1720ММ,ТОЛЩ.СТ.16 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          519.56           624.96           794.84           951.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           77.93            93.74           119.23           142.66

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          774              895             1099             1229

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         4111.7           4729.59          11688.4          19946.62

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          514.58           591.22           839.25           983.23

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          519.56           624.96           794.84           951.08

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         5405.26          6249.55          13582.24         22126.7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          153.2            153.2            153.2            153.2

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           31.09            31.09            31.09            31.09

10 ПРОТАСКИВАНИЕ ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА ЧЕРЕЗ КОЖУХ

ТАБЛИЦА 25-14  ПРОТАСКИВАНИЕ ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА ЧЕРЕЗ КОЖУХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА ЛЕЖНЕЙ В ТРАНШЕЮ И УСТАНОВКА ТАКЕЛАЖНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ. 02.ОПУСКАНИЕ И УКЛАДКА ПЛЕТИ

ТРУБОПРОВОДА В ТРАНШЕЮ. 03.ПРОТАСКИВАНИЕ ТРОСА ЧЕРЕЗ КОЖУХ С ЗАСТРОПОВКОЙ ПЛЕТИ. 04.ПРОТАСКИВАНИЕ

ПЛЕТИ ТРУБОПРОВОДА В КОЖУХ. 05.РАССТРОПОВКА ТРОСА, СНЯТИЕ ТАКЕЛАЖНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И УБОРКА ЛЕЖНЕЙ ИЗ

ТРАНШЕИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М КОЖУХА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦350          ¦400          ¦500          ¦600          ¦700

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   25-14-1   ¦   25-14-2   ¦   25-14-3   ¦   25-14-4   ¦   25-14-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      102           103           120           134           155

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       85.55         87.25        100.05        114.52        139.49

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150201     М-ЧАС         6.7           7.3           7.4           8.7           9.4

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ

ПРИЦЕПЕ

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС        54.6          55.7

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС                                    64.5          74.8          93.9

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С       160601     М-ЧАС        24            24            27.9          30.7          35.8

ЛЕБЕДКОЙ 132 (180) КВТ (Л.С.)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.77          0.77          0.77          0.97          1.18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3            0.04          0.04          0.04          0.04          0.06

4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          59.77         59.77         65.47         80.85         93

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           8.97          8.97          9.82         12.13         13.95

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          81            82            95           105           126

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         803.44        817.21       1043.53       1193.09       1458.9

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         108.38        110.47        126.95        145.5         177.99

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          59.77         59.77         65.47         80.85         93

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         944.21        958.98       1204          1378.94       1677.9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           1.62          1.62          1.62          1.62          2.42

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.34          0.34          0.34          0.34          0.51

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦800             ¦1000            ¦1200            ¦1400

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-14-6     ¦    25-14-7     ¦    25-14-8     ¦    25-14-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       158              193              230              286

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       147.35           182.53           222.27           278.45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150201     М-ЧАС         12.5             17.9             26.4             41

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ

ПРИЦЕПЕ

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС         98.6            122

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                          146

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150705     М-ЧАС                                                           178

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1400 ММ; (63-90 Т)

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С       160601     М-ЧАС         35.8             41.9             48.9             57.3

ЛЕБЕДКОЙ 132 (180) КВТ (Л.С.)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            1.38             2.21             2.95             6.52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3             0.06             0.06             0.06             0.06

4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          114.95           194.68           256.68           536.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           17.24            29.2             38.5             80.54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          131              157              187              229

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1627.25          2002.8           6720.85          8403.22

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          187.59           232.01           307.65           382.24

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          114.95           194.68           256.68           536.92

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1873.2           2354.48          7164.53          9169.14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            2.42             2.42             2.42             2.42

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.51             0.51             0.51             0.51

11 ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ПОД СВАРКУ НА НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДАХ

ТАБЛИЦА 25-15  СБОРКА И УСТАНОВКА УЗЛА ЗАДВИЖКИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ЗАДВИЖКИ К УСТАНОВКЕ. 02.СБОРКА ЗАДВИЖКИ И ТРУБНЫХ ЗАГОТОВОК. 03.УСТАНОВКА УЗЛА

ЗАДВИЖКИ НА ГОТОВОЕ ОСНОВАНИЕ. 04.ВРЕЗКА В ТРУБОПРОВОД УЗЛА ЗАДВИЖКИ. 05.УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

ТРУБНЫХ ЗАГОТОВОК И ЗАДВИЖКИ. 06.УСТАНОВКА ПРИВОДА ЗАДВИЖКИ. 07.ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.

08.ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ УЗЛА ЗАДВИЖКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 УЗЕЛ ЗАДВИЖКИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ЗАДВИЖКИ, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦500       ¦600       ¦700       ¦800       ¦1000      ¦1200

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 25-15-1  ¦ 25-15-2  ¦ 25-15-3  ¦ 25-15-4  ¦ 25-15-5  ¦ 25-15-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     70         82         95        114        143        177

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     49.53      63.21      76.35      90.72      95        108.74

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС      12.7       16.7       16.7       22.3       30.1       37.1

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ

79 КВТ (108 Л.С.)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС      17.7       23.1       28.9

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС                                       35.9       47.5

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                                             51.3

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        58.03      71         93.27      98.64      52.79      61.7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ                  (300-9124 ) ШТ          1          1          1          1          1          1

УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ         (535-9010 ) Т           0.59

ДИАМЕТРОМ 530Х9 ММ

УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ         (535-9011 ) Т                      0.85

ДИАМЕТРОМ 630Х10 ММ

УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ         (535-9012 ) Т                                 0.98

ДИАМЕТРОМ 720Х11 ММ

УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ         (535-9013 ) Т                                            1.41

ДИАМЕТРОМ 820Х14 ММ

УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ         (535-9014 ) Т                                                       1.75

ДИАМЕТРОМ 1020Х16 ММ

УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ         (535-9015 ) Т                                                                  2.1

ДИАМЕТРОМ 1220Х16 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        62         77.75      84.07      95.85     149.79     180.54

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         9.3       11.66      12.61      14.38      22.47      27.08

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        62         72         84        110        138        157

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       340.63     440.72     525.63     682.82     830.01    2447.51

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        56.34      72.26      86.82     104.5      115.66     140.92

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        62         77.75      84.07      95.85     149.79     180.54

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       464.63     590.47     693.7      888.67    1117.8     2785.05

ТАБЛИЦА 25-16  УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ И ГРАВИЙНО-ЩЕБЕНОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ УЗЛА ЗАДВИЖКИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РЫТЬЕ КОТЛОВАНОВ ПОД УЗЕЛ ЗАДВИЖКИ. 02.УПЛОТНЕНИЕ ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ЩЕБНЕМ ИЛИ

ГРАВИЕМ. 03.УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПОД УЗЕЛ ЗАДВИЖКИ И ПЛОЩАДКУ УПРАВЛЕНИЯ.

04.ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА С ПОСЛОЙНЫМ ТРАМБОВАНИЕМ. 05.УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНО-ЩЕБЕНОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ УЗЛА

ЗАДВИЖКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 УЗЕЛ ЗАДВИЖКИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ЗАДВИЖКИ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦500      ¦600      ¦700      ¦800      ¦1000     ¦1200

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 25-16-1 ¦ 25-16-2 ¦ 25-16-3 ¦ 25-16-4 ¦ 25-16-5 ¦ 25-16-6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     48        50        52        53        55        57

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     18.39     19.32     21.22     21.95     24.47     26.47

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС       1.1       1.3       1.5       1.6       1.9       2.2

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

0,65 М3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070117     М-ЧАС       1.8       2.1       2.5       2.7       3.2       3.6

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС       2.1       2.1       2.1

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС                                     2.1       2.1

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                                         2.1

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        40.61     41.92     45.85     47.16     52.4      56.33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т           0.02      0.02      0.02      0.02      0.02      0.02

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0768   Т           0.13      0.13      0.13      0.16      0.16      0.17

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ,

СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ

ДО 0.5 Т

ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ  (408-0124 ) М3          1.93      1.93      1.93      1.93      1.93      1.93

РАБОТ МАРКИ ДР 8 ФРАКЦИИ В ММ

(3)5-20(25)

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 25-16-1 ¦ 25-16-2 ¦ 25-16-3 ¦ 25-16-4 ¦ 25-16-5 ¦ 25-16-6 ¦

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9004 ) М           1.05      1.05      1.05      1.05      1.05      1.05

ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ (440-9016 ) М3          0.47      0.47      0.3       0.3       0.3       0.3

М200,АРМАТУРА 31 КГ НА М3,ОБЪЕМОМ

0.2 М3

ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ (440-9019 ) М3                              0.23      0.23      0.29      0.29

М 200,АРМАТУРА 31 КГ НА М3,ОБЪЕМОМ

ДО 1 М3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.99      1.24      1.24      1.36      1.36      1.61

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.15      0.19      0.19      0.2       0.2       0.24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        37        38        39        39        41        42

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        92.11     98.44    108.21    114.54    127.71    200.7

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        18.99     20.07     22.06     22.86     25.51     28.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.99      1.24      1.24      1.36      1.36      1.61

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       130.1     137.68    148.45    154.9     170.07    244.31

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        99.31     99.31     99.31    119.32    119.32    125.99

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         7.44      7.44      7.44      8.93      8.93      9.42

12 КРАНЫ ЛИНЕЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ ДЛЯ БЕСКОЛОДЕЗНОЙ УСТАНОВКИ НА ГАЗОПРОВОДАХ

ТАБЛИЦА 25-17  СБОРКА И УСТАНОВКА УЗЛА ГАЗОВОГО КРАНА

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА КРАНА К УСТАНОВКЕ. 02.СБОРКА КРАНА И ТРУБНЫХ ЗАГОТОВОК. 03.УСТАНОВКА УЗЛА КРАНА НА

ГОТОВОЕ ОСНОВАНИЕ. 04.ВРЕЗКА В ТРУБОПРОВОД УЗЛА КРАНА. 05.УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБНЫХ ЗАГОТОВОК И

КРАНА. 06.УСТАНОВКА ПРИВОДА КРАНА. 07.ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ. 08.УСТАНОВКА СТОЯКА ОТБОРА

ГАЗА. 09.ИСПЫТАНИЕ МОНТАЖНОГО УЗЛА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 УЗЕЛ КРАНА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КРАНЫ ДИАМЕТРОМ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦350             ¦400             ¦500             ¦700

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-17-1     ¦    25-17-2     ¦    25-17-3     ¦    25-17-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        78               96              138              175

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        32.07            39.26            46.96            67.47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС          8.6             10.3             13.8             17.2

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ

79 КВТ (108 Л.С.)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС         14.4             17.3

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС                                           20.2             31.7

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           27.51            35.37            39.3             56.33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ ШАРОВЫЕ     (300-9232 ) ШТ             1                1                1                1

РАВНОПРОХОДНЫЕ

КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ   (300-9610 ) ШТ                                               4                4

ПРОБКОВЫЕ

УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ         (535-9001 ) Т              0.01             0.01

ДИАМЕТРОМ 45Х4,5 ММ

УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ         (535-9002 ) Т                                                0.02             0.02

ДИАМЕТРОМ 89Х4,5 ММ

УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ         (535-9008 ) Т              1.89

ДИАМЕТРОМ 377Х10 ММ

УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ         (535-9009 ) Т                               2.74

ДИАМЕТРОМ 426Х11 ММ

УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ         (535-9010 ) Т                                                2.84

ДИАМЕТРОМ 530Х9 ММ

УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ         (535-9012 ) Т                                                                 4.72

ДИАМЕТРОМ 720Х11 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          146.32           172.36           164.92           209.56

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           21.95            25.85            24.74            31.43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           65               81              120              144

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          222.05           268.86           356.82           522.53

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           37.89            46.19            55.41            80.13

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          146.32           172.36           164.92           209.56

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          433.37           522.22           641.74           876.09

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КРАНЫ ДИАМЕТРОМ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦800             ¦1000            ¦1200            ¦1400

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-17-5     ¦    25-17-6     ¦    25-17-7     ¦    25-17-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       203              244              292              362

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        94.23           114.34           133.19           156.35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС         23.2             31               37.8             40

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ

79 КВТ (108 Л.С.)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС         49               55.7

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                           64.3

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150705     М-ЧАС                                                            71

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1400 ММ; (63-90 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           66.81            83.84            94.32           137.55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ ШАРОВЫЕ     (300-9232 ) ШТ             1                1                1                1

РАВНОПРОХОДНЫЕ

КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ   (300-9610 ) ШТ             4                4                4                4

ПРОБКОВЫЕ

УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ         (535-9002 ) Т              0.02             0.02             0.02             0.02

ДИАМЕТРОМ 89Х4,5 ММ

УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ         (535-9013 ) Т              6.46

ДИАМЕТРОМ 820Х14 ММ

УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ         (535-9014 ) Т                               8.42

ДИАМЕТРОМ 1020Х16 ММ

УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ         (535-9015 ) Т                                               10.1

ДИАМЕТРОМ 1220Х16 ММ

УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ         (535-9016 ) Т                                                                17.6

ДИАМЕТРОМ 1420Х19,5 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          230.64           303.8            348.44           447.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           34.6             45.57            52.27            67.15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          169              205              246              296

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          812.05           964.3           3022.07          3428.85

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          113.82           137.17           171.55           197.41

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          230.64           303.8            348.44           447.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1211.69          1473.1           3616.51          4172.49

ТАБЛИЦА 25-18  УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ И ГРАВИЙНО- ЩЕБЕНОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ УЗЛА ГАЗОВОГО КРАНА

СОСТАВ РАБОТ: 01.РЫТЬЕ КОТЛОВАНОВ ПОД УЗЕЛ КРАНА. 02.УПЛОТНЕНИЕ ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ЩЕБНЕМ ИЛИ

ГРАВИЕМ. 03.УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПОД УЗЕЛ КРАНА И ПЛОЩАДКУ УПРАВЛЕНИЯ.

04.ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА С ПОСЛОЙНЫМ ТРАМБОВАНИЕМ. 05.УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНО-ЩЕБЕНОЧНОЙ ОТМОСТКИ (ПЛОЩАДКИ)

УЗЛА КРАНА. 06.ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 УЗЕЛ КРАНА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦350             ¦400             ¦500             ¦700

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-18-1     ¦    25-18-2     ¦    25-18-3     ¦    25-18-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        79              107              117              170

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        18.88            36.94            41.63            58.61

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС          1                2.3              2.5              3

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

0,65 М3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070117     М-ЧАС          1.6              3.7              4.2              4.8

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС          1.6              4.6

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС                                            4.7              4.6

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           44.54            79.91            91.7            140.17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0768   Т              0.13             0.38             0.38             0.38

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ,

СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ

ДО 0.5 Т

ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ  (408-0124 ) М3             3.1              4.7              4.8              9

РАБОТ МАРКИ ДР 8 ФРАКЦИИ В ММ

(3)5-20(25)

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-18-1     ¦    25-18-2     ¦    25-18-3     ¦    25-18-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ (440-9016 ) М3             0.2              0.32             0.31             0.05

М200,АРМАТУРА 31 КГ НА М3,ОБЪЕМОМ

0.2 М3

ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ (440-9019 ) М3             0.24             0.72             0.98             1.77

М 200,АРМАТУРА 31 КГ НА М3,ОБЪЕМОМ

ДО 1 М3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            4.96            11.16            13.64            16.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.74             1.67             2.05             2.42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           38               81               87              123

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           85.18           182.02           208.86           267.55

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           19.08            38.39            43.01            58.92

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            4.96            11.16            13.64            16.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          128.14           274.18           309.5            406.67

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           86.71           253.46           253.46           253.46

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            6.45            18.85            18.85            18.85

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦800             ¦1000            ¦1200            ¦1400

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-18-5     ¦    25-18-6     ¦    25-18-7     ¦    25-18-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       206              239              261              319

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        73.3             82.44            93.91           114.42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС          4.1              4.7              5.2              5.2

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

0,65 М3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070117     М-ЧАС          6.3              7.4              7.9             10

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС          4.6              4.7

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                            4.8

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) 1200

ММ; (50 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150705     М-ЧАС                                                             5.5

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) 1400

ММ; (63-90 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          176.85           199.12           230.56           284.27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0768   Т              0.41             0.41             0.42             0.42

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ,

СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ

ДО 0.5 Т

ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ  (408-0124 ) М3            11.8             12.8             13               14.3

РАБОТ МАРКИ ДР 8 ФРАКЦИИ В ММ

(3)5-20(25)

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-18-5     ¦    25-18-6     ¦    25-18-7     ¦    25-18-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ (440-9013 ) М3                              1.2              2.3              5.92

М200,АРМАТУРА 31 КГ НА М3,ОБЪЕМОМ

БОЛЕЕ 1 М3

ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ (440-9016 ) М3             0.15                                               0.15

М200,АРМАТУРА 31 КГ НА М3,ОБЪЕМОМ

0.2 М3

ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ (440-9019 ) М3             1.89             1.71             1.97             0.87

М 200,АРМАТУРА 31 КГ НА М3,ОБЪЕМОМ

ДО 1 М3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           18.6             27.28            37.2             47.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            2.79             4.09             5.58             7.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          145              153              183              223

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          335.18           375.32           560.02           665.46

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           73.47            82.58            94.37           114.42

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           18.6             27.28            37.2             47.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          498.78           555.6            780.22           935.58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          273.47           273.47           280.14           280.14

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           20.34            20.34            20.83            20.83

13 ОБВОДНАЯ ЛИНИЯ ГАЗОВЫХ ЛИНЕЙНЫХ КРАНОВ

ТАБЛИЦА 25-19  СБОРКА И УСТАНОВКА ОБВОДНОЙ ЛИНИИ С УСТРОЙСТВОМ ФУНДАМЕНТОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА КРАНА К УСТАНОВКЕ. 02.СБОРКА КРАНА И ТРУБНЫХ ЗАГОТОВОК. 03.УСТАНОВКА И ПРИВАРКА

ОБВОДНОЙ ЛИНИИ К ТРУБОПРОВОДУ. 04.ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И КРАНА. 05.РЫТЬЕ КОТЛОВАНОВ ПОД ОБВОДНУЮ

ЛИНИЮ. 06.УПЛОТНЕНИЕ ОСНОВАНИЯ ЩЕБНЕМ ПОД ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ. 07.УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПОД КРАН И ПЛОЩАДКУ УПРАВЛЕНИЯ. 08.ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА С ПОСЛОЙНЫМ ТРАМБОВАНИЕМ.

09.УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНО- ЩЕБЕНОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ УЗЛА КРАНА. 10.ИСПЫТАНИЕ УЗЛА ОБВОДНОЙ ЛИНИИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ОБВОДНАЯ ЛИНИЯ УЗЛА КРАНА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦350             ¦400             ¦500             ¦700

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ОБВОДНОЙ ЛИНИИ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦100             ¦150                              ¦200

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-19-1     ¦    25-19-2     ¦    25-19-3     ¦    25-19-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        53               65               65               72

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        22.34            31.08            31.08            33.84

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС          0.27             0.63             0.63             0.63

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

0,65 М3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070117     М-ЧАС          0.4              1.02             1.02             1.02

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С)

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС          6.3              8.4              8.4              9

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ

79 КВТ (108 Л.С.)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС          7.6              9.8

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС                                            9.8              9.8

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           23.58            34.06            34.06            40.61

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-19-1     ¦    25-19-2     ¦    25-19-3     ¦    25-19-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ   (300-9610 ) ШТ             1                1                1                1

ПРОБКОВЫЕ

ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ  (408-0124 ) М3             1.65             1.76             1.76             1.76

РАБОТ МАРКИ ДР 8 ФРАКЦИИ В ММ

(3)5-20(25)

ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ (440-9023 ) М3             0.29             0.48             0.48             0.48

200, АРМАТУРЫ 31 КГ НА М3, ОБЪЕМОМ

ДО 0,2 М3

УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ         (535-9004 ) Т              0.102

ДИАМЕТРОМ 108Х6 ММ

УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ         (535-9005 ) Т                               0.211            0.211

ДИАМЕТРОМ 159Х8 ММ

УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ         (535-9006 ) Т                                                                 0.418

ДИАМЕТРОМ 219Х9 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           11.66            16.62            16.62            21.7

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.75             2.49             2.49             3.26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           40               48               48               55

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          145.67           201.22           216.8            227.67

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           25.69            35.63            35.63            38.29

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           11.66            16.62            16.62            21.7

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          197.33           265.84           281.42           304.37

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦800             ¦1000            ¦1200            ¦1400

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ОБВОДНОЙ ЛИНИИ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦300

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-19-5     ¦    25-19-6     ¦    25-19-7     ¦    25-19-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        98               98               98               98

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        50.5             50.5             50.5             50.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС          1.22             1.22             1.22             1.22

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

0,65 М3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070117     М-ЧАС          1.91             1.91             1.91             1.91

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С)

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС         14.7             14.7             14.7             14.7

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ

79 КВТ (108 Л.С.)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС         14.1             14.1

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                           14.1

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150705     М-ЧАС                                                            14.1

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1400 ММ; (63-90 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           56.33            56.33            56.33            56.33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ ШАРОВЫЕ     (300-9232 ) ШТ             1                1                1                1

РАВНОПРОХОДНЫЕ

ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ  (408-0124 ) М3             2.42             2.42             2.42             2.42

РАБОТ МАРКИ ДР 8 ФРАКЦИИ В ММ

(3)5-20(25)

ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ (440-9023 ) М3             0.51             0.51             0.51             0.51

200, АРМАТУРЫ 31 КГ НА М3, ОБЪЕМОМ

ДО 0,2 М3

УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ         (535-9007 ) Т              0.879            0.879            0.879            0.879

ДИАМЕТРОМ 325Х10 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           39.06            39.06            39.06            39.06

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ            5.86             5.86             5.86             5.86

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           79               79               79               79

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          359.8            359.8            775.75           789.85

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ           57.54            57.54            60.07            60.07

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           39.06            39.06            39.06            39.06

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          477.86           477.86           893.81           907.91

ТАБЛИЦА 25-20  УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ГАЗОВОГО КРАНА НА ОБВОДНОЙ ЛИНИИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА КРАНА К УСТАНОВКЕ. 02.СБОРКА КРАНА И ТРУБНЫХ ЗАГОТОВОК. 03.ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДА И

КРАНА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КРАН

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦350             ¦400             ¦500             ¦700

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ОБВОДНОЙ ЛИНИИ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦100             ¦150                              ¦200

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-20-1     ¦    25-20-2     ¦    25-20-3     ¦    25-20-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        22               27               27               32

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        10.25            14.96            14.96            15.66

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС          4.4              7.7              7.7              7.7

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ

79 КВТ (108 Л.С.)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС          5.5              6.4

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС                                            6.4              6.4

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            1.05             2.62             2.62             4.72

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ   (300-9610 ) ШТ             1                1                1                1

ПРОБКОВЫЕ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            2.98             5.08             5.08             8.8

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.45             0.76             0.76             1.32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           21               26               26               30

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           83.39           117              127.18           129.28

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           12.95            18.5             18.5             19.13

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            2.98             5.08             5.08             8.8

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          107.37           148.08           158.26           168.08

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦800             ¦1000            ¦1200            ¦1400

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ОБВОДНОЙ ЛИНИИ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦300

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-20-5     ¦    25-20-6     ¦    25-20-7     ¦    25-20-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        35               35               35               35

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        19.99            19.99            19.99            19.99

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС         11               11               11               11

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ

79 КВТ (108 Л.С.)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС          8.3              8.3

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                            8.3

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150705     М-ЧАС                                                             8.3

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1400 ММ; (63-90 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            2.1              2.1              2.1              2.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ ШАРОВЫЕ     (300-9232 ) ШТ             1                1                1                1

РАВНОПРОХОДНЫЕ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           16.99            16.99            16.99            16.99

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            2.55             2.55             2.55             2.55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           34               34               34               34

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          179.24           179.24           424.09           432.39

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           24.79            24.79            26.28            26.28

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           16.99            16.99            16.99            16.99

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          230.23           230.23           475.08           483.38

14 СВЕЧИ ВЫТЯЖНЫЕ И ПРОДУВОЧНЫЕ

ТАБЛИЦА 25-21  УСТРОЙСТВО СВЕЧЕЙ С УСТАНОВКОЙ ФУНДАМЕНТОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА СБОРНОЙ БЕТОННОЙ КОЛОНКИ ОГОЛОВКА СВЕЧИ. 02.СВАРКА И УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

СВЕЧИ. 03.СБОРКА И СВАРКА УЗЛА КРАНА И ТРУБОПРОВОДА СВЕЧИ. 04.ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

ТРУБОПРОВОДА И КРАНА, УЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЮ. 05.ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ОГОЛОВКА ТРУБЫ КРАНА. 06.РЫТЬЕ

КОТЛОВАНОВ ПОД ОГОЛОВОК СВЕЧИ. 07.УПЛОТНЕНИЕ ОСНОВАНИЯ ЩЕБНЕМ ПОД ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ. 08.УСТАНОВКА

СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПОД КРАН. 09.ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА С ПОСЛОЙНЫМ ТРАМБОВАНИЕМ.

10.УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНО-ЩЕБЕНОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ. 11.ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДА И УЗЛА ПРОДУВОЧНОЙ СВЕЧИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 СВЕЧА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ ДИАМЕТР ¦ ДИАМЕТР ¦ ДИАМЕТР ¦ ДИАМЕТР ¦ ДИАМЕТР ¦ ДИАМЕТР СВЕЧИ

¦         ¦         ¦  СВЕЧИ  ¦  СВЕЧИ  ¦  СВЕЧИ  ¦  СВЕЧИ  ¦  СВЕЧИ  ¦  ПРОДУВОЧНОЙ

¦         ¦         ¦ВЫТЯЖНОЙ ¦ВЫТЯЖНОЙ ¦ПРОДУВОЧ-¦ПРОДУВОЧ-¦ПРОДУВОЧ-¦    300 ММ

¦         ¦         ¦  80 ММ  ¦ 100 ММ  ¦  НОЙ    ¦  НОЙ    ¦  НОЙ    ¦

¦         ¦         ¦         ¦         ¦ 100 ММ  ¦ 150 ММ  ¦ 200 ММ  ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 800   ¦БОЛЕЕ 800¦350      ¦400-500  ¦600-700  ¦800-1000 ¦1200-1400

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 25-21-1 ¦ 25-21-2 ¦ 25-21-3 ¦ 25-21-4 ¦ 25-21-5 ¦ 25-21-6 ¦ 25-21-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     31        34        44        63        79       117       117

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      9.93     15.8      20.96     32.2      39.55     52.71     52.71

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС       0.82      0.82      0.82      0.82      0.92      1.06      1.06

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

0,65 М3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070117     М-ЧАС       0.17      0.17      0.17      0.17      0.19      0.22      0.22

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С)

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС       1.04      1.19      4.1       9.1      10.4      14.4      14.4

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ

79 КВТ (108 Л.С.)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС                           6.2

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС       2.8                           9.2      10.5

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС                 4.2                                    15.7

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150705     М-ЧАС                                                                  15.7

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1400 ММ; (63-90 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        15.46     28.56     29.34     39.17     53.19     64.71     64.71

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 25-21-1 ¦ 25-21-2 ¦ 25-21-3 ¦ 25-21-4 ¦ 25-21-5 ¦ 25-21-6 ¦ 25-21-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ ШАРОВЫЕ     (300-9232 ) ШТ                                                                      1

РАВНОПРОХОДНЫЕ

КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ   (300-9610 ) ШТ                              1         1         1         1

ПРОБКОВЫЕ

ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ (440-9016 ) М3          0.05      0.05      0.05      0.05      0.05      0.15      0.15

М200,АРМАТУРА 31 КГ НА М3,ОБЪЕМОМ

0.2 М3

УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ         (535-9003 ) Т           0.281

ДИАМЕТРОМ 89Х6 ММ

УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ         (535-9004 ) Т                     0.318     0.318

ДИАМЕТРОМ 108Х6 ММ

УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ         (535-9005 ) Т                                         0.571

ДИАМЕТРОМ 159Х8 ММ

УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ         (535-9006 ) Т                                                   1.243

ДИАМЕТРОМ 219Х9 ММ

УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ         (535-9007 ) Т                                                             1.962     1.962

ДИАМЕТРОМ 325Х10 ММ

КОЛОНКА СВЕЧИ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ    (535-9017 ) ШТ          1

80 ММ

КОЛОНКА СВЕЧИ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ    (535-9018 ) ШТ                    1         1

100 ММ

КОЛОНКА СВЕЧИ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ    (535-9019 ) ШТ                                        1

150 ММ

КОЛОНКА СВЕЧИ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ    (535-9020 ) ШТ                                                  1

200 ММ

КОЛОНКА СВЕЧИ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ    (535-9021 ) ШТ                                                            1         1

300 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        23.06     27.03     27.28     74.65     94.24    122.51    122.51

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         3.46      4.05      4.09     11.2      14.14     18.38     18.38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        23        23        32        47        58        83        83

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        65        98.5     127.77    215.86    254.72    368.93    847.78

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        11.02     17.02     23.38     36.26     43.92     59.35     62.18

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        23.06     27.03     27.28     74.65     94.24    122.51    122.51

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       111.06    148.53    187.05    337.51    406.96    574.44   1053.29

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-21

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА 10 М ИЗМЕНЕНИЯ ДЛИНЫ СВЕЧИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ ДИАМЕТР  ¦ ДИАМЕТР  ¦ ДИАМЕТР  ¦ ДИАМЕТР  ¦ДИАМЕТР СВЕЧИ ПРОДУ-

¦         ¦         ¦  СВЕЧИ   ¦  СВЕЧИ   ¦  СВЕЧИ   ¦  СВЕЧИ   ¦ВОЧНОЙ 300 ММ

¦         ¦         ¦ВЫТЯЖНОЙ  ¦ВЫТЯЖНОЙ  ¦ПРОДУВОЧ- ¦ПРОДУВОЧ- ¦

¦         ¦         ¦  80 ММ   ¦ 100 ММ   ¦  НОЙ     ¦  НОЙ     ¦

¦         ¦         ¦          ¦          ¦100-150 ММ¦ 200 ММ   ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 800    ¦БОЛЕЕ 800 ¦350-500   ¦600-700   ¦800-1000  ¦1200-1400

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 25-21-8  ¦ 25-21-9  ¦ 25-21-10 ¦ 25-21-11 ¦ 25-21-12 ¦ 25-21-13

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      5.4        6.1        8.3       12         20         20

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      4.18       4.47       5.61       7.92      10.34      10.34

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС       1.03       1.19       1.53       2.35       3.66       3.66

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ

79 КВТ (108 Л.С.)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС       0.77                  1.1        1.55

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС                  0.86                             2.45

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150705     М-ЧАС                                                              2.45

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1400 ММ; (63-90 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         7.21       7.34       9.04      12.18      12.84      12.84

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ         (535-9003 ) Т           0.098

ДИАМЕТРОМ 89Х6 ММ

УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ         (535-9004 ) Т                      0.127

ДИАМЕТРОМ 108Х6 ММ

УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ         (535-9005 ) Т                                 0.226

ДИАМЕТРОМ 159Х8 ММ

УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ         (535-9006 ) Т                                            0.424

ДИАМЕТРОМ 219Х9 ММ

УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ         (535-9007 ) Т                                                       0.785      0.785

ДИАМЕТРОМ 325Х10 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         7.81       9.18      13.76      18.97      28.27      28.27

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.17       1.38       2.06       2.85       4.24       4.24

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         4.4        4.8        6.5        9.4       14.7       14.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        22.95      26.06      31.94      45.84      68.1      142.83

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         4.42       4.76       6          8.51      11.46      11.9

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         7.81       9.18      13.76      18.97      28.27      28.27

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        35.16      40.04      52.2       74.21     111.07     185.8

15 ТРАНСПОРТИРОВКА СЕКЦИЙ ТРУБ ОТ ПРИОБЪЕКТНОГО СКЛАДА ТРУБОСВАРОЧНОЙ БАЗЫ ДО МЕСТА УСТАНОВКИ

НА ТРАССЕ

ТАБЛИЦА 25-22  ТРАНСПОРТИРОВКА СЕКЦИЙ ТРУБ ОТ ПРИОБЪЕКТНОГО СКЛАДА ТРУБОСВАРОЧНОЙ БАЗЫ ДО МЕСТА УСТАНОВКИ НА ТРАССЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОГРУЗКА В ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА. 02.ТРАНСПОРТИРОВКА СЕКЦИЙ ТРУБ И ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ. 03.РАЗГРУЗКА

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 Т/КМ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СЕКЦИИ ТРУБ ДЛЯ

¦         ¦         ¦ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 800                            ¦БОЛЕЕ 800

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             25-22-1              ¦             25-22-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  3.64                               3.01

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 17.71                              30.66

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                    53.71                              93.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     2.72                               2.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    53.71                              93.01

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    16.11                              27.9

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    56.43                              95.31

16 ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ ТРУБОПРОВОДА

ТАБЛИЦА 25-23  НОРМАЛЬНОЕ ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРУНТОВКИ И БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ МАСТИКИ. 02.ДОСТАВКА РАЗОГРЕТОЙ МАСТИКИ НА ТРАССУ

БИТУМОЗАПРАВЩИКАМИ. 03.ПОДЪЕМ И ПОДДЕРЖАНИЕ ТРУБОПРОВОДА КРАНАМИ-ТРУБОУКЛАДЧИКАМИ ВО ВРЕМЯ ОЧИСТКИ

И ИЗОЛЯЦИИ. 04.ОЧИСТКА ТРУБОПРОВОДА И НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ. 05.НАНЕСЕНИЕ БИТУМНО-РЕЗИНОЙВОЙ МАСТИКИ,

АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ СТЕКЛОХОЛСТА И МАТЕРИАЛА ЗАЩИТНОЙ ОБЕРТКИ. 06.ИЗОЛЯЦИЯ КАТУШЕК,ЗАХЛЕСТОВ И УГЛОВ

ПОВОРОТА. 07.УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В ТРАНШЕЮ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРУБОПРОВОДА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦350       ¦400       ¦500       ¦600       ¦700       ¦800

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 25-23-1  ¦ 25-23-2  ¦ 25-23-3  ¦ 25-23-4  ¦ 25-23-5  ¦ 25-23-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    128        141        168        195        227        262

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    252.23     268.98     303.77     331.49     367.01     408.33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БАЗЫ БИТУМОПЛАВИЛЬНЫЕ 8000 Л        150400     М-ЧАС      16         17         19.1       20.7       21.9       24.2

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС      54.2       57.6

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС                            65.6       71.3       90.9

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС                                                            101

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ      150902     М-ЧАС      16         17         19.1

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 350-500ММ

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ      150903     М-ЧАС                                       20.7       21.9       24.2

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 600-800ММ

МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ        151103     М-ЧАС      16         17         19.1

ДИАМЕТРОМ 350-500 ММ

МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ        151104     М-ЧАС                                       20.7       21.9       24.2

ДИАМЕТРОМ ОТ 600-800 ММ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ.            152001     М-ЧАС      32         34.2       38.2       41.5       43.6       48.5

БИТУМОЗАПРАВЩИКИ 4 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        66.81      73.36      85.15      98.25     107.42     124.45

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-23

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 25-23-1  ¦ 25-23-2  ¦ 25-23-3  ¦ 25-23-4  ¦ 25-23-5  ¦ 25-23-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ: ВВК               101-1593   10М2      135        152        188        223        255        290

МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ           650-9031   Т           6.42       7.25       8.99      10.7       12.3       14.1

ИЗОЛЯЦИОННАЯ, ГОСТ 15-836-79

ПЛЕНКА ОБЕРТОЧНАЯ ПЭКОМ,ТОЛЩИНОЙ    650-9034   М2       1350       1520       1880       2240       2570       2930

0,6ММ,ТУ 102-284-81

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        48.24      53.94      65.84      78.24     100.56     120.78

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         7.24       8.09       9.88      11.74      15.08      18.12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        82         90        107        124        143        167

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ      1794.79    1911.37    2260.51    2432.93    2741.56    3145.28

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       306.55     326.71     368.8      410.79     456.29     507.09

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        48.24      53.94      65.84      78.24     100.56     120.78

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1925.03    2055.31    2433.35    2635.17    2985.12    3433.06

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ      2754.28    3105.26    3845.11    4577.23    5254.42    6003.82

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ       390.8      440.63     545.65     649.68     745.97     852.58

ТАБЛИЦА 25-24  УСИЛЕННОЕ ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРУНТОВКИ И БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ МАСТИКИ. 02.ДОСТАВКА РАЗОГРЕТОЙ МАСТИКИ НА ТРАССУ

БИТУМОЗАПРАВЩИКАМИ. 03.ПОДЪЕМ И ПОДДЕРЖАНИЕ ТРУБОПРОВОДА КРАНАМИ-ТРУБОУКЛАДЧИКАМИ ВО ВРЕМЯ ОЧИСТКИ

И ИЗОЛЯЦИИ. 04.ОЧИСТКА ТРУБОПРОВОДА И НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ. 05.НАНЕСЕНИЕ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ МАСТИКИ,

АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ СТЕКЛОХОЛСТА И МАТЕРИАЛА ЗАЩИТНОЙ ОБЕРТКИ. 06.ИЗОЛЯЦИЯ КАТУШЕК, ЗАХЛЕСТОВ И УГЛОВ

ПОВОРОТА. 07.УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В ТРАНШЕЮ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРУБОПРОВОДА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦350       ¦400       ¦500       ¦600       ¦700       ¦800

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 25-24-1  ¦ 25-24-2  ¦ 25-24-3  ¦ 25-24-4  ¦ 25-24-5  ¦ 25-24-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    134        147        177        203        244        279

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    268.49     286.02     327.84     347.57     398.95     443.75

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БАЗЫ БИТУМОПЛАВИЛЬНЫЕ 8000 Л        150400     М-ЧАС      17.1       18.2       20.7       21.8       23.9       26.5

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС      57.5       60.9

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС                            70.5       74.6       98.9

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС                                                            109

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ      150902     М-ЧАС      17.1       18.2       20.7

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 350-500ММ

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ      150903     М-ЧАС                                       21.8       23.9       26.5

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 600-800ММ

МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ        151103     М-ЧАС      17.1       18.2       20.7

ДИАМЕТРОМ 350-500 ММ

МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ        151104     М-ЧАС                                       21.8       23.9       26.5

ДИАМЕТРОМ ОТ 600-800 ММ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ.            152001     М-ЧАС      34.2       36.4       41.5       43.6       47.9       53.8

БИТУМОЗАПРАВЩИКИ 4 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        69.43      75.59      89.6      100.61     112.4      128.77

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-24

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 25-24-1  ¦ 25-24-2  ¦ 25-24-3  ¦ 25-24-4  ¦ 25-24-5  ¦ 25-24-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ: ВВК               101-1593   10М2      136        153        189        225        256        291

МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ           650-9031   Т           9.03      10.2       12.6       15         17.3       19.7

ИЗОЛЯЦИОННАЯ, ГОСТ 15-836-79

ПЛЕНКА ОБЕРТОЧНАЯ ПЭКОМ,ТОЛЩИНОЙ    650-9034   М2       1360       1530       1890       2250       2580       2940

0,6ММ,ТУ 102-284-81

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        48.24      53.94      65.84      78.24     100.56     120.78

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         7.24       8.09       9.88      11.74      15.08      18.12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        86         94        113        130        155        178

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ      1912.29    2034.24    2441.72    2553.06    2986.89    3424.42

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       326.46     347.56     398.2      430.96     496.5      551.73

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        48.24      53.94      65.84      78.24     100.56     120.78

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      2046.53    2182.18    2620.56    2761.3     3242.45    3723.2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ      3266.75    3683.02    4549.61    5416.2     6225.84    7090.46

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ       467.5      527.14     651.16     775.2      891.51    1015.41

ТАБЛИЦА 25-25  УСИЛЕННОЕ ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПЕРЕХОДОВ ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ, АВТОМОБИЛЬНЫЕ И

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ, НА БОЛОТАХ МЕТОДОМ СПЛАВА

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДЪЕМ ПЛЕТИ ТРУБОПРОВОДА. 02.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРУНТОВКИ И МАСТИКИ. 03.ОЧИСТКА ПЛЕТИ ТРУБОПРОВОДА

И НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ. 04.НАЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО СЛОЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ. 05.ОБМОТКА

ТРУБОПРОВОДА СТЕКЛОХОЛСТОМ С НАЛОЖЕНИЕМ ВТОРОГО СЛОЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ С

ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОБМОТКОЙ ЗАЩИТНОЙ ОБЕРТКОЙ В 1 СЛОЙ. 06.ПЕРЕСТАНОВКА МАШИН С ПЛЕТИ НА ПЛЕТЬ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРУБОПРОВОДА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦350       ¦400       ¦500       ¦600       ¦700       ¦800

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 25-25-1  ¦ 25-25-2  ¦ 25-25-3  ¦ 25-25-4  ¦ 25-25-5  ¦ 25-25-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    154        169        204        233        281        321

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    335.8      358.08     410.03     434        499.21     554.22

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БАЗЫ БИТУМОПЛАВИЛЬНЫЕ 8000 Л        150400     М-ЧАС      21.4       22.8       25.9       27.2       29.9       33.1

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС      71.9       76.2

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС                            88.1       93.2      124

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС                                                            136

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ      150902     М-ЧАС      21.4       22.8       25.9

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 350-500ММ

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ      150903     М-ЧАС                                       27.2       29.9       33.1

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 600-800ММ

МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ        151103     М-ЧАС      21.4       22.8       25.9

ДИАМЕТРОМ 350-500 ММ

МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ        151104     М-ЧАС                                       27.2       29.9       33.1

ДИАМЕТРОМ ОТ 600-800 ММ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ.            152001     М-ЧАС      42.8       45.5       51.9       54.5       59.9       67.2

БИТУМОЗАПРАВЩИКИ 4 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        86.46      94.58     112.01     125.89     140.17     161.13

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-25

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 25-25-1  ¦ 25-25-2  ¦ 25-25-3  ¦ 25-25-4  ¦ 25-25-5  ¦ 25-25-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ: ВВК               101-1593   10М2      136        153        189        225        256        291

МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ           650-9031   Т           9.03      10.2       12.6       15         17.3       19.7

ИЗОЛЯЦИОННАЯ, ГОСТ 15-836-79

ПЛЕНКА ОБЕРТОЧНАЯ ПЭКОМ,ТОЛЩИНОЙ    650-9034   М2       1360       1530       1890       2250       2580       2940

0,6ММ,ТУ 102-284-81

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        48.24      53.94      65.84      78.24     100.56     120.78

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         7.24       8.09       9.88      11.74      15.08      18.12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        95        103        124        143        170        196

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ      2392.18    2546.47    3053.57    3188.1     3738.98    4275.85

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       408.34     435.11     498.02     538.1      621.35     689.04

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        48.24      53.94      65.84      78.24     100.56     120.78

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      2535.42    2703.41    3243.41    3409.34    4009.54    4592.63

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ      3266.75    3683.02    4549.61    5416.2     6225.84    7090.46

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ       467.5      527.14     651.16     775.2      891.51    1015.41

17 ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛИМЕРНОЙ ЛЕНТОЙ И УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ ТРУБОПРОВОДА

ТАБЛИЦА 25-26  НОРМАЛЬНОЕ ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРУНТОВКИ. 02.ПОДЪЕМ И ПОДДЕРЖАНИЕ ТРУБОПРОВОДА КРАНОМ-ТРУБОУКЛАДЧИКОМ ВО ВРЕМЯ

ОЧИСТКИ И ИЗОЛЯЦИИ. 03.ОЧИСТКА ТРУБОПРОВОДА И НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ. 04.ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДА

ПОЛИМЕРНОЙ ЛЕНТОЙ В ОДИН СЛОЙ И МАТЕРИАЛОМ ЗАЩИТНОЙ ОБЕРТКИ. 05.ИЗОЛЯЦИЯ КАТУШЕК ЗАХЛЕСТОВ И УГЛОВ

ПОВОРОТА. 06.УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В ТРАНШЕЮ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРУБОПРОВОДА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦350          ¦400          ¦500          ¦600          ¦700

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   25-26-1   ¦   25-26-2   ¦   25-26-3   ¦   25-26-4   ¦   25-26-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       48.8          51.9          60            68.3          81.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       62.61         64.22         70.48         76.25         95.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС        30            30.6

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС                                    33.6          36.2          51.2

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ      150902     М-ЧАС         1.66          1.66          1.7

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 350-500ММ

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ      150903     М-ЧАС                                                   1.84          1.88

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 600-800ММ

МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ        151103     М-ЧАС         1.66          1.66          1.7

ДИАМЕТРОМ 350-500 ММ

МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ        151104     М-ЧАС                                                   1.84          1.88

ДИАМЕТРОМ ОТ 600-800 ММ

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ИЗОЛЯЦИИ       151202     М-ЧАС         7.28          7.36          8

ПОЛИМЕРНЫМИ ЛЕНТАМИ ТРУБ

ДИАМЕТРАМИ 350-500 ММ

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ИЗОЛЯЦИИ       151203     М-ЧАС                                                   8.4           9.2

ПОЛИМЕРНЫМИ ЛЕНТАМИ ТРУБ

ДИАМЕТРАМИ 600-800 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          34.98         37.2          42.71         48.21         54.37

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   25-26-1   ¦   25-26-2   ¦   25-26-3   ¦   25-26-4   ¦   25-26-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАЩИТНАЯ ОБЕРТКА                   (500-9027 ) М2         1320          1490          1850          2210          2540

ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ                   (500-9029 ) М2         1380          1560          1930          2300          2650

ГРУНТОВКА ГТ-752,ТУ 102-149-77      650-9030   Т             0.239         0.271         0.335         0.4           0.46

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.36          1.36          1.36          1.36          1.74

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.2           0.2           0.2           0.2           0.26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          38.8          40.9          46.8          53            62.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         517.27        526.85        628.96        697.91        887.63

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          77.44         79.13         86.66         94.3         118.77

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.36          1.36          1.36          1.36          1.74

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         557.43        569.11        677.12        752.27        952.17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         277.85        315.05        389.46        465.02        534.78

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          41.68         47.26         58.42         69.75         80.22

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦800             ¦1000            ¦1200            ¦1400

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-26-6     ¦    25-26-7     ¦    25-26-8     ¦    25-26-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        93.5            134              164              193

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       105.42           154.58           204.02           269.18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС         56.8             76.4

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                          110

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150705     М-ЧАС                                                           156

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1400 ММ; (63-90 Т)

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ      150903     М-ЧАС          2.06

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 600-800ММ

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ      150904     М-ЧАС                           2.94             3.72             4.5

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 1000-1200ММ

МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ        151104     М-ЧАС          2.06

ДИАМЕТРОМ ОТ 600-800 ММ

МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ        151105     М-ЧАС                           2.94             3.72             4.5

ДИАМЕТРОМ 1000-1400 ММ

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ИЗОЛЯЦИИ       151203     М-ЧАС         10

ПОЛИМЕРНЫМИ ЛЕНТАМИ ТРУБ

ДИАМЕТРАМИ 600-800 ММ

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ИЗОЛЯЦИИ       151204     М-ЧАС                          13.2             15.8

ПОЛИМЕРНЫМИ ЛЕНТАМИ ТРУБ

ДИАМЕТРАМИ 1000-1200 ММ

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ИЗОЛЯЦИИ       151205     М-ЧАС                                                            18.9

ПОЛИМЕРНЫМИ ЛЕНТАМИ ТРУБ

ДИАМЕТРАМИ 1400 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           61.83            81.35            96.29           116.72

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-26-6     ¦    25-26-7     ¦    25-26-8     ¦    25-26-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАЩИТНАЯ ОБЕРТКА                   (500-9027 ) М2          2900             3610             4330             5040

ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ                   (500-9029 ) М2          3030             3770             4520             5260

ГРУНТОВКА ГТ-752,ТУ 102-149-77      650-9030   Т              0.525            0.655            0.784            0.913

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1.74             1.74             1.74             1.74

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.26             0.26             0.26             0.26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           72.1            107              134              158

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1037.12          1524.64          5295.92          7606.97

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          131.57           198.6            283.73           377.8

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1.74             1.74             1.74             1.74

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1110.96          1633.38          5431.66          7766.71

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          610.34           761.48           911.45          1061.42

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕНННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           91.55           114.22           136.72           159.21

ТАБЛИЦА 25-27  УСИЛЕННОЕ ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРУНТОВКИ. 02.ПОДЪЕМ И ПОДДЕРЖАНИЕ ТРУБОПРОВОДА КРАНОМ-ТРУБОУКЛАДЧИКОМ ВО ВРЕМЯ

ОЧИСТКИ И ИЗОЛЯЦИИ. 03.ОЧИСТКА ТРУБОПРОВОДА И НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ. 04.ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДА

ПОЛИМЕРНОЙ ЛЕНТОЙ В ДВА СЛОЯ И МАТЕРИАЛОМ ЗАЩИТНОЙ ОБЕРТКИ. 05.ИЗОЛЯЦИЯ КАТУШЕК ЗАХЛЕСТОВ И УГЛОВ

ПОВОРОТА. 06.УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В ТРАНШЕЮ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРУБОПРОВОДА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦350          ¦400          ¦500          ¦600          ¦700

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   25-27-1   ¦   25-27-2   ¦   25-27-3   ¦   25-27-4   ¦   25-27-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       60.2          63.9          74            83.9          99.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       76.32         77.69         84.86         91.48        115.3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС        35.9          36.4

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС                                    39.8          42.5          61.2

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ      150902     М-ЧАС         2             2             2

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 350-500ММ

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ      150903     М-ЧАС                                                   2.2           2.2

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 600-800ММ

МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ        151103     М-ЧАС         2             2             2

ДИАМЕТРОМ 350-500 ММ

МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ        151104     М-ЧАС                                                   2.2           2.2

ДИАМЕТРОМ ОТ 600-800 ММ

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ИЗОЛЯЦИИ       151202     М-ЧАС         9             9             9.7

ПОЛИМЕРНЫМИ ЛЕНТАМИ ТРУБ

ДИАМЕТРАМИ 350-500 ММ

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ИЗОЛЯЦИИ       151203     М-ЧАС                                                  10.2          11.4

ПОЛИМЕРНЫМИ ЛЕНТАМИ ТРУБ

ДИАМЕТРАМИ 600-800 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          43.75         46.37         53.58         60            68.25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАЩИТНАЯ ОБЕРТКА                   (500-9027 ) М2         1320          1490          1850          2210          2540

ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ                   (500-9029 ) М2         2820          3180          3960          4710          5420

ГРУНТОВКА ГТ-752,ТУ 102-149-77      650-9030   Т             0.239         0.271         0.335         0.4           0.46

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.36          1.36          1.36          1.36          1.74

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ           0.2           0.2           0.2           0.2           0.26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          47.2          49.7          56.9          64.1          75.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         627.79        635.01        752.78        832.41       1073.58

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ          94.03         95.49        104.04        112.78        143.71

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.36          1.36          1.36          1.36          1.74

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         676.35        686.07        811.04        897.87       1151.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         277.85        315.05        389.46        465.02        534.78

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ          41.68         47.26         58.42         69.75         80.22

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦800             ¦1000            ¦1200            ¦1400

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-27-6     ¦    25-27-7     ¦    25-27-8     ¦    25-27-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       115              157              191              230

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       129.98           176.42           236.24           308.87

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС         69               85.3

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                          125

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150705     М-ЧАС                                                           176

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1400 ММ; (63-90 Т)

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ      150903     М-ЧАС          2.5

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 600-800ММ

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ      150904     М-ЧАС                           3.4              4.4              5.4

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 1000-1200ММ

МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ        151104     М-ЧАС          2.5

ДИАМЕТРОМ ОТ 600-800 ММ

МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ        151105     М-ЧАС                           3.4              4.4              5.4

ДИАМЕТРОМ 1000-1400 ММ

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ИЗОЛЯЦИИ       151203     М-ЧАС         12.6

ПОЛИМЕРНЫМИ ЛЕНТАМИ ТРУБ

ДИАМЕТРАМИ 600-800 ММ

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ИЗОЛЯЦИИ       151204     М-ЧАС                          15               18.2

ПОЛИМЕРНЫМИ ЛЕНТАМИ ТРУБ

ДИАМЕТРАМИ 1000-1200 ММ

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ИЗОЛЯЦИИ       151205     М-ЧАС                                                            21.4

ПОЛИМЕРНЫМИ ЛЕНТАМИ ТРУБ

ДИАМЕТРАМИ 1400 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           78.21            98.64           118.42           142.79

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-27-6     ¦    25-27-7     ¦    25-27-8     ¦    25-27-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАЩИТНАЯ ОБЕРТКА                   (500-9027 ) М2          2900             3610             4330             5040

ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ                   (500-9029 ) М2          6190             7700             9250             10760

ГРУНТОВКА ГТ-752,ТУ 102-149-77      650-9030   Т              0.525            0.655            0.784            0.913

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1.74             1.74             1.74             1.74

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.26             0.26             0.26             0.26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           87.5            125              155              185

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1274.59          1723.22          6041.96          8609.33

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          161.88           225.86           327.2            431.95

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1.74             1.74             1.74             1.74

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1363.83          1849.96          6198.7           8796.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          610.34           761.48           911.45          1061.42

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           91.55           114.22           136.72           159.21

ТАБЛИЦА 25-28  УСИЛЕННОЕ ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПЕРЕХОДОВ ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ, АВТОМОБИЛЬНЫЕ И

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ, НА БОЛОТАХ МЕТОДОМ СПЛАВА

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДЪЕМ ПЛЕТИ ТРУБОПРОВОДА. 02.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРУНТОВКИ. 03.ОЧИСТКА ПЛЕТИ ТРУБОПРОВОДА И НАНЕСЕНИЕ

ГРУНТОВКИ. 04.ОБЕРТЫВАНИЕ ПЛЕТИ ТРУБОПРОВОДА ПОЛИМЕРНОЙ ЛЕНТОЙ В ДВА СЛОЯ С ОДНОВРЕМЕННЫМ НАНЕСЕНИЕМ

ЗАЩИТНОЙ ОБЕРТКИ. 05.ПЕРЕСТАНОВКА МАШИН С ПЛЕТИ НА ПЛЕТЬ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРУБОПРОВОДА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦350          ¦400          ¦500          ¦600          ¦700

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   25-28-1   ¦   25-28-2   ¦   25-28-3   ¦   25-28-4   ¦   25-28-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       81.3          86.3          99.9         113           134

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      106.91        108.82        118.85        128.18        161.58

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС        50.3          51

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС                                    55.7          59.5          85.7

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ      150902     М-ЧАС         2.8           2.8           2.8

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 350-500ММ

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ      150903     М-ЧАС                                                   3.1           3.1

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 600-800ММ

МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ        151103     М-ЧАС         2.8           2.8           2.8

ДИАМЕТРОМ 350-500 ММ

МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ        151104     М-ЧАС                                                   3.1           3.1

ДИАМЕТРОМ ОТ 600-800 ММ

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ИЗОЛЯЦИИ       151202     М-ЧАС        12.6          12.6          13.6

ПОЛИМЕРНЫМИ ЛЕНТАМИ ТРУБ

ДИАМЕТРАМИ 350-500 ММ

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ИЗОЛЯЦИИ       151203     М-ЧАС                                                  14.3          16

ПОЛИМЕРНЫМИ ЛЕНТАМИ ТРУБ

ДИАМЕТРАМИ 600-800 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          61.31         64.98         75.06         83.97         95.5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАЩИТНАЯ ОБЕРТКА                   (500-9027 ) М2         1320          1490          1850          2210          2540

ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ                   (500-9029 ) М2         2820          3180          3960          4710          5420

ГРУНТОВКА ГТ-752,ТУ 102-149-77      650-9030   Т             0.239         0.271         0.335         0.4           0.46

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.36          1.36          1.36          1.36          1.74

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ           0.2           0.2           0.2           0.2           0.26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          63.7          67.1          76.8          86.5         102

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         879.33        889.45       1054.18       1166.31       1504.66

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ         131.71        133.76        145.7         158.05        201.42

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.36          1.36          1.36          1.36          1.74

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         944.39        957.91       1132.34       1254.17       1608.4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         277.85        315.05        389.46        465.02        534.78

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ          41.68         47.26         58.42         69.75         80.22

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦800             ¦1000            ¦1200            ¦1400

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-28-6     ¦    25-28-7     ¦    25-28-8     ¦    25-28-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       155              212              257              310

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       181.91           246.55           331.15           432.48

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС         96.6            119

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                          175

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150705     М-ЧАС                                                           246

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1400 ММ; (63-90 Т)

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ      150903     М-ЧАС          3.5

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 600-800ММ

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ      150904     М-ЧАС                           4.8              6.2              7.6

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 1000-1200ММ

МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ        151104     М-ЧАС          3.5

ДИАМЕТРОМ ОТ 600-800 ММ

МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ        151105     М-ЧАС                           4.8              6.2              7.6

ДИАМЕТРОМ 1000-1400 ММ

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ИЗОЛЯЦИИ       151203     М-ЧАС         17.6

ПОЛИМЕРНЫМИ ЛЕНТАМИ ТРУБ

ДИАМЕТРАМИ 600-800 ММ

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ИЗОЛЯЦИИ       151204     М-ЧАС                          21               25.5

ПОЛИМЕРНЫМИ ЛЕНТАМИ ТРУБ

ДИАМЕТРАМИ 1000-1200 ММ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-28-6     ¦    25-28-7     ¦    25-28-8     ¦    25-28-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ИЗОЛЯЦИИ       151205     М-ЧАС                                                            30

ПОЛИМЕРНЫМИ ЛЕНТАМИ ТРУБ

ДИАМЕТРАМИ 1400 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          109.52           137.55           166.37           200.43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАЩИТНАЯ ОБЕРТКА                   (500-9027 ) М2          2900             3610             4330             5040

ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ                   (500-9029 ) М2          6190             7700             9250             10760

ГРУНТОВКА ГТ-752,ТУ 102-149-77      650-9030   Т              0.525            0.655            0.784            0.913

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1.74             1.74             1.74             1.74

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.26             0.26             0.26             0.26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          118              169              210              250

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1783.42          2408.63          8461.59          12039.79

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          226.55           315.74           458.59           604.7

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1.74             1.74             1.74             1.74

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1903.16          2579.37          8673.33          12291.53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          610.34           761.48           911.45          1061.42

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СОКБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           91.55           114.22           136.72           159.21

ТАБЛИЦА 25-29  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ ОБЕРТКА ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАНЕСЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ЗАЩИТНОЙ ОБЕРТКИ НА ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРУБОПРОВОДА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦350          ¦400          ¦500          ¦600          ¦700

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   25-29-1   ¦   25-29-2   ¦   25-29-3   ¦   25-29-4   ¦   25-29-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        9.5          10.1          11.6          13.3          16.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       14.08         14.35         14.44         15.43         19.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС         4.7           4.8

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС                                     4.5           5             7.2

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ      150902     М-ЧАС         1.6           1.6           1.6

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 350-500ММ

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ      150903     М-ЧАС                                                   1.7           1.8

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 600-800ММ

МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ        151103     М-ЧАС         1.6           1.6           1.6

ДИАМЕТРОМ 350-500 ММ

МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ        151104     М-ЧАС                                                   1.7           1.8

ДИАМЕТРОМ ОТ 600-800 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           9.04          9.56         10.74         11            14.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАЩИТНАЯ ОБЕРТКА                   (500-9027 ) М2         1320          1490          1850          2210          2540

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           6.8           7.4           8.2           9.5          11.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          90.89         92.33         97.9         103.83        132.89

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          16.62         16.92         16.86         18.82         23.24

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          97.69         99.73        106.1         113.33        144.69

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦800             ¦1000            ¦1200            ¦1400

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-29-6     ¦    25-29-7     ¦    25-29-8     ¦    25-29-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        18.2             23.7             29.1             33.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        20.98            25.19            36.99            45.09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС          7.8              9.2

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                           15.8

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150705     М-ЧАС                                                            20.2

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1400 ММ; (63-90 Т)

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ      150903     М-ЧАС          2

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 600-800ММ

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ      150904     М-ЧАС                           2.4              3.3              3.6

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 1000-1200ММ

МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ        151104     М-ЧАС          2

ДИАМЕТРОМ ОТ 600-800 ММ

МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ        151105     М-ЧАС                           2.4              3.3              3.6

ДИАМЕТРОМ 1000-1400 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           15.72            19.39            24.24            31.83

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАЩИТНАЯ ОБЕРТКА                   (500-9027 ) М2          2900             3615             4340             5050

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           13.3             16.6             20.4             24

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          153.44           225.39           810.76          1032.45

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           25.59            33.9             53.01            64.03

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          166.74           241.99           831.16          1056.45

18 ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛИМЕРНОЙ ЛЕНТОЙ СТЫКОВ ТРУБОПРОВОДА ИЗ ТРУБ С ЗАВОДСКОЙ

ИЗОЛЯЦИЕЙ И УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ ТРУБОПРОВОДА

ТАБЛИЦА 25-30  ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛИМЕРНОЙ ЛЕНТОЙ СТЫКОВ ТРУБОПРОВОДА ИЗ ТРУБ С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И

УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ ТРУБОПРОВОДА

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРУНТОВКИ. 02.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ОПОР И УКЛАДКА НА НИХ ТРУБОПРОВОДА.

03.ОЧИСТКА ИЗОЛИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ. 04.ОБЕРТЫВАНИЕ СТЫКОВ ПОЛИМЕРНОЙ ЛЕНТОЙ В

ТРИ СЛОЯ И МАТЕРИАЛОМ ЗАЩИТНОЙ ОБЕРТКИ. 05.ИЗОЛЯЦИЯ КАТУШЕК, ЗАХЛЕСТОВ И УГЛОВ ПОВОРОТА. 06.УКЛАДКА

ТРУБОПРОВОДА В ТРАНШЕЮ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРУБОПРОВОДА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦350          ¦400          ¦500          ¦600          ¦700

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   25-30-1   ¦   25-30-2   ¦   25-30-3   ¦   25-30-4   ¦   25-30-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      143           146           154           163           185

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       94.47         99.46        116.18        125.89        138.8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС        42.8          43.5

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС                                    47.1          49.2          54.5

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 96      152202     М-ЧАС         3.3           3.7           4.3           5             5.7

(130) КВТ (Л С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         146.72        158.51        196.5         217.46        238.42

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,   102-0037   М3            1.46          1.46          1.57          1.57          1.57

ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 100,125 ММ,

III СОРТА

ЛЕНТА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ        650-9032   М2          328           358           408           467           522

ИЗОЛЯЦИИ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДОВ

ПВХ-БК(ЛИПКАЯ),ТОЛЩИНОЙ 0,4ММ,

ТУ 102-166-78

ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ         650-9033   М2           78            88           101           120           137

ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ

ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДОВ,

ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ ТУ 102-123-78

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         220.72        221.96        322.4         328.6         331.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          33.11         33.29         48.36         49.29         49.66

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         107           109           116           123           140

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         564.47        585.57        735.88        784.52        867.72

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ         106.72        111.74        128.86        138.95        153.4

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         220.72        221.96        322.4         328.6         331.08

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         892.19        916.53       1174.28       1236.12       1338.8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         891.04        961.04       1085.48       1222.28       1348.88

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ         125.19        135.69        153.72        174.24        193.23

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦800             ¦1000            ¦1200            ¦1400

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-30-6     ¦    25-30-7     ¦    25-30-8     ¦    25-30-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       194              240              277              351

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       148.81           175.89           212.57           294.27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС         56.7             58.2

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                           65.8

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150705     М-ЧАС                                                            92

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1400 ММ; (63-90 Т)

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 96      152202     М-ЧАС          6.6              8               10.3             15.7

(130) КВТ (Л С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          259.38           332.74           413.96           565.92

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,   102-0037   М3             1.57             1.69             1.69             2.54

ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 100,125 ММ,

III СОРТА

ЛЕНТА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ        650-9032   М2           581              757              905             1042

ИЗОЛЯЦИИ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДОВ

ПВХ-БК(ЛИПКАЯ),ТОЛЩИНОЙ 0,4ММ,

ТУ 102-166-78

ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ         650-9033   М2           156              228              282              319

ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ

ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДОВ,

ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ ТУ 102-123-78

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          334.8            347.2            359.6            372

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           50.22            52.08            53.94            55.8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          148              186              217              273

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          975.56          1076.62          3205.04          4569.62

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          163.9            189.85           239.53           332.81

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          334.8            347.2            359.6            372

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1458.36          1609.82          3781.64          5214.62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         1485.68          1927.36          2278.76          2684.06

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          213.74           279.3            332.02           387.88

ТАБЛИЦА 25-31  УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛИМЕРНОЙ ЛЕНТОЙ СТЫКОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПЕРЕХОДОВ ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ,

АВТОМОБИЛЬНЫЕ И ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ, НА БОЛОТАХ МЕТОДОМ СПЛАВА

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРУНТОВКИ. 02.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ОПОР И УКЛАДКА НА НИХ ТРУБОПРОВОДА.

03.ОЧИСТКА ИЗОЛИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ. 04.ОБЕРТЫВАНИЕ СТЫКОВ ПОЛИМЕРНОЙ ЛЕНТОЙ В

ТРИ СЛОЯ И МАТЕРИАЛОМ ЗАЩИТНОЙ ОБЕРТКИ. 05.ИЗОЛЯЦИЯ КАТУШЕК, ЗАХЛЕСТОВ И УГЛОВ ПОВОРОТА. 06.УКЛАДКА

ТРУБОПРОВОДА В ТРАНШЕЮ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРУБОПРОВОДА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦350          ¦400          ¦500          ¦600          ¦700

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   25-31-1   ¦   25-31-2   ¦   25-31-3   ¦   25-31-4   ¦   25-31-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      148           152           160           169           192

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      104.65        110.17        128.79        140.1         154.14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС        47.5          48.2

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС                                    52.3          54.6          60.5

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 96      152202     М-ЧАС         3.6           4.1           4.8           5.6           6.4

(130) КВТ (Л С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         162.44        175.54        217.46        242.35        264.62

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,   102-0037   М3            1.46          1.46          1.57          1.57          1.57

ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 100,125 ММ,

III СОРТА

ЛЕНТА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ        650-9032   М2          328           358           408           467           522

ИЗОЛЯЦИИ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДОВ

ПВХ-БК(ЛИПКАЯ),ТОЛЩИНОЙ 0,4ММ,

ТУ 102-166-78

ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ         650-9033   М2           78            88           101           120           137

ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ

ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДОВ,

ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ ТУ 102-123-78

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         220.72        221.96        322.4         328.6         331.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          33.11         33.29         48.36         49.29         49.66

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         112           114           121           128           146

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         625.62        648.73        816.57        872.01        963.72

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         118.23        123.79        142.9         154.59        170.37

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         220.72        221.96        322.4         328.6         331.08

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         958.34        984.69       1259.97       1328.61       1440.8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         891.04        961.04       1085.48       1222.28       1348.88

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         125.19        135.69        153.72        174.24        193.23

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦800             ¦1000            ¦1200            ¦1400

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-31-6     ¦    25-31-7     ¦    25-31-8     ¦    25-31-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       202              250              289              362

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       165.21           194.95           235.99           311.9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС         62.9             64.7

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                           73

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150705     М-ЧАС                                                            97.5

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1400 ММ; (63-90 Т)

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 96      152202     М-ЧАС          7.3              8.9             11.4             16.6

(130) КВТ (Л С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          288.2            368.11           459.81           599.98

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,   102-0037   М3             1.57             1.69             1.69             2.54

ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 100,125 ММ,

III СОРТА

ЛЕНТА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ        650-9032   М2           581              757              905             1042

ИЗОЛЯЦИИ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДОВ

ПВХ-БК(ЛИПКАЯ),ТОЛЩИНОЙ 0,4ММ,

ТУ 102-166-78

ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ         650-9033   М2           156              228              282              319

ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ

ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДОВ,

ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ ТУ 102-123-78

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          334.8            347.2            359.6            372

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           50.22            52.08            53.94            55.8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          154              194              226              281

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1082.54          1195.12          3556.11          4842.75

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          181.93           210.52           265.86           352.72

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          334.8            347.2            359.6            372

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1571.34          1736.32          4141.71          5495.75

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         1485.68          1927.36          2278.76          2684.06

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          213.74           279.3            332.02           387.88

19 ФУТЕРОВКА ТРУБОПРОВОДА ДЕРЕВЯННЫМИ РЕЙКАМИ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ТАБЛИЦА 25-32  ФУТЕРОВКА ТРУБОПРОВОДА ДЕРЕВЯННЫМИ РЕЙКАМИ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА РЕЕК. 02.ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАТОВ. 03.ФУТЕРОВКА ТРУБОПРОВОДА. 04.УСТРОЙСТВО КОЛЕЦ ИЗ

БРИЗОЛА В 4-5 СЛОЕВ СКЛЕЕННЫХ БИТУМОМ. 05.АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М2 ФУТЕРОВКИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ПРОТАСКИВАНИИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧЕРЕЗ КОЖУХ                     ¦ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ И БОЛОТА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 500    ¦ДО 1000   ¦ДО 1400   ¦ДО 500    ¦ДО 1000   ¦ДО 1400

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 25-32-1  ¦ 25-32-2  ¦ 25-32-3  ¦ 25-32-4  ¦ 25-32-5  ¦ 25-32-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      0.54       0.53       0.51       0.27       0.27       0.27

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.11       0.11       0.11       0.06       0.06       0.06

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС       0.02                             0.01

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС                  0.02                             0.01

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150705     М-ЧАС                             0.02                             0.01

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1400 ММ; (63-90 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.26       0.26       0.26       0.14       0.14       0.14

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0024   М3          0.04       0.04       0.04       0.02       0.02       0.02

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ II СОРТА

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         2.23       2.23       2.23       0.5        0.5        0.5

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.33       0.33       0.33       0.08       0.08       0.08

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         0.36       0.35       0.34       0.18       0.18       0.18

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.48       0.5        1.11       0.25       0.26       0.56

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.11       0.11       0.11       0.05       0.05       0.06

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         2.23       2.23       2.23       0.5        0.5        0.5

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         3.07       3.08       3.68       0.93       0.94       1.24

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         5.44       5.44       5.44       2.72       2.72       2.72

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.5        0.5        0.5        0.25       0.25       0.25

20 БАЛЛАСТИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПОЯСНЫМИ И ОХВАТЫВАЮЩИМИ УТЯЖЕЛИТЕЛЯМИ

ТАБЛИЦА 25-33  БАЛЛАСТИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПОЯСНЫМИ И ОХВАТЫВАЮЩИМИ УТЯЖЕЛИТЕЛЯМИ ПРИ УКЛАДКЕ С БРОВКИ ТРАНШЕИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА УТЯЖЕЛИТЕЛЕЙ. 02.РАЗВОЗКА УТЯЖЕЛИТЕЛЕЙ ВДОЛЬ ТРАССЫ. 03.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УКЛАДКА ПРОКЛАДОК ИЗ

БРИЗОЛА, ФУТЕРОВОЧНЫХ МАТОВ. 04.УСТАНОВКА УТЯЖЕЛИТЕЛЕЙ НА ТРУБОПРОВОД С ПОМОЩЬЮ КРАНА-ТРУБОУКЛАДЧИКА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М3 ГРУЗА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 500       ¦700          ¦1000         ¦1200         ¦1400

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   25-33-1   ¦   25-33-2   ¦   25-33-3   ¦   25-33-4   ¦   25-33-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       29.2          16.4          16.4          14.2          14.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       15.82          8.33          8.33          6.66          6.71

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021231     М-ЧАС         3.9           2             2             1.57          1.55

РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ ДО 16 Т

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС         8.9           4.6

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС                                     4.6

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                                   3.6

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150705     М-ЧАС                                                                 3.6

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1400 ММ; (63-90 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           9.17          5.24          5.24          4.52          4.73

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0024   М3            0.18          0.15          0.15          0.16          0.19

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ II СОРТА

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0768   Т             0.21          0.2           0.2           0.21          0.25

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, С ПРЕОБЛАДАНИ-

ЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СРЕДНЯЯ

МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0.5 Т

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3           10            10            10            10            10

БРИЗОЛ                              610-1094   1000М2        0.0592        0.0464        0.0464        0.0446        0.0491

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          43.4          33.48         33.48         35.96         44.64

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ           6.51          5.02          5.02          5.39          6.7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          20.8          11.6          11.6          10            10.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         150.53         78.12         82.72        171.41        174.99

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ          20.15         10.55         10.55          9.04          9.07

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          43.4          33.48         33.48         35.96         44.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         214.73        123.2         127.8         217.37        230.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         191.28        174.75        174.75        181.97        214.76

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ               РУБ          16.66         14.92         14.92         15.42         18.09

ТАБЛИЦА 25-34  БАЛЛАСТРИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПОЯСНЫМИ И ОХВАТЫВАЮЩИМИ УТЯЖЕЛИТЕЛЯМИ ПРИ УКЛАДКЕ СО СЛАНЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОГРУЗКА НА ПЕНОСАНИ И РАЗВОЗКА ГРУЗОВ. 02.СБОРКА УТЯЖЕЛИТЕЛЕЙ. 03.РАЗВОЗКА УТЯЖЕЛИТЕЛЕЙ ВДОЛЬ

ТРАССЫ. 04.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УКЛАДКА ПРОКЛАДОК ИЗ БРИЗОЛА,ФУТЕРОВОЧНЫХ МАТОВ. 05.УСТАНОВКА УТЯЖЕЛИТЕЛЕЙ

НА ТРУБОПРОВОД С ПОМОЩЬЮ КРАНА-ТРУБОУКЛАДЧИКА. 06.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПЕРЕСТАНОВКА СЛАНЕЙ ПО ХОДУ РАБОТЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М3 ГРУЗА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 500       ¦700          ¦1000         ¦1200         ¦1400

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   25-34-1   ¦   25-34-2   ¦   25-34-3   ¦   25-34-4   ¦   25-34-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       75.3          33.2          33.2          27.3          27.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       33.82         16.15         16.15         12.83         12.8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021231     М-ЧАС         4.2           2.16          2.16          1.7           1.7

РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ ДО 16 Т

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС        10             5.15

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС                                     5.15

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                                   4

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150705     М-ЧАС                                                                 4

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1400 ММ; (63-90 Т)

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 228     152204     М-ЧАС         7.1           3.66          3.66          2.89          2.84

(310) КВТ (Л С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          37.99         15.72         15.72         12.85         12.93

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3            6.8           2.4           2.4           1.9           1.9

4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0024   М3            0.18          0.15          0.15          0.16          0.19

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ II СОРТА

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   25-34-1   ¦   25-34-2   ¦   25-34-3   ¦   25-34-4   ¦   25-34-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0768   Т             0.21          0.2           0.2           0.21          0.25

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ,

СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ

ДО 0.5 Т

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3           10            10            10            10            10

БРИЗОЛ                              610-1094   1000М2        0.0592        0.0464        0.0464        0.0446        0.0491

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         105.4          57.04         57.04         53.32         62

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          15.81          8.56          8.56          8             9.3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          50.4          22.4          22.4          18.4          18.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         399.9         202.17        207.32        281.29        283.93

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          49.24         24.21         24.21         19.86         19.76

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         105.4          57.04         57.04         53.32         62

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         555.7         281.61        286.76        353.01        364.73

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         466           271.71        271.71        258.73        291.52

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          75            35.51         35.51         31.72         34.39

ТАБЛИЦА 25-35  БАЛЛАСТИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПОЯСНЫМИ И ОХВАТЫВАЮЩИМИ УТЯЖЕЛИТЕЛЯМИ ПРИ УКЛАДКЕ С ПОНТОНОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОГРУЗКА НА ПЕНОСАНИ И РАЗВОЗКА ГРУЗОВ. 02.СБОРКА УТЯЖЕЛИТЕЛЕЙ. 03.РАЗВОЗКА УТЯЖЕЛИТЕЛЕЙ ВДОЛЬ

ТРАССЫ. 04.ПОГРУЗКА УТЯЖЕЛИТЕЛЕЙ НА ПОНТОНЫ. 05.УСТАНОВКА УТЯЖЕЛИТЕЛЕЙ НА ТРУБОПРОВОД С ПОМОЩЬЮ КРАНА,

УСТАНОВЛЕННОГО НА ПОНТОНАХ. 06.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КРАНОВ НА ПОНТОНАХ ПО ХОДУ РАБОТЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М3 ГРУЗА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 500       ¦700          ¦1000         ¦1200         ¦1400

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   25-35-1   ¦   25-35-2   ¦   25-35-3   ¦   25-35-4   ¦   25-35-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      107            44.4          44.4          39.7          39.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       54.24         35.07         35.07         32.65         32.65

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021231     М-ЧАС        17.7          10.3          10.3           9.47          9.47

РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ ДО 16 Т

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС        11.7           9.6

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС                                     9.6

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                                   9.1

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150705     М-ЧАС                                                                 9.1

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1400 ММ; (63-90 Т)

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С       160601     М-ЧАС        17.5          10.2          10.2           9.46          9.46

ЛЕБЕДКОЙ 132 (180) КВТ (Л.С.)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          22.27         15.07         15.07         14.02         14.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0768   Т             0.21          0.2           0.2           0.23          0.23

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ,

СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ

ДО 0.5 Т

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-35

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   25-35-1   ¦   25-35-2   ¦   25-35-3   ¦   25-35-4   ¦   25-35-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3           10            10            10            10            10

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТЛК-О,    537-0217   10М           7.8           0.9           0.9           0.5           0.5

БЕЗ ПОКРЫТИЯ,ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В,

МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2,

ДИАМЕТРОМ,ММ: 25

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          68.2          27.28         27.28         28.52         28.52

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          10.23          4.09          4.09          4.28          4.28

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          73            30            30            26.8          26.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         542.95        348.39        357.99        601.87        610.97

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          66.43         43.12         43.12         41.79         41.79

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          68.2          27.28         27.28         28.52         28.52

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         684.15        405.67        415.27        657.19        666.29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         551.91        180.92        180.92        179.81        179.81

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         254.56         38.09         38.09         27.06         27.06

21 БАЛЛАСТИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ СЕДЛОВИДНЫМИ ГРУЗАМИ

ТАБЛИЦА 25-36  БАЛЛАСТИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ СЕДЛОВИДНЫМИ ГРУЗАМИ ПРИ УКЛАДКЕ С БРОВКИ ТРАНШЕИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗВОЗКА ГРУЗОВ ВДОЛЬ ТРАССЫ. 02.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УКЛАДКА ПРОКЛАДОК ИЗ БРИЗОЛА. 03.УСТАНОВКА

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СЕДЛОВИДНЫХ ГРУЗОВ НА ТРУБОПРОВОД С ПОМОЩЬЮ КРАНА-ТРУБОУКЛАДЧИКА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М3 ГРУЗА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 500       ¦ДО 800       ¦1000         ¦1200         ¦1400

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   25-36-1   ¦   25-36-2   ¦   25-36-3   ¦   25-36-4   ¦   25-36-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       28            19.7          20.9          19.3          21.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        6.14          4.35          5.06          4.92          5.27

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС         2.9

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС                       1.8           2.3

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                                   2.2

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150705     М-ЧАС                                                                 2.2

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1400 ММ; (63-90 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           9.83          7.73          8.38          8.25          9.3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3           10            10            10            10            10

БРИЗОЛ                              610-1094   1000М2        0.0864        0.0771        0.0843        0.0762        0.0929

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          78.86         57.54         60.26         61.38         80.97

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          11.83          8.63          9.04          9.21         12.15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          20            14.2          15            14            15.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          41.15         28.97         35.52         99.11        102.36

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           6.89          4.77          5.64          5.87          6.18

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          78.86         57.54         60.26         61.38         80.97

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         140.01        100.71        110.78        174.49        199.13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          39.01         34.81         38.06         34.41         41.95

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           5.85          5.22          5.71          5.16          6.29

ТАБЛИЦА 25-37  БАЛЛАСТИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ СЕДЛОВИДНЫМИ ГРУЗАМИ ПРИ УКЛАДКЕ СО СЛАНЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОГРУЗКА НА ПЕНОСАНИ И ПОДВОЗКА ГРУЗОВ. 02.РАЗВОЗКА ГРУЗОВ ВДОЛЬ ТРАССЫ. 03.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УКЛАДКА

ПРОКЛАДОК ИЗ БРИЗОЛА. 04.УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СЕДЛОВИДНЫХ ГРУЗОВ НА ТРУБОПРОВОД С ПОМОЩЬЮ КРАНА-

ТРУБОУКЛАДЧИКА. 05.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПЕРЕСТАНОВКА СЛАНЕЙ ПО ХОДУ РАБОТЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М3 ГРУЗА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 500       ¦ДО 800       ¦1000         ¦1200         ¦1400

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   25-37-1   ¦   25-37-2   ¦   25-37-3   ¦   25-37-4   ¦   25-37-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       91.7          51.9          51            41.4          44

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       11.02          7.37          9.09          7.45          7.8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021231     М-ЧАС         3.2           2             2.6           2             2

РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ ДО 16 Т

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС         3.2

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС                       2             2.6

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                                   2

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150705     М-ЧАС                                                                 2

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1400 ММ; (63-90 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          14.02         10.22         11.79         10.48         11.53

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3            7.4           4.6           2.4           2.1           1.4

4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3           10            10            10            10            10

БРИЗОЛ                              610-1094   1000М2        0.0864        0.0771        0.0843        0.0762        0.0929

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         174.84        127.72        121.52        114.08        138.88

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          26.23         19.16         18.23         17.11         20.83

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          60.1          34.4          33.8          27.7          29.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          85.7          57.02         72.63        116.28        119.33

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          12.91          8.51         10.62          8.94          9.26

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         174.84        127.72        121.52        114.08        138.88

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         320.64        219.14        227.95        258.06        287.61

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         337.97        220.65        135.02        119.25         98.51

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          69.34         44.69         26.3          23.18         18.3

ТАБЛИЦА 25-38  БАЛЛАСТИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ СЕДЛОВИДНЫМИ ГРУЗАМИ ПРИ УКЛАДКЕ С ПОНТОНОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОГРУЗКА НА ПЕНОСАНИ И ПОДВОЗКА ГРУЗОВ. 02.РАЗВОЗКА ГРУЗОВ ВДОЛЬ ТРАССЫ. 03.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И

УСТАНОВКА ПРОКЛАДОК ИЗ БРИЗОЛА. 04.ПОГРУЗКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ГРУЗОВ НА ПОНТОНЫ. 05.УСТАНОВКА

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ГРУЗОВ НА ТРУБОПРОВОД С ПОМОЩЬЮ КРАНА, УСТАНОВЛЕННОГО НА ПОНТОНЕ.

06.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КРАНОВ НА ПОНТОНАХ ПО ХОДУ РАБОТЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М3 ГРУЗА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 500       ¦ДО 800       ¦1000         ¦1200         ¦1400

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   25-38-1   ¦   25-38-2   ¦   25-38-3   ¦   25-38-4   ¦   25-38-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      102            77.8          57            65.3          44.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       50.66         46.19         34.43         40.61         28.67

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021231     М-ЧАС        18.6          17.5          13            15.6          11.1

РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ ДО 16 Т

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС         4.06

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС                       3             2.3

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                                   2.2

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150705     М-ЧАС                                                                 1.5

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1400 ММ; (63-90 Т)

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С       160601     М-ЧАС        18.5          17.4          13            15.6          11.1

ЛЕБЕДКОЙ 132 (180) КВТ (Л.С.)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          28.82         25.15         18.6          21.88         15.07

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   25-38-1   ¦   25-38-2   ¦   25-38-3   ¦   25-38-4   ¦   25-38-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3            0.16          0.04          0.03          0.02          0.01

4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3           10            10            10            10            10

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТЛК-О,    537-0217   10М           8.5           5.2           3.9           3.5           2.3

БЕЗ ПОКРЫТИЯ,ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В,

МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2,

ДИАМЕТРОМ,ММ: 25

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          54.56         81.84         73.16         81.84         71.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           8.18         12.28         10.97         12.28         10.79

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          72.5          56.1          41.2          47.3          32.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         488.23        451.47        336.94        462.18        327.16

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          60.37         55.08         41.08         48.8          34.47

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          54.56         81.84         73.16         81.84         71.92

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         615.29        589.41        451.3         591.32        431.28

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         455.26        276.18        207.13        185.61        121.84

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         267.42        163.1         122.33        109.72         72.08

22 БАЛЛАСТИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ВИНТОВЫМИ АНКЕРНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

ТАБЛИЦА 25-39  БАЛЛАСТИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ВИНТОВЫМИ АНКЕРНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ АНКЕРНЫХ ТЯГ И СИЛОВЫХ ПОЯСОВ. 02.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УКЛАДКА БРИЗОЛОВЫХ ПРОКЛАДОК И

ФУТЕРОВОЧНЫХ МАТОВ. 03.ЗАВИНЧИВАНИЕ АНКЕРОВ В ГРУНТ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ. 04.КОНТРОЛЬНОЕ

ВЫДЕРГИВАНИЕ АНКЕРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 АНКЕРНОЕ УСТРОЙСТВО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 500          ¦ДО 1000         ¦1200            ¦1400

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-39-1     ¦    25-39-2     ¦    25-39-3     ¦    25-39-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         4.8              5.1              5.1              5.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         5.29             5.63             6                6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС          0.9              0.9              0.9              0.9

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ

79 КВТ (108 Л.С.)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС          1.27

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС                           1.27

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                            1.25

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150705     М-ЧАС                                                             1.25

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1400 ММ; (63-90 Т)

МАШИНЫ ДЛЯ ЗАВИНЧИВАНИЯ АНКЕРОВ     151000     М-ЧАС          0.76             0.76             0.74             0.74

(БЕЗ КРАНА-ТРУБОУКЛАДЧИКА)

УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС          0.7              0.7              0.7              0.7

НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            7.34             8.38             9.56             9.56

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АНКЕРНОЕ УСТРОЙСТВО ВАУ-1 ДЛЯ       650-9036   КОМПЛ          1.03             1.03             1.03             1.03

ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ

ВСПЛЫТИЯ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            7.44             9.18            11.41            11.41

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.12             1.38             1.71             1.71

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            3.6              3.8              3.9              3.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           39.18            41.49            79.23            80.49

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ            6.02             6.36             6.94             6.94

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            7.44             9.18            11.41            11.41

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           50.22            54.47            94.54            95.8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          123.31           123.31           123.31           123.31

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ           18.5             18.5             18.5             18.5

23 БАЛЛАСТИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ СВАЙНЫМИ РАСКРЫВАЮЩИМИСЯ АНКЕРНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ТИПА АР-401

ТАБЛИЦА 25-40  БАЛЛАСТИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ СВАЙНЫМИ РАСКРЫВАЮЩИМИСЯ АНКЕРНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ТИПА АР-401

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА МОНТАЖНОЙ ЗОНЫ БУЛЬДОЗЕРОМ. 02.РАСКЛАДКА АНКЕРОВ ПО ФРОНТУ РАБОТ. 03.ПОГРУЖЕНИЕ АНКЕРОВ

В ГРУНТ СВАЕБОЙНЫМ АГРЕГАТОМ НА КРАНЕ-ТРУБОУКЛАДЧИКЕ. 04.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СВАЕБОЙНОГО АГРЕГАТА.

05.ПОДТЯГИВАНИЕ АНКЕРОВ ДО ПОЛНОГО РАСКРЫТИЯ ЛОПАСТЕЙ КРАНОМ-ТРУБОУКЛАДЧИКОМ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63-90 Т.

06.УКЛАДКА НА ТРУБОПРОВОД БРИЗОЛЬНЫХ КОВРИКОВ И ФУТЕРОВОЧНЫХ МАТОВ. 07.УСТАНОВКА СИЛОВЫХ ПОЯСОВ С

ПРИВАРКОЙ К ШТАНГАМ АНКЕРОВ И ИЗОЛЯЦИЕЙ МЕСТ СВАРКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 АНКЕРНОЕ УСТРОЙСТВО

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1000-1200                         ¦1400

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             25-40-1              ¦             25-40-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 19.4                               19.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 15.02                              15.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070119     М-ЧАС                   0.006

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 132(180) КВТ (Л.С)

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070120     М-ЧАС                                                      0.006

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 228(310) КВТ (Л.С)

КОПРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С               140301     М-ЧАС                   3.5                                3.5

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТОМ 2,5 Т

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС                   0.28                               0.28

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ

79 КВТ (108 Л.С.)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС                   1.05                               1.05

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150705     М-ЧАС                   4.8                                4.8

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1400 ММ; (63-90 Т)

УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС                   3.7                                3.9

НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     5.11                               5.11

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-40

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             25-40-1              ¦             25-40-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0764   Т                       0.729                              0.734

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ

ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ,СРЕДНЯЯ

МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1

ДО 0.5 Т

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    16.12                              18.6

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     2.42                               2.79

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    14.3                               14.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                   314.79                             317.38

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    20.1                               20.33

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    16.12                              18.6

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   345.21                             350.38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                   511.76                             515.27

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                    36.16                              36.41

24 БАЛЛАСТИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ЧУГУННЫМИ ГРУЗАМИ ИЗ ДВУХ ПОЛОВИНОК

ТАБЛИЦА 25-41  БАЛЛАСТИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ЧУГУННЫМИ ГРУЗАМИ ИЗ ДВУХ ПОЛОВИНОК

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДАЧА ГРУЗОВ К МЕСТУ УСТАНОВКИ. 02.ИЗОЛЯЦИЯ МЕСТ СОЕДИНЕНИЯ И ПОВРЕЖДЕНИЙ НА ТРУБОПРОВОДЕ.

03.НАВЕСКА ЧУГУННЫХ ГРУЗОВ НА ТРУБОПРОВОДЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т ЧУГУННЫХ ГРУЗОВ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 500          ¦ДО 1000         ¦1200            ¦1400

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-41-1     ¦    25-41-2     ¦    25-41-3     ¦    25-41-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        12                8.5              7.4              7.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         3.53             2.53             2.17             2.17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС          1.8

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС                           0.8

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                            0.44

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150705     М-ЧАС                                                             0.44

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1400 ММ; (63-90 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            5.24             5.24             5.24             5.24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЧУГУННЫЕ ГРУЗЫ ДЛЯ БАЛАСТИРОВКИ     650-9041   Т              1

МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ.

ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА,ММ: ДО 600

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-41-1     ¦    25-41-2     ¦    25-41-3     ¦    25-41-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЧУГУННЫЕ ГРУЗЫ ДЛЯ БАЛАСТИРОВКИ     650-9042   Т                               1

МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ.

ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА,ММ: ДО

700-1000

ЧУГУННЫЕ ГРУЗЫ ДЛЯ БАЛАСТИРОВКИ     650-9043   Т                                                1

МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ.

ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА,ММ: 1200

ЧУГУННЫЕ ГРУЗЫ ДЛЯ БАЛАСТИРОВКИ     650-9044   Т                                                                 1

МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ.

ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА,ММ: 1400

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.99             0.37             0.5              0.5

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.15             0.06             0.08             0.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            7.3              5                4.2              4.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           24.68            14.68            23.41            23.85

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            4.02             2.66             2.25             2.25

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.99             0.37             0.5              0.5

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           32.97            20.05            28.11            28.55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          460.18           444.61           418.66           475.75

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           69.03            66.69            62.8             71.36

25 БАЛЛАСТИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ КОЛЬЦЕВЫМИ ГРУЗАМИ (УТЯЖЕЛИТЕЛЯМИ)

ТАБЛИЦА 25-42  БАЛЛАСТИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ КОЛЬЦЕВЫМИ ГРУЗАМИ (УТЯЖЕЛИТЕЛЯМИ)

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДАЧА ГРУЗОВ К МЕСТУ УСТАНОВКИ. 02.ИЗОЛЯЦИЯ МЕСТ СОЕДИНЕНИЯ И ПОВРЕЖДЕНИЙ НА ТРУБОПРОВОДАХ.

03.НАВЕСКА КОЛЬЦЕВЫХ УТЯЖЕЛИТЕЛЕЙ НА ТРУБОПРОВОД.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ГРУЗ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 500    ¦700       ¦800       ¦1000      ¦1200      ¦1400

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 25-42-1  ¦ 25-42-2  ¦ 25-42-3  ¦ 25-42-4  ¦ 25-42-5  ¦ 25-42-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      3.94       5.89       5.98       7.52       8.77      12.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.81       2.28       2.33       2.87       3.22       3.89

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС       1.78       2.21

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС                             2.26       2.8

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                                   3.14

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150705     М-ЧАС                                                              3.8

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1400 ММ; (63-90 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.1        0.2        0.2        0.22       0.24       0.26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОЛЬЦЕВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ           (440-9250 ) ШТ          1

УТЯЖЕЛИТЕЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ

КОЛЬЦЕВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ           (440-9251 ) ШТ                     1          1          1

УТЯЖЕЛИТЕЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ

КОЛЬЦЕВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ           (440-9252 ) ШТ                                                      1

УТЯЖЕЛИТЕЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

ДИАМЕТРОМ 1200 ММ

КОЛЬЦЕВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ           (440-9253 ) ШТ                                                                 1

УТЯЖЕЛИТЕЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

ДИАМЕТРОМ 1400 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         9.92      18.1       18.1       23.31      25.92      28.52

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.49       2.72       2.72       3.5        3.89       4.28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.86       4.23       4.3        5.4        6.29       8.56

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        19.32      24.07      26.87      33.26     129.92     161

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         2.45       3.07       3.13       3.88       4.91       5.93

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         9.92      18.1       18.1       23.31      25.92      28.52

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        32.1       46.4       49.27      61.97     162.13     198.08

26 ОЧИСТКА ПОЛОСТИ ТРУБОПРОВОДА С ПРИПУСКОМ ОЧИСТИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

ТАБЛИЦА 25-43  ПРОДУВКА ВОЗДУХОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ИНВЕНТАРНЫХ УЗЛОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ПАТРУБКОВ СО СФЕРИЧЕСКИМИ ЗАГЛУШКАМИ И

ПРОДУВОЧНЫХ ПАТРУБКОВ). 02.МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА И АРМАТУРЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КОМПРЕССОРНЫХ

УСТАНОВОК. 03.ЗАКАЧКА ВОЗДУХА В РЕСИВЕР С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЕМ ЕГО НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ. 04.ПРОДУВКА

ТРУБОПРОВОДА ВОЗДУХОМ С ПРОПУСКОМ ОЧИСТНОГО ПОРШНЯ. 05.НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ТРУБОПРОВОДА ВО ВРЕМЯ

ПРОДУВКИ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ РЕСИВЕРА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРУБОПРОВОДА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦350          ¦400          ¦500          ¦600          ¦700

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   25-43-1   ¦   25-43-2   ¦   25-43-3   ¦   25-43-4   ¦   25-43-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       43.5          43.8          44.4          55.2          62.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       43.04         43.04         43.04         50.7          58.14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС         3.8           3.8           3.8           4.4           5.1

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

0,65 М3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070117     М-ЧАС         3.8           3.8           3.8           4.4           5.1

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С)

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС         8.2           8.2           8.2           9.5          10.8

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ

79 КВТ (108 Л.С.)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС        10            10

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС                                    10            12.2          13.9

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С           152800     М-ЧАС        11.5          11.5          11.5          13.1          15.3

ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ)

11,2 М3/МИН

УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ             153000     М-ЧАС         5             5             5             5.8           6.6

ПЕРЕДВИЖНАЯ ДАВЛЕНИЕМ 9800 КПА

(100АТ), 16 М3/МИН

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           2.23          2.23          2.23          3.93          4.06

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         124.12        124.99        138.14        203.36        207.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          18.62         18.75         20.72         30.5          31.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          40            40.4          40.9          50.4          57.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         488.27        488.27        504.17        590.58        676.68

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          51.67         51.67         51.67         60.86         69.81

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         124.12        124.99        138.14        203.36        207.08

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         652.39        653.66        683.21        844.34        940.96

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦800             ¦1000            ¦1200            ¦1400

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-43-6     ¦    25-43-7     ¦    25-43-8     ¦    25-43-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        69.2             84.6            104              133

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        65.48            84.68           104.23           138.97

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС          5.8              6.6              8.4             11.3

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

0,65 М3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070117     М-ЧАС          5.8              6.6              8.4             11.3

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С)

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС         12.1             14               17.9             25

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ

79 КВТ (108 Л.С.)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС         15.6             18.2

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                           22.3

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150705     М-ЧАС                                                            27.9

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1400 ММ; (63-90 Т)

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С           152800     М-ЧАС         17.4             28.4             36.1             45.2

ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ) 11,2

М3/МИН

УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ             153000     М-ЧАС          7.4              8.5              8.5             14.9

ПЕРЕДВИЖНАЯ ДАВЛЕНИЕМ 9800 КПА

(100АТ), 16 М3/МИН

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            4.19             7.21             7.99            10.22

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          218.24           343.48           389.36           489.8

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           32.74            51.52            58.4             73.47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           63.7             77.1             94.9            123

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          777.61           962.2           1793.44          2450.84

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           78.65            99.88           126.93           169.11

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          218.24           343.48           389.36           489.8

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1059.55          1382.78          2277.7           3063.64

ТАБЛИЦА 25-44  ПРОДУВКА ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ИНВЕНТАРНЫХ УЗЛОВ ПРОДКЛЮЧЕНИЯ (ПАТРУБКОВ СО СФЕРИЧЕСКИМИ ЗАГЛУШКАМИ И

ПРОДУВОЧНЫХ ПАТРУБКОВ). 02.МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА, АРМАТУРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ДЕЙСТВУЮЩЕМУ

ГАЗОПРОВОДУ. 03.ПЕРЕПУСК ГАЗА И ВЫТЕСНЕНИЕ ИЗ ТРУБОПРОВОДА ВОЗДУХА. 04.ПРОДУВКА С ПРОПУСКОМ

ОЧИСТИТЕЛЬНОГО ПОРШНЯ. 05.НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ТРУБОПРОВОДА ВО ВРЕМЯ ПРОДУВКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРУБОПРОВОДА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦350          ¦400          ¦500          ¦600          ¦700

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   25-44-1   ¦   25-44-2   ¦   25-44-3   ¦   25-44-4   ¦   25-44-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       13.1          13.4          13.9          20.9          21.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       10.06         10.06         10.36         12.58         12.88

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС         1.9           1.9           1.9           1.9           1.9

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

0,65 М3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070117     М-ЧАС         1.9           1.9           1.9           1.9           1.9

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С)

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС         2.3           2.3           2.6           2.8           2.8

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ

79 КВТ (108 Л.С.)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС         3.4           3.4

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС                                     3.4           4.9           5.2

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           1.7           1.7           1.7           3.28          3.28

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГАЗ ПРИРОДНЫЙ                      (411-9030 ) 1000 М3       2.9           4             5.9           8.5          11.6

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          94.49         94.74        100.69        147.56        148.8

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          14.17         14.21         15.1          22.13         22.32

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          11.4          11.8          12.1          18.1          18.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          89.38         89.38         96.95        116.17        119.41

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          12.98         12.98         13.33         16.08         16.49

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          94.49         94.74        100.69        147.56        148.8

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         195.27        195.92        209.74        281.83        286.81

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦800             ¦1000            ¦1200            ¦1400

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-44-6     ¦    25-44-7     ¦    25-44-8     ¦    25-44-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        22.3             30.6             32.8             38.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        14.78            15.36            16.43            19.15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС          1.9              1.9              1.9              1.9

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

0,65 М3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070117     М-ЧАС          1.9              1.9              1.9              1.9

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С)

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС          3.1              3.1              3.7              5.4

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ

79 КВТ (108 Л.С.)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС          5.4              6.6

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                            6.9

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150705     М-ЧАС                                                             7.7

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1400 ММ; (63-90 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            3.28             5.63             6.16             6.81

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГАЗ ПРИРОДНЫЙ                      (411-9030 ) 1000 М3       15.2             23.7             34               46.4

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          156.24           248              276.52           333.56

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           23.44            37.2             41.48            50.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           19.3             25.8             27.6             32.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          129.13           145.64           357.58           411.21

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           17.12            19.46            21.97            25.38

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          156.24           248              276.52           333.56

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          304.67           419.44           661.7            777.37

ТАБЛИЦА 25-45  ПРОМЫВКА ВОДОЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ИНВЕНТАРНЫХ УЗЛОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ПАТРУБКОВ СО СФЕРИЧЕСКИМИ ЗАГЛУШКАМИ И

ПРОМЫВОЧНЫХ ПАТРУБКОВ). 02.МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА ПОДВОДЯЩЕГО ВОДУ ОТ

НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫХ АГРЕГАТОВ И АРМАТУРЫ. 03.ЗАПОЛНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА ВОДОЙ И ПРОПУСК

ОЧИСТИТЕЛЬНОГО ПОРШНЯ. 04.ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДА ВОДОЙ ПОСЛЕ ВЫХОДА ПОРШНЯ. 05.НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ

ТРУБОПРОВОДА ВО ВРЕМЯ ПРОМЫВКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРУБОПРОВОДА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦350          ¦400          ¦500          ¦600          ¦700

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   25-45-1   ¦   25-45-2   ¦   25-45-3   ¦   25-45-4   ¦   25-45-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       16.9          17.7          19.5          30.5          36.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       15.04         15.14         15.61         22.36         28.5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС         1             1             1             1.4           1.9

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

0,65 М3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070117     М-ЧАС         1             1             1             1.4           1.9

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С)

АГРЕГАТЫ                            150103     М-ЧАС         3.7           3.7           3.7           5.6           7.5

НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ ДО

500 М3/Ч

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС         3.4           3.4           3.4           4.3           5

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79

КВТ (108 Л.С.)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС         4.2           4.3

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС                                     4.6           6.7           8.4

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС         1             1             1             1.4           1.9

НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           2.23          2.23          2.75          4.72          5.76

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         151.28        153.76        161.2         229.4         233.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          22.69         23.06         24.18         34.41         34.97

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          14.6          15.4          16.7          26.1          31.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         174.59        175.51        186.11        269.53        349.6

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          17.99         18.13         18.7          26.66         33.96

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         151.28        153.76        161.2         229.4         233.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         340.47        344.67        364.01        525.03        613.82

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦800             ¦1000            ¦1200            ¦1400

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-45-6     ¦    25-45-7     ¦    25-45-8     ¦    25-45-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        41.4             63.4             77.7            107

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        34.8             51.57            70.28            94.95

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС          2.6              3.8              5.5              7.4

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

0,65 М3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070117     М-ЧАС          2.6              3.8              5.5              7.4

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С)

АГРЕГАТЫ                            150103     М-ЧАС          9.9             15.3             22.1             29.8

НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ ДО

500 М3/Ч

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС          6                8.4             11.5             16.8

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ

79 КВТ (108 Л.С.)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС          9.2             13.1

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                           16.6

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150705     М-ЧАС                                                            21.7

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1400 ММ; (63-90 Т)

УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС          2.6              3.8              5.5              7.4

НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            5.76            10.22            10.87            13.49

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          241.8            376.96           415.4            498.48

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           36.27            56.54            62.31            74.77

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           36.1             54.5             68               95

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          447.18           665.66          1415.73          1910.05

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           41.38            60.96            85.99           116.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          241.8            376.96           415.4            498.48

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          725.08          1097.12          1899.13          2503.53

27 ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ НА ПРОЧНОСТЬ И ПРОВЕРКА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

ТАБЛИЦА 25-46  ИСПЫТАНИЕ ВОЗДУХОМ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6 МПА (60,5 КГС/СМ2)

СОСТАВ РАБОТ: 01.МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ИНВЕНТАРНЫХ УЗЛОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ПАТРУБКОВ СО СФЕРИЧЕСКИМИ ЗАГЛУШКАМИ). 02.МОНТАЖ

И ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА И АРМАТУРЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК. 03.ЗАПОЛНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА

ВОЗДУХОМ И ИСПЫТАНИЕ. 04.НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ТРУБОПРОВОДА В ПЕРИОД ВСЕГО ИСПЫТАНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРУБОПРОВОДА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦350          ¦400          ¦500          ¦600          ¦700

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   25-46-1   ¦   25-46-2   ¦   25-46-3   ¦   25-46-4   ¦   25-46-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      172           172           172           220           259

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      121.11        121.11        121.11        153.78        181.68

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС        10.9          10.9          10.9          13.8          16.4

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

0,65 М3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070117     М-ЧАС        10.9          10.9          10.9          13.8          16.4

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С)

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС        22.2          22.2          22.2          28.2          33.2

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ

79 КВТ (108 Л.С.)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС        22.6          22.6

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС                                    22.6          28.8          33.9

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С           152800     М-ЧАС        43.7          43.7          43.7          55.4          65.5

ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ)

11,2 М3/МИН

УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ             153000     М-ЧАС        10.7          10.7          10.7          13.5          16

ПЕРЕДВИЖНАЯ ДАВЛЕНИЕМ 9800 КПА

(100АТ), 16 М3/МИН

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.34          0.34          0.34          0.85          0.85

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          19.84         19.96         20.71         33.36         33.36

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           2.98          2.99          3.11          5             5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         143           143           143           182           215

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        1287.89       1287.89       1323.82       1678.13       1984.34

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         143.11        143.11        143.11        181.7         214.68

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          19.84         19.96         20.71         33.36         33.36

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        1450.73       1450.85       1487.53       1893.49       2232.7

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦800             ¦1000            ¦1200            ¦1400

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-46-6     ¦    25-46-7     ¦    25-46-8     ¦    25-46-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       338              460              668              754

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       238.38           349.22           511.22           576

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС         21.5             29               42.4             47.8

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

0,65 М3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070117     М-ЧАС         21.5             29               42.4             47.8

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С)

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС         44.3             58.3             85.8             96.2

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ

79 КВТ (108 Л.С.)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС         44.1             59.6

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                           87.2

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150705     М-ЧАС                                                            97

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1400 ММ; (63-90 Т)

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С           152800     М-ЧАС         85.7            116              170              191

ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ)

11,2 М3/МИН

УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ             153000     М-ЧАС         21               56.8             82.9             95.6

ПЕРЕДВИЖНАЯ ДАВЛЕНИЕМ 9800 КПА

(100АТ), 16 М3/МИН

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.85             1.57             1.57             1.83

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           33.48            55.06            58.16            65.6

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            5.02             8.26             8.72             9.84

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          281              383              562              628

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         2646.68          4521.08          9184.71          10460.83

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          281.68           412.24           619.16           697.26

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           33.48            55.06            58.16            65.6

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         2961.16          4959.14          9804.87          11154.43

ТАБЛИЦА 25-47  ИСПЫТАНИЕ ВОЗДУХОМ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК НА КАЖДЫЕ 1 МПА (10 КГС/СМ2) ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01.МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ИНВЕНТАРНЫХ УЗЛОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ПАТРУБКОВ СО СФЕРИЧЕСКИМИ ЗАГЛУШКАМИ). 02.МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

ТРУБОПРОВОДА И АРМАТУРЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК. 03.ЗАПОЛНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА ВОЗДУХОМ И

ИСПЫТАНИЕ. 04.НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ТРУБОПРОВОДА В ПЕРИОД ВСЕГО ИСПЫТАНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРУБОПРОВОДА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦350          ¦400          ¦500          ¦600          ¦700

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   25-47-1   ¦   25-47-2   ¦   25-47-3   ¦   25-47-4   ¦   25-47-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       54.2          54.2          54.2          61.2          65.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       37.8          37.8          37.8          41.5          46.2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС         3.4           3.4           3.4           3.6           4.2

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

0,65 М3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070117     М-ЧАС         3.4           3.4           3.4           3.6           4.2

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С)

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС         6.8           6.8           6.8           7.2           8.4

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ

79 КВТ (108 Л.С.)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС         7             7

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС                                     7             7.9           8.5

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С           152800     М-ЧАС        13.8          13.8          13.8          15.7          16.8

ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ)

11,2 М3/МИН

УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ             153000     М-ЧАС         3.4           3.4           3.4           3.5           4.1

ПЕРЕДВИЖНАЯ ДАВЛЕНИЕМ 9800 КПА

(100АТ), 16 М3/МИН

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          45.1          45.1          45.1          50.3          54.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         403.64        403.64        414.77        449.34        505.54

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          44.64         44.64         44.64         48.92         54.58

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         448.74        448.74        459.87        499.64        560.44

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦800             ¦1000            ¦1200            ¦1400

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-47-6     ¦    25-47-7     ¦    25-47-8     ¦    25-47-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        77.2            124              148              184

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        54               87              112.6            127.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС          4.9              7.9              9.4             11.4

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

0,65 М3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070117     М-ЧАС          4.9              7.9              9.4             11.4

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С)

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС          9.8             15.8             18.7             20.7

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ

79 КВТ (108 Л.С.)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС          9.8             16

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                           19

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150705     М-ЧАС                                                            21.2

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1400 ММ; (63-90 Т)

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С           152800     М-ЧАС         19.8             31.7             37.7             41.7

ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ)

11,2 М3/МИН

УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ             153000     М-ЧАС          4.8              7.7             18.4             20.9

ПЕРЕДВИЖНАЯ ДАВЛЕНИЕМ 9800 КПА

(100АТ), 16 М3/МИН

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           64.5            103              123              151

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          600.42           967.39          2020.65          2303.37

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           63.74           102.76           136.31           154.44

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          664.92          1070.39          2143.65          2454.37

ТАБЛИЦА 25-48  ИСПЫТАНИЕ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6 МПА (60,5 КГС/СМ2)

СОСТАВ РАБОТ: 01.МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ИНВЕНТАРНЫХ УЗЛОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ПАТРУБКОВ СО СФЕРИЧЕСКИМИ ЗАГЛУШКАМИ). 02.МОНТАЖ

И ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА И АРМАТУРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ГАЗОПРОВОДУ И К ДОЖИМНЫМ КОМПРЕССОРНЫМ

УСТАНОВКАМ. 03.ПЕРЕПУСК ГАЗА ИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ГАЗОПРОВОДА, ВЫТЕСНЕНИЕ ИЗ ТРУБОПРОВОДА ВОЗДУХА И

ИСПЫТАНИЕ. 04.НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ТРУБОПРОВОДА В ПЕРИОД ВСЕГО ИСПЫТАНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРУБОПРОВОДА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦350          ¦400          ¦500          ¦600          ¦700

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   25-48-1   ¦   25-48-2   ¦   25-48-3   ¦   25-48-4   ¦   25-48-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      103           103           103           126           154

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       39.57         39.57         39.57         48.45         58.65

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС         5.5           5.5           5.5           6.7           8.1

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

0,65 М3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070117     М-ЧАС         5.5           5.5           5.5           6.7           8.1

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С)

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС        11.1          11.1          11.1          13.4          16.4

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ

79 КВТ (108 Л.С.)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС        11.8          11.8

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС                                    11.8          14.6          17.6

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ             153000     М-ЧАС         5.5           5.5           5.5           6.7           8.1

ПЕРЕДВИЖНАЯ ДАВЛЕНИЕМ 9800 КПА

(100АТ), 16 М3/МИН

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.52          0.52          0.52          1.05          1.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГАЗ ПРИРОДНЫЙ                      (411-9030 ) 1000 М3       1.87          2.45          3.82          5.47          7.42

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          29.02         29.02         29.51         45.14         44.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           4.35          4.35          4.43          6.77          6.71

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          83.1          83.1          83.1         102           124

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         489.15        489.15        507.91        620.7         751.07

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          50.6          50.6          50.6          61.92         74.97

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          29.02         29.02         29.51         45.14         44.76

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         601.27        601.27        620.52        767.84        919.83

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-48

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦800             ¦1000            ¦1200            ¦1400

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-48-6     ¦    25-48-7     ¦    25-48-8     ¦    25-48-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       184              124              153              187

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        70.35            54.36            66.36            81.09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС          9.8              6.5              8                9.8

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

0,65 М3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070117     М-ЧАС          9.8              6.5              8                9.8

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С)

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС         19.6             13.2             16.2             20.1

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ

79 КВТ (108 Л.С.)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС         21               14.6

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                           17.6

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150705     М-ЧАС                                                            21.2

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1400 ММ; (63-90 Т)

УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ             153000     М-ЧАС          9.8             13               16               19.5

ПЕРЕДВИЖНАЯ ДАВЛЕНИЕМ 9800 КПА

(100АТ), 16 М3/МИН

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            1.05             1.7              1.7              2.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГАЗ ПРИРОДНЫЙ                      (411-9030 ) 1000 М3        9.72            15.91            21.74            29.56

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           43.9             70.18            72.17            81.1

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            6.59            10.53            10.83            12.17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          149              101              123              150

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          924.56           842             1550.42          1904.09

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           89.94            68.7             87.04           106.28

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           43.9             70.18            72.17            81.1

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1117.46          1013.18          1745.59          2135.19

ТАБЛИЦА 25-49  ИСПЫТАНИЕ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ НА КАЖДЫЕ 1 МПА (10 КГС/СМ2) ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01.МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ИНВЕНТАРНЫХ УЗЛОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ПАТРУБКОВ СО СФЕРИЧЕСКИМИ ЗАГЛУШКАМИ). 02.МОНТАЖ

И ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА И АРМАТУРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ГАЗОПРОВОДУ И К ДОЖИМНЫМ КОМПРЕССОРНЫМ

УСТАНОВКАМ. 03.ПЕРЕПУСК ГАЗА ИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ГАЗОПРОВОДА, ВЫТЕСНЕНИЕ ИЗ ТРУБОПРОВОДА ВОЗДУХА И

ИСПЫТАНИЕ. 04.НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ТРУБОПРОВОДА В ПЕРИОД ВСЕГО ИСПЫТАНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРУБОПРОВОДА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦350          ¦400          ¦500          ¦600          ¦700

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   25-49-1   ¦   25-49-2   ¦   25-49-3   ¦   25-49-4   ¦   25-49-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       35            35            35            39.1          41.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       13.2          13.2          13.2          15.1          15.8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС         1.9           1.9           1.9           2.2           2.3

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

0,65 М3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070117     М-ЧАС         1.9           1.9           1.9           2.2           2.3

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С)

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС         3.6           3.6           3.6           4.1           4.3

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ

79 КВТ (108 Л.С.)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС         3.9           3.9

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС                                     3.9           4.4           4.6

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ             153000     М-ЧАС         1.9           1.9           1.9           2.2           2.3

ПЕРЕДВИЖНАЯ ДАВЛЕНИЕМ 9800 КПА

(100АТ), 16 М3/МИН

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГАЗ ПРИРОДНЫЙ                      (411-9030 ) 1000 М3       0.31          0.41          0.64          0.91          1.24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          28.3          28.3          28.3          31.7          33.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         165.49        165.49        171.69        197.05        206.1

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          16.89         16.89         16.89         19.33         20.24

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         193.79        193.79        199.99        228.75        239.3

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦800             ¦1000            ¦1200            ¦1400

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-49-6     ¦    25-49-7     ¦    25-49-8     ¦    25-49-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        47.2             37.1             43.1             49.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        17.6             16.2             18.8             21.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС          2.5              2.1              2.4              2.6

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

0,65 М3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070117     М-ЧАС          2.5              2.1              2.4              2.6

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С)

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС          4.9              3.9              4.5              5.1

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ

79 КВТ (108 Л.С.)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС          5.2              4.1

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                            4.8

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150705     М-ЧАС                                                             5.5

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1400 ММ; (63-90 Т)

УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ             153000     М-ЧАС          2.5              4                4.7              5.4

ПЕРЕДВИЖНАЯ ДАВЛЕНИЕМ 9800 КПА

(100АТ), 16 М3/МИН

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГАЗ ПРИРОДНЫЙ                      (411-9030 ) 1000 М3        1.62             2.53             3.84             4.94

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           38.2             30               34.9             39.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          233.02           254.86           438.84           505.28

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           22.53            20.54            24.68            27.84

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          271.22           284.86           473.74           545.08

ТАБЛИЦА 25-50  ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01.МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ИНВЕНТАРНЫХ УЗЛОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ПАТРУБКОВ СО СФЕРИЧЕСКИМИ ЗАГЛУШКАМИ). 02.МОНТАЖ

И ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА И АРМАТУРЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫХ АГРЕГАТОВ. 03.НАПОЛНЕНИЕ

ТРУБОПРОВОДА ВОДОЙ И ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДА. 04.НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ТРУБОПРОВОДА В ПЕРИОД ВСЕГО

ИСПЫТАНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРУБОПРОВОДА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦350          ¦400          ¦500          ¦600          ¦700

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   25-50-1   ¦   25-50-2   ¦   25-50-3   ¦   25-50-4   ¦   25-50-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       37.5          38            38            45.6          50.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       50.22         50.22         50.22         57.63         64.83

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС         3.7           3.7           3.7           4.2           4.8

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

0,65 М3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070117     М-ЧАС         3.7           3.7           3.7           4.2           4.8

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С)

АГРЕГАТЫ                            150103     М-ЧАС        22.3          22.3          22.3          25.3          28.6

НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ ДО

500 М3/Ч

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС         8             8             8             9.1          10

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ

79 КВТ (108 Л.С.)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС         8.6           8.6

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС                                     8.6          10.2          11.4

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС         3.7           3.7           3.7           4.2           4.8

НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.66          0.66          0.66          1.31          1.31

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          43.03         43.52         44.39         65.97         66.34

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           6.45          6.53          6.66          9.9           9.95

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          36.4          36.4          36.5          43.6          48.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         718.02        718.02        731.69        835.71        942.81

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          58.17         58.17         58.17         66.79         75.16

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          43.03         43.52         44.39         65.97         66.34

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         797.45        797.94        812.58        945.28       1057.75

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦800             ¦1000            ¦1200            ¦1400

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-50-6     ¦    25-50-7     ¦    25-50-8     ¦    25-50-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        57.2             74.5             92.9            109

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        73.43            93.76           118.76           142.57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС          5.4              6.9              8.8             10.6

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

0,65 М3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070117     М-ЧАС          5.4              6.9              8.8             10.6

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С)

АГРЕГАТЫ                            150103     М-ЧАС         32.5             41.5             53               63.8

НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ ДО

500 М3/Ч

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС         11.5             14.4             18.2             22.2

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ

79 КВТ (108 Л.С.)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС         12.8             16.3

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                           20.3

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150705     М-ЧАС                                                            23.8

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1400 ММ; (63-90 Т)

УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС          5.4              6.9              8.8             10.62

НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            1.31             2.62             2.62             2.88

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           66.71           106.89           111.1            122.51

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           10.01            16.03            16.67            18.38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           54.7             69.1             88.9            104

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1081.49          1379.51          2352.03          2831.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           85.08           108.56           141.11           169.19

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           66.71           106.89           111.1            122.51

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1202.9           1555.5           2552.03          3057.63

28 КОНТРОЛЬ ФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ

ТАБЛИЦА 25-51  КОНТРОЛЬ МЕТОДОМ РАДИОГРАФИРОВАНИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01.КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ ШВОВ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 СТЫК

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТРУБОПРОВОДЫ 1-4 КАТЕГОРИИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦350             ¦400             ¦500             ¦700

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-51-1     ¦    25-51-2     ¦    25-51-3     ¦    25-51-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         1.95             2.05             2.3              3.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         3.25             3.36             3.83             4.66

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            7.52             7.79             8.86            10.8

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            4.61             4.86             6.04             7.71

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.69             0.73             0.91             1.16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            1.74             1.9              2.12             3.04

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            7.52             7.79             8.86            10.8

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            2.26             2.34             2.66             3.24

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            4.61             4.86             6.04             7.71

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           13.87            14.55            17.02            21.55

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-51

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТРУБОПРОВОДЫ 1-4 КАТЕГОРИИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦800             ¦1000            ¦1200            ¦1400

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-51-5     ¦    25-51-6     ¦    25-51-7     ¦    25-51-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         3.19             4.01             4.83             5.79

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         4.78             5.91             7.06             8.91

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           11.08            13.69            16.35            20.64

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            8.73            10.99            12.65            14.95

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.31             1.65             1.9              2.24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            2.84             3.57             4.21             5.15

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           11.08            13.69            16.35            20.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            3.32             4.11             4.9              6.19

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            8.73            10.99            12.65            14.95

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           22.65            28.25            33.21            40.74

ТАБЛИЦА 25-52  КОНТРОЛЬ МЕТОДОМ МАГНИТОГРАФИРОВАНИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01.КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ ШВОВ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 СТЫК

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТРУБОПРОВОДЫ 1-4 КАТЕГОРИИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦350             ¦400             ¦500             ¦700

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-52-1     ¦    25-52-2     ¦    25-52-3     ¦    25-52-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         0.69             0.78             0.84             1.07

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.07             1.22             1.27             1.46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            2.47             2.82             2.93             3.39

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.24             0.26             0.33             0.45

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.04             0.04             0.05             0.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            0.66             0.76             0.82             1.03

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            2.47             2.82             2.93             3.39

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.74             0.85             0.88             1.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.24             0.26             0.33             0.45

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            3.37             3.84             4.08             4.87

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТРУБОПРОВОДЫ 1-4 КАТЕГОРИИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦800             ¦1000            ¦1200            ¦1400

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-52-5     ¦    25-52-6     ¦    25-52-7     ¦    25-52-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         1.15             1.39             1.25             1.52

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.53             1.68             1.29             1.37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            3.55             3.9              2.98             3.18

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.51             0.62             0.76             0.87

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.08             0.09             0.11             0.13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            1.11             1.32             1.2              1.38

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            3.55             3.9              2.98             3.18

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            1.06             1.17             0.89             0.95

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.51             0.62             0.76             0.87

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            5.17             5.84             4.94             5.43

29 УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ТРУБОПРОВОДОВ

ТАБЛИЦА 25-53  УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ КОЛОНКИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РЫТЬЕ ТРАНШЕИ И ШУРФА НАД ТРУБОПРОВОДОМ. 02.РАЗБОРКА ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДА. 03.ИЗГОТОВЛЕНИЕ

КАТОДНОГО ОТВОДА. 04.УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ КОЛОНКИ С ТЕРМИТНОЙ ПРИВАРКОЙ ОТВОДА К

ТРУБОПРОВОДУ. 05.ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДА. 06.ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ И ШУРФА ГРУНТОМ С

ТРАМБОВАНИЕМ. 07.УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ИЗ ГРАВИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КОЛОНКА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ                     ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             25-53-1              ¦             25-53-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 20.4                               20.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  1.34                               1.51

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     4.06                               4.59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОЛОНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ   (110-9150 ) ШТ                      1                                  1

ГРАВИЙ                             (406-9001 ) М3                      0.11                               0.11

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:      (408-0093 ) М3                      0.35                               0.35

ПРИРОДНЫЙ 50%- ОБОГАЩЕННЫЙ 50%

КАБЕЛЬ                             (500-9001 ) М                       5                                  5

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     2.48                               2.48

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.37                               0.37

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    12.8                               13.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     4.06                               4.59

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     1.22                               1.38

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     2.48                               2.48

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    19.34                              20.17

ТАБЛИЦА 25-54  УСТАНОВКА КАТОДНОЙ СЕТЕВОЙ СТАНЦИИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РЫТЬЕ ЯМЫ И УКЛАДКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА (ГРАФА 1). 02.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. 03.УСТАНОВКА СТАНЦИЙ. 04.ПРОКЛАДКА ГАЗОВОЙ ТРУБЫ ПО ОПОРЕ И ЗАТЯГИВАНИЕ В НЕЕ

КАБЕЛЯ. 05.РЫТЬЕ ТРАНШЕИ. 06.ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ОТ ОПОРЫ К СТАНЦИИ. 07.ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ОТ СТАНЦИИ К

ТРУБОПРОВОДУ. 08.РЫТЬЕ ШУРФА НАД ТРУБОПРОВОДОМ. 09.РАЗБОРКА ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДА. 10.ИЗГОТОВЛЕНИЕ

СТЕРЖНЯ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЕГО К ТРУБОПРОВОДУ И КАБЕЛЮ. 11.ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДА.

12.ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И ШУРФА. 13.БУРЕНИЕ ЯМ ДЛЯ СТОЛБОВ ОГРАЖДЕНИЙ. 14.УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЛБОВ

ОГРАЖДЕНИЯ. 15.НАТЯГИВАНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ И ЕЕ ОКРАСКА. 16.ЗАЗЕМЛЕНИЕ СТАНЦИИ (РЫТЬЕ

И ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ, ЗАБИВКА ЭЛЕКТРОДОВ И ПРОКЛАДКА ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 СТАНЦИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МОЩНОСТЬЮ ДО 1200 КВТ-Ч НА ФУНДА- ¦МОЩНОСТЬЮ ДО 600 КВТ-Ч НА ОПОРАХ

¦         ¦         ¦МЕНТЕ                             ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             25-54-1              ¦             25-54-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                106.3                               90.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 11.3                                9.09

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060217     М-ЧАС                   1.22                               1.22

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

0,5 М3

МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА         160401     М-ЧАС                   2                                  2

ТРАКТОРЕ 66 (90) КВТ(Л.С.)

ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 1,5-3 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                    24.5                               17.82

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ПЛЕТЕНАЯ С        101-0872   М2                     32                                 32

КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N12 БЕЗ

ПОКРЫТИЯ

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0768   Т                       0.24                               0.24

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ,

СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ

ДО 0.5 Т

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:      (408-0093 ) М3                      0.44                               0.32

ПРИРОДНЫЙ 50%- ОБОГАЩЕННЫЙ 50%

БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ                  (440-9022 ) М3                      0.24

СТОЛБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ              (440-9026 ) М3                      0.94                               0.94

СТАНЦИЯ КАТОДНАЯ СЕТЕВАЯ           (514-9002 ) ШТ                      1                                  1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                   111.6                               99.2

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                    16.74                              14.88

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    71.8                               61.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    46.61                              39.93

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ                    11.27                               9.27

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                   111.6                               99.2

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   230.01                             200.83

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                   214.16                             214.16

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                    15.42                              15.42

ТАБЛИЦА 25-55  УСТАНОВКА ПОЛЯРИЗОВАННОЙ ЭЛЕКТРОДРЕНАЖНОЙ СТАНЦИИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РЫТЬЕ ЯМЫ. 02.УКЛАДКА СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА. 03.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НА ФУНДАМЕНТЕ. 04.МОНТАЖ ПОЛЯРИЗОВАННОЙ ЭЛЕКТРОДРЕНАЖНОЙ СТАНЦИИ. 05.ЗАГОТОВКА И

УСТАНОВКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ С ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ. 06.ЗАСЫПКА ЯМЫ ГРУНТОМ. 07.БУРЕНИЕ ЯМ ДЛЯ СТОЛБОВ

ОГРАЖДЕНИЯ. 08.УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЛБОВ ОГРАЖДЕНИЯ. 09.НАТЯГИВАНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ

СЕТКИ И ЕЕ ОКРАСКА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КОМПЛЕКТ СТАНЦИИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               25-55-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   86

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   10.31

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА         160401     М-ЧАС                                     2.1

ТРАКТОРЕ 66 (90) КВТ(Л.С.)

ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 1,5-3 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                      24.89

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ПЛЕТЕНАЯ С        101-0872   М2                                       32

КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N12 БЕЗ

ПОКРЫТИЯ

ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ (ГОСТ 1839-80)    103-0698   М                                         2

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД 150 ММ, ВНУТРЕННИЙ

ДИАМЕТР 141 ММ

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0768   Т                                         0.24

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ,

СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ

ДО 0.5 Т

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:      (408-0093 ) М3                                        0.22

ПРИРОДНЫЙ 50%- ОБОГАЩЕННЫЙ 50%

БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ                  (440-9022 ) М3                                        0.45

СТОЛБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ              (440-9026 ) М3                                        0.94

СТАНЦИЯ ПОЛЯРИЗОВАННАЯ             (514-9003 ) ШТ                                        1

ЭЛЕКТРОДРЕНАЖНАЯ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      75.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      11.35

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      58

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      36.86

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       9.84

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      75.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     170.5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                     217.36

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      16.16

ТАБЛИЦА 25-56  УСТАНОВКА ОДИНОЧНОГО УПАКОВАННОГО ПРОТЕКТОРА В ПОРОШКООБРАЗНОМ АКТИВАТОРЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РЫТЬЕ ШУРФА НАД ТРУБОПРОВОДОМ. 02.БУРЕНИЕ ЯМЫ И РЫТЬЕ ТРАНШЕИ. 03.РАЗБОРКА ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДА.

04.ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ТРАНШЕЕ. 05.ТЕРМИТНАЯ ПРИВАРКА КАБЕЛЯ К ТРУБОПРОВОДУ. 06.ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ

ТРУБОПРОВОДА. 07.УСТАНОВКА ПРОТЕКТОРА. 08.ЗАСЫПКА ШУРФА, ЯМЫ И ТРАНШЕИ ГРУНТОМ С ТРАМБОВАНИЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ПРОТЕКТОР

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               25-56-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   12.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    2.44

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060217     М-ЧАС                                     0.87

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

0,5 М3

МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА         160401     М-ЧАС                                     0.45

ТРАКТОРЕ 66 (90) КВТ(Л.С.)

ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 1,5-3 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       3.41

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОТЕКТОР                          (500-9028 ) ШТ                                        1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       7.94

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       1.19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       8.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      13.62

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       2.71

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       7.94

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      29.66

ТАБЛИЦА 25-57  УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ЗНАКА ПРОТЕКТОРА

СОСТАВ РАБОТ: 01.РЫТЬЕ ЯМЫ. 02.УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ЗНАКА. 03.ЗАСЫПКА ЯМЫ ГРУНТОМ С ТРАМБОВАНИЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ЗНАК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               25-57-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    1.68

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗНАКИ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ(101-9580 ) ШТ                                        1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       1.36

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       1.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       0.01

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       1.36

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       2.47

ТАБЛИЦА 25-58  ПРОКЛАДКА ДРЕНАЖНОГО КАБЕЛЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗБИВКА ТРАССЫ. 02.РЫТЬЕ ТРАНШЕИ. 03.ПРОКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ ДОРОГИ.

04.УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ. 05.ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ТРАНШЕЕ И В АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБАХ (НА ПЕРЕХОДАХ).

06.РЫТЬЕ КОТЛОВАНОВ ДЛЯ МОНТАЖА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ. 07.МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ. 08.ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ

И КОТЛОВАНОВ С УПЛОТНЕНИЕМ ГРУНТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М КАБЕЛЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЕС 1 М КАБЕЛЯ, КГ, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦3               ¦6               ¦9               ¦13

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-58-1     ¦    25-58-2     ¦    25-58-3     ¦    25-58-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        16.2             22.8             28.3             36.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         6.11             6.11             6.11             6.16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060217     М-ЧАС          4.5              4.5              4.5              4.5

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

0,5 М3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070116     М-ЧАС          0.72             0.72             0.72             0.72

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ ДО 59 (80) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.52             0.52             0.52             0.66

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ (ГОСТ 1839-80)    103-0697   М              2                2                2                2

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД 100 ММ, ВНУТРЕННИЙ

ДИАМЕТР 100 ММ

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:      (408-0093 ) М3             7                7                7                7

ПРИРОДНЫЙ 50%- ОБОГАЩЕННЫЙ 50%

КАБЕЛЬ                             (500-9001 ) М            102              102              102              102

МУФТА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ    510-0003   ШТ.            0.1

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ: МЗС-35

МУФТА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ    510-0004   ШТ.                             0.2

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ: МЗС-50

МУФТА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ    510-0005   ШТ.                                              0.3

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ: МЗС-65

МУФТА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ    510-0006   ШТ.                                                               0.4

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ: МЗС-75

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            2.11             2.98             3.97             4.34

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.32             0.45             0.6              0.65

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           10.7             15.6             17.5             23

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           44.41            44.41            44.41            44.55

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            7.12             7.12             7.12             7.16

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            2.11             2.98             3.97             4.34

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           57.22            62.99            65.88            71.89

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            2.35             3.17             4.47             8.46

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ            0.32             0.39             0.45             0.71

ТАБЛИЦА 25-59  ПРИСОЕДИНЕНИЕ ДРЕНАЖНЫХ КАБЕЛЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗБОРКА ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДА. 02.УСТАНОВКА И ПРИВАРКА К ТРУБОПРОВОДУ ПЛАНКИ. 03.ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ИЗОЛЯЦИИ. 04.РАЗДЕЛКА КОНЦОВ КАБЕЛЕЙ. 05.СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ РЕЛЬСЕ (ГР. 1).

06.ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ К РЕЛЬСУ, ТРУБОПРОВОДУ, ДРЕНАЖНОЙ УСТАНОВКЕ, К СРЕДНЕЙ ТОЧКЕ ДРОССЕЛЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КОМПЛЕКТ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦К РЕЛЬСУ        ¦К ТРУБОПРОВОДУ  ¦К ПОЛЯРИЗОВАННОЙ¦ К СРЕДНЕЙ ТОЧКЕ

¦         ¦         ¦                ¦                ¦ЭЛЕКТРОДРЕНАЖНОЙ¦ ДРОССЕЛЯ

¦         ¦         ¦                ¦                ¦СТАНЦИИ         ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-59-1     ¦    25-59-2     ¦    25-59-3     ¦    25-59-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         5.17            10.2              9.24             3.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.17             0.06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.52             0.17

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            7.81             9.55            20.83            17.36

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.17             1.43             3.12             2.6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            4.2              7.3              7.4              3.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.52             0.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.16             0.05

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            7.81             9.55            20.83            17.36

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           12.53            17.02            28.23            20.46

ТАБЛИЦА 25-60  УСТРОЙСТВО АНОДНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДКИ И РАЗБИВКА ТРАССЫ. 02.БУРЕНИЕ ЯМ И РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ. 03.УКЛАДКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ.

04.УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ. 05.ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ТРАНШЕЕ. 06.ТЕРМИТНАЯ ПРИВАРКА ВЫВОДОВ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ К КАБЕЛЮ

С ИЗОЛЯЦИЕЙ МЕСТ ПРИВАРКИ. 07.ЗАСЫПКА ЯМ И ТРАНШЕИ С УПЛОТНЕНИЕМ ГРУНТА. 08.УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ

ЗНАКОВ АНОДНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЕРТИКАЛЬНОГО                     ¦ГОРИЗОНТАЛЬНОГО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             25-60-1              ¦             25-60-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                198                                157

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                199.19                             153.87

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060217     М-ЧАС                 100.55                             100.55

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

0,5 М3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070116     М-ЧАС                  20.48                              20.4

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ ДО 59 (80) КВТ (Л.С)

МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА         160401     М-ЧАС                  45.16

ТРАКТОРЕ 66 (90) КВТ(Л.С.)

ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 1,5-3 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                    37.99                              37.99

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АНОДНЫЕ ЗАЗЕМЛИТЕЛИ                (110-9106 ) ШТ                    100                                100

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:      (408-0093 ) М3                     35                                 35

ПРИРОДНЫЙ 50%- ОБОГАЩЕННЫЙ 50%

СТОЛБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ              (440-9026 ) М3                      0.04                               0.04

КАБЕЛЬ                             (500-9001 ) М                     500                                500

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     7.94                               7.94

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     1.19                               1.19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   137                                107

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                  1302.95                            1045.06

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                   223.14                             172.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     7.94                               7.94

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                  1447.89                            1160

ТАБЛИЦА 25-61  СПУСК ШИНЫ ПО ОПОРЕ К АНОДНОМУ ЗАЗЕМЛЕНИЮ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РЫТЬЕ ТРАНШЕИ. 02.ПРОКЛАДКА ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ В ТРАНШЕЕ. 03.ПРОКЛАДКА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ СПУСКОВ ПО ОПОРЕ.

04.СВАРКА ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ПРИВАРКА ИХ К КОНТУРУ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. 05.ПРИСОЕДИНЕНИЕ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ К ПРОВОДУ

ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ. 06.ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ ГРУНТОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ШИН

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               25-61-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   49.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    1.38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       4.19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ   101-0975   Т                                         0.165

ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ

ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ПОЛОСОВОЙ,

ТОЛЩИНОЙ 10-75ММ ПРИ ШИРИНЕ

100-200ММ СТАЛЬ СТ0

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      11.16

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       1.67

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      33.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       4.19

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       1.26

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      11.16

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      48.55

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      27.06

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       3.32

ТАБЛИЦА 25-62  АНОДНОЕ ГЛУБИННОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200 ММ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ И МОНТАЖА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ И

ЧАСТИЧНО ВРУЧНУЮ, РАЗРАБОТКА ГРУНТА ОТСТОЙНИКОВ И ТРАНШЕЙ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЭКСКАВАТОРОМ С

ВЫВОЗКОЙ ГРУНТА И КРЕПЛЕНИЕМ СТЕНОК ОТСТОЙНИКОВ. 02.БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ С ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ ДОЛОТОМ

490ММ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОНДУКТОРА. 03.УСТАНОВКА КОНДУКТОРА ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 400ММ С ЦЕМЕНТАЦИЕЙ

ПОДМАШМАЧНОЙ ПРОБКИ И ЗАТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА. 04.БУРЕНИЕ СКВАЖИН ПОД АНОДНЫЙ ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ДОЛОТОМ

394 ММ С ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ И ПРОМЫВКОЙ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ БУРЕНИЯ. 05.СБОРКА И СВАРКА КОЛОННЫ

ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200 ММ С ПРИВАРКОЙ ПЕРФОРИРОВАННОГО НАКОНЕЧНИКА, ЗАПОЛНЕННОГО СОЛЬЮ.

06.ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАТРУБНОГО ПРОСТРАНСВА КОЛОННЫ ЗЕЗЕМЛИТЕЛЯ ГЛИНИСТЫМ РАСТВОРОМ. 07.МОНТАЖ ОГОЛОВКА

АНОДНОГО ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ. 08.БИТУМНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ ТРУБ, НАКОНЕЧНИКА И ОГОЛОВКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ГЛУБИНЕ БУРЕНИЯ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦50 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5         ¦6

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 25-62-1  ¦ 25-62-2  ¦ 25-62-3  ¦ 25-62-4  ¦ 25-62-5  ¦ 25-62-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    317        334        375        426        488        584

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    108.87     115.87     141.62     171.8      193.8      226.8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС       1.1        1.1        1.1        1.1        1.1        1.1

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

0,65 М3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070117     М-ЧАС       4.33       4.33       4.33       4.33       4.33       4.33

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С)

ОБОРУДОВАНИЕ ПРИЦЕПНОЕ ДЛЯ ОТКАЧКИ  100101     М-ЧАС       4          4          4          4          4          4

ВОДЫ БЛОК КОМПРЕССОРНО-СИЛОВОЙ С

ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

ДАВЛЕНИЕМ 680 КПА (6,8 АТ)

9/5 М3/МИН

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100201     М-ЧАС      50         57         69         84        106        139

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ГЛУБИНОЙ ДО 100;

200 М ,НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО 190 ММ,

КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 93; 118 ММ,

Г/ПОДЕМН. 2,5 Т

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М-ЧАС      11         11         20         30         30         30

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       116.59     116.59     131        146.72     146.72     146.72

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТАМПОНАЖНЫЙ          101-1348   Т           0.58       0.58       0.58       0.58       0.58       0.58

БЕЗДОБАВОЧНЫЙ

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3          0.21       0.21       0.21       0.21       0.21       0.21

4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-62

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 25-62-1  ¦ 25-62-2  ¦ 25-62-3  ¦ 25-62-4  ¦ 25-62-5  ¦ 25-62-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0082   М3          0.77       0.77       0.77       0.77       0.77       0.77

ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ,

IV СОРТА

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ       103-0192   М          41.3       41.3       41.3       41.3       41.3       41.3

ПРЯМОШОВНЫЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР

219 ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8 ММ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ       103-0218   М          10.1       10.1       10.1       10.1       10.1       10.1

ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 426ММ,ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 7ММ

ДОЛОТА ШАРОШЕЧНЫЕ ДИАМЕТРОМ 490 ММ (109-9036 ) ШТ          0.013      0.025      0.072      0.13       0.19       0.29

ДОЛОТА ШАРОШЕЧНЫЕ ДИАМЕТРОМ 394 ММ (109-9037 ) ШТ          0.14       0.19       0.38       0.61       0.87       1.24

ДОЛОТА ЛОПАСТНЫЕ ДИАМЕТРОМ 490 ММ  (109-9038 ) ШТ          0.024      0.043      0.067      0.113

ДОЛОТА ЛОПАСТНЫЕ ДИАМЕТРОМ 394 ММ  (109-9039 ) ШТ          0.096      0.17       0.27       0.45

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0763   Т           0.083      0.083      0.083      0.083      0.083      0.083

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ

ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ,СРЕДНЯЯ

МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0.1 Т

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0764   Т           0.42       0.42       0.42       0.42       0.42       0.42

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ

ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ,СРЕДНЯЯ

МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1

ДО 0.5 Т

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        76.88      78.12      83.08      88.04      96.72     102.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        11.53      11.72      12.46      13.21      14.51      15.44

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       245        259        285        331        380        457

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       710.18     780.88     933.59    1119.81    1342.01    1675.31

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       120.99     130.02     158.1      191.37     219.75     262.32

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        76.88      78.12      83.08      88.04      96.72     102.92

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1032.06    1118       1301.67    1538.85    1818.73    2235.23

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ      1015.26    1015.26    1015.26    1015.26    1015.26    1015.26

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        90.13      90.13      90.13      90.13      90.13      90.13

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-62

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ГЛУБИНЕ БУРЕНИЯ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦100 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5         ¦6

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 25-62-7  ¦ 25-62-8  ¦ 25-62-9  ¦ 25-62-10 ¦ 25-62-11 ¦ 25-62-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    409        444        532        635        757        936

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    155.73     167.73     227.55     293.37     335.37     397.37

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС       1.1        1.1        1.1        1.1        1.1        1.1

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

0,65 М3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070117     М-ЧАС       4.33       4.33       4.33       4.33       4.33       4.33

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С)

ОБОРУДОВАНИЕ ПРИЦЕПНОЕ ДЛЯ ОТКАЧКИ  100101     М-ЧАС       4          4          4          4          4          4

ВОДЫ БЛОК КОМПРЕССОРНО-СИЛОВОЙ С

ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

ДАВЛЕНИЕМ 680 КПА (6,8 АТ)

9/5 М3/МИН

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100201     М-ЧАС      65         77        102        132        174        236

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ГЛУБИНОЙ ДО 100;

200 М ,НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО 190 ММ,

КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 93; 118 ММ,

Г/ПОДЕМН. 2,5 Т

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М-ЧАС      23         23         44         66         66         66

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       176.85     176.85     218.77     260.69     260.69     260.69

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТАМПОНАЖНЫЙ          101-1348   Т           0.58       0.58       0.58       0.58       0.58       0.58

БЕЗДОБАВОЧНЫЙ

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3          0.21       0.21       0.21       0.21       0.21       0.21

4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0082   М3          0.77       0.77       0.77       0.77       0.77       0.77

ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ,

IV СОРТА

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ       103-0192   М          92.3       92.3       92.3       92.3       92.3       92.3

ПРЯМОШОВНЫЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР

219 ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8 ММ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ       103-0218   М          10.1       10.1       10.1       10.1       10.1       10.1

ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 426ММ,ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 7ММ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-62

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 25-62-7  ¦ 25-62-8  ¦ 25-62-9  ¦ 25-62-10 ¦ 25-62-11 ¦ 25-62-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОЛОТА ШАРОШЕЧНЫЕ ДИАМЕТРОМ 490 ММ (109-9036 ) ШТ          0.013      0.025      0.072      0.13       0.19       0.29

ДОЛОТА ШАРОШЕЧНЫЕ ДИАМЕТРОМ 394 ММ (109-9037 ) ШТ          0.22       0.32       0.78       1.3        1.94       2.8

ДОЛОТА ЛОПАСТНЫЕ ДИАМЕТРОМ 490 ММ  (109-9038 ) ШТ          0.024      0.043      0.067      0.113

ДОЛОТА ЛОПАСТНЫЕ ДИАМЕТРОМ 394 ММ  (109-9039 ) ШТ          0.22       0.41       0.62       1.07

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0763   Т           0.083      0.083      0.083      0.083      0.083      0.083

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ

ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ,СРЕДНЯЯ

МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0.1 Т

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0764   Т           0.42       0.42       0.42       0.42       0.42       0.42

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ

ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ,СРЕДНЯЯ

МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1

ДО 0.5 Т

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       106.64     111.6      120.28     130.2      140.12     155

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        16         16.74      18.04      19.53      21.02      23.25

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       314        342        410        490        587        731

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       944.74    1065.94    1400.26    1786.98    2211.18    2837.38

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       169.46     184.94     249.08     320.6      374.78     454.76

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       106.64     111.6      120.28     130.2      140.12     155

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1365.38    1519.54    1930.54    2407.18    2938.3     3723.38

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ      1487.52    1487.52    1487.52    1487.52    1487.52    1487.52

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ       131.95     131.95     131.95     131.95     131.95     131.95

ТАБЛИЦА 25-63  АНОДНОЕ ГЛУБИННОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200 ММ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ГЛУБИНЫ БУРЕНИЯ НА

КАЖДЫЕ 10 М СВЕРХ 100 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ И МОНТАЖА ЗАЗЕМЛЕНИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ И

ЧАСТИЧНО ВРУЧНУЮ, РАЗРАБОТКА ГРУНТА ОТСТОЙНИКОВ И ТРАНШЕЙ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЭКСКАВАТОРОМ С

ВЫВОЗКОЙ ГРУНТА И КРЕПЛЕНИЕМ СТЕНОК ОТСТОЙНИКОВ. 02.БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ С ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ ДОЛОТОМ

490 ММ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОНДУКТОРА. 03.УСТАНОВКА КОНДУКТОРА ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 400 ММ С ЦЕМЕНТАЦИЕЙ

ПОДБАШМАЧНОЙ ПРОБКИ И ЗАТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА. 04.БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ ПОД АНОДНЫЙ ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ДОЛОТОМ

394 ММ С ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ И ПРОМЫВКОЙ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ БУРЕНИЯ. 05.СБОРКА И СВАРКА КОЛОННЫ

ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200 ММ С ПРИВАРКОЙ ПЕРФОРИРОВАННОГО НАКОНЕЧНИКА, ЗАПОЛНЕННОГО СОЛЬЮ.

06.ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА КОЛОННЫ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ ГЛИНИСТЫМ РАСТВОРОМ. 07.МОНТАЖ ОГОЛОВКА

АНОДНОГО ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ. 08.БИТУМНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ ТРУБ, НАКОНЕЧНИКА И ОГОЛОВКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5         ¦6

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 25-63-1  ¦ 25-63-2  ¦ 25-63-3  ¦ 25-63-4  ¦ 25-63-5  ¦ 25-63-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     20.8       24.4       34.8       49.2       62         80.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     14.07      15.55      26.52      38.68      43.17      49.77

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100201     М-ЧАС       3.2        4.6        7         10.8       15.2       21.8

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ГЛУБИНОЙ ДО 100;

200 М ,НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО 190 ММ,

КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 93; 118 ММ,

Г/ПОДЕМН. 2,5 Т

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М-ЧАС       5.6        5.6       11.4       17         17         17

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        15.98      16.24      24.63      33.01      33.27      33.27

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ       103-0192   М          10.2       10.2       10.2       10.2       10.2       10.2

ПРЯМОШОВНЫЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР

219 ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8 ММ

ДОЛОТА ШАРОШЕЧНЫЕ ДИАМЕТРОМ 394 ММ (109-9037 ) ШТ          0.024      0.036      0.11       0.176      0.26       0.388

ДОЛОТА ЛОПАСТНЫЕ ДИАМЕТРОМ 394 ММ  (109-9039 ) ШТ          0.032      0.046      0.084      0.142

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         5.95       6.45       7.44       8.93      12.4       14.14

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.89       0.97       1.12       1.34       1.86       2.12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        15.6       18.6       26.2       36.6       47.2       62

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        58.94      73.34     116.99     174.39     219.09     285.75

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        14.07      15.95      26.91      39.47      45.23      53.74

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         5.95       6.45       7.44       8.93      12.4       14.14

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        80.49      98.39     150.63     219.92     278.69     361.89

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        94.45      94.45      94.45      94.45      94.45      94.45

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         8.36       8.36       8.36       8.36       8.36       8.36

30 ЗДАНИЯ ИЗ БЛОК-БОКСОВ ДЛЯ НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ И КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДАХ, НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ

ТАБЛИЦА 25-64  УСТАНОВКА ЗДАНИЙ ИЗ БЛОК-БОКСОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАСПАКОВКА, ОСМОТР, РАСКОНСЕРВАЦИЯ БЛОК-БОКСОВ НА НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ И ДОСТАВКА ИХ К МЕСТУ

УСТАНОВКИ. 02.УСТАНОВКА И СБОРКА БЛОК-БОКСОВ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ НА

ФУНДАМЕНТАХ. 03.УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ УСТРОЙСТВО ОБЩЕЙ КРОВЛИ ИЗ

ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА. 04.УСТАНОВКА ДОБОРНЫХ ПАНАЛЕЙ. 05.ПРИВАРКА СТАЛЬНЫХ ПЛАСТИН СОЕДИНЕНИЯ

БЛОК-БОКСОВ. 06.УТЕПЛЕНИЕ СТЫКОВ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ БЛОК-БОКСАМИ. 07.УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ. 08.МОНТАЖ И

ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И ВОЗДУХОВОДОВ В БЛОК-БОКСАХ. 09.УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В ОТДЕЛЬНЫХ БОКСАХ.

10.МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОСЛЕ СВАРОЧНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т ВЕСА БЛОК-БОКСОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МНОГОБОКСОВЫХ                     ¦ИЗ СПАРЕННЫХ И ОДИНОЧНЫХ БЛОК-БОК-

¦         ¦         ¦                                  ¦СОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             25-64-1              ¦             25-64-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 16.9                               10

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  5.97                               3.14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021232     М-ЧАС                   0.58                               0.39

РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 25 Т

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150201     М-ЧАС                   3.2                                1.08

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ

ПРИЦЕПЕ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     5.76                               4.45

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     5.08                               4.96

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.76                               0.74

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    13.8                                7.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    35.59                              18.01

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     6.09                               3.19

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     5.08                               4.96

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    54.47                              30.87

31 УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОМПРЕССОРНЫХ И НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ НА ТРУБОПРОВОДАХ

ТАБЛИЦА 25-65  УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗМЕТКА МЕСТ УСТАНОВКИ. 02.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОСТЕЛИ ИЗ ГОТОВОГО РАСТВОРА. 03.УКЛАДКА ФУНДАМЕНТНЫХ

БЛОКОВ И ПЛИТ С ПОМОЩЬЮ КРАНА. 04.ВЫВЕРКА УКЛАДКИ БЛОКОВ И ПЛИТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               25-65-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  215

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                  149.39

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021232     М-ЧАС                                    78

РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 25 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                      98.25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ: Э55       101-1527   Т                                         0.01

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т                                         0.71

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-0041 ) М3                                        0.93

МАРКИ 300 МРЗ 150 МПА 0.2

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0002 ) М3                                        6.87

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 50

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3                                      100

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     160

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                    1502.25

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                     180.8

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                    1662.25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                     454.42

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      35.95

ТАБЛИЦА 25-66  УСТАНОВКА КОЛОНН

СОСТАВ РАБОТ: 01.ВЫРАВНИВАНИЕ ДНА СТАКАНА С ПРОМЫВКОЙ И ОЧИСТКОЙ СТАКАНА. 02.УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ

С ПОМОЩЬЮ КРАНА. 03.УСТАНОВКА ОДИНОЧНЫХ КОНДУКТОРОВ С ВРЕМЕННЫМ ЗАКРЕПЛЕНИЕМ КОЛОНН И ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ

ВЫВЕРКОЙ ИХ В КОНДУКТОРАХ. 04.ЗАДЕЛКА СТЫКОВ РАСТВОРОМ (БЕТОННОЙ СМЕСЬЮ). 05.РАЗБОРКА ОДИНОЧНЫХ

КОНДУКТОРОВ С РАСКРЕПЛЕНИЕМ БОЛТОВ. 06.СРУБКА НАПЛЫВОВ БЕТОНА НА КОНДУКТОРАХ, ОСТАВШИХСЯ ПОСЛЕ ЗАДЕЛКИ

СТЫКОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               25-66-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  641

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                  132.69

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021232     М-ЧАС                                    66

РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 25 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                     102.18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т                                         0.15

КОНСТРУКЦИИ КАРКАСОВ ДЛЯ            201-0647   Т                                         9.57

РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ

ЗДАНИЙ

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-0041 ) М3                                        8

МАРКИ 300 МРЗ 150 МПА 0.2

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3                                      100

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     574

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                    1290.18

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                     158.69

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                    1864.18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                    5849.49

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                     212.84

ТАБЛИЦА 25-67  УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОСТЕЛИ ИЗ ГОТОВОГО РАСТВОРА. 02.УКЛАДКА ПЛИТ С ПОМОЩЬЮ КРАНА. 03.ВЫВЕРКА И

ИСПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПЛИТ. 04.КРЕПЛЕНИЕ ПЛИТ. 05.ЗАЛИВКА ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ. 06.ЗАДЕЛКА

ОТВЕРСТИЙ В ПУСТОТНЫХ ПЛИТАХ. 07.ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА СТЫКОВ ПЛИТ С ЗАЧИСТКОЙ МЕСТ СВАРКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               25-67-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  312

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   83.39

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021232     М-ЧАС                                    34

РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 25 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                      98.25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ: Э55       101-1527   Т                                         0.63

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0002 ) М3                                        3.75

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 50

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0004 ) М3                                        0.64

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100

ПОЛОВНЯК СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА       (405-0004 ) М3                                        1

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3                                      100

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     257

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                     710.25

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                      95.44

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     967.25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                     448.56

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      45.74

ТАБЛИЦА 25-68  УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН

СОСТАВ РАБОТ: 01.ОЧИСТКА ОБЛИЦОВКИ ПАНЕЛЕЙ ОТ ГРЯЗИ. 02.РАЗМЕТКА МЕСТ УСТАНОВКИ. 03.УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ

КРАНА С ПРОКЛАДКОЙ ИЗОЛЯЦИИ. 04.ВЫВЕРКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ. 05.ЗАЛИВКА ШВОВ ПАНЕЛЕЙ.

06.ЭЛЕКТРОСВАРКА СТЫКОВ ПАНЕЛЕЙ, ПРИВАРКА ЗАКЛАДЫНХ ЭЛЕМЕНТОВ. 07.ЗАДЕЛКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ

ШВОВ ПАНЕЛЕЙ И ЗАЛИВКА БЕТОННОЙ СМЕСЬЮ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПАНЕЛЕЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               25-68-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   83

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   20.81

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021232     М-ЧАС                                    12

РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 25 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       8.52

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-0033 ) М3                                        0.67

МАРКИ 50 МРЗ 50

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0002 ) М3                                        0.54

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 50

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9005 ) М2                                      100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      68.94

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      10.34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      67

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                     224.52

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                      25.84

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      68.94

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     360.46

РАЗДЕЛ 02 ТРУБОПРОВОДЫ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛОВ

01 СВАРКА ТРУБОПРОВОДОВ НА СВАРОЧНОЙ БАЗЕ И ТРАССЕ

ТАБЛИЦА 25-103  СВАРКА ТРУБОПРОВОДОВ НА СВАРОЧНОЙ БАЗЕ И ТРАССЕ С ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ СРЕДЫ ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТРУБ ОТ СКЛАДА ДО ПРИЕМНОГО СТЕЛЛАЖА НА БАЗЕ. 02.ПОДГОТОВКА ТРУБ К СВАРКЕ НА БАЗЕ.

03.СБОРКА И СВАРКА ТРУБ ПЕРВЫМ СЛОЕМ И СВАРКА ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛОЕВ НА БАЗЕ. 04.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СЕКЦИЙ ТРУБ

НА СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА БАЗЕ. 05.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И РАСКЛАДКА СЕКЦИЙ ТРУБ ВДОЛЬ ТРАССЫ.

06.ПОДГОТОВКА СЕКЦИЙ ТРУБ НА ТРАССЕ. 07.СБОРКА И СВАРКА СЕКЦИЙ ТРУБ В НИТКУ НА ТРАССЕ. 08.СВАРКА

ЗАХЛЕСТОВ И КАТУШЕК НА ТРАССЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРУБОПРОВОДА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦50              ¦75              ¦100             ¦125

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-103-1    ¦    25-103-2    ¦    25-103-3    ¦    25-103-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       177              190              194              213

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        78.13            86.38            94.62           103.65

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070117     М-ЧАС          1.17             1.29             1.5              1.5

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С)

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150201     М-ЧАС         23.2             25.5             27.8             32.1

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ

ПРИЦЕПЕ

БАЗЫ ТРУБОСВАРОЧНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ДЛЯ     150501     М-ЧАС          6.3              6.9              8.1              8.1

ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 350-800 ММ

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС         23.2             25.5             25.9             30.2

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           35.37            40.61            45.85            47.16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3             0.23             0.24             0.25             0.25

4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ                     (103-9010 ) КМ             1.01             1.01             1.01             1.01

ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ  650-9028   Т              0.014            0.019            0.027            0.033

ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           38.44            39.68            42.16            48.36

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            5.77             5.95             6.32             7.25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          157              170              173              192

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          639.94           704.22           774.66           841.63

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           89.17            98.46           107.37           117.95

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           38.44            39.68            42.16            48.36

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          835.38           913.9            989.82          1081.99

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           28.96            36.39            48.03            61.84

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            4.92             6.06             7.84             9.91

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-103

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦150             ¦200             ¦250             ¦300

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-103-5    ¦    25-103-6    ¦    25-103-7    ¦    25-103-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       234              257              281              313

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       115.24           118.02           131.28           148.17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070117     М-ЧАС          1.5              1.32             1.32             1.32

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С)

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150201     М-ЧАС         41.1             44.6             50.7             57.6

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ

ПРИЦЕПЕ

БАЗЫ ТРУБОСВАРОЧНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ДЛЯ     150501     М-ЧАС          8.1              8.1              9.7             11.2

ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 350-800 ММ

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС         30.2             28.8             29               30.6

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           55.02            57.64            64.19            75.98

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3             0.25             0.25             0.25             0.25

4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ                     (103-9010 ) КМ             1.01             1.01             1.01             1.01

СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА ДЛЯ СВАРКИ      650-9026   Т              0.007            0.009            0.014            0.021

МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ КЛАСС

ПРОЧНОСТИ ТРУБ ДО 52

ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ  650-9028   Т              0.046            0.052            0.073            0.085

ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ

ФЛЮС АН-47,ТУ 14-1-1353-75 С ИЗМ.N2 650-9029   Т              0.01             0.012            0.018            0.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           57.04            64.48            70.68            76.88

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            8.56             9.67            10.6             11.53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          215              235              258              288

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          904.03           913.48          1019.95          1145.6

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          129.4            131.58           145.56           163.48

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           57.04            64.48            70.68            76.88

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1176.07          1212.96          1348.63          1510.48

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           83.54            94.03           129.21           155.96

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           13.15            14.73            20               24.01

ТАБЛИЦА 25-104  СВАРКА ВЫСОКОНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ НА СВАРОЧНОЙ БАЗЕ И ТРАССЕ С ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ СРЕДЫ СВЫШЕ 10 МПА

(100 КГС/СМ2)

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТРУБ ОТ СКЛАДА ДО ПРИЕМНОГО СТЕЛЛАЖА НА БАЗЕ. 02.ПОДГОТОВКА ТРУБ К СВАРКЕ НА БАЗЕ.

03.СБОРКА И СВАРКА ТРУБ ПЕРВЫМ СЛОЕМ И СВАРКА ПОСЛЕДУЮЩИМ СЛОЕМ НА БАЗЕ. 04.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СЕКЦИЙ

ТРУБ НА СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА БАЗЕ. 05.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И РАСКЛАДКА ТРУБ ВДОЛЬ ТРАССЫ.

06.ПОДГОТОВКА СЕКЦИЙ ТРУБ НА ТРАССЕ. 07.СБОРКА И СВАРКА СЕКЦИЙ ТРУБ В НИТКУ НА ТРАССЕ. 08.СВАРКА

ЗАХЛЕСТОВ И КАТУШЕК НА ТРАССЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРУБОПРОВОДА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦100       ¦125       ¦150       ¦200       ¦250       ¦300

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 25-104-1 ¦ 25-104-2 ¦ 25-104-3 ¦ 25-104-4 ¦ 25-104-5 ¦ 25-104-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    260        273        269        342        356        405

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    117.17     125.86     136.09     161.64     174.13     199.9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070117     М-ЧАС       1.5        1.5        1.5        1.3        1.3        1.3

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С)

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150201     М-ЧАС      44         48         54         72         78         89

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ

ПРИЦЕПЕ

БАЗЫ ТРУБОСВАРОЧНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ДЛЯ     150501     М-ЧАС       8.6        9.6        9.2        9.9       11.2       12.5

ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 350-800 ММ

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС      26         26.4       30.1       31         31         34.1

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        60.26      64.19      69.43      83.84      91.7      115.28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3          0.25       0.25       0.25       0.25       0.25       0.25

4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ                     (103-9010 ) КМ          1.01       1.01       1.01       1.01       1.01       1.01

СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА ДЛЯ СВАРКИ      650-9026   Т                                 0.032      0.062      0.078      0.093

МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ КЛАСС

ПРОЧНОСТИ ТРУБ ДО 52

ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ  650-9028   Т           0.09       0.107      0.08       0.144      0.179      0.214

ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ

ФЛЮС АН-47,ТУ 14-1-1353-75 С ИЗМ.N2 650-9029   Т                                 0.049      0.094      0.117      0.14

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        57.04      65.72      78.12      88.04      99.2      112.84

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         8.56       9.86      11.72      13.21      14.88      16.93

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       251        266        249        320        333        382

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       907.26     977.31    1037.71    1194.58    1288.46    1456.91

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ       129.93     139.19     150.46     176.35     189.31     216.24

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        57.04      65.72      78.12      88.04      99.2      112.84

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1215.3     1309.03    1364.83    1604.62    1720.66    1951.75

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       136.53     160.41     164.56     293.42     362.82     431.73

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ        21.11      24.7       25.32      44.65      55.06      65.39

02 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ГНУТЫХ ОТВОДОВ

ТАБЛИЦА 25-105  ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ГНУТЫХ ОТВОДОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ГНУТЬЕ ТРУБЫ НА ТРУБОГИБОЧНЫХ СТАНКАХ В ХОЛОДНОМ СОСТОЯНИИ. 02.УСТАНОВКА ГНУТОГО ОТВОДА С

РАЗМЕТКОЙ ПО МЕСТУ, ОБРЕЗКОЙ КОНЦОВ ТРУБЫ, ЗАЧИСТКОЙ ФАСОК. 03.ЦЕНТРОВКА ГНУТОГО ОТВОДА С ТРУБОПРОВОДОМ,

С ПРИХВАТКОЙ И СВАРКОЙ СТЫКОВ В ТРАНШЕЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 УГОЛ ПОВОРОТА

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦150                   ¦200                   ¦300

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       25-105-1       ¦       25-105-2       ¦       25-105-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           12                     15                     16

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            4.18                   5.49                   6.49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС             1.52                   2.14                   2.62

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ

79 КВТ (108 Л.С.)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС             2.18                   2.86                   3.37

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

СТАНКИ ТРУБОГИБОЧНЫЕ ДЛЯ ТРУБ       151301     М-ЧАС             0.48                   0.48                   0.48

ДИАМЕТРОМ 200-500 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               0.01                   0.04                   0.05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ  650-9028   Т                 0.001                  0.002                  0.002

ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               0.12                   0.37                   0.5

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.02                   0.06                   0.08

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               9                     12                     14

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              33.84                  44.6                   52.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               5.17                   6.83                   8.1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               0.12                   0.37                   0.5

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              42.96                  56.97                  67.26

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ               1.4                    2.81                   2.81

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.21                   0.42                   0.42

03 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОВ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ КОММУНИКАЦИЯМИ

(ТРУБОПРОВОДАМИ, КАБЕЛЬНЫМИ ЛИНИЯМИ И ЛЭП ДО 35 КВ)

ТАБЛИЦА 25-106  ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОВ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ КОММУНИКАЦИЯМИ (ТРУБОПРОВОДАМИ,

КАБЕЛЬНЫМИ ЛИНИЯМИ И ЛЭП ДО 35 КВ)

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ В ОПАСНОЙ ЗОНЕ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ. 02.УШИРЕНИЕ

ТРАНШЕИ ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ ДО РАЗМЕРОВ КОТЛОВАНА ДЛЯ СВАРКИ ЗАХЛЕСТОВ. 03.ПРОТАСКИВАНИЕ

ТРУБОПРОВОДА ПОД КОММУНИКАЦИЯМИ. 04.СБОРКА И СВАРКА ЗАХЛЕСТОВ В ТРАНШЕЕ. 05.ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ

ЗАХЛЕСТОВ. 06.ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦100       ¦125       ¦150       ¦200       ¦250       ¦300

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 25-106-1 ¦ 25-106-2 ¦ 25-106-3 ¦ 25-106-4 ¦ 25-106-5 ¦ 25-106-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     50         52.2       52.5       57.7       60.6       62.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     11.43      12.66      12.94      17.38      18.04      21.17

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС       1.76       1.68       1.76       3.36       3.47       3.76

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ

79 КВТ (108 Л.С.)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС       4.49       5.8        6          7.97       8.96      10.5

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        15.72      15.72      15.72      18.34      17.03      20.96

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         6.2        8.68       8.68      14.88      16.12      21.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.93       1.3        1.3        2.23       2.42       3.16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        34         35         36         41         43         45

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        69.74      81.24      83.65     115.93     124.53     144.74

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        12.89      14.58      14.94      20.27      21.36      24.97

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         6.2        8.68       8.68      14.88      16.12      21.08

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       109.94     124.92     128.33     171.81     183.65     210.82

04 БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ КОЖУХОВ СПОСОБОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ

ТАБЛИЦА 25-107  БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ КОЖУХОВ СПОСОБОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УШИРЕНИЕ ТРАНШЕИ ДО РАЗМЕРОВ КОТЛОВАНОВ С ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКОЙ. 02.СБОРКА, СВАРКА И

ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ КОЖУХА. 03.УСТАНОВКА НАПРАВЛЯЮЩИХ ТЕЛЕЖЕК. 04.СБОРКА ШНЕКОВ И УСТАНОВКА

КОЖУХА. 05.МОНТАЖ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ. 06.БУРЕНИЕ. 07.РАЗБОРКА ШНЕКОВ. 08.ДЕМОНТАЖ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М КОЖУХА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР КОЖУХА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦300                               ¦400

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             25-107-1             ¦             25-107-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                841                                841

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                319.69                             319.69

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС                  29.5                               29.5

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

0,65 М3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070117     М-ЧАС                  18.4                               18.4

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С)

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150201     М-ЧАС                  80.4                               80.4

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ

ПРИЦЕПЕ

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС                  76.1                               76.1

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

УСТАНОВКИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ   151501     М-ЧАС                  78.7                               78.7

ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 325-630 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                    70.35                              70.35

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3                      3.4                                3.4

4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0052   М3                      0.2                                0.2

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

II СОРТА

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ 25-107

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             25-107-1             ¦             25-107-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ       (103-0204) М                     101

ПРЯМОШОВНЫЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР

325 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8 ММ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ       (103-0219) М                                                        101

ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 426ММ, ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 8ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                   261.64                             261.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                    39.25                              39.25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   587                                587

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                  2650.6                             2650.6

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                   377.97                             377.97

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                   261.64                             261.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                  3499.24                            3499.24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                   153.2                              153.2

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                    31.09                              31.09

05 ПРОТАСКИВАНИЕ ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА ЧЕРЕЗ КОЖУХ

ТАБЛИЦА 25-108  ПРОТАСКИВАНИЕ ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА ЧЕРЕЗ КОЖУХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА ЛЕЖНЕЙ В ТРАНШЕЮ И УСТАНОВКА ТАКЕЛАЖНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ. 02.ОПУСКАНИЕ И УКЛАДКА ПЛЕТИ

ТРУБОПРОВОДА В ТРАНШЕЮ. 03.ПРОТАСКИВАНИЕ ТРОСА ЧЕРЕЗ КОЖУХ С ЗАСТРОПОВКОЙ ПЛЕТИ. 04.ПРОТАСКИВАНИЕ

ПЛЕТИ ТРУБОПРОВОДА В КОЖУХ. 05.РАССТРОПОВКА ТРОСА, СНЯТИЕ ТАКЕЛАЖНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И УБОРКА ЛЕЖНЕЙ

ИЗ ТРАНШЕИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М КОЖУХА

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 100                ¦ДО 200                ¦ДО 300

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       25-108-1       ¦       25-108-2       ¦       25-108-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           64                     75                     88

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч           26.31                  34.2                   42.72

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150201     М-ЧАС             1.43                   3.3                    5.2

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ

ПРИЦЕПЕ

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС            24.7                   30.7                   37.3

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               0.56                   0.62                   0.66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3                0.04                   0.04                   0.04

4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              66.96                  69.44                  71.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ              10.04                  10.42                  10.79

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              52                     60                     71

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ             236.72                 303.37                 375.7

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ              35.21                  45.28                  56.2

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              66.96                  69.44                  71.92

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             355.68                 432.81                 518.62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ               1.62                   1.62                   1.62

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.34                   0.34                   0.34

06 КРАНЫ ЛИНЕЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ ДЛЯ БЕСКОЛОДЕЗНОЙ УСТАНОВКИ НА ГАЗОПРОВОДАХ

ТАБЛИЦА 25-109  СБОРКА И УСТАНОВКА УЗЛА ГАЗОВОГО КРАНА

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА КРАНА К УСТАНОВКЕ. 02.СБОРКА КРАНА И ТРУБНЫХ ЗАГОТОВОК. 03.УСТАНОВКА УЗЛА КРАНА НА

ГОТОВОЕ ОСНОВАНИЕ. 04.ВРЕЗКА В ТРУБОПРОВОД УЗЛА КРАНА. 05.УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБНЫХ ЗАГОТОВОК И

КРАНА. 06.УСТАНОВКА ПРИВОДА КРАНА. 07.ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ. 08.УСТАНОВКА СТОЯКА ОТБОРА

ГАЗА. 09.ИСПЫТАНИЕ МОНТАЖНОГО УЗЛА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 УЗЕЛ КРАНА

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР КРАНА, ММ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 150                ¦200                   ¦300

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       25-109-1       ¦       25-109-2       ¦       25-109-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           50                     59                     83

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч           19.51                  24.37                  35.96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС             4.4                    5.9                    8.7

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ

79 КВТ (108 Л.С.)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС             9.5                   10.7                   15.6

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ              17.03                  23.58                  35.37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ ШАРОВЫЕ     (300-9232 ) ШТ                1                      1                      1

РАВНОПРОХОДНЫЕ

УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ         (535-9001 ) Т                 0.01                   0.01                   0.01

ДИАМЕТРОМ 45Х4,5 ММ

УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ         (535-9005 ) Т                 0.56

ДИАМЕТРОМ 159Х8 ММ

УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ         (535-9006 ) Т                                        1.02

ДИАМЕТРОМ 219Х9 ММ

УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ         (535-9007 ) Т                                                               1.88

ДИАМЕТРОМ 325Х10 ММ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-109

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       25-109-1       ¦       25-109-2       ¦       25-109-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕНТА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ        650-9032   М2               18.8                   25.4                   37.7

ИЗОЛЯЦИИ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДОВ

ПВХ-БК(ЛИПКАЯ), ТОЛЩИНОЙ 0,4ММ,

ТУ 102-166-78

ПЛЕНКА ОБЕРТОЧНАЯ                   650-9035   М2               14.7                   19.8                   29.4

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПДБ, ТОЛЩИНОЙ

0,55 ММ ТУ 21-2749-76

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               9.92                  14.88                  21.7

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               1.49                   2.23                   3.26

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              41                     49                     68

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ             136.21                 164.61                 241.69

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ              23.18                  28.52                  42.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               9.92                  14.88                  21.7

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             187.13                 228.49                 331.39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ              54.1                   73.01                 108.38

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               8.12                  10.95                  16.25

ТАБЛИЦА 25-110  УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ И ГРАВИЙНО-ЩЕБЕНОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ УЗЛА ГАЗОВОГО КРАНА

СОСТАВ РАБОТ: 01.РЫТЬЕ КОТЛОВАНОВ ПОД УЗЕЛ КРАНА. 02.УПЛОТНЕНИЕ ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ЩЕБНЕМ ИЛИ ГРАВИЕМ.

03.УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПОД УЗЕЛ КРАНА И ПЛОЩАДКУ УПРАВЛЕНИЯ. 04.

ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА С ПОСЛОЙНЫМ ТРАМБОВАНИЕМ. 05.УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНО-ЩЕБЕНОЧНОЙ ОТМОСТКИ (ПЛОЩАДКИ) УЗЛА

КРАНА. 06.ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 УЗЕЛ КРАНА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР КРАНА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦150-200                           ¦300

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             25-110-1             ¦             25-110-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 53                                 56

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 20.47                              21.62

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021129     М-ЧАС                   1.7                                1.7

РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 10 Т

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС                   0.9                                1

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

0,65 М3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070117     М-ЧАС                   1.46                               1.65

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                    49.78                              52.4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0768   Т                       0.13                               0.13

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ

ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СРЕДНЯЯ МАССА

СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0.5 Т

ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ  (408-0124 ) М3                      3.1                                3.1

РАБОТ МАРКИ ДР 8 ФРАКЦИИ В ММ

(3)5-20(25)

ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ (440-9016 ) М3                      0.05                               0.15

М200,АРМАТУРА 31 КГ НА М3,ОБЪЕМОМ

0.2 М3

ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ (440-9019 ) М3                      0.24                               0.24

М 200,АРМАТУРА 31 КГ НА М3,ОБЪЕМОМ

ДО 1 М3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     3.72                               4.96

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                     0.56                               0.74

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    34                                 36

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    89.94                              95.39

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ                    20.45                              21.63

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     3.72                               4.96

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   127.66                             136.35

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                    86.71                              86.71

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                     6.45                               6.45

07 ОБВОДНАЯ ЛИНИЯ ГАЗОВЫХ ЛИНЕЙНЫХ КРАНОВ

ТАБЛИЦА 25-111  СБОРКА И УСТАНОВКА ОБВОДНОЙ ЛИНИИ С УСТРОЙСТВОМ ФУНДАМЕНТА

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА КРАНА К УСТАНОВКЕ. 02.СБОРКА КРАНА И ТРУБНЫХ ЗАГОТОВОК. 03.УСТАНОВКА И ПРИВАРКА

ОБВОДНОЙ ЛИНИИ К ТРУБОПРОВОДУ. 04.ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДА И КРАНА. 05.РЫТЬЕ КОТЛОВАНОВ ПОД ОБВОДНУЮ

ЛИНИЮ. 06.УПЛОТНЕНИЕ ОСНОВАНИЯ ЩЕБНЕМ ПОД ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ. 07.УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ

ПОД КРАН И ПЛОЩАДКУ УПРАВЛЕНИЯ. 08.ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА С ПОСЛОЙНЫМ ТРАМБОВАНИЕМ. 09.УСТРОЙСТВО

ГРАВИЙНО-ЩЕБЕНОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ УЗЛА КРАНА. 10.ИСПЫТАНИЕ УЗЛА ОБВОДНОЙ ЛИНИИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ОБВОДНАЯ ЛИНИЯ УЗЛА КРАНА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦150-200                           ¦300

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ОБВОДНОЙ ЛИНИИ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦80                                ¦100

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             25-111-1             ¦             25-111-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 44                                 48

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 21.6                               24.44

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021129     М-ЧАС                   0.74                               0.74

РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 10 Т

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС                   0.27                               0.27

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

0,65 М3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070117     М-ЧАС                   0.36                               0.4

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С)

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС                   3.9                                5.9

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ

79 КВТ (108 Л.С.)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС                   6.4                                7.2

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                    30.13                              30.13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ   (300-9610 ) ШТ                      1                                  1

ПРОБКОВЫЕ

ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ  (408-0124 ) М3                      1.65                               1.65

РАБОТ МАРКИ ДР 8 ФРАКЦИИ В ММ

(3)5-20(25)

ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ (440-9023 ) М3                      0.05                               0.05

200, АРМАТУРЫ 31 КГ НА М3, ОБЪЕМОМ

ДО 0,2 М3

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-111

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             25-111-1             ¦             25-111-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ         (535-9002 ) Т                       0.071

ДИАМЕТРОМ 89Х4,5 ММ

УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ         (535-9004 ) Т                                                          0.102

ДИАМЕТРОМ 108Х6 ММ

ЛЕНТА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ        650-9032   М2                      4.5                                5

ИЗОЛЯЦИИ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДОВ

ПВХ-БК(ЛИПКАЯ), ТОЛЩИНОЙ 0,4ММ,

ТУ 102-166-78

ПЛЕНКА ОБЕРТОЧНАЯ                   650-9035   М2                      2.9                                3.9

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПДБ, ТОЛЩИНОЙ

0,55 ММ ТУ 21-2749-76

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     3.35                               4.46

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.5                                0.67

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    35                                 39

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                   130.81                             152.91

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    24.17                              27.65

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     3.35                               4.46

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   169.16                             196.37

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                    12.18                              14.38

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     1.82                               2.16

ТАБЛИЦА 25-112  УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ГАЗОВОГО КРАНА НА ОБВОДНОЙ ЛИНИИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА КРАНА К УСТАНОВКЕ. 02.СБОРКА КРАНА И ТРУБНЫХ ЗАГОТОВОК. 03.УСТАНОВКА И ПРИВАРКА

ОБВОДНОЙ ЛИНИИ К ТРУБОПРОВОДУ. 04.ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДА И КРАНА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КРАН

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦150-200                           ¦300

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ОБВОДНОЙ ЛИНИИ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦80                                ¦100

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             25-112-1             ¦             25-112-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 18                                 21

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  8.62                              11.18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150202     М-ЧАС                   3.4                                5.4

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ

79 КВТ (108 Л.С.)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС                   5                                  5.5

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.66                               0.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ   (300-9610 ) ШТ                      1                                  1

ПРОБКОВЫЕ

ПЛЕНКА ОБЕРТОЧНАЯ                   650-9035   М2                      0.6                                0.7

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПДБ, ТОЛЩИНОЙ

0,55 ММ ТУ 21-2749-76

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     2.48                               3.1

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.37                               0.47

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    17                                 19

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    71.19                              90.39

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    10.98                              14.06

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     2.48                               3.1

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    90.67                             112.49

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                     0.75                               0.88

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.11                               0.13

08 ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ ТРУБОПРОВОДА

ТАБЛИЦА 25-113  НОРМАЛЬНОЕ ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРУНТОВКИ И БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ МАСТИКИ. 02.ДОСТАВКА РАЗОГРЕТОЙ МАСТИКИ НА ТРАССУ

БИТУМОЗАПРАВЩИКАМИ. 03.ПОДЪЕМ И ПОДДЕРЖАНИЕ ТРУБОПРОВОДА КРАНАМИ-ТРУБОУКЛАДЧИКАМИ ВО ВРЕМЯ ОЧИСТКИ И

ИЗОЛЯЦИИ. 04.ОЧИСТКА ТРУБОПРОВОДА И НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ. 05.НАНЕСЕНИЕ БИТУМНО- РЕЗИНОВОЙ МАСТИКИ,

АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ СТЕКЛОХОЛСТА И ЗАЩИТНОЙ ОБЕРТКИ. 06.ИЗОЛЯЦИЯ КАТУШЕК, ЗАХЛЕСТОВ И УГЛОВ ПОВОРОТА.

07.УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В ТРАНШЕЮ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРУБОПРОВОДА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦50              ¦75              ¦100             ¦125

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-113-1    ¦    25-113-2    ¦    25-113-3    ¦    25-113-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        60               63               67               69

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       149.43           158.26           166.62           167.39

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БАЗЫ БИТУМОПЛАВИЛЬНЫЕ 8000 Л        150400     М-ЧАС         11.2             11.9             12.5             12.5

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС         26.2             27.6             29.1             29

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ      150901     М-ЧАС         11.2             11.9             12.5             12.5

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150-300 ММ

МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ        151101     М-ЧАС         11.2             11.9             12.5             12.5

ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ.            152001     М-ЧАС         11.2             11.9             12.5             12.5

БИТУМОЗАПРАВЩИКИ 4 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           34.06            35.37            37.99            40.61

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ: ВВК               101-1593   10М2          21               28               40               49

МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ           650-9031   Т              0.77             1.03             1.86             2.28

ИЗОЛЯЦИОННАЯ, ГОСТ 15-836-79

ПЛЕНКА ОБЕРТОЧНАЯ ПЭКОМ,ТОЛЩИНОЙ    650-9034   М2           220              300              420              530

0,6ММ,ТУ 102-284-81

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           13.64            18.6             26.04            26.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            2.05             2.79             3.91             3.91

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           44               51               54               55

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          877.69           929.55           978.26           979.96

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          176.68           187.14           196.98           197.62

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           13.64            18.6             26.04            26.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          935.33           999.15          1058.3           1061

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          393.83           531.95           826.58          1027.26

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           55.6             75.16           117.37           145.98

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-113

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦150             ¦200             ¦250             ¦300

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-113-5    ¦    25-113-6    ¦    25-113-7    ¦    25-113-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        72               88              106              115

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       168.25           169.62           203.44           225.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БАЗЫ БИТУМОПЛАВИЛЬНЫЕ 8000 Л        150400     М-ЧАС         12.5             12.5             15               14.7

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС         29               29.5             35.3             46.5

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ      150901     М-ЧАС         12.5             12.5             15               14.7

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150-300 ММ

МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ        151101     М-ЧАС         12.5

ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ

МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ        151102     М-ЧАС                          12.5             15               14.7

ДИАМЕТРОМ 200-300 ММ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ.            152001     М-ЧАС         12.5             12.5             15               29.4

БИТУМОЗАПРАВЩИКИ 4 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           43.23            45.85            55.02            51.09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ: ВВК               101-1593   10М2          58               79.4             98.3            116.5

МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ           650-9031   Т              2.45             3.76             4.67             5.54

ИЗОЛЯЦИОННАЯ, ГОСТ 15-836-79

ПЛЕНКА ОБЕРТОЧНАЯ ПЭКОМ,ТОЛЩИНОЙ    650-9034   М2           620              795              984             1155

0,6ММ,ТУ 102-284-81

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           29.76            52.08            60.76            73.16

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            4.46             7.81             9.11            10.97

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           58               68               82               83

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          982.57           999.69          1198.68          1421.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          198.41           199.88           239.72           269.08

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           29.76            52.08            60.76            73.16

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1070.33          1119.77          1341.44          1578.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         1161.33          1617.8           2005.55          2367.51

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          164.6            229.52           284.57           335.85

ТАБЛИЦА 25-114  УСИЛЕННОЕ ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРУНТОВКИ И БИТУМНО- РЕЗИНОВОЙ МАСТИКИ. 02.ДОСТАВКА РАЗОГРЕТОЙ МАСТИКИ НА ТРАССУ

БИТУМОЗАПРАВЩИКАМИ. 03.ПОДЪЕМ И ПОДДЕРЖАНИЕ ТРУБОПРОВОДА КРАНАМИ- ТРУБОУКЛАДЧИКАМИ ВО ВРЕМЯ ОЧИСТКИ

И ИЗОЛЯЦИИ. 04.ОЧИСТКА ТРУБОПРОВОДА И НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ. 05.НАНЕСЕНИЕ БИТУМНО- РЕЗИНОВОЙ МАСТИКИ,

АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ СТЕКЛОХОЛСТА И ЗАЩИТНОЙ ОБЕРТКИ. 06.ИЗОЛЯЦИЯ КАТУШЕК, ЗАХЛЕСТОВ И УГЛОВ ПОВОРОТА.

07.УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В ТРАНШЕЮ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРУБОПРОВОДА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦50              ¦75              ¦100             ¦125

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-114-1    ¦    25-114-2    ¦    25-114-3    ¦    25-114-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        69               73               77               81

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       167.42           175.56           186.45           186.78

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БАЗЫ БИТУМОПЛАВИЛЬНЫЕ 8000 Л        150400     М-ЧАС         12.6             13.2             14               14

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС         28.9             30.6             32.2             32.1

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ      150901     М-ЧАС         12.6             13.2             14               14

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150-300 ММ

МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ        151101     М-ЧАС         12.6             13.2             14               14

ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ.            152001     М-ЧАС         12.6             13.2             14               14

БИТУМОЗАПРАВЩИКИ 4 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           37.99            39.3             43.23            44.54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ: ВВК               101-1593   10М2          21               28               40               49

МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ           650-9031   Т              1.16             1.54             2.61             3.22

ИЗОЛЯЦИОННАЯ, ГОСТ 15-836-79

ПЛЕНКА ОБЕРТОЧНАЯ ПЭКОМ,ТОЛЩИНОЙ    650-9034   М2           220              300              420              530

0,6ММ,ТУ 102-284-81

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           13.64            18.6             26.04            26.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            2.05             2.79             3.91             3.91

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           56               59               61               64

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          981.79          1031.02          1092.71          1093.1

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          197.87           207.6            220.28           220.54

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           13.64            18.6             26.04            26.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1051.43          1108.62          1179.75          1183.14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          468.72           629.89           970.6           1207.77

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           66.83            89.85           138.97           173.06

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-114

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦150             ¦200             ¦250             ¦300

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-114-5    ¦    25-114-6    ¦    25-114-7    ¦    25-114-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        85              103              122              135

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       187.22           189.74           210.8            242.67

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БАЗЫ БИТУМОПЛАВИЛЬНЫЕ 8000 Л        150400     М-ЧАС         14               14               15.5             15.8

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС         32.1             32.9             36.8             50.3

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ      150901     М-ЧАС         14               14               15.5             15.8

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150-300 ММ

МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ        151101     М-ЧАС         14

ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ

МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ        151102     М-ЧАС                          14               15.5             15.8

ДИАМЕТРОМ 200-300 ММ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ.            152001     М-ЧАС         14               14               15.5             31.6

БИТУМОЗАПРАВЩИКИ 4 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           45.85            51.09            57.64            56.33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ: ВВК               101-1593   10М2          58               80.8             99.7            117.9

МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ           650-9031   Т              3.45             5.3              6.6              7.8

ИЗОЛЯЦИОННАЯ, ГОСТ 15-836-79

ПЛЕНКА ОБЕРТОЧНАЯ ПЭКОМ,ТОЛЩИНОЙ    650-9034   М2           620              809              997             1169

0,6ММ,ТУ 102-284-81

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           29.76            52.08            60.76            73.16

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            4.46             7.81             9.11            10.97

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           67               79               93               97

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1094.41          1118.08          1242.41          1532.69

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          220.94           223.59           248.38           290.08

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           29.76            52.08            60.76            73.16

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1191.17          1249.16          1396.17          1702.85

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         1353.36          1929.31          2391.02          2817.26

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          193.41           276.02           342.15           403.09

ТАБЛИЦА 25-115  УСИЛЕННОЕ ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ПЕРЕХОДОВ ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ, АВТОМОБИЛЬНЫЕ И               ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ, НА БОЛОТАХ МЕТОДОМ СПЛАВА

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДЪЕМ ПЛЕТИ ТРУБОПРОВОДА. 02.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРУНТОВКИ И МАСТИКИ. 03.ОЧИСТКА ПЛЕТИ ТРУБОПРОВОДА

И НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ. 04.НАЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО СЛОЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ. 05.ОБМОТКА ТРУБОПРОВОДА

ДВУМЯ СЛОЯМИ СТЕКЛОХОЛСТА С НАЛОЖЕНИЕМ ВТОРОГО СЛОЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОБМОТКОЙ

ЗАЩИТНОЙ ОБЕРТКОЙ В 1 СЛОЙ. 06.ПЕРЕСТАНОВКА МАШИНЫ С ПЛЕТИ НА ПЛЕТЬ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРУБОПРОВОДА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦50              ¦75              ¦100             ¦125

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-115-1    ¦    25-115-2    ¦    25-115-3    ¦    25-115-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        79               85               88               93

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       208.58           220.48           232.6            233.37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БАЗЫ БИТУМОПЛАВИЛЬНЫЕ 8000 Л        150400     М-ЧАС         15.7             16.6             17.5             17.5

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС         36.2             38.2             40.2             40.1

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ      150901     М-ЧАС         15.7             16.6             17.5             17.5

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150-300 ММ

МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ        151101     М-ЧАС         15.7             16.6             17.5             17.5

ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ.            152001     М-ЧАС         15.7             16.6             17.5             17.5

БИТУМОЗАПРАВЩИКИ 4 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           46.64            49.39            52.79            55.41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ: ВВК               101-1593   10М2          21               28               40               49

МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ           650-9031   Т              1.16             1.54             2.61             3.22

ИЗОЛЯЦИОННАЯ, ГОСТ 15-836-79

ПЛЕНКА ОБЕРТОЧНАЯ ПЭКОМ,ТОЛЩИНОЙ    650-9034   М2           220              300              420              530

0,6ММ,ТУ 102-284-81

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           13.64            18.6             26.04            26.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            2.05             2.79             3.91             3.91

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           61               65               68               70

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1224.39          1293.96          1364.19          1365.89

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          246.61           260.66           274.91           275.56

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           13.64            18.6             26.04            26.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1299.03          1377.56          1458.23          1461.93

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          468.72           629.89           970.6           1207.77

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           66.83            89.85           138.97           173.06

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-115

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦150             ¦200             ¦250             ¦300

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-115-5    ¦    25-115-6    ¦    25-115-7    ¦    25-115-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        98              119              141              155

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       234.19           237.18           262.88           303.62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БАЗЫ БИТУМОПЛАВИЛЬНЫЕ 8000 Л        150400     М-ЧАС         17.5             17.5             19.3             19.8

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС         40.1             41.1             46               62.9

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ      150901     М-ЧАС         17.5             17.5             19.3             19.8

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150-300 ММ

МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ        151101     М-ЧАС         17.5

ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ

МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ        151102     М-ЧАС                          17.5             19.3             19.8

ДИАМЕТРОМ 200-300 ММ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ.            152001     М-ЧАС         17.5             17.5             19.3             39.5

БИТУМОЗАПРАВЩИКИ 4 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           57.9             63.93            72.44            69.82

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ: ВВК               101-1593   10М2          58               80.8             99.7            117.9

МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ           650-9031   Т              3.45             5.3              6.6              7.8

ИЗОЛЯЦИОННАЯ, ГОСТ 15-836-79

ПЛЕНКА ОБЕРТОЧНАЯ ПЭКОМ,ТОЛЩИНОЙ    650-9034   М2           620              809              997             1169

0,6ММ,ТУ 102-284-81

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           29.76            52.08            60.76            73.16

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            4.46             7.81             9.11            10.97

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           74               87              102              107

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1368.38          1397.45          1549.31          1917.75

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          276.31           279.48           309.7            362.97

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           29.76            52.08            60.76            73.16

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1472.14          1536.53          1712.07          2097.91

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         1353.36          1929.31          2391.02          2817.26

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          193.41           276.02           342.15           403.09

09 ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛИМЕРНОЙ ЛЕНТОЙ И УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ ТРУБОПРОВОДА

ТАБЛИЦА 25-116  НОРМАЛЬНОЕ ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРУНТОВКИ. 02.ПОДЪЕМ И ПОДДЕРЖАНИЕ ТРУБОПРОВОДА КРАНОМ- ТРУБОУКЛАДЧИКОМ ВО ВРЕМЯ

ОЧИСТКИ И ИЗОЛЯЦИИ. 03.ОЧИСТКА ТРУБОПРОВОДА И НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ. 04.ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДА

ПОЛИМЕРНОЙ ЛЕНТОЙ В ОДИН СЛОЙ И МАТЕРИАЛОМ ЗАЩИТНОЙ ОБЕРТКИ. 05.ИЗОЛЯЦИЯ КАТУШЕК, ЗАХЛЕСТОВ И УГЛОВ

ПОВОРОТА. 06.УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В ТРАНШЕЮ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРУБОПРОВОДА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦50              ¦75              ¦100             ¦125

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-116-1    ¦    25-116-2    ¦    25-116-3    ¦    25-116-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        27.2             28               30               33

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        56.26            59.26            62.42            63.18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС         17.6             18.6             19.6             19.8

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ      150901     М-ЧАС          7.7              8.2              8.6              8.6

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150-300 ММ

МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ        151101     М-ЧАС          7.7              8.2              8.6              8.6

ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           23.84            23.84            25.55            27.25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕНТА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ        650-9032   М2           210              280              400              490

ИЗОЛЯЦИИ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДОВ

ПВХ-БК(ЛИПКАЯ), ТОЛЩИНОЙ 0,4ММ,

ТУ 102-166-78

ПЛЕНКА ОБЕРТОЧНАЯ                   650-9035   М2           220              300              420              530

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПДБ, ТОЛЩИНОЙ

0,55 ММ ТУ 21-2749-76

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           13.64            18.6             26.04            29.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            2.05             2.79             3.91             4.46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           23               24               25               28

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          267.79           282.31           297.49           301.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           64.67            68.21            71.83            72.6

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           13.64            18.6             26.04            29.76

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          304.43           324.91           348.53           358.79

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          674              907             1285             1593.5

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          101.1            136.05           192.75           239.03

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-116

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦150             ¦200             ¦250             ¦300

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-116-5    ¦    25-116-6    ¦    25-116-7    ¦    25-116-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        35               38.8             42.7             48.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        64.87            69.67            71.09            77.16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС         19.8             21.4             21.7             23.4

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ      150901     М-ЧАС          8.6              9.4              9.4             10.2

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150-300 ММ

МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ        151101     М-ЧАС          8.6

ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ

МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ        151102     М-ЧАС                           9.4              9.4             10.2

ДИАМЕТРОМ 200-300 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           32.36            32.36            35.76            39.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕНТА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ        650-9032   М2           580              810              995             1190

ИЗОЛЯЦИИ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДОВ

ПВХ-БК(ЛИПКАЯ), ТОЛЩИНОЙ 0,4ММ,

ТУ 102-166-78

ПЛЕНКА ОБЕРТОЧНАЯ                   650-9035   М2           620              780              970             1150

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПДБ, ТОЛЩИНОЙ

0,55 ММ ТУ 21-2749-76

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           39.68            47.12            55.8             65.72

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            5.95             7.07             8.37             9.86

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           28               32               34               38

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          306.14           336.8            342.97           371.29

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           74.14            79.79            81.22            88.09

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           39.68            47.12            55.8             65.72

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          373.82           415.92           432.77           475.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         1877             2514             3103             3698.5

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          281.55           377.1            465.46           554.78

ТАБЛИЦА 25-117  УСИЛЕННОЕ ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРУНТОВКИ. 02.ПОДЪЕМ И ПОДДЕРЖАНИЕ ТРУБОПРОВОДА КРАНОМ-ТРУБОУКЛАДЧИКОМ ВО ВРЕМЯ

ОЧИСТКИ И ИЗОЛЯЦИИ. 03.ОЧИСТКА ТРУБОПРОВОДА И НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ. 04.ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДА

ПОЛИМЕРНОЙ ЛЕНТОЙ В ДВА СЛОЯ И МАТЕРИАЛОМ ЗАЩИТНОЙ ОБЕРТКИ. 05.ИЗОЛЯЦИЯ КАТУШЕК, ЗАХЛЕСТОВ И УГЛОВ

ПОВОРОТА. 06.УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В ТРАНШЕЮ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРУБОПРОВОДА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦50              ¦75              ¦100             ¦125

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-117-1    ¦    25-117-2    ¦    25-117-3    ¦    25-117-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        31               33               35               39

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        66.37            69.3             73.23            74.7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС         20.5             21.4             22.5             23.1

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ      150901     М-ЧАС          9.2              9.6             10.2             10.2

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150-300 ММ

МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ        151101     М-ЧАС          9.2              9.6             10.2             10.2

ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           27.51            28.82            30.13            32.75

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕНТА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ        650-9032   М2           430              580              820             1020

ИЗОЛЯЦИИ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДОВ

ПВХ-БК(ЛИПКАЯ), ТОЛЩИНОЙ 0,4ММ,

ТУ 102-166-78

ПЛЕНКА ОБЕРТОЧНАЯ                   650-9035   М2           220              300              420              530

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПДБ, ТОЛЩИНОЙ

0,55 ММ ТУ 21-2749-76

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           13.64            18.6             26.04            29.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            2.05             2.79             3.91             4.46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           27               28               29               32

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          314.11           327.96           345.78           353.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           76.25            79.61            84.12            85.72

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           13.64            18.6             26.04            29.76

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          354.75           374.56           400.82           415.68

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         1092             1477             2083             2600.5

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          163.8            221.55           312.45           390.08

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-117

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦150             ¦200             ¦250             ¦300

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-117-5    ¦    25-117-6    ¦    25-117-7    ¦    25-117-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        40               46               50               57

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        75.56            82.76            84.25            91.65

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС         23.1             25               25.2             27.3

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ      150901     М-ЧАС         10.2             11.2             11.2             12.2

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150-300 ММ

МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ        151101     М-ЧАС         10.2

ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ

МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ        151102     М-ЧАС                          11.2             11.2             12.2

ДИАМЕТРОМ 200-300 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           35.37            39.3             43.23            47.16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕНТА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ        650-9032   М2          1200             1635             2040             2430

ИЗОЛЯЦИИ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДОВ

ПВХ-БК(ЛИПКАЯ), ТОЛЩИНОЙ 0,4ММ,

ТУ 102-166-78

ПЛЕНКА ОБЕРТОЧНАЯ                   650-9035   М2           620              785              970             1150

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПДБ, ТОЛЩИНОЙ

0,55 ММ ТУ 21-2749-76

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           39.68            47.12            55.8             65.72

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            5.95             7.07             8.37             9.86

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           33               37               39               44

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          356.54           397.45           403.22           437.91

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           86.51            94.63            96.08           104.48

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           39.68            47.12            55.8             65.72

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          429.22           481.57           498.02           547.63

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         3055             4087.75          5088.5           6054.5

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          458.25           613.17           763.28           908.18

ТАБЛИЦА 25-118  УСИЛЕННОЕ ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПЕРЕХОДОВ ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ, АВТОМОБИЛЬНЫЕ И

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ, НА БОЛОТАХ МЕТОДОМ СПЛАВА

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДЪЕМ ПЛЕТИ ТРУБОПРОВОДА. 02.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРУНТОВКИ И МАСТИКИ. 03.ОЧИСТКА ПЛЕТИ ТРУБОПРОВОДА

И НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ. 04.ОБЕРТЫВАНИЕ ПЛЕТИ ТРУБОПРОВОДА ПОЛИМЕРНОЙ ЛЕНТОЙ В 2 СЛОЯ С ОДНОВРЕМЕННЫМ

НАНЕСЕНИЕМ ЗАЩИТНОЙ ОБЕРТКИ.

05.ПЕРЕСТАНОВКА МАШИНЫ С ПЛЕТИ НА ПЛЕТЬ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРУБОПРОВОДА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦50              ¦75              ¦100             ¦125

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-118-1    ¦    25-118-2    ¦    25-118-3    ¦    25-118-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        42               45               48               52

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        95.76           101.25           106.58           108.25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС         29.6             31               32.7             33.5

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ      150901     М-ЧАС         13.3             14               14.8             14.8

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150-300 ММ

МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ        151101     М-ЧАС         13.3             14               14.8             14.8

ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           39.3             43.23            44.54            47.16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕНТА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ        650-9032   М2           430              580              820             1020

ИЗОЛЯЦИИ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДОВ

ПВХ-БК(ЛИПКАЯ), ТОЛЩИНОЙ 0,4ММ,

ТУ 102-166-78

ПЛЕНКА ОБЕРТОЧНАЯ                   650-9035   М2           220              300              420              530

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПДБ, ТОЛЩИНОЙ

0,55 ММ ТУ 21-2749-76

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           13.64            18.6             26.04            29.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            2.05             2.79             3.91             4.46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           36               38               39               43

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          453.3            477.56           503.04           513.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          110.03           116.17           122.35           124.23

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           13.64            18.6             26.04            29.76

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          502.94           534.16           568.08           585.79

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         1092             1477             2083             2600.5

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          163.8            221.55           312.45           390.08

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-118

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦150             ¦200             ¦250             ¦300

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-118-5    ¦    25-118-6    ¦    25-118-7    ¦    25-118-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        53               61               68               78

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       109.54           119.47           121.6            132.89

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС         33.5             36.1             36.5             39.6

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ      150901     М-ЧАС         14.8             16.2             16.2             17.6

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150-300 ММ

МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ        151101     М-ЧАС         14.8

ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ

МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ        151102     М-ЧАС                          16.2             16.2             17.6

ДИАМЕТРОМ 200-300 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           51.09            56.33            61.57            69.43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕНТА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ        650-9032   М2          1200             1635             2040             2430

ИЗОЛЯЦИИ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДОВ

ПВХ-БК(ЛИПКАЯ), ТОЛЩИНОЙ 0,4ММ,

ТУ 102-166-78

ПЛЕНКА ОБЕРТОЧНАЯ                   650-9035   М2           620              785              970             1150

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПДБ, ТОЛЩИНОЙ

0,55 ММ ТУ 21-2749-76

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           39.68            47.12            55.8             65.72

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            5.95             7.07             8.37             9.86

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           44               50               53               60

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          516.96           573.81           582.74           635.14

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          125.41           136.64           138.75           151.43

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           39.68            47.12            55.8             65.72

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          600.64           670.93           691.54           760.86

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         3055             4087.75          5088.5           6054.5

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          458.25           613.17           763.28           908.18

ТАБЛИЦА 25-119  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ ОБЕРТКА ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАНЕСЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ЗАЩИТНОЙ ОБЕРТКИ В ОДИН СЛОЙ НА ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

ТРУБОПРОВОДА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРУБОПРОВОДА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦50              ¦75              ¦100             ¦125

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-119-1    ¦    25-119-2    ¦    25-119-3    ¦    25-119-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         4.6              4.6              4.9              5.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         9.6             10.13            10.63            11.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС          2.7              2.8              2.9              3.3

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ      150901     М-ЧАС          1.4              1.4              1.5              1.5

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150-300 ММ

МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ        151101     М-ЧАС          1.4              1.4              1.5              1.5

ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            3.93             5.24             5.24             5.24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЛЕНКА ОБЕРТОЧНАЯ                   650-9035   М2           220              300              420              530

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПДБ, ТОЛЩИНОЙ

0,55 ММ ТУ 21-2749-76

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            4                4                4                4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           43.68            45.91            47.89            51.57

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           10.95            11.48            12.05            12.6

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           47.68            49.91            51.89            55.57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          275              375              525              662.5

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           41.25            56.25            78.75            99.38

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-119

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦150             ¦200             ¦250             ¦300

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-119-5    ¦    25-119-6    ¦    25-119-7    ¦    25-119-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         4.9              6.8              7.8              8.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        11.03            12.86            12.86            14.92

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС          3.3              3.5              3.5              3.9

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ      150901     М-ЧАС          1.5              1.8              1.8              2

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150-300 ММ

МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ        151101     М-ЧАС          1.5

ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ

МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ        151102     М-ЧАС                           1.8              1.8              2

ДИАМЕТРОМ 200-300 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            5.24             6.55             6.55             9.17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЛЕНКА ОБЕРТОЧНАЯ                   650-9035   М2           620              776              958             1140

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПДБ, ТОЛЩИНОЙ

0,55 ММ ТУ 21-2749-76

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            5                5                5                5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           51.57            59.35            59.35            67.93

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           12.6             14.57            14.57            16.77

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           56.57            64.35            64.35            72.93

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          775              970             1197.5           1425

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          116.25           145.5            179.63           213.75

10 ОЧИСТКА ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

ТАБЛИЦА 25-120  ОЧИСТКА ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ВОЗДУХОМ ОТ

ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК ДАВЛЕНИЕМ ДО 8 МПА (80 КГС/СМ2)

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И ДЕМОНТАЖ ИНВЕНТАРНЫХ УЗЛОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПАТРУБКОВ СО СФЕРИЧЕСКИМИ ЗАГЛУШКАМИ.

02.ПРОКЛАДКА И РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДА И АРМАТУРЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК. 03.ЗАПОЛНЕНИЕ

ТРУБОПРОВОДА ВОЗДУХОМ С ПРОПУСКОМ ОЧИСТИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ (ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ 200-300 ММ).

04.ПРОДУВКА ТРУБОПРОВОДА ПОСЛЕ ВЫХОДА ПОРШНЯ. 05.ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДА НА ПРОЧНОСТЬ И ПРОВЕРКА НА

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ. 06.НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ТРУБОПРОВОДА ВО ВРЕМЯ ПРОДУВКИ И ИСПЫТАНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРУБОПРОВОДА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 100    ¦125       ¦150       ¦200       ¦250       ¦300

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 25-120-1 ¦ 25-120-2 ¦ 25-120-3 ¦ 25-120-4 ¦ 25-120-5 ¦ 25-120-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     97        113        129        145        161        169

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     91.05     108.15     125.05     142.15     159.05     167.85

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150201     М-ЧАС      22.8       27         31.3       35.5       39.8       42

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ

ПРИЦЕПЕ

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС      22         26.3       30.5       34.8       39         41.2

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С           152800     М-ЧАС      22         26.3       30.5       34.8       39         41.2

ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ)

11,2 М3/МИН

УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ             153000     М-ЧАС      22         26.3       30.5       34.8       39         41.2

ПЕРЕДВИЖНАЯ ДАВЛЕНИЕМ 9800 КПА

(100АТ), 16 М3/МИН

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         6.81       6.81       6.81       6.81       6.81       6.81

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       169.88     172.36     173.6      190.96     190.96     194.68

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        25.48      25.85      26.04      28.64      28.64      29.2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        81         95        109        122        135        142

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ      1253.78    1495.95    1733.7     1975.86    2213.6     2337.81

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       102.95     122.41     141.62     161.09     180.3      190.3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       169.88     172.36     173.6      190.96     190.96     194.68

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1504.66    1763.31    2016.3     2288.82    2539.56    2674.49

ТАБЛИЦА 25-121  ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ДАВЛЕНИЕМ ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И ДЕМОНТАЖ ИНВЕНТАРНЫХ УЗЛОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ПАТРУБКОВ СО СФЕРИЧЕСКИМИ ЗАГЛУШКАМИ).

02.ПРОКЛАДКА И РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДА И АРМАТУРЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫХ АГРЕГАТОВ.

03.ЗАПОЛНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА ВОДОЙ С ПРОПУСКОМ ОЧИСТИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ (ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ 200-300

ММ). 04.ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДА ПОСЛЕ ВЫХОДА ПОРШНЯ. 05.ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДА НА ПРОЧНОСТЬ И ПРОВЕРКА

НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ. 06.НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ТРУБОПРОВОДА ВО ВРЕМЯ ПРОМЫВКИ И ИСПЫТАНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРУБОПРОВОДА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 100       ¦125          ¦150          ¦200          ¦250

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  25-121-1   ¦  25-121-2   ¦  25-121-3   ¦  25-121-4   ¦  25-121-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       70            81            91           102           112

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       60.3          71.7          82.9          94.2         105.2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ                            150101     М-ЧАС        15.4          18.2          21            23.8          26.6

НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ ДО

70 М3/Ч

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150201     М-ЧАС        15.5          18.3          21.1          24            26.6

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ

ПРИЦЕПЕ

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС        14.7          17.6          20.4          23.2          26

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС        14.7          17.6          20.4          23.2          26

НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         169.88        172.36        173.6         190.96        190.96

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          25.48         25.85         26.04         28.64         28.64

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          59            68            79            85            94

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         551.28        656.31        759.18        862.66        964.32

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          66.56         79.21         91.61        104.11        116.32

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         169.88        172.36        173.6         190.96        190.96

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         780.16        896.67       1011.78       1138.62       1249.28

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-121

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦300             ¦350             ¦400             ¦500

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    25-121-6    ¦    25-121-7    ¦    25-121-8    ¦    25-121-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       118              124              130              143

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       111              117.6            123.6            138.4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ                            150101     М-ЧАС         27.6             29.8             31.3             35

НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ ДО

70 М3/Ч

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ     150201     М-ЧАС         28.2             29.8             31.3             35

ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ

ПРИЦЕПЕ

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС         27.6             29               30.5

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС                                                            34.2

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС         27.6             29               30.5             34.2

НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          199.64           204.6            215.76           215.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           29.95            30.69            32.36            32.36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           99              104              109              110

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1017.66          1077.57          1132.68          1322.99

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          122.87           129.99           136.63           153.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          199.64           204.6            215.76           215.76

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1316.3           1386.17          1457.44          1648.75

11 КОНТРОЛЬ ФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ

ТАБЛИЦА 25-122  КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ МЕТОДОМ РАДИОГРАФИРОВАНИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01.КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ ШВОВ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 СТЫК

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ СРЕДЫ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 100    ¦ДО 125    ¦ДО 150    ¦ДО 200    ¦ДО 250    ¦ДО 300

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 25-122-1 ¦ 25-122-2 ¦ 25-122-3 ¦ 25-122-4 ¦ 25-122-5 ¦ 25-122-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      0.96       1.23       1.27       1.38       1.6        1.71

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      2.12       2.62       2.74       2.81       3.28       3.43

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         4.9        6.08       6.34       6.51       7.6        7.95

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.82       2.49       2.55       3.16       3.19       3.88

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.27       0.37       0.38       0.47       0.48       0.58

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         0.91       1.16       1.2        1.28       1.49       1.59

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         4.9        6.08       6.34       6.51       7.6        7.95

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.47       1.82       1.9        1.95       2.28       2.38

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.82       2.49       2.55       3.16       3.19       3.88

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         7.63       9.73      10.09      10.95      12.28      13.42

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-122

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ СРЕДЫ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СВЫШЕ 10 МПА (100 КГС/СМ2)

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 100    ¦ДО 125    ¦ДО 150    ¦ДО 200    ¦ДО 250    ¦ДО 300

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 25-122-7 ¦ 25-122-8 ¦ 25-122-9 ¦25-122-10 ¦25-122-11 ¦25-122-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1          1.28       1.32       1.47       1.72       1.85

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      2.17       2.68       2.79       2.9        3.43       3.64

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         5.02       6.21       6.46       6.72       7.93       8.42

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.82       2.49       2.55       3.16       3.19       3.88

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.27       0.37       0.38       0.47       0.48       0.58

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         0.94       1.2        1.23       1.37       1.59       1.72

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         5.02       6.21       6.46       6.72       7.93       8.42

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ         1.51       1.86       1.94       2.02       2.38       2.53

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.82       2.49       2.55       3.16       3.19       3.88

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         7.78       9.9       10.24      11.25      12.71      14.02

ТАБЛИЦА 25-123  КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ МЕТОДОМ МАГНИТОГРАФИРОВАНИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01.КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ ШВОВ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 СТЫК

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ СРЕДЫ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 100    ¦ДО 125    ¦ДО 150    ¦ДО 200    ¦ДО 250    ¦ДО 300

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 25-123-1 ¦ 25-123-2 ¦ 25-123-3 ¦ 25-123-4 ¦ 25-123-5 ¦ 25-123-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      0.47       0.5        0.53       0.57       0.63       0.64

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.18       1.2        1.24       1.29       1.35       1.37

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         2.73       2.79       2.86       2.99       3.12       3.18

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.07       0.11       0.11       0.17       0.17       0.21

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.01       0.02       0.02       0.03       0.03       0.03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         0.48       0.52       0.53       0.57       0.63       0.64

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         2.73       2.79       2.86       2.99       3.12       3.18

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.82       0.84       0.86       0.9        0.94       0.95

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.07       0.11       0.11       0.17       0.17       0.21

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         3.28       3.42       3.5        3.73       3.92       4.03

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 25-123

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ СРЕДЫ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СВЫШЕ 10 МПА (100 КГС/СМ2)

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 100    ¦ДО 125    ¦ДО 150    ¦ДО 200    ¦ДО 250    ¦ДО 300

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 25-123-7 ¦ 25-123-8 ¦ 25-123-9 ¦25-123-10 ¦25-123-11 ¦25-123-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      0.49       0.54       0.55       0.65       0.71       0.71

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.18       1.2        1.24       1.29       1.35       1.37

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         2.73       2.79       2.86       2.99       3.12       3.18

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.07       0.11       0.11       0.17       0.17       0.21

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.01       0.02       0.02       0.03       0.03       0.03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         0.5        0.54       0.55       0.63       0.68       0.69

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         2.73       2.79       2.86       2.99       3.12       3.18

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.82       0.84       0.86       0.9        0.94       0.95

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.07       0.11       0.11       0.17       0.17       0.21

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         3.3        3.44       3.52       3.79       3.97       4.08