СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 26

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

СНИП 4.02-91

СНИП 4.05-91

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 26

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

СНИП 4.02-91

СНИП 4.05-91

УТВЕРЖДЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ГОССТРОЯ СССР

ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 115

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СНИП 4.02-91; 4.05-91 СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ

И РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

СБОРНИК 26. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ.

ГОССТРОЙ СССР - М: СТРОЙИЗДАТ, 1991

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТОМ ВНИПИТЕПЛОПРОЕКТ

МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЯ СССР ПРИ УЧАСТИИ ИНСТИТУТА

ГИПРОХОЛОД МИНТОРГА СССР И СПКБ СОЮЗЭНЕРГОЗАЩИТА

МИНЭНЕРГО СССР ПОД МЕТОДИЧЕСКИМ РУКОВОДСТВОМ

ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР И РАССМОТРЕН УПРАВЛЕНИЕМ

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ГОССТРОЯ СССР.

РЕДАКТОРЫ: ИНЖЕНЕРЫ В.В.СЕМЫКИН, Э.Я.ЛАБЗИНА

(ГОССТРОЙ СССР), М.В.АПУХТИН, Т.И.ПАНФИЛОВА,

КАНД.ЭКОН.НАУК В.И.КОРЕЦКИЙ, ИНЖ. И.В.ТЮЛЬПИНА

(ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР), В.И.ЗАПОРОЖСКАЯ

(ВНИПИТЕПЛОПРОЕКТ).

СТРОЙИЗДАТ 1991

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ   ¦СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ¦  СНИП 4.02-91; СНИП 4.05-91

КОМИТЕТ СССР  (ГОССТРОЙ СССР)  ¦-----------------------------¦---------------------------------------

¦СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И      ¦ВЗАМЕН СБОРНИКОВ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ

¦РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ     ¦НОРМ И ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ

¦РАБОТЫ                       ¦РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

¦СБОРНИК 26. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ¦И РАБОТЫ (ЕРЕР-84)

¦РАБОТЫ                       ¦СБОРНИК 26. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1.  НОРМЫ  И РАСЦЕНКИ НАСТОЯЩЕГО СБОРНИКА          1.2. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА ИЗОЛЯЦИЮ 10  МЕТРОВ

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ  СТОИМОСТИ      ТРУБОПРОВОДОВ   СОСТАВЛЕНЫ   НА   ИЗОЛЯЦИЮ  ТРУБ

РАБОТ    ПО    ИЗОЛЯЦИИ   ГОРЯЧИХ   ПОВЕРХНОСТЕЙ      ДИАМЕТРОМ ДО 820 ММ И РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ИЗОЛЯ-

ТРУБОПРОВОДОВ, АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ  СОЕДИНЕНИЙ,      ЦИЮ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ,  А

АППАРАТОВ,   ОБОРУДОВАНИЯ,   ТУРБИН,   А   ТАКЖЕ      ТАКЖЕ  ФАСОННЫХ  ЧАСТЕЙ  ТАКОГО  ЖЕ ДИАМЕТРА.ПРИ

ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛОНН, СТЕН,  ПОКРЫТИЙ  И      БОЛЬШИХ  ДИАМЕТРАХ  СЛЕДУЕТ  ПРИМЕНЯТЬ  НОРМЫ  И

ПЕРЕКРЫТИЙ (СВЕРХУ И СНИЗУ).                          РАСЦЕНКИ  НА  ИЗОЛЯЦИЮ  ПЛОСКИХ  И КРИВОЛИНЕЙНЫХ

НОРМЫ  И  РАСЦЕНКИ  ТАБЛ.29-33 ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ      ПОВЕРХНОСТЕЙ.

ДЛЯ  ИЗОЛЯЦИИ  ХОЛОДНЫХ  ПОВЕРХНОСТЕЙ,  НОРМЫ  И          1.3.  РАСХОД  ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ  ИЗДЕЛИЙ   И

РАСЦЕНКИ   ТАБЛ.34   ПРЕДУСМАТРИВАЮТ   УСТАНОВКУ      МАТЕРИАЛОВ    ДЛЯ    ИЗОЛЯЦИИ   ОБОРУДОВАНИЯ   И

ДВЕРЕЙ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ.                          ТРУБОПРОВОДОВ  СЛЕДУЕТ  ПРИНИМАТЬ  ПО  ПРОЕКТНЫМ

НОРМЫ  И  РАСЦЕНКИ  ТАБЛ.29  ПРЕДУСМАТРИВАЮТ      ДАННЫМ   С   УЧЕТОМ   КОЭФФИЦИЕНТОВ  УПЛОТНЕНИЙ,

ПРИМЕНЕНИЕ   ИЗДЕЛИЙ   ИЗ   ЯЧЕИСТЫХ  МАТЕРИАЛОВ      ПРИНИМАЕМЫХ ПО СНИП 2.04.14-88 "ТЕПЛОВАЯ  ИЗОЛЯ-

(ПЕНОБЕТОН, ГАЗОБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН), ТАБЛ.30,      ЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ".

31, 32  ИЗДЕЛИЙ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕ-          РАСХОД  ПОКРОВНЫХ  МАТЕРИАЛОВ  И  МАТЕРИАЛОВ

РИАЛОВ (ЖЕСТКИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ,ПЕРЛИТОБИТУМНЫЕ,       ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО  СЛОЯ  СЛЕДУЕТ  ПРИНИМАТЬ   ПО

АСБЕСТОВЕРМИКУЛИТОВЫЕ И ПЕРЛИТОГЕЛИЕВЫЕ   ПЛИТЫ),     ПРОЕКТНЫМ  ДАННЫМ С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТОВ РАСХОДА

ТАБЛ.33  ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЕНОПЛАСТА.                       НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ДЕТАЛЕЙ  ПОКРЫТИЯ  И  МОНТАЖ  В

НОРМЫ  И  РАСЦЕНКИ  ТАБЛ.29  РАЗРАБОТАНЫ   С      СООТВЕТСТВИИ С "ОБЩИМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ НОРМАМИ

УЧЕТОМ  ПРИМЕНЕНИЯ  ПЕНОБЕТОННЫХ  ПЛИТ, В СЛУЧАЕ      РАСХОДА  МАТЕРИАЛОВ".  СБОРНИК  22  "ТЕПЛОИЗОЛЯ-

ПРИМЕНЕНИЯ  ГАЗОБЕТОННЫХ  ИЛИ  КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ      ЦИОННЫЕ РАБОТЫ".

ПЛИТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ СЛЕДУЕТ          РАСХОД   ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ,   ПОКРОВНЫХ    И

ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТ 1,03.                           ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫХ  ИЗДЕЛИЙ  И  МАТЕРИАЛОВ  НА  10

ИЗОЛЯЦИЮ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ      МЕТРОВ ТРУБОПРОВОДОВ И  10  КВ.  МЕТРОВ  ПЛОСКИХ

И ОБОРУДОВАНИЯ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ПО СООТВЕТСТВУ-      ПОВЕРХНОСТЕЙ,   УЧИТЫВАЮЩИЙ   УКАЗАННЫЕ  КОЭФФИ-

ЮЩИМ НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ НА ИЗОЛЯЦИЮ ГОРЯЧИХ ПО-       ЦИЕНТЫ, ПРИВЕДЕН В ПРИЛОЖЕНИИ.

ВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ.                  1.4.   НОРМЫ   И   РАСЦЕНКИ   НА    ИЗОЛЯЦИЮ

НОРМЫ  И  РАСЦЕНКИ  НА   ИЗОЛЯЦИЮ   ХОЛОДНЫХ      ТРУБОПРОВОДОВ     ЦИЛИНДРАМИ,     ПОЛУЦИЛИНДРАМИ

ПОВЕРХНОСТЕЙ   ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ  ИЗДЕЛИЯМИ  НЕ      ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ      МИНЕРАЛОВАТНЫМИ       НА

УЧИТЫВАЮТ ЗАТРАТ НА УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО      СИНТЕТИЧЕСКОМ    СВЯЗУЮЩЕМ    И    КОНСТРУКЦИЯМИ

СЛОЯ.                                                 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ  КОМПЛЕКТНЫМИ  ИЗ   ЦИЛИНДРОВ

УСТРОЙСТВО  ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО  СЛОЯ  СЛЕДУЕТ      МИНЕРАЛОВАТНЫХ УЧИТЫВАЮТ РАСХОД ЦИЛИНДРОВ, ПОЛУ-

ПРИНИМАТЬ:                                        ЦИЛИНДРОВ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

А) ПРИ ИЗОЛЯЦИИ СТЕН И КОЛОНН  ПО  НОРМАМ  И          1.5.  ЗАТРАТЫ  НА  УПЛОТНЕНИЕ  МАТЕРИАЛОВ ПО

РАСЦЕНКАМ  СБОРНИКА  8 "КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И      ЗАРАБОТНОЙ   ПЛАТЕ   И    ЭКСПЛУАТАЦИИ    МАШИН,

БЛОКОВ".                                              РАСЦЕНКАМИ УЧТЕНЫ И НЕ ПОДЛЕЖАТ КОРРЕК- ТИРОВКЕ.

Б)  ПРИ  ИЗОЛЯЦИИ  ПЕРЕКРЫТИЙ  ПО  НОРМАМ  И          1.6.  НОРМАМИ  И  РАСЦЕНКАМИ СБОРНИКА УЧТЕНО

РАСЦЕНКАМ СБОРНИКА 11 "ПОЛЫ".                         УСТРОЙСТВО КАРКАСОВ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЛИ СЕТКИ.

В)   ПРИ   ИЗОЛЯЦИИ  ПОКРЫТИЙ  ПО  НОРМАМ  И          1.7.  ОКРАСКУ   ИЗОЛИРОВАННЫХ   ПОВЕРХНОСТЕЙ

РАСЦЕНКАМ  СБОРНИКА  12  "КРОВЛИ".                    ПРИНИМАТЬ  ПО РАСЦЕНКАМ СБОРНИКОВ 15 "ОТДЕЛОЧНЫЕ

Г) ПРИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ      РАБОТЫ" И 13 "ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  И

ПО НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ТАБЛ.24.                        ОБОРУДОВАНИЯ ОТ КОРРОЗИИ".

НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ.30 (ГР.1,3,4),  33          1.8. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ.27,28 НА ИЗОЛЯЦИЮ

(ГР.1,3,4)    УЧТЕНЫ   ЗАТРАТЫ   НА   УСТРОЙСТВО      ПЛОСКИХ  И  КРИВОЛИНЕЙНЫХ  ПОВЕРХНОСТЕЙ  ПЛИТАМИ

ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ.      ИЗВЕСТКОВО-КРЕМНЕЗЕМИСТЫМИ   И    АСБОПЕРЛИТОВУЮ

---------------------------¦------------------------------¦------------------------------------------

ВНЕСЕН УПРАВЛЕНИЕМ         ¦ УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ     ¦ СРОК ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ            ¦ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО¦  1  ЯНВАРЯ 1991 Г.

И СМЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ     ¦КОМИТЕТА СССР                 ¦

ГОССТРОЯ СССР              ¦ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 115   ¦

---------------------------¦------------------------------¦------------------------------------------

ИЗОЛЯЦИЮ   КОТЛОАГРЕГАТОВ   И   ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО      ПЫЛИ,  ВРЕДНЫХ  ГАЗОВ  И ДЫМА), К НОРМАМ СЛЕДУЕТ

ОБОРУДОВАНИЯ  МЕТОДОМ  НАПЫЛЕНИЯ  НЕ   УЧИТЫВАЮТ      ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИВЕДЕННЫЕ  В  ОСНОВНЫХ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО КРЕПЕЖНЫХ КАРКАСОВ.         ПОЛОЖЕНИЯХ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК

УСТРОЙСТВО     КАРКАСОВ,     ПРЕДУСМОТРЕННЫХ      НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (СНИР-91).

ПРОЕКТОМ, ПРИНИМАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.                        1.15  СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ТАБЛИЦАХ ДАНЫ

1.9.  НОРМАМИ  И  РАСЦЕНКАМИ   НА   ИЗОЛЯЦИЮ      ДЛЯ ПЕРВОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  РАЙОНА,  ПРИНЯТОГО

ТРУБОПРОВОДОВ    НЕ    ПРЕДУСМОТРЕНА   УСТАНОВКА      ЗА БАЗИСНЫЙ.

РАЗГРУЖАЮЩИХ   УСТРОЙСТВ   НА   ВЕРТИКАЛЬНЫХ   И          ПРИ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭТИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ДРУГИХ

НАКЛОННЫХ    УЧАСТКАХ   И   ОПОРНЫХ   КОЛЕЦ   НА      ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ   РАЙОНАХ   СЛЕДУЕТ    ПРИМЕНЯТЬ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ УЧАСТКАХ.                              ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПО П.3.1. РАЗДЕЛА

ЗАТРАТЫ НА УСТАНОВКУ РАЗГРУЖАЮЩИХ УСТРОЙСТВ И         3  ТЕХНИЧЕСКОЙ  ЧАСТИ  НАСТОЯЩЕГО  СБОРНИКА  ДЛЯ

ОПОРНЫХ  КОЛЕЦ  СЛЕДУЕТ  ПРИНИМАТЬ  ПО  НОРМАМ        ЗАТРАТ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И ПО

ТАБЛ.25                                               "ОБЩИМ ПОЛОЖЕ- НИЯМ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  СНИР-91"  ДЛЯ

1.10.  НОРМАМИ  И РАСЦЕНКАМИ СБОРНИКА УЧТЕНЫ      ЗАТРАТ ПО МАТЕРИАЛАМ.

СЛУДУЮЩИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

ТЕКУЩАЯ ПРАВКА, ТОЧКА И ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ,             2.ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

СОДЕРЖАНИЕ В  ПОРЯДКЕ  ПРИСПОСОБЛЕНИЙ  И  МАШИН,

УБОРКА РАБОЧЕГО МЕСТА В ТЕЧЕНИЕ СМЕНЫ;                     2.1.  ОБЪЕМ РАБОТ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ

УСТАНОВКА  И  ПЕРЕМЕЩЕНИЕ  ПРОСТЕЙШИХ  РАНЕЕ      МАТЕРИАЛАМИ, УЧТЕННЫМИ НОРМАМИ,  ЗА  ИСКЛЮЧЕНИЕМ

ИЗГОТОВЛЕННЫХ ПЕРЕНОСНЫХ  ПОДМОСТЕЙ,  СТРЕМЯНОК,      ИЗОЛЯЦИИ  ИЗВЕСТКОВО- КРЕМНЕЗЕМИСТЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ,

КОЗЕЛ,  ЛЕСТНИЦ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ВЫСОТЕ      АСБЕСТОПЕРЛИТОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ  МЕТОДОМ  НАПЫЛЕНИЯ,

ДО 2,5 М;                                             ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ    ДЛИНОЙ   ТРУБОПРОВОДА,   ВКЛЮЧАЯ

ПРЕМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ  В  ПРЕДЕЛАХ  РАБОЧЕГО      ФИТИНГИ. АРМАТУРА И ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ В ДЛИНУ

МЕСТА.                                            ТРУБОПРОВОДА НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ.

1.11.  УСТРОЙСТВО  ЛЕСОВ  ПРИ   ПРОИЗВОДСТВЕ          НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА  ИЗОЛЯЦИЮ  ТРУБОПРОВОДОВ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 2,5 М ОТ      ДИАМЕТРОМ   ДО   820   РАСЧИТАНЫ  НА  10  МЕТРОВ

ПОЛА  (ЗЕМЛИ)  ДОЛЖНО  БЫТЬ ОБУСЛОВЛЕНО ПРОЕКТОМ      ТРУБОПРОВОДОВ.

ОРГАНИЗАЦИИ  СТРОИТЕЛЬСТВА  (ПОС)  ИЛИ  ПРОЕКТОМ          ОБЪЕМ РАБОТ ПО ИЗОЛЯЦИИ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ

ПРОИЗВОДСТВА  РАБОТ  (ППР)  И  НОРМИРОВАТЬСЯ  ПО      СОЕДИНЕНИЙ   УЧИТЫВАЕТСЯ   ОТДЕЛЬНО.   НОРМЫ   И

СБОРНИКУ 8 "КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ".         РАСЦЕНКИ   СОСТАВЛЕНЫ  НА  10  ШТУК  АРМАТУРЫ  И

1.12.  УСТРОЙСТВО  ЛЕСОВ  ДЛЯ   ПРОИЗВОДСТВА      ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ  РАБОТ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 16 М, А          2.2. ОБЪЕМ РАБОТ ПО  ИЗОЛЯЦИИ  ИЗВЕСТКОВО  -

ТАК  ЖЕ  ПРИ  ИЗОЛЯЦИИ  РЕЗЕРВУАРОВ,   АППАРАТОВ      КРЕМНЕЗЕМИСТЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ, АСБОПЕРЛИТОВОЙ ИЗОЛЯ-

КОЛОННОГО  ТИПА  И ДРУГИХ ПОВЕРХНОС- ТЕЙ СЛОЖНОЙ      ЦИИ   МЕТОДОМ  НАПЫЛЕНИЯ  СЛЕДУЕТ  ИСЧИСЛЯТЬ  ПО

КОНФИГУРАЦИИ,ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ  ПРОЕК-      ОБЪЕМУ КОНСТРУКЦИИ ИЗОЛЯЦИИ "В  ДЕЛЕ",  СОГЛАСНО

ТАМ,   А  НА  РАБОТЫ  ПО  ИХ  УСТАНОВКЕ  СЛЕДУЕТ      ПРОЕКТУ, БЕЗ УЧЕТА ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ШТУКАТУРКИ.

СОСТАВЛЯТЬ     ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ     РАСЦЕНКИ     С          2.3.   ОБЪЕМ   ИЗОЛЯЦИИ   ОТДЕЛЬНЫХ  МЕСТ  У

УТВЕРЖДЕНИЕМ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ.                 КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АРМАТУРЫ, А

1.13.   НОРМЫ   И  РАСЦЕНКИ  ПРЕДУСМАТРИВАЮТ      ТАКЖЕ  ВОЗЛЕ  ВСЯКОГО  РОДА   ЛЮКОВ,   ШТУЦЕРОВ,

РАБОТУ С ЛЕСОВ НА ВЫСОТЕ ДО 10 М.                     ОТВЕРСТИЙ  НА  ОБОРУДОВАНИИ  УЧТЕН НОРМАМИ И ПРИ

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 10 М      ЭТОМ ДЛИНА ИЗОЛИРУЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ  ИЗМЕРЯЕТСЯ

К  НОРМАМ  ЗАТРАТ  ТРУДА  И   ЗАРАБОТНОЙ   ПЛАТЕ      БЕЗ ВЫЧЕТА УКАЗАННЫХ МЕСТ.

ПРИМЕНЯТЬ  СЛЕДУЮЩИЕ  КОЭФФИЦИЕНТЫ В ЗАВИСИМОСТИ          2.4.   ОБЪЕМ   РАБОТ  ПО  ИЗОЛЯЦИИ  ХОЛОДНЫХ

ОТ ВЫСОТЫ, М:                                         ПОВЕРХНОСТЕЙ      СТРОИТЕЛЬНЫХ       КОНСТРУКЦИЙ

ДО 15-1,15                                        ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ   УМНОЖЕНИЕМ   ПЛОЩАДИ  ИЗОЛИРУЕМОЙ

ДО 30-1,2                                         ПОВЕРХНОСТИ   НА   ТОЛЩИНУ   ИЗОЛЯЦИИ   СОГЛАСНО

ДО 50-1,25                                        ПРОЕКТУ.  ОБЪЕМ  ПРОТИВОПОЖАРНЫХ  ПОЯСОВ В ОБЪЕМ

ДО 60-1,4                                         ИЗОЛЯЦИИ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, ТАК  КАК  ИХ  УСТРОЙСТВО

СВ. 60-1,5                                        ПРЕДУСМОТРЕНО ОТДЕЛЬНО (ТАБЛ. 29,32).

1.14.  НОРМЫ  И   РАСЦЕНКИ   ПРЕДУСМАТРИВАЮТ          2.5.  ОБЪЕМ  РАБОТ  ПО  ИЗОЛЯЦИИ БЕЗБАЛОЧНЫХ

ПРОИЗВОДСТВО  РАБОТ  В  НЕУДОБНЫХ  И  СТЕСНЕННЫХ      ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ ПЛИТНЫМИ  УТЕПЛИТЕЛЯМИ  СЛЕДУЕТ

УСЛОВИЯХ  (РАБОТА   С   ЛЮЛЕК,   С   ПРИМЕНЕНИЕМ      ИСЧИСЛЯТЬ РАЗДЕЛЬНО ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ И ДЛЯ КОЛОНН.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ   ПОЯСОВ,   ПРИ   РАСПОЛОЖЕНИИ      ПРИ ЭТОМ ИЗОЛЯЦИЯ КАПИТЕЛЕЙ ДОЛЖНА УЧИТЫВАТЬСЯ В

ИЗОЛИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НА  РАССТОЯНИИ  0,35  М  ОТ      ОБЪЕМЕ ИЗОЛЯЦИИ ПЕРЕКРЫТИЙ.

ДРУГИХ  ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПРИ ИЗОЛЯЦИИ ТОЛЬКО СНИЗУ,

ИЗОЛЯЦИЮ ТРУБОПРОВОДОВ С НАЛИЧИЕМ ОДНОГО И БОЛЕЕ

ИЗГИБОВ  ИЛИ  ОТВОДОВ  НА  КАЖДЫЕ  7  М   ПРЯМЫХ

УЧАСТКОВ,  ПРИ ИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 10

М2, РАСПОЛОЖЕННЫХ В  РАЗНЫХ  ПОМЕЩЕНИЯХ  ИЛИ  НА

РАССТОЯНИИ ДРУГ ОТ ДРУГА СВЫШЕ 50М, ПРИ ИЗОЛЯЦИИ

ТРУБОПРОВОДОВ   СО  СПУТНИКОМ),  А  ТАК  ЖЕ  ПРИ

ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ  ПРОИЗВОДСТВА

ОТ 0 ДО +40 ГРАД С.

ПРИ  ПРОИЗВОДСТВЕ  РАБОТ  В  ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ

ЦЕХАХ БЕЗ ИХ ОСТАНОВКИ, А  ТАК  ЖЕ  В  УСЛОВИЯХ,

ОТНЕСЕННЫХ  К РАЗРЯДУ ВРЕДНЫХ (ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ В

РАБОЧЕЙ ЗОНЕ СВЫШЕ +40 ГРАД  С,  НАЛИЧИИ  ПАРОВ,

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАБЛИЦЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО,

ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО И ПОКРОВНОГО СЛОЕВ

ТАБЛИЦА 1

РАСХОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

НА 10 М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДА, М3

-------------------------------------------------------------------------------

НАРУЖНЫЙ      ¦           ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

ДИАМЕТР       ¦

ТРУБОПРОВОДА, ¦

ММ            ¦----------------------------------------------------------------

¦    30   ¦   40    ¦    50    ¦    60    ¦    80    ¦   100

¦----------------------------------------------------------------

¦                    РАСХОД МАТЕРИАЛА, М3

-------------------------------------------------------------------------------

18         0,047     0,075      0,110      0,151

25         0,054     0,084      0,122      0,165      0,272     0,404

32         0,060     0,093      0,133      0,178      0,289     0,427

38         0,066     0,101      0,142      0,191      0,305     0,446

45         0,073     0,110      0,154      0,204      0,323

57         0,084     0,126      0,173      0,227      0,354     0,508

76         0,103     0,150      0,204      0,264      0,404     0,570

89         0,167     0,225      0,289      0,438      0,612

108        0,192     0,250      0,327      0,486      0,673

133        0,224     0,296      0,375      0,551      0,754

159        0,258     0,338      0,425      0,618      0,838

219        0,335     0,435      0,542      0,774      1,032

ДОБАВКИ, УЧИТЫВАЮЩИЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И ПОТЕРИ,

ПРИНЯТЫЕ В РАЗМЕРЕ 3%, УЧТЕНЫ В ТАБЛИЦЕ.

МАТЕРИАЛЫ: ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ

НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ

ИЗ ФРП, ШНУРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ И АСБЕСТОВЫЕ, ПОЛОТНО

ХОЛСТО-ПРОШИВНОЕ ХПС, ПОЛОТНО ИГЛОПРОБИВНОЕ ИПС-Т,

ХОЛСТЫ ВВ-Г И ВВ-Т.

ТАБЛИЦА 2

РАСХОД СЕГМЕНТОВ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ФРП-1

НА 10 М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДА, М3

-------------------------------------------------------------------------------

ТОЛЩИНА ¦               ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

ИЗОЛЯ-  ¦---------------------------------------------------------------------

ЦИОННО- ¦  273  ¦ 325  ¦ 377  ¦ 426  ¦ 476  ¦ 529  ¦ 630  ¦ 720  ¦ 820

ГО СЛОЯ,¦---------------------------------------------------------------------

ММ      ¦                РАСХОД МАТЕРИАЛОВ, М3

-------------------------------------------------------------------------------

40      0,405  0,472  0,540  0,603  0,667  0,736  0,868  0,984  1,112

60      0,646  0,747  0,848  0,943  1,041  1,144  1,341  1,514  1,704

ДОБАВКИ, УЧИТЫВАЮЩИЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И ПОТЕРИ,

ПРИНЯТЫЕ В РАЗМЕРЕ 3%, УЧТЕНЫ В ТАБЛИЦЕ.

ТАБЛИЦА 3

РАСХОД ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ

СВЯЗУЮЩЕМ МАРОК 50,75 НА 10 М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДА, М3

-------------------------------------------------------------------------------

НАРУЖНЫЙ¦             ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

ДИАМЕТР ¦---------------------------------------------------------------------

ТРУБО-  ¦   40  ¦  60  ¦  80  ¦  100  ¦  120  ¦  140  ¦  160  ¦  180  ¦ 200

ПРОВОДА,¦---------------------------------------------------------------------

ММ      ¦        РАСХОД ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ МАРОК 50,75

-------------------------------------------------------------------------------

219             0,813  1,160   1,548   1,973   2,438   2,942   3,486  4,065

273             0,969  1,370   1,809   2,288   2,806   3,360   3,955  4,589

325      0,708  1,120  1,571   2,063   2,591   3,158   3,765   4,414  5,099

377      0,810  1,272  1,769   2,314   2,894   3,512   4,168   4,864  5,593

426      0,904  1,415  1,964   2,552   3,178   3,844   4,548   5,292  6,072

476      1,001  1,562  2,158   2,795   3,470   4,184   4,936   5,729  6,566

НОРМОЙ УЧТЕН КОЭФФИЦИЕНТ УПЛОТНЕНИЯ ДЛЯ ПЛИТ

МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРОК 50,75- 1,5

В СООТВЕТСТВИИ СО СНИП 2.04.14-88 "ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ".

ДОБАВКИ, УЧИТЫВАЮЩИЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И ПОТЕРИ,

ПРИНЯТЫЕ В РАЗМЕРЕ 3%, УЧТЕНЫ В ТАБЛИЦЕ.

ТАБЛИЦА 4

РАСХОД ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ

СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ 125 НА 10 М ИЗОЛЯЦИИ

ТРУБОПРОВОДА, М3

-------------------------------------------------------------------------------

НАРУЖНЫЙ¦             ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

ДИАМЕТР ¦---------------------------------------------------------------------

ТРУБО-  ¦  40  ¦  60  ¦  80   ¦  100  ¦  120  ¦  140  ¦  160  ¦  180  ¦  200

ПРОВОДА,¦---------------------------------------------------------------------

ММ      ¦        РАСХОД ПЛИТ МАРКИ 125, М3

------------------------------------------------------------------------------

529     0,884  1,373   1,891   2,441   3,022   3,635   4,279   4,953   5,661

630     1,042  1,609   2,207   2,837   3,498   4,189   4,912   5,666   5,547

720     1,180  1,817   2,484   3,183   3,912   4,673   5,463   6,288   7,144

820     1,335  2,044   2,795   3,571   4,378   5,216   6,086   6,986   7,910

ПЛОСКАЯ

ПОВЕРХ-

НОСТЬ,

10 М2     0,494  0,742   0,989   1,236   1,483   1,730   1,978   2,225   2,472

НОРМОЙ УЧТЕН КОЭФФИЦИЕНТ УПЛОТНЕНИЯ ДЛЯ ПЛИТ

МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ 125-1,2

В СООТВЕТСТВИИ СО СНИП 2.04.14-88 "ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ".

ДОБАВКИ, УЧИТЫВАЮЩИЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И ПОТЕРИ,

ПРИНИМАЕМЫЕ В РАЗМЕРЕ 3%, УЧТЕНЫ В ТАБЛИЦЕ.

ТАБЛИЦА 5

РАСХОД ПЛИТ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА

НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРОК ППТ-50, ППТ-75

НА 10 М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДА, М3

-------------------------------------------------------------------------------

НАРУЖНЫЙ  ¦            ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

ДИАМЕТР   ¦--------------------------------------------------------------------

ТРУБОПРО- ¦  40 ¦   60  ¦  80  ¦  100 ¦  120 ¦  140  ¦ 160  ¦  180  ¦  200

ВОДА, ММ  ¦--------------------------------------------------------------------

¦            РАСХОД ПЛИТ ППТ-50, ППТ-75, М3

-------------------------------------------------------------------------------

529        0,847  1,316  1,812   2,339  2,896  3,484  4,101   4,746   5,425

630        0,999  1,542  2,116   2,718  3,352  4,014  4,707   5,430   6,272

720        1,131  1,741  2,381   3,050  3,749  4,479  5,235   6,026   6,848

820        1,279  1,959  2,678   3,422  4,195  4,999  5,832   6,695   7,581

ПЛОСКАЯ

ПОВЕРХ-

НОСТЬ

10 М2      0,474  0,711  0,948   1,185  1,421  1,658  1,895   2,132   2,369

НОРМОЙ УЧТЕН КОЭФФИЦИЕНТ УПЛОТНЕНИЯ ДЛЯ ПЛИТ ИЗ

СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ

МАРОК ППТ-50, ППТ-75-1,15 В СООТВЕТСТВИИ СО СНИП 2.04.14-88

"ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ".

ДОБАВКИ, УЧИТЫВАЮЩИЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И ПОТЕРИ,

ПРИНИМАЕМЫЕ В РАЗМЕРЕ 3%, УЧТЕНЫ В ТАБЛИЦЕ.

ТАБЛИЦА 6

РАСХОД МАТОВ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА

МАРОК МТ-35, МТ-50 НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ

НА 10 М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДА

--------------------------------------------------------------------

НАРУЖНЫЙ        ¦           ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ

ДИАМЕТР         ¦ ------------------------------------------------

ТРУБОПРО-       ¦    40  ¦    60    ¦   80    ¦   100   ¦  120

ВОДА, ММ        ¦ ------------------------------------------------

¦          РАСХОД МАТЕРИАЛА, М3

--------------------------------------------------------------------

57              0,201     0,366     0,565

76              0,249     0,430     0,646

89              0,265     0,463     0,710     0,990

108              0,313     0,527     0,776     1,073

133              0,363     0,593     0,890     1,203

159              0,410     0,750     0,987     1,333

219              0,545     0,877     1,243     1,656

273              0,644     1,039     1,454     1,933

325              0,757     1,202     1,681     2,209     2,771

377              0,856     1,350     1,894     2,473     3,084

426              0,969     1,511     2,090     2,715     3,391

480              1,069     1,661     2,303     2,980     3,705

НОРМОЙ УЧТЕН КОЭФФИЦИЕНТ УПЛОТНЕНИЯ ДЛЯ МАТОВ ИЗ

СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ-1,6

В СООТВЕТСТВИИ СО СНИП 2.04.14-88 "ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

И ТРУБОПРОВОДОВ".

ДОБАВКИ, УЧИТЫВАЮЩИЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И ПОТЕРИ, ПРИНИМАЕМЫЕ

В РАЗМЕРЕ 3%, УЧТЕНЫ В ТАБЛИЦЕ.

ТАБЛИЦА 7

РАСХОД МАТОВ ИЗ СУПЕРТОННОГО СТЕКЛЯННОГО

ВОЛОКНА БЕЗ СВЯЗУЮЩЕГО НА 10 М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДА

-----------------------------------------------------------------------

¦         ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

НАРУЖНЫЙ            ¦------------------------------------------------

ДИАМЕТР             ¦  40    ¦   60    ¦   80    ¦   100   ¦   120

ТРУБОПРО-           ¦------------------------------------------------

ВОДА, ММ            ¦             РАСХОД МАТЕРИАЛА, М3

-----------------------------------------------------------------------

57                 0,364     0,663     1,025

76                 0,451     0,780     1,114

89                 0,481     0,839     1,287     1,795

108                 0,568     0,956     1,407     1,945

133                 0,657     1,075     1,613     2,181

159                 0,744     1,359     1,789     2,416

219                 0,989     1,589     2,253     3,004

273                 1,167     1,884     2,635     3,503

325                 1,371     2,179     3,048     4,003     5,022

377                 1,552     2,447     3,433     4,483     5,589

426                 1,746     2,739     3,789     4,922     6,146

480                 1,938     3,011     4,174     4,843     6,021

НОРМОЙ УЧТЕН КОЭФФИЦИЕНТ УПЛОТНЕНИЯ ДЛЯ МАТОВ ИЗ

СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА БЕЗ СВЯЗУЮЩЕГО-ХОЛСТОВ ИЗ

БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА БСТВ-СТ-2,9 (ДЛЯ СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ

25 КГ/М3). ПО СНИП 2.04.14-88" ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

И ТРУБОПРОВОДОВ".

ДОБАВКИ, УЧИТЫВАЮЩИЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И ПОТЕРИ,

ПРИНИМАЕМЫЕ В РАЗМЕРЕ 3%, УЧТЕНЫ В ТАБЛИЦЕ.

ТАБЛИЦА 8

РАСХОД МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ НА 10 МЕТРОВ

ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДА, М3

-------------------------------------------------------------------------------

НАРУЖНЫЙ  ¦                 ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

ДИАМЕТР   ¦--------------------------------------------------------------------

ТРУБОПРО- ¦  40  ¦  60  ¦  80  ¦  100 ¦  120 ¦  140 ¦  160  ¦ 180 ¦  200

ВОДА, ММ  ¦-------------------------------------------------------------------

¦                     РАСХОД МАТЕРИАЛОВ, М3

-------------------------------------------------------------------------------

108      0,232  0,397  0,59   0,732  0,953

133      0,272  0,455  0,666  0,912  1,184

159      0,311  0,515  0,747  1,011  1,305  1,462  1,783

219      0,405  0,654  0,932  1,245  1,585  1,755  2,118

273      0,488  0,779  1,100  1,452  1,837  2,02   2,419

325      0,569  0,901  1,263  1,657  2,083  2,274  2,711  3,178  3,671

377      0,651  1,022  1,421  1,859  2,326  2,528  3,001  3,502  4,027

426      0,727  1,137  1,578  2,051  2,552  2,768  3,275  3,810  4,372

476      0,803  1,251  1,719  2,237  2,783  3,012  3,554  4,125  4,728

529      0,887  1,384  1,900  2,457  3,031  3,272  3,851  4,457  5,095

630      1,048  1,618  2,217  2,85   3,519  3,770  4,421  5,099  5,890

720      1,185  1,822  2,492  3,193  3,923  4,206  4,917  5,659  6,430

820      1,340  2,052  2,803  3,582  4,392  4,694  5,477  6,287  7,119

ПЛОСКАЯ

ПОВЕРХ-    0,494  0,742  0,989  1,236  1,483  1,730  1,978  2,225  2,472

НОСТЬ,

10 М2

НОРМОЙ УЧТЕН КОЭФФИЦИЕНТ УПЛОТНЕНИЯ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ

ПРОШИВНЫХ 1,2 В СООТВЕТСТВИИ СО СНИП 2,04.14-88 "ТЕПЛОВАЯ

ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ".

ДОБАВКИ, УЧИТЫВАЮЩИЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И ПОТЕРИ,

ПРИНИМАЕМЫЕ В РАЗМЕРЕ 3%, УЧТЕНЫ В ТАБЛИЦЕ.

ТАБЛИЦА 9

РАСХОД ИЗДЕЛИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫХ С ГОФРИРОВАННОЙ

СТРУКТУРОЙ НА 10 МЕТРОВ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДА, М3

-------------------------------------------------------------------------

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР    ¦    ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

ТРУБОПРОВОДА, ММ    ¦-------------------------------------------------

¦    60   ¦    70   ¦   120   ¦   140   ¦

¦-------------------------------------------------

¦     РАСХОД МАТЕРИАЛА, М3

-------------------------------------------------------------------------

108               0,437     0,528     1,148

133               0,493     0,599     1,284

159               0,558     0,678     1,415     1,584

219               0,651     0,787     1,585     1,755

273               0,779     0,936     1,837     2,020

325               0,901     1,078     2,083     2,274

377               1,022     1,215     2,326     2,528

426               1,042     1,241     2,340     2,537

476               1,147     1,362     2,550     2,761

529               1,269     1,501     2,778     2,999

630               1,483     1,755     3,226     3,456

720               1,670     1,973     3,597     3,855

820               1,881     2,223     4,026     4,303

ПЛОСКАЯ

ПОВЕРХ-

НОСТЬ

10 М2                 0,680     0,793     1,360     1,586

НОРМОЙ УЧТЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ УПЛОТНЕНИЯ: 1,3-ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

ДО ДУ 150 ММ ВКЛ.; 1,2- ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ ДУ 200 ММ ДО ДУ 350 ММ ВКЛ.;

1,1- ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ СВЫШЕ ДУ 350ММ, В СООТВЕТСТВИИ СО СНИП 2.04.14-88

"ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ".

ДОБАВКИ, УЧИТЫВАЮЩИЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И ПОТЕРИ,

ПРИНИМАЕМЫЕ В РАЗМЕРЕ 3%, УЧТЕНЫ В ТАБЛИЦЕ.

ТАБЛИЦА 10

РАСХОД ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ

ТРУБОПРОВОДОВ СЕГМЕНТАМИ, НАРЕЗАННЫМИ ИЗ ПЛИТ

НОРМА НА 10 М ТРУБОПРОВОДА

------------------------------------------------------------------------

НАРУЖНЫЙ      ¦              ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

ДИАМЕТР       ¦-------------------------------------------------------

ТРУБОПРО-     ¦  40  ¦  60  ¦  80  ¦ 100  ¦ 120  ¦ 140  ¦ 160  ¦ 180

ПРОВОДА, ММ   ¦-------------------------------------------------------

¦                РАСХОД МАТЕРИАЛА, М3

-----------------------------------------------------------------------

219         0,375  0,606  0,866  1,155  1,472  1,819  2,195  2,601

273         0,453  0,723  1,023  1,350  1,708  2,094  2,508  2,952

325         0,528  0,836  1,173  1,539  1,936  2,357  2,810  3,294

426         0,675  1,056  1,465  1,905  2,372  2,869  1,394  3,949

529         0,824  1,281  1,764  2,277  2,819  3,391  3,992  4,620

630         0,972  1,501  2,059  2,646  3,263  3,908  4,582  5,286

720         1,101  1,695  2,318  2,969  3,649  4,359  5,096  5,865

820         1,245  1,907  2,607  3,331  4,084  4,866  5,677  6,517

ПЛОСКАЯ ПОВЕРХ-

НОСТЬ, 10 М2     0,412  0,618  0,824  1,03   1,236  1,442  1,648  1,854

РАСХОД ПЛИТ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ДАН С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТОВ

РАСХОДА, ПРИВЕДЕННЫХ В СБОРНИКЕ 22 "ОБЩИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ":

1,02-НА ИЗОЛЯЦИЮ ТРУБОПРОВОДОВ (ПАРАГРАФ.10 ТАБЛ. 012);

1,13-НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЕГМЕНТОВ (ПАРАГРАФ.61 ТАБЛ.0,69).

РАСХОД ПЛИТ НА ИЗОЛЯЦИЮ 10 КВ. МЕТРОВ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДАН

С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА 1,03 НА ТРУДНОУСТРАНИМЫЕ

ОТХОДЫ И ПОТЕРИ.

ТАБЛИЦА 11

РАСХОД МЕТАЛЛА НА ПОКРЫТИЕ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДА, М2

-------------------------------------------------------------------------------

НАРУЖНЫЙ  ¦       ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

ДИАМЕТР   ¦------------------------------------------------------------------

ТРУБОПРО- ¦  40  ¦ 60  ¦ 80  ¦ 100 ¦ 120 ¦ 140 ¦ 160 ¦ 180 ¦ 200 ¦ 220 ¦ 240

ВОДА, ММ  ¦------------------------------------------------------------------

¦                  РАСХОД МЕТАЛЛА, М2

-------------------------------------------------------------------------------

25       4,6   6,2   8,0

32       4,9   6,6   8,3

45       5,5   7,1   8,8

57       6,0   7,6   8,6   10,2

76       6,8   8,4   9,5   10,9

89       7,3   9,0   9,9   11,4

108       8,0   9,0  10,6   11,7

133       8,4  10    11,6   12,6

159       9,4  11    12     13,6  15    16,2  17,7  19,1

219      11,8  12,8  14,3   15,6  17    18,4  19,9  21,4

273      13,3  14,8  16     17,5  19    20,4  21,9  23

325      15,3  16,4  18     19,4  20,9  22,4  23,5  24,9  26,3  27,8  29

426      18,9  20,3  21,7   22,7  24,1  25,4  26,9  28,3  29,7  31,2  32,6

529      22,8  23,5  24,9   26,4  27,9  29,1  30,6  32    33,6  34,9  36,4

630      26    27,4  28,9   30    31,5  32,8  34,2  35,7  37,1  38,2  39,6

720      29,2  30,4  31,8   33,1  34,6  35,9  37,1  38,5  40    41,4  42,8

820      32,4  34    35,3   36,8  37,9  39,1  40,6  42    43,5  44,5  45,9

НОРМОЙ УЧТЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ РАСХОДА МЕТАЛЛА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ДЕТАЛЕЙ ПОКРЫТИЯ И УСТАНОВКУ ДЕТАЛЕЙ ПОКРЫТИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

ТРУБОПРОВОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩИМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ НОРМАМИ

РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (СБОРНИК 22 ТАБЛ.038,039,040,

041,042,058,059,060,061).

TAБЛИЦA 12

PACXOД METAЛЛИЧECKИX ЛИCTOB ДЛЯ ГOФPИPOBAHHЫX ПOKPЫTИЙ

ПPЯMOЛИHEЙHЫX УЧACTKOB TPУБOПPOBOДOB.

HOPMЫ HA 10 M ПOKPЫTИЯ TEПЛOBOЙ ИЗOЛЯЦИИ TPУБOПPOBOДA

------------------------------------------------------------

HAPУЖHЫЙ ! EДИHИЦA  !    TOЛЩИHA ИЗOЛЯЦИOHHOГO  CЛOЯ

ДИAMETP  ! ИЗMEPE-  !---------------------------------------

TPУБOПPO-! HИЯ      !  40   !    60   !    80    !   100

BOДA,MM  !          !---------------------------------------

!          !   PACXOД METAЛЛИЧECKИX ЛИCTOB

------------------------------------------------------------

18         M2        3,48      4,85      -         -

25         M2        4,07      5,56      7,15      -

32         M2        4,36      5,89      7,42      -

38         M2        4,62      6,15      7,67      -

45         M2        4,88      6,41      7,92      -

57         M2        5,32      6,85      8,09      9,55

76         M2        6,04      7,52      8,90     10,24

89         M2        6,54      8,03      9,23     10,71

108         M2        7,25      8,48      9,96     11,46

133         M2        7,92      9,42     10,94     12,37

159         M2        8,86     10,34     11,83     13,30

219         M2       11,09     12,56     14,08     15,29

PACXOД METAЛЛИЧECKИX ЛИCTOB HA ИЗГOTOBЛEHИE ДETAЛEЙ

ПOKPЫTИЯ ПPЯMOЛИHEЙHЫX УЧACTKOB TPУБOПPOBOДOB ДAH C УЧETOM KOЭФФИЦИEHTOB,

ПPИBEДEHHЫX B CБOPHИKE 22 "OБЩИE ПPOИЗBOДCTBEHHЫE HOPMЫ

PACXOДA MATEPИAЛOB B CTPOИTEЛЬCTBE" ПAPAГPAФ 37 TAБЛ.042,

ПAPAГPAФ 53 TAБЛ.059:

HA ПOKPЫTИE TEПЛOBOЙ ИЗOЛЯЦИИ-1,17 ДЛЯ ДИAMETPOB ДO

200 MM (ПO ИЗOЛЯЦИИ); 1,13 ДЛЯ ДИAMETPOB ДO 400 MM;

HA ИЗГOTOBЛEHИE ДETAЛEЙ ПOKPЫTИЯ-1,02;

HA ГOФPИPOBAHИE-1,2.

TAБЛИЦA 13

PACXOД METAЛЛИЧECKИX ЛИCTOB HA ПOKPЫTИE TEПЛOBOЙ

ИЗOЛЯЦИИ KPИBOЛИHEЙHЫX УЧACTKOB (OTBOДOB) TPУБOПPOBOДOB

(ПPИ ПOKPЫTИИ ПPЯMOЛИHEЙHЫX УЧACTKOB ФOЛЬГOЙ AЛЮMИHИEBOЙ

ДУБЛИPOBAHHOЙ, ЛИCTAMИ AЛЮMИHИEBЫMИ ГOФPИPOBAHHЫMИ).

HOPMA HA 10 M ПOKPЫTИЯ ИЗOЛЯЦИИ TPУБOПPOBOДA, M2

------------------------------------------------------------

HAPУЖHЫЙ ! EДИHИЦA  !   TOЛЩИHA ИЗOЛЯЦИOHHOГO CЛOЯ, MM

ДИAMETP  ! ИЗMEPE-  !----------------------------------------

TPУБOПPO-! HИЯ      !  40   !    60   !    80    !   100

BOДA,    !          !----------------------------------------

MM       !          !    PACXOД METAЛЛИЧECKИX ЛИCTOB

------------------------------------------------------------

18        M2        1,09      1,50      -         -

25        M2        1,17      1,56      1,99      -

32        M2        1,26      1,68      2,08      -

38        M2        1,32      1,73      2,16      -

45        M2        1,38      1,78      2,24      -

57        M2        1,52      1,92      1,88      2,22

76        M2        1,73      2,12      2,05      2,35

89        M2        1,85      2,27      2,16      2,47

108        M2        1,99      1,93      2,27      2,11

133        M2        1,82      2,14      2,49      2,26

159        M2        2,04      2,38      2,18      2,45

219        M2        2,93      3,19      -         -

------------------------------------------------------------

PACXOД METAЛЛИЧECKИX ЛИCTOB HA ИЗГOTOBЛEHИE ДETAЛEЙ

ПOKPЫTИЯ KPИBOЛИHEЙHЫX УЧACTKOB (OTBOДOB) TPУБOПPOBOДOB ДAH C УЧETOM

KOЭФФИЦИEHTOB, ПPИBEДEHHЫX B CБOPHИKE 22 "OБЩИE ПPOИЗBOДCTBEHHЫE

HOPMЫ PACXOДA MATEPИAЛOB B CTPOИTEЛЬCTBE" ПAPAГPAФ 36 TAБЛ.041,

ПAPAГPAФ 54 TAБЛ.061:

HA ПOKPЫTИE TEПЛOBOЙ ИЗOЛЯЦИИ-1,94 ДЛЯ ДИAMETPOB ДO

200 MM (ПO ИЗOЛЯЦИИ); 1,54-ДЛЯ ДИAMETPOB ДO 300 MM (ПPИHЯTO

ИHTEPПOЛЯЦИEЙ CPEДHEE ЗHAЧEHИE MEЖДУ HOPMOЙ ДЛЯ 200 MM И 400 MM);

1,23-ДЛЯ ДИAMETPOB ДO 400 MM;

HA ИЗГOTOBЛEHИE ДETAЛEЙ ПOKPЫTИЯ-1,18 ДO ДИAMETPA 350 MM

(ПO ИЗOЛЯЦИИ).

TAБЛИЦA 14

PACXOД ФOЛЬГИ AЛЮMИHИEBOЙ ДУБЛИPOBAHHOЙ HA

ПOKPЫTИE TEПЛOBOЙ ИЗOЛЯЦИИ ПPЯMOЛИHEЙHЫX

УЧACTKOB TPУБOПPOBOДOB

HOPMA HA 10 METPOB ПOKPЫTИЯ ИЗOЛЯЦИИ

TPУБOПPOBOДA

------------------------------------------------------------

HAPУЖHЫЙ ! EДИHИЦA      TOЛЩИHA ИЗOЛЯЦИOHHOГO CЛOЯ, MM

ДИAMETP  ! ИЗMEPE-  ----------------------------------------

TPУБOПPO-! HИЯ        40        60        80        100

BOДA, MM !          ----------------------------------------

!               PACXOД ФOЛЬГИ ДУБЛИPOBAHHOЙ

------------------------------------------------------------

18        M2

25        M2        3,41      4,66      5,99      -

32        M2        3,64      4,93      6,22      -

38        M2        3,89      5,16      6,43      -

45        M2        4,09      5,38      6,64      -

57        M2        4,45      5,75      6,61      7,80

76        M2        5,05      6,31      7,27      8,37

89        M2        5,47      6,73      7,42      8,76

108        M2        6,07      6,93      8,14      9,36

133        M2        6,47      7,70      8,93      10,11

159        M2        7,24      8,45      9,67      10,86

219        M2        9,06      10,26     -         -

PACXOД ФOЛЬГИ ДУБЛИPOBAHHOЙ HA ПOKPЫTИE ПPЯMOЛИHEЙHЫX

УЧACTKOB TPУБOПPOBOДOB ДAH C УЧETOM KOЭФФИЦИEHTOB, ПPИBEДEHHЫX

B CБOPHИKE 22 "OБЩИE ПPOИЗBOДCTBEHHЫE HOPMЫ PACXOДA

MATEPИAЛOB B CTPOИTEЛЬCTBE" ПAPAГPAФ 47 TAБЛ.052:

HA ПOKPЫTИE TEПЛOBOЙ ИЗOЛЯЦИИ-1,2 ДЛЯ ДИAMETPOB ДO

200 MM (ПO ИЗOЛЯЦИИ); 1,13 ДЛЯ ДИAMETPOB ДO 400 MM.

TAБЛИЦA 15

PACXOД MATEPИAЛOB УПPУГИX OБOЛOЧEK ДЛЯ ПOKPЫTИЯ

TEПЛOBOЙ ИЗOЛЯЦИИ TPУБOПPOBOДOB

HOPMA HA 10 M TPУБOПPOBOДA

-------------------------------------------------------------------------------

HAPУЖHЫЙ                 TOЛЩИHA ИЗOЛЯЦИOHHOГO CЛOЯ, MM

ДИAMETP   ---------------------------------------------------------------------

TPУБO-     40        50        60        80        100       120      140

ПPOBO-    ---------------------------------------------------------------------

ДA, MM                        PACXOД MATEPИAЛOB, M2

-------------------------------------------------------------------------------

25        3,46      4,13      4,79      6,11      -         -         -

32        3,70      4,36      5,02      6,34      -         -         -

45        4,13      4,79      5,45      6,77      -         -         -

57        4,52      5,18      5,84      6,8       8,06      -         -

76        5,15      5,81      6,47      7,40      8,65      -         -

89        5,58      6,24      6,55      7,81      9,06     10,32      -

108       6,20      6,52      7,15      8,40      9,66     10,91      -

133       6,68      7,31      7,93      9,19     10,44     11,70      -

159       7,49      8,12      8,75     10,00     11,26     12,51     13,13

219       9,38     10,00     10,63     11,89     12,53     13,73     14,93

273      11,07     11,70     12,32     12,95     14,15     15,34     16,54

325      12,7      12,71     13,31     14,51     15,7      16,90     18,10

426      15,13     15,73     16,33     17,53      -         -         -

PACXOД MATEPИAЛOB УПPУГИX OБOЛOЧEK ДЛЯ ПOKPЫTИЯ TEПЛOBOЙ

ИЗOЛЯЦИИ ПPИHЯT C УЧETOM KOЭФФИЦИEHTOB PACXOДA ПO CБOPHИKУ 22

"OБЩИE ПPOИЗBOДCTBEHHЫE HOPMЫ PACXOДA MATEPИAЛOB B

CTPOИTEЛЬCTBE":

1,03-HA ИЗГOTOBЛEHИE OБOЛOЧEK (ПAPAГPAФ 59,TAБЛ.067);

1,20-ДЛЯ ДИAMETPOB 200 MM ПO ИЗOЛЯЦИИ (ПAPAГPAФ 49,TAБЛ.054);

1,14-ДЛЯ ДИAMETPOB 400 MM ПO ИЗOЛЯЦИИ (ПAPAГPAФ 49,TAБЛ.054);

1,12-ДЛЯ ДИAMETPOB 600 MM ПO ИЗOЛЯЦИИ (ПAPAГPAФ 49,TAБЛ.054).

TAБЛИЦA 16

PACXOД PУЛOHHЫX MATEPИAЛOB HA ПOKPЫTИE

ПOBEPXHOCTИ ИЗOЛЯЦИИ TPУБOПPOBOДOB

HOPMA HA 10 M TPУБOПPOBOДA

--------- -------------------------------------------------------------

HAPУЖHЫЙ            TOЛЩИHA ИЗOЛЯЦИOHHOГO CЛOЯ, MM

ДИAMETP    ------------------------------------------------------------

TPУБOПPO-  40        50        60        80        100       120

BOДA, MM   -----------------------------------------------------------

PACXOД MATEPИAЛA, M2

----------------------------------------------------------------------

25        4,02      4,79      5,56      7,09      -         -

32        4,29      5,06      5,83      7,36      -         -

45        4,79      5,56      6,33      7,86      -         -

57        5,25      6,02      6,78      7,7       9,12      -

76        5,98      6,75      7,51      8,38      9,80      -

89        6,48      7,24      7,42      8,84     10,26     11,68

108       7,21      7,38      8,09      9,51     10,93     12,35

133       7,56      8,27      8,98     10,4      11,82     13,24

159       8,48      9,19      9,90     11,32     12,74     14,16

219      10,97     11,32     12,03     13,45     14,61     16,00

273      12,53     13,24     13,95     15,1      16,49     17,89

PACXOД PУЛOHHЫX MATEPИAЛOB (PУБEPOИД, TOЛЬ, ПEPГAMИH) ДAH C

УЧETOM KOЭФФИЦИEHTOB PACXOДA B COOTBETCTBИИ CO CБOPHИKOM 22

"OБЩИE ПPOИЗBOДCTBEHHЫE HOPMЫ PACXOДA MATEPИAЛOB B CTPOИTEЛЬCTBE"

ПAPAГPAФ 43,TAБЛ.048:

1,22-ДЛЯ ДИAMETPOB ДO 200 MM ПO ИЗOЛЯЦИИ;

1,13-ДЛЯ ДИAMETPOB ДO 400 MM ПO ИЗOЛЯЦИИ;

1,11-ДЛЯ ДИAMETPOB ДO 600 MM ПO ИЗOЛЯЦИИ.

TAБЛИЦA 17

PACXOД ПЛEHKИ ПOЛИЭTИЛEHOBOЙ ДЛЯ

ПAPOИЗOЛЯЦИOHHOГO CЛOЯ

HOPMA HA 10 METPOB TPУБOПPOBOДA

----------------------------------------------------------------------

HAPУЖHЫЙ            TOЛЩИHA ИЗOЛЯЦИOHHOГO CЛOЯ, MM

ДИAMETP   ------------------------------------------------------------

TPУБOПPO-   40        60        80       100       120       140

BOДA, MM  ------------------------------------------------------------

PACXOД MATEPИAЛA, M2

----------------------------------------------------------------------

25        3,79      5,24      6,68      -         -         -

32        4,05      5,49      6,94      -         -         -

45        4,52      5,96      7,41      -         -         -

57        4,95      6,39      7,84      9,28      -         -

76        5,64      7,08      8,53      9,97      -         -

89        6,11      7,55      9,00     10,44      -         -

108        6,79      8,24      9,68     11,13      -         -

133        7,70      9,14     10,59     12,03      -         -

159        8,63     10,08     11,52     12,97     14,42     15,86

219       11,16     12,25     13,69     15,14     16,58     18,03

273       12,75     14,20     15,64     17,09     18,53     19,98

325       14,63     16,08     17,52     18,96     20,41     21,85

426       18,28     19,72     21,17     22,61     24,06     25,51

529       22,00     23,45     24,89     26,34     27,78     29,22

630       25,65     27,10     28,54     29,99     31,43     32,88

720       28,9      30,35     31,79     33,24     34,68     36,13

820       32,51     33,96     35,41     36,85     38,30     39,74

ПЛOCKAЯ ПO-

BEPXHOCTЬ,

10 MM     11,3      11,3      11,3      11,3      11,3      11,3

PACXOД MATEPИAЛOB ДAH C УЧETOM KOЭФФИЦИEHTA PACXOДA 1,15 B

COOTBETCTBИИ CO CБOPHИKOM 22 "OБЩИE ПPOИЗBOДCTBEHHЫE HOPMЫ

PACXOДA MATEPИAЛOB B CTPOИTEЛЬCTBE" ПAPAГPAФ 29 TAБ.034;

3.  TEPPИTOPИAЛЬHЫE KOЭФФИЦИEHTЫ K БAЗИCHЫM

(1-ГO TEPPИTOPИAЛЬHOГO PAЙOHA) ЗATPATAM

HA ЭKCПЛУATAЦИЮ CTPOИTEЛЬHЫX MAШИH,

УЧTEHHЫX B CMETHЫX PACЦEHKAX HA

CTPOИTEЛЬHЫE PAБOTЫ

3.1  TEPPИTOPИAЛЬHЫE

KOЭФФИЦИEHTЫ K

БAЗИCHЫM (1-ГO

TEPPИTOPИAЛЬHOГO

PAЙOHA) ЗATPATAM

ПO TEPPИTOPИAЛЬ-

HЫM PAЙOHAM:

1,2,4,7,8,34                                         1

3,5,6,11,12,13,14,40                                 1,02

9,31,32,33,35AБ                                      0,97

10,35BГ,36,37,38,39                                  0,97

41,42,43,44

15,16                                                1,03

24C                                                  1,11

17,19,20                                             1,06

21C,25C2,27C                                         1,13

18                                                   1,08

29C                                                  1,22

30C1                                                 1,23

23C1-C8,25C1                                         1,16

26C1                                                 1,28

26C2                                                 1,28

28C1                                                 1,28

28C2                                                 1,28

30C2                                                 1,21

45                                                   1,15

01 ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ТАБЛИЦА 26-1  ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ КОНСТРУКЦИЯМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ КОМПЛЕКТНЫМИ НА ОСНОВЕ ЦИЛИНДРОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ

НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИЙ НА ТРУБОПРОВОДЕ С ПОДГОНКОЙ ПО МЕСТУ. 02.КРЕПЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ.

03.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ ДИАФРАГМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М ТРУБОПРОВОДА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦25                 ¦38                 ¦45                 ¦57

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦40       ¦60       ¦40       ¦60                 ¦80       ¦60

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 26-1-1  ¦ 26-1-2  ¦ 26-1-3  ¦ 26-1-4  ¦ 26-1-5  ¦ 26-1-6  ¦ 26-1-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      5.7       6.6       6         7         7.1       8         7.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.1       0.1       0.1       0.1       0.1       0.1       0.1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ,       (101-9352 ) КГ          0.8       1         0.86      1.02      1.34      1.58      1.41

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЦИЛИНДРОВ           (104-9091 ) М3          0.084     0.16      0.1       0.19      0.2       0.32      0.23

МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ

СВЯЗУЮЩЕМ

ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н,      (517-9001 ) КГ          0.35      0.43      0.37      0.44      0.58      0.68      0.6

ТОЛЩИНОЙ 1 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         3.08      3.08      3.08      3.08      3.08      3.08      3.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.46      0.46      0.46      0.46      0.46      0.46      0.46

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         4.62      5.41      4.86      5.67      5.78      6.52      6.03

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.29

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.09      0.09      0.09      0.09      0.09      0.09      0.09

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         3.08      3.08      3.08      3.08      3.08      3.08      3.08

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         7.99      8.78      8.23      9.04      9.15      9.89      9.4

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦57       ¦76                 ¦89                 ¦108

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦80       ¦60       ¦80       ¦60       ¦80       ¦60       ¦80

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 26-1-8  ¦ 26-1-9  ¦ 26-1-10 ¦ 26-1-11 ¦ 26-1-12 ¦ 26-1-13 ¦ 26-1-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      8.3       7.8       8.7      10.2      11.1      10.7      11.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.1       0.1       0.1       0.1       0.1       0.1       0.1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.29      0.29      0.3       0.29      0.3       0.3       0.3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ,       (101-9352 ) КГ          1.65      1.76      2.08      1.78      2.1       1.9       2.25

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЦИЛИНДРОВ           (104-9091 ) М3          0.35      0.26      0.4       0.29      0.44      0.33      0.49

МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ

СВЯЗУЮЩЕМ

ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н,      (517-9001 ) КГ          0.71      0.73      0.9       0.74      0.9       0.81      0.96

ТОЛЩИНОЙ 1 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         3.08      3.08      3.08      3.61      3.61      4.39      5.65

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.46      0.46      0.46      0.54      0.54      0.66      0.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         6.76      6.39      7.12      8.33      9.07      8.69      9.43

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.29      0.29      0.3       0.29      0.3       0.3       0.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.09      0.09      0.09      0.09      0.09      0.09      0.09

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         3.08      3.08      3.08      3.61      3.61      4.39      5.65

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        10.13      9.76     10.5      12.23     12.98     13.38     15.38

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦133                  ¦159                  ¦219

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦60        ¦80        ¦60        ¦80        ¦60        ¦80

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 26-1-15  ¦ 26-1-16  ¦ 26-1-17  ¦ 26-1-18  ¦ 26-1-19  ¦ 26-1-20

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     10         10.8       10.5       11.2       10.8       11.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.3        0.3        0.3        0.3        0.3        0.3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ,       (101-9352 ) КГ          2.06       2.41       2.08       2.69       2.64       3.28

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЦИЛИНДРОВ           (104-9091 ) М3          0.37       0.55       0.43       0.62       0.54       0.77

МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ

СВЯЗУЮЩЕМ

ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н,      (517-9001 ) КГ          0.88       1.03       0.9        1.16       1.14       1.41

ТОЛЩИНОЙ 1 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         5.05       6.39       5.72       6.77       9.39       9.39

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.76       0.96       0.86       1.02       1.41       1.41

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         8.2        8.79       8.58       9.18       8.8        9.35

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.3        0.3        0.3        0.3        0.3        0.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.09       0.09       0.09       0.09       0.09       0.09

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         5.05       6.39       5.72       6.77       9.39       9.39

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        13.55      15.48      14.6       16.25      18.49      19.04

ТАБЛИЦА 26-2  ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ, ПОЛУЦИЛИНДРАМИ И СЕГМЕНТАМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЙ НА ИЗОЛИРУЕМУЮ ПОВЕРХНОСТЬ С ПОДГОНКОЙ ПО МЕСТУ. 02.КРЕПЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА

ТРУБОПРОВОДАХ БАНДАЖАМИ. 03.ПРОМАЗКА ШВОВ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКОЙ ИЛИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М ТРУБОПРОВОДА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 76                            ¦89-133

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦40              ¦60              ¦40              ¦60

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     26-2-1     ¦     26-2-2     ¦     26-2-3     ¦     26-2-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         2.1              2.5              2.23             2.98

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.07             0.09             0.1              0.12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.21             0.28             0.29             0.35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, 101-0540   Т              0.00111          0.00141          0.00162          0.00202

НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0.7Х20-50 ММ

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ,       (101-9352 ) КГ             0.15             0.18             0.2              0.22

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

ПЕНОПЛАСТ ФРП-1                    (104-9061 ) М3             П                П                П                П

ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н,      (517-9001 ) КГ             0.03             0.04             0.05             0.06

ТОЛЩИНОЙ 1 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1.08             1.08             1.08             1.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.16             0.16             0.16             0.16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            1.5              1.8              1.64             2.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.21             0.28             0.29             0.35

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.06             0.08             0.09             0.11

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1.08             1.08             1.08             1.08

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            2.79             3.16             3.01             3.63

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            0.37             0.47             0.54             0.68

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.03             0.04             0.05             0.06

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦159-273                          ¦325-820

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦40              ¦60              ¦40              ¦60

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     26-2-5     ¦     26-2-6     ¦     26-2-7     ¦     26-2-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         3.22             3.49            19.1             20.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.15             0.17             0.25             0.29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.45             0.51             0.75             0.89

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, 101-0540   Т              0.00244          0.00263          0.00384          0.00416

НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0.7Х20-50 ММ

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ,       (101-9352 ) КГ             0.22             0.28             0.36             0.41

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

ПЕНОПЛАСТ ФРП-1                    (104-9061 ) М3             П                П                П                П

ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н,      (517-9001 ) КГ             0.06             0.09             0.1              0.14

ТОЛЩИНОЙ 1 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1.08             1.08             1.08             1.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.16             0.16             0.16             0.16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            2.38             2.58            13.5             14.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.45             0.51             0.75             0.89

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.14             0.15             0.22             0.27

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1.08             1.08             1.08             1.08

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            3.91             4.17            15.33            16.17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            0.82             0.88             1.29             1.39

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.07             0.08             0.12             0.13

ТАБЛИЦА 26-3  ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА ПОЛУЦИЛИНДРОВ С ПОДГОНКОЙ ИХ ПО МЕСТУ. 02.ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ОТХОДАМИ ИЗДЕЛИЙ.

03.ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ БАНДАЖАМИ. 04.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДИАФРАГМ. 05.ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАНДАЖЕЙ.

06.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРЯЖЕК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М ТРУБОПРОВОДА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦25                   ¦32                   ¦38

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦40        ¦60        ¦40        ¦60        ¦40        ¦60

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  26-3-1  ¦  26-3-2  ¦  26-3-3  ¦  26-3-4  ¦  26-3-5  ¦  26-3-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      2.4        2.9        2.4        3          2.5        3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.1        0.13       0.1        0.14       0.11       0.14

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.29       0.39       0.3        0.42       0.33       0.42

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, 101-0540   Т           0.00154    0.002      0.00165    0.0021     0.00172    0.00215

НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0.7Х20-50 ММ

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ,       (101-9352 ) КГ          0.14       0.16       0.14       0.16       0.14       0.16

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

ПОЛУЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ   (104-9092 ) М3          0.08       0.16       0.08       0.18       0.1        0.19

НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         2.01       2.05       2.03       2.05       2.03       2.05

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.3        0.31       0.3        0.31       0.3        0.31

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.79       2.15       1.82       2.22       1.88       2.27

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.29       0.39       0.3        0.42       0.33       0.42

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.09       0.12       0.09       0.13       0.1        0.13

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         2.01       2.05       2.03       2.05       2.03       2.05

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         4.09       4.59       4.15       4.69       4.24       4.74

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         0.52       0.67       0.55       0.7        0.58       0.72

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.05       0.06       0.05       0.06       0.05       0.07

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦45                   ¦57                   ¦76

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦40        ¦60                   ¦80        ¦60        ¦80

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  26-3-7  ¦  26-3-8  ¦  26-3-9  ¦ 26-3-10  ¦ 26-3-11  ¦ 26-3-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      2.6        3.1        3.3        4.19       3.5        4.43

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.11       0.15       0.15       0.2        0.17       0.22

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.33       0.45       0.47       0.62       0.52       0.67

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, 101-0540   Т           0.00179    0.00224    0.00235    0.00278    0.00256    0.00299

НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0.7Х20-50 ММ

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ,       (101-9352 ) КГ          0.14       0.18       0.19       0.24       0.19       0.24

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

ПОЛУЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ   (104-9092 ) М3          0.11       0.2        0.23       0.35       0.26       0.4

НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         2.03       2.05       2.07       2.1        2.07       2.1

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.3        0.31       0.31       0.32       0.31       0.32

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.97       2.33       2.45       3.15       2.64       3.35

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.33       0.45       0.47       0.62       0.52       0.67

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.1        0.14       0.14       0.19       0.16       0.2

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         2.03       2.05       2.07       2.1        2.07       2.1

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         4.33       4.83       4.99       5.87       5.23       6.12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         0.6        0.75       0.79       0.93       0.86       1

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.05       0.07       0.07       0.09       0.08       0.09

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦89                               ¦108

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦60              ¦80              ¦60              ¦80

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    26-3-13     ¦    26-3-14     ¦    26-3-15     ¦    26-3-16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         4.1              4.6              4                4.42

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.18             0.23             0.2              0.25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.56             0.69             0.62             0.76

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, 101-0540   Т              0.0027           0.00313          0.0029           0.00333

НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0.7Х20-50 ММ

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ,       (101-9352 ) КГ             0.19             0.24             0.22             0.27

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

ПОЛУЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ   (104-9092 ) М3             0.29             0.44             0.33             0.49

НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            2.07             2.12             2.08             2.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.31             0.32             0.31             0.32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            3.09             3.46             3.01             3.33

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.56             0.69             0.62             0.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.17             0.21             0.19             0.23

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            2.07             2.12             2.08             2.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            5.72             6.27             5.71             6.21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            0.9              1.05             0.97             1.12

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.08             0.1              0.09             0.1

ТАБЛИЦА 26-4  ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА ЦИЛИНДРОВ С ПОДГОНКОЙ ИХ ПО МЕСТУ. 02.ЗАПОНЕНИЕ ШВОВ ОТХОДАМИ ИЗДЕЛИЙ. 03.ЗАКРЕПЛЕНИЕ

ИЗДЕЛИЙ БАНДАЖАМИ. 04.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДИАФРАГМ (НА РАЗГРУЖАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО).

05.ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАНДАЖЕЙ. 06.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРЯЖЕК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М ТРУБОПРОВОДОВ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦108                              ¦133

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦60              ¦80              ¦60              ¦80

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     26-4-1     ¦     26-4-2     ¦     26-4-3     ¦     26-4-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         4.36             4.9              4.2              4.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.22             0.27             0.25             0.28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.67             0.81             0.75             0.85

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, 101-0540   Т              0.0029           0.00333          0.00317          0.0036

НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0.7Х20-50 ММ

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ,       (101-9352 ) КГ             0.22             0.27             0.24             0.3

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

ЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА    (104-9093 ) М3             0.33             0.49             0.37             0.55

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            2.08             2.12             2.1              2.13

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.31             0.32             0.32             0.32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            3.3              3.66             3.15             3.46

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.67             0.81             0.75             0.85

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.2              0.24             0.22             0.26

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            2.08             2.12             2.1              2.13

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            6.05             6.59             6                6.44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            0.97             1.12             1.06             1.21

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.09             0.1              0.1              0.11

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦159                              ¦219

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦60              ¦80              ¦60              ¦80

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     26-4-5     ¦     26-4-6     ¦     26-4-7     ¦     26-4-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         4.5              5                5.1              5.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.26             0.31             0.32             0.36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.8              0.93             0.98             1.09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, 101-0540   Т              0.00345          0.00388          0.00406          0.00453

НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0.7Х20-50 ММ

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ,       (101-9352 ) КГ             0.25             0.33             0.26             0.36

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

ЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА    (104-9093 ) М3             0.43             0.62             0.54             0.77

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            2.1              2.17             2.13             2.21

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.32             0.33             0.32             0.33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            3.36             3.73             3.86             4.15

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.8              0.93             0.98             1.09

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.24             0.28             0.29             0.33

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            2.1              2.17             2.13             2.21

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            6.26             6.83             6.97             7.45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            1.16             1.3              1.36             1.52

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.11             0.12             0.12             0.14

ТАБЛИЦА 26-5  ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ (СЕГМЕНТАМИ) МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ.

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ СЕГМЕНТАМИ ИЗ ПЛИТ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ. 02.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА

ДИАФРАГМ (НА РАЗГРУЖАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО). 03.ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЕГМЕНТОВ ИЗ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ НА БИТУМНОМ

СВЯЗУЮЩЕМ. 04.ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАНДАЖЕЙ. 05.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРЯЖЕК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М ТРУБОПРОВОДА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦219-273                                                    ¦325-820

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦40       ¦60       ¦80       ¦100      ¦120      ¦140      ¦40

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 26-5-1  ¦ 26-5-2  ¦ 26-5-3  ¦ 26-5-4  ¦ 26-5-5  ¦ 26-5-6  ¦ 26-5-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     20.7      23.7      27.7      43.4      49.8      55.7      40.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.9       0.93      0.96      0.99      1.02      1.05      1.13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         2.74      2.83      2.91      3.01      3.08      3.18      3.42

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ,       101-0074   Т           0.08      0.133     0.187     0.268     0.343     0.423     0.179

МАРКИ БН-70/30

ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, 101-0540   Т           0.00485   0.0054    0.006     0.0066    0.0071    0.0077    0.0093

НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0.7Х20-50 ММ

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ,       (101-9352 ) КГ          0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

СЕГМЕНТЫ ИЗ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА (104-9211 ) М3          П         П         П         П         П         П         П

БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.69      1.69      1.69      2.31      2.34      2.38      1.69

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.25      0.25      0.25      0.35      0.35      0.36      0.25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        16.3      18.6      21.7      34.3      39.2      43.2      32.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         2.74      2.83      2.91      3.01      3.08      3.18      3.42

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.82      0.85      0.87      0.9       0.92      0.95      1.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.69      1.69      1.69      2.31      2.34      2.38      1.69

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        20.73     23.12     26.3      39.62     44.62     48.76     37.31

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         9.7      15.24     20.9      29.28     37.02     45.3      21.2

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.94      3.15      4.37      6.2       7.9       9.72      4.3

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦325-820

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦60       ¦80       ¦100      ¦120      ¦140      ¦160      ¦180

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 26-5-8  ¦ 26-5-9  ¦ 26-5-10 ¦ 26-5-11 ¦ 26-5-12 ¦ 26-5-13 ¦ 26-5-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     44.7      49.6      74.1      82.9      89.3      96.5     104

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.16      1.18      1.25      1.22      1.27      1.31      1.33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         3.51      3.59      3.79      3.71      3.86      3.96      4.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ,       101-0074   Т           0.278     0.383     0.53      0.656     0.788     0.927     1.074

МАРКИ БН-70/30

ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, 101-0540   Т           0.0098    0.0104    0.011     0.0115    0.0121    0.0127    0.0132

НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0.7Х20-50 ММ

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ,       (101-9352 ) КГ          0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

СЕГМЕНТЫ ИЗ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА (104-9211 ) М3          П         П         П         П         П         П         П

БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.69      1.69      2.85      2.89      2.93      2.96      2.98

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.25      0.25      0.43      0.43      0.44      0.44      0.45

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        35.3      39.1      58.6      65.3      70.2      75.8      81.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         3.51      3.59      3.79      3.71      3.86      3.96      4.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.05      1.08      1.14      1.11      1.16      1.19      1.21

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.69      1.69      2.85      2.89      2.93      2.96      2.98

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        40.5      44.38     65.24     71.9      76.99     82.72     88.41

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        31.36     42.16     57.21     70.11     83.64     97.88    112.89

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         6.53      8.9      12.21     15.04     18.02     21.15     24.47

ТАБЛИЦА 26-6  ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 76 ММ ХОЛСТОМ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗМОТКА РУЛОНА И РЕЗКА НА ПОЛОТНИЩА. 02.СВЕРТЫВАНИЕ ПОЛОТНИЩ В ПАКЕТЫ. 03.УКЛАДКА ПАКЕТОВ НА

ИЗОЛИРУЕМУЮ ПОВЕРХНОСТЬ, СШИВКА ПОЛОТНИЩ СТЕКЛОНИТЬЮ И КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОЛОЧНЫМИ КОЛЬЦАМИ.

04.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДИАФРАГМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М ТРУБОПРОВОДА

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦40                    ¦60                    ¦80

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        26-6-1        ¦        26-6-2        ¦        26-6-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           11.7                   20.7                   31.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            0.24                   0.34                   0.44

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               0.73                   1.02                   1.32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ        (104-9220 ) М3                П                      П                      П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               0.6                    0.76                   0.93

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ               0.09                   0.11                   0.14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               8.79                  15.5                   23.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               0.73                   1.02                   1.32

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ               0.22                   0.31                   0.4

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               0.6                    0.76                   0.93

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              10.12                  17.28                  25.75

ТАБЛИЦА 26-7  ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 76 ММ ХОЛСТОПРОШИВНЫМ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫМ ПОЛОТНОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗМОТКА РУЛОНА И РЕЗКА НА ПОЛОТНИЩА. 02.СВЕРТЫВАНИЕ ПОЛОТНИЩ В ПАКЕТЫ. 03.УКЛАДКА ПАКЕТОВ НА

ИЗОЛИРУЕМУЮ ПОВЕРХНОСТЬ, СШИВКА ПОЛОТНИЩ СТЕКЛОНИТЬЮ И КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОЛОЧНЫМИ КОЛЬЦАМИ.

04.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДИАФРАГМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М ТРУБОПРОВОДА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦30                                ¦40

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              26-7-1              ¦              26-7-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  2.52                               2.86

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.22                               0.26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.67                               0.79

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ        (104-9220 ) М3                      П                                  П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.51                               0.6

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                     0.08                               0.09

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     2.01                               2.28

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     0.67                               0.79

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ                     0.2                                0.24

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.51                               0.6

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                     3.19                               3.67

ТАБЛИЦА 26-8

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАКРЕПЛЕНИЕ КОНЦОВ ШНУРА НА ИЗОЛИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРОВОЛОКОЙ. 02.РЕЗКА ШНУРА И ОБЕРТЫВАНИЕ

ПОВЕРХНОСТИ. 03.СОЕДИНЕНИЕ (НАРАЩИВАНИЕ) КОНЦОВ ШНУРА ПРОВОЛОКОЙ. 04.ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

ИЗОЛЯЦИИ ЛЕГКОЙ ПОДБИВКОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М ТРУБОПРОВОДА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРАМИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МИНЕРАЛОВАТНЫМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 76 ВКЛ                                             ¦89-133

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦40        ¦50        ¦60        ¦80        ¦100       ¦40

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  26-8-1  ¦  26-8-2  ¦  26-8-3  ¦  26-8-4  ¦  26-8-5  ¦  26-8-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      4.24       4.89       5.45      10.2       12.3        4.61

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.07       0.08       0.11       0.14       0.24       0.12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.22       0.25       0.33       0.43       0.73       0.37

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ        (104-9220 ) М3          П          П          П          П          П          П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.22       0.24       0.29       0.37       0.57       0.38

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.03       0.04       0.04       0.06       0.09       0.06

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         3.42       3.93       4.39       8.1        9.87       3.75

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.22       0.25       0.33       0.43       0.73       0.37

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.07       0.08       0.1        0.13       0.22       0.11

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.22       0.24       0.29       0.37       0.57       0.38

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         3.86       4.42       5.01       8.9       11.17       4.5

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРАМИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МИНЕРАЛОВАТНЫМ                             ¦АСБЕСТОВЫМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦89-133                                     ¦ДО 25

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦50        ¦60        ¦80        ¦100       ¦40        ¦50

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  26-8-7  ¦  26-8-8  ¦  26-8-9  ¦ 26-8-10  ¦ 26-8-11  ¦ 26-8-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      5.03       5.95      10.7       12          8.74      10.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.13       0.15       0.2        0.34       0.1        0.15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.39       0.46       0.6        1.02       0.31       0.45

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ        (104-9220 ) М3          П          П          П          П          П          П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.4        0.41       0.52       0.78       0.22       0.27

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.06       0.06       0.08       0.12       0.03       0.04

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         4.08       4.86       8.63       9.7        6.94       8.11

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.39       0.46       0.6        1.02       0.31       0.45

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.12       0.14       0.18       0.31       0.09       0.14

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.4        0.41       0.52       0.78       0.22       0.27

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         4.87       5.73       9.75      11.5        7.47       8.83

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРАМИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦АСБЕСТОВЫМ ПУХОВЫМ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 57

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦30              ¦50              ¦60              ¦80

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    26-8-13     ¦    26-8-14     ¦    26-8-15     ¦    26-8-16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         3.87             5.23             8.31            10.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.09             0.15             0.19             0.29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.28             0.47             0.59             0.89

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ        (104-9220 ) М3             П                П                П                П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.29             0.36             0.36             0.46

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.04             0.05             0.05             0.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            3.12             4.19             6.57             8.11

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.28             0.47             0.59             0.89

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.08             0.14             0.18             0.27

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.29             0.36             0.36             0.46

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            3.69             5.02             7.52             9.46

ТАБЛИЦА 26-9  ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА, МАТАМИ ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛЯННОГО

ВОЛОКНА, ХОЛСТАМИ ИЗ БСТВ, МАТАМИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ. 02.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДИАФРАГМ (НА РАЗГРУЖАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО).

03.ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАНДАЖЕЙ. 04.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРЯЖЕК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М ТРУБОПРОВОДА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРВОДОВ, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 76                           ¦89-133

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦40        ¦60        ¦80        ¦40        ¦60        ¦80

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  26-9-1  ¦  26-9-2  ¦  26-9-3  ¦  26-9-4  ¦  26-9-5  ¦  26-9-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      2.81       3.35       5.79       3.48       4.44       7.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.15       0.18       0.21       0.19       0.21       0.44

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.47       0.55       0.63       0.58       0.64       1.32

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, 101-0540   Т           0.00212    0.00252    0.00313    0.00273    0.00323    0.00364

НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0.7Х20-50 ММ

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ,       (101-9352 ) КГ          0.21       0.24       0.26       0.24       0.27       0.33

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ,            (104-9212 ) М2                                                                 0.8

ШИРИНОЙ 50 ММ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ        (104-9220 ) М3          П          П          П          П          П          П

ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н,      (517-9001 ) КГ          0.03       0.04       0.05       0.04       0.06       0.08

ТОЛЩИНОЙ 1 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.65       1.65       1.65       1.65       1.64       1.87

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.25       0.25       0.25       0.25       0.25       0.28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.16       2.56       4.39       2.65       3.44       5.65

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.47       0.55       0.63       0.58       0.64       1.32

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.14       0.17       0.19       0.17       0.19       0.4

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.65       1.65       1.65       1.65       1.64       1.87

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         4.28       4.76       6.67       4.88       5.72       8.84

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         0.71       0.84       1.05       0.91       1.08       1.22

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.07       0.08       0.1        0.08       0.1        0.11

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРВОДОВ, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦89-133    ¦159-273                                    ¦325-476

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦100       ¦40        ¦60        ¦80        ¦100       ¦40

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  26-9-7  ¦  26-9-8  ¦  26-9-9  ¦ 26-9-10  ¦ 26-9-11  ¦ 26-9-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      8.32       5.34       5.9        9.92      10.8        8.84

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.47       0.25       0.28       0.6        0.63       0.38

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.44       0.76       0.84       1.82       1.91       1.14

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, 101-0540   Т           0.00414    0.004      0.00444    0.00505    0.00545    0.00636

НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0.7Х20-50 ММ

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ,       (101-9352 ) КГ          0.39       0.63       0.75       1          0.44       0.6

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ,            (104-9212 ) М2          0.9                              1.16       1.25

ШИРИНОЙ 50 ММ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ        (104-9220 ) М3          П          П          П          П          П          П

ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н,      (517-9001 ) КГ          0.11       0.18       0.23       0.27       0.13       0.21

ТОЛЩИНОЙ 1 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.87       1.65       1.65       1.98       1.98       1.65

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.28       0.25       0.25       0.3        0.3        0.25

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         6.35       4.11       4.52       7.53       8.29       6.82

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1.44       0.76       0.84       1.82       1.91       1.14

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.43       0.23       0.25       0.55       0.57       0.34

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.87       1.65       1.65       1.98       1.98       1.65

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         9.66       6.52       7.01      11.33      12.18       9.61

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         1.39       1.34       1.49       1.69       1.83       2.13

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.13       0.12       0.14       0.16       0.17       0.2

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРВОДОВ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦325-476

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦60              ¦80              ¦100             ¦120

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    26-9-13     ¦    26-9-14     ¦    26-9-15     ¦    26-9-16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         9.38            15.3             16.8             17.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.4              0.9              0.93             1.34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            1.21             2.72             2.83             4.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, 101-0540   Т              0.00678          0.00735          0.00768          0.008

НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0.7Х20-50 ММ

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ,       (101-9352 ) КГ             0.91             1.14             0.64             0.76

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ,            (104-9212 ) М2                              1.85             1.95             2.03

ШИРИНОЙ 50 ММ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ        (104-9220 ) М3             П                П                П

ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н,      (517-9001 ) КГ             0.28             0.36             0.23             0.29

ТОЛЩИНОЙ 1 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1.65             2.17             2.18             2.68

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.25             0.33             0.33             0.4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            7.21            11.6             12.8             13.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            1.21             2.72             2.83             4.07

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.36             0.82             0.85             1.22

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1.65             2.17             2.18             2.68

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           10.07            16.49            17.81            20.15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            2.27             2.46             2.57             2.68

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.21             0.23             0.24             0.25

ТАБЛИЦА 26-10  ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ПЛИТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО

ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА ППТ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ:. 02.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДИАФРАГМ (НА РАЗГРУЖАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО).

03.ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАНДАЖЕЙ. 04.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРЯЖЕК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М ТРУБОПРОВОДА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦159-273

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦60           ¦80           ¦120          ¦140          ¦160

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   26-10-1   ¦   26-10-2   ¦   26-10-3   ¦   26-10-4   ¦   26-10-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        5.8           6.29         11            11.9          16.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.87          0.93          1.38          1.56          1.65

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           2.63          2.83          4.19          4.73          4.99

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, 101-0540   Т             0.00414       0.00475       0.00535       0.00576       0.00616

НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0.7Х20-50 ММ

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ,       (101-9352 ) КГ            0.31          0.38          0.51          0.61          0.73

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ПА-ТР-07,    104-0042   10М2          0.024         0.026         0.131         0.133         0.141

ПА-НП-750 (ТУ21ПСФСР826-87)

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ        (104-9220 ) М3            П             П             П             П             П

ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н,      (517-9001 ) КГ            0.09          0.12          0.17          0.21          0.26

ТОЛЩИНОЙ 1 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.86          1.9           2.44          2.62          2.7

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.28          0.28          0.37          0.39          0.41

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           4.62          5.02          8.83          9.53         13.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           2.63          2.83          4.19          4.73          4.99

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.79          0.85          1.26          1.42          1.5

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.86          1.9           2.44          2.62          2.7

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           9.11          9.75         15.46         16.88         21.09

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           2.02          2.28          5.25          5.44          5.78

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.14          0.16          0.22          0.24          0.25

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦159-273      ¦325-820

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦180          ¦40           ¦60           ¦80           ¦100

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   26-10-6   ¦   26-10-7   ¦   26-10-8   ¦   26-10-9   ¦  26-10-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       17.8           9.98         10.4          10.8          17.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        1.9           1.27          1.32          1.38          2.12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           5.75          3.86          4             4.19          6.42

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, 101-0540   Т             0.00656       0.00636       0.00677       0.00717       0.00757

НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0.7Х20-50 ММ

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ,       (101-9352 ) КГ            0.81          0.38          0.43          0.52          0.63

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ПА-ТР-07,    104-0042   10М2          0.152         0.042         0.05          0.06          0.212

ПА-НП-750 (ТУ21ПСФСР826-87)

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ        (104-9220 ) М3            П             П             П             П             П

ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н,      (517-9001 ) КГ            0.29          0.1           0.14          0.18          0.23

ТОЛЩИНОЙ 1 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           2.96          2.23          2.26          2.31          3.25

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.44          0.33          0.34          0.35          0.49

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          14.3           8.05          8.38          8.73         17.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           5.75          3.86          4             4.19          6.42

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           1.73          1.16          1.2           1.26          1.93

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           2.96          2.23          2.26          2.31          3.25

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          23.01         14.14         14.64         15.23         26.87

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           6.21          3.24          3.59          3.98          8.14

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.26          0.22          0.23          0.25          0.32

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦325-820

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦120          ¦140          ¦160          ¦180          ¦200

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  26-10-11   ¦  26-10-12   ¦  26-10-13   ¦  26-10-14   ¦  26-10-15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       18.9          19.7          28.1          29.2          30.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        2.27          2.46          2.85          2.98          3.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           6.89          7.45          8.63          9.03          9.35

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, 101-0540   Т             0.00798       0.00848       0.00889       0.00939       0.0098

НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0.7Х20-50 ММ

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ,       (101-9352 ) КГ            0.78          0.9           1.06          1.18          1.34

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ПА-ТР-07,    104-0042   10М2          0.22          0.22          0.23          0.24          0.35

ПА-НП-750 (ТУ21ПСФСР826-87)

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ        (104-9220 ) М3            П             П             П             П             П

ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н,      (517-9001 ) КГ            0.29          0.33          0.41          0.46          0.54

ТОЛЩИНОЙ 1 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           3.36          3.51          4.05          4.17          4.25

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.5           0.53          0.61          0.63          0.64

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          15.1          15.8          22.5          23.4          24.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           6.89          7.45          8.63          9.03          9.35

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           2.07          2.24          2.59          2.71          2.81

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           3.36          3.51          4.05          4.17          4.25

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          25.35         26.76         35.18         36.6          38.1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           8.48          8.65          9.05          9.49         12.52

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.33          0.35          0.37          0.39          0.45

ТАБЛИЦА 26-11  ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ В ОБКЛАДКАХ, ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ С

ГОФРИРОВАННОЙ СТРУКТУРОЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РЕЗКА ИЗДЕЛИЯ ПО ЗАДАННОМУ РАЗМЕРУ. 02.УКЛАДКА ИЗДЕЛИЙ С ПОДГОНКОЙ ИХ ПО МЕСТУ. 03.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И

УСТАНОВКА ДИАФРАГМ (НА РАЗГРУЖАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО). 04.ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАНДАЖНЫХ ЛЕНТ ИЗ МЕТАЛЛА.

05.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРЯЖЕК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М ТРУБОПРОВОДА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦89-133                                           ¦159-273

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦40       ¦60       ¦80       ¦100      ¦120      ¦40       ¦60

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 26-11-1 ¦ 26-11-2 ¦ 26-11-3 ¦ 26-11-4 ¦ 26-11-5 ¦ 26-11-6 ¦ 26-11-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      3.43      4.42      4.95      5.43      5.96      5.38      5.86

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.58      0.6       0.65      0.72      0.77      0.84      0.9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.77      1.83      1.98      2.17      2.34      2.54      2.74

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, 101-0540   Т           0.0018    0.0021    0.00242   0.00274   0.003     0.00266   0.003

НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0.7Х20-50 ММ

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ,       (101-9352 ) КГ          0.19      0.22      0.28      0.34      0.37      0.57      0.69

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ        (104-9220 ) М3          П         П         П         П         П         П         П

ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н,      (517-9001 ) КГ          0.04      0.06      0.08      0.11      0.15      0.18      0.23

ТОЛЩИНОЙ 1 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.24      1.25      1.28      1.29      1.31      1.41      1.45

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.19      0.19      0.19      0.19      0.2       0.21      0.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.74      3.55      3.97      4.35      4.77      4.3       4.69

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1.77      1.83      1.98      2.17      2.34      2.54      2.74

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.53      0.55      0.59      0.65      0.7       0.76      0.82

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.24      1.25      1.28      1.29      1.31      1.41      1.45

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         5.75      6.63      7.23      7.81      8.42      8.25      8.88

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         0.6       0.7       0.81      0.92      1.01      0.89      1.01

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.06      0.06      0.07      0.08      0.09      0.08      0.09

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦159-273                                          ¦273

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦80       ¦100      ¦120      ¦140      ¦160      ¦40       ¦60

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 26-11-8 ¦ 26-11-9 ¦26-11-10 ¦26-11-11 ¦26-11-12 ¦26-11-13 ¦26-11-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      6.38      7.59     11.5      12.2      13         6.49      7.06

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.94      1.04      1.74      1.95      2.04      0.94      1.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         2.84      3.14      5.28      5.92      6.18      2.86      3.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, 101-0540   Т           0.0033    0.0036    0.00404   0.00419   0.00453   0.0031    0.0034

НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0.7Х20-50 ММ

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ,       (101-9352 ) КГ          0.94      0.39      0.49      0.59      0.71      0.59      0.78

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ        (104-9220 ) М3          П         П         П         П         П         П         П

ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н,      (517-9001 ) КГ          0.27      0.13      0.17      0.21      0.26      0.2       0.25

ТОЛЩИНОЙ 1 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.48      1.51      2.06      2.36      2.39      1.56      1.6

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.22      0.23      0.31      0.35      0.36      0.23      0.24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         5.1       6.13      9.22      9.74     10.5       5.19      5.65

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         2.84      3.14      5.28      5.92      6.18      2.86      3.07

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.85      0.94      1.58      1.78      1.85      0.86      0.92

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.48      1.51      2.06      2.36      2.39      1.56      1.6

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         9.42     10.78     16.56     18.02     19.07      9.61     10.32

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         1.11      1.21      1.35      1.4       1.52      1.04      1.14

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.1       0.11      0.12      0.13      0.14      0.1       0.1

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦273                                              ¦325-820

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦80       ¦100      ¦120      ¦140      ¦160      ¦40       ¦60

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦26-11-15 ¦26-11-16 ¦26-11-17 ¦26-11-18 ¦26-11-19 ¦26-11-20 ¦26-11-21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      8.27      8.79     13.4      14.3      15.1      11        11.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.08      1.12      1.89      1.95      2.09      1.78      1.86

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         3.28      3.39      5.72      5.92      6.34      5.4       5.63

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, 101-0540   Т           0.00375   0.0041    0.0043    0.0046    0.005     0.0046    0.00485

НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0.7Х20-50 ММ

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ,       (101-9352 ) КГ          0.98      0.43      0.62      0.77      0.88      0.64      0.89

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ        (104-9220 ) М3          П         П         П         П         П         П         П

ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н,      (517-9001 ) КГ          0.31      0.15      0.23      0.29      0.33      0.21      0.28

ТОЛЩИНОЙ 1 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.64      1.65      2.24      2.28      2.37      2.15      2.18

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.25      0.25      0.34      0.34      0.36      0.32      0.33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         6.67      7.09     10.8      11.5      12.1       8.88      9.28

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         3.28      3.39      5.72      5.92      6.34      5.4       5.63

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.98      1.02      1.72      1.78      1.9       1.62      1.69

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.64      1.65      2.24      2.28      2.37      2.15      2.18

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        11.59     12.13     18.76     19.7      20.81     16.43     17.09

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         1.26      1.37      1.44      1.54      1.68      1.54      1.62

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.12      0.13      0.13      0.14      0.15      0.14      0.15

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦325-820

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦80       ¦100      ¦120      ¦140      ¦160      ¦180      ¦200

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦26-11-22 ¦26-11-23 ¦26-11-24 ¦26-11-25 ¦26-11-26 ¦26-11-27 ¦26-11-28

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     12        12.7      21.4      22.3      23.3      33.4      34.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.91      2.2       3.24      3.35      3.51      3.58      3.7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         5.79      6.68      9.83     10.15     10.64     10.86     11.23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, 101-0540   Т           0.00505   0.00535   0.00565   0.00596   0.00626   0.00646   0.00677

НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0.7Х20-50 ММ

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ,       (101-9352 ) КГ          1.09      0.62      0.71      0.91      0.97      1.16      1.32

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ        (104-9220 ) М3          П         П         П         П         П         П         П

ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н,      (517-9001 ) КГ          0.36      0.23      0.29      0.33      0.41      0.46      0.54

ТОЛЩИНОЙ 1 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         2.22      2.42      3.22      3.3       3.42      3.48      3.56

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.33      0.36      0.48      0.49      0.51      0.52      0.53

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         9.72     10.2      17.1      17.9      18.7      26.8      27.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         5.79      6.68      9.83     10.15     10.64     10.86     11.23

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.74      2         2.95      3.05      3.19      3.26      3.37

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         2.22      2.42      3.22      3.3       3.42      3.48      3.56

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        17.73     19.3      30.15     31.35     32.76     41.14     42.69

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         1.69      1.79      1.89      2         2.1       2.16      2.27

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.16      0.16      0.17      0.18      0.19      0.2       0.21

ТАБЛИЦА 26-12

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЙ НА ШТЫРЯХ ИЛИ ПРОВОЛОЧНЫХ СТЯЖКАХ. 02.ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАНДАЖНЫХ ЛЕНТ.

03.ПЕРЕМОТКА И ОТЖИГ ПРОВОЛОКИ. 04.УСТРОЙСТВО ПРОВОЛОЧНОГО КАРКАСА. 05.КРЕПЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ БАНДАЖАМИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М2 ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗОЛЯЦИЯ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОСКИХ                         ¦ФАСОННЫХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПОВЕРХНОСТЕЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАТАМИ МИ-¦ПЛИТАМИ   ¦ИЗДЕЛИЯМИ ¦МАТАМИ МИ-¦ПЛИТАМИ   ¦ИЗДЕЛИЯМИ

¦         ¦         ¦НЕРАЛОВАТ-¦МИНЕРАЛО- ¦МИНЕРАЛО- ¦НЕРАЛОВАТ-¦МИНЕРАЛО- ¦МИНЕРАЛО-

¦         ¦         ¦НЫМИ ПРО- ¦ВАТНЫМИ НА¦ВАТНЫМИ   ¦НЫМИ ПРО- ¦ВАТНЫМИ НА¦ВАТНЫМИ С

¦         ¦         ¦ШИВНЫМИ НА¦СИНТЕТИЧ. ¦С ГОФРИРО-¦ШИВНЫМИ НА¦СИНТЕТИЧ. ¦ГОФРИРО-

¦         ¦         ¦СТЕКЛОТКА-¦СВЯЗУЮЩЕМ ¦ВАННОЙ    ¦СТЕКЛОТКА-¦СВЯЗУЮЩЕМ ¦ВАННОЙ

¦         ¦         ¦НИ ИЛИ МЕ-¦М-125 ИЛИ ¦СТРУКТУ-  ¦НИ ИЛИ МЕ-¦М-125 ИЛИ ¦СТРУКТУ-

¦         ¦         ¦ТАЛ. СЕТКЕ¦----------¦РОЙ       ¦ТАЛЛИЧЕС- ¦----------¦РОЙ

¦         ¦         ¦          ¦ПЛИТАМИ ПО¦          ¦КОЙ СЕТКЕ ¦ПЛИТАМИ ИЗ¦

¦         ¦         ¦          ¦ЛУЖЕСТ.ИЗ ¦          ¦          ¦СТЕКЛ.ШТА-¦

¦         ¦         ¦          ¦СТЕКЛЯННО-¦          ¦          ¦ПЕЛЬНОГО  ¦

¦         ¦         ¦          ¦ГО ШТАПЕЛЬ¦          ¦          ¦ВОЛОКНА   ¦

¦         ¦         ¦          ¦НОГО ВОЛОК¦          ¦          ¦ПОЛУЖЕСТ. ¦

¦         ¦         ¦          ¦НА НА СИН-¦          ¦          ¦НА СИНТЕ- ¦

¦         ¦         ¦          ¦ТЕТИЧЕСКОМ¦          ¦          ¦ТИЧЕСКОМ  ¦

¦         ¦         ¦          ¦СВЯЗУЮЩЕМ ¦          ¦          ¦СВЯЗУЮЩЕМ ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 26-12-1  ¦ 26-12-2  ¦ 26-12-3  ¦ 26-12-4  ¦ 26-12-5  ¦ 26-12-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      5.9        5.34       5.39       7.44       6.94       7.84

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.7        0.92       0.78       1.61       0.92       0.89

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         5.15       2.78       2.38       4.89       2.79       2.69

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, 101-0540   Т           0.0026     0.0021     0.00162    0.0039     0.00528    0.0045

НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0.7Х20-50 ММ

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ                  101-0811   Т           0.00017    0.0007     0.00088    0.00017    0.00044    0.00088

НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ,

ММ: 1,1

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ                  101-0814   Т           0.0046     0.0005     0.00109    0.0043     0.0011

НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ,

ММ: 6,0-6,3

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ,       (101-9352 ) КГ          0.03       0.03       0.03       0.05       0.29       0.29

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ                 (101-9897 ) КГ          0.25                             0.25

НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО

НАЗНАЧЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 26-12-1  ¦ 26-12-2  ¦ 26-12-3  ¦ 26-12-4  ¦ 26-12-5  ¦ 26-12-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ                 (101-9898 ) КГ          3.7        0.6        0.14       3.1        0.5        0.11

НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО

НАЗНАЧЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ

ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ            (104-9011 ) М3                     П                                П

МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ

СВЯЗУЮЩЕМ

МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ НА   (104-9031 ) М3          П                                П

СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ

ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ С           (104-9162 ) М3                                П                                П

ГОФРИРОВАННОЙ СТРУКТУРОЙ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.33       0.33       1.87       0.56       0.56       4.53

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.05       0.05       0.28       0.08       0.08       0.68

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         4.48       4.09       4.16       5.88       5.53       6.01

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         5.15       2.78       2.38       4.89       2.79       2.69

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.55       0.83       0.71       1.47       0.84       0.81

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.33       0.33       1.87       0.56       0.56       4.53

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         9.96       7.2        8.41      11.33       8.88      13.23

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         2.63       1.31       1.48       2.96       2.43       2.06

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.21       0.1        0.12       0.24       0.21       0.18

ТАБЛИЦА 26-13  ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ И

ЛИСТОВ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛУФУТЛЯРОВ. 02.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДИАФРАГМ. 03.УСТАНОВКА ПОЛУФУТЛЯРОВ. 04.УСТАНОВКА

ДИАФРАГМ. 05.КРЕПЛЕНИЕ ДИАФРАГМ И ПОЛУФУТЛЯРОВ БАНДАЖАМИ ИЛИ ВИНТАМИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 ШТУК АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 65                           ¦80-200

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦40        ¦60        ¦80        ¦40        ¦60        ¦80

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 26-13-1  ¦ 26-13-2  ¦ 26-13-3  ¦ 26-13-4  ¦ 26-13-5  ¦ 26-13-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     29         32.4       35.6       38.5       46.6       52.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.71       0.86       1.02       1.08       1.36       1.6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         2.16       2.62       3.08       3.28       4.14       4.85

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАКЛЕПКА СТД-985                   (101-9055 ) КГ          0.25       0.25       0.25       0.25       0.37       0.37

МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ      (104-9133 ) М3          0.12       0.25       0.39       0.49       0.82       1.24

2М-100

ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД1Н,      (516-9001 ) КГ          0.73       0.84       0.96       1          1.18       1.27

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ, ШИРИНОЙ 20 ММ

ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н,      (517-9002 ) КГ         16.6       20.2       26.31      27.5       35.4       41.7

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.23       1.25       1.25       1.26       1.29       1.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.18       0.19       0.19       0.19       0.19       0.2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        23.6       26.4       29         31.5       37.7       42.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         2.16       2.62       3.08       3.28       4.14       4.85

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.65       0.79       0.92       0.98       1.24       1.45

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.23       1.25       1.25       1.26       1.29       1.3

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        26.99      30.27      33.33      36.04      43.13      48.55

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦80-200       ¦250-600

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦100          ¦40           ¦60           ¦80           ¦100

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   26-13-7   ¦   26-13-8   ¦   26-13-9   ¦  26-13-10   ¦  26-13-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       59.2          77.6          90.8          97.7         104.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        1.9           1.81          2.07          2.33          2.63

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           5.76          5.5           6.29          7.07          7.99

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАКЛЕПКА СТД-985                   (101-9055 ) КГ            0.37          1.24          1.24          1.24          1.24

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНОЙ 1,6 ММ(101-9252 ) КГ                          2.17          2.17          2.17          2.17

МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ      (104-9133 ) М3            1.73          0.68          1             1.44          1.85

2М-100

ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД1Н,      (516-9001 ) КГ            1.36

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ, ШИРИНОЙ 20 ММ

ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н,      (517-9001 ) КГ                         76.6          89.3         100.1         113.7

ТОЛЩИНОЙ 1 ММ

ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н,      (517-9002 ) КГ           49.5

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.34          0.77          0.77          0.78          0.79

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.2           0.12          0.12          0.12          0.12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          47.7          63.2          73.1          78.5          83.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           5.76          5.5           6.29          7.07          7.99

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           1.73          1.65          1.89          2.12          2.4

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.34          0.77          0.77          0.78          0.79

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          54.8          69.47         80.16         86.35         92.48

ТАБЛИЦА 26-14  ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ МАТРАЦАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАТРАЦЕВ. 02.ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПОЛУФУТЛЯРА. 03.ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАНДАЖЕЙ С

ПРЯЖКАМИ. 04.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДИАФРАГМ. 05.УКЛАДКА МАТРАЦЕВ. 06.УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ С

ОТДЕЛКОЙ ТОРЦОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 ШТУК АРМАТУР И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР 800-1400 ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦40              ¦60              ¦80              ¦100

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    26-14-1     ¦    26-14-2     ¦    26-14-3     ¦    26-14-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       206              210              233              244

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         4.27             4.58             6.05             5.18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           12.96            13.89            18.34            15.72

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАКЛЕПКА СТД-985                   (101-9055 ) КГ             1.85             1.85             1.85             1.85

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНОЙ 1,6 ММ(101-9252 ) КГ             2.17             2.17             2.17             2.17

МАТРАЦ НА СТЕКЛОТКАНИ              (104-9214 ) М3             1.52             2.31             3.1              4

ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД1Н,      (516-9001 ) КГ             4.53             4.76             4.85             4.94

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ, ШИРИНОЙ 20 ММ

ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н,      (517-9001 ) КГ           183.2            197              212.3            225

ТОЛЩИНОЙ 1 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            4.34             4.34             4.34             4.34

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.65             0.65             0.65             0.65

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          175              178              197              207

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           12.96            13.89            18.34            15.72

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            3.89             4.17             5.5              4.72

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            4.34             4.34             4.34             4.34

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          192.3            196.23           219.68           227.06

ТАБЛИЦА 26-15  ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ И

ЛИСТОВ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛУФУТЛЯРОВ. 02.УСТАНОВКА ПОЛУФУТЛЯРОВ. 03.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДИАФРАГМ. 04.УСТАНОВКА

ДИАФРАГМ. 05.КРЕПЛЕНИЕ ДИАФРАГМ И ПОЛУФУТЛЯРОВ БАНДАЖАМИ ИЛИ ВИНТАМИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 ШТУК АРМАТУР И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 65                           ¦80-200

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦40        ¦60        ¦80        ¦40        ¦60        ¦80

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 26-15-1  ¦ 26-15-2  ¦ 26-15-3  ¦ 26-15-4  ¦ 26-15-5  ¦ 26-15-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     29         32.4       35.7       39         46.7       52.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.74       0.9        1.05       1.13       1.43       1.57

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         2.25       2.72       3.2        3.42       4.34       4.76

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАКЛЕПКА СТД-985                   (101-9055 ) КГ          0.25       0.25       0.25       0.25       0.37       0.37

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ,       (101-9352 ) КГ         47.9       58.6       69.9       80        102.7      121

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ      (104-9133 ) М3          0.12       0.25       0.39       0.49       0.82       1.24

2М-100

ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД1Н,      (516-9001 ) КГ          0.73       0.84       0.96       1          1.18       1.27

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ, ШИРИНОЙ 20 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         2.36       2.38       2.38       2.39       2.42       2.43

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.35       0.36       0.36       0.36       0.36       0.36

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        23.8       26.4       29         31.8       37.7       42.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         2.25       2.72       3.2        3.42       4.34       4.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.68       0.82       0.96       1.03       1.3        1.43

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         2.36       2.38       2.38       2.39       2.42       2.43

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        28.41      31.5       34.58      37.61      44.46      49.49

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦80-200       ¦250-600

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦100          ¦40           ¦60           ¦80           ¦100

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   26-15-7   ¦   26-15-8   ¦   26-15-9   ¦  26-15-10   ¦  26-15-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       58.4          77.7          90.8          97.8         104

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        1.99          1.96          2.23          2.53          2.75

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           6.04          5.95          6.77          7.66          8.33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАКЛЕПКА СТД-985                   (101-9055 ) КГ            0.37          1.24          1.24          1.24          1.24

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНОЙ 1,6 ММ(101-9252 ) КГ                          2.17          2.17          2.17          2.17

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ,       (101-9352 ) КГ          143.6

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ      (104-9133 ) М3            1.73          0.68          1             1.44          1.85

2М-100

ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД1Н,      (516-9001 ) КГ            1.36

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ, ШИРИНОЙ 20 ММ

ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ    610-1007   Т                           0.2219        0.2586        0.2915        0.3291

7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 1.0 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           2.47          0.77          0.77          0.78          0.79

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.37          0.12          0.12          0.12          0.12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          47.2          63.3          73            78.6          83.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           6.04          5.95          6.77          7.66          8.33

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           1.81          1.79          2.03          2.3           2.5

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           2.47          0.77          0.77          0.78          0.79

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          55.71         70.02         80.54         87.04         92.92

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                        97.51        113.63        128.09        144.61

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                        14.63         17.05         19.21         21.69

ТАБЛИЦА 26-16  ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТАМИ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПОКРЫТИЯ. 02.УСТАНОВКА ПОКРЫТИЙ НА ИЗОЛИРОВАННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ С ПОДГОНКОЙ ПО

МЕСТУ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М ТРУБОПРОВОДА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 76                        ¦89-133

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦40       ¦60       ¦80       ¦40       ¦60       ¦80       ¦100

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 26-16-1 ¦ 26-16-2 ¦ 26-16-3 ¦ 26-16-4 ¦ 26-16-5 ¦ 26-16-6 ¦ 26-16-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      9.92     11.5      11.1      14        13        14        15.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.23      0.28      0.32      0.3       0.37      0.41      0.45

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.69      0.85      0.98      0.92      1.11      1.24      1.36

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДЕТАЛИ ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИСТОВ          (104-9141 ) М2          П         П         П         П         П         П         П

АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД1Н,      (516-9001 ) КГ          0.21      0.26      0.3       0.28      0.33      0.38      0.42

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ, ШИРИНОЙ 20 ММ

ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н,      (517-9001 ) КГ          0.69      1.01      1.23      1.01      1.43      1.65      2.09

ТОЛЩИНОЙ 1 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.76      0.76      0.76      0.76      0.76      0.76      0.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.11      0.11      0.11      0.11      0.11      0.11      0.11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         7.99      9.66      9.02     11.1      10.5      11.3      12.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.69      0.85      0.98      0.92      1.11      1.24      1.36

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.21      0.26      0.29      0.28      0.33      0.37      0.41

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.76      0.76      0.76      0.76      0.76      0.76      0.76

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         9.44     11.27     10.76     12.78     12.37     13.3      14.22

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦159-273

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦40       ¦60       ¦80       ¦100      ¦120      ¦140      ¦160

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 26-16-8 ¦ 26-16-9 ¦26-16-10 ¦26-16-11 ¦26-16-12 ¦26-16-13 ¦26-16-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     14.7      15.8      18.2      17.9      18.6      19.4      20.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.45      0.49      0.5       0.54      0.58      0.63      0.67

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.35      1.48      1.53      1.65      1.77      1.91      2.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДЕТАЛИ ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИСТОВ          (104-9141 ) М2          П         П         П         П         П         П         П

АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД1Н,      (516-9001 ) КГ          0.41      0.46

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ, ШИРИНОЙ 20 ММ

ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н,      (517-9001 ) КГ          1.55      1.99      2.41      2.76      3.3       3.73      4.41

ТОЛЩИНОЙ 1 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.76      0.76      1.56      1.56      1.56      1.57      1.57

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.11      0.11      0.23      0.23      0.23      0.24      0.24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        11.9      12.7      14.5      14.4      15        15.6      16.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1.35      1.48      1.53      1.65      1.77      1.91      2.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.41      0.44      0.46      0.49      0.53      0.57      0.61

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.76      0.76      1.56      1.56      1.56      1.57      1.57

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        14.01     14.94     17.59     17.61     18.33     19.08     19.71

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦159-273  ¦320-820

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦180      ¦40       ¦60       ¦80       ¦100      ¦120      ¦140

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦26-16-15 ¦26-16-16 ¦26-16-17 ¦26-16-18 ¦26-16-19 ¦26-16-20 ¦26-16-21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     20.9      20.9      21.2      22.1      22.7      23.2      24.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.72      0.74      0.78      0.84      0.9       0.94      0.98

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         2.17      2.25      2.38      2.54      2.72      2.84      2.96

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДЕТАЛИ ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИСТОВ          (104-9141 ) М2          П         П         П         П         П         П         П

АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н,      (517-9001 ) КГ          4.83      3.7       4.15      4.81      5.41      6.06      6.94

ТОЛЩИНОЙ 1 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.57      1.43      1.43      1.43      1.72      1.87      1.87

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.24      0.21      0.21      0.21      0.26      0.28      0.28

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        16.8      16.9      17        17.7      18.1      18.6      19.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         2.17      2.25      2.38      2.54      2.72      2.84      2.96

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.65      0.68      0.71      0.76      0.82      0.85      0.89

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.57      1.43      1.43      1.43      1.72      1.87      1.87

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        20.54     20.58     20.81     21.67     22.54     23.31     24.03

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦320-820

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦160          ¦180          ¦200          ¦220          ¦240

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  26-16-22   ¦  26-16-23   ¦  26-16-24   ¦  26-16-25   ¦  26-16-26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       22.1          22.6          23            23.7          24.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        1.03          1.07          1.1           1.15          1.19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           3.12          3.24          3.35          3.5           3.62

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДЕТАЛИ ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИСТОВ          (104-9141 ) М2            П             П             П             П             П

АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н,      (517-9001 ) КГ            7.4           7.85          8.72          9.59         10.5

ТОЛЩИНОЙ 1 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.91          1.91          2.59          2.59          2.65

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.29          0.29          0.39          0.39          0.4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          17.7          18.1          17.9          18.9          19.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           3.12          3.24          3.35          3.5           3.62

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.94          0.97          1             1.05          1.09

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.91          1.91          2.59          2.59          2.65

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          22.73         23.25         23.84         24.99         25.57

ТАБЛИЦА 26-17  ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПОКРЫТИЯ. 02.УСТАНОВКА ПОКРЫТИЙ НА ИЗОЛИРОВАННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ С ПОДГОНКОЙ И

ВЫРЕЗАМИ ПО МЕСТУ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М ТРУБОПРОВОДА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 76                        ¦89-133

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦40       ¦60       ¦80       ¦40       ¦60       ¦80       ¦100

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 26-17-1 ¦ 26-17-2 ¦ 26-17-3 ¦ 26-17-4 ¦ 26-17-5 ¦ 26-17-6 ¦ 26-17-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      9.92     11.5      11.1      14        13        14        15.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.23      0.28      0.32      0.3       0.37      0.41      0.45

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.69      0.85      0.98      0.92      1.11      1.24      1.36

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, 101-0540   Т           0.00052   0.00065   0.00075   0.0007    0.00082   0.00095   0.00105

НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0.7Х20-50 ММ

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ,       (101-9352 ) КГ          1.53      2.29      2.79      2.29      3.29      3.79      4.81

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

ДЕТАЛИ ПОКРЫТИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ    (104-9142 ) М2          П         П         П         П         П         П         П

СТАЛИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.76      0.76      0.76      0.76      0.76      0.76      0.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.11      0.11      0.11      0.11      0.11      0.11      0.11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         7.99      9.66      9.02     11.1      10.5      11.3      12.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.69      0.85      0.98      0.92      1.11      1.24      1.36

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.21      0.26      0.29      0.28      0.33      0.37      0.41

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.76      0.76      0.76      0.76      0.76      0.76      0.76

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         9.44     11.27     10.76     12.78     12.37     13.3      14.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         0.17      0.22      0.25      0.23      0.27      0.32      0.35

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.02      0.02      0.02      0.02      0.03      0.03      0.03

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦159-273

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦40       ¦60       ¦80       ¦100      ¦120      ¦140      ¦160

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 26-17-8 ¦ 26-17-9 ¦26-17-10 ¦26-17-11 ¦26-17-12 ¦26-17-13 ¦26-17-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     14.7      15.8      18.2      17.9      18.6      19.4      20.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.45      0.49      0.5       0.54      0.58      0.63      0.67

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.35      1.48      1.53      1.65      1.77      1.91      2.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, 101-0540   Т           0.00102   0.00115

НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0.7Х20-50 ММ

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ,       (101-9352 ) КГ          3.55      4.55      5.55      6.38      7.65      8.67     10.18

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

ДЕТАЛИ ПОКРЫТИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ    (104-9142 ) М2          П         П         П         П         П         П         П

СТАЛИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.76      0.76      1.56      1.56      1.56      1.57      1.57

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.11      0.11      0.23      0.23      0.23      0.24      0.24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        11.9      12.7      14.5      14.4      15        15.6      16.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1.35      1.48      1.53      1.65      1.77      1.91      2.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.41      0.44      0.46      0.49      0.53      0.57      0.61

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.76      0.76      1.56      1.56      1.56      1.57      1.57

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        14.01     14.94     17.59     17.61     18.33     19.08     19.71

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         0.34      0.39

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.03      0.04

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦159-273  ¦320-820

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦180      ¦40       ¦60       ¦80       ¦100      ¦120      ¦140

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦26-17-15 ¦26-17-16 ¦26-17-17 ¦26-17-18 ¦26-17-19 ¦26-17-20 ¦26-17-21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     20.9      20.9      21.2      22.1      22.7     232        24.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.72      0.74      0.78      0.84      0.9       0.94      0.98

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         2.17      2.25      2.38      2.54      2.72      2.84      2.96

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ,       (101-9352 ) КГ         11.2       8.61      9.62     11.18     12.58     14.09     16.09

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

ДЕТАЛИ ПОКРЫТИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ    (104-9142 ) М2          П         П         П         П         П         П         П

СТАЛИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.57      1.43      1.43      1.43      1.72      1.87      1.87

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.24      0.21      0.21      0.21      0.26      0.28      0.28

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        16.8      16.9      17        17.7      18.1      18.6      19.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         2.17      2.25      2.38      2.54      2.72      2.84      2.96

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.65      0.68      0.71      0.76      0.82      0.85      0.89

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.57      1.43      1.43      1.43      1.72      1.87      1.87

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        20.54     20.58     20.81     21.67     22.54     23.31     24.03

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦320-820

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦160          ¦180          ¦200          ¦220          ¦240

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  26-17-22   ¦  26-17-23   ¦  26-17-24   ¦  26-17-25   ¦  26-17-26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       22.1          22.6          23            23.7          24.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        1.03          1.07          1.1           1.15          1.19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           3.12          3.24          3.35          3.5           3.62

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ,       (101-9352 ) КГ           17.19         18.21         20.25         22.27         24.28

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

ДЕТАЛИ ПОКРЫТИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ    (104-9142 ) М2            П             П             П             П             П

СТАЛИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.91          1.91          2.59          2.59          2.65

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.29          0.29          0.39          0.39          0.4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          17.7          18.1          17.9          18.9          19.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           3.12          3.24          3.35          3.5           3.62

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.94          0.97          1             1.05          1.09

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.91          1.91          2.59          2.59          2.65

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          22.73         23.25         23.84         24.99         25.57

ТАБЛИЦА 26-18  ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ МЕТАЛЛОПЛАСТОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКОВ.

02.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА БАНДАЖЕЙ С ПРЯЖКАМИ. 03.УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М ТРУБОПРОВОДА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 76                        ¦89-133

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦40       ¦60       ¦80       ¦40       ¦60       ¦80       ¦100

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 26-18-1 ¦ 26-18-2 ¦ 26-18-3 ¦ 26-18-4 ¦ 26-18-5 ¦ 26-18-6 ¦ 26-18-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      7         8.54     10.1       9.39      9.13     10.1      11

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.28      0.34      0.41      0.37      0.43      0.5       0.57

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.84      1.02      1.23      1.13      1.31      1.53      1.72

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, 101-0540   Т           0.00052   0.00065   0.00075   0.0007    0.00082   0.00095   0.00105

НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0.7Х20-50 ММ

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ,       (101-9352 ) КГ          1.63      2.39      2.9       2.39      3.39      3.9       4.93

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

ДЕТАЛИ ПОКРЫТИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТА,  (104-9143 ) М2          П         П         П         П         П         П         П

ТОЛЩИНОЙ0,5 ММ

ДЕТАЛИ ПОКРЫТИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТА,  (104-9144 ) М2          П         П         П         П         П         П         П

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ    610-1006   Т           0.00003   0.00003   0.00004   0.00003   0.00003   0.00004   0.00004

7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.50 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.34      1.34      1.34      1.34      1.34      1.34      1.34

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.2       0.2       0.2       0.2       0.2       0.2       0.2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         5.47      6.65      7.89      7.31      7.14      7.87      8.57

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.84      1.02      1.23      1.13      1.31      1.53      1.72

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.25      0.31      0.37      0.34      0.39      0.46      0.52

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.34      1.34      1.34      1.34      1.34      1.34      1.34

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         7.65      9.01     10.46      9.78      9.79     10.74     11.63

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         0.19      0.24      0.27      0.25      0.29      0.34      0.37

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.02      0.02      0.02      0.02      0.03      0.03      0.03

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦159-273

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦40       ¦60       ¦80       ¦100      ¦120      ¦140      ¦160

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 26-18-8 ¦ 26-18-9 ¦26-18-10 ¦26-18-11 ¦26-18-12 ¦26-18-13 ¦26-18-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     10.7      11.6      12.4      12.2      12.5      13.8      14.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.54      0.6       0.6       0.66      0.72      0.78      0.83

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.65      1.82      1.83      2         2.17      2.37      2.52

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, 101-0540   Т           0.00102   0.00115

НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0.7Х20-50 ММ

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ,       (101-9352 ) КГ          3.65      4.68      5.61      6.38      7.65      8.67     10.18

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

ДЕТАЛИ ПОКРЫТИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТА,  (104-9143 ) М2          П         П         П         П         П         П         П

ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ

ДЕТАЛИ ПОКРЫТИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТА,  (104-9144 ) М2          П         П         П         П         П         П         П

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ    610-1006   Т           0.00004   0.00005   0.00006   0.00007   0.00007   0.00008   0.00009

7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.50 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.34      1.34      1.39      1.39      1.39      1.39      1.39

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.2       0.2       0.21      0.21      0.21      0.21      0.21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         8.33      9.04      9.68      9.51      9.8      10.8      11.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1.65      1.82      1.83      2         2.17      2.37      2.52

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.49      0.55      0.55      0.6       0.65      0.71      0.76

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.34      1.34      1.39      1.39      1.39      1.39      1.39

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        11.32     12.2      12.9      12.9      13.36     14.56     15.11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         0.36      0.42      0.04      0.04      0.04      0.05      0.05

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.03      0.04      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦159-273  ¦325-820

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦180      ¦40       ¦60       ¦80       ¦100      ¦120      ¦140

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦26-18-15 ¦26-18-16 ¦26-18-17 ¦26-18-18 ¦26-18-19 ¦26-18-20 ¦26-18-21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     15        14.8      15.7      16.3      16.8      17.2      16

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.89      0.93      0.99      1.05      1.1       1.16      1.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         2.69      2.83      3         3.18      3.34      3.51      3.69

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ,       (101-9352 ) КГ         11.21      8.61      9.62     11.18     12.57     14.07     16

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

ДЕТАЛИ ПОКРЫТИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТА,  (104-9143 ) М2          П         П         П         П         П         П         П

ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ

ДЕТАЛИ ПОКРЫТИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТА,  (104-9144 ) М2          П         П         П         П         П         П         П

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ    610-1006   Т           0.00009   0.00004   0.00005   0.00007   0.00009   0.00009   0.0001

7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.50 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.39      1.39      1.39      1.39      1.67      1.67      1.82

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.21      0.21      0.21      0.21      0.25      0.25      0.27

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        11.7      11.5      12.3      12.8      13.1      13.4      12.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         2.69      2.83      3         3.18      3.34      3.51      3.69

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.81      0.85      0.9       0.95      1         1.05      1.11

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.39      1.39      1.39      1.39      1.67      1.67      1.82

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        15.78     15.72     16.69     17.37     18.11     18.58     18.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         0.05      0.02      0.03      0.04      0.05      0.05      0.06

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.01                          0.01      0.01      0.01      0.01

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦325-820

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦160          ¦180          ¦200          ¦220          ¦240

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  26-18-22   ¦  26-18-23   ¦  26-18-24   ¦  26-18-25   ¦  26-18-26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       16.5          16.8          17.2          17.7          18.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        1.27          1.33          1.39          1.45          1.5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           3.86          4.02          4.21          4.39          4.55

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ,       (101-9352 ) КГ           17.19         18.21         20.25         22.27         24.28

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

ДЕТАЛИ ПОКРЫТИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТА,  (104-9143 ) М2            П             П             П             П             П

ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ

ДЕТАЛИ ПОКРЫТИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТА,  (104-9144 ) М2            П             П             П             П             П

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ    610-1006   Т             0.00014       0.00015       0.00017       0.00018       0.00019

7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.50 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.82          1.82          2.41          2.41          2.55

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.27          0.27          0.36          0.36          0.38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          12.9          13.2          13.5          13.8          14.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           3.86          4.02          4.21          4.39          4.55

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           1.16          1.21          1.26          1.32          1.37

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.82          1.82          2.41          2.41          2.55

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          18.58         19.04         20.12         20.6          21.2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           0.08          0.09          0.1           0.11          0.11

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.01          0.01          0.01          0.02          0.02

ТАБЛИЦА 26-19  ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДУБЛИРОВАННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ НА ОТВОДЫ. 02.КРЕПЛЕНИЕ БАНДАЖАМИ. 03.УСТАНОВКА ПОКРЫТИЙ ИЗ

ДУБЛИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗОЛИРОВАННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ С ПОДГОНКОЙ И ВЫРЕЗАМИ ПО МЕСТУ. 04.ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ДЕТАЛЕЙ ПОКРЫТИЯ ИЗ ФОЛЬГИ ДУБЛИРОВАННОЙ ДЛЯ ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ. 05.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

ПОКРЫТИЯ ИЗ МЕТАЛЛА ДЛЯ КРИВОЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКОВ. 06.ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАНДАЖЕЙ И ПРЯЖЕК. 07.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И

УСТАНОВКА ДИАФРАГМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М ТРУБОПРОВОДА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 76                                    ¦89-133

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦40           ¦60           ¦80           ¦40           ¦60

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   26-19-1   ¦   26-19-2   ¦   26-19-3   ¦   26-19-4   ¦   26-19-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        6.32          7.64          8.16          8.32          8.59

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.31          0.37          0.44          0.41          0.47

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.93          1.13          1.32          1.23          1.44

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДУБЛИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ            (104-9145 ) М2            П             П             П             П             П

ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД1Н,      (516-9001 ) КГ            0.48          0.6           0.71          0.66          0.8

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ, ШИРИНОЙ 20 ММ

ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н,      (517-9001 ) КГ            0.72          1.04          1.24          1.04          1.46

ТОЛЩИНОЙ 1 ММ

ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н,      (517-9003 ) КГ            2             2             2             2             2

ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.76          0.76          0.76          0.76          0.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.11          0.11          0.11          0.11          0.11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           5.26          6.52          6.99          7.09          5.51

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           0.93          1.13          1.32          1.23          1.44

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.28          0.34          0.4           0.37          0.43

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.76          0.76          0.76          0.76          0.76

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           6.95          8.41          9.07          9.08          7.71

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦89-133                           ¦159-273

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦80              ¦100             ¦40              ¦60

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    26-19-6     ¦    26-19-7     ¦    26-19-8     ¦    26-19-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         9.46            10.27            10               10.84

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.53             0.6              0.59             0.65

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            1.62             1.83             1.78             1.97

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДУБЛИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ            (104-9145 ) М2             П                П                П                П

ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД1Н,      (516-9001 ) КГ             0.89             1                0.98             1.09

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ, ШИРИНОЙ 20 ММ

ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н,      (517-9001 ) КГ             1.68             2.12             1.58             2.02

ТОЛЩИНОЙ 1 ММ

ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н,      (517-9003 ) КГ             2                3.8              2                4

ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.76             0.98             0.76             0.98

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.11             0.15             0.11             0.15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            8.08             8.76             8.52             9.24

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            1.62             1.83             1.78             1.97

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.49             0.55             0.53             0.59

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.76             0.98             0.76             0.98

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           10.46            11.57            11.06            12.19

ТАБЛИЦА 26-20  ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОЦЕМЕНТОМ ТЕКСТОЛИТОВЫМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ НА ОТВОДЫ. 02.КРЕПЛЕНИЕ ВИНТАМИ. 03.УСТАНОВКА ПОКРЫТИЯ ИЗ

СТЕКЛОЦЕМЕНТА НА ИЗОЛИРОВАННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ С ПОДГОНКОЙ И ВЫРЕЗАМИ ПО МЕСТУ. 04.КРЕПЛЕНИЕ ВИНТАМИ ИЛИ

БАНДАЖАМИ. 05.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ИЗОЛЯЦИИ ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТЕКЛОЦЕМЕНТА

ТЕКСТОЛИТОВОГО. 06.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ИЗ МЕТАЛЛА ДЛЯ КРИВОЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ.

07.ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАНДАЖНОЙ ЛЕНТЫ И ПРЯЖЕК. 08.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДИАФРАГМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М ТРУБОПРОВОДА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ 325-600 ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦40           ¦60           ¦70           ¦80           ¦100

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   26-20-1   ¦   26-20-2   ¦   26-20-3   ¦   26-20-4   ¦   26-20-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       14.47         15.1          15.44         15.81         16.35

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.95          1.02          1.05          1.07          1.14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           2.88          3.08          3.18          3.25          3.45

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, 101-0540   Т             0.0033        0.0036        0.0037        0.0038        0.004

НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0.7Х20-50 ММ

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ,       (101-9352 ) КГ           17.7          19.2          20.6          21.4          23.5

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

СТЕКЛОЦЕМЕНТ ТЕКСТОЛИТОВЫЙ         (104-9146 ) М2            П             П             П             П             П

ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ    610-1006   Т             0.0035        0.0035        0.0035        0.0035        0.0035

7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.50 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           2.12          2.12          2.12          2.13          2.21

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.32          0.32          0.32          0.32          0.33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          11.94         12.84         13.12         13.43         13.94

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           2.88          3.08          3.18          3.25          3.45

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.86          0.92          0.95          0.98          1.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           2.12          2.12          2.12          2.13          2.21

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          16.94         18.04         18.42         18.81         19.6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           3.16          3.26          3.29          3.32          3.39

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.41          0.42          0.42          0.43          0.43

ТАБЛИЦА 26-21  ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ПОКРЫТИЙ НА ИЗОЛИРОВАННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ С ПОДГОНКОЙ И ВЫРЕЗАМИ ПО МЕСТУ. 02.КРЕПЛЕНИЕ

ПОКРЫТИЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М ТРУБОПРОВОДА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦76                                                    ¦89-133

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦40        ¦50        ¦60        ¦80        ¦100       ¦40

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 26-21-1  ¦ 26-21-2  ¦ 26-21-3  ¦ 26-21-4  ¦ 26-21-5  ¦ 26-21-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      4.9        5.3        5.8        6.05       6.7        6.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.27       0.3        0.33       0.39       0.45       0.37

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.81       0.9        1.01       1.19       1.38       1.13

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УПРУГИЕ ОБОЛОЧКИ                   (104-9254 ) М2          П          П          П          П          П          П

ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД1Н,      (516-9001 ) КГ          0.2        0.23       0.25       0.3        0.35       0.28

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ, ШИРИНОЙ 20 ММ

ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н,      (517-9001 ) КГ          1.36       1.64       1.71       2          2.3        1.9

ТОЛЩИНОЙ 1 ММ

ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н,      (517-9003 ) КГ          2          2          2          2          2          2

ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.77       0.86       0.92       0.92       0.92       0.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.12       0.13       0.14       0.14       0.14       0.14

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         3.82       4.11       4.5        4.73       5.23       4.85

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.81       0.9        1.01       1.19       1.38       1.13

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.24       0.27       0.3        0.36       0.41       0.34

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.77       0.86       0.92       0.92       0.92       0.92

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         5.4        5.87       6.43       6.84       7.53       6.9

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-21

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦89-133

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦50        ¦60        ¦70        ¦80        ¦100       ¦120

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 26-21-7  ¦ 26-21-8  ¦ 26-21-9  ¦ 26-21-10 ¦ 26-21-11 ¦ 26-21-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      6.1        6.5        6.8        7          7.5        8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.4        0.43       0.46       0.49       0.57       0.6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.21       1.3        1.4        1.48       1.72       1.83

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УПРУГИЕ ОБОЛОЧКИ                   (104-9254 ) М2          П          П          П          П          П          П

ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД1Н,      (516-9001 ) КГ          0.3        0.33       0.35       0.38       0.43       0.43

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ, ШИРИНОЙ 20 ММ

ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н,      (517-9001 ) КГ          2.23       2.35       2.67       3          3.45       3.87

ТОЛЩИНОЙ 1 ММ

ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н,      (517-9003 ) КГ          2          2          2          2          3.8        4.1

ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.92       0.92       0.92       0.92       0.99       1.05

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.14       0.14       0.14       0.14       0.15       0.16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         4.77       5.13       5.29       5.5        5.85       6.23

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1.21       1.3        1.4        1.48       1.72       1.83

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.36       0.39       0.42       0.44       0.52       0.55

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.92       0.92       0.92       0.92       0.99       1.05

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         6.9        7.35       7.61       7.9        8.56       9.11

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-21

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦159-273

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦40        ¦60        ¦70        ¦80        ¦100       ¦120

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 26-21-13 ¦ 26-21-14 ¦ 26-21-15 ¦ 26-21-16 ¦ 26-21-17 ¦ 26-21-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      7.4        8          8.2        8.4        9.5        9.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.53       0.61       0.64       0.66       0.73       0.78

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.61       1.86       1.93       2          2.21       2.38

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УПРУГИЕ ОБОЛОЧКИ                   (104-9254 ) М2          П          П          П          П          П          П

ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД1Н,      (516-9001 ) КГ          0.41       0.45       0.47       0.57       0.55       0.6

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ, ШИРИНОЙ 20 ММ

ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н,      (517-9001 ) КГ          3.14       3.56       3.79       4.02       4.79       5.29

ТОЛЩИНОЙ 1 ММ

ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н,      (517-9003 ) КГ          2          4          4.2        4.3        4.5        4.8

ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.92       1.13       1.13       1.22       1.57       1.57

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.14       0.17       0.17       0.18       0.24       0.24

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         5.78       6.2        6.38       6.56       7.43       7.69

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1.61       1.86       1.93       2          2.21       2.38

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.48       0.56       0.58       0.6        0.66       0.71

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.92       1.13       1.13       1.22       1.57       1.57

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         8.31       9.19       9.44       9.78      11.21      11.64

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦159-273      ¦325-820

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦140          ¦40           ¦60           ¦70           ¦80

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  26-21-19   ¦  26-21-20   ¦  26-21-21   ¦  26-21-22   ¦  26-21-23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       10.2          11.8          12.2          11.4          11.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.76          0.9           0.96          0.98          1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           2.32          2.72          2.9           2.96          3.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УПРУГИЕ ОБОЛОЧКИ                   (104-9254 ) М2            П             П             П             П             П

ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД1Н,      (516-9001 ) КГ            0.64

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ, ШИРИНОЙ 20 ММ

ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н,      (517-9001 ) КГ            5.74          6.35          7.01          7.37          7.72

ТОЛЩИНОЙ 1 ММ

ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н,      (517-9003 ) КГ            5             5.1           5.3           5.4           5.5

ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.57          2.69          2.78          2.85          2.91

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.24          0.4           0.42          0.43          0.44

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           7.98          9.2           9.57          8.95          9.06

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           2.32          2.72          2.9           2.96          3.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.7           0.82          0.87          0.89          0.91

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.57          2.69          2.78          2.85          2.91

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          11.87         14.61         15.25         14.76         15

ТАБЛИЦА 26-22  ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ (КРИВОЛИНЕЙНЫХ) И ФАСОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ

ПОКРЫТИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ПОКРЫТИЙ НА ИЗОЛИРОВАННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ С ПОДГОНКОЙ И ВЫРЕЗАМИ ПО МЕСТУ. 02.ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ПОКРЫТИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М2 ПОКРЫТИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПОВЕРХНОСТИ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ И ПЛОС-¦ФАСОННАЯ              ¦ШАРОВАЯ

¦         ¦         ¦КАЯ                   ¦                      ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       26-22-1        ¦       26-22-2        ¦       26-22-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч            9.05                  32.7                   27.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            0.48                   0.54                   0.56

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               1.45                   1.65                   1.69

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ             (104-9255 ) М2                П                      П                      П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               1.09                   1.09                   4.43

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.16                   0.16                   0.66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               6.74                  26.4                   24.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               1.45                   1.65                   1.69

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               0.44                   0.49                   0.51

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               1.09                   1.09                   4.43

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ               9.28                  29.14                  30.92

ТАБЛИЦА 26-23  ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗМЕТКА И НАРЕЗКА ОБЕРТОЧНОГО МАТЕРИАЛА. 02.ОБЕРТЫВАНИЕ НАСУХО, ИЛИ С ПРОМАЗКОЙ ШВОВ, ИЛИ НА

БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. 03.КРЕПЛЕНИЕ ОБЕРТОЧНОГО МАТЕРИАЛА БАНДАЖАМИ. 04.ПРОМАЗКА ШВОВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М ТРУБОПРОВОДА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦76                                                    ¦89-133

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦40        ¦50        ¦60        ¦80        ¦100       ¦40

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 26-23-1  ¦ 26-23-2  ¦ 26-23-3  ¦ 26-23-4  ¦ 26-23-5  ¦ 26-23-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.92       2.2        2.4        1.8        2.09       2.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.12       0.14       0.15       0.15       0.17       0.16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.35       0.41       0.45       0.47       0.51       0.5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, 101-0540   Т           0.0017     0.0019     0.0021     0.0023     0.0025     0.0024

НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0.7Х20-50 ММ

МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ               101-0612   Т           0.00411    0.00483    0.00546    0.00672    0.0081     0.0062

БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50

РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ                 (101-9232 ) КГ          П          П          П          П          П          П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         2.77       2.78       2.79       2.79       2.81       2.79

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.42       0.42       0.42       0.42       0.42       0.42

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.33       1.52       1.7        1.27       1.47       1.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.35       0.41       0.45       0.47       0.51       0.5

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.11       0.12       0.14       0.14       0.15       0.15

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         2.77       2.78       2.79       2.79       2.81       2.79

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         4.45       4.71       4.94       4.53       4.79       5.19

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         2.69       3.13       3.51       4.23       5.01       3.99

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.28       0.33       0.36       0.44       0.53       0.41

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-23

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦89-133                                                ¦159-273

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦50        ¦60        ¦80        ¦100       ¦120       ¦40

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 26-23-7  ¦ 26-23-8  ¦ 26-23-9  ¦ 26-23-10 ¦ 26-23-11 ¦ 26-23-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.82       1.98       2.26       2.55       2.83       2.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.17       0.18       0.2        0.23       0.24       0.22

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.52       0.56       0.62       0.69       0.73       0.68

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, 101-0540   Т           0.0026     0.0028     0.0032     0.0036     0.0038     0.0035

НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0.7Х20-50 ММ

МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ               101-0612   Т           0.0068     0.00756    0.00882    0.0102     0.0115     0.0099

БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50

РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ                 (101-9232 ) КГ          П          П          П          П          П          П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         2.79       2.81       2.81       2.85       2.86       2.85

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.42       0.42       0.42       0.43       0.43       0.43

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.29       1.39       1.59       1.8        2          1.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.52       0.56       0.62       0.69       0.73       0.68

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.16       0.17       0.19       0.21       0.22       0.2

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         2.79       2.81       2.81       2.85       2.86       2.85

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         4.6        4.76       5.02       5.34       5.59       5.33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         4.37       4.83       5.61       6.46       7.19       6.27

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.45       0.51       0.59       0.67       0.75       0.66

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦159-273

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦60              ¦80              ¦100             ¦120

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    26-23-13    ¦    26-23-14    ¦    26-23-15    ¦    26-23-16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         2.8              3.1              2.32             2.49

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.25             0.27             0.29             0.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.75             0.81             0.89             0.92

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, 101-0540   Т              0.0039           0.0044           0.0048           0.0051

НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0.7Х20-50 ММ

МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ               101-0612   Т              0.0119           0.0125           0.0139           0.0151

БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50

РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ                 (101-9232 ) КГ             П                П                П                П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            2.86             2.88             2.9              2.9

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.43             0.43             0.44             0.44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            2                2.2              1.63             1.75

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.75             0.81             0.89             0.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.22             0.24             0.27             0.28

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            2.86             2.88             2.9              2.9

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            5.61             5.89             5.42             5.57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            7.44             7.91             8.77             9.49

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.78             0.83             0.92             0.99

ТАБЛИЦА 26-24  УСТАНОВКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАСКРОЙ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ НА ПОЛОТНИЩА. 02.ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛЕНКОЙ.

03.ПРОКЛЕЙКА ШВОВ ЛИПКОЙ ЛЕНТОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М ТРУБОПРОВОДА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 76                                            ¦89-133

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦40       ¦50       ¦60       ¦80       ¦100      ¦40       ¦50

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 26-24-1 ¦ 26-24-2 ¦ 26-24-3 ¦ 26-24-4 ¦ 26-24-5 ¦ 26-24-6 ¦ 26-24-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      0.91      1.03      1.22      1.07      1.29      1.38      1.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЯЗЬ СУРОВАЯ АРТ.6804               101-0113   10 М2       0.82      0.97      1.09      1.34      1.62      1.24      1.37

ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ      (101-9461 ) КГ          0.23      0.27      0.31      0.38      0.46      0.34      0.38

СЛОЕМ А50

ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ              (101-9462 ) М2          П         П         П         П         П         П         П

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         0.65      0.74      0.88      0.76      0.93      0.99      0.77

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         0.65      0.74      0.88      0.76      0.93      0.99      0.77

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         7.61      9        10.12     12.44     15.03     11.51     12.71

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.43      0.5       0.57      0.7       0.84      0.64      0.71

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦89-133                                 ¦159-273

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦60       ¦70       ¦80       ¦100      ¦40       ¦60       ¦70

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 26-24-8 ¦ 26-24-9 ¦26-24-10 ¦26-24-11 ¦26-24-12 ¦26-24-13 ¦26-24-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.21      1.3       1.4       1.83      1.57      1.78      1.88

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЯЗЬ СУРОВАЯ АРТ.6804               101-0113   10 М2       1.51      1.64      1.76      2.04      1.97      2.23      2.37

ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ      (101-9461 ) КГ          0.42      0.46      0.5       0.57      0.57      0.65      0.65

СЛОЕМ А50

ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ              (101-9462 ) М2          П         П         П         П         П         П         П

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         0.87      0.93      1         1.34      1.12      1.28      1.35

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         0.87      0.93      1         1.34      1.12      1.28      1.35

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        14.01     15.22     16.33     18.93     18.28     20.69     21.99

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.79      0.85      0.92      1.06      1.02      1.16      1.23

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦159-273                                ¦325-820

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦80       ¦100      ¦120      ¦140      ¦40       ¦60       ¦70

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦26-24-15 ¦26-24-16 ¦26-24-17 ¦26-24-18 ¦26-24-19 ¦26-24-20 ¦26-24-21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.99      1.12      1.76      1.93      1.71      1.81      1.86

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЯЗЬ СУРОВАЯ АРТ.6804               101-0113   10 М2       2.5       2.77      3.02      3.3       4.2       4.47      4.6

ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ      (101-9461 ) КГ          0.69      0.76      0.84      0.92      0.96      1.2       1.25

СЛОЕМ А50

ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ              (101-9462 ) М2          П         П         П                   П         П         П

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.42      1.15      1.26      1.38      1.23      1.3       1.34

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1.42      1.15      1.26      1.38      1.23      1.3       1.34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        23.2      25.71     28.03     30.62     38.98     41.48     42.69

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.3       1.44      1.57      1.72      2.18      2.32      2.39

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦325-820

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦80              ¦100             ¦120             ¦140

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    26-24-22    ¦    26-24-23    ¦    26-24-24    ¦    26-24-25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         1.93             2.04             2.14             2.26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЯЗЬ СУРОВАЯ АРТ.6804               101-0113   10 М2          4.7              4.99             5.25             5.5

ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ      (101-9461 ) КГ             1.3              1.35             1.48             1.48

СЛОЕМ А50

ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ              (101-9462 ) М2             П                П                П                П

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            1.38             1.45             1.53             1.62

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            1.38             1.45             1.53             1.62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           43.62            46.31            48.72            51.04

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            2.44             2.59             2.73             2.86

ТАБЛИЦА 26-25  УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОРНЫХ КОЛЕЦ И РАЗГРУЖАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПОРНЫХ КОЛЕЦ. 02.УСТАНОВКА ОПОРНЫХ КОЛЕЦ И РАЗГРУЖАЮЩИХ УСТРОЙСТВ НА ТРУБОПРОВОД И

ИХ ЗАКРЕПЛЕНИЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ТРУБОПРОВОДА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 76                        ¦89-133

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦40       ¦60       ¦80       ¦40       ¦60       ¦80       ¦100

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 26-25-1 ¦ 26-25-2 ¦ 26-25-3 ¦ 26-25-4 ¦ 26-25-5 ¦ 26-25-6 ¦ 26-25-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     59.4      78.5      97.7      89.9     109       128       147

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕНТА 2Х30 ММ                      (101-9463 ) КГ          1.42      1.6       1.6       2.17      2.35      2.55      2.73

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.25      0.25      0.25      0.25      0.25      0.25      0.25

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.04      0.04      0.04      0.04      0.04      0.04      0.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        39.8      52.5      65.5      60.2      73.1      85.9      98.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.25      0.25      0.25      0.25      0.25      0.25      0.25

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        40.05     52.75     65.75     60.45     73.35     86.15     99.05

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦159-273

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦40       ¦60       ¦80       ¦100      ¦120      ¦140      ¦160

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 26-25-8 ¦ 26-25-9 ¦26-25-10 ¦26-25-11 ¦26-25-12 ¦26-25-13 ¦26-25-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    107       122       136       150       165       179       193

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО            101-0020   Т                                         0.001     0.001     0.001     0.001

НАЗНАЧЕНИЯ (КАОН-1), ТОЛЩИНОЙ ММ: 2

ЛЕНТА 2Х30 ММ                      (101-9463 ) КГ                                       19        21        23.2      25.3

ЛЕНТА 3Х30 ММ                      (101-9464 ) КГ          5.5       6.1       6.6       7.2       7.8       8.3       8.9

УГОЛОК 32Х32Х3                     (101-9465 ) КГ          2.3       2.3       2.3       2.3       2.3       2.3       2.3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.47      0.47      0.47      0.52      0.52      0.52      0.52

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.07      0.07      0.07      0.08      0.08      0.08      0.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        71.9      83.9      91.2     101       110       120       130

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.47      0.47      0.47      0.52      0.52      0.52      0.52

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        72.37     84.37     91.67    101.52    110.52    120.52    130.52

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       0.45      0.45      0.45      0.45

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.04      0.04      0.04      0.04

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦159-273  ¦325-820

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦180      ¦40       ¦60       ¦80       ¦100      ¦120      ¦140

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦26-25-15 ¦26-25-16 ¦26-25-17 ¦26-25-18 ¦26-25-19 ¦26-25-20 ¦26-25-21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    208       103       111       119       128       136       144

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО            101-0020   Т           0.001                                   0.001     0.001     0.001

НАЗНАЧЕНИЯ (КАОН-1), ТОЛЩИНОЙ ММ: 2

ЛЕНТА 2Х30 ММ                      (101-9463 ) КГ         27.2                                    32.3      34.9      37.4

ЛЕНТА 3Х30 ММ                      (101-9464 ) КГ          9.5      12.9      13.8      14.6      15.5      16.3      17.2

УГОЛОК 32Х32Х3                     (101-9465 ) КГ          2.3       2.3       2.3       2.3       2.3       2.3       2.3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.52      0.46      0.47      0.47      4.51      4.51      4.51

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.08      0.07      0.07      0.07      0.68      0.68      0.68

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       139        68.8      74.4      80        85.5      91        96.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.52      0.46      0.47      0.47      4.51      4.51      4.51

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       139.52     69.26     74.87     80.47     90.01     95.51    100.91

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         0.45                                    0.45      0.45      0.45

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.04                                    0.04      0.04      0.04

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦325-820

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦160          ¦180          ¦200          ¦220          ¦240

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  26-25-22   ¦  26-25-23   ¦  26-25-24   ¦  26-25-25   ¦  26-25-26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      152           160           168           176           193

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО            101-0020   Т             0.001         0.001         0.001         0.001         0.001

НАЗНАЧЕНИЯ (КАОН-1), ТОЛЩИНОЙ ММ: 2

ЛЕНТА 2Х30 ММ                      (101-9463 ) КГ           39.9          42.4          44.5          47            50

ЛЕНТА 3Х30 ММ                      (101-9464 ) КГ           18            18.9          19.7          20.5          21.5

УГОЛОК 32Х32Х3                     (101-9465 ) КГ            2.3           2.3           2.3           2.3           2.3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           4.51          4.51          4.51          4.51          4.51

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.68          0.68          0.68          0.68          0.68

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         102           107           113           118           130

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           4.51          4.51          4.51          4.51          4.51

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         106.51        111.51        117.51        122.51        134.51

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           0.45          0.45          0.45          0.45          0.45

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.04          0.04          0.04          0.04          0.04

ТАБЛИЦА 26-26  ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ КОНСТРУКЦИЯМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПОЛНОСБОРНЫМИ НА ОСНОВЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ

ВАТЫ ИЛИ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИЙ НА ТРУБОПРОВОД С ПОДГОНКОЙ ПО МЕСТУ. 02.КРЕПЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М ТРУБОПРОВОДА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВИД ПОКРЫТИЯ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ МЕТАЛЛА

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦76                 ¦89                 ¦108                ¦133

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦60       ¦80       ¦60       ¦80       ¦60       ¦80       ¦60

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 26-26-1 ¦ 26-26-2 ¦ 26-26-3 ¦ 26-26-4 ¦ 26-26-5 ¦ 26-26-6 ¦ 26-26-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      7.91     10.9      10.3      11.2      10.8      11.7      11.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.07      0.07      0.07      0.07      0.07      0.07      0.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ,       (101-9352 ) КГ          1.8       2.1       1.8       2.1       1.9       2.3       2.1

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

КОНСТРУКЦИИ ПОЛНОСБОРНЫЕ           (104-9011 ) М3          П         П         П         П         П         П         П

ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н,      (517-9001 ) КГ          0.7       0.9       0.7       0.9       0.8       1         0.9

ТОЛЩИНОЙ 1 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         2.85      3.1       3.1       3.35      4.34      5.7       5.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.43      0.47      0.47      0.5       0.65      0.86      0.76

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         6.43      8.89      8.38      9.12      8.74      9.5       9.24

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.07      0.07      0.07      0.07      0.07      0.07      0.07

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         2.85      3.1       3.1       3.35      4.34      5.7       5.08

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         9.5      12.21     11.7      12.69     13.3      15.42     14.54

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВИД ПОКРЫТИЯ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ МЕТАЛЛА

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦133      ¦159                ¦219                ¦273

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦80       ¦60       ¦80       ¦60       ¦80       ¦60       ¦80

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 26-26-8 ¦ 26-26-9 ¦26-26-10 ¦26-26-11 ¦26-26-12 ¦26-26-13 ¦26-26-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     12.3      12        12.9      13.3      14.3      12.4      16.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.07      0.07      0.07      0.07      0.07      0.07      0.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ,       (101-9352 ) КГ          2.4       2.1       2.7       2.6       3.3       2.98      3.63

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

КОНСТРУКЦИИ ПОЛНОСБОРНЫЕ           (104-9011 ) М3          П         П         П         П         П         П         П

ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н,      (517-9001 ) КГ          1         0.9       1.16      1.14      1.41      1.29      1.56

ТОЛЩИНОЙ 1 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         6.45      5.7       6.82      7.32      9.42      9.99     11.58

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.97      0.86      1.02      1.1       1.41      1.5       1.74

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        10         9.75     10.5      10.9      11.6      10.1      13.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.07      0.07      0.07      0.07      0.07      0.07      0.07

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         6.45      5.7       6.82      7.32      9.42      9.99     11.58

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        16.67     15.67     17.54     18.44     21.24     20.31     25.2

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВИД ПОКРЫТИЯ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦76                 ¦89                 ¦108                ¦133

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦60       ¦80       ¦60       ¦80       ¦60       ¦80       ¦60

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦26-26-15 ¦26-26-16 ¦26-26-17 ¦26-26-18 ¦26-26-19 ¦26-26-20 ¦26-26-21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      6.11      8.79      8.42      8.96      8.69      9.24      9.06

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.05      0.05      0.05      0.05      0.05      0.05      0.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ,       (101-9352 ) КГ          1.8       2.1       1.8       2.1       1.9       2.3       2.1

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

КОНСТРУКЦИИ ПОЛНОСБОРНЫЕ           (104-9011 ) М3          П         П         П         П         П         П         П

ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н,      (517-9001 ) КГ          0.7       0.9       0.7       0.9       0.8       1         0.9

ТОЛЩИНОЙ 1 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         2.85      3.1       3.1       3.35      4.34      5.7       5.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.43      0.47      0.47      0.5       0.65      0.86      0.76

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         4.95      7.13      6.82      7.26      7.03      7.5       7.35

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.05      0.05      0.05      0.05      0.05      0.05      0.05

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         2.85      3.1       3.1       3.35      4.34      5.7       5.08

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         7.96     10.39     10.08     10.77     11.53     13.36     12.59

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВИД ПОКРЫТИЯ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦133      ¦159                ¦219                ¦273

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦80       ¦60       ¦80       ¦60       ¦80       ¦60       ¦80

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦26-26-22 ¦26-26-23 ¦26-26-24 ¦26-26-25 ¦26-26-26 ¦26-26-27 ¦26-26-28

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      9.62      9.43      9.99     10.3      10.9      11        15

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.05      0.05      0.05      0.05      0.06      0.06      0.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.16      0.16      0.16      0.16      0.17      0.17      0.17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ,       (101-9352 ) КГ          2.4       2.1       2.7       2.6       3.3       3         3.6

ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ

КОНСТРУКЦИИ ПОЛНОСБОРНЫЕ           (104-9011 ) М3          П         П         П         П         П         П         П

ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н,      (517-9001 ) КГ          1         0.9       1.1       1.1       1.4       1.3       1.6

ТОЛЩИНОЙ 1 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         6.45      5.7       6.82      7.32      9.42     10.04     11.53

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.97      0.86      1.02      1.1       1.41      1.51      1.73

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         7.82      7.66      8.12      8.33      8.84      8.98     13.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.16      0.16      0.16      0.16      0.17      0.17      0.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.05      0.05      0.05      0.05      0.05      0.05      0.05

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         6.45      5.7       6.82      7.32      9.42     10.04     11.53

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        14.43     13.52     15.1      15.81     18.43     19.19     25

ТАБЛИЦА 26-27  ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВО-КРЕМНЕЗЕМИСТЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ВСТАВОК И СЕКТОРОВ (ГРАФЫ 1, 2, 3). 02.РЕЗКА СЕГМЕНТОВ ИЗ ПЛИТ (ГРАФА

3). 03.ОЧИСТКА ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ. 04.ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ НАСУХО (С ПРОМАЗКОЙ ШВОВ МАСТИКОЙ) С

ЗАКРЕПЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ. 05.ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ОТВОДОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТРУБОПРОВОДОВ                                     ¦ПЛОСКИХ И КРИВО-

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------¦ЛИНЕЙНЫХ ПЛИТАМИ

¦         ¦         ¦СЕГМЕНТАМИ      ¦СКОРЛУПАМИ      ¦СЕГМЕНТАМИ ИЗ   ¦В ДВА СЛОЯ

¦         ¦         ¦                ¦                ¦ПЛИТ            ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    26-27-1     ¦    26-27-2     ¦    26-27-3     ¦    26-27-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        20.8             31.4             29.1             11.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.14             0.14             0.15             0.14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.42             0.42             0.45             0.42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК,    101-0788   Т              0.00299          0.00334          0.00476

ОЦИНКОВАННЫЕ, МАССОЙ, КГ: 2,825

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ                  101-0812   Т              0.00021          0.00027          0.00211          0.0029

НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ,

ММ: 1,6

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ                  101-0814   Т                                                                 0.00193

НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ,

ММ: 6,0-6,3

МАСТИКА ИЗВЕСТКОВО-КРЕМНЕЗЕМИСТАЯ  (101-9111 ) М3             0.015            0.015            0.031            0.01

ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ          104-0004   М3             0.04             0.04             0.04

МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ

СВЯЗУЮЩЕМ М-125 (ГОСТ9573-82)

ПЛИТЫ ИЗВЕСТКОВО-КРЕМНЕЗЕМИСТЫЕ    (104-0080 ) М3                                               1.02             1.03

СКОРЛУПЫ ИЗВЕСТКОВО-КРЕМНЕЗЕМИСТЫЕ (104-0081 ) М3                              1

СЕГМЕНТЫ ИЗВЕСТКОВО-КРЕМНЕЗЕМИСТЫЕ (104-0082 ) М3             1

ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ       611-3016   М2             2.83             3.59             2.99

И-200, ТОЛЩИНОЙ 0.2 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                                               0.14

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                                               0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           15.4             23.4             20.4              7.66

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.42             0.42             0.45             0.42

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.13             0.13             0.14             0.13

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                                               0.14

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           15.82            23.82            20.85             8.22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            7.01             8.23             9.38             2.19

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.06             1.23             1.26             0.15

ТАБЛИЦА 26-28  АСБОПЕРЛИТОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТОДОМ НАПЫЛЕНИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА И ПРИВАРКА ДЕТАЛЕЙ КРЕПЕЖНОГО КАРКАСА (ГР.1). 02.ОЧИСТКА И ОБЕЗЖИРИВАНИЕ

ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ. 03.УСТАНОВКА ШАТРА, ЗАСТИЛКА ПОЛОВ И АРМАТУРЫ СТЕКЛОТКАНЬЮ И ОБЕРТЫВАНИЕ

ШПИЛЕК (ГР.1). 04.НАНЕСЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ. 05.УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПОД ШТУКАТУРКУ (ГР.1).

06.ОШТУКАТУРИВАНИЕ ИЗОЛИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ОТДЕЛКОЙ (ГР.1). 07.ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ (ГР.1). 08.СУШКА

АСБЕСТА И ПЕРЛИТОВОГО ПЕСКА С ПРОСЕИВАНИЕМ (ГР.2,3). 09.ПРОМАЗКА НАКАРКАСНЫХ ШТЫРЕЙ МИНЕРАЛЬНЫМ

МАСЛОМ (ГР.2,3). 10.ЗАЩИТА КИП И ОБОРУДОВАНИЯ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СТЕКЛОТКАНЬЮ (ГР.2,3).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПАРОВЫХ И ГАЗОВЫХ ТУР-¦КОТЛОАГРЕГАТОВ        ¦ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБО-

¦         ¦         ¦БИН                   ¦                      ¦РУДОВАНИЯ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       26-28-1        ¦       26-28-2        ¦       26-28-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           25.59                  14.32                  17.32

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            9.69                   8.26                   9.22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОМПРЕССОРЫ САМОХОДНЫЕ С            050301     М-ЧАС             2.99                   2.57                   2.83

ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

ДАВЛЕНИЕМ 800 КПА (8 АТ) 6,3 М3/МИН

УСТАНОВКА АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ДЛЯ      050800     М-ЧАС             2.99                   2.57                   2.83

НАПЫЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               2.17                   1.68                   2.2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ МАРКИ: П-3-50  (101-0003 ) Т                 0.11                   0.12                   0.072

АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ МАРКИ: М-5-50  (101-0007 ) Т                 0.04

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ                  101-0814   Т                 0.00109

НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ,

ММ: 6,0-6,3

ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ  101-1298   Т                 0.00006

ЦЕЛЕЙ МЯГКАЯ, РУЛОННАЯ, ТОЛЩИНОЙ

0,1ММ

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО   (101-1314 ) Т                 0.13

НАЗНАЧЕНИЯ С БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ,

МАРКИ: 500

ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ (ГОСТ 4640-84)     104-0002   М3                0.02

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 26-28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПАРОВЫХ И ГАЗОВЫХ ТУР-¦КОТЛОАГРЕГАТОВ        ¦ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБО-

¦         ¦         ¦БИН                   ¦                      ¦РУДОВАНИЯ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       26-28-1        ¦       26-28-2        ¦       26-28-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АНТИПИРЕН ИЗ НЕФЕЛИНА, МАРКА Б     (113-0008 ) Т                 0.015                  0.017                  0.0185

СТЕКЛО НАТРИЕВОЕ ЖИДКОЕ            (113-0170 ) Т                 0.08                   0.11                   0.093

КАУСТИЧЕСКОЕ

СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ МАРКИ СТ 0,70 ММ,   610-1031   Т                 0.00138

ТОЛЩИНОЙ:4-5ММ

КРАСКА БТ-177 СЕРЕБРИСТАЯ          (610-1095 ) Т                 0.00066

УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ         610-1108   Т                 0.00235

КИПЯЩАЯ, 18КП, ШИРИНОИ ПОЛОК

35-56ММ

ПЕСОК ПЕРЛИТОВЫЙ ВСПУЧЕННЫЙ ГОСТ   (610-4010 ) М3                0.5                    0.55                   1.18

10832-74 КРУПНЫЙ, РАЗМЕРАМИ ЗЕРЕН

1.25-5 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               7.02                   1.53                   1.26

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               1.05                   0.23                   0.19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              21.95                  12.28                  14.52

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              19.24                  16.35                  18.36

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               9.62                   8.21                   9.15

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               7.02                   1.53                   1.26

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              48.21                  30.16                  34.14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ               1.9

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.27

02 ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ

ТАБЛИЦА 26-29  УСТРОЙСТВО ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПОЯСОВ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА РАСТВОРЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ. 02.РАСПИЛОВКА ПЛИТ. 03.УКЛАДКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С

ПОДГОНКОЙ ИХ ПО МЕСТУ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 ИЗОЛЯЦИИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               26-29-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    7.11

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.28

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.86

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ          (104-9163 ) М3                                        0.96

РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М 100            (402-9061 ) М3                                        0.07

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.07

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       4.78

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       0.86

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.26

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.07

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       5.71

ТАБЛИЦА 26-30  ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТНЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ. 02.РАСПИЛОВКА ПЛИТ. 03.УСТАНОВКА РЕЕК КАРКАСА С КРЕПЛЕНИЕМ

(ГРАФЫ 1,3,4). 04.РАЗОГРЕВ БИТУМА. 05.ПОКРЫТИЕ ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМОМ И ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ

ИЗОЛЯЦИИ. 06.УКЛАДКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПОДГОНКОЙ И КРЕПЛЕНИЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 ИЗОЛЯЦИИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТЕН И КОЛОНН   ¦ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ            ¦ПЕРЕГОРОДОК

¦         ¦         ¦ПРЯМОУГОЛЬНЫХ   ¦---------------------------------¦

¦         ¦         ¦                ¦СВЕРХУ          ¦СНИЗУ           ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    26-30-1     ¦    26-30-2     ¦    26-30-3     ¦    26-30-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        20.04            10.93            25.84            17.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.69             0.66             0.74             0.69

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            2.1              2                2.23             2.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ      101-0079   Т              0.12             0.09             0.18             0.11

МАСТИК МАРКИ БНМ-55/60

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3             0.05                              0.06             0.05

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

ДРОВА РАЗДЕЛАННЫЕ ДЛИНОЙ 1М: ОСИНА, 102-0246   М3             0.11             0.09             0.17             0.11

ОЛЬХА

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ          (104-9163 ) М3             0.97             0.97             0.99             0.98

ГВОЗДИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ    610-1105   Т              0.0039                            0.0039           0.0039

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1.79             0.07             1.79             1.79

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.27             0.01             0.27             0.27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           15.85             8.33            19.97            13.45

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            2.1              2                2.23             2.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.63             0.6              0.67             0.62

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1.79             0.07             1.79             1.79

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           19.74            10.4             23.99            17.32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           22.65            11.87            31.63            21.6

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            5.14             3.29             7.44             4.84

ТАБЛИЦА 26-31  ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ. 02.РАСПИЛОВКА ПЛИТ. 03.УКЛАДКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С

ПОДГОНКОЙ ИХ ПО МЕСТУ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 ИЗОЛЯЦИИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               26-31-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   10.58

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       1.83

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ          (104-9163 ) М3                                        1.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       8.04

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       1.83

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.55

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       9.87

ТАБЛИЦА 26-32  УСТРОЙСТВО ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПОЯСОВ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА РАСТВОРЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ. 02.РАСПИЛОВКА ПЛИТ. 03.УКЛАДКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С

ПОДГОНКОЙ ИХ ПО МЕСТУ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 ИЗОЛЯЦИИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               26-32-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   10.12

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.67

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       2.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ          (104-9163 ) М3                                        0.97

РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М 100            (402-9061 ) М3                                        0.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       7.77

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       2.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.61

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       9.81

ТАБЛИЦА 26-33  ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ. 02.РАСПИЛОВКА ПЛИТ. 03.УСТАНОВКА РЕЕК КАРКАСА С КРЕПЛЕНИЕМ (ГР.1,3,4)

04.РАЗОГРЕВ БИТУМА. 05.ПОКРЫТИЕ ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМОМ И ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ

ИЗОЛЯЦИИ. 06.УКЛАДКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПОДГОНКОЙ И КРЕПЛЕНИЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 ИЗОЛЯЦИИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА БИТУМЕ                                              ¦НАСУХО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТЕН И КОЛОНН¦ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ      ¦ПЕРЕГОРОДОК  ¦ПОКРЫТИЙ И

¦         ¦         ¦ ПРЯМОУГОЛЬ- ¦---------------------------¦             ¦ПЕРЕКРЫТИЙ

¦         ¦         ¦ НЫХ         ¦СВЕРХУ       ¦СНИЗУ        ¦             ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   26-33-1   ¦   26-33-2   ¦   26-33-3   ¦   26-33-4   ¦   26-33-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       18.17          9.27         23.54         16.2           9.47

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.34          0.34          0.39          0.35          0.31

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           1.03          1.02          1.18          1.06          0.94

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ      101-0079   Т             0.07          0.05          0.11          0.07

МАСТИК МАРКИ БНМ-55/60

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3            0.05                        0.06          0.05

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75

ММ III СОРТА

ДРОВА РАЗДЕЛАННЫЕ ДЛИНОЙ 1М: ОСИНА, 102-0246   М3            0.06          0.09          0.1           0.07

ОЛЬХА

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ          (104-9163 ) М3            0.98          0.99          0.99          0.97          1.02

ГВОЗДИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ    610-1105   Т             0.0039                      0.0039        0.0039

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.79                        1.79          1.79

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.27                        0.27          0.27

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          14.51          7.15         18.31         12.58          7.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           1.03          1.02          1.18          1.06          0.94

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.31          0.31          0.35          0.32          0.28

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.79                        1.79          1.79

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          17.33          8.17         21.28         15.43          8.24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          16.05          7.67         22.4          16.32

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           3.31          2.1           4.88          3.38

ТАБЛИЦА 26-34  УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОПЕРЕЧНОЕ ПЕРЕПИЛИВАНИЕ БРУСЬЕВ ВРУЧНУЮ С РАЗМЕТКОЙ. 02.АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

03.УСТРОЙСТВО И УСТАНОВКА КАРКАСА В ПРОЕМЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ЕГО АНКЕРНЫМИ БОЛТАМИ. 04.УСТАНОВКА ОБРАМЛЕНИЯ

ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ. 05.КОНОПАТКА МЕЖДУ КАРКАСОМ И СТЕНОЙ. 06.УСТАНОВКА КОРОБКИ С ПРОВЕРКОЙ ПРАВИЛЬНОСТИ

УСТАНОВКИ ПО ОТВЕСУ И УРОВНЮ. 07.КРЕПЛЕНИЕ КОРОБКИ К ОБВЯЗОЧНЫМ БРУСЬЯМ. 08.НАВЕСКА ГОТОВЫХ

(ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ) ИЗОЛИРОВАННЫХ ДВЕРЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПРОЕМОВ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ КОРОБОК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ          ¦В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             26-34-1              ¦             26-34-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                291.27                             272.79

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  8.42                               9.82

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                    25.55                              29.8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0028   М3                      8.84                              11.1

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

100, 125 ММ II СОРТА

АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ: ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ      204-0059   Т                       0.165                              0.149

ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ

(В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ

ИЛИ БЕЗ НИХ): ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО

ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                   610-1005   КГ                    216                                315

ГВОЗДИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ    610-1105   Т                       0.0347                             0.0317

УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ         610-1108   Т                       0.67                               0.62

КИПЯЩАЯ, 18КП, ШИРИНОИ ПОЛОК

35-56ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    15.12                              13.85

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     2.27                               2.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   203.51                             190.59

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    25.55                              29.8

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     7.67                               8.94

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    15.12                              13.85

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   244.18                             234.24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                  1965.86                            2424.61

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                   188.6                              235.46

COДEPЖAHИE

CTP.

TEXHИЧECKAЯ ЧACTЬ

01 ИЗOЛЯЦИЯ ГOPЯЧИX ПOBEPXHOCTEЙ

TAБЛИЦA 26-1   ИЗOЛЯЦИЯ TPУБOПPOBOДOB KOHCTPУKЦИЯMИ

TEПЛOИЗOЛЯЦИOHHЫMИ KOMПЛEKTHЫMИ HA OCHOBE

ЦИЛИHДPOB MИHEPAЛOBATHЫX HA CИHTETИЧECKOM

CBЯЗУЮЩEM

TAБЛИЦA 26-2   ИЗOЛЯЦИЯ TPУБOПPOBOДOB ЦИЛИHДPAMИ,

ПOЛУЦИЛИHДPAMИ И CEГMEHTAMИ ИЗ ПEHOПЛACTA

TAБЛИЦA 26-3   ИЗOЛЯЦИЯ TPУБOПPOBOДOB ПOЛУЦИЛИHДPAMИ ИЗ

MИHEPAЛЬHOЙ BATЫ HA CИHTETИЧECKOM CBЯЗУЮЩEM

TAБЛИЦA 26-4   ИЗOЛЯЦИЯ TPУБOПPOBOДOB ЦИЛИHДPAMИ ИЗ

MИHEPAЛЬHOЙ BATЫ HA CИHTETИЧECKOM CBЯЗУЮЩEM

TAБЛИЦA 26-5   ИЗOЛЯЦИЯ TPУБOПPOBOДOB ИЗДEЛИЯMИ (

CEГMEHTAMИ) MИHEPAЛOBATHЫMИ HA БИTУMHOM

CBЯЗУЮЩEM.

TAБЛИЦA 26-6   ИЗOЛЯЦИЯ TPУБOПPOBOДOB ДИAMETPOM 76 MM

XOЛCTOM CTEKЛOBOЛOKHИCTЫM

TAБЛИЦA 26-7   ИЗOЛЯЦИЯ TPУБOПPOBOДOB ДИAMETPOM 76 MM

XOЛCTOПPOШИBHЫM CTEKЛOBOЛOKHИCTЫM ПOЛOTHOM

TAБЛИЦA 26-8

TAБЛИЦA 26-9   ИЗOЛЯЦИЯ TPУБOПPOBOДOB MATAMИ ИЗ

CTEKЛЯHHOГO ШTAПEЛЬHOГO BOЛOKHA, MATAMИ ИЗ

CУПEPTOHKOГO CTEKЛЯHHOГO BOЛOKHA, XOЛCTAMИ

ИЗ БCTB, MATAMИ ЗBУKOПOГЛOЩAЮЩИMИ

TAБЛИЦA 26-10  ИЗOЛЯЦИЯ TPУБOПPOBOДOB ПЛИTAMИ

MИHEPAЛOBATHЫMИ HA CИHTETИЧECKOM CBЯЗУЮЩEM,

ПЛИTAMИ ИЗ CTEKЛЯHHOГO ШTAПEЛЬHOГO BOЛOKHA

ППT

TAБЛИЦA 26-11  ИЗOЛЯЦИЯ TPУБOПPOBOДOB MATAMИ

MИHEPAЛOBATHЫMИ ПPOШИBHЫMИ B OБKЛAДKAX,

ИЗДEЛИЯMИ MИHEPAЛOBATHЫMИ C ГOФPИPOBAHHOЙ

CTPУKTУPOЙ

TAБЛИЦA 26-12

TAБЛИЦA 26-13  ИЗOЛЯЦИЯ APMATУPЫ И ФЛAHЦEBЫX COEДИHEHИЙ

C'EMHЫMИ ПOЛУФУTЛЯPAMИ ИЗ MATOB

MИHEPAЛOBATHЫX ПPOШИBHЫX И ЛИCTOB

AЛЮMИHИEBЫX CПЛABOB

TAБЛИЦA 26-14  ИЗOЛЯЦИЯ APMATУPЫ И ФЛAHЦEBЫX COEДИHEHИЙ

MATPAЦAMИ

TAБЛИЦA 26-15  ИЗOЛЯЦИЯ APMATУPЫ И ФЛAHЦEBЫX COEДИHEHИЙ

C'EMHЫMИ ПOЛУФУTЛЯPAMИ ИЗ MATOB

MИHEPAЛOBATHЫX ПPOШИBHЫX И ЛИCTOB

OЦИHKOBAHHOЙ CTAЛИ

TAБЛИЦA 26-16  ПOKPЫTИE ПOBEPXHOCTИ ИЗOЛЯЦИИ TPУБOПPOBOДOB

ЛИCTAMИ AЛЮMИHИEBЫX CПЛABOB

TAБЛИЦA 26-17  ПOKPЫTИE ПOBEPXHOCTИ ИЗOЛЯЦИИ TPУБOПPOBOДOB

CTAЛЬЮ OЦИHKOBAHHOЙ

TAБЛИЦA 26-18  ПOKPЫTИE ПOBEPXHOCTИ ИЗOЛЯЦИИ TPУБOПPOBOДOB

METAЛЛOПЛACTOM

TAБЛИЦA 26-19  ПOKPЫTИE ПOBEPXHOCTИ ИЗOЛЯЦИИ TPУБOПPOBOДOB

ДУБЛИPOBAHHЫMИ MATEPИAЛAMИ

TAБЛИЦA 26-20  ПOKPЫTИE ПOBEPXHOCTИ ИЗOЛЯЦИИ TPУБOПPOBOДOB

CTEKЛOЦEMEHTOM TEKCTOЛИTOBЫM

TAБЛИЦA 26-21  ПOKPЫTИE ПOBEPXHOCTИ ИЗOЛЯЦИИ TPУБOПPOBOДOB

УПPУГИMИ OБOЛOЧKAMИ

TAБЛИЦA 26-22  ПOKPЫTИE ИЗOЛЯЦИИ ПЛOCKИX (KPИBOЛИHEЙHЫX) И

ФACOHHЫX ПOBEPXHOCTEЙ ЛИCTOBЫM METAЛЛOM C

ЗAГOTOBKOЙ ПOKPЫTИЯ

TAБЛИЦA 26-23  ПOKPЫTИE ПOBEPXHOCTИ ИЗOЛЯЦИИ TPУБOПPOBOДOB

PУЛOHHЫMИ MATEPИAЛAMИ

TAБЛИЦA 26-24  УCTAHOBKA ПAPOИЗOЛЯЦИOHHOГO CЛOЯ ИЗ ПЛEHKИ

ПOЛИЭTИЛEHOBOЙ

TAБЛИЦA 26-25  УCTAHOBKA METAЛЛИЧECKИX OПOPHЫX KOЛEЦ И

PAЗГPУЖAЮЩИX УCTPOЙCTB

TAБЛИЦA 26-26  ИЗOЛЯЦИЯ TPУБOПPOBOДOB KOHCTPУKЦИЯMИ

TEПЛOИЗOЛЯЦИOHHЫMИ ПOЛHOCБOPHЫMИ HA OCHOBE

ИЗДEЛИЙ ИЗ MИHEPAЛЬHOЙ BATЫ ИЛИ CTEKЛЯHHOГO

ШTAПEЛЬHOГO BOЛOKHA

TAБЛИЦA 26-27  ИЗOЛЯЦИЯ ПOBEPXHOCTEЙ

ИЗBECTKOBO-KPEMHEЗEMИCTЫMИ ИЗДEЛИЯMИ

TAБЛИЦA 26-28  ACБOПEPЛИTOBAЯ ИЗOЛЯЦИЯ ПOBEPXHOCTEЙ

METOДOM HAПЫЛEHИЯ

02 ИЗOЛЯЦИЯ ПOBEPXHOCTEЙ CTPOИTEЛЬHЫX

KOHCTPУKЦИЙ XOЛOДИЛЬHИKOB TEПЛOИЗOЛЯЦИOHHЫMИ

ИЗДEЛИЯMИ

TAБЛИЦA 26-29  УCTPOЙCTBO ПPOTИBOПOЖAPHЫX ПOЯCOB ИЗ

ЯЧEИCTЫX MATEPИAЛOB HA PACTBOPE

TAБЛИЦA 26-30  TEПЛOИЗOЛЯЦИЯ ИЗДEЛИЯMИ ИЗ BOЛOKHИCTHЫX И

ЗEPHИCTЫX MATEPИAЛOB HA БИTУME

TAБЛИЦA 26-31  TEПЛOИЗOЛЯЦИЯ ПOKPЫTИЙ И ПEPEKPЫTИЙ

ИЗДEЛЯMИ ИЗ BOЛOKHИCTЫX И ЗEPHИCTЫX

MATEPИAЛOB HACУXO

TAБЛИЦA 26-32  УCTPOЙCTBO ПPOTИBOПOЖAPHЫX ПOЯCOB ИЗ

BOЛOKHИCTЫX И ЗEPHИCTЫX MATEPИAЛOB HA

PACTBOPE

TAБЛИЦA 26-33  TEПЛOИЗOЛЯЦИЯ ИЗДEЛИЯMИ ИЗ ПEHOПЛACTA

TAБЛИЦA 26-34  УCTAHOBKA ДBEPEЙ C TEПЛOBOЙ ИЗOЛЯЦИEЙ