СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 28

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

СНИП 4.02-91

СНИП 5.02-91

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 28

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

СНИП 4.02-91

СНИП 5.02-91

УТВЕРЖДЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ГОССТРОЯ СССР

ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 115

ГОСССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СНИП 4.02-91; СНИП 5.02-91- СБОРНИК

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

СБОРНИК N 28. ЖЕЛЕЗНЫЕ  ДОРОГИ

ГОССТРОЙ СССР - М: СТРОЙИЗДАТ, 1991-

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТАМИ МИНТРАНССТРОЯ СССР ПОД

МЕТОДИЧЕСКИМ РУКОВОДСТВОМ ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР

И РАССМОТРЕН УПРАВЛЕНИЕМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТ

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР.

РЕДАКТОРЫ: ИНЖЕНЕРЫ СЕМЫКИН В.В., ГОЛУБЕВ В.А

(ГОССТРОЙ СССР), ЭЛЬКИН Э.З., ГОРШКОВ В.С, ПРОТАСОВ-

СКАЯ Л.Т.,(ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР), ГОВОРУШКИН И.М

АНКУДИМОВА Т.М. (ИНСТИТУТ МИНТРАНССТРОЯ СССР)

СТРОЙИЗДАТ  1991

-------------------------------------------------------------------------------------------------

¦   СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА     ¦ СНИП 4.02-91; СНИП 5.02-91

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИ-¦--------------------------------------------------------------------------

ТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР  ¦СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА ¦ ВЗАМЕН СБОРНИКОВ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ

(ГОССТРОЙ СССР)    ¦СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ   ¦ НОРМ И ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАС-

¦   СБОРНИК 28  ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ      ¦ ЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И

¦                                    ¦ РАБОТЫ (ЕРЕР-84) N 28 ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ                            1.5. ДАЛЬНОСТЬ           ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

МАТЕРИАЛОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ:  А)  ПРИ  УКЛАДКЕ

К РАЗДЕЛУ 1 "ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ КОЛЕИ 1520 ММ"             ИЛИ РАЗБОРКЕ ПУТИ И СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ   НОВЫХ   ЛИНИЙ,   ВТОРЫХ    И

1.1. РАЗДЕЛ  СОДЕРЖИТ  НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА       ПОДЪЕЗДНЫХ   ПУТЕЙ   -   РАССТОЯНИЕМ   ОТ   ОСИ

УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ И  ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ       ЗВЕНОСБОРОЧНОЙ  ИЛИ  ПРИОБЪЕКТНОЙ  МАТЕРИАЛЬНОЙ

ПУТИ  КОЛЕИ  1520  ММ  ПРИ  СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВЫХ       БАЗЫ ДО СЕРЕДИНЫ УКЛАДЫВАЕМОГО УЧАСТКА ПУТИ;

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ,  ВТОРЫХ ПУТЕЙ,  ПРОМЫШЛЕННЫХ  И            Б) ПРИ  УКЛАДКЕ  ИЛИ   РАЗБОРКЕ   ПУТИ   И

ПОДЪЕЗДНЫХ  ПУТЕЙ,  РАЗВИТИЕ  УЗЛОВ,  СТАНЦИЙ И       СТРЕЛОЧНЫХ  ПЕРЕВОДОВ  ПРИ  РАЗВИТИИ  УЗЛОВ  НА

ДРУГИХ РАЗДЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ И ОТДЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ.          ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ СЕТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ВКЛЮЧАЮЩИХ

1.2. НОРМАМИ   И   РАСЦЕНКАМИ  НЕ  УЧТЕНЫ       ДВЕ  И БОЛЕЕ СТАНЦИИ,  - ПО ПРОЕКТУ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ  С  ДВИЖЕНИЕМ  ПОЕЗДОВ.   ПРИ       СТРОИТЕЛЬСТВА;

ПРОИЗВОДСТВЕ  ПУТЕВЫХ ИЛИ ИНЫХ РАБОТ В УСЛОВИЯХ            В) ПРИ УКЛАДКЕ ПУТИ РЕЛЬСАМИ, СВАРЕННЫМИ В

НЕПРЕКРАЩАЮЩЕГОСЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ ПО ПУТИ,  НА       ПЛЕТИ НА  РЕЛЬСОСВАРОЧНЫХ  БАЗАХ,  -  ОТ  МЕСТА

КОТОРОМ  ВЕДУТСЯ  РАБОТЫ,  ИЛИ  СМЕЖНЫМ С НИМ С       СВАРКИ ДО МЕСТА УКЛАДКИ.

НОРМАЛЬНЫМИ  МЕЖДУПУТЬЯМИ   (ДО   5,3   М   ПРИ            1.6. ПРИ    ИСПОЛЬЗОВАНИИ    НА    ОЪЕКТАХ

СКОРОСТЯХ  ДВИЖЕНИЯ  ДО 120 КМ/Ч И ДО 6,5 М ПРИ       СТАРОГОДНЫХ  РЕЛЬСОВ,  СТРЕЛОЧНЫХ  ПЕРЕВОДОВ  И

СКОРОСТЯХ ДВИЖЕНИЯ БОЛЕЕ 120 КМ/Ч),  А ТАКЖЕ НА       ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ,  ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ  НА

ЭТИХ  МЕЖДУПУТЬЯХ  И  В  ПРЕДЕЛАХ ДО 4 М ОТ ОСИ       ТЕХ  ЖЕ  ОБЪЕКТАХ  И  ПРИГОДНЫХ  ДЛЯ ПОВТОРНОГО

КРАЙНЕГО   ПУТИ,   К   НОРМАМ   ЗАТРАТ   ТРУДА,       ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,  СТОИМОСТЬ  РАБОТ   ПО   УКЛАДКЕ

ЗАРАБОТНОЙ  ПЛАТЕ  И  НОРМАМ ЗАТРАТ И СТОИМОСТИ       ДОЛЖНА    ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ   С   УЧЕТОМ   СТОИМОСТИ

ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН  СЛЕДУЕТ  ПРИМЕНЯТЬ  КОЭФФИ-       СТАРОГОДНЫХ   МАТЕРИАЛОВ   ПО   СООТВЕТСТВУЮЩИМ

ЦИЕНТЫ П.3.1.                                         РАСЦЕНКАМ  СБОРНИКА.  ВОЗВРАТНЫЕ  СУММЫ  В ЭТОМ

1.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНО    СЛЕДУЕТ    УЧИТЫВАТЬ       СЛУЧАЕ   УЧИТЫВАЮТСЯ   ЗА   ИТОГОМ   СМЕТЫ    И

СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ПРИВОЗНЫХ       ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ  ПО  ЦЕНЕ  СТАРОГОДНЫХ  РЕЛЬСОВ  С

МАТЕРИАЛОВ   ВЕРХНЕГО    СТРОЕНИЯ    ПУТИ    ОТ       КОЭФФИЦИЕНТОМ 0,85 ЗА КАЖДУЮ 1  Т  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ЗВЕНОСБОРОЧНОЙ  ИЛИ  ПРИОБЪЕКТНОЙ  МАТЕРИАЛЬНОЙ       СТАРОГОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

БАЗЫ К МЕСТУ УКЛАДКИ ИЛИ ОТ МЕСТА  ИХ  РАЗБОРКИ            ВОЗВРАТНАЯ СТОИМОСТЬ     МАТЕРИАЛОВ     ОТ

НА БАЗУ:                                              РАЗБОРКИ, НЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УКЛАДКИ НА ДАННОМ

А) ЗВЕНЬЕВ   ПУТИ,    БЛОКОВ    СТРЕЛОЧНЫХ       ОБЪЕКТЕ,  ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ  ПО   ЦЕНЕ   СТАРОГОДНЫХ

ПЕРЕВОДОВ И РЕЛЬСОВЫХ ПЛЕТЕЙ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ:  ПО       РЕЛЬСОВ  С  КОЭФФИЦИЕНТОМ  0,7  ЗА  КАЖДУЮ  1 Т

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫМ ПУТЯМ МПС - ПО СБОРНИКУ СМЕТНЫХ       РАЗБИРАЕМЫХ    СТАРОГОДНЫХ     МАТЕРИАЛОВ     И

ЦЕН НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА,  Ч.1       УЧИТЫВАЕТСЯ ЗА ИТОГОМ СМЕТЫ.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ И АВТОМОБИЛЬНЫЕ  ПЕРЕВОЗКИ;  ПО            1.7. В  РАСЦЕНКАХ  НА   УКЛАДКУ   ПУТИ   И

СТРОЯЩИМСЯ   ПУТЯМ   -   ПО  ТАРИФАМ  ВРЕМЕННОЙ       СТРЕЛОЧНЫХ  ПЕРЕВОДОВ  (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСЦ.  С

ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПРЕЙСКУРАНТ N 10-01-18);                14-1  ПО  15-1)  УЧТЕНА   ПОГРУЗКА   УКЛАДОЧНЫХ

Б) УКЛАДОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ       МАТЕРИАЛОВ  НА  ЗВЕНОСБОРОЧНОЙ ИЛИ ПРИОБЪЕКТНОЙ

УКЛАДКИ  И   ОТ   РАЗБОРКИ   ПУТИ,   СТРЕЛОЧНЫХ       МАТЕРИАЛЬНОЙ  БАЗЕ  НА   ПОДВИЖНОЙ   СОСТАВ   И

ПЕРЕВОДОВ  И  ГЛУХИХ  ПЕРЕСЕЧЕНИЙ  -  ПО НОРМАМ       ВЫГРУЗКА НА МЕСТЕ РАБОТ.

ТАБЛ.  53 И ПО РАСЦ.  С N 53-1 ПО N 53-10,  ПРИ            В РАСЦЕНКАХ  НА   РАЗБОРКУ   ПУТИ   УЧТЕНА

ЭТОМ     ЗВЕНОСБОРОЧНАЯ     ИЛИ    ПРИОБЪЕКТНАЯ       ПОГРУЗКА  РАЗБИРАЕМЫХ  МАТЕРИАЛОВ  НА ПОДВИЖНОЙ

МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА  ДОЛЖНА  РАСПОЛАГАТЬСЯ  НЕ          СОСТАВ И  ВЫГРУЗКА  ИХ  НА  ЗВЕНОСБОРОЧНОЙ  ИЛИ

ДАЛЕЕ  БЛИЖАЙШЕЙ К ОБЪЕКТУ СТАНЦИИ С КОММЕРЧЕС-       ПРИОБЪЕКТНОЙ  МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЕ С СОРТИРОВКОЙ И

КИМИ ОПЕРАЦИЯМИ.  ЭТИМИ ЖЕ НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ       УКЛАДКОЙ В ШТАБЕЛЯ.

УЧТЕНО  ПЕРЕ-  МЕЩЕНИЕ СТРЕЛОВОГО КРАНА К МЕСТУ            1.8. В   НОРМАХ   УЧТЕНЫ  ОТХОДЫ  РЕЛЬСОВ,

РАБОТ И ОБРАТНО.                                      ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ РУБОК  ИЗ  РЕЛЬСОВ

1.4. ЗАТРАТЫ      НА     ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ       СТАНДАРТНОЙ   ДЛИНЫ   ДЛЯ  УКЛАДКИ  В  ГРАНИЦАХ

МАТЕРИАЛОВ   ВЕРХНЕГО   СТРОЕНИЯ    ПУТИ    ДЛЯ       СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ И ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ.

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В ПРЕДЕЛАХ СТАНЦИИ, НА КОТОРОЙ            ОТХОДЫ РЕЛЬСОВ,  ВЫЗЫВАЕМЫЕ  ИЗГОТОВЛЕНИЕМ

РАЗМЕЩЕНА ЗВЕНОСБОРОЧНАЯ ИЛИ МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА,       РЕЛЬСОВЫХ РУБОК,  УКЛАДЫВАЕМЫХ  НА  СТАНЦИОННЫХ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ.

-------------------------------¦-----------------------------------¦----------------------------------

ВНЕСЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ       ¦ УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  ГОСУДАР-¦     СРОК ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТ В     ¦ РСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ¦          1 ЯНВАРЯ 1991 Г.

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР  ¦  СССР ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г.N 115  ¦

-------------------------------¦-----------------------------------¦----------------------------------

ПУТЯХ   ЗА  ГРАНИЦАМИ  СТРЕЛОЧНЫХ  ПЕРЕВОДОВ  И       СТОИМОСТЬ ЭТИХ  РАБОТ,  УЧИТЫВАЮЩУЮ  ПРИМЕНЕНИЕ

ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ,  ДЛЯ  СОБЛЮДЕНИЯ  ПРОЕКТНЫХ       НОВЫХ  УКЛАДОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ  СООТВЕТСТВУЮЩЕГО

РАССТОЯНИЙ     МЕЖДУ    СМЕЖНЫМИ    СТРЕЛОЧНЫМИ       ТИПА.

ПЕРЕВОДАМИ  (ГЛУХИМИ  ПЕРЕСЕЧЕНИЯМИ),   СЛЕДУЕТ            1.13. В   СМЕТАХ   НА   УКЛАДКУ   ПУТИ  ИЗ

УЧИТЫВАТЬ  ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИЗ РАСЧЕТА 7 М РЕЛЬСОВ       СТАРОГОДНЫХ РЕЛЬСОВ СЛЕДУЕТ ПРЕДУСМАТРИВАТЬ НО-

(3,5 М ПУТИ) НА 1  СТРЕЛОЧНЫЙ  ПЕРЕВОД  (ГЛУХОЕ       ВЫЕ   СТЫКОВЫЕ  И  ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ  СКРЕПЛЕНИЯ  И

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ).                                         ПРОТИВОУГОНЫ.

1.9. В  НОРМАХ  И  РАСЦЕНКАХ   НА   УКЛАДКУ            1.14. НОРМЫ   И   РАСЦЕНКИ  НА  РАБОТЫ  ПО

БЕССТЫКОВОГО  ПУТИ УЧТЕНО СНЯТИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ       ПЕРЕКЛАДКЕ ПУТЕЙ И СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ СЛЕДУЕТ

НАПРЯЖЕНИЙ В ПЛЕТЯХ ПЕРЕД ИХ ЗАКРЕПЛЕНИЕМ.  ДЛЯ       ПРИНИМАТЬ КАК СУММУ НОРМ И РАСЦЕНОК НА РАЗБОРКУ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ СЕЗОННЫХ РАЗРЯДОК СЛЕДУЕТ       И УКЛАДКУ ПУТИ ИЛИ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ.

ДОБАВЛЯТЬ ЗАТРАТЫ ПО  РАСЦ.  56-1,  УЧИТЫВАЮЩЕЙ            1.15. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ

СТОИМОСТЬ ОДНОЙ РАЗРЯДКИ.                             УЧАСТКА   ПУТИ   СТРЕЛОЧНЫМ   ПЕРЕВОДОМ    ИЛИ,

1.10. ПРИ УКЛАДКЕ СТРЕЛОЧНЫХ  ПЕРЕВОДОВ  НА       НАОБОРОТ,  СТРЕЛОЧНОГО  ПЕРЕВОДА УЧАСТКОМ ПУТИ,

ВНОВЬ СТРОЯЩИХСЯ ПУТЯХ,  КОГДА ДЛИНА ЭТИХ ПУТЕЙ       СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ КАК СУММУ НОРМ И РАСЦЕНОК  НА

ИСЧИСЛЯЕТСЯ ОТ ХВОСТА КРЕСТОВИНЫ,  ПО НОРМАМ  С       РАЗБОРКУ И УКЛАДКУ ПУТИ ИЛИ СТРЕЛОЧНОГО ПЕРЕВО-

20-1  ПО  20-8,С  21-1 ПО 21-8,22-1 ПО 22-9,  С       ДА ВНОВЬ.

23-1  ПО   23-6   ПРИ   ОПРЕДЕЛЕНИИ   СТОИМОСТИ            1.16. РАСХОД ПУТЕВОГО БАЛЛАСТА В НОРМАХ НА

МАТЕРИАЛОВ  СЛЕДУЕТ  ИСКЛЮЧАТЬ  СТОИМОСТЬ ШПАЛ,       БАЛЛАСТИРОВКУ  ПУТИ  И   СТРЕЛОЧНЫХ   ПЕРЕВОДОВ

ИЗЛИШНЕ  УЧИТЫВАЕМЫХ  НА  УЧАСТКЕ  ЗА   ХВОСТОМ       ПРИВЕДЕН   С  УЧЕТОМ  ПОЛНОЙ  ЕГО  ПОТРЕБНОСТИ,

КРЕСТОВИНЫ, ЗАНЯТОМ ПЕРЕВОДНЫМИ БРУСЬЯМИ. ЧИСЛО       ВКЛЮЧАЯ ВЫПРАВКУ ПУТИ ПЕРЕД СДАЧЕЙ В ПОСТОЯННУЮ

ШПАЛ ЗА ХВОСТОМ КРЕСТОВИНЫ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ПО       ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

ТАБЛИЦЕ 1.                                                 СТОИМОСТЬ БАЛЛАСТА ДОЛЖНА ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ  ПО

КАЛЬКУЛЯЦИЯМ   ФРАНКО-МЕСТО  УКЛАДКИ  С  УЧЕТОМ

ТАБЛИЦА 1           ДАННЫХ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА.

----------------------------------------------            СТОИМОСТЬ БАЛЛАСТА   ФРАНКО-ВАГОН  СТАНЦИЯ

¦КОЛИЧЕСТВО ШПАЛ, УКЛАДЫВАЕМЫХ НА        ОТПРАВЛЕНИЯ   ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ   ПРИ    ПОСТУПЛЕНИИ

МАРКА    ¦ УЧАСТКЕ ЗА ХВОСТОМ КРЕСТОВИНЫ,         БАЛЛАСТА:

СТРЕЛОЧНОГО ¦ ЗАНЯТОМ ПЕРЕВОДНЫМИ БРУСЬЯМИ                А) ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА  ИЗ

ПЕРЕВОДА   ¦---------------------------------       КАРЬЕРОВ   МИНИСТРЕСТВА   ПУТЕЙ   СООБЩЕНИЯ   И

¦    Р65   ¦    Р50    ¦   Р43           МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  -  ПО

----------------------------------------------       ПРЕЙСКУРАНТУ ОПТОВЫХ ЦЕН N 06-12-16;

1      ¦     2    ¦     3     ¦    4                 Б) ИЗ        КАРЬЕРОВ,         ОТКРЫВАЕМЫХ

----------------------------------------------       СТРОИТЕЛЬСТВОМ,    ПО   РАСЧЕТУ,   УЧИТЫВАЮЩЕМУ

МЕСТНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАГОТОВКИ БАЛЛАСТА;

ОБЫКНОВЕННЫЕ СТРЕЛОЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ              В) ИЗ МЕСТНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КАРЬЕРОВ, КОГДА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО   СТРОИТЕЛЬСТВА

1/22            82         -          -             БАЛЛАСТОМ   ИЗ   КАРЬЕРОВ  МИНИСТЕРСТВА  ПУТЕЙ

1/18            64         64         -             СООБЩЕНИЯ   И    МИНИСТЕРСТВА    ТРАНСПОРТНОГО

1/11            40         40         40            СТРОИТЕЛЬСТВА    ИЗ    КАРЬЕРОВ,   ОТКРЫВАЕМЫХ

1/9             24         26         24            СТРОИТЕЛЬСТВОМ,  НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ПРОЕКТОМ

1/7             26         26         28            - ПО ПРЕЙСКУРАНТАМ ОПТОВЫХ ЦЕН С N 06-12-01 ПО

1/6             18         20         8             N 06-12-15.

1/5             18         18         20                 1.17. В    НОРМАХ    И    РАСЦЕНКАХ    НА

БАЛЛАСТИРОВКУ  ПУТИ  И  СТРЕЛОЧНЫХ   ПЕРЕВОДОВ

СИММЕТРИЧНЫЕ СТРЕЛОЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ             ПРЕДУСМОТРЕНЫ  РАБОТЫ  С  ГРАВИЙНО-  ПЕСЧАНЫМ,

ГРАВИЙНЫМ И ЩЕБЕНОЧНЫМ БАЛЛАСТОМ.

1/9             -           -         24                 ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ БАЛЛАСТА СТОИМОСТЬ РАБОТ

1/6             -           20        24            ПО БАЛЛАСТИРОВКЕ ПУТИ ПРИНИМАТЬ:

ПРИ АСБЕСТОВОМ   БАЛЛАСТЕ  НА  ДЕРЕВЯННЫХ

ДЛЯ ГОРОЧНЫХ ПУТЕЙ                      ШПАЛАХ - ПО РАСЦЕНКАМ ДЛЯ ГРАВИЙНОГО БАЛЛАСТА,

НА  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  ШПАЛАХ  - ПО РАСЦЕНКАМ ДЛЯ

1/4,5           -           10         -            ЩЕБЕНОЧНОГО БАЛЛАСТА;

1/3,5           4           2          -                 ПРИ РАКУШЕЧНОМ  БАЛЛАСТЕ  -  ПО РАСЦЕНКАМ

--------------------------------------------        ДЛЯ ГРАВИЙНОГО БАЛЛАСТА;

ПРИ СОРТИРОВАННОМ  ГРАВИИ  - ПО РАСЦЕНКАМ

1.11. ПРИ ВРЕЗКЕ  СТРЕЛОЧНЫХ  ПЕРЕВОДОВ  В        ДЛЯ ГРАВИЙНОГО БАЛЛАСТА.

СУЩЕСТВУЮЩИЙ    ПУТЬ    С    УКЛАДКОЙ    ОДНОГО             НА 1   М3   БАЛЛАСТА   В  ПРИЗМЕ  СЛЕДУЕТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПУТИ КОЛИЧЕСТВО ШПАЛ ЗА ХВОСТОМ        ПРИНИМАТЬ:        БАЛЛАСТА         АСБЕСТОВОГО

КРЕСТОВИНЫ,  ПРИВЕДЕННОЕ В ТАБЛ. 1, УЧИТЫВАЕТСЯ        ДЖЕТЫГАРИНСКОГО  И КИЕМБАЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

В РАЗМЕРЕ 50 %. ПРИ ВРЕЗКЕ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ        - 1,44 М3,  АСБЕСТОВОГО ДРУГИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И

В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПУТИ БЕЗ УКЛАДКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО        РАКУШЕЧНОГО -

ПУТИ СТОИМОСТЬ ШПАЛ,  УКЛАДЫВАЕМЫХ  ЗА  ХВОСТОМ       1,3 М3,  СОРТИРОВАННОГО ГРАВИЯ - 1,21  М3.  ПРИ

КРЕСТОВИНЫ, НЕ ИСКЛЮЧАЕТСЯ.                           ПРИМЕНЕНИИ  НА  БАЛЛАСТИРОВКЕ ИЛИ ВЫПРАВКЕ ПУТИ

1.12. ЗА  ВЫПОЛНЕННЫЕ  РАБОТЫ  ПО  УКЛАДКЕ       ВЫПРАВОЧНО-ПОДБИВОЧНО- ОТДЕЛОЧНЫХ МАШИН  РАСХОД

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ  ПУТЕЙ  И  СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ       ЩЕБЕНОЧНОГО  БАЛЛАСТА  НА 1 М3 В ПРИЗМЕ СЛЕДУЕТ

СТАРОГОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  НАКЛАДНЫЕ  РАСХОДЫ  И       ПРИНИМАТЬ - 1,2  М3.  БАЛЛАСТИРОВКА  СТРЕЛОЧНЫХ

ПЛАНОВЫЕ  НАКОПЛЕНИЯ  ИСЧИСЛЯЮТСЯ  НА  УСЛОВНУЮ       ПЕРЕВОДОВ  УЧИТЫВАЕТСЯ  ПО  РАСЦЕНКАМ С 26-7 ПО

26-9.                                                                     ТАБЛИЦА 2

1.18. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ.  С 34 ПО 35 И       ¦----¦-------------¦---------

37-1 ПО 37-4 НА ПОКИЛОМЕТРОВЫЙ ЗАПАС МАТЕРИАЛОВ       ¦ NN ¦ НАИМЕНОВАНИЕ¦ НОРМА-

ВЕРХНЕГО  СТРОЕНИЯ  ПУТИ  УСТАНОВЛЕНЫ НА 100 КМ       ¦ ПП ¦ ПУТЕЙ,      ¦ ТИВНЫЙ

ГЛАВНОГО ПУТИ.  ДЛЯ СТАНЦИОННЫХ ПУТЕЙ ПРИНИМАТЬ       ¦    ¦ СРЕДСТВ     ¦ ОБЪЕМ

НОРМЫ И РАСЦЕНКИ С КОЭФФИЦИЕНТАМИ ПО П. 3.3.          ¦    ¦ МЕХАНИЗАЦИИ ¦ ОБКАТКИ

1.19. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ С 42-1 ПО 43-18       ¦    ¦             ¦ ПУТИ

УЧТЕНЫ  СЛЕДУЮЩИЕ  РАБОТЫ ПО ПРИВЕДЕНИЮ ПУТИ НА       ¦    ¦             ¦ ТЫС.Т.

УЧАСТКЕ ПЕРЕЕЗДА В СООТВЕТСТВИЕ С  ТЕХНИЧЕСКИМИ       ¦    ¦             ¦ БРУТТО

ТРЕБОВАНИЯМИ:  ПОСТАНОВКА  ПУТИ  НА  ЩЕБЕНОЧНЫЙ       ¦----¦-------------¦---------

БАЛЛАСТ,  ЕСЛИ  ПУТЬ  ЛЕЖИТ  НА   ДРУГОМ   ВИДЕ       ¦ 1  ¦      2      ¦    3

БАЛЛАСТА,  ИЛИ  ВЫРЕЗКА  И ЗАМЕНА ЗАГРЯЗНЕННОГО       ¦----¦-------------¦---------

ЩЕБЕНОЧНОГО  БАЛЛАСТА,  ЕСЛИ  ПУТЬ   ЛЕЖИТ   НА        1   ГЛАВНЫЕ ПУТИ

ЩЕБЕНОЧНОМ    БАЛЛАСТЕ.   НЕОБХОДИМОСТЬ   УЧЕТА            ПРИ СРЕДСТВАХ

СТОИМОСТИ ЭТИХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОЕКТОМ.                МЕХАНИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ УСТРОЙСТВА  ПОКРЫТИЯ НА ПОДХОДАХ            ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ

К ПЕРЕЕЗДУ, А ТАКЖЕ НА УЧАСТКАХ МЕЖДУ НАСТИЛАМИ            БАЛЛАСТА:

ПЕРЕЕЗДА  ЧЕРЕЗ  ДВА  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ  ПУТИ ПРИ        А)      ВПО-3000      100

МЕЖДУПУТЬЕ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 4,1 М ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ  ПО        Б)      ПМ-400        130

РАСЦЕНКАМ СБОРНИКА 27 "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ".          В)      ШПМ-02        150

1.20. ПРИ  ОПРЕДЕЛЕНИИ  СТОИМОСТИ  УКЛАДКИ        Г)  ЭЛЕКТРОШПАЛО-

СТРЕЛОЧНЫХ  ПЕРЕВОДОВ  И  ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ НА            ПОДБОЙКИ          200

ДЕЙСТВУЮЩИХ  РАЗДЕЛЬНЫХ  ПУНКТАХ  "В  ОКНО"   К        2   СОРТИРОВОЧНЫЕ,

ОСНОВНОЙ    ЗАРАБОТНОЙ    ПЛАТЕ   И   СТОИМОСТИ            ХОДОВЫЕ, ВЫ-

ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН ПО РАСЦ.  С  20-1  ПО  24-14            ТЯЖНЫЕ, СОЕ-

СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ П.3.2.                      ДИНИТЕЛЬНЫЕ И

1.21. СТОИМОСТЬ    ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ    ОТДЕЛКИ            ПОДЪЕЗДНЫЕ

БАЛЛАСТНОЙ  ПРИЗМЫ  НЕ  ВХОДИТ  В  РАСЦЕНКИ  НА              ПУТИ             50

БАЛЛАСТИРОВКУ  ПУТИ.  ЭТИ  ЗАТРАТЫ  УЧИТЫВАЮТСЯ        3   ПОГРУЗОЧНО-

РАСЦЕНКАМИ   НА   ВЫПРАВКУ  ПУТИ  И  СТРЕЛОЧНЫХ            ВЫГРУЗОЧНЫЕ И

ПЕРЕВОДОВ    ПЕРЕД    СДАЧЕЙ    В    ПОСТОЯННУЮ            ДЕПОВСКИЕ ПУТИ     25

ЭКСПЛУАТАЦИЮ.                                          4   ОСТАЛЬНЫЕ

1.22. ЗАТРАТЫ НА  ОБКАТКУ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО            СТАНЦИОННЫЕ

ПУТИ  ПРИ  ЕГО  СТРОИТЕЛЬСТВЕ,  ПРЕДУСМОТРЕННУЮ             ПУТИ               1

ТЕХНИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ, НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ НЕ

УЧТЕНЫ.  ОБКАТКА МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТИГНУТА ПРОХОДОМ         ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОБЪЕМ ОБКАТКИ ПУТИ ПРИНЯТ  67%

РАБОЧИХ ПОЕЗДОВ.  В СЛУЧАЕ, КОГДА ТАКИХ ПОЕЗДОВ                ОТ ВЕСА ПОЕЗДА БРУТТО.

ОКАЖЕТСЯ  НЕДОСТАТОЧНО ДЛЯ ОБКАТКИ ДО ТРЕБУЕМЫХ

НОРМ,   ПРОЕКТОМ    ДОЛЖНА    ПРЕДУСМАТРИВАТЬСЯ                                          ТАБЛИЦА 3

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ    ОБКАТКА   ПУТИ   СПЕЦИАЛЬНЫМИ

ПОЕЗДАМИ.                                            ---------------¦------------¦--------¦----------

НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ОБКАТКИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ      ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ¦ТЕРРИТОРИ-  ¦ТЕРРИТО-¦ТЕРРИТО-

НАЗНАЧЕНИЯ   ПУТИ   И    ПРИМЕНЯЕМЫХ    СРЕДСТВ          РАЙОНЫ     ¦АЛЬНЫЕ КОЭФ.¦РИАЛЬНЫЕ¦РИАЛЬНЫЕ

МЕХАНИЗАЦИИ ПРИ УПЛОТНЕНИИ БАЛЛАСТА,  ПРИНИМАТЬ                     ¦ К БАЗИСНЫМ ¦РАЙОНЫ  ¦КОЭФ. К

ПО ТАБЛ.2.                                                          ¦ЗАТРАТАМ НА ¦        ¦БАЗИСНЫМ

1.23. В   НОРМАХ  И  РАСЦЕНКАХ  ЗАТРАТЫ  НА                     ¦ЭКСПЛУАТАЦИЮ¦        ¦ЗАТРАТАМ

ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН,  ПРИВЕДЕНЫ ДЛЯ                     ¦СТРОИТЕЛЬНЫХ¦        ¦НА ЭКСПЛУ-

БАЗИСНОГО  (1-ГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО) РАЙОНА.  ДЛЯ                     ¦МАШИН       ¦        ¦АТАЦИЮ

ДРУГИХ   ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ   РАЙОНОВ   НЕОБХОДИМО                     ¦            ¦        ¦СТРОИТЕЛЬ.

ПРИМЕНЯТЬ ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИВЕДЕННЫЕ                     ¦            ¦        ¦МАШИН

В ТАБЛИЦЕ 3.                                         ---------------¦------------¦--------¦----------

1.24. СТОИМОСТЬ   РАЗГРУЗКИ  МАТЕРИАЛОВ  НА           1         ¦     2      ¦   1    ¦   2

ПРИОБЪЕКТНОМ СКЛАДЕ В  НОРМАХ  И  РАСЦЕНКАХ  НЕ      ---------------¦------------¦--------¦----------

УЧТЕНА  И  УЧИТЫВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО СМЕТНЫМ      1,2,4,7,8,34        1          29С       1,39

ЦЕНАМ  НА  ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ  РАБОТЫ  ПРИ      3,5,6,11,12,13,

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ И АВТОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ЧАСТИ      14,40,22С           1,05       30С1      1,39

1 СБОРНИКА СМЕТНЫХ ЦЕН НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ  ДЛЯ      9,31,32,33,         0,95       23С1-С8;  1,5

СТРОИТЕЛЬСТВА.                                       35АБ                           25С1

1.25. В  НОРМАХ  ТАБЛ.  32  НА  ВЫПРАВКУ  И      10,35ВГ,36,37,

ОТДЕЛКУ        ПУТИ        С        ПРИМЕНЕНИЕМ      38,39,41,42,

ВЫПРАВОЧНО-ПОДБИВОЧНО-ОТДЕЛОЧНОЙ         МАШИНЫ      43,44               0,92       26С1      1,66

/ВПО-3000/ ВЫПРАВКУ ПУТИ НА АСБЕСТОВОМ БАЛЛАСТЕ      15,16               1,14       26С2      1,82

СЛЕДУЕТ НОРМИРОВАТЬ ПРИ ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ - КАК      24С                 1,34       28С1      1,55

ГРАВИЙНЫМ,  А  ПРИ  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛАХ - КАК      17,19,20            1,23       28С2      1,55

ЩЕБЕНОЧНЫМ БАЛЛАСТОМ.                                21С,25С2,27С        1,46       30С2      1,3

18                  1,17       45        1,08

К РАЗДЕЛУ 2 "ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ"       ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  "ОКНА",  РАВНАЯ  ДВУМ ЧАСАМ.

ПРИ      ПРЕДОСТАВЛЕНИИ      "ОКОН"      ДРУГОЙ

1.26. РАЗДЕЛ  СОДЕРЖИТ  НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА       ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ  К НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ СЛЕДУЕТ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  ПО  СООРУЖЕНИЮ  КОНТАКТНОЙ       ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТ П.3.5.

СЕТИ  И  ОТКРЫТЫХ  РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ  УСТРОЙСТВ           1.33. ДЛЯ        ОПРЕДЕЛЕНИЯ        СРЕДНЕЙ

ТЯГОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ.                                   ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ     "ОКНА"      В      СЛУЧАЕ

1.27. В  НОРМАХ  И  РАСЦЕНКАХ ПРЕДУСМОТРЕНО       ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  В  СУТКИ  ДВУХ  И  БОЛЕЕ "ОКОН"

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ДВУМЯ СПОСОБАМИ:                     РАЗНОЙ  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ   В   РАСЧЕТ   ДОЛЖНО

А) "С   ПУТИ"  (В  "ОКНО")  -  МАШИНАМИ  НА       ПРИНИМАТЬСЯ   ТОЛЬКО   ОДНО  "ОКНО"  НАИБОЛЬШЕЙ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ С ДОСТАВКОЙ КОНСТРУКЦИЙ  И       ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ.

МАТЕРИАЛОВ  ОТ БАЗЫ К МЕСТУ РАБОТ УСТАНОВОЧНЫМИ           1.34. В   НОРМАХ  И  РАСЦЕНКАХ  НА  РАБОТЫ,

ПОЕЗДАМИ;                                             ВЫПОЛНЯЕМЫЕ  В  "ОКНО",  ПРЕДУСМОТРЕНА  СРЕДНЯЯ

Б) "С  ПОЛЯ"  -  КРАНАМИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ И       ДЛИНА  ПЕРЕГОНА  ДО  10  КМ.  ПРИ СРЕДНЕЙ ДЛИНЕ

ГУСЕНИЧНОМ  ХОДУ  С  ДОСТАВКОЙ  КОНСТРУКЦИЙ   И       ПЕРЕГОНА БОЛЕЕ  10  КМ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ЗАТРАТЫ

МАТЕРИАЛОВ ОТ БАЗЫ К МЕСТУ РАБОТ АВТОМАШИНАМИ И       СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ В СООТВЕТСТВИИ С П.3.6.

ТРАКТОРАМИ.                                               1.35. ПРИ     ВЫПОЛНЕНИИ      РАБОТ      ПО

1.28. НОРМЫ   И   РАСЦЕНКИ   НА   УСТАНОВКУ       ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ  ОДНОВРЕМЕННО  СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ

КОНСТРУКЦИЙ  "С  ПОЛЯ"  СЛЕДУЕТ  ПРИМЕНЯТЬ  ПРИ       НОВЫХ  ЛИНИЙ,  ДО   СДАЧИ   ИХ   ВО   ВРЕМЕННУЮ

ОБЕСПЕЧЕНИИ   ВОЗМОЖНОСТИ   ПЕРЕДВИЖЕНИЯ  ВДОЛЬ       ЭКСПЛУАТАЦИЮ,  А ТАКЖЕ ПРИ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ВНОВЬ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ПОЛОТНА  КРАНОВ  И   ДОСТАВКИ       СТРОЯЩИХСЯ  ВТОРЫХ  ПУТЕЙ   ДО   СДАЧИ   ИХ   В

КОНСТРУКЦИЙ  И  МАТЕРИАЛОВ  К  МЕСТУ  УСТАНОВКИ       ПОСТОЯННУЮ   ЭКСПЛУАТАЦИЮ,   ПРИ  ПЕРВОМ  ПУТИ,

АВТОМОБИЛЯМИ ИЛИ  ТРАКТОРАМИ.  МАССА  ОТДЕЛЬНЫХ       ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННОМ  НА  ПОСТОЯННОМ   ТОКЕ,   К

УСТАНАВЛИВАЕМЫХ  КОНСТРУКЦИЙ "С ПОЛЯ" НЕ ДОЛЖНА       НОРМАМ   И   РАСЦЕНКАМ,  УЧИТЫВАЮЩИМ  РАБОТУ  В

ПРЕВЫШАТЬ 10 Т.                                       "ОКНО", СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ П.3.7.

1.29. В  НОРМАХ  И  РАСЦЕНКАХ  УЧТЕН ПОЛНЫЙ          1.36. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ НА УСТАНОВКУ ОПОР

КОМПЛЕКС РАБОТ МАШИН И РАБОЧИХ БРИГАД ОТ НАЧАЛА       И   АНКЕРОВ   УЧТЕНА   РАЗРАБОТКА    КОТЛОВАНОВ

ПОГРУЗКИ  КОНСТРУКЦИЙ  НА  БАЗЕ  ДО ВОЗВРАЩЕНИЯ       МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ.  В СЛУЧАЕ РАЗРАБОТКИ

УСТАНОВОЧНОГО ПОЕЗДА НА  БАЗУ  ПОСЛЕ  ОКОНЧАНИЯ       КОТЛОВАНОВ  ВРУЧНУЮ  ИЛИ   ПО   ИНДИВИДУАЛЬНОМУ

РАБОТ.                                                ПРОЕКТУ   ДЛЯ  ИСКЛЮЧЕНИЯ  ЗАТРАТ  НА  ЗЕМЛЯНЫЕ

БАЗОЙ СЧИТАЕТСЯ   РАЗДЕЛЬНЫЙ   ПУНКТ,   ГДЕ       РАБОТЫ К НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ  СЛЕДУЕТ  ПРИМЕНЯТЬ

ПРОИЗВОДИТСЯ  ВЫГРУЗКА  ПРИБЫВАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ       КОЭФФИЦИЕНТЫ  П.3.8.  И ДОПОЛНИТЕЛЬНО УЧИТЫВАТЬ

КОНТАКТНОЙ  СЕТИ,   А   ТАКЖЕ   ПОГРУЗКА   ЭТИХ       ЗАТРАТЫ  РЕСУРСОВ,  ПРЕДУСМОТРЕННЫХ   В   ТАБЛ.

КОНСТРУКЦИЙ  НА  ПЛАТФОРМЫ УСТАНОВОЧНЫХ ПОЕЗДОВ       28-115:

ИЛИ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ ДЛЯ ДОСТАВКИ  ИХ  К         А) ПРИ РАЗРАБОТКЕ КОТЛОВАНОВ В  НЕСКАЛЬНЫХ  И

МЕСТАМ   УСТАНОВКИ.  СРЕДНЕЕ  РАССТОЯНИЕ  МЕЖДУ       РАЗБОРНО- СКАЛЬНЫХ ГРУНТАХ ГР 1-2;

БАЗАМИ ПРИНЯТО 50 КМ.                                   Б) ПРИ  РАЗРАБОТКЕ  КОТЛОВАНОВ   В   СКАЛЬНЫХ

1.30. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ, КРОМЕ СТОИМОСТИ       ГРУНТАХ-   ГР.3-4  (ДОПОЛНИТЕЛЬНО  К  НОРМАМ  И

ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ,  ВКЛЮЧЕННЫХ  В       РАСЦЕНКАМ СБ.3 "БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ").

СОСТАВ РАБОТ,  УЧТЕНА СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО          1.37. НОРМАМИ   И   РАСЦЕНКАМИ   УЧТЕНО   НА

ПРОБЕГА  УСТАНОВОЧНЫХ  ПОЕЗДОВ  ПРИ  РАБОТЕ  НА       РАЗРАБОТКУ КОТЛОВАНОВ ПОД ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ

НЕСМЕЖНЫХ   С   БАЗОЙ   ПЕРЕГОНАХ  И  СТАНЦИЯХ,       ВРУЧНУЮ    ПРОИЗВОДСТВО    РАБОТ    В   ГРУНТАХ

ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТА РАБОТ СИГНАЛИСТАМИ;  ЗАТРАТ НА       ЕСТЕСТВЕННОЙ    ВЛАЖНОСТИ.    ПРИ    РАЗРАБОТКЕ

ПЕРЕХОДЫ РАБОЧИХ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАШИН В ПРОЦЕССЕ       КОТЛОВАНОВ  В  МОКРЫХ ГРУНТАХ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ

РАБОТ;  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  ПЕРЕРЫВОВ   В   РАБОТЕ       КОЭФФИЦИЕНТЫ П.3.9.

УСТАНОВОЧНЫХ  ПОЕЗДОВ  (ОЖИДАНИЕ  РАЗРЕШЕНИЯ НА         1.38. ПРИ  УСТАНОВКЕ  НА  СТАНЦИЯХ  СДВОЕННЫХ

ВЫЕЗД ДЛЯ РАБОТЫ В "ОКНО" И ОЖИДАНИЕ  ВЫЕЗДА  С       ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  ОПОР  К  НОРМАМ   И   РАСЦЕНКАМ

КОНЕЧНОЙ СТАНЦИИ НА БАЗУ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ;       СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ П.3.10.

ДОРАБОТКИ ВРУЧНУЮ  И  ЗАЧИСТКИ  КОТЛОВАНОВ  ПОД         1.39. СТОИМОСТЬ     РАЗБОРКИ     СТРОИТЕЛЬНЫХ

ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ И ФУНДАМЕНТЫ.)                  КОНСТРУКЦИЙ  КОНТАКТНОЙ СЕТИ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ

1.31. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА УСТАНОВКУ ОПОР  И       ПО  НОРМАМ  И  РАСЦЕНКАМ  НА  СООРУЖЕНИЕ   ЭТИХ

КОНСОЛЕЙ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПРИ       КОНСТРУКЦИЙ С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТОВ П.3.11.

ОТСУТСТВИИ ИНТЕНСИВНОГО ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ.               1.40. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ НЕ УЧТЕНЫ  ЗАТРАТЫ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ    СТОИМОСТИ    РАБОТ    ПО       НА ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ РАБОТ:

УСТАНОВКЕ ОПОР НА РАССТОЯНИИ ДО  4  М,  ОТ  ОСИ         А) БУРОВЗРЫВНЫЕ   РАБОТЫ    ПРИ    РАЗРАБОТКЕ

ПУТИ,   А   ТАКЖЕ  ПО  УСТАНОВКЕ  КОНСОЛЕЙ  ПРИ       КОТЛОВАНОВ В СКАЛЬНЫХ ГРУНТАХ;

ПРОИЗВОДСТВЕ ЭТИХ РАБОТ:- "С ПУТИ" ПРИ ДВИЖЕНИИ         Б) УСТРОЙСТВО  КРЕПЛЕНИЙ  КОТЛОВАНОВ   (КРОМЕ

ПОЕЗДОВ  ПО  СОСЕДНЕМУ  ПУТИ;  -  "С  ПОЛЯ" ПРИ       ТАБЛ. 28-105), РЕЛЬСОВЫЕ ПАКЕТЫ И ВОДООТЛИВ;

ДВИЖЕНИИ ПОЕЗДОВ ПО КРАЙНЕМУ ПУТИ,  К НОРМАМ  И          В) ВОССТАНОВЛЕНИЕ     ОДЕРНОВКИ      ОТКОСОВ

РАСЦЕНКАМ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТ П.3.1.        ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ КОНСТРУКЦИЙ.

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ УСТАНОВКИ ОПОР НА         1.41. СТОИМОСТЬ  ПРОИЗВОДСТВА  РАБОТ   ВБЛИЗИ

РАССТОЯНИИ  БОЛЕЕ  4  М  ОТ  ОСИ  ПУТИ В ТЕХ ЖЕ       ДЕЙСТВУЮЩИХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (В ОХРАННОЙ ЗОНЕ),

УСЛОВИЯХ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ К НОРМАМ И  РАСЦЕНКАМ       НАХОДЯЩИХСЯ  ПОД  НАПРЯЖЕНИЕМ,  В   ТОМ   ЧИСЛЕ

СЛЕДУЕТ     ПРИМЕНЯТЬ     КОЭФФИЦИЕНТ    П.3.4.       КОНТАКТНОЙ СЕТИ СОСЕДНЕГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПУТИ БЕЗ

НЕОБХОДИМОСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ  КОЭФФИЦИЕНТА  П.3.4.       СНЯТИЯ   НАПРЯЖЕНИЯ,   А   ТАКЖЕ   ПРИ   СНЯТОМ

ПРИ  СОСТАВЛЕНИИ  СМЕТНОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ СЛЕДУЕТ       НАПРЯЖЕНИИ В "ОКНО" СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ С УЧЕТОМ

ОБОСНОВЫВАТЬ ПРОЕКТОМ.                                КОЭФФИЦИЕНТОВ П.3.12; П.3.16(З)

1.32. В   НОРМАХ  И  РАСЦЕНКАХ  НА  РАБОТЫ,         1.42. НОРМЫ  И  РАСЦЕНКИ  С  ТАБЛ.  28-107 ПО

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ   В    "ОКНО",    УЧТЕНА    СРЕДНЯЯ       ТАБЛ.  28-110 УЧИТЫВАЮТ СТОИМОСТЬ РАБОТ КАК  ПО

УСТАНОВКЕ    СТАЛЬНЫХ    КОНСТРУКЦИЙ,   ТАК   И       П.3.18.

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛЕНИЕ                     1.52. ЗАТРАТЫ  РЕСУРСОВ ПО РАЗБОРКЕ УСТРОЙСТВ

ПРЯМЫХ ЗАТРАТ,  ЗАРАБОТНОЙ  ПЛАТЫ  И СТОИМОСТИ       СЦБ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ НА

ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН  ДЛЯ  НАЧИСЛЕНИЯ  НАКЛАДНЫХ       СООРУЖЕНИЕ  ЭТИХ  УСТРОЙСТВ  С  УЧЕТОМ  КОЭФФИ-

РАСХОДОВ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,  И РАБОТЫ       ЦИЕНТОВ П.3.20.

ПО  УСТАНОВКЕ  СТАЛЬНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ   СЛЕДУЕТ

ПРОИЗВОДИТЬ ПО КОЭФФИЦИЕНТАМ П.П.3.13, 3.14.

1.43. ПРИ        НЕОБХОДИМОСТИ        ОКРАСКИ           К РАЗДЕЛУ 4 "ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ КОЛЕИ 750 ММ"

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ   К   НОРМАМ   И  РАСЦЕНКАМ

СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ П.3.15.

1.53. НОРМЫ  И  РАСЦЕНКИ  НАСТОЯЩЕГО  РАЗДЕЛА

РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ   НА   РАБОТЫ   ПО  УСТРОЙСТВУ

К РАЗДЕЛУ 3 "СИГНАЛИЗАЦИЯ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ          ВЕРХНЕГО     СТРОЕНИЯ     И     ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

И БЛОКИРОВКА"                       ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО   ПУТИ   КОЛЕИ   750   ММ  ПРИ

СТРОИТЕЛЬСТВЕ     НОВЫХ     ЖЕЛЕЗНЫХ     ДОРОГ,

ПРОМЫШЛЕННЫХ  И  ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ,  А ТАКЖЕ ПРИ

1.44.НОРМЫ И   РАСЦЕНКИ   РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ   НА       РАЗВИТИИ УЗЛОВ,  СТАНЦИЙ  И  ДРУГИХ  РАЗДЕЛЬНЫХ

РАБОТЫ ПО СООРУЖЕНИЮ  УСТРОЙСТВ  СИГНАЛИЗАЦИИ,       ПУНКТОВ.

ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ   И  БЛОКИРОВКИ  (СЦБ)  ЖЕЛЕЗНЫХ         1.54. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ НА  УКЛАДКУ  ПУТИ,

ДОРОГ.                                               СТРЕЛОЧНЫХ   ПЕРЕВОДОВ   И  ГЛУХИХ  ПЕРЕСЕЧЕНИЙ

1.45. В   НОРМАХ  И  РАСЦЕНКАХ  ПРЕДУСМОТРЕНЫ       УЧТЕНЫ   СЛЕДУЮЩИЕ   ПОГРУЗОЧНО-   РАЗГРУЗОЧНЫЕ

РАБОТЫ  НА  НЕЗАКРЫТЫХ  ДЛЯ  ДВИЖЕНИЯ   ПОЕЗДОВ       РАБОТЫ:

ПЕРЕГОНАХ  И ПУТЯХ СТАНЦИЙ ПРИ ОГРАЖДЕНИИ МЕСТА         А) ПРИ УКЛАДКЕ ЗВЕНЬЯМИ- ПОГРУЗКА  ЗВЕНЬЕВ  И

РАБОТ СИГНАЛАМИ И УЧТЕНЫ ЗАТРАТЫ,  СВЯЗАННЫЕ  С       СКРЕПЛЕНИЙ  НА ЗВЕНОСБОРОЧНОЙ БАЗЕ НА ПОДВИЖНОЙ

ДВИЖЕНИЕМ   ПОЕЗДОВ.  ПРИ  ОТСУТСТВИИ  ДВИЖЕНИЯ       СОСТАВ И УКЛАДКА ИХ ПУТЕУКЛАДЧИКОМ;

ПОЕЗДОВ  В  УСЛОВИЯХ  НОВОСТРОЯЩИХСЯ  ЛИНИЙ   К         Б) ПРИ   УКЛАДКЕ   ОТДЕЛЬНЫМИ   ЭЛЕМЕНТАМИ  -

РАСЦЕНКАМ    СЛЕДУЕТ   ПРИМЕНЯТЬ   КОЭФФИЦИЕНТЫ       ПОГРУЗКА   ВСЕХ   УКЛАДОЧНЫХ   МАТЕРИАЛОВ    НА

П.3.19.                                               ПРИОБЪЕКТНОЙ   БАЗЕ  И  ВЫГРУЗКА  ИХ  НА  МЕСТЕ

В НОРМАХ И  РАСЦЕНКАХ  УЧТЕНЫ  ТРАНСПОРТНЫЕ       УКЛАДКИ.

РАСХОДЫ  ПО  ПЕРЕВОЗКЕ  МАТЕРИАЛОВ,  ДЕТАЛЕЙ  И         СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ   МАТЕРИАЛОВ   ОТ

КОНСТРУКЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ  ПЕРЕГОНА  И  РАЗДЕЛЬНЫХ       ЗВЕНОСБОРОЧНОЙ  ИЛИ  ПРИОБЪЕКТНОЙ  МАТЕРИАЛЬНОЙ

ПУНКТОВ   ДО  МЕСТА  УКЛАДКИ  В  ДЕЛО,  ВКЛЮЧАЯ       БАЗЫ К МЕСТУ УКЛАДКИ ПУТИ, СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ

ПОГРУЗОЧНО-  РАЗГРУЗОЧНЫЕ   РАБОТЫ,   А   ТАКЖЕ       И ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ (ИЛИ ОТ МЕСТА ИХ  РАЗБОРКИ

ПЕРЕХОДЫ РАБОЧИХ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАШИН В ПРОЦЕССЕ       НА БАЗУ) ОПРЕДЕЛЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО НА РАССТОЯНИЕ

РАБОТ.                                                ОТ ОСИ БАЗЫ ДО СЕРЕДИНЫ УКЛАДЫВАЕМОГО ПУТИ.

1.46. СТОИМОСТЬ   УСТРОЙСТВА   КОЛОДЦЕВ   ПОД         1.55. НОРМЫ   И   РАСЦЕНКИ  НА  УКЛАДКУ  ПУТИ

ВОДООТДЕЛИТЕЛИ     ПРИ     СООРУЖЕНИИ     СЕТЕЙ       ЗВЕНЬЯМИ   ПРИМЕНЯТЬ   НЕЗАВИСИМО    ОТ    ТИПА

ВОЗДУХОПРОВОДОВ   ДЛЯ   АВТОМАТИЧЕСКОЙ  ОЧИСТКИ       ПУТЕУКЛАДЧИКА.

СТРЕЛОК,  УСТРОЙСТВА  СЛОЖНЫХ  ПЕРЕХОДОВ  ЛИНИЙ         1.56. КОЛИЧЕСТВО БАЛЛАСТА,  ДОБАВЛЯЕМОГО  ПРИ

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ (ЛЭП) 6-10 КВ., ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В       ПЕРЕДВИЖКЕ ПУТИ,  СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ И ГЛУХИХ

ГРУНТАХ 5-11 ГРУПП,  ВОДООТЛИВА ИЗ КОТЛОВАНОВ И       ПЕРЕСЕЧЕНИЙ,   УСТАНАВЛИВАЕТСЯ    ПРОЕКТОМ    И

СТРОИТЕЛЬСТВА  ВЫСОКОВОЛЬТНО-  СИГНАЛЬНЫХ ЛИНИЙ       НОРМИРУЕТСЯ ПО ТАБЛ. 309.

(ВСЛ)  В  РАЙОНАХ   С   АКТИВНЫМ   ЗАГРЯЗНЕНИЕМ         1.57. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ  НА  УКЛАДКУ  ПУТИ

ИЗОЛЯТОРОВ,   ВБЛИЗИ   МОРЕЙ   И   В  МЕСТАХ  С       ПРЕДУСМОТРЕНЫ  РЕЛЬСЫ Р 38,  Р 33,  IV-А ДЛИНОЙ

ПОВЫШЕННОЙ   ГРОЗОВОЙ    АКТИВНОСТЬЮ    СЛЕДУЕТ       12,5  М;  Р  24,  Р  18-8  М,  Р  15-7  М.  ПРИ

УЧИТЫВАТЬ В СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.       ОПРЕДЕЛЕНИИ  СТОИМОСТИ  УКЛАДКИ  ПУТИ РЕЛЬСАМИ,

1.47. ОСНАСТКА ВЫСОКОВОЛЬНЫХ ПРОВОДОВ  УЧТЕНА       СВАРЕННЫМИ  В  ПЛЕТИ  ПО  2  ШТ.,  К  НОРМАМ  И

НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ.  28-201 НА УСТАНОВКУ       РАСЦЕНКАМ  С 301-1 ПО 301-8 И С 303-1 ПО 304-17

ОПОР   ЛИНИЙ   АВТОБЛОКИРОВКИ,    А    ОСНАСТКА       СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ НА ЗАТРАТЫ ТРУДА И ЗАРАБОТНУЮ

СИГНАЛЬНЫХ  ПРОВОДОВ- ТАБЛ.  28-202 НА ПОДВЕСКУ       ПЛАТУ КОЭФФИЦИЕНТЫ П.3.22.

ПРОВОДОВ.                                               1.58. В  НОРМАХ  И  РАСЦЕНКАХ   ПРЕДУСМОТРЕНА

1.48. ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ УЧИТЫВАЕТСЯ        УКЛАДКА  ПОДКЛАДОК  ПОД  РЕЛЬСЫ НА ВСЕХ ШПАЛАХ.

КОЭФФИЦИЕНТАМИ П.3.21.                                ПРИ  ОПРЕДЕЛЕНИИ  СТОИМОСТИ  УКЛАДКИ   ПУТИ   С

1.49. НОРМАМИ  И  РАСЦЕНКАМИ  ТАБЛ.  28-201 И       НЕПОЛНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ПОДКЛАДОК НА ШПАЛАХ В НОР-

ТАБЛ.  28-202  НА  УСТАНОВКУ  ОПОР  И  ПОДВЕСКУ       МАХ И  РАСЦЕНКАХ  С  301-1  ПО  304-17  СЛЕДУЕТ

ПРОВОДОВ     ЛИНИЙ     АВТОБЛОКИРОВКИ    УЧТЕНО       ПРИНИМАТЬ  ЗАТРАТЫ  ТРУДА  И ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ С  УЧЕТОМ       КОЭФ. ПП.3.23 И П.3.24.

СЕЗОННОЙ    РАСПУТИЦЫ.   УВЕЛИЧЕНИЕ   СТОИМОСТИ         1.59. В   НОРМАХ  И  РАСЦЕНКАХ  ПРЕДУСМОТРЕНО

УСТАНОВКИ   ОПОР   И   ПОДВЕСКИ   ПРОВОДОВ    В       ПРИКРЕПЛЕНИЕ  РЕЛЬСОВ  НА  ВСЕХ  ШПАЛАХ  ШЕСТЬЮ

УСЛОЖНЕННЫХ    УСЛОВИЯХ    СЛЕДУЕТ    УЧИТЫВАТЬ       КОСТЫЛЯМИ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО КОЭФФИЦИЕНТАМИ П.3,16.                    ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ    СТОИМОСТИ     ПРИКРЕПЛЕНИЯ

1.50. ПРИ  ПОСТУПЛЕНИИ  НЕОСНАЩЕННЫХ ТРАВЕРС,       РЕЛЬСОВ С ДРУГИМ КОЛИЧЕСТВОМ КОСТЫЛЕЙ ИЗ НОРМ И

ОСНАСТКА ИХ  ПОДКОСАМИ  И  ШТЫРЯМИ  УЧИТЫВАЕТСЯ       РАСЦЕНОК С 301-1 ПО  304-17  СЛЕДУЕТ  ИСКЛЮЧАТЬ

КОЭФФИЦИЕНТАМИ П.3.17.                                ЗАТРАТЫ ТРУДА И ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ПО РАСЦ. 308-1

1.51. ПРИ  СТРОИТЕЛЬСТВЕ  УЧАСТКОВ  ВСЛ,  ГДЕ       ПО 308-2.

НАБЛЮДАЕТСЯ   ВИБРАЦИЯ   И  ТРЕБУЕТСЯ  СПЛОШНОЕ         1.60. В  СМЕТАХ  НА УКЛАДКУ ПУТИ СТАРОГОДНЫМИ

КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДОВ РЕССОРНОЙ ВЯЗКОЙ, К НОРМАМ И       РЕЛЬСАМИ  СЛЕДУЕТ  УЧИТЫВАТЬ  СТОИМОСТЬ   НОВЫХ

РАСЦЕНКАМ    СЛЕДУЕТ   ПРИМЕНЯТЬ   КОЭФФИЦИЕНТЫ       СКРЕПЛЕНИЙ.

1.61. В НОРМАХ НА УКЛАДКУ ПУТИ  И  СТРЕЛОЧНЫХ         1.68. В  НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ НЕ УЧТЕНЫ ЗАТРАТЫ

ПЕРЕВОДОВ  ИЗ  РЕЛЬСОВ Р 38,  Р33,  IV-А УЧТЕНЫ       НА ПРОБЕГ ПУТЕУКЛАДЧИКА ОТ ЗВЕНОСБОРОЧНОЙ  БАЗЫ

СТАРОГОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  В ТОМ  ЧИСЛЕ  РЕЛЬСЫ  2       К МЕСТУ РАБОТ И ОБРАТНО.

ГРУППЫ.    ШПАЛЫ   ДЛЯ   ВСЕХ   ТИПОВ   РЕЛЬСОВ         ЭТИ ЗАТРАТЫ ДОЛЖНЫ УЧИТЫВАТЬСЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ПРОПИТАННЫЕ,  ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ  ХВОЙНЫХ  ПОРОД,       ПО ДАННЫМ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА.

ДЛИНОЙ 1,5 М.                                           1.69. НОРМАМИ  И   РАСЦЕНКАМИ   ПРЕДУСМОТРЕНА

1.62. В РАСЦ.  С 305-1 ПО 305-9 ПРЕДУСМОТРЕНЫ       БАЛЛАСТИРОВКА   ПУТИ   И  СТРЕЛОЧНЫХ  ПЕРЕВОДОВ

РАБОТЫ  НА  ОДНОПУТНЫХ МОСТАХ.  ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ       ПЕСЧАНЫМ, ГРАВИЙНЫМ И ЩЕБЕНОЧНЫМ БАЛЛАСТОМ.

СТОИМОСТИ УКЛАДКИ ПУТИ НА ДВУХПУТНЫХ  МОСТАХ  К            ПРИ ПРИМЕНЕНИИ  БАЛЛАСТА  ИЗ  РАКУШЕЧНИКА,

РАСЦЕНКАМ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФ. П.3.25.             АСБЕСТА ИЛИ СОРТИРОВАННОГО  ГРАВИЯ  К  РАСЦ.  С

1.63. ПРИ   ОПРЕДЕЛЕНИИ   СТОИМОСТИ   УКЛАДКИ       309-1 ПО 309-3 СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФ. П. 3.26.

СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ НА ВНОВЬ СТРОЯЩИХСЯ ПУТЯХ,         1.70. НОРМАМИ  ПРЕДУСМОТРЕН   ПОЛНЫЙ   РАСХОД

КОГДА ДЛИНА ЭТИХ ПУТЕЙ  ИСЧИСЛЯЕТСЯ  ОТ  ХВОСТА       БАЛЛАСТА,  ВКЛЮЧАЯ  ПОСЛЕОСАДОЧНЫЙ РЕМОНТ ПЕРЕД

КРЕСТОВИНЫ  ИЗ РАСЦ.  С 307-1 ПО 307-14 СЛЕДУЕТ       СДАЧЕЙ В ПОСТОЯННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

ИСКЛЮЧАТЬ   СТОИМОСТЬ   ШПАЛ,   ЧИСЛО   КОТОРЫХ         1.71. В   НОРМАХ   И   РАСЦЕНКАХ   НЕ  УЧТЕНА

ПРИВЕДЕНО В ТАБЛ.4.                                   СТОИМОСТЬ   СОБСТВЕННО    СВАРКИ,    А    ТАКЖЕ

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СВАРЕННЫХ РЕЛЬСОВЫХ ПЛЕТЕЙ ОТ МЕСТА

-----------------------------------------------       СВАРКИ ДО МЕСТА  УКЛАДКИ.  ЭТИ  ЗАТРАТЫ  ДОЛЖНЫ

ТИП РЕЛЬСОВ И МАРКА КРЕСТОВИНЫ       ЧИСЛО ШПАЛ       ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

-----------------------------------------------         1.72. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ С 319-1  ПО  319-9  НА

1                          2           ПОКИЛОМЕТРОВЫЙ  ЗАПАС МАТЕРИАЛОВ УСТАНОВЛЕНЫ НА

-----------------------------------------------       100 КМ ГЛАВНОГО  ПУТИ.  ДЛЯ  СТАНЦИОННЫХ  ПУТЕЙ

Р 38,1/11; Р24,1/9; Р24,1/8;             16           ПРИНИМАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НОРМЫ С КОЭФФИЦИЕНТОМ

Р18,1/7; Р15,1/9; Р15,1/8                             П.3.27.

Р38,1/9                                  26

Р33,1/11; Р4А,1/11; Р18,1/9; Р18,1/8     18

Р33,1/9; Р4А,1/9; Р15,1/7                14              К РАЗДЕЛУ 5 "РЕЛЬСОВЫЕ ПУТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ

-----------------------------------------------

БАШЕННЫХ КРАНОВ"

ПРИ ВРЕЗКЕ  СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ В СУЩЕСТВУЮ-         1.73. СМЕТНЫЕ  НОРМЫ  И РАСЦЕНКИ НА УКЛАДКУ И

ЩИЙ ПУТЬ С УКЛАДКОЙ ОДНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПУТИ       РАЗБОРКУ РЕЛЬСОВОГО ПУТИ 12,5 М (ТАБЛ. 401,

СТОИМОСТЬ   И  КОЛИЧЕСТВО  ШПАЛ  ИСКЛЮЧАЕТСЯ  В       402) РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ    НА    РЕЛЬСОВЫЕ   ПУТИ

РАЗМЕРЕ 50%.  ПРИ ВРЕЗКЕ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ В       СТРОИТЕЛЬНЫХ   БАШЕННЫХ   КРАНОВ,    ОТВЕЧАЮЩИХ

СУЩЕСТВУЮЩИЙ  ПУТЬ  БЕЗ УКЛАДКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО       ТРЕБОВАНИЯМ СНИП 3.08.01-85.

ПУТИ,  СТОИМОСТЬ И КОЛИЧЕСТВО ШПАЛ  ИСКЛЮЧАТЬСЯ         1.74. В  НОРМАХ  ПРИВЕДЕНО  ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО

НЕ ДОЛЖНЫ.                                            МАТЕРИАЛЬНЫХ    РЕСУРСОВ,    НЕОБХОДИМОЕ    ДЛЯ

1.64. ПРИ    ИСПОЛЬЗОВАНИИ     НА     ОБЪЕКТЕ       УСТРОЙСТВА  РЕЛЬСОВОГО  ПУТИ.  УЧЕТ  ВОЗВРАТНЫХ

СТАРОГОДНЫХ РЕЛЬСОВ,  СКРЕПЛЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ       СУММ СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ В СООТВЕТСТВИИ С П.2.8

РАЗБОРКИ ПУТИ С СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ НА ТЕХ  ЖЕ       СНИП IV-16-84.

ОБЪЕКТАХ,  СТОИМОСТЬ  РАБОТ  ПО  УКЛАДКЕ ДОЛЖНА         1.75. НОРМАМИ    И    РАСЦЕНКАМИ    ТРАНСПОРТ

ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ  С  УЧЕТОМ  СТОИМОСТИ  СТАРОГОДНЫХ       ИНВЕНТАРНЫХ  СЕКЦИЙ,  СТЯЖЕК  И  СКРЕПЛЕНИЙ  НЕ

МАТЕРИАЛОВ    ПО    СООТВЕТСТВУЮЩИМ   РАСЦЕНКАМ       ПРЕДУСМОТРЕН И УЧИТЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.

РАЗДЕЛА.  ВОЗВРАТНЫЕ  СУММЫ   В   ЭТОМ   СЛУЧАЕ

УЧИТЫВАЮТСЯ  ЗА  ИТОГИ  СМЕТЫ И ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО

ЦЕНЕ СТАРОГОДНЫХ РЕЛЬСОВ С  КОЭФФИЦИЕНТОМ  0,85              2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

ЗА   КАЖДУЮ   1   Т   ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  СТАРОГОДНЫХ

МАТЕРИАЛОВ.  ВОЗВРАТНАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ОТ                        К РАЗДЕЛУ 1

РАЗБОРКИ,  НЕ  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  НА ДАННОМ ОБЪЕКТЕ,

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ  ПО  ЦЕНЕ  СТАРОГОДНЫХ  РЕЛЬСОВ  С           2.1. ОБЪЕМ  РАБОТ  ПО  УКЛАДКЕ,   РАЗБОРКЕ,

КОЭФФИЦИЕНТОМ  0,7  ЗА  КАЖДУЮ  1 Т РАЗБИРАЕМЫХ       ПЕРЕДВИЖКЕ   И  ПОСЛЕОСАДОЧНОМУ  РЕМОНТУ  ПУТЕЙ

СТАРОГОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И УЧИТЫВАЕТСЯ ЗА  ИТОГОМ       СЛЕДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ ПО ИХ ДЛИНЕ ЗА ВЫЧЕТОМ ДЛИНЫ:

СМЕТЫ.                                                ОБЫКНОВЕННЫХ    СТРЕЛОЧНЫХ    ПЕРЕВОДОВ   МЕЖДУ

1.65. СТОИМОСТЬ  И  НОРМИРОВАНИЕ   РАБОТ   ПО       ПЕРЕДНИМ СТЫКОМ РАМНОГО РЕЛЬСА И ЗАДНИМ  СТЫКОМ

УСТАНОВКЕ   ПУТЕВЫХ   ЗНАКОВ,  ЗАЩИТЕ  ПУТИ  ОТ       КРЕСТОВИНЫ;   ДВОЙНЫХ  ПЕРЕКРЕСТНЫХ  СТРЕЛОЧНЫХ

СНЕЖНЫХ ЗАНОСОВ  (СНЕГОВЫЕ  ЩИТЫ  И  ПОСТОЯННЫЕ       ПЕРЕВОДОВ И  ГЛУХИХ  ПЕРЕСЕЧЕНИЙМЕЖДУ  КРАЙНИМИ

ЗАБОРЫ)  СЛЕДУЕТ  ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ       СТЫКАМИ    РУБОК,   УКЛАДЫВАЕМЫХ   ЗА   ХВОСТОМ

РАСЦЕНКАМ РАЗД. 1 НАСТОЯЩЕГО СБОРНИКА.                КРЕСТОВИНЫ.

1.66. СТОИМОСТЬ   И   НОРМИРОВАНИЕ  РАБОТ  ПО          2.2. ОБЪЕМ  РАБОТ  ПО УКЛАДКЕ ПУТИ НА МОСТАХ

ПЕРЕКЛАДКЕ ПУТЕЙ, СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ И ГЛУХИХ       СЛЕДУЕТ  ИСЧИСЛЯТЬ   ПО   ДЛИНЕ   БЕЗБАЛЛАСТНОЙ

ПЕРЕСЕЧЕНИЙ  СЛЕДУЕТ  ОПРЕДЕЛЯТЬ КАК РАЗБОРКУ И       ПРОЕЗЖЕЙ   ЧАСТИ   МОСТА   ПОД   ОДИН  ПУТЬ,  А

УКЛАДКУ ИХ ИЗ СТАРОГОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ.                 КОЛИЧЕСТВО  УРАВНИТЕЛЬНЫХ  ПРИБОРОВ  ПО   ЧИСЛУ

1.67. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ВСЕХ РАБОТ НА       КОМПЛЕКТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОЕКТОМ.

ПУТИ  В  УСЛОВИЯХ  НЕПРЕКРАЩАЮЩЕГОСЯ   ДВИЖЕНИЯ          2.3. НОРМЫ    НА    УСТРОЙСТВО     ПЕРЕЕЗДОВ

ПОЕЗДОВ  В  ПРЕДЕЛАХ  ДО 4 М ОТ ОСИ ПУТИ ИЛИ НА       ПРЕДУСМАТРИВАЮТ    УСТАНОВКУ    ОГРАЖДЕНИЯ   ПО

СМЕЖНОМ  ПУТИ  ПРИ  МЕЖДУПУТЬИ  НЕ  БОЛЕЕ  4  М       ОБОЧИНАМ  АВТОДОРОГИ  НА  ПРОТЯЖЕНИИ  16  М  ОТ

СЛЕДУЕТ  ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ,  ПРИВЕДЕННЫЕ В       КРАЙНИХ   РЕЛЬСОВ.   ОГРАЖДЕНИЕ  АВТОДОРОГИ  НА

П.3.1.                                                БОЛЬШЕМ    ПРОТЯЖЕНИИ    ДОЛЖНО     УЧИТЫВАТЬСЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО.                                        РАСЦЕНКЕ С 56-1 ПО 56-14.

2.4. ОБЪЕМ БАЛЛАСТИРОВКИ СЛЕДУЕТ  ОПРЕДЕЛЯТЬ

ПО  ПРОЕКТНЫМ  ПРОФИЛЯМ  БАЛЛАСТНОГО  СЛОЯ,  ЗА

ВЫЧЕТОМ ОБЪЕМА ШПАЛ ИЛИ ПЕРЕВОДНЫХ БРУСЬЕВ НИЖЕ                       К РАЗДЕЛУ 2

УРОВНЯ ВЕРХА БАЛЛАСТА.

2.5. ПЕРЕДВИЖКУ ПУТИ И СТРЕЛОЧНЫХ  ПЕРЕВОДОВ

НА РАССТОЯНИЕ 2 М И БОЛЕЕ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ КАК         2.10. СРЕДНЮЮ   ДЛИНУ  ПЕРЕГОНА  НА  УЧАСТКЕ

ИХ  РАЗБОРКУ  И  УКЛАДКУ   ВНОВЬ   СТАРОГОДНЫМИ       ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ   СЛЕДУЕТ   ОПРЕДЕЛЯТЬ    ПУТЕМ

МАТЕРИАЛАМИ.                                          ДЕЛЕНИЯ  ДЛИНЫ УЧАСТКА (РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОСЯМИ

2.6. ПРИ         ОПРЕДЕЛЕНИИ         ПЛОЩАДИ       ПАССАЖИРСКИХ ЗДАНИЙ КОНЕЧНЫХ  СТАНЦИЙ,  А  ДЛЯ

ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ     НАСАЖДЕНИЙ    ШИРИНУ       КРУПНЫХ   СТАНЦИЙ   -   МЕЖДУ   ОСЯМИ   ПАРКОВ

НАСАЖДЕНИЙ  СЛЕДУЕТ  ПРИНИМАТЬ  МЕЖДУ  КРАЙНИМИ       ОТПРАВЛЕНИЯ) НА КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕГОНОВ УЧАСТКА.

РЯДАМИ, ВКЛЮЧАЯ РАЗРЫВЫ МЕЖДУ ПОЛОСАМИ.                 2.11. ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОКИЛОМЕТРОВОГО ЗАПАСА

2.7. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ НА УКЛАДКУ ПУТИ НЕ       КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ ЗА РАЗВЕРНУТУЮ  ДЛИНУ

ПРЕДУСМОТРЕНЫ      ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ      ЗАТРАТЫ,       КОНТАКТНОЙ   СЕТИ   СЛЕДУЕТ  ПРИНИМАТЬ  ПОЛНУЮ

ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РАБОТЕ В КРИВЫХ МАЛЫХ  РАДИУСОВ       ПРОТЯЖЕННОСТЬ   КОНТАКТНОЙ    ПОДВЕСКИ    ВСЕХ

(ДО  250 М).  В НЕОБХОДИМЫХ СЛУЧАЯХ ЭТИ ЗАТРАТЫ       ЭЛЕКТРИФИЦИРУЕМЫХ ПУТЕЙ УЧАСТКА.

ДОЛЖНЫ УЧИТЫВАТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.                       2.12. СРЕДНЮЮ    ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ    "ОКНА"

2.8. НОРМЫ  И  РАСЦЕНКИ НА СБОРКУ ЗВЕНЬЕВ НА       СЛЕДУЕТ  ОПРЕДЕЛЯТЬ  НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ПРОЕКТОВ

БАЗЕ И ПО- ЭЛЕМЕНТНУЮ  УКЛАДКУ  ПУТИ  УЧИТЫВАЮТ       ОРГАНИЗАЦИИ    СТРОИТЕЛЬСТВА    ПО     ПЕРЕЧНЮ

ПРИКРЕПЛЕНИЕ   РЕЛЬСОВ   ДЕСЯТЬЮ  КОСТЫЛЯМИ  НА       ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ "ОКОН".

СТЫКОВЫХ И ВОСЕМЬЮ КОСТЫЛЯМИ  НА  ПРОМЕЖУТОЧНЫХ

ШПАЛАХ.  В  СЛУЧАЕ ПРИКРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬСОВ НА ВСЕХ

ШПАЛАХ ДЕСЯТЬЮ КОСТЫЛЯМИ ДОБАВЛЯТЬ  ЗАТРАТЫ  ПО                             К РАЗДЕЛУ 5

РАСЦЕНКЕ С 55-1 ПО 55-4.

2.9. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ НА СБОРКУ  ЗВЕНЬЕВ

НА  БАЗЕ  И  ПОЭЛЕМЕНТНУЮ  УКЛАДКУ  ПУТИ УЧТЕНЫ         2.13. ПРИ    УСТРОЙСТВЕ    РЕЛЬСОВЫХ   ПУТЕЙ

ЗАТРАТЫ ПО УКЛАДКЕ ПУТИ НА  ПРЯМЫХ  УЧАСТКАХ  И      СТРОИТЕЛЬНЫХ  БАШЕННЫХ   КРАНОВ   НА   ПЕСЧАНЫХ

КРИВЫХ РАДИУСОМ 800 М И БОЛЕЕ.                       ГРУНТАХ  ПОТРЕБНЫЙ ОБЪЕМ БАЛЛАСТА ПРИНИМАЕТСЯ С

ПРИ УКЛАДКЕ УШИРЕННЫХ  ПОДКЛАДОК  НА  КРИВЫХ      КОЭФФИЦИЕНТОМ 0,5.

РАДИУСОМ  МЕНЕЕ  800  М  ДОБАВЛЯТЬ  ЗАТРАТЫ ПО

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К СМЕТНЫМ НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ

----------------------------------------------------------------

¦ N ¦УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ¦КОД      ¦КОЭФФИЦИЕНТЫ К

¦П/П¦                   ¦СМЕТНОЙ  ¦-------¦-------¦-------------

¦   ¦                   ¦НОРМЫ    ¦НОРМАМ ¦ЗАРАБО-¦НОРМАМ ЗАТРАТ

¦   ¦                   ¦         ¦ЗАТРАТ ¦ТНОЙ   ¦ И СТОИМОСТИ

¦   ¦                   ¦         ¦ТРУДА  ¦ПЛАТЕ  ¦ЭКСПЛУАТАЦИИ

¦   ¦                   ¦         ¦       ¦       ¦ МАШИН

¦---¦-------------------¦---------¦-------¦-------¦--------------

¦ 1 ¦         2         ¦    3    ¦   4   ¦   5   ¦         6

¦---¦-------------------¦---------¦-------¦-------¦--------------

К РАЗДЕЛУ 1

3.1  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

В УСЛОВИЯХ ДВИ-

ЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ      П.1.2

ТЕХНИЧЕС-

КОЙ ЧАСТИ

ЧИСЛО ПОЕЗДОВ,

ПРОХОДЯЩИХ В 1 СУТКИ

А) ОТ 14 ДО 36                1,15      1,15      1,15

Б) ОТ 37 ДО 72                1,4       1,4       1,4

В) ОТ 73 ДО 112               1,7       1,7       1,7

Г) ОТ 113 ДО 140                2         2         2

Д) БОЛЕЕ 140                  2,3       2,3       2,3

3.2   РАБОТА В "ОКНО"     П.1.3      2         2         2

ТЕХНИ-

ЧЕСКОЙ

ЧАСТИ

3.3   ПОКИЛОМЕТРОВЫЙ      ТАБЛ.34,   0,33      0,33      0,33

ЗАПАС МАТЕРИАЛОВ      37

ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ   РАСЦ. С

ПУТИ НА ДЕРЕВЯННЫХ

ШПАЛАХ  НА 100 КМ   34-1 ПО

СТАНЦИОННЫХ         34-6 И С

ПУТЕЙ               37-1 ПО

37-4

К РАЗДЕЛУ 2

-----------------------------------------------------------------

¦ 1 ¦         2         ¦    3    ¦   4   ¦   5   ¦         6

¦---¦-------------------¦---------¦-------¦-------¦--------------

3.4    УСТАНОВКА ОПОР НА  101,102,

РАССТОЯНИЕ БОЛЕЕ   103,105-

4 М ОТ ОСИ ПУТИ В  107

УСЛОВИЯХ ДВИЖЕНИЯ

ПОЕЗДОВ

ЧИСЛО ПОЕЗДОВ

ПРОХОДЯЩИХ В

1 СУТКИ

А)ОТ 14 ДО 36                 1,1      1,1        1,1

Б)"37"72                      1,3      1,3        1,3

В)"73"112                     1,5      1,5        1,5

Г)"113"140                    1,8      1,8        1,8

Д)БОЛЕЕ                       2        2          2

140

3.5    СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИ-

ТЕЛЬНОСТЬ

"ОКНА"             ВСЕ ТАБЛИ-

А)МЕНЕЕ 2 Ч        ЦЫ, ГДЕ    1,5      1,5        1,5

Б)БОЛЕЕ 2Ч         ПРЕДУС-    0,8      0,8        0,8

МОТРЕНА

РАБОТА В

"ОКНО"

3.6    НА КАЖДЫЙ КИЛО-    ТО ЖЕ       0,03     0,03       0,03

МЕТР СРЕДНЕЙ

ДЛИНЫ ПЕРЕГОНА

СВЕРХ 10 КМ

3.7   ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ      ТО ЖЕ     0,77     0,77       0,77

НОВОСТРОЯЩИХСЯ

ЛИНИЙ ДО СДАЧИ

ИХ ВО ВРЕМЕННУЮ

ЭКСПЛУАТАЦИЮ,А

ТАКЖЕ ВТОРЫХ

ПУТЕЙ ДО СДАЧИ

ИХ В ПОСТОЯННУЮ

ЭКСПЛУАТАЦИЮ,

ПРИ ПЕРВОМ ПУТИ,

ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАН-

НОМ НА ПОСТОЯННОМ

ТОКЕ

3.8  УСТАНОВКА В ПОД-

ГОТОВЛЕННЫЕ КО-

ТЛОВАНЫ:

А)ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ     101(ГР6,  0,82     0,82       0,6

ОПОР                7,9,10),

102(ГР6,

12,15,18)

101(ГР.8, 0,82      0,82      0,7

11),102(

ГР.3)

102(ГР.7,

8,10,11,

16,)

17)       0,82    0,82      0,3

103       0,75    0,75      0,6

Б)ФУНДАМЕНТОВ        105       0,27      0,27      0,8

ПОД СТАЛЬНЫЕ

НЫЕ ОПОРЫ

В)АНКЕРОВ            114(ГР3,4) 0,9      0,9       0,71

-----------------------------------------------------------------

¦ 1 ¦         2         ¦    3    ¦   4   ¦   5   ¦         6

¦---¦-------------------¦---------¦-------¦-------¦--------------

3.9   РАЗРАБОТКА

КОТЛОВАНОВ

ВРУЧНУЮ

В МОКРЫХ

ГРУНТАХ:

А)1 ГРУППЫ                     1,12      1,12      -

Б)2-4 ГРУППЫ                   1,3       1,3       -

3.10      УСТАНОВКА

СДВОЕННЫХ        Т

ЖЕЛЕЗОБЕ-

ТОННЫХ

ОПОР ДЛЯ

ЖЕСТКИХ

ПОПЕРЕЧИН:

А)-           101(ГР.7,     1,9       1,9       1,9

8,10,11)

Б)-           102(ГР.2,     1,25      1,25      1,25

3,5,6,8,

9,11,12,

14,15,17,

18)

В)-           104           2         2         -

3.11     РАЗРАБОТКА

СТРОИТЕЛЬ-      101-102,

НЫХ КОНСТ-      103,105-

РУКЦИЙ          114,      0,5       0,5       0,5

КОНТАКТ-        116,117

НОЙ СЕТИ

С ДОСТАВ-

КОЙ НА

СКЛАД

3.12      РАБОТА В

ОХРАННОЙ

ЗОНЕ

ДЕЙСТВУЮ-

ЩИХ УСТ-

РОЙСТВ,

НАХОДЯЩИХ-

СЯ ПОД ВЫ-

СОКИМ

НАПРЯЖЕ-

НИЕМ, В

ТОМ ЧИСЛЕ

ПРИ СНЯТОМ

НАПРЯЖЕ-

НИИ В

"ОКНО"          101-115   1,2       1,2       1,2

3.13      УСТАНОВКА

СТАЛЬНЫХ

КОНСТРУК-

ЦИЙ БЕЗ

УЧЕТА ОБ-

ЩЕСТРОИ-

ТЕЛЬНЫХ

РАБОТ:

А)-             107(ГР1-8) 0,46     0,46      0,97

Б)-             (ГР.9)    0,95      0,95      0,99

В)-             108       0,72      0,72      0,89

Г)-             109,110   0,64      0,64      0,93

-----------------------------------------------------------------

¦ 1 ¦         2         ¦    3    ¦   4   ¦   5   ¦         6

¦---¦-------------------¦---------¦-------¦-------¦--------------

3.14      ОБЩЕСТРОИ-

ТЕЛЬНЫЕ

РАБОТЫ ПРИ

УСТАНОВКЕ

СТАЛЬНЫХ

КОНСТРУК-

ЦИЙ:

А)-             107(ГР1-8) 0,54     0,54      0,03

Б)-             (ГР.9)    0,05      0,05      0,01

В)-             108       0,28      0,29      0,11

Г)-             109,110   0,36      0,36      0,07

3.15      ОКРАСКА

МЕТАЛЛО-

КОНСТРУК-

ЦИЙ             107       1,28      1,3       -

108       1,27      1,25      -

109(ГР1-5) 1,5      1,47      -

114       1,1      1,1       -

К РАЗДЕЛУ 3

3.16      ПРОИЗ-

ВОДСТВО

РАБОТ:

А)В БОЛО-       201      1,25      1,25      1,25

ТИСТОЙ

МЕСТНОСТИ

Б) -            202       1,35      1,35      1,2

В)В ГОРНЫХ      201       1,57      1,5       1,5

УСЛОВИЯХ

И НА КРУ-

ТЫХ СКЛО-

НАХ,

ИМЕЮЩИХ

СРЕДНИЙ

УКЛОН

БОЛЕЕ 1:5

Г) -              202       1,5       1,5       1,45

Д)ПО ПРО-         201       1,04      1,04      1,04

СЕКЕ И

КУСТАРНИ-

КУ

Е) -              202       1,09      1,09      1,09

Ж)ВДОЛЬ           201-202   1,2       1,2       1,2

ДЕЙСТВУ-

ЮЩИХ ЛЭП

ПРИ РАС-

СТОЯНИИ

МЕЖДУ

ОСЯМИ ЛИ-

НИЙ МЕНЕЕ

ДВОЙНОЙ

ВЫСОТЫ

ОПОР

З)НА               201-202   1,2       1,2       1,2

ДЕЙСТВУЮ-

ЩИХ СТАН-

ЦИЯХ И ПЕ-

РЕГОНАХ

ВБЛИЗИ

(В ОХРАН-

НОЙ ЗОНЕ)

ОБОРУДО-

ВАНИЯ,

-----------------------------------------------------------------

¦ 1 ¦         2         ¦    3    ¦   4   ¦   5   ¦         6

¦---¦-------------------¦---------¦-------¦-------¦--------------

НАХОДЯЩЕ-

ГОСЯ ПОД

ВЫСОКИМ

НАПРЯЖЕ-

НИЕМ

3.17      ОСНАСТКА

ТРАВЕРС

ПОДКОСАМИ

И ШТЫРЯМИ          201(ГР1,2) 1,04     1,04      -

(3,4)   1,08     1,08      -

(ГР 5)  1,04     1,04      -

(ГР 6)  1,09     1,09      -

202(ГР3)   1,2      1,2       -

3.18      СПЛОШНОЕ          202       1,2       1,26      1

КРЕПЛЕНИЕ

ВЫСОКО-

ВОЛЬТНЫХ

И СИГ-

НАЛЬНЫХ

ПРОВОДОВ

РЕССОРНОЙ

ВЯЗКОЙ

3.19      ПРИ ОТ-                     0,95      0,95      0,95

СУТСТВИИ

ДВИЖЕНИЯ

ПОЕЗДОВ

В УСЛОВИЯХ

НОВОСТРОЯ-

ЩИХСЯ

ЛИНИЙ:

А) -               201       0,95      0,95      0,85

Б) -               203-214   0,71      0,71      0,71

3.20     РАЗБОРКА

УСТРОЙСТВ

СЦБ:

А)С ДОС-           201-210   0,5       0,5       0,5

ТАВКОЙ НА

СКЛАД

Б)ПРИ СОС-         201-210   0,2       0,2       0,2

ТАВЛЕНИИ

НА МЕСТЕ

3.21      ОКРАСКА          203(ГР1-7) 1,1      1,1       -

МЕТАЛЛО-

КОНСТРУК-

ЦИЙ

К РАЗДЕЛУ 4

3.22      СБОРКА            301

ЗВЕНЬЕВ И          303,304   0,98      0,98      1

УКЛАДКА

ПУТИ ПО-

ЭЛЕМЕНТНО

РЕЛЬСАМИ

СВАРЕННЫМИ

В ПЛЕТИ

ПО 2 ШТ

3.23      УКЛАДКА          301-304   0,95      0,95      1

ПОДКЛАДОК

НА СТЫКО-

ВЫХ И ПРИ-

СТЫКОВЫХ

ШПАЛАХ,

-----------------------------------------------------------------

¦ 1 ¦         2         ¦    3    ¦   4   ¦   5   ¦         6

¦---¦-------------------¦---------¦-------¦-------¦--------------

А НА ОС-

ТАЛЬНЫХ

ШПАЛАХ

ЧЕРЕЗ

ОДНУ

3.24      УКЛАДКА           301-304   0,87      0,87      1

ПОДКЛАДОК

ТОЛЬКО НА

СТЫКОВЫХ

И ПРИСТЫ-

КОВЫХ ШПА-

ЛАХ

3.25      УКЛАДКА          305       2         2         2

ПУТИ НА

ДВУХПУТ-

НЫХ МОС-

ТАХ

3.26      БАЛЛАСТИ-        309

РОВКА ПУТИ

СТРЕЛОЧ-

НЫХ ПЕРЕ-

ВОДОВ И

ГЛУХИХ

ПЕРЕСЕЧЕ-

НИЙ БАЛ-

ЛАСТОМ

А)РАКУ-            (ГР.1)    1         1         1

ШЕЧНЫМ

Б)АСБЕС-           (ГР.2)    1         1         1

ТОВЫМ

В)ГРАВИЙ-          (ГР.3)    1         1         1

НЫМ СОР-

ТИРОВАН-

НЫМ

3.27      ПОКИЛО-          319       0,33      0,33      0,33

МЕТРОВЫЙ

ЗАПАС

МАТЕРИА-

ЛОВ ВЕРХ-

НЕГО

СТРОЕНИЯ

ПУТИ НА

100 КМ

СТАНЦИОН-

НЫХ ПУТЕЙ

СОДЕРЖАНИЕ

СТР.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ..............................                      СКРЕПЛЕНИИ И ДЛИНЕ РЕЛЬ-

СОВ 12,5 М......................

РАЗДЕЛ 01 ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ КОЛЕИ 1520 ММ........

ТАБЛИЦА 28-11  УКЛАДКА ПУТИ ОТДЕЛЬНЫМИ

01 СБОРКА ЗВЕНЬЕВ РЕЛЬСОШПАЛЬНОЙ                              ЭЛЕМЕНТАМИ НА ДЕРЕВЯНЫХ

РЕШЕТКИ НА БАЗЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ                              ШПАЛАХ ПРИ РАЗДЕЛЬНОМ

МЕХАНИЗИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА........                      СКРЕПЛЕНИИ......................

ТАБЛИЦА 28-1   СБОРКА ЗВЕНЬЕВ НА ДЕРЕВЯН-             ТАБЛИЦА 28-12  УКЛАДКА ПУТИ ОТДЕЛЬНЫМИ

НЫХ ШПАЛАХ ПРИ НЕРАЗДЕЛЬ-                             ЭЛЕМЕНТАМИ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОН-

НОМ СКРЕПЛЕНИИ И ДЛИНЕ                                НЫХ ШПАЛАХ......................

РЕЛЬСОВ 25 М....................

05 УКЛАДКА СВАРНЫХ РЕЛЬСОВЫХ

ТАБЛИЦА 28-2   СБОРКА ЗВЕНЬЕВ НА ДЕРЕВЯН-                       ПЛЕТЕЙ...............................

НЫХ ШПАЛАХ ПРИ НЕРАЗДЕЛЬНОМ

СКРЕПЛЕНИИ И ДЛИНЕ РЕЛЬСОВ             ТАБЛИЦА 28-13  УКЛАДКА СВАРНЫХ РЕЛЬСОВЫХ

12,5 М..........................                      ПЛЕТЕЙ ВЗАМЕН РЕЛЬСОВ НОР-

МАЛЬНОЙ ДЛИНЫ...................

ТАБЛИЦА 28-3   СБОРКА ЗВЕНЬЕВ НА ДЕРЕВЯН-

НЫХ ШПАЛАХ ПРИ                                06 УКЛАДКА ПУТИ НА МОСТАХ...............

РАЗДЕЛЬНОМ СКРЕПЛЕНИИ...........

ТАБЛИЦА 28-14  УКЛАДКА ПУТИ НА МОСТАХ С БЕЗБАЛ-

ТАБЛИЦА 28-4   СБОРКА ЗВЕНЬЕВ НА ЖЕЛЕЗОБЕ-                           ЛАСТНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ

ТОННЫХ ШПАЛАХ...................       ТАБЛИЦА 28-15  УКЛАДКА УРАВНИТЕЛЬНЫХ ПРИ-

БОРОВ НА МОСТАХ.................

02 СБОРКА ЗВЕНЬЕВ РЕЛЬСОШПАЛЬНОЙ

РЕШЕТКИ НА БАЗЕ НА ПОЛУАВТОМА-                     07 ПРОТИВОУГОНЫ.........................

ТИЧЕСКОЙ ПОТОЧНОЙ ЛИНИИ

(ППЗЛ-650)...........................       ТАБЛИЦА 28-16  УСТАНОВКА ПРОТИВОУГОНОВ.........

ТАБЛИЦА 28-5   СБОРКА ЗВЕНЬЕВ НА ДЕРЕВЯНН-                   08 РАЗБОРКА ПУТИ........................

ЫХ ШПАЛАХ ПРИ НЕРАЗДЕЛЬНОМ

СКРЕПЛЕНИИ И ДЛИНЕ РЕЛЬСОВ             ТАБЛИЦА 28-17  РАЗБОРКА ПУТИ ЗВЕНЬЯМИ..........

25 М............................

ТАБЛИЦА 28-18  РАЗБОРКА БЕССТЫКОВОГО ПУТИ

03 СБОРКА ЗВЕНЬЕВ РЕЛЬСОШПАЛЬНОЙ                              НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛАХ

РЕШЕТКИ НА БАЗЕ НА ЗВЕНОСБОРОЧ-                            ЗВЕНЬЯМИ........................

НОМ СТЕНДЕ ЗС-400....................

ТАБЛИЦА 28-19  РАЗБОРКА ПУТИ ПОЭЛЕМЕНТНО.......

ТАБЛИЦА 28-6   СБОРКА ЗВЕНЬЕВ НА ДЕРЕВЯН-

НЫХ ШПАЛАХ ПРИ НЕРАЗДЕЛЬ-                     09 СБОРКА И УКЛАДКА СТРЕЛОЧНЫХ

НОМ СКРЕПЛЕНИИ И ДЛИНЕ                           ПЕРЕВОДОВ............................

РЕЛЬСОВ 25 М....................

ТАБЛИЦА 28-20 СБОРКА И УКЛАДКА СТРЕЛОЧНЫХ

04 УКЛАДКА ПУТИ.........................                     ПЕРЕВОДОВ БЛОКАМИ ...............

ТАБЛИЦА 28-7   УКЛАДКА ПУТИ ЗВЕНЬЯМИ...........       ТАБЛИЦА 28-21  УКЛАДКА ПОЭЛЕМЕНТНО СТРЕЛО-

ВЫМИ КРАНАМИ СТРЕЛОЧНЫХ

ТАБЛИЦА 28-8   УКЛАДКА ПУТИ ЗВЕНЬЯМИ ДЛИ-                            ПЕРЕВОДОВ ТИПА Р 65.............

НОЙ 25 М РЕЛЬСАМИ ТИПА Р65

И ЛЕГЧЕ НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПА-             ТАБЛИЦА 28-22  УКЛАДКА ПОЭЛЕМЕНТНО СТРЕ-

ЛАХ ТРАКТОРНЫМ ПУТЕУКЛАД-                             ЛОВЫМИ КРАНАМИ СТРЕЛОЧНЫХ

ЧИКОМ НА ОБЪЕКТАХ МАЛОЙ                               ПЕРЕВОДОВ ТИПА Р 50............

ПРОТЯЖЕННОСТИ...................

ТАБЛИЦА 28-23  УКЛАДКА ПОЭЛЕМЕНТНО СТРЕЛО-

ТАБЛИЦА 28-9   УКЛАДКА ПУТИ ОТДЕЛЬНЫМИ                               ВЫМИ КРАНАМИ СТРЕЛОЧНЫХ

ЭЛЕМЕНТАМИ НА ДЕРЕВЯННЫХ                              ПЕРЕВОДОВ ТИПА Р 43.............

ШПАЛАХ ПРИ НЕРАЗДЕЛЬНОМ

СКРЕПЛЕНИИ И ДЛИНЕ РЕЛЬ-                      10 УКЛАДКА ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И

СОВ 25 М........................                 ПЕРЕКРЕСТНЫХ СЪЕЗДОВ.................

ТАБЛИЦА 28-10  УКЛАДКА ПУТИ ОТДЕЛЬНЫМИ                ТАБЛИЦА 28-24  УКЛАДКА ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПЕ-

ЭЛЕМЕНТАМИ НА ДЕРЕВЯННЫХ                              РЕКРЕСТНЫХ СЪЕЗДОВ

ШПАЛАХ ПРИ НЕРАЗДЕЛЬНОМ                       11 РАЗБОРКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ

ТИЛОМ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

И ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ.................                      ПЛИТ ЧЕРЕЗ ОДИН ЖЕЛЕЗНОДО-

РОЖНЫЙ ПУТЬ.....................

ТАБЛИЦА 28-25  РАЗБОРКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ И

ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ                     ТАБЛИЦА 28-40  УСТРОЙСТВО ПЕРЕЕЗДОВ С НАС-

12 БАЛЛАСТИРОВКА ПУТИ...................                      ТИЛОМ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

ПЛИТ ЧЕРЕЗ ДВА ЖЕЛЕЗНОДО-

ТАБЛИЦА 28-26  БАЛЛАСТИРОВКА ПУТИ НА                                 РОЖНЫХ ПУТИ.....................

ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ...............

ТАБЛИЦА 28-41  ПРИВЕДЕНИЕ ПУТИ НА УЧАСТКЕ

ТАБЛИЦА 28-27  БАЛЛАСТИРОВКА ПУТИ НА                                 ПЕРЕЕЗДА ЧЕРЕЗ ОДИН ПУТЬ С

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛАХ...........                      НАСТИЛОМ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

ПЛИТ В СООТВЕТСТВИЕ С ТЕХ-

13 ВЫПРАВКА ПУТИ И СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕ-                           НИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ..........

ВОДОВ ПЕРЕД СДАЧЕЙ В ПОСТОЯННУЮ

ЭКСПЛУАТАЦИЮ (ПОСЛЕОСАДОЧНЫЙ                ТАБЛИЦА 28-42  ПРИВЕДЕНИЕ ПУТИ НА УЧАСТКЕ

РЕМОНТ)..............................                      ПЕРЕЕЗДА ЧЕРЕЗ ДВА ПУТИ С

НАСТИЛОМ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

ТАБЛИЦА 28-28  ВЫПРАВКА ПУТИ НА ДЕРЕВЯННЫХ                           ПЛИТ В СООТВЕТСТВИЕ С ТЕХ-

ШПАЛАХ ПЕРЕД СДАЧЕЙ В ПОС-                            НИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ..........

ТОЯННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ............

ТАБЛИЦА 28-43  РАЗБОРКА ПЕРЕЕЗДОВ..............

ТАБЛИЦА 28-29  ВЫПРАВКА СТРЕЛОЧНЫХ

ПЕРЕВОДОВ.......................              17 УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА УПОРОВ.........

ТАБЛИЦА 28-30  ВЫПРАВКА ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ.....       ТАБЛИЦА 28-44  УСТРОЙСТВО УПОРОВ...............

ТАБЛИЦА 28-31  ВЫПРАВКА ПУТИ НА ЖЕЛЕЗОБЕ-             ТАБЛИЦА 28-45  РАЗБОРКА УПОРОВ.................

ТОННЫХ ШПАЛАХ ПЕРЕД СДАЧЕЙ

В ПОСТОЯННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.......              18 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ СНЕГО-

ЗАЩИТНЫЕ ЗАБОРЫ......................

ТАБЛИЦА 28-32  ВЫПРАВКА И ОТДЕЛКА ПУТИ С

ПРИМЕНЕНИЕМ ВЫПРАВОЧНО-

-ПОДБИВОЧНО-ОТДЕЛОЧНОЙ                 ТАБЛИЦА 28-46  УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

МАШИНЫ (ВПО-3000)...............                      СБОРНЫХ СНЕГОЗАЩИТНЫХ

ЗАБОРОВ.........................

14 ПУТЕВЫЕ ЗНАКИ........................

19 СНЕГОВЫЕ ЩИТЫ........................

ТАБЛИЦА 28-33  УСТАНОВКА ПУТЕВЫХ ЗНАКОВ........

ТАБЛИЦА 28-47  ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА СНЕГО-

15 ПОКИЛОМЕТРОВЫЙ ЗАПАС МАТЕРИАЛОВ                            ВЫХ ЩИТОВ

ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ НА ДЕРЕ-                    20 СНЕГОЗАЩИТНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ.............

ВЯННЫХ ШПАЛАХ........................

ТАБЛИЦА 28-48  УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАЩИТНЫХ

ТАБЛИЦА 28-34  ПОКИЛОМЕТРОВЫЙ ЗАПАС МАТЕ-                            НАСАЖДЕНИЙ......................

РИАЛОВ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ

ПУТИ НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ                     21 ПЕРЕДВИЖКА ПУТИ И СТРЕЛОЧНЫХ

ДЛЯ ГЛАВНОГО ПУТИ...............                 ПЕРЕВОДОВ............................

ТАБЛИЦА 28-35  ПОКИЛОМЕТРОВЫЙ ЗАПАС МАТЕ-             ТАБЛИЦА 28-49  ПЕРЕДВИЖКА ПУТИ ДО 2 М..........

РИАЛОВ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ

ПУТИ НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ              ТАБЛИЦА 28-50  ПЕРЕДВИЖКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕ-

ДЛЯ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ........                      РЕВОДОВ ДО 2 М..................

ТАБЛИЦА 28-36  ПОКИЛОМЕТРОВЫЙ ЗАПАС МОС-                     22 ПОСТАНОВКА СТЫКОВ ПУТИ И СТРЕ-

ТОВЫХ БРУСЬЕВ...................                 ЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ НА ЩЕБЕНОЧНЫЙ

БАЛЛАСТ..............................

ТАБЛИЦА 28-37  ПОКИЛОМЕТРОВЫЙ ЗАПАС МАТЕ-

РИАЛОВ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ               ТАБЛИЦА 28-51  ПОСТАНОВКА СТЫКОВ ПУТИ НА

ПУТИ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ                                ЩЕБЕНОЧНЫЙ БАЛЛАСТ..............

ШПАЛАХ..........................

ТАБЛИЦА 28-52  ПОСТАНОВКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕ-

16 УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ПЕРЕЕЗДОВ......                      РЕВОДОВ НА ЩЕБЕНОЧНЫЙ

БАЛЛАСТ.........................

ТАБЛИЦА 28-38  УСТРОЙСТВО ПЕРЕЕЗДОВ С

ДЕРЕВЯННЫМ НАСТИЛОМ.............              23 ПРОЧИЕ РАБОТЫ........................

ТАБЛИЦА 28-39  УСТРОЙСТВО ПЕРЕЕЗДОВ С НАС-            ТАБЛИЦА 28-53  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ МАТЕРИА-

ЛОВ ДЛЯ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ                   ТАБЛИЦА 28-114 УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

УКЛАДКИ.........................                      АНКЕРОВ С ОТТЯЖКАМИ.............

ТАБЛИЦА 28-54  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ                    04 КОТЛОВАНЫ ПОД ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ

ПРИКРЕПЛЕНИИ РЕЛЬСОВ НА                          СЕТИ.................................

ВСЕХ ШПАЛАХ 10 КОСТЫЛЯМИ........

ТАБЛИЦА 28-115 РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ ПОД

ТАБЛИЦА 28-55  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ                            ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ

УКЛАДКЕ УДЛИНЕННЫХ ПОДКЛА-                            ВРУЧНУЮ.........................

ДОК НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ В

КРИВЫХ УЧАСТКАХ ПУТИ............              05 КОНСТРУКЦИИ ТЯГОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ.......

ТАБЛИЦА 28-56  СЕЗОННОЕ СНЯТИЕ НАПРЯЖЕНИЙ             ТАБЛИЦА 28-116 УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИЙ

БЕССТЫКОВОГО ПУТИ...............                      ОТКРЫТЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ

УСТРОЙСТВ.......................

РАЗДЕЛ 02 ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ .......

ТАБЛИЦА 28-117 УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ КАБЕЛЬНЫХ....

01 ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ЖЕЛЕЗО-

БЕТОННЫЕ.............................       ТАБЛИЦА 28-118 ПОКИЛОМЕТРОВЫЙ ЗАПАС МАТЕ-

РИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ КОН-

ТАБЛИЦА 28-101 УСТАНОВКА ОДИНОЧНЫХ РАЗ-                              ТАКТНОЙ СЕТИ....................

ДЕЛЬНЫХ ОПОР....................

ТАБЛИЦА 28-119 УСТРОЙСТВО ЗАПАСА КАБЕЛЯ

ТАБЛИЦА 28-102 УСТАНОВКА ОДИНОЧНЫХ                                   МАГИСТРАЛЬНОЙ СВЯЗИ.............

ЦЕЛЬНЫХ ОПОР....................

РАЗДЕЛ 03 СИГНАЛИЗАЦИЯ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И

ТАБЛИЦА 28-103 УСТАНОВКА ЦЕЛЬНЫХ ОПОР С                         БЛОКИРОВКА...........................

ОБРАТНОЙ КОНУСНОСТЬЮ

"С ПУТИ"........................              01 ОПОРЫ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ

АВТОБЛОКИРОВКИ.......................

ТАБЛИЦА 28-104 УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ЖЕЛЕ-

ЗОБЕТОННЫХ ОПОР ОТ МЕТАЛ-              ТАБЛИЦА 28-201 УСТАНОВКА ОПОР..................

ЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ КОНТАКТНОЙ

СЕТИ............................              02 ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ....................

02 ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ КОНТАКТНОЙ СЕТИ.......       ТАБЛИЦА 28-202 ПОДВЕСКА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ И

СИГНАЛЬНЫХ ПРОВОДОВ.............

ТАБЛИЦА 28-105 УСТАНОВКА РАЗДЕЛЬНЫХ БЛОЧ-

НЫХ ФУНДАМЕНТОВ.................              03 СЕТИ ВОЗДУХОПРОВОДНЫЕ................

ТАБЛИЦА 28-106 УСТРОЙСТВО СВАЙНЫХ                     ТАБЛИЦА 28-203 УСТРОЙСТВО ВОЗДУХОПРОВОДОВ......

ФУНДАМЕНТОВ.....................

04 ПЛОЩАДКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ СИГНАЛЬ-

ТАБЛИЦА 28-107 УСТАНОВКА ОПОР..................                 НЫХ ТОЧЕК............................

03 УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ КОНТАКТ-             ТАБЛИЦА 28-204 УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДОК.............

НОЙ СЕТИ.............................

05 ЗАЩИТА КАБЕЛЯ........................

ТАБЛИЦА 28-108 УСТАНОВКА ЖЕСТКИХ ПОПЕРЕЧИН

"С ПУТИ" НА ОПОРАХ..............       ТАБЛИЦА 28-205 ЗАЩИТА КАБЕЛЯ В МЕЖДУПУТЬ-

ЯХ, ПОД ПУТЯМИ И В ЗЕМЛЯ-

ТАБЛИЦА 28-109 УСТАНОВКА СВЕТОФОРНЫХ МОС-                            НОМ ПОЛОТНЕ.....................

ТИКОВ С ЖЕСТКИМИ ПОПЕРЕЧИ-

НАМИ "С ПУТИ" НА ОПОРАХ.........       ТАБЛИЦА 28-206 ЗАЩИТА КАБЕЛЯ БИТУМОМ

(ДВОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ)..............

ТАБЛИЦА 28-110 УСТАНОВКА СМОТРОВЫХ ЛЮЛЕК

"С ПУТИ".........................       ТАБЛИЦА 28-207 УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЕЙ

КАБЕЛЬНЫХ ТРАСС.................

ТАБЛИЦА 28-111 УСТАНОВКА НА ОПОРАХ

КОНСОЛЕЙ........................              06 ИЗОЛИРУЮЩИЕ СТЫКИ И ИЗОЛЯЦИЯ

ДЕТАЛЕЙ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ.........

ТАБЛИЦА 28-112 УСТАНОВКА ПОДКОСОВ К

КОНСОЛЯМ........................       ТАБЛИЦА 28-208 УСТАНОВКА ИЗОЛИРУЮЩИХ СТЫКОВ....

ТАБЛИЦА 28-113 УСТАНОВКА ТРАВЕРСЫ ДЛЯ ДВУХ            ТАБЛИЦА 28-209 УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ДЕТА-

ИЗОЛИРОВАННЫХ КОНСОЛЕЙ НА                             ЛЕЙ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ........

ПЕРЕХОДНУЮ ОПОРУ................

ТАБЛИЦА 28-310 ВЫПРАВКА ПУТИ...................

ТАБЛИЦА 28-210 УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ДЕТА-

ЛЕЙ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ               ТАБЛИЦА 28-311 ВЫПРАВКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ...

ЛАФЕТНЫХ УГОЛЬНИКОВ.............

ТАБЛИЦА 28-312 ВЫПРАВКА ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ.....

ТАБЛИЦА 28-211 УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ДЕТА-

ЛЕЙ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ                      07 УСТАНОВКА ПРОТИВОУГОНОВ И РАСПОРОК...

УШЕК И ТЯГ......................

ТАБЛИЦА 28-313 УСТАНОВКА ПРОТИВОУГОНОВ.........

07 РЕЛЬСОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ................

ТАБЛИЦА 28-314 УСТАНОВКА РАСПОРОК..............

ТАБЛИЦА 28-212 УСТАНОВКА РЕЛЬСОВЫХ СОЕДИ-

НИТЕЛЕЙ.........................              08 ПОВОРОТНЫЙ КРУГ......................

08 ЖЕЛОБА И ТРУБЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ............       ТАБЛИЦА 28-315 УСТАНОВКА ПОВОРОТНОГО КРУГА.....

ТАБЛИЦА 28-213 УСТАНОВКА ЖЕЛОБОВ ЖЕЛЕЗО-                     09 УСТРОЙСТВО ПЕРЕЕЗДОВ.................

БЕТОННЫХ........................

ТАБЛИЦА 28-316 УСТРОЙСТВО ПЕРЕЕЗДОВ С

ТАБЛИЦА 28-214 УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ                                  ДЕРЕВЯННЫМ НАСТИЛОМ.............

ЖЕЛОБОВ И ЗАЩИТНЫХ ТРУБ.........

10 УСТРОЙСТВО УПОРОВ И ОТКИДНЫХ

РАЗДЕЛ 04 ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ КОЛЕИ 750 ММ.........                 БРУСЬЕВ..............................

01 СБОРКА И УКЛАДКА ПУТИ................       ТАБЛИЦА 28-317 УСТРОЙСТВО УПОРОВ..............

ТАБЛИЦА 28-301 СБОРКА ЗВЕНЬЕВ РЕЛЬСОШПАЛЬ-            ТАБЛИЦА 28-318 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА

НОЙ РЕШЕТКИ НА ЗВЕНОСБО-                              ОТКИДНЫХ БРУСЬЕВ................

РОЧНОЙ БАЗЕ.....................

11 ПОКИЛОМЕТРОВЫЙ ЗАПАС МАТЕРИАЛОВ

ТАБЛИЦА 28-302 УКЛАДКА ПУТИ ЗВЕНЬЯМИ...........                 ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ...............

ТАБЛИЦА 28-303 УКЛАДКА ПУТИ ОТДЕЛЬНЫМИ                ТАБЛИЦА 28-319 ПОКИЛОМЕТРОВЫЙ ЗАПАС МАТЕ-

ЭЛЕМЕНТАМИ НОВЫМИ                                     РИАЛОВ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ

РЕЛЬСАМИ........................                      ПУТИ ГЛАВНЫХ И СТАНЦИОННЫХ

ПУТЕЙ...........................

ТАБЛИЦА 28-304 УКЛАДКА ПУТИ ОТДЕЛЬНЫМИ

ЭЛЕМЕНТАМИ                             ТАБЛИЦА 28-320 ПОКИЛОМЕТРОВЫЙ ЗАПАС СТРЕ-

СТАРОГОДНЫМИ РЕЛЬСАМИ...........                      ЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ И ГЛУХИХ

ПЕРЕСЕЧЕНИЙ.....................

02 УКЛАДКА ПУТИ НА МОСТАХ...............

ТАБЛИЦА 28-321 ПОКИЛОМЕТРОВЫЙ ЗАПАС

ТАБЛИЦА 28-305 УКЛАДКА ПУТИ НА МОСТАХ..........                      МОСТОВЫХ БРУСЬЕВ................

ТАБЛИЦА 28-306 УКЛАДКА ОХРАННЫХ БРУСЬЕВ                      12 РАЗБОРКА ПУТИ, СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕ-

ЗА УСТОЯМИ МОСТОВ...............                 ВОДОВ И ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ...........

03 УКЛАДКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ                ТАБЛИЦА 28-322 РАЗБОРКА ПУТИ...................

И ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ.................

ТАБЛИЦА 28-323 РАЗБОРКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕ-

ТАБЛИЦА 28-307 УКЛАДКА ГЛУХИХ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ                   ВОДОВ И ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ......

И ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ

04 ПРИШИВКА РЕЛЬСОВ КОСТЫЛЯМИ...........              13 ПЕРЕДВИЖКА ПУТИ, СТРЕЛОЧНЫХ ПЕ-

РЕВОДОВ И ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ.........

ТАБЛИЦА 28-308 ПРИШИВКА РЕЛЬСОВ КОСТЫЛЯМИ......

ТАБЛИЦА 28-324 ПЕРЕДИЖКА ПУТИ ДО 2 М...........

05 БАЛЛАСТИРОВКА........................

ТАБЛИЦА 28-325 ПЕРЕДВИЖКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕ-

ТАБЛИЦА 28-309 БАЛЛАСТИРОВКА ПУТИ, СТРЕ-                             ВОДОВ И ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ

ЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ И ГЛУХИХ                             ДО 2 М..........................

ПЕРЕСЕЧЕНИЙ.....................

РАЗДЕЛ 05 РЕЛЬСОВЫЕ ПУТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ

06 ВЫПРАВКА ПУТИ, СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕ-                       БАШЕННЫХ КРАНОВ......................

ВОДОВ И ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ НА

ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОМ БАЛЛАСТЕ                  ТАБЛИЦА 28-401 УКЛАДКА И РАЗБОРКА РЕЛЬСО-

ПЕРЕД СДАЧЕЙ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ                                ВОГО ПУТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ

(ПОСЛЕОСАДОЧНЫЙ РЕМОНТ)..............                      БАШЕННЫХ КРАНОВ.................

ТАБЛИЦА 28-402 УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ИНВЕН-

ТАРНЫХ ТУПИКОВЫХ УПОРОВ,

ВЫКЛЮЧАЮЩИХ ЛИНЕЕК И УС-

ТРОЙСТВО КОНТУРНОГО

ЗАЗЕМЛЕНИЯ......................

РАЗДЕЛ 01 ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ КОЛЕИ 1520 ММ

01 СБОРКА ЗВЕНЬЕВ РЕЛЬСОШПАЛЬНОЙ РЕШЕТКИ НА БАЗЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕХАНИЗИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА

ТАБЛИЦА 28-1  СБОРКА ЗВЕНЬЕВ НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ ПРИ НЕРАЗДЕЛЬНОМ СКРЕПЛЕНИИ И ДЛИНЕ РЕЛЬСОВ 25 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И РАСКЛАДКА УКЛАДОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 02.СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ С

АНТИСЕПТИРОВАНИЕМ И КЛЕЙМЕНИЕМ ШПАЛ. 03.КРЕПЛЕНИЕ РЕЛЬСОВ К ШПАЛАМ. 04.ПОГРУЗКА ЗВЕНЬЕВ НА

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПУТИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                             ¦Р50

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000      ¦1840      ¦1600      ¦2000      ¦1840      ¦1600

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-1-1  ¦  28-1-2  ¦  28-1-3  ¦  28-1-4  ¦  28-1-5  ¦  28-1-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    401        374        334        390        364        325

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     45.59      45.35      44.95      45.59      45.35      44.95

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС      12.9       12.9       12.9       12.9       12.9       12.9

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ДВУХКОНСОЛЬНЫЕ ДЛЯ   130601     М-ЧАС       9.06       9.06       9.06       9.06       9.06       9.06

РАБОТЫ НА ЗВЕНОСБОРОЧНЫХ БАЗАХ, 10 Т

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 294 (400)   132701     М-ЧАС       3.68       3.68       3.68       3.68       3.68       3.68

КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        10.23       9.5        8.28      10.23       9.5        8.28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0003)  Т                                            0.36       0.36       0.36

8.8, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0004)  Т           0.33       0.33       0.33

8.8, ДИАМЕТРОМ 27 ММ

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т           6.15       5.68       4.93       6.15       5.66       4.93

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т           3.8        3.8        3.8        3          3          3

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0035)  Т          30.9       28.5       24.7

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р75,

Р65

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0036)  Т                                           25.2       23.2       20.2

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0056)  М        2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ, МАРКИ М76, ТИП Р65

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0057)  М                                         2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ МАРКИ М74, ТИП Р50

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0114)  ШТ       2000       1840       1600       2000       1840       1600

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                             ¦Р50

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000      ¦1840      ¦1600      ¦2000      ¦1840      ¦1600

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-1-1  ¦  28-1-2  ¦  28-1-3  ¦  28-1-4  ¦  28-1-5  ¦  28-1-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5011)  1000ШТ      4.1        3.77       3.28

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р65

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5012)  1000ШТ                                       4.1        3.77       3.28

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       110.24     104.66      94.74     110.24     104.66      94.74

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        16.54      15.7       14.21      16.54      15.7       14.21

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       279        260        232        272        254        227

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       253.41     252.68     251.46     253.41     252.68     251.46

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        49.47      49.25      48.88      49.47      49.25      48.88

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       110.24     104.66      94.74     110.24     104.66      94.74

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       642.65     617.34     578.2      635.65     611.34     573.2

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р50          ¦Р43

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1440         ¦2000         ¦1840         ¦1600         ¦1440

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   28-1-7    ¦   28-1-8    ¦   28-1-9    ¦   28-1-10   ¦   28-1-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      295           390           364           325           295

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       44.7          45.59         45.35         44.95         44.7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС        12.9          12.9          12.9          12.9          12.9

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ДВУХКОНСОЛЬНЫЕ ДЛЯ   130601     М-ЧАС         9.06          9.06          9.06          9.06          9.06

РАБОТЫ НА ЗВЕНОСБОРОЧНЫХ БАЗАХ, 10 Т

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 294 (400)   132701     М-ЧАС         3.68          3.68          3.68          3.68          3.68

КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           7.52         10.23          9.5           8.28          7.52

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0002)  Т                           0.29          0.29          0.29          0.29

8.8, ДИАМЕТРОМ 22 ММ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0003)  Т             0.36

8.8, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т             4.45          6.15          5.66          4.93          4.45

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т             3             2.56          2.56          2.56          2.56

РЕЛЬСОВ Р75,Р65,Р50,Р43

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0036)  Т            18.2

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0037)  Т                          21.2          19.5          16.9          15.3

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р43

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0057)  М          2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ МАРКИ М74, ТИП Р50

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0114)  ШТ         1440

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р50          ¦Р43

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1440         ¦2000         ¦1840         ¦1600         ¦1440

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   28-1-7    ¦   28-1-8    ¦   28-1-9    ¦   28-1-10   ¦   28-1-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0115)  ШТ                       2000          1840          1600          1440

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП II

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МАРКИ СТАЛИ (610-5010)  М                        2000          2000          2000          2000

НБ-61 ТИП Р43

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5012)  1000ШТ        2.95          4.1           3.77          3.28          2.95

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          87.05        110.24        104.66         94.74         87.05

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          13.06         16.54         15.7          14.21         13.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         206           272           254           227           206

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         250.7         253.41        252.68        251.46        250.7

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          48.66         49.47         49.25         48.88         48.66

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          87.05        110.24        104.66         94.74         87.05

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         543.75        635.65        611.34        573.2         543.75

ТАБЛИЦА 28-2  СБОРКА ЗВЕНЬЕВ НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ ПРИ НЕРАЗДЕЛЬНОМ СКРЕПЛЕНИИ И ДЛИНЕ РЕЛЬСОВ 12,5 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И РАСКЛАДКА УКЛАДОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 02.СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ С

АНТИСЕПТИРОВАНИЕМ И КЛЕЙМЕНИЕМ ШПАЛ. 03.КРЕПЛЕНИЕ РЕЛЬСОВ К ШПАЛАМ. 04.ПОГРУЗКА ЗВЕНЬЕВ НА ПОДВИЖНОЙ

СОСТАВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПУТИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                                      ¦Р50

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000         ¦1840         ¦1600         ¦2000         ¦1840

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   28-2-1    ¦   28-2-2    ¦   28-2-3    ¦   28-2-4    ¦   28-2-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      423           396           356           413           386

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       97.63         97.37         96.93         97.62         97.37

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС        34.2          34.2          34.2          34.2          34.2

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 294 (400)   132701     М-ЧАС        12.9          12.9          12.9          12.9          12.9

КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          10.39          9.63          8.27         10.36          9.63

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0003)  Т                                                       0.72          0.72

8.8, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0004)  Т             0.66          0.66          0.66

8.8, ДИАМЕТРОМ 27 ММ

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т             6.21          5.72          4.99          6.21          5.72

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т             7.61          7.61          7.61          6             6

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0035)  Т            30.9          28.5          24.8

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р75,

Р65

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0036)  Т                                                      25.2          23.2

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0056)  М          2000          2000          2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ, МАРКИ М76, ТИП Р65

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0057)  М                                                    2000          2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ МАРКИ М74, ТИП Р50

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                                      ¦Р50

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000         ¦1840         ¦1600         ¦2000         ¦1840

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   28-2-1    ¦   28-2-2    ¦   28-2-3    ¦   28-2-4    ¦   28-2-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0114)  ШТ         2000          1840          1600          2000          1840

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5011)  1000ШТ        4.1           3.77          3.28

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р65

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5012)  1000ШТ                                                  4.1           3.77

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         140.12        133.92        124           140.12        133.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          21.02         20.09         18.6          21.02         20.09

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         294           276           248           288           269

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         572.8         572.04        570.68        572.77        572.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         109           108.77        108.36        108.99        108.77

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         140.12        133.92        124           140.12        133.92

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        1006.92        981.96        942.68       1000.89        974.96

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р50          ¦Р43

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1600         ¦2000         ¦1840         ¦1600         ¦1440

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   28-2-6    ¦   28-2-7    ¦   28-2-8    ¦   28-2-9    ¦   28-2-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      347           413           386           347           317

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       96.93         97.62         97.37         96.93         96.69

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС        34.2          34.2          34.2          34.2          34.2

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 294 (400)   132701     М-ЧАС        12.9          12.9          12.9          12.9          12.9

КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           8.27         10.36          9.63          8.27          7.55

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0002)  Т                           0.58          0.58          0.58          0.58

8.8, ДИАМЕТРОМ 22 ММ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0003)  Т             0.72

8.8, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т             4.99          6.21          5.72          4.99          4.51

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т             6             5.12          5.12          5.12          5.12

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0036)  Т            20.2

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0037)  Т                          21.2          19.5          16.9          15.2

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р43

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0057)  М          2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ МАРКИ М74, ТИП Р50

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0114)  ШТ         1600

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р50          ¦Р43

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1600         ¦2000         ¦1840         ¦1600         ¦1440

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   28-2-6    ¦   28-2-7    ¦   28-2-8    ¦   28-2-9    ¦   28-2-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0115)  ШТ                       2000          1840          1600          1440

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП II

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МАРКИ СТАЛИ (610-5010)  М                        2000          2000          2000          2000

НБ-61 ТИП Р43

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5012)  1000ШТ        3.28          4.1           3.77          3.28          2.95

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         124           140.12        133.92        124           117.8

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          18.6          21.02         20.09         18.6          17.67

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         242           288           269           242           221

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         570.68        572.77        572.04        570.68        569.96

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         108.36        108.99        108.77        108.36        108.14

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         124           140.12        133.92        124           117.8

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         936.68       1000.89        974.96        936.68        908.76

ТАБЛИЦА 28-3  СБОРКА ЗВЕНЬЕВ НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ ПРИ РАЗДЕЛЬНОМ СКРЕПЛЕНИИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И РАСКЛАДКА УКЛАДОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 02.СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ С

АНТИСЕПТИРОВАНИЕМ И КЛЕЙМЕНИЕМ ШПАЛ. 03.КРЕПЛЕНИЕ РЕЛЬСОВ К ШПАЛАМ. 04.ПОГРУЗКА ЗВЕНЬЕВ НА

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПУТИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                             ¦Р50

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНА РЕЛЬСОВ, М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦25

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000      ¦1840      ¦1600      ¦2000      ¦1840      ¦1600

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-3-1  ¦  28-3-2  ¦  28-3-3  ¦  28-3-4  ¦  28-3-5  ¦  28-3-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    710        659        583        691        641        566

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     34.6       33.83      32.4       29.96      29.19      27.76

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ДВУХКОНСОЛЬНЫЕ ДЛЯ   130601     М-ЧАС      13.7       13.7       13.7        9.06       9.06       9.06

РАБОТЫ НА ЗВЕНОСБОРОЧНЫХ БАЗАХ, 10 Т

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 294 (400)   132701     М-ЧАС       4.6        4.6        4.6        4.6        4.6        4.6

КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        35.5       33.14      28.82      35.5       33.14      28.82

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0003)  Т                                            0.36       0.36       0.36

8.8, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0004)  Т           0.33       0.33       0.33

8.8, ДИАМЕТРОМ 27 ММ

БОЛТЫ КЛЕМНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ        (105-0008)  Т           3.74       3.44       3          3.74       3.44       3

СКРЕПЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ С

ГАЙКАМИ ДИАМЕТРОМ 22 ММ ИСПОЛНЕНИЕ

1, КЛАСС 5/3,6 И 6/3,6

ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ ДВУХВИТКОВЫЕ,      (105-0026)  Т           0.96       0.89       0.77       0.96       0.89       0.77

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 24 ММ ДЛЯ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ СЕЧЕНИЕМ

ШАЙБ 8Х10 ММ

ШУРУПЫ ПУТЕВЫЕ РАЗМЕРОМ            (105-0027)  Т           9.01       8.29       7.2        9.01       8.29       7.2

24 Х 170 ММ ИСПОЛНЕНИЕ 1

КЛЕММЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И СТЫКОВЫЕ    (105-0031)  Т           5          4.6        4          5          4.6        4

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т           3.8        3.8        3.8

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ РАЗДЕЛЬНОГО   (105-0033)  Т                                            3          3          3

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ПОДКЛАДКИ РАЗДЕЛЬНОГО СКРЕПЛЕНИЯ   (105-0042)  Т          38.7       35.6       30.9       34         31.3       27.2

КБ65 ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р75, Р65 И

КБ50 ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-3-1  ¦  28-3-2  ¦  28-3-3  ¦  28-3-4  ¦  28-3-5  ¦  28-3-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0056)  М        2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ, МАРКИ М76, ТИП Р65

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0057)  М                                         2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ МАРКИ М74, ТИП Р50

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0114)  ШТ       2000       1840       1600       2000       1840       1600

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

ПРОКЛАДКИ КОРДОНИТОВЫЕ ПОД ПОДОШВЫ (610-5004)  1000ШТ      4.1        3.77       3.28       4.1        3.77       3.28

РЕЛЬСОВ

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5011)  1000ШТ      4.1        3.77       3.28

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р65

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5012)  1000ШТ                                       4.1        3.77       3.28

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       119.04     111.6      100.44     119.04     111.6      100.44

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        17.86      16.74      15.07      17.86      16.74      15.07

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       503        468        414        490        455        403

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       176.41     174.05     169.73     151.59     149.23     144.91

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        34.42      33.71      32.42      29.78      29.07      27.78

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       119.04     111.6      100.44     119.04     111.6      100.44

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       798.45     753.65     684.17     760.63     715.83     648.35

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                             ¦Р50

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНА РЕЛЬСОВ, М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦12,5

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000      ¦1840      ¦1600      ¦2000      ¦1840      ¦1600

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-3-7  ¦  28-3-8  ¦  28-3-9  ¦ 28-3-10  ¦ 28-3-11  ¦ 28-3-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    727        677        600        709        658        584

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     44.1       43.33      41.9       39.5       38.73      37.3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ДВУХКОНСОЛЬНЫЕ ДЛЯ   130601     М-ЧАС      23.2       23.2       23.2       18.6       18.6       18.6

РАБОТЫ НА ЗВЕНОСБОРОЧНЫХ БАЗАХ, 10 Т

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 294 (400)   132701     М-ЧАС       4.6        4.6        4.6        4.6        4.6        4.6

КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        35.5       33.14      28.82      35.5       33.14      28.82

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0003)  Т                                            0.72       0.72       0.72

8.8, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0004)  Т           0.66       0.66       0.66

8.8, ДИАМЕТРОМ 27 ММ

БОЛТЫ КЛЕМНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ        (105-0008)  Т           3.74       3.44       3          3.74       3.44       3

СКРЕПЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ С

ГАЙКАМИ ДИАМЕТРОМ 22 ММ ИСПОЛНЕНИЕ

1, КЛАСС 5/3,6 И 6/3,6

ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ ДВУХВИТКОВЫЕ,      (105-0026)  Т           0.96       0.89       0.77       0.96       0.89       0.77

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 24 ММ ДЛЯ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ СЕЧЕНИЕМ

ШАЙБ 8Х10 ММ

ШУРУПЫ ПУТЕВЫЕ РАЗМЕРОМ            (105-0027)  Т           9.01       8.29       7.2        9.01       8.29       7.2

24 Х 170 ММ ИСПОЛНЕНИЕ 1

КЛЕММЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И СТЫКОВЫЕ    (105-0031)  Т           5          4.6        4          5          4.6        4

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т           7.61       7.61       7.61

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ РАЗДЕЛЬНОГО   (105-0033)  Т                                            6          6          6

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ПОДКЛАДКИ РАЗДЕЛЬНОГО СКРЕПЛЕНИЯ   (105-0042)  Т          38.7       35.6       30.9       34         31.3       27.2

КБ65 ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р75, Р65 И

КБ50 ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0056)  М        2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ, МАРКИ М76, ТИП Р65

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0057)  М                                         2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ МАРКИ М74, ТИП Р50

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                             ¦Р50

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНА РЕЛЬСОВ, М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦12,5

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000      ¦1840      ¦1600      ¦2000      ¦1840      ¦1600

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-3-7  ¦  28-3-8  ¦  28-3-9  ¦ 28-3-10  ¦ 28-3-11  ¦ 28-3-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0114)  ШТ       2000       1840       1600       2000       1840       1600

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

ПРОКЛАДКИ КОРДОНИТОВЫЕ ПОД ПОДОШВЫ (610-5004)  1000ШТ      4.1        3.77       3.28       4.1        3.77       3.28

РЕЛЬСОВ

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5011)  1000ШТ      4.1        3.77       3.28

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р65

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5012)  1000ШТ                                       4.1        3.77       3.28

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       147.56     140.12     128.96     147.56     140.12     128.96

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        22.13      21.02      19.34      22.13      21.02      19.34

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       515        479        425        503        467        415

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       227.24     224.88     220.56     202.63     200.27     195.95

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        43.92      43.21      41.92      39.32      38.61      37.32

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       147.56     140.12     128.96     147.56     140.12     128.96

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       889.8      844        774.52     853.19     807.39     739.91

ТАБЛИЦА 28-4  СБОРКА ЗВЕНЬЕВ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛАХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.КОМПЛЕКТОВАНИЕ КЛЕММ И ЗАКЛАДНЫХ БОЛТОВ ШАЙБАМИ, ВТУЛКАМИ, КЛЕММНЫМИ БОЛТАМИ. 02.РАСКЛАДКА

ШПАЛ, ПОДКЛАДОК, ПРОКЛАДОК, СКРЕПЛЕНИЙ. 03.РАСКЛАДКА РЕЛЬСОВ ПО ШПАЛАМ. 04.КРЕПЛЕНИЕ РЕЛЬСОВ К

ШПАЛАМ. 05.ПОГРУЗКА ЗВЕНЬЕВ НА ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПУТИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                             ¦Р50

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНА РЕЛЬСОВ, М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦25

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000      ¦1840      ¦1600      ¦2000      ¦1840      ¦1600

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-4-1  ¦  28-4-2  ¦  28-4-3  ¦  28-4-4  ¦  28-4-5  ¦  28-4-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    664        617        550        664        617        550

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     48.66      47.53      45.75      48.66      47.53      45.75

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ДВУХКОНСОЛЬНЫЕ ДЛЯ   130601     М-ЧАС      31         30.1       28.7       31         30.1       28.7

РАБОТЫ НА ЗВЕНОСБОРОЧНЫХ БАЗАХ, 10 Т

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 294 (400)   132701     М-ЧАС       7.36       7.36       7.36       7.36       7.36       7.36

КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         8.92       8.23       7.06       8.92       8.23       7.06

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0003)  Т                                            0.36       0.36       0.36

8.8, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0004)  Т           0.33       0.33       0.33

8.8, ДИАМЕТРОМ 27 ММ

БОЛТЫ КЛЕМНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ        (105-0008)  Т           3.74       3.44       3          3.74       3.44       3

СКРЕПЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ С

ГАЙКАМИ ДИАМЕТРОМ 22 ММ ИСПОЛНЕНИЕ

1, КЛАСС 5/3,6 И 6/3,6

БОЛТЫ ЗАКЛАДНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ      (105-0012)  Т           6          5.52       4.8        6          5.52       4.8

СКРЕПЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ С

ГАЙКАМИ ДИАМЕТРОМ 22 ММ ИСПОЛНЕНИЕ

1, КЛАСС 5/3,6 И 6/3,6

ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ ДВУХВИТКОВЫЕ,      (105-0026)  Т           1.94       1.79       1.56       1.94       1.79       1.56

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 24 ММ ДЛЯ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ СЕЧЕНИЕМ

ШАЙБ 8Х10 ММ

КЛЕММЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И СТЫКОВЫЕ    (105-0031)  Т           5          4.6        4          5          4.6        4

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т           3.8        3.8        3.8

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ РАЗДЕЛЬНОГО   (105-0033)  Т                                            3          3          3

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ПОДКЛАДКИ РАЗДЕЛЬНОГО СКРЕПЛЕНИЯ   (105-0042)  Т          28.2       25.9       22.6       28         25.8       22.4

КБ65 ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р75, Р65 И

КБ50 ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                             ¦Р50

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНА РЕЛЬСОВ, М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦25

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000      ¦1840      ¦1600      ¦2000      ¦1840      ¦1600

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-4-1  ¦  28-4-2  ¦  28-4-3  ¦  28-4-4  ¦  28-4-5  ¦  28-4-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0056)  М        2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ, МАРКИ М76, ТИП Р65

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0057)  М                                         2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ МАРКИ М74, ТИП Р50

ШПАЛЫ Ж/Б                          (440-9150)  ШТ       2000       1840       1600       2000       1840       1600

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ            (610-5001)  1000ШТ      4.02       3.7        3.21

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ ДЛЯ РЕДЬСОВ

Р-65

ПРОКЛАДКИ КОРДОНИТОВЫЕ ПОД ПОДОШВЫ (610-5004)  1000ШТ      4.02       3.7        3.21       4.02       3.7        3.21

РЕЛЬСОВ

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ            (610-5013)  1000ШТ                                       4.02       3.7        3.21

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ ДЛЯ РЕЛЬСОВ

Р-50

ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТЕКСТОЛИТОВЫЕ   (610-5014)  1000ШТ      8.01       7.37       6.41       8.01       7.37       6.41

СКОБА ДЛЯ ИЗОЛИРУЮЩЕЙ ВТУЛКИ       (610-5015)  Т           0.72       0.66       0.58       0.72       0.66       0.58

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        31.5       31.5       31.5       31.5       31.5       31.5

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         4.72       4.72       4.72       4.72       4.72       4.72

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       460        428        382        460        428        382

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       282.96     277.46     268.79     282.96     277.46     268.79

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        49.8       48.69      46.94      49.8       48.69      46.94

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        31.5       31.5       31.5       31.5       31.5       31.5

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       774.46     736.96     682.29     774.46     736.96     682.29

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                             ¦Р50

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНА РЕЛЬСОВ, М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦12,5

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000      ¦1840      ¦1600      ¦2000      ¦1840      ¦1600

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-4-7  ¦  28-4-8  ¦  28-4-9  ¦ 28-4-10  ¦ 28-4-11  ¦ 28-4-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    704        657        590        704        657        590

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     67.44      66.41      64.63      67.44      66.41      64.63

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ДВУХКОНСОЛЬНЫЕ ДЛЯ   130601     М-ЧАС      35.1       34.3       32.9       35.1       34.3       32.9

РАБОТЫ НА ЗВЕНОСБОРОЧНЫХ БАЗАХ, 10 Т

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 294 (400)   132701     М-ЧАС      14.7       14.7       14.7       14.7       14.7       14.7

КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         8.92       8.23       7.06       8.91       8.23       7.06

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0003)  Т                                            0.72       0.72       0.72

8.8, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0004)  Т           0.66       0.66       0.66

8.8, ДИАМЕТРОМ 27 ММ

БОЛТЫ КЛЕМНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ        (105-0008)  Т           3.74       3.44       3          3.74       3.44       3

СКРЕПЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ С

ГАЙКАМИ ДИАМЕТРОМ 22 ММ ИСПОЛНЕНИЕ

1, КЛАСС 5/3,6 И 6/3,6

БОЛТЫ ЗАКЛАДНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ      (105-0012)  Т           6          5.52       4.8        6          5.52       4.8

СКРЕПЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ С

ГАЙКАМИ ДИАМЕТРОМ 22 ММ ИСПОЛНЕНИЕ

1, КЛАСС 5/3,6 И 6/3,6

ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ ДВУХВИТКОВЫЕ,      (105-0026)  Т           1.94       1.79       1.56       1.94       1.79       1.56

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 24 ММ ДЛЯ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ СЕЧЕНИЕМ

ШАЙБ 8Х10 ММ

КЛЕММЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И СТЫКОВЫЕ    (105-0031)  Т           5          4.6        4          5          4.6        4

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т           7.61       7.61       7.61

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ РАЗДЕЛЬНОГО   (105-0033)  Т                                            6          6          6

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ПОДКЛАДКИ РАЗДЕЛЬНОГО СКРЕПЛЕНИЯ   (105-0042)  Т          28.2       25.9       22.6       28         25.8       22.4

КБ65 ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р75, Р65 И

КБ50 ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0056)  М        2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ, МАРКИ М76, ТИП Р65

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                             ¦Р50

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНА РЕЛЬСОВ, М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦12,5

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000      ¦1840      ¦1600      ¦2000      ¦1840      ¦1600

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-4-7  ¦  28-4-8  ¦  28-4-9  ¦ 28-4-10  ¦ 28-4-11  ¦ 28-4-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0057)  М                                         2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ МАРКИ М74, ТИП Р50

ШПАЛЫ Ж/Б                          (440-9150)  ШТ       2000       1840       1600       2000       1840       1600

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ            (610-5001)  1000ШТ      4.02       3.7        3.21

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ ДЛЯ РЕДЬСОВ

Р-65

ПРОКЛАДКИ КОРДОНИТОВЫЕ ПОД ПОДОШВЫ (610-5004)  1000ШТ      4.02       3.7        3.21       4.02       3.7        3.21

РЕЛЬСОВ

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ            (610-5013)  1000ШТ                                       4.02       3.7        3.21

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ ДЛЯ РЕЛЬСОВ

Р-50

ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТЕКСТОЛИТОВЫЕ   (610-5014)  1000ШТ      8.01       7.37       6.41       8.01       7.37       6.41

СКОБА ДЛЯ ИЗОЛИРУЮЩЕЙ ВТУЛКИ       (610-5015)  Т           0.72       0.66       0.58       0.72       0.66       0.58

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        60.26      60.26      60.14      60.26      60.26      60.14

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         9.04       9.04       9.02       9.04       9.04       9.02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       488        456        410        488        456        410

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       412.8      407.82     399.17     412.79     407.82     399.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        69.97      68.96      67.21      69.96      68.96      67.21

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        60.26      60.26      60.14      60.26      60.26      60.14

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       961.06     924.08     869.31     961.05     924.08     869.31

02 СБОРКА ЗВЕНЬЕВ РЕЛЬСОШПАЛЬНОЙ РЕШЕТКИ НА БАЗЕ НА ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОТОЧНОЙ ЛИНИИ

(ППЗЛ-650)

ТАБЛИЦА 28-5  СБОРКА ЗВЕНЬЕВ НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ ПРИ НЕРАЗДЕЛЬНОМ СКРЕПЛЕНИИ И ДЛИНЕ РЕЛЬСОВ 25 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДАЧА ШПАЛ ПАКЕТАМИ НА ШПАЛОПИТАТЕЛЬ КРАНОМ. 02.ПОДАЧА ШПАЛ ИЗ ШПАЛОПИТАТЕЛЯ К СВЕРЛИЛЬНОМУ

СТАНКУ С СОРТИРОВКОЙ ПО ДЛИНЕ. 03.СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ШПАЛАХ С АНТИСЕПТИРОВАНИЕМ. 04.ПОДАЧА

КРАНОМ ПОДКЛАДОК И КОСТЫЛЕЙ К ПОТОЧНОЙ ЛИНИИ. 05.РАСКЛАДКА ПОДКЛАДОК С НАЖИВЛЕНИЕМ КОСТЫЛЕЙ.

06.ПОДАЧА И УКЛАДКА РЕЛЬСОВ НА КОНВЕЙЕР С ВЫРАВНИВАНИЕМ КОНЦОВ РЕЛЬСОВ. 07.СОЕДИНЕНИЕ РЕЛЬСОВ

ВРЕМЕННЫМИ СТЫКОВАТЕЛЯМИ. 08.ПОДАЧА РЕЛЬСОВ И ШПАЛ В СБОРОЧНЫЙ СТАНОК И ВДАВЛИВАНИЕ КОСТЫЛЕЙ В

ШПАЛЫ. 09.СНЯТИЕ ВРЕМЕННЫХ СТЫКОВАТЕЛЕЙ И УКЛАДКА ЗВЕНА НА ПЛОЩАДКУ ДОВОДКИ. 10.ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА

СБОРКИ ЗВЕНА, КЛЕЙМЕНИЕ ШПАЛ, ДОБИВКА НЕПОЛНОСТЬЮ ВДАВЛЕННЫХ КОСТЫЛЕЙ И ЗАМЕНА СОГНУТЫХ, РАЗМЕТКА

КРАСКОЙ ПОЛОЖЕНИЯ ОСЕЙ ШПАЛ. 11.УКЛАДКА ГОТОВОГО ЗВЕНА В ШТАБЕЛЬ ИЛИ ПОГРУЗКА ЕГО НА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ ПЛАТФОРМУ КРАНОМ. 12.ПОДБОР УКОРОЧЕННЫХ РЕЛЬСОВ ДЛЯ КРИВЫХ УЧАСТКОВ ПУТИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПУТИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                             ¦Р50

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000      ¦1840      ¦1600      ¦2000      ¦1840      ¦1600

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-5-1  ¦  28-5-2  ¦  28-5-3  ¦  28-5-4  ¦  28-5-5  ¦  28-5-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    293        276        245        293        276        245

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     86.4       81.9       72.5       86.4       81.9       72.5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ДВУХКОНСОЛЬНЫЕ ДЛЯ   130601     М-ЧАС      45         42.7       38.1       45         42.7       38.1

РАБОТЫ НА ЗВЕНОСБОРОЧНЫХ БАЗАХ, 10 Т

ЛИНИИ ЗВЕНОСБОРОЧНЫЕ ПОТОЧНЫЕ       130800     М-ЧАС      20.7       19.6       17.2       20.7       19.6       17.2

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0003)  Т                                            0.36       0.36       0.36

8.8, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0004)  Т           0.33       0.33       0.33

8.8, ДИАМЕТРОМ 27 ММ

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т           6.15       5.66       4.93       6.15       5.66       4.93

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т           3.8        3.8        3.8        3          3          3

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0035)  Т          30.9       28.5       24.7

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р75,

Р65

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0036)  Т                                           25.2       23.2       20.2

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0056)  М        2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ, МАРКИ М76, ТИП Р65

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0057)  М                                         2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ МАРКИ М74, ТИП Р50

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                             ¦Р50

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000      ¦1840      ¦1600      ¦2000      ¦1840      ¦1600

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-5-1  ¦  28-5-2  ¦  28-5-3  ¦  28-5-4  ¦  28-5-5  ¦  28-5-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0114)  ШТ       2000       1840       1600       2000       1840       1600

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5011)  1000ШТ      4.1        3.77       3.28

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р65

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5012)  1000ШТ                                       4.1        3.77       3.28

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       110.36     104.53      94.61     110.36     104.53      94.61

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        16.55      15.68      14.19      16.55      15.68      14.19

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       221        210        185        221        210        185

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       607.14     575.37     508.28     607.14     575.37     508.28

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        97.99      92.88      82.13      97.99      92.88      82.13

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       110.36     104.53      94.61     110.36     104.53      94.61

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       938.5      889.9      787.89     938.5      889.9      787.89

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р50          ¦Р43

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1440         ¦2000         ¦1840         ¦1600         ¦1440

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   28-5-7    ¦   28-5-8    ¦   28-5-9    ¦   28-5-10   ¦   28-5-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      229           293           276           245           229

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       68            86.4          81.9          72.5          68

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ДВУХКОНСОЛЬНЫЕ ДЛЯ   130601     М-ЧАС        35.8          45            42.7          38.1          35.8

РАБОТЫ НА ЗВЕНОСБОРОЧНЫХ БАЗАХ, 10 Т

ЛИНИИ ЗВЕНОСБОРОЧНЫЕ ПОТОЧНЫЕ       130800     М-ЧАС        16.1          20.7          19.6          17.2          16.1

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0002)  Т                           0.29          0.29          0.29          0.29

8.8, ДИАМЕТРОМ 22 ММ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0003)  Т             0.36

8.8, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т             4.45          6.15          5.66          4.93          4.45

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т             3             2.56          2.56          2.56          2.56

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0036)  Т            18.2

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0037)  Т                          21.2          19.5          16.9          15.3

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р43

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0057)  М          2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ МАРКИ М74, ТИП Р50

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0114)  ШТ         1440

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р50          ¦Р43

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1440         ¦2000         ¦1840         ¦1600         ¦1440

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   28-5-7    ¦   28-5-8    ¦   28-5-9    ¦   28-5-10   ¦   28-5-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0115)  ШТ                       2000          1840          1600          1440

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП II

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МАРКИ СТАЛИ (610-5010)  М                        2000          2000          2000          2000

НБ-61 ТИП Р43

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5012)  1000ШТ        2.95          4.1           3.77          3.28          2.95

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          86.92        110.36        104.53         94.61         86.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          13.04         16.55         15.68         14.19         13.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         173           221           210           185           173

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         476.5         607.14        575.37        508.28        476.5

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          77.02         97.99         92.88         82.13         77.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          86.92        110.36        104.53         94.61         86.92

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         736.42        938.5         889.9         787.89        736.42

03 СБОРКА ЗВЕНЬЕВ РЕЛЬСОШПАЛЬНОЙ РЕШЕТКИ НА БАЗЕ НА ЗВЕНОСБОРОЧНОМ СТЕНДЕ ЗС-400

ТАБЛИЦА 28-6  СБОРКА ЗВЕНЬЕВ НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ ПРИ НЕРАЗДЕЛЬНОМ СКРЕПЛЕНИИ И ДЛИНЕ РЕЛЬСОВ 25 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДАЧА ШПАЛ ПАКЕТАМИ НА ШПАЛОПИТАТЕЛЬ КРАНОМ. 02.ПОДАЧА ШПАЛ НА НАКЛОННЫЙ КОНВЕЙЕР С

СОРТИРОВКОЙ ПО ДЛИНЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ  ШПАЛЫ К СВЕРЛИЛЬНОМУ СТАНКУ. 03.СВЕРЛЕНИЕ И АНТИСЕПТИРОВАНИЕ

ОТВЕРСТИЙ. 04.ПОДАЧА КРАНОМ ПОДКЛАДОК И КОСТЫЛЕЙ К РАБОЧИМ МЕСТАМ. 05.РАСКЛАДКА ПОДКЛАДОК НАД

ПРОСВЕРЛЕННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ. 06.НАЖИВЛЕНИЕ ОБШИВОЧНЫХ КОСТЫЛЕЙ, ПРИКРЕПЛЯЮЩИХ ПОДКЛАДКИ К ШПАЛАМ.

07.ПРИШИВКА ПОДКЛАДОК К ШПАЛАМ. 08.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТЕНДА-ШАБЛОНА В ЗОНУ ЗАШИВКИ, С ВОЗВРАЩЕНИЕМ В

ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 09.УКЛАДКА КРАНОМ ДВУХ РЕЛЬСОВ НА ПОДКЛАДКИ. 10.НАЖИВЛЕНИЕ И ЗАБИВКА ОСНОВНЫХ

КОСТЫЛЕЙ. 11.ПОДЪЕМ И ВЫВОД СМОНТИРОВАННОГО ЗВЕНА ИЗ ЗОНЫ СТЕНДА КРАНОМ. 12.РАЗМЕТКА ПОЛОЖЕНИЯ

ОСЕЙ ШПАЛ НА ШЕЙКЕ РЕЛЬСА. 13.СМЕНА ОСНАСТКИ КРАНА. 14.ШТАБЕЛИРОВАНИЕ 10% РЕЛЬСОШПАЛЬНОЙ РЕШЕТКИ.

15.УСТАНОВКА ПРОКЛАДОК ПОД ПОДКЛАДКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПУТИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                             ¦Р50

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000      ¦1840      ¦1600      ¦2000      ¦1840      ¦1600

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-6-1  ¦  28-6-2  ¦  28-6-3  ¦  28-6-4  ¦  28-6-5  ¦  28-6-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    314        293        263        314        293        263

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     29.01      27.22      24.81      29.01      27.22      24.81

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ДВУХКОНСОЛЬНЫЕ ДЛЯ   130601     М-ЧАС      27.8       26.1       23.8       27.8       26.1       23.8

РАБОТЫ НА ЗВЕНОСБОРОЧНЫХ БАЗАХ, 10 Т

СТЕНДЫ ЗВЕНОСБОРОЧНЫЕ               132100     М-ЧАС      24.2       22.4       20.1       24.2       22.4       20.1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0003)  Т                                            0.36       0.36       0.36

8.8, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0004)  Т           0.33       0.33       0.33

8.8, ДИАМЕТРОМ 27 ММ

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т           6.15       5.66       4.93       6.15       5.66       4.93

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т           3.8        3.8        3.8        3          3          3

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0035)  Т          30.9       28.5       24.7

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р75,

Р65

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0036)  Т                                           25.2       23.2       20.2

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0056)  М        2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ, МАРКИ М76, ТИП Р65

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0057)  М                                         2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ МАРКИ М74, ТИП Р50

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                             ¦Р50

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000      ¦1840      ¦1600      ¦2000      ¦1840      ¦1600

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-6-1  ¦  28-6-2  ¦  28-6-3  ¦  28-6-4  ¦  28-6-5  ¦  28-6-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0114)  ШТ       2000       1840       1600       2000       1840       1600

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5011)  1000ШТ      4.1        3.77       3.28

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р65

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5012)  1000ШТ                                       4.1        3.77       3.28

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       110.36     104.53      94.61     110.36     104.53      94.61

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        16.55      15.68      14.19      16.55      15.68      14.19

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       231        215        194        231        215        194

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       301.19     280.76     253.96     301.19     280.76     253.96

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        27.8       26.1       23.8       27.8       26.1       23.8

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       110.36     104.53      94.61     110.36     104.53      94.61

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       642.55     600.29     542.57     642.55     600.29     542.57

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р50          ¦Р43

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1440         ¦2000         ¦1840         ¦1600         ¦1440

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   28-6-7    ¦   28-6-8    ¦   28-6-9    ¦   28-6-10   ¦   28-6-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      241           314           293           263           241

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       22.92         29.01         27.22         24.81         22.92

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ДВУХКОНСОЛЬНЫЕ ДЛЯ   130601     М-ЧАС        22            27.8          26.1          23.8          22

РАБОТЫ НА ЗВЕНОСБОРОЧНЫХ БАЗАХ, 10 Т

СТЕНДЫ ЗВЕНОСБОРОЧНЫЕ               132100     М-ЧАС        18.4          24.2          22.4          20.1          18.4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0002)  Т                           0.29          0.29          0.29          0.29

8.8, ДИАМЕТРОМ 22 ММ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0003)  Т             0.36

8.8, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т             4.45          6.15          5.66          4.93          4.45

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т             3             2.56          2.56          2.56          2.56

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0036)  Т            18.2

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0037)  Т                          21.2          19.5          16.9          15.3

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р43

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0057)  М          2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ МАРКИ М74, ТИП Р50

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р50          ¦Р43

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1440         ¦2000         ¦1840         ¦1600         ¦1440

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   28-6-7    ¦   28-6-8    ¦   28-6-9    ¦   28-6-10   ¦   28-6-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0114)  ШТ         1440

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0115)  ШТ                       2000          1840          1600          1440

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП II

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МАРКИ СТАЛИ (610-5010)  М                        2000          2000          2000          2000

НБ-61 ТИП Р43

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5012)  1000ШТ        2.95          4.1           3.77          3.28          2.95

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          86.92        110.36        104.53         94.61         86.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          13.04         16.55         15.68         14.19         13.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         178           231           215           194           178

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         233.62        301.19        280.76        253.96        233.62

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          22            27.8          26.1          23.8          22

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          86.92        110.36        104.53         94.61         86.92

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         498.54        642.55        600.29        542.57        498.54

04 УКЛАДКА ПУТИ

ТАБЛИЦА 28-7  УКЛАДКА ПУТИ ЗВЕНЬЯМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИСПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ОСНОВНОЙ ПЛОЩАДКИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. 02.УКЛАДКА ЗВЕНЬЕВ

РЕЛЬСО-ШПАЛЬНОЙ РЕШЕТКИ СО СБОЛЧИВАНИЕМ СТЫКОВ И РЕГУЛИРОВКОЙ ЗАЗОРОВ. 03.ВЫПРАВКА ПУТИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПУТИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ РЕЛЬСОВ Р65 И ЛЕГЧЕ ДЛИНОЙ, М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦25                   ¦12,5      ¦25                   ¦12,5

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ            ¦НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛАХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПУТЕУКЛАДЧИКАМИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ЖЕЛЕЗ- ¦ТРАКТОРНЫ-¦НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ   ¦ТРАКТОРНЫ-¦НА ЖЕЛЕЗ-

¦         ¦         ¦НОДОРОЖНОМ¦МИ        ¦ХОДУ                 ¦МИ        ¦НОДОРОЖНОМ

¦         ¦         ¦ХОДУ      ¦          ¦                     ¦          ¦ХОДУ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-7-1  ¦  28-7-2  ¦  28-7-3  ¦  28-7-4  ¦  28-7-5  ¦  28-7-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    302        295        330        376        306        448

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     25.94      50.92      28.76      52.14      52.27      80.12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ УКЛАДОЧНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ      130701     М-ЧАС       2.53                  3.01

ЗВЕНЬЕВ 25 М НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ

КРАНЫ УКЛАДОЧНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ      130702     М-ЧАС                                        7.8                  13.3

ЗВЕНЬЕВ 25 М НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

ШПАЛАХ

МАШИНЫ ПУТЕРИХТОВОЧНЫЕ              131400     М-ЧАС      11.2       11.2       10.9       11         11         11

ПЛАТФОРМЫ МОТОРНЫЕ К ПУТЕУКЛАДЧИКУ  131600     М-ЧАС       2.53                  3.01       7.8                  13.3

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С           131800     М-ЧАС      30.4      103         36.1      109        125        161

РОЛИКОВЫМ ТРАНСПОРТЕРОМ

ПУТЕУКЛАДЧИКИ ТРАКТОРНЫЕ ШИРОКОЙ    132001     М-ЧАС                  7.36                             7.8

КОЛЕИ

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132803     М-ЧАС       2.53       7.36       3.01       7.8        7.8       13.3

883 (1200) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         6.34       8.87       8.52       6.5        6.9        7.95

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       208        202        228        262        210        314

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       483.62     754.67     547.29    1344.53     836.21    2119.85

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        42.41      58.38      47.97      99.77      60.11     160.27

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       691.62     956.67     775.29    1606.53    1046.21    2433.85

ТАБЛИЦА 28-8  УКЛАДКА ПУТИ ЗВЕНЬЯМИ ДЛИНОЙ 25 М РЕЛЬСАМИ ТИПА Р65 И ЛЕГЧЕ НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ ТРАКТОРНЫМ

ПУТЕУКЛАДЧИКОМ НА ОБЪЕКТАХ МАЛОЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИСПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ОСНОВНОЙ ПЛОЩАДКИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. 02.УКЛАДКА ЗВЕНЬЕВ ПУТЕУКЛАДЧИКОМ

СО СБОЛЧИВАНИЕМ СТЫКОВ. 03.УСТАНОВКА СТЫКОВЫХ ШПАЛ НА МЕСТА ПОСЛЕ МОНТАЖА СТЫКОВ. 04.ВЫПРАВКА ПУТИ ДЛЯ

ПРОПУСКА РАБОЧИХ ПОЕЗДОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПУТИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               28-8-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  330

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   83.15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ ПУТЕРИХТОВОЧНЫЕ              131400     М-ЧАС                                    10.4

ПУТЕУКЛАДЧИКИ ТРАКТОРНЫЕ ШИРОКОЙ    132001     М-ЧАС                                    14.1

КОЛЕИ

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС                                   188

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС                                    14.1

552 (750) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       6.81

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     228

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                     791.86

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                      96.06

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                    1019.86

ТАБЛИЦА 28-9  УКЛАДКА ПУТИ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ ПРИ НЕРАЗДЕЛЬНОМ СКРЕПЛЕНИИ И ДЛИНЕ РЕЛЬСОВ 25 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИСПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ОСНОВНОЙ ПЛОЩАДКИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. 02.ПОГРУЗКА НА БАЗЕ И РАЗГРУЗКА У

МЕСТА УКЛАДКИ, РАЗВОЗКА И РАСКЛАДКА ПО ФРОНТУ РАБОТ УКЛАДОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 03.СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В

ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ С АНТИСЕПТИРОВАНИЕМ, КЛЕЙМЕНИЕМ ШПАЛ. 04.КРЕПЛЕНИЕ РЕЛЬСОВ К ШПАЛАМ. 05.СБОЛЧИВАНИЕ

СТЫКОВ. 06.ВЫПРАВКА ПУТИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПУТИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р75                          ¦Р65                          ¦Р50

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000     ¦1840     ¦1600     ¦2000     ¦1840     ¦1600     ¦2000

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-9-1  ¦ 28-9-2  ¦ 28-9-3  ¦ 28-9-4  ¦ 28-9-5  ¦ 28-9-6  ¦ 28-9-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    912       858       790       910       854       789       888

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     74.33     73.15     71.49     82.13     80.95     79.29     82.33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС      22.9      22.4      21.7      24.9      24.4      23.7      25

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С           131800     М-ЧАС      67.6      67.1      66.4      69.6      69.2      68.4      69.6

РОЛИКОВЫМ ТРАНСПОРТЕРОМ

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132803     М-ЧАС      13.1      13.1      13.1      15        15        15        15

883 (1200) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         7.06      6.52      5.72      7.06      6.52      5.72      7.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0003)  Т                                                                       0.36

8.8, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0004)  Т           0.33      0.33      0.33      0.33      0.33      0.33

8.8, ДИАМЕТРОМ 27 ММ

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т           6.15      5.66      4.93      6.15      5.66      4.93      6.15

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т           3.8       3.8       3.8       3.8       3.8       3.8       3

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0035)  Т          31        28.5      24.8      31        28.5      24.8

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р75,

Р65

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0036)  Т                                                                      25.3

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0055)  М        2000      2000      2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ, МАРКИ М76, ТИП Р75

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0056)  М                                      2000      2000      2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ, МАРКИ М76, ТИП Р65

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р75                          ¦Р65                          ¦Р50

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000     ¦1840     ¦1600     ¦2000     ¦1840     ¦1600     ¦2000

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-9-1  ¦ 28-9-2  ¦ 28-9-3  ¦ 28-9-4  ¦ 28-9-5  ¦ 28-9-6  ¦ 28-9-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0057)  М                                                                    2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ МАРКИ М74, ТИП Р50

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0114)  ШТ       2000      1840      1600      2000      1840      1600      2000

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5011)  1000ШТ      4.1       3.77      3.28      4.1       3.77      3.28

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р65

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5012)  1000ШТ                                                                  4.1

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       112.96    106.64     96.72    112.96    106.64     96.72    112.84

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        16.94     16        14.51     16.94     16        14.51     16.93

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       620       583       538       617       580       537       604

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       832.4     824.85    814.24    913.43    906.19    895.27    914.52

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        82.79     81.5      79.67     91.49     90.2      88.37     91.72

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       112.96    106.64     96.72    112.96    106.64     96.72    112.84

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1565.36   1514.49   1448.96   1643.39   1592.83   1528.99   1631.36

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р50                          ¦Р43

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1840     ¦1600     ¦1440     ¦2000     ¦1840     ¦1600     ¦1440

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-9-8  ¦ 28-9-9  ¦ 28-9-10 ¦ 28-9-11 ¦ 28-9-12 ¦ 28-9-13 ¦ 28-9-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    833       771       717       876       825       753       704

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     81.15     79.47     78.28     82.1      81.15     79.24     78.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС      24.5      23.8      23.3      24.9      24.5      23.7      23.2

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С           131800     М-ЧАС      69.2      68.5      68        69.6      69.2      68.4      67.9

РОЛИКОВЫМ ТРАНСПОРТЕРОМ

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132803     М-ЧАС      15        15        15        15        15        15        15

883 (1200) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         6.52      5.66      5.1       6.97      6.52      5.59      5.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0002)  Т                                         0.29      0.29      0.29      0.29

8.8, ДИАМЕТРОМ 22 ММ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0003)  Т           0.36      0.36      0.36

8.8, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т           5.66      4.93      4.45      6.15      5.66      4.93      4.45

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т           3         3         3         2.56      2.56      2.56      2.56

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0036)  Т          23.3      20.3      18.2

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0037)  Т                                        21.2      19.5      17        15.3

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р43

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0057)  М        2000      2000      2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ МАРКИ М74, ТИП Р50

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0114)  ШТ       1840      1600      1440

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р50                          ¦Р43

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1840     ¦1600     ¦1440     ¦2000     ¦1840     ¦1600     ¦1440

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-9-8  ¦ 28-9-9  ¦ 28-9-10 ¦ 28-9-11 ¦ 28-9-12 ¦ 28-9-13 ¦ 28-9-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0115)  ШТ                                     2000      1840      1600      1440

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП II

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МАРКИ СТАЛИ (610-5010)  М                                      2000      2000      2000      2000

НБ-61 ТИП Р43

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5012)  1000ШТ      3.77      3.28      2.95      4.1       3.77      3.28      2.95

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       106.64     96.72     89.9     112.84    106.64     96.72     89.9

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        16        14.51     13.49     16.93     16        14.51     13.49

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       566       525       488       595       561       513       481

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       907.28    896.62    889.05    913.34    907.28    895.14    887.61

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        90.43     88.58     87.27     91.46     90.43     88.33     87.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       106.64     96.72     89.9     112.84    106.64     96.72     89.9

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1579.92   1518.34   1466.95   1621.18   1574.92   1504.86   1458.51

ТАБЛИЦА 28-10  УКЛАДКА ПУТИ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ ПРИ НЕРАЗДЕЛЬНОМ СКРЕПЛЕНИИ И ДЛИНЕ РЕЛЬСОВ

12,5 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИСПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ОСНОВНОЙ ПЛОЩАДКИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. 02.ПОГРУЗКА НА БАЗЕ И

РАЗГРУЗКА У МЕСТА УКЛАДКИ, РАЗВОЗКА И РАСКЛАДКА ПО ФРОНТУ РАБОТ УКЛАДОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

03.СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ С АНТИСЕПТИРОВАНИЕМ, КЛЕЙМЕНИЕМ ШПАЛ. 04.КРЕПЛЕНИЕ РЕЛЬСОВ

К ШПАЛАМ. 05.СБОЛЧИВАНИЕ СТЫКОВ. 06.ВЫПРАВКА ПУТИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПУТИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                             ¦Р50

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000      ¦1840      ¦1600      ¦2000      ¦1840      ¦1600

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-10-1  ¦ 28-10-2  ¦ 28-10-3  ¦ 28-10-4  ¦ 28-10-5  ¦ 28-10-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    973        919        855        942        888        826

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    108.53     107.52     105.7       99.13      97.93      96.28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС      33.8       33.4       32.6       30.6       30.1       29.4

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С           131800     М-ЧАС      78.6       78.1       77.3       75.3       74.8       74.1

РОЛИКОВЫМ ТРАНСПОРТЕРОМ

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132803     М-ЧАС      19.3       19.3       19.3       17.8       17.8       17.8

883 (1200) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         7.07       6.42       5.75       7.06       6.47       5.71

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0003)  Т                                            0.71       0.71       0.71

8.8, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0004)  Т           0.67       0.67       0.67

8.8, ДИАМЕТРОМ 27 ММ

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т           6.21       5.72       4.99       6.21       5.72       4.99

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т           7.61       7.61       7.61       6          6          6

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0035)  Т          31         28.5       24.8

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р75,

Р65

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0036)  Т                                           25.3       23.3       20.3

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0056)  М        2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ, МАРКИ М76, ТИП Р65

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                             ¦Р50

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000      ¦1840      ¦1600      ¦2000      ¦1840      ¦1600

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-10-1  ¦ 28-10-2  ¦ 28-10-3  ¦ 28-10-4  ¦ 28-10-5  ¦ 28-10-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0057)  М                                         2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ МАРКИ М74, ТИП Р50

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0114)  ШТ       2000       1840       1600       2000       1840       1600

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5011)  1000ШТ      4.1        3.77       3.28

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р65

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5012)  1000ШТ                                       4.1        3.77       3.28

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       141.36     135.16     125.24     141.36     135.16     125.24

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        21.2       20.27      18.79      21.2       20.27      18.79

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       662        625        579        642        605        562

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ      1158.41    1151.84    1139.96    1071.4     1063.81    1053.24

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       121.12     120.02     118        110.56     109.25     107.43

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       141.36     135.16     125.24     141.36     135.16     125.24

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1961.77    1912       1844.2     1854.76    1803.97    1740.48

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р50          ¦Р43

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1440         ¦2000         ¦1840         ¦1600         ¦1440

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   28-10-7   ¦   28-10-8   ¦   28-10-9   ¦  28-10-10   ¦  28-10-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      769           927           872           800           752

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       95.08         94.11         92.91         91.25         90.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС        28.9          28.9          28.4          27.7          27.2

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С           131800     М-ЧАС        73.6          73.6          73.2          72.4          71.9

РОЛИКОВЫМ ТРАНСПОРТЕРОМ

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132803     М-ЧАС        17.8          17            17            17            17

883 (1200) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           5.11          7.02          6.39          5.62          5.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0002)  Т                           0.58          0.58          0.58          0.58

8.8, ДИАМЕТРОМ 22 ММ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0003)  Т             0.71

8.8, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т             4.51          6.21          5.72          4.99          4.51

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т             6             5.12          5.12          5.12          5.12

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0036)  Т            18.2

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0037)  Т                          21.2          19.5          17            15.3

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р43

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0057)  М          2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ МАРКИ М74, ТИП Р50

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р50          ¦Р43

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1440         ¦2000         ¦1840         ¦1600         ¦1440

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   28-10-7   ¦   28-10-8   ¦   28-10-9   ¦  28-10-10   ¦  28-10-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0114)  ШТ         1440

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0115)  ШТ                       2000          1840          1600          1440

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП II

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МАРКИ СТАЛИ (610-5010)  М                        2000          2000          2000          2000

НБ-61 ТИП Р43

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5012)  1000ШТ        2.95          4.1           3.77          3.28          2.95

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         119.04        141.36        135.16        125.24        119.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          17.86         21.2          20.27         18.79         17.86

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         525           631           595           546           514

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        1045.64       1025.23       1017.9        1007.01        999.45

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         106.11        104.94        103.62        101.8         100.49

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         119.04        141.36        135.16        125.24        119.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        1689.68       1797.59       1748.06       1678.25       1632.49

ТАБЛИЦА 28-11  УКЛАДКА ПУТИ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ НА ДЕРЕВЯНЫХ ШПАЛАХ ПРИ РАЗДЕЛЬНОМ СКРЕПЛЕНИИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИСПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ОСНОВНОЙ ПЛОЩАДКИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. 02.ПОГРУЗКА НА БАЗЕ И

РАЗГРУЗКА У МЕСТА УКЛАДКИ, РАЗВОЗКА И РАСКЛАДКА ПО ФРОНТУ РАБОТ УКЛАДОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

03.СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ С АНТИСЕПТИРОВАНИЕМ, КЛЕЙМЕНИЕМ ШПАЛ. 04.КРЕПЛЕНИЕ РЕЛЬСОВ

К ШПАЛАМ. 05.СБОЛЧИВАНИЕ СТЫКОВ. 06.ВЫПРАВКА ПУТИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПУТИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                             ¦Р50

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНА РЕЛЬСОВ, М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦25

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000      ¦1840      ¦1600      ¦2000      ¦1840      ¦1600

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-11-1  ¦ 28-11-2  ¦ 28-11-3  ¦ 28-11-4  ¦ 28-11-5  ¦ 28-11-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч   1070       1003        919       1052        985        902

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     89.63      87.98      85.46      89.83      88.18      85.66

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС      24.9       24.4       23.7       25         24.5       23.8

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С           131800     М-ЧАС      69.6       69.2       68.4       69.7       69.2       68.5

РОЛИКОВЫМ ТРАНСПОРТЕРОМ

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132803     М-ЧАС      15.1       15.1       15.1       15.1       15.1       15.1

883 (1200) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        29.21      27.25      23.84      29.21      27.25      23.84

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0003)  Т                                            0.36       0.36       0.36

8.8, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0004)  Т           0.33       0.33       0.33

8.8, ДИАМЕТРОМ 27 ММ

БОЛТЫ КЛЕМНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ        (105-0008)  Т           3.74       3.44       3          3.74       3.44       3

СКРЕПЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ С

ГАЙКАМИ ДИАМЕТРОМ 22 ММ ИСПОЛНЕНИЕ

1, КЛАСС 5/3,6 И 6/3,6

ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ ДВУХВИТКОВЫЕ,      (105-0026)  Т           0.96       0.89       0.77       0.96       0.89       0.77

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 24 ММ ДЛЯ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ СЕЧЕНИЕМ

ШАЙБ 8Х10 ММ

ШУРУПЫ ПУТЕВЫЕ РАЗМЕРОМ            (105-0027)  Т           9.01       8.29       7.2        9.01       8.29       7.2

24 Х 170 ММ ИСПОЛНЕНИЕ 1

КЛЕММЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И СТЫКОВЫЕ    (105-0031)  Т           5          4.6        4          5          4.6        4

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т           3.8        3.8        3.8

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ РАЗДЕЛЬНОГО   (105-0033)  Т                                            3          3          3

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ПОДКЛАДКИ РАЗДЕЛЬНОГО СКРЕПЛЕНИЯ   (105-0042)  Т          38.7       35.6       30.9       34         31.3       27.2

КБ65 ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р75, Р65 И

КБ50 ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-11-1  ¦ 28-11-2  ¦ 28-11-3  ¦ 28-11-4  ¦ 28-11-5  ¦ 28-11-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0056)  М        2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ, МАРКИ М76, ТИП Р65

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0057)  М                                         2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ МАРКИ М74, ТИП Р50

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0114)  ШТ       2000       1840       1600       2000       1840       1600

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

ПРОКЛАДКИ КОРДОНИТОВЫЕ ПОД ПОДОШВЫ (610-5004)  1000ШТ      4.1        3.77       3.28       4.1        3.77       3.28

РЕЛЬСОВ

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5011)  1000ШТ      4.1        3.77       3.28

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р65

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5012)  1000ШТ                                       4.1        3.77       3.28

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       119.04     111.6      100.44     119.04     111.6      100.44

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        17.86      16.74      15.07      17.86      16.74      15.07

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       731        685        628        719        674        618

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       938.37     929.71     916.18     939.77     930.8      917.59

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        98.35      96.63      94.02      98.58      96.86      94.25

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       119.04     111.6      100.44     119.04     111.6      100.44

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1788.41    1726.31    1644.62    1777.81    1716.4     1636.03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                             ¦Р50

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНА РЕЛЬСОВ, М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦12,5

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000      ¦1840      ¦1600      ¦2000      ¦1840      ¦1600

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-11-7  ¦ 28-11-8  ¦ 28-11-9  ¦ 28-11-10 ¦ 28-11-11 ¦ 28-11-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч   1247       1160       1072       1209       1134       1038

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    115.83     114.38     111.66     106.43     105.78     102.26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС      33.8       33.4       32.6       30.6       30.6       29.4

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С           131800     М-ЧАС      78.6       78.1       77.3       75.3       74.8       74.1

РОЛИКОВЫМ ТРАНСПОРТЕРОМ

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132803     М-ЧАС      19.3       19.3       19.3       17.8       17.8       17.8

883 (1200) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        29.21      27.25      23.84      29.21      27.25      23.84

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0003)  Т                                            0.72       0.72       0.72

8.8, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0004)  Т           0.66       0.66       0.66

8.8, ДИАМЕТРОМ 27 ММ

БОЛТЫ КЛЕМНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ        (105-0008)  Т           3.74       3.44       3          3.74       3.44       3

СКРЕПЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ С

ГАЙКАМИ ДИАМЕТРОМ 22 ММ ИСПОЛНЕНИЕ

1, КЛАСС 5/3,6 И 6/3,6

ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ ДВУХВИТКОВЫЕ,      (105-0026)  Т           0.96       0.89       0.77       0.96       0.89       0.77

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 24 ММ ДЛЯ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ СЕЧЕНИЕМ

ШАЙБ 8Х10 ММ

ШУРУПЫ ПУТЕВЫЕ РАЗМЕРОМ            (105-0027)  Т           9.01       8.29       7.2        9.01       8.29       7.2

24 Х 170 ММ ИСПОЛНЕНИЕ 1

КЛЕММЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И СТЫКОВЫЕ    (105-0031)  Т           5          4.6        4          5          4.6        4

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т           7.61       7.61       7.61

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ РАЗДЕЛЬНОГО   (105-0033)  Т                                            6          6          6

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ПОДКЛАДКИ РАЗДЕЛЬНОГО СКРЕПЛЕНИЯ   (105-0042)  Т          38.7       35.6       30.9       34         31.3       27.2

КБ65 ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р75, Р65 И

КБ50 ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0056)  М        2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ, МАРКИ М76, ТИП Р65

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0057)  М                                         2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ МАРКИ М74, ТИП Р50

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                             ¦Р50

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНА РЕЛЬСОВ, М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦12,5

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000      ¦1840      ¦1600      ¦2000      ¦1840      ¦1600

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-11-7  ¦ 28-11-8  ¦ 28-11-9  ¦ 28-11-10 ¦ 28-11-11 ¦ 28-11-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0114)  ШТ       2000       1840       1600       2000       1840       1600

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

ПРОКЛАДКИ КОРДОНИТОВЫЕ ПОД ПОДОШВЫ (610-5004)  1000ШТ      4.1        3.77       3.28       4.1        3.77       3.28

РЕЛЬСОВ

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5011)  1000ШТ      4.1        3.77       3.28

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р65

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5012)  1000ШТ                                       4.1        3.77       3.28

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       147.56     140.12     130.2      147.56     140.12     128.96

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        22.13      21.02      19.53      22.13      21.02      19.34

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       848        789        730        824        772        708

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ      1180.55    1172.67    1158.05    1093.55    1090.04    1071.37

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       127.76     126.26     123.42     117.2      116.61     112.87

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       147.56     140.12     130.2      147.56     140.12     128.96

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      2176.11    2101.79    2018.25    2065.11    2002.16    1908.33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 28-12  УКЛАДКА ПУТИ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛАХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИСПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ОСНОВНОЙ ПЛОЩАДКИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. 02.ПОГРУЗКА НА БАЗЕ И

РАЗГРУЗКА У МЕСТА УКЛАДКИ, РАЗВОЗКА И РАСКЛАДКА ПО ФРОНТУ РАБОТ УКЛАДОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

03.КРЕПЛЕНИЕ РЕЛЬСОВ К ШПАЛАМ. 04.СБОЛЧИВАНИЕ СТЫКОВ. 05.ВЫПРАВКА ПУТИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПУТИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                             ¦Р50

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНА РЕЛЬСОВ, М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦25

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000      ¦1840      ¦1600      ¦2000      ¦1840      ¦1600

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-12-1  ¦ 28-12-2  ¦ 28-12-3  ¦ 28-12-4  ¦ 28-12-5  ¦ 28-12-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч   1120       1050        951       1130       1060        959

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    288.76     270.76     241.76     246.27     270.76     241.76

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС      93.8       86.6       75.3       93.2       86.6       75.3

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС      10.8       10.8       10.8       10.8       10.8       10.8

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С           131800     М-ЧАС      43.8       43.8       43.8       36.3       36.3       36.3

РОЛИКОВЫМ ТРАНСПОРТЕРОМ

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132803     М-ЧАС       7          7          7          7          7          7

883 (1200) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       483.39     450.64     396.93     356.32     450.64     396.93

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0003)  Т                                            0.36       0.36       0.36

8.8, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0004)  Т           0.33       0.33       0.33

8.8, ДИАМЕТРОМ 27 ММ

БОЛТЫ КЛЕМНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ        (105-0008)  Т           3.74       3.44       3          3.74       3.44       3

СКРЕПЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ С

ГАЙКАМИ ДИАМЕТРОМ 22 ММ ИСПОЛНЕНИЕ

1, КЛАСС 5/3,6 И 6/3,6

БОЛТЫ ЗАКЛАДНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ      (105-0012)  Т           6          5.52       4.8        6          5.52       4.8

СКРЕПЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ С

ГАЙКАМИ ДИАМЕТРОМ 22 ММ ИСПОЛНЕНИЕ

1, КЛАСС 5/3,6 И 6/3,6

ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ ДВУХВИТКОВЫЕ,      (105-0026)  Т           1.94       1.79       1.56       1.94       1.79       1.56

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 24 ММ ДЛЯ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ СЕЧЕНИЕМ

ШАЙБ 8Х10 ММ

КЛЕММЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И СТЫКОВЫЕ    (105-0031)  Т           5          4.6        4          5          4.6        4

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т           3.8        3.8        3.8

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-12-1  ¦ 28-12-2  ¦ 28-12-3  ¦ 28-12-4  ¦ 28-12-5  ¦ 28-12-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ РАЗДЕЛЬНОГО   (105-0033)  Т                                            3          3          3

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ПОДКЛАДКИ РАЗДЕЛЬНОГО СКРЕПЛЕНИЯ   (105-0042)  Т          28.2       25.9       22.6       28.2       25.9       22.6

КБ65 ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р75, 65 И

КБ50 ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0056)  М        2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ, МАРКИ М76, ТИП Р65

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0057)  М                                         2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ МАРКИ М74, ТИП Р50

ШПАЛЫ Ж/Б                          (440-9150)  ШТ       2000       1840       1600       2000       1840       1600

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ            (610-5001)  1000ШТ      4.02       3.7        3.21

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ ДЛЯ РЕДЬСОВ

Р-65

ПРОКЛАДКИ КОРДОНИТОВЫЕ ПОД ПОДОШВЫ (610-5004)  1000ШТ      4.02       3.7        3.21       4.02       3.7        3.21

РЕЛЬСОВ

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ            (610-5013)  1000ШТ                                       4.02       3.7        3.21

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ ДЛЯ РЕЛЬСОВ

Р-50

ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТЕКСТОЛИТОВЫЕ   (610-5014)  1000ШТ      8.01       7.37       6.41       8.01       7.37       6.41

СКОБА ДЛЯ ИЗОЛИРУЮЩЕЙ ВТУЛКИ       (610-5015)  Т           0.72       0.66       0.58       0.72       0.66       0.58

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        31.37      31.37      31.25      31.37      31.37      31.25

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         4.71       4.71       4.69       4.71       4.71       4.69

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       767        721        654        773        728        660

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ      1626.75    1540.72    1403.39    1471.91    1517.39    1380.06

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       304.93     285.89     255.31     266.05     285.89     255.31

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        31.37      31.37      31.25      31.37      31.37      31.25

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      2425.12    2293.09    2088.64    2276.28    2276.76    2071.31

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                                      ¦Р50

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000         ¦1840         ¦1600         ¦2000         ¦1840

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   28-2-1    ¦   28-2-2    ¦   28-2-3    ¦   28-2-4    ¦   28-2-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0114)  ШТ         2000          1840          1600          2000          1840

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5011)  1000ШТ        4.1           3.77          3.28

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р65

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5012)  1000ШТ                                                  4.1           3.77

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         140.12        133.92        124           140.12        133.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          21.02         20.09         18.6          21.02         20.09

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         294           276           248           288           269

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         572.8         572.04        570.68        572.77        572.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         109           108.77        108.36        108.99        108.77

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         140.12        133.92        124           140.12        133.92

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        1006.92        981.96        942.68       1000.89        974.96

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р50          ¦Р43

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1600         ¦2000         ¦1840         ¦1600         ¦1440

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   28-2-6    ¦   28-2-7    ¦   28-2-8    ¦   28-2-9    ¦   28-2-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      347           413           386           347           317

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       96.93         97.62         97.37         96.93         96.69

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС        34.2          34.2          34.2          34.2          34.2

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 294 (400)   132701     М-ЧАС        12.9          12.9          12.9          12.9          12.9

КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           8.27         10.36          9.63          8.27          7.55

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0002)  Т                           0.58          0.58          0.58          0.58

8.8, ДИАМЕТРОМ 22 ММ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0003)  Т             0.72

8.8, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т             4.99          6.21          5.72          4.99          4.51

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т             6             5.12          5.12          5.12          5.12

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0036)  Т            20.2

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0037)  Т                          21.2          19.5          16.9          15.2

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р43

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0057)  М          2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ МАРКИ М74, ТИП Р50

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0114)  ШТ         1600

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р50          ¦Р43

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1600         ¦2000         ¦1840         ¦1600         ¦1440

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   28-2-6    ¦   28-2-7    ¦   28-2-8    ¦   28-2-9    ¦   28-2-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0115)  ШТ                       2000          1840          1600          1440

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП II

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МАРКИ СТАЛИ (610-5010)  М                        2000          2000          2000          2000

НБ-61 ТИП Р43

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5012)  1000ШТ        3.28          4.1           3.77          3.28          2.95

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         124           140.12        133.92        124           117.8

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          18.6          21.02         20.09         18.6          17.67

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         242           288           269           242           221

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         570.68        572.77        572.04        570.68        569.96

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         108.36        108.99        108.77        108.36        108.14

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         124           140.12        133.92        124           117.8

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         936.68       1000.89        974.96        936.68        908.76

ТАБЛИЦА 28-3  СБОРКА ЗВЕНЬЕВ НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ ПРИ РАЗДЕЛЬНОМ СКРЕПЛЕНИИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И РАСКЛАДКА УКЛАДОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 02.СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ С

АНТИСЕПТИРОВАНИЕМ И КЛЕЙМЕНИЕМ ШПАЛ. 03.КРЕПЛЕНИЕ РЕЛЬСОВ К ШПАЛАМ. 04.ПОГРУЗКА ЗВЕНЬЕВ НА

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПУТИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                             ¦Р50

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНА РЕЛЬСОВ, М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦25

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000      ¦1840      ¦1600      ¦2000      ¦1840      ¦1600

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-3-1  ¦  28-3-2  ¦  28-3-3  ¦  28-3-4  ¦  28-3-5  ¦  28-3-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    710        659        583        691        641        566

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     34.6       33.83      32.4       29.96      29.19      27.76

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ДВУХКОНСОЛЬНЫЕ ДЛЯ   130601     М-ЧАС      13.7       13.7       13.7        9.06       9.06       9.06

РАБОТЫ НА ЗВЕНОСБОРОЧНЫХ БАЗАХ, 10 Т

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 294 (400)   132701     М-ЧАС       4.6        4.6        4.6        4.6        4.6        4.6

КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        35.5       33.14      28.82      35.5       33.14      28.82

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0003)  Т                                            0.36       0.36       0.36

8.8, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0004)  Т           0.33       0.33       0.33

8.8, ДИАМЕТРОМ 27 ММ

БОЛТЫ КЛЕМНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ        (105-0008)  Т           3.74       3.44       3          3.74       3.44       3

СКРЕПЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ С

ГАЙКАМИ ДИАМЕТРОМ 22 ММ ИСПОЛНЕНИЕ

1, КЛАСС 5/3,6 И 6/3,6

ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ ДВУХВИТКОВЫЕ,      (105-0026)  Т           0.96       0.89       0.77       0.96       0.89       0.77

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 24 ММ ДЛЯ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ СЕЧЕНИЕМ

ШАЙБ 8Х10 ММ

ШУРУПЫ ПУТЕВЫЕ РАЗМЕРОМ            (105-0027)  Т           9.01       8.29       7.2        9.01       8.29       7.2

24 Х 170 ММ ИСПОЛНЕНИЕ 1

КЛЕММЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И СТЫКОВЫЕ    (105-0031)  Т           5          4.6        4          5          4.6        4

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т           3.8        3.8        3.8

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ РАЗДЕЛЬНОГО   (105-0033)  Т                                            3          3          3

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ПОДКЛАДКИ РАЗДЕЛЬНОГО СКРЕПЛЕНИЯ   (105-0042)  Т          38.7       35.6       30.9       34         31.3       27.2

КБ65 ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р75, Р65 И

КБ50 ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-3-1  ¦  28-3-2  ¦  28-3-3  ¦  28-3-4  ¦  28-3-5  ¦  28-3-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0056)  М        2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ, МАРКИ М76, ТИП Р65

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0057)  М                                         2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ МАРКИ М74, ТИП Р50

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0114)  ШТ       2000       1840       1600       2000       1840       1600

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

ПРОКЛАДКИ КОРДОНИТОВЫЕ ПОД ПОДОШВЫ (610-5004)  1000ШТ      4.1        3.77       3.28       4.1        3.77       3.28

РЕЛЬСОВ

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5011)  1000ШТ      4.1        3.77       3.28

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р65

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5012)  1000ШТ                                       4.1        3.77       3.28

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       119.04     111.6      100.44     119.04     111.6      100.44

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        17.86      16.74      15.07      17.86      16.74      15.07

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       503        468        414        490        455        403

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       176.41     174.05     169.73     151.59     149.23     144.91

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        34.42      33.71      32.42      29.78      29.07      27.78

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       119.04     111.6      100.44     119.04     111.6      100.44

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       798.45     753.65     684.17     760.63     715.83     648.35

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                             ¦Р50

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНА РЕЛЬСОВ, М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦12,5

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000      ¦1840      ¦1600      ¦2000      ¦1840      ¦1600

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-3-7  ¦  28-3-8  ¦  28-3-9  ¦ 28-3-10  ¦ 28-3-11  ¦ 28-3-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    727        677        600        709        658        584

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     44.1       43.33      41.9       39.5       38.73      37.3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ДВУХКОНСОЛЬНЫЕ ДЛЯ   130601     М-ЧАС      23.2       23.2       23.2       18.6       18.6       18.6

РАБОТЫ НА ЗВЕНОСБОРОЧНЫХ БАЗАХ, 10 Т

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 294 (400)   132701     М-ЧАС       4.6        4.6        4.6        4.6        4.6        4.6

КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        35.5       33.14      28.82      35.5       33.14      28.82

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0003)  Т                                            0.72       0.72       0.72

8.8, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0004)  Т           0.66       0.66       0.66

8.8, ДИАМЕТРОМ 27 ММ

БОЛТЫ КЛЕМНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ        (105-0008)  Т           3.74       3.44       3          3.74       3.44       3

СКРЕПЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ С

ГАЙКАМИ ДИАМЕТРОМ 22 ММ ИСПОЛНЕНИЕ

1, КЛАСС 5/3,6 И 6/3,6

ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ ДВУХВИТКОВЫЕ,      (105-0026)  Т           0.96       0.89       0.77       0.96       0.89       0.77

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 24 ММ ДЛЯ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ СЕЧЕНИЕМ

ШАЙБ 8Х10 ММ

ШУРУПЫ ПУТЕВЫЕ РАЗМЕРОМ            (105-0027)  Т           9.01       8.29       7.2        9.01       8.29       7.2

24 Х 170 ММ ИСПОЛНЕНИЕ 1

КЛЕММЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И СТЫКОВЫЕ    (105-0031)  Т           5          4.6        4          5          4.6        4

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т           7.61       7.61       7.61

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ РАЗДЕЛЬНОГО   (105-0033)  Т                                            6          6          6

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ПОДКЛАДКИ РАЗДЕЛЬНОГО СКРЕПЛЕНИЯ   (105-0042)  Т          38.7       35.6       30.9       34         31.3       27.2

КБ65 ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р75, Р65 И

КБ50 ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0056)  М        2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ, МАРКИ М76, ТИП Р65

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0057)  М                                         2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ МАРКИ М74, ТИП Р50

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                             ¦Р50

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНА РЕЛЬСОВ, М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦12,5

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000      ¦1840      ¦1600      ¦2000      ¦1840      ¦1600

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-3-7  ¦  28-3-8  ¦  28-3-9  ¦ 28-3-10  ¦ 28-3-11  ¦ 28-3-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0114)  ШТ       2000       1840       1600       2000       1840       1600

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

ПРОКЛАДКИ КОРДОНИТОВЫЕ ПОД ПОДОШВЫ (610-5004)  1000ШТ      4.1        3.77       3.28       4.1        3.77       3.28

РЕЛЬСОВ

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5011)  1000ШТ      4.1        3.77       3.28

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р65

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5012)  1000ШТ                                       4.1        3.77       3.28

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       147.56     140.12     128.96     147.56     140.12     128.96

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        22.13      21.02      19.34      22.13      21.02      19.34

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       515        479        425        503        467        415

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       227.24     224.88     220.56     202.63     200.27     195.95

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        43.92      43.21      41.92      39.32      38.61      37.32

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       147.56     140.12     128.96     147.56     140.12     128.96

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       889.8      844        774.52     853.19     807.39     739.91

ТАБЛИЦА 28-4  СБОРКА ЗВЕНЬЕВ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛАХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.КОМПЛЕКТОВАНИЕ КЛЕММ И ЗАКЛАДНЫХ БОЛТОВ ШАЙБАМИ, ВТУЛКАМИ, КЛЕММНЫМИ БОЛТАМИ. 02.РАСКЛАДКА

ШПАЛ, ПОДКЛАДОК, ПРОКЛАДОК, СКРЕПЛЕНИЙ. 03.РАСКЛАДКА РЕЛЬСОВ ПО ШПАЛАМ. 04.КРЕПЛЕНИЕ РЕЛЬСОВ К

ШПАЛАМ. 05.ПОГРУЗКА ЗВЕНЬЕВ НА ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПУТИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                             ¦Р50

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНА РЕЛЬСОВ, М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦25

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000      ¦1840      ¦1600      ¦2000      ¦1840      ¦1600

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-4-1  ¦  28-4-2  ¦  28-4-3  ¦  28-4-4  ¦  28-4-5  ¦  28-4-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    664        617        550        664        617        550

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     48.66      47.53      45.75      48.66      47.53      45.75

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ДВУХКОНСОЛЬНЫЕ ДЛЯ   130601     М-ЧАС      31         30.1       28.7       31         30.1       28.7

РАБОТЫ НА ЗВЕНОСБОРОЧНЫХ БАЗАХ, 10 Т

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 294 (400)   132701     М-ЧАС       7.36       7.36       7.36       7.36       7.36       7.36

КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         8.92       8.23       7.06       8.92       8.23       7.06

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0003)  Т                                            0.36       0.36       0.36

8.8, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0004)  Т           0.33       0.33       0.33

8.8, ДИАМЕТРОМ 27 ММ

БОЛТЫ КЛЕМНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ        (105-0008)  Т           3.74       3.44       3          3.74       3.44       3

СКРЕПЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ С

ГАЙКАМИ ДИАМЕТРОМ 22 ММ ИСПОЛНЕНИЕ

1, КЛАСС 5/3,6 И 6/3,6

БОЛТЫ ЗАКЛАДНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ      (105-0012)  Т           6          5.52       4.8        6          5.52       4.8

СКРЕПЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ С

ГАЙКАМИ ДИАМЕТРОМ 22 ММ ИСПОЛНЕНИЕ

1, КЛАСС 5/3,6 И 6/3,6

ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ ДВУХВИТКОВЫЕ,      (105-0026)  Т           1.94       1.79       1.56       1.94       1.79       1.56

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 24 ММ ДЛЯ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ СЕЧЕНИЕМ

ШАЙБ 8Х10 ММ

КЛЕММЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И СТЫКОВЫЕ    (105-0031)  Т           5          4.6        4          5          4.6        4

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т           3.8        3.8        3.8

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ РАЗДЕЛЬНОГО   (105-0033)  Т                                            3          3          3

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ПОДКЛАДКИ РАЗДЕЛЬНОГО СКРЕПЛЕНИЯ   (105-0042)  Т          28.2       25.9       22.6       28         25.8       22.4

КБ65 ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р75, Р65 И

КБ50 ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                             ¦Р50

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНА РЕЛЬСОВ, М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦25

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000      ¦1840      ¦1600      ¦2000      ¦1840      ¦1600

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-4-1  ¦  28-4-2  ¦  28-4-3  ¦  28-4-4  ¦  28-4-5  ¦  28-4-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0056)  М        2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ, МАРКИ М76, ТИП Р65

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0057)  М                                         2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ МАРКИ М74, ТИП Р50

ШПАЛЫ Ж/Б                          (440-9150)  ШТ       2000       1840       1600       2000       1840       1600

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ            (610-5001)  1000ШТ      4.02       3.7        3.21

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ ДЛЯ РЕДЬСОВ

Р-65

ПРОКЛАДКИ КОРДОНИТОВЫЕ ПОД ПОДОШВЫ (610-5004)  1000ШТ      4.02       3.7        3.21       4.02       3.7        3.21

РЕЛЬСОВ

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ            (610-5013)  1000ШТ                                       4.02       3.7        3.21

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ ДЛЯ РЕЛЬСОВ

Р-50

ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТЕКСТОЛИТОВЫЕ   (610-5014)  1000ШТ      8.01       7.37       6.41       8.01       7.37       6.41

СКОБА ДЛЯ ИЗОЛИРУЮЩЕЙ ВТУЛКИ       (610-5015)  Т           0.72       0.66       0.58       0.72       0.66       0.58

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        31.5       31.5       31.5       31.5       31.5       31.5

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         4.72       4.72       4.72       4.72       4.72       4.72

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       460        428        382        460        428        382

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       282.96     277.46     268.79     282.96     277.46     268.79

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        49.8       48.69      46.94      49.8       48.69      46.94

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        31.5       31.5       31.5       31.5       31.5       31.5

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       774.46     736.96     682.29     774.46     736.96     682.29

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                             ¦Р50

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНА РЕЛЬСОВ, М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦12,5

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000      ¦1840      ¦1600      ¦2000      ¦1840      ¦1600

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-4-7  ¦  28-4-8  ¦  28-4-9  ¦ 28-4-10  ¦ 28-4-11  ¦ 28-4-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    704        657        590        704        657        590

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     67.44      66.41      64.63      67.44      66.41      64.63

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ДВУХКОНСОЛЬНЫЕ ДЛЯ   130601     М-ЧАС      35.1       34.3       32.9       35.1       34.3       32.9

РАБОТЫ НА ЗВЕНОСБОРОЧНЫХ БАЗАХ, 10 Т

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 294 (400)   132701     М-ЧАС      14.7       14.7       14.7       14.7       14.7       14.7

КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         8.92       8.23       7.06       8.91       8.23       7.06

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0003)  Т                                            0.72       0.72       0.72

8.8, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0004)  Т           0.66       0.66       0.66

8.8, ДИАМЕТРОМ 27 ММ

БОЛТЫ КЛЕМНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ        (105-0008)  Т           3.74       3.44       3          3.74       3.44       3

СКРЕПЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ С

ГАЙКАМИ ДИАМЕТРОМ 22 ММ ИСПОЛНЕНИЕ

1, КЛАСС 5/3,6 И 6/3,6

БОЛТЫ ЗАКЛАДНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ      (105-0012)  Т           6          5.52       4.8        6          5.52       4.8

СКРЕПЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ С

ГАЙКАМИ ДИАМЕТРОМ 22 ММ ИСПОЛНЕНИЕ

1, КЛАСС 5/3,6 И 6/3,6

ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ ДВУХВИТКОВЫЕ,      (105-0026)  Т           1.94       1.79       1.56       1.94       1.79       1.56

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 24 ММ ДЛЯ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ СЕЧЕНИЕМ

ШАЙБ 8Х10 ММ

КЛЕММЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И СТЫКОВЫЕ    (105-0031)  Т           5          4.6        4          5          4.6        4

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т           7.61       7.61       7.61

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ РАЗДЕЛЬНОГО   (105-0033)  Т                                            6          6          6

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ПОДКЛАДКИ РАЗДЕЛЬНОГО СКРЕПЛЕНИЯ   (105-0042)  Т          28.2       25.9       22.6       28         25.8       22.4

КБ65 ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р75, Р65 И

КБ50 ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0056)  М        2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ, МАРКИ М76, ТИП Р65

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                             ¦Р50

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНА РЕЛЬСОВ, М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦12,5

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000      ¦1840      ¦1600      ¦2000      ¦1840      ¦1600

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-4-7  ¦  28-4-8  ¦  28-4-9  ¦ 28-4-10  ¦ 28-4-11  ¦ 28-4-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0057)  М                                         2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ МАРКИ М74, ТИП Р50

ШПАЛЫ Ж/Б                          (440-9150)  ШТ       2000       1840       1600       2000       1840       1600

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ            (610-5001)  1000ШТ      4.02       3.7        3.21

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ ДЛЯ РЕДЬСОВ

Р-65

ПРОКЛАДКИ КОРДОНИТОВЫЕ ПОД ПОДОШВЫ (610-5004)  1000ШТ      4.02       3.7        3.21       4.02       3.7        3.21

РЕЛЬСОВ

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ            (610-5013)  1000ШТ                                       4.02       3.7        3.21

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ ДЛЯ РЕЛЬСОВ

Р-50

ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТЕКСТОЛИТОВЫЕ   (610-5014)  1000ШТ      8.01       7.37       6.41       8.01       7.37       6.41

СКОБА ДЛЯ ИЗОЛИРУЮЩЕЙ ВТУЛКИ       (610-5015)  Т           0.72       0.66       0.58       0.72       0.66       0.58

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        60.26      60.26      60.14      60.26      60.26      60.14

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         9.04       9.04       9.02       9.04       9.04       9.02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       488        456        410        488        456        410

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       412.8      407.82     399.17     412.79     407.82     399.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        69.97      68.96      67.21      69.96      68.96      67.21

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        60.26      60.26      60.14      60.26      60.26      60.14

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       961.06     924.08     869.31     961.05     924.08     869.31

02 СБОРКА ЗВЕНЬЕВ РЕЛЬСОШПАЛЬНОЙ РЕШЕТКИ НА БАЗЕ НА ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОТОЧНОЙ ЛИНИИ

(ППЗЛ-650)

ТАБЛИЦА 28-5  СБОРКА ЗВЕНЬЕВ НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ ПРИ НЕРАЗДЕЛЬНОМ СКРЕПЛЕНИИ И ДЛИНЕ РЕЛЬСОВ 25 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДАЧА ШПАЛ ПАКЕТАМИ НА ШПАЛОПИТАТЕЛЬ КРАНОМ. 02.ПОДАЧА ШПАЛ ИЗ ШПАЛОПИТАТЕЛЯ К СВЕРЛИЛЬНОМУ

СТАНКУ С СОРТИРОВКОЙ ПО ДЛИНЕ. 03.СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ШПАЛАХ С АНТИСЕПТИРОВАНИЕМ. 04.ПОДАЧА

КРАНОМ ПОДКЛАДОК И КОСТЫЛЕЙ К ПОТОЧНОЙ ЛИНИИ. 05.РАСКЛАДКА ПОДКЛАДОК С НАЖИВЛЕНИЕМ КОСТЫЛЕЙ.

06.ПОДАЧА И УКЛАДКА РЕЛЬСОВ НА КОНВЕЙЕР С ВЫРАВНИВАНИЕМ КОНЦОВ РЕЛЬСОВ. 07.СОЕДИНЕНИЕ РЕЛЬСОВ

ВРЕМЕННЫМИ СТЫКОВАТЕЛЯМИ. 08.ПОДАЧА РЕЛЬСОВ И ШПАЛ В СБОРОЧНЫЙ СТАНОК И ВДАВЛИВАНИЕ КОСТЫЛЕЙ В

ШПАЛЫ. 09.СНЯТИЕ ВРЕМЕННЫХ СТЫКОВАТЕЛЕЙ И УКЛАДКА ЗВЕНА НА ПЛОЩАДКУ ДОВОДКИ. 10.ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА

СБОРКИ ЗВЕНА, КЛЕЙМЕНИЕ ШПАЛ, ДОБИВКА НЕПОЛНОСТЬЮ ВДАВЛЕННЫХ КОСТЫЛЕЙ И ЗАМЕНА СОГНУТЫХ, РАЗМЕТКА

КРАСКОЙ ПОЛОЖЕНИЯ ОСЕЙ ШПАЛ. 11.УКЛАДКА ГОТОВОГО ЗВЕНА В ШТАБЕЛЬ ИЛИ ПОГРУЗКА ЕГО НА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ ПЛАТФОРМУ КРАНОМ. 12.ПОДБОР УКОРОЧЕННЫХ РЕЛЬСОВ ДЛЯ КРИВЫХ УЧАСТКОВ ПУТИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПУТИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                             ¦Р50

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000      ¦1840      ¦1600      ¦2000      ¦1840      ¦1600

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-5-1  ¦  28-5-2  ¦  28-5-3  ¦  28-5-4  ¦  28-5-5  ¦  28-5-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    293        276        245        293        276        245

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     86.4       81.9       72.5       86.4       81.9       72.5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ДВУХКОНСОЛЬНЫЕ ДЛЯ   130601     М-ЧАС      45         42.7       38.1       45         42.7       38.1

РАБОТЫ НА ЗВЕНОСБОРОЧНЫХ БАЗАХ, 10 Т

ЛИНИИ ЗВЕНОСБОРОЧНЫЕ ПОТОЧНЫЕ       130800     М-ЧАС      20.7       19.6       17.2       20.7       19.6       17.2

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0003)  Т                                            0.36       0.36       0.36

8.8, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0004)  Т           0.33       0.33       0.33

8.8, ДИАМЕТРОМ 27 ММ

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т           6.15       5.66       4.93       6.15       5.66       4.93

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т           3.8        3.8        3.8        3          3          3

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0035)  Т          30.9       28.5       24.7

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р75,

Р65

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0036)  Т                                           25.2       23.2       20.2

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0056)  М        2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ, МАРКИ М76, ТИП Р65

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0057)  М                                         2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ МАРКИ М74, ТИП Р50

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                             ¦Р50

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000      ¦1840      ¦1600      ¦2000      ¦1840      ¦1600

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-5-1  ¦  28-5-2  ¦  28-5-3  ¦  28-5-4  ¦  28-5-5  ¦  28-5-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0114)  ШТ       2000       1840       1600       2000       1840       1600

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5011)  1000ШТ      4.1        3.77       3.28

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р65

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5012)  1000ШТ                                       4.1        3.77       3.28

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       110.36     104.53      94.61     110.36     104.53      94.61

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        16.55      15.68      14.19      16.55      15.68      14.19

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       221        210        185        221        210        185

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       607.14     575.37     508.28     607.14     575.37     508.28

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        97.99      92.88      82.13      97.99      92.88      82.13

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       110.36     104.53      94.61     110.36     104.53      94.61

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       938.5      889.9      787.89     938.5      889.9      787.89

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р50          ¦Р43

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1440         ¦2000         ¦1840         ¦1600         ¦1440

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   28-5-7    ¦   28-5-8    ¦   28-5-9    ¦   28-5-10   ¦   28-5-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      229           293           276           245           229

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       68            86.4          81.9          72.5          68

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ДВУХКОНСОЛЬНЫЕ ДЛЯ   130601     М-ЧАС        35.8          45            42.7          38.1          35.8

РАБОТЫ НА ЗВЕНОСБОРОЧНЫХ БАЗАХ, 10 Т

ЛИНИИ ЗВЕНОСБОРОЧНЫЕ ПОТОЧНЫЕ       130800     М-ЧАС        16.1          20.7          19.6          17.2          16.1

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0002)  Т                           0.29          0.29          0.29          0.29

8.8, ДИАМЕТРОМ 22 ММ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0003)  Т             0.36

8.8, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т             4.45          6.15          5.66          4.93          4.45

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т             3             2.56          2.56          2.56          2.56

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0036)  Т            18.2

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0037)  Т                          21.2          19.5          16.9          15.3

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р43

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0057)  М          2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ МАРКИ М74, ТИП Р50

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0114)  ШТ         1440

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р50          ¦Р43

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1440         ¦2000         ¦1840         ¦1600         ¦1440

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   28-5-7    ¦   28-5-8    ¦   28-5-9    ¦   28-5-10   ¦   28-5-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0115)  ШТ                       2000          1840          1600          1440

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП II

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МАРКИ СТАЛИ (610-5010)  М                        2000          2000          2000          2000

НБ-61 ТИП Р43

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5012)  1000ШТ        2.95          4.1           3.77          3.28          2.95

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          86.92        110.36        104.53         94.61         86.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          13.04         16.55         15.68         14.19         13.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         173           221           210           185           173

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         476.5         607.14        575.37        508.28        476.5

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          77.02         97.99         92.88         82.13         77.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          86.92        110.36        104.53         94.61         86.92

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         736.42        938.5         889.9         787.89        736.42

03 СБОРКА ЗВЕНЬЕВ РЕЛЬСОШПАЛЬНОЙ РЕШЕТКИ НА БАЗЕ НА ЗВЕНОСБОРОЧНОМ СТЕНДЕ ЗС-400

ТАБЛИЦА 28-6  СБОРКА ЗВЕНЬЕВ НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ ПРИ НЕРАЗДЕЛЬНОМ СКРЕПЛЕНИИ И ДЛИНЕ РЕЛЬСОВ 25 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДАЧА ШПАЛ ПАКЕТАМИ НА ШПАЛОПИТАТЕЛЬ КРАНОМ. 02.ПОДАЧА ШПАЛ НА НАКЛОННЫЙ КОНВЕЙЕР С

СОРТИРОВКОЙ ПО ДЛИНЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ  ШПАЛЫ К СВЕРЛИЛЬНОМУ СТАНКУ. 03.СВЕРЛЕНИЕ И АНТИСЕПТИРОВАНИЕ

ОТВЕРСТИЙ. 04.ПОДАЧА КРАНОМ ПОДКЛАДОК И КОСТЫЛЕЙ К РАБОЧИМ МЕСТАМ. 05.РАСКЛАДКА ПОДКЛАДОК НАД

ПРОСВЕРЛЕННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ. 06.НАЖИВЛЕНИЕ ОБШИВОЧНЫХ КОСТЫЛЕЙ, ПРИКРЕПЛЯЮЩИХ ПОДКЛАДКИ К ШПАЛАМ.

07.ПРИШИВКА ПОДКЛАДОК К ШПАЛАМ. 08.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТЕНДА-ШАБЛОНА В ЗОНУ ЗАШИВКИ, С ВОЗВРАЩЕНИЕМ В

ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 09.УКЛАДКА КРАНОМ ДВУХ РЕЛЬСОВ НА ПОДКЛАДКИ. 10.НАЖИВЛЕНИЕ И ЗАБИВКА ОСНОВНЫХ

КОСТЫЛЕЙ. 11.ПОДЪЕМ И ВЫВОД СМОНТИРОВАННОГО ЗВЕНА ИЗ ЗОНЫ СТЕНДА КРАНОМ. 12.РАЗМЕТКА ПОЛОЖЕНИЯ

ОСЕЙ ШПАЛ НА ШЕЙКЕ РЕЛЬСА. 13.СМЕНА ОСНАСТКИ КРАНА. 14.ШТАБЕЛИРОВАНИЕ 10% РЕЛЬСОШПАЛЬНОЙ РЕШЕТКИ.

15.УСТАНОВКА ПРОКЛАДОК ПОД ПОДКЛАДКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПУТИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                             ¦Р50

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000      ¦1840      ¦1600      ¦2000      ¦1840      ¦1600

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-6-1  ¦  28-6-2  ¦  28-6-3  ¦  28-6-4  ¦  28-6-5  ¦  28-6-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    314        293        263        314        293        263

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     29.01      27.22      24.81      29.01      27.22      24.81

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ДВУХКОНСОЛЬНЫЕ ДЛЯ   130601     М-ЧАС      27.8       26.1       23.8       27.8       26.1       23.8

РАБОТЫ НА ЗВЕНОСБОРОЧНЫХ БАЗАХ, 10 Т

СТЕНДЫ ЗВЕНОСБОРОЧНЫЕ               132100     М-ЧАС      24.2       22.4       20.1       24.2       22.4       20.1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0003)  Т                                            0.36       0.36       0.36

8.8, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0004)  Т           0.33       0.33       0.33

8.8, ДИАМЕТРОМ 27 ММ

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т           6.15       5.66       4.93       6.15       5.66       4.93

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т           3.8        3.8        3.8        3          3          3

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0035)  Т          30.9       28.5       24.7

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р75,

Р65

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0036)  Т                                           25.2       23.2       20.2

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0056)  М        2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ, МАРКИ М76, ТИП Р65

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0057)  М                                         2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ МАРКИ М74, ТИП Р50

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                             ¦Р50

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000      ¦1840      ¦1600      ¦2000      ¦1840      ¦1600

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-6-1  ¦  28-6-2  ¦  28-6-3  ¦  28-6-4  ¦  28-6-5  ¦  28-6-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0114)  ШТ       2000       1840       1600       2000       1840       1600

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5011)  1000ШТ      4.1        3.77       3.28

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р65

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5012)  1000ШТ                                       4.1        3.77       3.28

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       110.36     104.53      94.61     110.36     104.53      94.61

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        16.55      15.68      14.19      16.55      15.68      14.19

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       231        215        194        231        215        194

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       301.19     280.76     253.96     301.19     280.76     253.96

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        27.8       26.1       23.8       27.8       26.1       23.8

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       110.36     104.53      94.61     110.36     104.53      94.61

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       642.55     600.29     542.57     642.55     600.29     542.57

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р50          ¦Р43

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1440         ¦2000         ¦1840         ¦1600         ¦1440

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   28-6-7    ¦   28-6-8    ¦   28-6-9    ¦   28-6-10   ¦   28-6-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      241           314           293           263           241

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       22.92         29.01         27.22         24.81         22.92

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ДВУХКОНСОЛЬНЫЕ ДЛЯ   130601     М-ЧАС        22            27.8          26.1          23.8          22

РАБОТЫ НА ЗВЕНОСБОРОЧНЫХ БАЗАХ, 10 Т

СТЕНДЫ ЗВЕНОСБОРОЧНЫЕ               132100     М-ЧАС        18.4          24.2          22.4          20.1          18.4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0002)  Т                           0.29          0.29          0.29          0.29

8.8, ДИАМЕТРОМ 22 ММ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0003)  Т             0.36

8.8, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т             4.45          6.15          5.66          4.93          4.45

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т             3             2.56          2.56          2.56          2.56

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0036)  Т            18.2

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0037)  Т                          21.2          19.5          16.9          15.3

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р43

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0057)  М          2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ МАРКИ М74, ТИП Р50

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р50          ¦Р43

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1440         ¦2000         ¦1840         ¦1600         ¦1440

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   28-6-7    ¦   28-6-8    ¦   28-6-9    ¦   28-6-10   ¦   28-6-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0114)  ШТ         1440

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0115)  ШТ                       2000          1840          1600          1440

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП II

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МАРКИ СТАЛИ (610-5010)  М                        2000          2000          2000          2000

НБ-61 ТИП Р43

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5012)  1000ШТ        2.95          4.1           3.77          3.28          2.95

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          86.92        110.36        104.53         94.61         86.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          13.04         16.55         15.68         14.19         13.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         178           231           215           194           178

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         233.62        301.19        280.76        253.96        233.62

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          22            27.8          26.1          23.8          22

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          86.92        110.36        104.53         94.61         86.92

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         498.54        642.55        600.29        542.57        498.54

04 УКЛАДКА ПУТИ

ТАБЛИЦА 28-7  УКЛАДКА ПУТИ ЗВЕНЬЯМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИСПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ОСНОВНОЙ ПЛОЩАДКИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. 02.УКЛАДКА ЗВЕНЬЕВ

РЕЛЬСО-ШПАЛЬНОЙ РЕШЕТКИ СО СБОЛЧИВАНИЕМ СТЫКОВ И РЕГУЛИРОВКОЙ ЗАЗОРОВ. 03.ВЫПРАВКА ПУТИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПУТИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ РЕЛЬСОВ Р65 И ЛЕГЧЕ ДЛИНОЙ, М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦25                   ¦12,5      ¦25                   ¦12,5

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ            ¦НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛАХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПУТЕУКЛАДЧИКАМИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ЖЕЛЕЗ- ¦ТРАКТОРНЫ-¦НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ   ¦ТРАКТОРНЫ-¦НА ЖЕЛЕЗ-

¦         ¦         ¦НОДОРОЖНОМ¦МИ        ¦ХОДУ                 ¦МИ        ¦НОДОРОЖНОМ

¦         ¦         ¦ХОДУ      ¦          ¦                     ¦          ¦ХОДУ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-7-1  ¦  28-7-2  ¦  28-7-3  ¦  28-7-4  ¦  28-7-5  ¦  28-7-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    302        295        330        376        306        448

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     25.94      50.92      28.76      52.14      52.27      80.12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ УКЛАДОЧНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ      130701     М-ЧАС       2.53                  3.01

ЗВЕНЬЕВ 25 М НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ

КРАНЫ УКЛАДОЧНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ      130702     М-ЧАС                                        7.8                  13.3

ЗВЕНЬЕВ 25 М НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

ШПАЛАХ

МАШИНЫ ПУТЕРИХТОВОЧНЫЕ              131400     М-ЧАС      11.2       11.2       10.9       11         11         11

ПЛАТФОРМЫ МОТОРНЫЕ К ПУТЕУКЛАДЧИКУ  131600     М-ЧАС       2.53                  3.01       7.8                  13.3

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С           131800     М-ЧАС      30.4      103         36.1      109        125        161

РОЛИКОВЫМ ТРАНСПОРТЕРОМ

ПУТЕУКЛАДЧИКИ ТРАКТОРНЫЕ ШИРОКОЙ    132001     М-ЧАС                  7.36                             7.8

КОЛЕИ

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132803     М-ЧАС       2.53       7.36       3.01       7.8        7.8       13.3

883 (1200) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         6.34       8.87       8.52       6.5        6.9        7.95

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       208        202        228        262        210        314

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       483.62     754.67     547.29    1344.53     836.21    2119.85

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        42.41      58.38      47.97      99.77      60.11     160.27

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       691.62     956.67     775.29    1606.53    1046.21    2433.85

ТАБЛИЦА 28-8  УКЛАДКА ПУТИ ЗВЕНЬЯМИ ДЛИНОЙ 25 М РЕЛЬСАМИ ТИПА Р65 И ЛЕГЧЕ НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ ТРАКТОРНЫМ

ПУТЕУКЛАДЧИКОМ НА ОБЪЕКТАХ МАЛОЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИСПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ОСНОВНОЙ ПЛОЩАДКИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. 02.УКЛАДКА ЗВЕНЬЕВ ПУТЕУКЛАДЧИКОМ

СО СБОЛЧИВАНИЕМ СТЫКОВ. 03.УСТАНОВКА СТЫКОВЫХ ШПАЛ НА МЕСТА ПОСЛЕ МОНТАЖА СТЫКОВ. 04.ВЫПРАВКА ПУТИ ДЛЯ

ПРОПУСКА РАБОЧИХ ПОЕЗДОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПУТИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               28-8-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  330

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   83.15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ ПУТЕРИХТОВОЧНЫЕ              131400     М-ЧАС                                    10.4

ПУТЕУКЛАДЧИКИ ТРАКТОРНЫЕ ШИРОКОЙ    132001     М-ЧАС                                    14.1

КОЛЕИ

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС                                   188

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС                                    14.1

552 (750) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       6.81

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     228

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                     791.86

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                      96.06

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                    1019.86

ТАБЛИЦА 28-9  УКЛАДКА ПУТИ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ ПРИ НЕРАЗДЕЛЬНОМ СКРЕПЛЕНИИ И ДЛИНЕ РЕЛЬСОВ 25 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИСПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ОСНОВНОЙ ПЛОЩАДКИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. 02.ПОГРУЗКА НА БАЗЕ И РАЗГРУЗКА У

МЕСТА УКЛАДКИ, РАЗВОЗКА И РАСКЛАДКА ПО ФРОНТУ РАБОТ УКЛАДОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 03.СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В

ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ С АНТИСЕПТИРОВАНИЕМ, КЛЕЙМЕНИЕМ ШПАЛ. 04.КРЕПЛЕНИЕ РЕЛЬСОВ К ШПАЛАМ. 05.СБОЛЧИВАНИЕ

СТЫКОВ. 06.ВЫПРАВКА ПУТИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПУТИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р75                          ¦Р65                          ¦Р50

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000     ¦1840     ¦1600     ¦2000     ¦1840     ¦1600     ¦2000

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-9-1  ¦ 28-9-2  ¦ 28-9-3  ¦ 28-9-4  ¦ 28-9-5  ¦ 28-9-6  ¦ 28-9-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    912       858       790       910       854       789       888

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     74.33     73.15     71.49     82.13     80.95     79.29     82.33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС      22.9      22.4      21.7      24.9      24.4      23.7      25

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С           131800     М-ЧАС      67.6      67.1      66.4      69.6      69.2      68.4      69.6

РОЛИКОВЫМ ТРАНСПОРТЕРОМ

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132803     М-ЧАС      13.1      13.1      13.1      15        15        15        15

883 (1200) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         7.06      6.52      5.72      7.06      6.52      5.72      7.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0003)  Т                                                                       0.36

8.8, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0004)  Т           0.33      0.33      0.33      0.33      0.33      0.33

8.8, ДИАМЕТРОМ 27 ММ

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т           6.15      5.66      4.93      6.15      5.66      4.93      6.15

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т           3.8       3.8       3.8       3.8       3.8       3.8       3

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0035)  Т          31        28.5      24.8      31        28.5      24.8

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р75,

Р65

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0036)  Т                                                                      25.3

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0055)  М        2000      2000      2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ, МАРКИ М76, ТИП Р75

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0056)  М                                      2000      2000      2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ, МАРКИ М76, ТИП Р65

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р75                          ¦Р65                          ¦Р50

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000     ¦1840     ¦1600     ¦2000     ¦1840     ¦1600     ¦2000

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-9-1  ¦ 28-9-2  ¦ 28-9-3  ¦ 28-9-4  ¦ 28-9-5  ¦ 28-9-6  ¦ 28-9-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0057)  М                                                                    2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ МАРКИ М74, ТИП Р50

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0114)  ШТ       2000      1840      1600      2000      1840      1600      2000

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5011)  1000ШТ      4.1       3.77      3.28      4.1       3.77      3.28

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р65

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5012)  1000ШТ                                                                  4.1

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       112.96    106.64     96.72    112.96    106.64     96.72    112.84

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        16.94     16        14.51     16.94     16        14.51     16.93

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       620       583       538       617       580       537       604

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       832.4     824.85    814.24    913.43    906.19    895.27    914.52

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        82.79     81.5      79.67     91.49     90.2      88.37     91.72

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       112.96    106.64     96.72    112.96    106.64     96.72    112.84

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1565.36   1514.49   1448.96   1643.39   1592.83   1528.99   1631.36

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р50                          ¦Р43

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1840     ¦1600     ¦1440     ¦2000     ¦1840     ¦1600     ¦1440

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-9-8  ¦ 28-9-9  ¦ 28-9-10 ¦ 28-9-11 ¦ 28-9-12 ¦ 28-9-13 ¦ 28-9-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    833       771       717       876       825       753       704

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     81.15     79.47     78.28     82.1      81.15     79.24     78.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС      24.5      23.8      23.3      24.9      24.5      23.7      23.2

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С           131800     М-ЧАС      69.2      68.5      68        69.6      69.2      68.4      67.9

РОЛИКОВЫМ ТРАНСПОРТЕРОМ

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132803     М-ЧАС      15        15        15        15        15        15        15

883 (1200) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         6.52      5.66      5.1       6.97      6.52      5.59      5.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0002)  Т                                         0.29      0.29      0.29      0.29

8.8, ДИАМЕТРОМ 22 ММ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0003)  Т           0.36      0.36      0.36

8.8, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т           5.66      4.93      4.45      6.15      5.66      4.93      4.45

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т           3         3         3         2.56      2.56      2.56      2.56

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0036)  Т          23.3      20.3      18.2

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0037)  Т                                        21.2      19.5      17        15.3

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р43

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0057)  М        2000      2000      2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ МАРКИ М74, ТИП Р50

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0114)  ШТ       1840      1600      1440

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р50                          ¦Р43

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1840     ¦1600     ¦1440     ¦2000     ¦1840     ¦1600     ¦1440

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-9-8  ¦ 28-9-9  ¦ 28-9-10 ¦ 28-9-11 ¦ 28-9-12 ¦ 28-9-13 ¦ 28-9-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0115)  ШТ                                     2000      1840      1600      1440

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП II

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МАРКИ СТАЛИ (610-5010)  М                                      2000      2000      2000      2000

НБ-61 ТИП Р43

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5012)  1000ШТ      3.77      3.28      2.95      4.1       3.77      3.28      2.95

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       106.64     96.72     89.9     112.84    106.64     96.72     89.9

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        16        14.51     13.49     16.93     16        14.51     13.49

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       566       525       488       595       561       513       481

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       907.28    896.62    889.05    913.34    907.28    895.14    887.61

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        90.43     88.58     87.27     91.46     90.43     88.33     87.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       106.64     96.72     89.9     112.84    106.64     96.72     89.9

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1579.92   1518.34   1466.95   1621.18   1574.92   1504.86   1458.51

ТАБЛИЦА 28-10  УКЛАДКА ПУТИ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ ПРИ НЕРАЗДЕЛЬНОМ СКРЕПЛЕНИИ И ДЛИНЕ РЕЛЬСОВ

12,5 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИСПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ОСНОВНОЙ ПЛОЩАДКИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. 02.ПОГРУЗКА НА БАЗЕ И

РАЗГРУЗКА У МЕСТА УКЛАДКИ, РАЗВОЗКА И РАСКЛАДКА ПО ФРОНТУ РАБОТ УКЛАДОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

03.СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ С АНТИСЕПТИРОВАНИЕМ, КЛЕЙМЕНИЕМ ШПАЛ. 04.КРЕПЛЕНИЕ РЕЛЬСОВ

К ШПАЛАМ. 05.СБОЛЧИВАНИЕ СТЫКОВ. 06.ВЫПРАВКА ПУТИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПУТИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                             ¦Р50

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000      ¦1840      ¦1600      ¦2000      ¦1840      ¦1600

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-10-1  ¦ 28-10-2  ¦ 28-10-3  ¦ 28-10-4  ¦ 28-10-5  ¦ 28-10-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    973        919        855        942        888        826

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    108.53     107.52     105.7       99.13      97.93      96.28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС      33.8       33.4       32.6       30.6       30.1       29.4

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С           131800     М-ЧАС      78.6       78.1       77.3       75.3       74.8       74.1

РОЛИКОВЫМ ТРАНСПОРТЕРОМ

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132803     М-ЧАС      19.3       19.3       19.3       17.8       17.8       17.8

883 (1200) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         7.07       6.42       5.75       7.06       6.47       5.71

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0003)  Т                                            0.71       0.71       0.71

8.8, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0004)  Т           0.67       0.67       0.67

8.8, ДИАМЕТРОМ 27 ММ

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т           6.21       5.72       4.99       6.21       5.72       4.99

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т           7.61       7.61       7.61       6          6          6

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0035)  Т          31         28.5       24.8

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р75,

Р65

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0036)  Т                                           25.3       23.3       20.3

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0056)  М        2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ, МАРКИ М76, ТИП Р65

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                             ¦Р50

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000      ¦1840      ¦1600      ¦2000      ¦1840      ¦1600

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-10-1  ¦ 28-10-2  ¦ 28-10-3  ¦ 28-10-4  ¦ 28-10-5  ¦ 28-10-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0057)  М                                         2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ МАРКИ М74, ТИП Р50

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0114)  ШТ       2000       1840       1600       2000       1840       1600

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5011)  1000ШТ      4.1        3.77       3.28

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р65

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5012)  1000ШТ                                       4.1        3.77       3.28

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       141.36     135.16     125.24     141.36     135.16     125.24

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        21.2       20.27      18.79      21.2       20.27      18.79

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       662        625        579        642        605        562

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ      1158.41    1151.84    1139.96    1071.4     1063.81    1053.24

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       121.12     120.02     118        110.56     109.25     107.43

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       141.36     135.16     125.24     141.36     135.16     125.24

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1961.77    1912       1844.2     1854.76    1803.97    1740.48

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р50          ¦Р43

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1440         ¦2000         ¦1840         ¦1600         ¦1440

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   28-10-7   ¦   28-10-8   ¦   28-10-9   ¦  28-10-10   ¦  28-10-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      769           927           872           800           752

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       95.08         94.11         92.91         91.25         90.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС        28.9          28.9          28.4          27.7          27.2

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С           131800     М-ЧАС        73.6          73.6          73.2          72.4          71.9

РОЛИКОВЫМ ТРАНСПОРТЕРОМ

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132803     М-ЧАС        17.8          17            17            17            17

883 (1200) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           5.11          7.02          6.39          5.62          5.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0002)  Т                           0.58          0.58          0.58          0.58

8.8, ДИАМЕТРОМ 22 ММ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0003)  Т             0.71

8.8, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т             4.51          6.21          5.72          4.99          4.51

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т             6             5.12          5.12          5.12          5.12

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0036)  Т            18.2

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0037)  Т                          21.2          19.5          17            15.3

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р43

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0057)  М          2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ МАРКИ М74, ТИП Р50

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р50          ¦Р43

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1440         ¦2000         ¦1840         ¦1600         ¦1440

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   28-10-7   ¦   28-10-8   ¦   28-10-9   ¦  28-10-10   ¦  28-10-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0114)  ШТ         1440

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0115)  ШТ                       2000          1840          1600          1440

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП II

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МАРКИ СТАЛИ (610-5010)  М                        2000          2000          2000          2000

НБ-61 ТИП Р43

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5012)  1000ШТ        2.95          4.1           3.77          3.28          2.95

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         119.04        141.36        135.16        125.24        119.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          17.86         21.2          20.27         18.79         17.86

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         525           631           595           546           514

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        1045.64       1025.23       1017.9        1007.01        999.45

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         106.11        104.94        103.62        101.8         100.49

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         119.04        141.36        135.16        125.24        119.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        1689.68       1797.59       1748.06       1678.25       1632.49

ТАБЛИЦА 28-11  УКЛАДКА ПУТИ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ НА ДЕРЕВЯНЫХ ШПАЛАХ ПРИ РАЗДЕЛЬНОМ СКРЕПЛЕНИИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИСПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ОСНОВНОЙ ПЛОЩАДКИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. 02.ПОГРУЗКА НА БАЗЕ И

РАЗГРУЗКА У МЕСТА УКЛАДКИ, РАЗВОЗКА И РАСКЛАДКА ПО ФРОНТУ РАБОТ УКЛАДОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

03.СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ С АНТИСЕПТИРОВАНИЕМ, КЛЕЙМЕНИЕМ ШПАЛ. 04.КРЕПЛЕНИЕ РЕЛЬСОВ

К ШПАЛАМ. 05.СБОЛЧИВАНИЕ СТЫКОВ. 06.ВЫПРАВКА ПУТИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПУТИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                             ¦Р50

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНА РЕЛЬСОВ, М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦25

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000      ¦1840      ¦1600      ¦2000      ¦1840      ¦1600

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-11-1  ¦ 28-11-2  ¦ 28-11-3  ¦ 28-11-4  ¦ 28-11-5  ¦ 28-11-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч   1070       1003        919       1052        985        902

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     89.63      87.98      85.46      89.83      88.18      85.66

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС      24.9       24.4       23.7       25         24.5       23.8

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С           131800     М-ЧАС      69.6       69.2       68.4       69.7       69.2       68.5

РОЛИКОВЫМ ТРАНСПОРТЕРОМ

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132803     М-ЧАС      15.1       15.1       15.1       15.1       15.1       15.1

883 (1200) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        29.21      27.25      23.84      29.21      27.25      23.84

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0003)  Т                                            0.36       0.36       0.36

8.8, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0004)  Т           0.33       0.33       0.33

8.8, ДИАМЕТРОМ 27 ММ

БОЛТЫ КЛЕМНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ        (105-0008)  Т           3.74       3.44       3          3.74       3.44       3

СКРЕПЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ С

ГАЙКАМИ ДИАМЕТРОМ 22 ММ ИСПОЛНЕНИЕ

1, КЛАСС 5/3,6 И 6/3,6

ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ ДВУХВИТКОВЫЕ,      (105-0026)  Т           0.96       0.89       0.77       0.96       0.89       0.77

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 24 ММ ДЛЯ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ СЕЧЕНИЕМ

ШАЙБ 8Х10 ММ

ШУРУПЫ ПУТЕВЫЕ РАЗМЕРОМ            (105-0027)  Т           9.01       8.29       7.2        9.01       8.29       7.2

24 Х 170 ММ ИСПОЛНЕНИЕ 1

КЛЕММЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И СТЫКОВЫЕ    (105-0031)  Т           5          4.6        4          5          4.6        4

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т           3.8        3.8        3.8

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ РАЗДЕЛЬНОГО   (105-0033)  Т                                            3          3          3

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ПОДКЛАДКИ РАЗДЕЛЬНОГО СКРЕПЛЕНИЯ   (105-0042)  Т          38.7       35.6       30.9       34         31.3       27.2

КБ65 ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р75, Р65 И

КБ50 ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-11-1  ¦ 28-11-2  ¦ 28-11-3  ¦ 28-11-4  ¦ 28-11-5  ¦ 28-11-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0056)  М        2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ, МАРКИ М76, ТИП Р65

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0057)  М                                         2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ МАРКИ М74, ТИП Р50

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0114)  ШТ       2000       1840       1600       2000       1840       1600

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

ПРОКЛАДКИ КОРДОНИТОВЫЕ ПОД ПОДОШВЫ (610-5004)  1000ШТ      4.1        3.77       3.28       4.1        3.77       3.28

РЕЛЬСОВ

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5011)  1000ШТ      4.1        3.77       3.28

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р65

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5012)  1000ШТ                                       4.1        3.77       3.28

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       119.04     111.6      100.44     119.04     111.6      100.44

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        17.86      16.74      15.07      17.86      16.74      15.07

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       731        685        628        719        674        618

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       938.37     929.71     916.18     939.77     930.8      917.59

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        98.35      96.63      94.02      98.58      96.86      94.25

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       119.04     111.6      100.44     119.04     111.6      100.44

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1788.41    1726.31    1644.62    1777.81    1716.4     1636.03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                             ¦Р50

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНА РЕЛЬСОВ, М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦12,5

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000      ¦1840      ¦1600      ¦2000      ¦1840      ¦1600

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-11-7  ¦ 28-11-8  ¦ 28-11-9  ¦ 28-11-10 ¦ 28-11-11 ¦ 28-11-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч   1247       1160       1072       1209       1134       1038

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    115.83     114.38     111.66     106.43     105.78     102.26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС      33.8       33.4       32.6       30.6       30.6       29.4

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С           131800     М-ЧАС      78.6       78.1       77.3       75.3       74.8       74.1

РОЛИКОВЫМ ТРАНСПОРТЕРОМ

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132803     М-ЧАС      19.3       19.3       19.3       17.8       17.8       17.8

883 (1200) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        29.21      27.25      23.84      29.21      27.25      23.84

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0003)  Т                                            0.72       0.72       0.72

8.8, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0004)  Т           0.66       0.66       0.66

8.8, ДИАМЕТРОМ 27 ММ

БОЛТЫ КЛЕМНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ        (105-0008)  Т           3.74       3.44       3          3.74       3.44       3

СКРЕПЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ С

ГАЙКАМИ ДИАМЕТРОМ 22 ММ ИСПОЛНЕНИЕ

1, КЛАСС 5/3,6 И 6/3,6

ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ ДВУХВИТКОВЫЕ,      (105-0026)  Т           0.96       0.89       0.77       0.96       0.89       0.77

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 24 ММ ДЛЯ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ СЕЧЕНИЕМ

ШАЙБ 8Х10 ММ

ШУРУПЫ ПУТЕВЫЕ РАЗМЕРОМ            (105-0027)  Т           9.01       8.29       7.2        9.01       8.29       7.2

24 Х 170 ММ ИСПОЛНЕНИЕ 1

КЛЕММЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И СТЫКОВЫЕ    (105-0031)  Т           5          4.6        4          5          4.6        4

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т           7.61       7.61       7.61

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ РАЗДЕЛЬНОГО   (105-0033)  Т                                            6          6          6

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ПОДКЛАДКИ РАЗДЕЛЬНОГО СКРЕПЛЕНИЯ   (105-0042)  Т          38.7       35.6       30.9       34         31.3       27.2

КБ65 ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р75, Р65 И

КБ50 ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0056)  М        2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ, МАРКИ М76, ТИП Р65

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0057)  М                                         2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ МАРКИ М74, ТИП Р50

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                             ¦Р50

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНА РЕЛЬСОВ, М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦12,5

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000      ¦1840      ¦1600      ¦2000      ¦1840      ¦1600

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-11-7  ¦ 28-11-8  ¦ 28-11-9  ¦ 28-11-10 ¦ 28-11-11 ¦ 28-11-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0114)  ШТ       2000       1840       1600       2000       1840       1600

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

ПРОКЛАДКИ КОРДОНИТОВЫЕ ПОД ПОДОШВЫ (610-5004)  1000ШТ      4.1        3.77       3.28       4.1        3.77       3.28

РЕЛЬСОВ

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5011)  1000ШТ      4.1        3.77       3.28

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р65

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5012)  1000ШТ                                       4.1        3.77       3.28

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       147.56     140.12     130.2      147.56     140.12     128.96

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        22.13      21.02      19.53      22.13      21.02      19.34

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       848        789        730        824        772        708

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ      1180.55    1172.67    1158.05    1093.55    1090.04    1071.37

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       127.76     126.26     123.42     117.2      116.61     112.87

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       147.56     140.12     130.2      147.56     140.12     128.96

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      2176.11    2101.79    2018.25    2065.11    2002.16    1908.33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 28-12  УКЛАДКА ПУТИ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛАХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИСПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ОСНОВНОЙ ПЛОЩАДКИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. 02.ПОГРУЗКА НА БАЗЕ И

РАЗГРУЗКА У МЕСТА УКЛАДКИ, РАЗВОЗКА И РАСКЛАДКА ПО ФРОНТУ РАБОТ УКЛАДОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

03.КРЕПЛЕНИЕ РЕЛЬСОВ К ШПАЛАМ. 04.СБОЛЧИВАНИЕ СТЫКОВ. 05.ВЫПРАВКА ПУТИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПУТИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                             ¦Р50

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНА РЕЛЬСОВ, М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦25

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000      ¦1840      ¦1600      ¦2000      ¦1840      ¦1600

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-12-1  ¦ 28-12-2  ¦ 28-12-3  ¦ 28-12-4  ¦ 28-12-5  ¦ 28-12-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч   1120       1050        951       1130       1060        959

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    288.76     270.76     241.76     246.27     270.76     241.76

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС      93.8       86.6       75.3       93.2       86.6       75.3

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС      10.8       10.8       10.8       10.8       10.8       10.8

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С           131800     М-ЧАС      43.8       43.8       43.8       36.3       36.3       36.3

РОЛИКОВЫМ ТРАНСПОРТЕРОМ

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132803     М-ЧАС       7          7          7          7          7          7

883 (1200) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       483.39     450.64     396.93     356.32     450.64     396.93

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0003)  Т                                            0.36       0.36       0.36

8.8, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0004)  Т           0.33       0.33       0.33

8.8, ДИАМЕТРОМ 27 ММ

БОЛТЫ КЛЕМНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ        (105-0008)  Т           3.74       3.44       3          3.74       3.44       3

СКРЕПЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ С

ГАЙКАМИ ДИАМЕТРОМ 22 ММ ИСПОЛНЕНИЕ

1, КЛАСС 5/3,6 И 6/3,6

БОЛТЫ ЗАКЛАДНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ      (105-0012)  Т           6          5.52       4.8        6          5.52       4.8

СКРЕПЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ С

ГАЙКАМИ ДИАМЕТРОМ 22 ММ ИСПОЛНЕНИЕ

1, КЛАСС 5/3,6 И 6/3,6

ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ ДВУХВИТКОВЫЕ,      (105-0026)  Т           1.94       1.79       1.56       1.94       1.79       1.56

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 24 ММ ДЛЯ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ СЕЧЕНИЕМ

ШАЙБ 8Х10 ММ

КЛЕММЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И СТЫКОВЫЕ    (105-0031)  Т           5          4.6        4          5          4.6        4

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т           3.8        3.8        3.8

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-12-1  ¦ 28-12-2  ¦ 28-12-3  ¦ 28-12-4  ¦ 28-12-5  ¦ 28-12-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ РАЗДЕЛЬНОГО   (105-0033)  Т                                            3          3          3

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ПОДКЛАДКИ РАЗДЕЛЬНОГО СКРЕПЛЕНИЯ   (105-0042)  Т          28.2       25.9       22.6       28.2       25.9       22.6

КБ65 ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р75, 65 И

КБ50 ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0056)  М        2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ, МАРКИ М76, ТИП Р65

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0057)  М                                         2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ МАРКИ М74, ТИП Р50

ШПАЛЫ Ж/Б                          (440-9150)  ШТ       2000       1840       1600       2000       1840       1600

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ            (610-5001)  1000ШТ      4.02       3.7        3.21

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ ДЛЯ РЕДЬСОВ

Р-65

ПРОКЛАДКИ КОРДОНИТОВЫЕ ПОД ПОДОШВЫ (610-5004)  1000ШТ      4.02       3.7        3.21       4.02       3.7        3.21

РЕЛЬСОВ

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ            (610-5013)  1000ШТ                                       4.02       3.7        3.21

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ ДЛЯ РЕЛЬСОВ

Р-50

ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТЕКСТОЛИТОВЫЕ   (610-5014)  1000ШТ      8.01       7.37       6.41       8.01       7.37       6.41

СКОБА ДЛЯ ИЗОЛИРУЮЩЕЙ ВТУЛКИ       (610-5015)  Т           0.72       0.66       0.58       0.72       0.66       0.58

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        31.37      31.37      31.25      31.37      31.37      31.25

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         4.71       4.71       4.69       4.71       4.71       4.69

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       767        721        654        773        728        660

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ      1626.75    1540.72    1403.39    1471.91    1517.39    1380.06

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       304.93     285.89     255.31     266.05     285.89     255.31

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        31.37      31.37      31.25      31.37      31.37      31.25

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      2425.12    2293.09    2088.64    2276.28    2276.76    2071.31

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                             ¦Р50

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНА РЕЛЬСОВ, М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦12,5

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000      ¦1840      ¦1600      ¦2000      ¦1840      ¦1600

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-12-7  ¦ 28-12-8  ¦ 28-12-9  ¦ 28-12-10 ¦ 28-12-11 ¦ 28-12-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч   1170       1100        999       1170       1110       1000

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    308.39     290.66     273.74     298.74     287.06     260.64

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС      94.4       86.6       75.3       94.4       86.6       75.3

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС      22.6       22.6       22.6       20.8       20.8       20.8

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С           131800     М-ЧАС      97.2       97.2       97.2       89.3       89.3       89.3

РОЛИКОВЫМ ТРАНСПОРТЕРОМ

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132803     М-ЧАС      14         14         14         14         14         14

883 (1200) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       427.06     396.93     379.9      408.72     396.93     351.08

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0003)  Т                                            0.72       0.72       0.72

8.8, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0004)  Т           0.66       0.66       0.66

8.8, ДИАМЕТРОМ 27 ММ

БОЛТЫ КЛЕМНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ        (105-0008)  Т           3.74       3.44       3          3.74       3.44       3

СКРЕПЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ С

ГАЙКАМИ ДИАМЕТРОМ 22 ММ ИСПОЛНЕНИЕ

1, КЛАСС 5/3,6 И 6/3,6

БОЛТЫ ЗАКЛАДНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ      (105-0012)  Т           6          5.52       4.8        6          5.52       4.8

СКРЕПЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ С

ГАЙКАМИ ДИАМЕТРОМ 22 ММ ИСПОЛНЕНИЕ

1, КЛАСС 5/3,6 И 6/3,6

ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ ДВУХВИТКОВЫЕ,      (105-0026)  Т           1.94       1.79       1.56       1.94       1.79       1.56

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 24 ММ ДЛЯ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ СЕЧЕНИЕМ

ШАЙБ 8Х10 ММ

КЛЕММЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И СТЫКОВЫЕ    (105-0031)  Т           5          4.6        4          5          4.6        4

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т           7.61       7.61       7.61

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ РАЗДЕЛЬНОГО   (105-0033)  Т                                            6          6          6

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-12-7  ¦ 28-12-8  ¦ 28-12-9  ¦ 28-12-10 ¦ 28-12-11 ¦ 28-12-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОДКЛАДКИ РАЗДЕЛЬНОГО СКРЕПЛЕНИЯ   (105-0042)  Т          28.2       25.9       22.6       28.2       25.9       22.6

КБ65 ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р75, Р65 И

КБ50 ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0056)  М        2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ, МАРКИ М76, ТИП Р65

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0057)  М                                         2000       2000       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ МАРКИ М74, ТИП Р50

ШПАЛЫ Ж/Б                          (440-9150)  ШТ       2000       1840       1600       2000       1840       1600

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ            (610-5001)  1000ШТ      4.02       3.7        3.21

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ ДЛЯ РЕДЬСОВ

Р-65

ПРОКЛАДКИ КОРДОНИТОВЫЕ ПОД ПОДОШВЫ (610-5004)  1000ШТ      4.02       3.7        3.21       4.02       3.7        3.21

РЕЛЬСОВ

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ            (610-5013)  1000ШТ                                       4.02       3.7        3.21

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ ДЛЯ РЕЛЬСОВ

Р-50

ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТЕКСТОЛИТОВЫЕ   (610-5014)  1000ШТ      8.01       7.37       6.41       8.01       7.37       6.41

СКОБА ДЛЯ ИЗОЛИРУЮЩЕЙ ВТУЛКИ       (610-5015)  Т           0.72       0.66       0.58       0.72       0.66       0.58

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        60.39      60.39      60.26      60.39      60.39      60.26

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         9.06       9.06       9.04       9.06       9.06       9.04

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       801        755        687        805        759        691

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ      2064.85    1977       1876.35    2002.32    1932.81    1803.34

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       330.91     311.89     292.31     321.33     307.81     279.58

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        60.39      60.39      60.26      60.39      60.39      60.26

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      2926.24    2792.39    2623.61    2867.71    2752.2     2554.6

05 УКЛАДКА СВАРНЫХ РЕЛЬСОВЫХ ПЛЕТЕЙ

ТАБЛИЦА 28-13  УКЛАДКА СВАРНЫХ РЕЛЬСОВЫХ ПЛЕТЕЙ ВЗАМЕН РЕЛЬСОВ НОРМАЛЬНОЙ ДЛИНЫ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ВЫГРУЗКА РЕЛЬСОВЫХ ПЛЕТЕЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИХ. 02.РАЗБОЛЧИВАНИЕ СТЫКОВ СО СНЯТИЕМ НАКЛАДОК.

03.ОТВЕРТЫВАНИЕ И СНЯТИЕ КЛЕММНЫХ БОЛТОВ С КЛЕММАМИ И ШАЙБАМИ С УКЛАДКОЙ НА КОНЦЫ ШПАЛ. 04.УБОРКА РЕЛЬСОВ

НОРМАЛЬНОЙ ДЛИНЫ И НАДВИЖКА РЕЛЬСОВЫХ ПЛЕТЕЙ НА ПОДКЛАДКИ ПУТЕУКЛАДЧИКОМ. 05.СТЫКОВАНИЕ РЕЛЬСОВЫХ

ПЛЕТЕЙ С УРАВНИТЕЛЬНЫМИ РЕЛЬСАМИ. 06.ПОСТАНОВКА И ЗАВЕРТЫВАНИЕ КЛЕММНЫХ БОЛТОВ. 07.РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ

В УРАВНИТЕЛЬНЫХ РЕЛЬСАХ. 08.ВЫПРАВКА И РИХТОВКА ПУТИ С ОПРАВКОЙ БАЛЛАСТНОЙ ПРИЗМЫ. 09.ВЫГРУЗКА НА

ЗВЕНОСБОРОЧНОЙ БАЗЕ СНЯТЫХ С ПУТИ РЕЛЬСОВ НОРМАЛЬНОЙ ДЛИНЫ, НАКЛАДОК И БОЛТОВ С УКЛАДКОЙ В ШТАБЕЛЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПУТИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИПЫ РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                               ¦50

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             28-13-1              ¦             28-13-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                963                                963

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 68.92                              68.92

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС                   6.9                                6.9

ДРЕЗИНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С КРАНОМ      130502     М-ЧАС                   0.85                               0.85

3,5 Т

КРАНЫ УКЛАДОЧНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ      130701     М-ЧАС                   5.07                               5.07

ЗВЕНЬЕВ 25 М НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ

ПЛАТФОРМЫ МОТОРНЫЕ К ПУТЕУКЛАДЧИКУ  131600     М-ЧАС                   5.07                               5.07

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С           131800     М-ЧАС                  80.4                               80.4

РОЛИКОВЫМ ТРАНСПОРТЕРОМ

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 294 (400)   132701     М-ЧАС                   6.9                                6.9

КВТ (Л.С)

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132803     М-ЧАС                   4                                  4

883 (1200) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                    49.78                              49.78

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0056)  М                    2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ, МАРКИ М76, ТИП Р65

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0057)  М                                                       2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ МАРКИ М74, ТИП Р50

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ            (610-5001)  1000ШТ                  0.3

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ ДЛЯ РЕДЬСОВ

Р-65

ПРОКЛАДКИ КОРДОНИТОВЫЕ ПОД ПОДОШВЫ (610-5004)  1000ШТ                  0.3                                0.3

РЕЛЬСОВ

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ            (610-5013)  1000ШТ                                                     0.3

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ ДЛЯ РЕЛЬСОВ

Р-50

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    55.18                              55.18

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                     8.28                               8.28

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   690                                690

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                   959.01                             959.01

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ                   100.84                             100.84

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    55.18                              55.18

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                  1704.19                            1704.19

06 УКЛАДКА ПУТИ НА МОСТАХ

ТАБЛИЦА 28-14 УКЛАДКА ПУТИ НА МОСТАХ С БЕЗБАЛЛАСТНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА ПУТИ С ПРИШИВКОЙ И СБОЛЧИВАНИЕМ РЕЛЬСОВ ДЛИНОЙ 25 М (ГР.1-3). 02.УКЛАДКА КОНТРУГОЛКОВ

(ГР.4).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ РЕЛЬСОВОГО ПУТИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА ПУТИ НА МОСТАХ С БЕЗБАЛЛАСТНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ   ¦УКЛАДКА КОНТРУ-

¦         ¦         ¦ЧАСТЬЮ                                            ¦ГОЛКОВ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ                                       ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦Р65             ¦Р50             ¦Р43             ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    28-14-1     ¦    28-14-2     ¦    28-14-3     ¦    28-14-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1430             1310             1220              391

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        17.08            17.13            17.02            18.37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС          7.04             7.11             7.08             4.78

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС         14.1             14.2             14.2              9.57

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            9.1              8.84             8.69            26.72

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0002)  Т                                                0.29             0.41

8.8, ДИАМЕТРОМ 22 ММ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0003)  Т                               0.36

8.8, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0004)  Т              0.33

8.8, ДИАМЕТРОМ 27 ММ

ШУРУПЫ ПУТЕВЫЕ РАЗМЕРОМ            (105-0027)  Т                                                                 6.22

24 Х 170 ММ ИСПОЛНЕНИЕ 1

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т             11               11               11

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т              3.8              3                2.56

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0035)  Т             44.1

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р75,

Р65

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0036)  Т                              35.7

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0037)  Т                                               30.3

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р43

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0056)  М           2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ, МАРКИ М76, ТИП Р65

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0057)  М                            2000

КОЛЕИ II ГРУППЫ МАРКИ М74, ТИП Р50

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА ПУТИ НА МОСТАХ С БЕЗБАЛЛАСТНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ   ¦УКЛАДКА КОНТРУ-

¦         ¦         ¦ЧАСТЬЮ                                            ¦ГОЛКОВ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ                                       ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦Р65             ¦Р50             ¦Р43             ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    28-14-1     ¦    28-14-2     ¦    28-14-3     ¦    28-14-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ        (610-1099)  Т                                                                 4.39

ПОЛУСПОКОЙНАЯ 18ПС, ШИРИНОЙ ПОЛОК

35-56 ММ

УГЛОВАЯ НЕРАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ      (610-1101)  Т                                                                77

ПОЛУСПОКОЙНАЯ, 18ПС, ШИРИНОЙ

БОЛЬШЕЙ ПОЛКИ 63-160 ММ

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МАРКИ СТАЛИ (610-5010)  М                                             2000

НБ-61 ТИП Р43

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5011)  1000ШТ         5.76

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р65

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5012)  1000ШТ                          5.76             5.76

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           31.99            34.35            32.49

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            4.8              5.15             4.87

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1010              931              872              265

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           99.8            100.4             99.92            88.29

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           18.71            18.79            18.68            18.87

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           31.99            34.35            32.49

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1141.79          1065.75          1004.41           353.29

ТАБЛИЦА 28-15  УКЛАДКА УРАВНИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ НА МОСТАХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА УРАВНИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ С ЗАГОТОВКОЙ И УКЛАДКОЙ УКОРОЧЕННЫХ РЕЛЬСОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КОМПЛЕКТ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               28-15-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   67.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    3.19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС                                     1.13

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС                                     0.41

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       2.82

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0002)  Т                                         0.03

8.8, ДИАМЕТРОМ 22 ММ

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т                                         0.25

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

БРУСЬЯ МОСТОВЫЕ ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ     (105-0120)  М3                                        0.58

ЛИСТВЕННИЦЫ)

ПРИБОРЫ УРАВНИТЕЛЬНЫЕ              (105-9050)  1 КОМПЛ                                   1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       1.95

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      48.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      15.55

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       3.42

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       1.95

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      65.8

07 ПРОТИВОУГОНЫ

ТАБЛИЦА 28-16  УСТАНОВКА ПРОТИВОУГОНОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ПРОТИВОУГОНОВ С ОЧИСТКОЙ ПОДОШВЫ РЕЛЬСОВ, ОТКОПКОЙ БАЛЛАСТА И ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ ПРОТИВОУГОНОВ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                   ¦Р50                   ¦Р43

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       28-16-1        ¦       28-16-2        ¦       28-16-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч            2.94                   2.94                   2.94

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОТИВОУГОНЫ ПРУЖИННЫЕ К           (105-0044)  Т                 0.14                   0.13                   0.12

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ РЕЛЬСАМ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               2.26                   2.26                   2.26

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ               2.26                   2.26                   2.26

08 РАЗБОРКА ПУТИ

ТАБЛИЦА 28-17  РАЗБОРКА ПУТИ ЗВЕНЬЯМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗБОЛЧИВАНИЕ СТЫКОВ. 02.ВЫРЕЗКА БАЛЛАСТА ИЗ ШПАЛЬНЫХ ЯЩИКОВ. 03.РАЗБОРКА ПУТИ ЗВЕНЬЯМИ С

ПОГРУЗКОЙ ЗВЕНЬЕВ НА ПЛАТФОРМЫ И ВЫГРУЗКОЙ ЗВЕНЬЕВ НА БАЗЕ. 04.ПЛАНИРОВКА БАЛЛАСТНОЙ ПРИЗМЫ.

05.РАСШИВКА ЗВЕНЬЕВ С СОРТИРОВКОЙ И УКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛОВ В ШТАБЕЛЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПУТИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ШПАЛЫ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЕРЕВЯННЫЕ                                   ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦С РАСШИВКОЙ ЗВЕНЬЕВ НА¦БЕЗ РАСШИВКИ          ¦

¦         ¦         ¦ БАЗЕ                 ¦                      ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       28-17-1        ¦       28-17-2        ¦       28-17-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч          490                     59.4                  644

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч           46.6                   33.26                  71.86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС             6.67

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ДВУХКОНСОЛЬНЫЕ ДЛЯ   130601     М-ЧАС                                                          32.3

РАБОТЫ НА ЗВЕНОСБОРОЧНЫХ БАЗАХ, 10 Т

КРАНЫ УКЛАДОЧНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ      130701     М-ЧАС             5.18                   5.18

ЗВЕНЬЕВ 25 М НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ

КРАНЫ УКЛАДОЧНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ      130702     М-ЧАС                                                           6.14

ЗВЕНЬЕВ 25 М НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

ШПАЛАХ

ПЛАТФОРМЫ МОТОРНЫЕ К ПУТЕУКЛАДЧИКУ  131600     М-ЧАС             5.18                   5.18                   6.14

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С           131800     М-ЧАС            81                     81                    111

РОЛИКОВЫМ ТРАНСПОРТЕРОМ

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС            13.3

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 294 (400)   132701     М-ЧАС             3.68                   3.68                   1.6

КВТ (Л.С)

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132803     М-ЧАС             5.18                   5.18                   6.14

883 (1200) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                                            17.16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ             331                     40.2                  436

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ             902.63                 816.76                1242.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ              79.76                  64.62                 108.01

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            1233.63                 856.96                1678.08

ТАБЛИЦА 28-18  РАЗБОРКА БЕССТЫКОВОГО ПУТИ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛАХ ЗВЕНЬЯМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗБОЛЧИВАНИЕ СТЫКОВ. 02.ВЫРЕЗКА БАЛЛАСТА ИЗ ШПАЛЬНЫХ ЯЩИКОВ. 03.РАЗБОРКА ПУТИ ЗВЕНЬЯМИ С

ПОГРУЗКОЙ ЗВЕНЬЕВ НА ПЛАТФОРМЫ И ВЫГРУЗКОЙ ЗВЕНЬЕВ НА БАЗЕ. 04.РЕЗКА ПЛЕТЕЙ БЕССТЫКОВОГО ПУТИ НА

ЗВЕНЬЯ, СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В РЕЛЬСАХ, СБОЛЧИВАНИЕ СТЫКОВ. 05.ПЛАНИРОВКА БАЛЛАСТНОЙ ПРИЗМЫ.

06.РАСШИВКА ЗВЕНЬЕВ С СОРТИРОВКОЙ И УКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛОВ В ШТАБЕЛЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПЛЕТИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               28-18-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  962

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   86.54

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ДВУХКОНСОЛЬНЫЕ ДЛЯ   130601     М-ЧАС                                    32.3

РАБОТЫ НА ЗВЕНОСБОРОЧНЫХ БАЗАХ, 10 Т

КРАНЫ УКЛАДОЧНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ      130702     М-ЧАС                                     6.14

ЗВЕНЬЕВ 25 М НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

ШПАЛАХ

ПЛАТФОРМЫ МОТОРНЫЕ К ПУТЕУКЛАДЧИКУ  131600     М-ЧАС                                     6.14

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С           131800     М-ЧАС                                   111

РОЛИКОВЫМ ТРАНСПОРТЕРОМ

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 294 (400)   132701     М-ЧАС                                     1.6

КВТ (Л.С)

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132803     М-ЧАС                                     6.14

883 (1200) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                      61.7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0003)  Т                                         0.08

8.8, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ ПУТЕВЫЕ ИСПОЛНЕНИЕ (105-0019)  Т                                         0.01

1, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ ДЛЯ           (105-0034)  Т                                         0.59

ИЗОЛИРУЮЩИХ СТЫКОВ ДЛЯ РЕЛЬСОВ

ТИПА Р65, Р50, Р43

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     682

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                    1286.62

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                     121.37

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                    1968.62

ТАБЛИЦА 28-19  РАЗБОРКА ПУТИ ПОЭЛЕМЕНТНО

СОСТАВ РАБОТ: 01.РЫХЛЕНИЕ БАЛЛАСТА В ШПАЛЬНЫХ ЯЩИКАХ (ГР.1-6). 02.РАЗБОЛЧИВАНИЕ СТЫКОВ. 03.РАСШИВКА ПУТИ И УБОРКА

РЕЛЬСОВ. 04.РАСШИВКА КОНТРУГОЛКОВ (ГР.7). 05.РАЗБОРКА УРАВНИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ (ГР.7). 06.СБОРКА

СКРЕПЛЕНИЙ. 07.УБОРКА ШПАЛ (ГР.1-6). 08.ПОГРУЗКА РАЗОБРАННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ И ВЫГРУЗКА

ИХ НА БАЗЕ С УКЛАДКОЙ В ШТАБЕЛЬ. 09.ПЛАНИРОВКА БАЛЛАСТНОЙ ПРИЗМЫ (ГР.1-6).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПУТИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ                                       ¦НА МОСТАХ

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------¦С БЕЗБАЛ-

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ                                                ¦ЛАСТНОЙ

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------¦ПРОЕЗЖЕЙ

¦         ¦         ¦Р65                ¦Р50                ¦Р43                ¦ЧАСТЬЮ,

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------¦ВКЛЮЧАЯ

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ                                         ¦КОНТРУГОЛ-

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------¦КИ, УРАВ-

¦         ¦         ¦2000 И   ¦1600 И   ¦2000 И   ¦1600 И   ¦2000 И   ¦1600 И   ¦НИТЕЛЬНЫЕ

¦         ¦         ¦1840     ¦1440     ¦1840     ¦1440     ¦1840     ¦1440     ¦ПРИБОРЫ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-19-1 ¦ 28-19-2 ¦ 28-19-3 ¦ 28-19-4 ¦ 28-19-5 ¦ 28-19-6 ¦ 28-19-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч   1560      1380      1460      1280      1400      1220      1340

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     45.07     40.56     41.74     37.23     39.87     35.36    108.76

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС      22        19.8      20.4      18.2      19.5      17.3      26.9

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС                                                                  26.9

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС                                                                  26.9

552 (750) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         3.25      2.9       2.86      2.53      2.65      2.32      3.52

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ      1010       891       943       828       904       792       870

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       243.05    218.72    225.22    200.91    215.2     190.89    912.47

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        50.92     45.82     47.17     42.07     45.07     39.97    121.03

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1253.05   1109.72   1168.22   1028.91   1119.2     982.89   1782.47

09 СБОРКА И УКЛАДКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ

ТАБЛИЦА 28-20  СБОРКА И УКЛАДКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ БЛОКАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СОРТИРОВКА ПЕРЕВОДНЫХ БРУСЬЕВ ПО ДЛИНАМ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ ПЕРЕВОДА ПО ШПАЛАМ С УКЛАДКОЙ ИХ

В ШТАБЕЛЯ СБОРОЧНЫХ СЕКЦИЙ (ГР.1-8). 02.РАСКЛАДКА ПЕРЕВОДНЫХ БРУСЬЕВ, ШПАЛ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ

ПО ЭПЮРЕ С ЗАГОТОВКОЙ РУБОК (ГР.1-8). 03.СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БРУСЬЯХ И ШПАЛАХ С

АНТИСЕПТИРОВАНИЕМ (ГР.1-8). 04.ПРИКРЕПЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ ПЕРЕВОДА К БРУСЬЯМ И ШПАЛАМ

(ГР.1-8). 05.ПОГРУЗКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ БЛОКАМИ НА ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ (ГР.1-8). 06.ПЛАНИРОВКА

ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТА (ГР.9-11). 07.УКЛАДКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НАКЛАДОК И СБОЛЧИВАНИЕМ

СТЫКОВ (ГР.9-11). 08.ПОДВЕДЕНИЕ ОТДЕЛЬНО ПРИВЕДЕННЫХ БРУСЬЕВ ПОД СТРЕЛОЧНЫЙ ПЕРЕВОД И ПРИШИВКА ИХ

(ГР.9-11). 09.ВЫПРАВКА, РИХТОВКА И РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕВОДА (ГР.9-11). 10.УСТАНОВКА ПЕРЕВОДНЫХ

МЕХАНИЗМОВ И ПРЕДЕЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ С ОКРАСКОЙ (ГР.8-11).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КОМПЛЕКТ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СБОРКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ БЛОКАМИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                  ¦Р50                             ¦Р43

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАРКА ПЕРЕВОДА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1:11      ¦1:9       ¦1:11      ¦1:9       ¦1:6       ¦1:11

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-20-1  ¦ 28-20-2  ¦ 28-20-3  ¦ 28-20-4  ¦ 28-20-5  ¦ 28-20-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     82.2       82         78.4       78.4       54.1       77.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     17.5       17.5       17.16      17.12      13.66      16.99

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС       2.08       2.08       2.08       4.55       3.59       4.55

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 25 Т  021313     М-ЧАС       2.5        2.5        2.46

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС       3.62       3.62       3.59       3.59       3.2        3.59

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС       2.5        2.5        2.46       2.46       2.07       2.46

552 (750) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        10.13      10.13       9.59       9.41       7.11       9.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШУРУПЫ ПУТЕВЫЕ РАЗМЕРОМ            (105-0027)  Т           0.29       0.15       0.16       0.14       0.11       0.14

24 Х 170 ММ ИСПОЛНЕНИЕ 1

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т           0.22       0.2        0.32       0.28       0.17       0.27

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0115)  ШТ          5          5          8          8          1          8

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП II

БРУСЬЯ ДЛЯ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ    (105-0122)  М3         15.5       12.6       14.4       10.1        7.72      14.4

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ,

ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ)

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-20

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СБОРКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ БЛОКАМИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                  ¦Р50                             ¦Р43

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАРКА ПЕРЕВОДА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1:11      ¦1:9       ¦1:11      ¦1:9       ¦1:6       ¦1:11

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-20-1  ¦ 28-20-2  ¦ 28-20-3  ¦ 28-20-4  ¦ 28-20-5  ¦ 28-20-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ                 (105-9122)  1 КОМПЛ     1          1          1          1          1          1

СТОЛБИКИ СИГНАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (440-9204)  М3          0.02       0.02       0.02       0.02       0.02       0.02

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5011)  1000ШТ      0.22       0.18

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р65

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5012)  1000ШТ                            0.24       0.21       0.14       0.21

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

УКАЗАТЕЛЬ СТРЕЛОЧНЫЙ С ОТРАЖАТЕЛЕМ (610-5016)  100ШТ       0.01       0.01       0.01       0.01       0.01       0.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         4.5        4.48       5.8        5          4.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.68       0.67       0.87       0.75       0.63

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        60.4       60.3       57.8       57.9       39.8       56.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       117.88     117.88     116        116.43      94.74     116.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        18.92      18.92      18.57      18.54      14.81      18.42

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         4.5        4.48       5.8        5          4.17       4.91

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       182.78     182.66     179.6      179.33     138.71     172.93

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-20

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СБОРКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВО-  ¦УКЛАДКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ БЛОКАМИ

¦         ¦         ¦ДОВ БЛОКАМИ                ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р43                        ¦Р65, Р50     ¦Р65          ¦Р50, Р43

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАРКА ПЕРЕВОДА

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1:9          ¦1:6          ¦1:11         ¦1:9          ¦1:9 И ЛЕГЧЕ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   28-20-7   ¦   28-20-8   ¦   28-20-9   ¦  28-20-10   ¦  28-20-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       77            52.7          42.6          42.6          41.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       16.99         13.54          4.6           4.6           4.28

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС         4.55          3.59                                      1.07

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 25 Т  021313     М-ЧАС                                     1.15          1.15

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС         3.59          3.2           2.3           2.3           2.18

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС         2.46          2.07          1.15          1.15          1.07

552 (750) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           9.01          6.73

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШУРУПЫ ПУТЕВЫЕ РАЗМЕРОМ            (105-0027)  Т             0.12          0.1

24 Х 170 ММ ИСПОЛНЕНИЕ 1

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т             0.24          0.14

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0115)  ШТ            8             1

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП II

БРУСЬЯ ДЛЯ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ    (105-0122)  М3           10.1           8.53

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ,

ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ)

ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ                 (105-9122)  1 КОМПЛ       1             1

СТОЛБИКИ СИГНАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (440-9204)  М3            0.02          0.02

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5012)  1000ШТ        0.18          0.12

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

УКАЗАТЕЛЬ СТРЕЛОЧНЫЙ С ОТРАЖАТЕЛЕМ (610-5016)  100ШТ         0.01          0.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           3.25          3.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.49          0.47

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          56.7          38.6          31.4          31.4          30.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         116.03         94.36         39.76         39.76         37.25

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          18.42         14.7           5.13          5.13          4.77

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           3.25          3.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         175.98        136.08         71.16         71.16         67.95

ТАБЛИЦА 28-21  УКЛАДКА ПОЭЛЕМЕНТНО СТРЕЛОВЫМИ КРАНАМИ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ ТИПА Р 65

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОГРУЗКА НА БАЗЕ И РАЗГРУЗКА У МЕСТА РАБОТ, РАЗВОЗКА И РАСКЛАДКА ПО ФРОНТУ РАБОТ УКЛАДОЧНЫХ

МАТЕРИАЛОВ. 02.ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. 03.РАСКЛАДКА ПЕРЕВОДНЫХ БРУСЬЕВ, ШПАЛ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ.

04.ЗАГОТОВКА РЕЛЬСОВЫХ РУБОК. 05.СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ. 06.СБОЛЧИВАНИЕ РЕЛЬСОВ, ПРИШИВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

ЧАСТЕЙ К БРУСЬЯМ И ШПАЛАМ. 07.УСТАНОВКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ ПО ПРОЕКТУ. 08.ВЫПРАВКА И РЕГУЛИРОВКА.

09.УСТАНОВКА ПРЕДЕЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 СТРЕЛОЧНЫЙ ПЕРЕВОД

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОБЫКНОВЕННЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАРКА ПЕРЕВОДА

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1:22         ¦1:18         ¦1:11         ¦1:9          ¦1:7

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   28-21-1   ¦   28-21-2   ¦   28-21-3   ¦   28-21-4   ¦   28-21-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      310           244           151           144           125

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       38.71         26.91         21.42         21.42         20.34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС        15.3           9.7           7.4           7.4           7.1

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС        19.2          11             5             5             5

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС         2.23          2.23          2.23          2.23          2.23

552 (750) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          11.08          9.25          6.56          6.56          5.11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШУРУПЫ ПУТЕВЫЕ РАЗМЕРОМ            (105-0027)  Т             0.45          0.4           0.29          0.15          0.12

24 Х 170 ММ ИСПОЛНЕНИЕ 1

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т             0.48          0.29          0.22          0.2           0.18

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0115)  ШТ            9             7             5             5             1

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП II

БРУСЬЯ ДЛЯ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ    (105-0122)  М3           32.8          26            15.5          12.6           8.93

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ,

ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ)

ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ                 (105-9122)  1 КОМПЛ       1             1             1             1             1

СТОЛБИКИ СИГНАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (440-9204)  М3            0.02          0.02          0.02          0.02          0.02

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5011)  1000ШТ        0.46          0.32          0.22          0.18          0.15

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р65

УКАЗАТЕЛЬ СТРЕЛОЧНЫЙ С ОТРАЖАТЕЛЕМ (610-5016)  100ШТ         0.01          0.01          0.01          0.01          0.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          10.38          7.33          5.73          4.13          3.65

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           1.56          1.1           0.86          0.62          0.55

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         227           178           110           105            92

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         245.7         174.71        141.01        141.01        136.29

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          42.93         29.68         23.65         23.65         22.53

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          10.38          7.33          5.73          4.13          3.65

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         483.08        360.04        256.74        250.14        231.94

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОБЫКНОВЕННЫХ                     ¦СИММЕТРИЧНЫХ    ¦ДВОЙНЫХ ПЕРЕ-

¦         ¦         ¦                                 ¦                ¦КРЕСТНЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАРКА ПЕРЕВОДА

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1:6             ¦1:5             ¦1:3,5           ¦1:9

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    28-21-6     ¦    28-21-7     ¦    28-21-8     ¦    28-21-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       114               95               79              170

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        19.48            16.92            16.33            28.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС          6.73             5.52             5.33             9.71

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС          4.8              4                4                5.8

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС          2.23             2.23             2.23             2.23

552 (750) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            4.73             4.3              3.67            12.65

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШУРУПЫ ПУТЕВЫЕ РАЗМЕРОМ            (105-0027)  Т              0.3              0.23             0.21             0.44

24 Х 170 ММ ИСПОЛНЕНИЕ 1

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0115)  ШТ             1                1                1                4

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП II

БРУСЬЯ ДЛЯ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ    (105-0122)  М3             7.72             6.41             6.2             16.1

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ,

ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ)

ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ                 (105-9122)  1 КОМПЛ        1                1                1                1

СТОЛБИКИ СИГНАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (440-9204)  М3             0.02             0.02             0.02             0.03

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5011)  1000ШТ         0.13             0.1              0.09             0.35

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р65

УКАЗАТЕЛЬ СТРЕЛОЧНЫЙ С ОТРАЖАТЕЛЕМ (610-5016)  100ШТ          0.01             0.01             0.01             0.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            2.95             2.27             2.08             7.11

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.44             0.34             0.31             1.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           83.6             70               57.3            126

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          131.68           117.27           114.57           173.07

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           21.58            18.7             18.08            30.72

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            2.95             2.27             2.08             7.11

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          218.23           189.54           173.95           306.18

ТАБЛИЦА 28-22  УКЛАДКА ПОЭЛЕМЕНТНО СТРЕЛОВЫМИ КРАНАМИ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ ТИПА Р 50

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОГРУЗКА НА БАЗЕ И РАЗГРУЗКА У МЕСТА РАБОТ, РАЗВОЗКА И РАСКЛАДКА ПО ФРОНТУ РАБОТ УКЛАДОЧНЫХ

МАТЕРИАЛОВ. 02.ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. 03.РАСКЛАДКА ПЕРЕВОДНЫХ БРУСЬЕВ, ШПАЛ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ.

04.ЗАГОТОВКА РЕЛЬСОВЫХ РУБОК. 05.СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ. 06.СБОЛЧИВАНИЕ РЕЛЬСОВ, ПРИШИВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

ЧАСТЕЙ К БРУСЬЯМ И ШПАЛАМ. 07.УСТАНОВКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ ПО ПРОЕКТУ. 08.ВЫПРАВКА И РЕГУЛИРОВКА.

09.УСТАНОВКА ПРЕДЕЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 СТРЕЛОЧНЫЙ ПЕРЕВОД

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОБЫКНОВЕННЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАРКА ПЕРЕВОДА

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1:18         ¦1:11         ¦1:9          ¦1:7          ¦1:5

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   28-22-1   ¦   28-22-2   ¦   28-22-3   ¦   28-22-4   ¦   28-22-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      235           139           138           120            92.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       26.76         21.36         21.36         19            15.68

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС         9.66          7.41          7.41          6.43          4.9

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС        11             5             5             4.6           3.55

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС         2.23          2.23          2.23          2.23          2.23

552 (750) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           9.04          6.31          6.31          5.11          4.3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШУРУПЫ ПУТЕВЫЕ РАЗМЕРОМ            (105-0027)  Т             0.37          0.16          0.14          0.02          0.08

24 Х 170 ММ ИСПОЛНЕНИЕ 1

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т             0.39          0.32          0.28          0.18          0.21

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0115)  ШТ            8             8             8             1             1

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП II

БРУСЬЯ ДЛЯ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ    (105-0122)  М3           26            14.4          10.1           8.91          6.39

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ,

ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ)

ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ                 (105-9122)  1 КОМПЛ       1             1             1             1             1

СТОЛБИКИ СИГНАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (440-9204)  М3            0.02          0.02          0.02          0.02          0.02

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5012)  1000ШТ        0.38          0.24          0.22          0.11          0.15

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

УКАЗАТЕЛЬ СТРЕЛОЧНЫЙ С ОТРАЖАТЕЛЕМ (610-5016)  100ШТ         0.01          0.01          0.01          0.01          0.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           8.52          5.73          5.08          3.65          3.1

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           1.28          0.86          0.76          0.55          0.47

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         172           102           101            88.1          67.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         174.06        140.87        140.87        128.59        110.06

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          29.52         23.59         23.59         21.01         17.29

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           8.52          5.73          5.08          3.65          3.1

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         354.58        248.6         246.95        220.34        181.06

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СИММЕТРИЧНЫХ                                           ¦ДВОЙНЫХ ПЕРЕ-

¦         ¦         ¦----------------------------                           ¦КРЕСТНЫХ

¦         ¦         ¦ДЛЯ ПРИЕМО-  ¦ДЛЯ ГОРОЧНЫХ ¦------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОТПРАВОЧНЫХ  ¦ПУТЕЙ        ¦МАРКА ПЕРЕВОДА

¦         ¦         ¦ПУТЕЙ        ¦             ¦------------------------------------------

¦         ¦         ¦---------------------------¦1:4,5        ¦1:3,5        ¦1:9

¦         ¦         ¦МАРКА ПЕРЕВОДА             ¦             ¦             ¦

¦         ¦         ¦---------------------------¦             ¦             ¦

¦         ¦         ¦1:6                        ¦             ¦             ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   28-22-6   ¦   28-22-7   ¦   28-22-8   ¦   28-22-9   ¦  28-22-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      104            86.6          95.8          81.5         170

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       18.72         14.86         17.16         16.02         28.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС         6.4           4.5           5.65          5.16          9.71

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС         3.92          3.28          4.09          3.81          5.8

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС         2.23          2.23          2.23          2.23          2.23

552 (750) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           4.43          4.26          4.26          3.77         12.65

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШУРУПЫ ПУТЕВЫЕ РАЗМЕРОМ            (105-0027)  Т             0.11          0.09          0.28          0.12          0.87

24 Х 170 ММ ИСПОЛНЕНИЕ 1

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т             0.19          0.26          0.11          0.13

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0115)  ШТ            1             1             1             1             4

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП II

БРУСЬЯ ДЛЯ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ    (105-0122)  М3            6.85          6.7           8.42          6.2          16.1

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ,

ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ)

ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ                 (105-9122)  1 КОМПЛ       1             1             1             1             1

СТОЛБИКИ СИГНАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (440-9204)  М3            0.02          0.02          0.02          0.02          0.03

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5012)  1000ШТ        0.14          0.07          0.18          0.12          0.39

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

УКАЗАТЕЛЬ СТРЕЛОЧНЫЙ С ОТРАЖАТЕЛЕМ (610-5016)  100ШТ         0.01          0.01          0.01          0.01          0.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           3.72          2.98          3.74          2.6           7.07

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.56          0.45          0.56          0.39          1.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          76            63.8          70.1          59.5         126

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         126.91        105.4         118.74        112.62        173.07

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          20.74         16.38         18.99         17.72         30.72

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           3.72          2.98          3.74          2.6           7.07

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         206.63        172.18        192.58        174.72        306.14

ТАБЛИЦА 28-23  УКЛАДКА ПОЭЛЕМЕНТНО СТРЕЛОВЫМИ КРАНАМИ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ ТИПА Р 43

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОГРУЗКА НА БАЗЕ И РАЗГРУЗКА У МЕСТА РАБОТ, РАЗВОЗКА И РАСКЛАДКА ПО ФРОНТУ РАБОТ УКЛАДОЧНЫХ

МАТЕРИАЛОВ. 02.ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. 03.РАСКЛАДКА ПЕРЕВОДНЫХ БРУСЬЕВ, ШПАЛ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ.

04.ЗАГОТОВКА РЕЛЬСОВЫХ РУБОК. 05.СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ. 06.СБОЛЧИВАНИЕ РЕЛЬСОВ, ПРИШИВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

ЧАСТЕЙ К БРУСЬЯМ И ШПАЛАМ. 07.УСТАНОВКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ ПО ПРОЕКТУ. 08.ВЫПРАВКА И РЕГУЛИРОВКА.

09.УСТАНОВКА ПРЕДЕЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 СТРЕЛОЧНЫЙ ПЕРЕВОД

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОБЫКНОВЕННЫХ                           ¦СИММЕТРИЧНЫХ       ¦ДВОЙНЫХ

¦         ¦         ¦                                       ¦                   ¦ПЕРЕКРЕСТ-

¦         ¦         ¦                                       ¦                   ¦НЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАРКА ПЕРЕВОДА

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1:11     ¦1:9      ¦1:7      ¦1:5      ¦1:6      ¦1:9

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-23-1 ¦ 28-23-2 ¦ 28-23-3 ¦ 28-23-4 ¦ 28-23-5 ¦ 28-23-6 ¦ 28-23-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    133       132       115        87.5     101       132       175

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     21.25     21.25     17.18     14.66     18.8      21.27     28.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС       7.4       7.4       5.54      4.4       6.42      7.41      9.71

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС       5         5         4         3.24      3.92      5         5.8

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС       2.23      2.23      2.23      2.23      2.23      2.23      2.23

552 (750) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         6.05      6.03      4.98      4.26      4.55      6.03     12.52

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШУРУПЫ ПУТЕВЫЕ РАЗМЕРОМ            (105-0027)  Т           0.14      0.12      0.02      0.02      0.1       0.13      0.4

24 Х 170 ММ ИСПОЛНЕНИЕ 1

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т           0.27      0.24      0.28      0.22      0.14      0.24      0.28

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0115)  ШТ          8         8         1         1         1         8         4

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП II

БРУСЬЯ ДЛЯ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ    (105-0122)  М3         14.4      10.1       8.36      8.96      8.53     10.1      16.1

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ,

ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ)

ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ                 (105-9122)  1 КОМПЛ     1         1         1         1         1         1         1

СТОЛБИКИ СИГНАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (440-9204)  М3          0.02      0.02      0.02      0.02      0.02      0.02      0.03

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5012)  1000ШТ      0.21      0.18      0.16      0.13      0.12      0.19      0.33

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

УКАЗАТЕЛЬ СТРЕЛОЧНЫЙ С ОТРАЖАТЕЛЕМ (610-5016)  100ШТ       0.01      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         6.58      6.03      5.28      4.9       4.03      4.5       9.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.99      0.9       0.79      0.74      0.6       0.68      1.46

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        98        97        84.1      63.8      73.6      97       130

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       140.5     140.48    118.17    104.27    127.25    140.59    172.94

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ        23.5      23.49     18.95     16.15     20.82     23.51     30.68

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         6.58      6.03      5.28      4.9       4.03      4.5       9.76

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       245.08    243.51    207.55    172.97    204.88    242.09    312.7

10 УКЛАДКА ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПЕРЕКРЕСТНЫХ СЪЕЗДОВ

ТАБЛИЦА 28-24 УКЛАДКА ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПЕРЕКРЕСТНЫХ СЪЕЗДОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОГРУЗКА НА БАЗЕ И РАЗГРУЗКА У МЕСТА РАБОТ, РАЗВОЗКА И РАСКЛАДКА ПО ФРОНТУ РАБОТ УКЛАДОЧНЫХ

МАТЕРИАЛОВ. 02.ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. 03.РАСКЛАДКА ПЕРЕВОДНЫХ БРУСЬЕВ, ШПАЛ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ.

04.ЗАГОТОВКА РЕЛЬСОВЫХ РУБОК. 05.СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ. 06.СБОЛЧИВАНИЕ СТЫКОВ, ПРИКРЕПЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

ЧАСТЕЙ К БРУСЬЯМ И ШПАЛАМ, ВЫПРАВКА, РИХТОВКА И РЕГУЛИРОВКА. 07.УСТАНОВКА ПРЕДЕЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КОМПЛЕКТ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ПОЭЛЕМЕНТНО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                          ¦Р50

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАРКА ПЕРЕСЕЧЕНИЙ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2:11     ¦2:9      ¦2:6      ¦2:11     ¦2:9      ¦2:6      ¦ПОД УГЛОМ

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ 30 ГР.

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-24-1 ¦ 28-24-2 ¦ 28-24-3 ¦ 28-24-4 ¦ 28-24-5 ¦ 28-24-6 ¦ 28-24-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    120       116       107       115       113        97.3      86.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     22.37     21.84     18.26     21.48     21.2      17.42     16.76

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС       8.51      8.26      6.35      8.1       7.96      6.1       5.81

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС       8.51      8.26      6.35      8.1       7.96      6.1       5.81

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС       2.23      2.23      2.23      2.23      2.23      2.23      2.23

552 (750) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         2.69      2.62      3.33      2.48      2.48      2.31      2.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШУРУПЫ ПУТЕВЫЕ РАЗМЕРОМ            (105-0027)  Т           0.12      0.09      0.47      0.12      0.1       0.15      0.07

24 Х 170 ММ ИСПОЛНЕНИЕ 1

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т           0.49      0.5                 0.46      0.51      0.33      0.22

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0115)  ШТ         24        44        56        28        44        44        28

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП II

БРУСЬЯ ДЛЯ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ    (105-0122)  М3         10.8      10         6.25     10.4       8.37      6.2       7.96

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ,

ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ)

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ПОЭЛЕМЕНТНО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                          ¦Р50

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАРКА ПЕРЕСЕЧЕНИЙ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2:11     ¦2:9      ¦2:6      ¦2:11     ¦2:9      ¦2:6      ¦ПОД УГЛОМ

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ 30 ГР.

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-24-1 ¦ 28-24-2 ¦ 28-24-3 ¦ 28-24-4 ¦ 28-24-5 ¦ 28-24-6 ¦ 28-24-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГЛУХОЕ                 (105-9123)  1 КОМПЛ     1         1         1         1         1         1         1

СТОЛБИКИ СИГНАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (440-9204)  М3          0.03      0.03      0.03      0.03      0.03      0.03      0.03

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5011)  1000ШТ      0.31      0.31      0.21

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р65

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5012)  1000ШТ                                    0.3       0.32      0.23      0.15

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         8.87      7.07      4.61      8.82      7.39      4.6       4.6

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.33      1.06      0.69      1.32      1.11      0.69      0.69

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        83        80.7      74.7      80        79.1      68.4      60.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       152.71    149.67    127.68    147.63    145.96    123.68    119.98

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        25.01     24.42     20.29     24.01     23.69     19.42     18.69

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         8.87      7.07      4.61      8.82      7.39      4.6       4.6

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       244.58    237.44    206.99    236.45    232.45    196.68    185.28

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ   ¦УКЛАДКА ПЕРЕКРЕСТНЫХ СЪЕЗДОВ

¦         ¦         ¦ПОЭЛЕМЕНТНО                  ¦ПОЭЛЕМЕНТНО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р43                          ¦Р65                ¦Р50

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАРКА ПЕРЕСЕЧЕНИЙ            ¦МАРКА СЪЕЗДА

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2:11     ¦2:9      ¦2:6      ¦2:11     ¦2:9      ¦2:11     ¦2:9

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-24-8 ¦ 28-24-9 ¦28-24-10 ¦28-24-11 ¦28-24-12 ¦28-24-13 ¦28-24-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    118       116        98       602       533       574       504

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     21.18     21.01     16.88     72.98     69.42     69.38     65.84

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС       8.02      7.91      5.84     25        23.7      23.2      22

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС       8.02      7.91      5.84     47.5      45.1      44        41.6

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС       2.23      2.23      2.23      9.03      8.74      9.03      8.74

552 (750) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         2.06      2.21      2.25     14.93     13.76     14.93     13.23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШУРУПЫ ПУТЕВЫЕ РАЗМЕРОМ            (105-0027)  Т           0.13      0.06      0.1       0.784     0.755     0.736     0.632

24 Х 170 ММ ИСПОЛНЕНИЕ 1

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т           0.38      0.53      0.32      1.533     0.933     1.917     1.296

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0115)  ШТ         32        44        44        36        20        32        32

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП II

БРУСЬЯ ДЛЯ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ    (105-0122)  М3          9.01      7.31      5.09     52.5      40.2      41.4      36.8

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ,

ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ)

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГЛУХОЕ                 (105-9123)  1 КОМПЛ     1         1         1         1         1         1         1

СТОЛБИКИ СИГНАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (440-9204)  М3          0.03      0.03      0.03      0.03      0.03      0.03

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5011)  1000ШТ                                    1.16      0.83

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р65

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5012)  1000ШТ      0.26      0.31      0.22                          1.34      0.97

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         6.81      6.73      4.6      50.72     42.41     52.45     45.01

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.02      1.01      0.69      7.61      6.36      7.87      6.75

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        83        82        70       420       374       403       355

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       146.26    145.1     120.53    532.22    508.15    509.13    485.62

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        23.71     23.5      18.82     81.01     77.07     76.92     73.05

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         6.81      6.73      4.6      50.72     42.41     52.45     45.01

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       236.07    233.83    195.13   1002.94    924.56    964.58    885.63

11 РАЗБОРКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ И ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ

ТАБЛИЦА 28-25 РАЗБОРКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ И ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗБОРКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ И ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С УКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛОВ НА ПЛАТФОРМЫ КРАНОМ.

02.УДАЛЕНИЕ ИЗ БАЛЛАСТА ПЕРЕВОДНЫХ БРУСЬЕВ С УКЛАДКОЙ НА ПЛАТФОРМЫ КРАНОМ. 03.ПЛАНИРОВКА БАЛЛАСТНОГО

СЛОЯ ПОСЛЕ РАЗБОРКИ. 04.ВЫГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КОМПЛЕКТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РАЗБОРКА

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ                         ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------¦ ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ

¦         ¦         ¦ОБЫКНОВЕННЫХ          ¦ПЕРЕКРЕСТНЫХ          ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       28-25-1        ¦       28-25-2        ¦       28-25-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           38.6                   60.1                   33.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч           13.86                  15.56                  15.1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС             5.64                   6.49                   6.26

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС             8.19                   9.27                   9.38

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС             1.29                   1.29                   1.29

552 (750) КВТ (Л.С)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              25.8                   40.3                   22.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              97.84                 108.17                 105.77

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ              15.63                  17.56                  17.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             123.64                 148.47                 128.57

12 БАЛЛАСТИРОВКА ПУТИ

ТАБЛИЦА 28-26  БАЛЛАСТИРОВКА ПУТИ НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА И ПУТИ К БАЛЛАСТИРОВКЕ. 02.ДОЗИРОВКА БАЛЛАСТА И ПОДЪЕМКА ПУТИ.

03.УСТРОЙСТВО ОТВОДОВ. 04.ВЫПРАВКА И РИХТОВКА ПУТИ ВСЛЕД ЗА БАЛЛАСТИРОВКОЙ И ПОСЛЕ ОБКАТКИ ПУТИ.

05.ЗАПОЛНЕНИЕ ШПАЛЬНЫХ ЯЩИКОВ БАЛЛАСТОМ, ПОДШТОПКА И ПОДБИВКА ШПАЛ. 06.ОТДЕЛКА БАЛЛАСТНОЙ ПРИЗМЫ.

07.РАЗБОРКА И УКЛАДКА ПЕРЕЕЗДНОГО НАСТИЛА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 БАЛЛАСТА В ПРИЗМЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАШИНАМИ БАЛЛАСТИРОВОЧНЫМИ               ¦ДОЗИРОВЩИКАМИ ТРАКТОРНЫМИ

¦         ¦         ¦                                         ¦И ПУТЕПОДЪЕМНИКАМИ САМОХОД-

¦         ¦         ¦                                         ¦НЫМИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БАЛЛАСТ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРАВИЙНО-ПЕС-¦ГРАВИЙНЫЙ    ¦ЩЕБЕНОЧНЫЙ   ¦ГРАВИЙНО-ПЕС-¦ГРАВИЙНЫЙ

¦         ¦         ¦ЧАНЫЙ        ¦             ¦             ¦ЧАНЫЙ        ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   28-26-1   ¦   28-26-2   ¦   28-26-3   ¦   28-26-4   ¦   28-26-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      794           891          1030           825          1130

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       79.79         87.9         103.94        119.39        126.59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОЗИРОВЩИКИ ТРАКТОРНЫЕ              130400     М-ЧАС                                                   2.8           2.8

МАШИНЫ ДЛЯ БАЛЛАСТИРОВКИ            130901     М-ЧАС         2.88          2.97          3.55

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ НА

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛАХ

МАШИНЫ ДЛЯ ПОДБИВКИ ШПАЛ С          131100     М-ЧАС        11.2          14.6          20.4          15.1          15.7

ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ПОДБОЙКАМИ

МАШИНЫ ПУТЕРИХТОВОЧНЫЕ              131400     М-ЧАС        17            15.1          18            10.1          10.1

ПУТЕПОДЪЕМНИКИ САМОХОДНЫЕ           131901     М-ЧАС        11.2          11.7          10.5          36.2          39

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132803     М-ЧАС         2.88          2.97          3.55

883 (1200) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          10.89         16.24         19.39         11.79         13.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БАЛЛАСТ ГРАВИЙНЫЙ ДЛЯ              (408-0001)  М3                       1220                                      1220

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ

БАЛЛАСТ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЙ          (408-9180)  М3         1190                                      1190

БАЛЛАСТ ЩЕБЕНОЧНЫЙ                 (408-9200)  М3                                     1170

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         549           607           701           561           779

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         658.26        699.57        853.53        623.36        652.63

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          94.06        103.57        124.27        127.45        134.8

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        1207.26       1306.57       1554.53       1184.36       1431.63

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДОЗИРОВЩИКАМИ   ¦С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕХАНИЗИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА

¦         ¦         ¦ТРАКТОРНЫМИ И   ¦

¦         ¦         ¦ПУТЕПОДЪЕМНИКАМИ¦

¦         ¦         ¦САМОХОДНЫМИ     ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БАЛЛАСТ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЩЕБЕНОЧНЫЙ      ¦ГРАВИЙНО-ПЕСЧА- ¦ГРАВИЙНЫЙ       ¦ЩЕБЕНОЧНЫЙ

¦         ¦         ¦                ¦НЫЙ             ¦                ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    28-26-6     ¦    28-26-7     ¦    28-26-8     ¦    28-26-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1510             1370             1660             1910

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       165.62            14.29            15.55            19.35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОЗИРОВЩИКИ ТРАКТОРНЫЕ              130400     М-ЧАС          4

МАШИНЫ ДЛЯ ПОДБИВКИ ШПАЛ С          131100     М-ЧАС         21.1

ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ПОДБОЙКАМИ

МАШИНЫ ПУТЕРИХТОВОЧНЫЕ              131400     М-ЧАС         12.3

ПУТЕПОДЪЕМНИКИ САМОХОДНЫЕ           131901     М-ЧАС         50.6

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           17.95            43.36            47.16            58.69

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БАЛЛАСТ ГРАВИЙНЫЙ ДЛЯ              (408-0001)  М3                                            1220

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ

БАЛЛАСТ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЙ          (408-9180)  М3                           1190

БАЛЛАСТ ЩЕБЕНОЧНЫЙ                 (408-9200)  М3          1170                                               1170

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1010              962             1160             1320

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          851.8             43.36            47.16            58.69

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          176.62            13.01            14.15            17.61

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1861.8           1005.36          1207.16          1378.69

ТАБЛИЦА 28-27  БАЛЛАСТИРОВКА ПУТИ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛАХ

СОСТАВ РАБОТ: ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ (ГРАФЫ 1,3,4,6,7). 01.ПОДГОТОВКА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА И ПУТИ К

БАЛЛАСТИРОВКЕ (ГРАФЫ 1,3,4,6,7). 02.УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ПОЛОС (ГРАФЫ 3,6). 03.ДОЗИРОВКА БАЛЛАСТА И

ПОДЪЕМКА ПУТИ (ГРАФЫ 1,3,4,6,7). 04.УСТРОЙСТВО ОТВОДОВ (ГРАФЫ 1,3,4,6,7). 05.ВЫПРАВКА И РИХТОВКА

ПУТИ ВСЛЕД ЗА БАЛЛАСТИРОВКОЙ И ПОСЛЕ ОБКАТКИ (ГРАФЫ 1,3,4,6,7). 06.РАЗБОРКА И УКЛАДКА ПЕРЕЕЗДНОГО

НАСТИЛА (ГРАФЫ 1,3,4,6,7). 07.ОПРАВКА БАЛЛАСТНОЙ ПРИЗМЫ (ГРАФЫ 1,3,4,6,7). ПРИ УСТРОЙСТВЕ

ЩЕБЕНОЧНОГО СЛОЯ (ГРАФЫ 2,5,8). 01.ДОЗИРОВКА БАЛЛАСТА И ПОДЪЕМКА ПУТИ (ГРАФЫ 2,5,8). 02.УСТРОЙСТВО

ОТВОДОВ (ГРАФЫ 2,5,8). 03.ВЫПРАВКА И РИХТОВКА ПУТИ ВСЛЕД ЗА ПОДЪЕМКОЙ И ПОСЛЕ ОБКАТКИ (ГРАФЫ 2,5,8).

04.ПЛАНИРОВКА И УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЯ ЩЕБНЕУПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ МАШИНАМИ ПОСЛЕ СНЯТИЯ РАБОЧЕГО ПУТИ (ГРАФА 2).

05.ЗАПОЛНЕНИЕ ШПАЛЬНЫХ ЯЩИКОВ ЩЕБНЕМ, ПОДШТОПКА И ПОДБИВКА ШПАЛ (ГРАФЫ 2,5,8). 06.РАЗБОРКА И УКЛАДКА

ПЕРЕЕЗДНОГО НАСТИЛА (ГРАФЫ 2,5,8). 07.ОПРАВКА БАЛЛАСТНОЙ ПРИЗМЫ (ГРАФЫ 2,5,8).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 БАЛЛАСТА В ПРИЗМЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ПРИМЕНЕНИЕМ РАБОЧЕГО ПУТИ      ¦БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕГО ПУТИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БАЛЛАСТИРОВОЧНЫМИ МАШИНАМИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БАЛЛАСТ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРАВИЙНО-ПЕСЧА- ¦ЩЕБЕНОЧНЫЙ      ¦ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЙ (ПЕСЧАНАЯ

¦         ¦         ¦НЫЙ (ПЕСЧАНАЯ   ¦                ¦ПОДУШКА)

¦         ¦         ¦ПОДУШКА)        ¦                ¦----------------------------------

¦         ¦         ¦                ¦                ¦С УСТРОЙСТВОМ   ¦БЕЗ УСТРОЙСТВА

¦         ¦         ¦                ¦                ¦ПЕСЧАНЫХ ПОЛОС  ¦ПЕСЧАНЫХ ПОЛОС

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    28-27-1     ¦    28-27-2     ¦    28-27-3     ¦    28-27-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       606              794              753              759

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       129.59            81.83           221.97            72.47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060246     М-ЧАС                                            6.59

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,4 М3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС                                            4.04

ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА

79 (108) КВТ (Л.С)

АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА          120202     М-ЧАС                                            0.4

99 (135) КВТ (Л.С)

ДОЗИРОВЩИКИ ТРАКТОРНЫЕ              130400     М-ЧАС                           1.82

МАШИНЫ ДЛЯ БАЛЛАСТИРОВКИ            130901     М-ЧАС          3.82             3.31             2.42             2.85

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ НА

НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛАХ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ПРИМЕНЕНИЕМ РАБОЧЕГО ПУТИ      ¦БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕГО ПУТИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БАЛЛАСТИРОВОЧНЫМИ МАШИНАМИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БАЛЛАСТ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРАВИЙНО-ПЕСЧА- ¦ЩЕБЕНОЧНЫЙ      ¦ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЙ (ПЕСЧАНАЯ

¦         ¦         ¦НЫЙ (ПЕСЧАНАЯ   ¦                ¦ПОДУШКА)

¦         ¦         ¦ПОДУШКА)        ¦                ¦----------------------------------

¦         ¦         ¦                ¦                ¦С УСТРОЙСТВОМ   ¦БЕЗ УСТРОЙСТВА

¦         ¦         ¦                ¦                ¦ПЕСЧАНЫХ ПОЛОС  ¦ПЕСЧАНЫХ ПОЛОС

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    28-27-1     ¦    28-27-2     ¦    28-27-3     ¦    28-27-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ ДЛЯ ПОДБИВКИ ШПАЛ С          131100     М-ЧАС         24.8             16.6             12.8             12.8

ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ПОДБОЙКАМИ

МАШИНЫ ПУТЕРИХТОВОЧНЫЕ              131400     М-ЧАС         29               27.4             29               29

ПУТЕПОДЪЕМНИКИ САМОХОДНЫЕ           131901     М-ЧАС         14.5

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132803     М-ЧАС          3.82             3.31             2.42             2.85

883 (1200) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            8.78             8.67           437.54            10.99

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БАЛЛАСТ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЙ          (408-9180)  М3          1190                              1200             1190

БАЛЛАСТ ЩЕБЕНОЧНЫЙ                 (408-9200)  М3                           1170

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          428              555              515              538

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1083.96           825.61          1205.45           744.05

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ                           РУБ          154.54           102.47           228.31            89.69

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1511.96          1380.61          1720.45          1282.05

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕГО ПУТИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БАЛЛАСТИРОВОЧНЫ-¦С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕХАНИЗИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА

¦         ¦         ¦МИ МАШИНАМИ     ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БАЛЛАСТ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЩЕБЕНОЧНЫЙ      ¦ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЙ (ПЕСЧАНАЯ      ¦ЩЕБЕНОЧНЫЙ

¦         ¦         ¦                ¦ПОДУШКА)                         ¦

¦         ¦         ¦                ¦---------------------------------¦

¦         ¦         ¦                ¦С УСТРОЙСТВОМ   ¦БЕЗ УСТРОЙСТВА  ¦

¦         ¦         ¦                ¦ПЕСЧАНЫХ ПОЛОС  ¦ПЕСЧАНЫХ ПОЛОС  ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    28-27-5     ¦    28-27-6     ¦    28-27-7     ¦    28-27-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       841             2530             1510             2360

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        94.82            76.3              8.68             8.72

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ ДЛЯ БАЛЛАСТИРОВКИ            130901     М-ЧАС          3.31

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ НА

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛАХ

МАШИНЫ ДЛЯ ПОДБИВКИ ШПАЛ С          131100     М-ЧАС         15.6             12.8

ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ПОДБОЙКАМИ

МАШИНЫ ПУТЕРИХТОВОЧНЫЕ              131400     М-ЧАС          8.27

ПУТЕПОДЪЕМНИКИ САМОХОДНЫЕ           131901     М-ЧАС         15.6             20.6

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132803     М-ЧАС          3.31

883 (1200) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           23.06            28.82            26.33            26.46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БАЛЛАСТ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЙ          (408-9180)  М3                           1200             1190

БАЛЛАСТ ЩЕБЕНОЧНЫЙ                 (408-9200)  М3          1170                                               1170

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          599             1710             1060             1660

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          690.96           355.03            26.33            26.46

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          110.44            80.9              7.9              7.94

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1289.96          2065.03          1086.33          1686.46

13 ВЫПРАВКА ПУТИ И СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ ПЕРЕД СДАЧЕЙ В ПОСТОЯННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ (ПОСЛЕОСАДОЧНЫЙ

РЕМОНТ)

ТАБЛИЦА 28-28  ВЫПРАВКА ПУТИ НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ ПЕРЕД СДАЧЕЙ В ПОСТОЯННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДЪЕМКА ПУТИ. 02.РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ С ПЕРЕСТАНОВКОЙ ПРОТИВОУГОНОВ. 03.ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОСАДОК И

ПЕРЕКОСОВ СО СПЛОШНОЙ ПОДБИВКОЙ ШПАЛ. 04.РЕГУЛИРОВКА ПУТИ В ПЛАНЕ С УСТАНОВКОЙ ПЕРЕХОДНЫХ И КРУГОВЫХ

КРИВЫХ ПО РАСЧЕТУ. 05.ДОБАВЛЕНИЕ БАЛЛАСТА В ШПАЛЬНЫЕ ЯЩИКИ С ПОДШТОПКОЙ И ПОДБИВКОЙ ШПАЛ.

06.ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОПРАВКА БАЛЛАСТНОЙ ПРИЗМЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПУТИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БАЛЛАСТ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЙ     ¦ГРАВИЙНЫЙ             ¦ЩЕБЕНОЧНЫЙ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       28-28-1        ¦       28-28-2        ¦       28-28-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч          673                    760                    879

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            7.51                   7.65                   7.77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ              22.79                  23.19                  23.58

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ             487                    544                    627

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              22.79                  23.19                  23.58

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               6.84                   6.96                   7.07

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             509.79                 567.19                 650.58

ТАБЛИЦА 28-29  ВЫПРАВКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДЪЕМКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ. 02.РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ С ПЕРЕСТАНОВКОЙ ПРОТИВОУГОНОВ.

03.ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОСАДОК И ПЕРЕКОСОВ СО СПЛОШНОЙ ПОДБИВКОЙ ШПАЛ И БРУСЬЕВ. 04.ДОБАВЛЕНИЕ БАЛЛАСТА В

ШПАЛЬНЫЕ ЯЩИКИ С ПОДШТОПКОЙ И ПОДБИВКОЙ ШПАЛ. 05.ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОПРАВКА БАЛЛАСТНОЙ ПРИЗМЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 СТРЕЛОЧНЫЙ ПЕРЕВОД

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОДИНОЧНЫХ, СИММЕТРИЧНЫХ          ¦ДВОЙНЫХ ПЕРЕКРЕСТНЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БАЛЛАСТ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРАВИЙНО-ПЕСЧА- ¦ЩЕБЕНОЧНЫЙ      ¦ГРАВИЙНО-ПЕСЧА- ¦ЩЕБЕНОЧНЫЙ

¦         ¦         ¦НЫЙ             ¦                ¦НЫЙ             ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    28-29-1     ¦    28-29-2     ¦    28-29-3     ¦    28-29-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        72.8             89.7            124              147

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.42             0.56             0.6              0.82

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            1.27             1.69             1.83             2.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           55.6             67.6             94              112

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            1.27             1.69             1.83             2.5

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.38             0.51             0.55             0.75

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           56.87            69.29            95.83           114.5

ТАБЛИЦА 28-30  ВЫПРАВКА ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДЪЕМКА ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ. 02.РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ С ПЕРЕСТАНОВКОЙ ПРОТИВОУГОНОВ. 03.ИСПРАВЛЕНИЕ

ПРОСАДОК И ПЕРЕКОСОВ СО СПЛОШНОЙ ПОДБИВКОЙ ШПАЛ И БРУСЬЕВ. 04.ДОБАВЛЕНИЕ БАЛЛАСТА В ШПАЛЬНЫЕ ЯЩИКИ С

ПОДШТОПКОЙ И ПОДБИВКОЙ ШПАЛ. 05.ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОПРАВКА БАЛЛАСТНОЙ ПРИЗМЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ГЛУХОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БАЛЛАСТ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЙ                 ¦ЩЕБЕНОЧНЫЙ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             28-30-1              ¦             28-30-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 72.8                               89.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.42                               0.56

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     1.27                               1.69

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    55.6                               67.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     1.27                               1.69

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.38                               0.51

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    56.87                              69.29

ТАБЛИЦА 28-31  ВЫПРАВКА ПУТИ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛАХ ПЕРЕД СДАЧЕЙ В ПОСТОЯННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РЕГУЛИРОВКА СТЫКОВЫХ ЗАЗОРОВ. 02.ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОСАДОК И ПЕРЕКОСОВ СО СПЛОШНОЙ ПОДБИВКОЙ ШПАЛ.

03.РЕГУЛИРОВКА ПУТИ В ПЛАНЕ С УСТАНОВКОЙ ПЕРЕХОДНЫХ И КРУГОВЫХ КРИВЫХ ПО РАСЧЕТУ. 04.ДОБАВЛЕНИЕ БАЛЛАСТА

В ШПАЛЬНЫЕ ЯЩИКИ С ПОДШИВКОЙ И ПОДБИВКОЙ ШПАЛ. 05.ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОПРАВКА БАЛЛАСТНОЙ ПРИЗМЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПУТИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БАЛЛАСТ ЩЕБЕНОЧНЫЙ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               28-31-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                 1080

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   15.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ ПУТЕРИХТОВОЧНЫЕ              131400     М-ЧАС                                     8.05

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                      21.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     761

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                     117.02

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                      15.63

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     878.02

ТАБЛИЦА 28-32  ВЫПРАВКА И ОТДЕЛКА ПУТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЫПРАВОЧНО- ПОДБИВОЧНО-ОТДЕЛОЧНОЙ МАШИНЫ (ВПО-3000)

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОТИВОУГОНОВ. 02.РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ РЕЛЬСОВ КОЛЕИ ПО ШАБЛОНУ (ГР.1-3).

03.ПОДГОТОВКА МЕСТ ЗАРЯДКИ И ЗАРЯДКА МАШИНЫ. 04.РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ. 05.УСТАНОВКА ПЕРЕХОДНЫХ И

КРУГОВЫХ КРИВЫХ ПО РАСЧЕТУ. 06.РЕГУЛИРОВКА РЕЛЬСО-ШПАЛЬНОЙ РЕШЕТКИ В ПЛАНЕ В ПРЯМЫХ И КРИВЫХ

УЧАСТКАХ ПУТИ. 07.ВЫПРАВКА ПУТИ МАШИНОЙ В ПЛАНЕ И ПРОФИЛЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ БАЛЛАСТА ДО ПОЛНОЙ ЕГО

ПОТРЕБНОСТИ, ОБЪЕМНОЕ УПЛОТНЕНИЕ БАЛЛАСТНОЙ ПРИЗМЫ С ОПРАВКОЙ ЕЕ. 08.ПРИВЕДЕНИЕ МАШИНЫ В ТРАСПОРТНОЕ

ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕД ПРОХОДОМ ПРЕПЯТСТВИЙ И В КОНЦЕ СМЕНЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПУТИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ШПАЛЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЕРЕВЯННЫЕ                                        ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БАЛЛАСТ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРАВИЙНО-ПЕСЧА- ¦ГРАВИЙНЫЙ       ¦ЩЕБЕНОЧНЫЙ

¦         ¦         ¦НЫЙ             ¦                ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    28-32-1     ¦    28-32-2     ¦    28-32-3     ¦    28-32-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       529              589              693              701

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        27.88            28.11            28.45            31.06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ ВЫПРАВОЧНО-ПОДБИВОЧНО        132400     М-ЧАС          3.02             3.02             3.02             3.59

ОТДЕЛОЧНЫЕ

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132803     М-ЧАС          3.02             3.02             3.02             3.59

883 (1200) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           11.29            11.97            13.02             7.1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           17.48            17.48            17.48

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            2.62             2.62             2.62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          386              428              501              508

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          306.95           307.63           308.68           358.56

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           30.99            31.19            31.51            34.94

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           17.48            17.48            17.48

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          710.43           753.11           827.16           866.56

14 ПУТЕВЫЕ ЗНАКИ

ТАБЛИЦА 28-33  УСТАНОВКА ПУТЕВЫХ ЗНАКОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБОВ. 02.РЫТЬЕ ЯМ. 03.РАЗВОЗКА СТОЛБОВ ПО ПЕРЕГОНУ. 04.УСТАНОВКА СТОЛБОВ С

ОКРАСКОЙ И ЗАСЫПКОЙ ЯМ. 05.УСТРОЙСТВО РОЗЕТКИ И НАВЕСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТАБЛИЧЕК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПУТИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЛБАХ         ¦НА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБАХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             28-33-1              ¦             28-33-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 89.6                               74.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  9.7                                2.6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДРЕЗИНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С КРАНОМ      130502     М-ЧАС                   4.85                               1.3

3,5 Т

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС                   4.85                               1.3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГДЫЕ ХВОЙНЫХ      (102-0008)  М3                                                         1.5

ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006)  М3                      1

ПЛАКАТЫ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ. ПУТЕВЫЕ  610-5017   100ШТ                   0.1                                0.1

СИГНАЛЬНЫЕ ЗНАКИ КИЛОМЕТРОВЫЙ

МЕСТНОГО КИЛОМЕТРАЖА РАЗМЕР

420Х220 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    29.39                              19.47

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     4.41                               2.92

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    64.3                               55

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    76.09                              20.4

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    12.08                               3.24

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    29.39                              19.47

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   169.78                              94.87

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                    32.01                              32.01

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     4.8                                4.8

15 ПОКИЛОМЕТРОВЫЙ ЗАПАС МАТЕРИАЛОВ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ

ТАБЛИЦА 28-34  ПОКИЛОМЕТРОВЫЙ ЗАПАС МАТЕРИАЛОВ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ ДЛЯ ГЛАВНОГО ПУТИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО СТАНКОВ. 02.УКЛАДКА МАТЕРИАЛОВ НА СТАНКИ С УКРЕПЛЕНИЕМ. 03.РАЗВОЗКА МАТЕРИАЛОВ К

МЕСТАМ ХРАНЕНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 КМ ГЛАВНОГО ПУТИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65       ¦Р50       ¦Р43       ¦Р65       ¦Р50       ¦Р43

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦25                              ¦12,5

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-34-1  ¦ 28-34-2  ¦ 28-34-3  ¦ 28-34-4  ¦ 28-34-5  ¦ 28-34-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч   1280       1280       1280        886        888        907

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    350.68     350.68     350.68     244.01     247.03     261.28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ      1063.72    1063.72    1063.72     740.15     749.32     792.55

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГДЫЕ ХВОЙНЫХ      (102-0008)  М3         42         42         42         21.5       21.5       21.5

ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0002)  Т                                 0.24                             0.48

8.8, ДИАМЕТРОМ 22 ММ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0003)  Т                      0.3                              0.59

8.8, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0004)  Т           0.31                             0.62

8.8, ДИАМЕТРОМ 27 ММ

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т           1.89       1.89       1.89       1.89       1.89       1.89

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ ДЛЯ           (105-0034)  Т           4.76       7.51       6.4        9.51      11.3        9.61

ИЗОЛИРУЮЩИХ СТЫКОВ ДЛЯ РЕЛЬСОВ

ТИПА Р65, Р50, Р43

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0035)  Т           3.06                             3.06

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р75,

Р65

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0036)  Т                      2.48                             2.48

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0037)  Т                                 2.1                              2.1

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р43

ПРОТИВОУГОНЫ ПРУЖИННЫЕ К           (105-0044)  Т           1.66       1.49       1.38       1.4        1.49       1.38

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ РЕЛЬСАМ

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0056)  М        3250                             1620

КОЛЕИ II ГРУППЫ, МАРКИ М76, ТИП Р65

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0057)  М                   3250                             1620

КОЛЕИ II ГРУППЫ МАРКИ М74, ТИП Р50

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-34

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65       ¦Р50       ¦Р43       ¦Р65       ¦Р50       ¦Р43

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦25                              ¦12,5

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-34-1  ¦ 28-34-2  ¦ 28-34-3  ¦ 28-34-4  ¦ 28-34-5  ¦ 28-34-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0114)  ШТ        500        500                   500        500

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0116)  ШТ                              500                              500

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП III

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МАРКИ СТАЛИ (610-5010)  М                              3250                             3750

НБ-61 ТИП Р43

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5011)  1000ШТ      2                                2

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р65

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ (610-5012)  1000ШТ                 2          2                     2          2

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ      1228.84    1228.84    1220.16     833.28     829.56     815.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ       184.33     184.33     183.02     124.99     124.43     122.39

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       865        868        865        601        602        615

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ      1063.72    1063.72    1063.72     740.15     749.32     792.55

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       319.12     319.12     319.12     222.05     224.8      237.77

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ      1228.84    1228.84    1220.16     833.28     829.56     815.92

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      3157.56    3160.56    3148.88    2174.43    2180.88    2223.47

ТАБЛИЦА 28-35  ПОКИЛОМЕТРОВЫЙ ЗАПАС МАТЕРИАЛОВ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ ДЛЯ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО СТАНКОВ. 02.УКЛАДКА МАТЕРИАЛОВ НА СТАНКИ С УКРЕПЛЕНИЕМ. 03.РАЗВОЗКА МАТЕРИАЛОВ К МЕСТАМ

ХРАНЕНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 КОМПЛЕКТОВ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               28-35-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   70

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРЕСТОВИНА СБОРНАЯ С ЛИТЫМ         (105-0083)  ШТ                                        3

СЕРДЕЧНИКОМ ТИП Р50, МАРКА 1/9

ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ СО              (105-0106)  1 КОМПЛ.                                  1

СБОРНО-РЕЛЬСОВОЙ КРЕСТОВИНОЙ (БЕЗ

ИЗОЛЯЦИИ) ТИП Р50, МАРКА 1/9

БРУСЬЯ ДЛЯ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ    (105-0122)  М3                                       15.5

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ,

ХВОЙНЫЕ(КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      49.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      49.8

ТАБЛИЦА 28-36  ПОКИЛОМЕТРОВЫЙ ЗАПАС МОСТОВЫХ БРУСЬЕВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО СТАНКОВ. 02.УКЛАДКА МАТЕРИАЛОВ НА СТАНКИ С УКРЕПЛЕНИЕМ. 03.РАЗВОЗКА МАТЕРИАЛОВ К МЕСТАМ

ХРАНЕНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ДЛИНЫ МОСТА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               28-36-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   10.3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРУСЬЯ МОСТОВЫЕ ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ     (105-0120)  М3                                       10

ЛИСТВЕННИЦЫ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       7.19

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       7.19

ТАБЛИЦА 28-37  ПОКИЛОМЕТРОВЫЙ ЗАПАС МАТЕРИАЛОВ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛАХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО СТАНКОВ. 02.РАЗВОЗКА МАТЕРИАЛОВ ПО МЕСТАМ ХРАНЕНИЯ. 03.УКЛАДКА МАТЕРИАЛОВ НА СТАНКИ С

УКРЕПЛЕНИЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 КМ ПУТИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕССТЫКОВОЙ ПУТЬ                 ¦ЗВЕНЬЕВОЙ ПУТЬ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65             ¦Р50             ¦Р65             ¦Р50

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    28-37-1     ¦    28-37-2     ¦    28-37-3     ¦    28-37-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1440             1430             1430             1440

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       769.16           769.16           481.1            481.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         2333.11          2333.11          1459.34          1459.34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГДЫЕ ХВОЙНЫХ      (102-0008)  М3            28               28               42               42

ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0003)  Т                               0.89                              0.3

8.8, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС  (105-0004)  Т              1.25                              0.31

8.8, ДИАМЕТРОМ 27 ММ

БОЛТЫ КЛЕМНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ        (105-0008)  Т              0.92             0.92             0.92             0.92

СКРЕПЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ С

ГАЙКАМИ ДИАМЕТРОМ 22ММ ИСПОЛНЕНИЕ

1, КЛАСС 5/3,6 И 6/3,6

БОЛТЫ ЗАКЛАДНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ      (105-0012)  Т              1.5              1.5              1.5              1.5

СКРЕПЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ С

ГАЙКАМИ ДИАМЕТРОМ 22ММ ИСПОЛНЕНИЕ

1, КЛАСС 5/3,6 И 6/3,6

ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ ПУТЕВЫЕ ИСПОЛНЕНИЕ (105-0019)  Т                               0.08                              0.03

1, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ ПУТЕВЫЕ ИСПОЛНЕНИЕ (105-0020)  Т              0.11                              0.03

1, ДИАМЕТРОМ 27 ММ

ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ ДВУХВИТКОВЫЕ,      (105-0026)  Т              0.48             0.48             0.48             0.48

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 24 ММ ДЛЯ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ СЕЧЕНИЕМ

ШАЙБ 8Х10 ММ

КЛЕММЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И СТЫКОВЫЕ    (105-0031)  Т              1.24             1.24             1.24             1.24

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т              9.5                               4.76

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ РАЗДЕЛЬНОГО   (105-0033)  Т                               7.51                              7.51

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ПОДКЛАДКИ РАЗДЕЛЬНОГО СКРЕПЛЕНИЯ   (105-0042)  Т              3.84             3.38             3.84             3.38

КБ65 ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р75, Р65 И

КБ50 ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0056)  М           14400                             3100

КОЛЕИ II ГРУППЫ, МАРКИ М76, ТИП Р65

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ     (105-0057)  М                            14400                             3100

КОЛЕИ II ГРУППЫ МАРКИ М74, ТИП Р50

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕССТЫКОВОЙ ПУТЬ                 ¦ЗВЕНЬЕВОЙ ПУТЬ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65             ¦Р50             ¦Р65             ¦Р50

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    28-37-1     ¦    28-37-2     ¦    28-37-3     ¦    28-37-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШПАЛЫ Ж/Б                          (440-9150)  ШТ           500              500              500              500

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ            (610-5001)  1000ШТ         2                                 2

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ ДЛЯ РЕДЬСОВ

Р-65

ПРОКЛАДКИ КОРДОНИТОВЫЕ ПОД ПОДОШВЫ (610-5004)  1000ШТ         2                2                2                2

РЕЛЬСОВ

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ            (610-5013)  1000ШТ                          2                                 2

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ ДЛЯ РЕЛЬСОВ

Р-50

ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТЕКСТОЛИТОВЫЕ   (610-5014)  1000ШТ         2                2                2                2

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1003.16          1003.16          1401.2           1401.2

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          150.47           150.47           210.18           210.18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          992              986              964              966

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         2333.11          2333.11          1459.34          1459.34

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          699.93           699.93           437.8            437.8

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1003.16          1003.16          1401.2           1401.2

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         4328.27          4322.27          3824.54          3826.54

16 УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ПЕРЕЕЗДОВ

ТАБЛИЦА 28-38  УСТРОЙСТВО ПЕРЕЕЗДОВ С ДЕРЕВЯННЫМ НАСТИЛОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНОЙ ПРИЗМЫ. 02.ЗАГОТОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЧАСТЕЙ ПЕРЕЕЗДА. 03.УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ

СТОЛБИКОВ, СТОЕК И ПАНЕЛЕЙ ОГРАД С ОКРАСКОЙ. 04.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УКЛАДКА КОНТРРЕЛЬСОВ. 05.УКЛАДКА

НАСТИЛА. 06.РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНА С УСТРОЙСТВОМ ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ЗВЕНЬЯ ТРУБ (ГР.7-10).

07.УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ (ГР.7-10). 08.УКЛАДКА ЗВЕНЬЕВ ТРУБ С ОБМАЗКОЙ БИТУМОМ (ГР.7-12).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ПЕРЕЕЗД

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗ ПРОПУСКА ВОДЫ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧЕРЕЗ ОДИН ПУТЬ                          ¦НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ ПУТЬ С

¦         ¦         ¦                                         ¦ МЕЖДУПУТЬЕМ ДОБАВЛЯТЬ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ШИРИНЕ ПЕРЕЕЗДА М, ДО:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5            ¦8            ¦10 И БОЛЕЕ   ¦5            ¦8

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   28-38-1   ¦   28-38-2   ¦   28-38-3   ¦   28-38-4   ¦   28-38-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      342           363           439           187           239

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       11.19         10.8          11.66          0.44          0.44

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          33.93         32.75         35.37          1.34          1.34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ        101-0072   Т             0.01          0.01          0.01

БНИ-1У-3, БНИ-1У, БНИ-У

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК    (101-0782)  Т             0.112         0.16          0.27          0.17          0.28

МАССОЙ, КГ 1,8

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГДЫЕ ХВОЙНЫХ      (102-0008)  М3            1.78          1.78          1.78

ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0028)  М3            2.46          3.82          7.64          3.8           5.9

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0044)  М3            1.07          1.07          1.07

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 16 ММ,

II СОРТА

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т             0.04          0.04          0.04          0.04          0.04

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0036)  Т             0.15          0.15          0.15          0.15          0.15

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0114)  ШТ           10            10            10            15            17

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗ ПРОПУСКА ВОДЫ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧЕРЕЗ ОДИН ПУТЬ                          ¦НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ ПУТЬ С

¦         ¦         ¦                                         ¦ МЕЖДУПУТЬЕМ ДОБАВЛЯТЬ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ШИРИНЕ ПЕРЕЕЗДА М, ДО:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5            ¦8            ¦10 И БОЛЕЕ   ¦5            ¦8

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   28-38-1   ¦   28-38-2   ¦   28-38-3   ¦   28-38-4   ¦   28-38-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ  (408-0221)  М3           20.2          19.5          21.1

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 800

ФРАКЦИИ В ММ: 20-40

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ  610-5012   1000ШТ        0.02          0.02          0.02          0.02          0.02

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

РЕЛЬСЫ СТАРОГОДНЫЕ 3 ГРУППЫ        (610-5019)  Т             1.5           1.66          2.13          1.5           1.66

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          42.66         42.66

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           6.4           6.4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         236           252           309           141           179

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          33.93         32.75         35.37          1.34          1.34

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          10.18          9.82         10.61          0.4           0.4

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          42.66         42.66

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         312.59        327.41        344.37        142.34        180.34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          14.3          14.3          14.3          13.25         13.25

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           2.22          2.22          2.22          1.99          1.99

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗ ПРОПУСКА ¦ПРИ ПРОПУСКЕ ВОДЫ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ДОБАВЛЯТЬ

¦         ¦         ¦ВОДЫ         ¦--------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦-------------¦ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ ДО 1 М И ШИРИНЕ ПЕРЕ-  ¦НА КАЖДЫЙ СЛЕ-

¦         ¦         ¦НА КАЖДЫЙ    ¦ЕЗДА М, ДО:                              ¦ДУЮЩИЙ МЕТР

¦СЛЕДУЮЩИЙ    ¦                                         ¦

¦         ¦         ¦ПУТЬ С МЕЖДУ-¦                                         ¦ВЫСОТЫ НАСЫПИ

¦         ¦         ¦ПУТЬЕМ ДОБАВ-¦                                         ¦НЕЗАВИСИМО ОТ

¦         ¦         ¦ЛЯТЬ         ¦                                         ¦ ШИРИНЫ ПЕРЕ-

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦ЕЗДА

¦         ¦         ¦ПРИ ШИРИНЕ ПЕРЕЕЗДА М, ДО:                             ¦

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦ДОБАВЛЯТЬ

¦         ¦         ¦10 И БОЛЕЕ   ¦5            ¦8            ¦10 И БОЛЕЕ   ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   28-38-6   ¦   28-38-7   ¦   28-38-8   ¦   28-38-9   ¦  28-38-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      388            45.3          64           105            14.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.44          6.78          9.04         15.1           2.27

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС                       6.78          9.04         15.1           2.27

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           1.34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ        101-0072   Т                           0.07          0.1           0.16          0.02

БНИ-1У-3, БНИ-1У, БНИ-У

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК    (101-0782)  Т             0.5

МАССОЙ, КГ 1,8

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0028)  М3           11.9

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ II СОРТА

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т             0.04

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0036)  Т             0.15

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0114)  ШТ           24

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗ ПРОПУСКА ¦ПРИ ПРОПУСКЕ ВОДЫ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ДОБАВЛЯТЬ

¦         ¦         ¦ВОДЫ         ¦--------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦-------------¦ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ ДО 1 М И ШИРИНЕ ПЕРЕ-  ¦НА КАЖДЫЙ СЛЕ-

¦         ¦         ¦НА КАЖДЫЙ    ¦ЕЗДА М, ДО:                              ¦ДУЮЩИЙ МЕТР

¦         ¦         ¦СЛЕДУЮЩИЙ    ¦                                         ¦

¦         ¦         ¦ПУТЬ С МЕЖДУ-¦                                         ¦ВЫСОТЫ НАСЫПИ

¦         ¦         ¦ПУТЬЕМ ДОБАВ-¦                                         ¦НЕЗАВИСИМО ОТ

¦         ¦         ¦ЛЯТЬ         ¦                                         ¦ ШИРИНЫ ПЕРЕ-

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦ЕЗДА

¦         ¦         ¦ПРИ ШИРИНЕ ПЕРЕЕЗДА М, ДО:                             ¦

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦ДОБАВЛЯТЬ

¦         ¦         ¦10 И БОЛЕЕ   ¦5            ¦8            ¦10 И БОЛЕЕ   ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   28-38-6   ¦   28-38-7   ¦   28-38-8   ¦   28-38-9   ¦  28-38-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ  (408-0221)  М3                          2.5           3.3           5.5           0.6

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 800

ФРАКЦИИ В ММ: 20-40

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006)  М3                          П             П             П             П

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ  610-5012   1000ШТ        0.02

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

РЕЛЬСЫ СТАРОГОДНЫЕ 3 ГРУППЫ        (610-5019)  Т             2.13

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         289            31.3          44.2          73            10.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           1.34         42.38         56.5          94.38         14.19

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.4           7.46          9.94         16.61          2.5

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         290.34         73.68        100.7         167.38         24.29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          13.25          7.35         10.5          16.8           2.1

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           1.99          1.58          2.26          3.62          0.45

ТАБЛИЦА 28-39  УСТРОЙСТВО ПЕРЕЕЗДОВ С НАСТИЛОМ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ЧЕРЕЗ ОДИН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНОЙ ПРИЗМЫ. 02.УКЛАДКА ЛЕЖНЕЙ. 03.УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УКЛАДКА

ДЕРЕВЯННЫХ ПОДКЛАДОК И СЪЕМНЫХ БРУСЬЕВ. 04.УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ПЛИТЫ. 05.УКЛАДКА ПЛИТ,

ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БИТУМОМ. 06.ПОКРЫТИЕ ПЛИТ АСФАЛЬТОБЕТОНОМ. 07.УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ОГРАЖДЕНИЯ С

ОКРАСКОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ПЕРЕЕЗД

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ШПАЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УГОЛ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ДОРОГ, ГРАДУСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦90                              ¦60

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ШИРИНА ПЕРЕЕЗДА, М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5         ¦7,5       ¦10        ¦5         ¦7,5       ¦10

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-39-1  ¦ 28-39-2  ¦ 28-39-3  ¦ 28-39-4  ¦ 28-39-5  ¦ 28-39-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    410        450        507        531        581        697

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     35.05      39.57      45.5       47.96      53.57      65.93

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС       5.35       6.17       7          7.27       8.32       9.79

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3 Т

ДРЕЗИНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С КРАНОМ      130502     М-ЧАС       4.7        5.75       6.9        6.33       7.77      10.6

3,5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        61.57      66.42      74.93      85.02      90.13     105.98

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ       (101-0072)  Т           0.09       0.12       0.16       0.13       0.18       0.24

БНИ-1У-3, БНИ-1У, БНИ-У

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т           0.01       0.01       0.02       0.01       0.02       0.03

МАССОЙ, КГ 1,8

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0028)  М3          0.03       0.05       0.06       0.05       0.08       0.1

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ II СОРТА

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0031)  М3          0.83       1.3        1.76       1.46       2.02       2.77

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ

И БОЛЕЕ I СОРТА

ШУРУПЫ ПУТЕВЫЕ РАЗМЕРОМ            (105-0027)  Т           0.05       0.07       0.1        0.08       0.11       0.15

24 Х 170 ММ ИСПОЛНЕНИЕ 1

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т           0.08       0.08       0.08       0.08       0.08       0.14

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0036)  Т           0.11       0.11       0.11       0.11       0.11       0.16

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0115)  ШТ         10         10         10         10         10         13

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП II

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-39

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-39-1  ¦ 28-39-2  ¦ 28-39-3  ¦ 28-39-4  ¦ 28-39-5  ¦ 28-39-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРУСЬЯ ДЛЯ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ    (105-0122)  М3          1.4        2.04       2.68       2.53       3.37       4.48

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ,

ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ)

ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ  (408-0221)  М3         20.2       19.5       21.1       29.2       27.6       31

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 800

ФРАКЦИИ В ММ: 20-40

БАЛЛАСТ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЙ          (408-9180)  М3          2          3          4          3          4          6

СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ, ДОРОЖНЫЕ,  (410-0013)  Т           2.53       3.8        5.06       4.22       5.32       8.02

АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ

ПЛОТНЫЕ (ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ)

СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ: ТИП А

МАРКА 1

ПЛИТЫ Ж/Б                          (440-9009)  М3          1.49       2.23       2.98       2.48       3.47       4.72

СТОЛБИКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ            (440-9051)  М3          1.12       1.12       1.12       1.12       1.12       1.12

ПАНЕЛИ ОГРАД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ        (440-9052)  М3          0.86       0.86       0.86       1.05       1.05       1.05

СБОРНЫЕ Ж/Б СТОЙКИ                 (440-9070)  М3          0.77       0.77       0.77       0.91       0.91       0.91

УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ        (610-1100)  Т           0.14       0.22       0.29       0.24       0.34       0.46

ПОЛУСПОКОЙНАЯ 18ПС, ШИРИНОЙ ПОЛОК

60-100 ММ

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ  610-5012   1000ШТ      0.02       0.02       0.02       0.02       0.02       0.02

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

РЕЛЬСЫ СТАРОГОДНЫЕ 3 ГРУППЫ        (610-5019)  Т           1.12       1.12       1.12       1.19       1.37       1.6

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        35.46      38.56      42.41      42.04      46.13      51.96

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         5.32       5.78       6.36       6.31       6.92       7.79

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       281        309        348        362        397        476

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       164.1      189.51     220.11     223.51     256.35     322.99

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        36.06      41.04      47.36      49.27      55.54      68.95

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        35.46      38.56      42.41      42.04      46.13      51.96

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       480.56     537.07     610.52     627.55     699.48     850.95

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        18.28      18.28      23.31      18.28      23.31      28.34

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         2.49       2.49       3          2.49       3          3.5

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-39

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ШПАЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ                ¦ШПАЛЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УГОЛ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ДОРОГ, ГРАДУСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦30                              ¦90

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ШИРИНА ПЕРЕЕЗДА, М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5         ¦7,5       ¦10        ¦5         ¦7,5       ¦10

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-39-7  ¦ 28-39-8  ¦ 28-39-9  ¦ 28-39-10 ¦ 28-39-11 ¦ 28-39-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    683        765        915        448        511        599

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     54.59      64.11      78.96      41.77      48.53      57.47

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС       9.67      11.3       13          5.04       5.69       6.32

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3 Т

ДРЕЗИНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С КРАНОМ      130502     М-ЧАС       8.36      10.6       14.8        3.25       3.78       4.39

3,5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        85.54      95.89     110.3       91.7      107.03     128.51

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ       (101-0072)  Т           0.19       0.27       0.34       0.17       0.21       0.25

БНИ-1У-3, БНИ-1У, БНИ-У

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т           0.02       0.03       0.04       0.01       0.01       0.02

МАССОЙ, КГ 1,8

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0028)  М3          0.08       0.11       0.14       0.05       0.07       0.09

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ II СОРТА

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0031)  М3          2.18       3.04       3.92       0.88       1.36       1.76

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ

И БОЛЕЕ I СОРТА

БОЛТЫ КЛЕМНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ         105-0008   Т                                            0.01       0.01       0.01

СКРЕПЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ С

ГАЙКАМИ ДИАМЕТРОМ 22ММ ИСПОЛНЕНИЕ

1, КЛАСС 5/3,6 И 6/3,6

БОЛТЫ ЗАКЛАДНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ       105-0012   Т                                            0.01       0.01       0.01

СКРЕПЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ С

ГАЙКАМИ ДИАМЕТРОМ 22ММ ИСПОЛНЕНИЕ

1, КЛАСС 5/3,6 И 6/3,6

ШУРУПЫ ПУТЕВЫЕ РАЗМЕРОМ            (105-0027)  Т           0.12       0.17       0.21       0.05       0.07       0.09

24 Х 170 ММ ИСПОЛНЕНИЕ 1

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т           0.1        0.1        0.21       0.02       0.02       0.03

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

КЛЕММЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И СТЫКОВЫЕ     105-0031   Т                                            0.01       0.01       0.01

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0036)  Т           0.11       0.11       0.16       0.05       0.05       0.05

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-39

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-39-7  ¦ 28-39-8  ¦ 28-39-9  ¦ 28-39-10 ¦ 28-39-11 ¦ 28-39-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0115)  ШТ         10         10         15

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП II

БРУСЬЯ ДЛЯ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ    (105-0122)  М3          3.95       5.23       6.53       1.4        2.04       2.68

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ,

ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ)

ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ  (408-0221)  М3         40.4       38.9       42.2       36         39.5       47.3

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 800

ФРАКЦИИ В ММ: 20-40

БАЛЛАСТ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЙ          (408-9180)  М3          5          7          8          2          3          4

СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ, ДОРОЖНЫЕ,  (410-0013)  Т           6.34       8.87      11.4        2.53       3.81       5.06

АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ

ПЛОТНЫЕ (ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ)

СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ: ТИП А

МАРКА 1

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001)  ШТ                                           4          4          4

ПЛИТЫ Ж/Б                          (440-9009)  М3          3.72       5.21       6.7        1.49       2.23       2.98

СТОЛБИКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ            (440-9051)  М3          1.12       1.12       1.12       1.12       1.12       1.12

ПАНЕЛИ ОГРАД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ        (440-9052)  М3          1.3        1.3        1.3        0.86       0.86       0.86

СБОРНЫЕ Ж/Б СТОЙКИ                 (440-9070)  М3          1.06       1.06       1.06       0.77       0.77       0.77

УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ        (610-1100)  Т           0.36       0.51       0.65       0.15       0.22       0.29

ПОЛУСПОКОЙНАЯ 18ПС,ШИРИНОЙ ПОЛОК

60-100 ММ

ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬ ПОЛУСПОКОИНАЯ 18ПС, (610-1102)  Т                                            0.15       0.21       0.26

N16-24

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ  610-5012   1000ШТ      0.02       0.02       0.02

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

РЕЛЬСЫ СТАРОГОДНЫЕ 3 ГРУППЫ        (610-5019)  Т           1.27       1.72       2.16

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        50.47      56.54      62.87      72.79      79.11      83.2

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         7.57       8.48       9.43      10.92      11.87      12.48

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       463        520        623        304        347        406

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       268.87     322.34     409.11     170.98     198.16     232.54

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        57.12      67.59      84.24      41.14      47.78      56.43

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        50.47      56.54      62.87      72.79      79.11      83.2

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       782.34     898.88    1094.98     547.77     624.27     721.74

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        23.31      28.34      33.37      16.52      16.52      21.55

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         3          3.5        4.01       0.9        0.9        1.41

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-39

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ШПАЛЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УГОЛ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ДОРОГ, ГРАДУСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦60                              ¦30

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ШИРИНА ПЕРЕЕЗДА, М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5         ¦7,5       ¦10        ¦5         ¦7,5       ¦10

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-39-13 ¦ 28-39-14 ¦ 28-39-15 ¦ 28-39-16 ¦ 28-39-17 ¦ 28-39-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    606        687        841        804        935       1120

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     58.47      66.81      82.61      58.88      70.29      84.46

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС       6.64       7.46       8.6        8.65       9.93      11.2

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3 Т

ДРЕЗИНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С КРАНОМ      130502     М-ЧАС       4.32       5.06       6.34       5.66       6.86       8.56

3,5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       131        149.34     186.02     118.03     141.48     170.3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ       (101-0072)  Т           0.24       0.27       0.36       0.32       0.36       0.48

БНИ-1У-3, БНИ-1У, БНИ-У

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т           0.01       0.02       0.03       0.02       0.03       0.04

МАССОЙ, КГ 1,8

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0028)  М3          0.08       0.11       0.14       0.11       0.16       0.2

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ II СОРТА

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0031)  М3          1.46       2.04       2.77       2.18       3.04       3.92

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ

И БОЛЕЕ I СОРТА

БОЛТЫ КЛЕМНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ         105-0008   Т           0.01       0.01       0.01       0.01       0.01       0.02

СКРЕПЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ С

ГАЙКАМИ ДИАМЕТРОМ 22 ММ ИСПОЛНЕНИЕ

1, КЛАСС 5/3,6 И 6/3,6

БОЛТЫ ЗАКЛАДНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ       105-0012   Т           0.01       0.01       0.01       0.01       0.01       0.02

СКРЕПЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ С

ГАЙКАМИ ДИАМЕТРОМ 22 ММ ИСПОЛНЕНИЕ

1, КЛАСС 5/3,6 И 6/3,6

ШУРУПЫ ПУТЕВЫЕ РАЗМЕРОМ            (105-0027)  Т           0.08       0.11       0.15       0.11       0.16       0.21

24 Х 170 ММ ИСПОЛНЕНИЕ 1

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т           0.03       0.04       0.05       0.05       0.06       0.08

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

КЛЕММЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И СТЫКОВЫЕ     105-0031   Т           0.01       0.01       0.01       0.01       0.01       0.02

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0036)  Т           0.05       0.05       0.08       0.05       0.05       0.1

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-39

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-39-13 ¦ 28-39-14 ¦ 28-39-15 ¦ 28-39-16 ¦ 28-39-17 ¦ 28-39-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРУСЬЯ ДЛЯ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ    (105-0122)  М3          2.53       3.37       4.48       3.95       5.23       6.53

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ,

ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ)

ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ  (408-0221)  М3         51.9       55.9       69.4       71.9       79         94.6

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 800

ФРАКЦИИ В ММ: 20-40

БАЛЛАСТ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЙ          (408-9180)  М3          3          4          6          5          7          8

СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ, ДОРОЖНЫЕ,  (410-0013)  Т           4.22       5.92       8.02       6.34       8.87      11.4

АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ

ПЛОТНЫЕ (ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ)

СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ: ТИП А

МАРКА 1

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001)  ШТ          4          4          8          4          4          8

ПЛИТЫ Ж/Б                          (440-9009)  М3          2.48       3.47       4.72       3.72       5.21       6.7

СТОЛБИКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ            (440-9051)  М3          1.12       1.12       1.12       1.12       1.12       1.12

ПАНЕЛИ ОГРАД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ        (440-9052)  М3          1.05       1.05       1.05       1.3        1.3        1.3

СБОРНЫЕ Ж/Б СТОЙКИ                 (440-9070)  М3          0.91       0.91       0.91       1.06       1.06       1.06

УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ        (610-1100)  Т           0.2        0.28       0.38       0.26       0.37       0.48

ПОЛУСПОКОЙНАЯ 18ПС, ШИРИНОЙ ПОЛОК

60-100 ММ

ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬ ПОЛУСПОКОИНАЯ 18ПС, (610-1102)  Т           0.22       0.3        0.4        0.32       0.43       0.55

N16-24

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        81.1       88.91     109.24      92.01     102.05     138.88

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        12.17      13.34      16.39      13.8       15.31      20.83

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       410        465        568        542        631        754

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       236        270.35     332.97     255.29     304.38     366.13

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        57.36      65.61      81.06      59.02      70.44      84.72

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        81.1       88.91     109.24      92.01     102.05     138.88

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       727.1      824.26    1010.21     889.3     1037.43    1259.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        16.52      21.55      26.58      21.55      26.58      43.1

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.9        1.41       1.91       1.41       1.91       2.8

ТАБЛИЦА 28-40  УСТРОЙСТВО ПЕРЕЕЗДОВ С НАСТИЛОМ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ЧЕРЕЗ ДВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНОЙ ПРИЗМЫ. 02.УКЛАДКА ЛЕЖНЕЙ. 03.УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УКЛАДКА

ДЕРЕВЯННЫХ ПОДКЛАДОК И СЪЕМНЫХ БРУСЬЕВ. 04.УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ПЛИТЫ. 05.УКЛАДКА ПЛИТ,

ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БИТУМОМ. 06.ПОКРЫТИЕ ПЛИТ АСФАЛЬТОБЕТОНОМ. 07.УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ОГРАЖДЕНИЯ С

ОКРАСКОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ПЕРЕЕЗД

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УГОЛ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ, ГРАДУСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦90                              ¦60

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ШИРИНА ПЕРЕЕЗДА, М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5         ¦7,5       ¦10        ¦5         ¦7,5       ¦10

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-40-1  ¦ 28-40-2  ¦ 28-40-3  ¦ 28-40-4  ¦ 28-40-5  ¦ 28-40-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    622        704        800        909       1050       1280

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     62.18      70.93      83.14      83.31      99.33     125.5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС       7          8.65      10.3       11.8       14.6       17.7

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3 Т

ДРЕЗИНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С КРАНОМ      130502     М-ЧАС       8.72      10.8       13.1       13.3       17.1       24.1

3,5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       114.49     123.4      141.48     136.24     153.27     180.78

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ       (101-0072)  Т           0.16       0.23       0.3        0.31       0.44       0.56

БНИ-1У-3, БНИ-1У, БНИ-У

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т           0.02       0.03       0.03       0.03       0.05       0.06

МАССОЙ, КГ 1,8

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0028)  М3          0.07       0.1        0.13       0.13       0.18       0.24

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ II СОРТА

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0031)  М3          1.76       2.6        3.48       3.64       5.06       6.68

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ

И БОЛЕЕ I СОРТА

ШУРУПЫ ПУТЕВЫЕ РАЗМЕРОМ            (105-0027)  Т           0.1        0.14       0.2        0.2        0.28       0.36

24 Х 170 ММ ИСПОЛНЕНИЕ 1

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т           0.17       0.17       0.19       0.19       0.2        0.36

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0036)  Т           0.21       0.21       0.21       0.21       0.21       0.29

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0115)  ШТ         20         20         20         20         20         28

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП II

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-40

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-40-1  ¦ 28-40-2  ¦ 28-40-3  ¦ 28-40-4  ¦ 28-40-5  ¦ 28-40-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРУСЬЯ ДЛЯ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ    (105-0122)  М3          2.8        4.08       5.36       6.03       8.14      10.5

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ,

ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ)

ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ  (408-0221)  М3         20.2       19.5       21.1       29.2       27.6       31

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 800

ФРАКЦИИ В ММ: 20-40

БАЛЛАСТ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЙ          (408-9180)  М3          4          6          8          8         11         14

СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ, ДОРОЖНЫЕ,  (410-0013)  Т           5.06       7.61      10.1       10.6       14.8       19.4

АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ

ПЛОТНЫЕ (ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ)

СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ: ТИП А

МАРКА 1

ПЛИТЫ Ж/Б                          (440-9009)  М3          2.98       4.46       5.96       6.17       8.66      11.7

СТОЛБИКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ            (440-9051)  М3          1.12       1.12       1.12       1.12       1.12       1.12

ПАНЕЛИ ОГРАД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ        (440-9052)  М3          0.86       0.86       0.86       1.2        1.2        1.2

СБОРНЫЕ Ж/Б СТОЙКИ                 (440-9070)  М3          0.77       0.77       0.77       0.98       0.98       0.98

УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ        (610-1100)  Т           0.29       0.44       0.58       0.61       0.85       1.11

ПОЛУСПОКОЙНАЯ 18ПС, ШИРИНОЙ ПОЛОК

60-100 ММ

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ  610-5012   1000ШТ      0.04       0.04       0.04       0.04       0.04       0.04

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

РЕЛЬСЫ СТАРОГОДНЫЕ 3 ГРУППЫ        (610-5019)  Т           2.23       2.23       2.23       2.43       3.08       3.75

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        57.41      63.49      69.81      74.77      85.19      96.35

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         8.61       9.52      10.47      11.22      12.78      14.45

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       430        488        553        624        722        884

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       286.42     336.22     398.43     405.5      495.89     645.68

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        63.76      73.43      86.39      86.97     104.62     133.71

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        57.41      63.49      69.81      74.77      85.19      96.35

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       773.83     887.71    1021.24    1104.27    1303.08    1626.03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        36.56      41.59      41.59      41.59      51.65      56.68

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         4.99       5.49       5.49       5.49       6.5        7

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-40

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ            ¦НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛАХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УГОЛ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ, ГРАДУСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦30                              ¦90

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ШИРИНА ПЕРЕЕЗДА, М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5         ¦7,5       ¦10        ¦5         ¦7,5       ¦10

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-40-7  ¦ 28-40-8  ¦ 28-40-9  ¦ 28-40-10 ¦ 28-40-11 ¦ 28-40-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч   1020       1190       1460        617        730        866

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     95.39     114.8      144.84      75.73      88.46     106.39

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС      13.8       17.1       20.4        6.32       7.41       8.69

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3 Т

ДРЕЗИНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С КРАНОМ      130502     М-ЧАС      15.1       19.7       28.1        5.12       6.19       7.39

3,5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       155.89     176.85     206.98     179.47     208.29     251.52

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ       (101-0072)  Т           0.37       0.52       0.66       0.35       0.43       0.51

БНИ-1У-3, БНИ-1У, БНИ-У

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т           0.04       0.06       0.07       0.02       0.03       0.03

МАССОЙ, КГ 1,8

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0028)  М3          0.16       0.22       0.28       0.1        0.14       0.18

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ II СОРТА

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0031)  М3          4.36       6.08       7.84       1.76       2.63       3.48

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ

И БОЛЕЕ I СОРТА

БОЛТЫ КЛЕМНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ         105-0008   Т                                            0.02       0.02       0.02

СКРЕПЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ С

ГАЙКАМИ ДИАМЕТРОМ 22 ММ ИСПОЛНЕНИЕ

1, КЛАСС 5/3,6 И 6/3,6

БОЛТЫ ЗАКЛАДНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ       105-0012   Т                                            0.02       0.02       0.02

СКРЕПЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ С

ГАЙКАМИ ДИАМЕТРОМ 22 ММ ИСПОЛНЕНИЕ

1, КЛАСС 5/3,6 И 6/3,6

ШУРУПЫ ПУТЕВЫЕ РАЗМЕРОМ            (105-0027)  Т           0.24       0.34       0.42       0.1        0.14       0.18

24 Х 170 ММ ИСПОЛНЕНИЕ 1

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т           0.2        0.2        0.42       0.03       0.05       0.06

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

КЛЕММЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И СТЫКОВЫЕ     105-0031   Т                                            0.02       0.02       0.02

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0036)  Т           0.21       0.21       0.32       0.1        0.1        0.1

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-40

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-40-7  ¦ 28-40-8  ¦ 28-40-9  ¦ 28-40-10 ¦ 28-40-11 ¦ 28-40-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0115)  ШТ         20         20         30

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП II

БРУСЬЯ ДЛЯ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ    (105-0122)  М3          7.27       9.82      12.4        2.8        4.08       5.36

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ,

ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ)

ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ  (408-0221)  М3         40.4       38.9       42.2       36         39.5       47.3

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 800

ФРАКЦИИ В ММ: 20-40

БАЛЛАСТ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЙ          (408-9180)  М3          9         13         17          4          6          8

СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ, ДОРОЖНЫЕ,  (410-0013)  Т          12.7       17.7       22.8        5.06       7.61      10.1

АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ

ПЛОТНЫЕ (ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ)

СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ: ТИП А

МАРКА 1

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001)  ШТ                                           8          8          8

ПЛИТЫ Ж/Б                          (440-9009)  М3          7.4       10.4       13.4        2.98       4.46       5.95

СТОЛБИКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ            (440-9051)  М3          1.12       1.12       1.12       1.12       1.12       1.12

ПАНЕЛИ ОГРАД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ        (440-9052)  М3          1.3        1.3        1.3        0.86       0.86       0.86

СБОРНЫЕ Ж/Б СТОЙКИ                 (440-9070)  М3          1.06       1.06       1.06       0.77       0.77       0.77

УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ        (610-1100)  Т           0.73       1.02       1.31       0.29       0.44       0.58

ПОЛУСПОКОЙНАЯ 18ПС,ШИРИНОЙ ПОЛОК

60-100 ММ

ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬ ПОЛУСПОКОИНАЯ 18ПС, (610-1102)  Т                                            0.3        0.41       0.53

N16-24

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ  610-5012   1000ШТ      0.04       0.04       0.04

ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р50

РЕЛЬСЫ СТАРОГОДНЫЕ 3 ГРУППЫ        (610-5019)  Т           2.53       3.43       4.31

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        81.72      93.87     106.39     131.44     143.84     152.52

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        12.26      14.08      15.96      19.72      21.58      22.88

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       702        818       1000        424        503        596

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       464.11     573.32     747.55     294.23     345.59     414.46

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        99.55     120.92     154.5       73.54      86.05     103.42

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        81.72      93.87     106.39     131.44     143.84     152.52

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1247.83    1485.19    1853.94     849.67     992.43    1162.98

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        46.62      56.68      61.71      33.04      38.07      38.07

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         6          7          7.51       1.79       2.29       2.29

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-40

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛАХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УГОЛ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ, ГРАДУСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦60                              ¦30

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ШИРИНА ПЕРЕЕЗДА, М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5         ¦7,5       ¦10        ¦5         ¦7,5       ¦10

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-40-13 ¦ 28-40-14 ¦ 28-40-15 ¦ 28-40-16 ¦ 28-40-17 ¦ 28-40-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    904       1160       1420       1020       1340       1630

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     92.59     110.94     137.57     107.32     129.49     158.23

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС      10.3       12.2       14.7       11.9       14.2       16.7

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3 Т

ДРЕЗИНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С КРАНОМ      130502     М-ЧАС       8.54      10.5       13.5        9.92      12.3       15.7

3,5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       197.81     235.8      290.82     229.25     275.1      334.05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ       (101-0072)  Т           0.56       0.64       0.84       0.64       0.73       0.96

БНИ-1У-3, БНИ-1У, БНИ-У

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т           0.03       0.05       0.06       0.04       0.06       0.07

МАССОЙ, КГ 1,8

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0028)  М3          0.19       0.27       0.34       0.23       0.32       0.4

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ II СОРТА

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0031)  М3          3.64       5.11       6.68       4.36       6.13       7.84

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ

И БОЛЕЕ I СОРТА

БОЛТЫ КЛЕМНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ         105-0008   Т           0.02       0.02       0.03       0.02       0.02       0.03

СКРЕПЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ С

ГАЙКАМИ ДИАМЕТРОМ 22ММ ИСПОЛНЕНИЕ

1, КЛАСС 5/3,6 И 6/3,6

БОЛТЫ ЗАКЛАДНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ       105-0012   Т           0.02       0.02       0.04       0.02       0.02       0.05

СКРЕПЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ С

ГАЙКАМИ ДИАМЕТРОМ 22ММ ИСПОЛНЕНИЕ

1, КЛАСС 5/3,6 И 6/3,6

ШУРУПЫ ПУТЕВЫЕ РАЗМЕРОМ            (105-0027)  Т           0.19       0.26       0.34       0.22       0.34       0.4

24 Х 170 ММ ИСПОЛНЕНИЕ 1

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т           0.07       0.1        0.13       0.09       0.12       0.15

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

КЛЕММЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И СТЫКОВЫЕ     105-0031   Т           0.02       0.02       0.03       0.02       0.02       0.04

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0036)  Т           0.1        0.1        0.18       0.1        0.1        0.21

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-40

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-40-13 ¦ 28-40-14 ¦ 28-40-15 ¦ 28-40-16 ¦ 28-40-17 ¦ 28-40-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРУСЬЯ ДЛЯ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ    (105-0122)  М3          6.05       8.13      10.5        7.3        9.8       12.4

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ,

ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ)

ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ  (408-0221)  М3         61.9       67.4       82         71.9       79         94.6

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 800

ФРАКЦИИ В ММ: 20-40

БАЛЛАСТ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЙ          (408-9180)  М3          8         11         14          9         13         17

СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ, ДОРОЖНЫЕ,  (410-0013)  Т          10.6       14         19.4       12.7       17.7       22.8

АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ

ПЛОТНЫЕ (ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ)

СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ: ТИП А

МАРКА 1

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001)  ШТ          8          8         14          8          8         16

ПЛИТЫ Ж/Б                          (440-9009)  М3          6.17       8.66      11.4        7.4       10.4       13.4

СТОЛБИКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ            (440-9051)  М3          1.12       1.12       1.12       1.12       1.12       1.12

ПАНЕЛИ ОГРАД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ        (440-9052)  М3          1.2        1.2        1.2        1.3        1.3        1.3

СБОРНЫЕ Ж/Б СТОЙКИ                 (440-9070)  М3          0.98       0.98       0.98       1.06       1.06       1.06

УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ        (610-1100)  Т           0.45       0.65       0.86       0.51       0.74       0.96

ПОЛУСПОКОЙНАЯ 18ПС, ШИРИНОЙ ПОЛОК

60-100 ММ

ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬ ПОЛУСПОКОИНАЯ 18ПС, (610-1102)  Т           0.54       0.74       0.95       0.64       0.87       1.1

N16-24

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       156.24     173.6      230.64     164.92     167.4      260.4

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        23.44      26.04      34.6       24.74      25.11      39.06

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       624        798        976        704        920       1120

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       387.73     466.4      581.15     449.45     544.66     669.22

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        91.93     110.31     137.04     106.56     128.78     157.68

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       156.24     173.6      230.64     164.92     167.4      260.4

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1167.97    1438       1787.79    1318.37    1632.06    2049.62

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        38.07      48.13      69.41      43.1       53.16      81.4

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         2.29       3.3        4.36       2.8        3.8        5.1

ТАБЛИЦА 28-41  ПРИВЕДЕНИЕ ПУТИ НА УЧАСТКЕ ПЕРЕЕЗДА ЧЕРЕЗ ОДИН ПУТЬ С НАСТИЛОМ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ В СООТВЕТСТВИЕ

С ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАМЕНА ЗАГРЯЗНЕННОГО БАЛЛАСТА (ГР.1-18) ИЛИ ПОСТАНОВКА УЧАСТКА ПЕРЕЕЗДА НА ЩЕБЕНОЧНЫЙ БАЛЛАСТ

(ГР.1-9). 02.ЗАМЕНА НЕГОДНЫХ ШПАЛ (ГР.1-9). 03.ВЫПРАВКА ПУТИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ПЕРЕЕЗД

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ШПАЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УГОЛ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ДОРОГ 90 ГРА-  ¦УГОЛ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ДОРОГ 60 ГРА-

¦         ¦         ¦ДУСОВ                           ¦ДУСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ШИРИНА ПЕРЕЕЗДА, М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5         ¦7,5       ¦10        ¦5         ¦7,5       ¦10

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-41-1  ¦ 28-41-2  ¦ 28-41-3  ¦ 28-41-4  ¦ 28-41-5  ¦ 28-41-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    170        174        178        177        182        219

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.99       0.99       0.99       0.99       0.99       1.12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         3.01       3.01       3.01       3.01       3.01       3.41

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т           0.04       0.06       0.07       0.09       0.11       0.13

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0115)  ШТ         11         15         19         20         25         32

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП II

БАЛЛАСТ ЩЕБЕНОЧНЫЙ                 (408-9200)  М3         34.6       34.6       34.6       34.6       34.6       42.7

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.09       0.09       0.14       0.14       0.21       0.27

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.01       0.01       0.02       0.02       0.03       0.04

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       119        122        125        124        128        153

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         3.01       3.01       3.01       3.01       3.01       3.41

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        1.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.09       0.09       0.14       0.14       0.21       0.27

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       122.1      125.1      128.15     127.15     131.22     156.68

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-41

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ШПАЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ                ¦ШПАЛЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УГОЛ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ДОРОГ 30 ГРА-  ¦УГОЛ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ДОРОГ 90 ГРА-

¦         ¦         ¦ДУСОВ                           ¦ДУСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ШИРИНА ПЕРЕЕЗДА, М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5         ¦7,5       ¦10        ¦5         ¦7,5       ¦10

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-41-7  ¦ 28-41-8  ¦ 28-41-9  ¦ 28-41-10 ¦ 28-41-11 ¦ 28-41-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    186        194        266        377        377        377

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.99       0.99       1.25       2.45       2.45       2.45

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         3.01       3.01       3.8        7.44       7.44       7.44

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т           0.12       0.15       0.18

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0115)  ШТ         32         40         48

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП II

БАЛЛАСТ ЩЕБЕНОЧНЫЙ                 (408-9200)  М3         34.6       34.6       51.9       36         36         36

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.25       0.22       0.4

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.04       0.03       0.06

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       130        136        185        265        265        265

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         3.01       3.01       3.8        7.44       7.44       7.44

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.9        0.9        1.14       2.23       2.23       2.23

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.25       0.22       0.4

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       133.26     139.23     189.2      272.44     272.44     272.44

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-41

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ШПАЛЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УГОЛ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ДОРОГ 60 ГРА-  ¦УГОЛ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ДОРОГ 30 ГРА-

¦         ¦         ¦ДУСОВ                           ¦ДУСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ШИРИНА ПЕРЕЕЗДА, М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5         ¦7,5       ¦10        ¦5         ¦7,5       ¦10

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-41-13 ¦ 28-41-14 ¦ 28-41-15 ¦ 28-41-16 ¦ 28-41-17 ¦ 28-41-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    377        377        456        377        377        546

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      2.45       2.45       2.45       2.45       2.45       4.92

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         7.44       7.44       7.44       7.44       7.44      14.93

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БАЛЛАСТ ЩЕБЕНОЧНЫЙ                 (408-9200)  М3         36         36         52         36         36         71

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       265        265        320        265        265        383

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         7.44       7.44       7.44       7.44       7.44      14.93

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         2.23       2.23       2.23       2.23       2.23       4.48

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       272.44     272.44     327.44     272.44     272.44     397.93

ТАБЛИЦА 28-42  ПРИВЕДЕНИЕ ПУТИ НА УЧАСТКЕ ПЕРЕЕЗДА ЧЕРЕЗ ДВА ПУТИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ В СООТВЕТСТВИЕ

С ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАМЕНА ЗАГРЯЗНЕННОГО БАЛЛАСТА (ГР.1-18) ИЛИ ПОСТАНОВКА УЧАСТКА ПЕРЕЕЗДА НА ЩЕБЕНОЧНЫЙ БАЛЛАСТ

(ГР.1-9). 02.ЗАМЕНА НЕГОДНЫХ ШПАЛ (ГР.1-9). 03.ВЫПРАВКА ПУТИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ПЕРЕЕЗД

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ШПАЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УГОЛ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ДОРОГ, ГРАДУСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦90                              ¦60

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ШИРИНА ПЕРЕЕЗДА, М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5         ¦7,5       ¦10        ¦5         ¦7,5       ¦10

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-42-1  ¦ 28-42-2  ¦ 28-42-3  ¦ 28-42-4  ¦ 28-42-5  ¦ 28-42-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    349        357        365        375        388        499

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.98       1.98       1.98       1.98       1.98       2.12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         6.01       6.01       6.01       6.01       6.01       6.43

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т           0.08       0.11       0.14       0.2        0.24       0.3

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0115)  ШТ         22         30         38         58         65         80

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП II

БАЛЛАСТ ЩЕБЕНОЧНЫЙ                 (408-9200)  М3         77.2       77.2       77.2       77.2       77.2      105

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.12       0.25       0.33       0.25       0.35       0.43

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.02       0.04       0.05       0.04       0.05       0.06

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       243        249        255        262        271        349

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         6.01       6.01       6.01       6.01       6.01       6.43

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.8        1.8        1.8        1.8        1.8        1.93

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.12       0.25       0.33       0.25       0.35       0.43

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       249.13     255.26     261.34     268.26     277.36     355.86

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-42

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ШПАЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ                ¦ШПАЛЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УГОЛ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ДОРОГ, ГРАДУСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦30                              ¦90

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ШИРИНА ПЕРЕЕЗДА, М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5         ¦7,5       ¦10        ¦5         ¦7,5       ¦10

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-42-7  ¦ 28-42-8  ¦ 28-42-9  ¦ 28-42-10 ¦ 28-42-11 ¦ 28-42-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    385        401        548        770        770        770

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.98       1.98       2.61       4.88       4.88       4.88

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         6.01       6.01       7.93      14.8       14.8       14.8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т           0.24       0.3        0.36

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0115)  ШТ         64         80         96

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП II

БАЛЛАСТ ЩЕБЕНОЧНЫЙ                 (408-9200)  М3         77.2       77.2      116         43         43         43

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.51       0.62       0.74

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.08       0.09       0.11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       269        280        383        539        539        539

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         6.01       6.01       7.93      14.8       14.8       14.8

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.8        1.8        2.38       4.44       4.44       4.44

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.51       0.62       0.74

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       275.52     286.63     391.67     553.8      553.8      553.8

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-42

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ШПАЛЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УГОЛ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ДОРОГ, ГРАДУСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦60                              ¦30

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ШИРИНА ПЕРЕЕЗДА, М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5         ¦7,5       ¦10        ¦5         ¦7,5       ¦10

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-42-13 ¦ 28-42-14 ¦ 28-42-15 ¦ 28-42-16 ¦ 28-42-17 ¦ 28-42-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    822        822       1128        842        842       1258

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      4.88       4.88       8.55       4.88       4.88       9.85

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        14.8       14.8       25.94      14.8       14.8       29.87

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БАЛЛАСТ ЩЕБЕНОЧНЫЙ                 (408-9200)  М3         84         84        160        101        101        202

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       572        572        785        585        585        876

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        14.8       14.8       25.94      14.8       14.8       29.87

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         4.44       4.44       7.78       4.44       4.44       8.96

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       586.8      586.8      810.94     599.8      599.8      905.87

ТАБЛИЦА 28-43  РАЗБОРКА ПЕРЕЕЗДОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗБОРКА ПЕРЕЕЗДНОГО НАСТИЛА, КОНТРРЕЛЬСОВ, ОГРАЖДЕНИЙ. 02.ВЫВОЗКА РАЗОБРАННЫХ МАТЕРИАЛОВ С

ПЕРЕГОНА С ПОГРУЗКОЙ, ВЫГРУЗКОЙ И УКЛАДКОЙ В ШТАБЕЛИ. 03.ПЛАНИРОВКА БАЛЛАСТНОГО СЛОЯ ПОСЛЕ РАЗБОРКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ПЕРЕЕЗД

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ШИРИНОЙ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5 М                   ¦8 М                   ¦10 М И БОЛЕЕ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       28-43-1        ¦       28-43-2        ¦       28-43-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           76.1                   91.4                  135

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            4.78                   5.16                   6.46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДРЕЗИНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С КРАНОМ      130502     М-ЧАС             2.39                   2.58                   3.23

3,5 Т

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС             2.39                   2.58                   3.23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              52.3                   62.6                   91.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              37.5                   40.48                  50.68

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               5.95                   6.42                   8.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              89.8                  103.08                 142.38

17 УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА УПОРОВ

ТАБЛИЦА 28-44  УСТРОЙСТВО УПОРОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДКИ ПОД УПОРЫ. 02.ЗАГОТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ДЕРЕВЯННЫХ ЧАСТЕЙ УПОРОВ. 03.РЫТЬЕ ЯМ

ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБОВ (ГРАФА 2). 04.МОНТАЖ УПОРОВ И УЛОВИТЕЛЕЙ ПОД АВТОСЦЕПКУ. 05.УСТРОЙСТВО УПОРНОЙ

ПРИЗМЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 УПОР

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РЕЛЬСОВЫХ                         ¦ДЕРЕВЯННЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             28-44-1              ¦             28-44-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 78.8                              171

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 23.15                              21.26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС                  10.2                                9.51

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС                  10.2                                9.51

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС                   0.91                               0.91

552 (750) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     2.82                               1.27

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ      (101-0088)  Т                       0.01                               0.1

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 6

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГДЫЕ ХВОЙНЫХ       102-0008   М3                                                         1.9

ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0031)  М3                      0.4                                1.39

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ

И БОЛЕЕ I СОРТА

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС   105-0003   Т                       0.01

8.8, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т                       0.05

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т                       0.08

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0036)  Т                       0.17

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ     (105-0116)  ШТ                     27

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП III

ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ПРИРОДНАЯ  (408-0104)  М3                     20                                 20

РЕЛЬСЫ СТАРОГОДНЫЕ 3 ГРУППЫ        (610-5019)  Т                       1.94

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    20.46                              10.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     3.07                               1.53

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-44

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РЕЛЬСОВЫХ                         ¦ДЕРЕВЯННЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             28-44-1              ¦             28-44-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    54.3                              114

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                   144.03                             134.27

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    25.99                              23.96

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    20.46                              10.17

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   218.79                             258.44

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                     4.42                              97.28

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.17                              17.39

ТАБЛИЦА 28-45  РАЗБОРКА УПОРОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗБОРКА УПОРНОЙ ПРИЗМЫ И УПОРА. 02.ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДКИ ПОСЛЕ РАЗБОРКИ УПОРА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 УПОР

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               28-45-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   65.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   21.88

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС                                    10

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС                                    10

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС                                     0.94

552 (750) КВТ (Л.С)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      42.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                     139.49

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                      24.76

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     182.39

18 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ СНЕГОЗАЩИТНЫЕ ЗАБОРЫ

ТАБЛИЦА 28-46  УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СБОРНЫХ СНЕГОЗАЩИТНЫХ ЗАБОРОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ЯМ. 02.УСТРОЙСТВО ЗАБОРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ЗАБОРА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЫСОТОЙ, М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4,2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЗАПОЛНЕНИЕ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ                   ¦ДЕРЕВЯННОЕ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗ ЛЕЖНЕЙ      ¦С ЛЕЖНЯМИ       ¦БЕЗ ЛЕЖНЕЙ      ¦С ЛЕЖНЯМИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    28-46-1     ¦    28-46-2     ¦    28-46-3     ¦    28-46-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       202              242              200              236

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       109.69           110.01            99.69           101.46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС         86.9             87               82.3             82.6

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА         160402     М-ЧАС         11               11               11               11

АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           35.76            36.42            19.39            23.84

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9006)  М3            П                П

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ      (101-0088)  Т              0.07             0.07

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 6

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0060)  М3                                               4.38             4.98

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, II СОРТА

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            3.21             3.51            52.45            52.45

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.48             0.53             7.87             7.87

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          143              170              142              167

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          746.58           747.98           696.17           702.84

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          134.39           134.72           123.59           125.31

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            3.21             3.51            52.45            52.45

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          892.79           921.49           890.62           922.29

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЫСОТОЙ, М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5,5

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЗАПОЛНЕНИЕ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ                   ¦ДЕРЕВЯННОЕ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗ ЛЕЖНЕЙ      ¦С ЛЕЖНЯМИ       ¦БЕЗ ЛЕЖНЕЙ      ¦С ЛЕЖНЯМИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    28-46-5     ¦    28-46-6     ¦    28-46-7     ¦    28-46-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       209              244              203              238

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       118.41           118.71           105.04           105.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС         91               91               84.8             85

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА         160402     М-ЧАС         11               11               11               11

АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           49.78            50.7             28.03            28.82

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9006)  М3             П                П

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ      (101-0088)  Т              0.07             0.07

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 6

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0060)  М3                                               7.2              7.2

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, II СОРТА

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            4.7              5               80.85            80.85

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.71             0.75            12.13            12.13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          148              172              145              170

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          790.94           791.86           723.31           725.58

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          143.84           144.12           129.38           129.88

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            4.7              5               80.85            80.85

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          943.64           968.86           949.16           976.43

19 СНЕГОВЫЕ ЩИТЫ

ТАБЛИЦА 28-47 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА СНЕГОВЫХ ЩИТОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА КОЛЬЕВ. 02.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТОВ. 03.РАЗВОЗКА ЩИТОВ И КОЛЬЕВ ПО ПЕРЕГОНУ С УКЛАДКОЙ В

ШТАБЕЛЯ. 04.УСТАНОВКА ЩИТОВ И КОЛЬЕВ (ГРАФА 3).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 ЩИТОВ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТОВ РАЗМЕРОМ                  ¦УСТАНОВКА ЩИТОВ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2Х2                   ¦2Х1,5                 ¦УСТАНОВКА ЩИТОВ И КОЛЬ

¦         ¦         ¦                      ¦                      ¦ЕВ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       28-47-1        ¦       28-47-2        ¦       28-47-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч          484                    463                    171

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч           52.8                   43

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДРЕЗИНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С КРАНОМ      130502     М-ЧАС            26.4                   21.5

3,5 Т

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС            52.6                   43

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ      (101-0179)  Т                 0.11                   0.08

ГОЛОВКОЙ, ММ: 1.6Х50

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ                 (101-0811)  Т                 0.06                   0.06

НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ,

ММ: 1,1

ЖЕРДИ ДЛИНОЙ 3-6.5 М, ТОЛЩИНОЙ     (102-0013)  М3               11.5                   11.5

3-5 СМ

ПЛАНКИ ДЛЯ СНЕГОВЫХ ЩИТОВ ХВОЙНЫХ  (610-2006)  М3               52.7                   39.5

ПОРОД НЕАНТИСЕПТИРОВАННЫЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ             310                    297                    109

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ             440.15                 358.62

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ              65.74                  53.54

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             750.15                 655.62                 109

20 СНЕГОЗАЩИТНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

ТАБЛИЦА 28-48  УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАЩИТНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.КУЛЬТИВАЦИЯ РАЗРЫВОВ МЕЖДУ ПОЛОСАМИ ПОСАДОК. 02.БОРОНОВАНИЕ И КУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВЫ. 03.ГЛУБОКАЯ

ВСПАШКА. 04.ВРЕМЕННАЯ ПРИКОПКА СЕЯНЦЕВ. 05.ПОДРЕЗКА КОРНЕЙ. 06.ПОСАДКА. 07.ОПРАВКА СЕЯНЦЕВ.

08.БОРОНОВАНИЕ ПОЧВЫ ПОСЛЕ ПОСАДКИ. 09.РЫХЛЕНИЕ И ОЧИСТКА ОТ СОРНЯКОВ МЕЖДУРЯДИЙ КУЛЬТИВАТОРАМИ И РЯДОВ

МОТЫГАМИ. 10.КУЛЬТИВАЦИЯ МЕЖДУ ПОЛОСАМИ ПОСАДОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ГА НАСАЖДЕНИЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОДНОПОЛОСНЫХ МНОГОРЯДНЫХ С РАС-  ¦ДВУХ-ТРЕХ-ПОЛОС-¦МНОГОПОЛОСНЫХ

¦         ¦         ¦СТОЯНИЯМИ МЕЖДУ РЯДАМИ, М        ¦НЫХ             ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------¦                ¦

¦         ¦         ¦1,5             ¦3               ¦                ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    28-48-1     ¦    28-48-2     ¦    28-48-3     ¦    28-48-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       405              217              172              132

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        15.14            29.11            30.34            37.19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010311     М-ЧАС         13.3             18.8             19.4             26

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬ-

СТВА ДО 59 (80) КВТ (Л.С)

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС                           8.24             8.24             8.24

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬ-

СТВА 79 КВТ (108 Л.С)

МАШИНЫ ЛЕСОПОСАДОЧНЫЕ (БЕЗ          091000     М-ЧАС          1.25             0.62             0.63             0.63

ТРАКТОРА)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            5.57             6.29             8.19             8.96

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ                (610-5018)  1000ШТ        12                6                4.8              3

ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫЙ. ХВОЙНЫХ

ПОРОД

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          265              151              117               92.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           64.51           130.17           134.71           164.39

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           17.1             34.91            36.17            44.06

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          329.51           281.17           251.71           256.59

21 ПЕРЕДВИЖКА ПУТИ И СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ

ТАБЛИЦА 28-49  ПЕРЕДВИЖКА ПУТИ ДО 2 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕДВИГАЕМОГО ПУТИ. 02.ПЕРЕДВИЖКА ПУТИ С ОТКАПЫВАНИЕМ ШПАЛ,

РАЗБОЛЧИВАНИЕМ, ОСЛАБЛЕНИЕМ, ЗАКРЕПЛЕНИЕМ БОЛТОВ. 03.ЧАСТИЧНАЯ ПЕРЕШИВКА ПУТИ С ПЕРЕГОНКОЙ ШПАЛ.

04.РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ. 05.ВЫПРАВКА ПУТИ ДО И ПОСЛЕ ОБКАТКИ ПОЕЗДАМИ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШПАЛЬНЫХ ЯЩИКОВ

БАЛЛАСТОМ И ОПРАВКОЙ БАЛЛАСТНОЙ ПРИЗМЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПУТИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БАЛЛАСТ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЙ     ¦ГРАВИЙНЫЙ             ¦ЩЕБЕНОЧНЫЙ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       28-49-1        ¦       28-49-2        ¦       28-49-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         1230                   1380                   1640

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            6.48                   7.26                   8.68

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ              19.65                  22.01                  26.33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ             833                    927                   1100

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              19.65                  22.01                  26.33

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               5.9                    6.6                    7.9

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             852.65                 949.01                1126.33

ТАБЛИЦА 28-50  ПЕРЕДВИЖКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ ДО 2 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕДВИГАЕМОГО ПУТИ. 02.ПЕРЕДВИЖКА ПЕРЕВОДА С ОТКАПЫВАНИЕМ БРУСЬЕВ,

ОСЛАБЛЕНИЕМ, РАЗБОЛЧИВАНИЕМ, ЗАКРЕПЛЕНИЕМ БОЛТОВ. 03.ЧАСТИЧНАЯ ПЕРЕШИВКА ПЕРЕВОДА С ПЕРЕГОНКОЙ

БРУСЬЕВ. 04.РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ. 05.ПЕРЕСТАНОВКА ПРЕДЕЛЬНОГО СТОЛБИКА И ПЕРЕВОДНОГО МЕХАНИЗМА С

РЕГУЛИРОВКОЙ. 06.ВЫПРАВКА ПЕРЕВОДА ДО И ПОСЛЕ ОБКАТКИ ПОЕЗДАМИ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШПАЛЬНЫХ ЯЩИКОВ

БАЛЛАСТОМ И ОПРАВКОЙ БАЛЛАСТНОЙ ПРИЗМЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 СТРЕЛОЧНЫЙ ПЕРЕВОД

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА БАЛЛАСТЕ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОМ     ¦ГРАВИЙНОМ             ¦ЩЕБЕНОЧНОМ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       28-50-1        ¦       28-50-2        ¦       28-50-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч          126                    148                    181

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            1.42                   1.65                   2.07

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               4.3                    5.02                   6.29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              91.4                  108                    131

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               4.3                    5.02                   6.29

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               1.29                   1.51                   1.89

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              95.7                  113.02                 137.29

22 ПОСТАНОВКА СТЫКОВ ПУТИ И СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ НА ЩЕБЕНОЧНЫЙ БАЛЛАСТ

ТАБЛИЦА 28-51  ПОСТАНОВКА СТЫКОВ ПУТИ НА ЩЕБЕНОЧНЫЙ БАЛЛАСТ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ВЫРЕЗКА ПЕСЧАНОГО БАЛЛАСТА. 02.ПЕРЕГОНКА ШПАЛ. 03.ПОСТАНОВКА СТЫКОВ ПУТИ НА ЩЕБЕНЬ. 04.ВЫПРАВКА И

РЕГУЛИРОВКА ПУТИ В ПЛАНЕ. 05.УБОРКА ВЫРЕЗАННОГО БАЛЛАСТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ПАРНЫЙ СТЫК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               28-51-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    8.78

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БАЛЛАСТ ЩЕБЕНОЧНЫЙ                 (408-9200)  М3                                        2.6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       5.83

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       0.22

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.07

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       6.05

ТАБЛИЦА 28-52  ПОСТАНОВКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ НА ЩЕБЕНОЧНЫЙ БАЛЛАСТ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ВЫРЕЗКА ПЕСЧАНОГО БАЛЛАСТА ИЗ ЯЩИКОВ НИЖЕ ПОДОШВЫ БРУСЬЕВ. 02.ПЕРЕГОНКА БРУСЬЕВ. 03.ЗАБРОСКА

ЩЕБЕНОЧНОГО БАЛЛАСТА С ПОДШТОПКОЙ, ПОДБИВКОЙ И ТРАМБОВАНИЕМ. 04.ЗАСЫПКА ШПАЛЬНЫХ ЯЩИКОВ ЩЕБНЕМ.

05.ВЫПРАВКА И РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕВОДА ПОСЛЕ ОБКАТКИ ПОЕЗДАМИ. 06.УБОРКА ВЫРЕЗАННОГО БАЛЛАСТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 СТРЕЛОЧНЫЙ ПЕРЕВОД

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОБЫКНОВЕННЫХ И ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ¦ДВОЙНЫХ ПЕРЕКРЕСТНЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             28-52-1              ¦             28-52-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                328                                433

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  2.16                               3.19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     6.56                               9.69

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   224                                296

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     6.56                               9.69

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     1.97                               2.91

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   230.56                             305.69

23 ПРОЧИЕ РАБОТЫ

ТАБЛИЦА 28-53  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ УКЛАДКИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1 КМ ПУТИ ПРИ ЧИСЛЕ ШПАЛ НА 1 КМ                       ¦1 КОМПЛЕКТ

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦СТРЕЛОЧНОГО

¦         ¦         ¦2000         ¦1840         ¦1600         ¦1440         ¦ПЕРЕВОДА ИЛИ

¦         ¦         ¦             ¦             ¦             ¦             ¦ГЛУХОГО ПЕРЕ-

¦         ¦         ¦             ¦             ¦             ¦             ¦СЕЧЕНИЯ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПО СТРОЯЩИМСЯ ПУТЯМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   28-53-1   ¦   28-53-2   ¦   28-53-3   ¦   28-53-4   ¦   28-53-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        5.16          4.8           4.16          3.72          0.52

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС         1.29          1.2           1.04          0.93          0.13

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС         5.15          4.65          4.14          3.73          0.38

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132803     М-ЧАС         1.29          1.2           1.04          0.93          0.13

883 (1200) КВТ (Л.С)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          55.15         51.16         44.46         39.78          5.43

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           5.76          5.35          4.64          4.15          0.58

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          55.15         51.16         44.46         39.78          5.43

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-53

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1 КМ ПУТИ ПРИ ЧИСЛЕ ШПАЛ НА 1 КМ                       ¦1 КОМПЛЕКТ

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦СТРЕЛОЧНОГО

¦         ¦         ¦2000         ¦1840         ¦1600         ¦1400         ¦ПЕРЕВОДА ИЛИ

¦         ¦         ¦             ¦             ¦             ¦             ¦ГЛУХОГО ПЕРЕ-

¦         ¦         ¦             ¦             ¦             ¦             ¦СЕЧЕНИЯ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПО ЭКСПЛУАТИРУЕМЫМ ПУТЯМ МПС

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   28-53-6   ¦   28-53-7   ¦   28-53-8   ¦   28-53-9   ¦  28-53-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       12.76         11.67         10.29          9.07          1.17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС         1.29          1.2           1.04          0.93          0.13

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС         5.15          4.65          4.14          3.73          0.38

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132803     М-ЧАС         1.29          1.2           1.04          0.93          0.13

883 (1200) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          23.06         20.83         18.6          16.24          1.97

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          78.21         71.99         63.06         56.02          7.4

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          12.68         11.6          10.22          9.02          1.17

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          78.21         71.99         63.06         56.02          7.4

ТАБЛИЦА 28-54  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРИКРЕПЛЕНИИ РЕЛЬСОВ НА ВСЕХ ШПАЛАХ 10 КОСТЫЛЯМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОГРУЗКА НА БАЗЕ И РАЗГРУЗКА У МЕСТА РАБОТ, РАЗВОЗКА И РАСКЛАДКА ПО ФРОНТУ РАБОТ КОСТЫЛЕЙ.

02.СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ШПАЛАХ С АНТИСЕПТИРОВАНИЕМ И ЗАБИВКОЙ КОСТЫЛЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПУТИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ ПУТИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000            ¦1840            ¦1600            ¦1440

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    28-54-1     ¦    28-54-2     ¦    28-54-3     ¦    28-54-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        99.2             91.2             79               70

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.51             0.47             0.42             0.37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            1.55             1.44             1.27             1.11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т              1.5              1.4              1.2              1

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           70               66               56               50

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            1.55             1.44             1.27             1.11

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.47             0.43             0.38             0.33

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           71.55            67.44            57.27            51.11

ТАБЛИЦА 28-55  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УКЛАДКЕ УДЛИНЕННЫХ ПОДКЛАДОК НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ В КРИВЫХ УЧАСТКАХ ПУТИ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПУТИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РАДИУСЫ КРИВЫХ, М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦250-500

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                          ¦Р50

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ ПУТИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000     ¦1840     ¦1600     ¦2000     ¦1840     ¦1600     ¦1440

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-55-1 ¦ 28-55-2 ¦ 28-55-3 ¦ 28-55-4 ¦ 28-55-5 ¦ 28-55-6 ¦ 28-55-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0035)  Т           0.7       0.6       0.5

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р75,

Р65

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0036)  Т                                         1.7       1.6       1.4       1.2

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-55

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РАДИУСЫ КРИВЫХ, М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦500-800

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р65                          ¦Р50

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ ПУТИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000     ¦1840     ¦1600     ¦2000     ¦1840     ¦1600     ¦1440

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-55-8 ¦ 28-55-9 ¦28-55-10 ¦28-55-11 ¦28-55-12 ¦28-55-13 ¦28-55-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0035)  Т           0.4       0.3       0.3

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р75,

Р65

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0036)  Т                                         0.8       0.8       0.7       0.6

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р50

ТАБЛИЦА 28-56  СЕЗОННОЕ СНЯТИЕ НАПРЯЖЕНИЙ БЕССТЫКОВОГО ПУТИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗБОЛЧИВАНИЕ СТЫКОВ И СНЯТИЕ НАКЛАДОК. 02.УБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ РЕЛЬСОВ. 03.РАЗРЯДКА НАПРЯЖЕНИЙ.

04.УКЛАДКА УРАВНИТЕЛЬНЫХ РЕЛЬСОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПУТИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               28-56-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  135

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    7.73

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                      23.45

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     104

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      23.45

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       7.03

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     127.45

РАЗДЕЛ 02 ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

01 ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

ТАБЛИЦА 28-101  УСТАНОВКА ОДИНОЧНЫХ РАЗДЕЛЬНЫХ ОПОР

СОСТАВ РАБОТ: 01.ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. 02.РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ НА НЕПОЛНУЮ ГЛУБИНУ (ГР.4,5) И ПОЛНУЮ

ГЛУБИНУ (ГР.6-11). 03.ВИБРОПОГРУЖЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ (ГР.1-5). 04.УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПЛИТ (ГР.9-11).

05.УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ (ГР.6-11). 06.УСТАНОВКА, РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ И НУМЕРАЦИЯ ОПОР.

07.УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОГОЛОВКОВ. 08.ЗАСЫПКА ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ С ПОСЛОЙНЫМ ТРАМБОВАНИЕМ ГРУНТА

(ГР.6-11).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ОДИНОЧНАЯ ОПОРА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ФУНДАМЕНТЫ СТАКАННОГО ТИПА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВИБРОПОГРУЖЕНИЕМ                                      ¦ЗАКАПЫВА-

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------¦НИЕМ

¦         ¦         ¦БЕЗ НАПРАВЛЯЮЩИХ КОТЛОВАНОВ     ¦В НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОТЛО-¦-----------

¦         ¦         ¦--------------------------------¦ВАНЫ                 ¦БЕЗ ОПОР-

¦         ¦         ¦"С ПУТИ"             ¦"С ПОЛЯ"  ¦                     ¦НЫХ ПЛИТ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ПЕРЕ-  ¦НА СТАНЦИИ¦НА ПЕРЕ-  ¦"С ПУТИ"

¦         ¦         ¦ГОНЕ      ¦          ¦ГОНЕ ИЛИ  ¦---------------------------------

¦         ¦         ¦          ¦          ¦СТАНЦИИ   ¦НА ПЕРЕ-  ¦НА СТАНЦИИ¦НА ПЕРЕ-

¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ГОНЕ      ¦          ¦ГОНЕ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-101-1 ¦ 28-101-2 ¦ 28-101-3 ¦ 28-101-4 ¦ 28-101-5 ¦ 28-101-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     15.5       14.8       14.3       19.5       18.1       21.04

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      7.5        7.07       8.06       9.24       8.81       9.28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС                             1.73

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ (108 Л.С)

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС       0.884      0.782                 0.88       0.78       1.69

АГРЕГАТЫ ДЛЯ ВИБРОПОГРУЖЕНИЯ        130200     М-ЧАС       0.86       0.86       0.86       0.86       0.86

СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОПОР

КОНТАКТНОЙ СЕТИ (БЕЗ МОТОВОЗА-

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ)

МАШИНЫ ДЛЯ РЫТЬЯ КОТЛОВАНОВ ПОД     131202     М-ЧАС                                        0.88       0.87       1

ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ПРИ РАБОТЕ

"С ПУТИ"

МОТОВОЗЫ-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ             131500     М-ЧАС       0.86       0.86       0.86       0.86       0.86

ВАГОНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 20 Т           132501     М-ЧАС       0.884      0.782                 0.88       0.78       1.69

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС       1.52       1.32                  1.52       1.32       3.14

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС       0.884      0.782                 0.88       0.78       1.69

552 (750) КВТ (Л.С)

ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПОР      700038     М-ЧАС                             1.73

КРАН ДЛЯ УСТАНОВКИ ОПОР ПРИ РАБОТЕ  700040     М-ЧАС                             0.646

С «ПОЛЯ»

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.59       1.55       1.55       1.59       1.55       1.59

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-101

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ФУНДАМЕНТЫ СТАКАННОГО ТИПА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВИБРОПОГРУЖЕНИЕМ                                      ¦ЗАКАПЫВА-

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------¦НИЕМ

¦         ¦         ¦БЕЗ НАПРАВЛЯЮЩИХ КОТЛОВАНОВ     ¦В НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОТЛО-¦-----------

¦         ¦         ¦--------------------------------¦ВАНЫ                 ¦БЕЗ ОПОР-

¦         ¦         ¦"С ПУТИ"             ¦"С ПОЛЯ"  ¦                     ¦НЫХ ПЛИТ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ПЕРЕ-  ¦НА СТАНЦИИ¦НА ПЕРЕ-  ¦"С ПУТИ"

¦         ¦         ¦ГОНЕ      ¦          ¦ГОНЕ ИЛИ  ¦---------------------------------

¦         ¦         ¦          ¦          ¦СТАНЦИИ   ¦НА ПЕРЕ-  ¦НА СТАНЦИИ¦НА ПЕРЕ-

¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ГОНЕ      ¦          ¦ГОНЕ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-101-1 ¦ 28-101-2 ¦ 28-101-3 ¦ 28-101-4 ¦ 28-101-5 ¦ 28-101-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ      101-0079   Т           0.02       0.02       0.02       0.02       0.02       0.02

МАСТИК МАРКИ БНМ-55/60

СТОЙКИ ОПОР ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ         (440-9071)  ШТ          П          П          П          П          П          П

КОНИЧЕСКИЕ

ФУНДАМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ОПОР (440-9206)  ШТ          П          П          П          П          П          П

КОНТАКТНОЙ СЕТИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         8.28       8.28       8.21       8.28       8.28       7.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.24       1.24       1.23       1.24       1.24       1.15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        11.1       10.6       10.2       13.9       13         14.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        80.51      76.91      69.43     108.18     104.33      92.05

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         8.41       7.94       9.2       16.37      15.82      17.09

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         8.28       8.28       8.21       8.28       8.28       7.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        99.89      95.79      87.84     130.36     125.61     114.29

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         2.1        2.1        2.1        2.1        2.1        2.1

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.6        0.6        0.6        0.6        0.6        0.6

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-101

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ФУНДАМЕНТЫ СТАКАННОГО ТИПА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЗАКАПЫВАНИЕМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗ ОПОРНЫХ ПЛИТ           ¦С ОПОРНЫМИ ПЛИТАМИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦"С ПУТИ"     ¦"С ПОЛЯ"     ¦"С ПУТИ"                   ¦"С ПОЛЯ"

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА СТАНЦИИ   ¦НА ПЕРЕГОНЕ  ¦НА ПЕРЕГОНЕ  ¦НА СТАНЦИИ   ¦НА ПЕРЕГОНЕ

¦         ¦         ¦             ¦ИЛИ СТАНЦИИ  ¦             ¦             ¦ИЛИ СТАНЦИИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-101-7   ¦  28-101-8   ¦  28-101-9   ¦  28-101-10  ¦  28-101-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       20.3          18.3          23.6          22.6          20.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        9.03         11.99         10.71         10.24         14.72

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС                       4.22                                      4.82

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ (108 Л.С)

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС         1.49                        1.75          1.54

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС                       0.57                                      0.57

ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА

79 (108) КВТ (Л.С)

МАШИНЫ ДЛЯ РЫТЬЯ КОТЛОВАНОВ ПОД     131201     М-ЧАС                       0.5                                       1

ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ПРИ РАБОТЕ

"С ПОЛЯ"

МАШИНЫ ДЛЯ РЫТЬЯ КОТЛОВАНОВ ПОД     131202     М-ЧАС         1.28                        1.45          1.64

ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ПРИ РАБОТЕ

"С ПУТИ"

ВАГОНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 20 Т           132501     М-ЧАС         1.49                        1.75          1.54

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС         2.75                        3.68          3.1

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС         1.49                        1.75          1.54

552 (750) КВТ (Л.С)

ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПОР      700038     М-ЧАС                       4.22                                      4.82

КРАН ДЛЯ УСТАНОВКИ ОПОР ПРИ РАБОТЕ  700040     М-ЧАС                       1.47                                      1.71

С «ПОЛЯ»

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           1.55          1.55          2.46          2.42          2.42

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-101

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ФУНДАМЕНТЫ СТАКАННОГО ТИПА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЗАКАПЫВАНИЕМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗ ОПОРНЫХ ПЛИТ           ¦С ОПОРНЫМИ ПЛИТАМИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦"С ПУТИ"     ¦"С ПОЛЯ"     ¦"С ПУТИ"                   ¦"С ПОЛЯ"

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА СТАНЦИИ   ¦НА ПЕРЕГОНЕ  ¦НА ПЕРЕГОНЕ  ¦НА СТАНЦИИ   ¦НА ПЕРЕГОНЕ

¦         ¦         ¦             ¦ИЛИ СТАНЦИИ  ¦             ¦             ¦ИЛИ СТАНЦИИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-101-7   ¦  28-101-8   ¦  28-101-9   ¦  28-101-10  ¦  28-101-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ      101-0079   Т             0.02          0.02          0.02          0.02          0.02

МАСТИК МАРКИ БНМ-55/60

СТОЙКИ ОПОР ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ         (440-9071)  ШТ            П             П             П             П             П

КОНИЧЕСКИЕ

ФУНДАМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ОПОР (440-9206)  ШТ            П             П             П             П             П

КОНТАКТНОЙ СЕТИ

ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ       (440-9207)  ШТ                                        П             П             П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           7.64          7.51          8.68          8.68          8.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           1.15          1.13          1.3           1.3           1.3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          14.1          12.7          16.4          15.7          14.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          93.87         59.83        109.65        108.12         75.69

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          18.72         14.15         21.69         22.47         17.49

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           7.64          7.51          8.68          8.68          8.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         115.61         80.04        134.73        132.5          98.53

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           2.1           2.1           2.1           2.1           2.1

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.6           0.6           0.6           0.6           0.6

ТАБЛИЦА 28-102  УСТАНОВКА ОДИНОЧНЫХ ЦЕЛЬНЫХ ОПОР

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ. 02.УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПЛИТ И ЛЕЖНЕЙ. 03.УСТАНОВКА, РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ

И НУМЕРАЦИЯ ОПОР. 04.ЗАСЫПКА ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ ГРУНТОМ С ПОСЛОЙНЫМ ТРАМБОВАНИЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ОДИНОЧНАЯ ОПОРА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗ ОПОРНЫХ ПЛИТ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗ ЛЕЖНЕЙ                      ¦С 1 ЛЕЖНЕМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦"С ПУТИ"             ¦"С ПОЛЯ"  ¦"С ПУТИ"             ¦"С ПОЛЯ"

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ПЕРЕ-  ¦НА СТАНЦИИ¦НА ПЕРЕ-  ¦НА ПЕРЕ-  ¦НА СТАНЦИИ¦НА ПЕРЕ-

¦         ¦         ¦ГОНЕ      ¦          ¦ГОНЕ ИЛИ  ¦ГОНЕ      ¦          ¦ГОНЕ ИЛИ

¦         ¦         ¦          ¦          ¦СТАНЦИИ   ¦          ¦          ¦СТАНЦИИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-102-1 ¦ 28-102-2 ¦ 28-102-3 ¦ 28-102-4 ¦ 28-102-5 ¦ 28-102-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     11.4       10.4        8.09      16.4       14.8        9.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      5.04       4.64       5.89       8.2        7.52       7.69

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС                             1.84                             2.14

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ (108 Л.С)

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС       0.76       0.66                  1          0.92

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС                             0.57                             0.57

ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА

79 (108) КВТ (Л.С)

МАШИНЫ ДЛЯ РЫТЬЯ КОТЛОВАНОВ ПОД     131201     М-ЧАС                             0.5                              1.01

ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ПРИ РАБОТЕ

"С ПОЛЯ"

МАШИНЫ ДЛЯ РЫТЬЯ КОТЛОВАНОВ ПОД     131202     М-ЧАС       1          1                     2.1        1.92

ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ПРИ РАБОТЕ

"С ПУТИ"

ВАГОНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 20 Т           132501     М-ЧАС       0.76       0.66                  1          0.92

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС       1.52       1.32                  2.1        1.84

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС       0.76       0.66                  1          0.92

552 (750) КВТ (Л.С)

ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПОР      700038     М-ЧАС                             1.84                             2.14

КРАН ДЛЯ УСТАНОВКИ ОПОР ПРИ РАБОТЕ  700040     М-ЧАС                             0.64                             0.82

С «ПОЛЯ»

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТОЙКИ ОПОР ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ         (440-9071)  ШТ          П          П          П          П          П          П

КОНИЧЕСКИЕ

ЛЕЖНИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ОПОР      (440-9208)  ШТ                                           П          П          П

КОНТАКТНОЙ СЕТИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         3.65       3.65       0.01       4.46       4.46       0.01

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ         0.55       0.55                  0.67       0.67

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         8.11      10.7        5.8       11.5       10.4        6.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        58.16      54.68      31.75     101.43      92.84      43.9

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ        12.46      12.02       7.2       23.51      21.51       9.55

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         3.65       3.65       0.01       4.46       4.46       0.01

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        69.92      69.03      37.56     117.39     107.7       50.71

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-102

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗ ОПОРНЫХ ПЛИТ                ¦С ОПОРНЫМИ ПЛИТАМИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С 2 ЛЕЖНЯМИ                     ¦БЕЗ ЛЕЖНЕЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦"С ПУТИ"             ¦"С ПОЛЯ"  ¦"С ПУТИ"             ¦"С ПОЛЯ"

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ПЕРЕ-  ¦НА СТАНЦИИ¦НА ПЕРЕ-  ¦НА ПЕРЕ-  ¦НА СТАНЦИИ¦НА ПЕРЕ-

¦         ¦         ¦ГОНЕ      ¦          ¦ГОНЕ ИЛИ  ¦ГОНЕ      ¦          ¦ГОНЕ ИЛИ

¦         ¦         ¦          ¦          ¦СТАНЦИИ   ¦          ¦          ¦СТАНЦИИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-102-7 ¦ 28-102-8 ¦ 28-102-9 ¦28-102-10 ¦28-102-11 ¦28-102-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     19.9       18.32      12.9       16.1       14.8        8.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     10.8       10.12      10.29       8.2        7.48       7.58

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС                             2.14                             2.1

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ (108 Л.С)

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС       1          0.92                  1          0.91

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС                             0.57                             0.57

ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА

79 (108) КВТ (Л.С)

МАШИНЫ ДЛЯ РЫТЬЯ КОТЛОВАНОВ ПОД     131201     М-ЧАС                             2.31                             1.01

ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ПРИ РАБОТЕ

"С ПОЛЯ"

МАШИНЫ ДЛЯ РЫТЬЯ КОТЛОВАНОВ ПОД     131202     М-ЧАС       3.4        3.22                  2.1        1.92

ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ПРИ РАБОТЕ

"С ПУТИ"

ВАГОНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 20 Т           132501     М-ЧАС       1          0.92                  1          0.91

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС       2.1        1.84                  2.11       1.81

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС       1          0.92                  1          0.91

552 (750) КВТ (Л.С)

ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПОР      700038     М-ЧАС                             2.14                             2.14

КРАН ДЛЯ УСТАНОВКИ ОПОР ПРИ РАБОТЕ  700040     М-ЧАС                             0.82                             0.75

С «ПОЛЯ»

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТОЙКИ ОПОР ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ         (440-9071)  ШТ          П          П          П          П          П          П

КОНИЧЕСКИЕ

ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ       (440-9207)  ШТ                                           П          П          П

ЛЕЖНИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ОПОР      (440-9208)  ШТ          П          П          П                                П

КОНТАКТНОЙ СЕТИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         4.46       4.46       0.01       4.07       4.07       0.01

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.67       0.67                  0.61       0.61

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        13.3       12.21       8.61      11.4       10.4        6.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       142.51     133.92      64.83     101.44      92.48      43.15

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        35.3       33.31      13.24      23.51      21.47       9.43

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         4.46       4.46       0.01       4.07       4.07       0.01

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       160.27     150.59      73.45     116.91     106.95      49.36

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-102

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ОПОРНЫМИ ПЛИТАМИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С 1 ЛЕЖНЕМ                      ¦С 2 ЛЕЖНЯМИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦"С ПУТИ"             ¦"С ПОЛЯ"  ¦"С ПУТИ"             ¦"С ПОЛЯ"

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ПЕРЕ-  ¦НА СТАНЦИИ¦НА ПЕРЕ-  ¦НА ПЕРЕ-  ¦НА СТАНЦИИ¦НА ПЕРЕ-

¦         ¦         ¦ГОНЕ      ¦          ¦ГОНЕ ИЛИ  ¦ГОНЕ      ¦          ¦ГОНЕ ИЛИ

¦         ¦         ¦          ¦          ¦СТАНЦИИ   ¦          ¦          ¦СТАНЦИИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦28-102-13 ¦28-102-14 ¦28-102-15 ¦28-102-16 ¦28-102-17 ¦28-102-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     18.2       16.8       10.2       21.72      20.3       13.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      9.6        8.52       8.36      12.2       11.12      10.96

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС                             2.4                              2.4

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ (108 Л.С)

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС       1.35       1.17                  1.35       1.17

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС                             0.57                             0.57

ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА

79 (108) КВТ (Л.С)

МАШИНЫ ДЛЯ РЫТЬЯ КОТЛОВАНОВ ПОД     131201     М-ЧАС                             1.01                             2.31

ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ПРИ РАБОТЕ

"С ПОЛЯ"

МАШИНЫ ДЛЯ РЫТЬЯ КОТЛОВАНОВ ПОД     131202     М-ЧАС       2.1        1.92                  3.4        3.22

ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ПРИ РАБОТЕ

"С ПУТИ"

ВАГОНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 20 Т           132501     М-ЧАС       1.35       1.17                  1.35       1.17

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС       2.59       2.35                  2.6        2.35

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС       1.35       1.17                  1.35       1.17

552 (750) КВТ (Л.С)

ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПОР      700038     М-ЧАС                             2.4                              2.4

КРАН ДЛЯ УСТАНОВКИ ОПОР ПРИ РАБОТЕ  700040     М-ЧАС                             0.97                             0.97

С «ПОЛЯ»

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТОЙКИ ОПОР ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ         (440-9071)  ШТ          П          П          П          П          П          П

КОНИЧЕСКИЕ

ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ       (440-9207)  ШТ          П          П          П          П          П          П

ЛЕЖНИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ОПОР      (440-9208)  ШТ          П          П          П          П          П          П

КОНТАКТНОЙ СЕТИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         4.84       4.84       0.01       4.84       4.84       0.01

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.73       0.73                  0.73       0.73

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        12.9        9.8        7.3       14.71      11.6        9.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       113.47     101.59      47.27     154.56     142.67      68.2

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        25.07      22.63      10.32      36.86      34.43      14.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         4.84       4.84       0.01       4.84       4.84       0.01

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       131.21     116.23      54.58     174.11     159.11      77.31

ТАБЛИЦА 28-103  УСТАНОВКА ЦЕЛЬНЫХ ОПОР С ОБРАТНОЙ КОНИЧНОСТЬЮ "С ПУТИ"

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОГРУЗКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНИЧЕСКИХ ОПОР. 02.ПРОЕЗД СДВОЕННОГО УСТАНОВОЧНОГО ПОЕЗДА К МЕСТУ РАБОТЫ

И ОБРАТНО. 03.ВЫШТАМПОВЫВАНИЕ КОТЛОВАНА КОНУСООБРАЗНЫМ ЛИДЕРОМ. 04.УСТАНОВКА ОПОР В КОТЛОВАНЫ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ КРАНОМ. 05.НУМЕРАЦИЯ ОПОР.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ОПОРА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ПЕРЕГОНЕ                       ¦НА СТАНЦИИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             28-103-1             ¦             28-103-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  2.64                               2.27

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  5.65                               4.62

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС                   0.67                               0.55

АГРЕГАТЫ ДЛЯ ВИБРОПОГРУЖЕНИЯ        130200     М-ЧАС                   0.53                               0.44

СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОПОР

КОНТАКТНОЙ СЕТИ (БЕЗ МОТОВОЗА-

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ)

МОТОВОЗЫ-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ             131500     М-ЧАС                   0.53                               0.44

ВАГОНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 20 Т           132501     М-ЧАС                   0.67                               0.55

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС                   0.67                               0.55

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС                   0.67                               0.55

552 (750) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     2.57                               2

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    10.42                              10.42

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                     1.56                               1.56

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     1.93                               1.66

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    55.06                              45.37

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ                     6.21                               5.09

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    10.42                              10.42

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    67.41                              57.45

ТАБЛИЦА 28-104  УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ОТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ КОНТАКТНОЙ СЕТИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ПРИ УСТАНОВКЕ ХОМУТОВ КРЕПЛЕНИЯ ОТТЯЖЕК К АНКЕРНЫМ ОПОРАМ, ОГОЛОВКОВ ЖЕСТКИХ

ПОПЕРЕЧИН ИЛИ КОНСОЛЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ОДИНОЧНАЯ ОПОРА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                              28-104-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    1.37

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ    544-0093   КГ                                        1.5

ОДНОСТОРОННЯЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       0.97

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       0.97

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       2.78

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                                       0.33

02 ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ КОНТАКТНОЙ СЕТИ

ТАБЛИЦА 28-105  УСТАНОВКА РАЗДЕЛЬНЫХ БЛОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ. 02.УСТРОЙСТВО КРЕПЛЕНИЯ КОТЛОВАНОВ И ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ.

03.ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И УСТАНОВКА БЛОКОВ ФУНДАМЕНТОВ. 04.ЗАСЫПКА ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ С ПОСЛОЙНЫМ ТРАМБОВАНИЕМ

ГРУНТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ОПОРА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦"С ПУТИ"

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ МАССЕ ОПОР:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦0,6 Т И МЕНЕЕ¦0,61-0,8 Т   ¦0,81-1 Т     ¦1,01-1,5 Т   ¦БОЛЕЕ 1,5 Т

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-105-1   ¦  28-105-2   ¦  28-105-3   ¦  28-105-4   ¦  28-105-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       31.35        108           137.3         181           249

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        5.19         16.1          17.8          19.66         23.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС         0.6           2.5           2.5           2.5           2.5

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060247     М-ЧАС         0.28          1.32          1.86          2.6           3.8

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,5 М3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС         0.01          0.1           0.12          0.18          0.27

ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА

79 (108) КВТ (Л.С)

ВАГОНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 20 Т           132501     М-ЧАС         0.6           2.5           2.5           2.5           2.5

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС         1.34          5.2           5.2           5.2           5.32

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС         0.74          2.7           2.72          2.72          2.82

552 (750) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           6.72         12.97         16.31         19.52         25.34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ      101-0079   Т             0.04          0.06          0.08          0.1           0.12

МАСТИК МАРКИ БНМ-55/60

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ       102-0008   М3            0.15          0.35          0.37          0.43          0.57

ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0082   М3            0.2           0.46          0.5           0.58          0.76

ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ,

IV СОРТА

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-105

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦"С ПУТИ"

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ МАССЕ ОПОР:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦0,6 Т И МЕНЕЕ¦0,61-0,8 Т   ¦0,81-1 Т     ¦1,01-1,5 Т   ¦БОЛЕЕ 1,5 Т

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-105-1   ¦  28-105-2   ¦  28-105-3   ¦  28-105-4   ¦  28-105-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЩЕБЕНЬ КАМЕННЫЙ                    (408-9090)  М3            0.8           1.2           1.3           1.3           1.9

ФУНДАМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ОПОР (440-9206)  ШТ            П             П             П             П             П

КОНТАКТНОЙ СЕТИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.1           1.88          2.26          2.6           3.22

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.17          0.28          0.34          0.39          0.48

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          21.74         74.4          94.3         124           170

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          33           115.11        122.92        131.83        149.16

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           5.37         17.31         19.07         21.07         24.69

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.1           1.88          2.26          2.6           3.22

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          55.84        191.39        219.48        258.43        322.38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          22.24         48.05         53.24         62.56         81.15

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           3.61          7.41          8.4           9.96         12.79

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-105

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦"С ПОЛЯ"

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ МАССЕ ОПОР:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦0,6 Т И МЕНЕЕ¦0,61-0,8 Т   ¦0,81-1 Т     ¦1,01-1,5 Т   ¦БОЛЕЕ 1,5 Т

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-105-6   ¦  28-105-7   ¦  28-105-8   ¦  28-105-9   ¦  28-105-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       36           110           138.8         180.5         251

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        6.89         13.8          15.65         17.73         21.37

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС         1.4           2.8           2.8           2.8           2.8

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ (108 Л.С)

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС         0.52          1             1             1             1

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС         0.1           0.18          0.18          0.18          0.18

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060247     М-ЧАС         0.35          1.65          2.3           3.26          4.7

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,5 М3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС         0.58          0.65          0.69          0.75          0.84

ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА

79 (108) КВТ (Л.С)

ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПОР      700038     М-ЧАС         1.4           2.8           2.8           2.8           2.8

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           7.39         13.76         17.29         20.5          26.91

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ      101-0079   Т             0.04          0.06          0.08          0.1           0.12

МАСТИК МАРКИ БНМ-55/60

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ       102-0008   М3            0.15          0.35          0.37          0.43          0.57

ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0082   М3            0.2           0.46          0.5           0.58          0.76

ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ,

IV СОРТА

ЩЕБЕНЬ КАМЕННЫЙ                    (408-9090)  М3            0.8           1.2           1.3           1.3           1.9

ФУНДАМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ОПОР (440-9206)  ШТ            П             П             П             П             П

КОНТАКТНОЙ СЕТИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.1           1.88          2.26          2.6           3.22

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ           0.17          0.28          0.34          0.39          0.48

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          25.17         75.6          95.36        123.4         171

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          29.11         60.77         69.23         79.75         97.1

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           7.63         15.37         17.32         19.59         23.48

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.1           1.88          2.26          2.6           3.22

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          55.38        138.25        166.85        205.75        271.32

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          22.24         48.05         53.24         62.56         81.15

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ           3.61          7.41          8.4           9.96         12.79

ТАБЛИЦА 28-106  УСТРОЙСТВО СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ВЫРАВНИВАНИЕ ПЛОЩАДОК. 02.УКЛАДКА ПЛИТ РОСТВЕРКОВ И ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ. 03.ЭЛЕКСТРОСВАРКА

АРМАТУРЫ СВАЙ С РОСТВЕРКАМИ. 04.ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ЗАЗОРОВ БЕТОНОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ОПОРА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦"С ПУТИ"                        ¦"С ПОЛЯ"

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ СВАЙ НА ФУНДАМЕНТ ПОД 1 ОПОРУ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4 ШТ      ¦6 ШТ      ¦8 ШТ      ¦4 ШТ      ¦6 ШТ      ¦8 ШТ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-106-1 ¦ 28-106-2 ¦ 28-106-3 ¦ 28-106-4 ¦ 28-106-5 ¦ 28-106-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     58         71.6       93.75      54.7       88.25     105.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     37.04      44.61      52.63      33.01      51.19      60.72

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС                                        8.52      13.23      15.53

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ (108 Л.С)

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС       0.06       0.07       0.08       8.42      13         15.3

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3 Т

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС       8.43      10.16      12

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С    040202     М-ЧАС       4.8        7.2        9.6        4.8        7.2        9.6

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС                                        0.57       0.57       0.57

ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА

79 (108) КВТ (Л.С)

ВАГОНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 20 Т           132501     М-ЧАС       8.43      10.16      12

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС      16.8       20.3       24

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС       8.43      10.16      12

552 (750) КВТ (Л.С)

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ     140406     М-ЧАС       7.8        9.3       10.9        5.7        9.6       11.17

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ДО 3 Т

ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПОР      700038     М-ЧАС                                        8.52      13.23      15.53

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         2.1        2.53       2.87      15.46      24.24      30.65

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-106

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦"С ПУТИ"                        ¦"С ПОЛЯ"

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ СВАЙ НА ФУНДАМЕНТ ПОД 1 ОПОРУ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4 ШТ      ¦6 ШТ      ¦8 ШТ      ¦4 ШТ      ¦6 ШТ      ¦8 ШТ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-106-1 ¦ 28-106-2 ¦ 28-106-3 ¦ 28-106-4 ¦ 28-106-5 ¦ 28-106-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ   101-0982   Т           0.06       0.09       0.12       0.06       0.09       0.12

ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ

ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ПОЛОСОВОЙ,

ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ПРИ ШИРИНЕ

100-200 ММ СТАЛЬ СТ3СП

ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ (440-9057)  М3          П          П          П          П          П          П

ПЛОСКИЕ

СВАИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ                (440-9143)  М           П          П          П          П          П          П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        15.13      23.26      30.38      15.13      23.26      30.38

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         2.27       3.49       4.56       2.27       3.49       4.56

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        43.2       53.5       70         41.1       66.4       79.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       326.69     394.39     466.16     165.1      256.72     303.68

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        41.73      50.24      59.27      37.13      57.53      68.05

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        15.13      23.26      30.38      15.13      23.26      30.38

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       385.02     471.15     566.54     221.33     346.38     413.46

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        11.82      17.73      23.64      11.82      17.73      23.64

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.31       1.96       2.62       1.31       1.96       2.62

ТАБЛИЦА 28-107  УСТАНОВКА ОПОР

СОСТАВ РАБОТ: 01.КОМПЛЕКТОВАНИЕ И СБОРКА КОНСОЛЬНЫХ ОПОР (ГР.9). 02.ОЧИСТКА НЕУСТАНОВЛЕННЫХ ОПОР. 03.УСТАНОВКА ОПОР

НА ГОТОВЫЕ ФУНДАМЕНТЫ С РЕГУЛИРОВКОЙ ПОЛОЖЕНИЯ. 04.УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОГОЛОВКОВ. 05.НУМЕРАЦИЯ ОПОР.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ОПОРА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РЕШЕТЧАТЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦"С ПУТИ"                                               ¦"С ПОЛЯ"

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦0,6 Т И МЕНЕЕ¦0,61-1 Т     ¦1,01-1,5 Т   ¦БОЛЕЕ 1,5 Т  ¦0,6 Т И МЕНЕЕ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-107-1   ¦  28-107-2   ¦  28-107-3   ¦  28-107-4   ¦  28-107-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       23.5          27.6          28.6          30            20

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        6.25          6.37          6.77          6.77          7.58

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС                                                                 2.1

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ (108 Л.С)

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС                                                                 0.69

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС         1.5           1.5           1.6           1.6           0.12

ВАГОНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 20 Т           132501     М-ЧАС         1.5           1.5           1.6           1.6

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС         3.15          3.15          3.2           3.2

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС         1.5           1.5           1.6           1.6

552 (750) КВТ (Л.С)

ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПОР      700038     М-ЧАС                                                                 4.3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.76          1.11          1.11          1.11          0.76

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0077   М3            0.05          0.13          0.13          0.13          0.05

ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ, III

СОРТА

ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ                     (201-9024)  Т             П             П             П             П             П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          20.71         36.83         49.1          58.65         20.71

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           3.11          5.52          7.37          8.8           3.11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          17.15         20            20.7          21.4          13.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          53.37         53.72         57.06         57.06         31.23

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           6.93          7.03          7.46          7.46          8.46

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          20.71         36.83         49.1          58.65         20.71

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          91.23        110.55        126.86        137.11         65.84

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           3.77          9.8           9.8           9.8           3.77

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.47          1.22          1.22          1.22          0.47

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-107

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РЕШЕТЧАТЫХ                                        ¦КОНСОЛЬНЫХ СВЕТО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------¦ФОРНЫХ "С ПУТИ"

¦         ¦         ¦"С ПОЛЯ"                                          ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦МАССОЙ:                                           ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦0,61-1 Т        ¦1,01-1,5 Т      ¦БОЛЕЕ 1,5 Т     ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    28-107-6    ¦    28-107-7    ¦    28-107-8    ¦    28-107-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        23.5             24.5             25.5             70.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         7.7              7.89             7.89            39.09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС          2.1              2.2              2.2

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ (108 Л.С)

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС          0.69             0.69             0.69

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС          0.12             0.14             0.14            10.9

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С    040202     М-ЧАС                                                             0.169

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

ВАГОНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 20 Т           132501     М-ЧАС                                                             8.52

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС                                                            21.86

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС                                                             8.52

552 (750) КВТ (Л.С)

ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПОР      700038     М-ЧАС          4.3              4.35             4.35

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            1.11             1.11             1.11             0.76

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0077   М3             0.13             0.13             0.13             0.05

ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ, III

СОРТА

ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ                     (201-9024)  Т              П                П                П                П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           36.83            49.1             58.65            44.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            5.52             7.37             8.8              6.7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           16.8             18               18.4             53

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           31.58            32.47            32.47           329.53

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            8.56             8.79             8.79            43.63

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           36.83            49.1             58.65            44.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           85.21            99.57           109.52           427.17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            9.8              9.8              9.8              3.77

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.22             1.22             1.22             0.47

03 УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ КОНТАКТНОЙ СЕТИ

ТАБЛИЦА 28-108  УСТАНОВКА ЖЕСТКИХ ПОПЕРЕЧИН "С ПУТИ" НА ОПОРАХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.КОМПЛЕКТОВАНИЕ ПОПЕРЕЧИН. 02.СБОРКА И КРЕПЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ОГОЛОВКОВ. 03.УСТАНОВКА ПОПЕРЕЧИН НА

ОПОРЫ С ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ ЗАКРЕПЛЕНИЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ПОПЕРЕЧИНА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОДИНОЧНЫХ, ПЕРЕКРЫВАЮЩИХ ПУТИ В КОЛИ-    ¦СДВОЕННЫХ, ПЕРЕКРЫВАЮЩИХ

¦         ¦         ¦ЧЕСТВЕ ДО:                               ¦ПУТИ В КОЛИЧЕСТВЕ ДО:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4            ¦7            ¦8            ¦7            ¦8

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-108-1   ¦  28-108-2   ¦  28-108-3   ¦  28-108-4   ¦  28-108-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       18.9          28.3          33.1          35            41

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       11            14.2          18.08         20.2          22.56

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС         3.16          3.9           5.04          4.95          5.8

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С    040202     М-ЧАС         1.62          2.8           4.3           2.81          4.3

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

ВАГОНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 20 Т           132501     М-ЧАС         1.23          1.67          2.06          2.65          2.81

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС         6.1           8.12         11.22         18.8          14.2

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС         2.34          3.2           4             5.15          5.48

552 (750) КВТ (Л.С)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОПЕРЕЧИНЫ ЖЕСТКИЕ СТАЛЬНЫЕ        (201-9191)  Т             П             П             П             П             П

ОГОЛОВОК КРЕПЛЕНИЯ ЖЕСТКИХ          611-1001   Т             0.04          0.04          0.04          0.07          0.07

ПОПЕРЕЧИН НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРАХ

КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ ОКРАШЕННЫЕ 2 РАЗА

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          13.64         16.49         36.21         24.8          36.21

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           2.05          2.47          5.43          3.72          5.43

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          14.1          21.31         24.85         26.22         30.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          93.06        122.85        156.96        187.77        200.74

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          12.29         15.86         20.2          22.52         25.17

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          13.64         16.49         36.21         24.8          36.21

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         120.8         160.65        218.02        238.79        267.75

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          30.24         30.24         30.24         52.92         52.92

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           4.54          4.54          4.54          7.94          7.94

ТАБЛИЦА 28-109  УСТАНОВКА СВЕТОФОРНЫХ МОСТИКОВ С ЖЕСТКИМИ ПОПЕРЕЧИНАМИ "С ПУТИ" НА ОПОРАХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.КОМПЛЕКТОВАНИЕ И СБОРКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТИКА С ЖЕСТКОЙ ПОПЕРЕЧИНОЙ. 02.СБОРКА И КРЕПЛЕНИЕ

СТАЛЬНЫХ ОГОЛОВКОВ. 03.УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ОПОРЫ С РЕГУЛИРОВКОЙ ПОЛОЖЕНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 МОСТИК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОДИНОЧНЫХ, ПЕРЕКРЫВАЮЩИХ ПУТИ В КОЛИ-    ¦СДВОЕННЫХ, ПЕРЕКРЫВАЮЩИХ

¦         ¦         ¦ЧЕСТВЕ ДО:                               ¦ПУТИ В КОЛИЧЕСТВЕ ДО:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4-Х          ¦7-МИ         ¦8-МИ         ¦7-МИ         ¦8-МИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-109-1   ¦  28-109-2   ¦  28-109-3   ¦  28-109-4   ¦  28-109-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       22.6          28.7          32.3          35.4          40.56

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       11.68         15.02         18.7          21            23.38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС         3.27          4.11          5.1           5.1           5.93

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С    040202     М-ЧАС         1.62          2.81          4.32          2.81          4.32

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

ВАГОНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 20 Т           132501     М-ЧАС         1.34          1.8           2.18          2.76          2.9

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС         7.9          10.6          13.2          14.6          16.2

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС         2.57          3.4           4.25          5.4           5.76

552 (750) КВТ (Л.С)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ     111-0001   Т             0.01          0.01          0.01          0.01          0.01

ОПОР С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ДИАМЕТРОМ

12-16, ДЛИНОЙ, ММ: 400

ПОПЕРЕЧИНЫ ЖЕСТКИЕ СТАЛЬНЫЕ        (201-9191)  Т             П             П             П             П             П

ОГОЛОВОК КРЕПЛЕНИЯ ЖЕСТКИХ          611-1001   Т             0.04          0.04          0.04          0.07          0.07

ПОПЕРЕЧИН НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРАХ

КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ ОКРАШЕННЫЕ 2 РАЗА

КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ          (611-1002)  Т             П             П             П             П             П

СВЕТОФОРНЫХ МОСТИКОВ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          38.19         49.1          59.02         49.1          59.02

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           5.73          7.37          8.85          7.37          8.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          17.1          21.9          25            27            31.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         101.09        132           165.08        190.73        210.31

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          13.05         16.78         20.89         23.41         26.07

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          38.19         49.1          59.02         49.1          59.02

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         156.38        203           249.1         266.83        300.53

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          35.08         35.08         35.08         57.76         57.76

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           4.71          4.71          4.71          8.11          8.11

ТАБЛИЦА 28-110  УСТАНОВКА СМОТРОВЫХ ЛЮЛЕК "С ПУТИ"

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАВЕШИВАНИЕ ЛЮЛЕК С РАМКАМИ НА ПОПЕРЕЧИНУ. 02.ОЧИСТКА, УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ОПОРЫ С

РЕГУЛИРОВКОЙ ПОЛОЖЕНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ЛЮЛЬКА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                              28-110-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   10.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    3.92

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС                                     1.48

ВАГОНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 20 Т           132501     М-ЧАС                                     0.67

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС                                     2.47

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС                                     0.48

552 (750) КВТ (Л.С)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЮЛЬКИ СМОТРОВЫЕ                   (201-9192)  Т                                         П

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       7.33

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      29.22

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       4.41

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      36.55

ТАБЛИЦА 28-111  УСТАНОВКА НА ОПОРАХ КОНСОЛЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА И АРМИРОВАНИЕ КОНСОЛЕЙ С ИЗОЛЯТОРАМИ. 02.УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ КОНСОЛЕЙ С РЕГУЛИРОВКОЙ

ПОЛОЖЕНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КОНСОЛЬ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НЕИЗОЛИРОВАННЫХ, МАССОЙ         ¦ИЗОЛИРОВАННЫХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦75 КГ И   ¦76-150 КГ ¦БОЛЕЕ 150 ¦ТРУБЧАТЫХ ¦ШВЕЛЛЕРНЫХ¦НА ЖЕСТКИХ

¦         ¦         ¦МЕНЕЕ     ¦          ¦КГ        ¦          ¦          ¦ПОПЕРЕЧИ-

¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦НАХ С КОН-

¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦СОЛЬНЫМИ

¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦СТОЙКАМИ

¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦"С ПУТИ"

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-111-1 ¦ 28-111-2 ¦ 28-111-3 ¦ 28-111-4 ¦ 28-111-5 ¦ 28-111-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      5.48       7.14      10.9        2.98       3.7        7.84

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.45       1.76       2.31       0.94       1.02       3.39

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДРЕЗИНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С КРАНОМ      130502     М-ЧАС       0.54       0.63       0.84       0.21       0.22       1.1

3,5 Т

МАШИНЫ ДЛЯ МОНТАЖА КОНТАКТНОЙ СЕТИ  131001     М-ЧАС       0.22       0.3        0.38       0.23       0.26

ПРИ РАБОТЕ "С ПОЛЯ "

МАШИНЫ ДЛЯ МОНТАЖА КОНТАКТНОЙ СЕТИ  131002     М-ЧАС       0.15       0.2        0.25       0.23       0.23       1.19

ПРИ РАБОТЕ "С ПУТИ "

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС       0.54       0.63       0.84       0.21       0.22       1.1

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                          0.17       0.26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОНСОЛИ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ТРУБЧАТЫЕ  (111-0024)  ШТ          П          П          П          П          П          П

ОЦИНКОВАННЫЕ СО СЖАТОЙ ТЯГОЙ,

ДЛИНА ТЯГИ 3400 ММ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         4          5.15       7.9        2.2        2.7        5.72

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        14.26      17.67      22.97      11.3       11.84      46.06

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.77       2.16       2.84       1.11       1.21       4.19

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        18.26      22.82      30.87      13.5       14.54      51.78

ТАБЛИЦА 28-112  УСТАНОВКА ПОДКОСОВ К КОНСОЛЯМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ПОДКОСОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ПОДКОС

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НЕИЗОЛИРОВАННЫМ                   ¦ИЗОЛИРОВАННЫМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             28-112-1             ¦             28-112-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  0.78                               1.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.26                               0.26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДРЕЗИНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С КРАНОМ      130502     М-ЧАС                   0.13

3,5 Т

МАШИНЫ ДЛЯ МОНТАЖА КОНТАКТНОЙ СЕТИ  131002     М-ЧАС                                                      0.26

ПРИ РАБОТЕ "С ПУТИ "

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОДКОС УСИЛЕНИЯ КОНСОЛИ            (111-0085)  1000 ШТ                 П                                  П

ОЦИНКОВАННЫЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     0.57                               0.94

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     1.91                               6.29

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.32                               0.32

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                     2.48                               7.23

ТАБЛИЦА 28-113  УСТАНОВКА ТРАВЕРСЫ ДЛЯ ДВУХ ИЗОЛИРОВАННЫХ КОНСОЛЕЙ НА ПЕРЕХОДНУЮ ОПОРУ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ТРАВЕРСЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ОПОРА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                              28-113-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    4.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДРЕЗИНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С КРАНОМ      130502     М-ЧАС                                     0.02

3,5 Т

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС                                     0.02

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАВЕРСЫ ЛЭЗ.40.0080У ТИП II       (111-0067)  ШТ                                        П

ОЦИНКОВАННЫЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       3.23

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       0.39

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.07

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       3.62

ТАБЛИЦА 28-114  УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ АНКЕРОВ С ОТТЯЖКАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ НА ПОЛНУЮ ГЛУБИНУ (ГР.3,4) И НЕПОЛНУЮ ГЛУБИНУ (ГР.2). 02.ОЧИСТКА АНКЕРОВ.

03.ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И УСТАНОВКА АНКЕРОВ (ГР.3,4). 04.ВИБРОПОГРУЖЕНИЕ АНКЕРОВ (ГР.1,2). 05.УСТАНОВКА

АНКЕРОВ И ЗАСЫПКА ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ С ПОСЛОЙНЫМ ТРАМБОВАНИЕМ (ГР.3,4). 06.УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

ОТТЯЖЕК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 АНКЕР

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВИБРОПОГРУЖЕНИЕМ "С ПУТИ"        ¦ЗАКАПЫВАНИЕМ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗ НАПРАВЛЯЮЩИХ¦В НАПРАВЛЯЮЩИЕ  ¦"С ПУТИ"        ¦"С ПОЛЯ"

¦         ¦         ¦КОТЛОВАНОВ      ¦КОТЛОВАНЫ       ¦                ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    28-114-1    ¦    28-114-2    ¦    28-114-3    ¦    28-114-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        15.9             19.5             19.8             18

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         4.32             6.44             5.96             8.26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС                                                             2.56

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ (108 Л.С)

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС                                            0.8

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС                                                             0.57

ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА

79 (108) КВТ (Л.С)

АГРЕГАТЫ ДЛЯ ВИБРОПОГРУЖЕНИЯ        130200     М-ЧАС          0.89             0.92

СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОПОР

КОНТАКТНОЙ СЕТИ (БЕЗ МОТОВОЗА-

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ)

МАШИНЫ ДЛЯ РЫТЬЯ КОТЛОВАНОВ ПОД     131201     М-ЧАС                                                             0.51

ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ПРИ РАБОТЕ

"С ПОЛЯ"

МАШИНЫ ДЛЯ РЫТЬЯ КОТЛОВАНОВ ПОД     131202     М-ЧАС                           1                1

ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ПРИ РАБОТЕ

"С ПУТИ"

МОТОВОЗЫ-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ             131500     М-ЧАС          0.89             0.92

ВАГОНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 20 Т           132501     М-ЧАС                                            0.8

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС                                            1.6

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС                                            0.8

552 (750) КВТ (Л.С)

ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПОР      700038     М-ЧАС                                                             2.56

КРАН ДЛЯ УСТАНОВКИ ОПОР ПРИ РАБОТЕ  700040     М-ЧАС                                                             0.79

С «ПОЛЯ»

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            2.32             2.32             2.32             2.32

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-114

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВИБРОПОГРУЖЕНИЕМ "С ПУТИ"        ¦ЗАКАПЫВАНИЕМ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗ НАПРАВЛЯЮЩИХ¦В НАПРАВЛЯЮЩИЕ  ¦"С ПУТИ"        ¦"С ПОЛЯ"

¦         ¦         ¦КОТЛОВАНОВ      ¦КОТЛОВАНЫ       ¦                ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    28-114-1    ¦    28-114-2    ¦    28-114-3    ¦    28-114-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ      101-0079   Т              0.03             0.03             0.03             0.03

МАСТИК МАРКИ БНМ-55/60

ОТТЯЖКИ АНКЕРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ     611-1008   100К-ТОВ       0.01             0.01             0.01             0.01

ОПОР

АНКЕРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ОПОР     (440-9053)  ШТ             П                П                П                П

КОНТАКТНОЙ СЕТИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           11.76            11.76             8.58             8.58

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.76             1.76             1.29             1.29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           11.4             14.1             13.8             12.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           52.25            85.54            61.89            41.45

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            4.82            14.03            13.34             9.78

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           11.76            11.76             8.58             8.58

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           75.41           111.4             84.27            62.53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           56.8            56.8              56.8             56.8

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            7.93             7.93             7.93             7.93

04 КОТЛОВАНЫ ПОД ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ

ТАБЛИЦА 28-115  РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ ПОД ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ВРУЧНУЮ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ ВРУЧНУЮ, УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА КРЕПЛЕНИЙ (ГР.1,2). 02.УБОРКА ПОРОДЫ ПОСЛЕ

ВЗРЫВА С ЗАЧИСТКОЙ СТЕНОК И ДНА КОТЛОВАНОВ (ГР.3,4). 03.ЗАСЫПКА ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ С ПОСЛОЙНЫМ

ТРАМБОВАНИЕМ И ПЛАНИРОВКОЙ ЛИШНЕГО ГРУНТА (ГР.1,2). 04.ЗАПОЛНЕНИЕ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ ГРУНТОМ (ГР.3)

ИЛИ КАМНЕМ НА РАСТВОРЕ (ГР.4).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 КОТЛОВАНА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В НЕСКАЛЬНЫХ    ¦В РАЗБОРНОСКАЛЬ-¦В СКАЛЬНЫХ ГРУНТАХ С ЗАПОЛНЕНИЕМ

¦         ¦         ¦ГРУНТАХ         ¦НЫХ ГРУНТАХ     ¦ ПАЗУХ КОТЛОВАНА

¦         ¦         ¦                ¦                ¦----------------------------------

¦         ¦         ¦                ¦                ¦ГРУНТОМ         ¦КАМНЕМ НА РАСТВО

¦         ¦         ¦                ¦                ¦                ¦РЕ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    28-115-1    ¦    28-115-2    ¦    28-115-3    ¦    28-115-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         5.61            10.1              9.16             9.03

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.06             0.06                              0.59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.18             0.18                              1.78

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ       102-0008   М3             0.01             0.01

ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0082   М3             0.02             0.02

ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ,

IV СОРТА

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ        (402-0036)  М3                                                                0.26

ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.27             0.27

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.04             0.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            3.79             6.89             6.15             6.18

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.18             0.18                              1.78

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.05             0.05                              0.53

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.27             0.27

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            4.24             7.34             6.15             7.96

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            1.55             1.55

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.2              0.2

05 КОНСТРУКЦИИ ТЯГОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ

ТАБЛИЦА 28-116  УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИЙ ОТКРЫТЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КОНСТРУКЦИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЛОКОВ ФУНДАМЕНТОВ    ¦СТОЕК                 ¦БАЛОК НА УСТАНОВЛЕННЫЕ

¦         ¦         ¦                      ¦                      ¦ СТОЙКИ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       28-116-1       ¦       28-116-2       ¦       28-116-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч            0.42                   5.9                    1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            0.25                   0.77                   0.72

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС             0.14                   0.59                   0.33

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               0.33                   0.56                   1.17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001)  ШТ                П                      П

БАЛКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ               (440-9054)  М3                                                              П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      0.87

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      0.13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               0.29                   4                      0.73

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               1.21                   4.25                   3.23

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               0.25                   0.82                   0.71

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      0.87

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ               1.5                    9.12                   3.96

ТАБЛИЦА 28-117  УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ КАБЕЛЬНЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ. 02.РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ И ВЫВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА. 03.УПЛОТНЕНИЕ

ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ. 04.УКЛАДКА ПОДКЛАДОК. 05.УСТАНОВКА БЛОКОВ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ И ПОКРЫТИЕ ИХ

АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ПЛИТАМИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М КАНАЛА

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ШИРИНОЙ:

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦600 ММ                ¦850 ММ                ¦1100 ММ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       28-117-1       ¦       28-117-2       ¦       28-117-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч            0.9                    1                      1.13

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            0.3                    0.35                   0.39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС             0.2                    0.22                   0.24

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               0.3                    0.38                   0.47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЛОКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КАБЕЛЬНЫХ     (440-9055)  ШТ                П                      П                      П

КАНАЛОВ

ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ (440-9057)  М3                П                      П                      П

ПЛОСКИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               0.6                    0.7                    0.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               1.55                   1.76                   1.97

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               0.31                   0.35                   0.4

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ               2.15                   2.46                   2.77

ТАБЛИЦА 28-118  ПОКИЛОМЕТРОВЫЙ ЗАПАС МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ КОНТАКТНОЙ СЕТИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДОК. 02.УКЛАДКА МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ С УСТРОЙСТВОМ ПОДКЛАДОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 КМ РАЗВЕРНУТОЙ ДЛИНЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПОКИЛОМЕТРОВЫЙ ЗАПАС

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КОНСТРУКЦИЙ ОПОРНЫХ   ¦МАТЕРИАЛОВ ПОДВЕСКИ ДЛЯ УЧАСТКОВ НА

¦         ¦         ¦                      ¦----------------------------------------------

¦         ¦         ¦                      ¦ПОСТОЯННОМ ТОКЕ       ¦ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       28-118-1       ¦       28-118-2       ¦       28-118-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           47.9                   31.4                   31.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч           64.4                   27.22                  27.22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС                                    2.62                   2.62

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3 Т

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС            18

ВАГОНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 20 Т           132501     М-ЧАС             9.76

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС            43                     19.5                   19.5

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС            14.2                   12.3                   12.3

552 (750) КВТ (Л.С)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИЗОЛЯТОРЫ СЕКЦИОННЫЕ               (110-9040)  ШТ                                       4                      4

КОНСОЛИ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ТРУБЧАТЫЕ   111-0024   ШТ                                      18                     18

ОЦИНКОВАННЫЕ СО СЖАТОЙ ТЯГОЙ,

ДЛИНА ТЯГИ 3400 ММ

ОТТЯЖКИ АНКЕРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ     611-1008   100К-ТОВ          0.02

ОПОР

ФИКСАТОРЫ В СБОРЕ ПРЯМЫЕ           (111-9004)  ШТ                                       9                      9

ФИКСАТОРЫ ОБРАТНЫЕ                 (111-9005)  ШТ                                       9                      9

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ КОНТАКТНОЙ СЕТИ   (111-9006)  1 КОМПЛ                                  1                      1

КОМПЛЕКТ КОМПЕНСАТОРНОГО УЗЛА      (111-9007)  1 КОМПЛ                                  2                      2

ЦЕПНОЙ ПОДВЕСКИ

ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ                     (201-9302)  ШТ                2

РИГЕЛИ СТАЛЬНЫЕ ЖЕСТКИХ ПОПЕРЕЧИН  (201-9303)  ШТ                6

СТОЙКИ ФИКСАТОРНЫЕ И КОНСОЛЬНЫЕ    (201-9304)  100ШТ                                    0.12                   0.12

КРОНШТЕЙНЫ ФИКСАТОРНЫЕ             (201-9305)  100ШТ                                    0.18                   0.18

АНКЕРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ОПОР     (440-9053)  ШТ                2

КОНТАКТНОЙ СЕТИ

ГРУЗЫ КОМПЕНСАТОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ  (440-9056)  ШТ                                      50                     50

СТОЙКИ ОПОР ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ         (440-9071)  ШТ               22

КОНИЧЕСКИЕ

ФУНДАМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ОПОР (440-9206)  ШТ                4

КОНТАКТНОЙ СЕТИ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-118

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       28-118-1       ¦       28-118-2       ¦       28-118-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ       (440-9207)  ШТ                2

ЛЕЖНИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ОПОР      (440-9208)  ШТ               20

КОНТАКТНОЙ СЕТИ

КАБЕЛИ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ   (503-9001)  1000 М                                   0.2                    0.2

ПРОВОД БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТАЛЕМЕДНЫЙ (507-9004)  Т                                        0.5                    1.5

ПРОВОД МЕДНЫЙ КОНТАКТНЫЙ           (507-9005)  Т                                        2.5                    1.5

ПРОВОД СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЙ В ВЕСЕ МЕДИ(507-9006)  Т                                        0.1                    0.1

ПРОВОД МЕДНЫЙ НЕСУЩИЙ ТРОС         (507-9007)  Т                                        1                      1

ПРОВОД МЕДНЫЙ ГИБКИЙ               (507-9008)  Т                                        0.1                    0.1

ПРОВОД АЛЮМИНИЕВЫЙ В ВЕСЕ МЕДИ     (507-9009)  Т                                        0.6                    0.7

ПРОВОЛОКА БИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ          (519-9001)  Т                                        0.1                    0.1

СТАЛЕМЕДНАЯ

ПРОВОД СТАЛЬНОЙ, КАНАТ ОЦИНКОВАННЫЙ(540-9001)  10 М                                   155                    155

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              81.59                  35.59                  35.59

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ              12.24                   5.34                   5.34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              33.8                   20.6                   20.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ             551.6                  305.06                 305.06

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ              71.96                  29.82                  29.82

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              81.59                  35.59                  35.59

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             666.99                 361.25                 361.25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ             107.3                  495                    495

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ              16.1                    3.42                   3.42

ТАБЛИЦА 28-119  УСТРОЙСТВО ЗАПАСА КАБЕЛЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ СВЯЗИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДОК. 02.УКЛАДКА МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ С УСТРОЙСТВОМ ПОДКЛАДОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 КМ УКЛАДЫВАЕМОГО МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                              28-119-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    6.87

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    9.58

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС                                     0.66

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3 Т

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС                                     4.46

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС                                     4.46

552 (750) КВТ (Л.С)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КАБЕЛЬ МАГИСТРАЛЬНОЙ СВЯЗИ         (504-9001)  1000 М                                    1.5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       4.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                     106.22

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ                                      10.5

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     110.82

РАЗДЕЛ 03 СИГНАЛИЗАЦИЯ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И БЛОКИРОВКА

01 ОПОРЫ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ АВТОБЛОКИРОВКИ

ТАБЛИЦА 28-201  УСТАНОВКА ОПОР

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА И ОСНАСТКА ОПОР. 02.РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ. 03.КРЕПЛЕНИЕ ИЗОЛЯТОРОВ НА

ТРАВЕРСАХ. 04.УСТАНОВКА И ВЫВЕРКА ПОЛОЖЕНИЯ ОПОР, ЗАСЫПКА ГРУНТОМ С ПОСЛОЙНЫМ ТРАМБОВАНИЕМ.

05.НАНЕСЕНИЕ НАДПИСЕЙ И КРЕПЛЕНИЕ ПЛАКАТОВ. 06.УСТАНОВКА ПОДВЕСНЫХ КРЮКОВ И ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ К ВЫНОСНЫМ

СИЛОВЫМ ОПОРАМ (ГР.7-9).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 ДРЕВЕСИНЫ ИЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ОПОР В ДЕЛЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЕРЕВЯННЫХ                                             ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОН-

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦НЫХ

¦         ¦         ¦ОДНОЦЕПНЫХ ЛИНИЙ           ¦ДВУХЦЕПНЫХ ЛИНИЙ           ¦--------------

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦ОДНОЦЕПНЫХ

¦         ¦         ¦БЕЗ ПРИСТАВОК¦С ПРИСТАВКАМИ¦БЕЗ ПРИСТАВОК¦С ПРИСТАВКАМИ¦ЛИНИЙ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-201-1   ¦  28-201-2   ¦  28-201-3   ¦  28-201-4   ¦  28-201-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       15.1          26.3          16.14         28            25.86

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        3.8           5.66          3.89          5.77          9.17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС         0.7           0.89          0.67          0.88          1.53

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ (108 Л.С)

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС         0.51          0.69          0.66          0.9           2

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3 Т

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС         0.19          0.33          0.19          0.34          0.29

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060246     М-ЧАС         0.4           0.5           0.44          0.53          0.7

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,4 М3

ДРЕЗИНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С КРАНОМ      130502     М-ЧАС         0.26          0.47          0.27          0.5           0.9

3,5 Т

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС         0.26          0.47          0.27          0.5           0.9

МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА         160401     М-ЧАС         0.9           1.3           0.8           1.1           1.6

ТРАКТОРЕ 66 КВТ (90 Л.С) ГЛУБИНОЙ

БУРЕНИЯ 1,5 -3 М

МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА         160402     М-ЧАС         0.3           0.5           0.3           0.49          0.7

АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.26          0.56          0.3           0.58          0.8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ                  101-0813   Т                           0.01                        0.01

НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ,

ММ: 3,0

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ       102-0008   М3                          0.02                        0.02

ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-201

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-201-1   ¦  28-201-2   ¦  28-201-3   ¦  28-201-4   ¦  28-201-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ ЛИНИЙ     102-0272   М3            1.06          1.06          1.06          1.06          0.08

СВЯЗИ, АВТОБЛОКИРОВКИ И МАЧТ РАДИО,

ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ НАПРЯЖЕНИЕМ

НИЖЕ 35КВ ГОСТ 9463-88 ГОСТ

20022.5-75* СОСНОВЫЕ,ДИАМЕТРОМ

14-24 СМ, ДЛИНОЙ 11 М

БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ     111-0001   Т             0.01          0.01          0.01          0.01          0.01

ОПОР С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ДИАМЕТРОМ

12-16, ДЛИНОЙ, ММ: 400

ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИЗОЛИРОВАННОЙ   111-0065   Т                                                                     0.01

КОНСОЛИ

ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ  (111-9009)  100ШТ         0.08          0.09          0.14          0.16          0.12

ПРИСТАВКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ           (440-9062)  ШТ                          П             П             П

СТОЙКИ ОПОР ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ         (440-9071)  ШТ                                                                    П

КОНИЧЕСКИЕ

ТРАВЕРСА, КРОНШТЕЙН ОСНАЩЕННЫЕ,     611-1003   М3            0.02          0.02          0.06          0.07          0.04

ПРОПИТАННЫЕ АНТИСЕПТИКОМ СЕЧЕНИЕМ

100Х80 ММ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ

БРУСКИ ТРАВЕРСНЫЕ ПРОПИТАННЫЕ       611-1004   М3            0.01          0.01          0.01          0.01          0.01

ДЛИНОЙ ДО 3600 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           2             2.39          2.96          3.57         11.28

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.3           0.36          0.44          0.54          1.69

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          11.2          19            11.6          20            18.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          22.5          33.82         23.17         34.67         55.9

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           4.51          6.69          4.59          6.8          10.85

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           2             2.39          2.96          3.57         11.28

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          35.7          55.21         37.73         58.24         85.48

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         183.07        188.16        201.34        211            47.93

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          16.52         16.99         19.26         20.42          4.72

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-201

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  ¦ВЫНОСНЫХ СИЛОВЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДВУХЦЕПНЫХ ЛИНИЙ¦ДЕРЕВЯННЫХ                       ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

¦         ¦         ¦                ¦---------------------------------¦

¦         ¦         ¦                ¦БЕЗ ПРИСТАВОК   ¦С ПРИСТАВКАМИ   ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    28-201-6    ¦    28-201-7    ¦    28-201-8    ¦    28-201-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        28.79            18.1             32.45            24.87

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         9.38             5.51             9.2              8.79

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС          1.4              1.6              2.23             1.89

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ (108 Л.С)

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС          2.47             0.93             2                1.4

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3 Т

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС          0.3              0.15             0.28             0.26

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060246     М-ЧАС          0.79

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,4 М3

ДРЕЗИНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С КРАНОМ      130502     М-ЧАС          0.9              0.2              0.38             0.69

3,5 Т

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС          0.9              0.2              0.38             0.69

МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА         160401     М-ЧАС          1.45             1.5              2.1              2.3

ТРАКТОРЕ 66 КВТ (90 Л.С) ГЛУБИНОЙ

БУРЕНИЯ 1,5 -3 М

МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА         160402     М-ЧАС          0.6              0.66             0.87             1

АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.83             0.35             2.07             0.9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ                  101-0813   Т                                                0.02

НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ,

ММ: 3,0

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГДЫЕ ХВОЙНЫХ       102-0008   М3                                               0.1

ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ ЛИНИЙ     102-0272   М3             0.08             1.03             1.03

СВЯЗИ, АВТОБЛОКИРОВКИ И МАЧТ РАДИО,

ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ НАПРЯЖЕНИЕМ

НИЖЕ 35КВ ГОСТ 9463-88 ГОСТ

20022.5-75* СОСНОВЫЕ,ДИАМЕТРОМ

14-24 СМ, ДЛИНОЙ 11 М

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-201

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    28-201-6    ¦    28-201-7    ¦    28-201-8    ¦    28-201-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ     111-0001   Т              0.01             0.02             0.02             0.1

ОПОР С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ДИАМЕТРОМ

12-16, ДЛИНОЙ, ММ: 400

ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИЗОЛИРОВАННОЙ   111-0065   Т              0.01             0.03             0.04             0.05

КОНСОЛИ

ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ  (111-9009)  100ШТ          0.24             0.11             0.13             0.16

СТОЙКИ ОПОР ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

КОНИЧЕСКИЕ                         (440-9071)  ШТ             П                                                  П

ПРИСТАВКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ           (440-9062)  ШТ                                                П

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ    (519-9002)  Т                               0.01             0.01             0.02

ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ

ТРАВЕРСА, КРОНШТЕЙН ОСНАЩЕННЫЕ,     611-1003   М3             0.12

ПРОПИТАННЫЕ АНТИСЕПТИКОМ СЕЧЕНИЕМ

100Х80 ММ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ

БРУСКИ ТРАВЕРСНЫЕ ПРОПИТАННЫЕ       611-1004   М3             0.01             0.11             0.13             0.17

ДЛИНОЙ ДО 3600 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           12.28            24.65            28.47            36.46

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.84             3.7              4.27             5.47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           20.3             13.13            23.3             17.84

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           57.42            31.56            52.07            52.02

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           11.05             6.59            10.79            10.42

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           12.28            24.65            28.47            36.46

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           90               69.34           103.84           106.32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           84.47           237.26           266.6            154.93

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           10.2             21               23.78            12.05

02 ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ

ТАБЛИЦА 28-202  ПОДВЕСКА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ И СИГНАЛЬНЫХ ПРОВОДОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАСКАТКА ПРОВОДОВ С УСТРОЙСТВОМ ПОСТОЯННЫХ СОЕДИНЕНИЙ. 02.УСТАНОВКА СИГНАЛЬНЫХ ОСНАЩЕННЫХ ТРАВЕРС

И ИЗОЛЯТОРОВ. 03.ПОДЪЕМ, РЕГУЛИРОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПРОВОДА

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ БЕЗ ОСНАСТКИ НА               ¦СИГНАЛЬНЫХ С ОСНАСТКОЙ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------¦НА ПЕРЕГОНЕ ИЛИ СТАН-

¦         ¦         ¦ПЕРЕГОНЕ              ¦СТАНЦИИ               ¦ЦИИ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       28-202-1       ¦       28-202-2       ¦       28-202-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           14.7                   19.64                  18.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            0.27                   0.27                   1.07

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС             0.2                    0.2                    0.35

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ (108 Л.С)

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС             0.023                  0.023                  0.42

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               0.16                   0.16                   0.92

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ     111-0001   Т                                                               0.02

ОПОР С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ДИАМЕТРОМ

12-16, ДЛИНОЙ, ММ: 400

ПРОВОД ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛЭП           (507-9010)  Т                 П                      П                      П

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ    (519-9002)  Т                 П                      П                      П

ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ

БРУСКИ ТРАВЕРСНЫЕ ПРОПИТАННЫЕ       611-1004   М3                                                              0.02

ДЛИНОЙ ДО 3600 ММ

ТРАВЕРСА, КРОНШТЕЙН ОСНАЩЕННЫЕ,     611-1005   М3                                                              0.16

ПРОПИТАННЫЕ АНТИСЕПТИКОМ СЕЧЕНИЕМ

100Х80ММ СИГНАЛЬНЫЕ

НАКЛАДКА СО ШТЫРЯМИ И БОЛТАМИ ДЛЯ   611-1006   100 КОМП                                                        0.03

РАЗРЕЗА СИГНАЛЬНЫХ ПРОВОДОВ

ИЗОЛЯТОР ФАРФОРОВЫЙ ТИПА: ТФ-20     611-1007   100ШТ                                                           0.28

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               1.14                   1.79                   5.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.17                   0.27                   0.77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              12.1                   16.8                   14.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               1.3                    1.3                    5.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               0.35                   0.35                   1.22

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               1.14                   1.79                   5.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              14.54                  19.89                  24.62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                                           116.32

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                                            16.33

03 СЕТИ ВОЗДУХОПРОВОДНЫЕ

ТАБЛИЦА 28-203  УСТРОЙСТВО ВОЗДУХОПРОВОДОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ ВОЗДУХОПРОВОДА С РЕЗКОЙ И СВАРКОЙ ТРУБ В ЗВЕНЬЯ, ПРИВАРКОЙ ФЛАНЦЕВ.

02.РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПОД СТОЙКИ И ФИКСПУНКТЫ С ПЛАНИРОВКОЙ И ВЫРАВНИВАНИЕМ ПОВЕРХНОСТИ

(ГР.1,3,5,7,9,11,13), А ТАКЖЕ ПОД ТРАНШЕИ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЗДУХОПРОВОДА ПОД ПУТЯМИ. 03.ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТОЕК И

ТРУБ ПОД ПУТЯМИ. 04.СБОРКА И ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОПРОВОДА С УСТАНОВКОЙ СТОЕК, ВОДООТДЕЛИТЕЛЕЙ, ВЕНТИЛЕЙ,

ЗАДВИЖЕК, ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ, КОМПЕНСАТОРОВ. 05.ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ И ПРОДУВКА ВОЗДУХОМ

ТРУБОПРОВОДНОЙ СЕТИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ВОЗДУХОПРОВОДА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НАЗЕМНЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБ, ММ ДО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦32       ¦50       ¦70       ¦80       ¦100      ¦125      ¦150

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦28-203-1 ¦28-203-2 ¦28-203-3 ¦28-203-4 ¦28-203-5 ¦28-203-6 ¦28-203-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    157       175       206       209       216       223       228

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      2.8       2.84      3         3.06      3.26      3.42      3.58

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С    040202     М-ЧАС      13.4      14.7      11.6      13.9      17.8      23.2      26.8

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

ДРЕЗИНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С КРАНОМ      130502     М-ЧАС       1.4       1.42      1.5       1.53      1.63      1.71      1.79

3,5 Т

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС       1.4       1.56      1.5       1.53      1.63      1.71      1.79

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ      101-0079   Т           0.05      0.05      0.05      0.05      0.05      0.05      0.05

МАСТИК МАРКИ БНМ-55/60

СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ   101-0982   Т           0.01      0.02      0.02      0.02      0.03      0.04      0.05

ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ

ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ПОЛОСОВОЙ,

ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ПРИ ШИРИНЕ

100-200 ММ СТАЛЬ СТ3СП

ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ          (101-9690)  ШТ          П         П         П         П         П         П         П

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ              103-0016   М         102

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ

ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ,

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32 ММ ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 3.2 ММ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ              103-0018   М                   102

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ

ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ,

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 50 ММ ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 3.5 ММ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ              103-0019   М                             102

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ

ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ,

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 65 ММ ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 4 ММ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-203

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦28-203-1 ¦28-203-2 ¦28-203-3 ¦28-203-4 ¦28-203-5 ¦28-203-6 ¦28-203-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРО- 103-0020   М                                       102

ВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИН-

КОВАННЫЕ, НУРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 80 ММ

ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ              103-0022   М                                                 102

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ

ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ,

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 100 ММ ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 4.5 ММ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ              103-0023   М                                                           102

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ

ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ,

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 125 ММ ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 4.5 ММ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ              103-0024   М                                                                     102

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ

ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ,

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 150 ММ ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 4.15 ММ

БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ     111-0001   Т           0.01      0.07      0.09      0.1       0.14      0.16      0.18

ОПОР С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ДИАМЕТРОМ

12-16, ДЛИНОЙ, ММ: 400

ФАСОННЫЕ ЧАСТИ                     (300-9490)  ШТ          П         П         П         П         П         П         П

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9006)  М3          П         П         П         П         П         П         П

ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ                    (533-9001)  ШТ          П         П         П         П         П         П         П

КОМПЕНСАТОРЫ П-ОБРАЗНЫЕ ИЗ         (630-0179)  ШТ          П         П         П         П         П         П         П

СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ И

БЕСШОВНЫХ ТРУБ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ

ТРУБОПРОВОДОВ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В

ММ-ДН, ТОЛЩИНА СТЕНКИ В ДН-57,

ТС-3.5, ДЛ-6.3

ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ   (630-0193)  ШТ          П         П         П         П         П         П         П

18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА

(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 32

ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С  (630-0194)  ШТ          П         П         П         П         П         П         П

ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА

ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ 50 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         9.34      9.37      9.36      9.45      9.71     10.07     10.29

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ         1.4       1.41      1.4       1.42      1.46      1.51      1.54

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       119       133       155       157       163       170       174

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        31.08     32.41     31.43     33.45     37.67     42.61     46.3

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ         3.49      3.54      3.74      3.81      4.06      4.26      4.46

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         9.34      9.37      9.36      9.45      9.71     10.07     10.29

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       159.42    174.78    195.79    199.9     210.38    222.68    230.59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        84.48    153.23    213.91    245.27    347.18    419.01    487.78

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ         8        12.31     17.75     19.96     29.01     34.68     40.34

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-203

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПОД ПУТЯМИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБ, ММ ДО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦32       ¦50       ¦70       ¦80       ¦100      ¦125      ¦150

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦28-203-8 ¦28-203-9 ¦28-203-10¦28-203-11¦28-203-12¦28-203-13¦28-203-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    225       246       283       290       302       335       350

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1         1.04      1.14      1.26      1.46      1.56      1.78

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С    040202     М-ЧАС      15.5      16.03     13.36     15.88     19.83     25.64     29.3

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

ДРЕЗИНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С КРАНОМ      130502     М-ЧАС       0.5       0.52      0.57      0.63      0.73      0.78      0.89

3,5 Т

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС       0.5       0.52      0.57      0.63      0.73      0.78      0.89

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ      101-0079   Т           0.11      0.14      0.17      0.2       0.25      0.3       0.35

МАСТИК МАРКИ БНМ-55/60

СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ   101-0982   Т           0.01      0.02      0.02      0.02      0.03      0.04      0.05

ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ

ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ПОЛОСОВОЙ,

ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ПРИ ШИРИНЕ

100-200 ММ СТАЛЬ СТ3СП

ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ          (101-9690)  ШТ          П         П         П         П         П         П         П

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ              103-0016   М         102

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ

ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ,

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32 ММ ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 3.2 ММ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ              103-0018   М                   102

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ

ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ,

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 50 ММ ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 3.5 ММ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ              103-0019   М                             102

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ

ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ,

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 65 ММ ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 4 ММ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ              103-0020   М                                       102

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ

ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ,

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 80 ММ ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 4 ММ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ              103-0022   М                                                 102

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ

ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ,

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 100 ММ ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 4.5 ММ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-203

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦28-203-8 ¦28-203-9 ¦28-203-10¦28-203-11¦28-203-12¦28-203-13¦28-203-14¦

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ              103-0023   М                                                           102

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ

ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ,

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 125 ММ ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 4.5 ММ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ              103-0024   М                                                                     102

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ

ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ,

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 150 ММ ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 4.15 ММ

БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ     111-0001   Т           0.01      0.07      0.09      0.1       0.14      0.16      0.18

ОПОР С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ДИАМЕТРОМ

12-16, ДЛИНОЙ, ММ: 400

ФАСОННЫЕ ЧАСТИ                     (300-9490)  ШТ          П         П         П         П         П         П         П

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9006)  М3          П         П         П         П         П         П         П

ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ                    (533-9001)  ШТ          П         П         П         П         П         П         П

КОМПЕНСАТОРЫ П-ОБРАЗНЫЕ ИЗ         (630-0179)  ШТ          П         П         П         П         П         П         П

СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ И

БЕСШОВНЫХ ТРУБ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ

ТРУБОПРОВОДОВ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В

ММ-ДН, ТОЛЩИНА СТЕНКИ В ДН-57,

ТС-3.5, ДЛ-6.3

ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ   (630-0193)  ШТ          П         П         П         П         П         П         П

18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА

(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 32

ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С  (630-0194)  ШТ          П         П         П         П         П         П         П

ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ДЛЯ ВОДЫ И

ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ

50 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        14.48     15.44     16.07     16.76     18.05     19.79     21.01

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         2.17      2.32      2.41      2.51      2.71      2.97      3.15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       164       180       205       211       220       244       252

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        18.39     19.05     18.02     20.68     24.93     29.68     33.88

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.25      1.29      1.42      1.57      1.82      1.94      2.22

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        14.48     15.44     16.07     16.76     18.05     19.79     21.01

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       196.87    214.49    239.09    248.44    262.98    293.47    306.89

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        90.78    162.68    226.51    261.02    368.18    445.26    519.28

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         9.79     14.99     21.33     24.43     34.97     42.13     49.28

04 ПЛОЩАДКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ СИГНАЛЬНЫХ ТОЧЕК

ТАБЛИЦА 28-204  УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДОК

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА, УСТАНОВКА ПРИСТАВОК И ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА С ПОСЛОЙНЫМ ТРАМБОВАНИЕМ (ГР.1,2).

02.УСТРОЙСТВО СРУБА. 03.УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БОРТОВЫХ ПЛИТ (ГР.2) И ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ (ГР.3).

04.КРЕПЛЕНИЕ БРЕВЕН И ПЛИТ СКОБАМИ (ГР.1,2). 05.ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТ И СТОЕК (ГР.2). 06.УСТАНОВКА БЛОКОВ

МЕЖДУШПАЛЬНОГО ЛОТКА (ГР.3). 07.ЗАПОЛНЕНИЕ ДРЕНИРУЮЩИМ ГРУНТОМ СРУБА И ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ КОРОБКИ

(ГР.1,2) И БАЛЛАСТИРОВКА ВЫЕМКИ (ГР.3) С ПОСЛОЙНЫМ ТРАМБОВАНИЕМ. 08.ПЛАНИРОВКА И ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 СИГНАЛЬНАЯ ТОЧКА

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА НАСЫПЯХ С УКРЕПЛЕНИЕМ                     ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦СРУБАМИ               ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПЛИ-  ¦В ВЫЕМКАХ

¦         ¦         ¦                      ¦ТАМИ                  ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       28-204-1       ¦       28-204-2       ¦       28-204-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           55.3                   74.6                   21.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч           17.04                  25.74                   9.76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДРЕЗИНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С КРАНОМ      130502     М-ЧАС             8.52                  12.87                   4.88

3,5 Т

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС             8.52                  12.87                   4.88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ      101-0079   Т                 0.04                   0.08

МАСТИК МАРКИ БНМ-55/60

СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ   101-0982   Т                 0.01                   0.04

ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ

ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ПОЛОСОВОЙ,

ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ПРИ ШИРИНЕ

100-200 ММ СТАЛЬ СТ3СП

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГДЫЕ ХВОЙНЫХ       102-0008   М3                1.48

ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНО-ВАЛУННАЯ    (408-0115)  М3                8.6                    9.45

НЕСОРТИРОВАННАЯ

БАЛЛАСТ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЙ          (408-9180)  М3                                                              5.4

ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ (440-9057)  М3                                       П

ПЛОСКИЕ

ПРИСТАВКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ           (440-9062)  ШТ                П                      П

БЛОКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ       (440-9121)  М3                                                              П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      0.95

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                                      0.14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              35.8                   49.6                   13.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ             133.67                 201.93                  76.57

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ              21.21                  32.05                  12.15

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      0.95

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             169.47                 252.48                  89.77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ              81.95                  16.28

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ              14.95                   3.25

05 ЗАЩИТА КАБЕЛЯ

ТАБЛИЦА 28-205  ЗАЩИТА КАБЕЛЯ В МЕЖДУПУТЬЯХ, ПОД ПУТЯМИ И В ЗЕМЛЯНОМ ПОЛОТНЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗНОСКА И УКЛАДКА В ОТРЫТЫЕ ТРАНШЕИ МАТЕРИАЛОВ ЗАЩИТЫ (ГР.1-3). 02.УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОСТЕЛИ С

ПОДНОСКОЙ ПЕСКА И ПОКРЫТИЕМ ИМ КАБЕЛЯ (ГР.4,5).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРАНШЕИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КИРПИЧОМ                   ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОН- ¦ПОСТЕЛЯМИ ПЕСЧАНЫМИ

¦         ¦         ¦---------------------------¦НЫМИ ПЛИТАМИ ¦----------------------------

¦         ¦         ¦ДО 11 КАБЕЛЕЙ¦ДОБАВЛЯТЬ НА ¦(ДО 5 КАБЕ-  ¦ПРИ ШИРИНЕ   ¦ДОБАВЛЯТЬ НА

¦         ¦         ¦В ТРАНШЕЕ    ¦КАЖДЫЕ 1-3 КА¦ЛЕЙ)         ¦ТРАНШЕИ 0,3 М¦КАЖДЫЕ 0,1 М

¦         ¦         ¦             ¦БЕЛЯ СВЕРХ 11¦             ¦ПО НИЗУ      ¦СВЕРХ 0,3 М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-205-1   ¦  28-205-2   ¦  28-205-3   ¦  28-205-4   ¦  28-205-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      534           113           530           140            53.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       32.8          11            19.6          30.6          10.6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДРЕЗИНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С КРАНОМ      130502     М-ЧАС        16.4           5.5           9.8          15.3           5.3

3,5 Т

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС        16.4           5.5           9.8          15.3           5.3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КИРПИЧ И КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ        (404-0024)  1000ШТ       16.2           4.06

МАРКИ 75

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:      (408-0093)  М3                                                     30            10

ПРИРОДНЫЙ 50%- ОБОГАЩЕННЫЙ 50%

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

КОНСТРУКЦИИ                        (440-9006)  М3            П             П             П             П             П

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         297            66           349            91.6          35.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         257.32         86.3         153.76        240.06         83.16

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          40.84         13.7          24.4          38.1          13.2

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         554.32        152.3         502.76        331.66        118.26

ТАБЛИЦА 28-206  ЗАЩИТА КАБЕЛЯ БИТУМОМ (ДВОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ)

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОКРЫТИЕ НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ БИТУМОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ КАБЕЛЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                              28-206-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   47.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    1.74

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДРЕЗИНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С КРАНОМ      130502     М-ЧАС                                     0.87

3,5 Т

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС                                     0.87

КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л    700029     М-ЧАС                                    19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ      101-0079   Т                                         0.34

МАСТИК МАРКИ БНМ-55/60

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       4.41

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.66

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      34.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      33.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       2.17

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       4.41

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      72.14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      35.7

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      10.13

ТАБЛИЦА 28-207  УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЕЙ КАБЕЛЬНЫХ ТРАСС

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЕЙ КАБЕЛЬНЫХ ТРАСС С РАЗРАБОТКОЙ ГРУНТА И ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ

БИТУМОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                              28-207-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   67.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    1.36

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДРЕЗИНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С КРАНОМ      130502     М-ЧАС                                     0.68

3,5 Т

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС                                     0.68

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ      101-0079   Т                                         0.06

МАСТИК МАРКИ БНМ-55/60

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

КОНСТРУКЦИИ                        (440-9006)  М3                                        П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.84

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      48.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      10.67

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       1.69

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.84

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      59.91

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       6.3

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       1.79

06 ИЗОЛИРУЮЩИЕ СТЫКИ И ИЗОЛЯЦИЯ ДЕТАЛЕЙ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ

ТАБЛИЦА 28-208  УСТАНОВКА ИЗОЛИРУЮЩИХ СТЫКОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ИЗОЛИРУЮЩИХ СТЫКОВ (ГР.1-5), СДВОЕННЫХ ШПАЛ (ГР.3,4) И БРУСЬЕВ (ГР.5) С РАЗГОНКОЙ СТЫКОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 ПАР СТЫКОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ПУТИ                                                 ¦НА СТРЕЛОЧНЫХ

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦ПЕРЕВОДАХ (НА

¦         ¦         ¦С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ НАКЛАДКА- ¦С ЛИГНОФОЛЕВЫМИ НАКЛАДКАМИ ¦СДВОЕННЫХ

¦         ¦         ¦МИ                         ¦    (НА СДВОЕННЫХ ШПАЛАХ)  ¦БРУСЬЯХ)

¦         ¦         ¦---------------------------¦---------------------------¦

¦         ¦         ¦БЕЗ РЕЗКИ    ¦С РЕЗКОЙ     ¦БЕЗ РЕЗКИ    ¦С РЕЗКОЙ     ¦

¦         ¦         ¦РЕЛЬСОВ      ¦РЕЛЬСОВ      ¦РЕЛЬСОВ      ¦РЕЛЬСОВ      ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-208-1   ¦  28-208-2   ¦  28-208-3   ¦  28-208-4   ¦  28-208-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      198           249           160           211           452

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        2.02         15.43          6.18         19.59          2.78

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ    040102     М-ЧАС                      12.3                        12.3

ДРЕЗИНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С КРАНОМ      130502     М-ЧАС         1.01          1.01          3.09          3.09          1.39

3,5 Т

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС         1.01          1.01          3.09          3.09          1.39

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                         3.37                        3.37

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ      105-0115   ШТ                                       20            20

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП II

БРУСЬЯ ДЛЯ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ     105-0122   М3                                                                    4

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ,

ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ)

БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ     111-0001   Т                                         0.11          0.11          0.22

ОПОР С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ДИАМЕТРОМ

12-16, ДЛИНОЙ, ММ: 400

СТЫК ИЗОЛИРУЮЩИЙ                   (111-9010)  1 КОМПЛ      20            20            20            20            20

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         138           174           118           154           336

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          15.85         41.48         48.48         74.11         21.81

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           2.51         15.82          7.69         21             3.46

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         153.85        215.48        166.48        228.11        357.81

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                     313.2         313.2         702.48

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       8.48          8.48         16.88

ТАБЛИЦА 28-209  УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ДЕТАЛЕЙ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗОЛЯЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПОЛОС С РАЗМЕТКОЙ, РЕЗКОЙ И ПРИВАРКОЙ УГОЛЬНИКОВ (ГР.2), КОМПЛЕКТОВАНИЕМ И

УСТАНОВКОЙ ИЗОЛЯЦИИ (ГР.1).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 ПАР УГОЛЬНИКОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СВЯЗНЫХ ПОЛОС

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗ ПРИВАРКИ УГОЛЬНИКОВ           ¦С ПРИВАРКОЙ УГОЛЬНИКОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             28-209-1             ¦             28-209-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  4.25                              12.92

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.2                                1.26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С    040202     М-ЧАС                                                      2.94

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

ДРЕЗИНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С КРАНОМ      130502     М-ЧАС                   0.1                                0.63

3,5 Т

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС                   0.1                                0.63

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО            101-0021   Т                                                          0.01

НАЗНАЧЕНИЯ (КАОН-1), ТОЛЩИНОЙ ММ:

4 И 6

СТАЛЬ УГЛОВАЯ                      (101-9390)  Т                       0.03                               0.03

ТРУБКИ ЭБОНИТОВЫЕ МАРКИ А,          651-1001   КГ                      2.12

ДИАМЕТРОМ ОТ 5 ДО 50 ММ ГОСТ

2748-77

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.02                               3.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                                        0.45

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     2.94                               9.21

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     1.57                              11.88

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.25                               1.57

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.02                               3.03

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                     4.53                              24.12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                     6.32                               3.84

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.95                               0.37

ТАБЛИЦА 28-210  УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ДЕТАЛЕЙ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ ЛАФЕТНЫХ УГОЛЬНИКОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗОЛЯЦИЯ ЛАФЕТНЫХ УГОЛЬНИКОВ, СО СНЯТИЕМ, РАЗМЕТКОЙ, СВЕРЛЕНИЕМ ОТВЕРСТИЙ И КОМПЛЕКТОВАНИЕМ

ИЗОЛЯЦИИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 УГОЛЬНИКОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                              28-210-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   11.1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬ УГЛОВАЯ                      (101-9390)  Т                                         0.03

ТРУБКИ ЭБОНИТОВЫЕ МАРКИ А,          651-1001   КГ                                        1.68

ДИАМЕТРОМ ОТ 5 ДО 50 ММ ГОСТ

2748-77

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.02

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       8.66

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.02

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       8.68

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       5.01

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.75

ТАБЛИЦА 28-211  УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ДЕТАЛЕЙ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ УШЕК И ТЯГ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗОЛЯЦИЯ УШЕК И ТЯГ СО СНЯТИЕМ, РЕЗМЕТКОЙ, СВЕРЛЕНИЕМ И КОМПЛЕКТОВАНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 ТЯГ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                              28-211-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБКИ ЭБОНИТОВЫЕ МАРКИ А,          651-1001   КГ                                        3.4

ДИАМЕТРОМ ОТ 5 ДО 50 ММ ГОСТ

2748-77

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      13.32

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      13.32

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      10.13

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       1.52

07 РЕЛЬСОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ

ТАБЛИЦА 28-212  УСТАНОВКА РЕЛЬСОВЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИВАРКА СОЕДИНИТЕЛЕЙ С ЗАЧИСТКОЙ (ГР.1). 02.ЗАГОТОВКА СКОБ, СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ И УСТАНОВКА

СОЕДИНИТЕЛЕЙ С КРЕПЛЕНИЕМ (ГР.2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТЫКОВЫХ НА ЭЛЕКТРОСВАРКЕ         ¦СТРЕЛОЧНЫХ ГИБКИХ ШТЕПСЕЛЬНЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             28-212-1             ¦             28-212-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 10.9                               62.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.82                              13.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС                   0.1

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3 Т

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ    040102     М-ЧАС                                                     11.4

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С    040202     М-ЧАС                   4.7

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

ДРЕЗИНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С КРАНОМ      130502     М-ЧАС                   0.27                               0.4

3,5 Т

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС                   0.27                               0.4

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.56                               2.45

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СОЕДИНИТЕЛЬ СТЫКОВОЙ РЕЛЬСОВЫЙ ИЗ   111-0059   ШТ                      П                                  П

МЕДНОГО ПРОВОДА, ММ2 50

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     1.53                               3.37

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.23                               0.51

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     8.02                              45.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     8.63                              29.36

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.95                              13.14

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     1.53                               3.37

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    18.18                              78.43

08 ЖЕЛОБА И ТРУБЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ

ТАБЛИЦА 28-213  УСТАНОВКА ЖЕЛОБОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА УГЛУБЛЕНИЙ И УКЛАДКА ЖЕЛОБОВ С ПРИСЫПКОЙ ГРУНТОВ (ГР.1-3). 02.РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ,

УКЛАДКА ЖЕЛОБОВ ПОД ПУТЯМИ И ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ С ТРАМБОВАНИЕМ (ГР.4-6). 03.УСТАНОВКА

ПРОКЛАДОК, ЗАКРЫТИЕ ЖЕЛОБОВ КРЫШКАМИ И ЗАДЕЛКА СТЫКОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ЖЕЛОБА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВНЕ ПУТЕЙ                       ¦ПОД ПУТЯМИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ШИРИНЕ ЖЕЛОБА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦200 ММ    ¦300 ММ    ¦400 ММ    ¦200 ММ    ¦300 ММ    ¦400 ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-213-1 ¦ 28-213-2 ¦ 28-213-3 ¦ 28-213-4 ¦ 28-213-5 ¦ 28-213-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     83        104.5      125        200        339        476

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      4.4        6.96       8.92       4.4        6.96       8.92

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДРЕЗИНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С КРАНОМ      130502     М-ЧАС       2.2        3.48       4.46       2.2        3.48       4.46

3,5 Т

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС       2.2        3.48       4.46       2.2        3.48       4.46

ВАГОНЕТКА ПУТЕВАЯ ШИРОКОЙ КОЛЕИ     700039     М-ЧАС                                        6.2       12.4       18.62

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЛОКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ       (440-9121)  М3          П          П          П          П          П          П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         9.78       9.97      10.19       9.78       9.97      10.19

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.47       1.5        1.53       1.47       1.5        1.53

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        57.8       72.2       86.1      136.4      230        322

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        34.52      54.61      69.98      34.71      54.98      70.54

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         5.48       8.67      11.11       5.48       8.67      11.11

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         9.78       9.97      10.19       9.78       9.97      10.19

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       102.1      136.78     166.27     180.89     294.95     402.73

ТАБЛИЦА 28-214  УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЖЕЛОБОВ И ЗАЩИТНЫХ ТРУБ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ОСМОЛКА СТОЛБИКОВ И ЖЕЛОБОВ. 02.УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТОЛБИКОВ С РЫТЬЕМ ЯМ И УКЛАДКА

ЖЕЛОБОВ (ГР.1-3). 03.ЗАКРЫТИЕ ЖЕЛОБОВ КРЫШКАМИ ПОСЛЕ УКЛАДКИ КАБЕЛЯ. 04.УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ

ТРУБ С МУФТОВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ СТЫКОВ БЕЗ УЧЕТА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ (ГР.4).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ШИРИНЕ ЖЕЛОБА                                 ¦АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------¦ДИАМЕТРОМ 100 ММ

¦         ¦         ¦240 ММ          ¦370 ММ          ¦650 ММ          ¦ДЛЯ КАБЕЛЯ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    28-214-1    ¦    28-214-2    ¦    28-214-3    ¦    28-214-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       126              144              174               33.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         2.26             3.06             3.42             0.46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДРЕЗИНЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С КРАНОМ      130502     М-ЧАС          1.13             1.53             1.71             0.23

3,5 Т

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС          1.13             1.53             1.71             0.23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ           101-1591   Т              0.07             0.09             0.13

ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3             2.9              3.68             4.36

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ (ГОСТ 1839-80)    103-0697   М                                                               102

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД 100 ММ, ВНУТРЕННИЙ

ДИАМЕТР 100 ММ

МУФТЫ ДЛЯ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ (ГОСТ    103-0728   1ШТ                                                              23

1839-80) УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ТРУБ

100 ММ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МУФТ 160 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           14.63            15               15.72

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            2.19             2.25             2.36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           90              103              124               23

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           17.73            24               26.83             3.61

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            2.81             3.81             4.26             0.57

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           14.63            15               15.72

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          122.36           142              166.55            26.61

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          279.99           355.44           423.87           106.76

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           32.38            41.12            49.56            15.99

РАЗДЕЛ 04 ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ КОЛЕИ 750 ММ

01 СБОРКА И УКЛАДКА ПУТИ

ТАБЛИЦА 28-301  СБОРКА ЗВЕНЬЕВ РЕЛЬСОШПАЛЬНОЙ РЕШЕТКИ НА ЗВЕНОСБОРОЧНОЙ БАЗЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И РАСКЛАДКА УКЛАДОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 02.СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ШПАЛАХ, АНТИСЕПТИРОВАНИЕ,

КЛЕЙМЕНИЕ ШПАЛ. 03.ГНУТЬЕ РЕЛЬСОВ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ), ПРИШИВКА РЕЛЬСОВ К ШПАЛАМ. 04.УКЛАДКА

ГОТОВЫХ ЗВЕНЬЕВ В ШТАБЕЛЯ. 05.ПОГРУЗКА ЗВЕНЬЕВ НА ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПУТИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р24                                               ¦Р18

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ ПУТИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1750            ¦1650            ¦1550            ¦1750

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    28-301-1    ¦    28-301-2    ¦    28-301-3    ¦    28-301-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       273              267              257              273

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         4.57             4.01             4.01             4.57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПУТЕУКЛАДЧИК УЗКОЙ КОЛЕИ            700009     М-ЧАС          1.15             1.15             1.15             1.15

МОТОВОЗЫ УЗКОЙ КОЛЕИ                700012     М-ЧАС          1.15             1.15             1.15             1.15

ПЛАТФОРМЫ УЗКОЙ КОЛЕИ               700013     М-ЧАС          3.45             3.45             3.45             3.45

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            3.41             1.7              1.7              3.41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ПУТЕВЫЕ С ГАЙКАМИ ДЛЯ        (106-0001)  Т                                                                 0.16

СКРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬСОВ КЛАСС 3,6,

ДИАМЕТР 16 ММ

БОЛТЫ ПУТЕВЫЕ С ГАЙКАМИ ДЛЯ        (106-0002)  Т              0.26             0.26             0.26

СКРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬСОВ КЛАСС 3,6,

ДИАМЕТР 18 ММ

КОСТЫЛИ СЕЧЕНИЕМ 12 Х 12 ММ: ИЗ    (106-0006)  Т              2.24             2.11             1.98             2.24

СТАЛИ КИПЯЩИХ МАРОК

НАКЛАДКИ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА: Р-24    (106-0008)  Т              2.12             2.12             2.12

НАКЛАДКИ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА: Р-18    (106-0009)  Т                                                                 1.54

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ВСЕХ ТИПОВ   (106-0010)  Т              7.14             6.73             6.32             7.14

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ТИПА: Р-24  (106-0012)  Т             51.2             51.2             51.2

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ТИПА: Р-18  (106-0013)  Т                                                                36.1

ШПАЛЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД   (106-0022)  ШТ          1750             1650             1550             1750

ДЛИНОЙ 1500 ММ ДЛЯ КОЛЕИ 750 ММ

ПРОПИТАННЫЕ, ТИП: I

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           12.15            12.15            12.15            12.15

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.82             1.82             1.82             1.82

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          187              182              176              187

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           23.12            21.41            21.41            23.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            4.53             4.02             4.02             4.53

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           12.15            12.15            12.15            12.15

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          222.27           215.56           209.56           222.27

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-301

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р18                              ¦Р15

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ ПУТИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1650            ¦1550            ¦1650            ¦1550

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    28-301-5    ¦    28-301-6    ¦    28-301-7    ¦    28-301-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       267              257              267              257

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         4.01             4.01             4.01             4.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПУТЕУКЛАДЧИК УЗКОЙ КОЛЕИ            700009     М-ЧАС          1.15             1.15             1.15             1.15

МОТОВОЗЫ УЗКОЙ КОЛЕИ                700012     М-ЧАС          1.15             1.15             1.15             1.15

ПЛАТФОРМЫ УЗКОЙ КОЛЕИ               700013     М-ЧАС          3.45             3.45             3.45             3.45

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            1.7              1.7              1.7              1.7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ПУТЕВЫЕ С ГАЙКАМИ ДЛЯ        (106-0001)  Т              0.16             0.16             0.19             0.19

СКРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬСОВ КЛАСС 3,6,

ДИАМЕТР 16 ММ

КОСТЫЛИ СЕЧЕНИЕМ 12 Х 12 ММ: ИЗ    (106-0006)  Т              2.11             1.98

СТАЛИ КИПЯЩИХ МАРОК

КОСТЫЛИ СЕЧЕНИЕМ 12 Х 12 ММ: ИЗ    (106-0007)  Т                                                1.36             1.27

СТАЛИ СПОКОЙНЫХ МАРОК

НАКЛАДКИ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА: Р-18    (106-0009)  Т              1.54             1.54

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ВСЕХ ТИПОВ   (106-0010)  Т              6.73             6.32             3                2.82

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ТИПА: Р-18  (106-0013)  Т             36.1             36.1

ШПАЛЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД   (106-0022)  ШТ          1650             1550             1650             1550

ДЛИНОЙ 1500 ММ ДЛЯ КОЛЕИ 750 ММ

ПРОПИТАННЫЕ, ТИП: I

НАКЛАДКИ УГЛОВЫЕ, К РЕЛЬСАМ ТИПА   (610-6001)  Т                                                1.6              1.6

Р24, Р18, Р15, Р11, Р8

(ГОСТ 8141-76)

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ТИПА Р15    (610-6002)  Т                                               30               30

(ГОСТ 6368-53)

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           12.15            12.15            12.15            12.15

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.82             1.82             1.82             1.82

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          182              176              182              176

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           21.41            21.41            21.41            21.41

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            4.02             4.02             4.02             4.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           12.15            12.15            12.15            12.15

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          215.56           209.56           215.56           209.56

ТАБЛИЦА 28-302  УКЛАДКА ПУТИ ЗВЕНЬЯМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИСПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ СЛИВНОЙ ПРИЗМЫ. 02.УКЛАДКА ЗВЕНЬЕВ РЕЛЬСОШПАЛЬНОЙ РЕШЕТКИ СО

СБОЛЧИВАНИЕМ СТЫКОВ И РЕГУЛИРОВКОЙ ЗАЗОРОВ. 03.ВЫПРАВКА ПУТИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПУТИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ РЕЛЬСОВ ДЛИНОЙ, М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 10                             ¦БОЛЕЕ 10

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             28-302-1             ¦             28-302-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                288                                262

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 59.21                              35.25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070102     М-ЧАС                   1.16                               1.2

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНОВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ

79 (108) КВТ (Л.С)

ПУТЕУКЛАДЧИК УЗКОЙ КОЛЕИ            700009     М-ЧАС                  18.6                               10.6

МОТОВОЗЫ УЗКОЙ КОЛЕИ                700012     М-ЧАС                  18.6                               10.6

ПЛАТФОРМЫ УЗКОЙ КОЛЕИ               700013     М-ЧАС                  55.8                               31.8

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     6.81                               6.81

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   188                                170

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                   332.37                             195.48

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    60.25                              35.91

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   520.37                             365.48

ТАБЛИЦА 28-303  УКЛАДКА ПУТИ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ НОВЫМИ РЕЛЬСАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИСПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ СЛИВНОЙ ПРИЗМЫ. 02.ПОГРУЗКА НА БАЗЕ И РАЗГРУЗКА У МЕСТА УКЛАДКИ,

РАЗВОЗКА И РАСКЛАДКА ПО ФРОНТУ РАБОТ УКЛАДОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 03.ГНУТЬЕ РЕЛЬСОВ. 04.СВЕРЛЕНИЕ

ОТВЕРСТИЙ В ШПАЛАХ С АНТИСЕПТИРОВАНИЕМ. 05.ПРИШИВКА РЕЛЬСОВ К ШПАЛАМ И СБОЛЧИВАНИЕ СТЫКОВ.

06.ВЫПРАВКА ПУТИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПУТИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р24                                               ¦Р18

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ ПУТИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1750            ¦1650            ¦1550            ¦1750

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    28-303-1    ¦    28-303-2    ¦    28-303-3    ¦    28-303-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1040             1010              983              977

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         4.49             4.49             4.49             3.93

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           13.62            13.62            13.62            11.92

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ПУТЕВЫЕ С ГАЙКАМИ ДЛЯ        (106-0001)  Т                                                                 0.16

СКРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬСОВ КЛАСС 3,6,

ДИАМЕТР 16 ММ

БОЛТЫ ПУТЕВЫЕ С ГАЙКАМИ ДЛЯ        (106-0002)  Т              0.26             0.26             0.26

СКРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬСОВ КЛАСС 3,6,

ДИАМЕТР 18 ММ

КОСТЫЛИ СЕЧЕНИЕМ 12 Х 12 ММ: ИЗ    (106-0006)  Т              2.24             2.11             1.98             2.24

СТАЛИ КИПЯЩИХ МАРОК

НАКЛАДКИ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА: Р-24    (106-0008)  Т              2.12             2.12             2.12

НАКЛАДКИ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА: Р-18    (106-0009)  Т                                                                 1.54

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ВСЕХ ТИПОВ   (106-0010)  Т              7.14             6.73             6.32             7.14

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ТИПА: Р-18  (106-0013)  Т                                                                36.1

ШПАЛЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД   (106-0022)  ШТ          1750             1650             1550             1750

ДЛИНОЙ 1500 ММ ДЛЯ КОЛЕИ 750 ММ

ПРОПИТАННЫЕ, ТИП: I

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           12.15            12.15            12.15             8.68

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.82             1.82             1.82             1.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          693              674              655              651

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           13.62            13.62            13.62            11.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            4.09             4.09             4.09             3.58

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           12.15            12.15            12.15             8.68

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          718.77           699.77           680.77           671.6

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-303

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р18                              ¦Р15

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ ПУТИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1650            ¦1550            ¦1650            ¦1550

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    28-303-5    ¦    28-303-6    ¦    28-303-7    ¦    28-303-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       950              920              905              878

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         3.93             3.93             3.93             3.93

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           11.92            11.92            11.92            11.92

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ПУТЕВЫЕ С ГАЙКАМИ ДЛЯ        (106-0001)  Т              0.16             0.16             0.19             0.19

СКРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬСОВ КЛАСС 3,6,

ДИАМЕТР 16 ММ

КОСТЫЛИ СЕЧЕНИЕМ 12 Х 12 ММ: ИЗ    (106-0006)  Т              2.11             1.98

СТАЛИ КИПЯЩИХ МАРОК

КОСТЫЛИ СЕЧЕНИЕМ 12 Х 12 ММ: ИЗ    (106-0007)  Т                                                1.36             1.27

СТАЛИ СПОКОЙНЫХ МАРОК

НАКЛАДКИ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА: Р-18    (106-0009)  Т              1.54             1.54

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ВСЕХ ТИПОВ   (106-0010)  Т              6.73             6.32             3                2.82

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ТИПА: Р-18  (106-0013)  Т             36.1             36.1

ШПАЛЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД   (106-0022)  ШТ          1650             1550             1650             1550

ДЛИНОЙ 1500 ММ ДЛЯ КОЛЕИ 750 ММ

ПРОПИТАННЫЕ, ТИП: I

НАКЛАДКИ УГЛОВЫЕ, К РЕЛЬСАМ ТИПА   (610-6001)  Т                                                1.6              1.6

Р24, Р18, Р15, Р11, Р8

(ГОСТ 8141-76)

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ТИПА Р15    (610-6002)  Т                                               30               30

(ГОСТ 6368-53)

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            8.68             8.68             8.68             8.68

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.3              1.3              1.3              1.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          632              612              604              585

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           11.92            11.92            11.92            11.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            3.58             3.58             3.58             3.58

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            8.68             8.68             8.68             8.68

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          652.6            632.6            624.6            605.6

ТАБЛИЦА 28-304  УКЛАДКА ПУТИ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ СТАРОГОДНЫМИ РЕЛЬСАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИСПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ СЛИВНОЙ ПРИЗМЫ. 02.СОРТИРОВКА И ОБРЕЗКА РЕЛЬСОВ, СВЕРЛЕНИЕ

ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ БОЛТОВ. 03.ПОГРУЗКА НА БАЗЕ, РАЗГРУЗКА У МЕСТА УКЛАДКИ, РАЗВОЗКА И РАСКЛАДКА ПО

ФРОНТУ РАБОТ УКЛАДОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 04.ГНУТЬЕ РЕЛЬСОВ (ГР.10-17). 05.СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ШПАЛАХ

С АНТИСЕПТИРОВАНИЕМ. 06.ПРИШИВКА РЕЛЬСОВ И СБОЛЧИВАНИЕ СТЫКОВ. 07.ВЫПРАВКА ПУТИ. 08.КЛЕЙМЕНИЕ ШПАЛ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПУТИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р38                             ¦Р33

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ ПУТИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1750      ¦1650      ¦1550      ¦1750      ¦1650      ¦1550

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-304-1 ¦ 28-304-2 ¦ 28-304-3 ¦ 28-304-4 ¦ 28-304-5 ¦ 28-304-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч   1310       1270       1230       1230       1190       1150

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      5.05       5.05       5.05       5.05       5.05       5.05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        15.33      15.33      15.33      15.33      15.33      15.33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ПУТЕВЫЕ С ГАЙКАМИ ДЛЯ        (105-0001)  Т           0.63       0.63       0.63       0.57       0.57       0.57

СКРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬСОВ ДИАМЕТРОМ 22 ММ

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т           3.97       3.74       3.52       3.97       3.74       3.52

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т           5          5          4          4          4          3.9

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0037)  Т          18.6       17.5       16.4       10.6       10          9.4

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р43

ШПАЛЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД   (106-0022)  ШТ       1750       1650       1550       1750       1650       1550

ДЛИНОЙ 1500 ММ ДЛЯ КОЛЕИ 750 ММ

ПРОПИТАННЫЕ, ТИП: I

РЕЛЬСЫ СТАРОГОДНЫЕ 2 ГРУППЫ        (610-5020)  Т          76.8       76.8       76.8       67         67         67

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       169.88     163.68     155        169.88     163.68     155

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        25.48      24.55      23.25      25.48      24.55      23.25

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       863        837        810        812        786        761

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        15.33      15.33      15.33      15.33      15.33      15.33

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         4.6        4.6        4.6        4.6        4.6        4.6

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       169.88     163.68     155        169.88     163.68     155

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1048.21    1016.01     980.33     997.21     965.01     931.33

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-304

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4А                              ¦Р24

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ ПУТИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1750      ¦1650      ¦1550      ¦1750      ¦1650      ¦1550

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-304-7 ¦ 28-304-8 ¦ 28-304-9 ¦28-304-10 ¦28-304-11 ¦28-304-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч   1190       1150       1115       1190       1165       1136

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      4.49       4.49       4.49       3.93       3.93       3.93

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        13.62      13.62      13.62      11.92      11.92      11.92

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ПУТЕВЫЕ С ГАЙКАМИ ДЛЯ        (105-0001)  Т           0.34       0.34       0.34

СКРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬСОВ ДИАМЕТРОМ 22 ММ

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т           2.63       2.47       2.32

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т           3.9        3.9

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0037)  Т           9          8.5        8

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р43

БОЛТЫ ПУТЕВЫЕ С ГАЙКАМИ ДЛЯ        (106-0002)  Т                                            0.29       0.29       0.29

СКРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬСОВ КЛАСС 3,6,

ДИАМЕТР 18 ММ

КОСТЫЛИ СЕЧЕНИЕМ 12 Х 12 ММ: ИЗ    (106-0006)  Т                                            2.24       2.11       1.98

СТАЛИ КИПЯЩИХ МАРОК

НАКЛАДКИ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА: Р-24    (106-0008)  Т                                            2.33       2.33       2.33

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ВСЕХ ТИПОВ   (106-0010)  Т                                            7.14       6.73       6.32

ШПАЛЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД   (106-0022)  ШТ       1750       1650       1550       1750       1650       1550

ДЛИНОЙ 1500 ММ ДЛЯ КОЛЕИ 750 ММ

ПРОПИТАННЫЕ, ТИП: I

РЕЛЬСЫ СТАРОГОДНЫЕ 3 ГРУППЫ        (610-5019)  Т                                           56.3       56.3       56.3

РЕЛЬСЫ СТАРОГОДНЫЕ 2 ГРУППЫ        (610-5020)  Т          61.8       61.8       61.8

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       169.88     163.68     155        159.96     151.28     143.84

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        25.48      24.55      23.25      23.99      22.69      21.58

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       786        762        736        795        776        756

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        13.62      13.62      13.62      11.92      11.92      11.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         4.09       4.09       4.09       3.58       3.58       3.58

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       169.88     163.68     155        159.96     151.28     143.84

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       969.5      939.3      904.62     966.88     939.2      911.76

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-304

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р18                                      ¦Р15          ¦Р16

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЧИСЛО ШПАЛ НА 1 КМ ПУТИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1750         ¦1650         ¦1550         ¦1650         ¦1550

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-304-13  ¦  28-304-14  ¦  28-304-15  ¦  28-304-16  ¦  28-304-17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     1070          1042          1013          1000           970

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        3.37          3.37          3.37          3.37          3.37

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          10.22         10.22         10.22         10.22         10.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ПУТЕВЫЕ С ГАЙКАМИ ДЛЯ        (106-0001)  Т             0.18          0.18          0.18          0.21          0.21

СКРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬСОВ КЛАСС 3,6,

ДИАМЕТР 16 ММ

КОСТЫЛИ СЕЧЕНИЕМ 12 Х 12 ММ: ИЗ    (106-0006)  Т             2.24          2.11          1.93

СТАЛИ КИПЯЩИХ МАРОК

КОСТЫЛИ СЕЧЕНИЕМ 12 Х 12 ММ: ИЗ    (106-0007)  Т                                                       0.9           0.85

СТАЛИ СПОКОЙНЫХ МАРОК

НАКЛАДКИ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА: Р-18    (106-0009)  Т             1.69          1.69          1.69

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ВСЕХ ТИПОВ   (106-0010)  Т             7.14          6.73          6.32          3             2.82

ШПАЛЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД   (106-0022)  ШТ         1750          1650          1550          1650          1550

ДЛИНОЙ 1500 ММ ДЛЯ КОЛЕИ 750 ММ

ПРОПИТАННЫЕ, ТИП: I

РЕЛЬСЫ СТАРОГОДНЫЕ 3 ГРУППЫ        (610-5019)  Т            39.7          39.7          39.7          33            33

НАКЛАДКИ УГЛОВЫЕ, К РЕЛЬСАМ ТИПА   (610-6001)  Т                                                       1.76          1.76

Р24, Р18, Р15, Р11, Р8

(ГОСТ 8141-76)

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         147.56        140.12        131.44        140.12        131.44

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          22.13         21.02         19.72         21.02         19.72

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         714           695           675           668           648

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          10.22         10.22         10.22         10.22         10.22

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           3.07          3.07          3.07          3.07          3.07

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         147.56        140.12        131.44        140.12        131.44

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         871.78        845.34        816.66        818.34        789.66

02 УКЛАДКА ПУТИ НА МОСТАХ

ТАБЛИЦА 28-305

СОСТАВ РАБОТ: 01.ОБРАБОТКА БРУСЬЕВ СО СВЕРЛЕНИЕМ И АНТИСЕПТИРОВАНИЕМ (ГР.1-3). 02.УКЛАДКА БРУСЬЕВ С ПРИГОНКОЙ И

ПРИКРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ (ГР.1-3). 03.ЗАГОТОВКА И УКЛАДКА НАСТИЛА (ГР.1-3). 04.УКЛАДКА ПУТИ С ПРИШИВКОЙ

РЕЛЬСОВ К БРУСЬЯМ И СБОЛЧИВАНИЕМ СТЫКОВ (ГР.4-9).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М МОСТА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МОСТОВЫХ И ОХРАННЫХ БРУСЬЕВ И НАСТИЛА    ¦ПУТИ НА МОСТАХ РЕЛЬСАМИ

¦         ¦         ¦НА МОСТАХ                                ¦----------------------------

¦         ¦         ¦-----------------------------------------¦СТАРОГОДНЫМИ

¦         ¦         ¦С ДВУМЯ      ¦С ОДНИМ      ¦БЕЗ ТРОТУАРА ¦----------------------------

¦         ¦         ¦ТРОТУАРАМИ   ¦ТРОТУАРОМ    ¦             ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦             ¦             ¦             ¦----------------------------

¦         ¦         ¦             ¦             ¦             ¦Р38          ¦Р33

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-305-1   ¦  28-305-2   ¦  28-305-3   ¦  28-305-4   ¦  28-305-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      716           640           563            96            89

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.56          0.56          0.56          0.56          0.56

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           1.7           1.7           1.7           1.7           1.7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ      (101-0088)  Т             0.67          0.67          0.67

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 6

ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ       (101-0116)  Т             0.036         0.022         0.008

ДЛИНОЙ, ММ: 55-120

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0028)  М3            4.6           4.3           4

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0057)  М3            1.42          1.42          1.42

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

32,40 ММ, III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0061)  М3            8.4           4.2

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

БОЛТЫ ПУТЕВЫЕ С ГАЙКАМИ ДЛЯ        (105-0001)  Т                                                       0.07          0.06

СКРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬСОВ ДИАМЕТРОМ 22 ММ

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т                                                       1.1           0.65

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-305

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МОСТОВЫХ И ОХРАННЫХ БРУСЬЕВ И НАСТИЛА    ¦ПУТИ НА МОСТАХ РЕЛЬСАМИ

¦         ¦         ¦НА МОСТАХ                                ¦----------------------------

¦         ¦         ¦-----------------------------------------¦СТАРОГОДНЫМИ

¦         ¦         ¦С ДВУМЯ      ¦С ОДНИМ      ¦БЕЗ ТРОТУАРА ¦----------------------------

¦         ¦         ¦ТРОТУАРАМИ   ¦ТРОТУАРОМ    ¦             ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦             ¦             ¦             ¦----------------------------

¦         ¦         ¦             ¦             ¦             ¦Р38          ¦Р33

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-305-1   ¦  28-305-2   ¦  28-305-3   ¦  28-305-4   ¦  28-305-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т                                                       0.5           0.4

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0037)  Т                                                       3.08          1.78

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р43

БРУСЬЯ МОСТОВЫЕ ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ     (105-0120)  М3           26.7          24.7          21.1

ЛИСТВЕННИЦЫ)

РЕЛЬСЫ СТАРОГОДНЫЕ 2 ГРУППЫ        (610-5020)  Т                                                       7.7           6.7

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         174.84        147.56        111.1           5.21          5.21

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          26.23         22.13         16.67          0.78          0.78

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         538           481           424            68            63

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           1.7           1.7           1.7           1.7           1.7

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.51          0.51          0.51          0.51          0.51

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         174.84        147.56        111.1           5.21          5.21

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         714.54        630.26        536.8          74.91         69.91

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-305

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПУТИ НА МОСТАХ РЕЛЬСАМИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТАРОГОДНЫМИ    ¦НОВЫМИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1УА             ¦Р24             ¦Р18             ¦Р15

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    28-305-6    ¦    28-305-7    ¦    28-305-8    ¦    28-305-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        86               57               50               50

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.56             0.56             0.56             0.56

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            1.7              1.7              1.7              1.7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ПУТЕВЫЕ С ГАЙКАМИ ДЛЯ        (105-0001)  Т              0.04

СКРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬСОВ ДИАМЕТРОМ 22 ММ

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т              0.43

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т              0.39

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0037)  Т              1.47

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р43

БОЛТЫ ПУТЕВЫЕ С ГАЙКАМИ ДЛЯ        (106-0001)  Т                                                0.02             0.02

СКРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬСОВ КЛАСС 3,6,

ДИАМЕТР 16 ММ

БОЛТЫ ПУТЕВЫЕ С ГАЙКАМИ ДЛЯ        (106-0002)  Т                               0.03

СКРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬСОВ КЛАСС 3,6,

ДИАМЕТР 18 ММ

КОСТЫЛИ СЕЧЕНИЕМ 12 Х 12 ММ: ИЗ    (106-0006)  Т                               0.34             0.34

СТАЛИ КИПЯЩИХ МАРОК

КОСТЫЛИ СЕЧЕНИЕМ 12 Х 12 ММ: ИЗ    (106-0007)  Т                                                                 0.15

СТАЛИ СПОКОЙНЫХ МАРОК

НАКЛАДКИ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА: Р-24    (106-0008)  Т                               0.21

НАКЛАДКИ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА: Р-18    (106-0009)  Т                                                0.15

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ВСЕХ ТИПОВ   (106-0010)  Т                               1.08             1.08             0.48

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ТИПА: Р-24  (106-0012)  Т                               5.12

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ТИПА: Р-18  (106-0013)  Т                                                3.61

РЕЛЬСЫ СТАРОГОДНЫЕ 2 ГРУППЫ        (610-5020)  Т              6.2

НАКЛАДКИ УГЛОВЫЕ, К РЕЛЬСАМ ТИПА   (610-6001)  Т                                                                 0.16

Р24, Р18, Р15, Р11, Р8

(ГОСТ 8141-76)

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ТИПА Р15    (610-6002)  Т                                                                 3

(ГОСТ 6368-53)

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            5.21             5.21             5.21             5.21

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.78             0.78             0.78             0.78

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-305

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПУТИ НА МОСТАХ РЕЛЬСАМИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТАРОГОДНЫМИ    ¦НОВЫМИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1УА             ¦Р24             ¦Р18             ¦Р15

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    28-305-6    ¦    28-305-7    ¦    28-305-8    ¦    28-305-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           62               41               35               35

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            1.7              1.7              1.7              1.7

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.51             0.51             0.51             0.51

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            5.21             5.21             5.21             5.21

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           68.91            47.91            41.91            41.91

ТАБЛИЦА 28-306  УКЛАДКА ОХРАННЫХ БРУСЬЕВ ЗА УСТОЯМИ МОСТОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ОБРАБОТКА БРУСЬЕВ СО СВЕРЛЕНИЕМ И АНТИСЕПТИРОВАНИЕМ. 02.УКЛАДКА БРУСЬЕВ С ПРИГОНКОЙ И

ПРИКРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 МОСТ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                              28-306-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0028)  М3                                        0.46

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ II СОРТА

ШУРУПЫ ПУТЕВЫЕ РАЗМЕРОМ 24 Х 170 ММ 105-0027   Т                                         0.013

ИСПОЛНЕНИЕ 1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       5.21

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.78

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      12

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       5.21

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      17.21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       6.19

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.22

03 УКЛАДКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ И ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ

ТАБЛИЦА 28-307

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОГРУЗКА НА БАЗЕ С РАЗГРУЗКОЙ НА МЕСТЕ УКЛАДКИ, РАЗВОЗКА И РАСКЛАДКА ПО ФРОНТУ РАБОТЫ

УКЛАДОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 02.ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. 03.РАСКЛАДКА ПЕРЕВОДНЫХ БРУСЬЕВ, ШПАЛ И

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ. 04.ЗАГОТОВКА РЕЛЬСОВЫХ РУБОК. 05.СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ. 06.СБОЛЧИВАНИЕ РЕЛЬСОВ,

ПРИКРЕПЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ К БРУСЬЯМ И ШПАЛАМ. 07.УСТАНОВКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ ПО

ПРОЕКТУ. 08.ВЫПРАВКА И РЕГУЛИРОВКА. 09.УСТАНОВКА ПРЕДЕЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КОМПЛЕКТ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р38                  ¦Р33                  ¦1УА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАРКА КРЕСТОВИН

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1:11      ¦1:9       ¦1:11      ¦1:9       ¦1:11      ¦1:9

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-307-1 ¦ 28-307-2 ¦ 28-307-3 ¦ 28-307-4 ¦ 28-307-5 ¦ 28-307-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     93.1       92.6       87         88.6       87.3       86.8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ПУТЕВЫЕ С ГАЙКАМИ ДЛЯ        (105-0001)  Т           0.06       0.06       0.05       0.03       0.03       0.03

СКРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬСОВ ДИАМЕТРОМ 22 ММ

ШУРУПЫ ПУТЕВЫЕ РАЗМЕРОМ            (105-0027)  Т           0.06       0.05       0.06       0.05       0.06       0.05

24 Х 170 ММ ИСПОЛНЕНИЕ 1

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т           0.09       0.09       0.09       0.09       0.06       0.06

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т           0.21       0.21       0.17       0.17       0.16       0.16

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0037)  Т           0.43       0.43       0.25       0.21       0.21       0.21

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р43

БРУСЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД (106-0014)  М3          2.24       2.14       2.24       2.14       2.24       2.14

ДЛЯ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ

ПРОПИТАННЫЕ

СТРЕЛОЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВ    (106-9001)  Т           3.4        3.3        3          2.9        2.8        2.7

ТИПОВ Р38, Р33, Р4 А

СТОЛБИКИ СИГНАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (440-9204)  М3          0.02       0.02       0.02       0.02       0.02       0.02

РЕЛЬСЫ СТАРОГОДНЫЕ 2 ГРУППЫ        (610-5020)  Т           1.5        1.3        1.3        1.1        1.2        1

ФОНАРЬ СТРЕЛОЧНЫЙ С КЕРОСИНОВЫМ    (610-5022)  100ШТ       0.01       0.01       0.01       0.01       0.01       0.01

ОСВЕЩЕНИЕМ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.74       1.74       1.74       1.74       1.74       1.74

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.26       0.26       0.26       0.26       0.26       0.26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        66.1       65.9       63.6       63.4       62.5       66.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.74       1.74       1.74       1.74       1.74       1.74

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        67.84      67.64      65.34      65.14      64.24      67.94

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-307

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р24                  ¦Р18                             ¦Р15

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАРКА КРЕСТОВИН

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1:9       ¦1:8       ¦1:9       ¦1:8       ¦1:7       ¦1:9

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-307-7 ¦ 28-307-8 ¦ 28-307-9 ¦28-307-10 ¦28-307-11 ¦28-307-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     62.4       59         60.8       55.6       55.2       60.6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ПУТЕВЫЕ С ГАЙКАМИ ДЛЯ        (106-0001)  Т                                 0.01       0.01       0.01       0.01

СКРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬСОВ КЛАСС 3,6,

ДИАМЕТР 16 ММ

БОЛТЫ ПУТЕВЫЕ С ГАЙКАМИ ДЛЯ        (106-0002)  Т           0.01       0.01

СКРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬСОВ КЛАСС 3,6,

ДИАМЕТР 18 ММ

КОСТЫЛИ СЕЧЕНИЕМ 12 Х 12 ММ: ИЗ    (106-0006)  Т           0.05       0.04       0.05       0.04       0.03

СТАЛИ КИПЯЩИХ МАРОК

КОСТЫЛИ СЕЧЕНИЕМ 12 Х 12 ММ: ИЗ    (106-0007)  Т                                                                  0.02

СТАЛИ СПОКОЙНЫХ МАРОК

НАКЛАДКИ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА: Р-24    (106-0008)  Т           0.1        0.09

НАКЛАДКИ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА: Р-18    (106-0009)  Т                                 0.09       0.06       0.06

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ВСЕХ ТИПОВ   (106-0010)  Т           0.15       0.14       0.15       0.14       0.11       0.07

СТРЕЛОЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ИЗ РЕЛЬСОВ     (106-0011)  Т           1.08       1.08       0.68       0.68       0.65       0.62

ВСЕХ ТИПОВ

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ТИПА: Р-24  (106-0012)  Т           0.83       0.67

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ТИПА: Р-18  (106-0013)  Т                                 0.62       0.48       0.44

БРУСЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД (106-0014)  М3          2.19       1.77       2.19       1.77       1.53       2.19

ДЛЯ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ

ПРОПИТАННЫЕ

СТОЛБИКИ СИГНАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (440-9204)  М3          0.02       0.02

НАКЛАДКИ УГЛОВЫЕ, К РЕЛЬСАМ ТИПА   (610-6001)  Т                                                                  0.08

Р24, Р18, Р15, Р11, Р8

(ГОСТ 8141-76)

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ТИПА Р15    (610-6002)  Т                                                                  0.51

(ГОСТ 6368-53)

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.74       1.74       1.74       1.74       1.74       1.74

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.26       0.26       0.26       0.26       0.26       0.26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        42.8       40.5       41.8       38.2       37.9       41.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.74       1.74       1.74       1.74       1.74       1.74

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        44.54      42.24      43.54      39.94      39.64      43.34

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-307

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ     ¦УКЛАДКА ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ

¦         ¦         ¦                                 ¦----------------------------------

¦         ¦         ¦                                 ¦ПРЯМЫХ          ¦КОСЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р15                              ¦Р24,Р18,Р15

¦         ¦         ¦---------------------------------¦

¦         ¦         ¦МАРКА КРЕСТОВИН                  ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------¦

¦         ¦         ¦1:8             ¦1:7             ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   28-307-13    ¦   28-307-14    ¦   28-307-15    ¦   28-307-16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        52.7             52.3             27.9             38.8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ПУТЕВЫЕ С ГАЙКАМИ ДЛЯ        (106-0001)  Т              0.01             0.01

СКРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬСОВ КЛАСС 3,6,

ДИАМЕТР 16 ММ

КОСТЫЛИ СЕЧЕНИЕМ 12 Х 12 ММ: ИЗ    (106-0007)  Т              0.02             0.01

СТАЛИ СПОКОЙНЫХ МАРОК

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ВСЕХ ТИПОВ   (106-0010)  Т              0.06             0.05

СТРЕЛОЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ИЗ РЕЛЬСОВ     (106-0011)  Т              0.62             0.62

ВСЕХ ТИПОВ

БРУСЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД (106-0014)  М3             1.77             1.53

ДЛЯ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ

ПРОПИТАННЫЕ

ГЛУХИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КОСЫЕ ДЛЯ Р24,  (106-9002)  1 КОМПЛ                                                           1

Р18, Р15

ГЛУХИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПРЯМЫЕ          (106-9003)  1 КОМПЛ                                          1

СТОЛБИКИ СИГНАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (440-9204)  М3                                               0.03             0.03

НАКЛАДКИ УГЛОВЫЕ, К РЕЛЬСАМ ТИПА   (610-6001)  Т              0.6              0.06

Р24, Р18, Р15, Р11, Р8

(ГОСТ 8141-76)

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ТИПА Р15    (610-6002)  Т              0.4              0.37

(ГОСТ 6368-53)

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1.74             1.74             3.47             3.47

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.26             0.26             0.52             0.52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           36.2             36               19.6             27

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1.74             1.74             3.47             3.47

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           37.94            37.74            23.07            30.47

04 ПРИШИВКА РЕЛЬСОВ КОСТЫЛЯМИ

ТАБЛИЦА 28-308

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОГРУЗКА КОСТЫЛЕЙ НА ПЛАТФОРМУ И ВЫГРУЗКА У МЕСТА РАБОТ. 02.РАСКЛАДКА КОСТЫЛЕЙ ПО ШПАЛАМ.

03.ПРИШИВКА РЕЛЬСОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 КОСТЫЛЕЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИШИВКА РЕЛЬСОВ КОСТЫЛЯМИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИПЫ РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р38, Р33, РIV-А                   ¦Р24, Р18, Р15

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             28-308-1             ¦             28-308-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 20.2                                9.87

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т                       0.38

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

КОСТЫЛИ СЕЧЕНИЕМ 12 Х 12 ММ: ИЗ    (106-0006)  Т                                                          0.25

СТАЛИ КИПЯЩИХ МАРОК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    14.2                                6.88

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    14.2                                6.88

05 БАЛЛАСТИРОВКА

ТАБЛИЦА 28-309  БАЛЛАСТИРОВКА ПУТИ, СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ И ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ОСНОВНОЙ ПЛОЩАДКИ И ПУТИ К БАЛЛАСТИРОВКЕ. 02.ДОЗИРОВКА БАЛЛАСТА И ПОДЪЕМКА ПУТИ,

СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ И ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ. 03.УСТРОЙСТВО ОТВОДОВ. 04.ВЫПРАВКА И РИХТОВКА ПУТИ,

СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ И ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ВСЛЕД ЗА БАЛЛАСТИРОВКОЙ И ПОСЛЕ ОБКАТКИ ПУТИ. 05.ЗАПОЛНЕНИЕ

ШПАЛЬНЫХ ЯЩИКОВ БАЛЛАСТОМ С ТРАМБОВАНИЕМ. 06.ОТДЕЛКА БАЛЛАСТНОЙ ПРИЗМЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 БАЛЛАСТА В ПРИЗМЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БАЛЛАСТОМ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЕСЧАНЫМ              ¦ГРАВИЙНЫМ             ¦ЩЕБЕНОЧНЫМ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       28-309-1       ¦       28-309-2       ¦       28-309-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         1140                   1230                   1480

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БАЛЛАСТ ГРАВИЙНЫЙ ДЛЯ              (408-0001)  М3             1190                   1220                   1170

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ             751                    770                    980

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             751                    770                    980

06 ВЫПРАВКА ПУТИ, СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ И ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ НА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОМ БАЛЛАСТЕ

ПЕРЕД СДАЧЕЙ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ (ПОСЛЕОСАДОЧНЫЙ РЕМОНТ)

ТАБЛИЦА 28-310  ВЫПРАВКА ПУТИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЕРЕШИВКА ПУТИ. 02.РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ С ПЕРЕСТАНОВКОЙ ПРОТИВОУГОНОВ. 03.ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОСАДОК И

ПЕРЕКОСОВ СО СПЛОШНОЙ ПОДБИВКОЙ ШПАЛ И БРУСЬЕВ. 04.РИХТОВКА ПУТИ. 05.ДОБАВЛЕНИЕ БАЛЛАСТА В ШПАЛЬНЫЕ

ЯЩИКИ С ТРАМБОВАНИЕМ. 06.ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА БАЛЛАСТНОЙ ПРИЗМЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПУТИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УЛОЖЕННОГО НА БАЛЛАСТЕ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЕСЧАНОМ              ¦ГРАВИЙНОМ ИЛИ АСБЕСТО-¦ЩЕБЕНОЧНОМ

¦         ¦         ¦                      ¦ВОМ                   ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       28-310-1       ¦       28-310-2       ¦       28-310-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч          390                    413                    488

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ             264                    280                    330

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             264                    280                    330

ТАБЛИЦА 28-311  ВЫПРАВКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЕРЕШИВКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ. 02.РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ С ПЕРЕСТАНОВКОЙ ПРОТИВОУГОНОВ.

03.ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОСАДОК И ПЕРЕКОСОВ СО СПЛОШНОЙ ПОДБИВКОЙ ШПАЛ И БРУСЬЕВ. 04.РИХТОВКА СТРЕЛОЧНЫХ

ПЕРЕВОДОВ. 05.ДОБАВЛЕНИЕ БАЛЛАСТА В ШПАЛЬНЫЕ ЯЩИКИ С ТРАМБОВАНИЕМ. 06.ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА

БАЛЛАСТНОЙ ПРИЗМЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 СТРЕЛОЧНЫЙ ПЕРЕВОД

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УЛОЖЕННЫХ НА БАЛЛАСТЕ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЕСЧАНОМ              ¦ГРАВИЙНОМ ИЛИ АСБЕСТО-¦ЩЕБЕНОЧНОМ

¦         ¦         ¦                      ¦ВОМ                   ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       28-311-1       ¦       28-311-2       ¦       28-311-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           21                     22.3                   26.2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              13.9                   14.7                   17.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              13.9                   14.7                   17.4

ТАБЛИЦА 28-312  ВЫПРАВКА ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЕРЕШИВКА ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ. 02.РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ С ПЕРЕСТАНОВКОЙ ПРОТИВОУГОНОВ.

03.ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОСАДОК И ПЕРЕКОСОВ СО СПЛОШНОЙ ПОДБИВКОЙ ШПАЛ И БРУСЬЕВ. 04.РИХТОВКА ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ.

05.ДОБАВЛЕНИЕ БАЛЛАСТА В ШПАЛЬНЫЕ ЯЩИКИ С ТРАМБОВАНИЕМ. 06.ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА БАЛЛАСТНОЙ ПРИЗМЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ГЛУХОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УЛОЖЕННЫХ НА БАЛЛАСТЕ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЕСЧАНОМ              ¦ГРАВИЙНОМ ИЛИ АСБЕСТО-¦ЩЕБЕНОЧНОМ

¦         ¦         ¦                      ¦ВОМ                   ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       28-312-1       ¦       28-312-2       ¦       28-312-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           12.6                   13.4                   15.8

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               8.42                   8.9                   10.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ               8.42                   8.9                   10.5

07 УСТАНОВКА ПРОТИВОУГОНОВ И РАСПОРОК

ТАБЛИЦА 28-313  УСТАНОВКА ПРОТИВОУГОНОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ПРОТИВОУГОНОВ С ОЧИСТКОЙ ПОДОШВЫ РЕЛЬСОВ, ОТКОПКОЙ БАЛЛАСТА И ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ПРОТИВОУГОНОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КЛИНОВЫХ                          ¦ПРУЖИННЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             28-313-1             ¦             28-313-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  3.93                               2.37

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОТИВОУГОНЫ ПРУЖИННЫЕ К           (105-0044)  Т                       0.19                               0.13

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ РЕЛЬСАМ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     2.62                               1.59

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                     2.62                               1.59

ТАБЛИЦА 28-314  УСТАНОВКА РАСПОРОК

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ РАСПОРОК. 02.УСТАНОВКА РАСПОРОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 РАСПОРОК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                              28-314-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    9.12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДРОВА РАЗДЕЛАННЫЕ ДЛИНОЙ 1 М:      (102-0247)  М3                                        1.2

БЕРЕЗА, БУК, ЯСЕНЬ, ИЛЬМ, ВЯЗ, ДУБ,

ЛИСТВЕННИЦА, КЛЕН, ГРАБ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       5.87

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       5.87

08 ПОВОРОТНЫЙ КРУГ

ТАБЛИЦА 28-315  УСТАНОВКА ПОВОРОТНОГО КРУГА

СОСТАВ РАБОТ: 01.РЫТЬЕ КОТЛОВАНА. 02.ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА ПЕСКОМ С ТРАМБОВАНИЕМ. 03.ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАМЫ ИЗ БРУСЬЕВ С

ОСМОЛКОЙ. 04.УКЛАДКА РАМЫ С ПОСТАНОВКОЙ БОЛТОВ. 05.УСТАНОВКА ПОВОРОТНОГО КРУГА С ВЫВЕРКОЙ ЕГО ПО ОСЯМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ПОВОРОТНЫЙ КРУГ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                              28-315-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   28.4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0028)  М3                                        0.21

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ II СОРТА

КРУГ ПОВОРОТНЫЙ                    (106-9004)  ШТ                                        1

ПЕСОК                              (408-9020)  М3                                        2

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       8.68

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       1.3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      19.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       8.68

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      27.78

09 УСТРОЙСТВО ПЕРЕЕЗДОВ

ТАБЛИЦА 28-316  УСТРОЙСТВО ПЕРЕЕЗДОВ С ДЕРЕВЯННЫМ НАСТИЛОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА И УКЛАДКА КОНТРРЕЛЬСОВ. 02.УКЛАДКА ЛЕЖНЕЙ В МЕЖДУПУТЬЕ. 03.УСТРОЙСТВО ОДИНОЧНОГО НАСТИЛА

ИЗ БРУСЬЕВ. 04.АНТИСЕПТИРОВАНИЕ БРУСЬЕВ, ЛЕЖНЕЙ И ДЕРЕВЯННЫХ ПОДКЛАДОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 НАСТИЛА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ПРЕДЕЛАХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНЫ ШПАЛ                        ¦МЕЖДУПУТИЙ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             28-316-1             ¦             28-316-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                578                                235

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  2.81

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     8.52

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК    (101-0782)  Т                       0.21                               0.24

МАССОЙ, КГ 1,8

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГДЫЕ ХВОЙНЫХ      (102-0008)  М3                                                         7.1

ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0029)  М3                     10.2                               10.4

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ III СОРТА

РЕЛЬСЫ СТАРОГОДНЫЕ 3 ГРУППЫ        (610-5019)  Т                       3.1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    65.72                              43.4

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     9.86                               6.51

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   426                                163

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     8.52

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     2.56

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    65.72                              43.4

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   500.24                             206.4

10 УСТРОЙСТВО УПОРОВ И ОТКИДНЫХ БРУСЬЕВ

ТАБЛИЦА 28-317  УСТРОЙСТВО УПОРОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДКИ ПОД УПОРЫ. 02.ИЗГОТОВЛЕНИЕ, СБОРКА И УСТАНОВКА УПОРОВ. 03.АНТИСЕПТИРОВАНИЕ

ДЕРЕВЯННЫХ ДЕТАЛЕЙ. 04.ОКРАСКА УПОРОВ. 05.ОТСЫПКА БАЛЛАСТНОЙ ПРИЗМЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 УПОР

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МЕТАЛЛИЧЕСКИХ                     ¦ДЕРЕВЯННЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             28-317-1             ¦             28-317-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 67.8                               67.8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ      (101-0088)  Т                       0.04                               0.02

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 6

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК    (101-0782)  Т                                                          0.01

МАССОЙ, КГ 1,8

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГДЫЕ ХВОЙНЫХ      (102-0008)  М3                                                         1.1

ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ      (102-0010)  М3                                                         0.2

ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ

20-24 СМ II СОРТА

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0028)  М3                                                         0.18

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0060)  М3                                                         0.1

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, II СОРТА

ШПАЛЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД   (106-0022)  ШТ                      8

ДЛИНОЙ 1500 ММ ДЛЯ КОЛЕИ 750 ММ

ПРОПИТАННЫЕ, ТИП: I

БАЛЛАСТ ПЕСЧАНЫЙ                   (408-9190)  М3                      1                                  8

РЕЛЬСЫ СТАРОГОДНЫЕ 3 ГРУППЫ        (610-5019)  Т                       0.34

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    12.15                              17.36

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     1.82                               2.6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    48.4                               47.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    12.15                              17.36

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    60.55                              64.46

ТАБЛИЦА 28-318  ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ОТКИДНЫХ БРУСЬЕВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ДЕТАЛЕЙ С АНТИСЕПТИРОВАНИЕМ. 02.УСТАНОВКА СТОЛБОВ И БРУСЬЕВ С ПОСТАНОВКОЙ

ПОКОВОК. 03.ОКРАСКА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 БРУС

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                              28-318-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   19.8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ      (101-0088)  Т                                         0.21

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 6

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК    (101-0782)  Т                                         0.01

МАССОЙ, КГ 1,8

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГДЫЕ ХВОЙНЫХ      (102-0008)  М3                                        0.5

ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0028)  М3                                        0.23

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ II СОРТА

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      10.42

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       1.56

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      13.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      10.42

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      24.22

11 ПОКИЛОМЕТРОВЫЙ ЗАПАС МАТЕРИАЛОВ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ

ТАБЛИЦА 28-319  ПОКИЛОМЕТРОВЫЙ ЗАПАС МАТЕРИАЛОВ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ ГЛАВНЫХ И СТАНЦИОННЫХ ПУТЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО СТАНКОВ. 02.ПОГРУЗКА НА БАЗЕ, ПЕРЕВОЗКА И РАЗГРУЗКА У МЕСТА УКЛАДКИ ПОКИЛОМЕТРОВОГО

ЗАПАСА МАТЕРИАЛОВ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ. 03.УКЛАДКА МАТЕРИАЛОВ НА СТАНКИ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 КМ ГЛАВНЫХ ПУТЕЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РЕЛЬСЫ ДЛИНОЙ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦12,5 М                                   ¦8 М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р38          ¦Р33          ¦1УА          ¦Р24          ¦Р18

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-319-1   ¦  28-319-2   ¦  28-319-3   ¦  28-319-4   ¦  28-319-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      669           622           581           431           389

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.43          0.43          0.43          0.43          0.43

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           1.31          1.31          1.31          1.31          1.31

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГДЫЕ ХВОЙНЫХ      (102-0008)  М3           21.5          21.5          21.5          10.7          10.7

ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

БОЛТЫ ПУТЕВЫЕ С ГАЙКАМИ ДЛЯ        (105-0001)  Т             0.35          0.35          0.21

СКРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬСОВ ДИАМЕТРОМ 22 ММ

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ (105-0029)  Т             0.97          0.97          0.97

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т            27.2          22.7          16.4

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ       (105-0037)  Т             0.67          0.61          0.52

ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р43

ПРОТИВОУГОНЫ ПРУЖИННЫЕ К           (105-0044)  Т             0.7           0.7           0.7           0.7           0.7

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ РЕЛЬСАМ

БОЛТЫ ПУТЕВЫЕ С ГАЙКАМИ ДЛЯ        (106-0001)  Т                                                                     0.1

СКРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬСОВ КЛАСС 3,6,

ДИАМЕТР 16 ММ

БОЛТЫ ПУТЕВЫЕ С ГАЙКАМИ ДЛЯ        (106-0002)  Т                                                       0.16

СКРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬСОВ КЛАСС 3,6,

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-319

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РЕЛЬСЫ ДЛИНОЙ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦12,5 М                                   ¦8 М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р38          ¦Р33          ¦1УА          ¦Р24          ¦Р18

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  28-319-1   ¦  28-319-2   ¦  28-319-3   ¦  28-319-4   ¦  28-319-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДИАМЕТР 18 ММ

КОСТЫЛИ СЕЧЕНИЕМ 12 Х 12 ММ: ИЗ    (106-0006)  Т                                                       0.6           0.38

СТАЛИ КИПЯЩИХ МАРОК

НАКЛАДКИ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА: Р-24    (106-0008)  Т                                                       5.6

НАКЛАДКИ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА: Р-18    (106-0009)  Т                                                                     5.3

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ВСЕХ ТИПОВ   (106-0010)  Т                                                       0.41          0.23

ШПАЛЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД   (106-0022)  ШТ          400           400           400           400           400

ДЛИНОЙ 1500 ММ ДЛЯ КОЛЕИ 750 ММ

ПРОПИТАННЫЕ, ТИП: I

РЕЛЬСЫ СТАРОГОДНЫЕ 3 ГРУППЫ        (610-5019)  Т                                                      41            29

РЕЛЬСЫ СТАРОГОДНЫЕ 2 ГРУППЫ        (610-5020)  Т            96            84            77

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         229.4         229.4         217            99.2          99.2

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          34.41         34.41         32.55         14.88         14.88

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         429           400           375           290           261

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           1.31          1.31          1.31          1.31          1.31

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.39          0.39          0.39          0.39          0.39

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         229.4         229.4         217            99.2          99.2

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         659.71        630.71        593.31        390.51        361.51

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-319

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РЕЛЬСЫ ДЛИНОЙ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦7 М             ¦16 М                             ¦14 М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р15             ¦Р24             ¦Р18             ¦Р15

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    28-319-6    ¦    28-319-7    ¦    28-319-8    ¦    28-319-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       364              664              623              598

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.43             0.43             0.43             0.43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            1.31             1.31             1.31             1.31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГДЫЕ ХВОЙНЫХ      (102-0008)  М3            10.7             21.4             21.4             21.4

ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

ПРОТИВОУГОНЫ ПРУЖИННЫЕ К           (105-0044)  Т              0.7              0.7              0.7              0.7

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ РЕЛЬСАМ

БОЛТЫ ПУТЕВЫЕ С ГАЙКАМИ ДЛЯ        (106-0001)  Т              0.1                               0.05             0.05

СКРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬСОВ КЛАСС 3,6,

ДИАМЕТР 16 ММ

БОЛТЫ ПУТЕВЫЕ С ГАЙКАМИ ДЛЯ        (106-0002)  Т                               0.08

СКРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬСОВ КЛАСС 3,6,

ДИАМЕТР 18 ММ

КОСТЫЛИ СЕЧЕНИЕМ 12 Х 12 ММ: ИЗ    (106-0006)  Т                               0.6              0.38

СТАЛИ КИПЯЩИХ МАРОК

КОСТЫЛИ СЕЧЕНИЕМ 12 Х 12 ММ: ИЗ    (106-0007)  Т              0.38                                               0.38

СТАЛИ СПОКОЙНЫХ МАРОК

НАКЛАДКИ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА: Р-24    (106-0008)  Т                               2.8

НАКЛАДКИ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА: Р-18    (106-0009)  Т                                                2.65

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ВСЕХ ТИПОВ   (106-0010)  Т              0.18             0.41             0.23             0.18

ШПАЛЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД   (106-0022)  ШТ           400              400              400              400

ДЛИНОЙ 1500 ММ ДЛЯ КОЛЕИ 750 ММ

ПРОПИТАННЫЕ, ТИП: I

РЕЛЬСЫ СТАРОГОДНЫЕ 3 ГРУППЫ        (610-5019)  Т             21               41               29               21

НАКЛАДКИ УГЛОВЫЕ, К РЕЛЬСАМ ТИПА   (610-6001)  Т              4.4                                                2.2

Р24, Р18, Р15, Р11, Р8

(ГОСТ 8141-76)

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           99.2            192.2            192.2            192.2

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           14.88            28.83            28.83            28.83

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          245              447              420              403

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            1.31             1.31             1.31             1.31

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.39             0.39             0.39             0.39

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           99.2            192.2            192.2            192.2

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          345.51           640.51           613.51           596.51

ТАБЛИЦА 28-320  ПОКИЛОМЕТРОВЫЙ ЗАПАС СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ И ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО СТАНКОВ. 02.ПОГРУЗКА НА БАЗЕ, ПЕРЕВОЗКА И РАЗГРУЗКА У МЕСТА УКЛАДКИ  ПОКИЛОМЕТРОВОГО

ЗАПАСА МАТЕРИАЛОВ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ. 03.КЛАДКА МАТЕРИАЛОВ НА СТАНКИ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 КОМПЛЕКТОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                              28-320-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   10.1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТРЕЛОЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ИЗ РЕЛЬСОВ     (106-0011)  Т                                         1.08

ВСЕХ ТИПОВ

БРУСЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД (106-0014)  М3                                        0.75

ДЛЯ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ

ПРОПИТАННЫЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       6.59

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       6.59

ТАБЛИЦА 28-321  ПОКИЛОМЕТРОВЫЙ ЗАПАС МОСТОВЫХ БРУСЬЕВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО СТАНКОВ. 02.ПОГРУЗКА НА БАЗЕ ПЕРЕВОЗКА И РАЗГРУЗКА У МЕСТА УКЛАДКИ  ПОКИЛОМЕТРОВОГО

ЗАПАСА МАТЕРИАЛОВ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ. 03.УКЛАДКА МАТЕРИАЛОВ НА СТАНКИ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ДЛИНЫ МОСТА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                              28-321-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    5.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРУСЬЯ МОСТОВЫЕ ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ     (105-0120)  М3                                        0.5

ЛИСТВЕННИЦЫ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       3.33

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       3.33

12 РАЗБОРКА ПУТИ, СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ И ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ

ТАБЛИЦА 28-322  РАЗБОРКА ПУТИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗБОЛАЧИВАНИЕ СТЫКОВ (ГР.1,2). 02.ВЫРЕЗКА БАЛЛАСТА ИЗ ШПАЛЬНЫХ ЯЩИКОВ (ГР.1,2). 03.РАЗБОРКА

ПУТИ ЗВЕНЬЯМИ С ПОГРУЗКОЙ ЗВЕНЬЕВ НА ПЛАТФОРМЫ, ВЫГРУЗКА ЗВЕНЬЕВ НА БАЗЕ (ГР.1,2). 04.ПЛАНИРОВКА

БАЛЛАСТНОЙ ПРИЗМЫ (ГР.1,2). 05.РАСШИВКА ЗВЕНЬЕВ С СОРТИРОВКОЙ И УКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛОВ В ШТАБЕЛИ

(ГР.1,2). 06.РЫХЛЕНИЕ БАЛЛАСТА В ШПАЛЬНЫХ ЯЩИКАХ (ГР.3-6). 07.РАЗБОЛАЧИВАНИЕ СТЫКОВ (ГР.3-6).

08.РАСШИВКА ПУТИ И УБОРКА РЕЛЬСОВ (ГР.3-6). 09.СОБИРАНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ СКРЕПЛЕНИЙ (ГР.3-6).

10.УБОРКА ШПАЛ (ГР.3-6). 11.ПОГРУЗКА РАЗБИРАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ И ВЫГРУЗКА ИХ НА БАЗЕ

(ГР.3-6). 12.СКЛАДИРОВАНИЕ РЕЛЬСОВ, ШПАЛ И СКРЕПЛЕНИЙ В ШТАБЕЛИ И КУЧИ (ГР.3-6). 13.ПЛАНИРОВАНИЕ

БАЛЛАСТНОЙ ПРИЗМЫ (ГР.3-6).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПУТИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЗВЕНЬЯМИ             ¦ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р24, Р18, Р15        ¦Р38, Р33, IV-А       ¦Р24, Р18, Р15

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 10     ¦БОЛЕЕ 10  ¦12,5      ¦БОЛЕЕ 12,5¦ДО 10     ¦БОЛЕЕ 10

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-322-1 ¦ 28-322-2 ¦ 28-322-3 ¦ 28-322-4 ¦ 28-322-5 ¦ 28-322-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    262        231        621        515        483        464

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     50.7       24.33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПУТЕУКЛАДЧИК УЗКОЙ КОЛЕИ            700009     М-ЧАС      16.9        8.11

МОТОВОЗЫ УЗКОЙ КОЛЕИ                700012     М-ЧАС      16.9        8.11

ПЛАТФОРМЫ УЗКОЙ КОЛЕИ               700013     М-ЧАС      50.7       24.3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                               0.5        0.5        0.5        0.5

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                               0.08       0.08       0.08       0.08

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       172        150        404        331        315        299

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       289.67     138.98

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        51.54      24.74

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                               0.5        0.5        0.5        0.5

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       461.67     288.98     404.5      331.5      315.5      299.5

ТАБЛИЦА 28-323  РАЗБОРКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ И ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РЫХЛЕНИЕ БАЛЛАСТА В ШПАЛЬНЫХ ЯЩИКАХ. 02.РАЗБОЛЧИВАНИЕ СТЫКОВ. 03.РАСШИВКА ПУТИ И УБОРКА РЕЛЬСОВ.

04.СОБИРАНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ СКРЕПЛЕНИЙ. 05.УБОРКА ШПАЛ. 06.ПОГРУЗКА РАЗБИРАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ НА

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ И ВЫГРУЗКА ИХ НА БАЗЕ. 07.СКЛАДИРОВАНИЕ РЕЛЬСОВ, ШПАЛ И СКРЕПЛЕНИЙ В ШТАБЕЛИ И КУЧИ.

08.ПЛАНИРОВКА БАЛЛАСТНОЙ ПРИЗМЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КОМПЛЕКТ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р38, Р33, IV-А                    ¦Р24, Р18, Р15

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             28-323-1             ¦             28-323-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 36.8                               18.4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    24.1                               12.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    24.1                               12.5

13 ПЕРЕДВИЖКА ПУТИ, СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ И ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ

ТАБЛИЦА 28-324  ПЕРЕДВИЖКА ПУТИ ДО 2 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕДВИГАЕМОГО ПУТИ. 02.ПЕРЕДВИЖКА ПУТИ С ОТКАПЫВАНИЕМ ШПАЛ ПРИ

ПЕСЧАНОМ ИЛИ РАКУШЕЧНОМ БАЛЛАСТЕ, РАЗБОЛЧИВАНИЕМ, ОСЛАБЛЕНИЕМ, ЗАКРЕПЛЕНИЕМ БОЛТОВ. 03.ЧАСТИЧНАЯ

ПЕРЕШИВКА ПУТИ С ПЕРЕГОНКОЙ ШПАЛ. 04.РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ. 05.ВЫПРАВКА ПУТИ ПОСЛЕ ПЕРЕДВИЖКИ И ПОСЛЕ

ОБКАТКИ ПОЕЗДАМИ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШПАЛЬНЫХ ЯЩИКОВ БАЛЛАСТОМ И ОПРАВКОЙ БАЛЛАСТНОЙ ПРИЗМЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПУТИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р38, Р33, IV-А                   ¦Р24, Р18, Р15

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ БАЛЛАСТЕ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЕСЧАНОМ ИЛИ РА-¦ЩЕБЕНОЧНОМ, ГРА-¦ПЕСЧАНОМ ИЛИ РА-¦ЩЕБЕНОЧНОМ, ГРА-

¦         ¦         ¦КУШЕЧНОМ        ¦ВИЙНОМ ИЛИ АСБЕС¦КУШЕЧНОМ        ¦ВИЙНОМ ИЛИ АСБЕС

¦         ¦         ¦                ¦ТОВОМ           ¦                ¦ТОВОМ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    28-324-1    ¦    28-324-2    ¦    28-324-3    ¦    28-324-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       685              822              517              620

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          463              556              345              414

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          463              556              345              414

ТАБЛИЦА 28-325  ПЕРЕДВИЖКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ И ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ДО 2 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕДВИГАЕМОГО ПЕРЕВОДА ИЛИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ. 02.ПЕРЕДВИЖКА ПЕРЕВОДА ИЛИ

ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ОТКАПЫВАНИЕМ БРУСЬЕВ ПРИ ПЕСЧАНОМ ИЛИ РАКУШЕЧНОМ БАЛЛАСТЕ, РАЗБОЛЧИВАНИЕМ, ОСЛАБЛЕНИЕМ,

ЗАКРЕПЛЕНИЕМ БОЛТОВ. 03.ЧАСТИЧНАЯ ПЕРЕШИВКА ПЕРЕВОДА ИЛИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ПЕРЕГОНКОЙ БРУСЬЕВ.

04.РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ. 05.ПЕРЕСТАНОВКА ПРЕДЕЛЬНОГО СТОЛБИКА И ПЕРЕВОДНОГО МЕХАНИЗМА С РЕГУЛИРОВКОЙ.

06.ВЫПРАВКА ПЕРЕВОДА ИЛИ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ПОСЛЕ ПЕРЕДВИЖКИ И ПОСЛЕ ОБКАТКИ ПОЕЗДАМИ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШПАЛЬНЫХ

ЯЩИКОВ БАЛЛАСТОМ И ОТПРАВКОЙ БАЛЛАСТНОЙ ПРИЗМЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КОМПЛЕКТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р38, Р33, IV-А                   ¦Р24, Р18, Р15

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ БАЛЛАСТЕ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЕСЧАНОМ И РА-  ¦ЩЕБЕНОЧНОМ, ГРА-¦ПЕСЧАНОМ И РА-  ¦ЩЕБЕНОЧНОМ, ГРА-

¦         ¦         ¦КУШЕЧНОМ        ¦ВИЙНОМ И АСБЕС- ¦КУШЕЧНОМ        ¦ВИЙНОМ И АСБЕС-

¦         ¦         ¦                ¦ТОВОМ           ¦                ¦ТОВОМ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    28-325-1    ¦    28-325-2    ¦    28-325-3    ¦    28-325-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        43.6             52.3             34.5             41.4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           30.2             36.2             21.1             25.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           30.2             36.2             21.1             25.3

РАЗДЕЛ 05 РЕЛЬСОВЫЕ ПУТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ БАШЕННЫХ КРАНОВ

ТАБЛИЦА 28-401  УКЛАДКА И РАЗБОРКА РЕЛЬСОВОГО ПУТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ БАШЕННЫХ КРАНОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ОТСЫПКА И ПЛАНИРОВКА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. 02.УПЛОТНЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА, НАРЕЗКА КАНАВ.

03.УДАЛЕНИЕ ИЗЛИШНЕГО, НЕГОДНОГО ГРУНТА. 04.УСТРОЙСТВО БАЛЛАСТНОЙ ПРИЗМЫ. 05.УКЛАДКА ИНВЕНТАРНЫХ

СЕКЦИЙ РЕЛЬСОВОГО ПУТИ. 06.ВЫПРАВКА РЕЛЬСОВОГО ПУТИ. 07.РАЗБОРКА РЕЛЬСОВОГО ПУТИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ЗВЕНО (12,5 М)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ СЕКЦИЙ ДЛИНОЙ 12,5 М НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛУШПАЛАХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р50 И ЛЕГЧЕ                     ¦Р65

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БАЛЛАСТ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЕСОК     ¦ГРАВИЙ    ¦ЩЕБЕНЬ    ¦ПЕСОК     ¦ГРАВИЙ    ¦ЩЕБЕНЬ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-401-1 ¦ 28-401-2 ¦ 28-401-3 ¦ 28-401-4 ¦ 28-401-5 ¦ 28-401-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     70         72.1       75.7       67.7       70.3       73.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     26.87      26.91      26.89      26.01      26.61      26.05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС       0.24       0.24       0.24       0.24       0.24       0.24

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ (108 Л.С)

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021143     М-ЧАС       3.64       3.64       3.64       3.64       3.64       3.64

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 16 Т

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060337     М-ЧАС       2.89       2.89       2.89       2.89       2.89       2.89

НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ

НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА

0,25 М3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070148     М-ЧАС       1.69       1.69       1.69       1.66       1.66       1.66

ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 59(80) КВТ (Л.С)

КАТКИ ПОЛУПРИЦЕПНЫЕ НА              120802     М-ЧАС       0.24       0.24       0.24       0.24       0.24       0.24

ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ С ТЯГАЧОМ 25 Т

КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА        120910     М-ЧАС       0.46       0.46       0.46       0.45       0.45       0.45

ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        53.71      53.84      53.84      51.22      53.06      51.35

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС   105-0003   Т           0.01       0.01       0.01

8.8, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС   105-0004   Т                                            0.01       0.01       0.01

8.8, ДИАМЕТРОМ 27 ММ

ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ ПУТЕВЫЕ ИСПОЛНЕНИЕ  105-0019   Т           0.001      0.001      0.001

1, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ ПУТЕВЫЕ ИСПОЛНЕНИЕ  105-0020   Т                                            0.001      0.001      0.001

1, ДИАМЕТРОМ 27 ММ

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т           0.08       0.08       0.08       0.09       0.09       0.09

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

ИНВЕНТАРНЫЕ СЕКЦИИ РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ (106-9006)  ШТ          2          2          2          2          2          2

НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛУШПАЛАХ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-401

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ СЕКЦИЙ ДЛИНОЙ 12,5 М НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛУШПАЛАХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р50 И ЛЕГЧЕ                     ¦Р65

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БАЛЛАСТ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЕСОК     ¦ГРАВИЙ    ¦ЩЕБЕНЬ    ¦ПЕСОК     ¦ГРАВИЙ    ¦ЩЕБЕНЬ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-401-1 ¦ 28-401-2 ¦ 28-401-3 ¦ 28-401-4 ¦ 28-401-5 ¦ 28-401-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТЯЖКИ                             (201-9042)  ШТ          3          3          3          3          3          3

ГРАВИЙ                             (406-9001)  М3                    24                               22

ПЕСОК                              (408-9020)  М3         24                               22

ЩЕБЕНЬ                             (408-9080)  М3                               24                               22

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         2.48       2.48       2.48       2.48       2.48       2.48

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.37       0.37       0.37       0.37       0.37       0.37

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        44         45.4       47.9       42.5       43.9       46.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       119.01     119.14     118.89     116.27     118.11     116.4

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        27.18      27.22      27.2       26.4       26.95      26.44

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         2.48       2.48       2.48       2.48       2.48       2.48

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       165.49     167.02     169.27     161.25     164.49     165.28

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         4.98       4.98       4.98       4.74       4.74       4.74

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.19       0.19       0.19       0.19       0.19       0.19

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-401

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ СЕКЦИЙ ДЛИНОЙ 6,25 М НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛКАХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р50 И ЛЕГЧЕ                     ¦Р65

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БАЛЛАСТ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЕСОК     ¦ГРАВИЙ    ¦ЩЕБЕНЬ    ¦ПЕСОК     ¦ГРАВИЙ    ¦ЩЕБЕНЬ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-401-7 ¦ 28-401-8 ¦ 28-401-9 ¦28-401-10 ¦28-401-11 ¦28-401-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     76.8       80         85.6       74.4       78.5       82.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     27.64      27.64      27.64      26.46      26.46      26.46

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС       0.24       0.24       0.24       0.24       0.24       0.24

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ (108 Л.С.)

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021143     М-ЧАС       5          5          5          5          5          5

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 16 Т

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060337     М-ЧАС       2.89       2.89       2.89       2.89       2.89       2.89

НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ

НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА

0,25 М3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070148     М-ЧАС       1.69       1.69       1.69       1.69       1.69       1.69

ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 59(80) КВТ (Л.С)

КАТКИ ПОЛУПРИЦЕПНЫЕ НА              120802     М-ЧАС       0.24       0.24       0.24       0.24       0.24       0.24

ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ С ТЯГАЧОМ 25 Т

КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА        120910     М-ЧАС       0.43       0.43       0.43       0.38       0.38       0.38

ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        52.01      52.01      52.01      48.6       48.6       48.6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС   105-0003   Т           0.02       0.02       0.02

8.8, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС   105-0004   Т                                            0.02       0.02       0.02

8.8, ДИАМЕТРОМ 27 ММ

ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ ПУТЕВЫЕ ИСПОЛНЕНИЕ  105-0019   Т           0.003      0.003      0.003

1, ДИАМЕТРОМ 24 ММ

ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ ПУТЕВЫЕ ИСПОЛНЕНИЕ  105-0020   Т                                            0.002      0.002      0.002

1, ДИАМЕТРОМ 27 ММ

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ  (105-0032)  Т           0.15       0.15       0.15       0.19       0.19       0.19

РЕЛЬСОВ Р75, Р65, Р50, Р43

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 28-401

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ СЕКЦИЙ ДЛИНОЙ 6,25 М НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛКАХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП РЕЛЬСОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦Р50 И ЛЕГЧЕ                     ¦Р65

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БАЛЛАСТ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЕСОК     ¦ГРАВИЙ    ¦ЩЕБЕНЬ    ¦ПЕСОК     ¦ГРАВИЙ    ¦ЩЕБЕНЬ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 28-401-7 ¦ 28-401-8 ¦ 28-401-9 ¦28-401-10 ¦28-401-11 ¦28-401-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИНВЕНТАРНЫЕ СЕКЦИИ РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ (106-9007)  ШТ          4          4          4          4          4          4

НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛКАХ

СТЯЖКИ                             (201-9042)  ШТ          2          2          2          2          2          2

ГРАВИЙ                             (406-9001)  М3                    19                               17

ПЕСОК                              (408-9020)  М3         19                               17

ЩЕБЕНЬ                             (408-9080)  М3                               19                               17

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         3.22       3.22       3.22       3.22       3.22       3.22

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.48       0.48       0.48       0.48       0.48       0.48

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        50.6       52.9       57.1       49.2       52         55.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       130.39     130.39     130.39     126.56     126.56     126.56

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        28.37      28.37      28.37      27.28      27.28      27.28

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         3.22       3.22       3.22       3.22       3.22       3.22

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       184.21     186.51     190.71     178.98     181.78     184.88

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        10.51      10.51      10.51       9.48       9.48       9.48

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.38       0.38       0.38       0.36       0.36       0.36

ТАБЛИЦА 28-402  УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ИНВЕНТАРНЫХ ТУПИКОВЫХ УПОРОВ, ВЫКЛЮЧАЮЩИХ ЛИНЕЕК И УСТРОЙСТВО КОНТУРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОГРУЗКА И РАЗГРУКА ТУПИКОВЫХ УПОРОВ, ВЫКЛЮЧАЮЩИХ ЛИНЕЕК И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КОНТУРНОГО ЗАЕМЛЕНИЯ.

02.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ТУПИКОВЫХ УПОРОВ И ВЫКЛЮЧАЮЩИХ ЛИНЕЕК. 03.УСТРОЙСТВО ПРИЯМКОВ И РЫТЬЕ КАНАВ ДЛЯ

УКЛАДКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДНИКОВ. 04.ЗАБИВКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ. 05.УКЛАДКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДНИКОВ,

ПРИВАРИВАНИЕ ИХ К РЕЛЬСАМ И ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ. 06.ЗАСЫПКА ПРИЯМКОВ И КАНАВ.

07.РАЗБОРКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ПУТЬ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                              28-402-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   17.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    1.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       3.14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ                  101-0814   Т                                         0.034

НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ,

ММ: 6,0-6,3

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ             (103-0019)  М                                        18

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ

ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ,

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 65 ММ ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 4 ММ

ТУПИКОВЫЕ УПОРЫ                    (106-9008)  ШТ                                        4

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       2.58

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.39

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      12.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       3.14

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.94

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       2.58

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      18.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      12.17

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.9