СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 30

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

МОСТЫ И ТРУБЫ

СНИП 4.02-91

СНИП 4.05-91

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 30

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

МОСТЫ И ТРУБЫ

СНИП 4.02-91

СНИП 4.05-91

УТВЕРЖДЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ГОССТРОЯ СССР

ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 115

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СНИП 4.02-91; СНИП 4.05-91 - СБОРНИК

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ

РАБОТЫ.

СБОРНИК 30. МОСТЫ И ТРУБЫ

ГОССТРОЙ СССР - М: СТРОЙИЗДАТ, 1991 - 100С

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТОМ "ГИПРОПРОМТРАНССТРОЙ"

МИНТРАНССТРОЯ СССР ПРИ УЧАСТИИ ИНСТИТУТА

"СОЮЗДОРПРОЕКТ" МИНТРАНССТРОЯ СССР ПОД

МЕТОДИЧЕСКИМ РУКОВОДСТВОМ ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР

И РАССМОТРЕН УПРАВЛЕНИЕМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И

СМЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР

РЕДАКТОРЫ: ИНЖЕНЕРЫ В.В.СЕМЫКИН, Э.Я.ЛАБЗИНА (ГОССТРОЙ

СССР), М.В.АПУХТИН, КАНД.ЭКОН.НАУК В.И.КОРЕЦКИЙ,

КАНД.ТЕХН.НАУК Э.З.ЭЛЬКИН, ИНЖ. О.Е.АТРОХИНА, А.А.БЕРГЕР,

А.Т.ПРОТАСОВСКАЯ (ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР), Б.Е.КАПЛАНОВ,

И.А.САФОНОВА (ГИПРОПРОМТРАНССТРОЙ МИНТРАНССТРОЯ СССР),

В.В.ЩЕРБАКОВ (СОЮЗДОРПРОЕКТ МИНТРАНССТРОЯ СССР).

СТРОЙИЗДАТ 1991

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТРОИТЕЛЬНЫЙ   ¦  СТРОИТЕЛЬНЫЕ  НОРМЫ  И  ПРАВИЛА  ¦  СНИП 4.02-91; СНИП 4.05-91

КОМИТЕТ СССР             ¦-----------------------------------¦------------------------------

(ГОССТРОЙ СССР)            ¦ СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК   ¦    ВЗАМЕН СБОРНИКА N 30

¦      НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ       ¦ (ПРИЛОЖЕНИЕ К СНИП 4-2-82)

¦          СБОРНИК 30               ¦

¦        МОСТЫ И ТРУБЫ              ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1.  В НАСТОЯЩЕМ СБОРНИКЕ СОДЕРЖАТСЯ НОРМЫ           В  ТАБЛ.  30-1  КАЖДЫЙ  НЕПОЛНЫЙ   КИЛОМЕТР

И РАСЦЕНКИ НА РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МОСТОВ  НА      СЛЕДУЕТ  ПРИНИМАТЬ  ЗА  ПОЛНЫЙ  КИЛОМЕТР, КАК ПО

АВТОМОБИЛЬНЫХ    И   ЖЕЛЕЗНЫХ   ДОРОГАХ,   ПУТЯХ      ГРАФЕ "НА 1 КМ",  ТАК  И  ПО  ГРАФЕ  "НА  КАЖДЫЙ

МЕТРОПОЛИТЕНА И ТРАМВАЯ, А  ТАКЖЕ  ПУТЕПРОВОДОВ,      СЛЕДУЮЩИЙ".

ПЕШЕХОДНЫХ     МОСТОВ,     ПОДПОРНЫХ     СТЕНОК,           1.7. ЗАТРАТЫ  И  СТОИМОСТЬ   НА   ВНУТРИПО-

ВОДОПРОПУСКНЫХ    ТРУБ,    ЛОТКОВ    И    ДРУГИХ      СТРОЕЧНЫЙ     ТРАНСПОРТ   МАТЕРИАЛОВ   (БЕТОННОЙ

ИСКУСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ.                              СМЕСИ И РАСТВОРА,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ДЛЯ  ВОЗВЕДЕНИЯ

СТОИМОСТНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  ДАНЫ  ДЛЯ  ПЕРВОГО      МОНОЛИТНЫХ   КОНСТРУКЦИЙ)  ОТ  БЕТОНОРАСТВОРНОГО

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА, ПРИНЯТОГО ЗА БАЗИСНЫЙ.       УЗЛА  (БЕТОННОГО  ЗАВОДА),   РАСПОЛОЖЕННОГО   НА

ПРИ  ИСПОЛЬЗОВАНИИИ  ЭТИХ   ПОКАЗАТЕЛЕЙ   В      СТРОИТЕЛЬНОЙ  ПЛОЩАДКЕ  ДО РАБОЧЕЙ ЗОНЫ, СЛЕДУЕТ

ДРУГИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РАЙОНАХ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ      УЧИТЫВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО  ТАБЛ.  30-1.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ    КОЭФФИЦИЕНТЫ,   УКАЗАННЫЕ   В      ЗАТРАТЫ  ПО  ДОСТАВКЕ  В  РАБОЧУЮ  ЗОНУ БЕТОННОЙ

РАЗДЕЛЕ 3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ НАСТОЯЩЕГО  СБОРНИКА      СМЕСИ  И  РАСТВОРА,  ПОЛУЧАЕМЫХ   ЗА   ПРЕДЕЛАМИ

И В ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЯХ К СНИР-91.                       СТРОИТЕЛЬНОЙ    ПЛОЩАДКИ   ПО   ОПТОВЫМ   ЦЕНАМ,

1.2.  НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА ЗЕМЛЯНЫЕ, СВАЙНЫЕ      ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ   ПО    КАЛЬКУЛЯЦИИ    ТРАНСПОРТНЫХ

И    ДРУГИЕ    ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ    РАБОТЫ     ПРИ      РАСХОДОВ       БЕЗ       ДОБАВЛЕНИЯ       ЗАТРАТ

СТРОИТЕЛЬСТВЕ  МОСТОВ  И  ТРУБ,  НЕ  ВОШЕДШИЕ  В      ВНУТРИПОСТРОЕЧНОГО ТРАНСПОРТА.

ДАННЫЙ   СБОРНИК,   ДОЛЖНЫ    ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ    ПО           1.8. ЗАТРАТЫ  И  СТОИМОСТЬ   НА   ВНУТРИПО-

СООТВЕТСТВУЮЩИМ  СБОРНИКАМ  НОРМ  И  РАСЦЕНОК  С      СТРОЕЧНЫЙ     ТРАНСПОРТ    В    СООТВЕТСТВИИ   С

УЧЕТОМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ НАСТОЯЩЕГО СБОРНИКА.         ПРОЕКТОМ  СЛЕДУЕТ   ОПРЕДЕЛЯТЬ   ПО   ОТДЕЛЬНОМУ

1.3. ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В  ЗОНЕ  ДВИЖЕНИЯ      РАСЧЕТУ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

ПОЕЗДОВ  В  ПРЕДЕЛАХ  ДО  4  М  ОТ  ОСИ ПУТИ, ПО           А)  ПРИ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВИДОВ ТРАНСПОРТА, НЕ

КОТОРОМУ ПРОИСХОДИТ  ДВИЖЕНИЕ  ПОЕЗДОВ,  ИЛИ  НА      ПРЕДУСМОТРЕННЫХ  ТАБЛ.  1,   НАПРИМЕР,   ВОДНОГО

СМЕЖНОМ  ПУТИ ПРИ МЕЖДУПУТЬЕ ДО 6,5 М К НОРМАМ И      ТРАНСПОРТА;

РАСЦЕНКАМ   СЛЕДУЕТ   ПРИМЕНЯТЬ    КОЭФФИЦИЕНТЫ,           Б)   ПРИ  ДОСТАВКЕ  НА  ПРИОБЪЕКТНЫЙ  СКЛАД

ПРИВЕДЕННЫЕ В П.3.1 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.                МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ

1.4.   НОРМЫ   И   ЗАТРАТЫ   НА  РАБОТЫ  ПО      ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ОБУСТРОЙСТВ;

СТРОИТЕЛЬСТВУ  АВТОДОРОЖНЫХ  МОСТОВ  В  УСЛОВИЯХ           В)  ПРИ  ПРИМЕНЕНИИ  ИЗДЕЛИЙ  МАССОЙ  БОЛЕЕ

ДВИЖЕНИЯ  ТРАНСПОРТА СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ С УЧЕТОМ      25 Т - ЗАТРАТЫ  НА  ПОГРУЗКУ  И  РАЗГРУЗКУ ТАКИХ

КОЭФФИЦИЕНТОВ,   ПРЕДУСМОТРЕННЫХ   В   РАЗД.   3      ИЗДЕЛИЙ  СЛЕДУЕТ  ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО СБОРНИКУ СМЕТНЫХ

ТЕХНИЧЕСКОЙ  ЧАСТИ  СБОРНИКА  27  "АВТОМОБИЛЬНЫЕ      ЦЕН НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.

ДОРОГИ" И СБОРНИКА 32 "ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ".                                            ТАБЛИЦА 30-1

1.5.   К  СТОИМОСТИ  РАБОТ,  ВЫПОЛНЯЕМЫХ  С      ------------------------------------------------

ПРЕКРАЩЕНИЕМ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ  НА  УСТАНОВЛЕННОЕ      ¦NN ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

ВРЕМЯ (РАБОТЫ В "ОКНО"), СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФ-      ¦ПП ¦МАТЕРИАЛОВ   ¦-----------------------------

ФИЦИЕНТЫ,   ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ  П.3.2.  ТЕХНИЧЕСКОЙ      ¦   ¦И ИЗДЕЛИЙ    ¦СТОИМОСТЬ¦ЗАТРАТЫ  ¦ЗАРАБОТ-

ЧАСТИ.                                                ¦   ¦             ¦ДОСТАВКИ ¦ТРУДА,   ¦НАЯ ПЛА-

1.6. НОРМЫ И ЗАТРАТЫ  НА  ВНУТРИПОСТРОЕЧНЫЙ      ¦   ¦             ¦1 Т, РУБ.¦ЧЕЛ.-Ч.  ¦ТА, РУБ.

ТРАНСПОРТ  ОТ  ПРИОБЪЕКТНОГО  СКЛАДА  ДО РАБОЧЕЙ      ¦   ¦             ¦---------¦---------¦---------

ЗОНЫ, ВКЛЮЧАЯ ВЫГРУЗКУ НА  ПРИОБЪЕКТНОМ  СКЛАДЕ,      ¦   ¦             ¦ НА ¦ НА ¦ НА ¦ НА ¦ НА ¦ НА

ПОГРУЗКУ  И ВЫГРУЗКУ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ, МАССА      ¦   ¦             ¦1 КМ¦КАЖ-¦1 КМ¦КАЖ-¦1 КМ¦КАЖ-

КОТОРЫХ ПРИВЕДЕНА В СМЕТНЫХ  НОРМАХ,  КОГДА  ЭТИ      ¦   ¦             ¦    ¦ДЫЙ ¦    ¦ДЫЙ ¦    ¦ДЫЙ

ЗАТРАТЫ   НЕ   ПРЕДУСМОТРЕНЫ   СОСТАВАМИ  РАБОТ,      ¦   ¦             ¦    ¦СЛЕ-¦    ¦СЛЕ-¦    ¦СЛЕ-

СЛЕДУЕТ  ОПРЕДЕЛЯТЬ  ДОПОЛНИТЕЛЬНО   ПО   НОРМАМ      ¦   ¦             ¦    ¦ДУЮ-¦    ¦ДУЮ-¦    ¦ДУЮ-

ТАБЛ.30-1.                                            ¦   ¦             ¦    ¦ЩИЙ ¦    ¦ЩИЙ ¦    ¦ЩИЙ

ПОД  РАБОЧЕЙ  ЗОНОЙ  ПОНИМАЕТСЯ УЧАСТОК, НА      ¦---¦-------------¦----¦----¦----¦----¦----¦----

КОТОРОМ      НЕПОСРЕДСТВЕННО      ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ      ¦ 1 ¦      2      ¦  3 ¦  4 ¦  5 ¦  6 ¦  7 ¦  8

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ   РАБОТЫ   И   РАЗМЕЩАЮТСЯ      ¦---¦-------------¦----¦----¦----¦----¦----¦----

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЭТОГО МАТЕРИАЛЫ.                      ¦ 1 ¦СБОРНЫЕ БЕ-  ¦13,2¦0,49¦2,9 ¦0,11¦2,64¦0,1

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВНЕСЕН УПРАВЛЕНИЕМ          ¦     УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ      ¦   СРОК ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТ        ¦   ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО  ¦       1 ЯНВАРЯ 1991 Г.

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР    ¦           КОМИТЕТА СССР           ¦

¦   ОТ 29  ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 115    ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 30-1       ДОЛЖНЫ УЧИТЫВАТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО. ПЕРЕЧЕНЬ,  ТИП

------------------------------------------------      ПЛАВУЧИХ   СРЕДСТВ   И  ВРЕМЯ  ИХ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1 ¦      2      ¦  3 ¦  4 ¦  5 ¦  6 ¦  7 ¦  8 ¦      ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ  С  ДАННЫМИ  ПРОЕКТА

---¦-------------¦----¦----¦----¦----¦----¦----¦      ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА.

¦ТОННЫЕ И ЖЕ- ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦           1.10.  ЗАТРАТЫ  И  СТОИМОСТЬ ПО УСТАНОВКЕ И

¦ЛЕЗОБЕТОННЫЕ ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ОБСТРОЙКЕ КРАНОВ И КОПРОВ НА ПЛАШКОУТАХ  СЛЕДУЕТ

¦ИЗДЕЛИЯ МАС- ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ОПРЕДЕЛЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

¦СОЙ ДО 15 Т  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦           1.11.  ПРИ  РАБОТЕ  В  "ОКНО",  А  ТАКЖЕ  В

2 ¦СБОРНЫЕ БЕ-  ¦20,1¦0,38¦4,41¦0,09¦4,02¦0,08¦      СЛУЧАЯХ, КОГДА ПО  УСЛОВИЯМ  ПРОИЗВОДСТВА  РАБОТ

¦ТОННЫЕ И ЖЕ- ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ИЛИ  ЭКСПЛУАТАЦИИ  КРАНА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ

¦ЛЕЗОБЕТОННЫЕ ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ЕГО  ТЕПЛОВОЗ  ДОЛЖЕН  НАХОДИТЬСЯ

¦ИЗДЕЛИЯ МАС- ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ПРИ   КРАНЕ,   ВРЕМЯ  РАБОТЫ  ТЕПЛОВОЗА  СЛЕДУЕТ

¦СОЙ СВЫШЕ    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ПРИНИМАТЬ РАВНЫМ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ КРАНА.

¦15 Т ДО 25 Т ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦           1.12.  ПРИ  УСТАНОВКЕ   КРАНАМИ   ПРОЛЕТНЫХ

3 ¦МЕТАЛЛОКОН-  ¦8,68¦0,49¦1,91¦0,11¦1,74¦0,1 ¦      СТРОЕНИЙ    РАЗНОЙ    ДЛИНЫ   НА   ОДНОМ   МОСТУ

¦СТРУКЦИИ     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      (АВТОДОРОЖНОМ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ,  ПЕШЕХОДНОМ  ИЛИ

4 ¦ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ¦7,96¦0,49¦1,74¦0,11¦1,59¦0,1 ¦      ПУТЕПРОВОДЕ) ЗАТРАТЫ И СТОИМОСТЬ ПО ИХ УСТАНОВКЕ

5 ¦СЫПУЧИЕ МАТЕ-¦ -  ¦  - ¦  - ¦  - ¦  - ¦  - ¦      СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО НОРМАМ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫМ ДЛЯ

¦РИАЛЫ (ЩЕ-   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ БОЛЬШЕЙ ДЛИНЫ.

¦БЕНЬ, ПЕСОК, ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦           1.13.  ПРИ  ОПРЕДЕЛЕНИИ  ЗАТРАТ И СТОИМОСТИ

¦ГРАВИЙ) И    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      РАБОТ   ПО    УСТАНОВКЕ    ПРОЛЕТНЫХ    СТРОЕНИЙ

¦И ДРУГИЕ     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      КОНСОЛЬНЫМИ   КРАНАМИ  НА  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ  ХОДУ

6 ¦БЕТОНЫ, РАСТ-¦ -  ¦  - ¦  - ¦  - ¦  - ¦  - ¦      ДОПОЛНИТЕЛЬНО  СЛЕДУЕТ  УЧИТЫВАТЬ  НА  ОСНОВАНИИ

¦ВОРЫ         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ПРОЕКТА  И СООТВЕТСТВУЮЩИХ СБОРНИКОВ НОРМ И РАС-

ЦЕНОК ЗАТРАТЫ НА СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 30-1             А)  УПЛОТНЕНИЕ  НАСЫПИ,  УСИЛЕНИЕ И ОБКАТКА

------------------------------------------------      ПУТИ;

NN ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ АВТОМОБИЛЬНЫМ   ТРАНСПОРТОМ ¦           Б)  УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТУПИКОВ;

ПП ¦МАТЕРИАЛОВ   ¦-----------------------------¦           В)  УСТРАНЕНИЕ ВОЗВЫШЕНИЯ  НАРУЖНОГО РЕЛЬСА

¦И ИЗДЕЛИЙ    ¦СТОИМОСТЬ¦ЗАТРАТЫ  ¦ЗАРАБОТ- ¦      В  СЛУЧАЕ  РАБОТЫ КРАНА НА КРИВОМ УЧАСТКЕ ПУТИ И

¦             ¦ДОСТАВКИ ¦ТРУДА,   ¦НАЯ ПЛА- ¦      ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЗВЫШЕНИЯ НАРУЖНОГО РЕЛЬСА ПОСЛЕ

¦             ¦1 Т, РУБ.¦ЧЕЛ.-Ч.  ¦ТА, РУБ. ¦      ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ КРАНА;

¦             ¦---------¦---------¦---------¦           Г) УДАЛЕНИЕ ПОПАДАЮЩИХ В  ГАБАРИТ  КРАНА  И

¦             ¦ НА ¦ НА ¦ НА ¦ НА ¦ НА ¦ НА ¦      ПРОЛЕТНОГО  СТРОЕНИЯ  ПУТЕВЫХ ЗНАКОВ, ПРЕДЕЛЬНЫХ

¦             ¦1 КМ¦КАЖ-¦1 КМ¦КАЖ-¦1 КМ¦КАЖ-¦      СТОЛБИКОВ,  УКАЗАТЕЛЕЙ  И  УСТАНОВКА  ИХ   ПОСЛЕ

¦             ¦    ¦ДЫЙ ¦    ¦ДЫЙ ¦    ¦ДЫЙ ¦      ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ КРАНА.

¦             ¦    ¦СЛЕ-¦    ¦СЛЕ-¦    ¦СЛЕ-¦           1.14.  ПРИ  УСТАНОВКЕ  ПРОЛЕТНЫХ   СТРОЕНИЙ

¦             ¦    ¦ДУЮ-¦    ¦ДУЮ-¦    ¦ДУЮ-¦      ЗАТРАТЫ   И  СТОИМОСТЬ  ПО  ДОСТАВКЕ  КРАНОВ  НА

¦             ¦    ¦ЩИЙ ¦    ¦ЩИЙ ¦    ¦ЩИЙ ¦      ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ  ХОДУ  ДО  СТАНЦИИ   НАЗНАЧЕНИЯ,

---¦-------------¦----¦----¦----¦----¦----¦----¦      ОГРАНИЧИВАЮЩЕЙ   ПЕРЕГОН,   И  ОБРАТНО   СЛЕДУЕТ

1 ¦      2      ¦  9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦      ОПРЕДЕЛЯТЬ ОТДЕЛЬНЫМ РАСЧЕТОМ.

---¦-------------¦----¦----¦----¦----¦----¦----¦           1.15. ЗАТРАТЫ И СТОИМОСТЬ ПОДАЧИ КРАНОВ  НА

1 ¦СБОРНЫЕ БЕ-  ¦12,7¦0,22¦2,79¦0,04¦2,54¦0,04¦      ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ   ХОДУ  ОТ  СТАНЦИИ  НАЗНАЧЕНИЯ,

¦ТОННЫЕ И ЖЕ- ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ОГРАНИЧИВАЮЩЕЙ ПЕРЕГОН, К МЕСТУ РАБОТ И ОБРАТНО,

¦ЛЕЗОБЕТОННЫЕ ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      А ТАКЖЕ ИХ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА МОСТУ В  РАБОЧЕЙ  ЗОНЕ

¦ИЗДЕЛИЯ МАС- ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      УЧТЕНЫ В СМЕТНЫХ НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ.

¦СОЙ ДО 15 Т  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦           1.16.  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ДЛЯ РАЗГРУЗКИ

2 ¦СБОРНЫЕ БЕ-  ¦14,8¦0,17¦3,25¦0,03¦2,96¦0,03¦      ИЗДЕЛИЙ   КРАНОВ   НА    ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ    ХОДУ

¦ТОННЫЕ И ЖЕ- ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ   45   Т  И  БОЛЕЕ  ЗАТРАТЫ  И

¦ЛЕЗОБЕТОННЫЕ ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      СТОИМОСТЬ   ПО   ИХ    ДОСТАВКЕ    К    СТАНЦИИ,

¦ИЗДЕЛИЯ МАС- ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ОГРАНИЧИВАЮЩЕЙ   ПЕРЕГОН,   И   ОБРАТНО  СЛЕДУЕТ

¦СОЙ СВЫШЕ    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ОПРЕДЕЛЯТЬ ОТДЕЛЬНЫМ РАСЧЕТОМ.

¦15 Т ДО 25 Т ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦           СПОСОБ  РАЗГРУЗКИ  ИЗДЕЛИЙ,  ВКЛЮЧЕННЫХ   В

3 ¦МЕТАЛЛОКОН-  ¦6,12¦0,22¦1,34¦0,04¦1,22¦0,04¦      ТАБЛ.2, СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ ОРГАНИЗАЦИИ

¦СТРУКЦИИ     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      СТРОИТЕЛЬСТВА  НА ОСНОВАНИИ СРАВНЕНИЯ ВАРИАНТОВ:

4 ¦ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ¦6,9 ¦0,35¦1,52¦0,08¦1,38¦0,07¦      С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРАНОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ  ХОДУ

5 ¦СЫПУЧИЕ МАТЕ-¦0,81¦0,21¦0,17¦0,04¦0,16¦0,04¦      ИЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБУСТРОЙСТВ.

¦РИАЛЫ (ЩЕ-   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦           1.17.    КОЛИЧЕСТВО    ВЫЗОВОВ   КРАНА   НА

¦БЕНЬ, ПЕСОК, ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ  ХОДУ  ДЛЯ   РАЗГРУЗКИ   ИЗДЕЛИЙ

¦ГРАВИЙ) И    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      СЛЕДУЕТ   ОПРЕДЕЛЯТЬ   В   ПРОЕКТЕ   ОРГАНИЗАЦИИ

¦И ДРУГИЕ     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      СТРОИТЕЛЬСТВА,   А   ОДНОВРЕМЕННОЕ    КОЛИЧЕСТВО

6 ¦БЕТОНЫ, РАСТ-¦2,68¦0,17¦0,6 ¦0,03¦0,54¦0,03¦      РАЗГРУЖАЕМЫХ   ИЗДЕЛИЙ   ЗА   ОДИН  ВЫЗОВ  КРАНА

¦ВОРЫ         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ПРИНИМАТЬ   ИЗ   УСЛОВИЯ   ПОЛУЧЕНИЯ    ИХ    НА

СТРОЙПЛОЩАДКЕ.

1.9. ЗАТРАТЫ И  СТОИМОСТЬ  НА  ЭКСПЛУАТАЦИЮ           1.18.  КОЛИЧЕСТВО  РАЗГРУЖАЕМЫХ  ИЗДЕЛИЙ ЗА

ПЛАВУЧИХ  СРЕДСТВ   (БУКСИРОВ, КАТЕРОВ, ПЛАВУЧИХ      ОДИН ВЫЗОВ КРАНА, В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ДАННЫХ  ОБ

КРАНОВ, ВОДОЛАЗНЫХ СТАНЦИЙ,  КОПРОВ,  ЯКОРНИЦ  И      ОДНОВРЕМЕННОМ   КОЛИЧЕСТВЕ   ПОЛУЧЕНИЯ   ИХ   НА

ДР.),  ОБСЛУЖИВАЮЩИХ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРОЦЕССЫ,      СТРОЙПЛОЩАДКЕ, СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ПО ТАБЛ.2.

ТАБЛИЦА 30-2        СЛЕДУЕТ  ИСЧИСЛЯТЬ  ДОПОЛНИТЕЛЬНО   ПО   СРЕДНЕ-

------------------------------------------------      ВЗВЕШЕННОЙ СТОИМОСТИ СТЫКУЕМЫХ (ОМОНОЛИЧИВАЕМЫХ)

NN¦БАЛКИ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ  ¦БЛОКИ  ¦КОЛИЧЕС-¦      ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ДАННОЙ

ПП¦МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ     ¦ОПОР   ¦ТВО РАЗ-¦      СТЫКОВКЕ, С УЧЕТОМ ПОПРАВОК НА РАСХОД АРМАТУРЫ И

¦ДЛИНОЙ, М                 ¦МАССОЙ,¦ГРУЖАЕ- ¦      МАРКУ  БЕТОНА.  ПРИ  ЭТОМ  СТОИМОСТЬ  РАБОТЫ  ПО

¦--------------------------¦Т      ¦МЫХ ИЗ- ¦      ОМОНОЛИЧИВАНИЮ   ДОПОЛНИТЕЛЬНО   УЧИТЫВАТЬСЯ  НЕ

¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ   ¦МЕТАЛЛИ-¦       ¦ДЕЛИЙ ЗА¦      ДОЛЖНА.

¦ЖЕЛЕЗНО-¦АВТОДО- ¦ЧЕСКИЕ  ¦       ¦ОДИН ВЫ-¦          В СОСТАВЕ  СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ОМОНОЛИЧИВАНИЮ

¦ДОРОЖНЫЕ¦РОЖНЫЕ  ¦        ¦       ¦ЗОВ, ШТ.¦      ДОЛЯ  ОСНОВНОЙ  ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СОСТАВЛЯЕТ 30%,

-----------------------------------------------¦      ЭКСПЛУАТАЦИИ  МАШИН  -  10%,  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  ЗА-

1 ¦   2    ¦   3    ¦   4    ¦   5    ¦   6   ¦      РАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОЧИХ,  ОБСЛУЖИВАЮЩИХ  МАШИНЫ -

-----------------------------------------------¦      3% ОТ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ РАБОТ.

1 ¦   -    ¦16-20   ¦    -   ¦    -   ¦3      ¦          1.24.  ЗАТРАТЫ  И  СТОИМОСТЬ  НА   УСТАНОВКУ

2 ¦6-18    ¦20-23   ¦18-25   ¦СВЫШЕ 15¦2      ¦      ОПОРНЫХ   ЧАСТЕЙ   СТАЛЬНЫХ  ПРОЛЕТНЫХ  СТРОЕНИЙ

¦        ¦        ¦        ¦ДО 25   ¦       ¦      УЧТЕНЫ В СМЕТНЫХ НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ  ТАБЛ.43  НА

3 ¦БОЛЕЕ 18¦БОЛЕЕ 23¦БОЛЕЕ 25¦БОЛЕЕ 25¦1      ¦      МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ.

1.25.    ЗАТРАТЫ   НА   БЕЗОПАСНЫЙ   ПРОПУСК

1.19.  ЗАТРАТЫ  И  СТОИМОСТЬ  ИЗГОТОВЛЕНИЯ,      ПАВОДКОВЫХ ВОД И ЛИКВИДАЦИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ПАВОДКОВ

СБОРКИ  И  РАЗБОРКИ МОНТАЖНЫХ ТРАВЕРС ДЛЯ РАБОТЫ      СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ОТДЕЛЬНЫМ РАСЧЕТОМ.

КРАНА ДОЛЖНЫ УЧИТЫВАТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.                   1.26. ЗАТРАТЫ НА  ИСПЫТАНИЯ  МОСТОВ  СЛЕДУЕТ

1.20. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ УЧТЕНЫ ЗАТРАТЫ И      ОПРЕДЕЛЯТЬ   ОТДЕЛЬНЫМ   РАСЧЕТОМ  С  ВЫДЕЛЕНИЕМ

СТОИМОСТЬ  МОНТАЖА  БЕТОННЫХ  И   ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ      ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.

КОНСТРУКЦИЙ   НА  ВЫСОТЕ  ДО  25М.  ПРИ  МОНТАЖЕ          1.27.  В  НОРМЕ  И  РАСЦЕНКЕ ТАБЛ.9-3 УЧТЕНА

КОНСТРУКЦИЙ  НА   ВЫСОТЕ   БОЛЕЕ   25М   СЛЕДУЕТ      СТОИМОСТЬ  СООРУЖЕНИЯ  ТИПОВЫХ   ОПОР-СТЕНОК   С

ПРИМЕНЯТЬ  КОЭФФИЦИЕНТЫ,  ПРИВЕДЕННЫЕ  В  П.3.3.      ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ      ТИПОВЫХ      ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.                                    КОНСТРУКЦИЙ.    ПРИ     СООРУЖЕНИИ     НЕТИПОВЫХ

1.21.    ЗАТРАТЫ     И     СТОИМОСТЬ     НА      (ИНДИВИДУАЛЬНЫХ)     ОПОР-СТЕНОК       СТОИМОСТЬ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ     КОНСТРУКЦИИ,     СПЕЦИАЛЬНЫЕ      СПЕЦИАЛЬНЫХ     ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ      ОБУСТРОЙСТВ

ОБУСТРОЙСТВА    И    ПРИСПОСОБЛЕНИЯ    (ОПАЛУБКА      (ПОДМОСТЕЙ,  КОНДУКТОРОВ  И  ДР.) СЛЕДУЕТ УЧИТЫ-

СПЕЦИАЛЬНЫХ  ВИДОВ:  ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ      ВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО  С УЧЕТОМ  ВОЗВРАТА  МАТЕРИА-

ОПОР  МОСТОВ,   СБОРКИ,   НАДВИЖКИ   И   ПОДЪЕМА      ЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ.

ПРОЛЕТНЫХ   СТРОЕНИЙ,  КРУПНОБЛОЧНЫХ  ЭЛЕМЕНТОВ,          1.28. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ.16 НЕ  УЧИТЫВАЮТ

БЕТОНИРОВАНИЯ  ПРИ   НАВЕСНОМ   И   ПОЛУНАВЕСНОМ      ЗАТРАТЫ    НА    ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ   ОБУСТРОЙСТВА,

МОНТАЖЕ:   БЕТОНОВОЗНЫЕ   И  КРАНОВЫЕ  ЭСТАКАДЫ;      ПРИМЕНЕНИЕ КОТОРЫХ ОБОСНОВЫВАЕТСЯ В ПРОЕКТЕ.

ШПУНТОВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ), НЕ  УКАЗАННЫЕ  В  СМЕТНЫХ          1.29.  НОРМУ   И   РАСЦЕНКУ   ТАБЛ.19-2   НА

НОРМАХ,   СЛЕДУЕТ   УЧИТЫВАТЬ  ДОПОЛНИТЕЛЬНО  НА      УСТАНОВКУ   СТРЕЛОВЫМИ   КРАНАМИ  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

ОСНОВАНИИ ПРОЕКТА ПО СМЕТНЫМ  НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ      ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ДЛИНОЙ ОТ 6 ДО 12М ДОПУСКАЕТ-

НАСТОЯЩЕГО СБОРНИКА ИЛИ ДРУГИХ СБОРНИКОВ.             СЯ ПРИМЕНЯТЬ  ДЛЯ  УСТАНОВКИ  БАЛОК  В  ПРОЛЕТАХ

1.22.  ЗАТРАТЫ  И  СТОИМОСТЬ  ПО УСТРОЙСТВУ      ПУТЕПРОВОДОВ  НАД   АВТОМОБИЛЬНОЙ   И   ЖЕЛЕЗНОЙ

ОСНОВАНИЙ ПОД ОПОРЫ ПОДМОСТЕЙ И НАКАТОЧНЫХ ПУТЕЙ      ДОРОГОЙ И В ОДНОПРОЛЕТНЫХ МОСТАХ.

СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ  ДОПОЛНИТЕЛЬНО  ПО  ПРОЕКТУ  И          1.30.  В  НОРМАХ  И  РАСЦЕНКАХ ТАБЛ.19-1,2 И

СООТВЕТСТВУЮЩИМ   СБОРНИКАМ   СМЕТНЫХ   НОРМ   И      ТАБЛ.20 НА УСТАНОВКУ СТРЕЛОВЫМИ КРАНАМИ НА ОПОРЫ

РАСЦЕНОК.                                             МОСТОВ   ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ    БАЛОЧНЫХ    ПРОЛЕТНЫХ

1.23. ЗАТРАТЫ И СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ОМОНОЛИ-      СТРОЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ЧИВАНИЮ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕТОНОМ ИЛИ  РАСТВОРОМ      СЛЕДУЕТ   УЧИТЫВАТЬ   СТОИМОСТЬ   УСТРОЙСТВА   И

БЕЗ СТЫКОВАНИЯ АРМАТУРЫ, А ТАКЖЕ РАСХОД БЕТОНА И      РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ.

РАСТВОРА   (СТЫКИ   МЕЖДУ   ЗВЕНЬЯМИ  И  БЛОКАМИ          1.31. В НОРМАХ И  РАСЦЕНКАХ  ТАБЛ.19-3,4  НА

ОГОЛОВКОВ ТРУБ, МЕЖДУ БЛОКАМИ ПОДПОРНЫХ  СТЕНОК)      УСТАНОВКУ  КОНСОЛЬНЫМИ  КРАНАМИ  НА ОПОРЫ МОСТОВ

УЧТЕНЫ В СМЕТНЫХ НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ СБОРНИКА.         ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОЧНЫХ ПРОЛЕТНЫХ  СТРОЕНИЙ  ПОД

ЗАТРАТЫ И СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ОМОНОЛИЧИВАНИЮ      ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ   ПУТИ   ДОПОЛНИТЕЛЬНО   СЛЕДУЕТ

СБОРНЫХ  ЭЛЕМЕНТОВ  СО  СТЫКОВАНИЕМ  АРМАТУРЫ  В      УЧИТЫВАТЬ  СТОИМОСТЬ   УСТРОЙСТВА   И   РАЗБОРКИ

СЛУЧАЯХ, КОГДА ЭТО НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО СМЕТНЫМИ НО-      ПОДМОСТЕЙ ПОД НАКАТОЧНЫЕ ПУТИ ДЛЯ ОБСТРОЙКИ ОПОР

РМАМИ И РАСЦЕНКАМИ СБОРНИКА 30 "МОСТЫ  И ТРУБЫ",      НА КРИВЫХ.

СТОИМОСТЬ   ЗАПОЛНЕНИЯ   ВЕРТИКАЛЬНЫХ  ПАЗОВ  В       ПРОМЫШЛЕННОМ   БАЛАНСЕ,   НА   РАССТОЯНИЕ,    НЕ

СТЫКАХ СТЕНОК СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО      ДОПУСКАЮЩЕЕ    ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ    БЕТОНОВ    И

РАСЦЕНКАМ НА ЗАПОЛНЕНИЕ  СВАЙ-ОБОЛОЧЕК  БЕТОННОЙ      РАСТВОРОВ.

СМЕСЬЮ.                                                    1.45. В НОРМАХ  И  РАСЦЕНКАХ  ТАБЛ.  88  НА

1.32.  В  НОРМАХ  И  РАСЦЕНКАХ  ТАБЛ.25  НА      УСТРОЙСТВО   СТАЛЬНЫХ   ПОДМОСТЕЙ  И  ПИРСОВ  ИЗ

МОНТАЖ    НАВЕСНЫМ    СПОСОБОМ    ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ      ИНВЕНТАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ТАБЛ.  31-34  СТАЛЬНЫХ

ПРОЛЕТНЫХ   СТРОЕНИЙ  МОСТОВ  ПОД  АВТОМОБИЛЬНЫЕ      ПЕРЕМЕЩАЮЩИХСЯ    ПОДМОСТЕЙ    ИЗ    ИНВЕНТАРНЫХ

ДОРОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ УЧИТЫВАТЬСЯ  СЛЕДУЮ-      КОНСТРУКЦИЙ,  ДОПОЛНИТЕЛЬНО  СЛЕДУЕТ   УЧИТЫВАТЬ

ЩИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ;                                 ОТДЕЛЬНЫМ СМЕТНЫМ РАСЧЕТОМ ТРАНСПОРТИРОВКУ ИХ ОТ

А) УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ;      ПРОКАТНОЙ   БАЗЫ   ДО  СТРОИТЕЛЬНОЙ  ПЛОЩАДКИ  И

Б) УСТРОЙСТВО   СТЕНДА   ДЛЯ   ЗАГОТОВКИ  И      ОБРАТНО, А ТАКЖЕ ЗАТРАТЫ НА АРЕНДУ ЗА ПЕРИОД  ИХ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАСТЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ.                 НАХОЖДЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ.

1.33.   НОРМЫ   И    РАСЦЕНКИ    ТАБЛ.31-34           1.46.  ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПОДМОСТЕЙ И ПИРСОВ ИЗ

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ  ДЛЯ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ НА СБОРКУ      СТАЛЬНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  С  ДОБАВЛЕНИЕМ

НЕРАЗРЕЗНЫХ  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  ПРОЛЕТНЫХ  СТРОЕНИЙ      СТАЛЬНЫХ  НЕИНВЕНТАРНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ  ЗАТРАТЫ  И

АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ ПЛИТНО-РЕБРИСТОЙ КОНСТРУКЦИИ      СТОИМОСТЬ   ПО   СБОРКЕ   И   РАЗБОРКЕ   СЛЕДУЕТ

(ПРК) ПРИ ДЛИНЕ ПРОЛЕТА ДО 80М.                       ОПРЕДЕЛЯТЬ  ПО  НОРМАМ  ТАБЛ.  88 НА СУММУ МАССЫ

1.34.   В   НОРМАХ   И   РАСЦЕНКАХ  ТАБЛ.34      СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, А СТОИМОСТЬ ИХ - РАЗДЕЛЬНО

ДОПОЛНИТЕЛЬНО  ДОЛЖНЫ  УЧИТЫВАТЬСЯ  ЗАТРАТЫ   НА      В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ.

УСТРОЙСТВО  СТЕНДА  ДЛЯ ЗАГОТОВКИ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ           1.47. В НОРМАХ  И  РАСЦЕНКАХ  ТАБЛ.  89  НА

ПУЧКОВ ВЫСОКОПРОЧНОЙ АРМАТУРЫ.                        УСТРОЙСТВО  ШПАЛЬНЫХ КЛЕТОК ВОЗВРАТ ШПАЛ СЛЕДУЕТ

1.35.   НОРМА    И    РАСЦЕНКА    ТАБЛ.42-1      УЧИТЫВАТЬ В РАЗМЕРЕ 85%.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИ УСТАНОВКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАКЕТНЫХ           1.48. В НОРМАХ  И  РАСЦЕНКАХ  ТАБЛ.  90  НА

ПРОЛЕТНЫХ  СТРОЕНИЙ  В  ОДНОПРОЛЕТНЫХ  МОСТАХ. В      УСТАНОВКУ  И  СНЯТИЕ  НАПРАВЛЯЮЩИХ  КАРКАСОВ ДЛЯ

ОСТАЛЬНЫХ    СЛУЧАЯХ     СТОИМОСТЬ     УСТАНОВКИ      ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ  И  СВАЙ-ОБОЛОЧЕК  ДОПОЛНИТЕЛЬНО

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ    ПРОЛЕТНЫХ    СТРОЕНИЙ   СЛЕДУЕТ      СЛЕДУЕТ  УЧИТЫВАТЬ  ЗАТРАТЫ  НА ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЕ,

ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ТАБЛ.42-2,3.         СБОРКУ И РАЗБОРКУ.

1.36.  В  НОРМАХ  И  РАСЦЕНКАХ  ТАБЛ.43  НА           ЗАТРАТЫ   И   СТОИМОСТЬ   НА   ЭКСПЛУАТАЦИЮ

МОНТАЖ НАВЕСНЫМ И ПОЛУНАВЕСНЫМ СПОСОБОМ СТАЛЬНЫХ      ПЛАВУЧИХ  СРЕДСТВ ДЛЯ УСТАНОВКИ КАРКАСОВ В РУСЛЕ

ПРОЛЕТНЫХ    СТРОЕНИЙ    ДОПОЛНИТЕЛЬНО   СЛЕДУЕТ      РЕКИ (ПЛАВУЧИХ КРАНОВ, КОПРОВ,  ЯКОРНИЦ  И  ДР.)

УЧИТЫВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ:                 СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В СООТВЕТСТВИИ С

А)СБОРКУ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОЛЕТНЫХ      УКАЗАНИЯМИ  П. 1.9 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ. ЗАТРАТЫ ПО

СТРОЕНИЙ ПРОЛЕТОМ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 110М;                  БАЛЛАСТИРОВКЕ ПЛАШКОУТОВ В НОРМАХ  НА  УСТАНОВКУ

Б) СТОИМОСТЬ ВЫСОКОПРОЧНЫХ БОЛТОВ.               НАПРАВЛЯЮЩИХ КАРКАСОВ В РУСЛЕ РЕКИ НЕ УЧТЕНЫ.

1.37.  ПО  НОРМАМ  И  РАСЦЕНКАМ  ТАБЛ.44-45           1.49.  В  НОРМЕ  И  РАСЦЕНКЕ  ТАБЛ.  91  НА

СЛЕДУЕТ   ОПРЕДЕЛЯТЬ   СТОИМОСТЬ   ПРОДОЛЬНОЙ  И      ИЗГОТОВЛЕНИЕ   ПАКЕТНЫХ  ПРОЛЕТНЫХ  СТРОЕНИЙ  ИЗ

ПОПЕРЕЧНОЙ   ПЕРЕДВИЖКИ   ОДНОПУТНЫХ    СТАЛЬНЫХ      ДВУТАВРОВЫХ БАЛОК СТОИМОСТЬ УСТРОЙСТВА МОСТОВОГО

ПРОЛЕТНЫХ  СТРОЕНИЙ МОСТОВ ПОД ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ И      ПОЛОТНА НА ПАКЕТНОМ ПРОЛЕТНОМ  СТРОЕНИИ  СЛЕДУЕТ

СПАРЕННЫХ ФЕРМ  ПРОЛЕТНЫХ  СТРОЕНИЙ  МОСТОВ  ПОД      ИСЧИСЛЯТЬ  ДОПОЛНИТЕЛЬНО.  В  РАСЦЕНКЕ  ТАБЛ. 91

АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ.                                 УЧТЕНА СТОИМОСТЬ СТАЛИ М16С  И  СТ.3.  В  СЛУЧАЕ

1.38.  В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ.48-5,6,7,8      ПРИМЕНЕНИЯ СТАЛИ ДРУГИХ МАРОК ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА

НА УСТАНОВКУ СБОРНЫХ  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  БАЛЛАСТНЫХ      ПОДЛЕЖИТ КОРРЕКТИРОВКЕ.

КОРЫТ   СТОИМОСТЬ  МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ  ГИБКИХ  И           1.50. СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ РЕЛЬСОВЫХ ПАКЕТОВ

ЖЕСТКИХ УПОРОВ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.       ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЯ ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ ДО 2 М В НОРМАХ И

1.39 НОРМА И РАСЦЕНКА ТАБЛ.49 НЕ  УЧИТЫВАЮТ      РАСЦЕНКАХ    ТАБЛ.    93    СЛЕДУЕТ    УЧИТЫВАТЬ

ЗАТРАТЫ ПО КЛЕЙМЕНИЮ И ОБВЯЗКЕ МОСТОВЫХ БРУСЬЕВ.      ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

1.40.  В  НОРМАХ  И  РАСЦЕНКАХ  ТАБЛ.51  НА           1.51. СТОИМОСТЬ  ИЗГОТОВЛЕНИЯ  И  УСТАНОВКИ

УСТРОЙСТВО   ДЕРЕВЯННЫХ   ОПОР    И    ЛЕДОРЕЗОВ      МЕХАНИЗМОВ   СМОТРОВЫХ   ПРИСПОСОБЛЕНИЙ  СЛЕДУЕТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО  СЛЕДУЕТ  УЧИТЫВАТЬ  ОБСЫПКУ РЯЖЕЙ      ОПРЕДЕЛЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

КАМНЕМ В ОБЪЕМАХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОЕКТОМ.                1.52.  ПРИ   ВЫПОЛНЕНИИ   МОСТОСТРОИТЕЛЬНЫХ

1.41. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ  ТАБЛ.  54-59  И      РАБОТ   С   ПРИМЕНЕНИЕМ  ИМПОРТНОЙ  СТРОИТЕЛЬНОЙ

ТАБЛ.  64,  65  ВЫСОТА  НАСЫПИ УКАЗАНА ДРОБЬЮ. В      ТЕХНИКИ,  НЕ  ИМЕЮЩЕЙ  АНАЛОГОВ   ОТЕЧЕСТВЕННОГО

ЧИСЛИТЕЛЕ УКАЗАНА ВЫСОТА НАСЫПИ ЖЕЛЕЗНЫХ  ДОРОГ,      ПРОИЗВОДСТВА,        СЛЕДУЕТ       РАЗРАБАТЫВАТЬ

В ЗНАМЕНАТЕЛЕ-АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ.                    ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ.

1.42.  ПРИ  СООРУЖЕНИИ  МНОГООЧКОВЫХ  ВОДО-

ПРОПУСКНЫХ  ТРУБ  ИЗ  ГОФРИРОВАННОГО  МЕТАЛЛА  К                2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

НОРМАМ  И  РАСЦЕНКАМ  ТАБЛ. 61 СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ

КОЭФФИЦИЕНТЫ П.3.4 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.                      2.1. ОБЪЕМЫ РАБОТ  ДОЛЖНЫ  ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ  ПО

1.43. В НОРМАХ  И  РАСЦЕНКАХ  ТАБЛ.  72  НА      ПРОЕКТУ  С  УЧЕТОМ  УСТАНОВЛЕННЫХ  ТРЕБОВАНИЙ  К

УСТРОЙСТВО  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ В      ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ

СЛУЧАЯХ,   КОГДА   ПРОЕКТОМ    ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ      РАБОТ.

ЗАСЫПКА   ПАЗУХ  ЩЕБНЕМ,  РАСХОД  ПЕСКА  СЛЕДУЕТ           2.2. ОБЪЕМЫ РАБОТ И ЗАТРАТЫ  ПО  ВОДООТЛИВУ

ЗАМЕНИТЬ РАСХОДОМ ЩЕБНЯ В ТОМ ЖЕ ОБЪЕМЕ.              ИЗ  КОТЛОВАНОВ  И ОГРАЖДЕНИЙ СЛЕДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ В

1.44.   НОРМЫ  ТАБЛ.  85  НА  ПРИГОТОВЛЕНИЕ      ПОРЯДКЕ, ИЗЛОЖЕННОМ В ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ СБОРНИКА

БЕТОНА   ДЛЯ    ИСКУССТВЕННЫХ    СООРУЖЕНИЙ    В      1 "ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ".

ПОСТРОЕЧНЫХ  УСЛОВИЯХ  ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ           2.3. ПРИ ОТСУТСТВИИ ДАННЫХ О МАССЕ СТАЛЬНЫХ

УДАЛЕНИИ  СТРОИТЕЛЬНОЙ  ПЛОЩАДКИ   ОТ   БЕТОННЫХ      КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВ ПО  ДЕТАЛИРОВОЧНЫМ  ЧЕРТЕЖАМ,

ЗАВОДОВ  (БЕТОНОРАСТВОРНЫХ  УЗЛОВ), СОСТОЯЩИХ НА      РАЗРАБОТАННЫМ  ЗАВОДОМ - ИЗГОТОВИТЕЛЕМ, ИХ МАССА

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ЧЕРТЕЖАМ  СТАЛЬНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ,                                    ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.

РАЗРАБОТАННЫМ    ПРОЕКТНОЙ    ОРГАНИЗАЦИЕЙ,    С      ------------------------------------------------

УВЕЛИЧЕНИЕМ НА 3%.                                     1 ¦       2       ¦   3    ¦ 4  ¦ 5  ¦ 6  ¦ 7

2.4.  ОБЪЕМ  РАБОТ  ПО   СБОРКЕ   АНКЕРНОГО      ---¦---------------¦--------¦----¦----¦----¦----

ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ НА СПЛОШНЫХ ПОДМОСТЯХ ИЛИ НА         ¦"ОКНО" УСТАНОВ ¦        ¦    ¦    ¦    ¦

НАСЫПИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕМ РАБОТ ПО СБОРКЕ И РАЗБОРКЕ         ¦ЛЕННОЙ ПРОДОЛ- ¦        ¦    ¦    ¦    ¦

ПРОТИВОВЕСА  ВНЕ  МОСТА  СЛЕДУЕТ  УЧИТЫВАТЬ  КАК         ¦ЖИТЕЛЬНОСТИ    ¦        ¦    ¦    ¦    ¦

ОБЪЕМ  РАБОТ  ПО  МОНТАЖУ   ПРОЛЕТНЫХ   СТРОЕНИЙ         ¦               ¦        ¦    ¦    ¦    ¦

НАВЕСНЫМ   И  ПОЛУНАВЕСНЫМ  СПОСОБОМ.  ПРИ  ЭТОМ      3.3¦ПРИ  МОНТАЖЕ   ¦ТЕХН.Ч.,¦1,1 ¦1,1 ¦1,1 ¦1

ДОПОЛНИТЕЛЬНО  СЛЕДУЕТ  УЧИТЫВАТЬ  2,5%   ОБЪЕМА         ¦КОНСТРУКЦИЙ    ¦П.1.20  ¦    ¦    ¦    ¦

КОНСТРУКЦИЙ  ПРОТИВОВЕСА  НА ПОКРЫТИЕ НЕИЗБЕЖНЫХ         ¦НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ¦        ¦    ¦    ¦    ¦

ПОТЕРЬ ПРИ СБОРКЕ И РАЗБОРКЕ.                            ¦25 М           ¦        ¦    ¦    ¦    ¦

2.5. ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО СООРУЖЕНИЮ  ДЕРЕВЯННЫХ         ¦               ¦        ¦    ¦    ¦    ¦

МОСТОВ,  ЛЕДОРЕЗОВ, УСТРОЙСТВУ ПОДМОСТЕЙ, ПИРСОВ      3.4¦ПРИ МНОГООЧКО- ¦        ¦    ¦    ¦    ¦

И ДР. СЛЕДУЕТ  ИСЧИСЛЯТЬ  ПО  ПРОЕКТНОМУ  ОБЪЕМУ         ¦ВЫХ ВОДОПРОПУС-¦        ¦    ¦    ¦    ¦

ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В ДЕЛЕ.                                   ¦КНЫХ ТРУБАХ ИЗ ¦        ¦    ¦    ¦    ¦

2.6.   ОБЪЕМЫ   РАБОТ  ПО  СБОРКЕ  СТАЛЬНЫХ         ¦ГОФРИРОВАННОГО ¦        ¦    ¦    ¦    ¦

ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ СЛЕДУЕТ  ИСЧИСЛЯТЬ  С  УЧЕТОМ         ¦МЕТАЛЛА:       ¦        ¦    ¦    ¦    ¦

МАССЫ  СТАЛЬНЫХ  ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ         ¦ДВУХОЧКОВЫХ    ¦30-60,  ¦2   ¦2   ¦2   ¦2

ЭЛЕМЕНТОВ.                                               ¦               ¦30-61   ¦    ¦    ¦    ¦

ДОПОЛНИТЕЛЬНО  СЛЕДУЕТ   УЧИТЫВАТЬ   РАСХОД         ¦ТРЕХОЧКОВЫХ    ¦30-60,  ¦3   ¦3   ¦3   ¦3

ВЫСОКОПРОЧНЫХ  БОЛТОВ  В ОБЪЕМЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ         ¦               ¦30-61   ¦    ¦    ¦    ¦

ПРОЕКТОМ.                                             3.5¦УВЕЛИЧЕНИЕ РАС-¦        ¦    ¦    ¦    ¦

2.7. ИЗМЕРИТЕЛЬ МАССЫ 1 Т ПОДМОСТЕЙ В ТАБЛ.         ¦ХОДА МАТЕРИАЛОВ¦        ¦    ¦    ¦    ¦

31 СОДЕРЖИТ БЛОКИ ПОДМОСТЕЙ,  НАКЛАДКИ,  УПОРНЫЕ         ¦ПРИ ПРИГОТОВЛЕ-¦        ¦    ¦    ¦    ¦

УГОЛКИ,   РАСКОСЫ,  ПРОКЛАДКИ,  РАБОЧИЙ  МОСТИК,         ¦НИИ БЕТОНА     ¦        ¦    ¦    ¦    ¦

КАРЕТКИ    ЧЕТЫРЕХРОЛЬНЫЕ    НАКАТОЧНЫЕ,    ПУТИ         ¦В ПОСТРОЕЧНЫХ  ¦        ¦    ¦    ¦    ¦

ПЕРЕДВИЖКИ БЛОКОВ ПРК, БОЛТЫ ЧЕРНЫЕ.                     ¦УСЛОВИЯХ ДЛЯ   ¦        ¦    ¦    ¦    ¦

РАСХОД  ВЫСОКОПРОЧНЫХ  БОЛТОВ УЧИТЫВАЕТСЯ В         ¦ПОДВОДНОГО БЕ- ¦        ¦    ¦    ¦    ¦

ОБЪЕМЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ПРОЕКТОМ.                        ¦ТОНИРОВАНИЯ:   ¦        ¦    ¦    ¦    ¦

¦ЦЕМЕНТА        ¦30-85   ¦-   ¦-   ¦-   ¦1,25

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К СМЕТНЫМ НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ           ¦ВОДЫ           ¦30-85   ¦-   ¦-   ¦-   ¦1,15

¦               ¦        ¦    ¦    ¦    ¦

------------------------------------------------      3.6¦ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ¦        ¦    ¦    ¦    ¦

N ¦    УСЛОВИЯ    ¦N ТАБЛИЦ¦   КОЭФФИЦИЕНТЫ             ¦КОЭФФИЦИЕНТЫ  К¦        ¦    ¦    ¦    ¦

ПП¦   ПРИМЕНЕНИЯ  ¦        ¦-------------------         ¦БАЗИСНЫМ  (1-ГО¦        ¦    ¦    ¦    ¦

¦               ¦        ¦К   ¦К   ¦К   ¦К            ¦ТЕРРИТОРИАЛЬНО-¦        ¦    ¦    ¦    ¦

¦               ¦        ¦НОР-¦ЗА- ¦НОР-¦НОР-         ¦ГО РАЙОНА) ЗА- ¦        ¦    ¦    ¦    ¦

¦               ¦        ¦МАМ ¦РА- ¦МАМ ¦МАМ          ¦ТРАТАМ НА ЭКС- ¦        ¦    ¦    ¦    ¦

¦               ¦        ¦ЗА- ¦БОТ-¦ЭКС-¦РАС-         ¦ПЛУАТАЦИЮ СТРО-¦        ¦    ¦    ¦    ¦

¦               ¦        ¦ТРАТ¦НОЙ ¦ПЛУ-¦ХОДА         ¦ИТЕЛЬНЫХ МАШИН ¦        ¦    ¦    ¦    ¦

¦               ¦        ¦ТРУ-¦ПЛА-¦АТА-¦МА-          ¦ПО ТЕРРИТОРИ-  ¦        ¦    ¦    ¦    ¦

¦               ¦        ¦ДА  ¦ТЕ  ¦ЦИИ ¦ТЕ-          ¦АЛЬНЫМ РАЙОНАМ:¦ВСЕ     ¦    ¦    ¦    ¦

¦               ¦        ¦    ¦    ¦МА- ¦РИА-         ¦               ¦ТАБЛИЦЫ ¦    ¦    ¦    ¦

¦               ¦        ¦    ¦    ¦ШИН ¦ЛОВ          ¦1,2,4,7,8,34   ¦        ¦    ¦    ¦1   ¦

---¦---------------¦--------¦----¦----¦----¦----         ¦               ¦        ¦    ¦    ¦    ¦

1 ¦       2       ¦   3    ¦ 4  ¦ 5  ¦ 6  ¦ 7           ¦3,5,6,11,12,13,¦        ¦    ¦    ¦1,04¦

---¦---------------¦--------¦----¦----¦----¦----         ¦14,40,22С      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦

¦               ¦        ¦    ¦    ¦    ¦             ¦               ¦        ¦    ¦    ¦    ¦

3.1¦ВЫПОЛНЕНИЕ РА- ¦ТЕХНИЧ. ¦    ¦    ¦    ¦             ¦9,31,32,33,35АБ¦        ¦    ¦    ¦0,97¦

¦БОТ В УСЛОВИЯХ ¦ЧАСТЬ,  ¦    ¦    ¦    ¦             ¦               ¦        ¦    ¦    ¦    ¦

¦ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗ- ¦П.1.3   ¦    ¦    ¦    ¦             ¦10,35ВГ,36,37, ¦        ¦    ¦    ¦0,95¦

¦ДОВ            ¦        ¦    ¦    ¦    ¦             ¦38,39,41,42,43,¦        ¦    ¦    ¦    ¦

¦ЧИСЛО ПОЕЗДОВ, ¦        ¦    ¦    ¦    ¦             ¦44             ¦        ¦    ¦    ¦    ¦

¦ПРОХОДЯЩИХ В 1 ¦        ¦    ¦    ¦    ¦             ¦               ¦        ¦    ¦    ¦    ¦

¦СУТ.           ¦        ¦    ¦    ¦    ¦             ¦15,16          ¦        ¦    ¦    ¦1,09¦

¦А)ОТ 14 ДО 36  ¦        ¦1,15¦1,15¦1,15¦1            ¦               ¦        ¦    ¦    ¦    ¦

¦Б)ОТ 37 ДО 72  ¦        ¦1,4 ¦1,4 ¦1,4 ¦1            ¦24С            ¦        ¦    ¦    ¦1,25¦

¦В)ОТ 73 ДО 112 ¦        ¦1,7 ¦1,7 ¦1,7 ¦1            ¦               ¦        ¦    ¦    ¦    ¦

¦Г)ОТ 113 ДО 140¦        ¦2   ¦2   ¦2   ¦1            ¦17,19,20       ¦        ¦    ¦    ¦1,15¦

¦Д)БОЛЕЕ 140    ¦        ¦2,3 ¦2,3 ¦2,3 ¦1            ¦               ¦        ¦    ¦    ¦    ¦

¦               ¦        ¦    ¦    ¦    ¦             ¦21С,25С2,27С   ¦        ¦    ¦    ¦1,32¦

3.2¦РАБОТЫ, ВЫПОЛ- ¦ТЕХН.Ч.,¦2   ¦2   ¦2   ¦1            ¦               ¦        ¦    ¦    ¦    ¦

¦НЯЕМЫЕ  НА ЖЕ- ¦П.1.5   ¦    ¦    ¦    ¦             ¦18             ¦        ¦    ¦    ¦1,12¦

¦ЛЕЗНОДОРОЖНОМ  ¦        ¦    ¦    ¦    ¦             ¦               ¦        ¦    ¦    ¦    ¦

¦ПУТИ ПРИ ВРЕ-  ¦        ¦    ¦    ¦    ¦             ¦29С            ¦        ¦    ¦    ¦1,41¦

¦МЕННО-ЗАКРЫТОМ ¦        ¦    ¦    ¦    ¦             ¦               ¦        ¦    ¦    ¦    ¦

¦ПЕРЕГОНЕ В     ¦        ¦    ¦    ¦    ¦             ¦30С1           ¦        ¦    ¦    ¦1,41¦

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.                                     ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.

------------------------------------------------      ------------------------------------------------

1 ¦       2       ¦   3    ¦ 4  ¦ 5  ¦ 6  ¦ 7         1 ¦       2       ¦   3    ¦ 4  ¦ 5  ¦ 6  ¦ 7

---¦---------------¦--------¦----¦----¦----¦----      ---¦---------------¦--------¦----¦----¦----¦----

¦23С1-С8,25С1   ¦        ¦    ¦    ¦1,35¦             ¦28С2           ¦        ¦    ¦    ¦1,52¦

¦               ¦        ¦    ¦    ¦    ¦             ¦               ¦        ¦    ¦    ¦    ¦

¦26С1           ¦        ¦    ¦    ¦1,57¦             ¦30С2           ¦        ¦    ¦    ¦1,36¦

¦               ¦        ¦    ¦    ¦    ¦             ¦               ¦        ¦    ¦    ¦    ¦

¦26С2           ¦        ¦    ¦    ¦1,65¦             ¦45             ¦        ¦    ¦    ¦1,1 ¦

¦               ¦        ¦    ¦    ¦    ¦             ¦               ¦        ¦    ¦    ¦    ¦

¦28С1           ¦        ¦    ¦    ¦1,52¦             ¦               ¦        ¦    ¦    ¦    ¦

СОДЕРЖАНИЕ

СТР.                                                  СТР.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ..........................          ТАБЛИЦА 30-16  РАЗБОРКА КЛАДКИ ОПОР

МОСТОВ И ТРУБ ...............

РАЗДЕЛ 01 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ

КОНСТРУКЦИИ МОСТОВ И ТРУБ ........               07 ОПОРНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ .................

01 ПОДУШКИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ .............

ТАБЛИЦА 30-17  УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОПОРНЫХ

ТАБЛИЦА 30-3   УСТРОЙСТВО ПОДУШЕК  ПОД                               ЧАСТЕЙ ......................

ФУНДАМЕНТЫ ..................

ТАБЛИЦА 30-18  УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ ИЗ

ТАБЛИЦА 30-4   УСТРОЙСТВО  БЕТОННЫХ                                  ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ,

ПОДУШЕК ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД                            РЕЗИНЫ И ФТОРОПЛАСТА ........

ПОДВОДНОМ БЕТОНИРОВАНИИ .....

08 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ

ТАБЛИЦА 30-5   УСТРОЙСТВО   ПЕРЕКРЫТИЯ                        МОСТОВ ПОД ОДИН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

КОТЛОВАНОВ  ПЛОЩАДЬЮ ДО                        ПУТЬ ...............................

20  М2   ПО   КРЕПЛЕНИЮ .....

ТАБЛИЦА 30-19  УСТАНОВКА НА ОПОРЫ МОСТОВ

02 ФУНДАМЕНТЫ ТРУБ И ОПОР МОСТОВ ......                         ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ..........

ТАБЛИЦА 30-6   УСТРОЙСТВО   СБОРНЫХ                   ТАБЛИЦА 30-20  УСТАНОВКА НА ОПОРЫ МОСТОВ

ФУНДАМЕНТОВ..................                         ДВУМЯ СПАРЕННЫМИ СТРЕЛОВЫМИ

КРАНАМИ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ..

ТАБЛИЦА 30-7   УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ

ФУНДАМЕНТОВ..................          ТАБЛИЦА 30-21  ПОПЕРЕЧНАЯ ПЕРЕДВИЖКА НА

РАССТОЯНИЕ ДО 10 М

ТАБЛИЦА 30-8   УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ СЕТОК                            ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ

В МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТАХ ....                         СТРОЕНИЙ ....................

03 ОПОРЫ МОСТОВ НА ГОТОВЫХ                            09 ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ АВТОДОРОЖНЫХ

ФУНДАМЕНТАХ ........................                  МОСТОВ .............................

ТАБЛИЦА 30-9   СООРУЖЕНИЕ  СБОРНЫХ                    ТАБЛИЦА 30-22  УКРУПНИТЕЛЬНАЯ СБОРКА

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  ОПОР                                  СОСТАВНЫХ БАЛОК

МОСТОВ ......................                         ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ

СТРОЕНИЙ ....................

ТАБЛИЦА 30-10  ЗАПОЛНЕНИЕ ЯДРА ОПОР  ИЗ

КОНТУРНЫХ БЛОКОВ БЕТОНОМ ....          ТАБЛИЦА 30-23  УСТАНОВКА НА ОПОРЫ

АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ .........

ТАБЛИЦА 30-11  СООРУЖЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ

БЕТОННЫХ ОПОР ПРИ                      ТАБЛИЦА 30-24  СБОРКА ИЗ ПЛИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ПОДАЧЕ БЕТОНА НА СУШЕ .......                         БЛОКОВ КОРОБЧАТЫХ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ

ТАБЛИЦА 30-12  СООРУЖЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ                                 СТРОЕНИЙ НА ГОТОВЫХ

БЕТОННЫХ ОПОР ПРИ                                     ПОДМОСТЯХ ...................

ПОДАЧЕ БЕТОНА С

ПЛАВСРЕДСТВ .................          ТАБЛИЦА 30-25  НАВЕСНАЯ СБОРКА

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ

04 ПОДФЕРМЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ, КРЫЛЬЯ                                СТРОЕНИЙ МОСТОВ ПОД

УСТОЕВ И ДРУГИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ                               АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ ........

КОНСТРУКЦИИ ОПОР ...................

ТАБЛИЦА 30-26  ИЗГОТОВЛЕНИЕ И НАТЯЖЕНИЕ

ТАБЛИЦА 30-13  УСТРОЙСТВО ИЗ МОНОЛИТНОГО                             АРМАТУРЫ ПРИ НАВЕСНОЙ

ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ................                         СБОРКЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ МОСТОВ

ТАБЛИЦА 30-14  УСТАНОВКА СБОРНЫХ                                     ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ ....

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ..

ТАБЛИЦА 30-27  УСТАНОВКА  НА  ОПОРЫ

05 ОБЛИЦОВКА ОПОР ТЕСАНЫМ КАМНЕМ ......                         БАЛОЧНЫХ ПРОЛЕТНЫХ

СТРОЕНИЙ  НА  ПЛАВУ

ТАБЛИЦА 30-15  УСТРОЙСТВО ОБЛИЦОВКИ ........                         (СБОРКА   И   РАЗБОРКА

ПЛАШКОУТОВ) .................

06 РАЗБОРКА КЛАДКИ ОПОР МОСТОВ

И ТРУБ .............................          ТАБЛИЦА 30-28  УСТАНОВКА  НА  ОПОРЫ

БАЛОЧНЫХ  ПРОЛЕТНЫХ                            ДОРОГИ .............................

СТРОЕНИЙ  НА  ПЛАВУ

(СБОРКА   И  РАЗБОРКА                  ТАБЛИЦА 30-40  СООРУЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

ПЛАВУЧИХ  ОПОР  ИЗ                                    КОНСТРУКЦИЙ .................

НЕИНВЕНТАРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ) ....

ТАБЛИЦА 30-41  УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

ТАБЛИЦА 30-29  ПЕРЕВОЗКА  НА  ПЛАВУ  И                               ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ..........

УСТАНОВКА    НА   ОПОРЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОЛЕТНЫХ                РАЗДЕЛ 02 СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОСТОВ ......

СТРОЕНИЙ ....................

01 ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ .................

ТАБЛИЦА 30-30  ПЕРЕВОЗКА  НА  ПЛАВУ  И

УСТАНОВКА    НА   ОПОРЫ                ТАБЛИЦА 30-42  УСТАНОВКА КРАНАМИ СТАЛЬНЫХ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ                              ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ..........

СТРОЕНИЙ ....................

ТАБЛИЦА 30-43  СБОРКА СТАЛЬНЫХ ПРОЛЕТНЫХ

10 СООРУЖЕНИЕ    НЕРАЗРЕЗНЫХ                                    СТРОЕНИЙ НАВЕСНЫМ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ     ПРОЛЕТНЫХ                                 И ПОЛУНАВЕСНЫМ СПОСОБОМ .....

СТРОЕНИЙ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ

ПЛИТНО-РЕБРИСТОЙ КОНСТРУКЦИИ                  ТАБЛИЦА 30-44  ПРОДОЛЬНАЯ ПЕРЕДВИЖКА

(ПРК) ..............................                         ОДНОПУТНЫХ СТАЛЬНЫХ

ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ПО

ТАБЛИЦА 30-31  СТАЛЬНЫЕ  ПЕРЕМЕЩАЮЩИЕСЯ                              ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ..........

ПОДМОСТИ ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ .................          ТАБЛИЦА 30-45  ПОПЕРЕЧНАЯ ПЕРЕДВИЖКА

СТАЛЬНЫХ ПРОЛЕТНЫХ

ТАБЛИЦА 30-32  ПРОДОЛЬНАЯ  НАДВИЖКА                                  СТРОЕНИЙ МОСТОВ ПО

ИНВЕНТАРНЫХ  СТАЛЬНЫХ                                 ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ НА

ПЕРЕМЕЩАЮЩИХСЯ ПОДМОСТЕЙ ....                         РАССТОЯНИЕ ДО 10 М ..........

ТАБЛИЦА 30-33  МОНТАЖ   НЕРАЗРЕЗНЫХ                        02 ПОДЪЕМ И ОПУСКАНИЕ СТАЛЬНЫХ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ   БЛОКОВ                        ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ .................

ПРОЛЕТНЫХ  СТРОЕНИЙ

АВТОДОРОЖНОГО  МОСТА                   ТАБЛИЦА 30-46  ПОДЪЕМ СТАЛЬНЫХ ПРОЛЕТНЫХ

ПЛИТНО-РЕБРИСТОЙ                                      СТРОЕНИЙ ДЛИНОЙ .............

КОНСТРУКЦИИ (ПРК) ...........

ТАБЛИЦА 30-47  ОПУСКАНИЕ ПРОЛЕТНЫХ

ТАБЛИЦА 30-34  НАТЯЖЕНИЕ АРМАТУРЫ НА                                 СТРОЕНИЙ ДЛИНОЙ .............

МОНТАЖЕ ПРОЛЕТНЫХ

СТРОЕНИЙ (ПРК) ..............               03 ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ .....................

11 УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ АВТОДОРОЖНЫХ            ТАБЛИЦА  30-48 УСТАНОВКА  НА СТАЛЬНЫХ

МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ С НАСЫПЬЮ ....                         ПРОЛЕТНЫХ  СТРОЕНИЯХ МОСТОВ

ПОД ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ

ТАБЛИЦА 30-35  УКЛАДКА ПЕРЕХОДНЫХ ПЛИТ .....                         ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ..

12 ПУТЕПРОВОДЫ ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ                 ТАБЛИЦА 30-49  УКЛАДКА МОСТОВОГО ПОЛОТНА ...

НАГРУЗКУ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ..............          ТАБЛИЦА 30-50  УСТРОЙСТВО СМОТРОВЫХ

ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ

ТАБЛИЦА 30-36  СООРУЖЕНИЕ ОПОР .............                         ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ..........

ТАБЛИЦА 30-37  УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ               РАЗДЕЛ 03 ДЕРЕВЯННЫЕ МОСТЫ .................

ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ..........

01 ДЕРЕВЯННЫЕ ОПОРЫ И ЛЕДОРЕЗЫ ........

13 ПУТЕПРОВОДЫ ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ

НАГРУЗКУ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА             ТАБЛИЦА 30-51  УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР ..

ЧЕРЕЗ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ .........

02 ДЕРЕВЯННЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ

ТАБЛИЦА 30-38  СООРУЖЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ                       МОСТОВ .............................

ОПОР ........................

ТАБЛИЦА 30-52  УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ

14 ТРОТУАРЫ НА МОСТАХ И ПУТЕПРОВОДАХ                            ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

ПОД АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ...........                         МОСТОВ ......................

ТАБЛИЦА 30-39  УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ ........          РАЗДЕЛ 04 ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ НА ГОТОВЫХ

ФУНДАМЕНТАХ И ОСНОВАНИЯХ И ЛОТКИ

15 ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНЫЕ                         ВОДООТВОДНЫЕ .....................

01 ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ           ТАБЛИЦА 30-69  УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕНОК

КРУГЛЫЕ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И                              УДЛИНЯЕМЫХ ТРУБ И

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ................                         ОГОЛОВКОВ ...................

ТАБЛИЦА 30-53  УКЛАДКА ЛЕКАЛЬНЫХ БЛОКОВ               ТАБЛИЦА 30-70  УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ

ПОД ЗВЕНЬЯ ТРУБ .............                         ТРУБ ........................

ТАБЛИЦА 30-54  УКЛАДКА ЗВЕНЬЕВ ОДНООЧКОВЫХ            ТАБЛИЦА 30-71  УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ

ТРУБ ........................                         УДЛИНЯЕМЫХ ТРУБ .............

ТАБЛИЦА 30-55  УКЛАДКА ЗВЕНЬЕВ УДЛИНЯЕМЫХ                  06 ЛОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВОДООТВОДНЫЕ ..

ОДНООЧКОВЫХ ТРУБ ............

ТАБЛИЦА 30-72  УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ ...........

ТАБЛИЦА 30-56  УКЛАДКА ЗВЕНЬЕВ ДВУХОЧКОВЫХ

ТРУБ ........................          РАЗДЕЛ 05 РАЗНЫЕ РАБОТЫ ....................

ТАБЛИЦА 30-57  УКЛАДКА ЗВЕНЬЕВ УДЛИНЯЕМЫХ                  01 ПЕРИЛА НА МОСТАХ И ПУТЕПРОВОДАХ ....

ДВУХОЧКОВЫХ ТРУБ ............

ТАБЛИЦА 30-73  УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ

ТАБЛИЦА 30-58  УКЛАДКА ЗВЕНЬЕВ ТРЕХОЧКОВЫХ                           ПЕРИЛ .......................

ТРУБ ........................

ТАБЛИЦА 30-74  УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

ТАБЛИЦА 30-59  УКЛАДКА ЗВЕНЬЕВ УДЛИНЯЕМЫХ                            СБОРНЫХ ПЕРИЛ ...............

ТРЕХОЧКОВЫХ ТРУБ ............

ТАБЛИЦА 30-75  УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРИЛ ..

02 ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ ИЗ

ГОФРИРОВАННОГО МЕТАЛЛА .............               02 ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ....

ТАБЛИЦА 30-60  УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ           ТАБЛИЦА 30-76  УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНЫХ

ПОДГОТОВКИ ..................                         ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СХОДОВ

НА ОТКОСАХ ..................

ТАБЛИЦА 30-61  УКЛАДКА ТРУБ ИЗ

ГОФРИРОВАННОГО                              03 СТЕНКИ ПОДПОРНЫЕ ...................

МЕТАЛЛА .....................

ТАБЛИЦА 30-77  УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕНОК .

03 ОГОЛОВКИ КРУГЛЫХ ТРУБ ..............

04 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ МОСТОВ

ТАБЛИЦА 30-62  СООРУЖЕНИЕ ОГОЛОВКОВ                           ПОД ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ, ОПОРЫ МОСТОВ

КРУГЛЫХ ТРУБ ................                  И ТРУБ .............................

ТАБЛИЦА 30-63  СООРУЖЕНИЕ ОГОЛОВКОВ                   ТАБЛИЦА 30-78  УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ....

УДЛИНЯЕМЫХ КРУГЛЫХ ТРУБ .....

ТАБЛИЦА 30-79  УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДА НА

04 ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ                          МОСТАХ ПОД АВТОМОБИЛЬНЫЕ

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ                          ДОРОГИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ...............                         ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ..............

ТАБЛИЦА 30-64  УКЛАДКА ЗВЕНЬЕВ ОДНООЧКОВЫХ            ТАБЛИЦА 30-80  УСТРОЙСТВО ЗАПОЛНЕННОГО

И ДВУХОЧКОВЫХ ТРУБ ..........                         ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА

СОПРЯЖЕНИЯ ПРОЛЕТНЫХ

ТАБЛИЦА 30-65  УКЛАДКА ЗВЕНЬЕВ УДЛИНЯЕМЫХ                            СТРОЕНИЙ МОСТОВ НА

ОДНООЧКОВЫХ И ДВУХОЧКОВЫХ                             АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ .......

ТРУБ ........................

ТАБЛИЦА 30-81  УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННОГО

ТАБЛИЦА 30-66  СООРУЖЕНИЕ ОГОЛОВКОВ                                  ПЕРЕКРЫТОГО ШВА СО СКОЛЬЗЯЩИМ

ОДНООЧКОВЫХ И ДВУХОЧКОВЫХ                             ЛИСТОМ СОПРЯЖЕНИЯ ПРОЛЕТНЫХ

ТРУБ ........................                         СТРОЕНИЙ МОСТОВ НА

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ .......

ТАБЛИЦА 30-67  СООРУЖЕНИЕ ОГОЛОВКОВ

УДЛИНЯЕМЫХ ОДНООЧКОВЫХ                      05 ДРЕНАЖ ЗА УСТОЯМИ МОСТОВ ...........

И ДВУХОЧКОВЫХ ТРУБ ..........

ТАБЛИЦА 30-82  УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА ЗА

05 ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ БЕТОННЫЕ                                УСТОЯМИ МОСТОВ ..............

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПОД НАСЫПЯМИ

ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ .....               06 ОКРАСКА ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ .........

ТАБЛИЦА 30-68  УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕНОК                ТАБЛИЦА 30-83  ОКРАСКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

ТРУБ И ОГОЛОВКОВ ............                         ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

МОСТОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ               ТАБЛИЦА 30-89  ОПОРЫ ИЗ ШПАЛЬНЫХ КЛЕТОК ....

КРАСКАМИ ....................

03 НАПРАВЛЯЮЩИЕ КАРКАСЫ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ

ТАБЛИЦА 30-84  ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ                   СВАЙ И СВАЙ-ОБОЛОЧЕК ПОД ОПОРЫ

ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ МОСТОВ ...                  МОСТОВ .............................

07 БЕТОН ДЛЯ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ            ТАБЛИЦА 30-90  УСТАНОВКА И СНЯТИЕ

В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ .............                         НАПРАВЛЯЮЩИХ

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ

ТАБЛИЦА 30-85  ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНА ДЛЯ                              ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ И

ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ                              СВАЙ-ОБОЛОЧЕК (БЕЗ

В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ......                         СТОИМОСТИ КАРКАСА) ..........

РАЗДЕЛ 06 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ......               04 ПАКЕТНЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ИЗ

ДВУТАВРОВЫХ БАЛОК ..................

01 ПОДМОСТИ И ПИРСЫ ...................

ТАБЛИЦА 30-91  ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАКЕТНЫХ

ТАБЛИЦА 30-86  УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ                                 ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ИЗ

ПОДМОСТЕЙ ДЛЯ                                         ДВУТАВРОВЫХ БАЛОК ...........

МОНОЛИТНОЙ КЛАДКИ ОПОР,

КРЫЛЬЕВ УСТОЕВ,                             05 ПОДВЕСНЫЕ ПАКЕТЫ ИЗ РЕЛЬСОВ ........

ОБЛИЦОВКИ ОПОР И ЛЕДОРЕЗОВ ..

ТАБЛИЦА 30-92  ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА

ТАБЛИЦА 30-87  СООРУЖЕНИЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ                               ПОДВЕСНЫХ ПАКЕТОВ ...........

ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ..........

ТАБЛИЦА 30-93  ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОДВЕСНЫХ

ТАБЛИЦА 30-88  СТАЛЬНЫЕ ПОДМОСТИ И ПИРСЫ                             ПАКЕТОВ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЯ

ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ..                         ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ ДО 2 М ......

РАЗДЕЛ 01 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОСТОВ И ТРУБ

01 ПОДУШКИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ

ТАБЛИЦА 30-3  УСТРОЙСТВО ПОДУШЕК ПОД ФУНДАМЕНТЫ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА ЩЕБЕНОЧНОГО (ГР.1), ПЕСЧАНОГО (ГР.2) И ПЕСЧАНО-ЩЕБЕНОЧНОГО (ГР.3) СЛОЕВ С УПЛОТНЕНИЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ПОДУШКИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЩЕБЕНОЧНЫХ            ¦ПЕСЧАНЫХ, ИЗ ГРАВИЯ,  ¦ПЕСЧАНО-ЩЕБЕНОЧНЫХ

¦         ¦         ¦                      ¦ДРЕСВЫ ИЛИ ИХ СМЕСИ С ¦

¦         ¦         ¦                      ¦ПЕСКОМ                ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        30-3-1        ¦        30-3-2        ¦        30-3-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч          199                    194                    256

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            6.95                   6.09                   8.64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ              21.09                  18.47                  26.2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:      (408-0093)  М3                                     110                     55

ПРИРОДНЫЙ 50%- ОБОГАЩЕННЫЙ 50%

ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ  (408-0221)  М3              139                                           111

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 800

ФРАКЦИИ В ММ: 20-40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ             138                    117                    169

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              21.09                  18.47                  26.2

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               6.33                   5.54                   7.86

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             159.09                 135.47                 195.2

ТАБЛИЦА 30-4  УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОДУШЕК ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПРИ ПОДВОДНОМ БЕТОНИРОВАНИИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ И ПОДЪЕМНИКА ДЛЯ БЕТОНОЛИТНОЙ ТРУБЫ. 02.СБОРКА И УСТАНОВКА

БЕТОНОЛИТНЫХ ТРУБ С БУНКЕРАМИ. 03.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ (РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ). 04.УКЛАДКА

БЕТОНА ПОД ВОДОЙ СПОСОБОМ ВЕРТИКАЛЬНО ПЕРЕМЕЩАЮЩЕЙСЯ ТРУБЫ. 05.ПРОМЫВКА БЕТОНОЛИТНОЙ ТРУБЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 БЕТОНА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               30-4-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  285

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   80.74

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                                    62

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                      56.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0008   М3                                        1.1

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0057   М3                                        2.8

ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ

32,40 ММ, III СОРТА

ЩИТЫ ОПАЛУБКИ ЩД 1.2Х0.4, РАЗМЕРЫ   203-0500   М2                                       48.4

1200Х400Х172

БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ (НА         (401-0012)  М3                                      112

СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ)

МАРКИ 150

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                     603.88

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      90.58

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     213

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                     548.51

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                      97.04

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                     603.88

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                    1365.39

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                     341.92

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      40.03

ТАБЛИЦА 30-5  УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ КОТЛОВАНОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 М2 ПО КРЕПЛЕНИЮ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ПЕРЕКРЫТИЯ НАД КОТЛОВАНАМИ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПЕРЕКРЫТИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               30-5-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  118

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.09

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ    (102-0008)  М3                                        2.09

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0057)  М3                                        1.44

ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ

32,40 ММ, III СОРТА

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      18.23

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       2.73

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      88

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       0.09

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      18.23

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     106.32

02 ФУНДАМЕНТЫ ТРУБ И ОПОР МОСТОВ

ТАБЛИЦА 30-6  УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА БЛОКОВ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. 02.КОНОПАТКА ШВОВ. 03.ЗАЛИВКА ШВОВ РАСТВОРОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               30-6-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  244

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   82

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ 021244     М-ЧАС                                    82

НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0005)  М3                                        8.6

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 150

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006)  М3                                      100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      22.94

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       3.44

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     177

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                     650.26

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                     105.78

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      22.94

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     850.2

ТАБЛИЦА 30-7  УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УДАЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ БЕТОНА. 02.УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ. 03.УКЛАДКА БЕТОНА С

УПЛОТНЕНИЕМ ВИБРАТОРАМИ. 04.УХОД ЗА БЕТОНОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 БЕТОНА В ДЕЛЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               30-7-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  255

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   43.4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ    021439     М-ЧАС                                    43.4

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25Т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т                                         0.0515

МАССОЙ, КГ 1,8

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0008   М3                                        0.97

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0028   М3                                        1.14

ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0056   М3                                        1.37

ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 32,40

ММ, II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0057   М3                                        0.22

ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ

32,40 ММ, III СОРТА

БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ (НА         (401-0012)  М3                                      102

СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ)

МАРКИ 150

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1146   Т                                         0.025

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      76.26

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      11.44

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     193

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                     362.82

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                      58.59

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      76.26

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     632.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                     482.14

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      49.52

ТАБЛИЦА 30-8  УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ СЕТОК В МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТАХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ СЕТОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т АРМАТУРЫ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               30-8-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   48.4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СЕТКА АРМАТУРНАЯ                   (101-9086)  Т                                         1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       1.91

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      35.8

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       1.91

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      37.71

03 ОПОРЫ МОСТОВ НА ГОТОВЫХ ФУНДАМЕНТАХ

ТАБЛИЦА 30-9  СООРУЖЕНИЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР МОСТОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.МОНТАЖ СТОЕЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР (ГРАФЫ 1,2). 02.УКЛАДКА ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ И БЛОКОВ (ГРАФА 1).

03.УСТАНОВКА СТОЕК. 04.УСТАНОВКА И РАЗБОРКА КОНДУКТОРОВ, ПОДМОСТЕЙ, ХОМУТОВ. 05.УСТАНОВКА

НАСАДОК, ШКАФНЫХ БЛОКОВ И ПЕРЕХОДНЫХ БЛОКОВ. 06.МОНТАЖ ОПОР-СТЕНОК И ОПОР ИЗ КОНТУРНЫХ БЛОКОВ С

ЗАПОЛНЕНИЕМ (ГРАФЫ 3-6). 07.ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ФУНДАМЕНТА. 08.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ПОДМОСТЕЙ

(ГРАФА 3). 09.ПОДЪЕМ, УСТАНОВКА И ВЫВЕРКА БЛОКОВ ОПОР (ГРАФЫ 3-5). 10.МОНТАЖ ПОДФЕРМЕННИКОВ (ГРАФА 5).

11.УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПРОКЛАДНОГО РЯДА (ГРАФА 4). 12.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И

УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ КЛИНЬЕВ (ГРАФА 3). 13.ЗАЛИВКА, КОНОПАТКА И РАСШИВКА ШВОВ (ГРАФА 3-5).

14.ЗАПОЛНЕНИЕ ЯДРА БЕТОННЫМИ БЛОКАМИ (ГРАФА 6).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТОЕЧНЫХ ПОД ДОРОГИ  ¦ОПОР-     ¦ИЗ КОНТУРНЫХ БЛОКОВ

¦         ¦         ¦---------------------¦СТЕНОК    ¦---------------------------------

¦         ¦         ¦ЖЕЛЕЗНЫЕ  ¦АВТОМО-   ¦          ¦СБОРКА БЛОКОВ        ¦С ЗАПОЛНЕ-

¦         ¦         ¦          ¦БИЛЬНЫЕ   ¦          ¦---------------------¦НИЕМ ЯДРА

¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ДО 5 Т    ¦СВ 5 Т    ¦-----------

¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦БЕТОННЫМИ

¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦БЛОКАМИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  30-9-1  ¦  30-9-2  ¦  30-9-3  ¦  30-9-4  ¦  30-9-5  ¦  30-9-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    473        644        789        476        511        121

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     66        102        163.63     121.86     151.7       93.6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ 021244     М-ЧАС                                      114

НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ 021246     М-ЧАС                                                  41.3       46.8

НА ДРУГИХ ВИДАХ СТР-ВА 50-63 Т

КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ    021439     М-ЧАС      66        102        160

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                              11         23.84     209.6

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 30-9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  30-9-1  ¦  30-9-2  ¦  30-9-3  ¦  30-9-4  ¦  30-9-5  ¦  30-9-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0024   М3                                3

ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ II СОРТА

ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0072   М3                                2

ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, II СОРТА

ШПАЛЫ НЕПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ    105-0073   ШТ         50         90                               44

ДОРОГ III ТИПА

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т           2          4          2

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ (НА         (401-0012)  М3                                5

СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ)

МАРКИ 150

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0005)  М3          6                                9         13          2.8

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 150

БЛОКИ БЕТОННЫЕ                     (403-9010)  М3                                                               100

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006)  М3        100        100        100        100        100

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       352        496        593        356        386         90.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       551.76     852.72    1348.6      927.86     895.18     776.88

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        89.1      137.7      219.3      154.21     169.85     121.21

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       903.76    1348.72    1941.6     1283.86    1281.18     866.98

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ      1853.5     3617.9     1995.8                 392.04

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ       111.2      220        156.6                  10.56

ТАБЛИЦА 30-10  ЗАПОЛНЕНИЕ ЯДРА ОПОР ИЗ КОНТУРНЫХ БЛОКОВ БЕТОНОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАПОЛНЕНИЕ ЯДРА ОПОР БЕТОНОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 БЕТОНА В ДЕЛЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               30-10-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  160

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   87.39

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                                    36

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                     155.89

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ (НА         (401-0012)  М3                                      102

СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ)

МАРКИ 150

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       6.94

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       1.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     127

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                     441.37

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                      93.21

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       6.94

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     575.31

ТАБЛИЦА 30-11  СООРУЖЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ОПОР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОНА НА СУШЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ. 02.НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА (ГРАФА 2).

03.УКЛАДКА БЕТОНА С УПЛОТНЕНИЕМ ВИБРАТОРАМИ. 04.УКЛАДКА БЕТОНА ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ (ГРАФА 2).

05. УХОД ЗА БЕТОНОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 БЕТОНА В ДЕЛЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗ ОБЛИЦОВКИ                     ¦С ОДНОВРЕМЕННОЙ ОБЛИЦОВКОЙ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             30-11-1              ¦             30-11-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                413                                330

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                176.32                              77.79

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                  93.4                               39.4

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                   251.52                             116.46

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0028   М3                      0.33

ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0056   М3                      0.47                               0.03

ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ

32, 40 ММ, II СОРТА

МОСТОВЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ   (201-9355)  Т                       0.14

ЩИТЫ ОПАЛУБКИ ЩД 1.2Х0.4, РАЗМЕРЫ   203-0500   М2                     29                                  0.93

1200Х400Х172

БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ (НА         (401-0012)  М3                    102                                102

СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ)

МАРКИ 150

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1146   Т                       0.03

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                   286.44                              16

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                    42.97                               2.4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   287                                248

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                   992.18                             428.9

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                   195.95                              85.77

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                   286.44                              16

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                  1565.62                             692.9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                   143.31                               3.9

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                    14.61                               0.36

ТАБЛИЦА 30-12  СООРУЖЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ОПОР ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОНА С ПЛАВСРЕДСТВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ. 02.НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА (ГРАФА 2).

03.УКЛАДКА БЕТОНА С УПЛОТНЕНИЕМ ВИБРАТОРАМИ. 04.УКЛАДКА БЕТОНА ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ (ГРАФА 2).

05.УХОД ЗА БЕТОНОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 БЕТОНА В ДЕЛЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗ ОБЛИЦОВКИ                     ¦С ОДНОВРЕМЕННОЙ ОБЛИЦОВКОЙ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             30-12-1              ¦             30-12-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                442                                353

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                188.43                              83.27

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                  99.9                               42.2

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                   268.55                             124.58

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0028   М3                      0.33

ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0056   М3                      0.47                               0.03

ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ

32,40 ММ, II СОРТА

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т                       0.14

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

ЩИТЫ ОПАЛУБКИ ЩД 1.2Х0.4, РАЗМЕРЫ   203-0500   М2                     29                                  0.93

1200Х400Х172

БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ (НА         (401-0012)  М3                    102                                102

СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ)

МАРКИ 150

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1146   Т                       0.033

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                   286.44                              16

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                    42.97                               2.4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   307                                265

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                  1060.76                             459.23

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                   209.44                              91.81

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                   286.44                              16

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                  1654.2                              740.23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                   244.84                               3.9

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                    22                                  0.36

04 ПОДФЕРМЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ, КРЫЛЬЯ УСТОЕВ И ДРУГИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОПОР

ТАБЛИЦА 30-13  УСТРОЙСТВО ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ. 02.УСТАНОВКА АРМАТУРЫ. 03.УКЛАДКА БЕТОНА. 04.УХОД ЗА БЕТОНОМ.

05.ЗАТИРКА ОТКРЫТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 06.ЖЕЛЕЗЕНИЕ СЛИВОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПОДФЕРМЕННЫХ    ¦ПОДФЕРМЕННЫХ    ¦КРЫЛЬЕВ УСТОЕВ  ¦ТРОТУАРНЫХ

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДОК И ПРО- ¦ПЛОЩАДОК, УКЛА- ¦                ¦КОНСОЛЕЙ

¦         ¦         ¦КЛАДНЫХ РЯДОВ   ¦ДЫВАЕМВХ С ПЛАВ-¦                ¦

¦         ¦         ¦НА СУШЕ         ¦СРЕДСТВ         ¦                ¦

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    30-13-1     ¦    30-13-2     ¦    30-13-3     ¦    30-13-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       488              548              952             1441

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       109.64           138.34           144.25           202.47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС         61.7             72.7             70.4            104

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          145.41           199.12           224.01           298.68

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т              0.0545           0.0545           0.276            0.023

МАССОЙ, КГ 1,8

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0008   М3             2.9              2.9             10.5              4

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0056   М3             0.9              0.9              2.1              3.1

ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ

32 40 ММ, II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0057   М3             0.5              0.5              0.4              0.5

ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ

32,40 ММ, III СОРТА

КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ ИЗ  (204-9172)  Т              П                П                П                П

СТАЛИ КЛАССА А3

БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ (НА         (401-0012)  М3           104              104              104              104

СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ)

МАРКИ 150

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0005)  М3             0.3              0.3              1.07             1.04

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 150

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           45.01            45.01           293.88           264.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            6.75             6.75            44.08            39.62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          408              435              712             1098

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          601.99           737.1            744.97          1068.28

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          122.6            152.8            157.31           222.72

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           45.01            45.01           293.88           264.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1055             1217.11          1750.85          2430.4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          343.89           343.89           990.23           670.37

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           45.53            45.53           139.68            80.62

ТАБЛИЦА 30-14  УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОДМОСТЕЙ. 02.УКЛАДКА ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА  ПОД БЛОКИ.

03.УСТАНОВКА И ВЫВЕРКА БЛОКОВ КОНСТРУКЦИЙ. 04.ЗАЛИВКА СТЫКОВ РАСТВОРОМ С ОЧИСТКОЙ И ПРОМЫВКОЙ СТЫКУЕМЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ (ГРАФА 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПОДФЕРМЕННИКОВ И РИГИЛЕЙ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОДНОБЛОЧНЫХ           ¦ДВУХБЛОЧНЫХ           ¦НА МОСТАХ ПОД ЖЕЛЕЗНЫЕ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------¦ДОРОГИ

¦         ¦         ¦НА МОСТАХ ПОД АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ           ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       30-14-1        ¦       30-14-2        ¦       30-14-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч          615                    366                    717

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч           11.85                  10.05                  64.05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020435     М-ЧАС             7.9                    6.7                   42.7

СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТОВ,65 Т

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т                 0.211                  0.121                  0.191

МАССОЙ, КГ 1,8

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0008   М3                5.65                   3.26                   5.12

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

БРЕВНА ДЛЯ ВЫРАБОТКИ                102-0010   М3                3.53                   2.03                   3.19

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК

(ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ

II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0057   М3                4.25                   2.5                    3.89

ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ

32,40 ММ, III СОРТА

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0008)  М3                                       0.21                   3.08

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 300

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006)  М3              100                    100                    100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              21.2                   21.2                   21.2

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               3.18                   3.18                   3.18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ             523                    312                    622

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ             229.1                  194.3                 1238.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ              13.83                  11.73                  74.73

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              21.2                   21.2                   21.2

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             773.3                  527.5                 1881.5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            1005.76                 584.47                 914.81

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ             139.89                  81.13                 127.1

05 ОБЛИЦОВКА ОПОР ТЕСАНЫМ КАМНЕМ

ТАБЛИЦА 30-15  УСТРОЙСТВО ОБЛИЦОВКИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДАЧА И УСТАНОВКА КАМНЕЙ. 02.ЧАСТИЧНАЯ ПОДТЕСКА ПОСТЕЛЕЙ И БОКОВЫХ ГРАНЕЙ. 03.ЗАЛИВКА ШВОВ И

ПАЗУХ РАСТВОРОМ. 04.РАСШИВКА ШВОВ. 05.ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ. 06.УСТАНОВКА АНКЕРОВ В ТЕЛЕ ОПОРЫ,

ВЫДЕЛКА ГНЕЗД В КАМНЯХ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ И ПОДЛИВКА ОБЛИЦОВКИ РАСТВОРОМ (ГРАФА 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ОБЛИЦОВКИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССИВНОЙ                         ¦ЛЕДОРЕЗОВ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             30-15-1              ¦             30-15-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                596                               1792

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                108.49                              29.8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС                 108

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     1.48                              90.39

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0057   М3                      1.33

ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ

32,40 ММ, III СОРТА

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0005)  М3                      3.77                               7.14

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 150

КАМЕНЬ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КРИВОЛИНЕЙНЫЙ  (404-9060)  М2                     27                                100

КАМЕНЬ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЙ  (404-9070)  М2                     73

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    55.55                              18.1

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     8.33                               2.72

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   536                               1508

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                   800.68                              90.39

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                   138.68                              27.12

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    55.55                              18.1

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                  1392.23                            1616.49

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                   135.66

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                    14.23

06 РАЗБОРКА КЛАДКИ ОПОР МОСТОВ И ТРУБ

ТАБЛИЦА 30-16

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗБОРКА КЛАДКИ. 02.РЕЗКА АРМАТУРЫ. 03.УБОРКА РАЗОБРАННОЙ КЛАДКИ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ. 04.ПОГРУЗКА,

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА ПЛАВУЧИХ СТРЕДСТВАХ И РАЗГРУЗКА РАЗОБРАННОЙ КЛАДКИ (ГРАФА 3).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 КЛАДКИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РАЗБОРКА КЛАДКИ                              ¦ПРИ РАЗБОРКЕ КЛАДКИ В

¦         ¦         ¦---------------------------------------------¦РУСЛЕ РЕКИ ДОБАВЛЯТЬ

¦         ¦         ¦БЕТОННОЙ              ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ        ¦К НОРМАМ ГРАФЫ 1,2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       30-16-1        ¦       30-16-2        ¦       30-16-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч          994                   2434                    172

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч          483.26                1248.53                 167.8

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            1465.89                3787.21                  509

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                                            22.57

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                                             3.39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ             765                   1895                    102

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            1465.89                3787.21                 509

В ТОМ ЧИСЛЕ                                                                                                 152.7

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ             439.77                1136.16

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                                            22.57

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            2230.89                5682.21                 623.57

07 ОПОРНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

ТАБЛИЦА 30-17  УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И ЗАДЕЛКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ. 02.УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ЛИСТОВ. 03.ПОДЪЕМ И УСТАНОВКА ОПОРНЫХ

ЧАСТЕЙ С ПРИКРЕПЛЕНИЕМ К ОПОРНЫМ ЛИСТАМ. 04.УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО КОРОБА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ОПОРНУЮ ЧАСТЬ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТАНГЕЦИАЛЬНЫХ                     ¦СЕКТОРНЫХ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             30-17-1              ¦             30-17-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  6.47                              25.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.82                               0.94

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ    021439     М-ЧАС                   0.82                               0.94

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТР-ВА 25 Т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОПОРНЫЕ ЧАСТИ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ   (201-9021)  Т                       П                                  П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.74                               0.74

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.11                               0.11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     5.83                              20.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     6.86                               7.86

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     1.11                               1.27

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.74                               0.74

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    13.43                              28.8

ТАБЛИЦА 30-18  УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, РЕЗИНЫ И ФТОРОПЛАСТА

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДЪЕМ ПАКЕТОВ НА ОПОРУ. 02.НАНЕСЕНИЕ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ПОД ОПОРНЫЕ ЧАСТИ. 03.УСТАНОВКА И

ВЫВЕРКА ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ОПОРНУЮ ЧАСТЬ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               30-18-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    0.59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОПОРНЫЕ ЧАСТИ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ   (201-9190)  КГ                                        П

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0005)  М3                                        0.03

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 150

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       0.46

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       0.46

08 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ МОСТОВ ПОД ОДИН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ

ТАБЛИЦА 30-19  УСТАНОВКА НА ОПОРЫ МОСТОВ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДАЧА КРАНА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ ОТ СТАНЦИИ НАЗНАЧЕНИЯ ОГРАНИЧИВАЮЩЕЙ  ПЕРЕГОН, К МЕСТУ РАБОТ

И ОБРАТНО (ГРАФЫ 1-5). 02.УСТРОЙСТВО НАКАТОЧНЫХ ПУТЕЙ ДЛЯ ПОПЕРЕЧНОЙ ПЕРЕДВИЖКИ БАЛОК В МЕСТЕ

СТРОПОВКИ И НА ОПОРАХ (ГРАФЫ 3,4). 03.ПОПЕРЕЧНАЯ ПЕРЕДВИЖКА БАЛОК ПОД СТРЕЛУ КРАНА И НА ОПОРАХ (ГРАФЫ 3,4)

04.УСТРОЙСТВО ПОДКРАНОВЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ НА ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЯХ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КРАНА

(ГРАФЫ 3-5). 05.СТРОПОВКА, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И УСТАНОВКА ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ НА ОПОРНЫЕ ЧАСТИ (ГРАФЫ 1-2) ИЛИ

НАКАТОЧНЫЕ ПУТИ (ГРАФЫ 3,4). 06.ПОПЕРЕЧНАЯ ПЕРЕДВИЖКА БАЛОК НА ОПОРАХ МОСТА И УСТАНОВКА НА ОПОРНЫЕ

ЧАСТИ (ГРАФЫ 3,4). 07.ОМОНОЛИЧИВАНИЕ БАЛОК. 08.РАЗБОРКА НАКАТОЧНЫХ И ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ. 09.УСТРОЙСТВО

И РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОДМОСТЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ,М,ДО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6            ¦12           ¦18           ¦24           ¦34,3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТРЕЛОВЫМИ КРАНАМИ         ¦КОНСОЛЬНЫМИ КРАНАМИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   30-19-1   ¦   30-19-2   ¦   30-19-3   ¦   30-19-4   ¦   30-19-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       46.9          57.6         278           297           195

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       17.88         25.24         67.62         77            86.8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОНСОЛЬНЫЕ 130 Т              020602     М-ЧАС                                     9.66         11            12.4

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 80 Т  021314     М-ЧАС         4.47          6.31

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС         2.76          4.6

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132803     М-ЧАС         4.47          6.31          9.66         11            12.4

883 (1200) КВТ (Л.С)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ СПОКОЙНАЯ     (101-9413)  Т                                         0.05          0.05          0.19

МАРКИ СТ3СП, ТОЛЩИНОЙ 34-60 ММ

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0029   М3            0.04          0.04          0.09          0.91          0.69

ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0056   М3            0.57          0.57          0.57          0.66          1.33

ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ

32,40 ММ, II СОРТА

ШПАЛЫ НЕПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ    105-0073   ШТ            3.45          6.9          40.2          42            24.4

ДОРОГ III ТИПА

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001)  ШТ            1             1             1             1             1

РЕЛЬСЫ СТАРОГОДНЫЕ 3 ГРУППЫ         610-5019   Т                                         1.64          1.75          0.77

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           8.6          18.6         116           138            69

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ           1.29          2.79         17.4          20.7          10.35

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          39.2          48           219           235           158

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         222.65        315          1066.46       1214.4        1368.96

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ          21.86         30.86         79.99         91.08        102.68

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           8.6          18.6         116           138            69

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         270.45        381.6        1401.46       1587.4        1595.96

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         109.8         140.54        668.15        812.65        581.37

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ           8.2           9.03         51.32         64.78         45.92

ТАБЛИЦА 30-20  УСТАНОВКА НА ОПОРЫ МОСТОВ ДВУМЯ СПАРЕННЫМИ СТРЕЛОВЫМИ КРАНАМИ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДАЧА КРАНА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ ОТ СТАНЦИИ НАЗНАЧЕНИЯ, ОГРАНИЧИВАЮЩЕЙ ПЕРЕГОН, К МЕСТУ РАБОТ

И ОБРАТНО. 02.СТРОПОВКА, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И УСТАНОВКА ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ НА ОПОРНЫЕ ЧАСТИ.

03.ОМОНОЛИЧИВАНИЕ БАЛОК. 04.РАЗБОРКА НАКАТОЧНЫХ И ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ. 05.УСТРОЙСТВО И

РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОДМОСТЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6                                 ¦12

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             30-20-1              ¦             30-20-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 46.9                               57.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 35.76                              50.4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 80 Т  021314     М-ЧАС                   8.94                              12.6

ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС                   5.52                               9.2

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132803     М-ЧАС                   8.94                              12.6

883 (1200) КВТ (Л.С)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0029   М3                      0.04                               0.04

ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0056   М3                      0.57                               0.57

ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ

32,40 ММ, II СОРТА

ШПАЛЫ НЕПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ    105-0073   ШТ                      3.45                               6.9

ДОРОГ III ТИПА

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001)  ШТ                      1                                  1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    16.49                              16.49

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     2.47                               2.47

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    39.2                               48

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                   445.31                             629.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    43.72                              61.61

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    16.49                              16.49

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   501                                693.52

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                   109.8                              140.54

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     8.2                                9.03

ТАБЛИЦА 30-21  ПОПЕРЕЧНАЯ ПЕРЕДВИЖКА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 М ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА НИЖНИХ И ВЕРХНИХ НАКАТОЧНЫХ ПУТЕЙ. 02.УКЛАДКА КАТКОВ И УСТАНОВКА БАЛКИ

ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ НА КАТКИ. 03.ОБСТРОЙКА БАЛКИ ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И РАЗБОРКА ОБСТРОЙКИ.

04.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОДМОСТЕЙ. 05.ПОПЕРЕЧНАЯ ПЕРЕДВИЖКА БАЛКИ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ С

ПОМОЩЬЮ ДОМКРАТОВ. 06.УСТАНОВКА БАЛКИ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 БАЛКА ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               30-21-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  195

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    1.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       3.2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т                                         0.0282

МАССОЙ, КГ 1,8

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0008   М3                                        0.23

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0032   М3                                        0.73

ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ

И БОЛЕЕ II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0056   М3                                        0.32

ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ

32,40 ММ, II СОРТА

РЕЛЬСЫ СТАРОГОДНЫЕ 3 ГРУППЫ         610-5019   Т                                         1.61

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      17.48

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       2.62

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     159

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       3.2

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.96

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      17.48

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     179.68

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                     420.29

ПРИНИМАЕМЫХ ПО РПОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      51.14

09 ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ

ТАБЛИЦА 30-22  УКРУПНИТЕЛЬНАЯ СБОРКА СОСТАВНЫХ БАЛОК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА СТЕНДА. 02.УСТАНОВКА БЛОКОВ НА СТЕНД С ВЫВЕРКОЙ. 03.ПРИГОТОВЛЕНИЕ И

НАНЕСЕНИЕ НА ТОРЦЫ БЛОКОВ ЭПОКСИДНОГО КЛЕЯ. 04.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ ПУЧКОВ В КАНАЛЫ.

05.СБОРКА И УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ. 06.НАТЯЖЕНИЕ ПУЧКОВ. 07.ИНЪЕЦИРОВАНИЕ КАНАЛОВ. 08.ЗАДЕЛКА

ТОРЦОВ БАЛКИ И УХОД ЗА БЕТОНОМ. 09.СНЯТИЕ БАЛКИ СО СТЕНДА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 БАЛКА ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦24                    ¦33                    ¦42

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       30-22-1        ¦       30-22-2        ¦       30-22-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч          121                    204                    253

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч           22.37                  29.23                  37.48

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020435     М-ЧАС             7.65                   9.16                  12.3

СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТОВ,65 Т

КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ    021439     М-ЧАС             0.87                   1.02                   1.32

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ              30.39                  43.89                  53.71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СМОЛА: ЭПОКСИДНАЯ МАРКИ ЭД-20       113-0163   Т                 0.003                  0.004                  0.006

АРМАТУРА ПРОВОЛОЧНАЯ В-11          (204-9050)  КГ                П                      П                      П

АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ                    (204-9160)  КГ               75.7                  285                    348

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0009)  М3                0.32                   0.61                   0.89

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 400

БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕНДА              (403-9030)  М3                1.17                   1.4                    1.85

ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ  (408-0221)  М3                0.96                   1.14                   1.51

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 800

ФРАКЦИИ В ММ: 20-40

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ,БЕЗ ПОКРЫТИЯ,  537-0005   10М                                      9.5                   10.5

ИЗ ПРОВОЛОК,МАРКИ В МАРКИРОВОЧНАЯ

ГРУППА 1570 Н/ММ2 И МЕНЕЕ,

ДИАМЕТРОМ,ММ: 12

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              39.93                  60.02                 100.19

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               5.99                   9                     15.03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ             102                    171                    212

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ             259.51                 318.06                 421.45

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ              23.68                  30.58                  39.42

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              39.93                  60.02                 100.19

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             401.44                 549.08                 733.64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ              10.5                   77.08                  90.72

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.69                  12.32                  13.98

ТАБЛИЦА 30-23  УСТАНОВКА НА ОПОРЫ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПОДМОСТЕЙ НА ОПОРЕ. 02.УСТАНОВКА КРАНА НА АУТРИГЕРЫ И СНЯТИЕ С НИХ

(ГРАФЫ 1-8). 03.МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ПОДКРАНОВОГО НАСТИЛА (ГРАФЫ 9-13). 04.ПЕРЕДВИЖКА КРАНА В ПРОЛЕТ

(ГРАФЫ 9-13). 05.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА РЕЛЬСОВОГО ПУТИ ПОД ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕЛЕЖКИ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ

(ГРАФЫ 9-13). 05.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА РЕЛЬСОВОГО ПУТИ ПОД ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕЛЕЖКИ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ

(ГРАФЫ 9-13). 06.ПОДАЧА БАЛОК ПОД КРАН В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ (ГРАФЫ 9-13). 07.СПАРИВАНИЕ КРАНОВ

(ГРАФЫ14-18). 08.УСТАНОВКА ПЛИТ ИЛИ БАЛОК НА ОПОРЫ С  ВРЕМЕННЫМ ЗАКРЕПЛЕНИЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 БАЛКА ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТРЕЛОВЫМИ КРАНАМИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛИТНЫХ ДЛИНОЙ ДО               ¦БАЛОЧНЫХ ДЛИНОЙ ДО

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦9 М       ¦15 М      ¦18 М      ¦12 М      ¦15 М      ¦18 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 30-23-1  ¦ 30-23-2  ¦ 30-23-3  ¦ 30-23-4  ¦ 30-23-5  ¦ 30-23-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      8.76       8.76      12.47      12.69      12.69      16.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      2.3        2.3        5.3        3.32       4.52       6.32

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                                        1.2

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021246     М-ЧАС                             2.1                   1.2        2.1

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 50-63 Т

КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ    021439     М-ЧАС       2.29       1.09       1.09       2.1        2.1        2.1

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25Т

КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ    021440     М-ЧАС                  1.2

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 40Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.03       0.03       0.03       0.07       0.07       0.07

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001)  ШТ          1          1          1          1          1          1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        18.72      18.72      18.72      60.76      60.76     131.44

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         2.81       2.81       2.81       9.11       9.11      19.72

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         7.15       7.15      10.44      10.1       10.1       13.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        19.17      25.58      44         27.15      37.55      52.49

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         3.1        3.2        6.92       4.41       5.97       8.3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        18.72      18.72      18.72      60.76      60.76     131.44

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        45.04      51.45      73.16      98.01     108.41     197.33

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 30-23

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТРЕЛОВЫМИ КРАНАМИ   ¦КОНСОЛЬНО-ШЛЮЗОВЫМИ КРАНАМИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БАЛОЧНЫХ ДЛИНОЙ ДО

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦21 М      ¦24 М      ¦18 М      ¦24 М                 ¦33 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 30-23-7  ¦ 30-23-8  ¦ 30-23-9  ¦ 30-23-10 ¦ 30-23-11 ¦ 30-23-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     21         21         33.2       36.6       38.9       68.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      6.32       6.32       9.78      10.08      10.2        6.21

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021246     М-ЧАС       2.1

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 50-63 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021247     М-ЧАС                  2.1

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 100 Т

КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ    021439     М-ЧАС       2.1        2.1        1.76       1.76       1.76       1.76

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25Т

КРАНЫ КОНСОЛЬНО-ШЛЮЗОВЫЕ 2Х20 Т     700026     М-ЧАС                             2.53       2.83       2.83

КРАНЫ КОНСОЛЬНО-ШЛЮЗОВЫЕ 2Х50 Т     700027     М-ЧАС                                                              3.42

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.07       0.07      16.64      16.64      17.03       3.13

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001)  ШТ          1          1          1          1          1          1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       142.6      153.76     131.44     142.6      153.76     282.72

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        21.39      23.06      19.72      21.39      23.06      42.41

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        16.5       16.5       25.4       28.1       29.7       52.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        52.49      83.57     108.26     117.38     117.77     243.9

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         8.3        8.51      10.51      10.88      11          7.56

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       142.6      153.76     131.44     142.6      153.76     282.72

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       211.59     253.83     265.1      288.08     301.23     578.92

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 30-23

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КОНСОЛЬНО-¦КОЗЛОВЫМИ КРАНАМИ

¦         ¦         ¦ШЛЮЗОВЫМИ ¦

¦         ¦         ¦КРАНАМИ   ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БАЛОЧНЫХ ДЛИНОЙ ДО

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦42 М      ¦18 М      ¦21 М      ¦24 М      ¦33 М      ¦42 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 30-23-13 ¦ 30-23-14 ¦ 30-23-15 ¦ 30-23-16 ¦ 30-23-17 ¦ 30-23-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     78.6       14.2       14.2       14.2       24.2       24.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      6.03       6.87       6.87       6.87      10.07      10.08

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020435     М-ЧАС                  3.35       3.35       3.35       5.45       5.45

СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТОВ,65 Т

КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ    021439     М-ЧАС       1.76       1.76       1.76       1.76       1.76       1.76

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25Т

КРАНЫ КОНСОЛЬНО-ШЛЮЗОВЫЕ 2Х50 Т     700027     М-ЧАС       3.42

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         2.59       0.25       0.25       0.25       0.38       0.42

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001)  ШТ          1          1          1          1          1          1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       385.64     131.44     142.6      153.76     282.72     385.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        57.85      19.72      21.39      23.06      42.41      57.85

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        60.1       11.4       11.4       11.4       19.2       19.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       243.36     112.11     112.11     112.11     173.14     173.18

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         7.4        8.32       8.32       8.32      12.03      12.05

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       385.64     131.44     142.6      153.76     282.72     385.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       689.1      254.95     266.11     277.27     475.06     578.02

ТАБЛИЦА 30-24  СБОРКА ИЗ ПЛИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЛОКОВ КОРОБЧАТЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ НА ГОТОВЫХ ПОДМОСТЯХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ СБОРОЧНЫХ КЛЕТОК НА ГОТОВЫХ ПОДМОСТЯХ. 02.ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПЛИТ В ПРОЕКТНОМ ПОЛОЖЕНИИ (ГРАФА 1). 03.МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ КОНДУКТОРОВ

ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПЛИТ (ГРАФА 2). 03.МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ КОНДУКТОРОВ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ

ПЛИТ (ГРАФА 2). 04.ПОДЪЕМ И УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ, ВЫВЕРКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИХ В

ПРОЕКТНОМ ПОЛОЖЕНИИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПОД МЕТРОПОЕЗД                    ¦ПОД АВТОПОЕЗД

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             30-24-1              ¦             30-24-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                702                                295

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                173.19                             107.93

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020435     М-ЧАС                 112                                 70.5

СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТОВ,65 Т

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021143     М-ЧАС                   1.87                               1.07

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 16 Т

АВТОМАТЫ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ    040300     М-ЧАС                  49.1

СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 450-1250 А

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                    10.07                               3.38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т                       0.07                               0.08

МАССОЙ, КГ 1,8

ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б          101-1150   Т                       0.03

КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И

ПЕРЕОДИЧЕСОГО ПРОФИЛЯ,

ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ,

ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧЕННЫЙ КЛАСС А-I,

ДИАМЕТРОМ 10 ММ

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э60       101-1520   Т                       0.03                               0.01

СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ СПОКОЙНАЯ     (101-9413)  Т                       0.95

МАРКИ СТ3СП, ТОЛЩИНОЙ 34-60 ММ

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0028   М3                     13                                  6.74

ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0056   М3                      5.04                               3.67

ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ

32,40 ММ, II СОРТА

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ              103-0018   М                      13.7

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ

ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ,

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 50 ММ ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 3.5ММ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ              103-0022   М                      42.8

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ

ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ,

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 100 ММ ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 4.5ММ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 30-24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             30-24-1              ¦             30-24-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т                                                          1.3

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006)  М3                    100                                100

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1146   Т                       0.55                               0.18

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    31.62                               3.98

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     4.74                               0.6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   540                                226

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                  3432.54                            2058.37

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                   201.41                             125.76

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    31.62                               3.98

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                  4004.16                            2288.35

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                  3459.32                            2690.11

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                   336.24                             231.42

ТАБЛИЦА 30-25  НАВЕСНАЯ СБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ МОСТОВ ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ДЛЯ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ. 02.УСТАНОВКА КРАНА. 03.ПОДЪЕМ И УСТАНОВКА КРАНОМ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ. 04.УСТРОЙСТВО КЛЕЕНЫХ СТЫКОВ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ КЛЕЯ.

05.УСТАНОВКА, НАТЯЖЕНИЕ И СНЯТИЕ СБОРОЧНЫХ АРМАТУРНЫХ ПУЧКОВ. 06.УСТРОЙСТВО МОКРЫХ СТЫКОВ.

07.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ОГРАЖДЕНИЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               30-25-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  816

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                  290.34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ МОНТАЖНЫЕ 65 Т                020702     М-ЧАС                                     1.42

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                     876.39

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СМОЛА: ЭПОКСИДНАЯ МАРКИ ЭД-20       113-0163   Т                                         0.09

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т                                         2.51

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006)  М3                                      100

КАНАТЫ АРМАТУРНЫЕ                  (537-9001)  КГ                                      443

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                     378.2

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      56.73

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     741

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                     895.7

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                     264.77

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                     378.2

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                    2014.9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                    2082.04

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                     145.2

ТАБЛИЦА 30-26  ИЗГОТОВЛЕНИЕ И НАТЯЖЕНИЕ АРМАТУРЫ ПРИ НАВЕСНОЙ СБОРКЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ МОСТОВ ПОД

АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА КАНАТОВ ИЛИ ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРМАТУРНЫХ ПУЧКОВ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ НАТЯЖЕНИЕМ. 02.УСТАНОВКА

АНКЕРНЫХ МУФТ. 03.РАСКЛАДКА КАНАТОВ ИЛИ АРМАТУРНЫХ ПУЧКОВ И ИХ НАТЯЖЕНИЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т АРМАТУРЫ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               30-26-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  134

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   19.78

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ МОНТАЖНЫЕ 65 Т                020702     М-ЧАС                                     9.99

ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ      030404     М-ЧАС                                    10.6

УСИЛИЕМ ДО 31, 39 (3,2) КН (Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                      29.7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  (201-0768)  Т                                         0.13

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ,

СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ

ДО 0.5 Т

АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ                    (204-9160)  КГ                                       80

КАНАТЫ АРМАТУРНЫЕ                  (537-9001)  КГ                                     1020

ПОРОШОК ЦИНКОВЫЙ ПЦ2                611-3071   Т                                         0.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       4.34

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.65

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     111

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                     171.5

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                      21.9

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       4.34

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     286.84

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      59.68

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       8.95

ТАБЛИЦА 30-27  УСТАНОВКА НА ОПОРЫ БАЛОЧНЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ НА ПЛАВУ (СБОРКА И РАЗБОРКА ПЛАШКОУТОВ)

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО БЕРЕГОВЫХ ЯКОРЕЙ. 02.СБОРКА ПЛАШКОУТОВ ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ ПОНТОНОВ С ПОСТАНОВКОЙ

ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЙ. 03.УСТРОЙСТВО ПЕРЕКАТОЧНЫХ ПУТЕЙ И СПУСК НА ВОДУ ПЛАШКОУТОВ. 04.ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ПЛАШКОУТОВ ИЗ ВОДЫ. 05.РАЗБОРКА ПЛАШКОУТОВ И НАКАТОЧНЫХ ПУТЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 Т ПЛАШКОУТОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               30-27-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  974

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                  103.71

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                                    37.2

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                     201.74

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т                                         0.0161

МАССОЙ, КГ 1,8

ШВЕЛЛЕРЫ, СТАЛЬ ПОЛУСПОКОЙНАЯ      (101-9414)  Т                                         0.03

18 ПС, N 16-24

БРЕВНА ДЛЯ ВЫРАБОТКИ                102-0011   М3                                        3.94

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК

(ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ

III СОРТА

ШПАЛЫ НЕПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ    105-0073   ШТ                                        6

ДОРОГ III ТИПА

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1146   Т                                         0.16

ШАЙБАМИ

РЕЛЬСЫ СТАРОГОДНЫЕ 3 ГРУППЫ         610-5019   Т                                         3.41

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      32.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       4.82

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     762

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                     496.74

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                     108.51

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      32.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                    1290.86

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                     861.56

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                     130.72

ТАБЛИЦА 30-28  УСТАНОВКА НА ОПОРЫ БАЛОЧНЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ НА ПЛАВУ (СБОРКА И РАЗБОРКА ПЛАВУЧИХ ОПОР ИЗ

НЕИНВЕНТАРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ)

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ОПОР ИЗ НЕИНВЕНТАРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. 02.РАЗБОРКА ОПОР ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 Т НЕИНВЕНТАРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               30-28-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  910

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                  167

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                                   167

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ            (201-0777)  Т                                        32.3

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1146   Т                                         0.6

ШАЙБАМИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     517

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                    1324.31

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                     215.43

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                    1841.31

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                     594.77

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      89.22

ТАБЛИЦА 30-29  ПЕРЕВОЗКА НА ПЛАВУ И УСТАНОВКА НА ОПОРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЯКОРЕЙ. 02.УСТРОЙСТВО БЕРЕГОВЫХ ЯКОРЕЙ. 03.ОСНАЩЕНИЕ

ПЛАШКОУТОВ МЕХАНИЗМАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ. 04.БАЛЛАСТИРОВКА ПЛАШКОУТОВ И ЗАВОДКА ПЛАВУЧИХ ОПОР В КОВШ

ПОД ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ. 05.РАЗБАЛЛАСТИРОВКА ПЛАШКОУТОВ, ПОДЪЕМ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ С ПИРСОВ.

06.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ ОПОР С ПРОЛЕТНЫМ СТРОЕНИЕМ БУКСИРАМИ К МЕСТУ УСТАНОВКИ. 07.ЗАВОДКА В ПРОЛЕТ И

УСТАНОВКА ПЛАВУЧЕЙ ОПОРЫ ПО ОСЯМ МОСТА. 08.БАЛЛАСТИРОВКА ПЛАШКОУТОВ, УСТАНОВКА ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ НА

ОПОРЫ МОСТА И ВЫВОД ПЛАВУЧИХ ОПОР ЛЕБЕДКИ ИЗ-ПОД ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ. 09.РАЗБАЛЛАСТИРОВКА ПЛАШКОУТОВ

И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ ОПОР К БЕРЕГУ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦88                    ¦110                   ¦158

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       30-29-1        ¦       30-29-2        ¦       30-29-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         1996                   2367                   1989

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч          131.92                 144.82                 167.18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС            40.6                   53.5                   54.1

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

НАСОСЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ ПОДАЧА       101402     М-ЧАС             9.53                   9.53                  26.3

160 М3/Ч; НАПОР 30 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ             277                    277                    343

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т                 0.214                  0.214                  0.214

МАССОЙ, КГ 1,8

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0008   М3                0.91                   1.37                   1.82

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0028   М3                0.05                   0.05                   0.05

ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ II СОРТА

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ              103-0022   М                26                     34                     52

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ

ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ,

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 100 ММ ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 4.5ММ

РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ               300-0608   М                 4.67                   7                      9.6

НАПОРНОВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ

ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2),

ДИАМЕТРОМ 32 ММ

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006)  М3               10.7                   13.3                   16

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ,БЕЗ ПОКРЫТИЯ,  537-0029   10М               6                      6                      6

ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В,МАРКИРОВОЧНАЯ

ГРУППА 1770 Н/ММ2,ДИАМЕТРОМ,ММ: 15

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ,БЕЗ ПОКРЫТИЯ,  537-0031   10М               2.1                    2.1                    2.1

ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В,МАРКИРОВОЧНАЯ

ГРУППА 1770 Н/ММ2,ДИАМЕТРОМ,ММ: 18

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ,БЕЗ ПОКРЫТИЯ,  537-0037   10М              13.1                   13.9                   14.7

ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В,МАРКИРОВОЧНАЯ

ГРУППА 1770 Н/ММ2,ДИАМЕТРОМ,ММ: 27

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 30-29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       30-29-1        ¦       30-29-2        ¦       30-29-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ,БЕЗ ПОКРЫТИЯ,  537-0041   10М               9.9                   10                     10

ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В,МАРКИРОВОЧНАЯ

ГРУППА 1770 Н/ММ2,ДИАМЕТРОМ,ММ:

33.5

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ,БЕЗ ПОКРЫТИЯ,  537-0042   10М              16                     18.3                   22.9

ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В,МАРКИРОВОЧНАЯ

ГРУППА 1770 Н/ММ2,ДИАМЕТРОМ,ММ: 37

ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15Ч     630-0007   ШТ                4.78                   6.37                   9.57

14БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ

1.6 МПА(16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ:

100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1119.72                1147                   1216.44

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ             167.96                 172.05                 182.47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            1463                   1852                   1492

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ             613.16                 715.46                 811.2

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ             135.47                 152.12                 172.69

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1119.72                1147                   1216.44

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            3195.88                3714.46                3519.64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            2105.52                2366.23                2831.52

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ             396.63                 441.64                 521.31

ТАБЛИЦА 30-30  ПЕРЕВОЗКА НА ПЛАВУ И УСТАНОВКА НА ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЯКОРЕЙ. 02.УСТРОЙСТВО БЕРЕГОВЫХ ЯКОРЕЙ. 03.ОСНАЩЕНИЕ

ПЛАШКОУТОВ МЕХАНИЗМАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ. 04.БАЛЛАСТИРОВКА ПЛАШКОУТОВ И ЗАВОДКА ПЛАВУЧИХ ОПОР В КОВШ ПОД

ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ. 05.РАЗБАЛЛАСТИРОВКА ПЛАШКОУТОВ, ПОДЪЕМ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ С ПИРСОВ.

06.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ ОПОР С ПРОЛЕТНЫМ СТРОЕНИЕМ БУКСИРАМИ К МЕСТУ УСТАНОВКИ. 07.ЗАВОДКА В ПРОЛЕТ И

УСТАНОВКА ПЛАВУЧЕЙ ОПОРЫ ПО ОСЯМ МОСТА. 08.БАЛЛАСТИРОВКА ПЛАШКОУТОВ, УСТАНОВКА ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ НА

ОПОРЫ МОСТА И ВЫВОД ПЛАВУЧИХ ОПОР ЛЕБЕДКАМИ ИЗ-ПОД ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ. 09.РАЗБАЛЛАСТИРОВКА ПЛАШКОУТОВ

И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ ОПОР К БЕРЕГУ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ,Т

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 800                            ¦СВ. 800

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             30-30-1              ¦             30-30-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                644                                243

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 56.42                              30.76

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                  12.8                                7.48

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

НАСОСЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ ПОДАЧА       101402     М-ЧАС                   6.39                               6.11

160 М3/Ч; НАПОР 30 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                   132.31                              70.61

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т                       0.067                              0.0238

МАССОЙ, КГ 1,8

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0008   М3                      0.28                               0.2

3-6.5 МЕТРОМ 14-24 СМ

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0028   М3                      0.02                               0.01

ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0057   М3                      0.03                               0.02

ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ

32,40 ММ, III СОРТА

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ              103-0022   М                      17.4                               16.8

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ

ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ,

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 100 ММ ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 4.5ММ

РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ               300-0608   М                       3.03                               1.59

НАПОРНОВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ

ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2),

ДИАМЕТРОМ 32 ММ

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006)  М3                      4.07                               2.15

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ,БЕЗ ПОКРЫТИЯ,  537-0029   10М                     6.7                                2.38

ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В,МАРКИРОВОЧНАЯ

ГРУППА 1770 Н/ММ2,ДИАМЕТРОМ,ММ: 15

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ,БЕЗ ПОКРЫТИЯ,  537-0031   10М                     2.51                               0.82

ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В,МАРКИРОВОЧНАЯ

ГРУППА 1770 Н/ММ2,ДИАМЕТРОМ,ММ: 18

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 30-30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             30-30-1              ¦             30-30-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ,БЕЗ ПОКРЫТИЯ,  537-0037   10М                     8.2                                2.94

ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В,МАРКИРОВОЧНАЯ

ГРУППА 1770 Н/ММ2,ДИАМЕТРОМ,ММ: 27

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ,БЕЗ ПОКРЫТИЯ,  537-0042   10М                     5                                  2.54

ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В,МАРКИРОВОЧНАЯ

ГРУППА 1770 Н/ММ2,ДИАМЕТРОМ,ММ: 37

ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15Ч     630-0007   ШТ                      3.85                               2.81

14БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ

1.6 МПА (16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ

В ММ: 100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                   302.56                             150.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                    45.38                              22.51

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   470                                173

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                   243.33                             139.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    56.2                               30.83

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                   302.56                             150.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                  1015.89                             462.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                   848.46                             436.94

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                   151.96                              74.48

10 СООРУЖЕНИЕ НЕРАЗРЕЗНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ

ПЛИТНО-РЕБРИСТОЙ КОНСТРУКЦИИ (ПРК)

ТАБЛИЦА 30-31  СТАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕЩАЮЩИЕСЯ ПОДМОСТИ ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ДЛЯ СБОРКИ (ГРАФА 1). 02.УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СБОРКИ. 03.СБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

04.УСТРОЙСТВО НАСТИЛА. 05.МОНТАЖ ПУТЕЙ ПЕРЕДВИЖКИ БЛОКОВ ПРК. 06.ДЛЯ РАЗБОРКИ (ГРАФА 2). 07.ДЕМОНТАЖ

ПУТЕЙ ПЕРЕДВИЖКИ БЛОКОВ ПРК. 08.РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. 09.РАЗБОРКА НАСТИЛА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т ПОДМОСТЕЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СБОРКА                            ¦РАЗБОРКА

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             30-31-1              ¦             30-31-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 12.5                                2.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  2.56                               0.29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021246     М-ЧАС                   0.81                               0.13

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 50-63 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     2.84                               0.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ                (101-9661)  Т                       П                                  П

БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,   102-0040   М3                      0.016

ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ,

II СОРТА

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ      105-0056   М                       0.3

КОЛЕИ II ГРУППЫ, ГРУППЫ М76,

ТИП Р65

КОНСТРУКЦИИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ      (201-9307)  Т                       1

ПРОФИЛЕЙ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    51.96

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     7.79

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     9.85                               2.98

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    16.29                               2.24

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     2.95                               0.36

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    51.96

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    78.1                                5.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                     6.33

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.41

ТАБЛИЦА 30-32  ПРОДОЛЬНАЯ НАДВИЖКА ИНВЕНТАРНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩАЮЩИХСЯ ПОДМОСТЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ЯКОРЕЙ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ БЛОКОВ ТЯГОВЫХ И ТОРМОЗНЫХ ПОЛИСПАСТОВ. 02.УСТАНОВКА НАКАТОЧНЫХ

КАРЕТОК. 03.ОПУСКАНИЕ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩАЮЩИХСЯ ПОДМОСТЕЙ НА НАКАТОЧНЫЕ КАРЕТКИ. 04.ПРОДОЛЬНАЯ НАДВИЖКА

ПОДМОСТЕЙ. 05.ПОДЪЕМ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩАЮЩИХСЯ ПОДМОСТЕЙ И УСТАНОВКА ИХ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПАКЕТЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ ПОДМОСТЕЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА РАССТОЯНИЕ ДО 80 М             ¦НА КАЖДЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 10 М

¦         ¦         ¦                                  ¦НАДВИЖКИ ДОБАВЛЯТЬ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             30-32-1              ¦             30-32-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                307                                 18.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 95.44                               1.21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                   289.51                               3.67

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ            (201-0776)  Т                       0.4

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

С ОТВЕРСТИЯМИ

БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ (НА         (401-0013)  М3                      8.2

СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ)

МАРКИ 200

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   266                                 16.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                   289.51                               3.67

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    86.85                               1.1

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   555.51                              20.37

ТАБЛИЦА 30-33  МОНТАЖ НЕРАЗРЕЗНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ АВТОДОРОЖНОГО МОСТА ПЛИТНО-РЕБРИСТОЙ

КОНСТРУКЦИИ (ПРК)

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА БЛОКОВ ПРК. 02.УСТАНОВКА И ПЕРЕДВИЖКА БЛОКОВ ПРК НА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩАЮЩИХСЯ

ПОДМОСТЯХ. 03.УСТРОЙСТВО КЛЕЕНЫХ СТЫКОВ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ ЭПОКСИДНОГО КЛЕЯ. 04.УСТАНОВКА СЕКЦИЙ ПРК НА

ОПОРНЫЕ ЧАСТИ. 05.УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО СТЫКА МЕЖДУ СЕКЦИЯМИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               30-33-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  177

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                  121.94

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021246     М-ЧАС                                    10.6

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 50-63 Т

ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ             030205     М-ЧАС                                    30

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 200Т

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ И ЗЕМЛЕСОСНЫЕ      200203     М-ЧАС                                    15

УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

СТАЦИОНАРНЫЕ ПОДАЧА 200 М3/Ч НАПОР

НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 100 М,

ЗЕМЛЕСОСНОЙ УСТАНОВКИ-63 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                      78.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛИЭТИЛЕНПОЛИАМИН (ПЭПА)           113-0152   Т                                         0.01

ТЕХНИЧЕСКИЙ,МАРКА А

СМОЛА: ЭПОКСИДНАЯ МАРКИ ЭД-20       113-0163   Т                                         0.13

БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ (НА         (401-0017)  М3                                        1.42

СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ)

МАРКИ 400

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006)  М3                                      100

ДИБУТИЛФТАЛАТ ТЕХНИЧЕСКИЙ, СОРТ 1   611-3038   Т                                         0.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                     153.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      23.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     144

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                    1255.14

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                     108.77

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                     153.76

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                    1552.9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                     494.01

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      34.06

ТАБЛИЦА 30-34  НАТЯЖЕНИЕ АРМАТУРЫ НА МОНТАЖЕ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ (ПРК)

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ ПУЧКОВ В ЗАКРЫТЫЕ КАНАЛЫ. 02.СБОРКА И УСТАНОВКА АНКЕРОВ. 03.НАТЯЖЕНИЕ ПУЧКОВ.

04.ИНЪЕЦИРОВАНИЕ КАНАЛОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т АРМАТУРЫ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               30-34-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   60.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   17.2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021246     М-ЧАС                                     2.6

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 50-63 Т

ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ             030205     М-ЧАС                                     2.4

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 200Т

ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ      030403     М-ЧАС                                     2.68

УСИЛИЕМ 19,62(2) КН (Т)

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ И ЗЕМЛЕСОСНЫЕ      200203     М-ЧАС                                     2.4

УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

СТАЦИОНАРНЫЕ ПОДАЧА 200 М3/Ч НАПОР

НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 100 М,

ЗЕМЛЕСОСНОЙ УСТАНОВКИ-63 М

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АРМАТУРА ПРОВОЛОЧНАЯ В-11          (204-9050)  КГ                                     1020

АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ                    (204-9160)  КГ                                       70.7

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0009)  М3                                        1.02

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 400

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      65.22

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       9.78

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      50.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                     204.27

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                      15.99

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      65.22

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     319.89

11 УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ С НАСЫПЬЮ

ТАБЛИЦА 30-35  УКЛАДКА ПЕРЕХОДНЫХ ПЛИТ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ВЫРЕЗКА ГРУНТА. 02.УКЛАДКА БЛОКОВ ЛЕЖНЕЙ. 03.УКЛАДКА ПЕРЕХОДНЫХ ПЛИТ. 04.УКЛАДКА АРМАТУРНЫХ

СЕТОК (ГРАФЫ 1-3). 05.БЕТОНИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛИТ (ГРАФЫ 1-3). 06.УХОД ЗА БЕТОНОМ (ГРАФЫ 1-3).

07.ПРИГОТОВЛЕНИЕ БИТУМНОЙ МАСТИКИ. 08.УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СБОРНО-МОНОЛИТНЫХ, ДЛИНОЙ       ¦СБОРНЫХ, ДЛИНОЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 5 М    ¦ДО 7 М    ¦СВ. 7 М   ¦ДО 5 М    ¦ДО 7 М    ¦СВ. 7 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 30-35-1  ¦ 30-35-2  ¦ 30-35-3  ¦ 30-35-4  ¦ 30-35-5  ¦ 30-35-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      5.74       4.39       4.14       5.18       3.92       2.84

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.65       0.49       0.45       0.53       0.37       0.28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС       0.44                             0.33

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021245     М-ЧАС                             0.25                             0.14

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т

КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ    021439     М-ЧАС                  0.3                              0.2

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25Т

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060246     М-ЧАС       0.058      0.054      0.07       0.1        0.08       0.07

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,4 М3

КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л    700029     М-ЧАС       0.54       0.45       0.46       0.53       0.44       0.34

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.46       0.41       0.38       0.31       0.28       0.22

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АРМАТУРА КЛАССА А-3                (204-9040)  Т           0.02       0.02       0.02

БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ (НА         (401-0012)  М3          0.32       0.3        0.31

СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ)

МАРКИ 150

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006)  М3          0.68       0.7        0.69       1          1          1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        10.28       8.33       7.99      10.86       8.94       6.86

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.54       1.25       1.2        1.63       1.34       1.03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         4.3        3.31       3.14       3.91       2.98       2.16

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         4.62       3.71       3.74       3.9        2.88       2.37

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.77       0.59       0.54       0.63       0.45       0.34

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        10.28       8.33       7.99      10.86       8.94       6.86

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        19.2       15.35      14.87      18.67      14.8       11.39

12 ПУТЕПРОВОДЫ ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

ТАБЛИЦА 30-36  СООРУЖЕНИЕ ОПОР

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДАЧА КРАНА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ ОТ СТАНЦИИ НАЗНАЧЕНИЯ, ОГРАНИЧИВАЮЩЕЙ ПЕРЕГОН, К МЕСТУ РАБОТ

И ОБРАТНО. 02.УСТАНОВКА НА АУТРИГЕРЫ КРАНА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ. 03.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА

ПОДМОСТЕЙ. 04.УСТАНОВКА И ОМОНОЛИЧИВАНИЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОПОР.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОДНОСТОЕЧНЫХ          ¦ДВУХСТОЕЧНЫХ          ¦МНОГОСТОЕЧНЫХ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       30-36-1        ¦       30-36-2        ¦       30-36-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч          402                    581                   1259

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч           97.07                 116.7                  162.98

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 80 Т  021314     М-ЧАС            38.1                   45.5                   62.9

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132803     М-ЧАС             5.9                    6.2                    6.8

883 (1200) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ              27.51                  40.35                  71.53

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ (НА         (401-0015)  М3                6                      4                     12

СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ)

МАРКИ 300

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006)  М3              100                    100                    100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1075.08                1185.44                2465.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ             161.26                 177.82                 369.77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ             306                    444                    967

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            1003.65                1182.48                1601.02

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ             124.04                 148.54                 206.18

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1075.08                1185.44                2465.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            2384.73                2811.92                5033.14

ТАБЛИЦА 30-37  УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДАЧА КРАНА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ ОТ СТАНЦИИ НАЗНАЧЕНИЯ,  ОГРАНИЧИВАЮЩЕЙ ПЕРЕГОН, К МЕСТУ РАБОТ

И ОБРАТНО. 02.УСТАНОВКА НА АУТРИГЕРЫ КРАНА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ. 03.УСТАНОВКА БАЛОК ПРОЛЕТНЫХ

СТРОЕНИЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 БАЛКУ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ М, ДО:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦12           ¦15           ¦18           ¦24           ¦СВ. 24

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   30-37-1   ¦   30-37-2   ¦   30-37-3   ¦   30-37-4   ¦   30-37-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        7.3           7.31         12.7          16.6          21.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        4.02          4.03          7.18          7.2          16.52

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 80 Т  021314     М-ЧАС         1.65          1.65          2.94          2.94

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 125 Т 021315     М-ЧАС                                                                 3.8

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132803     М-ЧАС         0.33          0.33          0.33          0.33          0.33

883 (1200) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.18          0.22          1.94          2             2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001)  ШТ            1             1             1             1             1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          33.73         33.98         22.69         23.06         23.81

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           5.06          5.1           3.4           3.46          3.57

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           5.83          5.84         10.4          13.1          17

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          44.53         44.57         73.77         73.83        231.61

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           5.23          5.25          9.24          9.26         20.21

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          33.73         33.98         22.69         23.06         23.81

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          84.09         84.39        106.86        109.99        272.42

13 ПУТЕПРОВОДЫ ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЧЕРЕЗ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

ТАБЛИЦА 30-38  СООРУЖЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА КРАНА НА АУТРИГЕРЫ И СНЯТИЕ С НИХ. 02.УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОПОР. 03.АРМИРОВАНИЕ

ШВОВ МЕЖДУ ФУНДАМЕНТНЫМИ ПЛИТАМИ (3.). 04.АРМИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ (3). 05.ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

ОПОР.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОДНОСТОЕЧНЫХ          ¦ДВУХСТОЕЧНЫХ          ¦МНОГОСТОЕЧНЫХ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       30-38-1        ¦       30-38-2        ¦       30-38-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч          130                    157                    277

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч           27.23                  27.32                  47.53

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ    021440     М-ЧАС            26.9                   26.6                   44.7

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 40Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               1.01                   2.19                   8.58

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-0043)  М3                6.4                    4.03                  11

МАРКИ 400 МРЗ 200 МПА 0.4

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006)  М3              100                    100                    100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ             675.8                  686.96                1094.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ             101.37                 103.04                 164.24

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ             104                    127                    216

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ             369.54                 366.61                 620.97

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ              38.77                  38.7                   66.49

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ             675.8                  686.96                1094.92

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            1149.34                1180.57                1931.89

14 ТРОТУАРЫ НА МОСТАХ И ПУТЕПРОВОДАХ ПОД АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

ТАБЛИЦА 30-39  УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ТРОТУАРНЫХ БЛОКОВ. 02.УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ. 03.ПРИКРЕПЛЕНИЕ ТРОТУАРНЫХ БЛОКОВ К

ПЛИТЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ. 04.ОЧИСТКА И ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ ТРОТУАРОВ. 05.УСТРОЙСТВО И ЗАПОЛНЕНИЕ ШТРАБЫ

ВДОЛЬ ТРОТУАРОВ МАСТИКОЙ. 06.ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ТРОТУАРНЫМИ БЛОКАМИ МАСТИКОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               30-39-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  783

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   73.25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС                                    27.9

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                     137.55

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006)  М3                                      100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                    1264.8

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                     189.72

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     605

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                     344.01

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                      76.98

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                    1264.8

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                    2213.81

15 ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

ТАБЛИЦА 30-40  СООРУЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДАЧА КРАНА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ ОТ СТАНЦИИ НАЗНАЧЕНИЯ, ОГРАНИЧИВАЮЩЕЙ ПЕРЕГОН, К МЕСТУ

РАБОТ И ОБРАТНО. 02.УСТАНОВКА НА АУТРИГЕРЫ КРАНА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ. 03.УСТАНОВКА И

ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОПОР И ЛЕСТНИЧНЫХ СХОДОВ. 04.УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА КОНСТРУКЦИИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОПОР                             ¦ЛЕСТНИЧНЫХ СХОДОВ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОДНОСТОЕЧНЫХ    ¦МНОГОСТОЕЧНЫХ   ¦НА ПЛАТФОРМУ    ¦НА ЗЕМЛЮ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    30-40-1     ¦    30-40-2     ¦    30-40-3     ¦    30-40-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         3.55             5.4              9.73             7.84

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.73             3.02             4.27             3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 25 Т  021313     М-ЧАС          0.52             1.28             1.69             1.1

ПЛАТФОРМЫ ШИОРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т       132601     М-ЧАС          0.52             1.28             1.69             1.1

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132803     М-ЧАС          0.27             0.14             0.19             0.13

883 (1200) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.47             0.56             1.55             1.64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006)  М3             1                1                1                1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           10.52            18.6             14.63            14.88

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.58             2.79             2.19             2.23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            2.55             4.18             7.33             5.83

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           14.07            19.44            26.6             18.13

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            1.91             3.39             4.73             3.27

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           10.52            18.6             14.63            14.88

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           27.14            42.22            48.56            38.84

ТАБЛИЦА 30-41  УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДАЧА КРАНА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ ОТ СТАНЦИИ НАЗНАЧЕНИЯ, ОГРАНИЧИВАЮЩЕЙ ПЕРЕГОН, К МЕСТУ РАБОТ

И ОБРАТНО. 02.УСТАНОВКА НА АУТРИГЕРЫ КРАНА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ. 03.УСТАНОВКА БАЛОК ПРОЛЕТНЫХ

СТРОЕНИЙ. 04.ПЕРЕКРЫТИЕ ШВОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ М, ДО:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦12           ¦15           ¦18           ¦24           ¦27

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   30-41-1   ¦   30-41-2   ¦   30-41-3   ¦   30-41-4   ¦   30-41-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       27.7          27.7          35.4          43.7          58.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       12.4          12.4          16.54         16.54         21.14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 80 Т  021314     М-ЧАС         5.15          5.15          7.22          7.22          9.52

ПЛАТФОРМЫ ШИОРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т       132601     М-ЧАС         5.15         10.3          14.4          14.4          28.6

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132803     М-ЧАС         0.46          0.46          0.46          0.46          0.46

883 (1200) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           3.59          3.59          3.59          3.59          3.59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001)  ШТ            1             1             1             1             1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         133.92        133.92        133.92        133.92        133.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          20.09         20.09         20.09         20.09         20.09

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          21.5          21.5          28.1          34.2          45.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         131.22        136.32        184.47        184.47        247.51

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          16            16            21.58         21.58         27.79

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         133.92        133.92        133.92        133.92        133.92

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         286.64        291.74        346.49        352.59        426.53

РАЗДЕЛ 02 СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОСТОВ

01 ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ

ТАБЛИЦА 30-42  УСТАНОВКА КРАНАМИ СТАЛЬНЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДАЧА КРАНА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ ОТ СТАНЦИИ НАЗНАЧЕНИЯ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕЙ ПЕРЕГОН, К МЕСТУ

РАБОТ И ОБРАТНО. 02.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА НАКАТОЧНЫХ ПУТЕЙ (ГРАФА 2). 03.ПОПЕРЕЧНАЯ ПЕРЕДВИЖКА ПРОЛЕТНОГО

СТРОЕНИЯ НА ОСЬ ПУТИ (ГРАФА 2). 04.СТРОПОВКА, ПОДЪЕМ И УСТАНОВКА ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ НА ОПОРНЫЕ ЧАСТИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ М, ДО:

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦12 (ПАКЕТНЫЕ ОДНОПРО- ¦30                    ¦СВ.30

¦         ¦         ¦ЛЕТНЫЕ)               ¦                      ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       30-42-1        ¦       30-42-2        ¦       30-42-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           17.3                  230                    273

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            9.68                  73.83                 128.2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОНСОЛЬНЫЕ 80 Т               020601     М-ЧАС                                   10.5

КРАНЫ КОНСОЛЬНЫЕ 130 Т              020602     М-ЧАС                                                          15.6

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 80 Т  021314     М-ЧАС             2.42

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132803     М-ЧАС             2.42                  10.5                   15.6

883 (1200) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                      1                     57.64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0008   М3                                                              5.15

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

ШПАЛЫ НЕПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ    105-0073   ШТ                2.76                  11.5                   18.1

ДОРОГ III ТИПА

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕ- 201-0777   Т                                                               0.44

ЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ

ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА: СОБИРАЕМЫЕ ИЗ

ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И

БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

ЧАСТИ ОПОРНЫЕ, УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЛИ-  201-0899   Т                                                               0.14

ТЫЕ ПОД ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ДЛИНОЙ

ДО 100 М ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ, АВТО-

МОБИЛЬНЫХ И ГОРОДСКИХ МОСТОВ

ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ (201-9032)  1 КОМПЛ           1                      1                      1

МОСТОВ

РЕЛЬСЫ СТАРОГОДНЫЕ 3 ГРУППЫ         610-5019   Т                                        1.19                   0.95

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               2.12                  45.01                  52.45

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ               0.32                   6.75                   7.87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              14.8                  179                    214

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ             119.07                 702.4                 1779.88

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ              11.83                  87.25                 146.45

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               2.12                  45.01                  52.45

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             135.99                 926.41                2046.33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ              24.59                 265.52                 997.74

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ               0.66                  27.22                  95.88

ТАБЛИЦА 30-43  СБОРКА СТАЛЬНЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ НАВЕСНЫМ И ПОЛУНАВЕСНЫМ СПОСОБОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА СБОРОЧНЫХ КЛЕТОК И ПОДВЕСНЫХ РЕШТОВАНИЙ. 02.УСТРОЙСТВО ПУТЕЙ ДЛЯ ПОДАЧИ

ЭЛЕМЕНТОВ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ. 03.ПОДАЧА КРАНОМ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ. 04.ОЧИСТКА СТЫКОВ

МОНТИРУЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОТ ГРЯЗИ И РЖАВЧИНЫ ПЕСКОСРУЙНЫМ АППАРАТОМ. 05.УКРУПНИТЕЛЬНАЯ СБОРКА ЭЛЕМЕНТОВ

ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ В БЛОКИ. 06.СБОРКА ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ С ПОСТАНОВКОЙ СТАЛЬНЫХ ПРОБОК, С ЗАМЕНОЙ ИХ

ВЫСОКОПРОЧНЫМИ БОЛТАМИ. 07.ВЫРАВНИВАНИЕ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ В ПЛАНЕ. 08.УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ.

09.УСТАНОВКА ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ НА ОПОРНЫЕ ЧАСТИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РАСЧЕТНЫМ ПРОЛЕТОМ М, ДО:

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦66              ¦88              ¦110             ¦СВ.110

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    30-43-1     ¦    30-43-2     ¦    30-43-3     ¦    30-43-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        29.8             25               23.6             20.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         7.93             7.3              7.03             7.31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ МОНТАЖНЫЕ 25 Т                020701     М-ЧАС          0.89             0.85             0.85             0.88

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ 021244     М-ЧАС          1.69             1.56             1.53             1.4

НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 25 Т  021313     М-ЧАС          0.42             0.36             0.32             0.43

ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ             132701     М-ЧАС          0.09             0.09             0.09             0.11

294(400) КВТ(Л.С)

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕ-  152800     М-ЧАС          1.08             0.96             0.89             0.73

ЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ

ДО 686 КПА (7 АТ) 11,2 М3/МИН

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            9.85             9.18             8.91             9.77

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК,    101-0788   Т              0.0021           0.0016           0.0014           0.0019

ОЦИНКОВАННЫЕ, МАССОЙ, КГ: 2,825

БОЛТЫ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ                (101-9661)  Т              П                П                П                П

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕ- 201-0777   Т              0.02             0.01             0.01             0.004

ЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ

ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА: СОБИРАЕМЫЕ ИЗ

ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И

БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

КОНСТРУКЦИИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ      (201-9307)  Т              1                1                1                1

ПРОФИЛЕЙ

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:      (408-0093)  М3             0.23             0.21             0.2              0.22

ПРИРОДНЫЙ 50%- ОБОГАЩЕННЫЙ 50%

РЕЛЬСЫ СТАРОГОДНЫЕ 3 ГРУППЫ         610-5019   Т              0.02             0.02             0.01             0.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           20.09            17.36            18.23             9.05

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ            3.01             2.6              2.73             1.36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           22.9             19.2             18.2             16

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           57.37            53.22            51.75            52.52

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ            8.37             7.7              7.42             7.69

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           20.09            17.36            18.23             9.05

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          100.36            89.78            88.18            77.57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ        РУБ           18.23            10.85             9.35             5.46

ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ            1.52             1                0.79             0.52

ТАБЛИЦА 30-44  ПРОДОЛЬНАЯ ПЕРЕДВИЖКА ОДНОПУТНЫХ СТАЛЬНЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО НИЖНИХ НАКАТОЧНЫХ ПУТЕЙ НА НАСЫПИ И ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОРАХ. 02.УСТРОЙСТВО ВЕРХНИХ

НАКАТОЧНЫХ ПУТЕЙ. 03.УКЛАДКА КАТКОВ МЕЖДУ НАКАТОЧНЫМИ ПУТЯМИ. 04.УСТАНОВКА ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ НА

КАТКИ. 05.УСТРОЙСТВО ЯКОРЕЙ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ НЕПОДВИЖНЫХ БЛОКОВ ТЯГОВЫХ И ТОРМОЗНЫХ ПОЛИСПАТОВ.

06.ЗАПАСОВКА ПОЛИСПАТОВ И УСТАНОВКА ЛЕБЕДОК. 07.ПРОДОЛЬНАЯ ПЕРЕДВИЖКА ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ. 08.ЗАГОТОВКА

И СБОРКА КЛЕТОК НА ОПОРАХ МОСТА. 09.УСТАНОВКА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ДОМКРАТОВ НА КЛЕТКИ. 10.ОПУСКАНИЕ

ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ ДОМКРАТАМИ С УСТАНОВКОЙ ЕГО НА ОПОРНЫЕ ЧАСТИ И РАЗБОРКОЙ КЛЕТОК, НАКАТОЧНЫХ ПУТЕЙ

И ДРУГИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РАСЧЕТНЫМ ПРОЛЕТОМ М, ДО:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦55           ¦70           ¦80           ¦90           ¦110

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РАССТОЯНИЕ ПЕРЕДВИЖКИ М, ДО:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦60           ¦90                         ¦120          ¦150

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   30-44-1   ¦   30-44-2   ¦   30-44-3   ¦   30-44-4   ¦   30-44-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     1610          2320          1860          2150          3250

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      182.68        193.91        250.92        308.79        485.42

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         554.13        588.19        761.11        936.65       1472.44

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т             0.244         0.339         0.122         0.152         0.182

МАССОЙ 1,8 КГ

СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ СПОКОЙНАЯ     (101-9413)  Т             0.15          0.15          0.48          0.6           0.6

МАРКИ СТ3СП, ТОЛЩИНОЙ 34-60 ММ

ШВЕЛЛЕРЫ, СТАЛЬ ПОЛУСПОКОЙНАЯ      (101-9414)  Т             0.42          0.42          1.34          1.69          1.69

18ПС, N 16-24

БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ, СТАЛЬ           (101-9416)  Т             1.5           1.5           1.5           1.5           1.5

ПОЛУСПОКОЙНАЯ 18ПС

СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ 18ПС,  (101-9417)  Т             0.34          0.54          0.9           1.49          4.94

ШИРИНОЙ ПОЛОК 60-100 ММ

БРЕВНА ДЛЯ СВАЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ    102-0001   М3            0.63          0.63          0.63          0.63          0.63

СООРУЖЕНИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ МОСТОВ,

ДИАМЕТРОМ 22-34 СМ, ДЛИНОЙ 6.5 М

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0027   М3            8.9          16.7

ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ I СОРТА

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0028   М3           11.3           6.24          8.45          8.62         14.2

ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0056   М3            0.73          0.73          0.73          0.73          0.73

ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ

32,40 ММ, II СОРТА

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ,         105-0002   Т             0.11          0.16          0.18          0.24          0.3

КЛАСС 8.8, ДИАМЕТРОМ 22 ММ

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ  105-0029   Т             0.11          0.15          0.17          0.24          0.34

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ,

ДЛИНОЙ 165 ММ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 30-44

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   30-44-1   ¦   30-44-2   ¦   30-44-3   ¦   30-44-4   ¦   30-44-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ НАКЛАДКИ       105-0032   Т             1.04          1.31          1.54          2.06          2.65

ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВ

Р75,Р65,Р50,Р43

ШПАЛЫ НЕПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ    105-0073   ШТ          112           153           153           211           332

ДОРОГ III ТИПА

ЧАСТИ ОПОРНЫЕ, УНИФИЦИРОВАННЫЕ      201-0899   Т             1.06          1.08          1.37          1.08          2.89

ЛИТЫЕ ПОД ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ

ДЛИНОЙ ДО 100 М ДЛЯ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ, АВТОМОБИЛЬНЫХ И

ГОРОДСКИХ МОСТОВ

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ,БЕЗ ПОКРЫТИЯ,  537-0034   10М          15.3          18.4          21.6          15            16.6

ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ

ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ,

ММ: 22.5

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 537-0040   10М                                                     9.7          11.1

ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ

ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ:32

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1146   Т             0.04          0.04          0.05          0.05          0.06

ШАЙБАМИ

РЕЛЬСЫ СТАРОГОДНЫЕ 3 ГРУППЫ         610-5019   Т             8.72         11.3          13.2          17.5          22.4

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          68.7          70.8         221.96        279           560.48

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          10.31         10.62         33.29         41.85         84.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        1220          1730          1430          1650          2470

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         554.13        588.19        761.11        936.65       1472.44

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         166.24        176.46        228.33        281           441.73

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          68.7          70.8         221.96        279           560.48

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        1842.83       2388.99       2413.07       2865.65       4502.92

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        7628.68       9271.08       6965.39       8234.62       12884.57

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         630.05        765.63        594.19        742.15       1013.89

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 30-44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 10 М ПЕРЕДВИЖКИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    30-44-6     ¦    30-44-7     ¦    30-44-8     ¦    30-44-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        32.7             41.5             41.5             87.4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ,         105-0002   Т              0.01             0.01             0.01             0.01

КЛАСС 8.8, ДИАМЕТРОМ 22 ММ

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ  105-0029   Т              0.01             0.01             0.02             0.02

КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ,

ДЛИНОЙ 165 ММ

НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ НАКЛАДКИ       105-0032   Т              0.07             0.1              0.14             0.14

ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВ

Р75,Р65,Р50,Р43

ШПАЛЫ НЕПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ    105-0073   ШТ            27               27               38               43

ДОРОГ III ТИПА

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 537-0034   10М            1.32             1.32             0.79             0.79

ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ

ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ,

ММ: 22,5

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 537-0040   10М                                              0.53             0.53

ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ

ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ:32

РЕЛЬСЫ СТАРОГОДНЫЕ 3 ГРУППЫ         610-5019   Т              0.74             1.11             1.48             1.48

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           24.2             30.7             30.7             64.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           24.2             30.7             30.7             64.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          391.35           448.59           618.35           662.9

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           28.47            36.25            48.47            49.67

ТАБЛИЦА 30-45  ПОПЕРЕЧНАЯ ПЕРЕДВИЖКА СТАЛЬНЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ МОСТОВ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО НИЖНИХ И ВЕРХНИХ НАКАТОЧНЫХ ПУТЕЙ. 02.ИЗГОТОВЛЕНИЕ АНКЕРНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.

03.ЗАПАСОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ТЯГОВЫХ ТОРМОЗНЫХ ПОЛИСПАСТОВ С ОТВОДНЫМИ БЛОКАМИ. 04.УСТАНОВКА ЛЕБЕДОК.

05.УКЛАДКА КАТКОВ МЕЖДУ НАКАТОЧНЫМИ ПУТЯМИ. 06.ОПУСКАНИЕ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ НА КАТКИ ДОМКРАТАМИ.

07.ПОПЕРЕЧНАЯ ПЕРЕДВИЖКА ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ. 08.УСТАНОВКА ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ ДОМКРАТАМИ НА ОПОРНЫЕ

ЧАСТИ С УСТРОЙСТВОМ И РАЗБОРКОЙ КЛЕТОК. 09.РАЗБОРКА НАКАТОЧНЫХ ПУТЕЙ И ДРУГИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РАСЧЕТНЫМ ПРОЛЕТОМ ДЛИНОЙ М, ДО:¦НА КАЖДЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 10 М

¦         ¦         ¦--------------------------------¦ПЕРЕДВИЖКИ ДОБАВЛЯТЬ

¦         ¦         ¦80        ¦110       ¦160       ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 30-45-1  ¦ 30-45-2  ¦ 30-45-3  ¦ 30-45-4  ¦ 30-45-5  ¦ 30-45-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    567        648        911        117        142        198

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     40.51      45.35      75.58

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       122.88     137.55     229.25

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т           0.127      0.127      0.183      0.0421     0.0421     0.0421

МАССОЙ, КГ 1,8

СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ СПОКОЙНАЯ     (101-9413)  Т           0.06       0.06       0.1

МАРКИ СТ3СП, ТОЛЩИНОЙ 34-60 ММ

ШВЕЛЛЕРЫ, СТАЛЬ ПОЛУСПОКОЙНАЯ      (101-9414)  Т           0.7        0.7        0.94

18ПС, N 16-24

СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ 18ПС,  (101-9417)  Т           0.07       0.07       0.07

ШИРИНОЙ ПОЛОК 60-100 ММ

БРЕВНА ДЛЯ СВАЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ    102-0001   М3          0.58       0.66       0.79

СООРУЖЕНИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ МОСТОВ,

ДИАМЕТРОМ 22-34 СМ, ДЛИНОЙ 6.5 М

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0032   М3          2.27       2.44       3.2        0.92       0.92       0.92

ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ

И БОЛЕЕ II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0056   М3          0.23       0.23       0.23

ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32,

40 ММ, II СОРТА

КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ  105-0029   Т           0.02       0.03       0.05       0.01       0.01       0.01

КОЛЕИ СКЧЕНИЕМ 16 Х 16 ММ, ДЛИНОЙ

165 ММ

ШПАЛЫ НЕПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ    105-0073   ШТ         36.8       36.8       73.7

ДОРОГ III ТИПА

ЧАСТИ ОПОРНЫЕ, УНИФИЦИРОВАННЫЕ      201-0899   Т           0.19       0.23

ЛИТЫЕ ПОД ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ

ДЛИНОЙ ДО 100 М ДЛЯ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ, АВТОМОБИЛЬНЫХ И

ГОРОДСКИХ МОСТОВ

ЧАСТИ ОПОРНЫЕ, УНИФИЦИРОВАННЫЕ      201-0901   Т                                 0.49

ЛИТЫЕ ПОД ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ

ДЛИНОЙ СВЫШЕ 100 М ДЛЯ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ, АВТОМОБИЛЬНЫХ И

ГОРОДСКИХ МОСТОВ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 30-45

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 30-45-1  ¦ 30-45-2  ¦ 30-45-3  ¦ 30-45-4  ¦ 30-45-5  ¦ 30-45-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 537-0034   10М         1.87       1.87       1.87

ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ

ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ,

ММ: 22.5

РЕЛЬСЫ СТАРОГОДНЫЕ 3 ГРУППЫ         610-5019   Т           1.64       2.19       3.3        0.71       0.94       1.18

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        24.3       24.3       32.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         3.65       3.65       4.82

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       429        460        690         88.2      106        149

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       122.88     137.55     229.25

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        36.86      41.27      68.77

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        24.3       24.3       32.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       576.18     621.85     951.37      88.2      106        149

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ      1318.29    1470.4     2401.87     287.87     319.39     352.27

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ       103.58     119.2      172.09      30.31      35.04      39.97

02 ПОДЪЕМ И ОПУСКАНИЕ СТАЛЬНЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

ТАБЛИЦА 30-46  ПОДЪЕМ СТАЛЬНЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ДЛИНОЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ПОДВЕСНОГО РЕШТОВАНИЯ. 02.СБОРКА И РАЗБОРКА ПОДДОМКРАТНЫХ КЛЕТОК. 03.ПОДЪЕМ

ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М ПОДЪЕМА ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 88 М                           ¦СВ. 88 М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             30-46-1              ¦             30-46-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                276                                193

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 24.08                              17.93

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                  16.7                               10.2

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                    22.4                               23.45

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ, СТАЛЬ           (101-9416)  Т                       0.26                               0.24

ПОЛУСПОКОЙНАЯ 18ПС

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т                       0.69                               0.74

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    29.02                              26.91

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     4.35                               4.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   222                                154

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                   154.83                             104.34

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    28.26                              20.19

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    29.02                              26.91

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   405.85                             285.25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                   485.76                             520.96

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                    34.22                              36.7

ТАБЛИЦА 30-47  ОПУСКАНИЕ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ДЛИНОЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ПОДВЕСНОГО РЕШТОВАНИЯ. 02.СБОРКА И РАЗБОРКА ПОДДОМКРАТНЫХ КЛЕТОК.

03.ОПУСКАНИЕ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М ОПУСКАНИЯ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 88 М                           ¦СВ. 88 М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             30-47-1              ¦             30-47-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                157                                160

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 15.78                              16.41

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                   8.7                                8.72

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                    21.48                              23.32

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ, СТАЛЬ           (101-9416)  Т                       0.26                               0.24

ПОЛУСПОКОЙНАЯ 18ПС

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т                       0.69                               0.74

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    29.02                              26.91

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     4.35                               4.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   125                                126

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    90.47                              92.47

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    17.66                              18.25

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    29.02                              26.91

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   244.49                             245.38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                   485.76                             520.96

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                    34.22                              36.7

03 ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ

ТАБЛИЦА 30-48  УСТАНОВКА НА СТАЛЬНЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЯХ МОСТОВ ПОД ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДАЧА МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ (ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ) И ИНСТРУМЕНТОВ К МЕСТУ РАБОТ (ГРАФА 1-2).

02.МОНТАЖ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ КРАНОМ (ГРАФА 1-2). 03.ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ БОЛТАМИ СО СВЕРЛЕНИЕМ

ОТВЕРСТИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ФОРМЕ (ГРАФА 1-2). 04.ПОДАЧА МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ СБОРНЫХ БАЛЛАСТНЫХ

КОРЫТ И ИНСТРУМЕНТОВ К МЕСТУ РАБОТ (ГРАФА 3). 05.ПОДЪЕМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ НА ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ

(ГРАФА 3). 06.ПЕРЕДВИЖКА ПЛИТ К МЕСТУ УКЛАДКИ (ГРАФА 3). 07.УКЛАДКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПЛИТ (ГРАФА 3).

08.УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ БАЛЛАСТНЫХ КОРЫТ (ГРАФА 4). 09.УСТАНОВКА АРМАТУРЫ (ГРАФА 4).

10.УКЛАДКА БЕТОНА (ГРАФА 4). 11.УХОД ЗА БЕТОНОМ МОНОЛИТНЫХ БАЛЛАСТНЫХ КОРЫТ (ГРАФА 4). 12.МОНТАЖ

СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ БАЛЛАСТНОГО КОРЫТА КРАНОМ (ГРАФА 5-8). 13.НАСЕЧКА ТОРЦОВ ПЛИТ (ГРАФЫ

5-8). 14.СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ И ПОСТАНОВКА ВЫСОКОПРОЧНЫХ БОЛТОВ (ГРАФЫ 5,7,8). 15.УСТРОЙСТВО ЖЕСТКИХ

СВАРНЫХ УПОРОВ (ГРАФА 6). 16.ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА МЕТАЛЛА (ГРАФЫ 4,6,7). 17.УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОЙ

ОПАЛУБКИ (ГРАФА 6). 18.УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОДМОСТЕЙ (ГРАФЫ 6,7). 19.УСТРОЙСТВО ПОДКРАНОВОГО ПУТИ

ПОД ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН (ГРАФЫ 2-5). 20.ИЗГОТОВЛЕНИЕ, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ПЕРЕСТАВНЫХ УПОРОВ, ПОДСТАВКИ

КОНСОЛИ И СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ (ГРАФА 7). 21.НАНЕСЕНИЕ ЭПОКСИДНОГО КЛЕЯ НА ТОРЦЫ ПЛИТ,

ОБЖАТИЕ ИХ ДОМКРАТАМИ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ ВЫСОКОПРОЧНЫМИ БОЛТАМИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СБОРНЫХ ТРОТУАРНЫХ КОНСОЛЕЙ И    ¦БАЛЛАСТНЫХ КОРЫТ, НЕ ВКЛЮЧАЕМЫХ

¦         ¦         ¦ПЛИТ ПРИ ОБЪЕМЕ БЛОКА            ¦В РАБОТУ ФЕРМ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 0,2 М3       ¦СВЫШЕ 0,2 М3    ¦СБОРНЫХ         ¦МОНОЛИТНЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    30-48-1     ¦    30-48-2     ¦    30-48-3     ¦    30-48-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      2820             1400              606             1030

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       629               67.2            135.85           307.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС        629

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                          67.2             81              260

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                            166.37           142.79

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0028   М3                                                                0.94

ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ II СОРТА

ЩИТЫ ОПАЛУБКИ ЩД 1.2Х0.4, РАЗМЕРЫ   203-0500   М2                                                              173

1200Х400Х172

КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ ИЗ  (204-9172)  Т              П                П                П                П

СТАЛИ КЛАССА А3

КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ ИЗ  (204-9173)  Т                                                                 П

СТАЛИ КЛАССА А1

БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ (НА         (401-0012)  М3                                                              104

СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ)

МАРКИ 150

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006)  М3           100              100              100

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1146   Т                               0.37                              0.02

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                           528.24                            372

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                            79.24                             55.8

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 30-48

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    30-48-1     ¦    30-48-2     ¦    30-48-3     ¦    30-48-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2110              938              423              777

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         4654.6            532.9            808.7           2204.59

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          805.12            86.69           154.4            378.24

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                           528.24                            372

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         6764.6           1999.14          1231.7           3353.59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                           366.78                            169.29

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                            55.02                             15.66

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 30-48

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СБОРНЫХ БАЛЛАСТНЫХ КОРЫТ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В РАБОТУ ФЕРМ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МОНТАЖ НА БЕРЕГУ                 ¦МОНТАЖ В ПРОЛЕТЕ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРОЛЕТЫ ДЛИНОЙ 27 М              ¦ПРОЛЕТЫ ДЛИНОЙ  ¦ПРОЛЕТЫ ДЛИНОЙ

¦         ¦         ¦                                 ¦33 М            ¦55 М

¦         ¦         ¦---------------------------------¦----------------------------------

¦         ¦         ¦С ГИБКИМИ УПОРА-¦С ЖЕСТКИМ УПОРОМ¦С ГИБКИМ УПОРОМ ¦С ГИБКИМ УПОРОМ

¦         ¦         ¦МИ И МОНОЛИТНЫМИ¦И МОНОЛИТНЫМ    ¦И МОНОЛИТНЫМ    ¦И КЛЕЕВЫМ СТЫКОМ

¦         ¦         ¦СТЫКАМИ         ¦СТЫКОМ          ¦СТЫКОМ          ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    30-48-5     ¦    30-48-6     ¦    30-48-7     ¦    30-48-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1120              650             2670             2370

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       135.15            87.45           137.69           198.96

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС         49.9             43.4

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ    021439     М-ЧАС                                           47              148

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          258.59           133.62           275.1            154.58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ СПОКОЙНАЯ     (101-9413)  Т                                                0.17             0.91

МАРКИ СТ3СП, ТОЛЩИНОЙ 34-60 ММ

ШВЕЛЛЕРЫ, СТАЛЬ ПОЛУСПОКОЙНАЯ      (101-9414)  Т                                                                 0.37

18ПС, N 16-24

СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ 18ПС,  (101-9417)  Т                                                1.34             1.48

ШИРИНОЙ ПОЛОК 60-100 ММ

БОЛТЫ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ                (101-9661)  Т              1.19                              1.3              0.9

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0028   М3                                              27               11.1

ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0056   М3                                              22               10.7

ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32,

40 ММ, II СОРТА

СМОЛА: ЭПОКСИДНАЯ МАРКИ ЭД-20       113-0163   Т                                                                 0.08

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0760   Т                                                1.62             1.1

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, С ПРЕОБЛАДА-

НИЕМ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ

МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0.1 Т

КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ ИЗ  (204-9172)  Т              П                П                П                П

СТАЛИ КЛАССА А3

КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ ИЗ  (204-9173)  Т                               П

СТАЛИ КЛАССА А1

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006)  М3           100              100              100              100

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1146   Т                                                0.62             0.42

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          148.8            272.8            321.16           248

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           22.32            40.92            48.17            37.2

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 30-48

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    30-48-5     ¦    30-48-6     ¦    30-48-7     ¦    30-48-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          812              496             2090             1870

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          654.3            477.78           668.02          1391.86

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          141.95            96.08           145.98           246.17

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          148.8            272.8            321.16           248

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1615.1           1246.58          3079.18          3509.86

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                           8908.08          4626.64

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                            803.24           414.73

ТАБЛИЦА 30-49  УКЛАДКА МОСТОВОГО ПОЛОТНА

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА МОСТОВЫХ БРУСЬЕВ С ПРИГОНКОЙ, СВЕРЛЕНИЕМ ОТВЕРСТИЙ И КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ. 02.УКЛАДКА

ПРОТИВОУГОННЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ. 03.УСТРОЙСТВО НАСТИЛА И ТРОТУАРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ПОД 1 ПУТЬ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               30-49-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                 8850

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    1.42

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       4.32

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ       101-0179   Т                                         0.21

ГОЛОВКОЙ, ММ: 1.6Х50

СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ 18ПС,  (101-9417)  Т                                        57.4

ШИРИНОЙ ПОЛОК 60-100 ММ

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0057   М3                                      103

ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32,

40 ММ, III СОРТА

БРУСЬЯ МОСТОВЫЕ ХВОЙНЫЕ(КРОМЕ       105-0120   М3                                      720

ЛИСТВЕННИЦЫ)

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1146   Т                                        10.9

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                     417.88

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      62.68

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                    6690

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       4.32

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       1.3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                     417.88

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                    7112.2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                  210771.65

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                    5057.3

ТАБЛИЦА 30-50  УСТРОЙСТВО СМОТРОВЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ЛЕСТНИЦ И ПЕРИЛ ПО ПОРТАЛАМ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ (ГРАФА 1). 02.УСТРОЙСТВО СХОДОВ НА ОПОРЫ

ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ. 03.УСТРОЙСТВО ПУТЕЙ КАТАНИЯ ПО ВЕРХНИМ ПОЯСАМ (ГРАФА 2). 04.УКЛАДКА СМОТРОВЫХ

ХОДОВ С ПЕРИЛАМИ (ГРАФА 2). 05.УСТРОЙСТВО ПУТЕЙ КАТАНИЯ ДЛЯ НИЖНИХ СМОТРОВЫХ ТЕЛЕЖЕК. 06.СБОРКА И

УСТАНОВКА СМОТРОВЫХ ТЕЛЕЖЕК. 07.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ РЕШТОВАНИЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т СМОТРОВЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТАЛЬНЫХ                          ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             30-50-1              ¦             30-50-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                105                                 61.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  5.19                               3.46

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ МОНТАЖНЫЕ 25 Т                020701     М-ЧАС                   0.75

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                   0.63                               0.59

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕ-  152800     М-ЧАС                   2.45                               0.32

ЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ

ДО 686 КПА (7 АТ) 11,2 М3/МИН

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     4.13                               7.74

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т                       0.0291                             0.014

МАССОЙ, КГ 1,8

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0008   М3                      0.28                               0.14

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0029   М3                      0.25                               0.16

ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0057   М3                      0.5                                0.26

ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32,

40 ММ, III СОРТА

НАСТИЛ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК ИЗ         (201-9308)  Т                       1                                  1

ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     5.54                               6.11

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.83                               0.92

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    78.5                               45.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    44.68                              14.85

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     5.36                               3.4

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     5.54                               6.11

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   128.72                              66.36

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                   110.98                              60.57

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                    12.33                               6.66

РАЗДЕЛ 03 ДЕРЕВЯННЫЕ МОСТЫ

01 ДЕРЕВЯННЫЕ ОПОРЫ И ЛЕДОРЕЗЫ

ТАБЛИЦА 30-51  УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА НА ГОТОВОЕ ОСНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ С ПОСТАНОВКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЕПЛЕНИЙ.

02.РУБКА РЯЖА (ГРАФА 9,10). 03.СПУСК РЯЖА НА ВОДУ С УСТАНОВКОЙ В СТВОР МОСТА НА ГОТОВОЕ ОСНОВАНИЕ

И ЗАГРУЗКОЙ КАМНЕМ (ГРАФЫ 9,10). 04.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗБОРКА ПОДМОСТЕЙ. 05.АНТИСЕПТИРОВАНИЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 ЛЕСОМАТЕРИАЛА В ДЕЛЕ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПОД ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ДЛИНОЙ, М:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 10                ¦ДО 40

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОДНОРЯДНЫХ ИЗ        ¦ДВУХРЯДНЫХ ИЗ        ¦РАМНЫХ ИЗ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БРЕВЕН    ¦БРУСЬЕВ   ¦БРЕВЕН    ¦БРУСЬЕВ   ¦БРЕВЕН    ¦БРУСЬЕВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 30-51-1  ¦ 30-51-2  ¦ 30-51-3  ¦ 30-51-4  ¦ 30-51-5  ¦ 30-51-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     16.6       43.6       31.2       31.2       18.9       17

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      4.62       7.78       2.31       2.31       1.44       1.3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС       1.9        7.73       2.25       2.25       0.45       0.48

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021143     М-ЧАС                                                   0.93       0.76

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         8.24       0.14       0.17       0.17       0.17       0.17

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т           0.00403    0.0244     0.0317     0.0317     0.0513     0.0508

МАССОЙ, КГ 1,8

БРЕВНА ДЛЯ СВАЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ    102-0002   М3          0.78                  1.05                  0.78       0.09

СООРУЖЕНИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ МОСТОВ,

ДИАМЕТРОМ 22-34 СМ, ДЛИНОЙ 8.5 М

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0008   М3                     0.14       0.04       0.04       0.1

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

БРЕВНА ДЛЯ ВЫРАБОТКИ                102-0010   М3                                                                 0.03

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК

(ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ

II СОРТА

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0029   М3                                0.04       0.04

ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ III СОРТА

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0032   М3          0.21       1.05                  1.05       0.27       1.05

ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ

И БОЛЕЕ II СОРТА

ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0081   М3          0.18       0.11       0.05       0.05

ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ,

III СОРТА

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0760   Т                                                       0.03       0.03

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, С ПРЕОБЛАДА-

НИЕМ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ

МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0.1 Т

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 30-51

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 30-51-1  ¦ 30-51-2  ¦ 30-51-3  ¦ 30-51-4  ¦ 30-51-5  ¦ 30-51-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1146   Т           0.01       0.03       0.04       0.04       0.02       0.02

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         3.37       1.95       1.7        2.16       3.51       2.74

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.51       0.29       0.26       0.32       0.53       0.41

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        12.2       33.9       24.3       24.3       15         13.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        22.3       57.34      16.82      16.82      12.61      11.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         4.9        9.93       2.93       2.93       1.82       1.63

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         3.37       1.95       1.7        2.16       3.51       2.74

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        37.87      93.19      42.82      43.28      31.12      27.21

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       117.33     246.75     140.16     256.08     175.81     264.4

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        14.35      23.3       19.55      24.17      19.87      23.54

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 30-51

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПОД ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕ- ¦РЯЖЕВЫХ ИЗ           ¦ШАТРОВЫХ ЛЕДОРЕЗОВ

¦         ¦         ¦НИЯ ДЛИНОЙ, М:       ¦--------------------------------------------

¦         ¦         ¦---------------------¦БРЕВЕН    ¦БРУСЬЕВ   ¦БРЕВЕН    ¦БРУСЬЕВ

¦         ¦         ¦БОЛЕЕ 40             ¦          ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦---------------------¦          ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦РАМНЫХ ИЗ            ¦          ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦---------------------¦          ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦БРЕВЕН    ¦БРУСЬЕВ   ¦          ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 30-51-7  ¦ 30-51-8  ¦ 30-51-9  ¦ 30-51-10 ¦ 30-51-11 ¦ 30-51-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     19.9       16.4       17.13      11.9       30.5       32.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.3        1.1        0.51       0.47       0.86       1.03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС       0.61       0.44       0.35       0.28       0.73       0.99

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021143     М-ЧАС       0.61       0.58       0.01       0.01       0.09

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.24       0.24       0.46       0.56       0.13       0.12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т           0.00368    0.00308    0.00317    0.00993    0.00618    0.00429

МАССОЙ, КГ 1,8

БРЕВНА ДЛЯ СВАЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ    102-0002   М3          0.44                  1          0.02       0.79       0.35

СООРУЖЕНИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ МОСТОВ,

ДИАМЕТРОМ 22-34 СМ, ДЛИНОЙ 8.5 М

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0008   М3          0.07                  0.08       0.09       0.14       0.2

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

БРЕВНА ДЛЯ ВЫРАБОТКИ                102-0010   М3                                                      0.27

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК

(ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ

II СОРТА

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0032   М3          0.58       1.05       0.05       1.03                  0.72

ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ

И БОЛЕЕ II СОРТА

ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0081   М3                                                      0.04       0.06

ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ,

III СОРТА

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0760   Т           0.03       0.03                                        0.03

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, С ПРЕОБЛАДА-

НИЕМ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ

МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0.1 Т

КАМЕНЬ БУТОВЫЙ РАЗМЕРОМ ОТ 150 ДО  (408-0028)  М3                                1.57       1.8

500 ММ МАРКИ: 300

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1146   Т           0.04       0.04       0.01       0.01       0.02       0.03

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        12.07      12.88       3.4        3.94      15.62       9.98

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.81       1.93       0.51       0.59       2.34       1.5

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 30-51

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 30-51-7  ¦ 30-51-8  ¦ 30-51-9  ¦ 30-51-10 ¦ 30-51-11 ¦ 30-51-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        15.5       13         12.1        8.61      19.8       22.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        10.73       9.18       3.15       2.73       6.41       7.45

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.63       1.37       0.6        0.54       1.09       1.31

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        12.07      12.88       3.4        3.94      15.62       9.98

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        38.3       35.06      18.65      15.28      41.83      39.93

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       202.24     252.37      95.25     207.35     102.15     222.39

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        21.23      22.93      13.31      18.05      15.43      22.62

02 ДЕРЕВЯННЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ МОСТОВ

ТАБЛИЦА 30-52  УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ МОСТОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ БАЛОЧНЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ С ПОСТАНОВКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

КРЕПЛЕНИЙ. 02.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОЩАТО-ГВОЗДЕВЫХ ФЕРМ (ГРАФА 5). 03.УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО НАСТИЛА ПРОЕЗЖЕЙ

ЧАСТИ МОСТОВ. 04.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗБОРКА ПОДМОСТЕЙ ДЛЯ МОНТАЖА И АНТИСЕПТИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ.

05.АНТИСЕПТИРОВАНИЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 ЛЕСОМАТЕРИАЛА В ДЕЛЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПОД ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ        ¦ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ БРЕВЕН    ¦ИЗ БРУСЬЕВ   ¦ИЗ БРЕВЕН    ¦ИЗ БРУСЬЕВ   ¦С ДОЩАТО-

¦         ¦         ¦             ¦             ¦             ¦             ¦ГВОЗДЕВЫМИ

¦         ¦         ¦             ¦             ¦             ¦             ¦ФЕРМАМИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   30-52-1   ¦   30-52-2   ¦   30-52-3   ¦   30-52-4   ¦   30-52-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       32.7          38.9          15.2          22.2          20.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        1.33          1.48          1.61          2.29          1.5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС         1.16          1.45          1.6           2.2           1.41

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.51          0.1           0.04          0.26          0.28

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т             0.017         0.0231        0.0052        0.0459        0.0391

МАССОЙ, КГ 1,8

БРЕВНА ДЛЯ СВАЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ    102-0002   М3            1.05                        0.84          0.04          0.06

СООРУЖЕНИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ МОСТОВ,

ДИАМЕТРОМ 22-34 СМ, ДЛИНОЙ 8.5 М

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0008   М3            0.21          0.25          0.03                        0.02

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0029   М3                                        0.02          0.02          0.01

ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ III СОРТА

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0032   М3                          1.05          0.09          0.51          0.36

ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ

И БОЛЕЕ II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0056   М3                                        0.13          0.54          0.67

ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 32,

40 ММ, II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0057   М3                                        0.06          0.08          0.06

ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 32,

40 ММ, III СОРТА

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1146   Т             0.01          0.01          0.002         0.01          0.03

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.39          2.16          1.98          7.02          8.56

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.21          0.32          0.3           1.05          1.28

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 30-52

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   30-52-1   ¦   30-52-2   ¦   30-52-3   ¦   30-52-4   ¦   30-52-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          25            30            11.5          17.1          15.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           9.09         10.83         11.88         16.54         10.71

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           1.63          1.89          2.06          2.9           1.88

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.39          2.16          1.98          7.02          8.56

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          35.48         42.99         25.36         40.66         34.97

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         103.34        224.38        107.23        208.97        214.29

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          14.98         20.27         13.16         19.29         21.35