СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 31

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

АЭРОДРОМЫ

СНИП 4.02-91

СНИП 4.05-91

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 31

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

АЭРОДРОМЫ

СНИП 4.02-91

СНИП 4.05-91

УТВЕРЖДЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ГОССТРОЯ СССР

ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 115

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СНИП 4.02-91; СНИП 4.05-91- СБОРНИК

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

СБОРНИК 31. АЭРОДРОМЫ

ГОССТРОЙ СССР - М: СТРОЙИЗДАТ, 1991 - 10С

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТОМ АЭРОПРОЕКТ

МИНИСТЕРСТВА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ПОД

МЕТОДИЧЕСКИМ РУКОВОДСТВОМ ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР

И РАССМОТРЕН УПРАВЛЕНИЕМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И

СМЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР

РЕДАКТОРЫ: ИНЖЕНЕРЫ В.В.СЕМЫКИН, Л.А.КУЛИКОВА

(ГОССТРОЙ СССР), М.В.АПУХТИН, Т.И.ПАНФИЛОВА,

КАНД.ЭКОН.НАУК В.И.КОРЕЦКИЙ, ИНЖ. Л.В.БОГДАНОВА

(ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР), Э.Д.ТРУФАНОВА (АЭРОПРОЕКТ).

СТРОЙИЗДАТ 1991

¦------------------------------¦--------------------¦----------------------------------------¦

¦ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ¦ СТРОИТЕЛЬНЫЕ       ¦    СНИП 4.02-91;    СНИП 4.05-91       ¦

¦ КОМИТЕТ СССР (ГОССТРОЙ СССР) ¦ НОРМЫ И ПРАВИЛА    ¦                                        ¦

¦                              ¦--------------------¦----------------------------------------¦

¦                              ¦ СБОРНИКИ СМЕТНЫХ   ¦ ВЗАМЕН СБОРНИКОВ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ    ¦

¦                              ¦ НОРМ И РАСЦЕНОК    ¦ НОРМ И ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАС-  ¦

¦                              ¦ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ    ¦ ЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И    ¦

¦                              ¦ РАБОТЫ. СБОРНИК 31 ¦ РАБОТЫ (ЕРЕР-84) СБОРНИК 31 АЭРОДРОМЫ  ¦

¦                              ¦ АЭРОДРОМЫ          ¦                                        ¦

¦--------------------------------------------------------------------------------------------¦

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ                                1.9. ЗАТРАТЫ   НА   УСИЛЕНИЕ   СУЩЕСТВУЮЩИХ

ПОКРЫТИЙ УКЛАДКОЙ ВТОРОГО  СЛОЯ  ПЕСКОЦЕМЕНТНОЙ

1.1. НОРМЫ      И      РАСЦЕНКИ     СБОРНИКА       СМЕСИ  ИЛИ  БЕТОНА  СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ТАБЛ.

РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА  РАБОТЫ  ПО  СТРОИТЕЛЬСТВУ,       32,  35   НАСТОЯЩЕГО   СБОРНИКА.   ЗАТРАТЫ   НА

РЕКОНСТРУКЦИИ,    РАСШИРЕНИЮ   И   ТЕХНИЧЕСКОМУ       ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ОЧИСТКУ ПОВЕРХНОСТИ ОТ

ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ АЭРОДРОМОВ.                            ПЫЛИ И  ГРЯЗИ,  РАЗБОРКУ  БЕТОННЫХ  ПОКРЫТИЙ  И

1.2. РАБОТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ КОМПЛЕКСА ПО       ОСНОВАНИЙ   И   Т.Д.)   СЛЕДУЕТ  ОПРЕДЕЛЯТЬ  ПО

СООРУЖЕНИЮ  И  РЕКОНСТРУКЦИИ   АЭРОДРОМОВ,   НЕ       СБОРНИКУ 27 "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ."

ВОШЕДШИЕ    В    НАСТОЯЩИЙ   СБОРНИК,   СЛЕДУЕТ           1.10. СТОИМОСТЬ  БЕТОНА ДЛЯ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ

НОРМИРОВАТЬ  И  ОПРЕДЕЛЯТЬ  ИХ   СТОИМОСТЬ   ПО       И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ И  ПОКРЫТИЙ  СЛЕДУЕТ

СООТВЕТСТВУЮЩИМ   НОРМАМ   И  РАСЦЕНКАМ  ДРУГИХ       ОПРЕДЕЛЯТЬ   ПО   НОРМАМ  ТАБЛ.  45  НАСТОЯЩЕГО

СБОРНИКОВ.                                            СБОРНИКА  И  ТАБЛ.  1,2  ТЕХНИЧЕСКОЙ  ЧАСТИ   С

1.3. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ ГРУНТОВ СЛЕДУЕТ       ПРИВЯЗКОЙ   СТОИМОСТИ   ИНЕРТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ  К

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  КЛАССИФИКАЦИЕЙ,   ПРИВЕДЕННОЙ   В       УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА.

СБОРНИКЕ 1 "ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ".                             УКАЗАННЫМИ НОРМАМИ            ПРЕДУСМОТРЕНО

1.4. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ. 2 НАСТОЯЩЕ-       ПРИГОТОВЛЕНИЕ   БЕТОНА   С   ПОКАЗАТЕЛЯМИ    ПО

ГО СБОРНИКА ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ОДИН ПРОХОД МАШИН       МОРОЗОСТОЙКОСТИ ОТ 150 ДО 400.

ПО   ОДНОМУ    СЛЕДУ.    КОЛИЧЕСТВО    ПРОХОДОВ           ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БЕТОННОГО         ЗАВОДА

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОЕКТОМ.                                ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ      ПРОЕКТОМ     ОРГАНИЗАЦИИ

1.5. НОРМАМИ И РАСЦЕНКМИ УЧТЕНЫ ЗАТРАТЫ  НА       СТРОИТЕЛЬСТВА.

ДОСТАВКУ  ВОДЫ  НА  РАССТОЯНИЕ  ДО  5  КМ,  ПРИ           1.11. НОРМАМИ ТАБЛ. 27 ПРЕДУСМОТРЕНА УКАТКА

РАССТОЯНИИ БОЛЕЕ 5 КМ НА КАЖДЫЙ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ       ЩЕБНЯ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1

КИЛОМЕТР   ДОСТАВКИ   100   М3  ВОДЫ  К  НОРМАМ       МПА (1000 КГС/СМ2). ПРИ УКАТКЕ ЩЕБНЯ С ПРЕДЕЛОМ

ЭКСПЛУАТАЦИИ   ПОЛИВОМОЕЧНЫХ   МАШИН    СЛЕДУЕТ       ПРОЧНОСТИ МЕНЕЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2) СЛЕДУЕТ

ДОБАВЛЯТЬ  1,3  МАШ.  ЧАС СООТВЕТСТВЕННО УВЕЛИ-       ПОЛЬЗОВАТЬСЯ   КОЭФФИЦИЕНТАМИ,  ПРИВЕДЕННЫМИ  В

ЧИВАТЬ ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН.                 РАЗДЕЛЕ 3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

1.6. НОРМАМИ   И  РАСЦЕНКАМИ  ТАБЛ.  18  НА           1.12. НОРМАМИ    ТАБЛ.   20   ПРЕДУСМОТРЕНО

УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОВОЙ ОТМОСТКИ  НА  ЩЕБЕНОЧНОМ       УСТРОЙСТВО  БЕТОННОГО  ВЫХОДНОГО  ОГОЛОВКА  ДЛЯ

ОСНОВАНИИ      СЛЕДУЕТ     ПОЛЬЗОВАТЬСЯ     ПРИ       ПРИМЫКАНИЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ И ДИАМЕТРОМ

СТРОИТЕЛЬСТВЕ      ДОЖДЕПРИЕМНЫХ      КОЛОДЦЕВ,       ДО  1000  ММ  НА  ОСНОВАНИИ   ИЗ   ПЕСКА.   ПРИ

РАСПОЛОЖЕННЫХ    ЗА    КРОМКОЙ    ИСКУССТВЕННЫХ       УСТРОЙСТВЕ  ОГОЛОВКА  НА ОСНОВАНИИ ИЗ ЩЕБНЯ ИЛИ

ПОКРЫТИЙ,    А     ТАКЖЕ     ПРИ     ВЫПОЛНЕНИИ       ГРАВИЯ И ОСНОВАНИЯ ИЗ КАМЕННОЙ НАБРОСКИ СЛЕДУЕТ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И РЕКОНСТРУКЦИИ.              ПОЛЬЗОВАТЬСЯ   КОЭФФИЦИЕНТАМИ,  ПРИВЕДЕННЫМИ  В

1.7. НОРМЫ    И    РАСЦЕНКИ    ТАБЛ.     30       РАЗДЕЛЕ 3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

ПРЕДУСМАТРИВАЮТ УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ МЕСТНЫХ           1.13. НОРМАМИ    ТАБЛ.   26   ПРЕДУСМОТРЕНО

ГРУНТОВ. ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА ИЗ РЕЗЕРВА НОРМЫ И       УСТРОЙСТВО   ОСНОВАНИЯ   ИЗ   ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ

РАСЦЕНКИ   НА   РАЗРАБОТКУ  И  ДОСТАВКУ  ГРУНТА       СМЕСИ.  ПРИ  УСТРОЙСТВЕ ОСНОВАНИЯ ИЗ ГРАВИЙНОГО

ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ  В   СООТВЕТСТВИИ   С   ПРОЕКТНЫМИ       МАТЕРИАЛА    ОПТИМАЛЬНОГО    СОСТАВА    СЛЕДУЕТ

ДАННЫМИ ПО СБОРНИКУ 1 "ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ".              ПОЛЬЗОВАТЬСЯ   КОЭФФИЦИЕНТАМИ,  ПРИВЕДЕННЫМИ  В

1.8. ПРИ ЗАМЕНЕ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ  В  ТАБЛ.       РАЗДЕЛЕ 3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

33  ДРУГИМИ  МАТЕРИАЛАМИ  ИЗ  РАСЦЕНКИ  СЛЕДУЕТ           1.14. НОРМАМИ    ТАБЛ.   32   ПРЕДУСМОТРЕНО

ИСКЛЮЧАТЬ   СТОИМОСТЬ   БИТУМНОЙ   ЭМУЛЬСИИ   И       УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ГОТОВОЙ ГРУНТОЦЕМЕНТНОЙ

ВКЛЮЧАТЬ   СТОИМОСТЬ   ПРИМЕНЯЕМЫХ  ВМЕСТО  НЕЕ       СМЕСИ  ДЛЯ  ПЕСЧАНЫХ,  СУПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ.  ПРИ

МАТЕРИАЛОВ, ИХ РАСХОД ПРИНИМАТЬ:                      УСТРОЙСТВЕ ОСНОВАНИЯ ИЗ  ГРУНТОЦЕМЕНТНОЙ  СМЕСИ

ЛАТЕКС     - 0,3 Т                                   ДЛЯ     ЩЕБЕНОЧНЫХ,     ГРАВИЙНЫХ,     ГРАВИЙНО

ЛАК ЭТИНОЛЬ- 0,6 Т                                   (ЩЕБЕНОЧНО)-ПЕСЧАНЫХ  И   ЗОЛОШЛАКОВЫХ   СМЕСЕЙ

ПОМАРОЛЬ   - 0,4 Т (ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ РАСЧЕТНОЙ       ПОЛЬЗОВАТЬСЯ   КОЭФФИЦИЕНТАМИ,  ПРИВЕДЕННЫМИ  В

ТЕМПЕРАТУРЕ ДО + 25 ГРАД С);                          РАЗДЕЛЕ 3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

ПОМАРОЛЬ   - 0,6 Т (ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ РАСЧЕТНОЙ

ТЕМПЕРАТУРЕ БОЛЕЕ + 25 ГРАД. С).

¦-----------------------------¦--------------------------------------¦---------------------------¦

¦ ВНЕСЕН УПРАВЛЕНИЕМ          ¦ УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОСУДАР-    ¦ СРОК ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ  ¦

¦ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТ В    ¦ СТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА     ¦                           ¦

¦ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР ¦ СССР ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 115     ¦      1 ЯНВАРЯ 1991 Г.     ¦

¦------------------------------------------------------------------------------------------------¦

1.15. В СЛУЧАЕ, КОГДА ПРОЕКТНЫМИ РЕШЕНИЯМИ        ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И  ПО

ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ТОЛЩИНА ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ,       "ОБЩИМ  ПОЛОЖЕНИЯМ  ПО  ПРИМЕНЕНИЮ СНИР-91" ДЛЯ

ОТЛИЧНАЯ ОТ    УЧТЕННЫХ    В   НОРМАХ,   РАСХОД       ЗАТРАТ ПО МАТЕРИАЛАМ.

МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ  СОСТАВЛЕНИИ  СМЕТНОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ   КОРРЕКТИРУЕТСЯ   ПРОПОРЦИОНАЛЬНО                2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

ТОЛЩИНЕ СЛОЯ НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ.

1.16. В УСЛОВИЯХ  КОНТИНЕНТАЛЬНОГО  СУХОГО,           2.1. ОБЪЕМЫ   РАБОТ   ПО    ПЛАНИРОВКЕ    И

ЖАРКОГО   КЛИМАТА   (ПРИМЕНИТЕЛЬНО  К  УСЛОВИЯМ       УПЛОТНЕНИЮ  ГРУНТА ДНА КОРЫТА СЛЕДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ

СРЕДНЕЙ АЗИИ) НА 1000 М2 ПОКРЫТИЯ К ГРАФАМ 1, 3       ПО ПЛОЩАДИ КОРЫТА.

ТАБЛ. 36 ДОБАВЛЯТЬ:                                       2.2. ОБЪЕМ  РАБОТ  ПО  УСТРОЙСТВУ  КОЛОДЦЕВ

ЗАТРАТЫ ТРУДА      - 63,93 ЧЕЛ.-Ч;                СЛЕДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ ПО  ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ  ТАБЛИЦЕ,

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА   -37,72 РУБ.;                   ПРИВЕДЕННОЙ В ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ                                         2.3. РАСХОД НЕОРГАНИЧЕСКИХ  МАТЕРИАЛОВ  ПРИ

МАШИНЫ             - 8,3 МАШ.-Ч;                  УКРЕПЛЕНИИ  ОСНОВАНИЙ ИЗ ГРУНТОВ,  РАСХОД СЕМЯН

ПЕСОК              -14 М3                         ТРАВ   И    УДОБРЕНИЙ    ПРИ    АГРОТЕХНИЧЕСКИХ

1.17.СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ТАБЛИЦАХ ДАНЫ       МЕРОПРИЯТИЯХ  СЛЕДУЕТ  ИСЧИСЛЯТЬ  ПО  ПРОЕКТНЫМ

ДЛЯ ПЕРВОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА,  ПРИНЯТОГО       ДАННЫМ С УЧЕТОМ ПОТЕРЬ В РАЗМЕРЕ 2 %.

ЗА БАЗИСНЫЙ.                                              2.4. ОБЪЕМ  РАБОТ  ПО УСТРОЙСТВУ ОСНОВАНИЙ,

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭТИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ДРУГИХ       БЕТОННЫХ  И  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  ПОКРЫТИЙ  НАДЛЕЖИТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ   РАЙОНАХ   СЛЕДУЕТ   ПРИМЕНЯТЬ       ИСЧИСЛЯТЬ  ПО  ИХ ПЛОЩАДИ.  ТОЛЩИНА ОСНОВАНИЙ И

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ,  ПО П.3.7 РАЗДЕЛА       ПОКРЫТИЙ ПРИНИМАЕТСЯ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ.

3  ТЕХНИЧЕСКОЙ  ЧАСТИ  НАСТОЯЩЕГО  СБОРНИКА ДЛЯ

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К СМЕТНЫМ НОРМАМ

¦-----------------------------------------------------------------------¦

¦ NN ¦ УСЛОВИЯ                ¦NN ТАБЛИЦ ¦      КОЭФФИЦИЕНТЫ            ¦

¦ ПП ¦ ПРИМЕНЕНИЯ             ¦ И ГРАФ   ¦------------------------------¦

¦    ¦                        ¦          ¦К НОР- ¦К ЗАРА-¦  К    ¦К НОР-¦

¦    ¦                        ¦          ¦МАМ    ¦БОТНОЙ ¦ЗАТРА- ¦МАМ   ¦

¦    ¦                        ¦          ¦ЗАТРАТ ¦ПЛАТЕ  ¦ТАМ ПО ¦РАСХО-¦

¦    ¦                        ¦          ¦ТРУДА  ¦       ¦ЭКСПЛУ-¦ДА МА-¦

¦    ¦                        ¦          ¦       ¦       ¦АТАЦИИ ¦ТЕРИА-¦

¦    ¦                        ¦          ¦       ¦       ¦МАШИН  ¦ЛОВ   ¦

¦----¦------------------------¦----------¦-------¦-------¦-------¦------¦

¦ 1  ¦     2                  ¦    3     ¦  4    ¦   5   ¦   6   ¦  7   ¦

¦----¦------------------------¦----------¦-------¦-------¦-------¦------¦

3.1. УКАТКА ЩЕБНЯ С ПРЕДЕЛОМ     27        -        -     0,65     -

ПРОЧНОСТИ МЕНЕЕ 68,6       (ГР.1-5)                 (КАТКИ)

МПА (700 КГС/СМ2)

3.2. ТО ЖЕ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧ-      27        -        -     0,8      -

НОСТИ ОТ 68,6 ДО 98,1      (ГР.1-5)                 (КАТКИ)

МПА (ОТ 700 ДО

1000 КГС/СМ2)

3.3. УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО

ВЫХОДНОГО ОГОЛОВКА ДЛЯ

ПРИМЫКАНИЯ ТРУБ НА ОСНО-

ВАНИИ ИЗ ЩЕБНЯ ИЛИ

ГРАВИЯ

-ДИАМЕТРОМ ДО  500 ММ      20(ГР.1)   1,20     1,24      -      -

-ДИАМЕТРОМ ДО  1000 ММ     20(ГР.2)   1,19     1,22      -      -

3.4. ТО ЖЕ НА ОСНОВАНИИ ИЗ

КАМЕННОЙ НАБРОСКИ

-ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ       20(ГР.1)   1,43     1,51      -      -

-ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ      20(ГР.2)   1,40     1,48      -      -

3.5. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ      26

ГРАВИЙНОГО МАТЕРИАЛА ОП-   (ГР.1-3)     -        -       -     1,03

ТИМАЛЬНОГО СОСТАВА           32

3.6. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ    (ГР.1-4)     -        -       -     1,15

ГРУНТОЦЕМЕНТНОЙ СМЕСИ

ДЛЯ ЩЕБЕНОЧНЫХ, ГРАВИЙНЫХ,

ГРАВИЙНО (ЩЕБЕНОЧНО)-

ПЕСЧАНЫХ И ЗОЛОШЛАКОВЫХ

СМЕСЕЙ

3.7. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОЭФФИ-      ВСЕ

ЦИЕНТЫ К БАЗИСНЫМ (1-ГО    ТАБЛИЦЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА)

ЗАТРАТАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ПО

¦----¦------------------------¦----------¦-------¦-------¦-------¦------¦

¦ 1  ¦     2                  ¦    3     ¦  4    ¦   5   ¦   6   ¦  7   ¦

¦----¦------------------------¦----------¦-------¦-------¦-------¦------¦

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ РАЙОНАМ:

1,2,4,7,8,34                                          1

3,5,6,11,12,13,14,                                    1,04

22С,40

9,31,32,33,35АБ                                       0,93

10,35ВГ,36,37,38,39                                   0,93

41,42,43,44

15,16                                                 1,12

24С                                                   1,26

17,19,20                                              1,22

21С,25С2,27С                                          1,35

18                                                    1,21

29С                                                   1,35

30С1                                                  1,35

23С1-С8,25С1                                          1,41

26С1                                                  1,58

26С2                                                  1,69

28С1                                                  1,64

28С2                                                  1,49

30С2                                                  1,28

45                                                    1,27

-------------------------------------------------------

СОСТАВ БЕТОНА С ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫМИ               ------------------------------------------------

ДОБАВКАМИ ЛСТ И СНВ                           НАИМЕНОВА-¦ЕД. ¦КЛАСС БЕТОНА В

ТАБЛИЦА 1            НИЕ    ¦    ¦   (ВТВ)        ПО ПРОЧНОСТИ НА

ЭЛЕМЕНТОВ ¦ИЗМ.¦--------------  РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА 100 М3 БЕТОНА             ЗАТРАТ   ¦    ¦МАРКА БЕТОНА      ИЗГИБЕ

------------------------------------------------                 ¦    ¦   (РЧ)

НАИМЕНОВА-¦ЕД. ¦КЛАСС БЕТОНА В                                  ¦    ¦-------------------------------

НИЕ    ¦    ¦   (ВТВ)        ПО ПРОЧНОСТИ НА                 ¦    ¦2,8¦3,2¦3,6¦4,0¦4,4¦4,8¦5,2¦5,6

ЭЛЕМЕНТОВ ¦ИЗМ.¦--------------  РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ                  ¦    ¦---¦---¦-- ¦---¦---¦---¦---¦---

ЗАТРАТ   ¦    ¦МАРКА БЕТОНА      ИЗГИБЕ                        ¦    ¦35 ¦40 ¦45 ¦50 ¦55 ¦60 ¦65 ¦70

¦    ¦   (РЧ)                              ------------------------------------------------

¦    ¦-------------------------------           1     ¦ 2  ¦3  ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦10

¦    ¦2,8¦3,2¦3,6¦4,0¦4,4¦4,8¦5,2¦5,6      -----------¦----¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦---

¦    ¦---¦---¦-- ¦---¦---¦---¦---¦---      2. ТО ЖЕ      Т   -  31  36  40  43  49  54  59

¦    ¦35 ¦40 ¦45 ¦50 ¦55 ¦60 ¦65 ¦70       МАРКИ М500

------------------------------------------------      3. ЩЕБЕНЬ     М3 84  84  84  84  84  84  84  84

1     ¦ 2  ¦3  ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦10       4. ПЕСОК      М3 44  41  37  35  33  30  26  23

-----------¦----¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦---      5. ПОВЕРХ-    КГ 56  62  72  80  86  97  107 118

1. ПОРТЛАНД-  Т  28   -   -   -   -   -   -   -       НОСТНО- АК-

ЦЕМЕНТ ДЛЯ                                            ТИВНЫЕ ДО-

БЕТОННЫХ                                              БАВКИ ЛСТ

ПОКРЫТИЙ                                              (СУХОГО ВЕ-

АЭРОДРОМОВ                                            ЩЕСТВА)

МАРКИ М400                                            6. СНВ (СУ-   КГ 3   3   4   4   4   5   11  18

------------------------------------------------      ------------------------------------------------

1     ¦ 2  ¦3  ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦10            1     ¦ 2  ¦3  ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦10

-----------¦----¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦---      -----------¦----¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦---

ХОГО ВЕЩЕСТ-                                          МАРКИ М400

ВА)                                                   2. ТО ЖЕ      Т   -  27  32  35  38  43  47  52

7. ВОДА       М3 15  15  16  16  16  16  16  16       МАРКИ М500

3. ЩЕБЕНЬ     М3 84  84  84  84  84  84  84  84

СОСТАВ БЕТОНА С ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫМИ             4. ПЕСОК      М3 50  46  43  41  39  36  34  30

ДОБАВКАМИ  С-3 И СНВ                          5. ПОВЕРХ-    КГ 240 265 315 350 375 425 470 520

ТАБЛИЦА 2          НОСТНО- АК-

ТИВНЫЕ ДО-

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА 100 М3 БЕТОНА          БАВКИ С-3

(СУХОГО ВЕ-

1. ПОРТЛАНД- Т   24   -   -   -   -   -   -   -       ЩЕСТВА)

ЦЕМЕНТ ДЛЯ                                            6. СНВ (СУ-   КГ 2   4   5   5   6   9   10  11

БЕТОННЫХ                                              ХОГО ВЕЩЕСТ-

ПОКРЫТИЙ                                              ВА)

АЭРОДРОМОВ                                            7. ВОДА       М3 13  13  14  14  14  14  14  15

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦЕВ

ПО ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ 65421-50 ДЛЯ УСТРОЙСТВА

ВОДОСТОЧНО - ДРЕНАЖНОЙ СЕТИ

НОРМЫ НА 1 КОЛОДЕЦ

¦----¦---------------------¦-------------------------¦---------------¦----¦-------¦--------¦---------¦

¦ NN ¦ ТИП КОЛОДЦА И N     ¦     НАИМЕНОВАНИЕ        ¦ХАРАКТЕРИСТИКА ¦ЕД. ¦РАСХОД ¦ПРИ ГЛУ-¦ЩЕБЕНОЧ- ¦

¦ ПП ¦                     ¦                         ¦               ¦ИЗМ.¦БЕТОНА ¦БИНЕ ОТ-¦НАЯ,ГРА- ¦

¦    ¦ ЧЕРТЕЖА ТИПОВОГО    ¦       КОЛОДЦЕВ          ¦               ¦    ¦И ЖЕЛЕ-¦ЛИЧАЮ-  ¦ВИЙНАЯ   ¦

¦    ¦                     ¦                         ¦               ¦    ¦ЗОБЕТО-¦ЩЕЙСЯ ОТ¦ОТМОСТКА ¦

¦    ¦     ПРОЕКТА         ¦                         ¦               ¦    ¦НА НА 1¦УКАЗАН- ¦ТОЛЩ.25  ¦

¦    ¦                     ¦                         ¦               ¦    ¦КОЛОДЕЦ¦НОЙ В   ¦СМ С ПРО-¦

¦    ¦                     ¦                         ¦               ¦    ¦       ¦ГР.3 НА ¦ПИТКОЙ   ¦

¦    ¦                     ¦                         ¦               ¦    ¦       ¦КАЖДЫЕ  ¦ВЕРХНЕГО ¦

¦    ¦                     ¦                         ¦               ¦    ¦       ¦0,5 М   ¦СЛОЯ БИ- ¦

¦    ¦                     ¦                         ¦               ¦    ¦       ¦ДОБАВ-  ¦ТУМОМ,   ¦

¦    ¦                     ¦                         ¦               ¦    ¦       ¦ЛЯТЬ ИЛИ¦  СМ     ¦

¦    ¦                     ¦                         ¦               ¦    ¦       ¦ИСКЛЮ-  ¦         ¦

¦    ¦                     ¦                         ¦               ¦    ¦       ¦ЧАТЬ    ¦         ¦

¦----¦---------------------¦-------------------------¦---------------¦----¦-------¦--------¦---------¦

¦ 1  ¦   2                 ¦     3                   ¦           4   ¦ 5  ¦   6   ¦   7    ¦    8    ¦

¦----¦---------------------¦-------------------------¦---------------¦----¦-------¦--------¦---------¦

1.  МОНОЛИТНЫЕ 34         КОЛОДЦЫ СМОТРОВЫЕ БЕТОН-  БЕТОН  МАРКИ    М3   2,69     0,37       -

НЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВНУТ-   М200

РЕННИМ РАЗМЕРОМ  1Х1 М,   СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗО- М3   0,12      -         -

ГЛУБИНОЙ 3 М              БЕТОННЫЕ КРЫШКИ

2.  МОНОЛИТНЫЕ 34         КОЛОДЦЫ СМОТРОВЫЕ БЕТОН-  БЕТОН  МАРКИ    М3   2,53     0,37       -

НЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВНУТ-   М200

РЕННИМ РАЗМЕРОМ 1Х1 М,

ГЛУБИНОЙ 3 М С МЕТАЛЛИЧЕС-

КИМИ ЛЮКАМИ

3.  СБОРНЫЕ 25            КОЛОДЦЫ СМОТРОВЫЕ ЖЕЛЕ-   СБОРНЫЙ ЖЕЛЕ-   М3   2,42     0,37       -

ЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ ПРЯ-   ЗОБЕТОН

МОУГОЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИМ     СБОРНЫЕ ЖЕЛЕ-   М3   0,12      -         -

РАЗМЕРОМ 1Х1 М, ГЛУ-      ЗОБЕТОННЫЕ

КРЫШКИ

ИТОГО СБОРНОГО   М3   2,54     0,37       -

ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

4.  СБОРНЫЕ 25            КОЛОДЦЫ СМОТРОВЫЕ ЖЕЛЕ-   СБОРНЫЙ ЖЕЛЕ-    М3   2,22     0,37       -

ЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ ПРЯ-   ЗОБЕТОН

МОУГОЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИМ

РАЗМЕРОМ 1Х1 М, ГЛУБИНОЙ

3 М С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ

ЛЮКАМИ

5.  МОНОЛИТНЫЕ 36         КОЛОДЦЫ СМОТРОВЫЕ БЕТОН-  БЕТОН МАРКИ      М3   2,42     0,29       -

НЫЕ КРУГЛЫЕ ВНУТРЕННИМ    М200

ДИАМЕТРОМ 1 М, ГЛУБИНОЙ   СБОРНЫЕ ЖЕЛЕ-    М3   0,10       -        -

¦----¦---------------------¦-------------------------¦---------------¦----¦-------¦--------¦---------¦

¦ 1  ¦   2                 ¦     3                   ¦           4   ¦ 5  ¦   6   ¦   7    ¦    8    ¦

¦----¦---------------------¦-------------------------¦---------------¦----¦-------¦--------¦---------¦

3 М                       ЗОБЕТОННЫЕ

КРЫШКИ

6.  МОНОЛИТНЫЕ 36         КОЛОДЦЫ СМОТРОВЫЕ БЕТОН-  БЕТОН МАРКИ      М3   2,42     0,29       -

НЫЕ КРУГЛЫЕ ВНУТРЕННИМ    М200

ДИАМЕТРОМ 1 М, ГЛУБИНОЙ

3 М С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ

ЛЮКАМИ

7.  СБОРНЫЕ 27            КОЛОДЦЫ СМОТРОВЫЕ ЖЕЛЕ-   СБОРНЫЙ ЖЕЛЕ-    М3   2,04     0,3        -

ЗОБЕТОННЫЕ                ЗОБЕТОН

СБОРНЫЕ КРУГЛЫЕ ВНУТРЕН-  СБОРНЫЕ ЖЕЛЕ-    М3   0,10      -         -

НИМ ДИАМЕТРОМ 1 М, ГЛУ-   ЗОБЕТОННЫЕ

БИНОЙ 3 М                 КРЫШКИ

ИТОГО СБОРНОГО   М3   2,14     0,3        -

ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

8.  СБОРНЫЕ 27            КОЛОДЦЫ СМОТРОВЫЕ ЖЕЛЕ-   СБОРНЫЙ ЖЕЛЕ-    М3   2,04     0,3        -

ЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ КРУГ-  ЗОБЕТОН

ЛЫЕ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТ-

РОМ 1 М, ГЛУБИНОЙ 3 М С

МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЛЮКАМИ

9.  МОНОЛИТНЫЕ 32         КОЛОДЦЫ СМОТРОВЫЕ БЕ-      БЕТОН МАРКИ     М3   2,16     0,3        -

ТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ       М200

ВНУТРЕННИМ РАЗМЕРОМ

0,82Х0,76  ГЛУБИНОЙ 3 М

С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКОЙ

10. СБОРНЫЕ 32            КОЛОДЦЫ СМОТРОВЫЕ ЖЕЛЕ-    СБОРНЫЙ ЖЕЛЕ-   М3   2,17     0,3        -

ЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ ПРЯ-    ЗОБЕТОН

МОУГОЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИМ

РАЗМЕРОМ 0,82Х0,76 ГЛУ-

БИНОЙ 3 М С МЕТАЛЛИЧЕС-

КОЙ РЕШЕТКОЙ

11. МОНОЛИТНЫЕ 7          КОЛОДЦЫ ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ      БЕТОН МАРКИ     М3   0,73      -         -

БЕТОННЫЕ: С ОДНОЙ          М200

РЕШЕТКОЙ

12. ТО ЖЕ                 ТО ЖЕ С ДВУМЯ              ТО ЖЕ           М3   1,3       -         -

РЕШЕТКАМИ

13. ТО ЖЕ                 ТО ЖЕ С ТРЕМЯ              ТО ЖЕ           М3   1,84      -         -

РЕШЕТКАМИ

14. СБОРНЫЕ 1             КОЛОДЦЫ ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ       СБОРНЫЙ ЖЕЛЕ-  М3   0,73      -         -

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ      ЗОБЕТОН

С ОДНОЙ РЕШЕТКОЙ

15. СБОРНЫЕ 3             ТО ЖЕ С ДВУМЯ               ТО ЖЕ          М3   1,29      -         -

РЕШЕТКАМИ

16. СБОРНЫЕ 5             ТО ЖЕ С ТРЕМЯ РЕШЕТКАМИ     ТО ЖЕ          М3   1,84      -         -

17. МОНОЛИТНЫЕ 20, 22     КОЛОДЦЫ ТАЛЬВЕЖНЫЕ          БЕТОН МАРКИ    М3   0,73      -         -

БЕТОННЫЕ                    М200

С ОДНОЙ РЕШЕТКОЙ            ОТМОСТКА       М2     -       -        9,2

18. ТО ЖЕ                 ТО ЖЕ С ДВУМЯ               БЕТОН МАРКИ    М3   1,3       -         -

РЕШЕТКАМИ                   М200

ОТМОСТКА       М2     -       -       11,5

19. ТО ЖЕ                 ТО ЖЕ С ТРЕМЯ               БЕТОН МАРКИ    М3   1,84      -         -

РЕШЕТКАМИ                   М200

ОТМОСТКА       М2     -       -       13,7

20. СБОРНЫЕ 20, 22        КОЛОДЦЫ ТАЛЬВЕЖНЫЕ          СБОРНЫЙ ЖЕЛЕ-  М3   0,73      -         -

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ              ЗОБЕТОН

СБОРНЫЕ С ОДНОЙ РЕШЕТКОЙ    ОТМОСТКА       М2     -       -        9,2

21. ТО ЖЕ                 ТО ЖЕ С ДВУМЯ РЕШЕТКАМИ     СБОРНЫЙ ЖЕЛЕ-  М3   1,29      -         -

ЗОБЕТОН

ОТМОСТКА       М2     -       -       11,5

22. ТО ЖЕ                 ТО ЖЕ С ТРЕМЯ РЕШЕТКАМИ     СБОРНЫЙ ЖЕЛЕ-  М3   1,84      -         -

ЗОБЕТОН

ОТМОСТКА       М2     -       -       13,7

СОДЕРЖАНИЕ

СТР.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ..............................

ТАБЛИЦА 31-16  УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ МОНО-

01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ..............                      ЛИТНЫХ КОЛОДЦЕВ.................

ТАБЛИЦА 31-1   ВСПАШКА И РЫХЛЕНИЕ ПОЧВЫ........       ТАБЛИЦА 31-17  УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

СБОРНЫХ КОЛОДЦЕВ................

02 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ......................

09 ОТМОСТКИ АСФАЛЬТОВЫЕ.................

ТАБЛИЦА 31-2   ВСПАШКА, ДИСКОВАНИЕ, БОРО-

НОВАНИЕ, ПРИКАТКА ..............       ТАБЛИЦА 31-18  УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОВОЙ

ОТМОСТКИ НА

ТАБЛИЦА 31-3   УСТРОЙСТВО ДНА КОРЫТА ПОД                             ЩЕБЕНОЧНОМ ОСНОВНИИ.............

ОСНОВАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ МА-

ШИНАМИ ВЫСОКОПРОИЗВОДИ-                       10 ОТМОСТКИ ЩЕБЕНОЧНЫЕ..................

ТЕЛЬНОГО БЕТОНОУКЛАДОЧНОГО

КОМПЛЕКТА.......................       ТАБЛИЦА 31-19  УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОЙ

ОТМОСТКИ С ОБРАБОТКОЙ

03 АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ...............                      ВЕРХНЕГО СЛОЯ БИТУМОМ...........

ТАБЛИЦА 31-4   ПОСЕВ СЕМЯН ТРАВ................              11 БЕТОННЫЕ ОГОЛОВКИ ВОДОСТОЧНЫХ

КОЛЛЕКТОРОВ..........................

ТАБЛИЦА 31-5   ВНЕСЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБ-

РЕНИЙ В ПОЧВУ..................        ТАБЛИЦА 31-20  УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ВЫ-

ХОДНОГО ОГОЛОВКА ДЛЯ ПРИ-

ТАБЛИЦА 31-6   ВНЕСЕНИЕ ТОРФА В ПОЧВУ.........                       МЫКАНИЯ ТРУБ НА ОСНОВАНИИ

ИЗ ПЕСКА........................

ТАБЛИЦА 31-7   ИЗВЕСТКОВАНИЕ..................

12 ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ ДРЕНАЖИ

04 КОЛОДЦЫ СМОТРОВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ                       И ЛОТКИ..............................

И КРУГЛЫЕ СО СБОРНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕ-

ТОННЫМИ КРЫШКАМИ.....................       ТАБЛИЦА 31-21  УСТРОЙСТВО ЗАКРЫТЫХ ДРЕНА-

ЖЕЙ С ОБЕРТКОЙ ТРУБ НЕТКАН-

ТАБЛИЦА 31-8   УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ МОНО-                             НЫМИ СИНТЕТИЧЕСКИМИ МАТЕ-

ЛИТНЫХ КОЛОДЦЕВ.................                      РИАЛАМИ ИЛИ СТЕКЛОТКАНЬЮ........

ТАБЛИЦА 31-9   УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ              ТАБЛИЦА 31-22  УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ МОНО-

СБОРНЫХ КОЛОДЦЕВ................                      ЛИТНЫХ ЛОТКОВ...................

05 КОЛОДЦЫ СМОТРОВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С           ТАБЛИЦА 31-23  УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ РЕШЕТКАМИ.............                      СБОРНЫХ ЛОТКОВ..................

ТАБЛИЦА 31-10  УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ                           13 ПРОСЛОЙКИ ИЗ "ДОРНИТА"...............

МОНОЛИТНЫХ КОЛОДЦЕВ.............

ТАБЛИЦА 31-24  УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЕК ИЗ

ТАБЛИЦА 31-11  УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ                             "ДОРНИТА".......................

СБОРНЫХ КОЛОДЦЕВ................

14 ОСНОВАНИЯ............................

06 КОЛОДЦЫ СМОТРОВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

И КРУГЛЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЛЮКАМИ....       ТАБЛИЦА 31-25  УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО

ОСНОВАНИЯ.......................

ТАБЛИЦА 31-12  УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ

МОНОЛИТНЫХ КОЛОДЦЕВ.............       ТАБЛИЦА 31-26  УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ

ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ.........

ТАБЛИЦА 31-13  УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

СБОРНЫХ КОЛОДЦЕВ................       ТАБЛИЦА 31-27  УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО

ОСНОВАНИЯ.......................

07 ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ КОЛОДЦЫ................

ТАБЛИЦА 31-28  УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОС-

ТАБЛИЦА 31-14  УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ МОНО-                             НОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 15

ЛИТНЫХ КОЛОДЦЕВ.................                      СМ, ОБРАБОТАННОГО НЕ НА

ПОЛНУЮ ГЛУБИНУ ПЕСКОЦЕМЕН-

ТАБЛИЦА 31-15  УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ                             ТНОЙ СМЕСЬЮ МЕТОДОМ

СБОРНЫХ КОЛОДЦЕВ................                      ПЕРЕМЕШИВАНИЯ...................

08 ТАЛЬВЕЖНЫЕ КОЛОДЦЫ...................       ТАБЛИЦА 31-29  УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОС-

НОВАНИЯ, ОБРАБОТАННОГО НЕ                             УСТАНОВКИ УНИФИЦИРОВАННЫХ

НА ПОЛНУЮ ГЛУБИНУ ПЕСКОЦЕ-                            УГЛУБЛЕННЫХ ОГНЕЙ...............

МЕНТНОЙ СМЕСЬЮ МЕТОДОМ

ПРОПИТКИ (ВДАВЛИВАНИЯ)..........              20 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНА НА АВТОМА-

ТИЗИРОВАННЫХ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ЗА-

ТАБЛИЦА 31-30  УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ С ВНЕ-                      ВОДАХ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ.........

СЕНИЕМ ЦЕМЕНТА ДОРОЖНЫМИ

ФРЕЗАМИ В ГРУНТЫ................       ТАБЛИЦА 31-45  ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНА НА

ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ЗАВОДАХ.........

ТАБЛИЦА 31-31  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОБАВОК...........

21 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕР-

ТАБЛИЦА 31-32  УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ                          НЫХ КОММУНИКАЦИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ГОТОВОЙ ГРУНТОЦЕМЕНТНОЙ                          АЭРОДРОМА............................

СМЕСИ...........................

ТАБЛИЦА 31-46  УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УС-

ТАБЛИЦА 31-33  УХОД ЗА ГРУНТОЦЕМЕНТНЫМ                               ТРОЙСТВ (ГНЕЗД И КОНТУРОВ)......

ОСНОВАНИЕМ И ПОКРЫТИЕМ..........

ТАБЛИЦА 31-47  УСТРОЙСТВО ПОЛОС ЗАЗЕМЛЕНИЯ

15 ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ............                      НА ПОКРЫТИИ ИЗ

СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ.....

ТАБЛИЦА 31-34  УКЛАДКА СЕТКИ В АСФАЛЬТО-

БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ..............       ТАБЛИЦА 31-48  УСТРОЙСТВО ПОЛОС ЗАЗЕМЛЕ-

НИЯ НА ЦЕМЕНТО-БЕТОННОМ

16 ЦЕМЕНТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ.............                      ПОКРЫТИИ........................

ТАБЛИЦА 31-35  УСТРОЙСТВО НЕАРМИРОВАННЫХ              ТАБЛИЦА 31-49  УСТРОЙСТВО ПОЛОС ЗАЗЕМЛЕ-

ПОКРЫТИЙ........................                      НИЯ НА АСФАЛЬТОБЕТОННОМ

ПОКРЫТИИ........................

ТАБЛИЦА 31-36  УХОД ЗА ЦЕМЕНТОБЕТОННЫМИ

ПОКРЫТИЯМИ......................       ТАБЛИЦА 31-50  УСТРОЙСТВО ГИДРАНТНЫХ

КОЛОНОК ЦЗС.....................

ТАБЛИЦА 31-37  НАРЕЗКА ШВОВ....................

ТАБЛИЦА 31-51  УСТРОЙСТВО КОВЕРА (ПОДЗЕМ-

ТАБЛИЦА 31-38  ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БИТУМНОЙ                              НОЙ КОЛОНКИ СЖАТОГО ВОЗ-

МАСТИКОЙ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ......                      ДУХА)...........................

17 ШТЫРЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И АРМИРОВА-             ТАБЛИЦА 31-52  УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО

НИЕ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ.........                      СБОРНОГО ПРОТЯЖНОГО КОЛОДЦА

НА ПЕРРОНЕ......................

ТАБЛИЦА 31-39  УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННОГО

ШВА РАСШИРЕНИЯ С ДОЩАТОЙ               ТАБЛИЦА 31-53  УСТРОЙСТВО КОЛОДЦА ЭЛЕКТРО-

ПРОКЛАДКОЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ ЦЕ-                            ПИТАНИЯ НА ПЕРРОНЕ..............

МЕНТОБЕТОННОГО МОНОЛИТНОГО

ПОКРЫТИЯ 30 СМ..................       ТАБЛИЦА 31-54  УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНОЙ

КАНАЛИЗАЦИИ.....................

ТАБЛИЦА 31-40  УСТРОЙСТВО ШТЫРЕВЫХ СОЕДИ-

НЕНИЙ В ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ                ТАБЛИЦА 31-55  УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО

ПОКРЫТИЯХ.......................                      МОНОЛИТНОГО КОЛОДЦА ДЛЯ

ИЗОЛИРУЮЩИХ ТРАНСФОРМАТОРОВ.....

ТАБЛИЦА 31-41  АРМИРОВАНИЕ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ

ПОКРЫТИЙ........................       ТАБЛИЦА 31-56  УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО

СБОРНОГО КОЛОДЦА ДЛЯ ИЗОЛИ-

18 АЭРОДРОМНЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ СБОРНЫХ                            РУЮЩИХ ТРАНСФОРМАТОРОВ..........

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ..................

ТАБЛИЦА 31-57  УСТРОЙСТВО КОЛОДЦА ДЛЯ ИЗО-

ТАБЛИЦА 31-42  УСТРОЙСТВО АЭРОДРОМНЫХ ПО-                            ЛИРУЮЩИХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ИЗ

КРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗО-                             АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ...........

БЕТОННЫХ ПЛИТ...................

ТАБЛИЦА 31-58  УСТАНОВКА РЕЛЬС-ФОРМ............

19 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОНЕ.........

ТАБЛИЦА 31-59  УСТАНОВКА КОПИРНЫХ СТРУН........

ТАБЛИЦА 31-43  СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕ-

ТОНЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬС-

-ФОРМ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ.........

ТАБЛИЦА 31-44  СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕ-

ТОННОМ ПОКРЫТИИ ВПП ДЛЯ

01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТАБЛИЦА 31-1  ВСПАШКА И РЫХЛЕНИЕ ПОЧВЫ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ВСПАШКА ЦЕЛИНЫ. 02.РЫХЛЕНИЕ ПОЧВЫ. 03.УБОРКА КОРНЕЙ И ДЕРНИНЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ГА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               31-1-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   18.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010311     М-ЧАС                                    14.97

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 59(80)КВТ(Л.С.)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       9.43

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      75

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                      20.2

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      75

02 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ТАБЛИЦА 31-2

СОСТАВ РАБОТ: 01.ВСПАШКА ЦЕЛИНЫ, ОЧИЩЕННОЙ ОТ КУСТАРНИКА И ПНЕЙ (ГР.1). 02.МЕЛКАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ (ГР.2,3).

03.ПРИКАТКА ГРУНТА (ГР.4).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ГА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВСПАШКА ЦЕЛИНЫ  ¦ДИСКОВАНИЕ НА   ¦БОРОНОВАНИЕ НА  ¦ПРИКАТКА

¦         ¦         ¦НА ГЛУБИНУ 18 СМ¦ГЛУБИНУ 6-12 СМ ¦ГЛУБИНУ 6-12 СМ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     31-2-1     ¦     31-2-2     ¦     31-2-3     ¦     31-2-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         2.6             12.23             3.12             2.61

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010311     М-ЧАС          2.28            10.47             2.67

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 59(80)КВТ(Л.С.)

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС                                                             2.61

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 79(108) КВТ(Л.С.)

КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ ГЛАДКИЕ,   700047     М-ЧАС                                                             2.61

5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.97             5.34             1.36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           10.96            51.2             13.05            13.42

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            2.93            13.75             3.51             3.55

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           10.96            51.2             13.05            13.42

ТАБЛИЦА 31-3  УСТРОЙСТВО ДНА КОРЫТА ПОД ОСНОВАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ МАШИНАМИ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО БЕТОНОУКЛАДОЧНОГО

КОМПЛЕКТА

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ КОПИРНЫХ СТРУН. 02.ПЛАНИРОВКА И ФРЕЗЕРОВАНИЕ ГРУНТА. 03.УПЛОТНЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО

ПОЛОТНА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М2 ДНА КОРЫТА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               31-3-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    4.71

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    3.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА        120910     М-ЧАС                                     0.56

ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т

ПРОФИЛИРОВЩИКИ ОСНОВАНИЯ СО         121309     М-ЧАС                                     1.23

СКОЛЬЗЯЩИМИ ФОРМАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       3.37

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.51

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       3.18

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      62.4

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       4.31

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       3.37

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      68.95

03 АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ТАБЛИЦА 31-4  ПОСЕВ СЕМЯН ТРАВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОСЕВ СЕМЯН ТРАВ В ДВА ПРИЕМА. 02.БОРОНОВАНИЕ ПОЧВЫ С ЗАДЕЛКОЙ СЕМЯН. 03.ПРИКАТЫВАНИЕ ПОЧВЫ

КАТКАМИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ГА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               31-4-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    7.35

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010311     М-ЧАС                                     4.07

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 59(80)КВТ(Л.С.)

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС                                     2.8

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 79(108) КВТ(Л.С.)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       1.47

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СЕМЕНА ТРАВ                        (411-9260 ) КГ                                        П

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       1.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      33.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       8.97

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      34.7

ТАБЛИЦА 31-5  ВНЕСЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В ПОЧВУ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ. 02.ДИСКОВАНИЕ ПОЧВЫ. 03.ПРИКАТЫВАНИЕ ПОЧВЫ КАТКАМИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ГА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               31-5-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    3.43

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010311     М-ЧАС                                     3.22

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 59(80)КВТ(Л.С.)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.64

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УДОБРЕНИЯ                          (114-9001 ) Т                                         П

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       1.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      14.74

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       3.93

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      16.14

ТАБЛИЦА 31-6  ВНЕСЕНИЕ ТОРФА В ПОЧВУ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ВНЕСЕНИЕ ТОРФА В ПОЧВУ. 02.ЗАДЕЛКА ДИСКОВЫМИ БОРОНАМИ. 03.ПРИКАТЫВАНИЕ ПОЧВЫ КАТКАМИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ТОРФА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               31-6-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   12.95

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010311     М-ЧАС                                     3.64

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 59(80)КВТ(Л.С.)

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС                                     1.62

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 79(108) КВТ(Л.С.)

АВТОПОГРУЗЧИКИ,5Т                   030101     М-ЧАС                                     7

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       2.1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТОРФ                               (411-9320 ) М3                                      100

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      55.26

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                      13.07

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      55.26

ТАБЛИЦА 31-7  ИЗВЕСТКОВАНИЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ВСПАШКА ГРУНТА (ГР.2). 02.ДИСКОВАНИЕ ПОЧВЫ (ГР.2). 03.ИЗВЕСТКОВАНИЕ ЗА 2 ХОДА. 04.ЗАДЕЛКА ИЗВЕСТИ

БОРОНАМИ (ГР.2). 05.ПРИКАТКА КАТКАМИ (ГР.2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ГА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗ ЗАДЕЛКИ ИЗВЕСТИ В ПОЧВУ       ¦С ЗАДЕЛКОЙ ИЗВЕСТИ В ПОЧВУ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              31-7-1              ¦              31-7-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.86                              24.67

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010311     М-ЧАС                                                     18.05

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 59(80)КВТ(Л.С.)

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС                   0.83                               3.57

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 79(108) КВТ(Л.С.)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.1                                9.25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИЗВЕСТЬ                            (101-9870 ) Т                       П                                  П

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     4.25                             106.16

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     1.16                              28.58

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                     4.25                             106.16

04 КОЛОДЦЫ СМОТРОВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И КРУГЛЫЕ СО СБОРНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ КРЫШКАМИ

ТАБЛИЦА 31-8  УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ КОЛОДЦЕВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОЙ (ГРАВИЙНОЙ) ПОДГОТОВКИ. 02.УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ.

03.УСТАНОВКА АРМАТУРЫ. 04.БЕТОНИРОВАНИЕ СТЕНОК И ЛОТКА КОЛОДЦЕВ. 05.ИЗОЛЯЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ТРУБ.

06.УСТАНОВКА КРЫШКИ И ХОДОВЫХ СКОБ. 07.ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ (ГР.2,4).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 БЕТОНА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРЯМОУГОЛЬНЫХ                    ¦КРУГЛЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СУХИХ           ¦МОКРЫХ          ¦СУХИХ           ¦МОКРЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     31-8-1     ¦     31-8-2     ¦     31-8-3     ¦     31-8-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        16.91            18.66            17.05            18.87

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.77             0.77             0.64             0.64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            2.33             2.33             1.95             1.95

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ:     101-1554   Т              0.002            0.009            0.001            0.007

БНД-40/60 ПЕРВЫЙ СОРТ

СКОБЫ ХОДОВЫЕ                      (101-9195А) ШТ             3                3                3                3

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3             0.01             0.01             0.01             0.01

4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0029   М3             0.05             0.05             0.03             0.03

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ III СОРТА

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т              0.01             0.01             0.01             0.01

БЕТОН                              (401-9001 ) М3             1.02             1.02             1.02             1.02

ЩЕБЕНЬ                             (408-9080 ) М3             0.25             0.25             0.28             0.28

ЛИТОЙ ПЕСЧАНЫЙ АСФАЛЬТ             (410-9060 ) Т                               0.06                              0.06

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3             0.04             0.04             0.04             0.04

ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                   610-1005   КГ             3.49             3.49             1.98             1.98

МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ          610-1063   Т                               0.02                              0.02

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2             2.91             2.91             2.46             2.46

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1.31             1.31             0.84             0.84

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.2              0.2              0.13             0.13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           12.62            14.02            12.43            13.89

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            2.33             2.33             1.95             1.95

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.7              0.7              0.59             0.59

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1.31             1.31             0.84             0.84

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           16.26            17.66            15.22            16.68

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           28.12            33.6             21.04            26.42

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            3.91             4.77             2.98             3.82

ТАБЛИЦА 31-9  УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СБОРНЫХ КОЛОДЦЕВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОЙ (ГРАВИЙНОЙ) ПОДГОТОВКИ. 02.СБОРКА КОЛОДЦЕВ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЗВЕНЬЕВ.

03.ОМОНОЛИЧИВАНИЕ СТЫКОВ И БЕТОНИРОВАНИЕ ЛОТКА. 04.ИЗОЛЯЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ТРУБ. 05.УСТАНОВКА КРЫШЕК И

ХОДОВЫХ СКОБ. 06.ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ (ГР.2,4).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРЯМОУГОЛЬНЫХ                    ¦КРУГЛЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СУХИХ           ¦МОКРЫХ          ¦СУХИХ           ¦МОКРЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     31-9-1     ¦     31-9-2     ¦     31-9-3     ¦     31-9-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         8.16            10.1              8.89            10.89

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         4.05             4.05             3.58             3.58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС          0.37             0.37             0.44             0.44

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           11.15            11.15             9.51             9.51

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ:     101-1554   Т              0.01             0.01             0.01             0.01

БНД-40/60 ПЕРВЫЙ СОРТ

СКОБЫ ХОДОВЫЕ                      (101-9195А) ШТ             4                4                4                4

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0029   М3             0.01             0.01             0.01             0.01

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0058   М3             0.01             0.01             0.01             0.01

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 32,40ММ,

IV СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0062   М3             0.01             0.01             0.01             0.01

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, IV СОРТА

БЕТОН ОМОНОЛИЧИВАНИЯ               (401-9040 ) М3             0.13             0.13             0.09             0.09

ЩЕБЕНЬ                             (408-9080 ) М3             0.27             0.27             0.32             0.32

ЛИТОЙ ПЕСЧАНЫЙ АСФАЛЬТ             (410-9060 ) Т                               0.06                              0.06

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3             1.04             1.04             1.05             1.05

ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                   610-1005   КГ             3.97             3.97             0.74             0.74

МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ          610-1063   Т                               0.02                              0.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1.4              1.4              1.13             1.13

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ            0.21             0.21             0.17             0.17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            6.4              7.91             6.77             8.37

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           13.46            13.46            12.26            12.26

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ            3.76             3.76             3.33             3.33

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1.4              1.4              1.13             1.13

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           21.26            22.77            20.16            21.76

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            8.59            13.4              4.56             9.37

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.25             1.97             0.65             1.37

05 КОЛОДЦЫ СМОТРОВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ РЕШЕТКАМИ

ТАБЛИЦА 31-10  УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ КОЛОДЦЕВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОЙ (ГРАВИЙНОЙ) ПОДГОТОВКИ. 02.УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ.

03.УСТАНОВКА АРМАТУРЫ. 04.БЕТОНИРОВАНИЕ КОЛОДЦА. 05.ИЗОЛЯЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ТРУБ. 06.УСТАНОВКА ОПОРНОЙ

РАМЫ И РЕШЕТКИ. 07.ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ (ГР.2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 БЕТОНА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СУХИХ                             ¦МОКРЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             31-10-1              ¦             31-10-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 12.63                              13.61

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.57                               0.57

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     1.74                               1.74

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ:     101-1554   Т                       0.001                              0.005

БНД-40/60 ПЕРВЫЙ СОРТ

СКОБЫ ХОДОВЫЕ                      (101-9195А) ШТ                      4                                  4

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3                      0.01                               0.01

4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0029   М3                      0.02                               0.02

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ III СОРТА

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0755   Т                       0.1                                0.1

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ ДО 0.1 Т

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                       0.01                               0.01

БЕТОН                              (401-9001 ) М3                      1.02                               1.02

ЩЕБЕНЬ                             (408-9080 ) М3                      0.25                               0.25

ЛИТОЙ ПЕСЧАНЫЙ АСФАЛЬТ             (410-9060 ) Т                                                          0.01

ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                   610-1005   КГ                      0.45                               0.45

МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ          610-1063   Т                                                          0.018

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2                      2.73                               2.73

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     1.04                               1.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.16                               0.16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     9.32                              10.14

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     1.74                               1.74

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.52                               0.52

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     1.04                               1.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    12.1                               12.92

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                    26.14                              30.85

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     3.32                               4.05

ТАБЛИЦА 31-11  УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СБОРНЫХ КОЛОДЦЕВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОЙ (ГРАВИЙНОЙ) ПОДГОТОВКИ. 02.СБОРКА КОЛОДЦЕВ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЗВЕНЬЕВ.

03.ОМОНОЛИЧИВАНИЕ СТЫКОВ. 04.УСТАНОВКА РАМ И РЕШЕТОК. 05.ИЗОЛЯЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ТРУБ. 06.ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

КОЛОДЦЕВ (ГР.2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СУХИХ                             ¦МОКРЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             31-11-1              ¦             31-11-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  5.3                                7.31

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  3.48                               3.48

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС                   0.32                               0.32

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     9.58                               9.58

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СКОБЫ ХОДОВЫЕ                      (101-9195А) ШТ                      4                                  4

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0755   Т                       0.1                                0.1

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ ДО 0.1 Т

РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ                  (402-9050 ) М3                      0.04                               0.04

ЩЕБЕНЬ                             (408-9080 ) М3                      0.25                               0.25

ЛИТОЙ ПЕСЧАНЫЙ АСФАЛЬТ             (410-9060 ) Т                                                          0.06

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3                      1                                  1

ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                   610-1005   КГ                      1.38                               1.38

МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ          610-1063   Т                                                          0.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     3.35                               3.35

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.5                                0.5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     4                                  5.62

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    11.58                              11.58

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     3.22                               3.22

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     3.35                               3.35

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    18.93                              20.55

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                     8.41                              13.22

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.76                               1.48

06 КОЛОДЦЫ СМОТРОВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И КРУГЛЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЛЮКАМИ

ТАБЛИЦА 31-12  УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ КОЛОДЦЕВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ. 02.УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННОЙ ЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ.

03.УСТАНОВКА АРМАТУРЫ В ДНИЩЕ КОЛОДЦА. 04.БЕТОНИРОВАНИЕ КОЛОДЦА И ЛОТКА. 05.УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ.

06. ИЗОЛЯЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ТРУБ. 07.УСТАНОВКА ЛЮКА. 08.ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ (ГР.2,4).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 БЕТОНА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРЯМОУГОЛЬНЫХ                    ¦КРУГЛЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СУХИХ           ¦МОКРЫХ          ¦СУХИХ           ¦МОКРЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    31-12-1     ¦    31-12-2     ¦    31-12-3     ¦    31-12-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        18.76            20.88            14.87            16.73

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.67             0.67             0.53             0.53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            2.04             2.04             1.62             1.62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ:     101-1554   Т              0.002            0.01             0.001            0.007

БНД-40/60 ПЕРВЫЙ СОРТ

СКОБЫ ХОДОВЫЕ                      (101-9195А) ШТ             4                4                4                4

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3             0.01             0.01             0.01             0.01

4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0029   М3             0.04             0.04             0.04             0.04

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0058   М3             0.01             0.01             0.01             0.01

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

32,40 ММ, IV СОРТА

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 31-12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    31-12-1     ¦    31-12-2     ¦    31-12-3     ¦    31-12-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0062   М3             0.01             0.01             0.004            0.004

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, IV СОРТА

ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ГОСТ 3434-79            103-0754   ШТ             0.04             0.04             0.04             0.04

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т              0.02             0.02             0.013            0.013

БЕТОН                              (401-9001 ) М3             1.02             1.02             1.02             1.02

ЩЕБЕНЬ                             (408-9080 ) М3             0.27             0.27             0.28             0.28

ЛИТОЙ ПЕСЧАНЫЙ АСФАЛЬТ             (410-9060 ) Т                               0.076                             0.076

ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                   610-1005   КГ             4.32             4.32             0.67             0.67

МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ          610-1063   Т                               0.02                              0.02

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2             3.2              3.2              2.51             2.51

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1.41             1.41             0.51             0.51

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.21             0.21             0.08             0.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           14.01            13.71            10.95            12.44

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            2.04             2.04             1.62             1.62

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.61             0.61             0.49             0.49

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1.41             1.41             0.51             0.51

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           17.46            17.16            13.08            14.57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           32.35            37.92            23.26            28.64

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            4.5              5.39             3.14             3.98

ТАБЛИЦА 31-13  УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СБОРНЫХ КОЛОДЦЕВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ. 02.СБОРКА КОЛОДЦЕВ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЗВЕНЬЕВ.

03.ОМОНОЛИЧИВАНИЕ СТЫКОВ И УСТРОЙСТВО ЛОТКА. 04.ИЗОЛЯЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ТРУБ. 05.УСТАНОВКА ЛЮКА.

06.ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ (ГР.2,4).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРЯМОУГОЛЬНЫХ                    ¦КРУГЛЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СУХИХ           ¦МОКРЫХ          ¦СУХИХ           ¦МОКРЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    31-13-1     ¦    31-13-2     ¦    31-13-3     ¦    31-13-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        11.19            13.31             8.64            10.64

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         3.9              3.9              3.37             3.37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС          0.57             0.57             0.44             0.44

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           10.1             10.1              8.89             8.89

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ:     101-1554   Т              0.001            0.008            0.001            0.007

БНД-40/60 ПЕРВЫЙ СОРТ

СКОБЫ ХОДОВЫЕ                      (101-9195А) ШТ             4                4                4                4

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0029   М3             0.01             0.01             0.01             0.01

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0058   М3             0.01             0.01             0.01             0.01

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 32,40ММ,

IV СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0062   М3             0.01             0.01             0.005            0.005

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, IV СОРТА

ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ГОСТ 3434-79            103-0754   ШТ             0.04             0.04             0.05             0.05

БЕТОН ОМОНОЛИЧИВАНИЯ               (401-9040 ) М3             0.14             0.14             0.09             0.09

ЩЕБЕНЬ                             (408-9080 ) М3             0.31             0.31             0.33             0.33

ЛИТОЙ ПЕСЧАНЫЙ АСФАЛЬТ             (410-9060 ) Т                               0.076                             0.076

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3             1                1                1                1

ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                   610-1005   КГ             4.32             4.32             0.73             0.73

МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ          610-1063   Т                               0.02                              0.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1.38             1.38             1.36             1.36

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ            0.21             0.21             0.2              0.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            8.49            10.19             6.52             8.12

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           13.66            13.66            11.64            11.64

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ            3.66             3.66             3.15             3.15

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1.38             1.38             1.36             1.36

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           23.53            25.23            19.52            21.12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            9.48            14.95             4.98            10.36

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ            1.24             2.1              0.56             1.4

07 ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ КОЛОДЦЫ

ТАБЛИЦА 31-14  УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ КОЛОДЦЕВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ШЛАКОВОЙ ПОДУШКИ. 02.УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ. 03.УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ.

04.УСТАНОВКА ОПОРНЫХ РАМ И РЕШЕТОК. 05.ИЗОЛЯЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ПЕРЕПУСКОВ И ЗАПОЛНЕНИЙ ШВОВ БИТУМНОЙ

МАСТИКОЙ. 06.ОБСЫПКА СТЕНОК КОЛОДЦА ГИДРОФОБНЫМ ГРУНТОМ. 07.ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ (ГР.2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 БЕТОНА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СУХИХ                             ¦МОКРЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             31-14-1              ¦             31-14-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 11.43                              13.13

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.34                               0.34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     1.03                               1.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ:     101-1554   Т                       0.001                              0.01

БНД-40/60 ПЕРВЫЙ СОРТ

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3                      0.02                               0.02

4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0029   М3                      0.02                               0.02

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0062   М3                      0.02                               0.02

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, IV СОРТА

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0755   Т                       0.15                               0.15

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ ДО 0.1 Т

БЕТОН                              (401-9001 ) М3                      1.02                               1.02

ШЛАК                               (409-9001 ) М3                      0.69                               0.69

ЛИТОЙ ПЕСЧАНЫЙ АСФАЛЬТ             (410-9060 ) Т                                                          0.12

МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ          610-1063   Т                       0.02                               0.04

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2                      2.88                               2.88

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     2.42                               2.42

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.36                               0.36

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     8.23                               9.59

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     1.03                               1.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.31                               0.31

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     2.42                               2.42

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    11.68                              13.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                   126.57                             132.23

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                    11.29                              12.2

ТАБЛИЦА 31-15  УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СБОРНЫХ КОЛОДЦЕВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ШЛАКОВОЙ ПОДУШКИ. 02.СБОРКА КОЛОДЦА ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЗВЕНЬЕВ И ЗАДЕЛКА ПЕРЕПУСКОВ.

03.УСТРОЙСТВО БИТУМНО-ПЕСЧАНОГО КОВРИКА. 04.УСТАНОВКА ОПОРНЫХ РАМ И РЕШЕТОК. 05.ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ

(ГР.2)

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СУХИХ                             ¦МОКРЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             31-15-1              ¦             31-15-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  7.25                               8.57

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  3.18                               3.18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС                   0.69                               0.69

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     7.56                               7.56

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ:     101-1554   Т                       0.043                              0.043

БНД-40/60 ПЕРВЫЙ СОРТ

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0755   Т                       0.107                              0.107

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ ДО 0.1 Т

РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ                  (402-9050 ) М3                      0.03                               0.03

ШЛАК                               (409-9001 ) М3                      0.53                               0.53

ЛИТОЙ ПЕСЧАНЫЙ АСФАЛЬТ             (410-9060 ) Т                                                          0.09

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3                      1                                  1

МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ          610-1063   Т                                                          0.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     1.86                               1.86

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.28                               0.28

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     5.11                               6.16

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    11.87                              11.87

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     3.03                               3.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     1.86                               1.86

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    18.84                              19.89

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                    75.58                              77.98

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     6.19                               6.55

08 ТАЛЬВЕЖНЫЕ КОЛОДЦЫ

ТАБЛИЦА 31-16  УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ КОЛОДЦЕВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ШЛАКОВОЙ ПОДУШКИ. 02.УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ. 03.УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ.

04.УСТАНОВКА ОПОРНЫХ РАМ И РЕШЕТОК. 05.ИЗОЛЯЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ПЕРЕПУСКОВ. 06.ОБСЫПКА СТЕНОК

ГИДРОФОБНЫМ ГРУНТОМ. 07.УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОЙ(ГРАВИЙНОЙ) ОТМОСТКИ С ОБРАБОТКОЙ ВЕРХНЕГО СЛОЯ БИТУМОМ.

08.ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ (ГР.2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 БЕТОНА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СУХИХ                             ¦МОКРЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             31-16-1              ¦             31-16-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 13.82                              15.52

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.41                               0.41

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л              120101     М-ЧАС                   0.06                               0.06

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.88                               0.88

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ:     101-1554   Т                       0.09                               0.1

БНД-40/60 ПЕРВЫЙ СОРТ

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3                      0.04                               0.04

4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0029   М3                      0.02                               0.02

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3                      0.01                               0.01

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0755   Т                       0.15                               0.15

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ ДО 0.1 Т

БЕТОН                              (401-9001 ) М3                      1.02                               1.02

ЩЕБЕНЬ                             (408-9080 ) М3                      2.8                                2.8

ШЛАК                               (409-9001 ) М3                      0.69                               0.69

ЛИТОЙ ПЕСЧАНЫЙ АСФАЛЬТ             (410-9060 ) Т                                                          0.12

МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ          610-1063   Т                                                          0.02

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2                      2.88                               2.88

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     2.42                               2.42

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                     0.36                               0.36

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     9.67                              10.98

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     1.28                               1.28

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ                     0.39                               0.39

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     2.42                               2.42

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    13.37                              14.68

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                   130.62                             136.38

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                    12.49                              13.41

ТАБЛИЦА 31-17  УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СБОРНЫХ КОЛОДЦЕВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ШЛАКОВОЙ ПОДУШКИ. 02.СБОРКА КОЛОДЦЕВ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЗВЕНЬЕВ И ЗАДЕЛКА ПЕРЕПУСКОВ.

03.УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОЙ(ГРАВИЙНОЙ) ОТМОСТКИ С ОБРАБОТКОЙ ВЕРХНЕГО СЛОЯ БИТУМОМ. 04.УСТАНОВКА ОПОРНЫХ

РАМ И РЕШЕТОК. 05.ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ (ГР.2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СУХИХ                             ¦МОКРЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             31-17-1              ¦             31-17-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  6.85                               8.05

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  2.43                               2.43

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС                   0.51                               0.51

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т

АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л              120101     М-ЧАС                   0.02                               0.02

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     5.71                               5.71

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ:     101-1554   Т                       0.06                               0.06

БНД-40/60 ПЕРВЫЙ СОРТ

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0755   Т                       0.104                              0.104

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ ДО 0.1 Т

ЩЕБЕНЬ                             (408-9080 ) М3                      1.85                               1.85

ШЛАК                               (409-9001 ) М3                      0.49                               0.49

ЛИТОЙ ПЕСЧАНЫЙ АСФАЛЬТ             (410-9060 ) Т                                                          0.08

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3                      1                                  1

МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ          610-1063   Т                                                          0.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     2.42                               2.42

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.36                               0.36

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     4.84                               5.78

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     9.03                               9.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     2.31                               2.31

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     2.42                               2.42

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    16.29                              17.23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                    75.19                              77.59

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     6.39                               6.75

09 ОТМОСТКИ АСФАЛЬТОВЫЕ

ТАБЛИЦА 31-18  УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОВОЙ ОТМОСТКИ НА ЩЕБЕНОЧНОМ ОСНОВНИИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РОССЫПЬ, РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЯ. 02.РОЗЛИВ БИТУМА. 03.УКЛАДКА АСФАЛЬТОВОЙ СМЕСИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ОТМОСТКИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ, СМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦20                                ¦25

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             31-18-1              ¦             31-18-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 31.42                              36.36

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  2.08                               2.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ    040101     М-ЧАС                   1.9                                1.9

АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л              120101     М-ЧАС                   0.03                               0.03

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.37                               0.37

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ:     101-1554   Т                       0.08                               0.08

БНД-40/60 ПЕРВЫЙ СОРТ

ЩЕБЕНЬ                             (408-9080 ) М3                     25.2                               31.5

ЛИТОЙ ПЕСЧАНЫЙ АСФАЛЬТ             (410-9060 ) Т                      11.73                              11.73

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    20.82                              23.87

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     3.44                               3.44

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     2.07                               2.07

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    24.26                              27.31

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                     7.63                               7.63

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     1.64                               1.64

10 ОТМОСТКИ ЩЕБЕНОЧНЫЕ

ТАБЛИЦА 31-19  УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОЙ ОТМОСТКИ С ОБРАБОТКОЙ ВЕРХНЕГО СЛОЯ БИТУМОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РОССЫПЬ, РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЯ. 02.РОЗЛИВ БИТУМА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ОТМОСТКИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ, СМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦20                                ¦25

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             31-19-1              ¦             31-19-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 24.21                              29.15

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  2.08                               2.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ    040101     М-ЧАС                   1.9                                1.9

АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л              120101     М-ЧАС                   0.03                               0.03

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.37                               0.37

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ:     101-1554   Т                       0.16                               0.16

БНД-40/60 ПЕРВЫЙ СОРТ

ЩЕБЕНЬ                             (408-9080 ) М3                     25.2                               31.5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    15.12                              18.17

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     3.44                               3.44

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     2.07                               2.07

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    18.56                              21.61

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                    15.26                              15.26

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     3.28                               3.28

11 БЕТОННЫЕ ОГОЛОВКИ ВОДОСТОЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ

ТАБЛИЦА 31-20  УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ВЫХОДНОГО ОГОЛОВКА ДЛЯ ПРИМЫКАНИЯ ТРУБ НА ОСНОВАНИИ ИЗ ПЕСКА

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ. 02.УКЛАДКА БЕТОНА. 03.ЖЕЛЕЗНЕНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 04.ИЗОЛЯЦИЯ

МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ТРУБ. 05.ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БИТУМОМ. 06.УКРЕПЛЕНИЕ ДНА И ОТКОСОВ У ОГОЛОВКА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ОГОЛОВОК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦500                               ¦1000

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             31-20-1              ¦             31-20-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 25.83                              34.74

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.32                               0.34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.96                               1.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3                      0.02                               0.02

4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0029   М3                      0.04                               0.04

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0058   М3                      0.03                               0.03

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 32,40ММ,

IV СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0062   М3                      0.03                               0.03

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, IV СОРТА

БЕТОН                              (401-9001 ) М3                      1.84                               2.65

РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ                  (402-9050 ) М3                      0.1                                0.16

КАМЕНЬ БУТОВЫЙ РАЗМЕРОМ ОТ 150 ДО  (408-0025 ) М3                      2.7                                3.43

500 ММ МАРКИ: 800

ДЕРН                               (411-9121 ) М2                      4.95                               5.28

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2                      3                                  4.4

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     2.29                               2.95

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.34                               0.44

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    19.72                              26.46

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     0.96                               1.02

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.29                               0.31

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     2.29                               2.95

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    22.97                              30.43

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                    27.59                              35.75

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     3.81                               5.04

12 ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ ДРЕНАЖИ И ЛОТКИ

ТАБЛИЦА 31-21  УСТРОЙСТВО ЗАКРЫТЫХ ДРЕНАЖЕЙ С ОБЕРТКОЙ ТРУБ НЕТКАННЫМИ СИНТЕТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ ИЛИ СТЕКЛОТКАНЬЮ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ. 02.ПРОПИЛИВАНИЕ ПРОРЕЗЕЙ В ТРУБАХ. 03.УКЛАДКА ТРУБ ВРУЧНУЮ.

04.ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ТРУБ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТРОМ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦100                               ¦150

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             31-21-1              ¦             31-21-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 97.06                              97.06

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.03                               0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.08                               0.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛОТНО ИГЛОПРОБИВНОЕ ДЛЯ          (101-0792 ) 10М2                    7.5                                7.5

ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА "ДОРНИТ-2"

ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ (ГОСТ 1839-80)   (103-0697 ) М                     102

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД 100 ММ, ВНУТРЕННИЙ

ДИАМЕТР 100 ММ

ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ (ГОСТ 1839-80)   (103-0698 ) М                                                        102

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД 150 ММ, ВНУТРЕННИЙ

ДИАМЕТР 141 ММ

ЩЕБЕНЬ                             (408-9080 ) М3                     34.3                               34.3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    65.01                              65.01

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     0.08                               0.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.02                               0.02

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    65.09                              65.09

ТАБЛИЦА 31-22  УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ ЛОТКОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПЕСКА. 02.УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ДНИЩА. 03.УСТАНОВКА И РАЗБОРКА

ОПАЛУБКИ. 04.УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ. 05.УСТАНОВКА ОПОРНЫХ РАМ И РЕШЕТОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ЛОТКА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               31-22-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  327.17

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   13.74

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                      41.68

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  (201-0755 ) Т                                         8.9

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ ДО 0.1 Т

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                                         П

БЕТОН                              (401-9001 ) М3                                       38.13

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-9040 ) М3                                        2.5

ПРИРОДНЫЙ

МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ          610-1063   Т                                         0.284

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2                                      153.88

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      19.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       2.88

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     233.09

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      41.68

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                      12.5

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      19.17

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     293.94

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                     965.41

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                     144.81

ТАБЛИЦА 31-23  УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СБОРНЫХ ЛОТКОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПЕСКА. 02.СБОРКА ЛОТКОВ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЗВЕНЬЕВ. 03.УСТАНОВКА

ОПОРНЫХ РАМ И РЕШЕТОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ЛОТКА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               31-23-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  279.68

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   61.83

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС                                    14

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                     145.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  (201-0755 ) Т                                         8.9

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ ДО 0.1 Т

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-9040 ) М3                                       15.4

ПРИРОДНЫЙ

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3                                       30.4

МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ          610-1063   Т                                         0.66

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      19.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       2.88

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     198.32

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                     232.57

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                      58.92

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      19.17

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     450.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                     158.71

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      23.81

13 ПРОСЛОЙКИ ИЗ "ДОРНИТА"

ТАБЛИЦА 31-24  УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЕК ИЗ "ДОРНИТА"

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАСКАТКА РУЛОНОВ ВНАХЛЕСТ СО СКРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ. 02.КОНТРОЛЬ РОВНОСТИ РАСКАТКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               31-24-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    8.13

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.37

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       1.13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛОТНО ИГЛОПРОБИВНОЕ ДЛЯ          (101-0792 ) 10М2                                    110

ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА "ДОРНИТ-2"

ПРОВОЛОКА                          (101-9270 ) Т                                         0.016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       5.31

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       1.13

В ТОМ ЧИМЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ                                       0.34

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       6.44

14 ОСНОВАНИЯ

ТАБЛИЦА 31-25  УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАВНИВАНИЕ ПЕСКА БУЛЬДОЗЕРОМ (ГР.1). 02.РАЗРАВНИВАНИЕ И ПЛАНИРОВКА ПЕСКА АВТОГРЕЙДЕРОМ (ГР.2).

03.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ КОПИРНЫХ СТРУН (ГР.1). 04.УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО СЛОЯ ПРОФИЛИРОВЩИКОМ

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКТА (ГР.1). 05.УКАТКА ПЕСЧАНОГО СЛОЯ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ОСНОВАНИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРОФИЛИРОВЩИКОМ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕ-¦АВТОГРЕЙДЕРОМ

¦         ¦         ¦ЛЬНОГО КОМПЛЕКТА                  ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             31-25-1              ¦             31-25-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  6.35                               7.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  3.9                                2.2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99       120202     М-ЧАС                   0.95                               0.71

(135) КВТ (Л С)

КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА        120910     М-ЧАС                   1.2                                0.91

ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т

ПРОФИЛИРОВЩИКИ ОСНОВАНИЯ СО         121309     М-ЧАС                   0.59

СКОЛЬЗЯЩИМИ ФОРМАМИ

МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л        121601     М-ЧАС                   0.57                               0.58

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-9040 ) М3                    110                                110

ПРИРОДНЫЙ

ВОДА                               (411-1002 ) М3                      5                                  5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     4.05                               4.75

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    48.64                              16.68

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ                     5.13                               2.73

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    52.69                              21.43

ТАБЛИЦА 31-26  УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАВНИВАНИЕ ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ БУЛЬДОЗЕРОМ. 02.ПЛАНИРОВКА ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ АВТОГРЕЙДЕРОМ.

03.ПОДКАТКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ КАТКАМИ (ГР.1). 04.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ КОПИРНЫХ СТРУН (ГР.1). 05.ПЛАНИРОВКА

ВЕРХНЕГО СЛОЯ ПРОФИЛИРОВЩИКОМ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКТА (ГР.1). 06.УКАТКА КАТКАМИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М2 ОСНОВАНИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ 10 СМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОДНОСЛОЙНОГО И ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДВУХ-¦НИЖНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНОГО ОСНОВА-

¦         ¦         ¦СЛОЙНОГО ОСНОВАНИЯ                ¦НИЯ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             31-26-1              ¦             31-26-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  6.28                               1.56

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 15.38                               9.11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС                   1.23                               1.23

ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ

(Л.С.)

АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99       120202     М-ЧАС                   1                                  1

(135) КВТ (Л.С.)

КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ   120908     М-ЧАС                   2.42                               5.75

18 Т

КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА        120910     М-ЧАС                   4.03

ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т

ПРОФИЛИРОВЩИКИ ОСНОВАНИЯ СО         121309     М-ЧАС                   1

СКОЛЬЗЯЩИМИ ФОРМАМИ

МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л        121601     М-ЧАС                   1.13                               1.13

КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ   153101     М-ЧАС                   3.57

5 Т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ            (408-9282 ) М3                    120                                120

ВОДА                               (411-1002 ) М3                     10                                 10

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     3.37

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.51

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     4.11                               0.92

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                   137.46                              68.9

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    20.51                              11.75

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     3.37

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   144.94                              69.82

ТАБЛИЦА 31-27  УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ КОПИРНЫХ СТРУН (ГР.3). 02.РАЗРАВНИВАНИЕ ЩЕБНЯ БУЛЬДОЗЕРОМ (ГР.3).

03.РАЗРАВНИВАНИЕ ЩЕБНЯ АВТОГРЕЙДЕРОМ (ГР.1,2). 04.ПЛАНИРОВКА ЩЕБНЯ АВТОГРЕЙДЕРОМ (ГР.1,2). 05.ПЛАНИРОВКА

ЩЕБНЯ ПРОФИЛИРОВЩИКОМ (ГР.3). 06.УКАТКА ЩЕБНЯ С ПОЛИВКОЙ ВОДОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М2 ОСНОВАНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ПРИМЕНЕНИЕМ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦АВТОГРЕЙДЕРА                                 ¦ПРОФИЛИРОВЩИКА ВЫСОКО-

¦         ¦         ¦---------------------------------------------¦ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО КОМ-

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 10 СМ                          ¦ПЛЕКТА

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОДНОСЛОЙНОГО И ВЕРХНЕ-¦НИЖНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙ-¦ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 15 СМ

¦         ¦         ¦ГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНОГО  ¦НОГО ОСНОВАНИЯ        ¦

¦         ¦         ¦ОСНОВАНИЯ             ¦                      ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       31-27-1        ¦       31-27-2        ¦       31-27-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч            2.34                   2.73                   9.37

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч           28.9                   38.23                  10.79

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010311     М-ЧАС             0.42                   0.63

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 59(80)КВТ(Л.С.)

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИ- 070149     М-ЧАС                                                           1.12

ДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79(108) КВТ(Л.С.)

АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99       120202     М-ЧАС             3.44                   3.44                   1.46

(135) КВТ (Л.С.)

КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА        120910     М-ЧАС             4.1                    4.08                   3.47

ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т

ПРОФИЛИРОВЩИКИ ОСНОВАНИЯ СО         121309     М-ЧАС                                                           1.12

СКОЛЬЗЯЩИМИ ФОРМАМИ

МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л        121601     М-ЧАС             4.1                    5                      2.5

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ       121801     М-ЧАС             0.42                   0.63

КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ   153102     М-ЧАС            16.42                  24.45

10 Т

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ  (408-9131 ) М3               10                     10

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ

ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ  (408-9132 ) М3                5                     10

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ

ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ  (408-9133 ) М3                                      10

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ

ЩЕБЕНЬ 40-70 ММ                    (408-9140 ) М3              131                                           189

ЩЕБЕНЬ 70-120 ММ                   (408-9160 ) М3                                     131

ВОДА                               (411-1002 ) М3               60                     80                     29

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               1.13                   1.13                   4.51

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ               0.17                   0.17                   0.68

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               1.42                   1.67                   6.04

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ             173.25                 221.18                 114.25

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ              37.42                  49.68                  13.83

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               1.13                   1.13                   4.51

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             175.8                  223.98                 124.8

ТАБЛИЦА 31-28  УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 15 СМ, ОБРАБОТАННОГО НЕ НА ПОЛНУЮ ГЛУБИНУ ПЕСКОЦЕМЕНТНОЙ

СМЕСЬЮ МЕТОДОМ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ КОПИРНЫХ СТРУН. 02.РАЗРАВНИВАНИЕ ЩЕБНЯ АВТОГРЕЙДЕРОМ. 03.ПЛАНИРОВКА ЩЕБНЯ

ПРОФИЛИРОВЩИКОМ. 04.УКАТКА ЩЕБНЯ КАТКАМИ. 05.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ПЕСКОЦЕМЕНТНОЙ

СМЕСИ АВТОГРЕЙДЕРОМ. 06.ПЕРЕМЕШИВАНИЕ ЩЕБНЯ С ПЕСКОЦЕМЕНТНОЙ СМЕСТЮ, ПЛАНИРОВКА. 07.УПЛОТНЕНИЕ И

УКАТКА КАТКАМИ. 08.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М2 ОСНОВАНИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               31-28-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    7.68

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   16.94

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л              120101     М-ЧАС                                     0.06

АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99       120202     М-ЧАС                                     3.37

(135) КВТ (Л.С.)

КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА        120910     М-ЧАС                                     2.81

ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т

ПРОФИЛИРОВЩИКИ ОСНОВАНИЯ СО         121309     М-ЧАС                                     2.35

СКОЛЬЗЯЩИМИ ФОРМАМИ

КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ   153102     М-ЧАС                                     5.94

10 Т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЩЕБЕНЬ                             (408-9080 ) М3                                      189

ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ               (410-9040 ) М3                                        3

ВОДА                               (411-1002 ) М3                                       20

ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ           610-1097   Т                                         0.5

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       3.37

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.51

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       5.02

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                     190.14

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                      23.2

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       3.37

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     198.53

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      68.94

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      10.34

ТАБЛИЦА 31-29  УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ, ОБРАБОТАННОГО НЕ НА ПОЛНУЮ ГЛУБИНУ ПЕСКОЦЕМЕНТНОЙ СМЕСЬЮ МЕТОДОМ

ПРОПИТКИ (ВДАВЛИВАНИЯ)

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАВНИВАНИЕ И ПРОФИЛИРОВАНИЕ ЩЕБЕНОЧНОГО СЛОЯ АВТОГРЕЙДЕРОМ. 02.ПРОВЕРКА РОВНОСТИ ПО ШАБЛОНУ И

ПЛАНИРОВКА ВРУЧНУЮ. 03.ПОДКАТКА ЩЕБЕНОЧНОГО СЛОЯ С ПОЛИВКОЙ ВОДОЙ. 04.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕСКОЦЕМЕНТНОЙ

СМЕСИ И ПРОФИЛИРОВАНИЕ АВТОГРЕЙДЕРОМ. 05.ВДАВЛИВАНИЕ ПЕСКОЦЕМЕНТНОЙ СМЕСИ И УПЛОТНЕНИЕ КАТКАМИ.

06.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВИБРОКАТКОВ           ¦КАТКОВ НА ПНЕВМОШИНАХ ¦КУЛАЧКОВЫХ КАТКОВ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       31-29-1        ¦       31-29-2        ¦       31-29-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           24.1                   24.1                   24.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч           18.3                   15.11                  17.1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л              120101     М-ЧАС             0.13                   0.13                   0.13

АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99       120202     М-ЧАС             5.8                    5.8                    5.8

(135) КВТ (Л.С.)

КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ            120701     М-ЧАС                                                           1.71

КУЛАЧКОВЫЕ 8Т

КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА        120910     М-ЧАС             2.35                   2.35                   3.81

ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т

МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л        121601     М-ЧАС             1.6                    1.6                    1.6

КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ   153102     М-ЧАС             8.29                   5.1                    5.63

10 Т

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЩЕБЕНЬ 40-70 ММ                    (408-9140 ) М3              214                    214                    214

ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ               (410-9040 ) М3               55                     55                     55

ВОДА                               (411-1002 ) М3               20                     20                     20

ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ           610-1097   Т                 1                      1                      1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              16.12                  16.12                  16.12

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ             116.7                  101.04                 116.47

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ              23.9                   19.57                  22.26

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             132.82                 117.16                 132.59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ             137.88                 137.88                 137.88

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ              20.68                  20.68                  20.68

ТАБЛИЦА 31-30  УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ С ВНЕСЕНИЕМ ЦЕМЕНТА ДОРОЖНЫМИ ФРЕЗАМИ В ГРУНТЫ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА АВТОГРЕЙДЕРОМ И УДАЛЕНИЕ ИЗ НЕГО КРУПНЫХ КОМЬЕВ И ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ.

02.УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА КАТКОМ. 03.РАЗМЕЛЬЧЕНИЕ ГРУНТА ФРЕЗОЙ И ВНЕСЕНИЕ ЦЕМЕНТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ.

04.ПЕРЕМЕШИВАНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ СМЕСИ. 05.РАЗРАВНИВАНИЕ И ПРОФИЛИРОВАНИЕ ГОТОВОЙ СМЕСИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М2 ОСНОВАНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЕСЧАНЫЕ И СУПЕСЧАНЫЕ            ¦ЩЕБЕНОЧНЫЕ, ГРАВИЙНЫЕ, ГРАВИЙНО-

¦         ¦         ¦---------------------------------¦(ЩЕБЕНОЧНО) ПЕСЧАНЫЕ И ЗОЛОШЛАКО-

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ   ¦НА КАЖДЫЙ САНТИ-¦ВЫЕ

¦         ¦         ¦12 СМ           ¦МЕТР ИЗМЕНЕНИЯ  ¦----------------------------------

¦         ¦         ¦                ¦ТОЛЩИНЫ ДОБАВ-  ¦ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 12¦НА КАЖДЫЙ САНТИ-

¦         ¦         ¦                ¦ЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮ- ¦ СМ             ¦МЕТР ИЗМЕНЕНИЯ

¦         ¦         ¦                ¦ЧАТЬ ПО ГР.1    ¦                ¦ТОЛЩИНЫ ДОБАВ-

¦         ¦         ¦                ¦                ¦                ¦ЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮ-

¦         ¦         ¦                ¦                ¦                ¦ЧАТЬ ПО ГР.3

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    31-30-1     ¦    31-30-2     ¦    31-30-3     ¦    31-30-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         4.55                              4.55

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        41.09             0.09            41.21             0.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АВТОЦЕМЕНТОВОЗЫ, 13 Т               010101     М-ЧАС          3.14                              3.14

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010311     М-ЧАС          3.14                              3.14

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 59(80)КВТ(Л.С.)

АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99       120202     М-ЧАС          2.32                              2.32

(135) КВТ (Л.С.)

КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА        120910     М-ЧАС          2.98                              2.98

ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЦЕМЕНТО БЕТОНА СО    121310     М-ЧАС          3.14                              3.14

СКОЛЬЗЯЩИМИ ФАРАМИ

МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л        121601     М-ЧАС          1.09             0.09             1.21             0.1

ФРЕЗЫ НЕВЕСНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 121,5    122201     М-ЧАС         22.14                             22.14

КВТ (165 Л С) (ДОРОЖНЫЕ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ: ТЕХНИЧЕСКИЙ,    (101-1571 ) Т              П                                 П

СОРТ 1

ЦЕМЕНТ                             (101-9540 ) Т              П                                 П

ВОДА                               (411-1002 ) М3            13.6              1.13            15.1              1.26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            3.23                              3.23

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          606.31             0.53           607.01             0.59

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           54.9              0.09            55.02             0.1

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          609.54             0.53           610.24             0.59

ТАБЛИЦА 31-31  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОБАВОК

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОБАВОК АВТОГРЕЙДЕРОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ДОБАВОК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРАВИЯ                            ¦ПЕСКА

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             31-31-1              ¦             31-31-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  0.93                               0.71

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.93                               0.71

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99       120202     М-ЧАС                   0.93                               0.71

(135) КВТ (Л.С.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГРАВИЙ                             (406-9001 ) М3                    101

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-9040 ) М3                                                       102

ПРИРОДНЫЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     0.99                               0.75

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     7.37                               5.63

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     1.22                               0.93

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                     8.36                               6.38

ТАБЛИЦА 31-32  УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ГОТОВОЙ ГРУНТОЦЕМЕНТНОЙ СМЕСИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ КОПИРНЫХ СТРУН (ГР.1,2). 02.УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПРОФИЛИРОВЩИКОМ И УКАТКА

КАТКАМИ (ГР.1). 03.УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ (ГР.2). 04.РАЗРАВНИВАНИЕ И ПРОФИЛИРОВАНИЕ

ГОТОВОЙ СМЕСИ АВТОГРЕЙДЕРОМ, УКАТКА КАТКАМИ (ГР.3). 05.УСТАНОВКА РЕЛЬС-ФОРМ, ПЛАНИРОВКА И УПЛОТНЕНИЕ

СМЕСИ ПРОФИЛИРОВЩИКОМ НА РЕЛЬС-ФОРМАХ (ГР.4).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М2 ОСНОВАНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРОФИЛИРОВЩИКОМ ¦РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ ¦АВТОГРЕЙДЕРОМ   ¦ПРОФИЛИРОВЩИКОМ

¦         ¦         ¦ВЫСОКОПРОИЗВОДИ-¦ВЫСОКОПРОИЗВОДИ-¦                ¦НА РЕЛЬС-ФОРМАХ

¦         ¦         ¦ТЕЛЬНОГО КОМП-  ¦ТЕЛЬНОГО КОМП-  ¦                ¦

¦         ¦         ¦ЛЕКТА           ¦ЛЕКТА           ¦                ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ, СМ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦16              ¦20              ¦10

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    31-32-1     ¦    31-32-2     ¦    31-32-3     ¦    31-32-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         9.67            13.38             9.17            41.07

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         8.84             4.7              4.65            14.43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС                                                             6.49

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т

АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99       120202     М-ЧАС          1.79                              2.66

(135) КВТ (Л.С.)

КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА        120910     М-ЧАС          3.47                              1.99

ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т

МАШИНЫ БЕТОНОУКЛАДОЧНОГО КОМПЛЕКТА  121102     М-ЧАС                                                             6.5

НА РЕЛЬС-ФОРМАХ ПРОФИЛИРОВЩИК

ОСНОВАНИЙ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 31-32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    31-32-1     ¦    31-32-2     ¦    31-32-3     ¦    31-32-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОФИЛИРОВЩИКИ ОСНОВАНИЯ СО         121309     М-ЧАС          1.79

СКОЛЬЗЯЩИМИ ФОРМАМИ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЦЕМЕНТО БЕТОНА СО    121310     М-ЧАС                           2.35

СКОЛЬЗЯЩИМИ ФАРАМИ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                                               4.38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0760   Т                                                                 0.022

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,

СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО

0.1 Т

ГРУНТОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПЕСЧАНЫХ,(410-9062 ) М3           176              220              110              110

СУПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            3.37             3.37                              0.78

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.51             0.51                              0.12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            6.68             9.3              6.84            27.32

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          127.32           100.11            37.83            77.9

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           12.19             6.09             6.17            17.49

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            3.37             3.37                              0.78

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          137.37           112.78            44.67           106

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                                              15.49

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                                               1.09

ТАБЛИЦА 31-33  УХОД ЗА ГРУНТОЦЕМЕНТНЫМ ОСНОВАНИЕМ И ПОКРЫТИЕМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАНЕСЕНИЕ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ (ГР.1-4). 02.ЗАСЫПКА ПЕСКОМ И ПОЛИВКА ВОДОЙ (ГР.5).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М2 ОСНОВАНИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НАНЕСЕНИЕМ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ                 ¦ЗАСЫПКОЙ ПЕС-

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦КОМ И ПОЛИВ-

¦         ¦         ¦ПРИ УКЛАДКЕ СМЕСИ                                      ¦КОЙ ВОДОЙ

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦МАШИНАМИ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕ-¦ПРОФИЛИРОВЩИ-¦АВТОГРЕЙДЕРОМ¦

¦         ¦         ¦ЛЬНОГО БЕТОНОУКЛАДОЧНОГО   ¦КОМ ОСНОВАНИЯ¦             ¦

¦         ¦         ¦КОМПЛЕКТА                  ¦НА РЕЛЬС-ФОР-¦             ¦

¦         ¦         ¦---------------------------¦МАХ          ¦             ¦

¦         ¦         ¦ПРОФИЛИРОВЩИ-¦РАСПРЕДЕЛИТЕ-¦             ¦             ¦

¦         ¦         ¦КОМ ОСНОВАНИЯ¦ЛЕМ БЕТОНА   ¦             ¦             ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   31-33-1   ¦   31-33-2   ¦   31-33-3   ¦   31-33-4   ¦   31-33-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                                               80.44

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        1.79          2.35          6.38          0.58          1.14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л              120101     М-ЧАС                                                   0.29

МАШИНЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ                121306     М-ЧАС                       2.35

ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л        121601     М-ЧАС                                                                 1.14

АГРЕГАТЫ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ          700048     М-ЧАС         1.79                        6.38

ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ ПО

ЦЕМЕНТНО-БЕТОННОМУ ПОКРЫТИЮ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-9040 ) М3                                                                   16

ПРИРОДНЫЙ

ВОДА                               (411-1002 ) М3                                                                   11

ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ           610-1097   Т             0.8           0.8           0.8           0.8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                                                  47.46

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           8.82         30.08         31.45          1.92          6.69

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           2.22          2.82          7.91          0.61          1.13

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           8.82         30.08         31.45          1.92         54.15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         110.3         110.3         110.3         110.3

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          16.55         16.55         16.55         16.55

15 ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ

ТАБЛИЦА 31-34  УКЛАДКА СЕТКИ В АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ОЧИСТКА ПОКРЫТИЙ, ШВОВ И ТРЕЩИН ОТ ПЫЛИ И ГРЯЗИ, ПРОМАЗКА ШВОВ ИЗВЕСТКОВЫМ МОЛОКОМ. 02.УДАЛЕНИЕ

ДЕФЕКТОВ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ (ГР.1). 03.ПРИКЛЕЙКА ПЕРГАМИНА ПО ШВАМ. 04.РОЗЛИВ БИТУМА ПО ПОКРЫТИЮ

(ГР.1), НАД ШВАМИ (ГР.2), 05.НАКЛЕИВАНИЕ СКТЕЛОСЕТОК С НАТЯГИВАНИЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОКРЫТИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ АРМИРОВАНИИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СПЛОШНОМ                          ¦ЛЕНТОЧНОМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             31-34-1              ¦             31-34-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 62.75                              51.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  2.73                               1.73

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л              120101     М-ЧАС                   0.55

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     4.94                               5.24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350           101-0851   М2                     28.3                              100

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ:     101-1554   Т                       1.545                              1.92

БНД-40/60 ПЕРВЫЙ СОРТ

АСФАЛЬТОБЕТОН                      (410-9001 ) Т                       7.04

СЕТКА СТЕКЛЯННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СС-1 (610-1054 ) М2                    100                                100

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    48.49                              39.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     8.58                               5.24

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     2.65                               1.57

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    57.07                              45.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                   154.75                             209.17

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                    32.24                              41.36

16 ЦЕМЕНТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ

ТАБЛИЦА 31-35  УСТРОЙСТВО НЕАРМИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА, РАЗБОРКА И ПЕРЕСТАНОВКА РЕЛЬС-ФОРМ (ГР.1-3) ИЛИ ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКИ (ГР.6,7).

02.УКЛАДКА БЕТОНА С УПЛОТНЕНИЕМ И ОТДЕЛКОЙ ПОКРЫТИЯ МАШИНАМИ (ГР.1-3) ИЛИ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ

(ГР.6,7). 03.НАРЕЗКА ШВОВ И ЗАЛИВКА ИХ (ГР.1,3). 04.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ КОПИРНЫХ СТРУН. 05.УКЛАДКА

БЕТОНА ВРУЧНУЮ В НАЧАЛЬНОЙ ЧАСТИ ПОКРЫТИЯ С УСТАНОВКОЙ ОПАЛУБКИ. 06.УКЛАДКА И УПЛОТНЕНИЕ БЕТОНА С

ОТДЕЛКОЙ ПОКРЫТИЯ. 07.ПРОВЕРКА РОВНОСТИ ЦЕМЕНТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ С ИСПРАВЛЕНИЕМ ДЕФЕКТОВ, УСТРОЙСТВО

РАБОЧЕГО ШВА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М2 ПОКРЫТИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАШИНАМИ БЕТОНОУКЛАДОЧНОГО   ¦МАШИНАМИ ВЫСОКОПРО-¦СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ

¦         ¦         ¦КОМПЛЕКТА НА РЕЛЬС-ФОРМАХ    ¦ИЗВОДИТЕЛЬНОГО БЕ- ¦МЕХАНИЗАЦИИ

¦         ¦         ¦-----------------------------¦ТОНОУКЛАДОЧНОГО    ¦--------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 20 СМ¦НА КАЖДЫЙ¦КОМПЛЕКТА          ¦ТОЛЩИНОЙ ¦НА КАЖДЫЙ

¦         ¦         ¦                   ¦ СМ ИЗМЕ-¦-------------------¦  СЛОЯ   ¦САНТИМЕТР

¦         ¦         ¦-------------------¦НЕНИЯ    ¦ТОЛЩИНОЙ ¦НА КАЖДЫЙ¦ 20 СМ   ¦ИЗМЕНЕНИЯ

¦         ¦         ¦С НАРЕЗ- ¦БЕЗ НА-  ¦ТОЛЩИНЫ  ¦  СЛОЯ   ¦САНТИМЕТР¦         ¦ТОЛЩИНЫ

¦         ¦         ¦КОЙ И    ¦РЕЗКИ И  ¦ДОБАВЛЯТЬ¦ 20 СМ   ¦ИЗМЕНЕНИЯ¦         ¦ДОБАВЛЯТЬ

¦         ¦         ¦ЗАЛИВКОЙ ¦ЗАЛИВКИ  ¦   ИЛИ   ¦         ¦ТОЛЩИНЫ  ¦         ¦ИЛИ ИСК-

¦         ¦         ¦ШВОВ В   ¦ШВОВ В   ¦ИСКЛЮЧАТЬ¦         ¦ДОБАВЛЯТЬ¦         ¦ЛЮЧАТЬ ИЗ

¦         ¦         ¦СВЕЖЕУЛО-¦СВЕЖЕУЛО-¦ИЗ ГР.1,2¦         ¦ИЛИ ИСК- ¦         ¦ ГР.6

¦         ¦         ¦ЖЕННОМ   ¦ЖЕННОМ   ¦         ¦         ¦ЛЮЧАТЬ ИЗ¦         ¦

¦         ¦         ¦БЕТОНЕ   ¦БЕТОНЕ   ¦         ¦         ¦ ГР.4    ¦         ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 31-35-1 ¦ 31-35-2 ¦ 31-35-3 ¦ 31-35-4 ¦ 31-35-5 ¦ 31-35-6 ¦ 31-35-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    126.17    122.5       5.48     20.78      0.57    290.82      5.15

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     39.47     36.72      1.92      4.38      0.17      1.68      0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС       5.86      5.86

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т

ЗАЛИВЩИК ШВОВ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ    120600     М-ЧАС       1.3

МАШИНЫ БЕТОНОУКЛАДОЧНОГО КОМПЛЕКТА  121101     М-ЧАС       9.72      9.72      0.48

НА РЕЛЬС-ФОРМАХ МАШИНЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ

ЦЕМЕНТО-БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ

МАШИНЫ БЕТОНОУКЛАДОЧНОГО КОМПЛЕКТА  121103     М-ЧАС       9.72      9.72      0.48

НА РЕЛЬС-ФОРМАХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

ЦЕМЕНТО-БЕТОНА

НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ     121200     М-ЧАС       1.45                0.48

ЦЕМЕНТО-БЕТОНЕ

БЕТОНОУКЛАДЧИКИ СО СКОЛЬЗЯЩИМИ      121304     М-ЧАС                                     1.46      0.056

ФОРМАМИ

ФИНИШЕРЫ ТРУБЧАТЫЕ                  121312     М-ЧАС                                     1.46      0.056

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         5.15      5.15                                    5.11      0.1

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 31-35

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 31-35-1 ¦ 31-35-2 ¦ 31-35-3 ¦ 31-35-4 ¦ 31-35-5 ¦ 31-35-6 ¦ 31-35-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ:     101-1554   Т           0.15      0.15      0.01      0.01                0.15      0.01

БНД-40/60 ПЕРВЫЙ СОРТ

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0062   М3          0.24      0.24      0.01      0.11      0.01      0.19      0.01

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, IV СОРТА

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0760   Т           0.02      0.02

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,

СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО

0.1 Т

БЕТОН                              (401-9001 ) М3        202       202        10.1     202        10.1     202        10.1

МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ          610-1063   Т           0.21                          0.5       0.03      0.21      0.012

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2                                                            8.76      0.44

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        22.78     22.78      0.93      3.37               15.62

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         3.42      3.42      0.14      0.51                2.34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        89.38     86.65      4        14.31      0.4     226.94      4.06

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       204.78    172.02     13.49     96.65      3.71      5.11      0.1

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        49.71     46.68      2.49      6.19      0.24      1.53      0.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        22.78     22.78      0.93      3.37               15.62

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       316.94    281.45     18.42    114.33      4.11    247.67      4.16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        95.45     44.95      1.64    128.78      7.9     128.99      7.1

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        13.82      6.25      0.3      19.25      1.17     20.04      1.11

ТАБЛИЦА 31-36  УХОД ЗА ЦЕМЕНТОБЕТОННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАНЕСЕНИЕ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ (ГР.1,3). 02.ЗАСЫПКА ПЕСКОМ И ПОЛИВКА ВОДОЙ (ГР.2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М2 ПОКРЫТИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ УСТРОЙСТВЕ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАШИНАМИ БЕТОНОУКЛАДОЧНОГО РЕЛЬСОВОГО КОМП-  ¦МАШИНАМИ ВЫСОКОПРОИЗ-

¦         ¦         ¦ЛЕКТА, СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ          ¦ВОДИТЕЛЬНОГО БЕТОНОУК-

¦         ¦         ¦---------------------------------------------¦ЛАДОЧНОГО КОМПЛЕКТА

¦         ¦         ¦НАНЕСЕНИЕМ ПЛЕНКООБРА-¦ЗАСЫПКОЙ ПЕСКОМ       ¦-----------------------

¦         ¦         ¦ЗУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ     ¦                      ¦НАНЕСЕНИЕМ ПЛЕНКООБРА-

¦         ¦         ¦                      ¦                      ¦ЗУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       31-36-1        ¦       31-36-2        ¦       31-36-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  63.93

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            9.7                    8.3                    2.57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ                121306     М-ЧАС                                                           2.57

ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л        121601     М-ЧАС                                    8.3

АГРЕГАТЫ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ          700048     М-ЧАС             9.7

ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ ПО

ЦЕМЕНТНО-БЕТОННОМУ ПОКРЫТИЮ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ     (101-1580 ) Т                 0.61                                          0.61

ДОРОЖНЫХ РАБОТ ПМ-100А

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-9040 ) М3                                      14

ПРИРОДНЫЙ

ВОДА                               (411-1002 ) М3                                     180

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     37.72

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              47.82                  48.72                  32.9

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ              12.03                   8.22                   3.08

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              47.82                  86.44                  32.9

ТАБЛИЦА 31-37  НАРЕЗКА ШВОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАРЕЗКА ШВОВ В ЗАТВЕРДЕВШЕМ БЕТОНЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ МАСТИКОЙ (ГР.1,2,3). 02.НАРЕЗКА ШВОВ В

СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ БЕТОНЕ С ПРОКЛАДКОЙ ИЗОЛОВОЙ ЛЕНТЫ (ГР.4).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ШВА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПОКРЫТИЙ                           ¦В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------¦ БЕТОНЕ С ПРОК-

¦         ¦         ¦МАШИНАМИ БЕТОНО-¦МАШИНАМИ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ¦ЛАДКОЙ ИЗОЛОВОЙ

¦         ¦         ¦УКЛАДОЧНОГО РЕЛЬ¦ БЕТОНОУКЛАДОЧНОГО КОМПЛЕКТА     ¦ЛЕНТЫ

¦         ¦         ¦СОВОГО КОМПЛЕКТА¦---------------------------------¦

¦         ¦         ¦----------------¦В ЗАТВЕРДЕВШЕМ БЕТОНЕ С ЗАПОЛНЕ- ¦

¦         ¦         ¦В ЗАТВЕРДЕВШЕМ  ¦НИЕМ ШВОВ                        ¦

¦         ¦         ¦БЕТОНЕ С ЗАПОЛ- ¦---------------------------------¦

¦         ¦         ¦НЕНИЕМ ШВОВ     ¦ПРОДОЛЬНЫХ      ¦ПОПЕРЕЧНЫХ      ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    31-37-1     ¦    31-37-2     ¦    31-37-3     ¦    31-37-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         4.77             3.44             4.03             3.44

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        22.66             6.54             5.47             2.46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАЛИВЩИК ШВОВ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ    120600     М-ЧАС                           1.36             1.63

НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ     121200     М-ЧАС                                                             2.46

ЦЕМЕНТО-БЕТОНЕ

МАШИНЫ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО      121303     М-ЧАС         11.31             2.57             1.9

БЕТОНОУКЛАДОЧНОГО КОМПЛЕКТА:

НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В ЗАТВЕРДЕВШЕМ

БЕТОНЕ ПРОДОЛЬНЫХ И ПОПЕРЕЧНЫХ

МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л        121601     М-ЧАС          0.04             0.04             0.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ:     101-1554   Т              0.0002           0.0002           0.0002

БНД-40/60 ПЕРВЫЙ СОРТ

ГИДРОИЗОЛ                           101-1564   М2                                                                8.4

ВОДА                               (411-1002 ) М3                              2.6              2.04

МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ          610-1063   Т              0.04             0.023            0.075

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                                               6.82

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                                               1.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            3.74             2.66             3.12             2.68

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          262.62            71.82            58.65            36.16

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           25.49             7.17             5.92             2.95

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                                               6.82

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          266.36            74.48            61.77            45.66

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            9.64             5.55            18.06             4.28

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.44             0.83             2.71             0.25

ТАБЛИЦА 31-38  ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ОЧИСТКА ШВОВ. 02.ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ШВА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ ПОКРЫТИЯ 20 СМ           ¦НА КАЖДЫЙ САНТИМЕТР ИЗМЕНЕНИЯ

¦         ¦         ¦                                  ¦ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ИЗ

¦         ¦         ¦                                  ¦ГР.1

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             31-38-1              ¦             31-38-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  6.04

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  2.93

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАЛИВЩИК ШВОВ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ    120600     М-ЧАС                   2.93

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ          610-1063   Т                       0.07                               0.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.57

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.09

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     4.73

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    25.78

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     2.9

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.57

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    31.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                    16.83                               2.4

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     2.52                               0.36

17 ШТЫРЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И АРМИРОВАНИЕ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ

ТАБЛИЦА 31-39  УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА РАСШИРЕНИЯ С ДОЩАТОЙ ПРОКЛАДКОЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ ЦЕМЕНТОБЕТОННОГО МОНОЛИТНОГО

ПОКРЫТИЯ 30 СМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ШВА РАСШИРЕНИЯ, УСТАНОВКА ШТЫРЕЙ В ОТВЕРСТИЯ ДЕРЕВЯННОЙ ПРОКЛАДКИ,

УСТАНОВКА ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ КАРКАСОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 П.М. ШВА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               31-39-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   21.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.46

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       1.41

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0049   М3                                        0.9

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

19,22 ММ III СОРТА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      14.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       1.41

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.42

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      15.71

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      96.3

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       9.9

ТАБЛИЦА 31-40  УСТРОЙСТВО ШТЫРЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА КАРКАСОВ ШТЫРЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ. 02.УСТАНОВКА ШТЫРЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ПОКРЫТИИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               31-40-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    5.19

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.88

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС                                     0.27

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       1.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ(101-9341 ) Т                                         0.56

СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ   (101-9342 ) Т                                         0.46

10 ММ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       3.58

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       3.85

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.91

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       7.43

ТАБЛИЦА 31-41  АРМИРОВАНИЕ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ СЕТОК КРАНОМ (ГР.1). 02.СВЯЗКА СТЫКОВ СЕТОК ВЯЗАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКОЙ (ГР.2).

03.УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ АВТОКРАНОМ (ГР.3).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СЕТКАМИ                           ¦КАРКАСАМИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             31-41-1              ¦             31-41-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  3.65                               2.47

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.79                               0.96

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС                   0.19                               0.36

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     1.81                               1.81

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СЕТКА АРМАТУРНАЯ                   (101-9086 ) Т                       1

КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ                 (204-9120 ) Т                                                          1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.26

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     2.78                               1.49

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     3.22                               4.47

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.78                               1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.26

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                     6.26                               5.96

18 АЭРОДРОМНЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ

ТАБЛИЦА 31-42  УСТРОЙСТВО АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ РЕЛЬС-ФОРМ. 02.ПРОФИЛИРОВАНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ПРОФИЛИРОВЩИКОМ. 03.УКЛАДКА

ПЛИТ. 04.ЭЛЕКТРОСВАРКА СТЫКОВЫХ СКОБ ПЛИТ. 05.ОГРУНТОВКА ГРАНЕЙ ПЛИТ РАЗЖИЖЕННЫМ БИТУМОМ. 06.ОЧИСТКА

ШВОВ И ЗАПОЛНЕНИЕ ИХ ПЕСКОЦЕМЕНТНОЙ СМЕСЬЮ И МАСТИКОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               31-42-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   69.99

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    7.75

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС                                     5.79

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ЗАЛИВЩИК ШВОВ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ    120600     М-ЧАС                                     1.96

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ,    101-1561   Т                                         0.021

КЛАСС МГ И СГ

ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ               (410-9040 ) М3                                       44.38

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3                                      100

МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ          610-1063   Т                                         0.33

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      27.28

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       4.09

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      50.91

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      60.1

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       9.35

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      27.28

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     138.29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      81.41

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      12.33

19 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОНЕ

ТАБЛИЦА 31-43  СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОНЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬС-ФОРМ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗМЕТКА МЕСТ ПРОБИВКИ, ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ГР.1). 02.ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ

ОТБОЙНЫМ МОЛОТКОМ (ГР.2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М РЕЛЬС-ФОРМ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ               ¦ОТБОЙНЫМ МОЛОТКОМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             31-43-1              ¦             31-43-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  5.87                               8.55

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  5.7                                8.3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ    040101     М-ЧАС                   5.7

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С           050101     М-ЧАС                                                      8.3

ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТ)

2,2 М3/МИН

ПЕРФОРАТОРЫ КОЛОНКОВЫЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ  261105     М-ЧАС                   5.7

ШПУРОВ И СКВАЖИН ПЕРЕНОСНЫЕ

МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ СТАЦИОНАРНЫХ  330802     М-ЧАС                                                      8.3

КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     4.58                               6.67

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    21.61                              30.96

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     5.7                                6.72

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    26.19                              37.63

ТАБЛИЦА 31-44  СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННОМ ПОКРЫТИИ ВПП ДЛЯ УСТАНОВКИ УНИФИЦИРОВАННЫХ УГЛУБЛЕННЫХ ОГНЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ СТАНКОМ С АЛМАЗНЫМИ ФРЕЗАМИ. 02.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТАНКА ТРАКТОРОМ. 03.ВОДЯНОЕ

ОХЛАЖДЕНИЕ ФРЕЗЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ОТВЕРСТИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               31-44-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    1.2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ     010408     М-ЧАС                                     0.82

ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 29(40) КВТ (Л.С.)

МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л        121601     М-ЧАС                                     0.38

СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ                  331002     М-ЧАС                                     0.82

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       4.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       1.21

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       4.64

20 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНА НА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ЗАВОДАХ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ

ТАБЛИЦА 31-45  ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНА НА ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ЗАВОДАХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИЕМ ЦЕМЕНТА И ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ. 02.ДОЗИРОВКА И ПОДАЧА МАТЕРИАЛОВ В СМЕСИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

03.ПОДАЧА ВОДЫ В СМЕСИТЕЛЬ И ВВЕДЕНИЕ ДОБАВОК. 04.ПЕРЕМЕШИВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ, ВЫПУСК ГОТОВОЙ СМЕСИ В

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 БЕТОНА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ М3/Ч

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦30              ¦60              ¦120             ¦240

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    31-45-1     ¦    31-45-2     ¦    31-45-3     ¦    31-45-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        30               24.12            16.64            12.18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАВОДЫ БЕТОННЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ,        700081     М-ЧАС          3.75

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ : 30 М3/Ч

ЗАВОДЫ БЕТОННЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ,        700082     М-ЧАС                           2.68

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ : 60 М3/Ч

ЗАВОДЫ БЕТОННЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ,        700083     М-ЧАС                                            1.28

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ : 120 М3/Ч

ЗАВОДЫ БЕТОННЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ,        700084     М-ЧАС                                                             0.87

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ : 240 М3/Ч

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          192              155.71           160              134.85

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           29.4             23.8             16.44            11.76

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          192              155.71           160              134.85

21 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АЭРОДРОМА

ТАБЛИЦА 31-46  УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ (ГНЕЗД И КОНТУРОВ)

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ (ГР.1,2). 02.ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В СУЩЕСТВУЮЩЕМ ПОКРЫТИИ (ГР.3,4).

03.БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ (ГР.3,4). 04.УКЛАДКА СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ (ГР.3,4). 05.УСТРОЙСТВО КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ

(ГР.1,2,3,4).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ЗАЗЕМЛЕНИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ          ¦ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ И УСИЛЕНИИ

¦         ¦         ¦                                 ¦ПОКРЫТИЙ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГЛИНИСТЫХ, СУГ- ¦ПЕСЧАНЫХ, СУПЕС-¦ГЛИНИСТЫХ, СУГ- ¦ПЕСЧАНЫХ, СУПЕС-

¦         ¦         ¦ЛИНИСТЫХ        ¦ЧАНЫХ           ¦ЛИНИСТЫХ        ¦ЧАНЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    31-46-1     ¦    31-46-2     ¦    31-46-3     ¦    31-46-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         1.96             2.18             0.86             1.08

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                           1.36             1.36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С           050101     М-ЧАС                                            0.68             0.68

ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТ)

2,2 М3/МИН

СТАНКИ БУРОВЫЕ ВРАЩАТЕЛЬНОГО        100801     М-ЧАС                                            0.68             0.68

БУРЕНИЯ НЕСАМОХОДНЫЕ ГЛУБИНОЙ

БУРЕНИЯ ДО 500 М ДИАМЕТР СКВАЖИН

151-42 ММ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ                    (101-9370 ) Т                               0.006                             0.006

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ                     (103-9012 ) Т              0.03             0.03             0.03             0.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            1.26             1.43             0.7              0.87

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                              4.93             4.93

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                              1.2              1.2

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            1.26             1.43             5.63             5.8

ТАБЛИЦА 31-47  УСТРОЙСТВО ПОЛОС ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА ПОКРЫТИИ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАПОЛНЕНИЕ МОНТАЖНОГО ШВА БЕТОННОЙ СМЕСЬЮ. 02.УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ЗАЗЕМЛЕНИЯ СО СВАРКОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ                      ¦ПРИ УСИЛЕНИИ ПОКРЫТИЙ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЗП-22.18             ¦ПЗП-16.14             ¦ПЗУ-22

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       31-47-1        ¦       31-47-2        ¦       31-47-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч            6.28                   3.18                   2.87

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            0.32                   0.15                   0.13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               0.96                   0.47                   0.39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  (201-0760 ) Т                 0.53                   0.26                   0.22

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,

СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО

0.1 Т

БЕТОН ОМОНОЛИЧИВАНИЯ               (401-9040 ) М3                0.02                   0.011                  0.02

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               4.92                   2.47                   2.22

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               0.96                   0.47                   0.39

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               0.29                   0.14                   0.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ               5.88                   2.94                   2.61

ТАБЛИЦА 31-48  УСТРОЙСТВО ПОЛОС ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА ЦЕМЕНТО-БЕТОННОМ ПОКРЫТИИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ЗАЗЕМЛЕНИЯ СО СВАРКОЙ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ                  ¦ПРИ УСИЛЕНИИ ПОКРЫТИЙ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЗБ-22       ¦ПЗБ-21       ¦ПЗБ-16       ¦ПЗУ-22       ¦ПЗУ-21

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   31-48-1   ¦   31-48-2   ¦   31-48-3   ¦   31-48-4   ¦   31-48-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        2.42          2.32          1.66          2.42          2.32

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.13          0.13          0.09          0.13          0.13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.39          0.38          0.28          0.39          0.38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  (201-0760 ) Т             0.22          0.21          0.15          0.22          0.21

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, С ПРЕОБЛАДА-

НИЕМ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАС-

СА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0.1 Т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           1.91          1.83          1.31          1.91          1.83

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           0.39          0.38          0.28          0.39          0.38

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.12          0.11          0.08          0.12          0.11

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           2.3           2.21          1.59          2.3           2.21

ТАБЛИЦА 31-49  УСТРОЙСТВО ПОЛОС ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА АСФАЛЬТОБЕТОННОМ ПОКРЫТИИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ЗАЗЕМЛЕНИЯ СО СВАРКОЙ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ                      ¦ПРИ УСИЛЕНИИ ПОКРЫТИЙ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЗА-21                ¦ПЗА-16                ¦ПЗУ-21

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       31-49-1        ¦       31-49-2        ¦       31-49-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч            3.08                   2.32                   2.32

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            0.16                   0.13                   0.13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               0.5                    0.38                   0.38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  (201-0760 ) Т                 0.28                   0.21                   0.21

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, С ПРЕОБЛАДА-

НИЕМ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ

МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0.1 Т

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               2.43                   1.82                   1.82

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               0.5                    0.38                   0.38

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ               0.15                   0.11                   0.11

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ               2.93                   2.2                    2.2

ТАБЛИЦА 31-50  УСТРОЙСТВО ГИДРАНТНЫХ КОЛОНОК ЦЗС

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ. 02.МОНТАЖ КРАНОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОЛОНКИ ЦЗС С КРЫШКОЙ. 03.ОБРАТНАЯ

ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КОЛОДЕЦ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               31-50-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    5.76

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    1.25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС                                     0.49

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060325     М-ЧАС                                     0.65

НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ

НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕН.СТРОИТЕЛЬСТВЕ

0,15М3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  (201-0769 ) Т                                         0.18

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ,

СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ

СВЫШЕ 0.5 ДО 1.0 Т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       3.84

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       6.15

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ                                       1.39

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       9.99

ТАБЛИЦА 31-51  УСТРОЙСТВО КОВЕРА (ПОДЗЕМНОЙ КОЛОНКИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПОД КОЛОНКУ НА ГЛУБИНУ 0,6 М ДИАМЕТРОМ 0,5 М. 02.УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ

ВРУЧНУЮ. 03.УСТАНОВКА КОЛОНКИ С ПРИВАРКОЙ К МОНТАЖНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ. 04.УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ В ПАЗУХИ

КОЛОНКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КОЛОНКУ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               31-51-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    3.75

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕТОН                              (401-9001 ) М3                                        0.239

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       2.82

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       0.1

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.03

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       2.92

ТАБЛИЦА 31-52  УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО СБОРНОГО ПРОТЯЖНОГО КОЛОДЦА НА ПЕРРОНЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДЧИСТКА КОТЛОВАНА. 02.УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ. 03.УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ.

04.УСТАНОВКА АРМАТУРНОГО КАРКАСА В ДНИЩЕ КОЛОДЦА. 05.УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ В ДНИЩЕ КОЛОДЦА ВРУЧНУЮ.

06.УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. 07.ОМОНОЛИЧИВАНИЕ СТЫКОВ И ШВОВ, УСТРОЙСТВО УКЛОНА ПО

ДНИЩУ. 08.УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ, ЛЮКА НА КОЛОДЕЦ. 09.ОБМАЗКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               31-52-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    4.66

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    4.11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС                                     0.26

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                      11.69

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ:     101-1554   Т                                         0.014

БНД-40/60 ПЕРВЫЙ СОРТ

ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ГОСТ 3434-79            103-0754   ШТ                                        0.018

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0768   Т                                         0.007

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ,

СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ

ДО 0.5 Т

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                                         0.017

БЕТОН                              (401-9001 ) М3                                        0.51

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3                                        1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.6

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.09

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       3.52

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      13.61

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       3.84

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.6

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      17.73

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       6.6

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.69

ТАБЛИЦА 31-53  УСТРОЙСТВО КОЛОДЦА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ НА ПЕРРОНЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДЧИСТКА ДНА КОТЛОВАНА. 02.УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ. 03.УСТАНОВКА АРМАТУРЫ В ДНИЩЕ.

04.УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ. 05.УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ. 06.УСТАНОВКА АРМАТУРЫ В ОПАЛУБКУ.

07.БЕТОНИРОВАНИЕ КОЛОДЦА, УСТРОЙСТВО УКЛОНА ПО ДНУ КОЛОДЦА, УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ И КРЫШКИ.

08.ПОКРЫТИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМОМ И ЗАСЫПКА ПАЗУХ КОЛОДЦА МЕСТНЫМ ГРУНТОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 БЕТОНА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               31-53-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   10.06

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    3.29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       9.97

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0062   М3                                        0.091

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, IV СОРТА

ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ (ГОСТ 1839-80)   (103-0697 ) М                                        16.35

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД 100 ММ, ВНУТРЕННИЙ

ДИАМЕТР 100 ММ

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0768   Т                                         0.01

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ,

СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ

ДО 0.5 Т

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                                         0.042

БЕТОН                              (401-9001 ) М3                                        1.02

АСФАЛЬТОБЕТОН                      (410-9001 ) Т                                         0.03

МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ          610-1063   Т                                         0.01

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2                                        2.41

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.32

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       7.44

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       9.97

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       2.99

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.32

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      17.73

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      29.4

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       3.8

ТАБЛИЦА 31-54  УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ИЛИ ПЕСКОЦЕМЕНТА. 02.УСТРОЙСТВО КОЖУХОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ.

03.УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ОСНОВАНИЯ ДО НИЗА КОРЫТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М КОЖУХА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ОДНУ НИТКУ                           ¦В ДВЕ НИТКИ        ¦В ТРИ

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------¦НИТКИ

¦         ¦         ¦ИЗ 4 ТРУБ          ¦ИЗ 6 ТРУБ          ¦ИЗ 8 ТРУБ¦ИЗ 12    ¦----------

¦         ¦         ¦                   ¦                   ¦         ¦ТРУБ     ¦ИЗ 16

¦         ¦         ¦                   ¦                   ¦         ¦         ¦ТРУБ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ОСНОВАНИИ ИЗ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЕСКА    ¦ПЕСКОЦЕ- ¦ПЕСКА    ¦ПЕСКОЦЕМЕНТА

¦         ¦         ¦         ¦МЕНТА    ¦         ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 31-54-1 ¦ 31-54-2 ¦ 31-54-3 ¦ 31-54-4 ¦ 31-54-5 ¦ 31-54-6 ¦ 31-54-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.58      2.02      2.07      2.61      2.88      3.81      4.73

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ (ГОСТ 1839-80)   (103-0697 ) М           4         4         6         6         8        12        16

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД 100 ММ, ВНУТРЕННИЙ

ДИАМЕТР 100 ММ

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-9040 ) М3          1.057               1.275

ПРИРОДНЫЙ

ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ               (410-9040 ) М3                    1.12                1.351     1.377     1.661     1.721

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.21      1.55      1.58      1.99      2.2       2.93      3.64

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1.21      1.55      1.58      1.99      2.2       2.93      3.64

ТАБЛИЦА 31-55  УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО МОНОЛИТНОГО КОЛОДЦА ДЛЯ ИЗОЛИРУЮЩИХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДЧИСТКА КОТЛОВАНА. 02.УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ. 03.УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННОЙ ЩИТОВОЙ

ОПАЛУБКИ. 04.УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ СЕТОК. 05.БЕТОНИРОВАНИЕ КОЛОДЦА. 06.УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЛЮКА.

07.ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 БЕТОНА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               31-55-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   13.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    3.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       9.27

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ:     101-1554   Т                                         0.033

БНД-40/60 ПЕРВЫЙ СОРТ

ГИДРОИЗОЛ                           101-1564   М2                                        1.71

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3                                        0.008

4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0029   М3                                        0.016

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ III СОРТА

ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ГОСТ 3434-79            103-0754   ШТ                                        1

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                                         0.31

БЕТОН                              (401-9001 ) М3                                        1.02

МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ          610-1063   Т                                         0.012

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2                                        2.49

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       1.51

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       9.56

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       9.27

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       2.78

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       1.51

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      20.34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      24.38

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       3.66

ТАБЛИЦА 31-56  УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО СБОРНОГО КОЛОДЦА ДЛЯ ИЗОЛИРУЮЩИХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДЧИСТКА КОТЛОВАНА. 02.УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО (ЩЕБЕНОЧНОГО) ОСНОВАНИЯ. 03.УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПЛИТ И

КОЛЕЦ АВТОКРАНОМ, ОМОНОЛИЧИВАНИЕ КОЛЕЦ. 04.ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦА. 05.УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               31-56-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   10.47

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    2.81

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС                                     0.65

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       6.55

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ:     101-1554   Т                                         0.02

БНД-40/60 ПЕРВЫЙ СОРТ

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-9040 ) М3                                        0.5

ПРИРОДНЫЙ

ЩЕБЕНЬ                             (408-9080 ) М3                                        3.6

ЛИТОЙ ПЕСЧАНЫЙ АСФАЛЬТ             (410-9060 ) Т                                         0.55

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3                                        1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       3.62

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.54

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       7.32

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      11.36

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       2.8

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       3.62

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      22.3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       1.91

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.41

ТАБЛИЦА 31-57  УСТРОЙСТВО КОЛОДЦА ДЛЯ ИЗОЛИРУЮЩИХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДЧИСТКА КОТЛОВАНА. 02.КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТОЛБИКОВ. 03.УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ.

04.УСТАНОВКА КРЫШКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КОЛОДЕЦ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               31-57-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    1.27

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ (ГОСТ 1839-80)   (103-0701 ) М                                         0.6

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД 400 ММ, ВНУТРЕННИЙ

ДИАМЕТР 368 ММ

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  (201-0768 ) Т                                         0.015

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ,

СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ

ДО 0.5 Т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       0.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       0.9

ТАБЛИЦА 31-58  УСТАНОВКА РЕЛЬС-ФОРМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА РЕЛЬС-ФОРМ. 02.РАЗБОРКА РЕЛЬС-ФОРМ С ПОГРУЗКОЙ В ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ОДНОЙ НИТКИ РЕЛЬС-ФОРМ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               31-58-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   35.76

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    6.53

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС                                     5.1

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       4.34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0760   Т                                         0.02

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,

СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО

0.1 Т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      23.83

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      36.21

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       6.91

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      60.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      14.08

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.99

ТАБЛИЦА 31-59  УСТАНОВКА КОПИРНЫХ СТРУН

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗБИВКА СТВОРА НИВЕЛИРНЫХ РЕЕК-КОЛЫШКОВ. 02.УСТАНОВКА КОПИРНЫХ СТРУН. 03.СНЯТИЕ КОПИРНЫХ СТРУН.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ОДНОЙ СТРУНЫ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               31-59-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    5.31

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВЕРЕВКА ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗ ПЕНЬКОВОГО   101-0114   Т                                         0.002

ВОЛОКНА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       3.57

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       3.57

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       6.94

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.41

ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ (ГОСТ 1839-80)   (103-0697 ) М                                        16.35

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД 100 ММ, ВНУТРЕННИЙ

ДИАМЕТР 100 ММ

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0768   Т                                         0.01

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ,

СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ

ДО 0.5 Т

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                                         0.042

БЕТОН                              (401-9001 ) М3                                        1.02

АСФАЛЬТОБЕТОН                      (410-9001 ) Т                                         0.03

МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ          610-1063   Т                                         0.01

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2                                        2.41

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.32

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       7.44

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       9.97

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       2.99

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.32

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      17.73

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      29.4

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       3.8

ТАБЛИЦА 31-54  УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ИЛИ ПЕСКОЦЕМЕНТА. 02.УСТРОЙСТВО КОЖУХОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ.

03.УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ОСНОВАНИЯ ДО НИЗА КОРЫТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М КОЖУХА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ОДНУ НИТКУ                           ¦В ДВЕ НИТКИ        ¦В ТРИ

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------¦НИТКИ

¦         ¦         ¦ИЗ 4 ТРУБ          ¦ИЗ 6 ТРУБ          ¦ИЗ 8 ТРУБ¦ИЗ 12    ¦----------

¦         ¦         ¦                   ¦                   ¦         ¦ТРУБ     ¦ИЗ 16

¦         ¦         ¦                   ¦                   ¦         ¦         ¦ТРУБ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ОСНОВАНИИ ИЗ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЕСКА    ¦ПЕСКОЦЕ- ¦ПЕСКА    ¦ПЕСКОЦЕМЕНТА

¦         ¦         ¦         ¦МЕНТА    ¦         ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 31-54-1 ¦ 31-54-2 ¦ 31-54-3 ¦ 31-54-4 ¦ 31-54-5 ¦ 31-54-6 ¦ 31-54-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.58      2.02      2.07      2.61      2.88      3.81      4.73

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ (ГОСТ 1839-80)   (103-0697 ) М           4         4         6         6         8        12        16

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД 100 ММ, ВНУТРЕННИЙ

ДИАМЕТР 100 ММ

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-9040 ) М3          1.057               1.275

ПРИРОДНЫЙ

ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ               (410-9040 ) М3                    1.12                1.351     1.377     1.661     1.721

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.21      1.55      1.58      1.99      2.2       2.93      3.64

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1.21      1.55      1.58      1.99      2.2       2.93      3.64

ТАБЛИЦА 31-55  УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО МОНОЛИТНОГО КОЛОДЦА ДЛЯ ИЗОЛИРУЮЩИХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДЧИСТКА КОТЛОВАНА. 02.УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ. 03.УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННОЙ ЩИТОВОЙ

ОПАЛУБКИ. 04.УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ СЕТОК. 05.БЕТОНИРОВАНИЕ КОЛОДЦА. 06.УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЛЮКА.

07.ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 БЕТОНА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               31-55-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   13.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    3.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       9.27

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ:     101-1554   Т                                         0.033

БНД-40/60 ПЕРВЫЙ СОРТ

ГИДРОИЗОЛ                           101-1564   М2                                        1.71

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3                                        0.008

4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0029   М3                                        0.016

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ III СОРТА

ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ГОСТ 3434-79            103-0754   ШТ                                        1

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                                         0.31

БЕТОН                              (401-9001 ) М3                                        1.02

МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ          610-1063   Т                                         0.012

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2                                        2.49

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       1.51

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       9.56

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       9.27

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       2.78

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       1.51

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      20.34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      24.38

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       3.66

ТАБЛИЦА 31-56  УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО СБОРНОГО КОЛОДЦА ДЛЯ ИЗОЛИРУЮЩИХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДЧИСТКА КОТЛОВАНА. 02.УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО (ЩЕБЕНОЧНОГО) ОСНОВАНИЯ. 03.УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПЛИТ И

КОЛЕЦ АВТОКРАНОМ, ОМОНОЛИЧИВАНИЕ КОЛЕЦ. 04.ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦА. 05.УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               31-56-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   10.47

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    2.81

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС                                     0.65

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       6.55

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ:     101-1554   Т                                         0.02

БНД-40/60 ПЕРВЫЙ СОРТ

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-9040 ) М3                                        0.5

ПРИРОДНЫЙ

ЩЕБЕНЬ                             (408-9080 ) М3                                        3.6

ЛИТОЙ ПЕСЧАНЫЙ АСФАЛЬТ             (410-9060 ) Т                                         0.55

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3                                        1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       3.62

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.54

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       7.32

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      11.36

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       2.8

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       3.62

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      22.3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       1.91

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.41

ТАБЛИЦА 31-57  УСТРОЙСТВО КОЛОДЦА ДЛЯ ИЗОЛИРУЮЩИХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДЧИСТКА КОТЛОВАНА. 02.КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТОЛБИКОВ. 03.УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ.

04.УСТАНОВКА КРЫШКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КОЛОДЕЦ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               31-57-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    1.27

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ (ГОСТ 1839-80)   (103-0701 ) М                                         0.6

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД 400 ММ, ВНУТРЕННИЙ

ДИАМЕТР 368 ММ

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  (201-0768 ) Т                                         0.015

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ,

СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ

ДО 0,5 Т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       0.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       0.9

ТАБЛИЦА 31-58  УСТАНОВКА РЕЛЬС-ФОРМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА РЕЛЬС-ФОРМ. 02.РАЗБОРКА РЕЛЬС-ФОРМ С ПОГРУЗКОЙ В ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ОДНОЙ НИТКИ РЕЛЬС-ФОРМ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               31-58-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   35.76

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    6.53

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС                                     5.1

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       4.34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0760   Т                                         0.02

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,

СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО

0.1 Т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      23.83

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      36.21

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       6.91

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      60.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      14.08

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.99

ТАБЛИЦА 31-59  УСТАНОВКА КОПИРНЫХ СТРУН

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗБИВКА СТВОРА НИВЕЛИРНЫХ РЕЕК-КОЛЫШКОВ. 02.УСТАНОВКА КОПИРНЫХ СТРУН. 03.СНЯТИЕ КОПИРНЫХ СТРУН.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ОДНОЙ СТРУНЫ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               31-59-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    5.31

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВЕРЕВКА ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗ ПЕНЬКОВОГО   101-0114   Т                                         0.002

ВОЛОКНА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       3.57

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       3.57

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       6.94

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.41