СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 36

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

СНИП 4.02-91

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 36

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

СНИП 4.02-91

УТВЕРЖДЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ГОССТРОЯ СССР

ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 115

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СНИП 4.02-91 СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ

И РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

СБОРНИК N 36. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ.

ГОССТРОЙ СССР - М: СТРОЙИЗДАТ, 1991-10С

РАЗРАБОТАН ОБЪЕДИНЕНИЕМ ГИДРОПРОЕКТ МИНЭНЕРГО

СССР, В/О СОЮЗВОДПРОЕКТ ГОСКОНЦЕРНА "ВОДСТРОЙ"

ПОД МЕТОДИЧЕСКИМ РУКОВОДСТВОМ ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР

И РАССМОТРЕН УПРАВЛЕНИЕМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТ

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР.

РЕДАКТОРЫ:ИНЖЕНЕРЫ В.В.СЕМЫКИН, В.А.ГОЛУБЕВ

(ГОССТРОЙ СССР), М.В.АПУХТИН, Т.В.АЛЬМЯШЕВА,

КАНД.ТЕХН.НАУК Э.З.ЭЛЬКИН, Г.Д.ИВАНОВА (ЦНИИЭУС

ГОССТРОЯ СССР), Н.В.ПИВОВАРОВ (ГИДРОПРОЕКТ МИНЭНЕРГО СССР),

Т.Н.БАУКОВА (В/О СОЮЗВОДПРОЕКТ ГОСКОНЦЕРНА "ВОДСТРОЙ")

СТРОЙИЗДАТ  1991

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТРОИТЕЛЬНЫЙ   |  СТРОИТЕЛЬНЫЕ  НОРМЫ  И  ПРАВИЛА  |  СНИП 4.02-91; СНИП 4.05-91

КОМИТЕТ СССР             |-----------------------------------|-----------------------------

(ГОССТРОЙ СССР)            | СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК   | ВЗАМЕН СБОРНИКОВ ЭЛЕМЕНТНЫХ

|       НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ      | СМЕТНЫХ НОРМ И ЕДИНЫХ РАЙОН-

|          СБОРНИК 36               | НЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА

|  ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИ- | СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И

|        ЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ          | РАБОТЫ (ЕРЕР-84)

|                                   | СБОРНИК 36 ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТ-

|                                   | РУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ

|                                   | СООРУЖЕНИЙ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. НОРМЫ И  РАСЦЕНКИ  НАСТОЯЩЕГО  СБОРНИКА      ВЪЕЗДОВ  И  СЪЕЗДОВ, РАСПОЛАГАЕМЫХ  ВНЕ  ПРОФИЛЯ

РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ВОЗВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ НАСЫПНЫХ      ВОЗВОДИМЫХ  СООРУЖЕНИЙ,  ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО И

НАПОРНЫХ    СООРУЖЕНИЙ     ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО,      СОДЕРЖАНИЕ    КОТОРЫХ     СЛЕДУЕТ     ОПРЕДЕЛЯТЬ

ВОДНОТРАНСПОРТНОГО,     ГИДРОМЕЛИОРАТИВНОГО    И      ДОПОЛНИТЕЛЬНО   ПО   СООТВЕТВЕТСТВУЮЩИМ   НОРМАМ

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО  НАЗНАЧЕНИЯ.                        ДРУГИХ СБОРНИКОВ НА ОСНОВАНИИ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ.

1.2. ГРУНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЭТИХ          1.6. ЗАТРАТЫ   НА   РАБОТЫ   ПО   ПОДГОТОВКЕ

СООРУЖЕНИЙ, В НОРМАХ РАЗДЕЛЕНЫ НА ДВЕ ГРУППЫ: А)      ОСНОВАНИЙ ПОД СООРУЖЕНИЯ СЛЕДУЕТ  ОПРЕДЕЛЯТЬ  ПО

НЕСВЯЗНЫЕ  С  ЧИСЛОМ ПЛАСТИЧНОСТИ МЕНЕЕ 0,01.  К      СООТВЕТСТВУЮЩИМ   НОРМАМ   ДРУГИХ   СБОРНИКОВ  В

НИМ  ОТНОСЯТСЯ   ПЕСЧАНЫЕ   И   КРУПНООБЛОМОЧНЫЕ      СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТНЫМИ ДАННЫМИ.

(ВАЛУННЫЕ,  ГАЛЕЧНИКОВЫЕ,  ГРАВИЙНЫЕ) ГРУНТЫ: Б)          1.7. ЗАТРАТЫ    НА    ОТСЫПКУ    ГРУНТА    В

СВЯЗНЫЕ С ЧИСЛОМ ПЛАСТИЧНОСТИ 0,01  И  БОЛЕЕ.  К      ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЙ  ЗУБ   ДАМБЫ   И   ПЛОТИНЫ

НИМ  ОТНОСЯТСЯ  ГЛИНИСТЫЕ  ГРУНТЫ (СУПЕСИ,  СУГ-      СЛЕДУЕТ  ОПРЕДЕЛЯТЬ  ПО НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ТАБЛ.

ЛИНКИ, ГЛИНЫ).                                        2.

1.3. В  НОРМАХ  И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ.1-5 ЗАТРАТЫ          1.8. ПРИ  ВОЗВЕДЕНИИ  ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ

НА    РАЗРАБОТКУ    ГРУНТОВ    В    КАРЬЕРЕ    И      МОРЕННЫХ   ГРУНТОВ   С    СОДЕРЖАНИЕМ    КРУПНЫХ

ТРАНСПОРТИРОВКУ  ИХ  В  ЗЕМЛЯНОЕ  СООРУЖЕНИЕ  НЕ      НЕГАБАРИТНЫХ   ВАЛУНОВ  РАЗМЕРАМИ,  ПРЕВЫШАЮЩИМИ

УЧТЕНЫ И ОНИ ДОЛЖНЫ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНО:      ПОЛОВИНУ ТОЛЩИНЫ ОТСЫПАЕМОГО СЛОЯ В  УПЛОТНЕННОМ

РАЗРАБОТКА-    ПО   СООТВЕТСТВУЮЩИМ   НОРМАМ   И      СОСТОЯНИИ,   ЗАТРАТЫ   НА  ИХ  УДАЛЕНИЕ  СЛЕДУЕТ

РАСЦЕНКАМ  СБ.1  "ЗЕМЛЯНЫЕ  РАБОТЫ"  БЕЗ   УЧЕТА      ОПРЕДЕЛЯТЬ  ДОПОЛНИТЕЛЬНО   В   СООТВЕТСТВИИ   С

ЗАТРАТ "РАБОТА НА ОТВАЛЕ";  ТРАНСПОРТИРОВКА - ПО      ПРОЕКТОМ.

СБОРНИКУ СМЕТНЫХ ЦЕН  НА  ПЕРЕВОЗКИ  ГРУЗОВ  ДЛЯ          1.9. В РАСЦЕНКАХ НАСТОЯЩЕГО СБОРНИКА ЗАТРАТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВА (ЧАСТЬ 1).  ПРИ ЭТОМ ОБЪЕМ ГРУНТА,      НА   ЭКСПЛУАТАЦИЮ  МАШИН  ОПРЕДЕЛЕНЫ  ИСХОДЯ  ИЗ

ПОДЛЕЖАЩИЙ  РАЗРАБОТКЕ  В  КАРЬЕРЕ,   НЕОБХОДИМО      СТОИМОСТИ МАШИНО-ЧАСА  МАШИН  И  МЕХАНИЗМОВ  ПРИ

ПРИНИМАТЬ С УЧЕТОМ РАСХОДА ГРУНТА,  УКАЗАННОГО В      УСЛОВИИ   РАБОТЫ   ИХ   НА   ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ

НОРМАХ   ТАБЛИЦ   1-5,   А   ТАКЖЕ   ТРЕБОВАНИЙ,      СТРОИТЕЛЬСТВЕ.  ПРИ РАБОТЕ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ НА

ИЗЛОЖЕННЫХ В П.2.1 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.                 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ И ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА К

В СЛУЧАЕ,  КОГДА ПРОЕКТОМ  ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ      УКАЗАННЫМ ЗАТРАТАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН СЛЕДУЕТ

ВОЗВЕДЕНИЕ  ЗЕМЛЯНЫХ  СООРУЖЕНИЙ  СКРЕПЕРАМИ,  К      ПРИМЕНЯТЬ    КОЭФФИЦИЕНТЫ    ,   ПРИВЕДЕННЫЕ   В

НОРМАМ ЗАТРАТ БУЛЬДОЗЕРОВ ТАБЛ.  1-3 И 5 СЛЕДУЕТ      ПП.3.8-3.9 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

ПРИМЕНЯТЬ ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО ПП.3.1-3.7          1.10. РАСЦЕНКИ В НАСТОЯЩЕМ СБОРНИКЕ ДАНЫ ДЛЯ

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.                                    БАЗИСНОГО РАЙОНА  (1-Й  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ  РАЙОН).

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  ДЛЯ  ВОЗВОДИМЫХ  ЗЕМЛЯНЫХ      ПРИ  ОПРЕДЕЛЕНИИ  СМЕТНОЙ  СТОИМОСТИ  РАБОТ  ДЛЯ

СООРУЖЕНИЙ ГРУНТОВ ИЗ ПОЛЕЗНЫХ ВЫЕМОК ЗАТРАТЫ НА      ДРУГИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, БАЗИСНЫЕ ЗАТРАТЫ

РАЗРАБОТКУ  И  ТРАНСПОРТИРОВКУ ГРУНТОВ НЕ ДОЛЖНЫ      НА  ЭКСПЛУАТАЦИЮ  СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН В РАСЦЕНКАХ

УЧИТЫВАТЬСЯ.                                          ДОЛЖНЫ КОРРЕКТИРОВАТЬСЯ С УЧЕТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ

1.4. НОРМЫ     И     РАСЦЕНКИ     ТАБЛ.    1      КОЭФФИЦИЕНТОВ,  ПРИВЕДЕННЫХ В П.3.10 ТЕХНИЧЕСКОЙ

ПРЕДУСМАСТИВАЮТ ПРИМЕНЕНИЕ КАТКОВ МАССОЙ ДО 16 Т      ЧАСТИ.

И  БОЛЕЕ.  ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ  ТЕХ ИЛИ

ИНЫХ   КАТКОВ   УСТАНАВЛИВАЕТСЯ    ПРОЕКТОМ    В           2. ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

ЗАВИСИМОСТИ  ОТ  ОБЪЕМОВ И РАЗМЕРОВ СООРУЖЕНИЙ И

ИНТЕНСИВНОСТИ ИХ ВОЗВЕДЕНИЯ.                              2.1. НОРМАМИ ТАБЛ.  1-5 ПРЕДУСМОТРЕН  РАСХОД

1.5. НОРМАМИ  И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ.  1-5 УЧТЕНЫ      ГРУНТА  НА  ИЗМЕРИТЕЛЬ  НОРМ С УЧЕТОМ ПОТЕРЬ ПРИ

ЗАТРАТЫ  НА  УСТРОЙСТВО  И  СОДЕРЖАНИЕ  ВЪЕЗДОВ,      ТРАНСПОРТИРОВКЕ И УКЛАДКЕ В ЗЕМЛЯНЫЕ  СООРУЖЕНИЯ

СЪЕЗДОВ  И  ПРОЕЗДОВ  ПО  НАСЫПИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ      И  ОТСЫПКЕ  ЕГО  С  УПЛОТНЕНИЕМ ДО ЕСТЕСТВЕННОГО

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВНЕСЕН УПРАВЛЕНИЕМ          |     УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ      |   СРОК ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТ        |   ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО  |       1 ЯНВАРЯ 1991 Г.

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР    |           КОМИТЕТА СССР           |

|   ОТ 29  ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 115    |

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СОСТОЯНИЯ  В  КАРЬЕРЕ.  ПРИ  УКЛАДКЕ  В  ЗЕМЛЯНЫЕ          РДК - ПЛОТНОСТЬ  СУХОГО  ГРУНТА  В  КАРЬЕРЕ

СООРУЖЕНИЯ  ГРУНТА  СО  СТЕПЕНЬЮ  УПЛОТНЕНИЯ ЕГО                ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ;

БОЛЬШЕ     (ПЕРЕУПЛОТНЕНИЕ)      ИЛИ      МЕНЬШЕ          К2 - КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ  ЗАТРАТ  КАТКОВ  И

(НЕДОУПЛОТНЕНИЕ),  ЧЕМ В ЕСТЕСТВЕННОМ СОСТОЯНИИ,      ТРАКТОРОВ,  УЧИТЫВАЮЩИЙ ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛА ПРОХОДОВ

К  НОРМАМ  УКАЗАННЫХ ТАБЛИЦ  НЕОБХОДИМО  ПРИМЕНЯТЬ      КАТКОВ ПО ОДНОМУ МЕСТУ, ПРИНИМАЕМЫЙ В РАЗМЕРЕ:

КОЭФФИЦИЕНТЫ:                                            1,5 - ПРИ ПЕРЕУПЛОТНЕНИИ ГРУНТА;

К1 -  КОЭФФИЦИЕНТ  К  НОРМАМ  ЗАТРАТ  ТРУДА,         0,5 - ПРИ НЕДОУПЛОТНЕНИИ ГРУНТА.

ЗАРАБОТНОЙ  ПЛАТЕ,  МАШИН  И  К  НОРМАМ  РАСХОДА          2.2. ОБЪЕМЫ   ЗЕМЛЯНЫХ   КОНСТРУКЦИЙ  ДОЛЖНЫ

ГРУНТА И ВОДЫ, УЧИТЫВАЮЩИЙ СООТНОШЕНИЕ ПЛОТНОСТИ      ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ ПО ПРОЕКТНЫМ ПРОФИЛЯМ И  В  ТЕХ  ЖЕ

ГРУНТА    В    СООРУЖЕНИИ    И   В   КАРЬЕРЕ   И      ИЗМЕРИТЕЛЯХ, КОТОРЫЕ ПРИНЯТЫ В НОРМАХ НАСТОЯЩЕГО

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ  УВЕЛИЧЕНИЕ   ИЛИ   УМЕНЬШЕНИЕ      СБОРНИКА.

ОБЪЕМА    ЗАВОЗИМОГО    В   СООРУЖЕНИЕ   ГРУНТА,          2.3. ПРИ   ОПРЕДЕЛЕНИИ  В  ПРОЕКТАХ  ОБЪЕМОВ

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО ФОРМУЛЕ.                              РАБОТ ПО ЭКРАНАМ  И  ЯДРАМ  НЕОБХОДИМО  ВЫДЕЛЯТЬ

РДС                               ОБЪЕМЫ  НИЖНИХ И ВЕРХНИХ ЧАСТЕЙ.  К НИЖНЕЙ ЧАСТИ

К1=-------                             ОТНОСИТСЯ ОБЪЕМ КОНСТРУКЦИИ  РАЗМЕРОМ  15  М  ПО

РДК                               ВЕРХУ  В  ПОПЕРЕЧНОМ  СЕЧЕНИИ.  К  ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ

ГДЕ РДС - ПЛОТНОСТЬ СУХОГО ГРУНТА  В  СООРУЖЕНИИ      ОТНОСИТСЯ ОСТАЛЬНОЙ ОБЪЕМ КОНСТРУКЦИИ.

ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ;

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К СМЕТНЫМ НОРМАМ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

|         |                     К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Ы    К

УСЛОВИЯ        |   КОД   |------------------------------------------------------------------------

ПРИМЕНЕНИЯ      | СМЕТНОЙ | НОРМАМ ЗАТРАТ   | НОРМАМ ЗАТРАТ   |     НОРМАМ      |СТОИМОСТИ ЭКСПЛУА-

| НОРМЫ   | ТРУДА И ЗАРАБОТ-| ТРУДА И ЗАРАБОТ-|     ЗАТРАТ      |ТАЦИИ МАШИН (ВКЛЮ-

|         | НОЙ ПЛАТЕ РАБО- | НОЙ ПЛАТЕ МАШИ- |     МАШИН       |ЧАЯ И ЗАРАБОТНУЮ

|         | ЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | НИСТОВ          |                 |ПЛАТУ МАШИНИСТОВ)

|         |                 |                 |                 |

|         |                 |                 |                 |

|         |                 |                 |                 |

|         |                 |                 |                 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1         |   2     |       3         |       4         |        5        |        6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1. ДОСТАВКА           1           -                0,47              0,22               0.59

ГРУНТА В ЗЕМЛЯНЫЕ    (ГР.1,4)                                    /К БУЛЬДОЗЕРАМ/

СООРУЖЕНИЯ СКРЕ-

ПЕРАМИ

3.2. ТО ЖЕ              1           -                0,42              0,22               0.54

(ГР. 2)                                     /К БУЛЬДОЗЕРАМ/

3.3. ТО ЖЕ              1           -                0,66              0,22               0.72

(ГР. 3)                                     /К БУЛЬДОЗЕРАМ/

3.4. ТО ЖЕ              2           -                0,73              0,55               0.81

/К БУЛЬДОЗЕРАМ/

3.5. ТО ЖЕ              5           -                0,77              0,55               0.84

(ГР.3,4)                                    /К БУЛЬДОЗЕРАМ/

3.6. ТО ЖЕ             3,5          -                0,64              0,33               0.75

(ГР. 2)                                     /К БУЛЬДОЗЕРАМ/

3.7. ТО ЖЕ              5           -                0,6               0,33               0.73

(ГР. 1)                                     /К БУЛЬДОЗЕРАМ/

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ-

МЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ

С СТОИМОСТИ ЭКС-

ПЛУАТАЦИИ МАШИН:

3.8. ПРИ РАБОТЕ

НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ

СТРОИТЕЛЬСТВЕ:

1(ГР.1)       -                1,04               -                 1,06

1(ГР.2)       -                1,04               -                 1,13

1(ГР.3)       -                1,03               -                 1,07

1(ГР.4)       -                1,05               -                 1,09

2             -                1,04               -                 1,05

3,5(ГР.2,4)   -                1,03               -                 1,04

4(ГР.1,3)     -                1,06               -                 1,12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1         |   2     |       3         |       4         |        5        |        6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4(ГР.2)       -                1,05               -                 1,11

5(ГР.1,3)     -                1,03               -                 1,05

6(ГР.1)       -                1,06               -                 1,34

6(ГР.2)       -                1,06               -                 1,15

3.9. ПРИ РАБОТЕ

НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА:

1(ГР.1)       -                1,04               -                 0,98

1(ГР.2)       -                1,04               -                 1,01

1(ГР.3),3,    -                1,03               -                 0,99

5(ГР.2-4)

1(ГР.4)       -                1,05               -                 0,98

2,5(ГР.1)     -                1,04               -                 0,99

4(ГР.1,3),    -                1,06               -                 0,96

6(ГР.2)

4(ГР.2)       -                1,05               -                 0,97

6(ГР.1)       -                1                  -                 1,13

3.10 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ

КОЭФФИЦИЕНТЫ К

БАЗИСНЫМ (1-ГО

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

РАЙОНА) ЗАТРАТАМ

НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МА-

ШИН ПО ТЕРРИТОРИ-

АЛЬНЫМ РАЙОНАМ

1,2,4,7,8,34                                                                         1

3,5,6,11,12,13,                                                                      1,03

14,40,22С

9,31,32,33,35АБ                                                                      0,96

10,35ВГ,36,37,38,                                                                    0,95

39,41,42,43,44

15,16                                                                                1,11

24С                                                                                  1,28

17,19,20                                                                             1,18

21С,25С2,27С                                                                         1,35

18                                                                                   1,18

29С                                                                                  1,35

30С1                                                                                 1,35

23С1-С8,25С1                                                                         1,42

26С1                                                                                 1,57

26С2                                                                                 1,67

28С1                                                                                 1,47

28С2                                                                                 1,47

30С2                                                                                 1,29

45                                                                                   1,28

-------------------------------------------------------------------------------------------------

СОДЕРЖАНИЕ

СТР.                                                 СТР.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ..........................

01 ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, НАСЫПИ...........          ТАБЛИЦА 36-4   ВОЗВЕДЕНИЕ ПЛОТИН, ДАМБ,

НАСЫПЕЙ,СПОСОБОМ ОТСЫП-

ТАБЛИЦА 36-1   ВОЗВЕДЕНИЕ ПЛОТИН,                                   КИ ГРУНТОВ В ВОДУ...........

ДАМБ, НАСЫПЕЙ И

НИЖНЕЙ ЧАСТИ ЭКРА-                           02 ПАЗУХИ...........................

НОВ И ЯДЕР НАСУХО...........

ТАБЛИЦА 36-5   ЗАСЫПКА ПАЗУХ...............

ТАБЛИЦА 36-2   ВОЗВЕДЕНИЕ ВЕРХНЕЙ

ЧАСТИ ЭКРАНОВ И ЯДЕР........          ТАБЛИЦА 36-6   ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ НАСЫ-

ПЕЙ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ.....

ТАБЛИЦА 36-3   УСТРОЙСТВО ПОНУРОВ..........

01 ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, НАСЫПИ

ТАБЛИЦА 36-1  ВОЗВЕДЕНИЕ ПЛОТИН,ДАМБ, НАСЫПЕЙ И НИЖНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНОВ И ЯДЕР НАСУХО

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА СЛОЯМИ. 02.УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА С УВЛАЖНЕНИЕМ. 03.РАЗРЫХЛЕНИЕ УПЛОТНЕННОГО

НИЖЕЛЕЖАЩЕГО СЛОЯ ГЛИНИСТОГО ГРУНТА ПЕРЕД УКЛАДКОЙ ПОСЛЕДУЮЩЕГО. 04.УСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ВЪЕЗДОВ,

СЪЕЗДОВ И ПРОЕЗДОВ ПО НАСЫПИ. 05.ОЧИСТКА КУЗОВОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ВЫГРУЗКЕ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦ИЗ ГРУНТОВ

¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦НИЯ      ¦НЕСВЯЗНЫХ                        ¦СВЯЗНЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТКАМИ МАССОЙ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 16 Т         ¦СВ.16 Т         ¦ДО16 Т          ¦СВ.16 Т

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦     36-1-1     ¦     36-1-2     ¦     36-1-3     ¦     36-1-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        13.9             12.3             25.9             23.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        16.91            13.03            31.12            17.71

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010313     М-ЧАС                                           10.4

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 96 (130) КВТ (Л.С.)

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010314     М-ЧАС                           1.09                              1.37

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 121 (165) КВТ (Л.С.)

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010315     М-ЧАС                           0.62                              0.88

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 132 (180) КВТ (Л.С.)

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070102     М-ЧАС         11.5              9.66            13.3             12.1

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНОВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ

79 (108) КВТ (Л.С.)

КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ            120701     М-ЧАС                                           10.4

КУЛАЧКОВЫЕ 8 Т

КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА         120711     М-ЧАС                           1.09                              1.37

ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 36-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦ИЗ ГРУНТОВ

¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦НИЯ      ¦НЕСВЯЗНЫХ                        ¦СВЯЗНЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТКАМИ МАССОЙ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 16 Т         ¦СВ.16 Т         ¦ДО16 Т          ¦СВ.16 Т

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦     36-1-1     ¦     36-1-2     ¦     36-1-3     ¦     36-1-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА         120712     М-ЧАС                           0.62                              0.88

ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 50 Т

КАТКИ ПОЛУПРИЦЕПНЫЕ НА              120801     М-ЧАС          3                                 2.94

ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ С ТЯГАЧОМ 15 Т

КАТКИ ПОЛУПРИЦЕПНЫЕ НА              120802     М-ЧАС                           0.95                              1.4

ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ С ТЯГАЧОМ 25 Т

КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА        120910     М-ЧАС          2.41                              2.91

ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т

КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА        120911     М-ЧАС                           0.71                              1.09

ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                              4.77             2.65

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВОДА                               (411-1002)  М3           130              130              100              100

ГРУНТ                              (411-9085)  М3          1025             1025             1025             1025

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            8.9              7.89            16.6             15.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          129.5             96.27           219.86           130.11

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           21.99            16.9             40.46            22.69

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          138.4            104.16           236.46           145.41

ТАБЛИЦА 36-2  ВОЗВЕДЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНОВ И ЯДЕР

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА СЛОЯМИ. 02.УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА С УВЛАЖНЕНИЕМ. 03.РАЗРЫХЛЕНИЕ УПЛОТНЕННОГО

НИЖЕЛЕЖАЩЕГО СЛОЯ ГЛИНИСТОГО ГРУНТА ПЕРЕД УКЛАДКОЙ ПОСЛЕДУЮЩЕГО. 04.УСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ВЪЕЗДОВ,

СЪЕЗДОВ И ПРОЕЗДОВ ПО НАСЫПИ. 05.ОЧИСТКА КУЗОВОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ВЫГРУЗКЕ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ¦                     36-2-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   36.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   28.13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070102     М-ЧАС                                    16.1

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНОВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ

79 (108) КВТ (Л.С.)

КАТКИ ПОЛУПРИЦЕПНЫЕ НА              120801     М-ЧАС                                     1.89

ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ С ТЯГАЧОМ 15 Т

КАТКИ ПОЛУПРИЦЕПНЫЕ НА              120802     М-ЧАС                                     1.1

ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ С ТЯГАЧОМ 25 Т

КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА        120910     М-ЧАС                                     2.52

ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т

КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА        120911     М-ЧАС                                     1.22

ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т

ТРАМБОВКИ ТРАКТОРНЫЕ НА БАЗЕ        121500     М-ЧАС                                     3.73

ТРАКТОРА Т-130.1.Г

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       4.77

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВОДА                               (411-1002)  М3                                      100

ГРУНТ                              (411-9085)  М3                                     1010

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      23.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                     218.29

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                      34.99

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     241.49

ТАБЛИЦА 36-3  УСТРОЙСТВО ПОНУРОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА СЛОЯМИ. 02.УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА С УВЛАЖНЕНИЕМ. 03.РАЗРЫХЛЕНИЕ УПЛОТНЕННОГО

НИЖЕЛЕЖАЩЕГО СЛОЯ ГЛИНИСТОГО ГРУНТА ПЕРЕД УКЛАДКОЙ ПОСЛЕДУЮЩЕГО. 04.УСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ВЪЕЗДОВ,

СЪЕЗДОВ И ПРОЕЗДОВ ПО НАСЫПИ. 05.ОЧИСТКА КУЗОВОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ВЫГРУЗКЕ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ¦                     36-3-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   54.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   25.84

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070102     М-ЧАС                                    12.6

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНОВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ

79 (108) КВТ (Л.С.)

КАТКИ ПОЛУПРИЦЕПНЫЕ НА              120801     М-ЧАС                                     2.08

ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ С ТЯГАЧОМ 15 Т

КАТКИ ПОЛУПРИЦЕПНЫЕ НА              120802     М-ЧАС                                     1.14

ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ С ТЯГАЧОМ 25 Т

КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА        120910     М-ЧАС                                     2.85

ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т

КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА        120911     М-ЧАС                                     1.35

ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т

ТРАМБОВКИ ТРАКТОРНЫЕ НА БАЗЕ        121500     М-ЧАС                                     3.63

ТРАКТОРА Т-130.1.Г

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       6.64

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВОДА                               (411-1002)  М3                                      100

ГРУНТ                              (411-9085)  М3                                     1010

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      34.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                     206.24

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                      31.91

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     240.64

ТАБЛИЦА 36-4  ВОЗВЕДЕНИЕ ПЛОТИН,ДАМБ,НАСЫПЕЙ,СПОСОБОМ ОТСЫПКИ ГРУНТОВ В ВОДУ.

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ДАМБ-ОБВАЛОВАНИЙ ДЛЯ ПРУДКОВ С УПЛОТНЕНИЕМ ИХ КАТКАМИ. 02.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВЫГРУЖЕННОГО ИЗ

АВТОСАМОСВАЛОВ ГРУНТА ПОД ОТКОС В ВОДУ. 03.УСТРОЙСТО И СОДЕРЖАНИЕ СЪЕЗДОВ, ВЪЕЗДОВ И ПРОЕЗДОВ ПО

НАСЫПИ. 04.ОЧИСТКА КУЗОВОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ВЫГРУЗКЕ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦В ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРУДКИ ¦В ИСКУСТВЕННЫЕ ПРУДКИ СЛОЯМИ

¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦И ВОДОЕМЫ             ¦----------------------------------------------

¦         ¦НИЯ      ¦                      ¦ДО 2 М                ¦ДО 4 М

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦        36-4-1        ¦        36-4-2        ¦        36-4-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           22                     26.9                   12.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч           12.8                   18.13                  15.24

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070102     М-ЧАС            12.8                   15.9                   13.6

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНОВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ

79 (108) КВТ (Л.С.)

КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА        120910     М-ЧАС                                    1.8                    1.53

ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                      1.3                    0.33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВОДА                               (411-1002)  М3                                     280                    295

ГРУНТ                              (411-9085)  М3             1010                   1010                   1010

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      2.91                   6.46

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      0.44                   0.97

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              14.1                   17.2                    8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              74.5                  108.98                  92.35

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ              16.38                  23.17                  19.58

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      2.91                   6.46

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              88.6                  129.09                 106.81

02 ПАЗУХИ

ТАБЛИЦА 36-5  ЗАСЫПКА ПАЗУХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА СЛОЯМИ. 02.УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА С УВЛАЖНЕНИЕМ. 03.РАЗРЫХЛЕНИЕ УПЛОТНЕННОГО

НИЖЕЛЕЖАЩЕГО СЛОЯ ГЛИНИСТОГО ГРУНТА ПЕРЕД УКЛАДКОЙ ПОСЛЕДУЮЩЕГО. 04.УСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ

ВЪЕЗДОВ, СЪЕЗДОВ И ПРОЕЗДОВ ПО НАСЫПИ. 05.ОЧИСТКА КУЗОВОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ВЫГРУЗКЕ

ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦ОБЪЕМОМ,М3

¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦НИЯ      ¦СВ.10000  ¦СВ. 10000 ¦ДО 10000             ¦ДО 200

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ ГРУНТОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НЕСВЯЗНЫХ ¦СВЯЗНЫХ   ¦НЕСВЯЗНЫХ ¦СВЯЗНЫХ   ¦НЕСВЯЗНЫХ ¦СВЯЗНЫХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦  36-5-1  ¦  36-5-2  ¦  36-5-3  ¦  36-5-4  ¦  36-5-5  ¦  36-5-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     39.6       56.2       66.4       87.6      290        343

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     18.6       24.48      25.07      33.06      24.24      25.18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070101     М-ЧАС                                                  15.6       18.7

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНОВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ

ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070102     М-ЧАС      10.3       12.6       11.9       14.4

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНОВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ

79 (108) КВТ (Л.С.)

КАТКИ ПОЛУПРИЦЕПНЫЕ НА              120801     М-ЧАС       1.26       1.83

ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ С ТЯГАЧОМ 15 Т

КАТКИ ПОЛУПРИЦЕПНЫЕ НА              120802     М-ЧАС       0.72       1.06

ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ С ТЯГАЧОМ 25 Т

КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА        120910     М-ЧАС       1.21       2.45       3.23       6.73

ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т

КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА        120911     М-ЧАС       0.74       1.16

ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т

ТРАМБОВКИ ТРАКТОРНЫЕ НА БАЗЕ        121500     М-ЧАС       3.19       3.62       7.56       8.57

ТРАКТОРА Т-130.1.Г

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         3.58       5.34       7.21      10.18      26.2       19.65

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВОДА                               (411-1002)  М3        130        100        130        100        130        100

ГРУНТ                              (411-9085)  М3       1010       1010       1010       1010       1010       1010

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        24.9       35.2       41.6       54.6      188        221

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       146.16     194.54     186.79     244.86     109.66     119.69

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        22.87      30.26      29.69      39.57      25.02      26.47

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       171.06     229.74     228.39     299.46     297.66     340.69

ТАБЛИЦА 36-6  ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ НАСЫПЕЙ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ НАСЫПЕЙ СО СРЕЗКОЙ НЕРОВНОСТЕЙ И ЗАСЫПКОЙ ВПАДИН.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦ЕДИНИЦА  ¦ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ НАСЫПЕЙ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ

¦         ¦ИЗМЕРЕ-  ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦НИЯ      ¦ЭКСКАВАТОРАМИ         ¦БУЛЬДОЗЕРАМИ          ¦АВТОГРЕЙДЕРАМИ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦         ¦        36-6-1        ¦        36-6-2        ¦        36-6-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч           16.89                   4.94                   0.8

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060203     М-ЧАС             5.05

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ПРИ РАБОТЕ НА

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

0,65 М3

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060204     М-ЧАС             3.34

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ПРИ РАБОТЕ НА

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

1 М3

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060205     М-ЧАС             2.58

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ПРИ РАБОТЕ НА

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

1,25 М3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070101     М-ЧАС                                    1.68

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНОВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ

ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070102     М-ЧАС                                    1.44

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНОВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ

79 (108) КВТ (Л.С.)

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070104     М-ЧАС                                    0.99

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНОВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ

121 (165) КВТ (Л.С.)

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070105     М-ЧАС                                    0.83

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНОВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ

132 (180) КВТ (Л.С.)

АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА          120202     М-ЧАС                                                           0.8

99 (135) КВТ (Л.С.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ             106.6                   35.74                   6.34

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ              20.78                   6.02                   1.05

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             106.6                   35.74                   6.34