СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СБОРНИК 2

ГОРНО-ВСКРЫШНЫЕ РАБОТЫ

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СБОРНИК 2

ГОРНО-ВСКРЫШНЫЕ РАБОТЫ

СНИП 4.02-91;

4.05-91

УТВЕРЖДЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СССР

ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 115

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1991

УДК 622.22.002.003.12(083.74)

СНИП 4.02-91. СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

СБОРНИК 2. ГОРНО-ВСКРЫШНЫЕ РАБОТЫ / ГОССТРОЙ СССР. -М.: СТРОЙИЗДАТ, 1991. -  С.

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТОМ ГИПРОШАХТ МИНУГЛЕПРОМА СССР ПОД МЕТОДИЧЕСКИМ

РУКОВОДСТВОМ ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР И РАССМОТРЕН УПРАВЛЕНИЕМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И

СМЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР

РЕДАКТОРЫ - ИНЖЕНЕРЫ В.В.СЕМЫКИН, В.А. ГОЛУБЕВ (ГОССТРОЙ СССР),

М.В.АПУХТИН, В.И.КОРЕЦКИЙ, Э.З.ЭЛЬКИН, О.Е.АТРОХИНА, А.А.БЕРГЕР ,

И.В.ТЮЛЬПИНА (ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР),Г.Л. ВОЛЬФСОН (ГИПРОШАХТ МИНУГЛЕПРОМА СССР).

С  ГОССТРОЙ СССР, 1991

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ¦   СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА   ¦      СНИП 4.02-91; 4.05-91

КОМИТЕТ СССР          ¦--------------------------------- ¦--------------------------------

(ГОССТРОЙ СССР)        ¦СБОРНИКИ  СМЕТНЫХ НОРМ  И РАСЦЕНОК¦  ВЗАМЕН СБОРНИКОВ ЭЛЕМЕНТНЫХ

¦     НА  СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ      ¦  СМЕТНЫХ НОРМ И ЕДИНЫХ РАЙОН-

¦СБОРНИК 2. ГОРНО-ВСКРЫШНЫЕ РАБОТЫ ¦  НЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА

¦                                  ¦  СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И

¦                                  ¦       РАБОТЫ (ЕРЕР-84) N2

¦                                  ¦    "ГОРНОВСКРЫШНЫЕ РАБОТЫ"

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ                                РАЗДЕЛЕ 3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ НАСТОЯЩЕГО  СБОРНИКА

И В ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЯХ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СНИР-91.

1.1. В  НАСТОЯЩЕМ СБОРНИКЕ СОДЕРЖАТСЯ НОРМЫ           1.2. ЗАРАБОТАННАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ,  ПРИВЕДЕН-

И РАСЦЕНКИ НА  ВЫПОЛНЕНИЕ ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ  РАБОТ,     НАЯ В РАСЦЕНКАХ, ИСЧИСЛЕНА ПО ТАРИФНЫМ   СТАВКАМ

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ  ПРИ  СТРОИТЕЛЬСТВЕ  РАЗРЕЗОВ  ПО      РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ  НА  РАБОТАХ  В  ДЕЙСТВУЮЩИХ  И

ДОБЫЧЕ УГЛЯ И  СЛАНЦА,  КАРЬЕРОВ  ПО  РАЗРАБОТКЕ      СТРОЯЩИХСЯ УГОЛЬНЫХ  РАЗРЕЗАХ И НА ОТВАЛАХ  ЭТИХ

РУД  ЧЕРНЫХ  И  ЦВЕТНЫХ  МЕТАЛЛОВ,   ХИМИЧЕСКОГО      РАЗРЕЗОВ, А ТАКЖЕ  НА КАРЬЕРАХ ЧЕРНОЙ И  ЦВЕТНОЙ

СЫРЬЯ  И  НЕРУДНЫХ  СТРОИТЕЛЬНЫХ  МАТЕРИАЛОВ,  А      МЕТАЛЛУРГИИ, НА ДОБЫЧЕ  СЛЮДЫ И СОЛИ, АСБЕСТА  И

ТАКЖЕ  ПРИ  РЕКОНСТРУКЦИИ  ДЕЙСТВУЮЩИХ  РАЗРЕЗОВ      ГРАФИТА И В ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

(КАРЬЕРОВ) ИЛИ  ВСКРЫТИИ  НИЖНИХ  ГОРИЗОНТОВ  ЗА           ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ  РАЗМЕРА  ЗАРАБОТНОЙ  ПЛАТЫ

СЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ.                            РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ НА  СТРОИТЕЛЬСТВЕ  КАРЬЕРОВ  ПО

СТОИМОСТНЫЕ   ПОКАЗАТЕЛИ  ДАНЫ  ДЛЯ  ПЕРВОГО      ДОБЫЧЕ НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СЛЕДУЕТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  РАЙОНА, ПРИНЯТОГО ЗА БАЗИСНЫЙ.      ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ  СОГЛАСНО П.3.1 РАЗДЕЛА 3

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  ЭТИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ДРУГИХ      ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ   РАЙОНАХ   СЛЕДУЕТ    ПРИМЕНЯТЬ           1.3. КЛАССИФИКАЦИЯ  ГРУНТОВ   ПО  ТРУДНОСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ   КОЭФФИЦИЕНТЫ,   УКАЗАННЫЕ    В      РАЗРАБОТКИ ПРИВЕДЕНА В ТАБЛ. 2-1.

ТАБЛИЦА 2-1

------------------------------------------------------------------------------------------------------

N  ¦          НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУНТОВ             ¦   СРЕДНЯЯ  ¦  РАЗРАБОТКА ГРУНТА

П/П ¦                                                            ¦ ПЛОТНОСТЬ В¦----------------------

¦                                                            ¦ЕСТЕСТВЕННОМ¦ЭКСКАВАТО-¦СКРЕПЕРАМИ

¦                                                            ¦ ЗАЛЕГАНИИ, ¦  РАМИ    ¦

¦                                                            ¦  КГ/М3     ¦----------------------

¦                                                            ¦            ¦ КАТЕГОРИЯ¦ ГРУППА

¦                                                            ¦            ¦  ГРУНТОВ ¦ ГРУНТОВ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  ¦                             2                              ¦     3      ¦     4    ¦     5

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  ¦ АЛЕВРОЛИТЫ:                                                ¦            ¦          ¦

¦   А) НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ                                      ¦   1500     ¦     1    ¦     -

¦   Б) МАЛОПРОЧНЫЕ                                           ¦   2200     ¦     3    ¦     -

2  ¦ АНДЕЗИТЫ, СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ                                ¦   2400     ¦     4    ¦     -

3  ¦ АРГИЛЛИТЫ:                                                 ¦            ¦          ¦

¦   А) КРЕПКИЙ ПЛИТЧАТЫЙ, МАЛОПРОЧНЫЙ                        ¦   2000     ¦     3    ¦     -

¦   Б) МАССИВНЫЙ, СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ                          ¦   2200     ¦     4    ¦     -

4  ¦ БОКСИТЫ                                                    ¦            ¦          ¦

¦   А) МАЛОПРОЧНЫЕ                                           ¦   2000     ¦     3    ¦     -

¦   Б) ПРОЧНЫЕ                                               ¦   2600     ¦     4    ¦

5  ¦ ГАББРО, ГАББРОДИАБАЗЫ И ГАББРОДИОРИТЫ:                     ¦            ¦          ¦

¦   А) КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ     ¦   2600     ¦     4    ¦     -

¦ ВЫВЕТРЕЛЫЕ, СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ                              ¦            ¦          ¦

¦   Б) КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ И СРЕДНЕЗЕРНИСТНЫЕ НЕ ЗАТРОНУТЫЕ ВЫ-  ¦   2800     ¦     4    ¦     -

¦ ВЕТРИВАНИЕМ, ПРОЧНЫЕ                                       ¦            ¦          ¦

¦   В) МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ И МИКРОЗЕРНИСТЫЕ НЕ ЗАТРОНУТЫЕ ВЫ-     ¦   3200     ¦     5    ¦     -

¦ ВЕТРИВАНИЕМ, ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЕ                                 ¦            ¦          ¦

6  ¦ ГИПС, МАЛОПРОЧНЫЙ                                          ¦   2200     ¦     3    ¦     -

7  ¦ ГЛИНА:                                                     ¦            ¦          ¦

¦  А) БЕНТОНИТОВАЯ                                           ¦   1300     ¦     2    ¦     2

¦  Б) БЕЙДЕЛИТОВАЯ                                           ¦   2000     ¦     3    ¦     -

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВНЕСЕНЫ  УПРАВЛЕНИЕМ       ¦   УТВЕРЖДЕНЫ  ПОСТАНОВЛЕНИЕМ    ¦     СРОК ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  И  СМЕТ  В   ¦ ГОСУДАРСТВЕННОГО  СТРОИТЕЛЬНОГО ¦         1 ЯНВАРЯ 1991 Г.

СТРОИТЕЛЬСТВЕ  ГОССТРОЯ  СССР  ¦          КОМИТЕТА  СССР         ¦

¦  ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 115    ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-1

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  ¦                             2                              ¦     3      ¦     4    ¦     5

------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦   В) МЯГКОПЛАСТИЧНАЯ И ТУГОПЛАСТИЧНАЯ                      ¦   1800     ¦     3    ¦     2

¦   Г) ПОЛУТВЕРДАЯ И ТВЕРДАЯ                                 ¦   2000     ¦     3    ¦     -

¦   Д) ПОЛУТВЕРДАЯ И ТВЕРДАЯ С ВАЛУНАМИ МАССОЙ ДО 50 КГ      ¦   2000     ¦     3    ¦     -

8  ¦ ГРАВИЙ И ГАЛЬКА РАЗМЕРОМ, ММ:                              ¦            ¦          ¦

¦   А) ДО 80                                                 ¦   1750     ¦     1    ¦     2

¦   Б) БОЛЕЕ 80 ИЛИ С ПРИМЕСЬЮ ВАЛУНОВ                       ¦   1950     ¦     3    ¦     -

¦ МАССОЙ ДО 10 КГ                                            ¦            ¦          ¦

9  ¦ ГРАНДИОРИТЫ:                                               ¦            ¦          ¦

¦   А) КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ     ¦   2600     ¦     4    ¦     -

¦ ВЫВЕТРЕЛЫЕ, СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ                              ¦            ¦          ¦

¦   Б) КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ И СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЕ, НЕ ЗАТРОНУТЫЕ      ¦   2800     ¦     4    ¦     -

¦ ВЫВЕТРИВАНИЕМ, ПРОЧНЫЕ                                     ¦            ¦          ¦

¦   В) МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ И МИКРОЗЕРНИСТЫЕ, НЕ ЗАТРОНУТЫЕ        ¦   3200     ¦     5    ¦     -

¦ ВЫВЕТРИВАНИЕМ, ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЕ                               ¦            ¦          ¦

10 ¦ ГРАНИТЫ:                                                   ¦            ¦          ¦

¦   А) КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ     ¦   2600     ¦     4    ¦     -

¦ ВЫВЕТРЕЛЫЕ, СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ                              ¦            ¦          ¦

¦   Б) КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ И СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЕ, НЕ ЗАТРОНУТЫЕ      ¦   2800     ¦     4    ¦     -

¦ ВЫВЕТРИВАНИЕМ, ПРОЧНЫЕ                                     ¦            ¦          ¦

¦   В) МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ И МИКРОЗЕРНИСТЫЕ, НЕ ЗАТРОНУТЫЕ        ¦   3200     ¦     5    ¦     -

¦ ВЫВЕТРИВАНИЕМ, ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЕ                               ¦            ¦          ¦

11 ¦ ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ:                                        ¦            ¦          ¦

¦   А) БЕЗ КОРНЕЙ И С КОРНЯМИ ДИАМЕТРОМ ДО 30 ММ             ¦   1100     ¦     1    ¦     1

¦   Б) С КОРНЯМИ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 30 ММ И С ПРИМЕСЬЮ ГАЛЬКИ,  ¦   1400     ¦     1    ¦     1

¦ ГРАВИЯ ИЛИ ЩЕБНЯ                                           ¦            ¦          ¦

12 ¦ ДЖЕСПИЛИТЫ, ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЕ                                  ¦   3500     ¦     5    ¦     -

13 ¦ ДИАБАЗЫ:                                                   ¦            ¦          ¦

¦   А) ВЫВЕТРЕЛЫЕ, МАЛОПРОЧНЫЕ                               ¦   2600     ¦     3    ¦     -

¦   Б) КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ И СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЕ, НЕ ЗАТРОНУТЫЕ      ¦   2800     ¦     4    ¦     -

¦ ВЫВЕТРИВАНИЕМ, ПРОЧНЫЕ                                     ¦            ¦          ¦

14 ¦ ДИОРИТЫ:                                                   ¦            ¦          ¦

¦   А) КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ     ¦   2600     ¦     4    ¦     -

¦ ВЫВЕТРЕЛЫЕ, СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ                              ¦            ¦          ¦

¦   Б) КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ И СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЕ, НЕ ЗАТРОНУТЫЕ      ¦   2800     ¦     4    ¦     -

¦ ВЫВЕТРИВАНИЕМ, ПРОЧНЫЕ                                     ¦            ¦          ¦

¦   В) МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ И МИКРОЗЕРНИСТЫЕ, НЕ ЗАТРОНУТЫЕ        ¦   3200     ¦     5    ¦     -

¦ ВЫВЕТРИВАНИЕМ, ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЕ                               ¦            ¦          ¦

15 ¦ ДОЛОМИТ:                                                   ¦            ¦          ¦

¦   А) МЯГКИЙ, ПОРИСТЫЙ, ВЫВЕТРЕЛЫЙ, СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ       ¦   2700     ¦     4    ¦     -

¦   Б) ПЛОТНЫЙ, КРЕПКИЙ, НЕ ЗАТРОНУТЫЙ ВЫВЕТРИВАНИЕМ, ПРОЧНЫЙ¦   2850     ¦     4    ¦     -

16 ¦ ДРЕСВА ИЗВЕРЖЕННЫХ ПОРОД, СКАРНОВ И МАРТИТОВЫХ РУД,        ¦   1800     ¦     2    ¦     -

¦ МАЛОПРОЧНЫЕ                                                ¦            ¦          ¦

17 ¦ ДУНИТЫ РАЗРУШЕННЫЕ, МАЛОПРОЧНЫЕ                            ¦   2100     ¦     3    ¦     -

18 ¦ ЖЕЛЕЗНЯКИ:                                                 ¦            ¦          ¦

¦   А) БУРЫЕ МЯГКИЕ                                          ¦   1750     ¦    2     ¦     -

¦   Б) ТО ЖЕ, ПЛОТНЫЕ                                        ¦   2000     ¦    3     ¦     -

¦   В) МАГНИТНЫЕ С ПРОСЛОЙКАМИ СКАРЫ                         ¦   4000     ¦    5     ¦     -

19 ¦ ЗМЕЕВИКИ (СЕРПЕНТИНЫ):                                     ¦            ¦          ¦

¦   А) НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ                                      ¦   1750     ¦    2     ¦     -

¦   Б) СЕТЧАТЫЕ СЛАБОРАЗРУШЕННЫЕ, МАЛОПРОЧНЫЕ                ¦   1800     ¦    3     ¦     -

¦   В) ВЫВЕТРЕЛЫЕ, СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ                         ¦   2400     ¦    4     ¦     -

¦   Г) ОКВАРЦОВАННЫЕ, ПРОЧНЫЕ                                ¦   2600     ¦    4     ¦     -

20 ¦ ИЗВЕСТНЯК:                                                 ¦            ¦          ¦

¦   А) РАКУШЕЧНИК, СЛАБОСЦЕМЕНТИРОВАННЫЙ, МАЛОПРОЧНЫЙ        ¦   1200     ¦    3     ¦     -

¦   Б) ТО ЖЕ, КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ РАЗРУШЕННЫЙ И ВАЛУНИСТЫЙ,      ¦   2000     ¦    3     ¦     -

¦ СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ                                          ¦            ¦          ¦

¦   В) МРАМОРИЗОВАННЫЙ КРЕПКИЙ, ПРОЧНЫЙ                      ¦   2700     ¦    4     ¦     -

¦   Г) ДОЛОМИТИЗИРОВАНННЫЙ И ОКВАРЦОВАННЫЙ, ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЙ    ¦   3000     ¦    4     ¦     -

21 ¦ КВАРЦИТЫ:                                                  ¦            ¦          ¦

¦   А) СЛАНЦЕВЫЕ ВЫВЕТРЕЛЫЕ, СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ               ¦   2500     ¦    4     ¦     -

¦   Б) СЛАНЦЕВЫЕ И БЕЗ СЛАНЦЕВАТОСТИ, ПРОЧНЫЕ                ¦   2700     ¦    4     ¦     -

¦   В) МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЕ                         ¦   3000     ¦    5     ¦     -

¦   Г) МАГНЕТИТОВЫЕ И МАГНЕТИТО-МАРТИТОВЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ    ¦   3400     ¦    5     ¦     -

¦ КРЕПКИЕ, ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЕ                                     ¦            ¦          ¦

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-1

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  ¦                             2                              ¦     3      ¦     4    ¦     5

------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 ¦ КЕРАТОФИРЫ, СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ                              ¦   2600     ¦    4     ¦     -

23 ¦ КОНГЛОМЕРАТ:                                               ¦            ¦          ¦

¦   А) СЛАБОСЦЕМЕНТИРОВАННЫЙ, МАЛОПРОЧНЫЙ                    ¦   1900     ¦    3     ¦     -

¦   Б) ИЗ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД НА ГЛИНИСТОМ И ИЗВЕСТКОВОМ         ¦   2200     ¦    3     ¦     -

¦ ЦЕМЕНТЕ, СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ                                 ¦            ¦          ¦

¦   В) ТО ЖЕ, НА КРЕМНИСТОМ ЦЕМЕНТЕ, ПРОЧНЫЙ                 ¦   2600     ¦    3     ¦     -

¦   Г) С ГАЛЬКОЙ ИЗ ИЗВЕРЖЕННЫХ ПОРОД НА  ИЗВЕСТКОВОМ И      ¦   2900     ¦    4     ¦     -

¦ КРЕМНИСТОМ ЦЕМЕНТЕ, ПРОЧНЫЙ                                ¦            ¦          ¦

24 ¦ ЛЕСС:                                                      ¦            ¦          ¦

¦   А) МЯГКИЙ БЕЗ ПРИМЕСЕЙ                                   ¦   1600     ¦    1     ¦     1

¦   Б) МЯГКОПЛАСТИЧНЫЙ С ПРИМЕСЬЮ ГРАВИЯ ИЛИ ГАЛЬКИ          ¦   1800     ¦    2     ¦     2

¦   В) ТВЕРДЫЙ                                               ¦   1800     ¦    3     ¦     2

25 ¦ МАГНЕЗИТ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПЛОТНЫЙ                           ¦   3000     ¦    4     ¦     -

26 ¦ МЕЛ                                                        ¦            ¦          ¦

¦   А) МЯГКИЙ, МАЛОПРОЧНЫЙ                                   ¦   1750     ¦    2     ¦     -

¦   Б) ПЛОТНЫЙ, СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ                            ¦   2400     ¦    3     ¦     -

27 ¦ МЕРГЕЛЬ:                                                   ¦            ¦          ¦

¦   А) МЯГКИЙ, МАЛОПРОЧНЫЙ                                   ¦   1900     ¦    3     ¦     -

¦   Б) ТВЕРДЫЙ, СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ                            ¦   2400     ¦    3     ¦     -

28 ¦ МОНЦЕНИТЫ ОКВАРЦОВАННЫЕ, ПРОЧНЫЕ                           ¦   2100     ¦    4     ¦     -

29 ¦ МОРЕНА МЯГКОПЛАСТИЧНАЯ И ТУГОПЛАСТИЧНАЯ С ПРИМЕСЬЮ         ¦   2000     ¦    3     ¦     -

¦ ВАЛУНОВ                                                    ¦            ¦          ¦

30 ¦ НОНТРОНИТЫ И НОНТРОНИТИЗИРОВАННЫЕ ПОРОДЫ И РУДЫ            ¦   1700     ¦    2     ¦     -

31 ¦ ПЕМЗА                                                      ¦   1100     ¦    3     ¦     -

32 ¦ ПЕРИДОТИТЫ РАЗРУШЕННЫЕ, МАЛОПРОЧНЫЕ                        ¦   2100     ¦    3     ¦     -

33 ¦ ПЕСОК:                                                     ¦            ¦          ¦

¦   А) БЕЗ ПРИМЕСЕЙ                                          ¦   1500     ¦    1     ¦     2

¦   Б) С ПРИМЕСЬЮ ГАЛЬКИ, ГРАВИЯ ИЛИ ЩЕБНЯ                   ¦   1650     ¦    1     ¦     2

¦   В) ГЛАУКОНИТОВЫЙ, КВАРЦЕВО-ПОЛЕВОШПАТОВЫЙ И ДР.          ¦   1800     ¦    1     ¦     2

¦   Г) КВАРЦЕВО-ГЛАУКОНИТОВЫЙ С ЖЕЛВАКАМИ ФОСФОРИТА          ¦   2000     ¦    2     ¦     -

34 ¦ ПЕСЧАНИК:                                                  ¦            ¦          ¦

¦   А) ОПОКОВИДНЫЙ МАЛОПРОЧНЫЙ                               ¦   1900     ¦    3     ¦     -

¦   Б) ВЫВЕТРЕЛЫЙ, ТРЕЩИНОВАТЫЙ И НА ГЛИНИСТОМ ЦЕМЕНТЕ,      ¦   2200     ¦    3     ¦     -

¦ СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ                                          ¦            ¦          ¦

¦   В) КРЕПКИЙ, НА ИЗВЕСТКОВОМ КВАРЦЕВОМ НЕКРЕМНИСТОМ        ¦   2600     ¦    4     ¦     -

¦ ЦЕМЕНТЕ, ПРОЧНЫЙ                                           ¦            ¦          ¦

35 ¦ ПИРОКСЕНИТЫ, ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЕ                                 ¦   3000     ¦    5     ¦     -

36 ¦ ПОРФИРИТЫ, СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ                               ¦   2600     ¦    4     ¦     -

37 ¦ ПРОДУКТЫ РАЗРУШЕНИЯ УЛЬТРАОСНОВНЫХ ПОРОД, В ТОМ ЧИСЛЕ      ¦   1900     ¦    2     ¦     -

¦ СЛАБЫЙ СИАЛИТ,МАЛОПРОЧНЫЕ                                  ¦            ¦          ¦

38 ¦ РОГОВИКИ ЖЕЛЕЗИСТЫЕ ПЛОТНЫЕ, ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЕ                 ¦   2900     ¦    4     ¦     -

39 ¦ РУДЫ:                                                      ¦            ¦          ¦

¦   А) АШАРИТОВЫЕ ПЛОТНЫЕ                                    ¦   1700     ¦    2     ¦     -

¦   Б) БАРИТОВЫЕ БРЕКЧИЕВИДНЫЕ                               ¦   2500     ¦    3     ¦     -

¦   В) ГИДРОГЕМАТИТОВЫЕ                                      ¦   2800     ¦    4     ¦     -

¦   Г) КОЛЧЕДАННЫЕ БРЕЧКИЕВИДНЫЕ СОДЕРЖАНИЕМ ПИРИТА ДО 35%   ¦   3200     ¦    5     ¦     -

¦   Д) ТО ЖЕ, ДО 80%                                         ¦   4200     ¦    5     ¦     -

¦   Е) ТО ЖЕ, ДО 95%                                         ¦   4600     ¦    5     ¦     -

¦   Ж) МАГНЕТИТОВЫЕ БЕДНЫЕ                                   ¦   2800     ¦    4     ¦     -

¦   З) МАГНЕТИТО-ГЕМАТИТОВЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ                  ¦   2700     ¦    5     ¦     -

¦   И) МАРГАНЦЕВЫЕ КАРБОНАТНЫЕ СЛАБЫЕ                        ¦   1800     ¦    2     ¦     -

¦   К) ТО ЖЕ, ПЛОТНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ                             ¦   2300     ¦    3     ¦     -

¦   Л) МАРГАНЦЕВЫЕ ОКИСНЫЕ                                   ¦   2000     ¦    2     ¦     -

¦   М) МАРГАНЦЕВО-ПЕСЧАНИСТЫЕ ОКИСНЫЕ                        ¦   1600     ¦    1     ¦     2

¦   Н) МАРТИТОВЫЕ                                            ¦   2800     ¦    3     ¦     -

¦   О) МАРТИТОВЫЕ РЫХЛЫЕ С ПРОПЛАСТКАМИ КРЕПКИХ ПОРОД        ¦   2800     ¦    3     ¦     -

¦ С СОДЕРЖАНИЕМ ЖЕЛЕЗА ДО 50% (БЕДНЫЕ)                       ¦            ¦          ¦

¦   П) ТО ЖЕ, С СОДЕРЖАНИЕМ ЖЕЛЕЗА БОЛЕЕ 50%                 ¦   3500     ¦    3     ¦     -

¦   Р) МЕДНЫЕ (ПОРФИРОВЫЕ, МОЛИБДЕНОВЫЕ И ПЕСЧАНИСТЫЕ)       ¦   2700     ¦    4     ¦     -

¦   С) МЕДНО-НИКЕЛЕВЫЕ                                       ¦   3000     ¦    4     ¦     -

¦   Т) ОХРИСТЫЕ ВАЛУНИСТЫЕ                                   ¦   1900     ¦    2     ¦     -

¦   У) СВИНЦОВО-ЦИНКОВЫЕ                                     ¦   2900     ¦    4     ¦     -

¦   Ф) СВИНЦОВО-ЦИНКОВЫЕ БАРИТОВЫЕ                           ¦   3600     ¦    5     ¦     -

¦   Х) СИДЕРИТО-МАРТИТОВЫЕ ПЛОТНЫЕ                           ¦   3500     ¦    5     ¦     -

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 2-1

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  ¦                             2                              ¦     3      ¦     4    ¦     5

------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦   Ц) СФЕНОВЫЕ                                              ¦   3100     ¦     4    ¦     -

¦   Ч) ХРОМИТОВЫЕ РЫХЛЫЕ                                     ¦   2100     ¦     3    ¦     -

¦   Ш) ХРОМИТОВЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ                             ¦   4000     ¦     5    ¦     -

40 ¦ СЕРПЕНТИНИТЫ:                                              ¦            ¦          ¦

¦   А) ВЫЩЕЛОЧЕННЫЕ, МАЛОПРОЧНЫЕ                             ¦   2100     ¦     3    ¦     -

¦   Б) ОКВАРЦОВАННЫЕ, СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ                      ¦   2600     ¦     4    ¦     -

¦   В) ДУНИТОВЫЕ, ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЕ                              ¦   3200     ¦     5    ¦     -

41 ¦ СИЕНИТЫ:                                                   ¦            ¦          ¦

¦   А) КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ     ¦   2600     ¦     4    ¦     -

¦ ВЫВЕТРЕЛЫЕ, СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ                              ¦            ¦          ¦

¦   Б) КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ И СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЕ, НЕ ЗАТРОНУТЫЕ      ¦   2800     ¦     4    ¦     -

¦ ВЫВЕТРИВАНИЕМ, ПРОЧНЫЕ                                     ¦            ¦          ¦

¦   В) МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ И МИКРОЗЕРНИСТЫЕ, НЕ ЗАТРОНУТЫЕ        ¦   3200     ¦     5    ¦     -

¦ ВЫВЕТРИВАНИЕМ, ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЕ                               ¦            ¦          ¦

42 ¦ СКАРНЫ МАГНЕТИТОВЫЕ КРЕПКИЕ, СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ             ¦   2500     ¦     4    ¦     -

43 ¦ СЛАНЦЫ:                                                    ¦            ¦          ¦

¦   А) ГОРЮЧИЕ БЕЗ ПРИМЕСЕЙ, МАЛОПРОЧНЫЕ                     ¦   1650     ¦     3    ¦     -

¦   Б) ГОРЮЧИЕ С ПРИМЕСЬЮ ПОРОДЫ (ПРИ ВАЛОВОЙ ВЫЕМКЕ),       ¦   1750     ¦     3    ¦     -

¦ МАЛОПРОЧНЫЕ                                                ¦            ¦          ¦

¦   В) СИЛЬНО ОЖЕЛЕЗНЕННЫЕ И ОКРЕМНЕННЫЕ СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ   ¦   2100     ¦     3    ¦     -

¦   Г) ОКВАРЦОВАННЫЕ, СЛЮДЯНЫЕ, ПРОЧНЫЕ                      ¦   2300     ¦     3    ¦     -

¦   Д) КРЕПКИЕ РОГООБМАНКОВЫЕ, ХЛОРИТОВЫЕ И ТАЛЬКОХЛОРИТОВЫЕ,¦   2700     ¦     4    ¦     -

¦ ПРОЧНЫЕ                                                    ¦            ¦          ¦

44 ¦ СОЛОНЧАК:                                                  ¦            ¦          ¦

¦   МЯГКИЙ                                                   ¦   1600     ¦     1    ¦     1

¦   ТВЕРДЫЙ                                                  ¦   1800     ¦     3    ¦     -

45 ¦ СУГЛИНОК:                                                  ¦            ¦          ¦

¦   А) ЛЕГКИЙ И ЛЕССОВИДНЫЙ БЕЗ ПРИМЕСЕЙ                     ¦   1600     ¦     1    ¦     1

¦   Б) ТО ЖЕ, С ПРИМЕСЬЮ ЩЕБНЯ, ГАЛЬКИ ИЛИ                   ¦   1700     ¦     1    ¦     1

¦ ГРАВИЯ ДО 10% ПО ОБЪЕМУ                                    ¦            ¦          ¦

¦   В) ТО ЖЕ, С ПРИМЕСЬЮ СВЫШЕ 10% ПО ОБЪЕМУ                 ¦   1750     ¦     2    ¦     2

¦   Г) ТЯЖЕЛЫЙ БЕЗ ПРИМЕСЕЙ И С ПРИМЕСЬЮ ЩЕБНЯ, ГАЛЬКИ       ¦   1750     ¦     2    ¦     2

¦ ИЛИ ГРАВИЯ ДО 10% ПО ОБЪЕМУ                                ¦            ¦          ¦

¦   Д) ТО ЖЕ, С ПРИМЕСЬЮ СВЫШЕ 10% ПО ОБЪЕМУ И С ВАЛУНАМИ    ¦   1950     ¦     3    ¦     -

¦ МАССОЙ ДО 50 КГ                                            ¦            ¦          ¦

46 ¦ СУПЕСЬ:                                                    ¦            ¦          ¦

¦   А) ПЛАСТИЧНАЯ, БЕЗ ПРИМЕСЕЙ                              ¦   1600     ¦     1    ¦     2

¦   Б) ТО ЖЕ, С ПРИМЕСТЮ ГАЛЬКИ, ГРАВИЯ И ЩЕБНЯ ДО 10%       ¦   1650     ¦     1    ¦     2

¦ ОТ ОБЪЕМА                                                  ¦            ¦          ¦

¦   В) ТО ЖЕ, С ПРИМЕСЬЮ СВЫШЕ 10% ОТ ОБЪЕМА                 ¦   1850     ¦     2    ¦     2

47 ¦ ТОРФ:                                                      ¦            ¦          ¦

¦   А) БЕЗ КОРНЕЙ                                            ¦    900     ¦     1    ¦     1

¦   Б) С КОРНЯМИ ДИАМЕТРОМ ДО 30 ММ                          ¦   1100     ¦     1    ¦     1

¦   В) ТО ЖЕ, БОЛЕЕ 30 ММ                                    ¦   1400     ¦     2    ¦     -

48 ¦ ТРЕПЕЛ:                                                    ¦            ¦          ¦

¦   А) СЛАБЫЙ                                                ¦   1550     ¦     4    ¦     -

¦   Б) ПЛОТНЫЙ                                               ¦   1800     ¦     5    ¦     -

49 ¦ ТУФ, МАЛОПРОЧНЫЙ                                           ¦   1100     ¦     3    ¦     -

50 ¦ ТУФОГЕНННЫЕ ПОРОДЫ, СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ                      ¦   2600     ¦     4    ¦     -

51 ¦ УГЛИ:                                                      ¦            ¦          ¦

¦   А) БУРЫЕ И СЛАБЫЕ КАМЕННЫЕ                               ¦   1300     ¦     2    ¦     2

¦   Б) КАМЕННЫЕ СРЕДНЕЙ КРЕПОСТИ                             ¦   1500     ¦     3    ¦     -

¦   В)    "      КРЕПКИЕ И АНТРАЦИТЫ                         ¦   1750     ¦     3    ¦     -

¦   Г)    "     С ПРОСЛОЙКАМИ УГЛИСТЫХ СЛАНЦЕВ,ГЛИН И "ПЛИТЫ"¦   2000     ¦     3    ¦     -

52 ¦ УРТИТЫ, ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЕ                                      ¦   3000     ¦     4    ¦     -

53 ¦ ФОСФОРИТНАЯ ПЛИТА, СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ                       ¦   2350     ¦     4    ¦     -

54 ¦ ЩЕБЕНЬ, РАЗМЕР ЧАСТИЦ, ММ, ДО:                             ¦            ¦          ¦

¦   А)  150                                                  ¦   1950     ¦     2    ¦     -

¦   Б)  40                                                   ¦   1750     ¦     1    ¦     -

¦                                                            ¦            ¦          ¦

1.4. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ СБОРНИКА НЕ  УЧТЕНО         Б) СООРУЖЕНИЕ   ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ    ОТКАТОЧНЫХ

И ДОПОЛНИТЕЛЬНО СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ:                    ПУТЕЙ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ  ДО  ОТВАЛА

А) РЫХЛЕНИЕ  ГРУНТОВ  3-5-Й   КАТЕГОРИЙ    ПО      ПО  СБОРНИКАМ  27  "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"  И  28

СБОРНИКУ 3 "БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ";                     "ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ";

В) ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  ГРУНТОВ  ОТ  ЗАБОЯ   ДО                  ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10000 М2

ОТВАЛА  ПРИ   ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ  И   АВТОМОБИЛЬНОМ      ------------------------------------------------

ТРАНСПОРТЕ   ПО   СООТВЕТСТВУЮЩИМ   ТАРИФАМ   НА        НАИМЕНОВАНИЕ ¦    ЕДИНИЦА    ¦  КОЛИЧЕСТВО

ПЕРЕВОЗКУ ГРУНТА.                                        ЭЛЕМЕНТОВ   ¦   ИЗМЕРЕНИЯ   ¦    ЕДИНИЦ

1.5. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ УЧТЕН, НО В СОСТАВЕ          ЗАТРАТ     ¦               ¦  ИЗМЕРЕНИЯ

РАБОТ  НЕ  ПРИВОДИТСЯ  ВЕСЬ  КОМПЛЕКС  РАБОТ  ПО      ------------------------------------------------

РАЗРАБОТКЕ И  ОТВАЛООБРАЗОВАНИЮ ГРУНТА, ВКЛЮЧАЯ:              1      ¦       2       ¦       3

ПРИЕМ И СДАЧУ МАШИН;                                ------------------------------------------------

ИХ СМАЗКУ;                                           01.ЗАТРАТЫ    ¦    ЧЕЛ.-Ч     ¦      365

МЕЛКИЙ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ;                    ТРУДА РАБОЧИХ ¦               ¦

ПОДГОТОВКУ ЗАБОЯ С ПЕРЕКИДКОЙ НЕГАБАРИТА;            02.ЗАРАБОТНАЯ ¦      РУБ.     ¦      321

ПЕРЕДВИЖКУ МАШИН В ЗАБОЕ И НА ОТВАЛАХ;               ПЛАТА РАБОЧИХ ¦               ¦

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ  ЭКСКАВАТОРОВ  В  БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО       03.ЗАТРАТЫ    ¦    ЧЕЛ.-Ч     ¦      732

ПЕРЕД ВЗРЫВНЫМИ РАБОТАМИ;                              ТРУДА МАШИНИС-¦               ¦

ПЛАНИРОВКУ ПОДОШВЫ ЗАБОЯ,  ОТВАЛА И  ОСНОВАНИЯ       ТОВ           ¦               ¦

ПОД ТРАНСПОРТНЫЕ ПУТИ;                                 04.ЗАРАБОТНАЯ ¦      РУБ.     ¦      783

ОЧИСТКУ КОВШЕЙ  ЭКСКАВАТОРОВ,  ХОДОВЫХ  ЧАСТЕЙ       ПЛАТА МАШИНИС-¦               ¦

МАШИН, КУЗОВОВ ВАГОНОВ И АВТОМОБИЛЕЙ-САМОСВАЛОВ,       ТОВ           ¦               ¦

ПОДЪЕЗДНЫХ ЗАГРУЗОЧНЫХ И  РАЗГРУЗОЧНЫХ ПЛОЩАДОК;      ------------------------------------------------

ОТСЫПКУ ТРАССЫ ПОД ПУТИ  ПО  МЕРЕ  ПРОДВИГАНИЯ       05.ПРОЧИЕ     ¦      РУБ.     ¦     4200

ЗАБОЯ;                                                 МАШИНЫ        ¦               ¦

УСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ  ВОДООТВОДНЫХ  КАНАВ В      ------------------------------------------------

ЗАБОЕ И НА ОТВАЛЕ;                                     06.ЩЕБЕНЬ     ¦      М3       ¦     2100

ВОДООТЛИВ   С   ПОДОШВЫ   ЗАБОЯ   ДО БЛИЖАЙШЕЙ       (ДРОБЛЕНЫЕ    ¦               ¦

ВОДООТВОДНОЙ КАНАВЫ;                                   ГОРНЫЕ ПОРОДЫ)¦               ¦

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, РЕМОНТ И  СОДЕРЖАНИЕ  В ИСПРАВНОМ       07.ПРОЧИЕ МА- ¦      РУБ.     ¦     3991

СОСТОЯНИИ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ  ПУТЕЙ  И  КОНТАКТНЫХ       ТЕРИАЛЫ (ГОДО-¦               ¦

СЕТЕЙ;                                                 ВОЙ РАСХОД)   ¦               ¦

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ,  РЕМОНТ И  СОДЕРЖАНИЕ В ИСПРАВНОМ       08.МАССА ПРО- |      Т        ¦    92,16

СОСТОЯНИИ ДОРОГ  ДЛЯ  ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ  ГРУНТОВ       ЧИХ МАТЕРИАЛОВ¦               ¦

АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ      И      САМОХОДНЫМИ

СКРЕПЕРАМИ;                                              В СЛУЧАЯХ, КОГДА  ПРОЕКТОМ  ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ

ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЕ,  ПЕРЕМЕЩЕНИЕ  И  СОДЕРЖАНИЕ  В      ИНОЙ ТИП ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ, РАЗНИЦА В  ЗАТРАТАХ

ИСПРАВНОМ  СОСТОЯНИИ  ЛЭП  И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ      НА  ПЕРЕМЕЩЕНИЕ,  ТЕКУЩИЙ  РЕМОНТ  И  СОДЕРЖАНИЕ

В  ЗАБОЕ  И  НА  ОТВАЛЕ,   ВКЛЮЧАЯ   ПЕРЕДВИЖНЫЕ      АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (С  СООТВЕТСТВУЮЩИМ  ЗНАКОМ)

ПРИКЛЮЧАТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ И ТОМУ  ПОДОБНЫЕ РАБОТЫ В      ПОДЛЕЖИТ  УЧЕТУ  НЕПОСРЕДСТВЕННО  В  СМЕТАХ   НА

ЗАБОЕ И НА ОТВАЛАХ.                                   ГОРНОВСКРЫШНЫЕ РАБОТЫ.

1.6. В  НОРМАХ  И   РАСЦЕНКАХ   ПРЕДУСМОТРЕНА         1.9. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛИЦ С 2-5 ПО 2-7

РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ.   ПРИ      ПРЕДУСМОТРЕНЫ РАССТОЯНИЯ ОТ ЗАБОЯ ДО  РАЗМИНОВКИ

РАЗРАБОТКЕ ВЛАЖНЫХ И ВЯЗКИХ,СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИХ НА      ОТ  501  ДО  1000 М  И  ОБЪЕМ  ГОРНОЙ  МАССЫ   В

КОВШ  ГРУНТОВ, СЛЕДУЕТ  ПРИМЕНЯТЬ   КОЭФФИЦИЕНТЫ      ЛОКОМОТИВОСОСТАВЕ 411-480 М3.

СОГЛАСНО П.3.3 РАЗДЕЛА 3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.              ПРИ  ДРУГИХ  РАССТОЯНИЯХ  ДО  РАЗМИНОВКИ    И

1.7. В  НОРМАХ  И   РАСЦЕНКАХ   ПРЕДУСМОТРЕНА      ОБЪЕМАХ ГОРНОЙ МАССЫ В ЛОКОМОТИВОСОСТАВЕ СЛЕДУЕТ

РАЗРАБОТКА  ГРУНТА  ФРОНТАЛЬНЫМ  ЗАБОЕМ.     ПРИ      ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ СОГЛАСНО  П.П.3.9  И 3.10

РАЗРАБОТКЕ  ГРУНТА  ТУПИКОВЫМ   ЗАБОЕМ   СЛЕДУЕТ      РАЗДЕЛА 3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ  СОГЛАСНО П.3.4 РАЗДЕЛА 3         1.10. ТЕХНИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ  НАСТОЯЩЕГО СБОРНИКА

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.                                    РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВСЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДОПОЛНЕНИЯ К

1.8. В  НОРМАХ  И   РАСЦЕНКАХ   ПРЕДУСМОТРЕНО      НЕМУ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ОГОВОРЕНО В ДОПОЛНЕНИИ.

ЩЕБЕНОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ. ЗАТРАТЫ

НА  ПЕРЕМЕЩЕНИЕ,  ТЕКУЩИЙ  РЕМОНТ  И  СОДЕРЖАНИЕ         2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

10000 М2   ДОРОГ   ПРИ   РАЗРАБОТКЕ  ГРУНТОВ 1-Й

КАТЕГОРИИ СОСТАВЛЯЮТ:                                    2.1. ОБЪЕМЫ ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЯ-

ЮТСЯ  ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ.

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К СМЕТНЫМ НОРМАМ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ                     ¦НОМЕРА  ¦            КОЭФФИЦИЕНТЫ

¦НОРМА-  ¦-------------------------------------

¦ТИВНЫХ  ¦К НОР-¦К ЗАРАБОТ-¦К НОРМАМ ¦К НОРМАМ

¦ТАБЛИЦ  ¦МАМ   ¦НОЙ ПЛАТЕ ¦ЭКСПЛУА- ¦РАСХОДА

¦(И ГРАФ)¦ЗАТРАТ¦РАБОЧИХ И ¦ТАЦИИ    ¦МАТЕРИА-

¦        ¦ТРУДА ¦МАШИНИСТОВ¦МАШИН    ¦ЛОВ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1                             ¦   2    ¦  3   ¦    4     ¦    5    ¦    6

------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1 ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОЧИХ,        ¦2-2:2-21¦  -   ¦    0,92  ¦    -    ¦    -

ЗАНЯТЫХ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАРЬЕРОВ ПО ДОБЫЧЕ НЕРУДНЫХ ¦        ¦      ¦          ¦         ¦

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ                              ¦        ¦      ¦          ¦         ¦

¦        ¦      ¦          ¦         ¦

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1                             ¦   2    ¦  3   ¦    4     ¦    5    ¦    6

------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2 ПРИ НАЛИЧИИ НОЧНОЙ СМЕНЫ                         ¦2-2:2-21¦  -   ¦    1,05  ¦    -    ¦    -

3.3 ПРИ РАЗРАБОТКЕ НАЛИПАЮЩИХ НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ      ¦2-2:2-18¦ 1,11 ¦    1,11  ¦   1,11  ¦   0,9

КОВША ГРУНТОВ 1,2 И 3-Й КАТЕГОРИЙ, А ТАКЖЕ МЕРЗЛЫХ   ¦        ¦      ¦          ¦         ¦

ГРУНТОВ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ПРИ          ¦        ¦      ¦          ¦         ¦

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА          ¦        ¦      ¦          ¦         ¦

3.4 ПРИ РАБОТЕ ЭКСКАВАТОРОВ В ТУПИКОВОМ ЗАБОЕ        ¦        ¦      ¦          ¦         ¦

3.4.1. ПРИ ОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ВАГОНОВ                    ¦2-5:2-7 ¦ 0,96 ¦    0,97  ¦   1,09  ¦   0,92

3.4.2. ПРИ ДВУХ ВЫСТАВКАХ ВАГОНОВ                    ¦2-5:2-7 ¦ 0,98 ¦    1,01  ¦   1,18  ¦   0,85

3.4.3. ПРИ АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ                  ¦2-8:2-15¦ 1,1  ¦    1,1   ¦   1,09  ¦   0,92

3.5 ПРИ РАБОТЕ ЭКСКАВАТОРОВ НА УСТУПАХ  НИЖЕ         ¦2-2:2-4 ¦ 1,11 ¦    1,11  ¦   1,11  ¦    -

ТРЕХКРАТНОЙ ВЫСОТЫ КОВША,                            ¦        ¦      ¦          ¦         ¦

А ТАКЖЕ ПРИ ЗАЧИСТКЕ РУДНОГО ТЕЛА (ДО ВСКРЫШИ)       ¦2-5:2-7 ¦ 0,99 ¦    1,0   ¦   1,11  ¦   0,9

И ПРИ ВЕРХНЕМ ЧЕРПАНИИ                               ¦2-8:2-15¦ 1,1  ¦    1,11  ¦   1,11  ¦   0,9

3.6 ПРИ ПЕРЕЭКСКАВАЦИИ ГРУНТОВ 1-4 КАТЕГОРИЙ         ¦2-2:2-4 ¦ 0,91 ¦    0,91  ¦   0,91  ¦    -

3.7 ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУНТА ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫМ         ¦2-5:2-7 ¦ 1,06 ¦    1,06  ¦   1,02  ¦   1,09

ТРАНСПОРТОМ                                          ¦        ¦      ¦          ¦         ¦

3.8 ПРИ РАБОТЕ НА НЕУСТОЙЧИВОЙ ПОЧВЕ С УСТРОЙСТВОМ   ¦2-2:2-15¦ 1,06 ¦    1,06  ¦   1,06  ¦   0,94

НАСТИЛА                                              ¦        ¦      ¦          ¦         ¦

3.9 ПРИ РАССТОЯНИИ РАЗМИНОВКИ ОТ ЗАБОЯ, М:           ¦2-5:2-7 ¦      ¦          ¦         ¦

3.9.1. ДО 500                                        ¦        ¦ 0,74 ¦    0,77  ¦   0,97  ¦   0,78

3.9.2. 1001-2000                                     ¦        ¦ 1,53 ¦    1,47  ¦   1,11  ¦   1,47

3.9.3. СВЫШЕ 2000                                    ¦        ¦ 2,0  ¦    1,89  ¦   1,20  ¦   1,88

3.10 ПРИ ВМЕСТИМОСТИ СОСТАВА, М3:                    ¦2-5:2-7 ¦      ¦          ¦         ¦

3.10.1. 111-120                                      ¦        ¦ 1,24 ¦    1,28  ¦   1,54  ¦   1,16

3.10.2. 201-230                                      ¦        ¦ 1,09 ¦    1,11  ¦   1,20  ¦   1,06

3.10.3. 301-350                                      ¦        ¦ 1,03 ¦    1,03  ¦   1,07  ¦   1,01

3.11 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ                          ¦  ВСЕ   ¦      ¦          ¦         ¦

¦ТАБЛИЦЫ ¦      ¦          ¦         ¦

¦        ¦      ¦          ¦ РАЗДЕЛЫ ¦

¦        ¦      ¦          ¦01   02  ¦

¦        ¦      ¦          ¦         ¦

1,2,4,7,8,34                                         ¦        ¦      ¦          ¦1    1   ¦

3,5,6,11,12,13,14,40, 22С                            ¦        ¦      ¦          ¦1    1,01¦

9,31,32,33,35АБ                                      ¦        ¦      ¦          ¦1    1   ¦

10,35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44                      ¦        ¦      ¦          ¦1    0,99¦

15,16                                                ¦        ¦      ¦          ¦1,01 1,02¦

24С                                                  ¦        ¦      ¦          ¦1,12 1,13¦

17,19,20                                             ¦        ¦      ¦          ¦1,13 1,14¦

21С,25С2,27С                                         ¦        ¦      ¦          ¦1,17 1,19¦

18                                                   ¦        ¦      ¦          ¦1,03 1,06¦

29С                                                  ¦        ¦      ¦          ¦1,36 1,42¦

30С1                                                 ¦        ¦      ¦          ¦1,36 1,42¦

23С1-С8,25С1                                         ¦        ¦      ¦          ¦1,18 1,2 ¦

26С1                                                 ¦        ¦      ¦          ¦1,42 1,5 ¦

26С2                                                 ¦        ¦      ¦          ¦1,45 1,52¦

28С1                                                 ¦        ¦      ¦          ¦1,42 1,5 ¦

28С2                                                 ¦        ¦      ¦          ¦1,42 1,5 ¦

30С2                                                 ¦        ¦      ¦          ¦1,32 1,38¦

45                                                   ¦        ¦      ¦          ¦1,06 1,1 ¦

¦        ¦      ¦          ¦         ¦

СОДЕРЖАНИЕ

СТР.                                                  СТР.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ............................         ТАБЛИЦА 2-13. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ

ТИПА "ПРЯМАЯ ЛОПАТА" С ПОГРУЗКОЙ

РАЗДЕЛ 01. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ОДНОКОВШОВЫМИ                          В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ

ЭКСКАВАТОРАМИ ....................                       ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20 Т.........

01. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С            ТАБЛИЦА 2-14. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ

УКЛАДКОЙ НА БОРТ ТРАНШЕИ ИЛИ В                             ТИПА "ПРЯМАЯ ЛОПАТА" С ПОГРУЗКОЙ

ВЫРАБОТАННОЕ ПРОСТРАНСТВО ..........                       В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 13,5 Т.......

ТАБЛИЦА 2-2.  РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТО-

РАМИ ТИПА "ПРЯМАЯ ЛОПАТА" С             ТАБЛИЦА 2-15. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ

НОРМАЛЬНЫМ РАБОЧИМ ОБОРУДОВА-                         ТИПА "ПРЯМАЯ ЛОПАТА" С ПОГРУЗКОЙ

НИЕМ ..........................                       В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 12 Т.........

ТАБЛИЦА 2-3.  РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТО-

РАМИ ТИПА "ПРЯМАЯ ЛОПАТА" С УД-

ЛИНЕННЫМ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИ-                    04. ЭКСКАВАТОРНОЕ ОТВАЛООБРАЗОВАНИЕ..

ЕМ ............................

ТАБЛИЦА 2-16. ОТВАЛООБРАЗОВАНИЕ ГРУНТА

ТАБЛИЦА 2-4.  РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТО-                          ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ПРЯМАЯ

РАМИ ТИПА "ДРАГЛАЙН" ..........                       ЛОПАТА" С НОРМАЛЬНЫМ РАБОЧИМ

ОБОРУДОВАНИЕМ..................

02. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С

ПОГРУЗКОЙ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ         ТАБЛИЦА 2-17. ОТВАЛООБРАЗОВАНИЕ ГРУНТА

ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ПРЯМАЯ

ТАБЛИЦА 2-5.  ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ                         ЛОПАТА" С УДЛИНЕННЫМ РАБОЧИМ

ТИПА "ПРЯМАЯ ЛОПАТА" С                                ОБОРУДОВАНИЕМ..................

НОРМАЛЬНЫМ РАБОЧИМ

ОБОРУДОВАНИЕМ .................         ТАБЛИЦА 2-18. ОТВАЛООБРАЗОВАНИЕ ГРУНТА

ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ДРАГЛАЙН"...

ТАБЛИЦА 2-6.  ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ

ТИПА "ПРЯМАЯ ЛОПАТА" С УД-

ЛИНЕННЫМ РАБОЧИМ                                 05. БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОТВАЛООБРАЗОВАНИЕ..

ОБОРУДОВАНИЕМ .................

ТАБЛИЦА 2-19. ОТВАЛООБРАЗОВАНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ

ТАБЛИЦА 2-7.  ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ                         ПРИ АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ

ТИПА "ДРАГЛАЙН" ...............                       ГРУНТА.........................

03. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С            РАЗДЕЛ 02. РАЗРАБОТКА ГРУНТА СКРЕПЕРАМИ......

ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ....

ТАБЛИЦА 2-20. РАЗРАБОТКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

ТАБЛИЦА 2-8.  РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ                       ГРУНТА САМОХОДНЫМИ СКРЕПЕРАМИ

ТИПА "ПРЯМАЯ ЛОПАТА" С  ПОГРУЗКОЙ                     НА РАССТОЯНИЕ ДО 300 М.........

В  АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ  ГРУЗО-

ПОДЪЕМНОСТЬЮ 110 Т.............         ТАБЛИЦА 2-21. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА САМОХОДНЫМИ

СКРЕПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУ-

ТАБЛИЦА 2-9.  РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ                       ЮЩИЕ 100 М СВЕРХ 300 М.........

ТИПА "ПРЯМАЯ ЛОПАТА" С ПОГРУЗКОЙ

В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 75 Т.........

ТАБЛИЦА 2-10. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ

ТИПА "ПРЯМАЯ ЛОПАТА" С ПОГРУЗКОЙ

В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 42-40 Т......

ТАБЛИЦА 2-11. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ

ТИПА "ПРЯМАЯ ЛОПАТА" С ПОГРУЗКОЙ

В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 30 Т.........

ТАБЛИЦА 2-12. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ

ТИПА "ПРЯМАЯ ЛОПАТА" С ПОГРУЗКОЙ

В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 27 Т.........

РАЗДЕЛ 01. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ

01. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С УКЛАДКОЙ НА БОРТ ТРАНШЕИ ИЛИ В ВЫРАБОТАННОЕ ПРОСТРАНСТВО

ТАБЛИЦА 2-2. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА"ПРЯМАЯ ЛОПАТА" С НОРМАЛЬНЫМ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ЭКСКАВАЦИЯ ГРУНТА. 02. УКЛАДКА ГРУНТА В ОТВАЛ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦12,5                                             ¦8,0

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1        ¦2        ¦3        ¦4        ¦5        ¦1        ¦2

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦  2-2-1  ¦  2-2-2  ¦  2-2-3  ¦  2-2-4  ¦  2-2-5  ¦  2-2-6  ¦  2-2-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.48      1.78      2.31      2.93      3.23      2.16      2.53

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      5.4       6.46      8.35     10.63     11.72      5.89      6.91

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч      0.99      1.18      1.53      1.95      2.15      1.44      1.69

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  ГУСЕНИЧНЫЕ С

РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ "ПРЯМАЯ

ЛОПАТА",ВМЕСТИМОСТЬ КОВША,

М3:

8                                  300305    МАШ.-Ч      -          -         -         -         -        1.44      1.69

12,5                               300307    МАШ.-Ч      0.99      1.18      1.53      1.95      2.15       -         -

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.        4.36      5.28      6.76      8.57      9.47      4.76      5.58

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.        1.22      1.46      1.9       2.21      2.65      1.78      2.08

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.       99.38    118.53    153.61    195.74    215.83     80.91     94.95

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.        8.16      9.75     12.62     16.07     17.72      8.41      9.86

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      100.6     119.99    155.51    197.95    218.48     82.69     97.03

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦8,0                          ¦6,3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦3        ¦4        ¦5        ¦1        ¦2        ¦3        ¦4

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.    2-2-8  ¦  2-2-9  ¦ 2-2-10  ¦ 2-2-11  ¦ 2-2-12  ¦ 2-2-13  ¦ 2-2-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      3.21      4.05      4.47      2.72      3.27      4.25      5.43

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      8.76     11        12.18      6.26      7.52      9.8      12.53

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч      2.14      2.7       2.98      0.91      1.09      1.42      1.81

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ С

РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ "ПРЯМАЯ

ЛОПАТА", ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3:

6,3                               300304     МАШ.-Ч       -         -        -         1,81      2,17      2,83     3,62

8                                 300305     МАШ.-Ч      2.14      2.7      2.98        -         -          -        -

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.        7.1       8.8       9.83      5.24      6.34      8.24     10.55

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.        2.64      3.32      3.67      2.22      2.68      3.48      4.45

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      120.26    151.58    167.41     82.81     99.34    129.51    165.63

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       12.51     15.74     17.4       9.19     11.05     14.39     18.41

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      122.9     154.9     171.08     85.03    102.02    132.99    170.08

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6,3      ¦4,6                                              ¦4,0

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5        ¦1        ¦2        ¦3        ¦4        ¦5        ¦1

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.   2-2-15  ¦ 2-2-16  ¦ 2-2-17  ¦ 2-2-18  ¦ 2-2-19  ¦ 2-2-20  ¦ 2-2-21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      6.02      3.12      3.65      4.66      5.89      6.58      3.54

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     13.88      7.18      8.4      10.73     13.57     15.19      7.58

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч      2.01     1.04      1.22      1.56      1.97      2.19      1.18

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ С

РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ "ПРЯМАЯ

ЛОПАТА", ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3:

4,6                               300302     МАШ.-Ч       -        2.08      2.43      3.1       3.92      4.39      2.36

6,3                               300304     МАШ.-Ч      4.01       -         -         -         -         -         -

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.       11.67      6.01      7.05      9.01     11.42     12.79      5.11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.        4.93      2.56      2.99      3.82      4.83      5.4       2.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      183.49     61.63     72.07     91.97    116.31    130.15     68.21

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       20.39     10.56     12.35     15.77     19.94     22.31     11.47

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      188.42     64.19     75.06     95.79    121.14    135.55     71.11

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4,0

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2               ¦3               ¦4               ¦5

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.       2-2-22     ¦     2-2-23     ¦     2-2-24     ¦     2-2-25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         4.16             5.3              6.71             7.48

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         8.91            11.35            14.37            16.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч         1.39             1.77             2.24             2.49

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ            300302     МАШ.-Ч         2.77             3.53             4.47             4.99

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ С

РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ "ПРЯМАЯ

ЛОПАТА", ВМЕСТИМОСТЬ КОВША 4,6 М3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.           6.01             7.64             9.69            10.86

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.           3.42             4.35             5.5              6.13

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.          80.11           102.07           129.25           144.26

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.          13.47            17.16            21.74            24.26

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.          83.53           106.42           134.75           150.39

ТАБЛИЦА 2-3. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ПРЯМАЯ ЛОПАТА" С УДЛИНЕННЫМ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ЭКСКАВАЦИЯ ГРУНТА. 02. УКЛАДКА ГРУНТА В ОТВАЛ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000М3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦15,0                                       ¦6,3

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦1         ¦2

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦  2-3-1   ¦  2-3-2   ¦  2-3-3   ¦  2-3-4   ¦  2-3-5   ¦  2-3-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.91       2.28       2.93       3.68       3.79       4.48

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      8.65      10.31      13.3       16.7       11.26      13.34

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч      1.27       1.51       1.95       2.45       1.27       1.49

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С УДЛИНЕННЫМ РАБОЧИМ

ОБОРУДОВАНИЕМ, ВСКРЫШНЫЕ,

ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3:

15                                700031     МАШ.-Ч      1.27       1.51       1.95       2.45        -          -

6,3-6                             700032     МАШ.-Ч       -          -           -          -        2.52       2.99

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.        6.98       8.36      10.78      13.49       7.38       8.75

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.        1.57       1.86       2.4        3.02       3.11       3.68

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      124.56     148.15     191.32     240.32     161.52     191.52

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       10.39      12.37      15.97      20.05      14.02      16.62

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      126.13     150.01     193.72     243.34     164.63     195.2

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6,3                  ¦4,0

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦3         ¦4         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦  2-3-7   ¦  2-3-8   ¦  2-3-9   ¦  2-3-10  ¦  2-3-11  ¦  2-3-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      5.83       7.42       4.19       4.94       6.37       8.03

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     17.32      22.04       8.99      10.62      13.64      17.24

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч      1.95       2.47       1.4        1.65       2.12       2.68

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ С

УДЛИНЕННЫМ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

"ПРЯМАЯ ЛОПАТА", ВМЕСТИМОСТЬ КОВ-

ША, М3:

4                                 300301     МАШ.-Ч       -          -         2.79       3.3        4.24       5.36

6,3-6, ВСКРЫШНЫЕ                  700032     МАШ.-Ч      3.88       4.94        -          -          -          -

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.       11.32      14.41       6.1        7.18       9.22      11.66

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.        4.78       6.08       3.44       4.06       5.21       6.59

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      248.62     316.44     134.31     158.78     204.01     257.89

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       21.58      27.44      13.58      16.04      20.62      26.07

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      253.4      322.52     137.75     162.84     209.22     264.48

ТАБЛИЦА 2-4.  РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ДРАГЛАЙН"

СОСТАВ РАБОТ: 01. ЭКСКАВАЦИЯ ГРУНТА. 02. УКЛАДКА ГРУНТА В ОТВАЛ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦40                                     ¦25

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1        ¦2        ¦3        ¦4        ¦1        ¦2        ¦3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦  2-4-1  ¦  2-4-2  ¦  2-4-3  ¦  2-4-4  ¦  2-4-5  ¦  2-4-6  ¦  2-4-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.06      1.21      1.53      1.95      1.57      1.78      2.26

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      4.4       4.96      6.33      7.99      5.56      6.33      7.99

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч      0.61      0.69      0.88      1.11      0.9       1.02      1.29

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

КАБЕЛЕПЕРЕДВИЖЧИКИ  ГУСЕНИЧНЫЕ      300100     МАШ.-Ч      0.61      0.69      0.88      1.11       -         -         -

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШАГАЮЩИЕ С РАБОЧИМ

ОБОРУДОВАНИЕМ "ДРАГЛАЙН",

ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3:

25                                300507     МАШ.-Ч       -         -         -         -        0.9       1.02      1.29

40                                300508     МАШ.-Ч      0.61      0.69      0.88      1.11       -         -         -

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.        4.09      4.59      5.86      7.39      5.95      6.83      8.58

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.        0.89      1         1.27      1.61      1.3       1.47      1.87

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      167.32    189.23    241.33    304.41    184.22    208.87    264.1

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.        6.24      7.05      8.99     11.34      8.02      9.11     11.5

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      168.21    190.23    242.6     306.02    185.52    210.34    265.97

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦25       ¦20                                     ¦15

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4        ¦1        ¦2        ¦3        ¦4        ¦1        ¦2

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦  2-4-8  ¦  2-4-9  ¦ 2-4-10  ¦ 2-4-11  ¦ 2-4-12  ¦ 2-4-13  ¦ 2-4-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      2.9       2.35      2.72      3.5       4.51      2.36      2.72

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     10.27      7.79      9.05     11.65     14.98      7.83      9.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч      1.66      1.34      1.56      2         2.58      1.35      1.56

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШАГАЮЩИЕ С РАБОЧИМ

ОБОРУДОВАНИЕМ "ДРАГЛАЙН",

ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3:

15                                300505     МАШ.-Ч       -         -         -         -         -        1.35      1.56

20                                300506     МАШ.-Ч       -        1.34      1.56      2         2.58       -         -

25                                300507     МАШ.-Ч      1.66       -         -         -         -         -         -

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.       11         7.38      8.53     11.06     14.15      7.38      8.53

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.        2.4       1.95      2.25      2.89      3.74      1.95      2.25

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      339.81    215.19    250.45    321.22    414.26    166.79    192.73

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       14.78     11.49     13.36     17.16     22.1      11.55     13.36

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      342.21    217.14    252.7     324.11    418       168.74    194.98

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦15                 ¦13                                     ¦10

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦3        ¦4        ¦1        ¦2        ¦3        ¦4        ¦1

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦ 2-4-15  ¦ 2-4-16  ¦ 2-4-17  ¦ 2-4-18  ¦ 2-4-19  ¦ 2-4-20  ¦ 2-4-21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       3.46      4.44      2.5       2.93      3.63      4.76      3.34

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      11.53     14.74      6.91      8.06      9.96     13.08      8.5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч       1.98      2.53      1.43      1.67      2.07      2.72      1.91

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШАГАЮЩИЕ С РАБОЧИМ

ОБОРУДОВАНИЕМ "ДРАГЛАЙН",

ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3:

10                                300503     МАШ.-Ч        -         -         -         -         -         -        1.91

13                                300504     МАШ.-Ч        -         -        1.43      1.67      2.07      2.72       -

15                                300505     МАШ.-Ч       1.98      2.53       -         -         -         -         -

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.        10.95     14.02      7.95      9.25     11.36     14.93      8.41

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.         2.87      3.68      2.08      2.42      3.01      3.94      2.76

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.       244.75    312.76    118.6     138.47    171.54    225.41    138.44

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.        16.98     21.72      9.64     11.27     13.93     18.3      12.22

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.       247.62    316.44    120.68    140.89    174.55    229.35    141.2

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦10                           ¦6,0

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2        ¦3        ¦4        ¦1        ¦2        ¦3        ¦4

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦ 2-4-22  ¦ 2-4-23  ¦ 2-4-24  ¦ 2-4-25  ¦ 2-4-26  ¦ 2-4-27  ¦ 2-4-28

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      3.84      4.85      6.34      5.14      5.96      7.68     10.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      9.75     12.34     16.2      10.53     12.22     15.72     20.88

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч      2.19      2.77      3.63      1.47      1.71      2.19      2.91

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШАГАЮЩИЕ С РАБОЧИМ

ОБОРУДОВАНИЕМ "ДРАГЛАЙН",

ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3:

6,5                               300502     МАШ.-Ч       -         -         -        2.94      3.41      4.39      5.83

10                                300503     МАШ.-Ч      2.19      2.77      3.63       -         -         -         -

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.        9.64     12.21     16.11      9.64     11.19     14.41     19.13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.        3.18      4.03      5.25      4.25      4.93      6.38      8.46

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      158.74    200.79    263.24    153.53    178.11    229.23    304.41

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       14.01     17.74     23.27     15.27     17.72     22.79     30.27

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      161.92    204.82    268.49    157.78    183.04    235.61    312.87

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4,0

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1                     ¦2                     ¦3

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦        2-4-29        ¦        2-4-30        ¦        2-4-31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч            6.61                   7.84                  10.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч           12.18                  14.43                  19.07

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч            1.9                    2.25                   2.97

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ            300501     МАШ.-Ч            3.78                   4.48                   5.92

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШАГАЮЩИЕ С РАБОЧИМ

ОБОРУДОВАНИЕМ "ДРАГЛАЙН", ВМЕСТИ-

МОСТЬ КОВША 4 М3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.              8.24                   9.77                  12.92

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.              5.48                   6.5                    8.58

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.            106.36                 126.05                 166.56

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.             18.39                  21.8                   28.81

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.            111.84                 132.55                 175.14

02. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С ПОГРУЗКОЙ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

ТАБЛИЦА 2-5.  ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ПРЯМАЯ ЛОПАТА" С НОРМАЛЬНЫМ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ЭКСКАВАЦИЯ ГРУНТА. 02.ПОГРУЗКА В ВАГОНЫ-САМОСВАЛЫ. 03. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦15                                               ¦12,5

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1        ¦2        ¦3        ¦4        ¦5        ¦1        ¦2

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦  2-5-1  ¦  2-5-2  ¦  2-5-3  ¦  2-5-4  ¦  2-5-5  ¦  2-5-6  ¦  2-5-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     31.9      32.1      27.7      29.6      31.2      44.4      46

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     22.56     25.79     31.14     37.81     41.59     24.2      27.38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕР- 070103     МАШ.-Ч      1.17      1.34      1.62      1.97      2.16      1.31      1.48

ГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ГОРНО-

ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ЭЛЕКТРИ-

ЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ С РАБОЧИМ ОБОРУ-

ДОВАНИЕМ "ПРЯМАЯ ЛОПАТА",

ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3:

2,5                               300307     МАШ.-Ч       -         -         -         -         -        1.31      1.48

15                                300308     МАШ.-Ч      1.17      1.34      1.62      1.97      2.16       -         -

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.       54.23     61.96     74.8      90.78     99.95     57.51     65.11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ, ТЕРМООБРА- 105-0068    М           0.04      0.03      0.03      0.03      0.03      0.04      0.04

БОТАННЫЕ ОБЪЕМНОЙ ЗАКАЛКОЙ В МАСЛЕ,

I КЛАСС, ТИП Р50, МАРКА СТАЛИ М74В

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДО-  105-0114   ШТ.         1.24      1.24      0.93      0.93      0.93      1.85      1.85

РОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И НЕОБ-

РЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ),

ТИП I

ШПАЛЫ СТРУНОБЕТОННЫЕ               (105-9120 ) ШТ.         0.82      0.82      1.03      1.24      1.44      0.82      1.03

БАЛЛАСТ ПЕСЧАНЫЙ                   (408-9190 ) М3          1.65      1.65      1.24      1.24      1.24      2.47      2.47

БАЛЛАСТ ЩЕБЕНОЧНЫЙ                 (408-9200 ) М3          0.35      0.35      0.44      0.53      0.62      0.35      0.44

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       12.9      12.9      14.63     15.13     15.13     13.39     13.39

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.        1.94      1.94      2.19      2.27      2.27      2.01      2.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.       27.7      27.9      24.2      25.8      27.4      38.5      40

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      176       201.43    243.41    295.82    324.76    183.24    207.16

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       24.37     27.87     33.65     40.86     44.93     26.32     29.77

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       12.9      12.9      14.63     15.13     15.13     13.39     13.39

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      216.6     242.23    282.24    336.75    367.29    235.13    260.55

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ.       20.43     20.28     15.32     15.32     15.32     30.19     30.19

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕН-

НЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ.        0.49      0.49      0.37      0.37      0.37      0.72      0.72

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦12,5                         ¦10

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦3        ¦4        ¦5        ¦1        ¦2        ¦3        ¦4

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦  2-5-8  ¦  2-5-9  ¦ 2-5-10  ¦ 2-5-11  ¦ 2-5-12  ¦ 2-5-13  ¦ 2-5-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     35.6      37.6      37.8      44.7      46.4      35.9      39.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     34.09     41.52     44.92     25.02     28.39     35.13     43.51

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч      1.84      2.25      2.43      1.46      1.66      2.05      2.54

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ С

РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ "ПРЯМАЯ

ЛОПАТА", ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3:

10                                300306     МАШ.-Ч       -         -         -        1.46      1.66      2.05      2.54

12,5                              300307     МАШ.-Ч      1.84      2.25      2.43       -         -         -         -

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.       81.09     98.64    106.77     62.62     71        87.9     108.86

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ,             105-0068   М           0.03      0.04      0.04      0.04      0.04      0.03      0.04

ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ ОБЪЕМНОЙ

ЗАКАЛКОЙ В МАСЛЕ, I КЛАСС, ТИП Р50,

МАРКА СТАЛИ М74В

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ      105-0114   ШТ.         1.24      1.24      1.24      1.85      1.85      1.24      1.24

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

ШПАЛЫ СТРУНОБЕТОННЫЕ               (105-9120 ) ШТ.         1.24      1.44      1.44      0.82      1.03      1.24      1.65

БАЛЛАСТ ПЕСЧАНЫЙ                   (408-9190 ) М3          1.65      1.65      1.65      2.47      2.47      1.65      1.65

БАЛЛАСТ ЩЕБЕНОЧНЫЙ                 (408-9200 ) М3          0.53      0.62      0.62      0.35      0.44      0.53      0.7

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       15        15.25     15.25     13.89     13.89     15.13     15.5

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.        2.25      2.29      2.29      2.08      2.08      2.27      2.32

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.       31.1      32.9      33.1      38.7      40.2      31.3      34.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      257.7     314.6     340       141.14    160.27    198.15    245.46

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ.       37.07     45.16     48.85     26.21     29.73     36.78     45.56

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       15        15.25     15.25     13.89     13.89     15.13     15.5

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      303.8     362.75    388.35    193.73    214.36    244.58    295.36

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ.       20.28     20.43     20.43     30.19     30.19     20.28     20.43

ПРИНИМАЕМЫХ  ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ               РУБ.        0.49      0.49      0.49      0.72      0.72      0.49      0.49

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦10       ¦8,0                                              ¦6,3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5        ¦1        ¦2        ¦3        ¦4        ¦5        ¦1

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦ 2-5-15  ¦ 2-5-16  ¦ 2-5-17  ¦ 2-5-18  ¦ 2-5-19  ¦ 2-5-20  ¦ 2-5-21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     39.8      34.1      35.8      33.1      35.4      37.2      36.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     47.8      26.54     30.83     38.27     47.98     52.28     30.61

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭ-    070103     МАШ.-Ч      2.79      1.72      2         2.48      3.11      3.39      1.06

НЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ГОРНО-

ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130) КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ, ЭЛЕКТРИ-

ЧЕСКИЕ, ГУСЕНИЧНЫЕ С РАБОЧИМ ОБОРУ-

ДОВАНИЕМ "ПРЯМАЯ ЛОПАТА",

ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3:

6,3                              300304     МАШ.-Ч       -         -         -         -         -         -        2.12

8                                300305     МАШ.-Ч       -        1.72      2         2.48      3.11      3.39       -

10                               300306     МАШ.-Ч      2.79       -         -         -         -         -         -

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.      119.6      64.85     75.33     93.53    117.25    127.73     76.77

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ,             105-0068   М           0.04      0.03      0.03      0.03      0.04      0.04      0.03

ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ ОБЪЕМНОЙ

ЗАКАЛКОЙ В МАСЛЕ, I КЛАСС, ТИП Р50,

МАРКА СТАЛИ М74В

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ      105-0114   ШТ.         1.24      1.24      1.24      0.93      0.93      0.93      1.24

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

ШПАЛЫ СТРУНОБЕТОННЫЕ               (105-9120 ) ШТ.         1.65      1.03      1.24      1.65      1.85      2.06      1.24

БАЛЛАСТ ПЕСЧАНЫЙ                   (408-9190 ) М3          1.65      1.65      1.65      1.24      1.24      1.24      1.65

БАЛЛАСТ ЩЕБЕНОЧНЫЙ                 (408-9200 ) М3          0.7       0.44      0.53      0.7       0.79      0.88      0.53

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       15.5      14.38     14.38     15.25     15.62     15.62     16.12

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ.        2.32      2.16      2.16      2.29      2.34      2.34      2.42

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.       34.7      29.7      31.2      29        31.1      32.7      31.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      269.64    155.81    181.09    224.67    281.71    306.99    167.59

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ.       50.05     27.79     32.3      40.08     50.25     54.76     31.96

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       15.5      14.38     14.38     15.25     15.62     15.62     16.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      319.84    199.89    226.67    268.92    328.43    355.31    215.11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ.       20.43     20.28     20.28     15.32     15.47     15.47     20.28

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ.        0.49      0.49      0.49      0.37      0.37      0.37      0.49

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6,3                                    ¦5,0

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2        ¦3        ¦4        ¦5        ¦1        ¦2        ¦3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦ 2-5-22  ¦ 2-5-23  ¦ 2-5-24  ¦ 2-5-25  ¦ 2-5-26  ¦ 2-5-27  ¦ 2-5-28

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     39.2      35.4      40.7      42.6      56        58        49.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     35.93     44.88     56.44     61.71     34.19     40.18     49.94

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕР- 070103     МАШ.-Ч      1.24      1.56      1.96      2.15      1.12      1.32      1.64

ГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ГОРНО-

ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130) КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ЭЛЕКТРИ-

ЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ С РАБОЧИМ ОБОРУ-

ДОВАНИЕМ "ПРЯМАЯ ЛОПАТА",

ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3:

5,2                               300303     МАШ.-Ч       -         -         -         -        2.24      2.63      3.27

6,3                               300304     МАШ.-Ч      2.49      3.11      3.92      4.3        -         -         -

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.       90.13    112.53    141.48    154.58     86.72    101.92    126.68

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ,ТЕРМООБРАБО- 105-0068   М           0.04      0.05      0.05      0.05      0.05      0.05      0.05

ТАННЫЕ ОБЪЕМНОЙ ЗАКАЛКОЙ В МАСЛЕ,

I КЛАСС, ТИП Р50, МАРКА СТАЛИ М74В

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДО-  105-0114   ШТ.         1.24      0.93      0.93      0.93      2.16      2.16      1.55

РОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И НЕОБ-

РЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ ЛИСТВ.)ТИПI

ШПАЛЫ СТРУНОБЕТОННЫЕ               (105-9120 ) ШТ.         1.65      1.85      2.47      2.68      1.44      1.65      2.06

БАЛЛАСТ ПЕСЧАНЫЙ                   (408-9190 ) М3          1.65      1.24      1.24      1.24      2.88      2.88      2.06

БАЛЛАСТ ЩЕБЕНОЧНЫЙ                 (408-9200 ) М3          0.7       0.79      1.05      1.14      0.62      0.7       0.88

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       16.12     17.36     18.48     18.48     18.6      18.6      20.71

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.        2.42      2.6       2.77      2.77      2.79      2.79      3.11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.       34.4      31.1      35.8      37.5      48.7      50.5      43.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      196.77    245.79    309.42    338.79    154.68    181.75    225.93

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       37.52     46.86     58.94     64.47     35.45     41.66     51.77

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       16.12     17.36     18.48     18.48     18.6      18.6      20.71

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      247.29    294.25    363.7     394.77    221.98    250.85    289.84

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ.       20.43     15.62     15.62     15.62     35.3      35.3      25.54

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.        0.49      0.38      0.38      0.38      0.85      0.85      0.62

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5,0                ¦4,6

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4        ¦5        ¦1        ¦2        ¦3        ¦4        ¦5

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 2-5-29  ¦ 2-5-30  ¦ 2-5-31  ¦ 2-5-32  ¦ 2-5-33  ¦ 2-5-34  ¦ 2-5-35

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     53.4      56.7      56.3      59.6      51.1      55.2      58.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     62.99     69.7      36.86     43.16     53.71     68.13     75.38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭ-    070103     М-ЧАС       2.06      2.28      1.21      1.41      1.76      2.22      2.47

НЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ГОРНО-

ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130) КВТ (Л.С)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ,           300302     М-ЧАС                           2.41      2.82      3.52      4.45      4.93

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ГУСЕНИЧНЫЕ С

РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ПРЯМАЯ

ЛОПАТА: 4,6М3

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ,           300303     М-ЧАС       4.12      4.56

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ГУСЕНИЧНЫЕ С

РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ПРЯМАЯ

ЛОПАТА: 5,2 М3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       159.82    176.85     93.53    109.52    136.24    172.92    191.26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ              105-0068   М           0.05      0.06      0.05      0.05      0.05      0.06      0.06

ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ ОБЪЕМНОЙ

ЗАКАЛКОЙ В МАСЛЕ, I КЛАСС, ТИП Р50,

МАРКИ СТАЛИ М74В

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ      105-0114   ШТ          1.55      1.55      2.16      2.16      1.55      1.55      1.55

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

ШПАЛЫ СТРУНОБЕТОННЫЕ               (105-9120 ) ШТ          2.47      2.88      1.44      1.85      2.27      2.68      3.09

БАЛЛАСТ ПЕСЧАНЫЙ                   (408-9190 ) М3          2.06      2.06      2.88      2.88      2.06      2.06      2.06

БАЛЛАСТ ЩЕБЕНОЧНЫЙ                 (408-9200 ) М3          1.05      1.23      0.62      0.79      0.97      1.14      1.32

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        21.82     21.82     18.6      18.6      20.71     21.82     21.82

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         3.27      3.27      2.79      2.79      3.11      3.27      3.27

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        46.7      49.7      48.9      52        44.7      48.3      51.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       284.82    315.2     158.01    184.92    230.36    291.88    323.13

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        65.3      72.26     38.21     44.73     55.69     70.61     78.14

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        21.82     21.82     18.6      18.6      20.71     21.82     21.82

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       353.34    386.72    225.51    255.52    295.77    362       396.35

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ КРОМЕ                     РУБ        25.54     25.69     35.3      35.3      25.54     25.69     25.69

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ               РУБ         0.62      0.62      0.85      0.85      0.62      0.62      0.62

ТАБЛИЦА 2-6  ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА ПРЯМАЯ ЛОПАТА С УДЛЕНЕННЫМ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЭКСКАВАЦИЯ ГРУНТА. 02.ПОГРУЗКА В ВАГОНЫ-САМОСВАЛЫ. 03.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000М3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6,3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1            ¦2            ¦3            ¦4            ¦5

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    2-6-1    ¦    2-6-2    ¦    2-6-3    ¦    2-6-4    ¦    2-6-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       37.6          39.6          37.1          42.5          44.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       36.41         42.51         53.35         67.57         74.98

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     М-ЧАС         2.29          2.67          3.35          4.26          4.71

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНОВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л С)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ            700032     М-ЧАС         2.29          2.67          3.35          4.26          4.71

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С УДЛИНЕННЫМ

ОБОРУДОВАНИЕМ, ВСКРЫШНЫЕ: 6,3-6 М3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          82.66         96.55        121.18        153.27        170.3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ              105-0068   М             0.04          0.04          0.04          0.05          0.05

ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ ОБЪЕМНОЙ

ЗАКАЛКОЙ В МАСЛЕ, I КЛАСС, ТИП Р50,

МАРКИ СТАЛИ М74В

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ      105-0114   ШТ            1.24          1.24          0.93          0.93          0.93

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

ШПАЛЫ СТРУНОБЕТОННЫЕ               (105-9120 ) ШТ            1.44          1.65          2.06          2.68          2.88

БАЛЛАСТ ПЕСЧАНЫЙ                   (408-9190 ) М3            1.65          1.65          1.24          1.24          1.24

БАЛЛАСТ ЩЕБЕНОЧНЫЙ                 (408-9200 ) М3            0.62          0.7           0.88          1.14          1.23

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          16.12         16.12         17.36         18.48         18.48

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           2.42          2.42          2.6           2.77          2.77

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          32.9          34.6          32.5          37.5          39.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         230.77        269.24        337.86        428.81        474.95

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          36.98         43.17         54.17         68.64         76.15

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          16.12         16.12         17.36         18.48         18.48

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         279.79        319.96        387.72        484.79        532.63

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          20.43         20.43         15.47         15.62         15.62

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.49          0.49          0.37          0.38          0.38

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4,0

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1            ¦2            ¦3            ¦4            ¦5

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    2-6-6    ¦    2-6-7    ¦    2-6-8    ¦    2-6-9    ¦   2-6-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       59.8          61.9          55            60.6          64.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       44.55         51.67         66.05         82.07         89.88

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     М-ЧАС         1.46          1.7           2.15          2.68          2.95

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНОВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л С)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ,           300301     М-ЧАС         2.91          3.39          4.31          5.36          5.89

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ГУСЕНИЧНЫЕ С

РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ПРЯМАЯ

ЛОПАТА: 4 М 3 (С УДЛИНЕННЫМ

РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         113.05        131           167.68        208.29        227.94

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ              105-0068   М             0.05          0.06          0.06          0.07          0.07

ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ ОБЪЕМНОЙ

ЗАКАЛКОЙ В МАСЛЕ, I КЛАСС, ТИП Р50,

МАРКИ СТАЛИ М74В

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ      105-0114   ШТ            2.16          2.16          1.55          1.55          1.55

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

ШПАЛЫ СТРУНОБЕТОННЫЕ               (105-9120 ) ШТ            1.85          2.06          2.68          3.3           3.71

БАЛЛАСТ ПЕСЧАНЫЙ                   (408-9190 ) М3            2.88          2.88          2.06          2.06          2.06

БАЛЛАСТ ЩЕБЕНОЧНЫЙ                 (408-9200 ) М3            0.79          0.88          1.14          1.4           1.58

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          18.6          18.6          21.08         21.82         21.82

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           2.79          2.79          3.16          3.27          3.27

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          52.1          54            48.2          53.3          56.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         246.77        286.78        365.64        454.52        498.57

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          46.18         53.58         68.44         85.06         93.19

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          18.6          18.6          21.08         21.82         21.82

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         317.47        359.38        434.92        529.64        576.69

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          35.3          35.45         25.69         25.84         25.84

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.85          0.85          0.62          0.63          0.63

ТАБЛИЦА 2-7  ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА ДРАГЛАЙН

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЭКСКАВАЦИЯ ГРУНТА. 02.ПОГРУЗКА В ВАГОНЫ-САМОСВАЛЫ. 03.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000М3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦13

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     2-7-1      ¦     2-7-2      ¦     2-7-3      ¦     2-7-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        28               30               29               32.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        27.54            33.69            41.56            51.84

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     М-ЧАС          1.58             1.93             2.38             2.97

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНОВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л С)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ            300504     М-ЧАС          1.58             1.93             2.38             2.97

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШАГАЮЩИЕ С РАБОЧИМ

ОБОРУДОВАНИЕМ "ДРАГЛАЙН": 13 М3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           69.17            84.63           104.41           130.21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ              105-0068   М              0.03             0.03             0.03             0.04

ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ ОБЪЕМНОЙ

ЗАКАЛКОЙ В МАСЛЕ, I КЛАСС, ТИП Р50,

МАРКИ СТАЛИ М74В

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ      105-0114   ШТ             0.93             0.93             0.77             0.77

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

ШПАЛЫ СТРУНОБЕТОННЫЕ               (105-9120 ) ШТ             1.03             1.24             1.44             1.85

БАЛЛАСТ ПЕСЧАНЫЙ                   (408-9190 ) М3             1.24             1.24             1.03             1.03

БАЛЛАСТ ЩЕБЕНОЧНЫЙ                 (408-9200 ) М3             0.44             0.53             0.62             0.79

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           13.39            13.39            15               15.25

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            2.01             2.01             2.25             2.29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           24.5             26.3             25.5             28.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          191.43           233.97           288.57           360.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           28.77            35.19            43.41            54.15

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           13.39            13.39            15               15.25

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          229.32           273.66           329.07           404.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           15.32            15.32            12.76            12.91

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.37             0.37             0.31             0.31

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦10

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     2-7-5      ¦     2-7-6      ¦     2-7-7      ¦     2-7-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        30.2             32.2             33.1             38.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        34.2             41.34            53.38            67.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     М-ЧАС          2                2.45             3.11             3.93

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНОВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л С)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ            300503     М-ЧАС          2                2.45             3.11             3.93

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШАГАЮЩИЕ С РАБОЧИМ

ОБОРУДОВАНИЕМ "ДРАГЛАЙН": 10 М3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           85.54           103.1            133.62           168.99

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ              105-0068   М              0.03             0.03             0.04             0.04

ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ ОБЪЕМНОЙ

ЗАКАЛКОЙ В МАСЛЕ, I КЛАСС, ТИП Р50,

МАРКИ СТАЛИ М74В

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ      105-0114   ШТ             0.93             0.93             0.77             0.77

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

ШПАЛЫ СТРУНОБЕТОННЫЕ               (105-9120 ) ШТ             1.24             1.44             1.85             2.47

БАЛЛАСТ ПЕСЧАНЫЙ                   (408-9190 ) М3             1.24             1.24             1.03             1.03

БАЛЛАСТ ЩЕБЕНОЧНЫЙ                 (408-9200 ) М3             0.53             0.62             0.79             1.05

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           13.89            13.89            15.13            15.5

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            2.08             2.08             2.27             2.32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           26.4             28.3             29               34

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          221.7            269.9            345.35           436.54

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           35.82            43.38            55.89            70.66

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           13.89            13.89            15.13            15.5

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          261.99           312.09           389.48           486.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           15.32            15.32            12.91            12.91

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.37             0.37             0.31             0.31

03. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ

ТАБЛИЦА 2-8. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ПРЯМАЯ ЛОПАТА" С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ  110 Т

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЭКСКАВАЦИЯ ГРУНТА. 02.ПОГРУЗКА В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ. 03.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦12,5                                                  ¦10

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5         ¦1

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦  2-8-1   ¦  2-8-2   ¦  2-8-3   ¦  2-8-4   ¦  2-8-5   ¦  2-8-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      6.11       7.13       8.91      10.8       12.1        6.81

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     22.89      24.2       24.59      27.34      29.01      22.02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч      1.36       1.59       1.98       2.45       2.74       1.51

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ С

РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ "ПРЯМАЯ

ЛОПАТА", ВМЕСТИМОСТЬ

КОВША, М3:

10                               300306     МАШ.-Ч        -          -          -          -          -         1.51

12,5                             300307     МАШ.-Ч       1.36       1.59       1.98       2.45       2.74        -

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.       52.92      54.1       50.57      53.19      54.76      53.06

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЩЕБЕНЬ (ДРОБЛЕНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ)   (408-9260 ) М3         13          8.65       5.77       4.33       4.33      13

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       57.29      57.29      50.34      50.34      50.34      57.29

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.        8.59       8.59       7.55       7.55       7.55       8.59

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.        5.25       6.14       7.66       9.28      10.4        5.85

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      183.45     206.71     240.61     288.35     317.75     134.27

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       25.29      27.24      28.87      32.92      35.39      23.59

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       57.29      57.29      50.34      50.34      50.34      57.29

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      245.99     270.14     298.61     347.97     378.49     197.41

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦10                                         ¦8,0

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5         ¦1         ¦2

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦  2-8-7   ¦  2-8-8   ¦  2-8-9   ¦  2-8-10  ¦  2-8-11  ¦  2-8-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      7.88       9.89      10.8       14.4        6.73       7.94

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     23.17      23.37      28.66      30.36      30.42      33.74

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч      1.75       2.19       2.93       3.28       1.79       2.12

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ С

РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ "ПРЯМАЯ

ЛОПАТА", ВМЕСТИМОСТЬ:

КОВША, М3:

8                                 300305     МАШ.-Ч       -          -          -          -         1.79       2.12

10                                300306     МАШ.-Ч      1.75       2.19       2.93       3.28        -          -

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.       54.37      50.96      60.26      62.23      75.98      83.05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЩЕБЕНЬ (ДРОБЛЕНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ)   (408-9260 ) М3          8.65       5.77       4.33       4.33      21.6       14.4

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       57.29      50.34      57.29      57.29      85.93      92.88

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.        8.59       7.55       8.59       8.59      12.89      13.93

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.        6.78       8.5        9.22      12.5        5.76       6.81

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      148.49     168.74     217.83     238.63     170.63     195.16

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       25.2       26.41      32.96      35.33      31.47      35.2

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       57.29      50.34      57.29      57.29      85.93      92.88

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      212.56     227.58     284.34     308.42     262.32     294.85

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦8,0                             ¦6,3

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦3         ¦4         ¦5         ¦1         ¦2         ¦3

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦  2-8-13  ¦  2-8-14  ¦  2-8-15  ¦  2-8-16  ¦  2-8-17  ¦  2-8-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      9.94      12.4       14.8        8.26       9.81      12.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     28.59      33.59      38.48      33.01      34.62      31.74

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч      2.65       3.35       4.03       1.1        1.31       1.65

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ С

РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ "ПРЯМАЯ

ЛОПАТА",ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3:

6,3                               300304     МАШ.-Ч       -          -          -         2.2        2.62       3.3

8                                 300305     МАШ.-Ч      2.65       3.35       4.03         -          -          -

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.       62.62      71.4       80.04      83.45      85.15      71.26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЩЕБЕНЬ (ДРОБЛЕНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ)   (408-9260 ) М3          8.65       6.49       6.49      21.6       14.4        8.65

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       64.23      71.3       78.12      92.88      92.88      71.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.        9.63      10.69      11.72      13.93      13.93      10.69

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.        8.52      10.5       12.7        7.07       8.39      10.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      202.75     248.55     293.14     177.7      197.39     212.63

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       31.64      37.67      43.56      34.3       36.58      35.27

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       64.23      71.3       78.12      92.88      92.88      71.3

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      275.5      330.35     383.96     277.65     298.66     294.53

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6,3                  ¦6,0

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4         ¦5         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦  2-8-19  ¦  2-8-20  ¦  2-8-21  ¦  2-8-22  ¦  2-8-23  ¦  2-8-24

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     15.3       17.1        8.08       9.25      11.7       14.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     37.03      40.78      32.24      33.43      30.27      35.14

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч      2.09       2.33       1.08       1.24       1.57       1.97

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ С

РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ "ПРЯМАЯ

ЛОПАТА", ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3:

6,3                               300304      МАШ.-Ч     4.17       4.65       -          -          -          -

8                                 300305      МАШ.-Ч      -          -        2.15       2.47       3.12       3.93

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                   РУБ.      80.7       88.43      81.48      82.66      68.12      76.77

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЩЕБЕНЬ (ДРОБЛЕНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ)   (408-9260 )  М3         6.49       6.49      21.6       14.4        8.65       6.49

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                РУБ.      78.12      85.93      92.88      92.88      71.3       78.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                         РУБ.      11.72      12.89      13.93      13.93      10.69      11.72

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     РУБ.      13.2       14.6        6.91       7.92      10         12.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                              РУБ.     259.38     287.68     187.6      204.57     222.14     270.71

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                    РУБ.      41.78      46.11      33.5       35.21      33.59      39.58

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                РУБ.      78.12      85.93      92.88      92.88      71.3       78.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                           РУБ.     350.7      388.21     287.39     305.37     303.44     361.23

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6,0       ¦4,6-5

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦  2-8-25  ¦  2-8-26  ¦  2-8-27  ¦  2-8-28  ¦  2-8-29  ¦  2-8-30

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     16.3        9.36      11.1       14         17.4       19.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     36.94      42.25      45.77      40.89      46.25      50.28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч      2.21       1.25       1.48       1.86       2.37       2.67

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ С

РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ "ПРЯМАЯ

ЛОПАТА", ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3:

5,2                               300303     МАШ.-Ч       -         2.49       2.97       3.73       4.73       5.34

8                                 300305     МАШ.-Ч      4.43        -          -          -          -          -

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.       78.47     109.25     116.33      95.76     104.41     112.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЩЕБЕНЬ (ДРОБЛЕНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ)   (408-9260 ) М3          6.49      32.4       21.6       14.4       10.4       10.4

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       78.12     128.96     135.16     106.89     113.83     121.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.       11.72      19.34      20.27      16.03      17.07      18.25

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.       13.9        8          9.52      11.9       14.9       16.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      297.01     184.83     206.41     208.89     247.95     274.02

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       42.19      43.27      47.39      44.43      51.24      56.08

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       78.12     128.96     135.16     106.89     113.83     121.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      389.03     321.79     351.09     327.68     376.68     412.46

ТАБЛИЦА 2-9. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ПРЯМАЯ ЛОПАТА" С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ  75 Т

СОСТАВ РАБОТ: 01. ЭКСКАВАЦИЯ ГРУНТА. 02. ПОГРУЗКА В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ. 03. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦12,5                                                  ¦10

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5         ¦1

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦  2-9-1   ¦  2-9-2   ¦  2-9-3   ¦  2-9-4   ¦  2-9-5   ¦  2-9-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      5.38       6.25       7.77       9.48      11.1        6.02

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     21.44      22.83      21.36      26.21      28.83      20.68

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч      1.43       1.67       2.07       2.58       3.03       1.61

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ С

РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ "ПРЯМАЯ

ЛОПАТА", ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3:

10                               300306     МАШ.-Ч       -          -          -          -          -         1.61

12,5                             300307     МАШ.-Ч      1.43       1.67       2.07       2.58       3.03        -

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.       47.68      48.99      39.69      48.21      50.7       48.08

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЩЕБЕНЬ (ДРОБЛЕНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ)   (408-9260 ) М3         10.8        7.21       4.33       3.3        3.3       10.8

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       50.34      50.34      35.59      42.66      42.66      50.34

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.        7.55       7.55       5.34       6.4        6.4        7.55

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.        4.6        5.35       6.65       8.12       9.53       5.15

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      184.93     209.27     238.37     295.84     341.52     134.67

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       24.2       26.26      26.23      32.31      36.18      22.6

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       50.34      50.34      35.59      42.66      42.66      50.34

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      239.87     264.96     280.61     346.62     393.71     190.16

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦10                                         ¦8,0

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5         ¦1         ¦2

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦  2-9-7   ¦  2-9-8   ¦  2-9-9   ¦  2-9-10  ¦  2-9-11  ¦  2-9-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      7.02       6.89       9.11      13          5.62       6.61

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     21.89      20.16      25.69      27.79      27.03      30.35

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч      1.87       2.3        3.08       3.52       1.87       2.2

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ С

РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ "ПРЯМАЯ

ЛОПАТА", ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3:

8                                 300305     МАШ.-Ч       -          -          -          -         1.87       2.2

10                                300306     МАШ.-Ч      1.87       2.3        3.08       3.52        -          -

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.       49.39      40.22      49.91      52.27      64.98      72.05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЩЕБЕНЬ (ДРОБЛЕНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ)   (408-9260 ) М3          7.21       4.33       3.3        3.3       17.3       11.5

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       50.34      42.66      50.34      50.34      71.3       78.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.        7.55       6.4        7.55       7.55      10.69      11.72

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.        6.02       5.86       7.74      11.1        4.78       5.61

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      149.96     163.91     215.56     241.57     163.87     188.39

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       24.32      23.75      30.61      33.57      28.56      32.29

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       50.34      42.66      50.34      50.34      71.3       78.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      206.32     212.43     273.64     303.01     239.95     272.12

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦8,0                             ¦6,3

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦3         ¦4         ¦5         ¦1         ¦2         ¦3

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦  2-9-13  ¦  2-9-14  ¦  2-9-15  ¦  2-9-16  ¦  2-9-17  ¦  2-9-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      8.26      10.2       11.8        6.9        8.14      10.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     27.21      32.2       36.49      29.63      31.31      30.26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч      2.75       3.45       4          1.15       1.36       1.7

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ С

РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ "ПРЯМАЯ

ЛОПАТА", ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3:

6,3                               300304     МАШ.-Ч       -          -          -         2.3        2.71       3.4

8                                 300305     МАШ.-Ч      2.75       3.45       4           -          -          -

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.       57.51      66.29      74.28      72.44      74.41      66.02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЩЕБЕНЬ (ДРОБЛЕНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ)   (408-9260 ) М3          7.21       5.46       5.46      17.3       11.5        7.21

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       57.29      64.23      71.3       78.12      78.12      64.23

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.        8.59       9.63      10.69      11.72      11.72       9.63

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.        7.02       8.67      10          5.87       6.92       8.67

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      202.93     248.73     285.8      170.97     190.54     211.68

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       30.59      36.63      41.68      31.41      33.73      34.13

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       57.29      64.23      71.3       78.12      78.12      64.23

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      267.24     321.63     367.1      254.96     275.58     284.58

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6,3                  ¦6,0

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4         ¦5         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦  2-9-19  ¦  2-9-20  ¦  2-9-21  ¦  2-9-22  ¦  2-9-23  ¦  2-9-24

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     12.7       14.6        6.74       7.71       9.68      11.95

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     35.62      40.08      28.9       30.12      28.75      33.73

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч      2.14       2.47       1.12       1.29       1.62       2.03

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ С

РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ "ПРЯМАЯ

ЛОПАТА", ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3:

6,3                               300304     МАШ.-Ч      4.28       4.94        -          -          -          -

8                                 300305     МАШ.-Ч       -          -         2.25       2.58       3.22       4.06

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.       75.59      84.1       70.61      71.79      62.75      71.53

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЩЕБЕНЬ (ДРОБЛЕНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ)   (408-9260 ) М3          5.46       5.46      17.3       11.5        7.21       5.46

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       71.3       78.12      78.12      78.12      64.23      71.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.       10.69      11.72      11.72      11.72       9.63      10.69

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.       10.7       12.4        5.73       6.56       8.23      10.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      258.94     295.73     181.59     199.08     221.7      271.85

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       40.7       46.03      30.64      32.4       32.4       38.55

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       71.3       78.12      78.12      78.12      64.23      71.3

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      340.94     386.25     265.44     283.76     294.16     353.35

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6,0       ¦4,6-5

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦  2-9-25  ¦  2-9-26  ¦  2-9-27  ¦  2-9-28  ¦  2-9-29  ¦  2-9-30

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     13.9        7.79       9.22      11.6       14.4       16.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     36.04      38.89      42.39      39.5       44.84      47.33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч      2.35       1.3        1.53       1.94       2.43       2.79

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ С

РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ "ПРЯМАЯ

ЛОПАТА", ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3:

5,2                               300303     МАШ.-Ч       -         2.6        3.07       3.86       4.86       5.58

8                                 300305     МАШ.-Ч      4.69        -           -          -          -          -

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.       73.75      98.25     105.32      90.52      99.17     101.26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЩЕБЕНЬ (ДРОБЛЕНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ)   (408-9260 ) М3          5.46      28.1       18.7       13          9.79       9.79

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       71.3      113.83     121.64      99.82     106.89     106.89

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.       10.69      17.07      18.25      14.97      16.03      16.03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.       11.7        6.62       7.83       9.85      12.3       14

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      305.19     177.13     198.43     207.71     246.62     270.55

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       41.88      40.42      44.52      43.42      50.21      53.87

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       71.3      113.83     121.64      99.82     106.89     106.89

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      388.19     297.58     327.9      317.38     365.81     391.44

ТАБЛИЦА 2-10. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ПРЯМАЯ ЛОПАТА" С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ

42-40 Т

СОСТАВ РАБОТ: 01. ЭКСКАВАЦИЯ ГРУНТА. 02. ПОГРУЗКА В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ. 03. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦8,0                                              ¦6,3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1        ¦2        ¦3        ¦4        ¦5        ¦1        ¦2

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦ 2-10-1  ¦ 2-10-2  ¦ 2-10-3  ¦ 2-10-4  ¦ 2-10-5  ¦ 2-10-6  ¦ 2-10-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      6         6.16      8.91     10.2      12.9       6.8       7.92

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     23.84     24.07     26.31     28.48     34.3      23.89     27.24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч      2         2.05      2.97      3.46      4.35      1.13      1.32

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ С

РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ "ПРЯМАЯ

ЛОПАТА", ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3:

6,3                               300304     МАШ.-Ч       -         -        -         -         -         2.27      2.64

8                                 300305     МАШ.-Ч      2         2.05     2.97      3.46      4.35        -         -

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.       54.1      54.37     52.79     54.89     64.45     55.28     62.62

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЩЕБЕНЬ (ДРОБЛЕНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ)   (408-9260 ) М3         13         8.65      5.77      4.33      4.33     13         8.65

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       57.29     57.29     50.34     50.34     50.34     71.3      64.23

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.        8.59      8.59      7.55      7.55      7.55     10.69      9.63

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.        5.1       5.23      7.58      8.67     10.9       5.78      6.74

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      159.86    162.77    209.85    237.86    294.48    152.49    175.72

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       25.93     26.25     30.24     33.25     40.44     26.13     29.9

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       57.29     57.29     50.34     50.34     50.34     71.3      64.23

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      222.25    225.29    267.77    296.87    355.72    229.57    246.69

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6,3                          ¦6,0

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦3        ¦4        ¦5        ¦1        ¦2        ¦3        ¦4

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦ 2-10-8  ¦ 2-10-9  ¦ 2-10-10 ¦ 2-10-11 ¦ 2-10-12 ¦ 2-10-13 ¦ 2-10-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     10.1      12.9      14.9       7.04      9.16     10.1      13

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     26.4      32.17     36.79     23.66     26.91     25.58     31.32

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч      1.69      2.18      2.53      1.17      1.36      1.69      2.2

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ С

РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ "ПРЯМАЯ

ЛОПАТА", ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3:

6,3                               300304     МАШ.-Ч      3.37      4.37       5.06      -         -         -         -

8                                 300305     МАШ.-Ч       -         -          -       2.35      2.71      3.37      4.41

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.       54.5      64.45     73.23     53.97     61.05     52.01     61.57

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЩЕБЕНЬ (ДРОБЛЕНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ)   (408-9260 ) М3          5.77      4.33      4.33     13         8.65      5.77      4.33

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       50.34     57.29     64.23     57.29     64.23     50.34     57.29

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.        7.55      8.59      9.63      8.59      9.63      7.55      8.59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.        8.58     11        12.7       5.98      6.91      8.58     11

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      198.91    251.62    290       169.88    194.8     218.33    279.13

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       30.54     37.73     43.27     26.08     29.72     29.79     37.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       50.34     57.29     64.23     57.29     64.23     50.34     57.29

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      257.83    319.91    366.93    233.15    265.94    277.25    347.42

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6,0      ¦4,6-5                                            ¦4,0

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5        ¦1        ¦2        ¦3        ¦4        ¦5        ¦1

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦ 2-10-15 ¦ 2-10-16 ¦ 2-10-17 ¦ 2-10-18 ¦ 2-10-19 ¦ 2-10-20 ¦ 2-10-21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     13.8       7.21      8.48     11.3      13.5      14.8       8.69

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     34.09     30.76     34.04     33.56     36.39     39.82     34.27

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч      2.34      1.21      1.41      1.88      2.29      2.51      1.45

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ С

РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ "ПРЯМАЯ

ЛОПАТА", ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3:

4 (С УДЛИНЕННЫМ РАБОЧИМ           300301     МАШ.-Ч       -         -         -         -         -         -        2.89

ОБОРУДОВАНИЕМ)

5,2                               300303     МАШ.-Ч       -        2.4       2.82      3.77      4.57      5.03      -

8                                 300305     МАШ.-Ч      4.67       -         -         -         -         -        -

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.       67.99     75.06     81.88     73.23     75.72     82.66     82.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЩЕБЕНЬ (ДРОБЛЕНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ)   (408-9260 ) М3          4.33     21.6      14.4      10.1       7.62      7.62     21.6

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       64.23     85.93     92.88     78.12     78.12     85.93     92.88

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.        9.63     12.89     13.93     11.72     11.72     12.89     13.93

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.       11.7       6.13      7.21      9.6      11.4      12.7       7.39

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      298.45    147.95    167.44    187.58    214.41    235.23    214.82

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       40.07     32.64     36.43     37.84     41.96     45.97     36.78

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       64.23     85.93     92.88     78.12     78.12     85.93     92.88

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      374.38    240.01    267.53    275.3     303.93    333.86    315.09

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4,0

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2               ¦3               ¦4               ¦5

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦    2-10-22     ¦    2-10-23     ¦    2-10-24     ¦    2-10-25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        10.2             12.6             16.2             17.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        36.13            35.05            41.33            44.78

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч         1.71             2.1              2.73             2.97

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ            300301     МАШ.-Ч         3.41             4.19             5.46             5.92

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ С

УДЛИНЕННЫМ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

"ПРЯМАЯ ЛОПАТА", ВМЕСТИМОСТЬ

КОВША 4 М3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.          83.71            74.54            83.97            90.91

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЩЕБЕНЬ (ДРОБЛЕНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ)   (408-9260 ) М3            14.4             10.1              7.62             7.62

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.          92.88            78.12            85.93            92.88

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.          13.93            11.72            12.89            13.93

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.           8.69            10.7             13.7             14.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.         240.4            267.07           334.8            362.95

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.          39.47            40.01            48.17            52.2

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.          92.88            78.12            85.93            92.88

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.         341.97           355.89           434.43           470.63

ТАБЛИЦА 2-11. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА ПРЯМАЯ ЛОПАТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ

30 Т

СОСТАВ РАБОТ: 01. ЭКСКАВАЦИЯ ГРУНТА. 02. ПОГРУЗКА В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ. 03. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦8,0                                              ¦6,3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1        ¦2        ¦3        ¦4        ¦5        ¦1        ¦2

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦ 2-11-1  ¦ 2-11-2  ¦ 2-11-3  ¦ 2-11-4  ¦ 2-11-5  ¦ 2-11-6  ¦ 2-11-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      6.37      7.66      9.05     11.9      12.3       7.33      8.87

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     24.41     26.31     26.51     32.97     33.47     24.55     28.52

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч      2.12      2.55      3.02      4.05      4.16      1.23      1.48

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ С

РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ "ПРЯМАЯ

ЛОПАТА", ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3:

6,3                               300304     МАШ.-Ч       -         -         -         -         -        2.44      2.96

8                                 300305     МАШ.-Ч      2.12      2.55      3.02      4.05      4.16       -         -

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.       54.76     56.59     52.92     63.14     63.67     55.94     64.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЩЕБЕНЬ (ДРОБЛЕНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ)   (408-9260 ) М3         13         8.65      5.77      4.33      4.33     13         8.65

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       57.29     57.29     50.34     57.29     57.29     57.29     64.23

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.        8.59      8.59      7.55      8.59      8.59      8.59      9.63

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.        5.42      6.51      7.68     10.1      10.4       6.23      7.54

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      166.87    191.43    212.62    277.3     283.65    160.54    190.87

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       26.71     29.34     30.53     38.58     39.27     27.06     31.68

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       57.29     57.29     50.34     57.29     57.29     57.29     64.23

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      229.58    255.23    270.64    344.69    351.34    224.06    262.64

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6,3                          ¦6,0

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦3        ¦4        ¦5        ¦1        ¦2        ¦3        ¦4

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦ 2-11-8  ¦ 2-11-9  ¦ 2-11-10 ¦ 2-11-11 ¦ 2-11-12 ¦ 2-11-13 ¦ 2-11-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     11.6      13.8      17.4       7.66      8.21     10.7      12.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     30.33     33.4      40.09     24.39     25.12     26.33     30.9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч      1.95      2.34      2.98      1.28      1.37      1.79      2.15

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ С

РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ "ПРЯМАЯ

ЛОПАТА",ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3:

6,3                               300304     МАШ.-Ч      3.89      4.67     5.88        -         -         -         -

8                                 300305     МАШ.-Ч       -         -        -         2.55      2.74      3.57      4.31

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.       62.49     65.89     76.9      54.63     55.41     52.79     61.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЩЕБЕНЬ (ДРОБЛЕНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ)   (408-9260 ) М3         5.77      4.33      4.33     13         8.65      5.77      4.33

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.      57.29     57.29     64.23     57.29     57.29     50.34     57.29

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.       8.59      8.59      9.63      8.59      8.59      7.55      8.59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.       9.93     11.7      14.7       6.51      6.97      9.12     10.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.     229.18    265.99    329.08    180.48    190.6     228.97    273.67

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.      35.14     39.44     47.87     27.13     28.15     30.87     36.45

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.      57.29     57.29     64.23     57.29     57.29     50.34     57.29

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.     296.4     334.98    408.01    244.28    254.86    288.43    341.76

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6,0      ¦4,6-5                                            ¦4,0

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5        ¦1        ¦2        ¦3        ¦4        ¦5        ¦1

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦ 2-11-15 ¦ 2-11-16 ¦ 2-11-17 ¦ 2-11-18 ¦ 2-11-19 ¦ 2-11-20 ¦ 2-11-21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     16.1       7.96      8.78     11.4      13.6      15.5       9.08

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     36.94     31.66     34.44     31.84     36.54     40.58     34.73

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч      2.72      1.33      1.46      1.91      2.31      2.63      1.51

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ С

РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ "ПРЯМАЯ

ЛОПАТА", ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3:

4 (С УДЛИНЕННЫМ РАБОЧИМ           300301     МАШ.-Ч       -         -          -         -         -         -       3.03

ОБОРУДОВАНИЕМ)

5,2                               300303     МАШ.-Ч       -        2.66      2.93      3.8       4.61      5.24       -

8                                 300305     МАШ.-Ч      5.43       -          -         -         -         -        -

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.       70.87     75.85     82.27     67.73     75.85     83.32     82.4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЩЕБЕНЬ (ДРОБЛЕНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ)   (408-9260 ) М3          4.33     21.6      14.4      10.1       7.62      7.62     21.6

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       64.23     85.93     92.88     71.3      78.12     85.93     92.88

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.        9.63     12.89     13.93     10.69     11.72     12.89     13.93

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.       13.6       6.78      7.46      9.7      11.5      13.2       7.71

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      338.82    156.56    171.13    183.09    215.75    242.37    221.56

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       44.13     33.96     37.01     36.33     42.18     47.08     37.47

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       64.23     85.93     92.88     71.3      78.12     85.93     92.88

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      416.65    249.27    271.47    264.09    305.37    341.5     322.15

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4,0

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2               ¦3               ¦4               ¦5

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦    2-11-22     ¦    2-11-23     ¦    2-11-24     ¦    2-11-25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        10.2             13               16.1             19.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        36.13            35.55            41.22            46.85

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч         1.71             2.17             2.72             3.25

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ            300301     МАШ.-Ч         3.41             4.34             5.43             6.51

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ С

УДЛИНЕННЫМ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

"ПРЯМАЯ ЛОПАТА", ВМЕСТИМОСТЬ

КОВША 4 М3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.          83.71            74.93            83.84            92.75

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЩЕБЕНЬ (ДРОБЛЕНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ)   (408-9260 ) М3            14.4             10.1              7.62             7.62

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.          92.88            78.12            85.93            92.88

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.          13.93            11.72            12.89            13.93

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.           8.69            11               13.6             16.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.         240.4            274.31           333.33           391.78

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.          39.47            40.75            48.02            55.23

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.          92.88            78.12            85.93            92.88

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.         341.97           363.43           432.86           501.06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 2-12. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ПРЯМАЯ ЛОПАТА" С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ

27 Т

СОСТАВ РАБОТ: 01. ЭКСКАВАЦИЯ ГРУНТА. 02. ПОГРУЗКА В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ. 03. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦8,0                                              ¦6,3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1        ¦2        ¦3        ¦4        ¦5        ¦1        ¦2

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦ 2-12-1  ¦ 2-12-2  ¦ 2-12-3  ¦ 2-12-4  ¦ 2-12-5  ¦ 2-12-6  ¦ 2-12-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      6.65      7.73      8.78     11.4      13.7       7.73      9.06

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     24.81     26.44     26.11     30.28     35.63     25.15     28.71

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч      2.21      2.58      2.93      3.86      4.65      1.29      1.51

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ С

РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ "ПРЯМАЯ

ЛОПАТА", ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3:

6,3                                300304     МАШ.-Ч       -         -         -         -         -        2.58      3.02

8                                  300305     МАШ.-Ч      2.21      2.58      2.93      3.86      4.65       -         -

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.       55.15     56.72     52.53     56.72     65.76     56.72     64.19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЩЕБЕНЬ (ДРОБЛЕНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ)   (408-9260 ) М3         13         8.65      5.77      4.33      4.33     13         8.65

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       57.29     57.29     50.34     50.34     57.29     57.29     64.23

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.        8.59      8.59      7.55      7.55      8.59      8.59      9.63

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.        5.65      6.57      7.46      9.69     11.6       6.57      7.69

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      172.02    193.15    207.46    260.84    311.65    167.24    193.57

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       27.26     29.53     29.97     35.74     42.28     27.88     31.97

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       57.29     57.29     50.34     50.34     57.29     57.29     64.23

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      234.96    257.01    265.26    320.87    380.54    231.1     265.49

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6,3                          ¦6,0

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦3        ¦4        ¦5        ¦1        ¦2        ¦3        ¦4

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦ 2-12-8  ¦ 2-12-9  ¦ 2-12-10 ¦ 2-12-11 ¦ 2-12-12 ¦ 2-12-13 ¦ 2-12-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     10.4      13.5      16.6       7.32      8.44     10.8      12.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     26.73     33        38.99     23.99     27.24     26.5      30.57

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч      1.73      2.29      2.81      1.23      1.41      1.81      2.11

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ С

РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ "ПРЯМАЯ

ЛОПАТА", ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3:

6,3                              300304      МАШ.-Ч      3.45      4.56      5.61       -         -         -          -

8                                300305      МАШ.-Ч       -         -         -        2.44      2.81      3.62      4.21

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.       54.89     65.5      75.72     54.23     61.31     52.92     60.78

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЩЕБЕНЬ (ДРОБЛЕНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ)   (408-9260 ) М3          5.77      4.33      4.33     13         8.65      5.77      4.33

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       50.34     57.29     64.23     57.29     64.23     50.34     57.29

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.        7.55      8.59      9.63      8.59      9.63      7.55      8.59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.        8.82     11.4      14.1       6.22      8.24      9.22     10.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      202.73    260.92    316.08    174.69    199.99    231.53    268.54

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       31        38.86     46.35     26.55     30.22     31.12     35.96

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       50.34     57.29     64.23     57.29     64.23     50.34     57.29

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      261.89    329.61    394.41    238.2     272.46    291.09    336.43

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6,0      ¦4,6-5                                            ¦4,0

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5        ¦1        ¦2        ¦3        ¦4        ¦5        ¦1

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦ 2-12-15 ¦ 2-12-16 ¦ 2-12-17 ¦ 2-12-18 ¦ 2-12-19 ¦ 2-12-20 ¦ 2-12-21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     15.5       8.69     10.2      11.6      15.1      17.3       9.24

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     36.14     34.27     36.03     33.91     40.14     42.73     34.96

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч      2.61      1.45      1.7       1.94      2.56      2.94      1.55

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ С

РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ "ПРЯМАЯ

ЛОПАТА", ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3:

4 (С УДЛИНЕННЫМ РАБОЧИМ           300301     МАШ.-Ч       -         -         -         -         -         -                3.08

ОБОРУДОВАНИЕМ)

5,2                               300303     МАШ.-Ч       -        2.89      3.39      3.87      5.12      5.86       -

8                                 300305     МАШ.-Ч      5.21       -         -         -         -         -         -

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.       70.09     82.01     83.58     73.49     82.92     85.15     82.66

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЩЕБЕНЬ (ДРОБЛЕНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ)   (408-9260 ) М3          4.33     21.6      14.4      10.1       7.62      7.62     21.6

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       64.23     92.88     92.88     78.12     85.93     85.93     92.88

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.        9.63     13.93     13.93     11.72     12.89     12.89     13.93

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.       13.1       7.39      8.65      9.87     12.9      14.7       7.85

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      327.19    169.73    186.47    190.95    238.26    263.02    224.22

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       42.97     36.78     39.35     38.35     46.44     50.23     37.78

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       64.23     92.88     92.88     78.12     85.93     85.93     92.88

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      404.52    270       288       278.94    337.09    363.65    324.95

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4,0

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2               ¦3               ¦4               ¦5

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦    2-12-22     ¦    2-12-23     ¦    2-12-24     ¦    2-12-25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        10.9             13.6             17.8             21.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        36.84            36.25            43.3             49.45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч         1.81             2.27             3.02             3.64

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ            300301     МАШ.-Ч         3.63             4.53             6.04             7.27

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ С

УДЛИНЕННЫМ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

"ПРЯМАЯ  ЛОПАТА", ВМЕСТИМОСТЬ

КОВША 4 М3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.          84.23            75.59            85.54            94.84

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЩЕБЕНЬ (ДРОБЛЕНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ)   (408-9260 ) М3            14.4             10.1              7.62             7.62

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.          92.88            78.12            85.93            85.93

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.          13.93            11.72            12.89            12.89

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.           9.24            11.5             15.1             18.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.         250.95           283.73           363.02           428.86

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.          40.55            41.76            51.09            59.06

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.          92.88            78.12            85.93            85.93

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.         353.07           373.35           464.05           533.09

ТАБЛИЦА 2-13. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ПРЯМАЯ ЛОПАТА" С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ

20 Т

СОСТАВ РАБОТ: 01. ЭКСКАВАЦИЯ ГРУНТА. 02. ПОГРУЗКА В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ. 03. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦8,0                                              ¦6,3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1        ¦2        ¦3        ¦4        ¦5        ¦1        ¦2

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦ 2-13-1  ¦ 2-13-2  ¦ 2-13-3  ¦ 2-13-4  ¦ 2-13-5  ¦ 2-13-6  ¦ 2-13-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      7.12      8.44      9.86     12.9      14.8       8.46      8.54

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     23.65     25.62     24.04     30.62     35.44     24.24     24.33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч      2.37      2.81      3.29      4.36      5.02      1.41      1.42

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ С

РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ "ПРЯМАЯ

ЛОПАТА", ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3:

6,3                               300304     МАШ.-Ч       -         -         -         -         -        2.82      2.84

8                                 300305     МАШ.-Ч      2.37      2.81      3.29      4.36      5.02       -         -

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.       50.17     52.14     42.97     53.19     61.83     52.14     52.27

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЩЕБЕНЬ (ДРОБЛЕНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ)   (408-9260 ) М3         10.8       7.21      4.33      3.3       3.3      10.8       7.21

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       50.34     50.34     35.59     42.66     50.34     50.34     50.34

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.        7.55      7.55      5.34      6.4       7.55      7.55      7.55

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.        6.05      7.18      8.38     10.9      12.6       7.19      7.25

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      175.5     200.73    216.94    283.75    327.29    172.95    173.93

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       26.54     29.27     28.85     37.11     42.9      27.51     27.64

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       50.34     50.34     35.59     42.66     50.34     50.34     50.34

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      231.89    258.25    260.91    337.31    390.23    230.48    231.52

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6,3                          ¦6,0

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦3        ¦4        ¦5        ¦1        ¦2        ¦3        ¦4

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦ 2-13-8  ¦ 2-13-9  ¦ 2-13-10 ¦ 2-13-11 ¦ 2-13-12 ¦ 2-13-13 ¦ 2-13-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     11.8      15.7      18.7       8         9.49     11        14.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     26.79     33.94     38.14     23.01     24.8      24.8      29.43

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч      1.98      2.65      3.17      1.34      1.59      1.83      2.46

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ С

РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ "ПРЯМАЯ

ЛОПАТА", ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3:

6,3                               300304     МАШ.-Ч      3.94      5.28      6.34       -         -         -         -

8                                 300305     МАШ.-Ч       -         -         -        2.67      3.16      3.67      4.91

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.       51.35     62.88     67.6      49.52     51.22     47.42     52.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЩЕБЕНЬ (ДРОБЛЕНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ)   (408-9260 ) М3          4.33      3.3       3.3      10.8       7.21      4.33      3.3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       42.66     50.34     50.34     50.34     50.34     42.66     42.66

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.        6.4       7.55      7.55      7.55      7.55      6.4       6.4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.       10.1      13.3      16         6.8       8.07      9.34     12.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      220.21    289.14    339.2     181.3     207.21    228.47    294.31

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       32.01     41.1      46.97     26.11     28.69     29.67     36.28

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       42.66     50.34     50.34     50.34     50.34     42.66     42.66

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      272.97    352.78    405.54    238.44    265.62    280.47    349.37

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6,0      ¦4,6-5                                            ¦4,0

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5        ¦1        ¦2        ¦3        ¦4        ¦5        ¦1

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦ 2-13-15 ¦ 2-13-16 ¦ 2-13-17 ¦ 2-13-18 ¦ 2-13-19 ¦ 2-13-20 ¦ 2-13-21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     17.5       8.71     10.5      12.3      16.2      17        10.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     35.06     28.67     32.65     29.05     35.72     36.77     32.75

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч      2.97      1.45      1.75      2.04      2.73      2.88      1.77

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ С

РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ "ПРЯМАЯ

ЛОПАТА", ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3:

4 (С УДЛИНЕННЫМ РАБОЧИМ           300301     МАШ.-Ч       -         -         -         -         -         -        3.53

ОБОРУДОВАНИЕМ)

5,2                               300303     МАШ.-Ч       -        2.9       3.49      4.07      5.46      5.76       -

8                                 300305     МАШ.-Ч      5.92       -         -         -         -         -         -

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.       61.44     64.98     72.57     57.25     66.94     67.86     72.57

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЩЕБЕНЬ (ДРОБЛЕНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ)   (408-9260 ) М3          3.3      17.3      11.5       7.21      5.46      5.46     17.3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       50.34     71.3      78.12     57.29     64.23     64.23     78.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.        7.55     10.69     11.72      8.59      9.63      9.63     11.72

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.       14.8       7.41      8.92     10.4      13.7      14.4       9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      353.61    152.97    178.49    180.77    232.6     242.62    234.77

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       43.36     31.7      36.47     34.32     43.06     44.61     36.64

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       50.34     71.3      78.12     57.29     64.23     64.23     78.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      418.75    231.68    265.53    248.46    310.53    321.25    321.89

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4,0

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2               ¦3               ¦4               ¦5

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦    2-13-22     ¦    2-13-23     ¦    2-13-24     ¦    2-13-25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        11.5             14.9             17.7             22.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        33.81            34.06            37.6             45.31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч         1.92             2.49             3.01             3.85

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ            300301     МАШ.-Ч         3.83             4.99             6                7.69

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ С

УДЛИНЕННЫМ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

"ПРЯМАЯ  ЛОПАТА", ВМЕСТИМОСТЬ

КОВША 4 М3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.          73.49            65.5             68.51            79.12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЩЕБЕНЬ (ДРОБЛЕНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ)   (408-9260 ) М3            11.5              7.21             5.46             5.46

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.          78.12            64.23            64.23            71.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.          11.72             9.63             9.63            10.69

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.           9.77            12.7             15.1             19.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.         249.47           294.71           344.22           432.44

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.          38.18            40.65            45.82            56.12

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.          78.12            64.23            64.23            71.3

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.         337.36           371.64           423.55           523.14

ТАБЛИЦА 2-14. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ПРЯМАЯ ЛОПАТА" С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ

13,5 Т

СОСТАВ РАБОТ: 01. ЭКСКАВАЦИЯ ГРУНТА. 02. ПОГРУЗКА В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ. 03. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4,6-5

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1            ¦2            ¦3            ¦4            ¦5

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦   2-14-1    ¦   2-14-2    ¦   2-14-3    ¦   2-14-4    ¦   2-14-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        6.32          7.36          8.47         11.3          15

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       28.41         30.05         27.97         34.44         42.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч        1.41          1.64          1.88          2.54          3.38

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ            300303     МАШ.-Ч        2.81          3.28          3.76          5.09          6.76

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ С

РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ" ПРЯМАЯ

ЛОПАТА", ВМЕСТИМОСТЬ КОВША 5,2 М3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.         64.85         66.29         56.33         65.89         76.37

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЩЕБЕНЬ (ДРОБЛЕНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ)   (408-9260 ) М3           17.3          11.5           7.21          5.46          5.46

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.         71.3          71.3          57.29         64.23         71.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.         10.69         10.69          8.59          9.63         10.69

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.          5.33          6.18          7.11          9.52         12.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.        150.14        165.8         170.41        220.28        281.47

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.         31.28         33.7          32.73         41.19         51.37

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.         71.3          71.3          57.29         64.23         71.3

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.        226.77        243.28        234.81        294.03        365.47

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1            ¦2            ¦3            ¦4            ¦5

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦   2-14-6    ¦   2-14-7    ¦   2-14-8    ¦   2-14-9    ¦   2-14-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        7.41          8.65         11.6          13.5          20.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       30.08         33.84         34.77         37.69         54.68

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч        1.65          1.93          2.6           3.02          4.66

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ            300301     МАШ.-Ч        3.29          3.84          5.18          6.04          9.31

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  ГУСЕНИЧНЫЕ С

УДЛИНЕННЫМ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

"ПРЯМАЯ ЛОПАТА", ВМЕСТИМОСТЬ

КОВША 4 М3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.         66.29         73.49         66.16         68.51         95.24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЩЕБЕНЬ (ДРОБЛЕНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ)   (408-9260 ) М3           17.3          11.5           7.21          5.46          5.46

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.         71.3          78.12         64.23         64.23         85.93

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.         10.69         11.72          9.63          9.63         12.89

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.          6.22          7.27          9.8          11.3          17.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.        217.47        249.97        304.2         345.99        522.97

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.         33.75         38.23         41.67         45.98         67.77

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.         71.3          78.12         64.23         64.23         85.93

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.        294.99        335.36        378.23        421.52        626.3

ТАБЛИЦА 2-15. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ПРЯМАЯ ЛОПАТА" С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ

12 Т

СОСТАВ РАБОТ: 01. ЭКСКАВАЦИЯ ГРУНТА. 02. ПОГРУЗКА В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ. 03. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4,6-5

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1            ¦2            ¦3            ¦4            ¦5

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦   2-15-1    ¦   2-15-2    ¦   2-15-3    ¦   2-15-4    ¦   2-15-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        6.9           8.25          9.59         12.8          14.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       29.35         33.23         29.7          36.61         41.27

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч        1.53          1.83          2.13          2.86          3.27

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ            300303     МАШ.-Ч        3.07          3.67          4.26          5.73          6.52

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ С

РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ "ПРЯМАЯ

ЛОПАТА", ВМЕСТИМОСТЬ КОВША 5,2 М3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.         65.76         72.97         57.77         67.6          75.72

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЩЕБЕНЬ (ДРОБЛЕНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ)   (408-9260 ) М3           17.3          11.5           7.21          5.46          5.46

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.         71.3          78.12         57.29         64.23         71.3

В ТОМ ЧИСЛЕ                                   РУБ.         10.69         11.72          8.59          9.63         10.69

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.          5.79          6.93          8.05         10.7          12.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.        158.87        184.29        187.02        241.41        273.61

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ        РУБ.         32.65         37.33         35.27         44.4          50.19

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.         71.3          78.12         57.29         64.23         71.3

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.        235.96        269.34        252.36        316.34        357.11

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4,0

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1            ¦2            ¦3            ¦4            ¦5

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦   2-15-6    ¦   2-15-7    ¦   2-15-8    ¦   2-15-9    ¦   2-15-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        6.77          8.02         11.3          12.5          18.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       29.11         32.87         34.25         36.1          48.77

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч        1.5           1.78          2.51          2.79          4.08

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ            300301     МАШ.-Ч        3.01          3.56          5.03          5.58          8.16

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ

С УДЛИНЕННЫМ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

"ПРЯМАЯ ЛОПАТА", ВМЕСТИМОСТЬ

КОВША 4 М3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.         65.5          72.71         65.76         67.2          86.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЩЕБЕНЬ (ДРОБЛЕНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ)   (408-9260 ) М3           17.3          11.5           7.21          5.46          5.46

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.         71.3          78.12         64.23         64.23         78.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.         10.69         11.72          9.63          9.63         11.72

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.          5.69          6.74          9.51         10.4          15.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.        203.74        236.25        296.8         323.54        460.94

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.         32.32         36.8          40.9          43.65         60.17

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.         71.3          78.12         64.23         64.23         78.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.        280.73        321.11        370.54        398.17        554.26

04. ЭКСКАВАТОРНОЕ ОТВАЛООБРАЗОВАНИЕ

ТАБЛИЦА 2-16. ОТВАЛООБРАЗОВАНИЕ ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ПРЯМАЯ ЛОПАТА" С НОРМАЛЬНЫМ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ПЕРЕЭКСКАВАЦИЯ ГРУНТА. 02. УКЛАДКА ГРУНТА В ОТВАЛ. 03. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ НА ОТВАЛАХ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦12,5                                                  ¦8,0

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5         ¦1

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦  2-16-1  ¦  2-16-2  ¦  2-16-3  ¦  2-16-4  ¦  2-16-5  ¦  2-16-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     28.2       28.6       29.3       30         30.4       57.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     17.91      21.26      27.54      34.12      37.73      21.23

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч      0.99       1.17       1.52       1.88       2.08       1.42

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ЭЛЕКТРИ-

ЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ С РАБОЧИМ ОБОРУ-

ДОВАНИЕМ "ПРЯМАЯ ЛОПАТА", ВМЕСТИ-:

МОСТЬ КОВША, М3:

8                                 300305     МАШ.-Ч       -          -          -          -          -         1.42

12,5                              300307     МАШ.-Ч      0.99       1.17       1.52       1.88       2.08        -

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.       42.31      50.3       65.11      80.7       89.21      51.48

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ,             105-0068   М           0.02       0.02       0.02       0.02       0.02       0.03

ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ ОБЪЕМНОЙ

ЗАКАЛКОЙ В МАСЛЕ, I КЛАСС, ТИП Р50,

МАРКА СТАЛИ М74В

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ      105-0114   ШТ.         1.21       1.21       1.21       1.21       1.21       2.5

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

БАЛЛАСТ ЩЕБЕНОЧНЫЙ                 (408-9200 ) М3          1.61       1.61       1.61       1.61       1.61       3.34

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        0.97       0.97       0.97       0.97       0.97       0.97

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ.        0.15       0.15       0.15       0.15       0.15       0.15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.       24.5       24.8       25.4       26         26.4       49.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      137.33     162.59     211        261.14     288.85     126.57

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ                РУБ.       19.54      23.19      30.05      37.22      41.15      22.33

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        0.97       0.97       0.97       0.97       0.97       0.97

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      162.8      188.36     237.37     288.11     316.22     177.44

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)                 РУБ.       19.66      19.66      19.66      19.66      19.66      40.44

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ.        0.47       0.47       0.47       0.47       0.47       0.97

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦8,0                                        ¦6,3

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5         ¦1         ¦2

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦  2-16-7  ¦  2-16-8  ¦  2-16-9  ¦ 2-16-10  ¦ 2-16-11  ¦ 2-16-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     57.9       58.8       59.7       60.4       58.1       58.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     25.68      32.42      39.56      43.5       26.12      32.1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч      1.72       2.17       2.65       2.91       0.9        1.1

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ С

РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ "ПРЯМАЯ

ЛОПАТА", ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3:

6,3                               300304     МАШ.-Ч       -          -          -          -         1.79       2.2

8                                 300305     МАШ.-Ч      1.72       2.17       2.65       2.91        -          -

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.       62.23      78.6       95.89     105.46      65.63      80.7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ,             105-0068   М           0.03       0.03       0.03       0.03       0.03       0.03

ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ ОБЪЕМНОЙ

ЗАКАЛКОЙ В МАСЛЕ, I КЛАСС, ТИП Р50,

МАРКА СТАЛИ М74В

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ      105-0114   ШТ.         2.5        2.5        2.5        2.5        2.5        2.5

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

БАЛЛАСТ ЩЕБЕНОЧНЫЙ                 (408-9200 ) М3          3.34       3.34       3.34       3.34       3.34       3.34

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        0.97       0.97       0.97       0.97       0.97       0.97

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.        0.15       0.15       0.15       0.15       0.15       0.15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.       50.4       51.1       51.9       52.3       50.5       51.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      153.19     193.35     236.02     259.34     142.35     174.95

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       27.01      34.11      41.62      45.75      27.23      33.47

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        0.97       0.97       0.97       0.97       0.97       0.97

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      204.56     245.42     288.89     312.61     193.82     227.02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ, СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)                 РУБ.       40.44      40.44      40.44      40.44      40.44      40.44

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.        0.97       0.97       0.97       0.97       0.97       0.97

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6,3                             ¦6,0

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦3         ¦4         ¦5         ¦1         ¦2         ¦3

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦ 2-16-13  ¦ 2-16-14  ¦ 2-16-15  ¦ 2-16-16  ¦ 2-16-17  ¦ 2-16-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     60.3       61.6       62.3       77.3       77.9       79

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     41.7       51.6       56.88      27.95      32.19      40.31

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч      1.43       1.77       1.97       0.99       1.13       1.42

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ С

РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ "ПРЯМАЯ

ЛОПАТА", ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3:

6,3                               300304     МАШ.-Ч      2.86       3.54       3.92        -          -          -

8                                 300305     МАШ.-Ч       -          -          -         1.97       2.27       2.84

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.      104.8      129.69     142.79      69.82      80.43     100.74

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ,             105-0068   М           0.03       0.03       0.03       0.04       0.04       0.04

ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ ОБЪЕМНОЙ

ЗАКАЛКОЙ В МАСЛЕ, I КЛАСС, ТИП Р50,

МАРКА СТАЛИ М74В

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ      105-0114   ШТ.         2.5        2.5        2.5        3.37       3.37       3.37

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

БАЛЛАСТ ЩЕБЕНОЧНЫЙ                 (408-9200 ) М3          3.34       3.34       3.34       4.49       4.49       4.49

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        0.97       0.97       0.97       1.75       1.75       1.75

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.        0.15       0.15       0.15       0.26       0.26       0.26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.       52.2       53.4       54         67.2       67.7       68.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      227.32     281.34     310.8      167.06     192.4      240.86

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       43.48      53.82      59.35      29.25      33.68      42.18

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        0.97       0.97       0.97       1.75       1.75       1.75

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      280.49     335.71     365.77     236.01     261.85     311.21

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ, СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)                 РУБ.       40.44      40.44      40.44      54.51      54.51      54.51

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.        0.97       0.97       0.97       1.3        1.3        1.3

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6,0                  ¦4,6

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4         ¦5         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦ 2-16-19  ¦ 2-16-20  ¦ 2-16-21  ¦ 2-16-22  ¦ 2-16-23  ¦ 2-16-24

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     80.2       81.1       77.6       78.3       79.6       81.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     49.38      55.06      32.21      37.5       47.75      58.08

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч      1.74       1.95       1.07       1.25       1.59       1.95

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ С

РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ "ПРЯМАЯ

ЛОПАТА", ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3:

4,6                               300302     МАШ.-Ч       -          -         2.14       2.49       3.17       3.88

8                                 300305     МАШ.-Ч      3.48       3. 88       -          -          -          -

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.      123.4      137.55      81.48      94.84     120.78     146.72

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ,             105-0068   М           0.04       0.04       0.04       0.04       0.04       0.04

ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ ОБЪЕМНОЙ

ЗАКАЛКОЙ В МАСЛЕ, I КЛАСС, ТИП Р50,

МАРКА СТАЛИ М74В

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ      105-0114   ШТ.         3.37       3.37       3.37       3.37       3.37       3.37

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

БАЛЛАСТ ЩЕБЕНОЧНЫЙ                 (408-9200 ) М3          4.49       4.49       4.49       4.49       4.49       4.49

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        1.75       1.75       1.75       1.75       1.75       1.75

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.        0.26       0.26       0.26       0.26       0.26       0.26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.       69.6       70.3       67.5       68         69.1       70.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      295.1      329.06     138.71     161.46     205.58     250.55

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       51.67      57.62      33.45      38.94      49.59      60.37

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        1.75       1.75       1.75       1.75       1.75       1.75

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      366.45     401.11     207.96     231.21     276.43     322.6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ, СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)                 РУБ.       54.51      54.51      54.51      54.51      54.51      54.51

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.        1.3        1.3        1.3        1.3        1.3        1.3

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4,6       ¦4,0

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦ 2-16-25  ¦ 2-16-26  ¦ 2-16-27  ¦ 2-16-28  ¦ 2-16-29  ¦ 2-16-30

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     82         78.2       79         80.5       82.2       83.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     65.22      36.61      42.77      54.4       66.78      73.58

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч      2.16       1.22       1.42       1.81       2.21       2.45

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ           300302     МАШ.-Ч       4.32       2.43       2.84       3.62       4.43       4.9

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ С

РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ "ПРЯМАЯ

ЛОПАТА", ВМЕСТИМОСТЬ КОВША 4,6 М3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.      165.06      92.62     108.21     137.55     168.99     186.02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ,             105-0068   М           0.04       0.04       0.04       0.04       0.04       0.04

ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ ОБЪЕМНОЙ

ЗАКАЛКОЙ В МАСЛЕ, I КЛАСС, ТИП Р50,

МАРКА СТАЛИ М74В

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ      105-0114   ШТ.         3.37       3.37       3.37       3.37       3.37       3.37

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

БАЛЛАСТ ЩЕБЕНОЧНЫЙ                 (408-9200 ) М3          4.49       4.49       4.49       4.49       4.49       4.49

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        1.75       1.75       1.75       1.75       1.75       1.75

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.        0.26       0.26       0.26       0.26       0.26       0.26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.       71.1       67.9       68.6       69.8       71.3       72

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      280.57     157.64     184.15     234.34     287.42     317.05

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       67.7       38.03      44.42      56.51      69.35      76.44

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        1.75       1.75       1.75       1.75       1.75       1.75

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      353.42     227.29     254.5      305.89     360.47     390.8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)                 РУБ.       54.51      54.51      54.51      54.51      54.51      54.51

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.        1.3        1.3        1.3        1.3        1.3        1.3

ТАБЛИЦА 2-17. ОТВАЛООБРАЗОВАНИЕ ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ПРЯМАЯ ЛОПАТА" С УДЛИНЕННЫМ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ПЕРЕЭКСКАВАЦИЯ ГРУНТА. 02. УКЛАДКА ГРУНТА В ОТВАЛ. 03. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ НА ОТВАЛАХ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6,3                                        ¦6,0

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦1         ¦2

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦  2-17-1  ¦  2-17-2  ¦  2-17-3  ¦  2-17-4  ¦  2-17-5  ¦  2-17-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     59.4       60.6       62.3       64.2       79         79.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     38.74      47.14      61.27      75.28      43.52      50.36

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч      1.25       1.51       1.97       2.43       1.43       1.66

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ            700032     МАШ.-Ч      2.49       3.03       3.93       4.85       2.86       3.32

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С УДЛИНЕННЫМ

ОБОРУДОВАНИЕМ, ВСКРЫШНЫЕ,

ВМЕСТИМОСТЬ КОВША 6,3-6 М3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.       91.05     110.83     144.1      176.85     101.66     117.51

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ,             105-0068   М           0.03       0.03       0.03       0.03       0.04       0.04

ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ ОБЪЕМНОЙ

ЗАКАЛКОЙ В МАСЛЕ, I КЛАСС, ТИП Р50,

МАРКА СТАЛИ М74В

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ      105-0114   ШТ.         2.5        2.5        2.5        2.5        3.37       3.37

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

БАЛЛАСТ ЩЕБЕНОЧНЫЙ                 (408-9200 ) М3          3.34       3.34       3.34       3.34       4.49       4.49

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        0.97       0.97       0.97       0.97       1.75       1.75

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.        0.15       0.15       0.15       0.15       0.26       0.26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.       51.6       52.5       54         55.5       68.6       69.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      243.32     296.05     384.42     473.41     276.52     320.49

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       38.98      47.42      61.63      75.76      43.88      50.78

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        0.97       0.97       0.97       0.97       1.75       1.75

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      295.89     349.52     439.39     529.88     346.87     391.64

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)                 РУБ.       40.44      40.44      40.44      40.44      54.51      54.51

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.          0.97       0.97       0.97       0.97       1.3        1.3

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-17

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6,0                  ¦4,0

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦3         ¦4         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦  2-17-7  ¦  2-17-8  ¦  2-17-9  ¦ 2-17-10  ¦ 2-17-11  ¦ 2-17-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     81.8       83.7       79.1       80         82         83.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     64.04      79.17      43.39      50.86      65.27      80.2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч      2.12       2.62       1.44       1.69       2.17       2.66

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ            300301     МАШ.-Ч                             2.88       3.38       4.34       5.3

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ С

С УДЛИНЕННЫМ РАБОЧИМ

ОБОРУДОВАНИЕМ "ПРЯМАЯ ЛОПАТА",

ВМЕСТИМОСТЬ КОВША 4 М3

ТО ЖЕ, ВСКРЫШНЫЕ,                   700032     МАШ.-Ч      4.23       5.22

ВМЕСТИМОСТЬ КОВША 6,3-6 М3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.      149.34     184.71     109.78     128.64     165.06     203.05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ,             105-0068   М           0.04       0.04       0.04       0.04       0.04       0.04

ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ ОБЪЕМНОЙ

ЗАКАЛКОЙ В МАСЛЕ, I КЛАСС, ТИП Р50,

МАРКА СТАЛИ М74В

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ      105-0114   ШТ.         3.37       3.37       3.37       3.37       3.37       3.37

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

БАЛЛАСТ ЩЕБЕНОЧНЫЙ                 (408-9200 ) М3          4.49       4.49       4.49       4.49       4.49       4.49

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        1.75       1.75       1.75       1.75       1.75       1.75

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.        0.26       0.26       0.26       0.26       0.26       0.26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.       71         72.6       68.7       69.5       71.1       72.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      408        503.93     242.09     283.92     364.44     446.6

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       64.6       79.85      45.05      52.82      67.79      83.24

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        1.75       1.75       1.75       1.75       1.75       1.75

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      480.75     578.28     312.54     355.17     437.29     521.05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)                 РУБ.       54.51      54.51      54.51      54.51      54.51      54.51

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.        1.3        1.3        1.3        1.3        1.3        1.3

ТАБЛИЦА 2-18. ОТВАЛООБРАЗОВАНИЕ ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ДРАГЛАЙН"

СОСТАВ РАБОТ: 01. ПЕРЕЭКСКАВАЦИЯ ГРУНТА. 02. УКЛАДКА ГРУНТА В ОТВАЛ. 03. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ НА ОТВАЛАХ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦15                                         ¦13

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦1         ¦2

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦  2-18-1  ¦  2-18-2  ¦  2-18-3  ¦  2-18-4  ¦  2-18-5  ¦  2-18-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      7.3        7.69       8.52       9.42      11.5       11.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     24.98      28.72      36.7       45.37      23.93      27.95

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭ-    070103     МАШ.-Ч      1.3        1.49       1.91       2.36       1.37       1.6

НЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ГОРНО-

ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130) КВТ(Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШАГАЮЩИЕ С РАБОЧИМ

ОБОРУДОВАНИЕМ "ДРАГЛАЙН",

ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3:

13                                300504     МАШ.-Ч       -          -          -          -         1.37       1.6

15                                300505     МАШ.-Ч      1.3        1.49       1.91       2.36        -          -

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.       60         69.04      88.16     108.99      60.13      70.22

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ,             105-0068   М           0.003      0.003      0.003      0.003      0.005      0.005

ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ ОБЪЕМНОЙ

ЗАКАЛКОЙ В МАСЛЕ, I КЛАСС, ТИП Р50,

МАРКА  СТАЛИ М74В

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ      105-0114   ШТ.         0.22       0.22       0.22       0.22       0.4        0.4

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

БАЛЛАСТ ЩЕБЕНОЧНЫЙ                 (408-9200 ) М3          0.29       0.29       0.29       0.29       0.54       0.54

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        1.03       1.03       1.03       1.03       1.17       1.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.        0.15       0.15       0.15       0.15       0.18       0.18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.        6.27       6.6        7.28       8.04       9.91      10.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      213.5      244.98     313.69     387.66     166.14     194.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       26.99      31.02      39.66      49.03      25         29.2

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        1.03       1.03       1.03       1.03       1.17       1.17

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      220.8      252.61     322        396.73     177.22     205.5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)                 РУБ.        3.56       3.56       3.56       3.56       6.47       6.47

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ               РУБ.        0.08       0.08       0.08       0.08       0.15       0.15

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦13                   ¦10

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦3         ¦4         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦  2-18-7  ¦  2-18-8  ¦  2-18-9  ¦ 2-18-10  ¦ 2-18-11  ¦ 2-18-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     12.8       13.8        9.75      10.3       11.4       12.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     34.94      44.3       31.72      36.33      46.23      58.14

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч      2          2.53       1.85       2.12       2.7        3.4

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШАГАЮЩИЕ С РАБОЧИМ

ОБОРУДОВАНИЕМ "ДРАГЛАЙН",

ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, МЗ:

10                                300503     МАШ.-Ч       -          -         1.85       2.12       2.7        3.4

13                                300504     МАШ.-Ч      2          2.53        -          -          -          -

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.       87.77     111.35      79.39      90.91     115.67     145.41

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ,             105-0068   М           0.005      0.005      0.004      0.004      0.004      0.004

ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ ОБЪЕМНОЙ

ЗАКАЛКОЙ В МАСЛЕ, I КЛАСС, ТИП Р50,

МАРКА СТАЛИ М74В

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ      105-0114   ШТ.         0.4        0.4        0.28       0.28       0.28       0.28

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

БАЛЛАСТ ЩЕБЕНОЧНЫЙ                 (408-9200 ) М3          0.54       0.54       0.37       0.37       0.37       0.37

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        1.17       1.17       1.12       1.12       1.12       1.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.        0.18       0.18       0.17       0.17       0.17       0.17

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.       10.9       11.8        8.36       8.82       9.79      10.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      242.53     307.12     205.34     235.24     299.49     376.88

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       36.49      46.25      33.22      38.04      48.42      60.89

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        1.17       1.17       1.12       1.12       1.12       1.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      254.6      320.09     214.82     245.18     310.4      388.9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)                 РУБ.        6.47       6.47       4.54       4.54       4.54       4.54

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.        0.15       0.15       0.11       0.11       0.11       0.11

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6,0

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦    2-18-13     ¦    2-18-14     ¦    2-18-15     ¦    2-18-16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        14.4             15.5             17.3             19.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        46.3             53.63            69.41            88.83

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     МАШ.-Ч         1.43             1.66             2.14             2.74

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

КВТ (Л.С.)

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ            300502     МАШ.-Ч         2.85             3.31             4.27             5.47

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШАГАЮЩИЕ С РАБОЧИМ

ОБОРУДОВАНИЕМ "ДРАГЛАЙН",

ВМЕСТИМОСТЬ КОВША 6,5 М3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.         118.82           137.55           178.16           227.94

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ,             105-0068   М              0.004            0.004            0.004            0.004

ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ ОБЪЕМНОЙ

ЗАКАЛКОЙ В МАСЛЕ, I КЛАСС, ТИП Р50,

МАРКА СТАЛИ М74В

ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ      105-0114   ШТ.            0.28             0.28             0.28             0.28

ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И

НЕОБРЕЗНЫЕ, ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ

ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП I

БАЛЛАСТ ЩЕБЕНОЧНЫЙ                 (408-9200 ) М3             0.37             0.37             0.37             0.37

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.           1.12             1.12             1.12             1.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.           0.17             0.17             0.17             0.17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.          12.4             13.2             14.7             16.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.         258.33           299.57           387.17           495.68

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.          47.65            55.21            71.43            91.42

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.           1.12             1.12             1.12             1.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.         271.85           313.89           402.99           513.6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)                 РУБ.           4.54             4.54             4.54             4.54

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.           0.11             0.11             0.11             0.11

05. БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОТВАЛООБРАЗОВАНИЕ

ТАБЛИЦА 2-19. ОТВАЛООБРАЗОВАНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ ПРИ АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ ГРУНТА

СОСТАВ РАБОТ: 01. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА И СТАЛКИВАНИЕ ЕГО В ОТВАЛ. 02. РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА В ОТВАЛЕ. 03.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ,

РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ОТВАЛЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МОЩНОСТЬ БАЗОВОГО ТРАКТОРА, КВТ (Л.С.)

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦272 (370)                       ¦228 (310)

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1 И 2     ¦3         ¦4 И 5     ¦1 И 2     ¦3         ¦4 И 5

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦  2-19-1  ¦  2-19-2  ¦  2-19-3  ¦  2-19-4  ¦  2-19-5  ¦  2-19-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      3.05       3.03       4.16       4.16       4.2        5.65

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      7.75       6.7        7.33      10.15       8.97       9.79

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070106     МАШ.-Ч       -          -          -         3.33       3.36       4.52

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 243 (330)

КВТ (Л.С.)

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070121     МАШ.-Ч       2.44       2.42       3.33       -          -          -

СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ 303 (410) КВТ (Л.С.)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.        16.11      12.98      12.14      20.7       17.03      15.98

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЩЕБЕНЬ (ДРОБЛЕНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ)   (408-9260 ) М3          3.24       1.59       0.87       4.11       2.02       1.08

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        9.92       7.25       5.31      12.52       9.29       6.61

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.        1.49       1.09       0.8        1.88       1.39       0.99

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.        2.46       2.45       3.36       3.36       3.4        4.57

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      171.05     166.65     223.6       96.29      93.3      118.58

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.        8.83       7.86       9.1       11.07      10.02      11.39

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        9.92       7.25       5.31      12.52       9.29       6.61

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      183.43     176.35     232.27     112.17     105.99     129.76

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2-19

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МОЩНОСТЬ БАЗОВОГО ТРАКТОРА, КВТ (Л.С.)

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦132  (180)                        ¦118  (160)

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1 И 2     ¦3          ¦4 И  5     ¦1 И  2     ¦3          ¦4  И 5

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦  2-19-7  ¦  2-19-8  ¦  2-19-9  ¦ 2-19-10  ¦ 2-19-11  ¦ 2-19-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      6.62       6.59       8.97       6.93       6.84       9.38

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     15.57      13         15.04      14.74      12.6       14.81

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070104     МАШ.-Ч       -          -          -         5.54       5.47       7.51

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 121 (165)

КВТ (Л.С.)

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070105     МАШ.-Ч      5.29       5.27       7.18        -           -          -

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 132 (180)

КВТ (Л.С.)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.       31.18      23.45      23.84      27.9       21.62      22.14

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЩЕБЕНЬ (ДРОБЛЕНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ)   (408-9260 ) М3          6.05       2.6        1.51       4.97       2.16       1.19

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       18.48      11.94       9.29      15.25       9.92       7.25

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ.        2.77       1.79       1.39       2.29       1.49       1.09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.        5.36       5.33       7.25       5.6        5.52       7.58

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.       90.96      83        104.97      78.2       71.29      90.33

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       16.12      13.78      16.34      15.46      13.49      16.25

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       18.48      11.94       9.29      15.25       9.92       7.25

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      114.8      100.27     121.51      99.05      86.73     105.16

РАЗДЕЛ 02. РАЗРАБОТКА ГРУНТА СКРЕПЕРАМИ

ТАБЛИЦА 2-20. РАЗРАБОТКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА САМОХОДНЫМИ СКРЕПЕРАМИ НА РАССТОЯНИЕ ДО 300  М

СОСТАВ РАБОТ: 01. РЫХЛЕНИЕ, РАЗРАБОТКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА. 02. РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА НА ОТВАЛЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦25,0                 ¦15,0                 ¦10,0

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППЫ ГРУНТОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦  2-20-1  ¦  2-20-2  ¦  2-20-3  ¦  2-20-4  ¦  2-20-5  ¦  2-20-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      4.59       5.37       7.92       9.24      11.2       13.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     19.93      22.84      31.84      37.15      42.27      49.88

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010306     МАШ.-Ч      5.75       6.7        9.1       11         11         13.5

РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 228(310) КВТ(Л.С.)

СКРЕПЕРЫ КОЛЕСНЫЕ САМОХОДНЫЕ,

ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3:

10                                300201     МАШ.-Ч        -          -          -          -        18.7       22

15                                300202     МАШ.-Ч        -          -        13.2       15.4         -          -

25                                300203     МАШ.-Ч      7.66       8.93        -          -          -          -

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.       19.78      21.88      28.95      32.62      38.12      43.62

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.        4.45       5.2        7.68       8.96      10.9       12.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      470.51     547.25     520.68     615.62     494.29     593.87

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       27.52      31.73      41.8       48.99      55.63      65.89

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      474.96     552.45     528.36     624.58     505.19     606.67

ТАБЛИЦА 2-21. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА САМОХОДНЫМИ СКРЕПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 100 М СВЕРХ 300 М, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ

НОРМАМИ ТАБЛ.2-20

СОСТАВ РАБОТ: 01. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, М3

¦------------------------------------------------------------------

¦25,0                 ¦15,0                 ¦10,0

¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППЫ ГРУНТОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ЕД.ИЗМ.  ¦  2-21-1  ¦  2-21-2  ¦  2-21-3  ¦  2-21-4  ¦  2-21-5  ¦  2-21-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.99       1.05       1.68       1.79       3.12       3.45

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СКРЕПЕРЫ КОЛЕСНЫЕ САМОХОДНЫЕ,

ВМЕСТИМОСТЬ КОВША,  М3:

10                                300201     МАШ.-Ч       -          -          -          -         3.09       3.42

15                                300202     МАШ.-Ч       -          -         1.65       1.76          -          -

25                                300203     МАШ.-Ч      0.96       1.02        -          -            -          -

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.        0.08       0.08       0.08       0.08       0.08       0.08

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.       39.06      41.49      33.9       36.16      31.29      34.62

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.        1.68       1.78       2.51       2.68       4.69       5.18

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.       39.06      41.49      33.9       36.16      31.29      34.62