СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 3

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ

СНиП 4.02-91

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 3

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ

СНиП 4.02-91

УТВЕРЖДЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ГОССТРОЯ СССР

ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 115

ГОСССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СНИП 4.02-91 СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ

РАБОТЫ

СБ.3 БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ

ГОССТРОЙ СССР-М.СТРОЙИЗДАТ, 1991- 65С

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТОМ МОСГИПРОТРАНС МИНТРАНССТРОЯ СССР ПОД

МЕТОДИЧЕСКИМ РУКОВОДСТВОМ ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР И РАССМОТРЕН

УПРАВЛЕНИЕМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР

РЕДАКТОРЫ:-ИНЖЕНЕРЫ В.В.СЕМЫКИН,В.А.ГОЛУБЕВ (ГОССТРОЙ СССР).

ИНЖ. АПУХТИН М.В. КАНД.ЭКОН.НАУК КОРЕЦКИЙ В.И.,КАНД.ТЕХН.

НАУК ЭЛЬКИН Э.З.ИНЖ.АТРОХИНА О.Е.,БЕРГЕР А.А.,ТЮЛЬПИНА И.В.

(ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР) ИНЖ.М.Г.ДЫКМАН(МОСГИПРОТРАНС МИНТРАНССТРОЯ СССР)

СТРОЙИЗДАТ 1991

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ  ¦  СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА   ¦         СНИП 4-02-91

КОМИТЕТ СССР           ¦-------------------------------------------------------------------

(ГОССТРОЙ СССР)          ¦ СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК ¦ ВЗАМЕН СБОРНИКА ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТ-

¦    НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ       ¦ НЫХ НОРМ И ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИ-

¦ СБОРНИК 3. БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ  ¦ НИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ

¦                                 ¦КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ (ЕРЕР-84) N3

¦                                 ¦     "БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ"

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ   КОЭФФИЦИЕНТЫ,   УКАЗАННЫЕ    В

1.1. В НАСТОЯЩЕМ СБОРНИКЕ СОДЕРЖАТСЯ НОРМЫ И      РАЗДЕЛЕ 3  ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ НАСТОЯЩЕГО СБОРНИКА

РАСЦЕНКИ  НА  БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В      И В ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЯХ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СНИР-91.

СОСТАВЕ  КОМПЛЕКСА  ЗЕМЛЯНЫХ  И   ГОРНОВСКРЫШНЫХ          1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ  ГРУНТОВ  ПО  ГРУППАМ ДЛЯ

РАБОТ   ПРИ   СТРОИТЕЛЬСТВЕ    И   РЕКОНСТРУКЦИИ      БУРОВЗРЫВНЫХ  РАБОТ  ПРИВЕДЕНА  В  ТАБЛ.3-1, ГДЕ

ПРЕДПРИЯТИЙ,  ЗДАНИЙ  И  СООРУЖЕНИЙ,  ЖЕЛЕЗНЫХ И      ВРЕМЯ   ЧИСТОГО   БУРЕНИЯ   ПЕРФОРАТОРОМ   ПР-36

АВТОМОБИЛЬНЫХ  ДОРОГ,  КАРЬЕРОВ  И   СПЕЦИАЛЬНЫХ      УСТАНОВЛЕНО ДЛЯ БУРОВ С ГОЛОВКАМИ ОДНОДОЛОТЧАТОЙ

ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ.                                  ФОРМЫ, АРМИРОВАННЫМИ ПЛАСТИНКАМИ ТВЕРДОГО СПЛАВА

СТОИМОСТНЫЕ   ПОКАЗАТЕЛИ   ДАНЫ   ДЛЯ ПЕРВОГО      С  ЛЕЗВИЕМ  ДЛИНОЙ  40 ММ.   ЕСЛИ   В   ТАБЛ.3-1

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА, ПРИНЯТОГО ЗА  БАЗИСНЫЙ.      ОТСУТСТВУЮТ  ДАННЫЕ  О  ВРЕМЕНИ  ЧИСТОГО БУРЕНИЯ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИИ ЭТИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  В ДРУГИХ      1 МЕТРА  ШПУРА,  ТО  ГРУППА   ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ    ПО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ   РАЙОНАХ   СЛЕДУЕТ    ПРИМЕНЯТЬ      НАИМЕНОВАНИЮ И ХАРАКТЕРИСТИКЕ ГРУНТОВ.

КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУНТОВ

ТАБЛИЦА 3-1

------------------------------------------------------------------------------------------------------

NN       ¦     НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУНТОВ         ¦СРЕДНЯЯ  ¦ВРЕМЯ ЧИСТОГО      ¦ГРУППА

ПП       ¦                                                   ¦ПЛОТНОСТЬ¦БУРЕНИЯ  1 М ШПУРА ¦ГРУНТОВ

¦                                                   ¦ГРУНТОВ  ¦ПЕРФОРАТОРОМ ПР-36 ¦

¦                                                   ¦В ЕСТЕСТ-¦      В МИН.       ¦

¦                                                   ¦ВЕННОМ   ¦                   ¦

¦                                                   ¦ЗАЛЕГАНИИ¦                   ¦

¦                                                   ¦КГ/М3    ¦                   ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1     ¦         2                                         ¦    3    ¦        4          ¦   5

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1     ¦АЛЕВРОЛИТЫ:                                        ¦         ¦                   ¦

¦А) НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ                                ¦  1500   ¦  ДО 2,8           ¦   4

¦Б) МАЛОПРОЧНЫЕ                                     ¦  2200   ¦  2,9-3,5          ¦   5

2     ¦АНГИДРИТ, ПРОЧНЫЙ                                  ¦  2900   ¦  3,6-4,8          ¦   6

3     ¦АРГИЛЛИТЫ:                                         ¦         ¦                   ¦

¦А) ПЛИТЧАТЫЕ, МАЛОПРОЧНЫЕ                          ¦  2000   ¦  2,9-3,5          ¦   5

¦Б) МАССИВНЫЕ, СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ                    ¦  2200   ¦  3,6-4,8          ¦   6

4     ¦БОКСИТЫ СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ                          ¦  2600   ¦  3,6-4,8          ¦   6

5     ¦ГРАВИЙНО-ГАЛЕЧНЫЕ ГРУНТЫ:                          ¦         ¦                   ¦

¦А) ПРИ РАЗМЕРЕ ЧАСТИЦ ДО 80 ММ                     ¦  1750   ¦                   ¦   2

¦Б) ПРИ РАЗМЕРЕ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 80 ММ                  ¦  1950   ¦                   ¦   3

6     ¦ГИПС, МАЛОПРОЧНЫЙ                                  ¦  2200   ¦  ДО 2,8           ¦   4

7     ¦ГЛИНА:                                             ¦         ¦                   ¦

¦А) МЯГКО И ТУГОПЛАСТИЧНАЯ БЕЗ ПРИМЕСЕЙ             ¦  1800   ¦                   ¦   2

¦Б) ТО ЖЕ, С ПРИМЕСЬЮ ЩЕБНЯ, ГАЛЬКИ, ГРАВИЯ ИЛИ     ¦  1750   ¦                   ¦   2

¦СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 10 %                       ¦         ¦                   ¦

¦В)ТО ЖЕ, С ПРИМЕСЬЮ БОЛЕЕ 10%                      ¦  1900   ¦                   ¦   3

¦Г) ПОЛУТВЕРДАЯ                                     ¦  1950   ¦                   ¦   3

¦Д) ТВЕРДАЯ                                         ¦1950-2150¦                   ¦   4

8     ¦ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ:                          ¦         ¦                   ¦

¦А) БЕЗ КОРНЕЙ И ПРИМЕСЕЙ                           ¦  1200   ¦                   ¦   1

¦Б) С КОРНЯМИ КУСТАРНИКА И ДЕРЕВЬЕВ                 ¦  1200   ¦                   ¦   2

¦В) С ПРИМЕСЬЮ ГРАВИЯ,ЩЕБНЯ ИЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА¦  1400   ¦                   ¦   2

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВНЕСЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ        ¦    УТВЕРЖДЕНЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ    ¦     СРОК ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТ В     ¦        ГОСУДАРСТВЕННОГО         ¦          1 ЯНВАРЯ 1991 Г.

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР   ¦   СТРОИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СССР   ¦

¦   ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 115   ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 3-1

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1     ¦         2                                         ¦    3    ¦        4          ¦   5

------------------------------------------------------------------------------------------------------

9     ¦ГРУНТЫ ЛЕДНИКОВОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (МОРЕННЫЕ),       ¦         ¦                   ¦

¦АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ, ДЕЛЮВИАЛЬНЫЕ И ПРОЛЮВИАЛЬНЫЕ         ¦         ¦                   ¦

¦ОТЛОЖЕНИЯ:                                         ¦         ¦                   ¦

¦А) ГЛИНА МОРЕННАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНООБЛОМОЧНЫХ   ¦  1800   ¦                   ¦   3

¦ВКЛЮЧЕНИЙ В КОЛИЧЕСТВЕ ДО 10 %                     ¦         ¦                   ¦

¦Б) ТО ЖЕ, С СОДЕРЖАНИМ КРУПНООБЛОМОЧНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ В¦  2000   ¦                   ¦   4

¦КОЛИЧЕСТВЕ ОТ 10 % ДО 35 %                         ¦         ¦                   ¦

¦В) ПЕСКИ, СУПЕСИ И СУГЛИНКИ МОРЕННЫЕ С СОДЕРЖАНИЕМ ¦         ¦                   ¦

¦КРУПНООБЛОМОЧНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ В КОЛИ ЧЕСТВЕ ДО 10 %   ¦  1800   ¦                   ¦   2

¦Г) ТО ЖЕ, С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНООБЛОМОЧНЫХ           ¦  2000   ¦                   ¦   4

¦ВКЛЮЧЕНИЙ ОТ 10 ДО 35 %                            ¦         ¦                   ¦

¦Д) ГРУНТЫ ВСЕХ ВИДОВ С СОДЕРЖАНИЕМ                 ¦  2100   ¦                   ¦   5

¦КРУПНООБЛОМОЧНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ ОТ 35 ДО 50 %           ¦         ¦                   ¦

¦Е) ТО ЖЕ, С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНООБЛОМОЧНЫХ           ¦  2300   ¦                   ¦   6

¦ВКЛЮЧЕНИЙ ОТ 50 ДО 65%                             ¦         ¦                   ¦

¦Ж) ТО ЖЕ, С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНООБЛОМОЧНЫХ           ¦  2500   ¦                   ¦   7

¦ВКЛЮЧЕНИЙ БОЛЕЕ 65 %                               ¦         ¦                   ¦

10    ¦ГРУНТЫ ВЕЧНОМЕРЗЛЫЕ И СЕЗОННОМЕРЗЛЫЕ МОРЕННЫЕ,     ¦         ¦                   ¦

¦АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ, ДЕЛЮВИАЛЬНЫЕ И ПРОЛЮВИАЛЬНЫЕ         ¦         ¦                   ¦

¦ОТЛОЖЕНИЯ:                                         ¦         ¦                   ¦

¦А) РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ, ТОРФ, ЗАТОРФОВАННЫЕ ГРУНТЫ;  ¦  1150   ¦                   ¦   4

¦ПЕСКИ, СУПЕСИ, СУГЛИНКИ И ГЛИНА БЕЗ ПРИМЕСЕЙ       ¦  1750   ¦                   ¦   4

¦Б) ПЕСКИ, СУПЕСИ, СУГЛИНКИ И ГЛИНЫ С ПРИМЕСЬЮ      ¦  1950   ¦                   ¦   5

¦ГРАВИЯ, ГАЛЬКИ, ДРЕСВЫ И ЩЕБНЯ В КОЛИЧЕСТВЕ        ¦         ¦                   ¦

¦ДО 20% И ВАЛУНОВ ДО 10%                            ¦         ¦                   ¦

¦В) МОРЕННЫЕ ГРУНТЫ, АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ, ДЕЛЮВИАЛЬНЫЕ     ¦  2000   ¦                   ¦   5

¦И ПРОЛЮВИАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ С СОДЕРЖАНИЕМ            ¦         ¦                   ¦

¦КРУПНООБЛОМОЧНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ ДО 35%                  ¦         ¦                   ¦

¦Г) ТО ЖЕ, С ПРИМЕСЬЮ ГРАВИЯ, ГАЛЬКИ, ДРЕСВЫ, ЩЕБНЯ ¦  2100   ¦                   ¦   6

¦В КОЛИЧЕСТВЕ БОЛЕЕ 20% И ВАЛУНОВ БОЛЕЕ 10%,        ¦         ¦                   ¦

¦ГРАВИЙНО-ГАЛЕЧНЫЕ И ЩЕБЕНИСТО-ДРЕСВЯНЫЕ ГРУНТЫ, А  ¦         ¦                   ¦

¦ТАКЖЕ МОРЕННЫЕ ГРУНТЫ, АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ, ДЕЛЮВИАЛЬНЫЕ  ¦         ¦                   ¦

¦И ПРОЛЮВИАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ С СОДЕРЖАНИЕМ            ¦         ¦                   ¦

¦КРУПНООБЛОМОЧНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ ОТ 35 ДО 50%            ¦         ¦                   ¦

¦Д) МОРЕННЫЕ ГРУНТЫ, АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ, ДЕЛЮВИАЛЬНЫЕ И   ¦  2300   ¦                   ¦   7

¦ПРОЛЮВИАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ С СОДЕРЖАНИЕМ              ¦         ¦                   ¦

¦КРУПНООБЛОМОЧНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ ОТ 50 ДО 65%            ¦         ¦                   ¦

¦Е) ТО ЖЕ, С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНООБЛОМОЧНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ ¦  2500   ¦                   ¦   8

¦В КОЛИЧЕСТВЕ БОЛЕЕ 65%                             ¦         ¦                   ¦

11    ¦ДИАБАЗ:                                            ¦         ¦                   ¦

¦А) СИЛЬНОВЫВЕТРИВШИЙСЯ МАЛОПРОЧНЫЙ                 ¦  2600   ¦  6,1-8,1          ¦   8

¦Б) СЛАБОВЫВЕТРИВШИЙСЯ, ПРОЧНЫЙ                     ¦  2700   ¦  8,2-10,3         ¦   9

¦В) НЕЗАТРОНУТЫЙ ВЫВЕТРИВАНИЕМ, ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЙ       ¦  2800   ¦  10,4-13,7        ¦   10

¦Г) НЕ ЗАТРОНУТЫЙ ВЫВЕТРИВАНИЕМ, ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЙ      ¦  2900   ¦  13,8 И БОЛЕЕ     ¦   11

12    ¦ДОЛОМИТ:                                           ¦         ¦                   ¦

¦А) МЯГКИЙ, ПОРИСТЫЙ ВЫВЕТРИВШИЙСЯ, СРЕДНЕЙ         ¦  2700   ¦  3,6-4,8          ¦   6

¦ПРОЧНОСТИ                                          ¦         ¦                   ¦

¦Б) ПРОЧНЫЙ                                         ¦  2800   ¦  4,9-6            ¦   7

¦В) ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЙ                                   ¦  2900   ¦  6,1-8,1          ¦   8

13    ¦ДРЕСВА В КОРЕННОМ ЗАЛЕГАНИИ (ЭЛЮВИЙ)               ¦  2000   ¦  2,9-3,5          ¦   5

14    ¦ДРЕСВЯНЫЙ ГРУНТ                                    ¦  1800   ¦  ДО 2,8           ¦   4

15    ¦ЗМЕЕВИК (СЕРПЕНТИН):                               ¦         ¦                   ¦

¦А) ВЫВЕТРИВШИЙСЯ, МАЛОПРОЧНЫЙ                      ¦  2400   ¦  2,9-3,5          ¦   5

¦Б) СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ                               ¦  2500   ¦  3,6-4,8          ¦   6

¦В) ПРОЧНЫЙ                                         ¦  2600   ¦  4,9-6,0          ¦   7

16    ¦ИЗВЕСТНЯК:                                         ¦         ¦                   ¦

¦А) ВЫВЕРТИВШИЙСЯ, МАЛОПРОЧНЫЙ                      ¦  1200   ¦  2,9-3,5          ¦   5

¦Б) МЕРГЕЛИСТЫЙ, СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ                  ¦  2300   ¦  3,6-4,8          ¦   6

¦В) МЕРГЕЛИСТЫЙ, ПРОЧНЫЙ                            ¦  2700   ¦  4,9-6,0          ¦   7

¦Г) ДОЛОМИТИЗИРОВАННЫЙ, ПРОЧНЫЙ                     ¦  2900   ¦  6,1-8,1          ¦   8

¦Д) ОКВАРЦОВАННЫЙ, ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЙ                    ¦  3100   ¦  8,2-10,3         ¦   9

17    ¦КВАРЦИТ:                                           ¦         ¦                   ¦

¦А) СИЛЬНОВЫВЕТРИВШИЙСЯ, СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ          ¦  2500   ¦  4,9-6            ¦   7

¦Б) СРЕДНЕВЫВЕТРИВШИЙСЯ, ПРОЧНЫЙ                    ¦  2600   ¦  6,1-8,1          ¦   8

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 3-1

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1    ¦         2                                         ¦    3    ¦        4          ¦   5

------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦В) СЛАБОВЫВЕТРИВШИЙСЯ, ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЙ               ¦  2700   ¦  8,2-10,3         ¦   9

¦Г) НЕВЫВЕТРИВШИЙСЯ, ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЙ                  ¦  2800   ¦  10,4-13,7        ¦   10

¦Д) НЕВЫВЕТРИВШИЙСЯ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ, ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЙ   ¦  3000   ¦  13,8 И БОЛЕЕ     ¦   11

18    ¦КОНГЛОМЕРАТЫ И БРЕКЧИИ:                            ¦         ¦                   ¦

¦А) НА ГЛИНИСТОМ ЦЕМЕНТЕ, СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ         ¦  2100   ¦  2,9-3,5          ¦   5

¦Б) НА ИЗВЕСТКОВОМ ЦЕМЕНТЕ, ПРОЧНЫЕ                 ¦  2300   ¦  3,6-4,8          ¦   6

¦В) НА КРЕМНИСТОМ ЦЕМЕНТЕ, ПРОЧНЫЕ                  ¦  2600   ¦  4,9-6            ¦   7

¦Г) ТО ЖЕ, ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЕ                            ¦  2900   ¦  6,1-8,1          ¦   8

19    ¦КОРЕННЫЕ ГЛУБИННЫЕ ПОРОДЫ (ГРАНИТЫ, ГНЕЙСЫ,        ¦         ¦                   ¦

¦ДИОРИТЫ, СИЕНИТЫ, ГАББРО И ДР.):                   ¦         ¦                   ¦

¦А) КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ВЫВЕТРИВШИЕСЯ И ДРЕСВЯНЫЕ,     ¦  2500   ¦ 2,9-3,5           ¦   5

¦МАЛОПРОЧНЫЕ                                        ¦         ¦                   ¦

¦Б) СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЕ, ВЫВЕТРИВШИЕСЯ, СРЕДНЕЙ         ¦         ¦                   ¦

¦ПРОЧНОСТИ                                          ¦  2600   ¦  3,6-4,8          ¦   6

¦В) МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ВЫВЕТРИВШИЕСЯ, ПРОЧНЫЕ          ¦  2700   ¦  4,9-6            ¦   7

¦Г) КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, НЕ ЗАТРОНУТЫЕ ВЫВЕТРИВАНИЕМ,   ¦  2800   ¦  6,1-8,1          ¦   8

¦ПРОЧНЫЕ                                            ¦         ¦                   ¦

¦Д) СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЕ, НЕ ЗАТРОНУТЫЕ ВЫВЕТРИВАНИЕМ,   ¦  2900   ¦  8,2-10,3         ¦   9

¦ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЕ                                      ¦         ¦                   ¦

¦Е) МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, НЕ ЗАТРОНУТЫЕ ВЫВЕТРИВАНИЕМ,    ¦  3100   ¦  10,4-13,7        ¦   10

¦ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЕ                                      ¦         ¦                   ¦

¦Ж) ПОРФИРОВЫЕ, НЕЗАТРОНУТЫЕ ВЫВЕТРИ ВАНИЕМ, ОЧЕНЬ  ¦  3300   ¦  13,8 И БОЛЕЕ     ¦   11

¦ПРОЧНЫЕ                                            ¦         ¦                   ¦

20    ¦КОРЕННЫЕ ИЗЛИВШИЕСЯ ПОРОДЫ (АНДЕЗИТЫ, БАЗАЛЬТЫ,    ¦         ¦                   ¦

¦ПОРФИРИТЫ, ТРАХИТЫ И ДР.):                         ¦         ¦                   ¦

¦А) СИЛЬНОВЫВЕТРИВШИЕСЯ, СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ          ¦  2600   ¦  4,9-6            ¦   7

¦Б) СЛАБОВЫВЕТРИВШИЕСЯ, ПРОЧНЫЕ                     ¦  2700   ¦  6,1-8,1          ¦   8

¦В) СО СЛЕДАМИ ВЫВЕТРИВАНИЯ, ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЕ          ¦  2800   ¦  8,2-10,3         ¦   9

¦Г) БЕЗ СЛЕДОВ ВЫВЕТРИВАНИЯ ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЕ           ¦  3100   ¦  10,4-13,7        ¦   10

¦Д) ТО ЖЕ, ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЕ                            ¦  3300   ¦  13,8 И БОЛЕЕ     ¦   11

21    ¦КРЕМЕНЬ, ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЙ                             ¦  3300   ¦  13,8 И БОЛЕЕ     ¦   11

22    ¦ЛЕСС:                                              ¦         ¦                   ¦

¦А) МЯГКОПЛАСТИЧНЫЙ                                 ¦  1600   ¦                   ¦   1

¦Б) ТУГОПЛАСТИЧНЫЙ                                  ¦  1800   ¦                   ¦   2

¦В) ТВЕРДЫЙ                                         ¦  1800   ¦                   ¦   3

23    ¦МЕЛ:                                               ¦         ¦                   ¦

¦НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ                                   ¦  1550   ¦  ДО 2,8           ¦   4

¦Б) МАЛОПРОЧНЫЙ                                     ¦  1800   ¦  2,9-3,5          ¦   5

24    ¦МЕРГЕЛЬ:                                           ¦         ¦                   ¦

¦А) НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ                                ¦  1900   ¦  ДО 2,8           ¦   4

¦Б) МАЛОПРОЧНЫЙ                                     ¦  2300   ¦  2,9-3,5          ¦   5

¦В) СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ                               ¦  2500   ¦  3,6-4,8          ¦   6

25    ¦МРАМОР, ПРОЧНЫЙ                                    ¦  2700   ¦  49-6             ¦   7

26    ¦ОПОКА                                              ¦  1900   ¦  ДО 2,8           ¦   5

27    ¦ПЕМЗА                                              ¦  1100   ¦  2,9-3,5          ¦   5

28    ¦ПЕСОК:                                             ¦         ¦                   ¦

¦А) БЕЗ ПРИМЕСЕЙ                                    ¦  1600   ¦                   ¦   1

¦Б) ТО ЖЕ, С ПРИМЕСЬЮ ГАЛЬКИ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ ИЛИ     ¦  1600   ¦                   ¦   1

¦СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 10%                        ¦         ¦                   ¦

¦В)ТО ЖЕ, С ПРИМЕСЬЮ БОЛЕЕ 10%                      ¦  1700   ¦                   ¦   2

¦Г) БАРХАННЫЙ И ДЮННЫЙ                              ¦  1600   ¦                   ¦   2

29    ¦ПЕСЧАНИК:                                          ¦         ¦                   ¦

¦А) ВЫВЕТРИВШИЙСЯ, МАЛОПРОЧНЫЙ                      ¦  2200   ¦  2,9-3,5          ¦   5

¦Б) ГЛИНИСТЫЙ, СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ                    ¦  2300   ¦  3,6-4,8          ¦   6

¦В) НА ИЗВЕСТКОВОМ ЦЕМЕНТЕ, ПРОЧНЫЙ                 ¦  2500   ¦  4,9-6            ¦   7

¦Г) НА ИЗВЕСТКОВОМ ИЛИ ЖЕЛЕЗИСТОМ ЦЕМЕНТЕ, ПРОЧНЫЙ  ¦  2600   ¦  6,1-8,1          ¦   8

¦Д) НА КВАРЦЕВОМ ЦЕМЕНТЕ, ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЙ             ¦  2700   ¦  8,2-10,3         ¦   9

¦Е) КРЕМНИСТЫЙ, ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЙ                       ¦  2700   ¦  10,4-13,7        ¦   10

30    ¦РАКУШЕЧНИК:                                        ¦         ¦                   ¦

¦А) СЛАБОСЦЕМЕНТИРОВАННЫЙ, НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ         ¦  1200   ¦  ДО 2,8           ¦   4

¦Б) СЦЕМЕНТИРОВАННЫЙ, МАЛОПРОЧНЫЙ                   ¦  1800   ¦  2,9-3,5          ¦   5

31    ¦СЛАНЦЫ:                                            ¦         ¦                   ¦

¦А) ВЫВЕТРИВШИЕСЯ, НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ                 ¦  2000   ¦  ДО 2,8           ¦   4

¦Б) ГЛИНИСТЫЕ, МАЛОПРОЧНЫЕ                          ¦  2600   ¦  2,9-3,5          ¦   5

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 3-1

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1    ¦         2                                         ¦    3    ¦        4          ¦   5

------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦В) СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ                               ¦  2800   ¦  3,6-4,8          ¦   6

¦Г) ОКВАРЦОВАННЫЕ, ПРОЧНЫЕ                          ¦  2300   ¦  4,9-6            ¦   7

¦Д) ПЕСЧАНЫЕ, ПРОЧНЫЕ                               ¦  2500   ¦  6,1-8,1          ¦   8

¦Е) ОКРЕМНЕЛЫЕ, ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЕ                       ¦  2600   ¦  8,2-13,7         ¦   10

¦Ж) КРЕМНИСТЫЕ, ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЕ                       ¦  2600   ¦  13,8 И БОЛЕЕ     ¦   11

32    ¦СОЛОНЧАК И СОЛОНЕЦ:                                ¦         ¦                   ¦

¦А) ПЛАСТИЧНЫЕ                                      ¦  1600   ¦                   ¦   2

¦Б) ТВЕРДЫЕ                                         ¦  1800   ¦  ДО 2,8           ¦   4

33    ¦СУГЛИНОК:                                          ¦         ¦                   ¦

¦А) МЯГКОПЛАСТИЧНЫЙ БЕЗ ПРИМЕСЕЙ                    ¦  1700   ¦                   ¦   1

¦Б) ТО ЖЕ, С ПРИМЕСЬЮ ГАЛЬКИ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ ИЛИ     ¦  1700   ¦                   ¦   1

¦СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 10% И ТУГОПЛАСТИЧНЫЙ БЕЗ   ¦         ¦                   ¦

¦ПРИМЕСЕЙ                                           ¦         ¦                   ¦

¦В) МЯГКОПЛАСТИЧНЫЙ С ПРИМЕСЬЮ БОЛЕЕ 10%,           ¦  1750   ¦                   ¦   2

¦ТУГОПЛАСТИЧНЫЙ С ПРИМЕСЬЮ ДО 10%, А ТАКЖЕ          ¦         ¦                   ¦

¦ПОЛУТВЕРДЫЙ И ТВЕРДЫЙ БЕЗ ПРИМЕСИ                  ¦         ¦                   ¦

¦И С ПРИМЕСЬЮ ДО 10%                                ¦         ¦                   ¦

¦Г) ПОЛУТВЕРДЫЙ И ТВЕРДЫЙ С ПРИМЕСЬЮ ЩЕБНЯ, ГАЛЬКИ, ¦  1950   ¦                   ¦   3

¦ГРАВИЯ ИЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА БОЛЕЕ 10%          ¦         ¦                   ¦

34    ¦СУПЕСЬ:                                            ¦         ¦                   ¦

¦А) ПЛАСТИЧНАЯ БЕЗ ПРИМЕСЕЙ                         ¦  1650   ¦                   ¦   1

¦Б) ТВЕРДАЯ БЕЗ ПРИМЕСЕЙ, А ТАКЖЕ ПЛАСТИЧНАЯ И      ¦  1650   ¦                   ¦   1

¦ТВЕРДАЯ С ПРИМЕСЬЮ ЩЕБНЯ, ГАЛЬКИ, ГРАВИЯ ИЛИ       ¦         ¦                   ¦

¦СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 10%                        ¦         ¦                   ¦

¦В) ТВЕРДАЯ И ПЛАСТИЧНАЯ С ПРИМЕСЬЮ БОЛЕЕ 10%       ¦  1850   ¦                   ¦   2

35    ¦ТОРФ:                                              ¦         ¦                   ¦

¦А) БЕЗ ДРЕВЕСНЫХ КОРНЕЙ                            ¦ 800-1000¦                   ¦   1

¦Б) С ДРЕВЕСНЫМИ КОРНЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ          ¦ 850-1100¦                   ¦   2

¦В) ТО ЖЕ, БОЛЕЕ 30 ММ                              ¦ 900-1200¦                   ¦   2

36    ¦ТРЕПЕЛ:                                            ¦         ¦                   ¦

¦А) НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ                                ¦  1550   ¦  ДО 2,8           ¦   4

¦Б) МАЛОПРОЧНЫЙ                                     ¦  1770   ¦  2,9-3,5          ¦   5

37    ¦ТУФ                                                ¦  1100   ¦  2,9-3,5          ¦   5

38    ¦ЧЕРНОЗЕМ И КАШТАНОВЫЙ ГРУНТ:                       ¦         ¦                   ¦

¦А) ПЛАСТИЧНЫЙ                                      ¦  1300   ¦                   ¦   1

¦Б) ПЛАСТИЧНЫЙ С КОРНЯМИ КУСТАРНИКА                 ¦  1300   ¦                   ¦   2

¦В) ТВЕРДЫЙ                                         ¦  1200   ¦                   ¦   3

39    ¦ЩЕБЕНЬ:                                            ¦         ¦                   ¦

¦А) ПРИ РАЗМЕРЕ ЧАСТИЦ ДО 40 ММ                     ¦  1750   ¦                   ¦   2

¦Б) ПРИ РАЗМЕРЕ ЧАСТИЦ ДО 150 ММ                    ¦  1950   ¦                   ¦   3

40    ¦ШЛАК:                                              ¦         ¦                   ¦

¦А) КОТЕЛЬНЫЙ РЫХЛЫЙ                                ¦  700    ¦                   ¦   1

¦Б) КОТЕЛЬНЫЙ СЛЕЖАВШИЙСЯ                           ¦  700    ¦                   ¦   2

¦В) МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ВЫВЕТРИВШИЙСЯ                  ¦         ¦                   ¦   3

¦Г) МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ НЕВЫВЕТРИВШИЙСЯ                ¦  1500   ¦  ДО 2,8           ¦   4

ПРИМЕЧАНИЕ. ПЛОТНОСТЬ ГРУНТА УКАЗАНА В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 25100-82 "ГРУНТЫ". КЛАССИФИКАЦИЯ".

1.3. В    НОРМАХ   И   РАСЦЕНКАХ,  НАРЯДУ  С      (ТАБЛ.4,11-18,32-34);

ОСНОВНЫМИ  РАБОТАМИ,  ПЕРЕЧЕНЬ  КОТОРЫХ ПРИВЕДЕН          ВЗРЫВАНИЕ С ЗАЧИСТКОЙ  ДНА  И ОТКОСОВ ВЫЕМОК

В СОСТАВАХ РАБОТЫ, УЧТЕНЫ ЗАТРАТЫ  НА ВЫПОЛНЕНИЕ      (ТАБЛ.5-10,19,23,24,26,43);

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ И СОПУТСТВУЮЩИХ РАБОТ, К КОТОРЫМ          ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В НЕОБВОДНЕННЫХ ГРУНТАХ.

ОТНОСЯТСЯ:                                                ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  СТОИМОСТИ РАБОТ В УСЛОВИЯХ,

КРЕПЛЕНИЕ  ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК (ШУРФОВ, ШТОЛЕН,      ОТЛИЧАЮЩИХСЯ   ОТ   УКАЗАННЫХ   ВЫШЕ,    СЛЕДУЕТ

КАМЕР, РАССЕЧЕК),  ПРОХОДИМЫХ   ДЛЯ    ВЗРЫВАНИЯ      ПРИМЕНЯТЬ   КОЭФФИЦИЕНТЫ   ПРИВЕДЕННЫЕ  В РАЗД.3

КАМЕРНЫМИ  ЗАРЯДАМИ  В  ГРУНТАХ  ДО   7   ГРУППЫ      ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.   НОРМЫ   И  РАСЦЕНКИ ТАБЛ.19

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО;                                         ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ  ДЛЯ  УСТРОЙСТВА ПРОФИЛЬНЫХ ВЫЕМОК

ЗАПРАВКА БУРОВ И ДОЛОТ, ДОСТАВКА  ВЗРЫВЧАТЫХ      ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ.

МАТЕРИАЛОВ НА МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.                   1.5. В   НОРМАХ  И  РАСЦЕНКАХ  НА   МАССОВОЕ

1.4. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ПРЕДУСМОТРЕНО:          ВЗРЫВАНИЕ   ГРУНТОВ   ПРЕДУСМОТРЕНО  РАЗРЫХЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА КОСОГОРАХ С УКЛОНОМ ДО      ПОЛНОГО  ПРОФИЛЬНОГО  ОБЪЕМА  ПРИ  ОДНОВРЕМЕННОМ

30 ГР,   ВЗРЫВАНИЕ    ПРИ    ОДНОЙ    ОБНАЖЕННОЙ      ВЫБРОСЕ  (СБРОСЕ)  80 %  ТАБЛ. 23, 24  ИЛИ  60 %

ПОВЕРХНОСТИ (ТАБЛ.3,5-10,19,21-26,43);                ТАБЛ. 26  ПРОЕКТНОГО ОБЪЕМА ВЫЕМКИ.

ВЗРЫВАНИЕ ПРИ  ДВУХ  ОБНАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ          ЗАТРАТЫ  НА  ДРОБЛЕНИЕ  НЕГАБАРИТОВ И УБОРКУ

ОСТАВШЕГОСЯ  РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА (20 % ПО ТАБЛ.     ЗАТРАТЫ  ПО  ЛИКВИДАЦИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ СООРУЖЕНИЙ И

23, 24 ИЛИ 40 % ПО ТАБЛ. 26)  СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ      УСТРОЙСТВ,  НА  РАСЧИСТКУ  ОТ  СКАЛЬНОГО  ГРУНТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНО  ПО  НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ НАСТОЯЩЕГО      ПОСЛЕ  ВЗРЫВА  УГОДИЙ  И  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ  И

СБОРНИКА (В ЧАСТИ ДРОБЛЕНИЯ НЕГАБАРИТОВ)  И   ПО      КОМПЕНСАЦИЮ  В  УСТАНОВЛЕННОМ  ПОРЯДКЕ ВОЗМОЖНЫХ

СБОРНИКУ N 1 "ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ".                       ПОВРЕЖДЕНИЙ ЛЕСА И ПЛОДОВОЯГОДНЫХ НАСАЖДЕНИЙ.

1.6. В  СЛУЧАЯХ,  ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОЕКТОМ,           1.12. ПРИ   УБОРКЕ   ВЗОРВАННОГО     ГРУНТА

СЛЕДУЕТ  ДОПОЛНИТЕЛЬНО  ОПРЕДЕЛЯТЬ  ЗАТРАТЫ   НА      ЭКСКАВАТОРОМ  С  КОВШОМ  ЕМКОСТЬЮ ДО 4,6 М3  ИЛИ

ОТДЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ  И  УСТРОЙСТВА,  ПОТРЕБНОСТЬ В      БУЛЬДОЗЕРОМ  ЗАТРАТЫ  НА  ДРОБЛЕНИЕ  НЕГАБАРИТОВ

КОТОРЫХ     ВСТРЕЧАЕТСЯ     ПРИ     ПРОИЗВОДСТВЕ      СЛЕДУЕТ  ОПРЕДЕЛЯТЬ  ПО  НОРМАМ   И    РАСЦЕНКАМ

БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ,  А ИМЕННО:                        ТАБЛ.27-31  НЕЗАВИСИМО ОТ ОБЪЕМА ИХ В РАЗРЫХЛЕН-

УСТРОЙСТВО   УКРЫТИЙ   ПОВЕРХНОСТИ  ВЫЕМОК,      НОМ  ГРУНТЕ.   ПРИ  УБОРКЕ  ВЗОРВАННОГО   ГРУНТА

ПЛОЩАДОК, ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ      ЭКСКАВАТОРОМ  С  КОВШОМ  ЕМКОСТЬЮ   БОЛЕЕ 4,6 М3

И СООРУЖЕНИЙ  ОТ  ПОВРЕЖДЕНИЙ  ПРИ  ПРОИЗВОДСТВЕ      ЗАТРАТЫ  НА  ДРОБЛЕНИЕ  НЕГАБАРИТОВ УЧИТЫВАТЬ НЕ

БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ;                                   СЛЕДУЕТ.

УСТРОЙСТВО  ПОЛОК  ДЛЯ  РАЗМЕЩЕНИЯ БУРОВОГО           В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА

ОБОРУДОВАНИЯ;                                         ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ НАСЫПЕЙ  ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ

УСТРОЙСТВО   СПЕЦИАЛЬНЫХ    НАСТИЛОВ     НА      ДОРОГ ЗАТРАТЫ НА ДРОБЛЕНИЕ  НЕГАБАРИТОВ  СЛЕДУЕТ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ  ПУТИ   ПРИ  УШИРЕНИИ   СКАЛЬНЫХ      ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРА

ВЫЕМОК  ДЕЙСТВУЮЩИХ  ЖЕЛЕЗНЫХ  ДОРОГ, ПРОВЕДЕНИЕ      С КОВШОМ ЕМКОСТЬЮ ДО 1,25 М$3.

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОЕКТОМ МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  ЗАЩИТЕ           В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЫХЛЕН-

ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЗДАНИЙ, ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ,      НОГО ГРУНТА С ФРАКЦИЯМИ РАЗМЕРОМ  НЕ БОЛЕЕ 0,2 М

ПУТЕВЫХ УСТРОЙСТВ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ,  СВЯЗИ,      ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ДРОБЛЕНИЕ  НЕГАБАРИТОВ

АВТОБЛОКИРОВКИ,  КОНТАКТНОЙ   СЕТИ   И    ДРУГИХ      СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ТАБ.35.

СООРУЖЕНИЙ, А ТАКЖЕ НА СОДЕРЖАНИЕ БРИГАД РАБОЧИХ           1.13. ЗАТРАТЫ  НА  РАЗРЫХЛЕНИЕ  МЕРЗЛЫХ   И

В   ДНИ  ПРОИЗВОДСТВА  ВЗРЫВОВ   ДЛЯ   УБОРКИ  С      МОРЕННЫХ  ГРУНТОВ  В  ТРАНШЕЯХ  ШИРИНОЙ ДО 3 М И

ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ   ДОРОГИ   ВЗОРВАННОГО  ГРУНТА И      КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 25 М2  СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ

УСТРАНЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ;                     ПО НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ТАБ. 5-10.

ПРОИЗВОДСТВО ВОДООТЛИВА;

ЗАЧИСТКА БОРТОВ И ДНА ВЫЕМОК И КАРЬЕРОВ ПРИ           2. ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ОБЪМОВ РАБОТ

ПОЛЬЗОВАНИИ  НОРМАМИ  И  РАСЦЕНКАМИ   ТАБЛ. 4,7,

10-18, 32-34.                                              2.1. ОБЪЕМ  ГРУНТОВ,  ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ     К

1.7. ЗАТРАТЫ    НА    УСТРОЙСТВО    УКРЫТИЙ      РАЗРЫХЛЕНИЮ,  СЛЕДУЕТ  ОПРЕДЕЛЯТЬ В ЕСТЕСТВЕННОМ

ПОВЕРХНОСТИ    ВЫЕМОК    ПЛОЩАДОК,   ТРАНШЕЙ   И      ЗАЛЕГАНИИ   НА   ОСНОВЕ   ПРОЕКТНЫХ   ДАННЫХ   С

КОТЛОВАНОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ С      РАЗДЕЛЕНИЕМ  ПО  ГРУППАМ  ГРУНТОВ  И ПО СПОСОБАМ

ЦЕЛЬЮ   ПРЕДОХРАНЕНИЯ   ОТ   ПОВРЕЖДЕНИЙ ЗДАНИЙ,      ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

ОБОРУДОВАНИЯ, ЛЕСОНАСАЖДЕНИЙ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-           2.2. ОБЪЕМ  ГРУНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ К МАС-

НЫХ  УГОДИЙ,  КОММУНИКАЦИЙ  И  ДРУГИХ СООРУЖЕНИЙ      СОВОМУ ВЫБРОСУ (СБРОСУ),  СЛЕДУЕТ  ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО

ПОДЛЕЖАТ  ВКЛЮЧЕНИЮ  В  СМЕТЫ С ОТНЕСЕНИЕМ ИХ НА      ПРОЕКТНОМУ ОЧЕРТАНИЮ  ВЫЕМКИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ГРУН-

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ.                                      ТОВ ПО ГРУППАМ.  ЕСЛИ В ПОПЕРЕЧНОМ СЕЧЕНИИ ГРУНТ

1.8. ЗАТРАТЫ   НА   УСТРОЙСТВО  СПЕЦИАЛЬНЫХ      ОДНОЙ  ГРУППЫ  СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 75 %, ТО ВЕСЬ

НАСТИЛОВ  НА  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ  ПУТИ ПРИ УШИРЕНИИ      ОБЪЕМ   ГРУНТА   ПРИНИМАЕТСЯ   ПО  ОДНОЙ  ГРУППЕ

СКАЛЬНЫХ  ВЫЕМОК  ДЕЙСТВУЮЩИХ  ДОРОГ, ПРОВЕДЕНИЕ      КРЕПОСТИ.

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОЕКТОМ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ЗАЩИТЕ           2.3. ОБЪЕМ  РАБОТ  ПО ЗАЧИСТКЕ БОРТОВ И ДНА

ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЗДАНИЙ, ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ,      ВЫЕМОК   И   КАРЬЕРОВ,  ЕСЛИ  ЭТО  ПРЕДУСМОТРЕНО

ПУТЕВЫХ УСТРОЙСТВ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, СВЯЗИ,      ПРОЕКТОМ, СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ПО ТАБ.3-2.

АВТОБЛОКИРОВКИ,   КОНТАКТНОЙ   СЕТИ   И   ДРУГИХ                                         ТАБЛИЦА 3-2

СООРУЖЕНИЙ, А ТАКЖЕ НА СОДЕРЖАНИЕ БРИГАД РАБОЧИХ      ------------------------------------------------

И  МЕХАНИЗМОВ  В  ДНИ  ПРОИЗВОДСТВА  ВЗРЫВОВ ДЛЯ          СПОСОБ   ¦ ОБЪЕМ  РАБОТ  ПО  ЗАЧИСТКЕ  В %

УБОРКИ  С  ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ  ДОРОГИ   ВЗОРВАННОГО       ПРОИЗВОДСТВА¦  ОТ ПРОФИЛЬНОГО  ОБЪЕМА ВЫЕМКИ

ГРУНТА И УСТРАНЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ДОЛЖНЫ          РАБОТ    ¦----------------------------------

ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ ПО РАСЧЕТУ И ВКЛЮЧАТЬСЯ В ОБЪЕКТНУЮ                   ¦  Г Р У П П А      Г Р У Н Т О В

СМЕТУ КАК ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ.                                         ¦----------------------------------

1.9. В  ТЕХ  СЛУЧАЯХ,  КОГДА  КРОМЕ УКРЫТИЙ                   ¦ 4-5 ¦  6  ¦  7  ¦   8   ¦  9-11

ПОВЕРХНОСТИ   ВЫЕМОК,   ПЛОЩАДОК,   ТРАНШЕЙ    И       -----------------------------------------------

КОТЛОВАНОВ ПРИ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТАХ ПРОИЗВОДИТСЯ       ШПУРОВЫМИ   ¦  1  ¦  2  ¦  3  ¦   4   ¦   5

УКРЫТИЕ  ЩИТАМИ  ЗАСТЕКЛЕННЫХ  ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ ИЛИ        ЗАРЯДАМИ   ¦     ¦     ¦     ¦       ¦

ОБОРУДОВАНИЯ,  ТО  ЗАТРАТЫ  ПО   ЭТИМ   УКРЫТИЯМ       -----------------------------------------------

СЛЕДУЕТ ОПЛАЧИВАТЬ СОГЛАСНО КАЛЬКУЛЯЦИЯМ ЗА СЧЕТ       СКВАЖИННЫМИ ¦  2  ¦  4  ¦  5  ¦   6   ¦   7

СРЕДСТВ   В   СМЕТЕ   НА   ВРЕМЕННЫЕ   ЗДАНИЯ  И       ЗАРЯДАМИ    ¦     ¦     ¦     ¦       ¦

СООРУЖЕНИЯ.                                            -----------------------------------------------

1.10. ЗАТРАТЫ   НА   УСТРОЙСТВО    УКРЫТИЙ,       КАМЕРНЫМИ   ¦  3  ¦  5  ¦  6  ¦   7   ¦   8

СООРУЖАЕМЫХ  В  СТОРОНЕ  ОТ  МЕСТА  ПРОИЗВОДСТВА       ЗАРЯДАМИ    ¦     ¦     ¦     ¦       ¦

БУРОВЗРЫВНЫХ   РАБОТ,  С   ЦЕЛЬЮ   ПРЕДОХРАНЕНИЯ

ПЕРСОНАЛА,  НЕПОСРЕДСТВЕННО   УЧАСТВУЮЩЕГО   ПРИ           ПРИ РЫХЛЕНИИ ГРУНТОВ В КОТЛОВАНАХ И ВЫЕМКАХ

ПРОИЗВОДСТВЕ  ВЗРЫВОВ, НЕЗАВИСИМО ОТ КОНСТРУКЦИИ      С  ОСТАВЛЕНИЕМ, СОГЛАСНО ПРОЕКТУ, ЗАЩИТНОГО СЛОЯ

УКРЫТИЙ ОТНОСЯТСЯ К НАКЛАДНЫМ РАСХОДАМ.               ОБЪЕМ  ПОДЧИСТНЫХ  РАБОТ  СЛЕДУЕТ  ОПРЕДЕЛЯТЬ  В

1.11. В     СВОДНЫХ     СМЕТАХ       ДОЛЖНЫ      ПРЕДЕЛАХ   ПРОФИЛЬНОГО   ОБЪЕМА   ВЫЕМКИ,    ПРИ

ПРЕДУСМАТРИВАТЬСЯ  СООТВЕТСТВУЮЩИЕ  СРЕДСТВА  НА      РАЗРЫХЛЕНИИ  ГРУНТОВ  БЕЗ  ОСТАВЛЕНИЯ  ЗАЩИТНОГО

СЛОЯ ОБЪЕМ ПОДЧИСТНЫХ  РАБОТ  СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ          2.6. НЕВЫБРОШЕННЫМ  ИЛИ  НЕСБРОШЕННЫМ   ПРИ

СВЕРХ ПРОФИЛЬНОГО ОБЪЕМА.                             МАССОВОМ  ВЗРЫВЕ  СЛЕДУЕТ  СЧИТАТЬ ОБЪЕМ ГРУНТА,

2.4. ОБЪЕМ РАБОТ ПО КОРЧЕВКЕ  ПНЕЙ ВЗРЫВНЫМ      КОТОРЫЙ   РАСПОЛОЖЕН   В   ПРЕДЕЛАХ   ПРОЕКТНОГО

СПОСОБОМ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ  ИСХОДЯ  ИЗ СРЕДНЕГО      ОЧЕРТАНИЯ  ТРАНШЕИ,  КАНАЛА,  КОТЛОВАНА И ДРУГОЙ

ДИАМЕТРА ПНЕЙ.                                        ВЫЕМКИ.

2.5. ВЫПОЛНЕННЫЕ  ОБЪЕМЫ  РАБОТ ПРИ ВЗРЫВАХ           ДЛЯ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  В  ПЛОТНОМ  ТЕЛЕ   ОБЪЕМА

НА ВЫБРОС ИЛИ СБРОС  ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ      ГРУНТА,   ОСТАВШЕГОСЯ   В   ПРЕДЕЛАХ  ПРОЕКТНОГО

ПО ПОЛНОМУ ПРОФИЛЬНОМУ ОБЪЕМУ ГРУНТА В ВЫЕМКЕ.        ОЧЕРТАНИЯ ВЫЕМКИ,СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ:

В СЛУЧАЕ  ВЫБРОСА  ИЛИ  СБРОСА МЕНЬШЕ ПРОЕКТНОГО      0,83-ДЛЯ ГРУНТОВ 1-3 ГРУППЫ;    0,75-ДЛЯ ГРУНТОВ

ОБЪЕМА (80 ИЛИ 60 %)  ЗАТРАТЫ  ПО УБОРКЕ ИЗЛИШНЕ      4-11 ГРУППЫ.

ОСТАВШЕГОСЯ  ГРУНТА  УДЕРЖИВАЮТСЯ  С   ПОДРЯДНОЙ           2.7. В СЛУЧАЕ  ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ

ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОИЗВОДИВШЕЙ  БУРОВЗЫРВНЫЕ РАБОТЫ,      ВЗРЫВНЫХ РАБОТ НА ВЫБРОС ПЕРЕБОРОВ  ПО  ДНУ,  НЕ

ПО РАСЦЕНКАМ СБОРНИКА N 1 СНИР "ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ"      ПРЕДУСМОТРЕННЫХ    ПРОЕКТОМ,    С      ПОДРЯДНОЙ

НА РАЗРАБОТКУ  ВЫЕМОК  ЭКСКАВАТОРАМИ С УКЛАДКОЙ       ОРГАНИЗАЦИИ  СЛЕДУЕТ  УДЕРЖИВАТЬ СТОИМОСТЬ РАБОТ

ГРУНТА В КАВАЛЬЕРЫ.                                   ПО ЛИКВИДАЦИИ УКАЗАННЫХ ПЕРЕБОРОВ.

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К СМЕТНЫМ НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

N   ¦УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ                             ¦N НОРМА-      ¦ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

ПП  ¦                                               ¦ТИВНЫХ ТАБЛИЦ ¦---------------------------------

¦                                               ¦              ¦К   ¦К ЗАРА-  ¦К НОРМАМ ¦К НОРМАМ

¦                                               ¦              ¦НОР-¦БОТНОЙ   ¦И СТОИМ. ¦РАСХОДА

¦                                               ¦              ¦МАМ ¦ПЛАТЕ    ¦ЭКСПЛУА- ¦И СТОИМ.

¦                                               ¦              ¦ЗАТ-¦         ¦ТАЦИИ    ¦МАТЕРИ-.

¦                                               ¦              ¦РАТ ¦         ¦МАШИН    ¦АЛОВ

¦                                               ¦              ¦ТРУ-¦         ¦         ¦

¦                                               ¦              ¦ДА  ¦         ¦         ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  ¦          2                                    ¦      3       ¦ 4  ¦    5    ¦    6    ¦   7

------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦ВЗРЫВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ОБВОДНЕННЫХ ГРУНТОВ       ¦              ¦    ¦         ¦         ¦

3.1.¦4-7 ГРУППЫ                                     ¦3-24,26,43    ¦1,1 ¦   1,1   ¦   1,1   ¦  1,5

3.2.¦8-9 ГРУППЫ                                     ¦3-24,26,43    ¦1,1 ¦   1,1   ¦   1,1   ¦  1,4

3.3.¦10-11 ГРУППЫ                                   ¦3-24,26,43    ¦1,1 ¦   1,1   ¦   1,1   ¦  1,3

3.4.¦ВЗРЫВАНИЕ С ОДНОЙ ОБНАЖЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ (В   ¦4,11-18,32-34 ¦1,2 ¦   1,2   ¦   1,2   ¦  1,2

¦ВЫЕМКАХ, В ЗАБОЯХ НА КОСОГОРАХ, А ТАКЖЕ ВО ВСЕХ¦              ¦    ¦         ¦         ¦

¦СЛУЧАЯХ, КОГДА ШПУРЫ ИЛИ СКВАЖИНЫ РАСПОЛОЖЕНЫ В¦              ¦    ¦         ¦         ¦

¦ТРИ И БОЛЕЕ РЯДА)                              ¦              ¦    ¦         ¦         ¦

3.5.¦ВЗРЫВАНИЕ НА ГОРНЫХ СКЛОНАХ С УКЛОНОМ          ¦3,26,32-34,43 ¦1,25¦   1,25  ¦         ¦

¦БОЛЕЕ 30 ГРАД.                                 ¦              ¦    ¦         ¦         ¦

3.6.¦ДРОБЛЕНИЕ НЕГАБАРИТОВ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ          ¦27-29         ¦0,8 ¦   0,8   ¦   0,8   ¦  0,8

¦НОРМАМИ ТАБЛ.5-10, А ТАКЖЕ НОРМАМИ 3-4, 11-18, ¦              ¦    ¦         ¦         ¦

¦32-34 ДЛЯ УСЛОВИЙ ВЗРЫВАНИЯ ПРИ ОДНОЙ          ¦              ¦    ¦         ¦         ¦

¦ОБНАЖЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ                         ¦              ¦    ¦         ¦         ¦

3.7.¦ДРОБЛЕНИЕ НЕГАБАРИТОВ ПРИ РАЗРЫХЛЕНИИ ГРУНТОВ  ¦28-29         ¦0,5 ¦   0,5   ¦   0,5   ¦  0,5

¦В УСЛОВИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ТАБЛ.19            ¦              ¦    ¦         ¦         ¦

3.8.¦ВЗРЫВАНИЕ НА ВЫБРОС В ОПЛЫВАЮЩИХ ГРУНТАХ       ¦23-26         ¦1,75¦   1,75  ¦   1,75  ¦  1,75

¦                                               ¦              ¦    ¦         ¦         ¦

¦ВЗРЫВАНИЕ В УСЛОВИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА ВТОРЫХ      ¦              ¦    ¦         ¦         ¦

¦ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ НА УЧАСТКАХ              ¦              ¦    ¦         ¦         ¦

¦ИНТЕНСИВНОГО ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ ЧИСЛО ПАР        ¦              ¦    ¦         ¦         ¦

¦ПОЕЗДОВ, ПРОХОДЯЩИХ В СУТКИ:                   ¦              ¦    ¦         ¦         ¦

3.9.¦ОТ 7 ДО 18                                     ¦3-20,27-29,   ¦1,15¦   1,15  ¦   1,15  ¦

¦                                               ¦32-35,43      ¦    ¦         ¦         ¦

3.10¦ОТ 19 ДО 36                                    ¦3-20,27-29,   ¦1,35¦   1,35  ¦   1,35  ¦

¦                                               ¦32-35,43      ¦    ¦         ¦         ¦

3.11¦БОЛЕЕ 36                                       ¦3-20,27-29,   ¦1,5 ¦   1,5   ¦   1,5   ¦

¦                                               ¦32-35,43      ¦    ¦         ¦         ¦

¦ВЗРЫВАНИЕ НА УЧАСТКАХ УШИРЕНИЯ ПОЛОТНА         ¦              ¦    ¦         ¦         ¦

¦АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ.                           ¦              ¦    ¦         ¦         ¦

¦ЧИСЛО АВТОМОБИЛЕЙ, ПРОХОДЯЩИХ В ЧАС:           ¦              ¦    ¦         ¦         ¦

3.12¦ДО 30                                          ¦3-20,27-29,   ¦1,05¦   1,05  ¦   1,05  ¦

¦                                               ¦32-35         ¦    ¦         ¦         ¦

3.13¦БОЛЕЕ 30                                       ¦3-20,27-29,   ¦1,1 ¦   1,1   ¦   1,1   ¦

¦                                               ¦32-35         ¦    ¦         ¦         ¦

¦                                               ¦              ¦    ¦         ¦         ¦

¦                                               ¦              ¦    ¦         ¦         ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1  ¦          2                                    ¦      3       ¦ 4  ¦    5    ¦    6    ¦   7

------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.14¦РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ ПРИ УБОРКЕ ИХ     ¦11-17         ¦0,7 ¦   0,7   ¦   0,7   ¦  0,7

¦ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМКОСТЬЮ БОЛЕЕ 4,6 М3    ¦              ¦    ¦         ¦         ¦

¦НА ГОРНОВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ                      ¦              ¦    ¦         ¦         ¦

3.15¦РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ В ВЫЕМКАХ, КОГДА  ¦19            ¦0,95¦   0,95  ¦   0,95  ¦  0,95

¦ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМОТРЕНА ОТРАБОТКА ОТКОСОВ       ¦              ¦    ¦         ¦         ¦

¦МЕТОДОМ КОНТУРНОГО ВЗРЫВАНИЯ                   ¦              ¦    ¦         ¦         ¦

3.16¦РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ ПРИ УШИРЕНИИ      ¦19            ¦0,9 ¦   0,9   ¦   0,9   ¦  0,9

¦ВНОВЬ СООРУЖАЕМОЙ ВЫЕМКИ ЗА ПРЕДЕЛЫ ЕЕ         ¦              ¦    ¦         ¦         ¦

¦ПРОЕКТНОГО ОЧЕРТАНИЯ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ         ¦              ¦    ¦         ¦         ¦

¦РАЗРЫХЛЕННОГО СКАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА              ¦              ¦    ¦         ¦         ¦

3.17¦РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ В ПРИТРАССОВЫХ    ¦19            ¦0,75¦   0,75  ¦   0,75  ¦  0,75

¦КАРЬЕРАХ (РЕЗЕРВАХ) ОТРАБОТКА ОТКОСОВ ВЫЕМОК   ¦              ¦    ¦         ¦         ¦

¦СПОСОБОМ КОНТУРНОГО ВЗРЫВАНИЯ ПРИ БУРЕНИИ      ¦              ¦    ¦         ¦         ¦

¦ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН В ГРУНТАХ:                ¦              ¦    ¦         ¦         ¦

3.18¦5-6 ГРУПП                                      ¦20            ¦0,85¦   0,85  ¦   0,85  ¦

3.19¦7-8 ГРУПП                                      ¦20            ¦0,9 ¦   0,9   ¦   0,9   ¦

3.20¦9-11 ГРУПП                                     ¦20            ¦0,95¦   0,95  ¦   0,95  ¦

¦ВЗРЫВАНИЕ ГРУНТОВ НА ВЫБРОС И СБРОС ПРИ        ¦              ¦    ¦         ¦         ¦

¦ГЛУБИНЕ ВЫЕМКИ:                                ¦              ¦    ¦         ¦         ¦

3.21¦ОТ 25 ДО 50 М                                  ¦24,26         ¦1,4 ¦   1,4   ¦   1,4   ¦  1,4

3.22¦ОТ 50 ДО 75 М                                  ¦24,26         ¦1,75¦   1,75  ¦   1,75  ¦  1,75

3.23¦БОЛЕЕ 75 М                                     ¦24,26         ¦2   ¦   2     ¦   2     ¦  2

3.24¦РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ       ¦8-13          ¦1,75¦   1,75  ¦   0,92  ¦

¦ЗАРЯДАМИ ПРИ БУРЕНИИ СТАНКАМИ УГБ-50 М         ¦              ¦    ¦         ¦         ¦

3.25¦РАЗРЫХЛЕНИЕ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ      ¦3-17,19-43    ¦1,2 ¦   1,2   ¦   1,2   ¦  1,2

3.26¦РАЗРЫХЛЕНИЕ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ В УСЛОВИЯХ    ¦32-34         ¦    ¦         ¦         ¦  1,3

¦ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР                       ¦              ¦    ¦         ¦         ¦

¦                                               ¦              ¦    ¦         ¦         ¦

¦РАЗРЫХЛЕНИЕ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ И СЕЗОННОМЕРЗЛЫХ      ¦              ¦    ¦         ¦         ¦

¦ГРУНТОВ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА:                     ¦              ¦    ¦         ¦         ¦

3.27¦ДО 1 М                                         ¦34            ¦2   ¦   2     ¦   2     ¦  2

3.28¦БОЛЕЕ 1 ДО 3 М                                 ¦34            ¦1,4 ¦   1,4   ¦   1,4   ¦  1,4

3.29¦ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ¦              ¦    ¦         ¦         ¦

¦РАЙОНАМ К БАЗИСНЫМ (1-ГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙО-¦              ¦    ¦         ¦         ¦

¦НА) ЗАТРАТАМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН:            ¦              ¦    ¦         ¦         ¦

¦1,2,4,7,8,34                                   ¦              ¦    ¦         ¦   1     ¦

¦3,5,6,11,12,13,14,40                           ¦              ¦    ¦         ¦   1,04  ¦

¦9,31,32,33,35АБ                                ¦              ¦    ¦         ¦   0,96  ¦

¦10,35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44                ¦              ¦    ¦         ¦   0,93  ¦

¦15,16                                          ¦              ¦    ¦         ¦   1,12  ¦

¦24С                                            ¦              ¦    ¦         ¦   1,25  ¦

¦17,19,20                                       ¦              ¦    ¦         ¦   1,19  ¦

¦21С,25С2,27С                                   ¦              ¦    ¦         ¦   1,34  ¦

¦18                                             ¦              ¦    ¦         ¦   1,15  ¦

¦29С                                            ¦              ¦    ¦         ¦   1,41  ¦

¦30С1                                           ¦              ¦    ¦         ¦   1,41  ¦

¦23С1-С8,25С1                                   ¦              ¦    ¦         ¦   1,37  ¦

¦26С1                                           ¦              ¦    ¦         ¦   1,64  ¦

¦26С2                                           ¦              ¦    ¦         ¦   1,79  ¦

¦28С1                                           ¦              ¦    ¦         ¦   1,54  ¦

¦28С2                                           ¦              ¦    ¦         ¦   1,54  ¦

¦30С2                                           ¦              ¦    ¦         ¦   1,35  ¦

¦45                                             ¦              ¦    ¦         ¦   1,09  ¦

СОДЕРЖАНИЕ

СТР.                                                  СТР.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ...........................          ТАБЛИЦА 3-16 РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ

ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 2 ДО 4

01 РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ                                 М..............................

ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ....................

ТАБЛИЦА 3-17 РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ

ТАБЛИЦА 3-3  РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ                          ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 4 ДО

ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА ДО 0,5 М                            15 М...........................

(ПЛАНИРОВКА ПОВЕРХНОСТИ).......

05 РАЗРЫХЛЕНИЕ МОРЕННЫХ, АЛЛЮВИАЛЬНЫХ,

ТАБЛИЦА  3-4    РАЗРЫХЛЕНИЕ  СКАЛЬНЫХ  ГРУНТОВ                    ДЕЛЮВИАЛЬНЫХ И ПРОЛЮВИАЛЬНЫХ ГРУНТОВ

ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 0,5 ДО                  СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ ДЕЛЮВИАЛЬНЫХ И

1 М............................                 ПРОЛЮВИАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ

ЗАРЯДАМИ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА ДО 6 М....

ТАБЛИЦА 3-5  РАЗХРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ

В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ПО ДНУ ДО                 06 РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ В

1,5 М..........................                 ВЫЕМКАХ..............................

ТАБЛИЦА  3-6    РАЗРЫХЛЕНИЕ  СКАЛЬНЫХ  ГРУНТОВ В           ТАБЛИЦА 3-19 РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ В

ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ПО ДНУ БОЛЕЕ                         ВЫЕМКАХ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ

1,5 ДО 3 М.....................                       ПРИ ОДНОЙ ОБНАЖЕННОЙ

ПОВЕРХНОСТИ....................

ТАБЛИЦА 3-7  РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ В

КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 25 М3...              07 ОТРАБОТКА ОТКОСОВ ВЫЕМОК В СКАЛЬНЫХ

ГРУНТАХ..............................

02 РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ

СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ В ТРАНШЕЯХ И               ТАБЛИЦА 3-20 ОТРАБОТКА ОТКОСОВ ВЫЕМОК В

КОТЛОВАНАХ............................                       СКАЛЬНЫХ ГРУНТАХ МЕТОДОМ

КОНТУРНОГО ВЗРЫВАНИЯ...........

ТАБЛИЦА 3-8  РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ В

ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ПО ДНУ БОЛЕЕ                08 РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ

1 ДО 1,5 М.....................                 КАМЕРНЫМИ ЗАРЯДАМИ...................

ТАБЛИЦА 3-9  РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ В           ТАБЛИЦА 3-21 РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ

ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ПО ДНУ БОЛЕЕ                         ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 6 ДО

1,5 ДО 3 М.....................                       15 М...........................

ТАБЛИЦА 3-10 РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ В           ТАБЛИЦА 3-22 РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ

КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ 25 М2......                       ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 15 ДО

30 М...........................

03 РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ

СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ.................              09 МАССОВОЕ ВЗРЫВАНИЕ ГРУНТОВ НА ВЫБРОС

И СБРОС ДО 80 % ПРОЕКТНОГО ОБЪЕМА

ТАБЛИЦА  3-11  РАЗРЫХЛЕНИЕ  СКАЛЬНЫХ  ГРУНТОВ                    ВЫЕМКИ КАМЕРНЫМИ ЗАРЯДАМИ............

ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 1 ДО 2

М (ДИАМЕТР СКВАЖИН 105 ММ).....          ТАБЛИЦА 3-23 МАССОВОЕ ВЗРЫВАНИЕ ГРУНТОВ ПРИ

ГЛУБИНЕ ВЫЕМКИ ОТ 3 ДО 5 М

ТАБЛИЦА  3-12  РАЗРЫХЛЕНИЕ  СКАЛЬНЫХ  ГРУНТОВ                          ШИРИНЕ ПО ДНУ ДО 15 М..........

ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 1 ДО 2

М (ДИАМЕТР СКВАЖИН 105 ММ).....          ТАБЛИЦА 3-24 МАССОВОЕ ВЗРЫВАНИЕ ГРУНТОВ ПРИ

ГЛУБИНЕ ВЫЕМКИ БОЛЕЕ 5 М,

ТАБЛИЦА  3-13  РАЗРЫХЛЕНИЕ  СКАЛЬНЫХ  ГРУНТОВ                          ШИРИНЕ ПО ДНУ ДО 15 М..........

ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 4 ДО

15 М (ДИАМЕТР СКВАЖИН 105 ММ)..          ТАБЛИЦА 3-25 УСТРОЙСТВО ВЫЕМОК (КАНАЛОВ)

ВЗРЫВАНИЕМ ГРУНТОВ 1-3 ГРУППЫ

ТАБЛИЦА 3-14 РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ                          НА ВЫБРОС ДО 80 % ПРОЕКТНОГО

ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 4 ДО                          ОБЪЕМА ВЫЕМКИ ТРАНШЕЙНЫМИ

15 М (ДИАМЕТР СКВАЖИН 214 ММ)..                       ЗАРЯДАМИ.......................

ТАБЛИЦА  3-15  РАЗРЫХЛЕНИЕ  СКАЛЬНЫХ  ГРУНТОВ                  10 МАССОВОЕ ВЗРЫВАНИЕ ГРУНТОВ НА ВЫБРОС

ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 8 ДО                    И СБРОС ДО 60 % ПРОЕКТНОГО ОБЪЕМА

15 М (ДИАМЕТР СКВАЖИН 214 ММ)..                 ВЫЕМКИ ГЛУБИНОЙ БОЛЕЕ 3 М КАМЕРНЫМИ

ЗАРЯДАМИ.............................

04 РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ

СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ В КАРЬЕРАХ И              ТАБЛИЦА 3-26 МАССОВОЕ ВЗРЫВАНИЕ ГРУНТОВ НА

КОТЛОВАНАХ...........................                       ВЫБРОС И СБРОС ДО 60 %

ПРОЕКТНОГО ОБЪЕМА ВЫЕМКИ ГЛУ-            ТАБЛИЦА 3-39 УКРЫТИЕ ВЗРЫВАЕМОЙ ПЛОЩАДИ

БИНОЙ БОЛЕЕ 3 М КАМЕРНЫМИ                             БРЕВЕНЧАТЫМИ ЩИТАМИ,

ЗАРЯДАМИ.......................                       ПРИГРУЖЕННЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ

БЛОКАМИ (ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ

11 ДРОБЛЕНИЕ НЕГАБАРИТНЫХ КУСКОВ ГРУНТА                        РАЗЛЕТА КУСКОВ ВЗРЫВАЕМОГО

ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ,ПРИ ШПУРОВОМ                             ГРУНТА)........................

СКВАЖИННОМ И КАМЕРНОМ МЕТОДАХ

ВЗРЫВАНИЯ............................          ТАБЛИЦА 3-40 УКРЫТИЕ ВЗРЫВАЕМОЙ ПЛОЩАДИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЩИТАМИ,

ТАБЛИЦА 3-27 ДРОБЛЕНИЕ НЕГАБАРИТНЫХ КУСКОВ                         ПРИГРУЖЕННЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ

ГРУНТА ПРИ ШПУРОВОМ МЕТОДЕ.....                       БЛОКАМИ (ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ

РАЗЛЕТА КУСКОВ ВЗРЫВАЕМОГО

ТАБЛИЦА  3-28  ДРОБЛЕНИЕ  НЕГАБАРИТНЫХ  КУСКОВ                         ГРУНТА)........................

ГРУНТА ПРИ СКВАЖИННОМ МЕТОДЕ...

ТАБЛИЦА 3-41 УКРЫТИЕ ВЗРЫВАЕМОЙ ПЛОЩАДИ

ТАБЛИЦА 3-29 ДРОБЛЕНИЕ НЕГАБАРИТНЫХ КУСКОВ                         МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЩИТАМИ,

ГРУНТА ПРИ СКВАЖИННОМ МЕТОДЕ...                       ПРИГРУЖЕННЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ

БЛОКАМИ (ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ

ТАБЛИЦА 3-30 ДРОБЛЕНИЕ НЕГАБАРИТНЫХ КУСКОВ                         РАЗЛЕТА КУСКОВ ВЗРЫВАЕМОГО

ГРУНТА ПРИ КАМЕРНОМ МЕТОДЕ.....                       ГРУНТА)........................

ТАБЛИЦА 3-31 ДРОБЛЕНИЕ НЕГАБАРИТНЫХ КУСКОВ            ТАБЛИЦА 3-42 УКРЫТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ

ГРУНТА ПРИ КАМЕРНОМ МЕТОДЕ.....                       НАСТИЛОМ ПЕРЕЕЗДНОГО ТИПА ПРИ

УШИРЕНИИ ВЫЕМОК БУРОВЗРЫВНЫМ

12 РАЗРЫХЛЕНИЕ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ..........                       СПОСОБОМ.......................

ТАБЛИЦА 3-32 РАЗРЫХЛЕНИЕ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ              ТАБЛИЦА 3-43 РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ

ПРИ БУРЕНИИ....................                       ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ В

КОТЛОВАНАХ ПОД ОПОРЫ

ТАБЛИЦА  3-33  РАЗРЫХЛЕНИЕ  МЕРЗЛЫХ  ГРУНТОВ                           КОНТАКТНОЙ СЕТИ................

ПРИ ШНЕКОВОМ БУРЕНИИ МАШИНАМИ

БУРОВЫМИ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ

НА БАЗЕ ТРАКТОРА 118 КВТ.......

ТАБЛИЦА 3-34 РАЗРЫХЛЕНИЕ МЕРЗЛЫХ МОРЕННЫХ,

АЛЛЮВИАЛЬНЫХ, ДЕЛЮВИАЛЬНЫХ И

ПРОЛЮВИАЛЬНЫХ ГРУНТОВ ПРИ

БУРЕНИИ МАШИНАМИ БУРОВОГО

ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ С

ДИАМЕТРОМ ДОЛОТА 150 ММ НА

БАЗЕ ТРАКТОРА 118 КВТ ПРИ

ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 3 ДО 6 М...

13 ДРОБЛЕНИЕ ВАЛУНОВ ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ.

ТАБЛИЦА 3-35................................

14 КОРЧЕВКА ПНЕЙ........................

ТАБЛИЦА 3-36................................

15 УКРЫТИЕ ВЗРЫВАЕМОЙ ПЛОЩАДИ ДЛЯ

ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ....................

ТАБЛИЦА 3-37 УКРЫТИЕ ВЗРЫВАЕМОЙ ПЛОЩАДИ ДЛЯ

ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ

МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ СЕТКАМИ И

МЕШКАМИ С ПЕСКОМ ( ДЛЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗЛЕТА КУСКОВ

ВЗРЫВАЕМОГО ГРУНТА )...........

ТАБЛИЦА 3-38 УКРЫТИЕ ВЗРЫВАЕМОЙ ПЛОЩАДИ

БРЕВЕНЧАТЫМИ ЩИТАМИ,

ПРИГРУЖЕННЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ

БЛОКАМИ ( ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ

РАЗЛЕТА КУСКОВ ВЗРЫВАЕМОГО

ГРУНТА ).......................

01 РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ

ТАБЛИЦА 3-3  РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА ДО 0,5 М (ПЛАНИРОВКА ПОВЕРХНОСТИ)

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ ШПУРОВ. 02.ПОДГОТОВКА ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ. 03.ЗАРЯДКА И ЗАБОЙКА.

04.МОНТАЖ ВЗРЫВНОЙ СЕТИ. 05.ВЗРЫВАНИЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4-5       ¦6-7       ¦8         ¦9         ¦10        ¦11

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  3-3-1   ¦  3-3-2   ¦  3-3-3   ¦  3-3-4   ¦  3-3-5   ¦  3-3-6

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     36.2       51.1       79.6       97.6      141        192

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     0.08       0.09       0.11       0.12      0.14       0.17

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ СРЕДНИЕ ПРИ       700025     М-ЧАС      13.1       25.3       49.6       65.6      106        153

РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ

КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        0.24       0.26       0.33       0.37       0.42       0.51

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНКИ ТИПА КДП43-25               109-0047   ШТ.        0.28       1.86       8.32       12.2       22.8       52.5

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т          0.0525     0.057      0.0712     0.075      0.0788     0.0825

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т          0.0175     0.019      0.0238     0.025      0.0262     0.0275

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ    0.32       0.353      0.4        0.42       0.45       0.48

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        0.53       1.86       6.6        8.92       20.58      35.84

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        0.08       0.28       0.99       1.34       3.09       5.38

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        28.8       41.6       66.3       82         120        165

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        43.47      83.75      164.01     216.85     350.22     505.41

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        0.07       0.08       0.1        0.11       0.13       0.15

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        0.53       1.86       6.6        8.92       20.58      35.84

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        72.8       127.21     236.91     307.77     490.8      706.25

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)                 РУБ        97.14      115.81     172.4      201.75     273.01     457.95

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        15.68      17.63      23.4       25.73      30.44      41.49

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 3-4  РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 0,5 ДО 1 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ ШПУРОВ. 02.ПОДГОТОВКА ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ. 03.ЗАРЯДКА И ЗАБОЙКА. 04.МОНТАЖ ВЗРЫВНОЙ

СЕТИ. 05.ВЗРЫВАНИЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4-5       ¦6-7       ¦8         ¦9         ¦10        ¦11

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  3-4-1   ¦  3-4-2   ¦  3-4-3   ¦  3-4-4   ¦  3-4-5   ¦  3-4-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     18.5       23         30.2       35.7       44.7       56.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     0.03       0.04       0.05       0.06       0.07       0.07

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ СРЕДНИЕ ПРИ       700025     М-ЧАС      10.6       14.9       21.8       27         35.6       46.8

РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ

КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        0.1        0.13       0.16       0.17       0.21       0.22

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНКИ ТИПА КДП43-25               109-0047   ШТ.        0.12       0.67       2.26       3.31       5.13       11.2

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т          0.0244     0.0319     0.0368     0.0405     0.0465     0.0502

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т          0.0081     0.0106     0.0122     0.0135     0.0155     0.0168

ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МАРКИ ВП  112-0015   КМ         0.0212     0.0212     0.0218     0.0218     0.0225     0.0225

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ    0.08       0.08       0.08       0.08       0.08       0.08

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        0.17       0.51       1.51       2.08       4.1        6.91

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        0.03       0.08       0.23       0.31       0.61       1.04

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        15.2       19.2       25.6       30.4       38.4       48.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        35.08      49.3       72.1       89.27      117.69     154.66

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        0.03       0.04       0.05       0.05       0.06       0.07

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        0.17       0.51       1.51       2.08       4.1        6.91

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        50.45      69.01      99.21      121.75     160.19     210.27

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)                 РУБ        31.92      39.93      52.46      61.07      75.69      114.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        6.27       7.98       9.5        10.62      12.44      15.23

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 3-5  РАЗХРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ПО ДНУ ДО 1,5 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ ШПУРОВ. 02.ПОДГОТОВКА ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ. 03.ЗАРЯДКА И ЗАБОЙКА. 04.МОНТАЖ ВЗРЫВНОЙ

СЕТИ. 05.ВЗРЫВАНИЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4-5       ¦6-7       ¦8         ¦9         ¦10        ¦11

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  3-5-1   ¦  3-5-2   ¦  3-5-3   ¦  3-5-4   ¦  3-5-5   ¦  3-5-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     63.5       88        134        176        233        345

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     0.2        0.22      0.25       0.28       0.39       0.45

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ СРЕДНИЕ ПРИ       700025     М-ЧАС      29.7       48.3       86.8      122        176        273

РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ

КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        0.6        0.67       0.77      0.86       1.17       1.36

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНКИ ТИПА КДП43-25               109-0047   ШТ.        0.34       2.18       9.02      14.9       25.4       65.6

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т          0.148      0.162      0.182     0.201      0.264      0.288

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т          0.049      0.054      0.061     0.067      0.088      0.096

ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МАРКИ ВП  112-0015   КМ         0.005      0.006      0.0065    0.007      0.0075     0.008

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ    0.352      0.412      0.485     0.546      0.612      0.684

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        0.5        1.65       6.08      9.44       20.21      40.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        0.08       0.25       0.91      1.42       3.03       6.04

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        51.4       72.3       112       148        199        296

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        98.61      160.06     287.21    403.46     581.97     902.26

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        0.18       0.2        0.23      0.26       0.35       0.41

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        0.5        1.65       6.08      9.44       20.21      40.3

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        150.51     234.01     405.29    560.9      801.18     1238.56

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)                 РУБ        163.75     195.44     263.2     321.85     436.88     705.24

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        35.64      40.09      47.62     54.3       71.63      90.91

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 3-6  РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ПО ДНУ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3М

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ ШПУРОВ. 02.ПОДГОТОВКА ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ. 03.ЗАРЯДКА И ЗАБОЙКА. 04.МОНТАЖ ВЗРЫВНОЙ

СЕТИ. 05.ВЗРЫВАНИЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4-5       ¦6-7       ¦8         ¦9         ¦10        ¦11

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  3-6-1   ¦  3-6-2   ¦  3-6-3   ¦  3-6-4   ¦  3-6-5   ¦  3-6-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     20.2       35.2       72.9       95.9      126        179

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     0.07       0.1        0.19       0.2       0.23       0.26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ СРЕДНИЕ ПРИ       700025     М-ЧАС      12.6       24.6       55.5       76.6      105        154

РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ

КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        0.21       0.31       0.58       0.62      0.69       0.79

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНКИ ТИПА КДП43-25               109-0047   ШТ.        0.15       1.11       5.77       9.39      15.1       37

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т          0.0529     0.078      0.14       0.15      0.163      0.176

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т          0.0176     0.026      0.047      0.05      0.054      0.059

ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МАРКИ ВП  112-0015   КМ         0.0168     0.033      0.046      0.053     0.062      0.066

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ    0.07       0.095      0.147      0.159     0.171      0.186

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        0.21       0.84       3.89       5.93      12.05      22.82

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        0.03       0.13       0.58       0.89       1.81       3.42

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        16.8       29.7       62.3       82.4       109        155

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        41.79      81.49      183.73     253.4      347.19     508.99

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        0.06       0.09       0.17       0.19       0.21       0.24

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        0.21       0.84       3.89       5.93       12.05      22.82

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        58.8       112.03     249.92     341.73     468.24     686.81

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)                 РУБ        48.05      74.66      151.97     182.03     226.44     368.32

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        11.93      17.8       32.87      36.24      40.9       51.17

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 3-7  РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ В КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 25 М3

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ ШПУРОВ. 02.ПОДГОТОВКА ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ. 03.ЗАРЯДКА И ЗАБОЙКА. 04.МОНТАЖ ВЗРЫВНОЙ

СЕТИ. 05.ВЗРЫВАНИЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4-5       ¦6-7       ¦8         ¦9         ¦10        ¦11

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  3-7-1   ¦  3-7-2   ¦  3-7-3   ¦  3-7-4   ¦  3-7-5   ¦  3-7-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     15.9       30.9       52.3       68.3       91.6      129

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     0.07       0.1        0.13       0.14       0.16      0.19

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ СРЕДНИЕ ПРИ       700025     М-ЧАС      9.91       20.4       38.8       53         74.3      109

РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ

КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        0.2        0.3        0.39       0.43       0.5       0.58

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНКИ ТИПА КДП43-25               109-0047   ШТ.        0.12       0.92       4.03       6.5        10.7      26.3

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т          0.0506     0.0749     0.0945     0.106      0.117     0.13

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т          0.0168     0.025      0.0315     0.035      0.039     0.044

ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МАРКИ ВП  112-0015   КМ         0.015      0.0278     0.041      0.0475     0.0545    0.0595

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ    0.041      0.0582     0.0762     0.0845     0.0932    0.101

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        0.16       0.69       2.7        4.1        8.56      16.24

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        0.02       0.1        0.41       0.61       1.28      2.44

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        13.3       26         44.6       58.6       79.1      112

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        32.9       67.62      128.43     175.33     245.69    360.28

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        0.06       0.09       0.12       0.13       0.15      0.17

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        0.16       0.69       2.7        4.1        8.56      16.24

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        46.36      94.31      175.73     238.03     333.35    488.52

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)                 РУБ        40.72      64.37      98.87      122.32     156.21    259.24

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        11.01      16.53      21.86      25.09      28.94     37.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02 РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ В ТРАНШЕЯХ И КОТЛОВАНАХ

ТАБЛИЦА 3-8  РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ПО ДНУ БОЛЕЕ 1 ДО 1,5 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 02.ПОДГОТОВКА ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ. 03.ЗАРЯДКА И ЗАБОЙКА СКВАЖИН. 04.МОНТАЖ

ВЗРЫВНОЙ СЕТИ. 05.ВЗРЫВАНИЕ ЗАРЯДОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4-5      ¦6        ¦7        ¦8        ¦9        ¦10       ¦11

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  3-8-1  ¦  3-8-2  ¦  3-8-3  ¦  3-8-4  ¦  3-8-5  ¦  3-8-6  ¦  3-8-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     15.1      20.5      27.3      47.7      69.5     119       193

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.18      0.22      0.23      0.35      0.56      0.9       1.17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ И СТАНКИ БУРОВЫЕ. СТАНКИ     100502     М-ЧАС       7.93     12.9      19.5      37.9      59.8     110       186

УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ

САМОХОДНЫЕ, ПРИ РАБОТЕ ОТ

ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ,ГЛУБИНА

БУРЕНИЯ ДО 50 М, ДИИАМЕТР СКВАЖИН

ДО 125 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.54      0.67      0.71      1.07      1.7       2.72      3.55

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНКИ ТИПА К-105КА                109-0057   ШТ.         0.07      0.14      0.26      0.61      1.67      3.3       4.7

ПНЕВМОУДАРНИКИ ПОГРУЖНЫЕ ТИПА       109-0083   ШТ.         0.06      0.17      0.26      0.51      0.77      1.23      1.85

II-105-2.6

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т           0.0692    0.0878    0.107     0.15      0.174     0.201     0.226

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т           0.0231    0.0292    0.036     0.05      0.058     0.067     0.076

ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МАРКИ ВП  112-0015   КМ          0.014     0.014     0.014     0.017     0.017     0.017     0.017

ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ                   112-0020   КМ          0.208     0.221     0.226     0.29      0.29      0.298     0.298

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ     0.0043    0.0043    0.0043    0.0053    0.0053    0.0053    0.0053

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

ШНЕК ТИПА ПБС-65 ДЛИНОЙ, ММ: 1300  (610-9047)  ШТ          0.1       0.2       0.33      0.85      1.7       3.25      5.21

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.49      2.08      3.47      3.84      4.86      7.24     10.34

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.22      0.31      0.52      0.58      0.73      1.09      1.55

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        13        17.9      24        42.2      62       107       174

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       120.28    195.46    295.16    573.36    904.68   1663.72   2812.15

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.16      0.2       0.21      0.32      0.51      0.82      1.07

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.49      2.08      3.47      3.84      4.86      7.24     10.34

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       134.77    215.44    322.63    619.4     971.54   1777.96   2996.49

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        91.54    124.92    157.92    254.3     368.32    551.24    750.33

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        17.69     22.92     28.34     42.09     54.05     71.67     90.72

ТАБЛИЦА 3-9  РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ПО ДНУ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 02.ПОДГОТОВКА ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ. 03.ЗАРЯДКА И ЗАБОЙКА СКВАЖИН. 04.МОНТАЖ

ВЗРЫВНОЙ СЕТИ. 05.ВЗРЫВАНИЕ ЗАРЯДОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4-5       ¦6-7       ¦8         ¦9         ¦10        ¦11

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  3-9-1   ¦  3-9-2   ¦  3-9-3   ¦  3-9-4   ¦  3-9-5   ¦  3-9-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      4.91       5.44       5.87       6.11       6.46       6.65

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.21       0.27       0.32       0.34       0.39       0.41

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ И СТАНКИ БУРОВЫЕ. СТАНКИ     100502     М-ЧАС       4.78       8.73      17         26.7       45.9       77.7

УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ

САМОХОДНЫЕ, ПРИ РАБОТЕ ОТ

ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ,ГЛУБИНА

БУРЕНИЯ ДО 50 М, ДИИАМЕТР СКВАЖИН

ДО 125 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.64       0.81       0.97       1.03       1.18       1.24

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНКИ ТИПА К-105КА                109-0057   ШТ.         0.04       0.11       0.28       0.74       1.38       1.96

ПНЕВМОУДАРНИКИ ПОГРУЖНЫЕ ТИПА       109-0083   ШТ.         0.04       0.12       0.23       0.34       0.51       0.77

II-105-2.6

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т           0.0742     0.093      0.11       0.118      0.134      0.142

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т           0.0248     0.031      0.037      0.04       0.044      0.047

ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МАРКИ ВП  112-0015   КМ          0.005      0.005      0.005      0.005      0.005      0.005

ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ                   112-0020   КМ          0.098      0.1        0.104      0.104      0.104      0.104

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ     0.0011     0.0011     0.0011     0.0011     0.0011     0.0011

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

ШНЕК ТИПА ПБС-65 ДЛИНОЙ, ММ: 1300  (610-9047)  ШТ          0.06       0.14       0.28       0.76       1.36       2.17

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.49       2.08       3.47       4.86       7.24      10.34

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.22       0.31       0.52       0.73       1.09       1.55

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         3.8        4.23       4.56       4.74       5.02       5.15

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        72.82     132.63     257.67     404.2      694.27    1174.51

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.19       0.24       0.29       0.31       0.35       0.37

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.49       2.08       3.47       4.86       7.24      10.34

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        78.11     138.94     265.7      413.8      706.53    1190

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        71.27      98.68     135.19     185.08     257.39     338.81

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        16.98      21.84      27.09      32.16      39.74      47.17

ТАБЛИЦА 3-10  РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ В КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ 25 М2

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 02.ПОДГОТОВКА ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ. 03.ЗАРЯДКА И ЗАБОЙКА СКВАЖИН. 04.МОНТАЖ

ВЗРЫВНОЙ СЕТИ. 05.ВЗРЫВАНИЕ ЗАРЯДОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4-5      ¦6        ¦7        ¦8        ¦9        ¦10       ¦11

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 3-10-1  ¦ 3-10-2  ¦ 3-10-3  ¦ 3-10-4  ¦ 3-10-5  ¦ 3-10-6  ¦ 3-10-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     13.1      17.7      27.9      47.6      69       118       191

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.21      0.28      0.39      0.62      0.68      0.78      0.84

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ И СТАНКИ БУРОВЫЕ. СТАНКИ     100502     М-ЧАС       6.61     10.5      19.7      37.9      59.3     109       185

УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ

САМОХОДНЫЕ, ПРИ РАБОТЕ ОТ

ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ,ГЛУБИНА

БУРЕНИЯ ДО 50 М, ДИИАМЕТР СКВАЖИН

ДО 125 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.64      0.85      1.18      1.89      2.07      2.38      2.55

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНКИ ТИПА К-105КА                109-0057   ШТ.         0.06      0.11      0.27      0.61      1.66      3.28      4.66

ПНЕВМОУДАРНИКИ ПОГРУЖНЫЕ ТИПА       109-0083   ШТ.         0.05      0.14      0.27      0.51      0.77      1.22      1.84

II-105-2.6

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т           0.039     0.0675    0.099     0.152     0.176     0.203     0.229

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т           0.013     0.0225    0.033     0.05      0.058     0.068     0.076

ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МАРКИ ВП  112-0015   КМ          0.029     0.029     0.029     0.034     0.034     0.034     0.034

ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ                   112-0020   КМ          0.193     0.2       0.247     0.299     0.299     0.307     0.307

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ     0.024     0.024     0.027     0.031     0.031     0.031     0.031

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

ШНЕК ТИПА ПБС-65 ДЛИНОЙ, ММ: 1300  (610-9047)  ШТ          0.08      0.16      0.33      0.85      1.69      3.23      5.17

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.16      0.68      0.77      2.7       4.1       8.56     16.24

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.02      0.1       0.12      0.41      0.61      1.28      2.44

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        11.1      15.2      24.3      41.9      61.3     106       172

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       100.45    159.4     298.65    574.18    897.5    1648.28   2796.05

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.19      0.26      0.35      0.57      0.62      0.71      0.76

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.16      0.68      0.77      2.7       4.1       8.56     16.24

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       111.71    175.28    323.72    618.78    962.9    1762.84   2984.29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        71.92    106.7     162.48    261.83    375.21    556.78    754.38

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        11.48     18.42     27.35     42.88     54.8      72.5      91.35

03 РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ

ТАБЛИЦА 3-11  РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 1 ДО 2М(ДИАМЕТР СКВАЖИН 105 ММ)

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 02.ПОДГОТОВКА ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ. 03.ЗАРЯДКА И ЗАБОЙКА СКВАЖИН. 04.МОНТАЖ

ВЗРЫВНОЙ СЕТИ. 05.ВЗРЫВАНИЕ ЗАРЯДОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4-5      ¦6        ¦7        ¦8        ¦9        ¦10       ¦11

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 3-11-1  ¦ 3-11-2  ¦ 3-11-3  ¦ 3-11-4  ¦ 3-11-5  ¦ 3-11-6  ¦ 3-11-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      4.78      5.33      5.46      5.78      6.34      6.87      7.44

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.07      0.08      0.09      0.1       0.14      0.2       0.32

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ И СТАНКИ БУРОВЫЕ. СТАНКИ     100502     М-ЧАС       5.37      8.87     12.7      19        36.9      68.3     136

УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ

САМОХОДНЫЕ, ПРИ РАБОТЕ ОТ

ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ,ГЛУБИНА

БУРЕНИЯ ДО 50 М, ДИИАМЕТР СКВАЖИН

ДО 125 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.21      0.25      0.28      0.29      0.43      0.6       0.96

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНКИ ТИПА К-105КА                109-0057   ШТ.         0.05      0.1       0.17      0.33      1.02      2.04      3.42

ПНЕВМОУДАРНИКИ ПОГРУЖНЫЕ ТИПА       109-0083   ШТ.         0.04      0.11      0.17      0.27      0.48      0.76      1.35

II-105-2.6

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т           0.0386    0.0524    0.0568    0.065     0.0711    0.0818    0.0938

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т           0.0128    0.0174    0.0189    0.0216    0.0237    0.0272    0.0312

ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МАРКИ ВП  112-0015   КМ          0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15

ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ                   112-0020   КМ          0.14      0.142     0.142     0.145     0.165     0.188     0.204

ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЛЕ КЗДШ-69        112-0023   ТЫС. ШТ     0.014     0.015     0.015     0.016     0.018     0.021     0.023

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

ШНЕК ТИПА ПБС-65 ДЛИНОЙ, ММ: 1300  (610-9047)  ШТ          0.07      0.13      0.21      0.45      1.05      2.01      3.79

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.01      0.01      0.02      0.02      0.53      1.34      2.39

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                                 0.08      0.2       0.36

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         3.87      4.3       4.4       4.66      4.88      5.54      5.99

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        81.3     134.19    192.05    287.19    557.62   1031.93   2054.56

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.06      0.08      0.08      0.09      0.13      0.18      0.29

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.01      0.01      0.02      0.02      0.53      1.34      2.39

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        85.18    138.5     196.47    291.87    563.03   1038.81   2062.94

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        63        85.02    100.45    131.48    209.95    323.19    508.71

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        10.77     14.44     16.2      19.79     26.35     36.31     51.99

ТАБЛИЦА 3-12  РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 1 ДО 2 М (ДИАМЕТР СКВАЖИН 105 ММ)

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 02.ПОДГОТОВКА ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ. 03.ЗАБОЙКА И ЗАРЯДКА СКВАЖИН. 04.МОНТАЖ

ВЗРЫВНОЙ СЕТИ. 05.ВЗРЫВАНИЕ ЗАРЯДОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4               ¦5               ¦6               ¦7

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     3-12-1     ¦     3-12-2     ¦     3-12-3     ¦     3-12-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         3.89             3.89             4.36             4.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.05             0.05             0.07             0.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ И СТАНКИ БУРОВЫЕ. СТАНКИ     100502     М-ЧАС          2.42             3.53             5.14             7.79

УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ

САМОХОДНЫЕ, ПРИ РАБОТЕ ОТ

ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ,ГЛУБИНА

БУРЕНИЯ ДО 50 М, ДИИАМЕТР СКВАЖИН

ДО 125 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.16             0.16             0.2              0.22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНКИ ТИПА К-105КА                109-0057   ШТ.            0.02             0.02             0.04             0.08

ПНЕВМОУДАРНИКИ ПОГРУЖНЫЕ ТИПА       109-0083   ШТ.            0.01             0.02             0.05             0.08

II-105-2.6

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т              0.0375           0.0375           0.051            0.0562

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т              0.0125           0.0125           0.017            0.0188

ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МАРКИ ВП  112-0015   КМ             0.033            0.033            0.033            0.033

ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ                   112-0020   КМ             0.04             0.04             0.043            0.046

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ        0.0002           0.0002           0.0002           0.0002

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

ШНЕК ТИПА ПБС-65 ДЛИНОЙ, ММ: 1300  (610-9047)  ШТ             0.02             0.03             0.06             0.09

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.01             0.01             0.02             0.02

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            3.02             3.01             3.38             3.58

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           36.7             53.46            77.81           117.85

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.05             0.05             0.06             0.07

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.01             0.01             0.02             0.02

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           39.73            56.48            81.21           121.45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           33.21            34.72            49.14            59.31

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            8.39             8.48            11.64            13.16

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 3-12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦8               ¦9               ¦10              ¦11

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     3-12-5     ¦     3-12-6     ¦     3-12-7     ¦     3-12-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         5                5.2              5.77             6.04

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.08             0.09             0.1              0.11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ И СТАНКИ БУРОВЫЕ. СТАНКИ     100502     М-ЧАС         12.4             20.9             31.2             52.8

УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ

САМОХОДНЫЕ, ПРИ РАБОТЕ ОТ

ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ,ГЛУБИНА

БУРЕНИЯ ДО 50 М, ДИИАМЕТР СКВАЖИН

ДО 125 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.24             0.28             0.3              0.33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНКИ ТИПА К-105КА                109-0057   ШТ.            0.15             0.45             0.94             1.33

ПНЕВМОУДАРНИКИ ПОГРУЖНЫЕ ТИПА       109-0083   ШТ.            0.12             0.21             0.35             0.53

II-105-2.6

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т              0.0622           0.069            0.0772           0.0832

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т              0.0208           0.023            0.0258           0.0278

ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МАРКИ ВП  112-0015   КМ             0.033            0.033            0.033            0.033

ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ                   112-0020   КМ             0.05             0.055            0.06             0.06

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ        0.0002           0.0002           0.0002           0.0002

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

ШНЕК ТИПА ПБС-65 ДЛИНОЙ, ММ: 1300  (610-9047)  ШТ             0.21             0.46             0.92             1.48

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.02             0.53             1.34             2.39

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                             0.08             0.2              0.36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            3.8              4.1              4.47             4.69

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          187.48           315.87           471.42           797.61

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.07             0.08             0.09             0.1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.02             0.53             1.34             2.39

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          191.3            320.5            477.23           804.69

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           74.49           109.89           165.5            221.46

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           15.27            18.85            24.2             29.37

ТАБЛИЦА 3-13  РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 4 ДО 15 М (ДИАМЕТР СКВАЖИН 105 ММ)

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 02.ПОДГОТОВКА ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ. 03.ЗАРЯДКА И ЗАБОЙКА СКВАЖИН. 04.МОНТАЖ

ВЗРЫВНОЙ СЕТИ. 05.ВЗРЫВАНИЕ ЗАРЯДОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4               ¦5               ¦6               ¦7

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     3-13-1     ¦     3-13-2     ¦     3-13-3     ¦     3-13-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         1.68             1.83             2.05             2.18

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.03             0.03             0.04             0.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ И СТАНКИ БУРОВЫЕ. СТАНКИ     100502     М-ЧАС          0.8              1.12             1.6              2.88

УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ

САМОХОДНЫЕ, ПРИ РАБОТЕ ОТ

ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ,ГЛУБИНА

БУРЕНИЯ ДО 50 М, ДИИАМЕТР СКВАЖИН

ДО 125 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.09             0.1              0.13             0.13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНКИ ТИПА К-105КА                109-0057   ШТ.            0.01             0.01             0.01             0.03

ПНЕВМОУДАРНИКИ ПОГРУЖНЫЕ ТИПА       109-0083   ШТ.            0.01             0.01             0.02             0.03

II-105-2.6

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т              0.0221           0.0266           0.033            0.036

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т              0.0074           0.0089           0.011            0.012

ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МАРКИ ВП  112-0015   КМ             0.026            0.027            0.033            0.038

ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ                   112-0020   КМ             0.013            0.0135           0.0165           0.019

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ        0.00245          0.00265          0.003            0.00335

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

ШНЕК ТИПА ПБС-65 ДЛИНОЙ, ММ: 1300  (610-9047)  ШТ             0.01             0.01             0.02             0.04

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.01             0.01             0.01             0.01

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            1.31             1.42             1.6              1.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           12.17            17.01            24.29            43.62

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.03             0.03             0.04             0.04

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.01             0.01             0.01             0.01

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           13.49            18.44            25.9             45.33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           18.83            21.8             27.95            32.97

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            4.91             5.82             7.28             8.11

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 3-13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦8               ¦9               ¦10              ¦11

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     3-13-5     ¦     3-13-6     ¦     3-13-7     ¦     3-13-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         2.37             2.56             2.68             2.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.06             0.06             0.07             0.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ И СТАНКИ БУРОВЫЕ. СТАНКИ     100502     М-ЧАС          4.62             7.83            11.3             20.2

УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ

САМОХОДНЫЕ, ПРИ РАБОТЕ ОТ

ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ,ГЛУБИНА

БУРЕНИЯ ДО 50 М, ДИИАМЕТР СКВАЖИН

ДО 125 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.17             0.18             0.2              0.21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНКИ ТИПА К-105КА                109-0057   ШТ.            0.06             0.17             0.34             0.51

ПНЕВМОУДАРНИКИ ПОГРУЖНЫЕ ТИПА       109-0083   ШТ.            0.05             0.08             0.13             0.2

II-105-2.6

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т              0.0409           0.0439           0.0484           0.0518

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т              0.0136           0.0146           0.0161           0.0172

ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МАРКИ ВП  112-0015   КМ             0.042            0.05             0.056            0.058

ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ                   112-0020   КМ             0.021            0.0245           0.028            0.029

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ        0.00405          0.0047           0.005            0.00505

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

ШНЕК ТИПА ПБС-65 ДЛИНОЙ, ММ: 1300  (610-9047)  ШТ             0.08             0.17             0.33             0.57

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.12             0.2              0.47             0.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.02             0.03             0.07             0.14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            1.83             1.96             2.07             2.17

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           69.93           118.41           170.83           305.23

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.05             0.05             0.06             0.06

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.12             0.2              0.47             0.92

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           71.88           120.57           173.37           308.32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           41.33            54.71            75.64            99.52

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            9.49            10.91            13.15            15.5

ТАБЛИЦА 3-14  РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 4 ДО 15 М (ДИАМЕТР СКВАЖИН 214 ММ)

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 02.ПОДГОТОВКА ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ. 03.ЗАРЯДКА И ЗАБОЙКА СКВАЖИН. 04.МОНТАЖ

ВЗРЫВНОЙ СЕТИ. 05.ВЗРЫВАНИЕ ЗАРЯДОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4               ¦5               ¦6               ¦7

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     3-14-1     ¦     3-14-2     ¦     3-14-3     ¦     3-14-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         0.5              0.59             0.68             0.79

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.03             0.03             0.03             0.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ НА       100515     М-ЧАС          0.11             0.15             0.22             0.4

ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ГЛУБИНА БУРЕНИЯ 36

М, ДИАМЕТР СКВАЖИН 215 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.08             0.09             0.1              0.12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОЛОТО ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ ТИПА          109-0031   ШТ.                                              0.01             0.01

Ш215,9МС3-ГН

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т              0.0218           0.0262           0.0308           0.0352

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т              0.0072           0.0088           0.0102           0.0118

ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МАРКИ ВП  112-0015   КМ             0.0162           0.0166           0.02             0.024

ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ                   112-0020   КМ             0.0081           0.0083           0.01             0.012

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ        0.00029          0.0004           0.00047          0.00058

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

СТАВ БУРОВОЙ ТИПА 2СБШ-200Н(6      (610-9046)  ШТ                                               0.01             0.01

ШТАНГ)

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.43             0.51             0.61             0.74

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.06             0.08             0.09             0.11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            0.39             0.44             0.52             0.61

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            5.33             7.25            10.59            19.2

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.02             0.03             0.03             0.04

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.43             0.51             0.61             0.74

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            6.15             8.2             11.72            20.55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           15.27            18.18            44.08            47.33

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            4.56             5.5              9.49            10.46

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 3-14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦8               ¦9               ¦10              ¦11

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     3-14-5     ¦     3-14-6     ¦     3-14-7     ¦     3-14-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         0.91             0.97             1.07             1.14

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.05             0.05             0.05             0.06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ НА       100515     М-ЧАС          0.58             0.88             1.7              2.36

ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ГЛУБИНА БУРЕНИЯ 36

М, ДИАМЕТР СКВАЖИН 215 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.14             0.14             0.16             0.17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОЛОТО ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ ТИПА          109-0031   ШТ.            0.02             0.03             0.07             0.13

Ш215,9МС3-ГН

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т              0.0405           0.0435           0.048            0.051

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т              0.0135           0.0145           0.016            0.017

ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МАРКИ ВП  112-0015   КМ             0.027            0.0332           0.041            0.047

ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ                   112-0020   КМ             0.0135           0.0166           0.02             0.0235

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ        0.00068          0.00073          0.00078          0.00081

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

СТАВ БУРОВОЙ ТИПА 2СБШ-200Н(6      (610-9046)  ШТ             0.02             0.03             0.07             0.14

ШТАНГ)

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.94             1.17             1.57             2.05

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.14             0.18             0.24             0.31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            0.71             0.74             0.82             0.86

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           27.81            42.12            81.25           112.74

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.04             0.04             0.05             0.05

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.94             1.17             1.57             2.05

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           29.46            44.03            83.64           115.65

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           73.67            98.91           193.4            351.47

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           14.61            18.33            31.55            53.44

ТАБЛИЦА 3-15  РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 8 ДО 15 М (ДИАМЕТР СКВАЖИН 214 ММ)

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 02.ПОДГОТОВКА ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ. 03.ЗАРЯДКА И ЗАБОЙКА СКВАЖИН. 04.МОНТАЖ

ВЗРЫВНОЙ СЕТИ. 05.ВЗРЫВАНИЕ ЗАРЯДОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4               ¦5               ¦6               ¦7

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     3-15-1     ¦     3-15-2     ¦     3-15-3     ¦     3-15-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         0.49             0.58             0.7              0.77

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.03             0.03             0.04             0.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ НА       100516     М-ЧАС          0.06             0.08             0.12             0.2

ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ГЛУБИНА БУРЕНИЯ 32

М ДИАМЕТР СКВАЖИН 250 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.09             0.1              0.12             0.13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОЛОТО ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ ТИПА          109-0034   ШТ.                                                               0.01

Ш244,5С-ГНУ-1

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т              0.0218           0.0262           0.0308           0.0352

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т              0.0072           0.0088           0.0102           0.0118

ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МАРКИ ВП  112-0015   КМ             0.0155           0.016            0.019            0.023

ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ                   112-0020   КМ             0.0072           0.0081           0.0098           0.0116

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ        0.00028          0.00034          0.00041          0.00055

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

СТАВ БУРОВОЙ ТИПА 2СБШ-200Н(6      (610-9046)  ШТ                                                                0.01

ШТАНГ)

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.51             0.6              0.69             0.84

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.08             0.09             0.1              0.13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            0.37             0.43             0.53             0.59

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            3.16             4.19             6.25            10.35

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.03             0.03             0.04             0.04

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.51             0.6              0.69             0.84

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            4.04             5.22             7.47            11.78

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           15.1             18.14            21.28            47.91

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            4.55             5.5              6.43            10.48

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 3-15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦8               ¦9               ¦10              ¦11

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     3-15-5     ¦     3-15-6     ¦     3-15-7     ¦     3-15-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         0.88             0.94             1.04             3.23

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.06             0.06             0.06             0.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ НА       100516     М-ЧАС          0.37             0.57             0.91             1.58

ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ГЛУБИНА БУРЕНИЯ 32

М ДИАМЕТР СКВАЖИН 250 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.17             0.17             0.18             0.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОЛОТО ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ ТИПА          109-0034   ШТ.            0.1              0.02             0.04             0.09

Ш244,5С-ГНУ-1

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т              0.0405           0.0435           0.048            0.051

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т              0.0135           0.0145           0.016            0.017

ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МАРКИ ВП  112-0015   КМ             0.026            0.0322           0.039            0.046

ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ                   112-0020   КМ             0.013            0.0161           0.019            0.0225

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ        0.00058          0.0007           0.00072          0.00079

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

СТАВ БУРОВОЙ ТИПА 2СБШ-200Н(6      (610-9046)  ШТ             0.01             0.02             0.05             0.12

ШТАНГ)

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1.07             1.43             1.91             2.41

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.16             0.21             0.29             0.36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            0.69             0.72             0.78             2.38

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           19.08            29.3             46.68            80.94

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.05             0.05             0.05             0.06

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1.07             1.43             1.91             2.41

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           20.84            31.45            49.37            85.73

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           90.89            77.37           146.63           304.29

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           13.74            15.34            25.33            47.17

04 РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ В КАРЬЕРАХ И КОТЛОВАНАХ

ТАБЛИЦА 3-16  РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 2 ДО 4 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 02.ПОДГОТОВКА ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ. 03.ЗАРЯДКА И ЗАБОЙКА СКВАЖИН. 04.МОНТАЖ

ВЗРЫВНОЙ СЕТИ. 05.ВЗРЫВАНИЕ ЗАРЯДОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4        ¦5        ¦6        ¦7        ¦8        ¦9        ¦10

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 3-16-1  ¦ 3-16-2  ¦ 3-16-3  ¦ 3-16-4  ¦ 3-16-5  ¦ 3-16-6  ¦ 3-16-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      2.4       2.4       2.6       3.05      3.33      3.7       4.07

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.33      1.65      2.39      3.94      6.58     13.5      25.66

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С           050201     М-ЧАС       1.28      1.59      2.3       3.79      6.33     13        24.7

ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

800 КПА (8 АТ) 10 М3/МИН

МАШИНЫ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ НА БАЗЕ  100508     М-ЧАС       1.28      1.59      2.3       3.79      6.33     13        24.7

ТРАКТОРА 118 КВТ(160 Л.С) ГЛУБИНА

БУРЕНИЯ 32М ДИАМЕТР СКВАЖИН 160ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.16      0.18      0.28      0.45      0.75      1.53      2.91

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОЛОТО ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ ТИПА          109-0020   ШТ.         0.05      0.07      0.11      0.19      0.4       0.81      1.52

Ш1460К-ЦВ

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т           0.051     0.051     0.0548    0.0638    0.0698    0.0758    0.0825

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т           0.017     0.017     0.0182    0.0212    0.0232    0.0252    0.0275

ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ                   112-0020   КМ          0.0393    0.0393    0.0423    0.0487    0.0522    0.0569    0.0615

ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЛЕ КЗДШ-69        112-0023   ТЫС. ШТ     0.0004    0.0004    0.0004    0.0004    0.0004    0.0004    0.0004

ШТАНГА БУРОВАЯ ТИПА БТС-150        (610-9001)  ШТ          0.01      0.02      0.03      0.06      0.11      0.21      0.38

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.94      1.02      1.22      1.62      2.41      3.82      6.25

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.14      0.15      0.18      0.24      0.36      0.57      0.94

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.79      1.79      2.19      2.27      2.48      2.75      3.04

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        36.14     44.87     64.93    106.98    178.69    366.96    697.23

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.18      1.45      2.1       3.48      5.79     11.9      22.61

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.94      1.02      1.22      1.62      2.41      3.82      6.25

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        38.87     47.68     68.34    110.87    183.58    373.53    706.52

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        44.6      47.5      55.24     72.66    102.6     157.28    248.85

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        11.32     11.56     12.72     15.48     18.58     23.47     31.14

ТАБЛИЦА 3-17  РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 4 ДО 15 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 02.ПОДГОТОВКА ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ. 03.ЗАРЯДКА И ЗАБОЙКА СКВАЖИН. 04.МОНТАЖ

ВЗРЫВНОЙ СЕТИ. 05.ВЗРЫВАНИЕ ЗАРЯДОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4        ¦5        ¦6        ¦7        ¦8        ¦9        ¦10

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 3-17-1  ¦ 3-17-2  ¦ 3-17-3  ¦ 3-17-4  ¦ 3-17-5  ¦ 3-17-6  ¦ 3-17-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      0.95      1.09      1.32      1.48      1.86      2.04      2.35

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.36      0.53      0.82      1.4       2.46      4.98      9.59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С           050201     М-ЧАС       0.35      0.51      0.79      1.35      2.37      4.8       9.23

ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

800 КПА (8 АТ) 10 М3/МИН

МАШИНЫ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ НА БАЗЕ  100508     М-ЧАС       0.35      0.51      0.79      1.35      2.37      4.8       9.23

ТРАКТОРА 118 КВТ(160 Л.С) ГЛУБИНА

БУРЕНИЯ 32М ДИАМЕТР СКВАЖИН 160ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.04      0.07      0.09      0.16      0.28      0.56      1.09

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОЛОТО ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ ТИПА          109-0020   ШТ.         0.01      0.02      0.04      0.07      0.15      0.3       0.57

Ш1460К-ЦВ

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т           0.033     0.039     0.0442    0.0532    0.0622    0.0698    0.078

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т           0.011     0.013     0.0148    0.0178    0.0208    0.0232    0.026

ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ                   112-0020   КМ          0.013     0.0145    0.0205    0.0246    0.028     0.0292    0.0323

ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЛЕ КЗДШ-69        112-0023   ТЫС. ШТ     0.00012   0.00012   0.00012   0.00012   0.00012   0.00012   0.00012

ШТАНГА БУРОВАЯ ТИПА БТС-150        (610-9001)  ШТ          0.003     0.01      0.01      0.02      0.04      0.08      0.14

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.48      0.58      0.73      0.95      1.34      1.92      2.9

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.07      0.09      0.11      0.14      0.2       0.29      0.44

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         0.71      0.83      1         1.13      1.4       1.53      1.76

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         9.88     14.41     22.29     38.11     66.9     135.49    260.54

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.32      0.47      0.73      1.24      2.17      4.39      8.45

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.48      0.58      0.73      0.95      1.34      1.92      2.9

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        11.07     15.82     24.02     40.19     69.64    138.94    265.2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        24.22     29.86     36.18     46.43     62.47     86.03    124.24

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         7         8.39      9.65     11.84     14.43     17.34     21.36

05 РАЗРЫХЛЕНИЕ МОРЕННЫХ, АЛЛЮВИАЛЬНЫХ, ДЕЛЮВИАЛЬНЫХ И ПРОЛЮВИАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ

ЗАРЯДАМИ

ТАБЛИЦА 3-18  РАЗРЫХЛЕНИЕ МОРЕННЫХ, АЛЛЮВИАЛЬНЫХ, ДЕЛЮВИАЛЬНЫХ И ПРОЛЮВИАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ ПРИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 02.ПОДГОТОВКА ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ. 03.ЗАРЯДКА И ЗАБОЙКА. 04.ВЗРЫВАНИЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА

ВЫСОТЕ УСТУПА ДО 6 М

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4               ¦5               ¦6               ¦7

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     3-18-1     ¦     3-18-2     ¦     3-18-3     ¦     3-18-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         1.63             1.88             2.1              2.19

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.25             1.79             2.72             4.42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С           050201     М-ЧАС          1.11             1.63             2.5              4.13

ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

800 КПА (8 АТ) 10 М3/МИН

МАШИНЫ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ НА БАЗЕ  100508     М-ЧАС          1.11             1.63             2.5              4.13

ТРАКТОРА 118 КВТ(160 Л.С) ГЛУБИНА

БУРЕНИЯ 32М ДИАМЕТР СКВАЖИН 160ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.41             0.5              0.67             0.89

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОЛОТО ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ ТИПА          109-0020   ШТ.            0.05             0.06             0.13             0.26

Ш1460К-ЦВ

ДОЛОТО ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ ТИПА Ш1460-ПВ 109-0021   ШТ.            0.08             0.15             0.39             0.71

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т              0.03             0.0338           0.0375           0.0412

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т              0.01             0.0112           0.0125           0.0138

ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МАРКИ ВП  112-0015   КМ             0.0023           0.0023           0.0023           0.0023

ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ                   112-0020   КМ             0.03             0.032            0.035            0.035

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ        0.00385          0.0044           0.00495          0.00495

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

ШТАНГА БУРОВАЯ ТИПА БТС-150        (610-9001)  ШТ             0.01             0.02             0.04             0.07

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.3              0.38             0.53             0.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.05             0.06             0.08             0.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            1.27             1.46             1.63             1.71

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           31.62            46.32            70.95           116.98

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            1.1              1.58             2.4              3.9

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.3              0.38             0.53             0.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           33.19            48.16            73.11           119.33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           41.77            56.32           101.95           165.2

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            7.59             9.12            12.46            16.87

06 РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ В ВЫЕМКАХ

ТАБЛИЦА 3-19  РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ В ВЫЕМКАХ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ ПРИ ОДНОЙ ОБНАЖЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 02.ПОДГОТОВКА ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ. 03.ЗАРЯДКА И ЗАБОЙКА. 04.МОНТАЖ ВЗРЫВНОЙ СЕТИ.

05.ВЗРЫВАНИЕ. 06.ЗАЧИСТКА ОТКОСОВ И ДНА ВЫЕМКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ПРОЕКТНОГО ОБЪЕМА ВЫЕМКИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4-5      ¦6        ¦7        ¦8        ¦9        ¦10       ¦11

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 3-19-1  ¦ 3-19-2  ¦ 3-19-3  ¦ 3-19-4  ¦ 3-19-5  ¦ 3-19-6  ¦ 3-19-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      2.13      3.57      4.86      6.89      9.11     12.5      16.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.01      1.74      2.49      3.89      7.53     13.01     13.73

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С           050201     М-ЧАС       0.87      1.54      2.27      3.64      7.26     12.7      13.4

ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

800 КПА (8 АТ) 10 М3/МИН

МАШИНЫ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ НА БАЗЕ  100508     М-ЧАС       0.87      1.54      2.27      3.64      7.26     12.7      13.4

ТРАКТОРА 118 КВТ(160 Л.С) ГЛУБИНА

БУРЕНИЯ 32М ДИАМЕТР СКВАЖИН 160ММ

МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ СРЕДНИЕ ПРИ       700025     М-ЧАС       0.26      0.83      1.49      2.98      4.59      7.42     10.7

РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ

КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.42      0.6       0.68      0.76      0.81      0.94      1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОЛОТО ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ ТИПА          109-0020   ШТ.         0.04      0.07      0.11      0.23      0.45      0.78      0.78

Ш1460К-ЦВ

ДОЛОТО ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ ТИПА Ш1460-ПВ 109-0021   ШТ.         0.06      0.18      0.35      0.62

КОРОНКИ ТИПА КДП43-25               109-0047   ШТ.         0.01      0.04      0.14      0.5       0.85      1.6       3.68

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т           0.0506    0.0697    0.078     0.087     0.0952    0.11      0.115

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т           0.0168    0.0232    0.026     0.029     0.0318    0.037     0.038

ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МАРКИ ВП  112-0015   КМ          0.0023    0.0023    0.0023    0.0023    0.0023    0.0023    0.0023

ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ                   112-0020   КМ          0.0173    0.0211    0.0228    0.0238    0.0252    0.029     0.0296

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ     0.0068    0.0132    0.0197    0.0244    0.0298    0.0319    0.034

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

ШТАНГА БУРОВАЯ ТИПА БТС-150        (610-9001)  ШТ          0.01      0.02      0.03      0.06      0.11      0.2       0.2

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.01      0.06      0.12      0.38      0.62      1.44      2.52

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                   0.01      0.02      0.06      0.09      0.22      0.38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.66      2.82      3.88      5.62      7.49     10.5      13.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        25.74     46.63     69.41    112.91    220.04    382.43    412.98

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.9       1.54      2.2       3.43      6.63     11.46     12.09

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.01      0.06      0.12      0.38      0.62      1.44      2.52

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        27.41     49.51     73.41    118.91    228.15    394.37    429.2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        49.44     84.37    120.64    182.35    130.09    186.26    201.88

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        11.46     16.75     20.31     25.53     24.48     30.91     32.52

07 ОТРАБОТКА ОТКОСОВ ВЫЕМОК В СКАЛЬНЫХ ГРУНТАХ

ТАБЛИЦА 3-20  ОТРАБОТКА ОТКОСОВ ВЫЕМОК В СКАЛЬНЫХ ГРУНТАХ МЕТОДОМ КОНТУРНОГО ВЗРЫВАНИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 02.ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАССРЕДОТОЧЕННЫХ ЗАРЯДОВ. 03.ЗАРЯЖЕНИЕ И ЗАБОЙКА СКВАЖИН. 04.

МОНТАЖ ВЗРЫВНОЙ СЕТИ. 05.ВЗРЫВАНИЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОТКОСА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5        ¦6        ¦7        ¦8        ¦9        ¦10       ¦11

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 3-20-1  ¦ 3-20-2  ¦ 3-20-3  ¦ 3-20-4  ¦ 3-20-5  ¦ 3-20-6  ¦ 3-20-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     16.1      16.3      15.3      16.2      21.5      22.5      23.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.8       1.01      1.24      1.58      2.11      2.75      3.78

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ И СТАНКИ БУРОВЫЕ. СТАНКИ     100502     М-ЧАС      26.6      35.4      52.4      74.9     100       173       292

УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ

САМОХОДНЫЕ, ПРИ РАБОТЕ ОТ

ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ,ГЛУБИНА

БУРЕНИЯ ДО 50 М, ДИИАМЕТР СКВАЖИН

ДО 125 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         2.42      3.05      3.75      4.79      6.39      8.33     11.46

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНКИ ТИПА К-105КА                109-0057   ШТ.         0.15      0.22      0.46      0.83      2.66      4.94      7.03

ПНЕВМОУДАРНИКИ ПОГРУЖНЫЕ ТИПА       109-0083   ШТ.         0.14      0.27      0.46      0.68      1.24      1.84      2.77

II-105-2.6

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т           0.03      0.03      0.044     0.044     0.0639    0.0639    0.0639

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т           0.01      0.01      0.0146    0.0146    0.0213    0.0213    0.0213

ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МАРКИ ВП  112-0015   КМ          0.01      0.01      0.0114    0.0114    0.0134    0.0134    0.0134

ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ                   112-0020   КМ          0.152     0.152     0.173     0.173     0.205     0.205     0.205

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ     0.0005    0.0005    0.00057   0.00057   0.00067   0.00067   0.00067

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

ШНЕК ТИПА ПБС-65 ДЛИНОЙ, ММ: 1300  (610-9047)  ШТ          0.21      0.32      0.57      1.14      2.72      4.86      7.79

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         8.87      8.9      10.4      13.27     17.61     24.06     33.48

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.33      1.34      1.56      1.99      2.64      3.61      5.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        12.4      12.8      11.9      12.6      16.9      17.7      18.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       404.08    537.59    794.99   1135.78   1516.39   2620.63   4420.66

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.73      0.91      1.13      1.44      1.92      2.5       3.44

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         8.87      8.9      10.4      13.27     17.61     24.06     33.48

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       425.35    559.29    817.29   1161.65   1550.9    2662.39   4473.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        73.21     95.66    148.66    205.39    410.78    634.76    908.5

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        10.03     11.51     17.36     21.58     39.4      55.78     76.4

08 РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ КАМЕРНЫМИ ЗАРЯДАМИ

ТАБЛИЦА 3-21  РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 6 ДО 15 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРОХОДКА ШУРФОВ И КАМЕР С РАЗРАБОТКОЙ, ПОГРУЗКОЙ И ВЫДАЧЕЙ ГРУНТОВ. 02.КРЕПЛЕНИЕ ШУРФОВ И КАМЕР В

ГРУНТАХ 5-7 ГРУППЫ. 03.ПОДГОТОВКА ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ. 04.ЗАРЯДКА КАМЕР И ЗАБОЙКА. 05.МОНТАЖ ПРОБНОЙ И

ВЗРЫВНОЙ СЕТЕЙ. 06.ВЗРЫВАНИЕ ПРИ ПРОХОДКЕ И ОСНОВНОЕ ВЗРЫВАНИЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ПРОЕКТНОГО ОБЪЕМА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5        ¦6        ¦7        ¦8        ¦9        ¦10       ¦11

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 3-21-1  ¦ 3-21-2  ¦ 3-21-3  ¦ 3-21-4  ¦ 3-21-5  ¦ 3-21-6  ¦ 3-21-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     26.9      26.3      30.2      22.7      25.3      31.7      35.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.03      0.06      0.18      0.37

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ СРЕДНИЕ ПРИ       700025     М-ЧАС       1.01      1.36      2.21      2.52      4.4       7.11     11.2

РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ

КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.01      0.01      0.01      0.09      0.18      0.55      1.11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТОЙКИ РУДНИЧНЫЕ ДЛИНОЙ 1.5-2.4 М   102-0016   М3          0.13      0.13      0.14

ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0081   М3          0.12      0.13      0.13      0.01      0.01      0.01      0.01

ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ,

III СОРТА

КОРОНКИ ТИПА КДП43-25               109-0047   ШТ.         0.01      0.03      0.1       0.34      0.58      1.38      3.41

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т           0.0206    0.0234    0.0285    0.0308    0.0347    0.0391    0.0425

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т           0.0069    0.0078    0.0095    0.0102    0.0116    0.013     0.0142

ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МАРКИ ВП  112-0015   КМ          0.0141    0.0142    0.0148    0.0157    0.0174    0.0174    0.0174

ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ                   112-0020   КМ          0.0062    0.0062    0.0064    0.007     0.007     0.0078    0.0078

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ     0.0047    0.0047    0.0063    0.0081    0.0094    0.0124    0.0139

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

ШТАНГА БУРОВАЯ ТИПА: 01-07         (610-9044)  ШТ          0.01      0.01      0.02      0.07      0.12      0.28      0.68

ДИАМЕТРОМ 25ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.73      0.78      0.15      0.6       0.69      0.98      1.48

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.11      0.12      0.02      0.09      0.1       0.15      0.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        23.1      24.9      27.5      19.5      22.6      28.4      33.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         3.34      4.5       7.3       8.41     14.7      24.01     38.07

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.03      0.05      0.17      0.33

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.73      0.78      0.15      0.6       0.69      0.98      1.48

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        27.17     30.18     34.95     28.51     37.99     53.39     73.15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        32.47     35.01     39.74     25.38     29.88     39        55.83

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         6.8       7.47      8.66      6.76      7.73      9.08     10.82

ТАБЛИЦА 3-22  РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 15 ДО 30 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРОХОДКА ШУРФОВ И КАМЕР С РАЗРАБОТКОЙ, ПОГРУЗКОЙ И ВЫДАЧЕЙ ГРУНТОВ. 02.КРЕПЛЕНИЕ ШУРФОВ И КАМЕР В

ГРУНТАХ 5-7 ГРУППЫ. 03.ПОДГОТОВКА ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ. 04.ЗАРЯДКА КАМЕР И ЗАБОЙКА. 05.МОНТАЖ ПРОБНОЙ И

ВЗРЫВНОЙ СЕТЕЙ. 06.ВЗРЫВАНИЕ ПРИ ПРОХОДКЕ И ОСНОВНОЕ ВЗРЫВАНИЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ПРОЕКТНОГО ОБЪЕМА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5        ¦6        ¦7        ¦8        ¦9        ¦10       ¦11

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 3-22-1  ¦ 3-22-2  ¦ 3-22-3  ¦ 3-22-4  ¦ 3-22-5  ¦ 3-22-6  ¦ 3-22-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      7.06      7.18      7.64      6.61      7.32      8.28      9.42

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.01      0.01      0.04      0.09

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ СРЕДНИЕ ПРИ       700025     М-ЧАС       0.27      0.36      0.54      0.8       1.12      1.34      3.51

РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ

КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.01      0.01      0.01      0.03      0.04      0.12      0.26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТОЙКИ РУДНИЧНЫЕ ДЛИНОЙ 1.5-2.4 М   102-0016   М3          0.16      0.16      0.16

ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0081   М3          0.01      0.01      0.02      0.02      0.02      0.02      0.02

ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ,

III СОРТА

КОРОНКИ ТИПА КДП43-25               109-0047   ШТ.         0.01      0.01      0.02      0.07      0.12      0.22      0.52

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т           0.0202    0.0228    0.0268    0.0282    0.0308    0.035     0.0378

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т           0.0068    0.0076    0.0089    0.0094    0.0103    0.0116    0.0126

ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МАРКИ ВП  112-0015   КМ          0.0021    0.0021    0.0022    0.0023    0.0023    0.0025    0.0026

ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ                   112-0020   КМ          0.00103   0.00104   0.00111   0.00114   0.00114   0.00127   0.00128

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ     0.0014    0.0014    0.0019    0.00202   0.00238   0.00286   0.00317

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

ШТАНГА БУРОВАЯ ТИПА: 01-07         (610-9044)  ШТ          0.01      0.01      0.01      0.01      0.02      0.04      0.1

ДИАМЕТРОМ 25ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.73      0.78      0.89      0.6       0.69      0.98      1.48

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.11      0.12      0.13      0.09      0.1       0.15      0.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         5.49      5.96      6.41      5.79      6.44      7.45      8.87

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.9       1.2       1.79      2.67      3.74      4.54     11.84

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.01      0.01      0.04      0.08

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.73      0.78      0.89      0.6       0.69      0.98      1.48

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         7.12      7.94      9.09      9.06     10.87     12.97     22.19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        25.15     26.76     30.11     20.22     22.3      25.72     29.7

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         5.9       6.41      7.33      6.01      6.59      7.48      8.23

09 МАССОВОЕ ВЗРЫВАНИЕ ГРУНТОВ НА ВЫБРОС И СБРОС ДО 80 % ПРОЕКТНОГО ОБЪЕМА ВЫЕМКИ КАМЕРНЫМИ

ЗАРЯДАМИ

ТАБЛИЦА 3-23  МАССОВОЕ ВЗРЫВАНИЕ ГРУНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ ВЫЕМКИ ОТ 3 ДО 5 М ШИРИНЕ ПО ДНУ ДО 15 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРОХОДКА ШУРФОВ И КАМЕР С РАЗРАБОТКОЙ, ПОГРУЗКОЙ И ВЫДАЧЕЙ ГРУНТА. 02.КРЕПЛЕНИЕ ШУРФОВ И КАМЕР В

ГРУНТАХ 1-7 ГРУППЫ. 03.ПОДГОТОВКА ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ. 04.ЗАРЯДКА КАМЕР И ЗАБОЙКА. 05.МОНТАЖ ПРОБНОЙ И

ВЗРЫВНОЙ СЕТЕЙ. 06.ВЗРЫВАНИЕ ПРИ ПРОХОДКЕ И ОСНОВНОЕ ВЗРЫВАНИЕ. 07.ЗАЧИСТКА ОТКОСОВ И ДНА ВЫЕМКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ПРОЕКТНОГО ОБЪЕМА ВЫЕМКИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1-3      ¦4-5      ¦6-7      ¦8        ¦9        ¦10       ¦11

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 3-23-1  ¦ 3-23-2  ¦ 3-23-3  ¦ 3-23-4  ¦ 3-23-5  ¦ 3-23-6  ¦ 3-23-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     41.8      48.6      59.4      42.1      51.6      64.1      78.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.75      0.87      1.05      1.07      1.2       1.37      1.48

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ СРЕДНИЕ ПРИ       700025     М-ЧАС                 2.72      6.07      9.28     14.9      23.9      37.2

РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ

КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         2.28      2.65      3.2       3.24      3.64      4.15      4.48

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛ. 3-6.5  102-0008   М3          0.93      0.27      0.31

М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0082   М3          0.25      0.33      0.07      0.07      0.07      0.07      0.07

ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ,

IV СОРТА

КОРОНКИ ТИПА КДП43-25               109-0047   ШТ.                   0.03      0.03      1.14      1.99      3.67      9.03

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т           0.219     0.264     0.287     0.324     0.371     0.43      0.466

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т           0.073     0.088     0.096     0.108     0.124     0.144     0.156

ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МАРКИ ВП  112-0015   КМ          0.0106    0.0438    0.056     0.0392    0.0369    0.0406    0.0434

ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ                   112-0020   КМ          0.0122    0.0124    0.0139    0.014     0.014     0.014     0.014

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ     0.0162    0.0239    0.0354    0.0427    0.0519    0.0592    0.0651

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.02      0.17      0.4       1.05      1.69      3.52      6.42

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                   0.03      0.06      0.16      0.25      0.53      0.96

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        32.3      39.1      47.6      34.4      42.7      53.5      66.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         2.28     11.63     23.23     33.86     52.81     83.02    127.24

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.68      0.8       0.96      0.97      1.09      1.25      1.34

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.02      0.17      0.4       1.05      1.69      3.52      6.42

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        34.6      50.9      71.23     69.31     97.2     140.04    200.26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       203.82    204.62    210.55    225.62    262.26    311.11    366.86

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        54.98     58.72     62.73     67.83     77.92     90.72     99.94

ТАБЛИЦА 3-24  МАССОВОЕ ВЗРЫВАНИЕ ГРУНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ ВЫЕМКИ БОЛЕЕ 5 М, ШИРИНЕ ПО ДНУ ДО 15 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРОХОДКА ШУРФОВ И КАМЕР С РАЗРАБОТКОЙ, ПОГРУЗКОЙ И ВЫДАЧЕЙ ГРУНТА. 02.КРЕПЛЕНИЕ ШУРФОВ И КАМЕР В

ГРУНТАХ 1-7 ГРУППЫ. 03.ПОДГОТОВКА ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ. 04.ЗАРЯДКА КАМЕР И ЗАБОЙКА. 05.МОНТАЖ ПРОБНОЙ И

ВЗРЫВНОЙ СЕТЕЙ. 06.ВЗРЫВАНИЕ ПРИ ПРОХОДКЕ И ОСНОВНОЕ ВЗРЫВАНИЕ. 07.ЗАЧИСТКА ОТКОСОВ И ДНА ВЫЕМКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ПРОЕКТНОГО ОБЪЕМА ВЫЕМКИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1-3      ¦4-5      ¦6,7      ¦8        ¦9        ¦10       ¦11

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 3-24-1  ¦ 3-24-2  ¦ 3-24-3  ¦ 3-24-4  ¦ 3-24-5  ¦ 3-24-6  ¦ 3-24-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     12        21.9      28.1      23.9      27.3      34.1      42.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.51      0.67      0.76      0.82      0.94      1.08      1.17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ СРЕДНИЕ ПРИ       700025     М-ЧАС                 0.99      2.53      4.6       5.42     12.3      19

РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ

КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.55      2.03      2.31      2.5       2.84      3.28      3.54

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛ. 3-6.5  102-0008   М3          0.28      0.09      0.1

М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0082   М3          0.07      0.1       0.03      0.02      0.02      0.02      0.02

ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ,

IV СОРТА

КОРОНКИ ТИПА КДП43-25               109-0047   ШТ.                   0.01      0.13      0.68      1.43      1.52      5.04

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т           0.189     0.226     0.245     0.277     0.316     0.367     0.401

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т           0.063     0.075     0.082     0.092     0.106     0.122     0.134

ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МАРКИ ВП  112-0015   КМ          0.00445   0.0161    0.0208    0.0149    0.0142    0.0159    0.0173

ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ                   112-0020   КМ          0.00546   0.0055    0.00606   0.00608   0.00608   0.00608   0.00608

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ     0.00049   0.00987   0.0119    0.0254    0.0321    0.0356    0.039

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.02      0.07      0.21      0.61      0.98      2.08      3.73

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                   0.01      0.03      0.09      0.15      0.31      0.56

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         9.8      19.1      24.5      19.6      24        30.2      38.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1.55      5.3      10.66     17.68     20.73     43.87     66.24

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.47      0.61      0.69      0.75      0.85      0.98      1.06

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.02      0.07      0.21      0.61      0.98      2.08      3.73

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        11.37     24.47     35.37     37.89     45.71     76.15    108.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       138.08    155.05    165.56    185.51    216.47    249.2     292.68

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        41.64     47.7      51.54     57.34     65.88     76.16     84.46

ТАБЛИЦА 3-25  УСТРОЙСТВО ВЫЕМОК (КАНАЛОВ) ВЗРЫВАНИЕМ ГРУНТОВ 1-3 ГРУППЫ НА ВЫБРОС ДО 80 % ПРОЕКТНОГО ОБЪЕМА ВЫЕМКИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРОХОДКА ЗАРЯДНОЙ ТРАНШЕИ. 02.ПОДГОТОВКА ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ. 03.ЗАРЯДКА ТРАНШЕИ И ЗАСЫПКА ГРУНТОМ.

04.МОНТАЖ ВЗРЫВНОЙ СЕТИ. 05.ВЗРЫВАНИЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ПРОЕКТНОГО ОБЪЕМА ВЫЕМКИ

ТРАНШЕЙНЫМИ ЗАРЯДАМИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ГЛУБИНЕ ВЫЕМКИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 3 М                            ¦ДО 8 М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ШИРИНА ПО ДНУ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 3,5 М                          ¦ДО 9 М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              3-25-1              ¦              3-25-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  7.89                               2.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  1.72                               1.39

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060337     М-ЧАС                   0.62                               0.39

НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ

НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,25

М3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС                   0.05                               0.05

ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (

Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     3.2                                2.88

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т                       0.076                              0.07

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т                       0.229                              0.208

ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МАРКИ ВП  112-0015   КМ                      0.0069                             0.00217

ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ                   112-0020   КМ                      0.0386                             0.0112

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ                 0.00009                            0.00002

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     6.58                               3.16

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.99                               0.47

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     6.04                               1.57

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     6.03                               4.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     1.71                               1.36

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     6.58                               3.16

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    18.65                               9.49

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                   181.97                             161.75

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                    60.82                              55.07

10 МАССОВОЕ ВЗРЫВАНИЕ ГРУНТОВ НА ВЫБРОС И СБРОС ДО 60 % ПРОЕКТНОГО ОБЪЕМА ВЫЕМКИ ГЛУБИНОЙ БОЛЕЕ

3 М КАМЕРНЫМИ ЗАРЯДАМИ

ТАБЛИЦА 3-26  МАССОВОЕ ВЗРЫВАНИЕ ГРУНТОВ НА ВЫБРОС И СБРОС ДО 60 % ПРОЕКТНОГО ОБЪЕМА ВЫЕМКИ ГЛУБИНОЙ БОЛЕЕ 3 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРОХОДКА ШУРФОВ И КАМЕР С РАЗРАБОТКОЙ, ПОГРУЗКОЙ И ВЫДАЧЕЙ ГРУНТОВ. 02.КРЕПЛЕНИЕ ШУРФОВ И КАМЕР В

ГРУНТАХ 1-7 ГРУППЫ. 03.ПОДГОТОВКА ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ. 04.ЗАРЯДКА КАМЕР И ЗАБОЙКА. 05.МОНТАЖ ПРОБНОЙ И

ВЗРЫВНОЙ СЕТЕЙ. 06.ВЗРЫВАНИЕ ПРИ ПРОХОДКЕ И ОСНОВНОЕ ВЗРЫВАНИЕ. 07.ЗАЧИСТКА ОТКОСОВ И ДНА ВЫЕМКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ПРОЕКТНОГО ОБЪЕМА ВЫЕМКИ

КАМЕРНЫМИ ЗАРЯДАМИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1-3      ¦4,5      ¦6,7      ¦8        ¦9        ¦10       ¦11

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 3-26-1  ¦ 3-26-2  ¦ 3-26-3  ¦ 3-26-4  ¦ 3-26-5  ¦ 3-26-6  ¦ 3-26-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     29.9      43.8      47.5      34.3      37.6      49.8      61.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.5       0.59      0.74      0.77      0.87      1         1.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ СРЕДНИЕ ПРИ       700025     М-ЧАС                 2.13      4.32      7.01     11.4      18.4      28.3

РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ

КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.52      1.79      2.24      2.34      2.65      3.04      3.28

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛ.        102-0008   М3          0.71      0.2       0.2

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0082   М3          0.18      0.24      0.04      0.04      0.04      0.04      0.04

ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ,

IV СОРТА

КОРОНКИ ТИПА КДП43-25               109-0047   ШТ.                   0.02      0.29      0.91      1.61      2.98      7.26

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т           0.144     0.176     0.206     0.241     0.276     0.32      0.348

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т           0.048     0.058     0.069     0.08      0.092     0.106     0.116

ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МАРКИ ВП  112-0015   КМ          0.0079    0.0327    0.0365    0.0255    0.0241    0.0265    0.0283

ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ                   112-0020   КМ          0.00926   0.00926   0.00927   0.00929   0.00932   0.00932   0.00932

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ     0.00085   0.02      0.028     0.0355    0.0447    0.0496    0.0542

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.01      0.12      0.31      0.84      1.36      2.93      5.27

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                   0.02      0.05      0.13      0.2       0.44      0.79

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        25.2      38.8      42        30.5      36.7      44.9      55.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1.52      8.82     16.5      25.47     40.27     63.76     96.67

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.46      0.54      0.67      0.7       0.8       0.91      0.98

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.01      0.12      0.31      0.84      1.36      2.93      5.27

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        26.73     47.74     58.81     56.81     78.33    111.59    157.64

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       138.17    139.07    151.45    167.84    196.06    232.49    276.95

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        37        39.38     44.9      50.37     57.96     67.33     74.69

11 ДРОБЛЕНИЕ НЕГАБАРИТНЫХ КУСКОВ ГРУНТА ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ,ПРИ ШПУРОВОМ СКВАЖИННОМ И КАМЕРНОМ

МЕТОДАХ ВЗРЫВАНИЯ

ТАБЛИЦА 3-27  ДРОБЛЕНИЕ НЕГАБАРИТНЫХ КУСКОВ ГРУНТА ПРИ ШПУРОВОМ МЕТОДЕ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ОСНОВНОГО ВЗРЫВАНИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ РАЗРАБОТКЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ, М3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 1,25

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦7            ¦8            ¦9            ¦10           ¦11

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   3-27-1    ¦   3-27-2    ¦   3-27-3    ¦   3-27-4    ¦   3-27-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        0.96          1.67          2.14          2.88          4.06

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ        100602     М-ЧАС         0.15          0.33          0.52          0.84          1.47

РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ

КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.01          0.01          0.01          0.01          0.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНКИ ТИПА КДП43-25               109-0047   ШТ.           0.01          0.06          0.11          0.18          0.5

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т             0.00032       0.00062       0.00086       0.00124       0.00171

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т             0.0001        0.0002        0.00028       0.00041       0.00057

ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МАРКИ ВП  112-0015   КМ            0.0075        0.0125        0.015         0.0188        0.0238

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ       0.0075        0.0125        0.015         0.0188        0.0238

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.01          0.04          0.09          0.16          0.31

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                         0.01          0.01          0.02          0.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           0.74          1.3           1.69          2.28          3.26

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           0.39          0.84          1.31          2.11          3.69

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.01          0.04          0.09          0.16          0.31

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           1.14          2.18          3.09          4.55          7.26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           1.8           3.34          4.3           5.75          8.99

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.18          0.35          0.46          0.63          0.91

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 3-27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ РАЗРАБОТКЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ, М3

¦         ¦         ¦ОСТЬЮ, М3       ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦8               ¦9               ¦10              ¦11

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     3-27-6     ¦     3-27-7     ¦     3-27-8     ¦     3-27-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         0.22             0.37             0.67             0.92

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ        100602     М-ЧАС          0.06             0.12             0.25             0.41

РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ

КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.01             0.01             0.01             0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНКИ ТИПА КДП43-25               109-0047   ШТ.            0.01             0.02             0.05             0.14

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т              0.00025          0.00043          0.00082          0.00108

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т              0.00008          0.00014          0.00028          0.00036

ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МАРКИ ВП  112-0015   КМ             0.0015           0.00225          0.00375          0.0045

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ        0.0015           0.00225          0.00375          0.0045

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.01             0.01             0.06             0.1

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                              0.01             0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            0.18             0.29             0.54             0.75

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.16             0.31             0.64             1.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.01             0.01             0.06             0.1

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            0.35             0.61             1.24             1.88

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            0.53             0.86             1.61             2.44

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.07             0.13             0.26             0.35

ТАБЛИЦА 3-28  ДРОБЛЕНИЕ НЕГАБАРИТНЫХ КУСКОВ ГРУНТА ПРИ СКВАЖИННОМ МЕТОДЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ ШПУРОВ. 02.ПОДГОТОВКА ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ. 03.ЗАРЯДКА И ЗАБОЙКА. 04.МОНТАЖ ВЗРЫВНОЙ

СЕТИ. 05.ВЗРЫВАНИЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА ОСНОВНОГО ВЗРЫВАНИЯ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ РАЗРАБОТКЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ, М3

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 1,25

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4         ¦5         ¦6         ¦7         ¦8         ¦9

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  3-28-1  ¦  3-28-2  ¦  3-28-3  ¦  3-28-4  ¦  3-28-5  ¦  3-28-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      3.21       6.56       7.25      10.2       11.5       15.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                                  0.01       0.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ        100602     М-ЧАС       0.29       0.71       0.95       1.63       2.27       3.87

РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ

КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.01       0.01       0.01       0.01       0.03       0.04

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНКИ ТИПА КДП43-25               109-0047   ШТ.                    0.02       0.05       0.15       0.38       0.72

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т           0.00058    0.00148    0.00203    0.00336    0.00425    0.00633

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т           0.00019    0.0005     0.00068    0.00112    0.00142    0.00211

ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МАРКИ ВП  112-0015   КМ          0.0275     0.055      0.059      0.08       0.086      0.111

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ     0.0275     0.055      0.059      0.08       0.086      0.111

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.01       0.06       0.07       0.15       0.32       0.62

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                    0.01       0.01       0.02       0.05       0.09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.46       5.05       5.59       7.9        8.98      12.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.74       1.79       2.39       4.08       5.71       9.72

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                                     0.01       0.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.01       0.06       0.07       0.15       0.32       0.62

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         3.21       6.9        8.05      12.13      15.01      22.84

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         6.06      12.45      13.81      19.58      22.76      31.26

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.58       1.23       1.42       2.07       2.43       3.38

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 3-28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ РАЗРАБОТКЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ, М3

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 1,25              ¦ДО 2

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦10        ¦11        ¦4         ¦5         ¦6         ¦7

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  3-28-7  ¦  3-28-8  ¦  3-28-9  ¦ 3-28-10  ¦ 3-28-11  ¦ 3-28-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     19.2       25.2        0.55       1.05       1.19       1.68

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.01       0.01                                        0.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ        100602     М-ЧАС       5.63       9.15       0.07       0.16       0.21       0.36

РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ

КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.04       0.04       0.01       0.01       0.01       0.03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНКИ ТИПА КДП43-25               109-0047   ШТ.         1.21       3.13                             0.01       0.03

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т           0.00825    0.0106     0.00032    0.00074    0.00104    0.00168

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т           0.00275    0.0036     0.0001     0.00025    0.00034    0.00056

ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МАРКИ ВП  112-0015   КМ          0.125      0.148      0.0045     0.00825    0.009      0.012

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ     0.125      0.148      0.0045     0.00825    0.009      0.012

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.13       2.03       0.01       0.01       0.01       0.02

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.17       0.3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        15.2       20.3        0.43       0.81       0.93       1.31

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        14.12      22.92       0.19       0.41       0.54       0.93

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.01       0.01                                        0.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.13       2.03       0.01       0.01       0.01       0.02

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        30.45      45.25       0.63       1.23       1.48       2.26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        38.3       56.01       1.12       2.18       2.58       3.73

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         4.17       5.67       0.14       0.3        0.36       0.55

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 3-28

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ РАЗРАБОТКЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ, М3

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦8               ¦9               ¦10              ¦11

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    3-28-13     ¦    3-28-14     ¦    3-28-15     ¦    3-28-16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         1.9              2.68             3.23             4.31

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.03             0.05             0.09             0.16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ        100602     М-ЧАС          0.49             0.85             1.19             1.92

РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ

КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.08             0.14             0.26             0.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНКИ ТИПА КДП43-25               109-0047   ШТ.            0.08             0.16             0.26             0.66

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т              0.0021           0.00314          0.00396          0.00504

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т              0.0007           0.00104          0.00132          0.00168

ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МАРКИ ВП  112-0015   КМ             0.0128           0.0165           0.018            0.021

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ        0.0128           0.0165           0.018            0.021

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.07             0.14             0.25             0.47

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.01             0.02             0.04             0.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            1.5              2.14             2.59             3.51

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            1.31             2.27             3.23             5.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.02             0.04             0.08             0.15

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.07             0.14             0.25             0.47

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            2.88             4.55             6.07             9.28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            4.46             6.34             7.78            11.46

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.67             0.96             1.2              1.6

ТАБЛИЦА 3-29  ДРОБЛЕНИЕ НЕГАБАРИТНЫХ КУСКОВ ГРУНТА ПРИ СКВАЖИННОМ МЕТОДЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ ШПУРОВ. 02.ПОДГОТОВКА ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ. 03.ЗАРЯДКА И ЗАБОЙКА. 04.МОНТАЖ ВЗРЫВНОЙ

СЕТИ. 05.ВЗРЫВАНИЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА ОСНОВНОГО ВЗРЫВАНИЯ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ РАЗРАБОТКЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ, М3

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 3

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6         ¦7         ¦8         ¦9         ¦10        ¦11

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  3-29-1  ¦  3-29-2  ¦  3-29-3  ¦  3-29-4  ¦  3-29-5  ¦  3-29-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      0.2        0.52       0.67       0.85       1.08       1.39

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ        100602     М-ЧАС       0.04       0.11       0.17       0.27       0.4        0.62

РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ

КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.01       0.01       0.01       0.01       0.01       0.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНКИ ТИПА КДП43-25               109-0047   ШТ.                    0.01       0.03       0.05       0.09       0.21

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т           0.00017    0.00052    0.00074    0.001      0.00132    0.00162

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т           0.00006    0.00018    0.00025    0.00033    0.00044    0.00054

ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МАРКИ ВП  112-0015   КМ          0.0015     0.00375    0.0045     0.00525    0.006      0.00675

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ     0.0015     0.00375    0.0045     0.00525    0.006      0.00675

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.01       0.01       0.02       0.05       0.09       0.15

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                          0.01       0.01       0.02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         0.16       0.41       0.53       0.68       0.86       1.13

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.11       0.29       0.44       0.69       1.01       1.56

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.01       0.01       0.02       0.05       0.09       0.15

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         0.28       0.71       0.99       1.42       1.96       2.84

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         0.42       1.17       1.58       2.01       2.62       3.67

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.05       0.18       0.25       0.31       0.4        0.51

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 3-29

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ РАЗРАБОТКЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ, М3

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 4,6

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6         ¦7         ¦8         ¦9         ¦10        ¦11

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  3-29-7  ¦  3-29-8  ¦  3-29-9  ¦ 3-29-10  ¦ 3-29-11  ¦ 3-29-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      0.2        0.32       0.45       0.61       0.81       1.08

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ        100602     М-ЧАС       0.04       0.07       0.12       0.19       0.3        0.48

РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ

КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.01       0.01       0.01       0.01       0.01       0.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНКИ ТИПА КДП43-25               109-0047   ШТ.                    0.01       0.02       0.04       0.06       0.16

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т           0.00017    0.00032    0.0005     0.00071    0.00099    0.00126

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т           0.00006    0.0001     0.00016    0.00024    0.00033    0.00042

ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МАРКИ ВП  112-0015   КМ          0.0015     0.00225    0.003      0.00375    0.0045     0.00525

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ     0.0015     0.00225    0.003      0.00375    0.0045     0.00525

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.01       0.01       0.01       0.02       0.06       0.07

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                                     0.01       0.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         0.16       0.25       0.35       0.49       0.65       0.41

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.11       0.19       0.31       0.49       0.76       1.21

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.01       0.01       0.01       0.02       0.06       0.07

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         0.28       0.45       0.67       1          1.47       1.69

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         0.42       0.72       1.06       1.47       1.92       2.82

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИЕ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.05       0.09       0.17       0.22       0.3        0.4

ТАБЛИЦА 3-30  ДРОБЛЕНИЕ НЕГАБАРИТНЫХ КУСКОВ ГРУНТА ПРИ КАМЕРНОМ МЕТОДЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ ШПУРОВ. 02.ПОДГОТОВКА ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ. 03.ЗАРЯДКА И ЗАБОЙКА. 04.МОНТАЖ ВЗРЫВНОЙ

СЕТИ. 05.ВЗРЫВАНИЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА ОСНОВНОГО ВЗРЫВАНИЯ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ РАЗРАБОТКЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ, М3

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 1,25

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4         ¦5         ¦6         ¦7         ¦8         ¦9

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  3-30-1  ¦  3-30-2  ¦  3-30-3  ¦  3-30-4  ¦  3-30-5  ¦  3-30-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      6.7        9.54      12.9       16.6       20         25.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                            0.01       0.01       0.01       0.02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ        100602     М-ЧАС       0.61       1.03       1.7        2.65       3.95       6.19

РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ

КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.01       0.01       0.03       0.03       0.04       0.07

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНКИ ТИПА КДП43-25               109-0047   ШТ.         0.01       0.03       0.09       0.24       0.66       1.15

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т           0.00121    0.00216    0.00362    0.00546    0.00742    0.0101

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т           0.0004     0.00072    0.00121    0.00182    0.00248    0.0034

ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МАРКИ ВП  112-0015   КМ          0.0575     0.08       0.105      0.13       0.15       0.178

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ     0.0575     0.08       0.105      0.13       0.15       0.178

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.01       0.07       0.14       0.24       0.6        0.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                    0.01       0.02       0.04       0.09       0.14

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         5.14       7.34       9.95      12.8       15.7       20

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1.54       2.59       4.28       6.66       9.92      15.55

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                               0.01       0.01       0.01       0.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.01       0.07       0.14       0.24       0.6        0.92

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         6.69      10         14.37      19.7       26.22      36.47

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        12.73      18.12      24.57      31.81      39.68      50.1

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.2        1.78       2.52       3.36       4.23       5.41

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 3-30

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ РАЗРАБОТКЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ, М3

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 1,25              ¦ДО 2

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦10        ¦11        ¦4         ¦5         ¦6         ¦7

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  3-30-7  ¦  3-30-8  ¦  3-30-9  ¦ 3-30-10  ¦ 3-30-11  ¦ 3-30-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     31.8       39.3        1.29       2.1        2.98       3.78

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.03       0.03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ        100602     М-ЧАС       9.35      14.3        0.16       0.31       0.53       0.81

РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ

КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.08       0.08       0.01       0.01       0.01       0.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНКИ ТИПА КДП43-25               109-0047   ШТ.         2.01       4.89                  0.01       0.03       0.07

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т           0.0137     0.0166     0.00074    0.00148    0.00259    0.00378

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т           0.0046     0.0055     0.00024    0.0005     0.00086    0.00126

ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МАРКИ ВП  112-0015   КМ          0.208      0.23       0.0105     0.0165     0.0225     0.027

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ     0.208      0.23       0.0105     0.0165     0.0225     0.027

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.8        3.29       0.01       0.02       0.05       0.07

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.27       0.49                             0.01       0.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        25.3       31.6        0.99       1.63       2.32       2.95

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        23.46      35.83       0.41       0.79       1.34       2.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.02       0.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.8        3.29       0.01       0.02       0.05       0.07

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        50.56      70.72       1.41       2.44       3.71       5.06

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        63.71      87.2        2.64       4.41       6.47       8.4

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         6.91       8.81       0.32       0.57       0.91       1.25

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 3-30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ РАЗРАБОТКЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ, М3

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦8               ¦9               ¦10              ¦11

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    3-30-13     ¦    3-30-14     ¦    3-30-15     ¦    3-30-16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         5.15             6.34             7.53            10.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.01             0.01             0.01             0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ        100602     М-ЧАС          1.34             2                2.78             4.65

РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ

КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.03             0.03             0.04             0.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНКИ ТИПА КДП43-25               109-0047   ШТ.            0.22             0.37             0.6              1.59

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т              0.00569          0.00741          0.00922          0.0122

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т              0.0019           0.00247          0.00308          0.0041

ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МАРКИ ВП  112-0015   КМ             0.0345           0.039            0.042            0.051

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ        0.0345           0.039            0.042            0.051

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.2              0.3              0.58             1.18

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.03             0.05             0.09             0.18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            4.07             5.07             6.05             8.53

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            3.38             5.03             6.99            11.67

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.01             0.01             0.01             0.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.2              0.3              0.58             1.18

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            7.65            10.4             13.62            21.38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           12.05            14.96            18.08            27.73

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.81             2.27             2.79             3.87

ТАБЛИЦА 3-31  ДРОБЛЕНИЕ НЕГАБАРИТНЫХ КУСКОВ ГРУНТА ПРИ КАМЕРНОМ МЕТОДЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ ШПУРОВ. 02.ПОДГОТОВКА ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ. 03.ЗАРЯДКА И ЗАБОЙКА. 04.МОНТАЖ ВЗРЫВНОЙ

СЕТИ. 05.ВЗРЫВАНИЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА ОСНОВНОГО ВЗРЫВАНИЯ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ, М3

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 3

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4         ¦5         ¦6         ¦7         ¦8         ¦9

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  3-31-1  ¦  3-31-2  ¦  3-31-3  ¦  3-31-4  ¦  3-31-5  ¦  3-31-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.01       1.14       1.39       1.89       2.46       3.17

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ        100602     М-ЧАС       0.13       0.17       0.25       0.4        0.64       1

РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ

КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.01       0.01       0.01       0.01       0.01       0.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНКИ ТИПА КДП43-25               109-0047   ШТ.                               0.01       0.04       0.11       0.19

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т           0.00058    0.00081    0.00121    0.00189    0.00272    0.0037

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т           0.00019    0.00027    0.0004     0.00063    0.00091    0.00124

ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МАРКИ ВП  112-0015   КМ          0.00825    0.009      0.0105     0.0135     0.0165     0.0195

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ     0.00825    0.009      0.0105     0.0135     0.0165     0.0195

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.01       0.01       0.01       0.02       0.09       0.15

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                                     0.01       0.02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         0.78       0.89       1.08       1.48       1.95       2.54

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.34       0.44       0.64       1.01       1.61       2.51

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.01       0.01       0.01       0.02       0.09       0.15

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1.13       1.34       1.73       2.51       3.65       5.2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         2.07       2.38       3          4.23       5.79       7.51

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.26       0.32       0.42       0.63       0.87       1.14

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 3-31

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ, М3

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 3                 ¦ДО 4,6

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦10        ¦11        ¦4         ¦5         ¦6         ¦7

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  3-31-7  ¦  3-31-8  ¦  3-31-9  ¦ 3-31-10  ¦ 3-31-11  ¦ 3-31-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      3.77       4.93       0.28       0.48       0.7        0.84

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 0.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ        100602     М-ЧАС       1.39       2.19       0.03       0.07       0.12       0.18

РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ

КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.01       0.03       0.01       0.01       0.01       0.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНКИ ТИПА КДП43-25               109-0047   ШТ.         0.3        0.75                             0.01       0.02

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т           0.00462    0.00576    0.00016    0.00034    0.0006     0.00084

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т           0.00154    0.00192    0.00005    0.00011    0.0002     0.00028

ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МАРКИ ВП  112-0015   КМ          0.021      0.024      0.00225    0.00375    0.00525    0.006

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ     0.021      0.024      0.00225    0.00375    0.00525    0.006

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.3        0.55       0.01       0.01       0.01       0.01

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.05       0.08

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         3.02       4.02       0.21       0.37       0.54       0.66

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         3.48       5.51       0.09       0.19       0.31       0.46

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    0.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.3        0.55       0.01       0.01       0.01       0.01

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         6.8       10.08       0.31       0.57       0.86       1.13

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         9.07      13.05       0.57       0.99       1.52       1.89

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.4        1.81       0.06       0.13       0.21       0.28

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 3-31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ, М3

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 4,6

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦8               ¦9               ¦10              ¦11

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    3-31-13     ¦    3-31-14     ¦    3-31-15     ¦    3-31-16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         1.12             1.46             1.88             2.46

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ        100602     М-ЧАС          0.29             0.46             0.7              1.1

РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ

КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.01             0.01             0.01             0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНКИ ТИПА КДП43-25               109-0047   ШТ.            0.05             0.09             0.15             0.38

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т              0.00124          0.00171          0.00231          0.00288

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т              0.00041          0.00057          0.00077          0.00096

ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МАРКИ ВП  112-0015   КМ             0.0075           0.009            0.0105           0.012

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ        0.0075           0.009            0.0105           0.012

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.05             0.07             0.15             0.29

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.01             0.01             0.02             0.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            0.88             1.17             1.51             2.01

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.74             1.16             1.76             2.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.05             0.07             0.15             0.29

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            1.67             2.4              3.42             5.06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            2.63             3.49             4.52             6.56

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.39             0.53             0.69             0.92

12 РАЗРЫХЛЕНИЕ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

ТАБЛИЦА 3-32  РАЗРЫХЛЕНИЕ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ ПРИ БУРЕНИИ СТАНКАМИ ВРАЩАТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 02.ПОДГОТОВКА ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ. 03.ЗАРЯДКА И ЗАБОЙКА. 04.МОНТАЖ ВЗРЫВНОЙ

СЕТИ. 05.ВЗРЫВАНИЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 МЕРЗЛОГО ГРУНТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4                                ¦5-6

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГЛУБИНА ПРОМЕРЗАНИЯ, М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 1            ¦БОЛЕЕ 1         ¦ДО 1            ¦БОЛЕЕ 1

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     3-32-1     ¦     3-32-2     ¦     3-32-3     ¦     3-32-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        10.4              5.78            11.5              6.77

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         7.27             3.66            18.24             9.71

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАНКИ БУРОВЫЕ ВРАЩАТЕЛЬНОГО        100810     М-ЧАС          7.1              3.42            18                9.5

БУРЕНИЯ САМОХОДНЫЕ ГЛУБИНОЙ

БУРЕНИЯ ДО 23 М ДИАМЕТР СКВАЖИНЫ

150 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.52             0.72             0.73             0.64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т              0.0525           0.0525           0.0638           0.0638

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т              0.0175           0.0175           0.0212           0.0212

ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МАРКИ ВП  112-0015   КМ             0.008            0.018            0.009            0.021

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ        0.091            0.033            0.1              0.0385

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

КОРОНКИ БУРОВЫЕ, ТИПА: К-100В      (610-9045)  ШТ             0.74             0.35             2.09             1.1

ШНЕК, ДИАМЕТРОМ 135 ММ             (610-9048)  ШТ             0.37             0.18             1.05             0.55

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.67             0.45             1.07             0.69

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.1              0.07             0.16             0.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            7.62             4.3              8.4              5.02

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          122.64            59.54           310.33           164.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            7.97             3.98            20.02            10.64

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.67             0.45             1.07             0.69

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          130.93            64.29           319.8            169.75

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           78.76            53.07           138.57            89.31

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           16.3             13.26            26.37            19.85

ТАБЛИЦА 3-33  РАЗРЫХЛЕНИЕ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ ПРИ ШНЕКОВОМ БУРЕНИИ МАШИНАМИ БУРОВЫМИ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ НА БАЗЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 02.ПОДГОТОВКА ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ. 03.ЗАРЯДКА И ЗАБОЙКА. 04.МОНТАЖ ВЗРЫВНОЙ

СЕТИ. 05.ВЗРЫВАНИЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 МЕРЗЛОГО ГРУНТА

ТРАКТОРА 118 КВТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4                                ¦5, 6

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГЛУБИНА ПРОМЕРЗАНИЯ, М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 1            ¦БОЛЕЕ 1         ¦ДО 1            ¦БОЛЕЕ 1

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     3-33-1     ¦     3-33-2     ¦     3-33-3     ¦     3-33-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        10.4              5.78            11.7              6.77

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         4.17             2.08             9.26             4.96

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С           050201     М-ЧАС          3.91             1.88             8.81             4.65

ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

800 КПА (8 АТ) 10 М3/МИН

МАШИНЫ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ НА БАЗЕ  100508     М-ЧАС          3.91             1.88             8.81             4.65

ТРАКТОРА 118 КВТ(160 Л.С) ГЛУБИНА

БУРЕНИЯ 32М ДИАМЕТР СКВАЖИН 160ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.79             0.6              1.38             0.93

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т              0.0525           0.0525           0.0638           0.0638

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т              0.0175           0.0175           0.0212           0.0212

ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МАРКИ ВП  112-0015   КМ             0.008            0.018            0.009            0.021

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ        0.091            0.033            0.1              0.0385

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

РЕЗЕЦ ПОРОДНЫЙ ТИПА РПП            (610-9031)  ШТ             0.74             0.35             2.09             1.1

ШНЕК, ДИАМЕТРОМ 135 ММ             (610-9048)  ШТ             0.37             0.18             1.05             0.55

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.52             0.37             1.81             0.61

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.08             0.06             0.27             0.09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            7.62             4.3              8.57             5.02

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          110.7             53.45           249.03           131.65

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            3.68             1.83             8.16             4.37

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.52             0.37             1.81             0.61

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          118.84            58.12           259.41           137.28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           71.79            49.78           118.88            78.95

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           15.25            12.77            23.42            18.29

ТАБЛИЦА 3-34  РАЗРЫХЛЕНИЕ МЕРЗЛЫХ МОРЕННЫХ, АЛЛЮВИАЛЬНЫХ, ДЕЛЮВИАЛЬНЫХ И ПРОЛЮВИАЛЬНЫХ ГРУНТОВ ПРИ БУРЕНИИ МАШИНАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 02.ПОДГОТОВКА ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ. 03.ЗАРЯДКА И ЗАБОЙКА. 04.МОНТАЖ ВЗРЫВНОЙ СЕТИ.

05.ВЗРЫВАНИЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА

БУРОВОГО ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ С ДИАМЕТРОМ ДОЛОТА 150 ММ НА БАЗЕ ТРАКТОРА 118 КВТ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ

3 ДО 6 М

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5               ¦6               ¦7               ¦8

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     3-34-1     ¦     3-34-2     ¦     3-34-3     ¦     3-34-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         1.76             2.05             2.25             2.43

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.45             2.04             2.9              4.61

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С           050201     М-ЧАС          1.28             1.81             2.62             4.25

ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

800 КПА (8 АТ) 10 М3/МИН

МАШИНЫ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ НА БАЗЕ  100508     М-ЧАС          1.28             1.81             2.62             4.25

ТРАКТОРА 118 КВТ(160 Л.С) ГЛУБИНА

БУРЕНИЯ 32М ДИАМЕТР СКВАЖИН 160ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.52             0.71             0.86             1.09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОЛОТО ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ ТИПА          109-0020   ШТ.            0.06             0.09             0.13             0.29

Ш1460К-ЦВ

ДОЛОТО ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ ТИПА Ш1460-ПВ 109-0021   ШТ.            0.1              0.22             0.41

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т              0.045            0.0562           0.0638           0.0675

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т              0.015            0.0188           0.0212           0.0225

ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МАРКИ ВП  112-0015   КМ             0.0023           0.0023           0.0023           0.0023

ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ                   112-0020   КМ             0.026            0.028            0.028            0.03

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ        0.0031           0.0033           0.0034           0.0035

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

ШТАНГА БУРОВАЯ ТИПА БТС-150        (610-9001)  ШТ             0.01             0.02             0.04             0.08

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.37             0.51             0.64             0.77

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.06             0.08             0.1              0.12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            1.35             1.56             1.72             1.85

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           36.5             51.59            74.5            120.56

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            1.29             1.8              2.57             4.07

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.37             0.51             0.64             0.77

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           38.22            53.66            76.86           123.18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           54.25            82.54           119.83            84.41

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           10.82            14.38            17.86            16.89

13 ДРОБЛЕНИЕ ВАЛУНОВ ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ

ТАБЛИЦА 3-35

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ. 02.ПОДГОТОВКА ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ. 03.ЗАРЯДКА И ЗАБОЙКА. 04.МОНТАЖ ВЗРЫВНОЙ СЕТИ. 05.

ВЗРЫВАНИЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ВАЛУНОВ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДРОБЛЕНИЕ ВАЛУНОВ ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               3-35-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   39.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ СРЕДНИЕ ПРИ       700025     М-ЧАС                                    24.8

РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ

КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНКИ ТИПА КДП43-25               109-0047   ШТ.                                       3.96

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т                                         0.03

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т                                         0.01

ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МАРКИ ВП  112-0015   КМ                                        0.1

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ                                   0.11

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       1.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      32.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      81.96

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.04

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       1.92

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     116.68

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      65.13

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       9.25

14 КОРЧЕВКА ПНЕЙ

ТАБЛИЦА 3-36

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДКОПКА ПНЕЙ. 02.ПОДГОТОВКА ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ. 03.ЗАРЯДКА И ЗАБОЙКА. 04.ВЗРЫВАНИЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ПНЕЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КОРЧЕВКА ПНЕЙ ДИАМЕТРОМ:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 400 ММ                         ¦БОЛЕЕ 400 ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              3-36-1              ¦              3-36-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 25.2                               73.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.07                               0.2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.22                               0.6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т                       0.0525                             0.15

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т                       0.0175                             0.05

ШНУР ОГНЕПРОВОДНЫЙ ОША              112-0019   КМ                      0.16                               0.18

КАПСЮЛИ-ДЕТОНАТОРЫ КД-8С            112-0021   ТЫС. ШТ                 0.16                               0.165

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.46                               1.02

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.07                               0.15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    17.2                               49.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     0.22                               0.6

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.07                               0.18

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.46                               1.02

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    17.88                              51.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                    55.15                             118.52

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                    12.7                               32.81

15 УКРЫТИЕ ВЗРЫВАЕМОЙ ПЛОЩАДИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ

ТАБЛИЦА 3-37  УКРЫТИЕ ВЗРЫВАЕМОЙ ПЛОЩАДИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ СЕТКАМИ И МЕШКАМИ С ПЕСКОМ ( ДЛЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗЛЕТА КУСКОВ ВЗРЫВАЕМОГО ГРУНТА )

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТОК АВТОКРАНОМ. 02.ПОДНОСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТОК. 03.УКЛАДКА

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТОК. 04.ЗАТАРИВАНИЕ МЕШКОВ ПЕСКОМ, ПОДНОСКА ИХ И УКЛАДКА ПОВЕРХ СЕТОК. 05.УБОРКА

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТОК ПОСЛЕ ВЗРЫВА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 УКРЫТИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               3-37-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   16.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС                                     0.16

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       1.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СЕТКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОВОЛОКИ     101-1587   М КВ.                                   605

ДИАМЕТРОМ 2 ММ: КРУЧЕНАЯ

ПЕСОК                              (408-9020)  М3                                        9

МЕШКИ БУМАЖНЫЕ НЕПРОПИТАННЫЕ       (610-1081)  1000ШТ                                    0.35

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       1.98

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      12.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       2.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.49

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       1.98

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      16.91

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                     248.12

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      29.96

ТАБЛИЦА 3-38  УКРЫТИЕ ВЗРЫВАЕМОЙ ПЛОЩАДИ БРЕВЕНЧАТЫМИ ЩИТАМИ, ПРИГРУЖЕННЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ БЛОКАМИ ( ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ

РАЗЛЕТА КУСКОВ ВЗРЫВАЕМОГО ГРУНТА )

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ЩИТОВ. 02.ПОГРУЗКА В АВТОТРАНСПОРТ. 03.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ. 04.МОНТАЖ. 05.ПРИГРУЗКА ЩИТОВ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ БЛОКАМИ. 06.ДЕМОНТАЖ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 УКРЫТИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               3-38-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   89.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   88.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС                                    27.6

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                     183.4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ       101-0092   Т                                         0.02

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 16-(18)

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т                                         0.02

МАССОЙ, КГ 1,8

СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ   101-1019   Т                                         0.29

ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ

ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ШВЕЛЛЕРЫ

N40 СТАЛЬ, МАРКИ СТ0

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛ. 3-6.5  102-0008   М3                                        3.45

М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

БЛОКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ               (440-9122 ) Т                                         1.12

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       4.84

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.73

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      62

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                     355.9

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                      85.38

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       4.84

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     422.74

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                     245.79

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      39.37

ТАБЛИЦА 3-39  УКРЫТИЕ ВЗРЫВАЕМОЙ ПЛОЩАДИ БРЕВЕНЧАТЫМИ ЩИТАМИ, ПРИГРУЖЕННЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ БЛОКАМИ (ДЛЯ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАЗЛЕТА КУСКОВ ВЗРЫВАЕМОГО ГРУНТА)

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ЩИТОВ. 02.ПОГРУЗКА В АВТОТРАНСПОРТ. 03.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ. 04.МОНТАЖ. 05.ПРИГРУЗКА ЩИТОВ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ БЛОКАМИ. 06.ДЕМОНТАЖ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 УКРЫТИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               3-39-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  186

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                  218.89

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС                                    68.6

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                     455.88

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ       101-0092   Т                                         0.00002

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 16-(18)

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т                                         0.02

МАССОЙ, КГ 1,8

СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ   101-1019   Т                                         0.29

ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ

ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ШВЕЛЛЕРЫ

N40 СТАЛЬ, МАРКИ СТ0

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛ. 3-6.5  102-0008   М3                                        3.45

М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

БЛОКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ               (440-9122 ) Т                                         3.9

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       4.84

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.73

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     129

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                     884.63

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                     212.22

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       4.84

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                    1018.47

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                     234.56

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      38.44

ТАБЛИЦА 3-40  УКРЫТИЕ ВЗРЫВАЕМОЙ ПЛОЩАДИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЩИТАМИ, ПРИГРУЖЕННЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ БЛОКАМИ (ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ

РАЗЛЕТА КУСКОВ ВЗРЫВАЕМОГО ГРУНТА)

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЩИТОВ АВТОКРАНОМ. 02.МОНТАЖ. 03.ПРИГРУЗКА ЩИТОВ. 04.ДЕМОНТАЖ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 УКРЫТИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               3-40-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  118

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                  112.56

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС                                    52.1

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                     183.4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ       101-0092   Т                                         0.00013

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 16-(18)

ШИРОКОПОЛОСНЫЙ(УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)       101-1084   Т                                         0.07

ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ С РЕБРОВОЙ

КРИВИЗНОЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ С345

ТОЛЩИНОЙ ДО 14 ММ

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛ. 3-6.5  102-0008   М3                                        0.26

М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

БЛОКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ               (440-9122 ) Т                                         3.57

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       4.84

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.73

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      86.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                     509.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                     112.33

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       4.84

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     600.37

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      32.63

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       4.21

ТАБЛИЦА 3-41  УКРЫТИЕ ВЗРЫВАЕМОЙ ПЛОЩАДИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЩИТАМИ, ПРИГРУЖЕННЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ БЛОКАМИ (ДЛЯ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАЗЛЕТА КУСКОВ ВЗРЫВАЕМОГО ГРУНТА)

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЩИТОВ АВТОКРАНОМ. 02.МОНТАЖ. 03.ПРИГРУЗКА ЩИТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ

БЛОКАМИ. 04.ДЕМОНТАЖ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ГРУНТА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               3-41-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  274

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                  279.29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС                                   129

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                     455.88

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ       101-0092   Т                                         0.00013

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 16-(18)

ШИРОКОПОЛОСНЫЙ(УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)       101-1084   Т                                         0.07

ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ С РЕБРОВОЙ

КРИВИЗНОЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ С345

ТОЛЩИНОЙ ДО 14 ММ

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛ. 3-6.5  102-0008   М3                                        0.26

М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

БЛОКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ               (440-9122 ) Т                                         9.62

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       4.84

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.73

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     200

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                    1262.13

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                     278.66

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       4.84

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                    1466.97

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      32.63

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       4.21

ТАБЛИЦА 3-42  УКРЫТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ НАСТИЛОМ ПЕРЕЕЗДНОГО ТИПА ПРИ УШИРЕНИИ ВЫЕМОК БУРОВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛОВ С ПОГРУЗКОЙ И ВЫГРУЗКОЙ. 02.ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛОВ К МЕСТУ РАБОТ. 03.МОНТАЖ. 04.

ДЕМОНТАЖ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 УКРЫТИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               3-42-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  711

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ          101-0169   Т                                         0.0056

ФОРМОВОЧНЫЕ, ММ: 1.8Х150

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т                                         0.0294

МАССОЙ, КГ 1,8

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0026   М3                                        3

ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75

ММ IУ СОРТА

ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0082   М3                                       14.3

ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ,

IV СОРТА

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРЖНЫЕ ШИРОКОЙ       105-0049   М                                        40

КОЛЕИ I ГРУППЫ, ТИП Р65, МАРКИ

СТАЛИ М76В

ШПАЛЫ НЕПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ    105-0073   ШТ                                      167

ДОРОГ III ТИПА

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      39.43

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       5.91

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     546

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      39.43

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     585.43

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                    3036.05

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                     172.3

ТАБЛИЦА 3-43  РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ В КОТЛОВАНАХ ПОД ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ ШПУРОВ. 02.ПОДГОТОВКА ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ. 03.ЗАРЯДКА И ЗАБОЙКА. 04.МОНТАЖ ВЗРЫВНОЙ СЕТИ.

05.ВЗРЫВАНИЕ В "ОКНО".

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4        ¦5        ¦6        ¦7        ¦8        ¦9        ¦10

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 3-43-1  ¦ 3-43-2  ¦ 3-43-3  ¦ 3-43-4  ¦ 3-43-5  ¦ 3-43-6  ¦ 3-43-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    101       105       117       161       191       355       407

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      6.35      6.35      6.35      6.35      6.39      6.44      6.65

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ СРЕДНИЕ ПРИ       700025     М-ЧАС      23.5      28        33.6      57.1      84       129       202

РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ

КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        19.26     19.26     19.26     19.26     19.39     19.52     20.17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНКИ ТИПА КДП43-25               109-0047   ШТ.         0.2       0.2       0.65      0.65     10.6      15.8      44.8

АММОНИТ Н6 ЖВ ПОРОШКОМ              112-0002   Т           0.12      0.12      0.188     0.188     0.27      0.27      0.27

АММОНИТ Н6 ЖВ В ПАТРОНАХ            112-0003   Т           0.04      0.04      0.062     0.062     0.09      0.09      0.09

ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ МАРКИ ВП  112-0015   КМ          0.72      0.76      0.76      0.76      0.8       0.8       0.8

ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ                   112-0020   КМ          0.46      0.58      0.68      0.68      0.83      0.83      0.83

ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ                   112-0025   ТЫС. ШТ     0.0014    0.0014    0.0014    0.0014    0.0014    0.0014    0.0014

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОДОСТОЙКИЕ ЭД-КЗ.

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.27      0.27      0.94      0.94      3.55      4.92     11.47

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.04      0.04      0.14      0.14      0.53      0.74      1.72

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        72.5      75.1      84.6     115       138       254       292

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        96.81    111.66    130.14    207.69    296.59    445.22    686.77

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         5.78      5.78      5.78      5.78      5.82      5.86      6.05

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.27      0.27      0.94      0.94      3.55      4.92     11.47

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       169.58    187.03    215.68    323.63    438.14    704.14    990.24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       160.82    180.87    242.27    242.27    378.49    409.43    581.98

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        31.24     32.76     47.87     47.87     69.95     71.66     81.23

ТАБЛИЦА 3-44  УКРЫТИЕ КОТЛОВАНОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКРЫТИЕ  КОТЛОВАНОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КОТЛОВАН

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКРЫТИЕ ПЕРВОГО КОТЛОВАНА ПРИ   ¦ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИ

¦         ¦         ¦РАЗРАБОТКЕ В                    ¦Й КОТЛОВАН ПРИ РАЗРАБОТКЕ В

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1 СЛОЙ    ¦2 СЛОЯ    ¦3 СЛОЯ    ¦1 СЛОЙ    ¦2 СЛОЯ    ¦3 СЛОЯ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  3-44-1  ¦  3-44-2  ¦  3-44-3  ¦  3-44-4  ¦  3-44-5  ¦  3-44-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     11.2       12.3       13.4        3.47       4          4.45

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШПАЛЫ НЕПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ    105-0073   ШТ         20         22         24          2          4          6

ДОРОГ III ТИПА

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         3.57       3.97       4.36       0.4        0.79       1.19

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.54       0.6        0.65       0.06       0.12       0.18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         8.47       9.3       10.2        2.61       2.98       3.36

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         3.57       3.97       4.36       0.4        0.79       1.19

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        12.04      13.27      14.56       3.01       3.77       4.55

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       178.2      196.02     213.84      17.82      35.64      53.46

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         4.8        5.28       5.76       0.48       0.96       1.44