СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 7

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ

СНИП 4.02-91

СНИП 4.05-91

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 7

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ

СНИП 4.02-91

СНИП 4.05-91

УТВЕРЖДЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ГОССТРОЯ СССР

ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 115

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СНИП 4.02-91; СНИП 4.05-91- СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

СБОРНИК 7. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ - ГОССТРОЙ СССР -

М: СТРОЙИЗДАТ, 1991

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТАМИ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ, ЦНИИПРОМЗДАНИЙ ГОССТРОЯ СССР, ВОДО-

КАНАЛПРОЕКТ ( ХАРЬКОВ ), ЦНИИЭПЖИЛИЩА ГОСКОМАРХИТЕКТУРЫ, ВНИПИЭНЕРГОПРОМ,

ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ МИНЭНЕРГО СССР, ЦНИИПРОМЗЕРНОПРОЕКТ ГОСКОМИССИИ ПО ПРОДОВОЛЬ-

СТВИЮ И ЗАКУПКАМ, АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ МИНАТОМЭНЕРГО СССР, МНИИТЭП МОСГОРИСПОЛКОМА ПОД

МЕТОДИЧЕСКИМ РУКОВОДСТВОМ ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР И РАССМОТРЕН УПРАВЛЕНИЕМ ЦЕНООБРАЗО-

ВАНИЯ И СМЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР.

РЕДАКТОРЫ:ИНЖЕНЕРЫ В.В.СЕМЫКИН, В.А.ГОЛУБЕВ (ГОССТРОЙ СССР), М.В.АПУХТИН,

С.А.БУКАРЕВ, В.И.КОРЕЦКИЙ, Л.В.БОГДАНОВА (ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР), Я.И.РОМАНОВА

(ПРОМСТРОЙПРОЕКТ ГОССТРОЯ СССР).

СТРОЙИЗДАТ  1991

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ  ¦  СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА   ¦  СНИП 4.02-91; СНИП 4.05-91

КОМИТЕТ СССР           ¦---------------------------------¦---------------------------------

(ГОССТРОЙ СССР)          ¦ СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК¦   ВЗАМЕН СБОРНИКОВ ЭЛЕМЕНТНЫХ

¦   НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ        ¦     СМЕТНЫХ НОРМ И ЕДИНИЧНЫХ

¦ СБОРНИК 7. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕ  ¦     РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ

¦   ТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ    ¦ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ (ЕРЕР-84)

¦                                 ¦ СБОРНИК N 7."БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗО-

¦                                 ¦  БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ"

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ                                     В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАКЖЕ  УЧТЕНЫ  СОПУТСТ-

ВУЮЩИЕ РАБОТЫ: УСТАНОВКА, ПЕРЕСТАНОВКА  И УБОРКА

1.1. В НАСТОЯЩЕМ СБОРНИКЕ СОДЕРЖАТСЯ НОРМЫ И      (СНЯТИЕ) ПОДМОСТЕЙ, ЛЮЛЕК, ЛЕСТНИЦ,  КОНДУКТОРОВ

РАСЦЕНКИ НА РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ      И  МОНТАЖНЫХ  ПРИСПОСОБЛЕНИЙ;  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  В  ПРОМЫШЛЕННОМ  И      БЕТОНА, РАСТВОРА И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ К МЕСТУ УК-

ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ.                    ЛАДКИ; УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ИЗ РАСТВОРА ИЛИ  БЕТО-

СТОИМОСТНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  В ТАБЛИЦАХ ДАНЫ ДЛЯ      НА; СРЕЗКА И ЗАГИБАНИЕ ПЕТЕЛЬ; ОЧИСТКА  УСТАНАВ-

ПЕРВОГО  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  РАЙОНА,  ПРИНЯТОГО ЗА      ЛИВАЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ, МЕСТ  УСТАНОВКИ И СОПРЯЖЕ-

БАЗИСНЫЙ.                                             НИЙ; УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЙ И ДРУГИХ  СРЕДСТВ ЗА-

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  ЭТИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ДРУГИХ      ЩИТЫ, ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫХ ПРАВИЛАМИ ТЕХНИКИ  БЕЗО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РАЙОНАХ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ТЕРРИ-      ПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, И ДРУГИЕ  ВСПОМОГА-

ТОРИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО П.3.7 РАЗДЕЛА 3  ТЕХ-      ТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РА-

НИЧЕСКОЙ ЧАСТИ НАСТОЯЩЕГО СБОРНИКА ДЛЯ ЗАТРАТ ПО      БОТ.

ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И ПО  "ОБЩИМ ПО-          ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ РАБОТЫ,  КАК  ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ  В

ЛОЖЕНИЯМ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СНИР-91"  ДЛЯ  ЗАТРАТ  ПО      БОЛЬШИНСТВЕ НОРМ И РАСЦЕНОК В "СОСТАВЕ РАБОТ"  К

МАТЕРИАЛАМ.                                           ТАБЛИЦАМ НОРМ И РАСЦЕНОК  НЕ  ПРИВЕДЕНЫ. В  РЯДЕ

1.2. НАСТОЯЩИЙ СБОРНИК СОСТОИТ ИЗ РАЗДЕЛОВ:       НОРМ И РАСЦЕНОК УЧТЕНЫ РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ  МОН-

1.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ;      ТАЖНЫХ  ИЗДЕЛИЙ  (НАКЛАДОК,  ПРОКЛАДОК  И  ДР.),

2.СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ;      ОПОРНЫХ  КОНСОЛЕЙ  И  АРМАТУРЫ,  ЗАМОНОЛИЧИВАНИЮ

3.СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ХРАНЕНИЮ И       СТЫКОВ И СОПРЯЖЕНИЙ, УСТАНОВКЕ, РАЗБОРКЕ И СМАЗ-

ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА;                         КЕ  ОПАЛУБКИ  И  ДРУГИЕ  РАБОТЫ, СОСТАВЫ КОТОРЫХ

4.ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАН-      ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛИЦАХ.  ПРИ ЭТОМ, ЕСЛИ В СОСТАВАХ

ЦИЙ;                                       РАБОТ  ПРИВОДЯТСЯ УКАЗАНИЯ О БЕТОНИРОВАНИИ,  ЗА-

5.ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И АДМИНИ-      МОНОЛИЧИВАНИИ  ИЛИ ЗАЛИВКЕ ШВОВ, ТО ЭТО  ПРЕДПО-

СТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ      ЛАГАЕТ, ЧТО УЧТЕНЫ РАБОТЫ ПО  УПЛОТНЕНИЮ БЕТОНА,

ПРЕДПРИЯТИЙ;                               УКРЫТИЕ ЕГО, ДОЛИВКА ВОДОЙ,  А  ЕСЛИ  ПРИВОДЯТСЯ

6.ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ;                           УКАЗАНИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ ОПАЛУБКИ, ТО УЧТЕНЫ РАБО-

7.АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ;              ТЫ ПО СМАЗКЕ И РАЗБОРКЕ ЕЕ, А ТАКЖЕ  ПО ВЫРАВНИ-

8.КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕМЕНТНО-        ВАНИЮ И ЗАТИРКЕ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) ОТКРЫТЫХ ПО-

СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ.                           ВЕРХНОСТЕЙ ПОСЛЕ СНЯТИЯ ОПАЛУБКИ.  КОНТРОЛЬ  КА-

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА НЕОБХОДИ-      ЧЕСТВА  СВАРНЫХ  СОЕДИНЕНИЙ  НОРМАМИ НЕ УЧТЕН, В

МЫЕ РАБОТЫ В РАЗДЕЛЕ НЕ ПРИВЕДЕНЫ, ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕ-      СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОЕКТОМ,  СЛЕДУЕТ ЭТОТ

НИЯ ЗАТРАТ НА УСТАНОВКУ СООТВЕТСТВУЮЩИХ КОНСТРУ-      ВИД РАБОТ УЧИТЫВАТЬ ПО СБОРНИКУ 9 "МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

КЦИЙ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ДРУ-      КОНСТРУКЦИИ"

ГИХ РАЗДЕЛОВ СБОРНИКА. ТАК, НАПРИМЕР, РАБОТЫ  ПО          1.4. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ПРЕДУСМОТРЕНА  УС-

УСТАНОВКЕ КОЛОНН, БАЛОК И ПЕРЕКРЫТИЙ  В СООРУЖЕ-      ТАНОВКА КОНСТРУКЦИЙ В ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,   БЛОКОВ  И ПЛИТ      НЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ  ВЫСОТОЙ  ДО  35 М;  В

ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТЕННЫХ ЗДА-      МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕ-

НИЯХ СЛЕДУЕТ НОРМИРОВАТЬ ПО ТАБЛИЦЕ РАЗД.1;  УС-      НИЯХ - ДО 57 М;  В  ГЛАВНЫХ  КОРПУСАХ   ТЕПЛОВЫХ

ТАНОВКУ  БЛОКОВ  СТЕН  ПОДВАЛОВ,  МНОГОПУСТОТНЫХ      ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ - ДО 85 М; В ЗДАНИЯХ ЖИЛОГО И ОБ-

ПЛИТ, ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т И ПЛИТ ТИПА ТТ -      ЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ

ПО НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ РАЗД.5 И Т.Д.                   ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ - ДО 40 М.

1.3. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ УЧТЕНО  ВЫПОЛНЕНИЕ          1.5. ПРИ  ОПРЕДЕЛЕНИИ  ЗАТРАТ  НА  УСТАНОВКУ

ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА  ОСНОВНЫХ  РАБОТ  ПО УСТАНОВКЕ      КОНСТРУКЦИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  ЗДАНИЙ

КОНСТРУКЦИЙ, ВКЛЮЧАЮЩЕГО: РАЗГРУЗКУ, НЕОБХОДИМУЮ      И СООРУЖЕНИЙ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 35 М И МНОГОЭТАЖНЫХ -

СОРТИРОВКУ И ТРАНСПОРТИРОВКУ МАТЕРИАЛОВ  И ИЗДЕ-      ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 57 М НОРМЫ И РАСЦЕНКИ СЛЕДУЕТ КОР-

ЛИЙ ОТ ПРИОБЪЕКТНОГО СКЛАДА В ЗОНУ ДЕЙСТВИЯ МОН-      РЕКТИРОВАТЬ   КОЭФФИЦИЕНТАМИ,   ПРИВЕДЕННЫМИ   В

ТАЖНОГО КРАНА, ПОДЪЕМ, УСТАНОВКУ, ВЫВЕРКУ  И ЗА-      РАЗД.3  ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.  ПРИ ЭТОМ, НЕОБХОДИМО

КРЕПЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ.                                ЗАМЕНЯТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНТАЖНЫХ КРАНОВ, ПРЕДУ-

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВНЕСЕН УПРАВЛЕНИЕМ       ¦    УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ     ¦    СРОК ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТ      ¦ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО  ¦        1 ЯНВАРЯ  1991 Г.

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ  СССР ¦          КОМИТЕТА СССР          ¦

¦  ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 115    ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СМОТРЕННЫХ  В  НОРМАХ  И  РАСЦЕНКАХ, НА КРАНЫ ПО      КОРПУСОВ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ВЫСОТОЙ 15 М  И

ПРОЕКТУ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА. ПРИ ОПРЕДЕЛЕ-      БОЛЕЕ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО  ТАБЛ.58. В  СЛУЧАЕ,

НИИ  ЗАТРАТ НА УСТАНОВКУ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБ-      ЕСЛИ В ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ  ВЫ-

ЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДА-      СОТОЙ 25 М И  БОЛЕЕ  ПРОЕКТОМ  ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ

НИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ  40 М      ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ С ОТМЕТКОЙ ВЕРХА МЕЖДУЭТАЖ-

НОРМЫ  И РАСЦЕНКИ СЛЕДУЕТ КОРРЕКТИРОВАТЬ КОЭФФИ-      НОГО ПЕРЕКРЫТИЯ БОЛЕЕ 20 М, ЗАТРАТЫ  ПО ЭКСПЛУА-

ЦИЕНТАМИ, ПРИВЕДЕННЫМИ В РАЗД.3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАС-      ТАЦИИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИХ ПОДЪЕМНИКОВ ДОЛЖНЫ ОПРЕ-

ТИ.                                                   ДЕЛЯТЬСЯ  КАК  ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

1.6. В ТАБЛИЦАХ ПРИВЕДЕНЫ УСРЕДНЕННЫЕ ХАРАК-      ЗДАНИЙ, ИСХОДЯ ИЗ ПЛОЩАДИ  ЗАСТРОЙКИ  ВСТРОЕННЫХ

ТЕРИСТИКИ КРАНОВ. ИЗМЕНЕНИЕ ИХ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ      ПОМЕЩЕНИЙ. ЕСЛИ ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ ГАЛЕ-

ПО ПРОЕКТУ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА  (ЗА ИСКЛЮ-      РЕИ НА ВЫСОТЕ 25 М, ЗАТРАТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУ-

ЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРИВЕДЕННЫХ В П.1.5. ТЕХНИЧЕСКОЙ      ЗОПАССАЖИРСКИХ  ПОДЪЕМНИКОВ  СЛЕДУЕТ  ОПРЕДЕЛЯТЬ

ЧАСТИ) НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ.                               КАК ДЛЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ИС-

1.7. В ТАБЛИЦАХ НОРМ И РАСЦЕНОК ПРИ УСТАНОВ-      ХОДЯ ИЗ ПЛОЩАДИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ ГАЛЕРЕЙ.

КЕ КОНСТРУКЦИЙ СТРЕЛОВЫМИ КРАНАМИ НА  ГУСЕНИЧНОМ          1.17. УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ, ВО ВСЕХ

И ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ  УКАЗАНЫ  НОРМЫ  МАШИННОГО      НЕОБХОДИМЫХ  СЛУЧАЯХ,  СЛЕДУЕТ  НОРМИРОВАТЬ   ПО

ВРЕМЕНИ, ПРИВЕДЕННОГО К КРАНАМ НА ГУСЕНИЧНОМ ХО-      ТАБЛ.1  СБОРНИКА 6  "БЕТОННЫЕ  И  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

ДУ.                                                   КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ".

1.8. ПРИ МОНТАЖЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОМЗДАНИЙ  БА-          1.18. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ  ТАБЛ.1 (ГР.1-14)

ШЕННЫМИ КРАНАМИ НАИБОЛЬШАЯ МАССА ЭЛЕМЕНТОВ ДОЛЖ-      ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЗАТРАТЫ НА УКЛАДКУ  ФУНДАМЕНТОВ НА

НА ПРИНИМАТЬСЯ БЕЗ УЧЕТА МАССЫ КОЛОНН,  УСТАНАВ-      ГОТОВОЕ ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ И ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВА-

ЛИВАЕМЫХ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ.                       НИЕ.ПРИ УКЛАДКЕ ИХ НА БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ СЛЕДУЕТ

1.9. ПРИВЕДЕННЫЕ В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ КЛАССЫ      УЧИТЫВАТЬ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО

БЕТОНОВ И МАРКИ РАСТВОРОВ,  ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ  ДЛЯ      ПРОСЛОЙКИ ИЗ РАСТВОРА ПОД ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТОВ ПО

ЗАМОНОЛИЧИВАНИЯ  КОНСТРУКЦИЙ  И  ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ,      ТАБЛ.2

УСРЕДНЕНЫ И ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕ-          1.19. В ТАБЛ.6 ПРИВЕДЕНЫ НОРМЫ РАСХОДА БЕТО-

НИИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ.                                НА ДЛЯ КОЛОНН, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ  В  ОБЩЕМ СТАКАНЕ

1.10. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СВАРКИ  ВАННЫМ СПОСОБОМ      ДЛЯ ОБЕИХ ВЕТВЕЙ.  В  ТЕХ  СЛУЧАЯХ, КОГДА ПРЕДУ-

ПРЕДУСМОТРЕНО ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ КАК С ИСПОЛЬЗОВА-      СМАТРИВАЕТСЯ  УСТРОЙСТВО РАЗДЕЛЬНЫХ СТАКАНОВ ПОД

НИЕМ ИНВЕНТАРНЫХ ФОРМ, ТАК И СКОБ-ПОДКЛАДОК (НА-      КАЖДУЮ ВЕТВЬ, РАСХОД БЕТОНА СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ПО

КЛАДОК).                                              ПРОЕКТУ С КОЭФФИЦИЕНТОМ 1,04.   УСТАНОВКУ КОЛОНН

1.11. В ТАБЛИЦАХ ПРОСТАВЛЕН РАСХОД  ЭЛЕКТРО-      ДВУТАВРОВОГО  СЕЧЕНИЯ  СЛЕДУЕТ  НОРМИРОВАТЬ   ПО

ДОВ, ПРИВЕДЕННЫЙ К УКАЗАННЫМ МАРКАМ И ТИПАМ.          ТАБЛ.6,  ПРИНИМАЯ  РАСХОД  БЕТОНА  ПО  ПРОЕКТУ С

1.12. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ НА УСТАНОВКУ СТЕ-      КОЭФФИЦИЕНТОМ 1,02.

НОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  ЗДАНИЙ  НЕ УЧТЕН          1.20. ЗАТРАТЫ НА УСТАНОВКУ ОПОРНЫХ  КОНСОЛЕЙ

РАСХОД  МАТЕРИАЛОВ  НА  ЗАДЕЛКУ   ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ      ПРИ МОНТАЖЕ ОБВЯЗОЧНЫХ БАЛОК  И СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

ШВОВ. ПРИ ЗАДЕЛКЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ  ШВОВ РАСТВОРОМ      ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  ЗДАНИЙ  СЛЕДУЕТ  ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО

СЛЕДУЕТ ДОБАВЛЯТЬ НА 100 М ШВА: ЦЕМЕНТНОГО РАСТ-      ТАБЛ.20 (ГР.3,4).

ВОРА МАРКИ 50-0,4 М3; ПРИ ЗАДЕЛКЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ          1.21. ПРИ УКЛАДКЕ ПЕРЕМЫЧЕК  ПАКЕТАМИ  МАССУ

ШВОВ  УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ  ПРОКЛАДКАМИ  ДОБАВЛЯТЬ НА      КОНСТРУКЦИЙ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ,  ИСХОДЯ ИЗ МАССЫ

100 М ШВА:  УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ  ПРОКЛАДОК   ТОЛЩИНОЙ      ПАКЕТА.

40 ММ - 105 ММ. УСТРОЙСТВО  ВЕРТИКАЛЬНЫХ  ШВОВ И          1.22. ЗАТРАТЫ НА УСТАНОВКУ В ПРЕДЕЛАХ ПРОЛЕ-

ГЕРМЕТИЗАЦИЮ  ШВОВ  МАСТИКОЙ СЛЕДУЕТ НОРМИРОВАТЬ      ТА СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОТ-

ПО ТАБЛ.19.                                           ЛИЧАЮЩИХСЯ ПО МАССЕ, СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО  НОР-

1.13. РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С  УСИЛЕНИЕМ  КОНСТ-      МАТИВАМ СООТВЕТСТВУЮЩИМ  НАИБОЛЬШЕЙ  МАССЕ  ЭТИХ

РУКЦИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ      КОНСТРУКЦИЙ.

И  СООРУЖЕНИЙ  НА ГРУНТАХ II ТИПА ПРОСАДОЧНОСТИ,          1.23. В НОРМАХ И  РАСЦЕНКАХ  ТАБЛ.15  ПРЕДУ-

ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ И В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ         СМОТРЕНА УКЛАДКА ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2.   УК-

7-9 БАЛЛОВ, СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ  ДОПОЛНИТЕЛЬНО  ПО      ЛАДКУ  ПЛИТ  МЕНЬШЕЙ ПЛОЩАДИ СЛЕДУЕТ НОРМИРОВАТЬ

ТАБЛ. С 26 ПО 29 НАСТОЯЩЕГО СБОРНИКА. ЗАТРАТЫ ПО      ПО ТАБЛ.14.

УСТАНОВКЕ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ  ЗДА-          1.24. УСТАНОВКУ УКРУПНЕННЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

НИЙ  В ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВЫШЕ УСЛОВИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА      (С  УГЛОВЫМИ  БЛОКАМИ  ИЛИ КАРНИЗНЫМИ ПАНЕЛЯМИ),

СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО  СООТВЕТСТВУЮЩИМ  НОРМАМ И      ТАБЛ. 16 СЛЕДУЕТ НОРМИРОВАТЬ, ИСХОДЯ ИЗ ИХ  СУМ-

РАСЦЕНКАМ РАЗДЕЛА 5 НАСТОЯЩЕГО СБОРНИКА.              МАРНОЙ ПЛОЩАДИ.

1.14. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА УСТРОЙСТВО ЕМКОСТ-          1.25. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ. 24 (ГР.1-3)

НЫХ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ СЛЕДУЕТ      УЧТЕНЫ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО ОГРАД В  НЕПУЧИНИС-

ПРИМЕНЯТЬ ТАКЖЕ И ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЗАТРАТ НА АНА-      ТЫХ ГРУНТАХ С ЗАЛОЖЕНИЕМ ФУНДАМЕНТОВ НА  ГЛУБИНУ

ЛОГИЧНЫЕ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ  И  УСЛОВИЯМ      ДО 0,6 М.  ПРИ  УСТРОЙСТВЕ  ОГРАД  В  ПУЧИНИСТЫХ

СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ НЕФТИ, МАЗУТА И Т.Д.                   ГРУНТАХ СЛЕДУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО  УЧИТЫВАТЬ ЗАТРАТЫ

1.15. ЗАТРАТЫ НА РАСШИВКУ ШВОВ ПЛИТ ПЕРЕКРЫ-      НА УСТРОЙСТВО  ПЕСЧАНОЙ  ПОДУШКИ  ПО  ГР.14 ЭТОЙ

ТИЙ  И  ПОКРЫТИЙ  СНИЗУ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАЗД.5),      ТАБЛИЦЫ.

ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК И ВНУТРЕННИХ ШВОВ ПАНЕ-          1.26. НОРМАМИ  И  РАСЦЕНКАМИ  ТАБЛ.32 (ГР.3)

ЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН (ЕСЛИ ЭТИ РАБОТЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ      ПРЕДУСМОТРЕНА УСТАНОВКА КОЛОНН, ЗАПОЛНЕННЫХ  БЕ-

ПРОЕКТОМ)  СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ПО НОРМАМ И РАСЦЕН-      ТОНОМ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ.

КАМ СБОРНИКА 15 "ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ".                      1.27. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА УСТАНОВКУ  ПАНЕЛЕЙ

1.16. ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГРУЗОПАССАЖИР-      ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ В ЗДАНИЯХ,

СКИХ ПОДЪЕМНИКОВ ПРИ  СТРОИТЕЛЬСТВЕ  ПРОИЗВОДСТ-      ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА  В  РАЙОНАХ  С

ВЕННЫХ, ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ  ЗДАНИЙ  И  ГЛАВНЫХ      СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ (ТАБЛ.46 ГР.4,5) ПРЕДУ-

СМАТРИВАЮТ МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ В КАРКАСНЫХ ЗДАНИЯХ.            2.4. МАССУ СТАЛЬНЫХ НАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ, УСТА-

1.28. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА УСТАНОВКУ ЛЕСТНИЧ-      НАВЛИВАЕМЫХ НА СТЫКАХ КОЛОНН МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗ-

НЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ ДО 1 Т (ТАБЛ. 47 ГР.3,5)  ПРЕ-      ВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ

ДУСМАТРИВАЮТ МОНТАЖ МАРШЕЙ ЦОКОЛЬНЫХ ЭТАЖЕЙ.          НАРУЖНЫХ СТЕН, ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ПОДВЕСКИ  КОНСТРУКЦИЙ

1.29. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА УСТАНОВКУ СТЕНОВЫХ      ПОДВЕСНОГО ТРАНСПОРТА, ВОЗДУХОВОДОВ И ДР.,  СЛЕ-

ПАНЕЛЕЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНО-      ДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ.

СТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ (ТАБЛ.51) НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ УС-          2.5. ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДОЛЖНА  ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ  КАК

ТАНОВКУ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ДИАФРАГМ  ЖЕСТКОСТИ.      РАЗНОСТЬ МЕЖДУ ОТМЕТКАМИ ВЕРХА ПЛИТ  ПОКРЫТИЙ  И

НОРМИРОВАНИЕ  СЛЕДУЕТ  ПРОИЗВОДИТЬ  ПО  ТАБЛ. 49      ОТМЕТКАМИ  ПЛОЩАДКИ,  НА  КОТОРОЙ  РАБОТАЕТ КРАН

(ГР.1,2) - ДЛЯ  ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ  И ПО ТАБЛ. 50      (ПРИ КРАНАХ НА ГУСЕНИЧНОМ И ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ)

(ГР.5-9) - ДЛЯ ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ.                    ИЛИ ГОЛОВКИ РЕЛЬСОВ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ (ПРИ БАШЕННЫХ

1.30. ТАБЛИЦЕЙ 52  ПРЕДУСМОТРЕНА   УСТАНОВКА      КРАНАХ).

ОДИНАРНЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК. ПРИ УСТА-          ВЫСОТА ИСЧИСЛЯЕТСЯ С ТОЧНОСТЬЮ ДО  1 М  (НЕ-

НОВКЕ ДВОЙНЫХ ПЕРЕГОРОДОК К НОРМАМ  И  РАСЦЕНКАМ      ПОЛНЫЕ 0,5 М НЕ УЧИТЫВАЮСЯ).

СЛЕДУЕТ  ПРИМЕНЯТЬ  КОЭФФИЦИЕНТ,  ПРИВЕДЕННЫЙ  В          ПРИМЕЧАНИЯ: 1. ВОЗВЫШАЮЩИЕСЯ   НАД   КРОВЛЕЙ

РАЗД.3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.                             КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (ОТДЕЛЬНЫЕ  ВЕНТИЛЯЦИОН-

1.31. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ.56 НА УСТРОЙСТВО      НЫЕ  ШАХТЫ, НАДСТРОЙКИ  ДЛЯ  ВЫХОДА  НА  КРОВЛЮ,

ДЕФОРМАЦИОННЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ В ЗДАНИЯХ ПРЕД-      БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ И ДР.) ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЫ-

НАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА  В РАЙОНАХ С      СОТЫ ЗДАНИЙ НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ.

СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ, НАД ГОРНЫМИ ВЫРАБОТКА-          2. ОТМЕТКА ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РАБОТЫ КРАНОВ И  ГО-

МИ С РАДИУСАМИ КРИВИЗНЫ 1-12 КМ И НА ПРОСАДОЧНЫХ      ЛОВКИ РЕЛЬСОВ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ  ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬСЯ

ГРУНТАХ II ТИПА ПРОСАДОЧНОСТИ.                        ПО ПРОЕКТУ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА. ПРИ ОТСУТ-

1.32. НОРМАМИ  И РАСЦЕНКАМИ  ТАБЛ. 57 (ГР.1)      СТВИИ  ЭТИХ  ДАННЫХ  ДЛЯ  КРАНОВ НА ГУСЕНИЧНОМ И

ПРЕДУСМОТРЕНО  УТЕПЛЕНИЕ  СТЫКОВ  ПРОКЛАДКАМИ  В      ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИНИМАЮТСЯ  ОТМЕТКИ  ПЛАНИ-

ОДИН РЯД. ПРИ УТЕПЛЕНИИ В ДВА РЯДА  К  НОРМАМ  И      РОВКИ, А  ДЛЯ БАШЕННЫХ КРАНОВ-ОТМЕТКИ ПЛАНИРОВКИ

РАСЦЕНКАМ  ГРАФЫ  СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТ,      С ДОБАВЛЕНИЕМ 0,3 М.

ПРИВЕДЕННЫЙ В РАЗД.3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.                   2.6. РАБОТЫ  ПО УСТАНОВКЕ КОНСТРУКЦИЙ В ЗДА-

1.33. ПРИ УСТРОЙСТВЕ  ДВУХСТОРОННЕГО ДРЕНАЖА      НИЯХ С ПЕРЕПАДАМИ ВЫСОТ СЛЕДУЕТ НОРМИРОВАТЬ:

(ТАБЛ.63) НОРМЫ И РАСЦЕНКИ КОРРЕКТИРОВАТЬ  КОЭФ-          1. В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ:

ФИЦИЕНТОМ, ПРИВЕДЕННЫМ В РАЗД.3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАС-          А) ПЛОЩАДЬЮ ЗАСТРОЙКИ БОЛЕЕ 5 ТЫС. М2:

ТИ.                                                   ПРИ ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ НИЗКОЙ ЧАСТИ МЕНЕЕ  2 ТЫС.

1.34. УСТРОЙСТВО  КАРКАСОВ  СТЕН  НОРМАМИ  И      М2 - ПО  НОРМАМ  И  РАСЦЕНКАМ ДЛЯ ВЫСОКОЙ ЧАСТИ;

РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ.64 НЕ УЧТЕНО.                         ПРИ ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ НИЗКОЙ ЧАСТИ БОЛЕЕ  2 ТЫС.

1.35. МОНТАЖ  ЭЛЕМЕНТОВ  ФАХВЕРКА  НОРМАМИ И      М2 - РАЗДЕЛЬНО ДЛЯ НИЗКОЙ И ВЫСОКОЙ ЧАСТЕЙ;

РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ.66 НЕ УЧТЕН.                              Б) ПЛОЩАДЬЮ  ЗАСТРОЙКИ  ДО  5 ТЫС. М2  -  ПО

НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ДЛЯ ВЫСОКОЙ ЧАСТИ.

2. ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ                   2. В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ:

А) ПРИ  ДЛИНЕ НИЗКОЙ ЧАСТИ БОЛЕЕ 20 М - РАЗ-

2.1. ОБЪЕМ  СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУК-      ДЕЛЬНО ДЛЯ ВЫСОКОЙ И НИЗКОЙ ЧАСТЕЙ;

ЦИЙ С ЕДИНИЦЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ 1 М3 СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ          Б) ПРИ ДЛИНЕ НИЗКОЙ ЧАСТИ ДО 20 М  - ПО НОР-

ПО СПЕЦИФИКАЦИЯМ К ПРОЕКТУ.                           МАМ И РАСЦЕНКАМ ДЛЯ НИЗКОЙ ЧАСТИ С  ЗАМЕНОЙ  ХА-

2.2. ПЛОЩАДЬ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С  ЕДИНИЦЕЙ      РАКТЕРИСТИКИ КРАНА НА КРАН ДЛЯ ВЫСОКОЙ ЧАСТИ.

ИЗМЕРЕНИЯ 1 М2 СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ  ПО  НАРУЖНОМУ          2.7. ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ЗАТ-

ОБВОДУ БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ.                            РАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИХ  ПОДЪЕМНИ-

2.3. ОБЪЕМ  КОНСТРУКЦИЙ  КОНДЕНСАЦИОННЫХ   И      КОВ ДОЛЖНА ИСЧИСЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ЧАСТЕЙ  ЗДАНИЙ

ЗОЛЬНЫХ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ ГЛАВНЫХ КОРПУСОВ  ТЕПЛО-      ВЫСОТОЙ 25 М И БОЛЕЕ.

ВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, ОПОР  СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА          2.8. ОБЪЕМ  РАБОТ  ПО  УСТРОЙСТВУ СТЕН КАМЕР

И КАНАЛИЗАЦИИ СЛЕДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ КАК СУММУ  ОБЪЕ-      ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ БЕЗ

МОВ ОТДЕЛЬНЫХ СБОРНЫХ  КОНСТРУКТИВНЫХ  ЭЛЕМЕНТОВ      ВЫЧЕТА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ.

(КОЛОНН, БАЛОК, СТЕН, ПЛИТ И Т.П.).

3.КОЭФФИЦИЕНТЫ К СМЕТНЫМ НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСЛОВИЯ                                 ¦ NN НОРМАТИВ-    ¦       К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Ы    К

ПРИМЕНЕНИЯ                              ¦ НЫХ ТАБЛИЦ      ¦---------------------------------------

¦                 ¦ НОРМАМ  ¦ЗАРАБОТ- ¦ЗАТРАТЫ  ¦ НОРМАМ

¦                 ¦ ЗАТРАТ  ¦НОЙ ПЛАТЕ¦ПО       ¦ РАСХОДА

¦                 ¦ ТРУДА   ¦         ¦ЭКСПЛУА- ¦ МАТЕРИА-

¦                 ¦         ¦         ¦ТАЦИИ    ¦  ЛОВ

¦                 ¦         ¦         ¦МАШИН    ¦

¦                 ¦         ¦         ¦         ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1                        ¦        2        ¦    3    ¦    4    ¦    5    ¦    6

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ:                    ¦                 ¦         ¦         ¦         ¦

1. НА ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ         ¦ 7-10; С 7-12 ПО ¦   1,15  ¦   1,15  ¦   1,15  ¦

ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ СВЫШЕ 35 М                 ¦ 7-14; 7-16      ¦         ¦         ¦         ¦

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1                        ¦        2        ¦    3    ¦    4    ¦    5    ¦    6

------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. НА МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ        ¦ 7-8; 7-10; 7-11;¦   1,2   ¦   1,2   ¦   1,2   ¦

ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ СВЫШЕ 57 М                 ¦ 7-15; 7-17; 7-21¦         ¦         ¦         ¦

¦                 ¦         ¦         ¦         ¦

3. НА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ         ¦ С 7-38 ПО 7-51  ¦   1,16  ¦   1,16  ¦   1,16  ¦

И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ          ¦                 ¦         ¦         ¦         ¦

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВЫСОТОЙ           ¦                 ¦         ¦         ¦         ¦

СВЫШЕ 40 М                                 ¦                 ¦         ¦         ¦         ¦

¦                 ¦         ¦         ¦         ¦

4. ПРИ УСТАНОВКЕ ДВОЙНЫХ КРУПНОПА-         ¦ 7-52            ¦   2     ¦   2     ¦   2     ¦    2

НЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК                        ¦                 ¦         ¦         ¦         ¦

¦                 ¦         ¦         ¦         ¦

5. ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЫКОВ ПРОКЛАДКАМИ        ¦ 7-57 (ГР. 1)    ¦   2     ¦   2     ¦   2     ¦    2

В ДВА РЯДА                                 ¦                 ¦         ¦         ¦         ¦

¦                 ¦         ¦         ¦         ¦

6. ПРИ УСТРОЙСТВЕ ДВУХСТОРОННЕГО           ¦ 7-63            ¦   2     ¦   2     ¦   2     ¦    2

ДРЕНАЖА                                    ¦                 ¦         ¦         ¦         ¦

¦                 ¦         ¦         ¦         ¦

7.ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К           ¦ ВСЕ ТАБЛИЦЫ     ¦         ¦         ¦         ¦

БАЗИСНЫМ (1-ГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА)    ¦                 ¦         ¦         ¦         ¦

ЗАТРАТАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ      ¦                 ¦         ¦         ¦         ¦

МАШИН ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ РАЙОНАМ:          ¦                 ¦         ¦         ¦         ¦

¦                 ¦         ¦         ¦         ¦

1,2,4,7,8,34                             ¦                 ¦         ¦         ¦   1     ¦

¦                 ¦         ¦         ¦         ¦

3,5,6,11,12,13,14,22С,40                 ¦                 ¦         ¦         ¦   1,01  ¦

¦                 ¦         ¦         ¦         ¦

9,31,32,33,35АБ                          ¦                 ¦         ¦         ¦   0,99  ¦

¦                 ¦         ¦         ¦         ¦

10,35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44          ¦                 ¦         ¦         ¦   0,98  ¦

¦                 ¦         ¦         ¦         ¦

15,16                                    ¦                 ¦         ¦         ¦   1,03  ¦

¦                 ¦         ¦         ¦         ¦

24С                                      ¦                 ¦         ¦         ¦   1,27  ¦

¦                 ¦         ¦         ¦         ¦

17,19,20                                 ¦                 ¦         ¦         ¦   1,07  ¦

¦                 ¦         ¦         ¦         ¦

21С,25С2,27С                             ¦                 ¦         ¦         ¦   1,31  ¦

¦                 ¦         ¦         ¦         ¦

18                                       ¦                 ¦         ¦         ¦   1,05  ¦

¦                 ¦         ¦         ¦         ¦

29С                                      ¦                 ¦         ¦         ¦   1,35  ¦

¦                 ¦         ¦         ¦         ¦

30С1                                     ¦                 ¦         ¦         ¦   1,35  ¦

¦                 ¦         ¦         ¦         ¦

23С1-С8,25С1                             ¦                 ¦         ¦         ¦   1,31  ¦

¦                 ¦         ¦         ¦         ¦

26С1                                     ¦                 ¦         ¦         ¦   1,41  ¦

¦                 ¦         ¦         ¦         ¦

26С2                                     ¦                 ¦         ¦         ¦   1,41  ¦

¦                 ¦         ¦         ¦         ¦

28С1                                     ¦                 ¦         ¦         ¦   1,4   ¦

¦                 ¦         ¦         ¦         ¦

28С2                                     ¦                 ¦         ¦         ¦   1,4   ¦

¦                 ¦         ¦         ¦         ¦

30С2                                     ¦                 ¦         ¦         ¦   1,33  ¦

¦                 ¦         ¦         ¦         ¦

45                                       ¦                 ¦         ¦         ¦   1,06  ¦

СОДЕРЖАНИЕ

СТР.                                                  СТР.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ .........................                        ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ...

РАЗДЕЛ 01 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И                          06 СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ .............

СООРУЖЕНИЯ.......................

01 ФУНДАМЕНТЫ И ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ..           ТАБЛИЦА 7-16 УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ

СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ......

ТАБЛИЦА 7-1 УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ И

ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК.............           ТАБЛИЦА 7-17 УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ

СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ, КАР-

ТАБЛИЦА 7-2 УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ                                НИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ...............

РАСТВОРА ПОД ПОДОШВЫ

ФУНДАМЕНТОВ ...................           ТАБЛИЦА 7-18 УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК

ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ...........

02 КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ..

ТАБЛИЦА 7-19 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ СТЕНОВЫХ

ТАБЛИЦА 7-3 УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ,ПЛИТ ПЕРЕ-                             ПАНЕЛЕЙ ......................

КРЫТИЙ, УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ

ПАНЕЛЕЙ .......................                  07 УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ .......................

ТАБЛИЦА 7-4 УКЛАДКА БЕТОНА ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ..

03 КОЛОННЫ И КАПИТЕЛИ ..............           ТАБЛИЦА 7-20 УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ ....................

ТАБЛИЦА 7-5 УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО

СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ..                  08 ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ .....

ТАБЛИЦА 7-6 УСТАНОВКА КОЛОНН ДВУХВЕТВЕВЫХ             ТАБЛИЦА 7-21 УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И

ЦЕЛЬНЫХ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ..                        ПЛОЩАДОК .....................

ТАБЛИЦА 7-7 УСТАНОВКА КОЛОНН ДВУХВЕТВЕВЫХ                    09 ЗАКРОМА СБОРНО-МОНОЛИТНЫЕ .......

СОСТАВНЫХ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕН-

ТОВ............................           ТАБЛИЦА 7-22 УСТАНОВКА ЗАКРОМОВ СБОРНО-МО-

НОЛИТНЫХ ЯЧЕЕК ...............

ТАБЛИЦА 7-8 УСТАНОВКА КОЛОНН НА НИЖЕСТОЯЩИЕ

КОЛОННЫ, КАПИТЕЛЕЙ ............                  10 СИЛОСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЫПУЧИХ

МАТЕРИАЛОВ ......................

04 БАЛКИ, РИГЕЛИ И ПЕРЕМЫЧКИ .......

ТАБЛИЦА 7-23 УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИЙ СИЛОСОВ

ТАБЛИЦА 7-9 УКЛАДКА В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ                          ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИА-

И СООРУЖЕНИЯХ БАЛОК ...........                        ЛОВ ..........................

ТАБЛИЦА 7-10 УКЛАДКА В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ                  11 ОГРАДЫ, ВОРОТА И КАЛИТКИ ........

РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ,

БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ                       ТАБЛИЦА 7-24 УСТАНОВКА ОГРАД ..............

КОНСТРУКЦИЙ ..................

ТАБЛИЦА 7-25 УСТРОЙСТВО ВОРОТ И КАЛИТОК ...

ТАБЛИЦА 7-11 УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ............

12 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РАЙОНАХ С

ТАБЛИЦА 7-12 УСТАНОВКА В ОДНОЭТАЖНЫХ                            СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ ........

ЗДАНИЯХ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРО-

ПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ .........           ТАБЛИЦА 7-26 УСИЛЕНИЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОН-

НЫХ КОНСТРУКЦИЙ ..............

05 ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ .....

ТАБЛИЦА 7-27 ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ РИГЕЛЕЙ ......

ТАБЛИЦА 7-13 УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНО-

ЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,             ТАБЛИЦА 7-28 УКЛАДКА РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК ..

ПАНЕЛЕЙ ОБОЛОЧЕК,ПЛИТ ТИПА

"П" ..........................           ТАБЛИЦА 7-29 УСТРОЙСТВО АНТИСЕЙСМИЧЕСКИХ

ШВОВ .........................

ТАБЛИЦА 7-14 УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ, УСТА-

НОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ               РАЗДЕЛ 02 СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И

ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ .....                     КАНАЛИЗАЦИИ .....................

ТАБЛИЦА 7-15 УКЛАДКА В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ                  01 СТРОИТЕЛЬСТВО ЕМКОСТНЫХ

СТР.                                                  СТР.

СООРУЖЕНИЙ ......................           ТАБЛИЦА 7-43 УСТАНОВКА КОЛОНН .............

ТАБЛИЦА 7-30 УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН, ПЕРЕ-                   03 БАЛКИ, РИГЕЛИ И ПЕРЕМЫЧКИ .......

ГОРОДОК ......................

ТАБЛИЦА 7-44 УКЛАДКА БАЛОК, РИГЕЛЕЙ И

ТАБЛИЦА 7-31 УСТАНОВКА ОПОР, ЛОТКОВ .......                        ПЕРЕМЫЧЕК ....................

02 КОНСТРУКЦИИ СЕКЦИОННЫХ ВЕНТИЛЯ-                    04 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ДЛЯ

ТОРНЫХ ГРАДИРЕН .................                     СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ С

СЕЙСМИЧНОСТЬЮ ДО 6 БАЛЛОВ .......

ТАБЛИЦА 7-32 УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИЙ СЕКЦИОН-

НЫХ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ ГРАДИРЕН ...           ТАБЛИЦА 7-45 УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ............

РАЗДЕЛ 03 СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ХРАНЕ-                   05 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ДЛЯ СТРОИ-

НИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА .........                     ТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧ-

НОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ ...............

ТАБЛИЦА 7-33 МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ СООРУЖЕНИЙ

ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕ-            ТАБЛИЦА 7-46 УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ............

РЕРАБОТКЕ ЗЕРНА ..............

06 ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ И МАРШИ .....

РАЗДЕЛ 04 ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРО-

СТАНЦИЙ .........................           ТАБЛИЦА 7-47 УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК

И МАРШЕЙ .....................

01 КОНСТРУКЦИИ КОНДЕНСАЦИОННЫХ И

ЗОЛЬНЫХ ПОЛОВ ...................                  07 БЛОКИ СТЕН ......................

ТАБЛИЦА 7-34 УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИЙ КОНДЕН-            ТАБЛИЦА 7-48   УСТАНОВКА БЛОКОВ ...........

САЦИОННЫХ И ЗОЛЬНЫХ ПОЛОВ ....

08 ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ДЛЯ СТРОИ-

02 КОЛОННЫ .........................                     ТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧ-

НОСТЬЮ ДО 6 БАЛЛОВ ..............

ТАБЛИЦА 7-35 СБОРКА И УСТАНОВКА КОЛОНН ....

ТАБЛИЦА 7-49 УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ............

03 РИГЕЛИ, БАЛКИ, РАСПОРКИ .........

09 ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ДИАФРАГМЫ

ТАБЛИЦА 7-36 УСТАНОВКА РИГЕЛЕЙ, БАЛОК,                          ЖЕСТКОСТИ .......................

РАСПОРОК .....................

ТАБЛИЦА 7-50 УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

04 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ .....                        ВНУТРЕННИХ, ДИАФРАГМ

ЖЕСТКОСТИ ....................

ТАБЛИЦА 7-37 УКЛАДКА ПЛИТ .................

10 ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ДЛЯ СТРОИ-

05 ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ .................                     ТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧ-

НОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ ...............

ТАБЛИЦА 7-38 УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ...

ТАБЛИЦА 7-51 УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ...

06 ЛЕСТНИЦЫ, БУНКЕРА И РАСПРЕДЕЛИ-

ТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ..............                  11 ПЕРЕГОРОДКИ КРУПНОПАНЕЛЬНЫЕ .....

ТАБЛИЦА 7-39 СБОРКА И УСТАНОВКА ЛЕСТНИЦ ...           ТАБЛИЦА 7-52 УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ

ПЕРЕГОРОДОК ..................

ТАБЛИЦА 7-40 УСТАНОВКА БУНКЕРОВ ...........

12 ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬ-

ТАБЛИЦА 7-41 МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ РАСПРЕДЕЛИ-                     КОВ, ПАРАПЕТОВ, СТЕНОК, ОГРАЖДЕ-

ТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ............                     НИЙ И МЕЛКИЕ КОНСТРУКЦИИ ........

РАЗДЕЛ 05 ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И               ТАБЛИЦА 7-53 УСТАНОВКА ПЛИТ ЛОДЖИЙ, БАЛКО-

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ                           НОВ И КОЗЫРЬКОВ, РАЗДЕЛЬНЫХ

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ........                        СТЕНОК, ЭКРАНОВ ОГРАЖДЕНИЙ,

ПЛИТ ПАРАПЕТА И МЕЛКИХ

01 БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ .............                        КОНСТРУКЦИЙ ..................

ТАБЛИЦА 7-42 УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН                           13 ОБЪЕМНЫЕ БЛОКИ ..................

ПОДВАЛОВ .....................

ТАБЛИЦА 7-54 УСТАНОВКА ОБЪЕМНЫХ БЛОКОВ ....

02 КОЛОННЫ .........................

14 САНТЕХКАБИНЫ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ

СТР.                                                  СТР.

ПОДДОНЫ, ШАХТЫ ЛИФТА, ВЕНТИЛЯ-              ТАБЛИЦА 7-67 УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ

ЦИОННЫЕ БЛОКИ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ И                           3 М ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЭКСТ-

ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И ЭЛЕКТ-                         РУЗИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ В ЗДАНИЯХ

РОПРОВОДОК САНТЕХКАБИН ..........                        ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СЕРИИ 1.020-1/83 .............

ТАБЛИЦА 7-55 УСТАНОВКА САНТЕХКАБИН, САНТЕХ-

ПОДДОНОВ, ШАХТ ЛИФТА, ВЕНТИЛЯ-           ТАБЛИЦА 7-68 ОБРАМЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В

ЦИОННЫХ БЛОКОВ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ                         ПЕРЕГОРОДКАХ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТ-

И ИСПЫТАНИЕ ТРУБОРОВОДОВ И                            НЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ

ЭЛЕКТРОПРОВОДОК САНТЕХКАБИН ..                        МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ШВЕЛЛЕРАМИ ....

15 ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ШВЫ .           ТАБЛИЦА 7-69 ЗАДЕЛКА ПРОСТРАНСТВ НАД ДВЕРНЫ-

МИ ПРОЕМАМИ В ПЕРЕГОРОДКАХ ИЗ

ТАБЛИЦА 7-56 УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ                             АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ

ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ В ЗДАНИЯХ ..                        ПАНЕЛЕЙ ......................

16 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ                ТАБЛИЦА 7-70 ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛОКОВ ОРОСИТЕЛЯ

СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ И РАСШИВКА ШВОВ                         ГРАДИРЕН ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ

СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ                               ЛИСТОВ .......................

ПЕРЕКРЫТИЙ ......................

ТАБЛИЦА 7-71 МОНТАЖ БЛОКОВ ОРОСИТЕЛЯ ИЗ

ТАБЛИЦА 7-57 УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ                        АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ......

НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ И

РАСШИВКА ШВОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ           ТАБЛИЦА 7-72 УСТАНОВКА ПЛАСТМАССОВЫХ РАЗ-

И ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ .........                        БРЫЗГИВАЮЩИХ СОПЕЛ ОРОСИТЕЛЬНЫХ

СИСТЕМ ГРАДИРЕН ..............

17 ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ ....

РАЗДЕЛ 08 КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ

ТАБЛИЦА 7-58   ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГРУЗОПАССАЖИРС-                     ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ ........

КИХ ПОДЪЕМНИКОВ ............

01 ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ

18 ЛЕСТНИЦЫ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ..                     КАРКАСЕ .........................

ТАБЛИЦА 7-59 УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ           ТАБЛИЦА 7-73 УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В ЖИЛЫХ

ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ                                ЗДАНИЯХ ......................

СТУПЕНЕЙ .....................

ТАБЛИЦА 7-74 УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С АЛЮ-

19 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ........                        МИНИЕВЫМИ НАЩЕЛЬНИКАМИ В ЗДА-

НИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯ-

ТАБЛИЦА 7-60 УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ                               ТИЙ...........................

ОГРАЖДЕНИЙ ...................

ТАБЛИЦА 7-75 УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК БЕЗ

РАЗДЕЛ 06 ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ .................                        АЛЮМИНИЕВЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ В

ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯ-

01 КОНСТРУКЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕПЛОВЫХ                          ТИЙ ..........................

СЕТЕЙ ...........................

02 ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ

ТАБЛИЦА 7-61 УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ                             КАРКАСЕ .........................

КАНАЛОВ ......................

ТАБЛИЦА 7-76 УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В

ТАБЛИЦА 7-62 УСТРОЙСТВО КАМЕР СО СТЕНКАМИ,                         ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ ................

НЕПОДВИЖНЫХ ЩИТОВЫХ ОПОР .....

ТАБЛИЦА 7-63 УСТРОЙСТВО ПОПУТНОГО ОДНОСТО-

РОННЕГО ДРЕНАЖА НЕПРОХОДНЫХ

КАНАЛОВ ......................

РАЗДЕЛ 07 АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ....

ТАБЛИЦА 7-64 УСТРОЙСТВО СТЕН ..............

ТАБЛИЦА 7-65 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ

АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ В ПРОМЫШ-

ЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ЗДАНИЯХ ....................

ТАБЛИЦА 7-66 УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК .......

РАЗДЕЛ 01 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

01 ФУНДАМЕНТЫ И ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ

ТАБЛИЦА 7-1

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ (ГРАФЫ 1-14). 02.УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ (ГРАФЫ 15 И 16). 03.ЗАДЕЛКА СТЫКОВ

БЕТОНОМ (ГРАФЫ 15 И  16).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ¦УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ

¦         ¦         ¦                                           ¦ПОД КОЛОННЫ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ В Т:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 0,5    ¦ДО 1,5    ¦ДО 3,5    ¦БОЛЕЕ 3,5 ¦ДО 1,5    ¦ДО 3,5

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  7-1-1   ¦  7-1-2   ¦  7-1-3   ¦  7-1-4   ¦  7-1-5   ¦  7-1-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     65.2       82.5      121        168        121        192

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     24.99      36.33      60.67      86.32      51.84      85.2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС      18.6       22.9       28.8                  35         53.2

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                                       34.5

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        19.39      40.74      96.68     157.2       51.09      97.07

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100        100        100        100        100        100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        46.6       60.3       89.7      126         88.2      141

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       130.62     177.68     268.9      430.78     260.39     415.21

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        29.81      41.76      66.15      91.67      60.48      97.75

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       177.22     237.98     358.6      556.78     348.59     556.21

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА   ¦УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ¦УКЛАДКА

¦         ¦         ¦ФУНДАМЕН- ¦                                           ¦ФУНДАМЕН-

¦         ¦         ¦ТОВ ПОД   ¦                                           ¦ТОВ ПОД

¦         ¦         ¦КОЛОННЫ   ¦                                           ¦КОЛОННЫ

¦         ¦         ¦          ¦-------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ГЛУБИ-¦ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА БОЛЕЕ 4 М

¦         ¦         ¦НЕ КОТЛО- ¦

¦         ¦         ¦ВАНА ДО 4М¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ В Т:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БОЛЕЕ 3,5 ¦ДО 0,5    ¦ДО 1,5    ¦ДО 3,5    ¦БОЛЕЕ 3,5 ¦ДО 1,5

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  7-1-7   ¦  7-1-8   ¦  7-1-9   ¦  7-1-10  ¦  7-1-11  ¦  7-1-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    278         65.2       82.5      121        168        121

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    131.03      24.99      36.33      60.67      86.32      51.84

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС                 18.6       22.9                             35

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС      69.7                             28.8

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021245     М-ЧАС                                                  34.5

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       186.02      19.39      40.74      96.68     157.2       51.09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100        100        100        100        100        100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       205         46.6       60.3       89.7      126         88.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       738.74     130.62     177.68     325.06     498.06     260.39

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       145.72      29.81      41.76      66.15      94.77      60.48

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       943.74     177.22     237.98     414.76     624.06     348.59

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ  ¦УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ

¦         ¦         ¦---------------------------------¦ ДЛИНОЙ В М

¦         ¦         ¦ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА БОЛЕЕ 4 М  ¦----------------------------------

¦         ¦         ¦---------------------------------¦ДО 6            ¦БОЛЕЕ 6

¦         ¦         ¦МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ В Т:           ¦                ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------¦                ¦

¦         ¦         ¦ДО 3,5          ¦БОЛЕЕ 3,5       ¦                ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     7-1-13     ¦     7-1-14     ¦     7-1-15     ¦     7-1-16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       192              278              375              540

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        85.2            131.03            45.73           123.93

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС                                           24.4             54.4

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС         53.2

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021245     М-ЧАС                          69.7

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           97.07           186.02            64.71           210.91

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9006 ) М3                                               3.05             2.84

КЛАССА В15

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0002 ) М3                                               0.42             0.52

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 50

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ           100              100              100              100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                             34.72            53.82

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                              5.21             8.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          141              205              289              417

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          518.95           874.66           210.62           536.22

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           97.75           152               50.89           133.45

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                             34.72            53.82

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          659.95          1079.66           534.34          1007.04

ТАБЛИЦА 7-2  УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ РАСТВОРА ПОД ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ РАСТВОРА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПЛОЩАДИ ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                                7-2-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    1.84

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.51

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       1.56

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9006 ) М3                                        2.16

КЛАССА В15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       1.12

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       1.56

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.47

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       2.68

02 КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ТАБЛИЦА 7-3

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ГРАФЫ 8-11). 02.СВАРКА ЗАКЛАДНЫХ И МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

03.УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ (ГРАФЫ 8-11). 04.ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ ШВОВ И СОПРЯЖЕНИЙ БЕТОНОМ. 05.УСТРОЙСТВО

ТЕМПЕРАТУРНОГО ШВА С УСТАНОВКОЙ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, УКЛАДКОЙ АРМАТУРЫ И СВАРКОЙ (ГРАФЫ 4-7).

06.ПРОКЛАДКА РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ШВАХ ПРИМЫКАНИЯ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ К СТЕНОВЫМ ПАНЕЛЯМ( ГРАФЫ 4-7).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ      ¦УКЛАДКА   ¦УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫ-¦УКЛАДКА

¦         ¦         ¦МАССОЙ ДО 5 Т        ¦РИГЕЛЕЙ   ¦ТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ¦ПЛИТ ПЕРЕ-

¦         ¦         ¦                     ¦МАССОЙ БО-¦                     ¦КРЫТИЙ

¦         ¦         ¦                     ¦ЛЕЕ 5 Т   ¦                     ¦ПЛОЩАДЬЮ

¦         ¦         ¦                     ¦          ¦                     ¦БОЛЕЕ 5 М2

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В Т:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 5      ¦БОЛЕЕ 5              ¦ДО 5      ¦БОЛЕЕ 5   ¦ДО 5

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  7-3-1   ¦  7-3-2   ¦  7-3-3   ¦  7-3-4   ¦  7-3-5   ¦  7-3-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    364        364        487        153        153        201

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    127.67     127.67     175.78      38.63      38.63      53.76

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ 021244     М-ЧАС      60.3                             17.3                  21.2

НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ 021245     М-ЧАС                 60.3       73                    17.3

НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       204.36     204.36     311.78      64.71      64.71      98.77

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т           0.08       0.08       0.08       0.02       0.02       0.03

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕ- 201-0777   Т                                            0.13       0.13       0.26

ЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ

ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА: СОБИРАЕМЫЕ ИЗ

ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,С ОТВЕРСТИЯМИ И

БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ      204-0005   Т                                                                  0.02

ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ ММ:

14

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9006 ) М3          1.73       1.73       2.62      15.7       15.7       21

КЛАССА В15

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100        100        100        100        100        100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        13.89      13.89      19.1       77.25      77.25      97.22

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ         2.08       2.08       2.87      11.59      11.59      14.58

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       280        280        375        114        114        151

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       682.54     800.12    1033.02     201.9      235.63     266.89

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ       139.1      144.52     194.27      41.73      43.28      56.98

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        13.89      13.89      19.1       77.25      77.25      97.22

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       976.43    1094.01    1427.12     393.15     426.88     515.11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        47.12      47.12      47.12     103.3      103.3      206.29

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ         5.31       5.31       5.31       7.78       7.78      15.12

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА ПЛИТ ¦УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ¦УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

¦         ¦         ¦ПЕРЕКРЫТИЙ   ¦ ПЛОЩАДЬЮ ДО 8 М2          ¦ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 8 М2

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ     ¦                           ¦

¦         ¦         ¦БОЛЕЕ 5 М2   ¦                           ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В Т:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БОЛЕЕ 5      ¦ДО 5         ¦БОЛЕЕ 5      ¦ДО 5         ¦БОЛЕЕ 5

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    7-3-7    ¦    7-3-8    ¦    7-3-9    ¦   7-3-10    ¦   7-3-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      201           413           413           500           500

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       53.76        118.86        118.86        147.65        147.65

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                      67.9                        75.1

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021245     М-ЧАС        21.2                        67.9                        75.1

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          98.77        154.58        154.58        220.08        220.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т             0.03          0.03          0.03          0.03          0.03

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т             0.26          0.05          0.05          0.05          0.05

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ      204-0005   Т             0.02          0.05          0.05          0.05          0.05

ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ ММ:

14

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9006 ) М3           21            21.9          21.9          30.3          30.3

КЛАССА В15

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ          100           100           100           100           100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          97.22          8.68          8.68         10.42         10.42

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          14.58          1.3           1.3           1.56          1.56

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         151           322           322           393           393

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         308.23        693.03        825.43        815.62        962.07

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          58.89        133.96        140.07        162.9         169.66

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          97.22          8.68          8.68         10.42         10.42

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         556.45       1023.71       1156.11       1219.04       1365.49

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         206.29         66.82         66.82         66.82         66.82

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          15.12          5.06          5.06          5.06          5.06

ТАБЛИЦА 7-4  УКЛАДКА БЕТОНА ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА БЕТОНА ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПЛОЩАДИ ПЕРЕКРЫТИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 60 ММ            ¦НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ

¦         ¦         ¦                                  ¦ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              7-4-1               ¦              7-4-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 14                                  2.33

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  2.53                               0.43

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     7.66                               1.31

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т                       0.02

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ                 (204-9120 ) Т                       0.18

СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ  (204-9184 ) Т                       0.28

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9007 ) М3                      6.09                               1.02

КЛАССА В25

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    11.18                               1.91

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     1.68                               0.29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     9.94                               1.66

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     7.66                               1.31

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     2.3                                0.39

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    11.18                               1.91

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    28.78                               4.88

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                    14.08

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.99

03 КОЛОННЫ И КАПИТЕЛИ

ТАБЛИЦА 7-5  УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ КЛИНЬЕВ. 02.ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ КОЛОНН В СТАКАНАХ ФУНДАМЕНТОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЗДАНИЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ КОЛОНН ДО 0,7 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦                     МАССЕ КОЛОНН ДО:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1 Т       ¦2 Т       ¦3 Т       ¦4 Т       ¦6 Т       ¦8 Т

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  7-5-1   ¦  7-5-2   ¦  7-5-3   ¦  7-5-4   ¦  7-5-5   ¦  7-5-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    414        483        588        681        893        992

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     72.9       86.22     110.31     135.21     181.96     213.99

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС      56.1       63.2       75.5       87.7      112

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                                                            122

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        50.96      69.82     105.59     144.1      212.22     279.03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9007 ) М3          6.6        8.6        8.6        9.7        9.7       10.8

КЛАССА В25

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100        100        100        100        100        100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        59.02      59.02      59.02      59.02      74.65      81.59

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         8.85       8.85       8.85       8.85      11.2       12.24

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       317        371        451        520        679        754

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       386.44     447.76     557.08     668.55     881.98    1246.49

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        87.66     102.48     129.08     156.36     208.15     241.09

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        59.02      59.02      59.02      59.02      74.65      81.59

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       762.46     877.78    1067.1     1247.57    1635.63    2082.08

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЗДАНИЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ГЛУБИ-¦ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ КОЛОНН БОЛЕЕ 0,7 М

¦         ¦         ¦НЕ ЗАДЕЛКИ¦-------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КОЛОНН ДО ¦                     МАССЕ КОЛОНН, ДО:

¦         ¦         ¦0,7 М     ¦-------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦          ¦ 1 Т      ¦ 2 Т      ¦ 3 Т      ¦ 4 Т      ¦ 6 Т

¦         ¦         ¦                     ¦          ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦ МАССЕ КО-¦          ¦          ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦ ЛОНН, ДО:¦          ¦          ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦                     ¦          ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦10 Т      ¦          ¦          ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  7-5-7   ¦  7-5-8   ¦  7-5-9   ¦  7-5-10  ¦  7-5-11  ¦  7-5-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч   1130        414        483        588        681        893

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    263.06      72.94      86.22     110.31     135.21     181.96

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС                 56.1       63.2       75.5       87.7      112

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС     143

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       364.18      51.09      69.82     105.59     144.1      212.22

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9007 ) М3         10.8        8         10.5       11.8       12.6       13.8

КЛАССА В25

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100        100        100        100        100        100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        86.8       59.02      59.02      59.02      59.02      74.65

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        13.02       8.85       8.85       8.85       8.85      11.2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       861        317        371        451        520        679

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ      1498.17     386.57     447.76     557.08     668.55     881.98

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       293.72      87.7      102.48     129.08     156.36     208.15

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        86.8       59.02      59.02      59.02      59.02      74.65

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      2445.97     762.59     877.78    1067.1     1247.57    1635.63

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЗДАНИЙ                                     ¦СООРУЖЕНИЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ КОЛОНН БОЛЕЕ 0,7 М     ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦          МАССЕ КОЛОНН , ДО:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦8 Т       ¦10 Т      ¦15 Т      ¦25 Т      ¦2 Т       ¦3 Т

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  7-5-13  ¦  7-5-14  ¦  7-5-15  ¦  7-5-16  ¦  7-5-17  ¦  7-5-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    992       1130       1390       1530        483        588

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    213.99     262.2      345.52     429.37      86.22     110.31

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС                                                  63.2       75.5

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС     122        143        184

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021245     М-ЧАС                                      194

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       279.03     361.56     489.94     713.95      69.82     105.59

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9007 ) М3         14.8       17.2       18         18.7       13.4       13.4

КЛАССА В25

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100        100        100        100        100        100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        81.59      86.8       86.8       86.8       59.02      59.02

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        12.24      13.02      13.02      13.02       8.85       8.85

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       754        861       1090       1170        371        451

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ      1246.49    1495.55    1949.06    2630.67     447.76     557.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       241.09     292.94     384.34     481.91     102.48     129.08

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        81.59      86.8       86.8       86.8       59.02      59.02

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      2082.08    2443.35    3125.86    3887.47     877.78    1067.1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СООРУЖЕНИЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ МАССЕ КОЛОНН, ДО

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4 Т       ¦6 Т       ¦8 Т       ¦10 Т      ¦15 Т      ¦25 Т

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  7-5-19  ¦  7-5-20  ¦  7-5-21  ¦  7-5-22  ¦  7-5-23  ¦  7-5-24

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    681        893        992       1130       1390       1530

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    135.21     181.96     213.99     263.06     345.52     429.37

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС      87.7      112

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                           122        143        184

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021245     М-ЧАС                                                            194

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       144.1      212.22     279.03     364.18     489.94     713.95

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9007 ) М3         13.4       15         16.1       18         20.7       21.6

КЛАССА В25

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100        100        100        100        100        100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        59.02      74.65      81.59      86.8       86.8       86.8

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         8.85      11.2       12.24      13.02      13.02      13.02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       520        679        754        861       1090       1170

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       668.55     881.98    1246.49    1498.17    1949.06    2630.67

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       156.36     208.15     241.09     293.72     384.34     481.91

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        59.02      74.65      81.59      86.8       86.8       86.8

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1247.57    1635.63    2082.08    2445.97    3125.86    3887.47

ТАБЛИЦА 7-6  УСТАНОВКА КОЛОНН ДВУХВЕТВЕВЫХ ЦЕЛЬНЫХ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОКАНЧИВАЮЩИХСЯ ДВУМЯ ВЕТВЯМИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ БАЗЕ КОЛОНН ДО 1,1 М               ¦ПРИ БАЗЕ КОЛОНН БО-¦ПРИ БАЗЕ

¦         ¦         ¦---------------------------------------¦ЛЕЕ 1,1 ДО 1,5 М   ¦КОЛОНН БО-

¦         ¦         ¦ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО ¦ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БО-¦                   ¦ЛЕЕ 1,1 М

¦         ¦         ¦ 0,95 М            ¦ЛЕЕ 0,95 М         ¦ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО ¦ ДО 1,5 М

¦         ¦         ¦                   ¦                   ¦ 0,95 М            ¦

¦         ¦         ¦                   ¦                   ¦                   ¦ГЛУБИНЕ

¦         ¦         ¦                   ¦                   ¦                   ¦ЗАДЕЛКИ

¦         ¦         ¦                   ¦                   ¦                   ¦БОЛЕЕ

¦         ¦         ¦                   ¦                   ¦                   ¦0,95 М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССЕ КОЛОНН, ДО:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5 Т      ¦10 Т     ¦5 Т      ¦10 Т     ¦10 Т     ¦15 Т     ¦10 Т

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  7-6-1  ¦  7-6-2  ¦  7-6-3  ¦  7-6-4  ¦  7-6-5  ¦  7-6-6  ¦  7-6-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч   1020      1150      1020      1150      1150      1640      1150

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    210.44    261.4     210.44    268.4     268.4     328.4     268.4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС     153       153       153

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                                   160       160       220       160

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       174.23    328.81    174.23    328.81    328.81    328.81    328.81

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9007 ) М3         36.2      36.2      58.1      58.1      56        57.8      72.9

КЛАССА В25

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100       100       100       100       100       100       100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        86.8      86.8      86.8      86.8      86.8      86.8      86.8

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        13.02     13.02     13.02     13.02     13.02     13.02     13.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       770       872       770       872       872      1240       872

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ      1089.17   1243.75   1089.17   1597.61   1597.61   2073.41   1597.61

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       249.64    296.01    249.64    305.04    305.04    382.44    305.04

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        86.8      86.8      86.8      86.8      86.8      86.8      86.8

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1945.97   2202.55   1945.97   2556.41   2556.41   3400.21   2556.41

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОКАНЧИВАЮЩИХСЯ ДВУМЯ ВЕТВЯМИ               ¦ОКАНЧИВАЮЩИХСЯ СПЛОШ-

¦         ¦         ¦-------------------------------------------¦НЫМ СЕЧЕНИЕМ

¦         ¦         ¦ПРИ БАЗЕ КОЛОНН БОЛЕЕ¦ПРИ БАЗЕ КОЛОНН БОЛЕЕ¦----------------------

¦         ¦         ¦  1,1 М ДО 1,5 М     ¦  1,5 М              ¦ПРИ БАЗЕ  ¦ПРИ БАЗЕ

¦         ¦         ¦                     ¦                     ¦КОЛОНН    ¦КОЛОНН

¦         ¦         ¦                     ¦                     ¦БОЛЕЕ 1,5М¦БОЛЕЕ

¦         ¦         ¦                     ¦                     ¦ДО 1,7 М  ¦1,7 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ 0,95 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССЕ КОЛОНН, ДО:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦15 Т      ¦30 Т      ¦15 Т      ¦30 Т      ¦15 Т      ¦30 Т

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  7-6-8   ¦  7-6-9   ¦  7-6-10  ¦  7-6-11  ¦  7-6-12  ¦  7-6-13

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч   1640       1810       1640       1810       1640       1810

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    405.27     512.83     405.27     512.83     405.27     512.83

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС     220                   220                   220

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021245     М-ЧАС                236                   236                   236

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       561.99     839.71     561.99     839.71     561.99     839.71

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9007 ) М3         82.6       82.6      131        131         57         95

КЛАССА В25

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100        100        100        100        100        100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        86.8       86.8       86.8       86.8       86.8       86.8

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        13.02      13.02      13.02      13.02      13.02      13.02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ      1240       1380       1240       1380       1240       1380

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ      2306.59    3171.39    2306.59    3171.39    2306.59    3171.39

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       452.4      577.59     452.4      577.59     452.4      577.59

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        86.8       86.8       86.8       86.8       86.8       86.8

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      3633.39    4638.19    3633.39    4638.19    3633.39    4638.19

ТАБЛИЦА 7-7  УСТАНОВКА КОЛОНН ДВУХВЕТВЕВЫХ СОСТАВНЫХ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ КЛИНЬЕВ. 02.УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ.

03.ВАННАЯ СВАРКА СТЫКОВ АРМАТУРЫ. 04.УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ НА СТЫКАХ. 05.ОБЕТОНИРОВАНИЕ СТЫКОВ И ЗАДЕЛКА

КОЛОНН В СТАКАНАХ БЕТОНОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ОТМЕТКЕ ВЕРХА ФУНДАМЕНТА -0,15 М     ¦ПРИ ОТМЕТКЕ ВЕРХА ФУНДАМЕН-

¦         ¦         ¦-----------------------------------------¦ТА -1,0 М

¦         ¦         ¦МАССЕ БЛОКА ДО 30 Т        ¦МАССЕ БЛОКА  ¦----------------------------

¦         ¦         ¦                           ¦БОЛЕЕ 30 Т   ¦МАССЕ БЛОКА  ¦МАССЕ БЛОКА

¦         ¦         ¦                           ¦             ¦ДО 30 Т      ¦БОЛЕЕ 30 Т

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦И НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ КОЛОНН, ДО:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦15 Т         ¦20 Т

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    7-7-1    ¦    7-7-2    ¦    7-7-3    ¦    7-7-4    ¦    7-7-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     4390          4530          4770          4540          4770

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      891.95        935.3        1016.69        944.37       1021.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС       505

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021245     М-ЧАС                     522           533           522           533

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        1173.76       1253.67       1467.2        1281.18       1480.3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т             0.197         0.197         0.197         0.197         0.197

МАССОЙ, КГ 1,8

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э50       101-1517   Т             0.19          0.19          0.19          0.19          0.19

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9007 ) М3           68            76           109           133           146

КЛАССА В25

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ          100           100           100           100           100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         389.36        395.56        395.56        395.56        395.56

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          58.4          59.33         59.33         59.33         59.33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        3380          3520          3630          3520          3630

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        5178.41       6411.03       6733.24       6438.54       6746.34

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        1003.58       1096.46       1175.7        1104.71       1179.63

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         389.36        395.56        395.56        395.56        395.56

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        8947.77       10326.59      10758.8       10354.1       10771.9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         218.98        218.98        218.98        218.98        218.98

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          22.95         22.95         22.95         22.95         22.95

ТАБЛИЦА 7-8

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И СВАРКА РИХТОВОЧНЫХ ПЛАСТИН. 02.ЗАЧЕКАНКА ШВОВ РАСТВОРОМ. 03.УСТАНОВКА СЕТОК И

АРМАТУРЫ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ. 04.УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ. 05.ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ СТЫКОВ БЕТОНОМ. 06.УСТАНОВКА

АРМАТУРЫ И МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 07.СВАРКА ЗАКЛАДНЫХ И МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА КОЛОНН НА НИЖЕСТОЯЩИЕ ¦УСТАНОВКА КАПИТЕЛЕЙ  ¦УСТАНОВКА

¦         ¦         ¦  КОЛОННЫ МАССОЙ:               ¦МАССОЙ:              ¦КОЛОНН НА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------¦НИЖЕСТОЯ-

¦         ¦         ¦ДО 2 Т    ¦ДО 3 Т    ¦ДО 5 Т    ¦ДО 4 Т    ¦БОЛЕЕ 4 Т ¦ЩИЕ КОЛОН-

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------¦НЫ МАССОЙ:

¦         ¦         ¦ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ     ¦

¦         ¦         ¦ДО 5 Т                                                ¦ДО 2 Т

¦         ¦         ¦                                                      ¦

¦         ¦         ¦                                                      ¦ПРИ НАИ-

¦         ¦         ¦                                                      ¦БОЛЬШЕЙ

¦         ¦         ¦                                                      ¦МАССЕ

¦         ¦         ¦                                                      ¦МОНТАЖНЫХ

¦         ¦         ¦                                                      ¦ЭЛЕМЕНТОВ

¦         ¦         ¦                                                      ¦В ЗДАНИИ

¦         ¦         ¦                                                      ¦ДО 8 Т

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  7-8-1   ¦  7-8-2   ¦  7-8-3   ¦  7-8-4   ¦  7-8-5   ¦  7-8-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    712        834        933        576        738        712

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     64.33      83.25     104.43      93.5      135.88      64.33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020128     М-ЧАС      38.5       46.2       53.9       35.2       61.6

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 5 Т

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020130     М-ЧАС                                                             38.5

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        78.34     112.4      153.27     176.85     225.32      78.34

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э50       101-1517   Т                                            0.18       0.22

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т           0.02       0.02       0.02                             0.02

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т           0.18       0.19       0.24                             0.18

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ      204-0025   Т                                            0.94       1.16

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА

А-III, ДИАМЕТРОМ, ММ: 20-22

СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ  (204-9184 ) Т           0.18       0.2        0.21                             0.18

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9007 ) М3          3.63       4.18       4.32      22         22          3.63

КЛАССА В25

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100        100        100        100        100        100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       164.92     186        187.24      13.89      13.89     164.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        24.74      27.9       28.09       2.08       2.08      24.74

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 7-8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА КОЛОНН НА НИЖЕСТОЯЩИЕ ¦УСТАНОВКА КАПИТЕЛЕЙ  ¦УСТАНОВКА

¦         ¦         ¦  КОЛОННЫ МАССОЙ:               ¦МАССОЙ:              ¦КОЛОНН НА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------¦НИЖЕСТОЯ-

¦         ¦         ¦ДО 2 Т    ¦ДО 3 Т    ¦ДО 5 Т    ¦ДО 4 Т    ¦БОЛЕЕ 4 Т ¦ЩИЕ КОЛОН-

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------¦НЫ МАССОЙ:

¦         ¦         ¦ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ     ¦

¦         ¦         ¦ДО 5 Т                                                ¦ДО 2 Т

¦         ¦         ¦                                                      ¦

¦         ¦         ¦                                                      ¦ПРИ НАИ-

¦         ¦         ¦                                                      ¦БОЛЬШЕЙ

¦         ¦         ¦                                                      ¦МАССЕ

¦         ¦         ¦                                                      ¦МОНТАЖНЫХ

¦         ¦         ¦                                                      ¦ЭЛЕМЕНТОВ

¦         ¦         ¦                                                      ¦В ЗДАНИИ

¦         ¦         ¦                                                      ¦ДО 8 Т

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  7-8-1   ¦  7-8-2   ¦  7-8-3   ¦  7-8-4   ¦  7-8-5   ¦  7-8-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       541        688        708        473        597        541

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       291.25     367.89     451.34     371.51     565.97     354.39

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        68.16      87.31     108.5       93.89     139.06      68.16

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       164.92     186        187.24      13.89      13.89     164.92

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       997.17    1241.89    1346.58     858.4     1176.86    1060.31

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       138.5      145.54     180.74     392.76     483.34     138.5

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        10.26      10.75      13.23      23.33      28.64      10.26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА КОЛОНН НА НИЖЕСТОЯЩИЕ ¦УСТАНОВКА КАПИТЕЛЕЙ  ¦УСТАНОВКА

¦         ¦         ¦  КОЛОННЫ МАССОЙ:               ¦МАССОЙ:              ¦КОЛОНН НА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------¦НИЖЕСТОЯ-

¦         ¦         ¦ДО 3 Т    ¦ДО 5 Т    ¦БОЛЕЕ 5 Т ¦ДО 4 Т    ¦БОЛЕЕ 4 Т ¦ЩИЕ КОЛОН-

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------¦НЫ МАССОЙ:

¦         ¦         ¦ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ     ¦

¦         ¦         ¦ДО 8 Т                                                ¦ДО 2 Т

¦         ¦         ¦                                                      ¦

¦         ¦         ¦                                                      ¦ПРИ НАИ-

¦         ¦         ¦                                                      ¦БОЛЬШЕЙ

¦         ¦         ¦                                                      ¦МАССЕ МОН-

¦         ¦         ¦                                                      ¦ТАЖНЫХ

¦         ¦         ¦                                                      ¦ЭЛЕМЕНТОВ

¦         ¦         ¦                                                      ¦ В ЗДАНИИ

¦         ¦         ¦                                                      ¦БОЛЕЕ 8 Т

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  7-8-7   ¦  7-8-8   ¦  7-8-9   ¦  7-8-10  ¦  7-8-11  ¦  7-8-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    834        933       1080        576        738        712

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     83.25     104.43     143.43      93.5      135.88      64.33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020130     М-ЧАС      46.2       53.9       64.4       35.2       61.6

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020132     М-ЧАС                                                             38.5

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       112.4      153.27     239.73     176.85     225.32      78.34

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э50       101-1517   Т                                            0.18       0.22

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т           0.02       0.02       0.02                             0.02

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т           0.19       0.24       0.24                             0.18

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ      204-0025   Т                                            0.94       1.16

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА

А-III, ДИАМЕТРОМ, ММ: 20-22

СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ  (204-9184 ) Т           0.2        0.21       0.21                             0.18

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9007 ) М3          4.18       4.32       4.32      22         22          3.63

КЛАССА В25

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100        100        100        100        100        100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       186        187.24     190.96      13.89      13.89     164.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        27.9       28.09      28.64       2.08       2.08      24.74

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА КОЛОНН НА НИЖЕСТОЯЩИЕ ¦УСТАНОВКА КАПИТЕЛЕЙ  ¦УСТАНОВКА

¦         ¦         ¦  КОЛОННЫ МАССОЙ:               ¦МАССОЙ:              ¦КОЛОНН НА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------¦НИЖЕСТОЯ-

¦         ¦         ¦ДО 3 Т    ¦ДО 5 Т    ¦БОЛЕЕ 5 Т ¦ДО 4 Т    ¦БОЛЕЕ 4 Т ¦ЩИЕ КОЛОН-

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------¦НЫ МАССОЙ:

¦         ¦         ¦ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ     ¦

¦         ¦         ¦ДО 8 Т                                                ¦ДО 2 Т

¦         ¦         ¦                                                      ¦

¦         ¦         ¦                                                      ¦ПРИ НАИ-

¦         ¦         ¦                                                      ¦БОЛЬШЕЙ

¦         ¦         ¦                                                      ¦МАССЕ МОН-

¦         ¦         ¦                                                      ¦ТАЖНЫХ

¦         ¦         ¦                                                      ¦ЭЛЕМЕНТОВ

¦         ¦         ¦                                                      ¦ В ЗДАНИИ

¦         ¦         ¦                                                      ¦БОЛЕЕ 8 Т

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  7-8-7   ¦  7-8-8   ¦  7-8-9   ¦  7-8-10  ¦  7-8-11  ¦  7-8-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       688        708        819        473        597        541

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       443.65     539.73     701.48     429.23     666.99     894.54

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        87.31     108.5      146.62      93.89     139.06      82.79

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       186        187.24     190.96      13.89      13.89     164.92

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1317.65    1434.97    1711.44     916.12    1277.88    1600.46

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       145.54     180.74     180.74     392.76     483.34     138.5

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        10.75      13.23      13.23      23.33      28.64      10.26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА КОЛОНН НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ  ¦УСТАНОВКА КАПИТЕЛЕЙ МАССОЙ:

¦         ¦         ¦ МАССОЙ:                                 ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 3 Т       ¦ДО 5 Т       ¦БОЛЕЕ 5 Т    ¦ДО 4 Т       ¦БОЛЕЕ 4 Т

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ БОЛЕЕ 8 Т

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   7-8-13    ¦   7-8-14    ¦   7-8-15    ¦   7-8-16    ¦   7-8-17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      834           933          1080           576           738

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       83.25        104.43        143.43         93.5         135.88

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020132     М-ЧАС        46.2          53.9          64.4          35.2          61.6

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         112.4         153.27        239.73        176.85        225.32

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э50       101-1517   Т                                                       0.18          0.22

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т             0.02          0.02          0.02

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т             0.19          0.24          0.24

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ      204-0025   Т                                                       0.94          1.16

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА

А-III, ДИАМЕТРОМ, ММ: 20-22

СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ  (204-9184 ) Т             0.2           0.21          0.21

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9007 ) М3            4.18          4.32          4.32         22            22

КЛАССА В25

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ          100           100           100           100           100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         186           187.24        190.96         13.89         13.89

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          27.9          28.09         28.64          2.08          2.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         688           708           819           473           597

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        1091.84       1295.95       1605.01        923.09       1531.24

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         104.87        128.99        171.1         107.27        162.46

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         186           187.24        190.96         13.89         13.89

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        1965.84       2191.19       2614.97       1409.98       2142.13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         145.54        180.74        180.74        392.76        483.34

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          10.75         13.23         13.23         23.33         28.64

04 БАЛКИ, РИГЕЛИ И ПЕРЕМЫЧКИ

ТАБЛИЦА 7-9  УКЛАДКА В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ БАЛОК

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ (ГРАФЫ 1-9, 16-18). 02.ЗАДЕЛКА СТЫКОВ БЕТОНОМ (ГРАФЫ 1-9, 16-18).

03.УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ГРАФЫ 10-18). 04.СВАРКА МОНТАЖНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ГРАФЫ 10-18).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЕРЕКРЫТИЙ (ПРИ СВОБОДНОМ ОПИРАНИИ)

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ ДО 1 Т                   ¦МАССОЙ ДО 3 Т        ¦МАССОЙ ДО

¦         ¦         ¦                                ¦                     ¦5 Т

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО, М:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦15        ¦25        ¦35        ¦25        ¦35        ¦25

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  7-9-1   ¦  7-9-2   ¦  7-9-3   ¦  7-9-4   ¦  7-9-5   ¦  7-9-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    137        137        137        224        224        376

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     31.35      33.65      33.65      58.96      58.96      99.25

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС      19

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                 21.3                  29.2                  53.9

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021245     М-ЧАС                            21.3                  29.2

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        37.47      37.47      37.47      90.26      90.26     137.55

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т           0.02       0.02       0.02       0.02       0.02       0.03

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9006 ) М3          0.7        0.7        0.7        1.4        1.4        1.9

КЛАССА В15

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100        100        100        100        100        100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        12.15      12.15      12.15      22.57      22.57      29.51

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.82       1.82       1.82       3.39       3.39       4.43

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       106        106        106        172        172        287

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       151.09     206.38     247.91     321.82     378.76     564.98

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        35.75      38.72      40.63      64.75      67.38     110.8

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        12.15      12.15      12.15      22.57      22.57      29.51

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       269.24     324.53     366.06     516.39     573.33     881.49

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        11.78      11.78      11.78      11.78      11.78      17.67

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.33       1.33       1.33       1.33       1.33       1.99

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЕРЕКРЫТИЙ (ПРИ СВОБОДНОМ ОПИРА-¦  ПОДКРАНОВЫХ

¦         ¦         ¦НИИ)                            ¦---------------------------------

¦         ¦         ¦--------------------------------¦МАССОЙ ДО 5 Т

¦         ¦         ¦МАССОЙ ДО ¦МАССОЙ ДО 10 Т       ¦---------------------------------

¦         ¦         ¦5 Т       ¦                     ¦ПРИ МАССЕ КОЛОНН ДО  ¦ПРИ МАССЕ

¦         ¦         ¦          ¦                     ¦10 Т                 ¦КОЛОНН ДО

¦         ¦         ¦          ¦                     ¦                     ¦15 Т

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО, М:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦35        ¦25        ¦35        ¦15        ¦25

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  7-9-7   ¦  7-9-8   ¦  7-9-9   ¦  7-9-10  ¦  7-9-11  ¦  7-9-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    376        589        589        929        929        929

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     99.25     185.83     262.83     180.6      192.6      192.6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                 77                   121        133

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021245     М-ЧАС      53.9                                                  133

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021246     М-ЧАС                            77

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 50-63 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       137.55     330.12     330.12     180.78     180.78     180.78

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т           0.03       0.04       0.04       0.33       0.33       0.33

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т                                            1.81       1.81       1.81

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9006 ) М3          1.9        2.9        2.9

КЛАССА В15

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100        100        100        100        100        100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        29.51      29.51      29.51

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ         4.43       4.43       4.43

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       287        456        456        747        747        747

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       670.08     940.73    1608.32    1140.31    1235.47    1494.82

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ       115.65     198.37     298.47     210.32     225.8      237.77

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        29.51      29.51      29.51

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       986.59    1426.24    2093.83    1887.31    1982.47    2241.82

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        17.67      23.56      23.56    1468.61    1468.61    1468.61

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ         1.99       2.66       2.66     111.69     111.69     111.69

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПОДКРАНОВЫХ                     ¦ОБВЯЗОЧНЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------¦

¦         ¦         ¦МАССОЙ ДО ¦МАССОЙ ДО 12 Т       ¦

¦         ¦         ¦5 Т       ¦                     ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО, М:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ МАССЕ ¦ПРИ МАССЕ ¦ПРИ МАССЕ ¦15        ¦25        ¦35

¦         ¦         ¦КОЛОНН    ¦КОЛОНН ДО ¦КОЛОНН    ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦БОЛЕЕ 15 Т¦15 Т      ¦БОЛЕЕ 15 Т¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦25                              ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  7-9-13  ¦  7-9-14  ¦  7-9-15  ¦  7-9-16  ¦  7-9-17  ¦  7-9-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    929       1300       1300        548        548        548

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    325.6      359.47     544.47      72.83      77.13      77.13

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС                                       42.6

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                                                  46.9

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021245     М-ЧАС                185                                          46.9

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021246     М-ЧАС     133                   185

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 50-63 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       180.78     529.24     529.24      91.7       91.7       91.7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т           0.33       0.35       0.35       0.03       0.03       0.03

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т           1.81       3.72       3.72       0.44       0.44       0.44

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9006 ) М3                                           0.74       0.74       0.74

КЛАССА В15

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100        100        100        100        100        100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                          1.74       1.74       1.74

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                          0.26       0.26       0.26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПОДКРАНОВЫХ                     ¦ОБВЯЗОЧНЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------¦

¦         ¦         ¦МАССОЙ ДО ¦МАССОЙ ДО 12 Т       ¦

¦         ¦         ¦5 Т       ¦                     ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО, М:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ МАССЕ ¦ПРИ МАССЕ ¦ПРИ МАССЕ ¦15        ¦25        ¦35

¦         ¦         ¦КОЛОНН    ¦КОЛОНН ДО ¦КОЛОНН    ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦БОЛЕЕ 15 Т¦15 Т      ¦БОЛЕЕ 15 Т¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------          ¦          ¦

¦         ¦         ¦25                              ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  7-9-13  ¦  7-9-14  ¦  7-9-15  ¦  7-9-16  ¦  7-9-17  ¦  7-9-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       747       1030       1030        429        429        429

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ      2388.58    2357.04    3600.24     346.45     463.62     555.07

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       398.7      414.07     637.92      82.46      88.01      92.23

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                          1.74       1.74       1.74

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      3135.58    3387.04    4630.24     777.19     894.36     985.81

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ      1468.61    2825.03    2825.03     327.43     327.43     327.43

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ       111.69     207.75     207.75      23.81      23.81      23.81

ТАБЛИЦА 7-10

СОСТАВ РАБОТ: 01.СВАРКА ЗАКЛАДНЫХ И КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 02.СВАРКА ВАННЫМ СПОСОБОМ С ПОДГОТОВКОЙ. 03.УСТАНОВКА И

РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ. 04.БЕТОНИРОВАНИЕ СТЫКОВ. 05.ЗАДЕЛКА ШВОВ РАСТВОРОМ. 06.ЗАДЕЛКА СВАРНЫХ ШВОВ

РАСТВОРОМ. 07.ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРИМЫКАНИЙ РИГЕЛЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ПРИ ЖЕСТ-¦БАЛОК ПРИ СВОБОДНОМ¦СТРОПИЛЬ-

¦         ¦         ¦КИХ УЗЛАХ ДЛИНОЙ ДО:                   ¦ОПИРАНИИ (ПОД ТЕХ- ¦НЫХ КОНС-

¦         ¦         ¦---------------------------------------¦НОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУ-¦ТРУКЦИЙ

¦         ¦         ¦6 М                ¦9 М      ¦12 М     ¦ДОВАНИЕ) МАССОЙ    ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРЯМОУ-  ¦С ПОЛКАМИ                    ¦ДО 2 Т   ¦ДО 5 Т   ¦

¦         ¦         ¦ГОЛЬНЫХ  ¦                             ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 7-10-1  ¦ 7-10-2  ¦ 7-10-3  ¦ 7-10-4  ¦ 7-10-5  ¦ 7-10-6  ¦ 7-10-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч   1080      1130      1240      1650       151       344      1180

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    128.7     142.63    192.44    254.54     38.57    101.17    299.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020128     М-ЧАС      51.4      52.8      67.2      79.2      18.7      52.8     176

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       234.49    272.48    379.9     531.86     60.26    146.72    373.35

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т           0.441     0.449     0.401     1.05

МАССОЙ, КГ 1,8

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э50       101-1517   Т           0.62      0.63      0.59      0.62      0.03      0.03      0.13

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т                     0.13      0.1       0.56

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ      204-0025   Т           0.44      0.57      0.79      0.53

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА

А-III, ДИАМЕТРОМ, ММ: 20-22

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9006 ) М3          6.32      9.25      0.6                 0.59      0.66

КЛАССА В15

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9007 ) М3                              9        13.3

КЛАССА В25

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100       100       100       100       100       100       100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       135.16    102.92     95.48    281.48     17.36      1.74

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        20.27     15.44     14.32     42.22      2.6       0.26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ПРИ ЖЕСТ-¦БАЛОК ПРИ СВОБОДНОМ¦СТРОПИЛЬ-

¦         ¦         ¦КИХ УЗЛАХ ДЛИНОЙ ДО:                   ¦ОПИРАНИИ (ПОД ТЕХ- ¦НЫХ КОНС-

¦         ¦         ¦---------------------------------------¦НОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУ-¦ТРУКЦИЙ

¦         ¦         ¦6 М                ¦9 М      ¦12 М     ¦ДОВАНИЕ) МАССОЙ    ¦

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦ПРЯМОУ-  ¦С ПОЛКАМИ                    ¦ДО 2 Т   ¦ДО 5 Т   ¦

¦         ¦         ¦ГОЛЬНЫХ  ¦                             ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 7-10-1  ¦ 7-10-2  ¦ 7-10-3  ¦ 7-10-4  ¦ 7-10-5  ¦ 7-10-6  ¦ 7-10-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       937       983      1060      1440       117       266       984

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       518.73    564.46    751.52    969.84    163.67    438.7    1346.63

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       129.97    142.99    191.92    251.43     39.77    105.27    316.17

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       135.16    102.92     95.48    281.48     17.36      1.74

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1590.89   1650.38   1907      2691.32    298.03    706.44   2330.63

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       743.72    884.19    879.02   1471.02     18.93     18.93     82.03

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        69.85     78.91     74.83    129.37      2.05      2.05      8.91

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ПРИ ЖЕСТ-¦БАЛОК ПРИ СВОБОДНОМ¦СТРОПИЛЬ-

¦         ¦         ¦КИХ УЗЛАХ ДЛИНОЙ ДО:                   ¦ОПИРАНИИ (ПОД ТЕХ- ¦НЫХ КОН-

¦         ¦         ¦---------------------------------------¦НОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУ-¦СТРУКЦИЙ

¦         ¦         ¦6 М                ¦9 М      ¦12 М     ¦ДОВАНИЕ) МАССОЙ    ¦

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦ПРЯМОУ-  ¦С ПОЛКАМИ                    ¦ДО 2 Т   ¦ДО 5 Т   ¦

¦         ¦         ¦ГОЛЬНЫХ  ¦                             ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 8 Т

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 7-10-8  ¦ 7-10-9  ¦ 7-10-10 ¦ 7-10-11 ¦ 7-10-12 ¦ 7-10-13 ¦ 7-10-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч   1080      1130      1240      1650       151       344      1180

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    128.7     142.63    192.44    254.54     38.57    101.17    299.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020130     М-ЧАС      51.4      52.8      67.2      79.2      18.7      52.8     176

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10  Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       234.49    272.48    379.9     531.86     60.26    146.72    373.35

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т           0.441     0.449     0.401     1.05

МАССОЙ, КГ 1,8

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э50       101-1517   Т           0.44      0.45      0.42      0.62      0.03      0.03      0.13

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т                     0.13      0.1       0.56

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ      204-0025   Т           0.44      0.57      0.79      0.53

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА

А-III, ДИАМЕТРОМ, ММ: 20-22

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9006 ) М3          6.32      9.25      0.6                 0.61      0.66

КЛАССА В15

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9007 ) М3                              9        13.3

КЛАССА В25

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100       100       100       100       100       100       100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       135.16    102.92     95.48    281.48     17.36      1.74

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ        20.27     15.44     14.32     42.22      2.6       0.26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       937       983      1060      1440       117       266       984

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       603.03    651.06    861.72   1099.72    194.34    525.3    1635.27

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ       129.97    142.99    191.92    251.43     39.77    105.27    316.17

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       135.16    102.92     95.48    281.48     17.36      1.74

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1675.19   1736.98   2017.2    2821.2     328.7     793.04   2619.27

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       743.72    884.19    879.02   1471.02     18.93     18.93     82.03

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ        69.85     78.91     74.83    129.37      2.05      2.05      8.91

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ПРИ ЖЕСТ-¦БАЛОК ПРИ СВОБОДНОМ¦СТРОПИЛЬ-

¦         ¦         ¦КИХ УЗЛАХ ДЛИНОЙ ДО:                   ¦ОПИРАНИИ (ПОД ТЕХ- ¦НЫХ КОН-

¦         ¦         ¦---------------------------------------¦НОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУ-¦СТРУКЦИЙ

¦         ¦         ¦6 М                ¦9 М      ¦12 М     ¦ДОВАНИЕ) МАССОЙ    ¦

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦ПРЯМОУ-  ¦С ПОЛКАМИ                    ¦ДО 2Т    ¦ДО 5 Т   ¦

¦         ¦         ¦ГОЛЬНЫХ  ¦                             ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ БОЛЕЕ 8 Т

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 7-10-15 ¦ 7-10-16 ¦ 7-10-17 ¦ 7-10-18 ¦ 7-10-19 ¦ 7-10-20 ¦ 7-10-21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч   1080      1130      1240      1650       151       344      1180

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    128.7     142.63    192.44    254.54     38.57    101.17    299.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020132     М-ЧАС      51.4      52.8      67.2      79.2      18.7      52.8     176

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       234.49    272.48    379.9     531.86     60.26    146.72    373.35

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т           0.441     0.449     0.401     1.05

МАССОЙ, КГ 1,8

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э50       101-1517   Т           0.44      0.45      0.42      0.62      0.03      0.03      0.13

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т                     0.13      0.1       0.56

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ      204-0025   Т           0.44      0.57      0.79      0.53

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА

А-III, ДИАМЕТРОМ, ММ: 20-22

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9006 ) М3          6.32      9.25      0.6                 0.61      0.66

КЛАССА В15

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9007 ) М3                              9        13.3

КЛАССА В25

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100       100       100       100       100       100       100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       135.16    102.92     95.48    281.48     17.36      1.74

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ        20.27     15.44     14.32     42.22      2.6       0.26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       937       983      1060      1440       117       266       984

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ      1324.17   1391.84   1804.54   2210.9     456.7    1266.08   4104.55

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ       149.51    163.05    217.46    281.53     46.88    125.33    383.05

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       135.16    102.92     95.48    281.48     17.36      1.74

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      2396.33   2477.76   2960.02   3932.38    591.06   1533.82   5088.55

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       630.14    770.61    771.75   1471.02     18.93     18.93     82.03

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ        57.52     66.58     63.18    129.37      2.05      2.05      8.91

ТАБЛИЦА 7-11  УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОТ 0,3 ДО ¦ДО 1 Т    ¦ДО 1,5 Т  ¦БОЛЕЕ 1,5 ¦ОТ 0,3 ДО ¦ДО 1 Т

¦         ¦         ¦0,7 Т     ¦          ¦          ¦Т         ¦0,7 Т     ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ   ¦ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ

¦         ¦         ¦ В ЗДАНИИ ДО 5 Т                           ¦МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

¦         ¦         ¦                                           ¦В ЗДАНИИ ДО 8 Т

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  7-11-1  ¦  7-11-2  ¦  7-11-3  ¦  7-11-4  ¦  7-11-5  ¦  7-11-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     81.3       94.7      112        119         81.3       94.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     37.15      46.23      45.48      51.53      37.15      46.23

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020128     М-ЧАС      21.6       24.2       30.8       30.8

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 5 Т

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020130     М-ЧАС                                                  21.6       24.2

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        47.16      66.81      44.54      62.88      47.16      66.81

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0002 ) М3          0.23       0.33       0.53       0.53       0.23       0.33

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 50

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100        100        100        100        100        100

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        58.1       67.8       81.1       87.2       58.1       67.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       166.61     200.64     214.86     233.2      202.03     240.32

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        39.21      48.11      49.09      54.59      39.21      48.11

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       224.71     268.44     295.96     320.4      260.13     308.12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 1,5 Т  ¦БОЛЕЕ 1,5 ¦ОТ 0,3 ДО ¦ДО 1 Т    ¦ДО 1,5 Т  ¦БОЛЕЕ 1,5

¦         ¦         ¦          ¦Т         ¦0,7 Т     ¦          ¦          ¦Т

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ¦ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

¦         ¦         ¦МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  ¦ В ЗДАНИИ БОЛЕЕ 8 Т

¦         ¦         ¦  В ЗДАНИИ ДО 8 Т    ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  7-11-7  ¦  7-11-8  ¦  7-11-9  ¦ 7-11-10  ¦ 7-11-11  ¦ 7-11-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    112        119         81.3       94.7      112        119

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     45.48      51.53      37.15      46.23      45.48      51.53

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020130     М-ЧАС      30.8       30.8

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10  Т

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020132     М-ЧАС                            21.6       24.2       30.8       30.8

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        44.54      62.88      47.16      66.81      44.54      62.88

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0002 ) М3          0.53       0.53       0.23       0.33       0.53       0.53

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 50

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100        100        100        100        100        100

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        81.1       87.2       58.1       67.8       81.1       87.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       265.38     283.72     505.08     579.85     697.5      715.84

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        49.09      54.59      47.41      57.31      60.79      66.29

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       346.48     370.92     563.18     647.65     778.6      803.04

ТАБЛИЦА 7-12

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И СВАРКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРОЛЕТОМ ДО 6 М    ¦ПРОЛЕТОМ ДО 9 М    ¦ПРОЛЕТОМ ДО 12 М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ ДО 3 Т      ¦МАССОЙ ДО 6 Т      ¦МАССОЙ ДО 10 Т

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДО 6 М                             ¦ПРИ ДЛИНЕ

¦         ¦         ¦                                                           ¦ ПЛИТ ПО-

¦         ¦         ¦                                                           ¦КРЫТИЙ ДО

¦         ¦         ¦                                                           ¦12 М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО, М:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦25       ¦35       ¦25       ¦35       ¦25       ¦35       ¦25

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 7-12-1  ¦ 7-12-2  ¦ 7-12-3  ¦ 7-12-4  ¦ 7-12-5  ¦ 7-12-6  ¦ 7-12-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    345       345       519       519       722       722       722

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     98.81     98.81    146.48    146.48    173.76    173.76    173.76

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС      53.9                83                 112                 112

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021245     М-ЧАС                53.9                83                 112

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       136.24    136.24    192.57    192.57    187.33    187.33    187.33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т           0.1       0.1       0.1       0.1       0.08      0.08      0.08

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т           П         П         П         П         0.76      0.76      0.76

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100       100       100       100       100       100       100

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       292       292       434       434       600       600       600

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       563.67    668.77    850.76   1012.61   1075.49   1293.89   1075.49

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       110.4     115.25    164.84    172.31    200.68    210.76    200.68

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       855.67    960.77   1284.76   1446.61   1675.49   1893.89   1675.49

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        58.9      58.9      58.9      58.9     582.16    582.16    582.16

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         6.64      6.64      6.64      6.64     43.01     43.01     43.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА¦УСТАНОВКА В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ

¦         ¦         ¦ В ОДНОЭ-¦

¦         ¦         ¦ТАЖНЫХ   ¦------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЗДАНИЯХ  ¦ПРОЛЕТОМ ДО 18 М             ¦МАССОЙ ДО 15 Т

¦         ¦         ¦СТРОПИЛЬ-¦                             ¦

¦         ¦         ¦НЫХ БАЛОК¦                             ¦

¦         ¦         ¦         ¦                             ¦------------------------------

¦         ¦         ¦ПРОЛЕТОМ ¦                             ¦ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОК-¦ПРИ ДЛИНЕ

¦         ¦         ¦ДО 12 М  ¦                             ¦РЫТИЙ ДО 6 М       ¦ПЛИТ ПОК-

¦         ¦         ¦---------------------------------------¦                   ¦РЫТИЙ ДО

¦         ¦         ¦МАССОЙ ДО 10 Т                         ¦                   ¦12 М

¦         ¦         ¦---------------------------------------¦                   ¦

¦         ¦         ¦ПРИ ДЛИНЕ¦ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОК-¦ПРИ ДЛИНЕ¦                   ¦

¦         ¦         ¦ПЛИТ ПОК-¦РЫТИЙ ДО 6 М       ¦ПЛИТ ПОК-¦                   ¦

¦         ¦         ¦РЫТИЙ ДО ¦                   ¦РЫТИЙ ДО ¦                   ¦

¦         ¦         ¦12 М     ¦                   ¦12 М     ¦                   ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО, М:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦35       ¦25       ¦35                 ¦25       ¦35       ¦25

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 7-12-8  ¦ 7-12-9  ¦ 7-12-10 ¦ 7-12-11 ¦ 7-12-12 ¦ 7-12-13 ¦ 7-12-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    722      1190      1190      1190      1240      1240      1240

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    173.76    279.33    279.33    459.33    329.86    329.86    329.86

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ 021244     М-ЧАС               180                           180

НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ 021245     М-ЧАС     112                 180                           180       180

НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021246     М-ЧАС                                   180

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 50-63 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       187.33    301.3     301.3     301.3     454.57    454.57    454.57

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т           0.08      0.16      0.16      0.16      0.15      0.15      0.15

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕ- 201-0777   Т           0.76      3.23      3.23      3.23      2.52      2.52      2.52

ЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ

ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА: СОБИРАЕМЫЕ ИЗ

ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,С ОТВЕРСТИЯМИ И

БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100       100       100       100       100       100       100

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       600       994       994       994      1030      1030      1030

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ      1293.89   1728.7    2079.7    3289.3    1881.97   2232.97   2232.97

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ       210.76    322.59    338.79    556.59    368.57    384.77    384.77

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1893.89   2722.7    3073.7    4283.3    2911.97   3262.97   3262.97

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       582.16   2368.16   2368.16   2368.16   1862.43   1862.43   1862.43

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ        43.01    170.83    170.83    170.83    134.95    134.95    134.95

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА¦УСТАНОВКА В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ

¦         ¦         ¦ В ОДНОЭ-¦------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТАЖНЫХ   ¦ПРОЛЕТОМ ДО 24 М

¦         ¦         ¦ЗДАНИЯХ  ¦------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТРОПИЛЬ-¦МАССОЙ ДО 10 Т               ¦МАССОЙ ДО 15 Т

¦         ¦         ¦НЫХ БАЛОК¦------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦И ФЕРМ   ¦ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОК-¦ПРИ ДЛИНЕ¦ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОК-¦ПРИ ДЛИНЕ

¦         ¦         ¦         ¦РЫТИЙ ДО 6 М       ¦ПЛИТ ПОК-¦РЫТИЙ ДО 6 М       ¦ПЛИТ ПОК-

¦         ¦         ¦ПРОЛЕТОМ ¦                   ¦РЫТИЙ ДО ¦                   ¦РЫТИЙ ДО

¦         ¦         ¦ДО 18 М  ¦                   ¦12 М     ¦                   ¦12 М

¦         ¦         ¦         ¦                   ¦         ¦                   ¦

¦         ¦         ¦МАССОЙ ДО¦                   ¦         ¦                   ¦

¦         ¦         ¦ 15 Т    ¦                   ¦         ¦                   ¦

¦         ¦         ¦         ¦                   ¦         ¦                   ¦

¦         ¦         ¦ПРИ ДЛИНЕ¦                   ¦         ¦                   ¦

¦         ¦         ¦ПЛИТ ПОК-¦                   ¦         ¦                   ¦

¦         ¦         ¦РЫТИЙ ДО ¦                   ¦         ¦                   ¦

¦         ¦         ¦12 М     ¦                   ¦         ¦                   ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО, М:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦35       ¦25       ¦35                 ¦25       ¦35       ¦25

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 7-12-15 ¦ 7-12-16 ¦ 7-12-17 ¦ 7-12-18 ¦ 7-12-19 ¦ 7-12-20 ¦ 7-12-21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч   1240      1400      1400      1400      1440      1440      1440

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    509.86    330.47    330.47    543.47    360.7     573.7     360.7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС               213                           213

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021245     М-ЧАС                         213                                     213

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021246     М-ЧАС     180                           213                 213

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 50-63 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       454.57    356.32    356.32    356.32    448.02    448.02    448.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т           0.15      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т           2.52      3.52      3.52      3.52      3.52      3.52      3.52

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100       100       100       100       100       100       100

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА¦УСТАНОВКА В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ

¦         ¦         ¦ В ОДНОЭ-¦------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТАЖНЫХ   ¦ПРОЛЕТОМ ДО 24 М

¦         ¦         ¦ЗДАНИЯХ  ¦------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТРОПИЛЬ-¦МАССОЙ ДО 10 Т               ¦МАССОЙ ДО 15 Т

¦         ¦         ¦НЫХ БАЛОК¦------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦И ФЕРМ   ¦ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОК-¦ПРИ ДЛИНЕ¦ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОК-¦ПРИ ДЛИНЕ

¦         ¦         ¦         ¦РЫТИЙ ДО 6 М       ¦ПЛИТ ПОК-¦РЫТИЙ ДО 6 М       ¦ПЛИТ ПОК-

¦         ¦         ¦ПРОЛЕТОМ ¦                   ¦РЫТИЙ ДО ¦                   ¦РЫТИЙ ДО

¦         ¦         ¦ДО 18 М  ¦                   ¦12 М     ¦                   ¦12 М

¦         ¦         ¦         ¦                   ¦         ¦                   ¦

¦         ¦         ¦МАССОЙ ДО¦                   ¦         ¦                   ¦

¦         ¦         ¦ 15 Т    ¦                   ¦         ¦                   ¦

¦         ¦         ¦         ¦                   ¦         ¦                   ¦

¦         ¦         ¦ПРИ ДЛИНЕ¦                   ¦         ¦                   ¦

¦         ¦         ¦ПЛИТ ПОК-¦                   ¦         ¦                   ¦

¦         ¦         ¦РЫТИЙ ДО ¦                   ¦         ¦                   ¦

¦         ¦         ¦12 М     ¦                   ¦         ¦                   ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО, М:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦35       ¦25       ¦35                 ¦25       ¦35       ¦25

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 7-12-15 ¦ 7-12-16 ¦ 7-12-17 ¦ 7-12-18 ¦ 7-12-19 ¦ 7-12-20 ¦ 7-12-21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ      1030      1160      1160      1160      1190      1190      1190

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ      3442.57   2045.41   2460.76   3892.12   2137.11   3983.82   2552.46

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       602.57    381.67    400.84    658.57    409.18    686.08    428.35

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      4472.57   3205.41   3620.76   5052.12   3327.11   5173.82   3742.46

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ      1862.43   2572.32   2572.32   2572.32   2572.32   2572.32   2572.32

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ       134.95    185.21    185.21    185.21    185.21    185.21    185.21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРОЛЕТОМ ДО 24 М             ¦ПРОЛЕТОМ ДО 30 М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ ДО¦МАССОЙ ДО 20 Т     ¦МАССОЙ ДО 15 Т     ¦МАССОЙ ДО 20 Т

¦         ¦         ¦ 15 Т    ¦                   ¦----------------------------------------

¦         ¦         ¦-----------------------------¦ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДО 6 М

¦         ¦         ¦ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДО   ¦

¦         ¦         ¦12 М                         ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО, М:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦35       ¦25       ¦35       ¦25       ¦35       ¦25       ¦35

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 7-12-22 ¦ 7-12-23 ¦ 7-12-24 ¦ 7-12-25 ¦ 7-12-26 ¦ 7-12-27 ¦ 7-12-28

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч   1440      1540      1540      1660      1660      1680      1680

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    573.7     646.25    646.25    427.09    427.09    694.39    694.39

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                                   247

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021245     М-ЧАС                                             247

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021246     М-ЧАС     213       213                                     247       247

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 50-63 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021247     М-ЧАС                         213

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 100 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       448.02    668.1     668.1     546.27    546.27    607.84    607.84

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т           0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т           3.52      3.52      3.52      3.52      3.52      3.52      3.52

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100       100       100       100       100       100       100

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ      1190      1280      1280      1370      1370      1400      1400

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ      3983.82   4203.9    7356.3    2504.98   2986.63   4708.04   4708.04

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ       686.08    752.1     773.4     482.51    504.74    822.08    822.08

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      5173.82   5483.9    8636.3    3874.98   4356.63   6108.04   6108.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ      2572.32   2572.32   2572.32   2572.32   2572.32   2572.32   2572.32

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ       185.21    185.21    185.21    185.21    185.21    185.21    185.21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ СТРО-  ¦УСТАНОВКА В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДА-

¦         ¦         ¦ПИЛЬНЫХ ФЕРМ                           ¦НИЯХ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И

¦         ¦         ¦---------------------------------------¦ ФЕРМ

¦         ¦         ¦ПРОЛЕТОМ ДО 30 М                       ¦------------------------------

¦         ¦         ¦---------------------------------------¦МАССОЙ ДО 10 Т     ¦МАССОЙ ДО

¦         ¦         ¦МАССОЙ ДО 20 Т     ¦МАССОЙ ДО 30 Т     ¦                   ¦ 15 Т

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО, М:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДО 12 М        ¦25       ¦35       ¦25

¦         ¦         ¦---------------------------------------¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦25       ¦35       ¦25       ¦35       ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 7-12-29 ¦ 7-12-30 ¦ 7-12-31 ¦ 7-12-32 ¦ 7-12-33 ¦ 7-12-34 ¦ 7-12-35

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч   1680      1680      1820      1820       784       784       784

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    694.39    694.39    794.58    794.58    234.22    234.22    234.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                                             112                 112

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021245     М-ЧАС                                                       112

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021246     М-ЧАС     247                 247

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 50-63 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021247     М-ЧАС               247                 247

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 100 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       607.84    607.84    911.76    911.76    370.73    370.73    370.73

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т           0.16      0.16      0.16      0.16      0.05      0.05      0.05

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т           3.52      3.52      3.52      3.52

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100       100       100       100       100       100       100

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ      1400      1400      1510      1510       648       648       648

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ      4708.04   8363.64   5011.96   8667.56   1258.89   1477.29   1258.89

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ       822.08    846.78    913.26    937.96    255.7     265.78    255.7

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      6108.04   9763.64   6521.96   10177.56  1906.89   2125.29   1906.89

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ      2572.32   2572.32   2572.32   2572.32     29.45     29.45     29.45

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ       185.21    185.21    185.21    185.21      3.32      3.32      3.32

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ ДО 15 Т        ¦МАССОЙ ДО 20 Т

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО, М:

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦35                    ¦25                    ¦35

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       7-12-36        ¦       7-12-37        ¦       7-12-38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч          784                    784                    784

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч          234.22                 234.22                 346.22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021245     М-ЧАС           112                    112

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021246     М-ЧАС                                                         112

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 50-63 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ             370.73                 370.73                 370.73

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т                 0.05                   0.05                   0.05

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ              100                    100                    100

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ             648                    648                    648

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            1477.29                1477.29                2229.93

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ             265.78                 265.78                 401.3

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            2125.29                2125.29                2877.93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ              29.45                  29.45                  29.45

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               3.32                   3.32                   3.32

05 ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ

ТАБЛИЦА 7-13

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И СВАРКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 02.СВАРКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ОПОРАХ. 03.УСТРОЙСТВО

ОПАЛУБКИ ИЛИ ПРОКЛАДКА РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ШВАХ. 04.УКЛАДКА БЕТОНА В НОРМАЛЬНЫЕ И УШИРЕННЫЕ ШВЫ.

05.ПРОКЛАДКА РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОПОРАХ (ГРАФЫ 21, 22). 06.УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО

¦         ¦         ¦ 6 М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2                                          ¦ПЛОЩАДЬЮ

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------¦ДО 20 М2

¦         ¦         ¦ПРИ МАССЕ¦ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬ-¦ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОД- ¦

¦         ¦         ¦СТРОПИЛЬ-¦НЫХ И ПОДСТРОПИЛЬ- ¦СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО   ¦ПРИ МАССЕ

¦         ¦         ¦НЫХ И    ¦НЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО ¦20 Т                         ¦СТРОПИЛЬ-

¦         ¦         ¦ПОДСТРО- ¦15 Т               ¦                             ¦НЫХ И ПОД-

¦         ¦         ¦ПИЛЬНЫХ  ¦                   ¦                             ¦СТРОПИЛЬ-

¦         ¦         ¦КОНСТРУК-¦                   ¦                             ¦НЫХ КОН-

¦         ¦         ¦ЦИЙ ДО   ¦                   ¦                             ¦СТРУКЦИЙ

¦         ¦         ¦10 Т     ¦                   ¦                             ¦ДО 10 Т

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО, М:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦25                 ¦35       ¦15       ¦25       ¦35       ¦25

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 7-13-1  ¦ 7-13-2  ¦ 7-13-3  ¦ 7-13-4  ¦ 7-13-5  ¦ 7-13-6  ¦ 7-13-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    206       206       206       206       206       206       276

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     46.06     46.06     69.66     43.96     69.66     69.66     71.88

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ 021244     М-ЧАС      23.6      23.6                                              33.7

НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ 021245     М-ЧАС                                    21.5

НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021246     М-ЧАС                          23.6                23.6      23.6

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 50-63 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        68.12     68.12     68.12     68.12     68.12     68.12    115.8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т           0.04      0.03      0.03      0.03      0.03      0.03      0.02

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т           0.06      0.06      0.06      0.06      0.06      0.06      0.12

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9008 ) М3          6.6       6.6       6.6       6.6       6.6       6.6       8.5

КЛАССА В10

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100       100       100       100       100       100       100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        69.44     69.44     69.44     69.44     69.44     69.44     81.59

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        10.42     10.42     10.42     10.42     10.42     10.42     12.24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО

¦         ¦         ¦ 6 М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2                                          ¦ПЛОЩАДЬЮ

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------¦ДО 20 М2

¦         ¦         ¦ПРИ МАССЕ¦ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬ-¦ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОД- ¦

¦         ¦         ¦СТРОПИЛЬ-¦НЫХ И ПОДСТРОПИЛЬ- ¦СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО   ¦ПРИ МАССЕ

¦         ¦         ¦НЫХ И    ¦НЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО ¦20 Т                         ¦СТРОПИЛЬ-

¦         ¦         ¦ПОДСТРО- ¦15 Т               ¦                             ¦НЫХ И ПОД-

¦         ¦         ¦ПИЛЬНЫХ  ¦                   ¦                             ¦СТРОПИЛЬ-

¦         ¦         ¦КОНСТРУК-¦                   ¦                             ¦НЫХ КОН-

¦         ¦         ¦ЦИЙ ДО   ¦                   ¦                             ¦СТРУКЦИЙ

¦         ¦         ¦10 Т     ¦                   ¦                             ¦ДО 10 Т

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО, М:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦25                 ¦35       ¦15       ¦25       ¦35       ¦25

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 7-13-1  ¦ 7-13-2  ¦ 7-13-3  ¦ 7-13-4  ¦ 7-13-5  ¦ 7-13-6  ¦ 7-13-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       153       153       153       153       153       153       204

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       255.27    255.27    459.88    280.54    459.88    459.88    383.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        50.88     50.88     81.56     50.11     81.56     81.56     78.21

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        69.44     69.44     69.44     69.44     69.44     69.44     81.59

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       477.71    477.71    682.32    502.98    682.32    682.32    668.63

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        65.8      59.91     59.91     59.91     59.91     59.91     96.26

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         5.64      4.97      4.97      4.97      4.97      4.97      7.28

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СО-   ¦УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫ-

¦         ¦         ¦ОРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М                           ¦ТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ

¦         ¦         ¦                                                 ¦ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

¦         ¦         ¦                                                 ¦ДЛИНОЙ ДО 12 М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 М2

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬ-¦ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОД- ¦ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬ-

¦         ¦         ¦НЫХ И ПОДСТРОПИЛЬ- ¦СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО   ¦НЫХ И ПОДСТРОПИЛЬ-

¦         ¦         ¦НЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО ¦20 Т                         ¦НЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО

¦         ¦         ¦15 Т               ¦                             ¦10 Т

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО, М:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦25       ¦35       ¦15       ¦25       ¦35       ¦25       ¦35

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 7-13-8  ¦ 7-13-9  ¦ 7-13-10 ¦ 7-13-11 ¦ 7-13-12 ¦ 7-13-13 ¦ 7-13-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    276       276       276       276       276       368       368

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     71.88    105.58     68.78    105.58    105.58    103.66    137.36

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС      33.7                                              33.7

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021245     М-ЧАС                          30.6

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021246     М-ЧАС                33.7                33.7      33.7                33.7

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 50-63 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       115.8     115.8     115.8     115.8     115.8     212.22    212.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т           0.02      0.02      0.02      0.02      0.02      0.03      0.03

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т           0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.07      0.07

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9006 ) М3                                                           13        13

КЛАССА В15

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9008 ) М3          8.5       8.5       8.5       8.5       8.5

КЛАССА В10

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100       100       100       100       100       100       100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        81.59     81.59     81.59     81.59     81.59    123.26    123.26

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        12.24     12.24     12.24     12.24     12.24     18.49     18.49

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СО-   ¦УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫ-

¦         ¦         ¦ОРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М                           ¦ТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ

¦         ¦         ¦                                                 ¦ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

¦         ¦         ¦                                                 ¦ДЛИНОЙ ДО 12 М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 М2

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬ-¦ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОД- ¦ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬ-

¦         ¦         ¦НЫХ И ПОДСТРОПИЛЬ- ¦СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО   ¦НЫХ И ПОДСТРОПИЛЬ-

¦         ¦         ¦НЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО ¦20 Т                         ¦НЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО

¦         ¦         ¦15 Т               ¦                             ¦10 Т

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО, М:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦25       ¦35       ¦15       ¦25       ¦35       ¦25       ¦35

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 7-13-8  ¦ 7-13-9  ¦ 7-13-10 ¦ 7-13-11 ¦ 7-13-12 ¦ 7-13-13 ¦ 7-13-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       204       204       204       204       204       278       278

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       383.04    675.22    418.13    675.22    675.22    479.46    771.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        78.21    122.02     76.97    122.02    122.02    107.14    150.95

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        81.59     81.59     81.59     81.59     81.59    123.26    123.26

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       668.63    960.81    703.72    960.81    960.81    880.72   1172.9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        96.26     96.26     96.26     96.26     96.26     66.95     66.95

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         7.28      7.28      7.28      7.28      7.28      5.46      5.46

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ      ¦УКЛАДКА

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ ДО 12 М                                             ¦ПАНЕЛЕЙ

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------¦ОБОЛОЧЕК

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 М2  ¦ПЛОЩАДЬЮ ДО 40 М2                      ¦РАЗМЕРОМ

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------¦3Х18М

¦         ¦         ¦ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬ-¦ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬ-¦ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬ-¦

¦         ¦         ¦НЫХ И ПОДСТРОПИЛЬ- ¦НЫХ И ПОДСТРОПИЛЬ- ¦НЫХ И ПОДСТРОПИЛЬ- ¦

¦         ¦         ¦НЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО ¦НЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО ¦НЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО ¦

¦         ¦         ¦30 Т               ¦15 Т               ¦30 Т               ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО, М:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦25       ¦35       ¦25       ¦35       ¦25       ¦35       ¦25

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 7-13-15 ¦ 7-13-16 ¦ 7-13-17 ¦ 7-13-18 ¦ 7-13-19 ¦ 7-13-20 ¦ 7-13-21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    368       368       459       459       459       459       856

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    137.36    137.36    130.87    183.57    183.57    183.57    211.93

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                                                                  84.1

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021245     М-ЧАС                          52.7

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021246     М-ЧАС      33.7                          52.7      52.7

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 50-63 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021247     М-ЧАС                33.7                                    52.7

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 100 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       212.22    212.22    237.11    237.11    237.11    237.11    387.76

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т           0.03      0.03      0.03      0.03      0.03      0.03      0.03

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т           0.07      0.07      0.13      0.13      0.13      0.13      0.05

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9006 ) М3         13        13        19        19        19        19

КЛАССА В15

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9007 ) М3                                                                     25

КЛАССА В25

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100       100       100       100       100       100       100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       123.26    123.26    140.12    140.12    140.12    140.12    220.72

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        18.49     18.49     21.02     21.02     21.02     21.02     33.11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ      ¦УКЛАДКА

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ ДО 12 М                                             ¦ПАНЕЛЕЙ

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------¦ОБОЛОЧЕК

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 М2  ¦ПЛОЩАДЬЮ ДО 40 М2                      ¦РАЗМЕРОМ

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------¦3Х18М

¦         ¦         ¦ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬ-¦ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬ-¦ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬ-¦

¦         ¦         ¦НЫХ И ПОДСТРОПИЛЬ- ¦НЫХ И ПОДСТРОПИЛЬ- ¦НЫХ И ПОДСТРОПИЛЬ- ¦

¦         ¦         ¦НЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО ¦НЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО ¦НЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО ¦

¦         ¦         ¦30 Т               ¦15 Т               ¦30 Т               ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО, М:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦25       ¦35       ¦25       ¦35       ¦25       ¦35       ¦25

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 7-13-15 ¦ 7-13-16 ¦ 7-13-17 ¦ 7-13-18 ¦ 7-13-19 ¦ 7-13-20 ¦ 7-13-21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       278       278       345       345       345       345       622

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       771.64   1270.4     757.79   1111.93   1111.93   1891.89   1054.67

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       150.95    154.32    143.86    207.62    207.62    212.89    224.82

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       123.26    123.26    140.12    140.12    140.12    140.12    220.72

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1172.9    1671.66   1242.91   1597.05   1597.05   2377.01   1897.39

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        66.95     66.95    109.19    109.19    109.19    109.19     52.87

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         5.46      5.46      8.44      8.44      8.44      8.44      4.47

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ¦УКЛАДКА ПЛИТ ТИПА "П" РАЗМЕРОМ 3Х18 М

¦         ¦         ¦ОБОЛОЧЕК РАЗМЕ- ¦

¦         ¦         ¦РОМ 3Х18М       ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО, М:

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦35              ¦15              ¦25              ¦35

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    7-13-22     ¦    7-13-23     ¦    7-13-24     ¦    7-13-25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       856              725              725              725

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       211.93           188.67           194.97           264.27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                          63

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021245     М-ЧАС         84.1                              69.3

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021246     М-ЧАС                                                            69.3

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 50-63 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          387.76           381.21           381.21           381.21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т              0.03             0.03             0.03             0.03

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т              0.05

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9007 ) М3            25

КЛАССА В25

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9008 ) М3                             10.3             10.3             10.3

КЛАССА В10

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ           100              100              100              100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          220.72            71.18            71.18            71.18

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           33.11            10.68            10.68            10.68

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          622              532              532              532

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1218.67           880.8           1065.89          1531.59

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          232.39           195.63           209.99           293.85

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          220.72            71.18            71.18            71.18

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         2061.39          1483.98          1669.07          2134.77

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           52.87            17.67            17.67            17.67

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            4.47             1.99             1.99             1.99

ТАБЛИЦА 7-14

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАЛИВКА ШВОВ РАСТВОРОМ (ГРАФЫ 6-10). 02.УСТАНОВКА И СВАРКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ГРАФЫ 11,12).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2                                      ¦ПЛОЩАДЬЮ

¦         ¦         ¦                                                      ¦ДО 2 М2

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 10 Т   ¦ДО 15 Т              ¦ДО 20 Т              ¦ДО 10 Т

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО, М:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦25                   ¦35        ¦25        ¦35        ¦25

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  7-14-1  ¦  7-14-2  ¦  7-14-3  ¦  7-14-4  ¦  7-14-5  ¦  7-14-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     40.8       40.8       40.8       40.8       40.8       56.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      4.2        4.2        6.72       6.72       6.72      11.34

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС       2.52       2.52                                        6.85

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021246     М-ЧАС                             2.52       2.52       2.52

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 50-63 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         5.11       5.11       5.11       5.11       5.11      13.62

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0004 ) М3          0.18       0.18       0.18       0.18       0.18       0.46

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100        100        100        100        100        100

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        28.8       28.8       28.8       28.8       28.8       41.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        25.09      25.09      46.94      46.94      46.94      67.94

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         4.78       4.78       8.06       8.06       8.06      12.93

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        53.89      53.89      75.74      75.74      75.74     109.04

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-14

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ                      ¦УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТА-

¦         ¦         ¦-------------------------------------------¦КАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИ-

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2                           ¦ОННЫХ УСТРОЙСТВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО, М:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ     ¦25        ¦35

¦         ¦         ¦КОНСТРУКЦИЙ                                ¦          ¦

¦         ¦         ¦-------------------------------------------¦          ¦

¦         ¦         ¦ДО 15 Т              ¦ДО 20 Т              ¦          ¦

¦         ¦         ¦-------------------------------------------¦          ¦

¦         ¦         ¦25        ¦35        ¦25        ¦35        ¦          ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  7-14-7  ¦  7-14-8  ¦  7-14-9  ¦ 7-14-10  ¦ 7-14-11  ¦ 7-14-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     56.6       56.6       56.6       56.6      180        180

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     11.34      18.19      18.19      18.19      21.76      21.76

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС       6.85                                       13.9

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021245     М-ЧАС                                                             13.9

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021246     М-ЧАС                  6.85       6.85       6.85

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 50-63 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        13.62      13.62      13.62      13.62      23.84      23.84

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т                                                       0.04       0.04

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т                                                       0.08       0.08

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0004 ) М3          0.46       0.46       0.46       0.46

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100        100        100        100        100        100

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        41.1       41.1       41.1       41.1      140        140

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        67.94     127.33     127.33     127.33     134.07     161.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        12.93      21.83      21.83      21.83      25.08      26.33

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       109.04     168.43     168.43     168.43     274.07     301.17

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                                    79.88      79.88

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                                     6.63       6.63

ТАБЛИЦА 7-15

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 02.УКЛАДКА АРМАТУРЫ. 03.СВАРКА ЗАКЛАДНЫХ И МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ И

АРМАТУРЫ. 04.УСТАНОВКА ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ. 05.УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ. 06.ПРОКЛАДКА РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В

ШВАХ. 07.УКЛАДКА БЕТОНА НАД КАПИТЕЛЯМИ. 08.УКЛАДКА БЕТОНА У ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ, У ТОРЦОВ ЗДАНИЙ И

У КОЛОНН. 09.ЗАЛИВКА ШВОВ БЕТОНОМ. 10.ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ. 11.ПРОКЛАДКА РУЛОННЫХ

МАТЕРИАЛОВ МЕЖДУ МОНОЛИТНЫМИ УЧАСТКАМИ И СТЕНАМИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ПЛИТ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫ- ¦ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ПО РИГЕЛЯМ

¦         ¦         ¦ТИЙ                  ¦--------------------------------------------

¦         ¦         ¦---------------------¦С ПОЛКАМИ

¦         ¦         ¦НАДКОЛОН- ¦ПРОЛЕТНЫХ ¦--------------------------------------------

¦         ¦         ¦НЫХ       ¦          ¦МЕЖКОЛОННЫХ                     ¦ПРОЛЕТНЫХ

¦         ¦         ¦          ¦          ¦--------------------------------------------

¦         ¦         ¦          ¦          ¦ШИРИНОЙ

¦         ¦         ¦          ¦          ¦--------------------------------------------

¦         ¦         ¦          ¦          ¦0,75 М    ¦1,5 М     ¦3 М       ¦1,5 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  7-15-1  ¦  7-15-2  ¦  7-15-3  ¦  7-15-4  ¦  7-15-5  ¦  7-15-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    381        288        367        386        441        262

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     89.84      68.41      43.25      44.35      56.45      41.76

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020128     М-ЧАС      24.2       20.9       18.2       20.6       31.4       20.6

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       199.12     144.1       75.98      72.05      75.98      64.19

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т           0.44       0.24       0.09       0.05       0.04       0.02

СЕТКА АРМАТУРНАЯ                   (101-9086 ) Т           0.06                  0.04       0.08       0.15       0.11

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т                                 3.17       0.59       0.23

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9006 ) М3                               26.2       34         35.8       23.3

КЛАССА В15

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9007 ) М3         13         13.5

КЛАССА В25

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100        100        100        100        100        100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        43.4      112.84      62         17.36      34.72      17.36

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         6.51      16.93       9.3        2.6        5.21       2.6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ПЛИТ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫ- ¦ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ПО РИГЕЛЯМ

¦         ¦         ¦ТИЙ                  ¦--------------------------------------------

¦         ¦         ¦---------------------¦С ПОЛКАМИ

¦         ¦         ¦НАДКОЛОН- ¦ПРОЛЕТНЫХ ¦--------------------------------------------

¦         ¦         ¦НЫХ       ¦          ¦МЕЖКОЛОННЫХ                     ¦ПРОЛЕТНЫХ

¦         ¦         ¦          ¦          ¦--------------------------------------------

¦         ¦         ¦          ¦          ¦ШИРИНОЙ

¦         ¦         ¦          ¦          ¦--------------------------------------------

¦         ¦         ¦          ¦          ¦0,75 М    ¦1,5 М     ¦3 М       ¦1,5 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  7-15-1  ¦  7-15-2  ¦  7-15-3  ¦  7-15-4  ¦  7-15-5  ¦  7-15-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       304        223        280        291        326        197

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       332.95     259.68     176.63     185.97     249.62     178.11

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        87.81      67.47      43.9       45.52      59.21      43.16

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        43.4      112.84      62         17.36      34.72      17.36

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       680.35     595.52     518.63     494.33     610.34     392.47

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       259.16     141.36    2284.69     444.81     185.48      11.78

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        29.22      15.94     163.21      32.58      14.07       1.33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ПЛИТ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЕРЕКРЫТИЙ¦БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫ- ¦ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ПО РИГЕЛЯМ

¦         ¦         ¦И ПОКРЫТИЙ¦ТИЙ                  ¦

¦         ¦         ¦ПО РИГЕЛЯМ¦-------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦          ¦НАДКОЛОН- ¦ПРОЛЕТНЫХ ¦С ПОЛКАМИ

¦         ¦         ¦          ¦НЫХ       ¦          ¦

¦         ¦         ¦С ПОЛКАМИ ¦          ¦          ¦МЕЖКОЛОННЫХ

¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦ПРОЛЕТНЫХ ¦          ¦          ¦ШИРИНОЙ

¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦---------------------------------

¦         ¦         ¦ШИРИНОЙ   ¦          ¦          ¦0,75 М    ¦1,5 М     ¦3 М

¦         ¦         ¦          ¦-------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦3 М       ¦ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ

¦         ¦         ¦          ¦ДО 8 Т

¦         ¦         ¦ПРИ НАИ-  ¦

¦         ¦         ¦БОЛЬШЕЙ   ¦

¦         ¦         ¦МАССЕ     ¦

¦         ¦         ¦МОНТАЖНЫХ ¦

¦         ¦         ¦ЭЛЕМЕНТОВ ¦

¦         ¦         ¦ В ЗДАНИИ ¦

¦         ¦         ¦ДО 5 Т    ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  7-15-7  ¦  7-15-8  ¦  7-15-9  ¦ 7-15-10  ¦ 7-15-11  ¦ 7-15-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    392        381        288        367        386        441

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     54.29      89.84      68.41      43.25      44.35      56.45

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020128     М-ЧАС      31.4

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 5 Т

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020130     М-ЧАС                 24.2       20.9       18.2       20.6       31.4

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10  Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        69.43     199.12     144.1       75.98      72.05      75.98

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т           0.02       0.44       0.24       0.09       0.05       0.04

СЕТКА АРМАТУРНАЯ                   (101-9086 ) Т           0.19       0.06                  0.04       0.08       0.15

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т                                            3.17       0.59       0.23

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9006 ) М3         35.8                             26.2       34         35.8

КЛАССА В15

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9007 ) М3                    13         13.5

КЛАССА В25

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100        100        100        100        100        100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        33.48      43.4      112.84      62         17.36      34.72

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         5.02       6.51      16.93       9.3        2.6        5.21

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ПЛИТ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЕРЕКРЫТИЙ¦БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫ- ¦ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ПО РИГЕЛЯМ

¦         ¦         ¦И ПОКРЫТИЙ¦ТИЙ                  ¦

¦         ¦         ¦ПО РИГЕЛЯМ¦-------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦          ¦НАДКОЛОН- ¦ПРОЛЕТНЫХ ¦С ПОЛКАМИ

¦         ¦         ¦          ¦НЫХ       ¦          ¦---------------------------------

¦         ¦         ¦С ПОЛКАМИ ¦          ¦          ¦МЕЖКОЛОННЫХ

¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦---------------------------------

¦         ¦         ¦ПРОЛЕТНЫХ ¦          ¦          ¦ШИРИНОЙ

¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦---------------------------------

¦         ¦         ¦ШИРИНОЙ   ¦          ¦          ¦0,75 М    ¦1,5 М     ¦3 М

¦         ¦         ¦          ¦-------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦3 М       ¦ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ

¦         ¦         ¦          ¦ДО 8 Т

¦         ¦         ¦ПРИ НАИ-  ¦

¦         ¦         ¦БОЛЬШЕЙ   ¦

¦         ¦         ¦МАССЕ     ¦

¦         ¦         ¦МОНТАЖНЫХ ¦

¦         ¦         ¦ЭЛЕМЕНТОВ ¦

¦         ¦         ¦ В ЗДАНИИ ¦

¦         ¦         ¦ДО 5 Т    ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  7-15-7  ¦  7-15-8  ¦  7-15-9  ¦ 7-15-10  ¦ 7-15-11  ¦ 7-15-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       314        304        223        280        291        326

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       243.07     372.63     293.95     206.47     219.75     301.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        57.25      87.81      67.47      43.9       45.52      59.21

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        33.48      43.4      112.84      62         17.36      34.72

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       590.55     720.03     629.79     548.47     528.11     661.84

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        11.78     259.16     141.36    2284.69     444.81     185.48

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.33      29.22      15.94     163.21      32.58      14.07

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ПЛИТ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ¦БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫ- ¦ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ

¦         ¦         ¦  ПО РИГЕЛЯМ         ¦ТИЙ                  ¦  ПО РИГЕЛЯМ

¦         ¦         ¦                     ¦--------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ПОЛКАМИ            ¦НАДКОЛОН- ¦ПРОЛЕТНЫХ ¦С ПОЛКАМИ

¦         ¦         ¦                     ¦НЫХ       ¦          ¦

¦         ¦         ¦ПРОЛЕТНЫХ            ¦          ¦          ¦МЕЖКОЛОННЫХ

¦         ¦         ¦                     ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦ШИРИНОЙ              ¦          ¦          ¦ШИРИНОЙ

¦         ¦         ¦---------------------¦          ¦          ¦----------------------

¦         ¦         ¦1,5 М     ¦3 М       ¦          ¦          ¦0,75 М    ¦1,5 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ¦ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

¦         ¦         ¦ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ¦ В ЗДАНИИ БОЛЕЕ 8 Т

¦         ¦         ¦ В ЗДАНИИ ДО 8 Т     ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 7-15-13  ¦ 7-15-14  ¦ 7-15-15  ¦ 7-15-16  ¦ 7-15-17  ¦ 7-15-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    262        392        381        288        367        386

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     41.76      54.29      89.84      68.41      43.25      44.35

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020130     М-ЧАС      20.6       31.4

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020132     М-ЧАС                            24.2       20.9       18.2       20.6

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        64.19      69.43     199.12     144.1       75.98      72.05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т           0.02       0.02       0.44       0.24       0.09       0.05

СЕТКА АРМАТУРНАЯ                   (101-9086 ) Т           0.11       0.19       0.06                  0.04       0.08

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т                                                       3.17       0.59

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9006 ) М3         23.3       35.8                             26.2       34

КЛАССА В15

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9007 ) М3                               13         13.5

КЛАССА В25

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100        100        100        100        100        100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        17.36      33.48      43.4      112.84      62         17.36

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         2.6        5.02       6.51      16.93       9.3        2.6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ПЛИТ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ¦БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫ- ¦ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ

¦         ¦         ¦  ПО РИГЕЛЯМ         ¦ТИЙ                  ¦  ПО РИГЕЛЯМ

¦         ¦         ¦                     ¦---------------------¦

¦         ¦         ¦С ПОЛКАМИ            ¦НАДКОЛОН- ¦ПРОЛЕТНЫХ ¦С ПОЛКАМИ

¦         ¦         ¦                     ¦НЫХ       ¦          ¦

¦         ¦         ¦ПРОЛЕТНЫХ            ¦          ¦          ¦МЕЖКОЛОННЫХ

¦         ¦         ¦                     ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦ШИРИНОЙ              ¦          ¦          ¦ШИРИНОЙ

¦         ¦         ¦---------------------¦          ¦          ¦----------------------

¦         ¦         ¦1,5 М     ¦3 М       ¦          ¦          ¦0,75 М    ¦1,5 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ¦ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

¦         ¦         ¦ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ¦ В ЗДАНИИ БОЛЕЕ 8 Т

¦         ¦         ¦ В ЗДАНИИ ДО 8 Т     ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 7-15-13  ¦ 7-15-14  ¦ 7-15-15  ¦ 7-15-16  ¦ 7-15-17  ¦ 7-15-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       197        314        304        223        280        291

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       211.89     294.57     712.16     587.18     461.82     508.77

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        43.16      57.25      97.01      75.42      50.82      53.34

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        17.36      33.48      43.4      112.84      62         17.36

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       426.25     642.05    1059.56     923.02     803.82     817.13

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        11.78      11.78     259.16     141.36    2284.69     444.81

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.33       1.33      29.22      15.94     163.21      32.58

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ  ¦УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫ-

¦         ¦         ¦ ПЛИТ                           ¦ТИЙ

¦         ¦         ¦--------------------------------¦---------------------------------

¦         ¦         ¦ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ПО РИГЕЛЯМ¦ПО РИГЕЛЯМ ПРЯМОУГОЛЬНЫМ

¦         ¦         ¦                                ¦---------------------------------

¦         ¦         ¦                                ¦МЕЖКОЛОННЫХ          ¦ПРОЛЕТНЫХ

¦         ¦         ¦                                ¦---------------------------------

¦         ¦         ¦--------------------------------¦            ШИРИНОЙ

¦         ¦         ¦С ПОЛКАМИ                       ¦---------------------------------

¦         ¦         ¦--------------------------------¦0,75 М    ¦1,5 М

¦         ¦         ¦МЕЖКОЛОН- ¦ПРОЛЕТНЫХ            ¦---------------------------------

¦         ¦         ¦НЫХ       ¦                     ¦ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------¦ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5Т

¦         ¦         ¦ШИРИНОЙ                         ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------¦

¦         ¦         ¦3 М       ¦1,5 М     ¦3 М       ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------¦

¦         ¦         ¦ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ  ¦

¦         ¦         ¦ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ БОЛЕЕ 8 Т   ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 7-15-19  ¦ 7-15-20  ¦ 7-15-21  ¦ 7-15-22  ¦ 7-15-23  ¦ 7-15-24

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    441        262        392        557        527        170

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     56.45      41.76      54.29      50.98      50.4       50.4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020128     М-ЧАС                                       16         20.6       20.6

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 5 Т

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020132     М-ЧАС      31.4       20.6       31.4

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        75.98      64.19      69.43     106.11      90.39      90.39

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т           0.04       0.02       0.02       0.17       0.07       0.02

СЕТКА АРМАТУРНАЯ                   (101-9086 ) Т           0.15       0.11       0.19       0.03       0.1

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т           0.23                             6.84       0.32

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9006 ) М3         35.8       23.3       35.8       29.8       33.5        9.8

КЛАССА В15

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100        100        100        100        100        100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        34.72      17.36      33.48     147.56     147.56

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ         5.21       2.6        5.02      22.13      22.13

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       326        197        314        426        409        127

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       741.66     500.91     735.11     194.59     204.31     204.31

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        71.15      50.98      69.19      50.39      51.02      51.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        34.72      17.36      33.48     147.56     147.56

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1102.38     715.27    1082.59     768.15     760.87     331.31

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ  ¦УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫ-

¦         ¦         ¦ ПЛИТ                           ¦ТИЙ

¦         ¦         ¦--------------------------------¦---------------------------------

¦         ¦         ¦ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ПО РИГЕЛЯМ¦ПО РИГЕЛЯМ ПРЯМОУГОЛЬНЫМ

¦         ¦         ¦                                ¦---------------------------------

¦         ¦         ¦                                ¦МЕЖКОЛОННЫХ          ¦ПРОЛЕТНЫХ

¦         ¦         ¦                                ¦---------------------------------

¦         ¦         ¦--------------------------------¦             ШИРИНОЙ

¦         ¦         ¦С ПОЛКАМИ                       ¦---------------------------------

¦         ¦         ¦--------------------------------¦0,75 М    ¦1,5 М

¦         ¦         ¦МЕЖКОЛОН- ¦ПРОЛЕТНЫХ            ¦---------------------------------

¦         ¦         ¦НЫХ       ¦                     ¦ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------¦ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5Т

¦         ¦         ¦ШИРИНОЙ                         ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------¦

¦         ¦         ¦3 М       ¦1,5 М     ¦3 М       ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------¦

¦         ¦         ¦ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ  ¦

¦         ¦         ¦ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ БОЛЕЕ 8 Т   ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 7-15-19  ¦ 7-15-20  ¦ 7-15-21  ¦ 7-15-22  ¦ 7-15-23  ¦ 7-15-24

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       185.48      11.78      11.78    4915.49     266.51      11.78

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        14.07       1.33       1.33     350.55      20.52       1.33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ¦УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫ-¦УКЛАДКА

¦         ¦         ¦  ПО СТРОПИЛЬНЫМ КОН-¦ТИЙ                             ¦ПЛИТ ПОК-

¦         ¦         ¦СТРУКЦИЯМ ПЛОЩАДЬЮ В ¦--------------------------------¦РЫТИЙ ПО

¦         ¦         ¦ М2, ДО:             ¦ПО РИГЕЛЯМ ПРЯМОУГОЛЬНЫМ        ¦СТРОПИЛЬ-

¦         ¦         ¦---------------------¦--------------------------------¦НЫМ КОНСТ-

¦         ¦         ¦10        ¦20        ¦МЕЖКОЛОННЫХ          ¦ПРОЛЕТНЫХ ¦РУКЦИЯМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------¦ПЛОЩАДЬЮ

¦         ¦         ¦ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ¦ШИРИНОЙ                         ¦В М2, ДО

¦         ¦         ¦ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ¦--------------------------------¦-----------

¦         ¦         ¦ В ЗДАНИИ ДО 5Т      ¦0,75 М    ¦1,5 М                ¦10

¦         ¦         ¦                     ¦--------------------------------------------

¦         ¦         ¦                     ¦ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

¦         ¦         ¦                     ¦ В ЗДАНИИ ДО 8 Т

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 7-15-25  ¦ 7-15-26  ¦ 7-15-27  ¦ 7-15-28  ¦ 7-15-29  ¦ 7-15-30

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    202        276        557        527        170        202

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     45.99      71.87      50.98      50.4       50.4       45.99

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020128     М-ЧАС      23.1       33

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 5 Т

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020130     М-ЧАС                            16         20.6       20.6       23.1

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        69.43     117.9      106.11      90.39      90.39      69.43

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т           0.02       0.02       0.17       0.07       0.02       0.02

СЕТКА АРМАТУРНАЯ                   (101-9086 ) Т                                 0.03       0.1

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т           0.03       0.07       6.84       0.32                  0.03

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9006 ) М3                               29.8       33.5        9.8

КЛАССА В15

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9008 ) М3          5.3        6.52                                        5.3

КЛАССА В10

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100        100        100        100        100        100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        53.32      62        147.56     147.56                 53.32

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ         8          9.3       22.13      22.13                  8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       150        205        426        409        127        150

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       197.17     300.39     220.83     238.09     238.09     235.06

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ        47.63      73.65      50.39      51.02      51.02      47.63

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        53.32      62        147.56     147.56                 53.32

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       400.49     567.39     794.39     794.65     365.09     438.38

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        32.9       61.06    4915.49     266.51      11.78      32.9

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ         2.82       4.8      350.55      20.52       1.33       2.82

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА   ¦УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫ-¦УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ

¦         ¦         ¦ПЛИТ ПОК- ¦ТИЙ                             ¦ПО СТРОПИЛЬНЫМ КОН-

¦         ¦         ¦РЫТИЙ ПО  ¦--------------------------------¦СТРУКЦИЯМ ПЛОЩАДЬЮ В

¦         ¦         ¦СТРОПИЛЬ- ¦ПО РИГЕЛЯМ ПРЯМОУГОЛЬНЫМ        ¦ М2, ДО:

¦         ¦         ¦НЫМ КОНСТ-¦-------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РУКЦИЯМ   ¦МЕЖКОЛОННЫХ          ¦ПРОЛЕТНЫХ ¦10        ¦20

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ  ¦-------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В М2, ДО  ¦ШИРИНОЙ                         ¦          ¦

¦         ¦         ¦-------------------------------------------¦          ¦

¦         ¦         ¦20        ¦0,75 М    ¦1,5 М                ¦          ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ НАИ-  ¦ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ

¦         ¦         ¦БОЛЬШЕЙ   ¦БОЛЕЕ 8 Т

¦         ¦         ¦МАССЕ     ¦-------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МОНТАЖНЫХ ¦

¦         ¦         ¦ЭЛЕМЕНТОВ ¦

¦         ¦         ¦В ЗДАНИИ  ¦

¦         ¦         ¦ДО 8 Т    ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 7-15-31  ¦ 7-15-32  ¦ 7-15-33  ¦ 7-15-34  ¦ 7-15-35  ¦ 7-15-36

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    276        557        527        170        202        276

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     71.87      50.98      50.4       50.4       45.99      71.87

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020130     М-ЧАС      33

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020132     М-ЧАС                 16         20.6       20.6       23.1       33

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       117.9      106.11      90.39      90.39      69.43     117.9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т           0.02       0.17       0.07       0.02       0.02       0.02

СЕТКА АРМАТУРНАЯ                   (101-9086 ) Т                      0.03       0.1

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т           0.07       6.84       0.32                  0.03       0.07

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9006 ) М3                    29.8       33.5        9.8

КЛАССА В15

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9008 ) М3          6.52                                        5.3        6.52

КЛАССА В10

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100        100        100        100        100        100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        62        147.56     147.56                 53.32      62

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         9.3       22.13      22.13                  8          9.3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА   ¦УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫ-¦УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ

¦         ¦         ¦ПЛИТ ПОК- ¦ТИЙ                             ¦ПО СТРОПИЛЬНЫМ КОН-

¦         ¦         ¦РЫТИЙ ПО  ¦--------------------------------¦СТРУКЦИЯМ ПЛОЩАДЬЮ В

¦         ¦         ¦СТРОПИЛЬ- ¦ПО РИГЕЛЯМ ПРЯМОУГОЛЬНЫМ        ¦ М2, ДО:

¦         ¦         ¦НЫМ КОНСТ-¦-------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РУКЦИЯМ   ¦МЕЖКОЛОННЫХ          ¦ПРОЛЕТНЫХ ¦10        ¦20

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ  ¦-------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В М2, ДО  ¦ШИРИНОЙ                         ¦          ¦

¦         ¦         ¦          ¦--------------------------------¦          ¦

¦         ¦         ¦20        ¦0,75 М    ¦1,5 М                ¦          ¦

¦         ¦         ¦          ¦-------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ НАИ-  ¦ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ

¦         ¦         ¦БОЛЬШЕЙ   ¦БОЛЕЕ 8 Т

¦         ¦         ¦МАССЕ     ¦-------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МОНТАЖНЫХ ¦

¦         ¦         ¦ЭЛЕМЕНТОВ ¦

¦         ¦         ¦В ЗДАНИИ  ¦

¦         ¦         ¦ДО 8 Т    ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 7-15-31  ¦ 7-15-32  ¦ 7-15-33  ¦ 7-15-34  ¦ 7-15-35  ¦ 7-15-36

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       205        426        409        127        150        205

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       354.51     445.31     527.11     527.11     559.15     817.5

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        73.65      56.47      58.84      58.84      56.4       86.19

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        62        147.56     147.56                 53.32      62

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       621.51    1018.87    1083.67     654.11     762.47    1084.5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        61.06    4915.49     266.51      11.78      32.9       61.06

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         4.8      350.55      20.52       1.33       2.82       4.8

06 СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

ТАБЛИЦА 7-16

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА РАСТВОРА ИЛИ УПРУГИХ ПРОКЛАДОК В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ШВАХ. 02.УСТАНОВКА И СВАРКА МОНТАЖНЫХ

ИЗДЕЛИЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ ДО 7 М                          ¦ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 7 М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2  ¦ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10  ¦ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2  ¦ПЛОЩАДЬЮ

¦         ¦         ¦                   ¦М2                 ¦                   ¦БОЛЕЕ 15

¦         ¦         ¦                   ¦                   ¦                   ¦М2

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО,М:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦25       ¦35       ¦25       ¦35       ¦25       ¦35       ¦25

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 7-16-1  ¦ 7-16-2  ¦ 7-16-3  ¦ 7-16-4  ¦ 7-16-5  ¦ 7-16-6  ¦ 7-16-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    563       563       706       706       745       745       894

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    121.14    121.14    167.28    167.28    186.28    298.28    246.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ 021244     М-ЧАС      84                 112

НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ 021245     М-ЧАС                84                 112       112                 135

НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021246     М-ЧАС                                                       112

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 50-63 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       112.66    112.66    167.68    167.68    225.32    225.32    339.29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т           0.1       0.1       0.1       0.1       0.08      0.08      0.08

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т           0.2       0.2       0.2       0.2       1.4       1.4       1.4

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100       100       100       100       100       100       100

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       449       449       560       560       590       590       706

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       778.78    942.58   1055.84   1274.24   1331.88   2084.52   1673.09

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       142.16    149.72    194.78    204.86    222.16    357.68    288.09

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1227.78   1391.58   1615.84   1834.24   1921.88   2674.52   2379.09

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       199.7     199.7     199.7     199.7    1032.72   1032.72   1032.72

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        16.56     16.56     16.56     16.56     74.75     74.75     74.75

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ   ¦ДОБАВЛЯТЬ ПРИ ПАНЕЛЯХ

¦         ¦         ¦БОЛЕЕ 7 М¦------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦         ¦С УГЛОВЫМИ БЛОКАМИ ¦С КАРНИЗНЫМИ ПАНЕЛЯМИ

¦         ¦         ¦         ¦                   ¦----------------------------------------

¦         ¦         ¦         ¦                   ¦ПРИ МАССЕ БЛОКА ДО ¦ПРИ МАССЕ БЛОКА ДО

¦         ¦         ¦         ¦                   ¦ 3 Т               ¦ 6 Т

¦         ¦         ¦         ¦                   ¦                   ¦

¦         ¦         ¦         ¦                   ¦                   ¦

¦         ¦         ¦         ¦                   ¦                   ¦

¦         ¦         ¦---------¦                   ¦                   ¦

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ ¦                   ¦                   ¦

¦         ¦         ¦БОЛЕЕ 15 ¦                   ¦                   ¦

¦         ¦         ¦М2       ¦                   ¦                   ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО,М:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦35       ¦25       ¦35       ¦25       ¦35       ¦25       ¦35

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 7-16-8  ¦ 7-16-9  ¦ 7-16-10 ¦ 7-16-11 ¦ 7-16-12 ¦ 7-16-13 ¦ 7-16-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    894       250       250       494       494       584       584

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    381.85     55.89     55.89     67.55     67.55     85.84     85.84

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                52                  52                  69

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021245     М-ЧАС                          52                  52                  69

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021246     М-ЧАС     135

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 50-63 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       339.29     11.79     11.79     47.16     47.16     51.09     51.09

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т           0.08      0.06      0.06      0.27      0.27      0.29      0.29

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т           1.4                           0.26      0.26      0.26      0.26

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0002 ) М3                    0.74      0.74      3.07      3.07      3.82      3.82

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 50

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      34.72     34.72     35.96     35.96

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       5.21      5.21      5.39      5.39

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ   ¦ДОБАВЛЯТЬ ПРИ ПАНЕЛЯХ

¦         ¦         ¦БОЛЕЕ 7 М¦------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦         ¦С УГЛОВЫМИ БЛОКАМИ ¦С КАРНИЗНЫМИ ПАНЕЛЯМИ

¦         ¦         ¦         ¦                   ¦----------------------------------------

¦         ¦         ¦         ¦                   ¦ПРИ МАССЕ БЛОКА ДО ¦ПРИ МАССЕ БЛОКА ДО

¦         ¦         ¦         ¦                   ¦ 3 Т               ¦ 6 Т

¦         ¦         ¦         ¦                   ¦                   ¦

¦         ¦         ¦         ¦                   ¦                   ¦

¦         ¦         ¦         ¦                   ¦                   ¦

¦         ¦         ¦---------¦                   ¦                   ¦

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ ¦                   ¦                   ¦

¦         ¦         ¦БОЛЕЕ 15 ¦                   ¦                   ¦

¦         ¦         ¦М2       ¦                   ¦                   ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО,М:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦35       ¦25       ¦35       ¦25       ¦35       ¦25       ¦35

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 7-16-8  ¦ 7-16-9  ¦ 7-16-10 ¦ 7-16-11 ¦ 7-16-12 ¦ 7-16-13 ¦ 7-16-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       706       188       188       391       391       457       457

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ      2580.29    424.15    525.55    459.52    560.92    598.26    732.81

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       451.44     70.62     75.3      81.23     85.91    104.34    110.55

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      34.72     34.72     35.96     35.96

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      3286.29    612.15    713.55    885.24    986.64   1091.22   1225.77

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ      1032.72     35.34     35.34    342.07    342.07    353.85    353.85

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        74.75      3.98      3.98     30.83     30.83     32.16     32.16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ    ¦УСТАНОВКА УГЛОВЫХ

¦         ¦         ¦СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ                    ¦БЛОКОВ

¦         ¦         ¦-------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2     ¦ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2  ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО,М:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦25        ¦35        ¦25        ¦35        ¦25        ¦35

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 7-16-15  ¦ 7-16-16  ¦ 7-16-17  ¦ 7-16-18  ¦ 7-16-19  ¦ 7-16-20

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    513        513        640        640        170        170

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     90.12      90.12     118.55     118.55      36.74      36.74

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС      56                    84                    30

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021245     М-ЧАС                 56                    84                    30

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       103.49     103.49     104.8      104.8       20.44      20.44

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т           0.1        0.1        0.1        0.1        0.2        0.2

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т           0.35       0.35       0.35       0.35       0.3        0.3

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0002 ) М3                                                      0.23       0.23

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 50

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100        100        100        100        100        100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       418        418        517        517        135        135

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       547.57     656.77     770.92     934.72     258.34     316.84

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       103.29     108.33     139.8      147.36      44.83      47.53

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       965.57    1074.77    1287.92    1451.72     393.34     451.84

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       305.3      305.3      305.3      305.3      329        329

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        24         24         24         24         28.16      28.16

ТАБЛИЦА 7-17

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И ЭЛЕКТРОСВАРКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ        ¦УСТАНОВКА

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------¦КАРНИЗНЫХ

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ ДО 6 М,     ¦ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 6 М,  ¦ПРОСТЕНОЧНЫХ       ¦ПАНЕЛЕЙ

¦         ¦         ¦РЯДОВЫХ            ¦РЯДОВЫХ            ¦                   ¦

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ                                                   ¦

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦ДО 10 М2 ¦БОЛЕЕ 10 ¦ДО 10 М2 ¦БОЛЕЕ 10 ¦ДО 5 М2  ¦БОЛЕЕ 5 М¦

¦         ¦         ¦         ¦М2       ¦         ¦М2       ¦         ¦2        ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 7-17-1  ¦ 7-17-2  ¦ 7-17-3  ¦ 7-17-4  ¦ 7-17-5  ¦ 7-17-6  ¦ 7-17-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    566       710       588       792       459       541       177

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    123.14    169.28    173.85    203.24    107.44    134.17     48.89

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020128     М-ЧАС      86       114       100       116        50        75        26

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       112.66    167.68    224.01    264.62    174.23    179.47     69.43

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т           0.1       0.1       0.1       0.1       0.1       0.1       0.03

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т           0.2       0.2       1.4       1.4       0.35      0.35      0.16

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100       100       100       100       100       100       100

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       451       564       476       630       340       425       138

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       588.24    798.1     777.01    906.1     450.73    594.22    213.21

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       133.56    182.54    183.2     213.95    110.27    140.84     50.99

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1039.24   1362.1    1253.01   1536.1     790.73   1019.22    351.21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       199.7     199.7    1044.5    1044.5     305.3     305.3     130.31

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        16.56     16.56     76.08     76.08     24        24         9.93

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ        ¦УСТАНОВКА

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------¦КАРНИЗНЫХ

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ ДО 6 М,     ¦ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 6 М,  ¦ПРОСТЕНОЧНЫХ       ¦ПАНЕЛЕЙ

¦         ¦         ¦РЯДОВЫХ            ¦РЯДОВЫХ            ¦                   ¦

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ                                                   ¦

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦ДО 10 М2 ¦БОЛЕЕ 10 ¦ДО 10 М2 ¦БОЛЕЕ 10 ¦ДО 5 М2  ¦БОЛЕЕ 5 М¦

¦         ¦         ¦         ¦М2       ¦         ¦М2       ¦         ¦2        ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 8 Т

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 7-17-8  ¦ 7-17-9  ¦ 7-17-10 ¦ 7-17-11 ¦ 7-17-12 ¦ 7-17-13 ¦ 7-17-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    566       710       588       792       459       541       177

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    123.14    169.28    173.85    203.24    107.44    134.17     48.89

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020130     М-ЧАС      86       114       100       116        50        75        26

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       112.66    167.68    224.01    264.62    174.23    179.47     69.43

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т           0.1       0.1       0.1       0.1       0.1       0.1       0.03

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т           0.2       0.2       1.4       1.4       0.35      0.35      0.16

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100       100       100       100       100       100       100

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       451       564       476       630       340       425       138

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       729.28    985.06    941.01   1096.34    532.73    717.22    255.85

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       133.56    182.54    183.2     213.95    110.27    140.84     50.99

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1180.28   1549.06   1417.01   1726.34    872.73   1142.22    393.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       199.7     199.7    1044.5    1044.5     305.3     305.3     130.31

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        16.56     16.56     76.08     76.08     24        24         9.93

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ        ¦УСТАНОВКА

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------¦КАРНИЗНЫХ

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ ДО 6 М,     ¦ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 6 М,  ¦ПРОСТЕНОЧНЫХ       ¦ПАНЕЛЕЙ

¦         ¦         ¦РЯДОВЫХ            ¦РЯДОВЫХ            ¦                   ¦

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ                                                   ¦

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦ДО 10 М2 ¦БОЛЕЕ 10 ¦ДО 10 М2 ¦БОЛЕЕ 10 ¦ДО 5 М2  ¦БОЛЕЕ 5 М¦

¦         ¦         ¦         ¦М2       ¦         ¦М2       ¦         ¦2        ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ БОЛЕЕ 8 Т

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 7-17-15 ¦ 7-17-16 ¦ 7-17-17 ¦ 7-17-18 ¦ 7-17-19 ¦ 7-17-20 ¦ 7-17-21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    566       710       588       792       459       541       177

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    123.14    169.28    173.85    203.24    107.44    134.17     48.89

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020132     М-ЧАС      86       114       100       116        50        75        26

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       112.66    167.68    224.01    264.62    174.23    179.47     69.43

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т           0.1       0.1       0.1       0.1       0.1       0.1       0.03

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т           0.2       0.2       1.4       1.4       0.35      0.35      0.16

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100       100       100       100       100       100       100

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       451       564       476       630       340       425       138

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ      1935.86   2584.48   2344.01   2723.82   1234.23   1769.47    620.63

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       166.24    225.86    221.2     258.03    129.27    169.34     60.87

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      2386.86   3148.48   2820.01   3353.82   1574.23   2194.47    758.63

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       199.7     199.7    1044.5    1044.5     305.3     305.3     130.31

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        16.56     16.56     76.08     76.08     24        24         9.93

ТАБЛИЦА 7-18

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ И ЗАДЕЛКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ РАСТВОРОМ (ГРАФЫ 1, 2, 5, 6). 02.УСТРОЙСТВО

ПОДБЕТОНКИ (ГРАФЫ 1 И 2). 03.ЗАПОЛНЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ УПРУГИМИ ПРОКЛАДКАМИ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ИХ

МАСТИКОЙ (ГРАФЫ 3 И 4). 04.УСТАНОВКА И СВАРКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ГРАФЫ 1 И 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ

¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГОРИЗОНТАЛЬНО ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ШВОВ          ¦ВЕРТИКАЛЬНО

¦         ¦         ¦-------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦РАСТВОРОМ            ¦УПРУГИМИ ПРОКЛАДКАМИ ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ ПАНЕЛЕЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 10 М2  ¦ДО 15 М2  ¦ДО 10 М2  ¦ДО 15 М2  ¦ДО 2 М2   ¦БОЛЕЕ 2 М2

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  7-18-1  ¦  7-18-2  ¦  7-18-3  ¦  7-18-4  ¦  7-18-5  ¦  7-18-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    310        362        320        377        215        310

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     43.75      58.69      43.75      58.69      27.77      35.97

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС      20         25         20         25         18.7       18.7

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        72.05     102.18      72.05     102.18      27.51      52.4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАСТИКА СЛАНЦЕВАЯ УПЛОТНЯЮЩАЯ       101-0616   КГ                              110        170

НЕОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ МСУ

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т           0.05       0.05       0.05       0.05

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т           1.05       1.18       1.05       1.18

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9008 ) М3          0.36       0.54       0.36       0.54       0.44       0.89

КЛАССА В10

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0002 ) М3          0.86       0.91       0.86       0.91       1.14       1.92

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 50

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100        100        100        100        100        100

ПЕНОПОЛИУРЕТАН ЭЛАСТИЧНЫЙ           610-1002   Т                                 0.01       0.01

ТРУДНОСГОРАЕМЫЙ МАРКИ ППУ-ЭР

ЛИСТОВОЙ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         3.72       8.68       3.72       8.68       7.44       9.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.56       1.3        0.56       1.3        1.12       1.49

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ

¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГОРИЗОНТАЛЬНО ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ШВОВ          ¦ВЕРТИКАЛЬНО

¦         ¦         ¦-------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦РАСТВОРОМ            ¦УПРУГИМИ ПРОКЛАДКАМИ ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ ПАНЕЛЕЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 10 М2  ¦ДО 15 М2  ¦ДО 10 М2  ¦ДО 15 М2  ¦ДО 2 М2   ¦БОЛЕЕ 2 М2

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  7-18-1  ¦  7-18-2  ¦  7-18-3  ¦  7-18-4  ¦  7-18-5  ¦  7-18-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       248        288        256        299        164        237

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       220.05     287.18     220.05     287.18     165.89     190.78

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        47.22      62.65      47.22      62.65      32.19      39.66

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         3.72       8.68       3.72       8.68       7.44       9.92

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       471.77     583.86     479.77     594.86     337.33     437.7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       768.65     860.17     847.36     953.88

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        55.4       61.85      67.48      76.33

ТАБЛИЦА 7-19

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА РАСТВОРА ИЛИ УПРУГИХ ПРОКЛАДОК В ШВАХ (ГРАФЫ 1, 2). 02.ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ МАСТИКОЙ (ГРАФЫ 3, 4).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ШВА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЗАПОЛНЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ СТЕ-¦ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ

¦         ¦         ¦НОВЫХ ПАНЕЛЕЙ                    ¦----------------------------------

¦         ¦         ¦---------------------------------¦ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ  ¦ВЕРТИКАЛЬНЫХ

¦         ¦         ¦ЦЕМЕНТНЫМ РАСТ- ¦УПРУГИМИ ПРОК-  ¦                ¦

¦         ¦         ¦ВОРОМ           ¦ЛАДКАМИ         ¦                ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     7-19-1     ¦     7-19-2     ¦     7-19-3     ¦     7-19-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        23.7              6.51            15.9             19

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.27             0.15             0.03             0.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.81             0.46             0.08             0.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАСТИКА СЛАНЦЕВАЯ УПЛОТНЯЮЩАЯ      (101-0616 ) КГ                                              75               85

НЕОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ МСУ

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0002 ) М3             0.84

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 50

ГЕРМИТ (ШНУР ДИАМЕТРОМ 40 ММ)      (610-1001 ) КГ                              105

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           17.4              4.83            11.9             14.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.81             0.46             0.08             0.1

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.24             0.14             0.02             0.03

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           18.21             5.29            11.98            14.5

07 УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТАБЛИЦА 7-20

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И СВАРКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА АРМА- ¦УСТАНОВКА СТАЛЬ-¦УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

¦         ¦         ¦ТУРНЫХ СТЫКОВЫХ ¦НЫХ КОНСТРУКЦИЙ ¦МАССОЙ

¦         ¦         ¦НАКЛАДОК        ¦ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ   ¦----------------------------------

¦         ¦         ¦                ¦ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ ¦ДО 20 КГ        ¦СВЫШЕ 20 КГ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     7-20-1     ¦     7-20-2     ¦     7-20-3     ¦     7-20-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       170               22.1             42.7             31.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         4.49             2.25             3.37             2.25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           13.62             6.81            10.22             6.81

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э50       101-1517   Т              0.08

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т                               0.01             0.04             0.03

БАЛКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ И ПОДВЕСКИ    (201-0634 ) Т                               1

ДЛЯ ПУТЕЙ ПОДВЕСНОГО ТРАНСПОРТА ИЗ

ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ            (201-0777 ) Т                                                1                1

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ     (204-0025 ) Т              1

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА

А-III, ДИАМЕТРОМ, ММ: 20-22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          142               16               36               26.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           13.62             6.81            10.22             6.81

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            4.09             2.04             3.07             2.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          155.62            22.81            46.22            33.21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           50.48             5.89            23.56            17.67

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            5.48             0.66             2.66             1.99

08 ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ

ТАБЛИЦА 7-21

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И СВАРКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 02.БЕТОНИРОВАНИЕ СТЫКОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ ¦УСТАНОВКА ¦УСТАНОВКА ¦УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДОК С ОПИРАНИЕМ ¦ЛЕСТНИЧНЫХ¦БАЛОК ДЛЯ ¦ ПЛОЩАДОК С ОПИРАНИЕМ

¦         ¦         ¦НА                   ¦ МАРШЕЙ   ¦ОПИРАНИЯ  ¦ НА

¦         ¦         ¦---------------------¦          ¦ЛЕСТНИЧНЫХ¦----------------------

¦         ¦         ¦СТЕНУ     ¦СТЕНУ И   ¦          ¦ПЛОЩАДОК  ¦СТЕНУ     ¦СТЕНУ И

¦         ¦         ¦          ¦БАЛКУ     ¦          ¦          ¦          ¦БАЛКУ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ   ¦ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ

¦         ¦         ¦ В ЗДАНИИ ДО 5 Т                           ¦ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

¦         ¦         ¦                                           ¦ В ЗДАНИИ ДО 8 Т

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  7-21-1  ¦  7-21-2  ¦  7-21-3  ¦  7-21-4  ¦  7-21-5  ¦  7-21-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    175        241        292        184        175        241

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     51.89      55.34      79.07      51.53      51.89      55.34

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020128     М-ЧАС      38.5       38.5       60.5       30.8

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 5 Т

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020130     М-ЧАС                                                  38.5       38.5

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        40.61      51.09      56.33      62.88      40.61      51.09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т                      0.2                                         0.2

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9006 ) М3                     0.47       0.52                             0.47

КЛАССА В15

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0004 ) М3          0.89       0.55       0.6                   0.89       0.55

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100        100        100        100        100        100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                   12.4        3.72                            12.4

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                    1.86       0.56                             1.86

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       129        184        215        139        129        184

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       253.52     264        390.9      233.2      316.66     327.14

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ        56.84      59.99      87.08      54.59      56.84      59.99

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                   12.4        3.72                            12.4

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       382.52     460.4      609.62     372.2      445.66     523.54

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                  140.8                                       140.8

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                    9.92                                        9.92

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-21

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА ¦УСТАНОВКА ¦УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ ¦УСТАНОВКА ¦УСТАНОВКА

¦         ¦         ¦ЛЕСТНИЧНЫХ¦БАЛОК ДЛЯ ¦ПЛОЩАДОК С ОПИРАНИЕМ ¦ЛЕСТНИЧНЫХ¦БАЛОК ДЛЯ

¦         ¦         ¦ МАРШЕЙ   ¦ОПИРАНИЯ  ¦НА                   ¦ МАРШЕЙ   ¦ОПИРАНИЯ

¦         ¦         ¦          ¦ЛЕСТНИЧНЫХ¦---------------------¦          ¦ЛЕСТНИЧНЫХ

¦         ¦         ¦          ¦ПЛОЩАДОК  ¦СТЕНУ     ¦СТЕНУ И   ¦          ¦ПЛОЩАДОК

¦         ¦         ¦---------------------¦          ¦БАЛКУ     ¦          ¦

¦         ¦         ¦ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ¦--------------------------------------------

¦         ¦         ¦ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ¦ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

¦         ¦         ¦ В ЗДАНИИ ДО 8 Т     ¦ В ЗДАНИИ БОЛЕЕ 8 Т

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  7-21-7  ¦  7-21-8  ¦  7-21-9  ¦ 7-21-10  ¦ 7-21-11  ¦ 7-21-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    292        184        175        241        292        184

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     79.07      51.53      51.89      55.34      79.07      51.53

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020130     М-ЧАС      60.5       30.8

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020132     М-ЧАС                            38.5       38.5       60.5       30.8

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        56.33      62.88      40.61      51.09      56.33      62.88

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т                                            0.2

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9006 ) М3          0.52                             0.47       0.52

КЛАССА В15

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0004 ) М3          0.6                   0.89       0.55       0.6

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100        100        100        100        100        100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         3.72                            12.4        3.72

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.56                             1.86       0.56

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       215        139        129        184        215        139

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       490.12     283.72     856.81     867.29    1338.93     715.84

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        87.08      54.59      71.47      74.62     110.07      66.29

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         3.72                            12.4        3.72

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       708.84     422.72     985.81    1063.69    1557.65     854.84

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                        140.8

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                          9.92

09 ЗАКРОМА СБОРНО-МОНОЛИТНЫЕ

ТАБЛИЦА 7-22  УСТАНОВКА ЗАКРОМОВ СБОРНО-МОНОЛИТНЫХ ЯЧЕЕК

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ АРМАТУРЫ И УКЛАДКА БЕТОНА МОНОЛИТНЫХ УЗЛОВ СОПРЯЖЕНИЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РАЗМЕРОМ 6Х6 М;9Х9 М;6Х9 М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               7-22-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  654

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                  127.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС                                    28.6

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                     298.68

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ       101-0088   Т                                         0.06

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 6

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0025 ) М3                                        0.09

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ,III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3                                        0.96

ШИРИНОЙ 75-150 ММ,ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ      204-0023   Т                                         3.15

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА

А-III, ДИАМЕТРОМ, ММ: 14

ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ     (204-0024 ) Т                                         4.9

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА

А-III, ДИАМЕТРОМ, ММ: 16-18

ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ             204-0029   Т                                         0.32

НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1,

ДИАМЕТРОМ, ММ: 4

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9006 ) М3                                       48

КЛАССА В15

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0002 ) М3                                        4.56

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 50

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ                                      100

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ        620-2001   М2                                       48.1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       3.47

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                                       0.52

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     491

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                     469.71

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ                                     126.49

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       3.47

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     964.18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                    1536.67

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                                      96.04

10 СИЛОСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ТАБЛИЦА 7-23

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И СВАРКА МОНТАЖНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ГРАФЫ 2-4). 02.ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ

МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ГРАФЫ 2,3). 03.УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ (ГРАФЫ 1,2,4). 04.УСТАНОВКА, СВАРКА И

ОБЕТОНИРОВАНИЕ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ (ГРАФА 1). 05.УСТАНОВКА БОЛТОВ (ГРАФА 2). 06.УКЛАДКА АРМАТУРНЫХ СЕТОК

В СТЫКАХ БАНОК (ГРАФА 2). 07.УКЛАДКА БЕТОНА В СТЫКАХ БАНОК(ГРАФА 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БАЛОК КОЛЬЦЕВЫХ ¦СТЕН            ¦ПЛИТ ПОКРЫТИЯ   ¦БАЛОК КРИВОЛИ-

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------¦НЕЙНЫХ ПРИ ДИА-

¦         ¦         ¦ПРИ ДИАМЕТРЕ БАНОК СИЛОСОВ 3 М                    ¦МЕТРЕ БАНОК СИ-

¦         ¦         ¦                                                  ¦ЛОСОВ 12 М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     7-23-1     ¦     7-23-2     ¦     7-23-3     ¦     7-23-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       598              467              378             3900

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        93.14            87.67            63.75           464.4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС         46.5             39.3             18.4

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ 021244     М-ЧАС                                                           112

НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          141.48           146.72           137.55          1068.96

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ       101-0088   Т                               0.18

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 6

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э50       101-1517   Т                                                                 2.06

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т              0.14             0.11             0.12

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0053   М3             0.72             0.1                               3.06

ШИРИНОЙ 75-150 ММ,ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

III СОРТА

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т                               0.35             0.28

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ      204-0017   Т                                                                 0.78

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-П,

ДИАМЕТРОМ, ММ: 32-40

ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ     (204-0018 ) Т                               0.12

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-П,

ДИАМЕТРОМ, ММ: БОЛЕЕ 45

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9006 ) М3             3                5.76

КЛАССА В15

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9007 ) М3                                                              120

КЛАССА В25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БАЛОК КОЛЬЦЕВЫХ ¦СТЕН            ¦ПЛИТ ПОКРЫТИЯ   ¦БАЛОК КРИВОЛИ-

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------¦НЕЙНЫХ ПРИ ДИА-

¦         ¦         ¦ПРИ ДИАМЕТРЕ БАНОК СИЛОСОВ 3 М                    ¦МЕТРЕ БАНОК СИ-

¦         ¦         ¦                                                  ¦ЛОСОВ 12 М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     7-23-1     ¦     7-23-2     ¦     7-23-3     ¦     7-23-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0006 ) М3             1.33             1.75             1.34

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 200

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ        (402-0041 ) М3                                                                3.5

ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ

СОСТАВА 1:1:6

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ           100              100              100              100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           17.36            27.78            24.3            102.42

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            2.6              4.17             3.65            15.36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          469              368              297             2980

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          419.55           381.73           247.58          1957.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          102.43            94.72            65.01           465.17

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           17.36            27.78            24.3            102.42

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          905.91           777.51           568.88          5039.54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          153.02           462.83           267.8           1800.2

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           16.86            36.22            21.86           182.37

11 ОГРАДЫ, ВОРОТА И КАЛИТКИ

ТАБЛИЦА 7-24

СОСТАВ РАБОТ: 01.РЫТЬЕ ЯМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТОЛБЫ, РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ПОД ЦОКОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ С ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКОЙ И

ТРАМБОВАНИЕМ. 02.УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ И СТОЛБОВ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ С ЗАДЕЛКОЙ БЕТОНОМ (ГРАФЫ 1-3).

03.УСТАНОВКА СТОЛБОВ В ЯМЫ С ЗАДЕЛКОЙ БЕТОНОМ (ГРАФЫ 4-13). 04.УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ СО СВАРКОЙ.

05.НАВЕСКА ПАНЕЛЕЙ НА СТОЛБЫ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ (ГРАФЫ 2-6, 10-12). 06.УСТАНОВКА СТЕРЖНЕЙ ИЛИ УГОЛКОВ СО

СВАРКОЙ И НАТЯГИВАНИЕМ СЕТКИ (ГРАФЫ 4,7-9). 07.УКЛАДКА КИРПИЧНЫХ ПОДКЛАДОК ПОД СТОЛБЫ (ГРАФЫ 4-13).

08.УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛАСТИН И НАТЯГИВАНИЕ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ (ГРАФА 13). 09.РЫТЬЕ ЯМ И

УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ПОДУШЕК (ГРАФА 14).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ОГРАД

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГ- ¦УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕ-

¦         ¦         ¦РАД ИЗ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ        ¦ЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4 М      ¦3 М      ¦4,8 М ПРИ¦С ЦОКОЛЕМ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  ¦БЕЗ

¦         ¦         ¦         ¦         ¦ ШАГЕ    ¦ ПАНЕЛЕЙ                     ¦ЦОКОЛЯ

¦         ¦         ¦         ¦         ¦ СТОЛБОВ ¦----------------------------------------

¦         ¦         ¦         ¦         ¦ 2,4 М   ¦ИЗ СЕТКИ ¦ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ¦ИЗ СЕТКИ

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦                   ¦

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦----------------------------------------

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ВЫСОТОЙ ДО, М:

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦----------------------------------------

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦1,5      ¦1,6      ¦2        ¦1,2

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 7-24-1  ¦ 7-24-2  ¦ 7-24-3  ¦ 7-24-4  ¦ 7-24-5  ¦ 7-24-6  ¦ 7-24-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    115        91        75       280       226       226       175

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     39.7      36.98     34.64     44.15     44.15     44.15     20.55

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС      29.6      28        25.1      39.1      39.1      39.1      18.3

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        30.65     27.25     28.95     15.33     15.33     15.33      6.81

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ            (101-9070 ) М2                                      150                           100

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т           0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ      204-0005   Т                                                                       0.145

ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ ММ:

14

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9006 ) М3          0.78      0.45      0.56

КЛАССА В15

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9009 ) М3                                        3.46      3.46      3.46      1.23

КЛАССА В7,5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГ- ¦УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕ-

¦         ¦         ¦РАД ИЗ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ        ¦ЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4 М      ¦3 М      ¦4,8 М ПРИ¦С ЦОКОЛЕМ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  ¦БЕЗ

¦         ¦         ¦         ¦         ¦ ШАГЕ    ¦ ПАНЕЛЕЙ                     ¦ЦОКОЛЯ

¦         ¦         ¦         ¦         ¦ СТОЛБОВ ¦----------------------------------------

¦         ¦         ¦         ¦         ¦ 2,4 М   ¦ИЗ СЕТКИ ¦ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ¦ИЗ СЕТКИ

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦                   ¦

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦----------------------------------------

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ВЫСОТОЙ ДО, М:

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦----------------------------------------

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦1,5      ¦1,6      ¦2        ¦1,2

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 7-24-1  ¦ 7-24-2  ¦ 7-24-3  ¦ 7-24-4  ¦ 7-24-5  ¦ 7-24-6  ¦ 7-24-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ                    (403-9120 ) ШТ                   33.3      41.5      33.3      33.3      33.3      29.5

ПАНЕЛИ СЕТЧАТЫЕ                    (411-9161 ) М2                                                 97.2     143

ФУНДАМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ          (440-9020 ) ШТ         24.8      33.3      41.5

ПАНЕЛИ                             (440-9030 ) ШТ         24.8      33.3      20.7      33.3      33.3      33.3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.74      3.47      1.74      8.68     12.15     12.15      6.94

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.26      0.52      0.26      1.3       1.82      1.82      1.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        83        66        51       212       174       174       134

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       249.69    234.45    214.69    304.67    304.67    304.67    142.23

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        47.08     44.01     40.81     54.65     54.65     54.65     25.46

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.74      3.47      1.74      8.68     12.15     12.15      6.94

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       334.43    303.92    267.43    525.35    490.82    490.82    283.17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         1.41      1.41      1.41      1.41      1.41      1.41     41.87

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.1       0.1       0.1       0.1       0.1       0.1       1.8

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ    ¦УСТРОЙСТ-

¦         ¦         ¦                                                           ¦ВО ПЕСЧА-

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------¦НЫХ

¦         ¦         ¦БЕЗ ЦОКОЛЯ                                       ¦ИЗ КОЛЮ- ¦ПОДУШЕК

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------¦ЧЕЙ ПРО- ¦ТОЛЩИНОЙ

¦         ¦         ¦ИЗ СЕТКИ           ¦ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ          ¦ВОЛОКИ   ¦30 СМ

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------¦         ¦

¦         ¦         ¦ВЫСОТОЙ ДО, М:                                   ¦         ¦

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------¦         ¦

¦         ¦         ¦1,7      ¦2,2      ¦1,2      ¦1,7      ¦2,2      ¦         ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 7-24-8  ¦ 7-24-9  ¦ 7-24-10 ¦ 7-24-11 ¦ 7-24-12 ¦ 7-24-13 ¦ 7-24-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    201       223       135       142       149        97.9      44.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     21.11     21.67     22.95     23.51     24.07     13.75      7.86

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС      18.3      18.3      20.7      20.7      20.7      11.5

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         8.52     10.22      6.81      8.52     10.22      6.81     23.84

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ       101-0088   Т                                                             0.024

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 6

ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОДНООСНОВНАЯ     (101-0798 ) Т                                                             0.06

РИФЛЕНАЯ 2,8Х2,3ММ ОЦИНКОВАННАЯ

СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ            (101-9070 ) М2        150       200

БРЕВНА ДЛЯ ВЫРАБОТКИ                102-0011   М3                                                            0.52

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК

(ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ,

III СОРТА

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т           0.002     0.002     0.002     0.002     0.002     0.002

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ      204-0005   Т           0.152     0.159

ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ ММ:

14

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9009 ) М3          1.23      1.57      1.38      1.38      1.38      1.38

КЛАССА В7,5

СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ                    (403-9120 ) ШТ         29.5      29.5      33.3      33.3      33.3      33.3

ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАРКИ 55        (408-0105 ) М3                                                                      7.1

ПАНЕЛИ СЕТЧАТЫЕ                    (411-9161 ) М2                             97.2     143       189

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         6.94      6.94     10.42     10.42     10.42     19.1

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.04      1.04      1.56      1.56      1.56      2.87

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ    ¦УСТРОЙСТ-

¦         ¦         ¦                                                           ¦ВО ПЕСЧА-

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------¦НЫХ

¦         ¦         ¦БЕЗ ЦОКОЛЯ                                       ¦ИЗ КОЛЮ- ¦ПОДУШЕК

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------¦ЧЕЙ ПРО- ¦ТОЛЩИНОЙ

¦         ¦         ¦ИЗ СЕТКИ           ¦ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ          ¦ВОЛОКИ   ¦30 СМ

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------¦         ¦

¦         ¦         ¦ВЫСОТОЙ ДО, М:                                   ¦         ¦

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------¦         ¦

¦         ¦         ¦1,7      ¦2,2      ¦1,2      ¦1,7      ¦2,2      ¦         ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 7-24-8  ¦ 7-24-9  ¦ 7-24-10 ¦ 7-24-11 ¦ 7-24-12 ¦ 7-24-13 ¦ 7-24-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       153       169       106       111       116        70.9      27

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       143.94    145.64    159.99    161.7     163.4      91.91     23.84

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        25.98     26.49     28.54     29.06     29.57     16.76      7.15

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         6.94      6.94     10.42     10.42     10.42     19.1

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       303.88    321.58    276.41    283.12    289.82    181.91     50.84

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        43.82     45.77      1.41      1.41      1.41     43.3

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.88      1.96      0.1       0.1       0.1       6.07

ТАБЛИЦА 7-25

СОСТАВ РАБОТ: 01.РЫТЬЕ ЯМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ И СТОЛБЫ С ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКОЙ И ТРАМБОВАНИЕМ. 02.ЗАДЕЛКА СТОЛБОВ В

ФУНДАМЕНТАХ ИЛИ ЯМАХ БЕТОНОМ (ГРАФЫ 1,2,5,6,8). 03.УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК (ГРАФЫ 1,2,8).

04.УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД БЕТОННЫЕ СТОЛБЫ (ГРАФЫ 2,3,7,11). 05.УСТРОЙСТВО КИРПИЧНЫХ

ПОДКЛАДОК ПОД СТОЛБЫ (ГРАФЫ 1,2,4,8). 06.НАВЕСКА ВОРОТ И КАЛИТОК СО СВАРКОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100ШТ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТРОЙСТВО ВОРОТ РАСПАШНЫХ С УСТАНОВКОЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МЕТАЛЛИ-  ¦МЕТАЛЛИ-  ¦БЕТОННЫХ  ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЛБОВ

¦         ¦         ¦ЧЕСКИХ    ¦ЧЕСКИХ И  ¦СТОЛБОВ   ¦---------------------------------

¦         ¦         ¦СТОЛБОВ   ¦БЕТОННЫХ  ¦          ¦БЕЗ ФУНДА-¦С ФУНДА-  ¦С ФУНДА-

¦         ¦         ¦          ¦СТОЛБОВ   ¦          ¦МЕНТОВ    ¦МЕНТАМИ   ¦МЕНТАМИ И

¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦ЛОЖНЫМИ

¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦КАЛИТКАМИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  7-25-1  ¦  7-25-2  ¦  7-25-3  ¦  7-25-4  ¦  7-25-5  ¦  7-25-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч   1780       1260        853        959       1340       1510

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    127.6      234.51     296.65     227.96     391.96     420.99

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБО- 021141   М-ЧАС      88.3      149        212        196        322        329

ТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       119.21     259.38     256.76      96.94     212.22     279.03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ       101-0088   Т           0.16

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 6

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т           0.03       0.03       0.03       0.03       0.03       0.03

ПОЛОТНА ВОРОТ                      (201-9100 ) ШТ        200        200        200        200        200        200

ПОЛОТНА ЛОЖНЫХ КАЛИТОК             (201-9120 ) ШТ                                                               200

СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРНЫЕ       (201-9211 ) Т         200        100

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9006 ) М3                                                      5.41       5.41

КЛАССА В15

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9009 ) М3         29.1       17.3                  29.1

КЛАССА В7,5

СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ                    (403-9120 ) ШТ                   100        200

ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ  (408-0200 ) М3                     3          6

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 200

ФРАКЦИИ В ММ 10(15)-20(25)

ФУНДАМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ          (440-9020 ) ШТ                                                    200        200

ПАНЕЛИ                             (440-9030 ) ШТ                                         200        200        200

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        34.72      12.15      91.76      27.28

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ         5.21       1.82      13.76       4.09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ      1430        981        641        732       1000       1140

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       772.63    1361.98    1825.56    1547.34    2595.02    2713.63

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ       148.78     268.53     348.39     279.96     475.83     504.83

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        34.72      12.15      91.76      27.28

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      2237.35    2355.13    2558.32    2306.62    3595.02    3853.63

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       143.75      17.67      17.67      17.67      17.67      17.67

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ        11.33       1.99       1.99       1.99       1.99       1.99

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТРОЙСТВО КАЛИТОК                                     ¦УСТАНОВКА

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦ДОЛНИТЕЛЬНЫХ

¦         ¦         ¦С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ       ¦БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ  ¦БЕТОННЫХ

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦СТОЛБОВ

¦         ¦         ¦БЕТОННЫХ     ¦МЕТАЛЛИЧЕСКИХ¦МЕТАЛЛИЧЕСКИХ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОН- ¦

¦         ¦         ¦             ¦             ¦ОГРАДАХ И ОГ-¦НЫХ  ОГРАДАХ ¦

¦         ¦         ¦             ¦             ¦РАДАХ ИЗ     ¦СО СТОЛБАМИ  ¦

¦         ¦         ¦             ¦             ¦ПАНЕЛЕЙ      ¦             ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   7-25-7    ¦   7-25-8    ¦   7-25-9    ¦   7-25-10   ¦   7-25-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      531           785            71            89.1         395

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      205.69          6.17          2.25         39.5         112.75

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС       172                                        29.4          85.8

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         102.18         18.73          6.81         30.65         81.74

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т             0.02          0.02          0.02          0.03

ПОЛОТНА КАЛИТОК                    (201-9110 ) ШТ          100           100           100           100

СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРНЫЕ       (201-9211 ) Т                         100

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9009 ) М3                          5

КЛАССА В7,5

СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ                    (403-9120 ) ШТ          100

ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ  (408-0200 ) М3            3                                                       3

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 200

ФРАКЦИИ В ММ 10(15)-20(25)

ПАНЕЛИ                             (440-9030 ) ШТ                                                                  100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          45.14          3.47                                     45.14

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           6.77          0.52                                      6.77

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         394           638            50            61.3         297

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        1374.98         18.73          6.81        248.21        716.66

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         250.81          5.62          2.04         46.82        134.34

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          45.14          3.47                                     45.14

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        1814.12        660.2          56.81        309.51       1058.8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          11.78         11.78         11.78         17.67

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           1.33          1.33          1.33          1.99

12 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ

ТАБЛИЦА 7-26  УСИЛЕНИЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА КАРКАСОВ, СЕТОК И СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРЫ (ГРАФА 1). 02.УСТАНОВКА БОЛТОВ (ГРАФА 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т АРМАТУРЫ ИЛИ БОЛТОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКОЙ КАРКАСОВ СЕТОК И СТЕРЖ-¦СОЕДИНЕНИЕМ БОЛТАМИ

¦         ¦         ¦НЕВОЙ АРМАТУРЫ                    ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              7-26-1              ¦              7-26-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 52.7                              132

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.67                               0.56

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     2.04                               1.7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ      (101-0088 ) Т                                                          1

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 6

АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ            (204-9171 ) Т                       1

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    35.1                               98

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     2.04                               1.7

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.61                               0.51

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    37.14                              99.7

ТАБЛИЦА 7-27  ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ РИГЕЛЕЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 БЕТОНА В ДЕЛЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               7-27-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  128

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   33.51

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                     101.66

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9006 ) М3                                      102

КЛАССА В15

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      62.5

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       9.38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      98.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                     101.66

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                      30.5

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      62.5

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     262.46

ТАБЛИЦА 7-28  УКЛАДКА РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПЛОЩАДИ ПРОКЛАДОК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦30 ММ                             ¦50 ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              7-28-1              ¦              7-28-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 18                                 19.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  1.61                               2.69

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     4.87                               8.17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА      (610-1003 ) КГ                   2620                               4400

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    12                                 12.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     4.87                               8.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     1.46                               2.45

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    16.87                              20.87

ТАБЛИЦА 7-29  УСТРОЙСТВО АНТИСЕЙСМИЧЕСКИХ ШВОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СВЕРТЫВАНИЕ МАТОВ СО СВЯЗКОЙ ВЯЗАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКОЙ;УСТАНОВКОЙ В ШВЫ И ШТУКАТУРКОЙ С ДВУХ СТОРОН.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ШВА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               7-29-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   85.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.51

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       1.55

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ        (402-0041 ) М3                                        0.29

ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ

СОСТАВА 1:1:6

МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ                (610-4001 ) М3                                        3.2

ВЕРТИКАЛЬНО-СЛОИСТЫЕ ИЗ ПЛИТ

МЯГКИХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ

С ПОКРЫТИЕМ ИЗ РУБЕРОИДА МАРКИ 75

ГОСТ 23307-78 ТОЛЩИНОЙ 50 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       5.21

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                                       0.78

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      70.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       1.55

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.47

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       5.21

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      77.46

РАЗДЕЛ 02 СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ.

01 СТРОИТЕЛЬСТВО ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ.

ТАБЛИЦА 7-30

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА СТЫКУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.. 02.СВАРКА АРМАТУРЫ, ЗАКЛАДНЫХ И МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ..

03.ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ ПАНЕЛЕЙ В ПАЗАХ ДНИЩ И В ПЯТЕ. 04.УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ СТЫКОВ. 05.ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ

ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ БЕТОНОМ (ГРАФЫ 1-5). 06.ИНЪЕЦИРОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ РАСТВОРОМ (ГРАФЫ 6-10).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЗАМОНОЛИЧИВАЕМЫХ БЕТОНОМ ПЛОЩАДЬЮ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 6 М2      ¦ДО 9 М2      ¦ДО 12 М2     ¦ДО 15 М2     ¦БОЛЕЕ 15 М2

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   7-30-1    ¦   7-30-2    ¦   7-30-3    ¦   7-30-4    ¦   7-30-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     1271           752           600           496           449

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      328.83        184.78        169.72        145.51        125.3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБО- 021143   М-ЧАС         9.5           8.5           7.6

ТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 16 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ   021243   М-ЧАС        34.3          32.9          29.1

НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ   021244   М-ЧАС                                                  30.2          18.2

НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         864.6         434.92        403.48        349.77        324.88

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т             0.1           0.2           0.11          0.08          0.06

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т             0.27          0.25          0.18          0.15          0.12

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9018 ) М3           28            23.9          19.3          17.6          16.8

КЛАССА В22,5

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0008 ) М3            5             3             3             2.2           1.7

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 300

ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАРКИ 55        (408-0105 ) М3           20            12            11             9.2           8.3

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3          100           100           100           100           100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          65.6         381.92        251.72        220.72        181.04

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ           9.84         57.29         37.76         33.11         27.16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         934           577           457           376           345.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        1162.81        714.96        651.98        589.26        469.21

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ         315.79        183.8         168.31        143.89        120.94

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          65.6         381.92        251.72        220.72        181.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        2162.41       1673.88       1360.7        1185.98        995.65

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         248.98        293.8         191.51        152.72        119.82

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ          20.03         25.68         16.23         12.75          9.93

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИНЪЕЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ (ШПОНОЧНОГО ТИПА) ПЛОЩАДЬЮ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 6 М2      ¦ДО 9 М2      ¦ДО 12 М2     ¦ДО 15 М2     ¦БОЛЕЕ 15 М2

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   7-30-6    ¦   7-30-7    ¦   7-30-8    ¦   7-30-9    ¦   7-30-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      856.4         541.2         432.3         360           305.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      354.41        202.73        177.69        155.71        131.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021143     М-ЧАС         9.4           9.1           7.6

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 16 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС        33.2          34.7          29.3

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                                                  32.2          18.3

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         945.82        482.08        427.06        374.66        341.91

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т             0.1           0.16          0.11          0.09          0.06

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т             0.32          0.29          0.25          0.23          0.18

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9018 ) М3           16.3          15.4          10.8           8.3           7.5

КЛАССА В22,5

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0008 ) М3            8.2           5.4           4.4           3.7           3.3

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 300

ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАРКИ 55        (408-0105 ) М3           18.9          12            11             9             8

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3          100           100           100           100           100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         482.36        291.4         195.92        173.6         137.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          72.35         43.71         29.39         26.04         20.65

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         655.1         437.5         338.5         290.2         238.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        1236.48        778.77        676.75        630.01        487.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         338.61        201.03        175.65        153.94        126.18

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         482.36        291.4         195.92        173.6         137.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        2373.94       1507.67       1211.17       1093.81        863.17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                  РУБ         284.18          298.4         240.79        214.93        162.06

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          22.51         25            19.7          17.39         12.91

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ         ¦УСТАНОВКА ПА-

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦НЕЛЕЙ ПЕРЕГО-

¦         ¦         ¦С ОПОРНОЙ ПЯТОЙ ШПОНОЧНОГО И КЛИНОВИДНОГО ТИПА         ¦РОДОК (НЕНЕ-

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦СУЩИХ)

¦         ¦         ¦ПРИ ПЛОЩАДИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ ПАНЕЛИ, М2           ¦

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦ДО 9         ¦ДО 12        ¦ДО 15        ¦БОЛЕЕ 15     ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   7-30-11   ¦   7-30-12   ¦   7-30-13   ¦   7-30-14   ¦   7-30-15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      428           331           285           287           425

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      210.27        163.45        159.22        136.55        178.18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021143     М-ЧАС                                                                 7.4

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 16 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС        44                                                      28.7

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                      39.5          37            34.2

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         504.35        375.97        370.73        310.47        430.99

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т             0.13          0.07          0.06          0.04

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т             0.19          0.17          0.15          0.12

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9018 ) М3            0.6           0.7           0.7           0.9           8.9

КЛАССА В22,5

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0008 ) М3            4.7           3.9           3.7           3.1           4.2

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 300

ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАРКИ 55        (408-0105 ) М3            3.7           3             3             3.1          22.7

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3          100           100           100           100           100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         207.08        138.88        121.52         88.04        287.68

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ          31.06         20.83         18.23         13.21         43.15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         344           259           256           223           523

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         767.47        689.21        664.14        581.68        675.14

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         208.07        163.75        158.95        137.26        175.79

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         207.08        138.88        121.52         88.04        287.68

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        1318.55       1087.09       1041.66        892.72       1485.82

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         210.33        160.91        140.94        108.04

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ          18.05         13.08         11.42          8.61

ТАБЛИЦА 7-31

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ(ГРАФЫ 1,2,7,8). 02.ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА СТЫКУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ГРАФЫ 3-6).

03.СВАРКА АРМАТУРЫ И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 04.ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ СТЫКОВ БЕТОНОМ ИЛИ ЗАДЕЛКА РАСТВОРОМ.

05.ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ЛОТКОВ (ГРАФЫ 7,8).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ   ¦УСТАНОВКА ЛОТКОВ

¦         ¦         ¦ДИАМЕТРОМ                        ¦----------------------------------

¦         ¦         ¦---------------------------------¦В СООРУЖЕНИЯХ

¦         ¦         ¦ДО 1000 ММ      ¦БОЛЕЕ 1000 ММ   ¦----------------------------------

¦         ¦         ¦                ¦                ¦УГЛОВЫХ

¦         ¦         ¦                ¦                ¦----------------------------------

¦         ¦         ¦                ¦                ¦СЕЧЕНИЕМ

¦         ¦         ¦                ¦                ¦----------------------------------

¦         ¦         ¦                ¦                ¦ДО 0,2 М2       ¦БОЛЕЕ 0,2 М2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     7-31-1     ¦     7-31-2     ¦     7-31-3     ¦     7-31-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       493.3            299.8           2991             2216

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       237.15           176.35           536.77           370.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБО- 021143   М-ЧАС         27               13.5             29.3             23.9

ТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 16 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ   021243   М-ЧАС         98.3             51              106.7             86.6

НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          339.29           339.29          1215.68           787.31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т                                                0.72             0.45

СЕТКА АРМАТУРНАЯ                   (101-9086 ) Т                                                0.58             0.35

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0053   М3                                               8.76             7.04

ШИРИНОЙ 75-150 ММ,ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0057   М3                                              13.62            10.94

ШИРИНОЙ 75-150 ММ,ТОЛЩИНОЙ

32,40 ММ, III СОРТА

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9018 ) М3                                              21.4             18.6

КЛАССА В22,5

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0004 ) М3             1.8              1.7              0.58             0.53

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100

ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАРКИ 55        (408-0105 ) М3                                               9.9              7.3

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3           100              100              100              100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           39.68            29.76           747.72           522.04

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ            5.95             4.46           112.16            78.31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          361.3            223.8           2294             1676

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1191.72           776.57          2140.89          1539.4

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ          263.16           184.86           539.84           378.49

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           39.68            29.76           747.72           522.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1592.7           1030.13          5182.61          3737.44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                           2671.8           2070.85

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                                            285.52           220.86

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА ЛОТКОВ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В СООРУЖЕНИЯХ                    ¦МЕЖДУ СООРУЖЕНИЯМИ

¦         ¦         ¦---------------------------------¦

¦         ¦         ¦ПРЯМОУГОЛЬНЫХ                    ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СЕЧЕНИЕМ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 0,2 М2       ¦БОЛЕЕ 0,2 М2    ¦ДО 0,5 М2       ¦БОЛЕЕ 0,5 М2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     7-31-5     ¦     7-31-6     ¦     7-31-7     ¦     7-31-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       806              426              833              658

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       227.52           123.46           160.14           129.25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021143     М-ЧАС         18.3              9.2             25               19

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 16 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС         66.7             33.5             98               77

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          432.3            244.97           112.66           100.87

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т              0.03

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0053   М3             1.48             0.86

ШИРИНОЙ 75-150 ММ,ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0057   М3             2.29             1.33

ШИРИНОЙ 75-150 ММ,ТОЛЩИНОЙ

32,40 ММ, III СОРТА

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9018 ) М3             1.8                               1.01             1

КЛАССА В22,5

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0004 ) М3             0.39             0.54             2.1              1.8

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100

ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАРКИ 55        (408-0105 ) М3             1.9              1.5

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3           100              100              100              100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          308.76           260.4            152.52           147.56

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           46.31            39.06            22.88            22.13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          599.3            323              622              496

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1010.51           535.46           943.7            747.53

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          239.15           128.49           192.22           153.91

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          308.76           260.4            152.52           147.56

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1918.57          1118.86          1718.22          1391.09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          396.29           219.94

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           42.03            23.26

02 КОНСТРУКЦИИ СЕКЦИОННЫХ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ ГРАДИРЕН

ТАБЛИЦА 7-32

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ СТЫКОВ БЕТОНОМ. 02.ПОДЛИВКА ИЗ БЕТОНА (ГРАФА 3). 03.УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

(ГРАФЫ 4,5,8). 04.СВАРКА ЗАКЛАДНЫХ И МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 05.СНЯТИЕ ВРЕМЕННЫХ МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ГРАФА 5).

06.ОБЕТОНИРОВАНИЕ ОПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ГРАФА 5).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА КОЛОНН                                  ¦УКЛАДКА БАЛОК

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ                   ¦В СТАЛЬНОЙ      ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------¦ОБОЙМЕ          ¦

¦         ¦         ¦В СТАКАНЫ ФУНДА-¦НА НИЖЕСТОЯЩИЕ  ¦----------------¦

¦         ¦         ¦МЕНТОВ          ¦КОЛОННЫ         ¦НА ФУНДАМЕНТЫ   ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     7-32-1     ¦     7-32-2     ¦     7-32-3     ¦     7-32-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       434              366              441              209

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        83.07           101.55            99.67            30.26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС         63.2             76.5             81.1             17.3

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           60.26            75.98            56.33            39.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ       101-0088   Т                                                                 0.031

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 6

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э50       101-1517   Т                               0.07                              0.01

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т                                                                 0.009

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9007 ) М3             4.06                              1.15             0.43

КЛАССА В25

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ           100              100              100              100

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          333              286              355              168

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          561.44           682.63           699.45           176.49

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           99.61           121.48           121.52            34.11

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          894.44           968.63          1054.45           344.49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                            44.17                             37.08

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                             4.8                               2.95

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ ¦УСТАНОВКА КАПИТЕЛЕЙ СТЕН         ¦УКЛАДКА ПЛИТ

¦         ¦         ¦                ¦---------------------------------¦ПОКРЫТИЯ

¦         ¦         ¦                ¦ВОДОСБОРНОГО    ¦КАРКАСА ГРАДИРЕН¦

¦         ¦         ¦                ¦БАССЕЙНА        ¦                ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     7-32-5     ¦     7-32-6     ¦     7-32-7     ¦     7-32-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       458              408              789              184

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        47.76            95.93           133.64            33.14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС         26.6             64.4             76.2             16.3

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           64.19            95.63           174.23            51.09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ       101-0088   Т                                                                 0.64

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 6

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э50       101-1517   Т              0.04                              0.03

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т              0.874                                              0.186

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ      204-0025   Т              0.107

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III,

ДИАМЕТРОМ, ММ: 20-22

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9007 ) М3             4.32            15               17.2              1.01

КЛАССА В25

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ           100              100              100              100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            7.44                             52.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.12                              7.81

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          364              318              611              141

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          275.13           606.32           778.5            180.35

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           53.57           111.77           150.57            36.36

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            7.44                             52.08

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          646.57           924.32          1441.58           321.35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          672.32                             18.93           635.26

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           47.34                              2.05            46.61

РАЗДЕЛ 03 СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

ТАБЛИЦА 7-33

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКРУПНИТЕЛЬНАЯ СБОРКА (ГРАФЫ 3,4). 02.УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ (ГРАФЫ 3,4,5,6). 03.СВАРКА СТЫКОВ(ГРАФЫ 3,5).

04.ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ СТЫКОВ И ШВОВ. 05.УСТРОЙСТВО ВОДООТБОЙНОГО ЭКРАНА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА (ГРАФЫ 2,4).

06.УСТРОЙСТВО РАЗЖЕЛОБКИ (ГРАФА 9).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СБОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МОНТАЖ СТЕН СИЛОСОВ ИЗ БЛОКОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОБЪЕМНЫХ С   ¦ОБЪЕМНЫХ С   ¦КРИВОЛИНЕЙНЫХ¦ПОЛИГОНАЛЬНЫХ¦КРИВОЛИНЕЙНЫХ

¦         ¦         ¦БОЛТОВЫМ     ¦БЕЗБОЛТОВЫМ  ¦ ДИАМЕТРОМ   ¦             ¦ ДИАМЕТРОМ

¦         ¦         ¦СОЕДИНЕНИЕМ  ¦СОЕДИНЕНИЕМ  ¦ 6 М         ¦             ¦ 18 М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   7-33-1    ¦   7-33-2    ¦   7-33-3    ¦   7-33-4    ¦   7-33-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      434           405           620           436          1042

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      126.91        128.77        215.35        184.69        172.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС        17.6          17.8          76            56.6          17.6

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

КРАН БАШЕННЫЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ     700053     М-ЧАС        33.3          34.1          56            36.1          73

ЭЛЕВАТОРОВ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА КРЮКА

БОЛЕЕ 40 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         230.56        233.18        252.83        279.03        247.59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВОДООТБОЙНЫЙ ЭКРАН ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА  (101-9441 ) КГ                          2.96

ТОЛЩИНОЙ 1,2 ММ

ВОДООТБОЙНЫЙ ЭКРАН ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА  (101-9442 ) КГ                                                      4.01

ТОЛЩИНОЙ 1,6 ММ

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0029 ) М3            0.29          0.31          0.1           0.03          0.08

ШИРИНОЙ 75-150 ММ,ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ,III СОРТА

БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,  (102-0042 ) М3                                        0.15          0.15          0.16

ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ

И БОЛЕЕ, IV СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0056   М3            0.57          0.6           3.08          0.11          0.31

ШИРИНОЙ 75-150 ММ,ТОЛЩИНОЙ

32,40 ММ, II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0060   М3                                        1.02          0.34          0.42

ШИРИНОЙ 75-150 ММ,ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, II СОРТА

ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0081   М3            0.24          0.24

ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ,

III СОРТА

ЛЕСТНИЦЫ ШАХТНЫЕ                    201-0727   Т             0.05          0.05          0.06          0.04          0.47

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0755   Т             0.86          0.91          2.38          1.75          1.78

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ ДО 0.1 Т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МОНТАЖ СТЕН СИЛОСОВ ИЗ БЛОКОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОБЪЕМНЫХ С   ¦ОБЪЕМНЫХ С   ¦КРИВОЛИНЕЙНЫХ¦ПОЛИГОНАЛЬНЫХ¦КРИВОЛИНЕЙНЫХ

¦         ¦         ¦БОЛТОВЫМ     ¦БЕЗБОЛТОВЫМ  ¦ ДИАМЕТРОМ   ¦             ¦ ДИАМЕТРОМ

¦         ¦         ¦СОЕДИНЕНИЕМ  ¦СОЕДИНЕНИЕМ  ¦ 6 М         ¦             ¦ 18 М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   7-33-1    ¦   7-33-2    ¦   7-33-3    ¦   7-33-4    ¦   7-33-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т             0.77          0.36          1.96          0.89          0.15

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

БЕТОН КЛАССА В15                   (401-9060 ) М3                                       18.2                         2.29

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0006 ) М3                          6.8                        12.2           1.69

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 200

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0008 ) М3            7.3                         4.85

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 300

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3          100           100           100           100           100

ПЛАСТИНЫ 4 СОРТА                    610-2001   М3            1.32          1.32

ЩИТЫ НАСТИЛА                        620-2004   М2            8.9           9.3          15.6          13.1          25.7

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          18.48         17.98         68.08         16.74         88.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           2.77          2.7          10.21          2.51         13.21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         321           300           467           325           799

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        1276.55       1302.65       2355.23       1690.62       2385.33

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         128           129.9         234.17        195.51        176.38

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          18.48         17.98         68.08         16.74         88.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        1616.03       1620.63       2890.31       2032.36       3272.37

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        1367.6        1118.57       3626.21       1955.76       1882.68

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         111.58         94.43        281.66        150.08        156.1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МОНТАЖ СТЕН БУН-¦УСТАНОВКА ВОРОН-¦УСТАНОВКА КОЛОНН¦УСТАНОВКА НАК-

¦         ¦         ¦КЕРОВ МЕЛЬНИЦ   ¦КИ  С ДОБОРНЫМИ ¦ПОДСИЛОСНОГО    ¦ЛОННОГО ДНИЩА

¦         ¦         ¦                ¦(КАРНИЗНЫМИ ЭЛЕ-¦ЭТАЖА           ¦

¦         ¦         ¦                ¦МЕНТАМИ)        ¦                ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     7-33-6     ¦     7-33-7     ¦     7-33-8     ¦     7-33-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       581              660              477              538

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       137.91           123.61           128.19            76.19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС         18.5             17.6

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

КРАН БАШЕННЫЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ     700053     М-ЧАС         33.9             20.5             66               14

ЭЛЕВАТОРОВ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА КРЮКА

БОЛЕЕ 40 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          259.38           259.38           188.64           188.64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0029 ) М3             0.53

ШИРИНОЙ 75-150 ММ,ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ,III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0056   М3             1.1              0.04

ШИРИНОЙ 75-150 ММ,ТОЛЩИНОЙ

32,40 ММ, II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0060   М3             0.05

ШИРИНОЙ 75-150 ММ,ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, II СОРТА

ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0081   М3             0.24             0.24             0.94

ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ,

III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДУБОВЫЕ ДЛИНОЙ      (102-9094 ) М3                                               0.59

2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 35 ММ И БОЛЕЕ,

1 СОРТА

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0755   Т              1.59             0.22

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ ДО 0.1 Т

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т              2.09             0.11

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

БЕТОН КЛАССА В15                   (401-9060 ) М3             0.44             0.41                              2.5

БЕТОН КЛАССА В20                   (401-9061 ) М3                                               6.9

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0006 ) М3             7.1                                                6.5

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 200

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0008 ) М3                              3.24

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 300

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МОНТАЖ СТЕН БУН-¦УСТАНОВКА ВОРОН-¦УСТАНОВКА КОЛОНН¦УСТАНОВКА НАК-

¦         ¦         ¦КЕРОВ МЕЛЬНИЦ   ¦КИ  С ДОБОРНЫМИ ¦ПОДСИЛОСНОГО    ¦ЛОННОГО ДНИЩА

¦         ¦         ¦                ¦(КАРНИЗНЫМИ ЭЛЕ-¦ЭТАЖА           ¦

¦         ¦         ¦                ¦МЕНТАМИ)        ¦                ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     7-33-6     ¦     7-33-7     ¦     7-33-8     ¦     7-33-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3           100              100              100              100

ПЛАСТИНЫ 4 СОРТА                    610-2001   М3             1.32             1.32

ЩИТЫ НАСТИЛА                        620-2004   М2            15.9              6.9

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           20.46            12.65             4.67             0.09

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            3.07             1.9              0.7              0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          448              472              361              450

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1328.53           953.37          2003.64           573.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          138.44           122.69           128.53            71.85

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           20.46            12.65             4.67             0.09

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1796.99          1438.02          2369.31          1023.73

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         2862.68           357.83            64.3

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          223.17            35.8              8.53

РАЗДЕЛ 04 ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

01 КОНСТРУКЦИИ КОНДЕНСАЦИОННЫХ И ЗОЛЬНЫХ ПОЛОВ

ТАБЛИЦА 7-34  УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИЙ КОНДЕНСАЦИОННЫХ И ЗОЛЬНЫХ ПОЛОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ВЫРАВНИВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ. 02.ВЫРАВНИВАНИЕ И ПОДЛИВКА ДНА СТАКАНА (ГРАФЫ 1-8). 03.ОБРАБОТКА

БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И АРМАТУРНЫХ ВЫПУСКОВ В СТЫКАХ. 04.УСТАНОВКА И СВАРКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

05.УСТАНОВКА АРМАТУРЫ В СТЫКАХ. 06.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ОПАЛУБКИ. 07.ЗАДЕЛКА СТЫКОВ И ШВОВ БЕТОНОМ И

РАСТВОРОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАШИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ В ЗДАНИЯХ С                        ¦БУНКЕРНО-ДЕА-

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦ЭРАТОРНОГО

¦         ¦         ¦ПОДВАЛАМИ                  ¦ПОЛУПОДВАЛАМИ              ¦ОТДЕЛЕНИЯ В

¦         ¦         ¦                           ¦                           ¦ЗДАНИЯХ С

¦         ¦         ¦                           ¦                           ¦--------------

¦         ¦         ¦                           ¦                           ¦ПОДВАЛАМИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦И ГРУНТАХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МОКРЫХ       ¦СУХИХ        ¦МОКРЫХ       ¦СУХИХ        ¦МОКРЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   7-34-1    ¦   7-34-2    ¦   7-34-3    ¦   7-34-4    ¦   7-34-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      328           344           343           365           283

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       62.68         71.59         70.19         71.28         65.19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС         1.3           2.1           1.3           2             2.5

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС        35.9          46.6          35.2          45.1          30.3

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          77.29         69.43        102.18         73.36         98.25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т             0.06          0.03          0.06          0.03          0.05

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т             0.07          0.11          0.48          0.74          0.05

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО     (201-9009 ) Т             0.31          0.48

ПРОФИЛЯ

ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ      204-0023   Т             0.68                        0.68                        0.88

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА

А-III, ДИАМЕТРОМ, ММ: 14

ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ      204-0025   Т                           0.07                        0.08

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА

А-III, ДИАМЕТРОМ, ММ: 20-22

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9006 ) М3            9.11          3.24          9.67          4.16         10.1

КЛАССА В15

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0002 ) М3                                                      2.29

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 50

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0004 ) М3            0.81          1.34          1.11                        0.98

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАШИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ В ЗДАНИЯХ С                        ¦БУНКЕРНО-ДЕА-

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦ЭРАТОРНОГО

¦         ¦         ¦ПОДВАЛАМИ                  ¦ПОЛУПОДВАЛАМИ              ¦ОТДЕЛЕНИЯ В

¦         ¦         ¦                           ¦                           ¦ЗДАНИЯХ С

¦         ¦         ¦                           ¦                           ¦--------------

¦         ¦         ¦                           ¦                           ¦ПОДВАЛАМИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦И ГРУНТАХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МОКРЫХ       ¦СУХИХ        ¦МОКРЫХ       ¦СУХИХ        ¦МОКРЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   7-34-1    ¦   7-34-2    ¦   7-34-3    ¦   7-34-4    ¦   7-34-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3          100           100           100           100           100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          29.76         38.44         31            42.16         27.28

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           4.46          5.77          4.65          6.32          4.09

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         255           263           268           281           227

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         301.59        363.64        322.3         357.86        297.94

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          71.16         83.63         77.72         82.75         71.77

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          29.76         38.44         31            42.16         27.28

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         586.35        665.08        621.3         681.02        552.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         298.14        115.9         586.78        562.39        340.97

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          15.41          8.27         35.75         39.63         16.1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БУНКЕРНО-ДЕАЭРАТОРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ В       ¦КОТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С

¦         ¦         ¦ЗДАНИЯХ С                                ¦----------------------------

¦         ¦         ¦-----------------------------------------¦ПОДВАЛАМИ    ¦ПОЛУПОДВАЛАМИ

¦         ¦         ¦ПОДВАЛАМИ    ¦ПОЛУПОДВАЛАМИ              ¦             ¦

¦         ¦         ¦-----------------------------------------¦             ¦

¦         ¦         ¦И ГРУНТАХ                                ¦             ¦

¦         ¦         ¦-----------------------------------------¦             ¦

¦         ¦         ¦СУХИХ        ¦МОКРЫХ       ¦СУХИХ        ¦             ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   7-34-6    ¦   7-34-7    ¦   7-34-8    ¦   7-34-9    ¦   7-34-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      268           287           279           278           305

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       63.53         60.49         56.67         71.48         96.86

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС         4.2                                       4.8          27

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС        38.6          29.4          36.8          42.9          48.7

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                                                   3.05

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          62.88         94.32         60.26         62.88         64.19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т                                                       0.0071

МАССОЙ, КГ 1,8

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т             0.01          0.04          0.01          0.01          0.01

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т             0.08          0.16          0.25          0.03          0.38

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ      204-0023   Т                           0.7                         0.05

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА

А-III, ДИАМЕТРОМ, ММ: 14

ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ      204-0025   Т             0.02                        0.05

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА

А-III, ДИАМЕТРОМ, ММ: 20-22

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9006 ) М3            3.1          10.2           4.39                        0.46

КЛАССА В15

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9007 ) М3                                                      0.86

КЛАССА В25

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0004 ) М3            2             0.92          1.87

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0005 ) М3                                                      1.89          1.54

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 150

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БУНКЕРНО-ДЕАЭРАТОРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ В       ¦КОТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С

¦         ¦         ¦ЗДАНИЯХ С                                ¦----------------------------

¦         ¦         ¦-----------------------------------------¦ПОДВАЛАМИ    ¦ПОЛУПОДВАЛАМИ

¦         ¦         ¦ПОДВАЛАМИ    ¦ПОЛУПОДВАЛАМИ              ¦             ¦

¦         ¦         ¦-----------------------------------------¦             ¦

¦         ¦         ¦И ГРУНТАХ                                ¦             ¦

¦         ¦         ¦-----------------------------------------¦             ¦

¦         ¦         ¦СУХИХ        ¦МОКРЫХ       ¦СУХИХ        ¦             ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   7-34-6    ¦   7-34-7    ¦   7-34-8    ¦   7-34-9    ¦   7-34-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3          100           100           100           100           100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          29.76         29.76         38.44         76.88         21.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           4.46          4.46          5.77         11.53          3.16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         202           224           211           206           221

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         324.79        270.13        280.32        379.13        555.22

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          74.03         66.23         65.55         84.27        116.64

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          29.76         29.76         38.44         76.88         21.08

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         556.55        523.89        529.76        662.01        797.3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          68.15        356           196.74         46.28        273.41

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           4.86         18.79         13.65          3.1          19.51

02 КОЛОННЫ

ТАБЛИЦА 7-35  СБОРКА И УСТАНОВКА КОЛОНН

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДАЧА ЭЛЕМЕНТОВ НА УКРУПНИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ. 02.УКРУПНИТЕЛЬНАЯ СБОРКА. 03.УСТАНОВКА И СВАРКА

МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 04.УСТАНОВКА АРМАТУРЫ В СТЫКАХ. 05.СВАРКА АРМАТУРЫ ВАННЫМ СПОСОБОМ. 06.УСТАНОВКА И

СНЯТИЕ ОПАЛУБКИ. 07.ЗАДЕЛКА СТЫКОВ БЕТОНОМ. 08.ТРАНСПОРТИРОВКА КОНСТРУКЦИЙ ОТ УКРУПНИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

В ЗОНУ МОНТАЖА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ МАССЕ БЛОКА

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦50-65 Т      ¦80-120 Т     ¦125-150 Т    ¦155-175 Т    ¦БОЛЕЕ 175 Т

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   7-35-1    ¦   7-35-2    ¦   7-35-3    ¦   7-35-4    ¦   7-35-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      561           579           718           695           682

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      136.41        152.86        156.86        151.62        153.95

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020430     М-ЧАС        29            41            35.6          34.9          35.7

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 50 Т

КРАНЫ СТРЕЛОВЫЕ НА РЕЛЬСОВОМ ХОДУ   021801     М-ЧАС        37.2          40.4          41.7          42.7          42.1

50-100 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         168.99        154.58        187.33        171.61        176.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т             0.156         0.179         0.308         0.249         0.289

МАССОЙ, КГ 1,8

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э50       101-1517   Т             0.24          0.24          0.36          0.39          0.34

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т             1.42          1.49          1.21          2.07          1.2

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ      204-0005   Т                           0.13

ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ ММ:

14

СЕТКА АРМАТУРНАЯ                   (101-9086 ) Т             0.29                        0.21          0.21          0.17

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В40           (401-9015 ) М3            3.29          1.69          2.63          2.5           2.29

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3          100           100           100           100           100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          74.4          73.16        107.88         95.48         95.48

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ          11.16         10.97         16.18         14.32         14.32

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         495           515           654           632           625

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        2134.37       2404.04       2427.87       2447.08       2435.96

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         174.8         200.72        201.68        197.24        199.43

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          74.4          73.16        107.88         95.48         95.48

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        2703.77       2992.2        3189.75       3174.56       3156.44

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        1229.59       1326.71       1233.92       1828.62       1204.71

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ          94.73        100.88        100.2         141.94         97.38

03 РИГЕЛИ, БАЛКИ, РАСПОРКИ

ТАБЛИЦА 7-36

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ОПАЛУБКИ. 02.УСТАНОВКА И СВАРКА АРМАТУРЫ В СТЫКАХ ВАННЫМ СПОСОБОМ НА СТАЛЬНЫХ

ПОДКЛАДКАХ (ГРАФЫ 1,2,4). 03.УСТАНОВКА АРМАТУРЫ В ШВАХ (ГРАФА 3). 04.ЗАДЕЛКА СТЫКОВ И ШВОВ БЕТОНОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РИГЕЛЕЙ                          ¦БАЛОК           ¦РАСПОРОК

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 20 Т         ¦БОЛЕЕ 20 Т      ¦ДО 7 Т          ¦ДО 8 Т

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     7-36-1     ¦     7-36-2     ¦     7-36-3     ¦     7-36-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       657              507              360              509

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        84.38            70.63            42.34            98.21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ СТРЕЛОВЫЕ НА РЕЛЬСОВОМ ХОДУ   021801     М-ЧАС         20.9             20.1             24.2             55.89

50-100 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          192.57           153.27            55.02           128.38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т              0.692            0.479                             0.3

МАССОЙ, КГ 1,8

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э50       101-1517   Т              0.53             0.37                              0.34

ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ      204-0027   Т              0.36             0.22

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА

А-III, ДИАМЕТРОМ, ММ: 32-40

АРМАТУРА - СЕТКИ А1 12-14 ММ       (204-9086 ) Т                                                0.2

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30           (401-9016 ) М3             5.72             5.5                               2.65

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9017 ) М3                                              11.14

КЛАССА В12,5

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3           100              100              100              100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           44.64            44.64            60.76            43.4

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            6.7              6.7              9.11             6.51

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          632              460              269              452

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1099.63          1025.61          1105.3           2554.01

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           93.93            80.75            58.38           135.2

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           44.64            44.64            60.76            43.4

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1776.27          1530.25          1435.06          3049.41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          783.31           536.01                            365.44

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           75.4             52.06                             38.41

04 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ

ТАБЛИЦА 7-37  УКЛАДКА ПЛИТ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И СВАРКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 02.УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ И АРМАТУРЫ В ШВАХ (ГРАФА 1).

03.ЗАДЕЛКА ШВОВ БЕТОНОМ И РАСТВОРОМ. 04.ПРОКЛАДКА ГЕРМИТА В ШВАХ (ГРАФА 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЕРЕКРЫТИЙ                        ¦ПОКРЫТИЙ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              7-37-1              ¦              7-37-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                154                                213

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 30.17                              41.24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ СТРЕЛОВЫЕ НА РЕЛЬСОВОМ ХОДУ   021801     М-ЧАС                  11.6                               23.1

50-100 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                    56.33                              55.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т                                                          0.01

ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ 30 ММ     (101-9891 ) 100М                                                       5.7

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т                       0.08                               0.04

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

АРМАТУРА - СЕТКИ А1 12-14 ММ       (204-9086 ) Т                       0.24

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9006 ) М3                                                         0.71

КЛАССА В15

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9017 ) М3                      7.1

КЛАССА В12,5

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0004 ) М3                      1.52

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0006 ) М3                                                         4.88

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 200

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3                    100                                100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    25.67

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     3.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   114                                161

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                   559.77                            1057.56

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    36.97                              56.47

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    25.67

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   699.44                            1218.56

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                    56.32                              34.05

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     3.97                               2.64

05 ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ

ТАБЛИЦА 7-38  УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И СВАРКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 02.ЗАЛИВКА ШВОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НАРУЖНЫХ                          ¦ВНУТРЕННИХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              7-38-1              ¦              7-38-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 53                                 79.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 14.29                              21.54

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ СТРЕЛОВЫЕ НА РЕЛЬСОВОМ ХОДУ   021801     М-ЧАС                   8.8                               15.8

50-100 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                    16.64                              17.42

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т                       0.01                               0.01

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т                       0.02                               0.07

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0002 ) М3                                                         0.12

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 50

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0004 ) М3                      0.16

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3                    100                                100

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    38.1                               63.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                   398.56                             703.14

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    20.21                              32.56

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   436.66                             766.44

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                    19.97                              55.17

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     1.65                               4.13

06 ЛЕСТНИЦЫ, БУНКЕРА И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ТАБЛИЦА 7-39  СБОРКА И УСТАНОВКА ЛЕСТНИЦ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДАЧА ЭЛЕМЕНТОВ НА УКРУПНИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ. 02.УСТАНОВКА И СВАРКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 04.УСТАНОВКА

И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ. 05.БЕТОНИРОВАНИЕ СТЫКОВ. 06.ЗАДЕЛКА ШВОВ РАСТВОРОМ. 07.ТРАНСПОРТИРОВКА

КОНСТРУКЦИЙ ОТ УКРУПНИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ В ЗОНУ МОНТАЖА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               7-39-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  650

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                  128.86

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020430     М-ЧАС                                     9.6

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 50 Т

КРАНЫ СТРЕЛОВЫЕ НА РЕЛЬСОВОМ ХОДУ   021801     М-ЧАС                                    63.5

50-100 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                     154.58

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т                                         0.24

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т                                         1.77

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9007 ) М3                                        2.77

КЛАССА В25

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0004 ) М3                                        0.37

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3                                      100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                     100.44

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      15.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     549

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                    3026.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                     176.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                     100.44

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                    3676.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                    1387.44

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                     103.73

ТАБЛИЦА 7-40  УСТАНОВКА БУНКЕРОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДАЧА ЭЛЕМЕНТОВ НА УКРУПНИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ. 02.УКРУПНИТЕЛЬНАЯ СБОРКА. 03.УСТАНОВКА АРМАТУРЫ В

СТЫКАХ. 04.УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ. 05.БЕТОНИРОВАНИЕ СТЫКОВ. 06.УСТАНОВКА И СВАРКА МОНТАЖНЫХ

ИЗДЕЛИЙ. 07.ЗАДЕЛКА СТЫКОВ. 08.ЗАТИРКА ШВОВ. 09.ТРАНСПОРТИРОВКА КОНСТРУКЦИЙ ОТ УКРУПНИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

В ЗОНУ МОНТАЖА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОДИНОЧНЫХ ИЗ 2-Х ПАНЕЛЕЙ С ДВУМЯ  ¦СПАРЕННЫХ ИЗ ДВУХ ПАНЕЛЕЙ

¦         ¦         ¦ВСТАВКАМИ                         ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              7-40-1              ¦              7-40-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                965                                777

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                189.95                             170.72

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020430     М-ЧАС                  63                                 46.8

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 50 Т

КРАНЫ СТРЕЛОВЫЕ НА РЕЛЬСОВОМ ХОДУ   021801     М-ЧАС                  41.9                               48.7

50-100 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                   162.44                             157.2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т                       0.06                               0.05

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т                       0.26                               0.28

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ      204-0005   Т                       0.48                               0.28

ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ ММ:

14

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9007 ) М3                      6.33                               4.07

КЛАССА В25

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0004 ) М3                      1.74                               1.68

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3                    100                                100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                   122.76                              76.88

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                    18.41                              11.53

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   774                                620

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                  2743.2                             2837.06

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                   251                                227.82

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                   122.76                              76.88

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                  3639.96                            3533.94

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                   352.3                              304.69

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                    22.5                               20.49

ТАБЛИЦА 7-41  МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДАЧА ЭЛЕМЕНТОВ НА УКРУПНИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ. 02.УКРУПНИТЕЛЬНАЯ СБОРКА. 03.УСТАНОВКА И СВАРКА

АРМАТУРЫ В СТЫКАХ И ШВАХ. 04.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ОПАЛУБКИ. 05.ЗАДЕЛКА СТЫКОВ И ШВОВ БЕТОНОМ И РАСТВОРОМ.

06.ТРАНСПОРТИРОВКА КОНСТРУКЦИЙ ОТ УКРУПНИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ В ЗОНУ МОНТАЖА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КОЛОННЫ, БАЛКИ И ЩИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               7-41-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  286

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   56.18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020430     М-ЧАС                                     3.6

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 50 Т

КРАНЫ СТРЕЛОВЫЕ НА РЕЛЬСОВОМ ХОДУ   021801     М-ЧАС                                    24

50-100 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                      81.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т                                         0.01

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т                                         0.18

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

АРМАТУРА - СЕТКИ А1 12-14 ММ       (204-9086 ) Т                                         0.35

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9017 ) М3                                        4.93

КЛАССА В12,5

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0004 ) М3                                        0.16

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3                                      100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      50.84

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       7.63

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     216

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                    1166.38

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                      73.31

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      50.84

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                    1433.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                     132.61

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       9.59

РАЗДЕЛ 05 ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

01 БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ

ТАБЛИЦА 7-42  УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАПОЛНЕНИЕ БЕТОНОМ ВЕРТИКАЛЬНЫХ КАНАЛОВ. 02.ПРОМАЗКА РАСТВОРОМ ВЕРТИКАЛЬНЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ

ШВОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ В Т

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 0,5          ¦ДО 1            ¦ДО 1,5          ¦БОЛЕЕ 1,5

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     7-42-1     ¦     7-42-2     ¦     7-42-3     ¦     7-42-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        47.6             66.8             93.7            118

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        23.71            33.75            55.42            91.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС         13.3             18.2             26.7             31.5

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           31.57            47.16            87.12           180.78

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9017 ) М3             0.41             0.71             0.47             0.71

КЛАССА В12,5

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0004 ) М3             1.2              1.65             2.95             4.17

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ           100              100              100              100

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           33.9             47.5             68.4             86.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          111.1            156              246.79           369.15

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           26.63            37.63            60.58            94.87

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          145              203.5            315.19           456.05

02 КОЛОННЫ

ТАБЛИЦА 7-43  УСТАНОВКА КОЛОНН

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАКРЕПЛЕНИЕ КОЛОНН СТАЛЬНЫМИ КЛИНЬЯМИ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ИХ ВЫТАСКИВАНИЕМ (ГРАФЫ 1-3).

02.ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ КОЛОНН В СТАКАНАХ ФУНДАМЕНТОВ (ГРАФЫ 1-3). 03.УСТАНОВКА И СВАРКА АРМАТУРНЫХ

ПОЛУХОМУТОВ (ГРАФЫ 4-6). 04.БЕТОНИРОВАНИЕ СТЫКОВ С УСТРОЙСТВОМ ОПАЛУБКИ (ГРАФЫ 4-6). 05.СВАРКА

ВАННЫМ СПОСОБОМ МЕЖТОРЦЕВОГО ШВА И АРМАТУРНЫХ ВЫПУСКОВ (ГРАФЫ 4-6). 06.СВАРКА ЗАКЛАДНЫХ

ДЕТАЛЕЙ (ГРАФЫ 7,8).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ                             ¦НА НИЖЕСТОЯЩИЕ

¦         ¦         ¦                                                  ¦КОЛОННЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССА В Т, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2               ¦3               ¦4               ¦2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     7-43-1     ¦     7-43-2     ¦     7-43-3     ¦     7-43-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       442              520              594              815

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        96.59           122.3            143.52            89.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА         020128    М-ЧАС                                                            38.5

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 5 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ  021243    М-ЧАС         74               90              104

НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           68.51            97.99           119.87           153.27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0783   Т                                                                 0.036

МАССОЙ, КГ 2,825

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т                                                                 0.01

ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ   (101-9267 ) Т                                                                 0.3

ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ      204-0006   Т                                                                 0.64

ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ ММ:

16-18

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9006 ) М3                                                                0.81

КЛАССА В15

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9018 ) М3             6.42             6.42             6.42

КЛАССА В22,5

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0008 ) М3                                                                0.27

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 300

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ           100              100              100              100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           28.52            28.52            28.52            49.85

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ            4.28             4.28             4.28             7.48

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          325              396              454              671

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          511.03           636.19           741.79           366.18

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ          116.01           145.5            170.12            90.64

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           28.52            28.52            28.52            49.85

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          864.55          1060.71          1224.31          1087.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                                             196.35

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                                                               9.87

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ           ¦СО СТАЛЬНЫМИ СЕРДЕЧНИКАМИ НА ФУН-

¦         ¦         ¦                                 ¦ДАМЕНТЫ И НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССА В Т, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦3               ¦4               ¦3               ¦4

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     7-43-5     ¦     7-43-6     ¦     7-43-7     ¦     7-43-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       948             1028              697              887

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       114              128.38           142.8            187.28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020128     М-ЧАС         46.2             52.8            100

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 5 Т

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020129     М-ЧАС                                                           132

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          205.67           229.25           129.82           167.68

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0783   Т              0.0424           0.0424

МАССОЙ, КГ 2,825

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т              0.01             0.01             0.5              0.5

ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ   (101-9267 ) Т              0.12             0.12

ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ      204-0006   Т              0.64             0.64

ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ ММ:

16-18

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9006 ) М3             1.01             1.01

КЛАССА В15

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0008 ) М3             0.34             0.34

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 300

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ           100              100              100              100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           57.66            58.9

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            8.65             8.83

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          783              844              564              708

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          461.16           521.23           682.82          1110.16

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          115.29           130.02           154.95           203.42

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           57.66            58.9

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1301.82          1424.13          1246.82          1818.16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          199.26           199.26           294.5            294.5

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           10.18            10.18            33.2             33.2

03 БАЛКИ, РИГЕЛИ И ПЕРЕМЫЧКИ

ТАБЛИЦА 7-44

СОСТАВ РАБОТ: 01.СВАРКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ГРАФЫ 1,2,5-9). 02.ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ РАСТВОРОМ (ГРАФЫ 7-10).

03.ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ СТАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ (ГРАФЫ 7-9).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА БАЛОК                                          ¦УКЛАДКА

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦РИГЕЛЕЙ

¦         ¦         ¦РОСТВЕРКА                  ¦ПЕРЕКРЫТИЙ                 ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССА, В Т, ДО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1            ¦3            ¦1            ¦3            ¦1

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   7-44-1    ¦   7-44-2    ¦   7-44-3    ¦   7-44-4    ¦   7-44-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      160           258           119           189           162

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       48.73         81.63         36.88         49.8          44.63

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020128     М-ЧАС                                    18.7          30.8          22

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 5 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС        26.7          55.2

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          66.81         80.17         55.15         57.64         68.64

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э50       101-1517   Т             0.041         0.041                                     0.037

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0004 ) М3            0.33          0.82          0.37          0.37          0.25

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ          100           100           100           100           100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         126           202            88.3         143           132

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         226.48        410.27        158.56        227.96        190.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          54.48         95.26         38.23         53.02         46.11

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         352.48        612.27        246.86        370.96        322.3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          25.87         25.87                                     23.35

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           2.81          2.81                                      2.53

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-44

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ                                        ¦УКЛАДКА

¦         ¦         ¦                                                       ¦ПЕРЕМЫЧЕК

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССА, В Т, ДО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2            ¦3            ¦5            ¦6            ¦0,3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   7-44-6    ¦   7-44-7    ¦   7-44-8    ¦   7-44-9    ¦   7-44-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      244           468           589           663            14.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       59.78         88.44        122.76        144.52         10.51

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020128     М-ЧАС        30.8          41.8          52.8                         4.12

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 5 Т

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020129     М-ЧАС                                                  61.6

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          87.9         141.48        212.22        251.52         19.39

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э50       101-1517   Т             0.073         0.225         0.405         0.405

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т                           1.564         4.244         4.244

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0004 ) М3            0.24          0.79          0.99          0.99          0.25

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ          100           100           100           100           100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                        55.18         69.81         69.81

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                         8.28         10.47         10.47

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         199           385           481           541            10.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         258.22        372.63        504.2         691.34         42.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          62.1          90.93        124.92        146.92         10.6

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                        55.18         69.81         69.81

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         457.22        812.81       1055.01       1302.15         52.77

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          46.06       1243.04       3243.34       3243.34

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           5            92.98        238.24        238.24

04 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ ДО 6 БАЛЛОВ

ТАБЛИЦА 7-45  УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СВАРКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ГРАФЫ 1-12). 02.ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ РАСТВОРОМ (ГРАФЫ 1-6, 10-12).

03.ПРОКЛАДКА ШВОВ ТКАНЬЮ (ГРАФЫ 10-12).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПО КОНТУРУ                                 ¦НА ДВЕ СТОРОНЫ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ В М2, ДО

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5         ¦15        ¦20        ¦25        ¦5         ¦10

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  7-45-1  ¦  7-45-2  ¦  7-45-3  ¦  7-45-4  ¦  7-45-5  ¦  7-45-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    189        291        327        410        174        266

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     30.08      60.95      80.03     105.4       30.52      60.52

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020128     М-ЧАС      15.4       24.2       30.8                  15.4       19.8

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 5 Т

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020129     М-ЧАС                                       36.3

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        44.54     111.48     149.34     209.6       45.85     123.53

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т           0.01       0.01       0.01       0.01       0.03       0.05

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т           0.036      0.028      0.036      0.028      0.066      0.106

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0004 ) М3          2.09       3.81       4.14       5.35       4.28       6.53

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100        100        100        100        100        100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         4.75       4.75       4.75       4.75       8.31      12.52

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.71       0.71       0.71       0.71       1.25       1.88

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       142        219        246        310        133        207

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       129.7      245.31     319.66     468.78     131.01     233.02

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        31.22      61.51      80.53     104.99      31.62      60.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         4.75       4.75       4.75       4.75       8.31      12.52

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       276.45     469.06     570.41     783.53     272.32     452.54

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        31.23      25.6       31.23      25.6       64.13     104.07

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         2.45       2.05       2.45       2.05       5.26       8.58

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-45

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПОКРЫТИЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РЕБРИСТЫХ                       ¦ТИПА ТТ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ В М2, ДО

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5         ¦10        ¦15        ¦25        ¦30        ¦40

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  7-45-7  ¦  7-45-8  ¦  7-45-9  ¦ 7-45-10  ¦ 7-45-11  ¦ 7-45-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     98        124        151        463        543        680

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     34.18      38.34      47.63     107.66     136.46     207.87

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020128     М-ЧАС      17.6       23.1       27.2

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 5 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС                                       36.4       57         72.7

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        50.3       46.24      61.96     216.15     241.04     410.03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т           0.01       0.01       0.01       0.01       0.11       0.12

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т                                            0.58       0.5        0.62

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0004 ) М3          0.38       0.38       0.76       2.3        2.3        2.3

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100        100        100        100        100        100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                         18.48      18.48      18.48

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                          2.77       2.77       2.77

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        71.9       92.6      112        370        431        539

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       147.63     173.98     212.38     433.82     581.9      844.78

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        35.51      40.67      50.14     111.81     145.84     216.79

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                         18.48      18.48      18.48

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       219.53     266.58     324.38     822.3     1031.38    1402.26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         5.89       5.89       5.89     414.21     416.79     507.16

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.66       0.66       0.66      29.43      32.1       38.72

05 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ

ТАБЛИЦА 7-46  УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СВАРКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ГРАФЫ 1-3,6,7). 02.ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ РАСТВОРОМ (ГРАФЫ 1-5). 03.ЗАПОЛНЕНИЕ

ШПОНОК БЕТОНОМ (ГРАФЫ 1-3). 04.БЕТОНИРОВАНИЕ УЗЛОВ СОПРЯЖЕНИЙ С УСТАНОВКОЙ И РАЗБОРКОЙ ОПАЛУБКИ (ГРАФЫ 4,5).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ                           ¦ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫХ

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦ПО КОНТУРУ                   ¦НА ДВЕ СТОРОНЫ     ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ В М2, ДО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦15       ¦20       ¦25       ¦5        ¦10       ¦5        ¦10

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 7-46-1  ¦ 7-46-2  ¦ 7-46-3  ¦ 7-46-4  ¦ 7-46-5  ¦ 7-46-6  ¦ 7-46-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    369       424       535       210       274       220       283

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     65.53     85.65    104.97     38.55     66.01     38.89     47.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020128     М-ЧАС      24.2      30.8                15.4      19.8      17.6      23.1

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 5 Т

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020129     М-ЧАС                          36.3

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       125.37    166.37    208.29     70.22    140.17     64.58     72.57

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т           0.05      0.05      0.08                          0.07      0.09

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т           0.118     0.118     0.17                          0.11      0.25

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ            (204-9171 ) Т                                         0.43      0.43

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9006 ) М3         10.3      11.1      14.3

КЛАССА В15

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9018 ) М3                                        4.13      6.5

КЛАССА В22,5

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0004 ) М3          3.44      4.18      4.9       1.76      2.06      0.3       0.3

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100       100       100       100       100       100       100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        13.64     13.64     19.59     35.34     35.34     18.35     23.81

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         2.05      2.05      2.94      5.3       5.3       2.75      3.57

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       285       327       415       157       199       173       225

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       259.2     336.69    467.47    155.38    249.66    161.91    200.31

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        65.68     85.64    104.6      38.93     65.02     39.79     48.57

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        13.64     13.64     19.59     35.34     35.34     18.35     23.81

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       557.84    677.33    902.06    347.72    484       353.26    449.12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-46

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ                           ¦ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫХ

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦ПО КОНТУРУ                   ¦НА ДВЕ СТОРОНЫ     ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ В М2, ДО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦15       ¦20       ¦25       ¦5        ¦10       ¦5        ¦10

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 7-46-1  ¦ 7-46-2  ¦ 7-46-3  ¦ 7-46-4  ¦ 7-46-5  ¦ 7-46-6  ¦ 7-46-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       112.52    112.52    166.8                         118.67    229.01

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         9.17      9.17     13.74                         10.11     18.38

06 ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ И МАРШИ

ТАБЛИЦА 7-47

СОСТАВ РАБОТ: 01.СВАРКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ГРАФЫ 1,2,5-7). 02.ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ РАСТВОРОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДОК             ¦МАРШЕЙ                          ¦МАРШЕЙ-

¦         ¦         ¦                     ¦--------------------------------¦ПЛОЩАДОК

¦         ¦         ¦                     ¦БЕЗ СВАРКИ           ¦СО СВАРКОЙ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ, Т

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 1      ¦БОЛЕЕ 1   ¦ДО 1      ¦БОЛЕЕ 1   ¦ДО 1      ¦БОЛЕЕ 1

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  7-47-1  ¦  7-47-2  ¦  7-47-3  ¦  7-47-4  ¦  7-47-5  ¦  7-47-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    157        237        188        220        216        385

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     49.02      68.44      64.65      63.95      64.65     107.75

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020128     М-ЧАС      30.8       46.2                  46.2                  77

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 5 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС                            46.9                  46.9

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        55.28      67.47      53.84      53.84      53.84      93.27

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т           0.01       0.01                             0.02       0.03

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т                                                       0.12

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0004 ) М3          0.7        0.7        1.16       0.61       1.16       1.66

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100        100        100        100        100        100

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       118        180        137        163        165        293

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       225.6      322.96     334.3      309.33     334.3      519.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        52.31      73.83      76.65      69.74      76.65     117.3

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       343.6      502.96     471.3      472.33     499.3      812.08

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         5.89       5.89                            96.26      17.67

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.66       0.66                             7.28       1.99

07 БЛОКИ СТЕН

ТАБЛИЦА 7-48  УСТАНОВКА БЛОКОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАДЕЛКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ РАСТВОРОМ И БЕТОНОМ С ПРОКЛАДКОЙ ЖГУТА ИЗ ПАКЛИ (ГРАФЫ 4-6). 02.СВАРКА

И ОБЕТОНИРОВАНИЕ ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ГРАФЫ 10-13).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЦОКОЛЬНЫХ                    ¦НАРУЖНЫХ СТЕН                ¦ВНУТРЕН-

¦         ¦         ¦                             ¦                             ¦НИХ СТЕН

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ, Т

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 1     ¦ДО 2,5   ¦БОЛЕЕ 2,5¦ДО 1     ¦ДО 2,5   ¦БОЛЕЕ 2,5¦ДО 1

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 7-48-1  ¦ 7-48-2  ¦ 7-48-3  ¦ 7-48-4  ¦ 7-48-5  ¦ 7-48-6  ¦ 7-48-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     85.2     133       175       162       234       273       138

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     37.99     51.83     70.91     50.03     71.14     84.52     46.75

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020128     М-ЧАС                                    24.9      35.9      42.5      22

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 5 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС      17        26.7      33.9

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        63.67     76.24    112.27     76.24    106.9     127.46     75.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КЕРАМЗИТОБЕТОН МАРКИ 100           (401-0059 ) М3                                        0.55      0.55      0.55

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0004 ) М3          3.89      5.06      6.1       1.5       1.86      2.1       2.85

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100       100       100       100       100       100       100

ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                   610-1005   КГ                                       80        80        80

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.05      0.05      0.09      0.05      0.05      0.07      0.02

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.01      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        65.3     103       135       109       173       206        99.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       165.33    235.91    314.99    213.94    305.43    362.49    196.72

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        41.03     57.31     77.41     51.75     73.71     87.54     48.04

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.05      0.05      0.09      0.05      0.05      0.07      0.02

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       230.68    338.96    450.08    322.99    478.48    568.56    296.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                     100       100       100

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      15        15        15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-48

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВНУТРЕННИХ СТЕН      ¦ПАРАПЕТНЫХ                      ¦ПЕРЕМЫЧЕЧ-

¦         ¦         ¦                     ¦                                ¦НЫХ И ПОД-

¦         ¦         ¦                     ¦                                ¦БАЛКОННЫХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ, Т

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 2,5    ¦БОЛЕЕ 2,5 ¦ДО 1      ¦ДО 2,5    ¦БОЛЕЕ 2,5 ¦ДО 1

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  7-48-8  ¦  7-48-9  ¦ 7-48-10  ¦ 7-48-11  ¦ 7-48-12  ¦ 7-48-13

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    217        256        147        173        294        134

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     67.05      82.74      53.19      56.34      98.3       39.65

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020128     М-ЧАС      36.3       41.8       24.9       29.3       40         14.3

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        93.27     124.19      85.81      82.01     176.85      76.9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т                                 0.126      0.126      0.126      0.028

МАССОЙ, КГ 1,8

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т                                 0.02       0.02       0.02       0.02

КЕРАМЗИТОБЕТОН МАРКИ 100           (401-0059 ) М3                                0.91       0.91       0.91

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0004 ) М3          3.51       3.88       2.87       3.24       4.31       2.45

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100        100        100        100        100        100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.05       0.07       0.02       0.02       0.07       0.07

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.01       0.01                             0.01       0.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       162        193        114        137        229        108

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       294.01     355.34     223.51     244.04     398.05     155.98

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        70.09      85.75      54.62      58.59      99.46      39.66

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.05       0.07       0.02       0.02       0.07       0.07

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       456.06     548.41     337.53     381.06     627.12     264.05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                              75.16      75.16      75.16      25.86

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                               7.68       7.68       7.68       2.74

08 ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ ДО 6 БАЛЛОВ

ТАБЛИЦА 7-49  УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАПОЛНЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ БЕТОНОМ С УСТРОЙСТВОМ И РАЗБОРКОЙ ОПАЛУБКИ (ГРАФЫ 1-7), РАСТВОРОМ

(ГРАФЫ 8-10). 02.ОКЛЕЙКА ВЕРТИКАЛЬНОГО ШВА ВОЗДУХОЗАЩИТНОЙ ЛЕНТОЙ (ГРАФЫ 3-5). 03.ПОДШТОПКА

ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ШВА РАСТВОРОМ. 04.СВАРКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ГРАФЫ 6-10).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТЕНОВЫХ НАРУЖНЫХ В ЗДАНИЯХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЦОКОЛЬНЫХ                  ¦БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ С РАЗРЕЗКОЙ

¦         ¦         ¦                           ¦

¦         ¦         ¦                           ¦НА ЭТАЖ

¦         ¦         ¦                           ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ, М2, ДО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦12           ¦20           ¦6            ¦15           ¦25

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   7-49-1    ¦   7-49-2    ¦   7-49-3    ¦   7-49-4    ¦   7-49-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      311           429           257           343           447

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      125.75        181.8          61.19        106.81        150.9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020128     М-ЧАС                                    27.5          30.8

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 5 Т

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020129     М-ЧАС                                                                33

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС        42.4          44.9

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         252.83        415.27        102.18        230.56        357.63

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК,    101-0788   Т             0.13          0.17          0.13          0.13          0.13

ОЦИНКОВАННЫЕ, МАССОЙ, КГ: 2,825

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9006 ) М3            5             5.46          7.24          7.77          9.6

КЛАССА В15

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0004 ) М3            4.09          6.29          0.91          2.71          5.04

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ          100           100           100           100           100

МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ                     611-3002   Т                                         0.03          0.03          0.053

КУМАРОНО-КАУЧУКОВАЯ КН-3

ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ   611-3003   1000М                                     0.792         0.85          1.61

ГЕРЛЕН-Д ШИРИНОЙ 100 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          62.74         77.62        124           133.92        140.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           9.41         11.64         18.6          20.09         21.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         245           338           199           265           345

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         506.38        683.77        254.26        400.88        593.25

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         130.55        182.5          62.55        104.9         145.57

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          62.74         77.62        124           133.92        140.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         814.12       1099.39        577.26        799.8        1078.37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-49

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТЕНОВЫХ НАРУЖНЫХ В ЗДАНИЯХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЦОКОЛЬНЫХ                  ¦БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ С РАЗРЕЗКОЙ

¦         ¦         ¦                           ¦

¦         ¦         ¦                           ¦НА ЭТАЖ

¦         ¦         ¦                           ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ, М2, ДО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦12           ¦20           ¦6            ¦15           ¦25

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   7-49-1    ¦   7-49-2    ¦   7-49-3    ¦   7-49-4    ¦   7-49-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          87.1         113.9        1243.58       1325.56       2428.16

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           7.7          10.06        181.17        193.47        358.86

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-49

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТЕНОВЫХ НАРУЖНЫХ В ЗДАНИЯХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ С    ¦КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ

¦         ¦         ¦РАЗРЕЗКОЙ                  ¦

¦         ¦         ¦---------------------------¦

¦         ¦         ¦ПОЯСНОЙ И ПИЛОННОЙ         ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ, М2, ДО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6            ¦15           ¦6            ¦10           ¦15

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   7-49-6    ¦   7-49-7    ¦   7-49-8    ¦   7-49-9    ¦   7-49-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      231           328           430           622           814

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       52.55        103.35         96.29        164.55        232.65

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020128     М-ЧАС        27.5          30.8          55            82.5

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 5 Т

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020129     М-ЧАС                                                               110

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          75.98        220.08        125.24        248.9         372.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК,    101-0788   Т             0.04          0.07          0.1           0.15          0.19

ОЦИНКОВАННЫЕ, МАССОЙ, КГ: 2,825

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т             0.01          0.01          0.03          0.05          0.06

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9006 ) М3            3.48          3.48

КЛАССА В15

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0004 ) М3            1.43          4.72          2.95          4.7           6.44

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ          100           100           100           100           100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          68.45         68.45          5.34          9.5          13.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          10.27         10.27          0.8           1.43          2.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         185           257           337           489           642

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         228.06        390.4         429.39        705.13       1157.44

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          54.69        101.75        101.37        170.37        239.21

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          68.45         68.45          5.34          9.5          13.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         481.51        715.85        771.73       1203.63       1813.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          32.69         52.79         84.67        129.95        162.64

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           3.03          4.8           7.91         12.2          15.23

09 ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ

ТАБЛИЦА 7-50

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДШТОПКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ШВА РАСТВОРОМ (ГРАФЫ 1-4). 02.КОНОПАТКА ШВОВ ПАКЛЕЙ (ГРАФЫ 1-4).

03.БЕТОНИРОВАНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОЯСА И ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШПОНОК (ГРАФЫ 5-9). 04.СВАРКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ

(ГРАФЫ 5-9). 05.СВАРКА ВАННЫМ СПОСОБОМ ВЕРХНИХ АРМАТУРНЫХ ВЫПУСКОВ (ГРАФЫ 5-9).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕННИХ                  ¦УСТАНОВКА ДИА-

¦         ¦         ¦                                                       ¦ФРАГМ ЖЕСТКОС-

¦         ¦         ¦                                                       ¦ТИ ВЫСОТОЙ ДО

¦         ¦         ¦                                                       ¦--------------

¦         ¦         ¦                                                       ¦3,6 М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ, М2, ДО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6            ¦10           ¦15           ¦25           ¦10

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   7-50-1    ¦   7-50-2    ¦   7-50-3    ¦   7-50-4    ¦   7-50-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      204           244           278           370           866

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       40.5          62.84         80.9          89.14        145.98

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020128     М-ЧАС        27.5          29.2                                      82.5

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 5 Т

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020129     М-ЧАС                                    30.8          33

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          39.43        102.05        151.96        170.3         192.57

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0783   Т                                                                     0.007

МАССОЙ, КГ 2,825

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК,    101-0788   Т             0.116         0.116         0.116         0.148

ОЦИНКОВАННЫЕ, МАССОЙ, КГ: 2,825

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т                                                                     0.22

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т                                                                     3.45

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9007 ) М3                                                                   14.7

КЛАССА В25

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0004 ) М3            0.48          1.25          2             2.56

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0006 ) М3                                                                    1.87

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 200

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ          100           100           100           100           100

ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                   610-1005   КГ          190           190           190           196

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          15.87         15.87         15.87         15.87        111.6

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           2.38          2.38          2.38          2.38         16.74

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-50

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕННИХ                  ¦УСТАНОВКА ДИА-

¦         ¦         ¦                                                       ¦ФРАГМ ЖЕСТКОС-

¦         ¦         ¦                                                       ¦ТИ ВЫСОТОЙ ДО

¦         ¦         ¦                                                       ¦--------------

¦         ¦         ¦                                                       ¦3,6 М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ, М2, ДО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6            ¦10           ¦15           ¦25           ¦10

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   7-50-1    ¦   7-50-2    ¦   7-50-3    ¦   7-50-4    ¦   7-50-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         158           191           217           292           709

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         191.51        263.53        371.87        405.92        648.8

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          43.73         64.49         81.32         89.37        153.47

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          15.87         15.87         15.87         15.87        111.6

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         365.38        470.4         604.74        713.79       1469.4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         315.22        315.22        315.22        344.16       2561.57

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          42.5          42.5          42.5          45.51        186.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦3,6 М           ¦4,8 М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ, М2, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦15              ¦10              ¦15              ¦25

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     7-50-6     ¦     7-50-7     ¦     7-50-8     ¦     7-50-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1063             1111             1308             1480

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       198.53           151.6            205.87           252.92

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020128     М-ЧАС                          82.5

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 5 Т

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020129     М-ЧАС        110                               110              132

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          268.55           209.6            290.82           366.8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0783   Т              0.007            0.007            0.007            0.007

МАССОЙ, КГ 2,825

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т              0.22             0.31             0.31             0.31

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т              3.45             4.7              4.7              4.7

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9007 ) М3            21.1             13.1             18               20.1

КЛАССА В25

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0006 ) М3             1.87             3                3.02             3.26

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 200

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ           100              100              100              100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          148.8             78.12           116.56           133.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           22.32            11.72            17.48            20.09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          854              919             1069             1203

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1053.95           665.83          1076.22          1309.28

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          208.17           158.58           214.85           263.16

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          148.8             78.12           116.56           133.92

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         2056.75          1662.95          2261.78          2646.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         2561.57          3494.58          3494.58          3494.58

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          186.06           254.03           254.03           254.03

10 ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ

ТАБЛИЦА 7-51  УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАПОЛНЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ БЕТОНОМ С УСТРОЙСТВОМ И РАЗБОРКОЙ ОПАЛУБКИ (ГРАФЫ 1-6).

02.ОКЛЕЙКА ВЕРТИКАЛЬНОГО ШВА КЛЕЕНОЙ МАСТИКОЙ (ГРАФЫ 1-3). 03.СВАРКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 04.ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ

ШПОНОВ И ВНУТРЕННЕГО ВЕРТИКАЛЬНОГО ШВА БЕТОНОМ (ГРАФЫ 7,8).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НАРУЖНЫХ В ЗДАНИЯХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ                             ¦КАРКАСНО-ПАНЕЛЬ-

¦         ¦         ¦                                                  ¦НЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ, М2, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6               ¦15              ¦20              ¦6

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     7-51-1     ¦     7-51-2     ¦     7-51-3     ¦     7-51-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       422              624              574              539

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        67.06           112.85           134.92           115.89

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020128     М-ЧАС         27.5             30.8             33               55

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          120              248.9            309.16           184.71

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т              0.12             0.24             0.24

МАССОЙ, КГ 1,8

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т              0.04             0.04             0.04             0.04

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т              0.054            0.1              0.1              0.19

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9006 ) М3             8.74             9.36             9.88             1.39

КЛАССА В15

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0001 ) М3                                                                1.52

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 25

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0004 ) М3             0.85             2.83             3.45

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ           100              100              100              100

МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ                     611-3002   Т              0.03             0.03             0.053

КУМАРОНО-КАУЧУКОВАЯ КН-3

ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯ   611-3003   1000М          0.792            0.85             1.61

ГЕРЛЕН-Д ШИРИНОЙ 100 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          127.72           137.64           142.6              8.9

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           19.16            20.65            21.39             1.34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-51

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НАРУЖНЫХ В ЗДАНИЯХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ                             ¦КАРКАСНО-ПАНЕЛЬ-

¦         ¦         ¦                                                  ¦НЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ, М2, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6               ¦15              ¦20              ¦6

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     7-51-1     ¦     7-51-2     ¦     7-51-3     ¦     7-51-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          328              406              451              426

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          272.08           419.22           491.65           488.86

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           67.9            110.4            131.03           119.21

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          127.72           137.64           142.6              8.9

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          727.8            962.86          1085.25           923.76

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         1278.42          1453.14          2555.74           157.32

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          184.86           205.49           370.88            12.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-51

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НАРУЖНЫХ В ЗДАНИЯХ               ¦ВНУТРЕННИХ

¦         ¦         ¦---------------------------------¦

¦         ¦         ¦КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ               ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ, М2, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦10              ¦15              ¦10              ¦15

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     7-51-5     ¦     7-51-6     ¦     7-51-7     ¦     7-51-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       658              869              761             1018

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       158.08           229.63            79               99.9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020128     М-ЧАС         82.5                              28.9             30.8

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 5 Т

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020129     М-ЧАС                         110

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          229.25           362.87           151.96           209.6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т                                                0.345            0.345

МАССОЙ, КГ 1,8

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т              0.04             0.04             0.04             0.04

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т              0.19             0.19             0.792            0.792

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9006 ) М3             0.57             1.39            19.7             30.9

КЛАССА В15

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0001 ) М3             3.05             3.05

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 25

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0004 ) М3                                               1.28             1.98

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ           100              100              100              100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           17.86            17.86

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            2.68             2.68

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          516              675              626              839

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          685.48          1148.27           311.78           379.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          164.47           236.46            79.11            98.61

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           17.86            17.86

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1219.34          1841.13           937.78          1218.92

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          157.32           157.32           754.67           754.67

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           12.08            12.08            59.33            59.33

11 ПЕРЕГОРОДКИ КРУПНОПАНЕЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦА 7-52  УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

СОСТАВ РАБОТ: 01.СВАРКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 02.КОНОПАТКА ШВОВ ПАКЛЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ             ¦ГИПСОБЕТОННЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ, М2, ДО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6            ¦10           ¦6            ¦10           ¦15

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   7-52-1    ¦   7-52-2    ¦   7-52-3    ¦   7-52-4    ¦   7-52-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      144           174           185           241           298

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       31.18         41.56         34.94         55.38         57.95

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020128     М-ЧАС        18.7          22            18.7          22            27.5

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          37.86         59.34         49.26        101.26         92.36

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т                                         0.108         0.108         0.108

МАССОЙ, КГ 1,8

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т             0.02          0.02          0.01          0.01          0.01

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0003 ) М3                                        0.36          0.85          1.48

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 75

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0004 ) М3            0.42          0.83

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ          100           100           100           100           100

ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                   610-1005   КГ          190           190           238           301           383

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          18.97         18.97         20.34         22.94         35.71

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           2.85          2.85          3.05          3.44          5.36

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         115           157           143           189           234

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         141.27        181           152.67        222.92        244.44

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          33.05         43.32         36.47         55.9          59.61

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          18.97         18.97         20.34         22.94         35.71

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         275.24        356.97        316.01        434.86        514.15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         249.28        249.28        357.71        436.46        538.96

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          36.96         36.96         50.73         62.54         77.91

12 ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬКОВ, ПАРАПЕТОВ, СТЕНОК, ОГРАЖДЕНИЙ И МЕЛКИЕ КОНСТРУКЦИИ

ТАБЛИЦА 7-53

СОСТАВ РАБОТ: 01.СВАРКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ОПОРНЫМИ ДЕТАЛЯМИ СТЕН (ГРАФЫ 1,2,5-10). 02.ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ

РАСТВОРОМ (ГРАФЫ 1,2,11). 03.ЗАЧЕКАНКА РАСТВОРОМ СТОЕК (ГРАФА 8).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА ПЛИТ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЛОДЖИЙ                                     ¦БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ЗДАНИЯХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПАНЕЛЬНЫХ            ¦КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ  ¦ПАНЕЛЬНЫХ ¦КИРПИЧНЫХ

¦         ¦         ¦                     ¦                     ¦          ¦И БЛОЧНЫХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ, М2, ДО

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5         ¦10        ¦5         ¦10        ¦5

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  7-53-1  ¦  7-53-2  ¦  7-53-3  ¦  7-53-4  ¦  7-53-5  ¦  7-53-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     95.1      174         84.9      132        263        483

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     23.13      72.11      28.23      56         64.46     125.31

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020128     М-ЧАС      15.4       25.9       15.4       25.9       55        107

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        23.45     140.17      38.91      91.31      28.69      55.54

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т           0.01       0.03                             0.01       0.02

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т                      0.22                             0.054

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0004 ) М3          1.48       3.2        1.64       2.65       2.15       2.2

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ        100        100        100        100        100        100

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        70.5      139         62.1       98.3      229        359

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       108.61     283.4      124.07     234.54     332.84     647.25

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        24.89      72.09      29.53      57.43      72.41     140.78

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       179.11     422.4      186.17     332.84     561.84    1006.25

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         5.89     172.55                            43.91      11.78

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.66      12.9                              3.34       1.33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-53

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА    ¦УСТАНОВКА    ¦УСТАНОВКА ПЛИТ ПАРАПЕТА    ¦УСТАНОВКА

¦         ¦         ¦РАЗДЕЛИТЕЛЬ- ¦ЭКРАНОВ      ¦                           ¦МЕЛКИХ КОНСТ-

¦         ¦         ¦НЫХ СТЕНОК   ¦ОГРАЖДЕНИЙ   ¦                           ¦РУКЦИЙ (ПОДО-

¦         ¦         ¦---------------------------¦                           ¦КОННИКОВ,

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ, М2, ДО           ¦                           ¦СЛИВОВ, ПАРА-

¦         ¦         ¦---------------------------¦                           ¦ПЕТОВ И ДР)

¦         ¦         ¦5            ¦10           ¦------------------------------------------

¦         ¦         ¦             ¦             ¦МАССОЙ, Т

¦         ¦         ¦             ¦             ¦------------------------------------------

¦         ¦         ¦             ¦             ¦ДО 0,5       ¦БОЛЕЕ 0,5    ¦ДО 0,5

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   7-53-7    ¦   7-53-8    ¦   7-53-9    ¦   7-53-10   ¦   7-53-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      119           101            38.9          66.9         103

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       40.53         42.88         13.05         22.85          4.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020128     М-ЧАС        24.2          23.1           7.7          12.1           0.96

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          49.52         60            16.24         32.62          9.37

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т             0.01          0.01

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т             0.019

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0004 ) М3            0.45          1.5           1.28          1.94          3.3

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ          100           100           100           100           100

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          91.4          74            29.3          49            76.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         183.35        187.74         58.82         99.53         14.68

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          42.93         44.8          13.8          23.83          3.92

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         274.75        261.74         88.12        148.53         91.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          19.27          5.89

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           1.6           0.66

13 ОБЪЕМНЫЕ БЛОКИ

ТАБЛИЦА 7-54  УСТАНОВКА ОБЪЕМНЫХ БЛОКОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА В ШВЫ И СТЫКИ ДЕРЕВЯННЫХ РЕЕК. 02.ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ НАРУЖНЫХ СТЫКОВ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ С

УСТРОЙСТВОМ КОМПЕНСАТОРОВ. 03.СВАРКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРИ ЧИСЛЕ ЭТАЖЕЙ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 5                             ¦9-12

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП БЛОКА

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РЯДОВОЙ         ¦ЛЕСТНИЧНЫЙ      ¦РЯДОВОЙ         ¦ЛЕСТНИЧНЫЙ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     7-54-1     ¦     7-54-2     ¦     7-54-3     ¦     7-54-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       921             1147             1003             1369

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       369.56           455.95           282.45           356.71

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020132     М-ЧАС                                          111              152

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021246     М-ЧАС        101              128

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 50-63 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          508.28           606.53           520.07           620.94

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т              0.06             0.12             0.45             0.23

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0024   М3             0.83             0.83             0.43             0.44

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ,II СОРТА

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0028   М3             0.25             0.24             0.3              0.24

ШИРИНОЙ 75-150 ММ,ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ,II СОРТА

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т                               0.5              0.48             0.88

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ      204-0007   Т              0.11             0.11

ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ ММ:

20-22

КЕРАМЗИТОБЕТОН МАРКИ 75            (401-0058 ) М3            13               13                7.44            13

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0004 ) М3            10.7             10.2             10.2             10.2

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ           100              100              100              100

ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ    610-1006   Т                                                0.83             0.86

7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.50 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           36.33            52.08            59.77            52.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            5.45             7.81             8.97             7.81

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРИ ЧИСЛЕ ЭТАЖЕЙ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 5                             ¦9-12

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИП БЛОКА

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РЯДОВОЙ         ¦ЛЕСТНИЧНЫЙ      ¦РЯДОВОЙ         ¦ЛЕСТНИЧНЫЙ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     7-54-1     ¦     7-54-2     ¦     7-54-3     ¦     7-54-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          698              897              788             1088

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         2184.88          2731.33          2873.27          3843.34

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          414.07           513.48           326.96           420.36

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           36.33            52.08            59.77            52.08

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         2919.21          3680.41          3721.04          4983.42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          217.34           603.09          1194.48          1355.87

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           18.94            47.59           135.87           143.05

14 САНТЕХКАБИНЫ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДДОНЫ, ШАХТЫ ЛИФТА, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ИСПЫТАНИЕ

ТРУБОПРОВОДОВ И ЭЛЕКТРОПРОВОДОК САНТЕХКАБИН

ТАБЛИЦА 7-55

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОСТЕЛИ ИЗ ПЕСКА (ГРАФА 1). 02.СВАРКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ГРАФЫ 3,4) И СТЫКОВ (ГРАФА 8).

03.ПРОМАЗКА ШВОВ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ШВАБРОВКОЙ ОТВЕРСТИЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА    ¦УСТАНОВКА    ¦УСТАНОВКА ШАХТ ЛИФТА       ¦УСТАНОВКА ВЕН-

¦         ¦         ¦САНТЕХКАБИН  ¦САНТЕХПОДДО- ¦                           ¦ТИЛЯЦИОННЫХ

¦         ¦         ¦             ¦НОВ          ¦                           ¦БЛОКОВ

¦         ¦         ¦             ¦             ¦------------------------------------------

¦         ¦         ¦             ¦             ¦МАССОЙ, Т

¦         ¦         ¦             ¦             ¦------------------------------------------

¦         ¦         ¦             ¦             ¦ДО 2,5       ¦БОЛЕЕ 2,5    ¦ДО 1

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   7-55-1    ¦   7-55-2    ¦   7-55-3    ¦   7-55-4    ¦   7-55-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      253           129           202           268           133

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       83.17         36.92         63.06         90.32         44.13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020128     М-ЧАС        44            27.5          30.8          38.5          27.5

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         118.82         28.56         97.86        157.2          50.44

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т                                         0.04          0.04

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0028   М3            1.5

ШИРИНОЙ 75-150 ММ,ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ,II СОРТА

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0004 ) М3                          7.14          1.37          2.48          0.7

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100

ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАРКИ 55        (408-0105 ) М3            8.9

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ          100           100           100           100           100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         193            93.2         166           219            97.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         362.14        180.64        268.18        370.11        202.52

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          86.69         40.47         65.09         91.82         47.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         555.14        273.84        434.18        589.11        299.92

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         238.5                        23.56         23.56

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          20.25                        2.66          2.66

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА ВЕНТИ-¦ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ИСПЫТАНИЕ

¦         ¦         ¦ЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ¦---------------------------------------------------

¦         ¦         ¦----------------¦ТРУБОПРОВОДОВ                    ¦ЭЛЕКТРОПРОВОДОК

¦         ¦         ¦МАССОЙ, Т       ¦---------------------------------¦САНТЕХКАБИН

¦         ¦         ¦----------------¦ОТОПИТЕЛЬНЫХ    ¦САНТЕХКАБИН И   ¦

¦         ¦         ¦ДО 2,5          ¦ПАНЕЛЕЙ         ¦БЛОКОВ          ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     7-55-6     ¦     7-55-7     ¦     7-55-8     ¦     7-55-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       192              108              249              217

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        56.01            12.52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020128     М-ЧАС         41.8

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           43.1             37.99

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т                               0.02

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0004 ) М3             0.89

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ           100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                            22.2

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                             3.33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          142              101              195              109

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          274.25            37.99

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           61.42            11.4

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                            22.2

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          416.25           161.19           195              109

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                            11.78

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                             1.33

15 ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ШВЫ

ТАБЛИЦА 7-56  УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ В ЗДАНИЯХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА В ШОВ (С ПОСЛЕДУЮЩИМ УДАЛЕНИЕМ) ВРЕМЕННОЙ ПРОКЛАДКИ (ГРАФА 1). 02.КОНОПАТКА ПАКЛЕЙ,

ЗАЧЕКАНКА И РАСШИВКА ШВОВ РАСТВОРОМ (ГРАФА 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ШВА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ                   ¦КИРПИЧНЫХ И КРУПНОБЛОЧНЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              7-56-1              ¦              7-56-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 39.1                               53.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.08                               0.16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.25                               0.5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ            101-0699   100М2                   0.0452

МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА

П-1, ТОЛЩИНОЙ, ММ: 18-20

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ                  101-0810   Т                       0.004

НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ,

ММ: 0,55

ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350          (101-0851 ) М2                     99.4                              107

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0004 ) М3                                                         0.26

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100

ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                   610-1005   КГ                                                        22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    29.9                               38.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     0.25                               0.5

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.08                               0.15

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    30.15                              39.3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                    20.04                              27.5

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     1.69                               4.13

16 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ И РАСШИВКА ШВОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ

ТАБЛИЦА 7-57

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРОМАЗКА И УКЛАДКА ЖГУТА (ГРАФА 1). 02.УКЛАДКА ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ (ГРАФЫ 2-5).

03.ПОКРЫТИЕ ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМОМ (ГРАФА 3). 04.ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКА С НАГНЕТАНИЕМ МАСТИКИ

ПНЕВМОШПРИЦЕМ (ГРАФЫ 6-9). 05.УСТРОЙСТВО ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ В ОТКРЫТЫХ СТЫКАХ (ГРАФА 10) И

ВОДООТВОДЯЩЕГО ФАРТУКА В МЕСТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО И ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ШВОВ В ОТКРЫТЫХ И

ДРЕНИРОВАННЫХ СТЫКАХ (ГРАФА 11). 06.СОЛНЦЕЗАЩИТА НЕТВЕРДЕЮЩИХ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ МАСТИК (ГРАФЫ 11,12).

07.ЗАЧИСТКА И РАСШИВКА ШВОВ РАСТВОРОМ (ГРАФА 13). 08.ОШТУКАТУРИВАНИЕ ШВА РАСТВОРОМ, УСТАНОВКА

НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РЕЙКИ, ПРОРЕЗКА И ЗАЧИСТКА КРОМОК (ГРАФА 14). 09.РАСКРОЙ ПОЛИЭТИЛЕНА НА ПОЛОСЫ

(ГРАФЫ 16-18). 10.ПРИВАРКА ПОЛОС (ГРАФЫ 16-18). 11.ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ШВОВ ДЕФЕКТОСКОПОМ (ГРАФЫ 16-18).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ШВА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТЫКОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГОРИЗОН-  ¦ГОРИЗОН-  ¦ВЕРТИКАЛЬ-¦ГОРИЗОН-  ¦ВЕРТИКАЛЬ-¦ГОРИЗОН-

¦         ¦         ¦ТАЛЬНЫХ И ¦ТАЛЬНЫХ   ¦НЫХ       ¦ТАЛЬНЫХ   ¦НЫХ       ¦ТАЛЬНЫХ И

¦         ¦         ¦ВЕРТИКАЛЬ-¦          ¦          ¦          ¦          ¦ВЕРТИКАЛЬ-

¦         ¦         ¦НЫХ       ¦          ¦          ¦          ¦          ¦НЫХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРОКЛАДКАМ¦МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПАКЕ-¦ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ     ¦МАСТИКОЙ

¦         ¦         ¦И НА КЛЕЮ ¦ТАМИ                 ¦                     ¦-----------

¦         ¦         ¦В ОДИН РЯД¦                     ¦                     ¦ВУЛКАНИЗИ-

¦         ¦         ¦          ¦                     ¦                     ¦РУЮЩЕЙСЯ

¦         ¦         ¦          ¦                     ¦                     ¦ТИОКОЛОВОЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  7-57-1  ¦  7-57-2  ¦  7-57-3  ¦  7-57-4  ¦  7-57-5  ¦  7-57-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      6.33       3.7       11.2        4.24       8.81      16.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.03       0.45       0.67       0.35       0.6        6.52

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.1        1.36       2.02       1.05       1.82      19.78

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО   (101-0617 ) КГ                                                                20.9

НАЗНАЧЕНИЯ КБ-0,5

ГЕРМИТ(ШНУР ДИАМЕТРОМ 40ММ)        (610-1001 ) КГ          1.05

ПАКЕТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ ТУ (610-4002 ) М3                     0.8        1.16

36-БССР-44-79 В ОБОЛОЧКЕ ИЗ СЕТКИ

ПРОВОЛОЧНОЙ ТКАНОЙ С КВАДРАТНЫМИ

ЯЧЕЙКАМИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ N12-1,2;

N10-1,0 (МАРКИ 200, ТОЛЩИНА СЛОЯ

МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, ММ: 120)

ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ         (610-4003 ) М3                                           0.54       1.07

ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПСБС-40

МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ                    (611-3002 ) Т           0.013      0.03

КУМАРОНО-КАУЧУКОВАЯ КН-3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                               2.23

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                               0.33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-57

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТЫКОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГОРИЗОН-  ¦ГОРИЗОН-  ¦ВЕРТИКАЛЬ-¦ГОРИЗОН-  ¦ВЕРТИКАЛЬ-¦ГОРИЗОН-

¦         ¦         ¦ТАЛЬНЫХ И ¦ТАЛЬНЫХ   ¦НЫХ       ¦ТАЛЬНЫХ   ¦НЫХ       ¦ТАЛЬНЫХ И

¦         ¦         ¦ВЕРТИКАЛЬ-¦          ¦          ¦          ¦          ¦ВЕРТИКАЛЬ-

¦         ¦         ¦НЫХ       ¦          ¦          ¦          ¦          ¦НЫХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРОКЛАДКАМ¦МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПАКЕ-¦ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ     ¦МАСТИКОЙ

¦         ¦         ¦И НА КЛЕЮ ¦ТАМИ                 ¦                     ¦-----------

¦         ¦         ¦В ОДИН РЯД¦                     ¦                     ¦ВУЛКАНИЗИ-

¦         ¦         ¦          ¦                     ¦                     ¦РУЮЩЕЙСЯ

¦         ¦         ¦          ¦                     ¦                     ¦ТИОКОЛОВОЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  7-57-1  ¦  7-57-2  ¦  7-57-3  ¦  7-57-4  ¦  7-57-5  ¦  7-57-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         4.71       2.57       7.91       2.98       6.17      12.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.1        1.36       2.02       1.05       1.82      19.78

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.03       0.41       0.61       0.32       0.55       5.93

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                               2.23

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         4.81       3.93      12.16       4.03       7.99      31.88

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-57

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ         ¦УСТРОЙСТВО¦УСТРОЙСТВО¦УСТРОЙСТВО

¦         ¦         ¦--------------------------------¦ ВОДООТБОЙ¦ ВОДООТВО-¦ СОЛНЦЕ-

¦         ¦         ¦СТЫКОВ    ¦КОРОБОК ОКОН И БАЛ-  ¦НОЙ ЛЕНТЫ ¦ДЯЩЕГО    ¦ЗАЩИТЫ

¦         ¦         ¦----------¦КОННЫХ ДВЕРЕЙ МАСТИ- ¦          ¦ФАРТУКА   ¦-----------

¦         ¦         ¦ГОРИЗОН-  ¦КОЙ                  ¦---------------------¦ПОЛИМЕР-

¦         ¦         ¦ТАЛЬНЫХ И ¦---------------------¦ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЫК    ¦ЦЕМЕНТНЫМ

¦         ¦         ¦ВЕРТИКАЛЬ-¦ВУЛКАНИЗУ-¦ГЕРМЕТИЗИ-¦                     ¦СОСТАВОМ

¦         ¦         ¦НЫХ       ¦ЮЩЕЙСЯ ТИ-¦РУЮЩЕЙ НЕ-¦                     ¦

¦         ¦         ¦МАСТИКОЙ  ¦ОКОЛОВОЙ  ¦ТЕРДЕЮЩЕЙ ¦                     ¦

¦         ¦         ¦ГЕРМЕТИЗИ-¦          ¦          ¦                     ¦

¦         ¦         ¦РУЮЩЕЙ НЕ-¦          ¦          ¦                     ¦

¦         ¦         ¦ТВЕРДЕЮЩЕЙ¦          ¦          ¦                     ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  7-57-7  ¦  7-57-8  ¦  7-57-9  ¦ 7-57-10  ¦ 7-57-11  ¦ 7-57-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     17.5       15.3       18.4       10.4        1.05      18.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     11.7        7.17       9.63       0.03       0.01       0.05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        35.5       21.75      29.21       0.09       0.03       0.14

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ            (101-0605 ) Т           0.0762                0.0721

НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"

МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО   (101-0617 ) КГ                    13.4

НАЗНАЧЕНИЯ КБ-0,5

ВОДООТБОЙНАЯ ЛЕНТА                 (101-9443 ) КГ                                           1.5

ВОДООТВОДЯЩИЙ ФАРТУК               (101-9444 ) КГ                                                      0.05

ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ            (113-9052 ) М3                                                                 0.07

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        13         11.4       13.7        7.72       0.77      14.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        35.5       21.75      29.21       0.09       0.03       0.14

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        10.65       6.53       8.76       0.03       0.01       0.04

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        48.5       33.15      42.91       7.81       0.8       14.34

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-57

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТРОЙСТВО¦УСТРОЙСТВО¦ПРОМАЗКА И¦УСТРОЙСТВО СТЫКОВ, ОБЛИЦОВАННЫХ

¦         ¦         ¦ СОЛНЦЕ-  ¦ ЧЕКАНКИ И¦ РАСШИВКА ¦ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ПОЛОСАМИ НА

¦         ¦         ¦ ЗАЩИТЫ   ¦ РАСШИВКИ ¦СНИЗУ ШВОВ¦---------------------------------

¦         ¦         ¦----------¦ШВОВ ЦО-  ¦ ПАНЕЛЕЙ  ¦ГОРИЗОН-  ¦ВЕРТИКАЛЬ-¦ПОТОЛОЧНОЙ

¦         ¦         ¦КРАСКАМИ  ¦КОЛЬНЫХ   ¦ПЕРЕКРЫТИЙ¦ТАЛЬНОЙ   ¦НОЙ ПОВЕР-¦ ПОВЕРХ-

¦         ¦         ¦ПХВ (БУТА-¦ПАНЕЛЕЙ   ¦РАСТВОРОМ ¦ПОВЕРХНОС-¦ХНОСТИ    ¦ НОСТИ

¦         ¦         ¦ДИОНСТИ-  ¦----------¦          ¦ТИ        ¦          ¦

¦         ¦         ¦РОЛЬНЫМИ  ¦С ВНУТРЕН-¦          ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦ИЛИ КУМА- ¦НЕЙ СТОРО-¦          ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦РОНОКАУЧУ-¦НЫ РАСТВО-¦          ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦КОВЫМИ)   ¦РОМ       ¦          ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 7-57-13  ¦ 7-57-14  ¦ 7-57-15  ¦ 7-57-16  ¦ 7-57-17  ¦ 7-57-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.07       7.37      29.8       78.6      104        121

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 0.05       0.01       5.53       7.38       8.68

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.01       0.14       0.04      16.77      22.4       26.33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАСКИ ХВ-161 ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ     (101-0485 ) Т           0.0042

ФАСАДНАЯ МАРКИ А,Б

ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ               (101-9466 ) Т                                            0.03       0.03       0.03

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0004 ) М3                     0.02       0.04

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                               0.21      10.28      10.28      10.28

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                               0.03       1.54       1.54       1.54

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         0.76       5.69      23.6       57         75.6       98.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.01       0.14       0.04      16.77      22.4       26.33

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    0.04       0.01       5.03       6.72       7.9

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                               0.21      10.28      10.28      10.28

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         0.77       5.83      23.85      84.05     108.28     134.81

17 ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ

ТАБЛИЦА 7-58  ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГРУЗОПАССАЖИРСКИХ ПОДЪЕМНИКОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И АД-¦В ОДНОЭТАЖНЫХ¦В МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОД-

¦         ¦         ¦МИНИСТРАТИВНО- БЫТОВЫХ ЗДА-¦ПРОИЗВОД-    ¦СТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ

¦         ¦         ¦НИЯХ                       ¦СТВЕННЫХ     ¦----------------------------

¦         ¦         ¦---------------------------¦ЗДАНИЯХ      ¦ВЫСОТОЙ ДО   ¦НА КАЖДЫЕ ПО-

¦         ¦         ¦ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ   ¦             ¦30 М         ¦СЛЕДУЮЩИЕ

¦         ¦         ¦---------------------------¦             ¦             ¦3 М ВЫСОТЫ

¦         ¦         ¦НА ПЕРВЫЕ    ¦НА КАЖДЫЙ ПО-¦             ¦             ¦

¦         ¦         ¦9 ЭТАЖЕЙ     ¦СЛЕДУЮЩИЙ    ¦             ¦             ¦

¦         ¦         ¦             ¦ЭТАЖ         ¦             ¦             ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   7-58-1    ¦   7-58-2    ¦   7-58-3    ¦   7-58-4    ¦   7-58-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      363            70            36.3         182            35

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8 Т  700004     М-ЧАС       363            70            36.3         182            35

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        1840.41        354.9         184.04        922.74        177.45

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         355.74         68.6          35.57        178.36         34.3

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        1840.41        354.9         184.04        922.74        177.45

18 ЛЕСТНИЦЫ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ

ТАБЛИЦА 7-59  УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА СТУПЕНЕЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. 02.ПОДШЛИФОВКА СТУПЕНЕЙ (ГРАФА 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М СТУПЕНЕЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГЛАДКИХ                           ¦С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              7-59-1              ¦              7-59-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                108                                119

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  2.32                               2.32

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     7.03                               7.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0002 ) М3                      0.25                               0.25

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 50

СТУПЕНИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ             (440-9043 ) М                     100                                100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                                        0.52

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                                        0.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    80                                 88.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     7.03                               7.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     2.11                               2.11

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                                        0.52

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    87.03                              95.65

19 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ

ТАБЛИЦА 7-60  УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЙ И ПОРУЧНЕЙ (ГР. 1-3). 02.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАКРУГЛЕНИЙ (ГР. 1,2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ОГРАЖДЕНИЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ПОРУЧНЯМИ ИЗ                                    ¦БЕЗ ПОРУЧНЯ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ¦ХВОЙНЫХ ПОРОД   ¦ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА¦

¦         ¦         ¦ ПОРОД          ¦                ¦                ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     7-60-1     ¦     7-60-2     ¦     7-60-3     ¦     7-60-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       174              134               57.1             41.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.42             1.42             1.21             1.09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            4.31             4.31             3.67             3.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОГРАЖДЕНИЯ                         (201-0599 ) Т              2.09             2.09             2.09             2.09

ЦЕМЕНТ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ   610-1008   Т              0.15             0.15             0.15             0.15

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕТОНА В

ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И ПРИ ДРУГИХ

ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ

ПОРУЧНИ ТИП 1 РАЗМЕРЫ,ММ 54Х27     (620-2006 ) М            102              102              102

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           75.02            67.83

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           11.25            10.17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          142              106               43.8             31.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            4.31             4.31             3.67             3.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            1.29             1.29             1.1              0.99

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           75.02            67.83

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          221.33           178.14            47.47            35.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            4.57             4.57             4.57             4.57

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.69             0.69             0.69             0.69

РАЗДЕЛ 06 ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

01 КОНСТРУКЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

ТАБЛИЦА 7-61

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ПЛИТ И ОПОРНЫХ ПОДУШЕК. 02.ЗАПОЛНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ

ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ МЕЖДУ ЛОТКОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ С УСТРОЙСТВОМ И РАЗБОРКОЙ ОПАЛУБКИ. 03.ПОКРЫТИЕ

НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАНАЛОВ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА. 04.УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ В МЕСТАХ СТЫКОВАНИЯ

ЛОТКОВ С ОКРАСКОЙ ИХ ЛАКОМ (ГРАФЫ 2,3). 05.ЗАСЫПКА ПАЗУХ МЕЖДУ ЯЧЕЙКАМИ КАНАЛОВ ПЕСКОМ (ГРАФА 3).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ                                ¦ДВУХЪЯЧЕЙКОВЫХ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИ-¦СОБИРАЕМЫХ ИЗ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ЛОТКОВЫХ

¦         ¦         ¦РАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ     ¦ЭЛЕМЕНТОВ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        7-61-1        ¦        7-61-2        ¦        7-61-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч          333                    256                    317

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч           75.33                  71.73                  83.86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС            47                     44                     50

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ              85.94                  84.1                  102.7

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             201-0777   Т                                        0.24                   0.4

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА:

СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ,

С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ,

СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-9040 ) М3                -                      -                     13.3

ПРИРОДНЫЙ

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3              100                    100                    100

БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА     610-1016   Т                 3.4                    2.4                    2.5

КРОВЕЛЬНЫХ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ

РАБОТ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              43.77                  42.66                  99.32

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               6.57                   6.4                   14.9

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ             252                    205                    232

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ             367                    347.22                 401.7

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ              86.41                  81.99                  95.31

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              43.77                  42.66                  99.32

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             662.77                 594.88                 733.02

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ             320.8                  395.4                  517.48

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ              48.12                  59.31                  77.62

ТАБЛИЦА 7-62

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ. 02.УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БЛОКОВ (ГРАФА 1). 03.УКЛАДКА СБОРНЫХ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. 04.УСТАНОВКА ЛЮКОВ (ГРАФЫ 1,2). 05.ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ МОНОЛИТНОГО

БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. 06.ПОКРЫТИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТРОЙСТВО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАМЕР СО СТЕНКАМИ ИЗ             ¦НЕПОДВИЖНЫХ ЩИТОВЫХ ОПОР ИЗ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕТОННЫХ БЛОКОВ ¦МОНОЛИТНОГО     ¦МОНОЛИТНОГО     ¦СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗО-

¦         ¦         ¦                ¦БЕТОНА          ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОНА    ¦БЕТОННЫХ

¦         ¦         ¦                ¦                ¦                ¦КОНСТРУКЦИЙ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     7-62-1     ¦     7-62-2     ¦     7-62-3     ¦     7-62-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       827              792              785              275

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       104.06            69.01            42.7             58.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС         68               13.3              5               55

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          109.39           168.99           114.36             9.17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ                      (103-9200 ) ШТ            14               11

АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ            (204-9171 ) Т              9.5             19.8              8.5

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9006 ) М3            51.8             90.6             91.4             16.3

КЛАССА В15

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3            52.8             14               10               84

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ        620-2002   М2           182              180              126

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          207.08           130.2            200.88           279

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           31.06            19.53            30.13            41.85

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          623              576              591              202

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          516.03           248.52           144.26           338.07

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          120.54            67.86            40.76            73.7

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          207.08           130.2            200.88           279

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1346.11           954.72           936.14           819.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         1617.98          1600.2           1120.14

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          242.7            240.03           168.02

ТАБЛИЦА 7-63  УСТРОЙСТВО ПОПУТНОГО ОДНОСТОРОННЕГО ДРЕНАЖА НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ. 02.КОНОПАТКА РАСТРУБОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ (ГРАФЫ 1,3). 03.ЗАСЫПКА ТРУБ

ФИЛЬТРУЮЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ. 04.УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ОБСЫПКИ (ГРАФА 3).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ПОГ. КАНАЛА

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ОБСЫПКОЙ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВДОЛЬ ТРУБ                                   ¦ПОД ДНИЩЕМ ВДОЛЬ СТЕН

¦         ¦         ¦---------------------------------------------¦КАНАЛОВ И ТРУБ АСБЕС-

¦         ¦         ¦АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ      ¦КЕРАМИЧЕСКИХ          ¦ТОЦЕМЕНТНЫХ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        7-63-1        ¦        7-63-2        ¦        7-63-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч          135                    136                    605

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            4.51                   0.01                  32.49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС             4.5                                           4.5

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               0.04                   0.03                  84.89

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДРЕНАЖНЫЕ       (407-0005 ) 1000ШТ                                   0.306

ДИАМЕТРОМ В ММ 150

ТРУБЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДРЕНАЖНЫЕ       (407-0007 ) 1000ШТ            0.306                                         0.306

ДИАМЕТРОМ В ММ 200

ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ      (408-0008 ) М3               34                     34                     34

МАРКИ ДР.12,ФРАКЦИИ В ММ 5-20(25)

ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАРКИ 55        (408-0105 ) М3               83                     67                    160

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ        620-2002   М2                                                            168

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              52.95                   0.97                  52.95

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               7.94                   0.15                   7.94

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              85.5                   87                    403

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              26.95                   0.03                 111.8

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               5.82                   0.01                  31.28

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              52.95                   0.97                  52.95

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             165.4                   88                    567.75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                                          1493.52

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                                           224.03

РАЗДЕЛ 07 АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ТАБЛИЦА 7-64  УСТРОЙСТВО СТЕН

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ КРАНА С КОНОПАТКОЙ И ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ СТЫКОВ (ГРАФЫ 1,2). 02.УСТРОЙСТВО

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЛИВОВ И НАЩЕЛЬНИКОВ (ГРАФЫ 1,2). 03.КРЕПЛЕНИЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ К КАРКАСУ С

СОРТИРОВКОЙ, РАЗМЕТКОЙ И ОБРЕЗКОЙ ИХ (ГРАФЫ 3,4).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 СТЕН ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГЛУХИХ          ¦С ОКНАМИ        ¦В ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ

¦         ¦         ¦---------------------------------¦НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ЗДАНИЯХ

¦         ¦         ¦ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПАНЕЛЕЙ В    ¦----------------------------------

¦         ¦         ¦ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ         ¦ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИ-

¦         ¦         ¦---------------------------------¦ЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ПО РИГЕЛЯМ

¦         ¦         ¦С ЛЕГКИМИ НЕСУЩИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ¦КАРКАСА

¦         ¦         ¦                                 ¦----------------------------------

¦         ¦         ¦                                 ¦СТАЛЬНЫМ        ¦ДЕРЕВЯННЫМ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     7-64-1     ¦     7-64-2     ¦     7-64-3     ¦     7-64-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       146              137               65.6             65.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        22.68            23.09             0.96             0.92

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС         14.3             14.8

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           25.41            25.15             2.91             2.8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ   (101-0035 ) М2                                             135              135

УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ 54/200

ТОЛЩИНОЙ 6 ММ

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ       101-0090   Т              0.023            0.024

ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 10

МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ             101-0603   Т              0.092            0.068

НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "БУТЭПРОЛ-2М"

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК,    101-0788   Т                                                0.024            0.007

ОЦИНКОВАННЫЕ, МАССОЙ, КГ: 2,825

ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ   (104-9082 ) М2            97               97

ГЕРМИТ (ШНУР ДИАМЕТРОМ 40 ММ)       610-1001   КГ           103               38

ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ    610-1007   Т              0.145            0.107

7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 1.0 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            3.82             2.86             7.44             3.21

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ            0.57             0.43             1.12             0.48

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          120              102               43.9             43.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          131.23           134.67             2.91             2.8

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           25.92            26.48             0.87             0.84

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            3.82             2.86             7.44             3.21

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          255.05           239.53            54.25            49.31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          327.69           181.4             16.08             4.69

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ           43.57            22.76             1.42             0.41

ТАБЛИЦА 7-65  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА ПЛИТ С ВЫВЕРКОЙ И ИСПРАВЛЕНИЕМ ИХ ПОЛОЖЕНИЯ. 02.ПРОКЛАДКА ГЕРМИТА В СТЫКИ. 03.ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

СТЫКОВ МАСТИКОЙ. 04.КОНОПАТКА СТЫКОВ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОКРЫТИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               7-65-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   49.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   13.76

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС                                     4

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                      29.61

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ             101-0603   Т                                         0.048

НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "БУТЭПРОЛ-2М"

ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ    (104-9120 ) М2                                       99

ГЕРМИТ (ШНУР ДИАМЕТРОМ 40 ММ)       610-1001   КГ                                       50

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       6.82

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       1.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      36.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      59.21

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                      14

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       6.82

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     102.83

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                     123.66

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      16.19

ТАБЛИЦА 7-66  УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПРОКЛАДОК (ГРАФА 1). 02.СВАРКА МЕЖДУ СОБОЙ И ПРИВАРКА К

КОЛОННАМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ (ГРАФА 1). 03.УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ КРАНА, С КРЕПЛЕНИЕМ ИХ

СВАРКОЙ (ГРАФА 1) И БОЛТАМИ (ГРАФЫ 2,3) К МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЙКАМ (КОЛОННАМ) ФАХВЕРКА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПЕРЕГОРОДОК ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПА-  ¦ПАНЕЛЬНЫХ ИЗ ПЛОСКИХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ

¦         ¦         ¦НЕЛЬНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ   ¦ В СТАЛЬНОЙ ОБВЯЗКЕ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ¦В ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ

¦         ¦         ¦И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ¦

¦         ¦         ¦ПРЕДПРИЯТИЙ           ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ПЛОЩАДИ ПАНЕЛЕЙ, М2

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОТ 5 ДО 10                                   ¦ОТ 10 ДО 15

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        7-66-1        ¦        7-66-2        ¦        7-66-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           40.6                   16.8                   10.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            7.92                   3.59                   2.44

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС             3.08                   3.08                   1.93

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ              14.67                   1.56                   1.56

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПАНЕЛИ ПЕРЕГОРОДОК                 (104-9080 ) М2               98.3                  100                    100

АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              34.35                   3.29                   3.29

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               5.15                   0.49                   0.49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              31.7                   12.7                    7.79

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              37.46                  24.35                  15.84

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               8.34                   4.41                   2.94

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              34.35                   3.29                   3.29

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             103.51                  40.34                  26.92

ТАБЛИЦА 7-67  УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ 3 М ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ В ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ СЕРИИ 1.020-1/83

СОСТАВ РАБОТ: 01.ВЫРАВНИВАНИЕ ОСНОВАНИЙ ПЕРЕГОРОДОК ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ. 02.КРЕПЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УГОЛКОВ К

ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ. 03.НАКЛЕЙКА УПЛОТНЯЮЩИХ ПРОКЛАДОК НА РЕБРА ПАНЕЛЕЙ. 04.УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОБРЕЗКОЙ

И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ ИХ. 05.УКЛАДКА УПЛОТНЯЮЩИХ ПРОКЛАДОК ПО ВЕРХУ ПАНЕЛЕЙ. 06.УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ ПО

КОНТУРУ ПЕРЕГОРОДОК. 07.ЗАДЕЛКА НЕДОБОРОВ У МЕСТ ПРИМЫКАНИЙ К КОЛОННАМ ПЛОСКИМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ

ЛИСТАМИ ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С МИНЕРАЛОВАТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ. 08.ЗАДЕЛКА ШТРАБ У ОСНОВАНИЙ ПЕРЕГОРОДОК

БЕТОНОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПЕРЕГОРОДОК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               7-67-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  101

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    3.38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                      10.24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШНУРЫ РЕЗИНОВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО      101-1373   КГ                                       37.5

СЕЧЕНИЯ,С ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ММ2:

СВ.100

ПАНЕЛИ ЭКСТРУЗИОННЫЕ АСБЕСТОЦЕ-    (101-1495 ) М2                                       95.6

МЕТНЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК, ВЫСОТОЙ

ММ: 60

НАЛИЧНИКИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ: ТИП Н-1,    203-0360   М                                       139

РАЗМЕРОМ 13Х34 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                     105.15

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      15.77

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      74.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      10.24

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       3.07

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                     105.15

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     189.59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      47.63

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       3.38

ТАБЛИЦА 7-68  ОБРАМЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ

ШВЕЛЛЕРАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗМЕТКА И РЕЗКА ШВЕЛЛЕРОВ. 02.СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ШВЕЛЛЕРАХ. 03.УСТАНОВКА ШВЕЛЛЕРОВ ПО ГРАНЯМ

ПРОЕМОВ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ ИХ КРЕПЕЖНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ ПРОЕМОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               7-68-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  252

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    2.1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       6.37

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т                                         0.096

МАССОЙ, КГ 1,8

ШВЕЛЛЕРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ N8 80Х50Х4  (610-1009 ) Т                                         3.1

ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      17.48

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       2.62

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     192

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       6.37

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       1.91

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      17.48

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     215.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      48.29

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       4.84

ТАБЛИЦА 7-69  ЗАДЕЛКА ПРОСТРАНСТВ НАД ДВЕРНЫМИ ПРОЕМАМИ В ПЕРЕГОРОДКАХ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО КАРКАСОВ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ. 02.ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ.

03.ОБШИВКА КАРКАСОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ПЛОСКИМИ ЛИСТАМИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПЛОЩАДИ ЗАДЕЛОК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               7-69-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  346

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    3.38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                      10.24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛОСКИЕ С   (101-0044 ) М2                                      210

ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ПРЕССОВАННЫЕ,

ТОЛЩИНОЙ: 10ММ

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М,   (102-0084 ) М3                                        1.77

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ,II СОРТА

ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ         (104-0004 ) М3                                        2.65

МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ

СВЯЗУЮЩЕМ М-125 (ГОСТ9573-82)

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       7.56

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       1.13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     245

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      10.24

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       3.07

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       7.56

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     262.8

ТАБЛИЦА 7-70  ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛОКОВ ОРОСИТЕЛЯ ГРАДИРЕН ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛОКОВ ОРОСИТЕЛЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ЗАГОТОВКОЙ И СБОРКОЙ ИХ В БЛОКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               7-70-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    6.78

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    6.26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                      19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ        101-1387   Т                                         0.0036

ДИАМЕТРОМ 10 ММ, ДЛИНОЙ, ММ:

700-1050

ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛОСКИЕ ДЛЯ (101-9871 ) М2                                      107

ОРОСИТЕЛЕЙ ГРАДИРЕН

ПРОКЛАДКИ ДИСТАНЦИОННЫЕ ДЛЯ         610-1010   1000ШТ                                    0.22

ГРАДИРЕН (КЕРАМИЧЕСКИЕ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       4.85

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      19

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       5.7

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      23.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      13.52

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       1.88

ТАБЛИЦА 7-71  МОНТАЖ БЛОКОВ ОРОСИТЕЛЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.МОНТАЖ БЛОКОВ ОРОСИТЕЛЯ НА ОПОРНЫЙ КАРКАС И ВЫВЕРКА БЛОКА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ПО НАРУЖНОМУ ОБМЕРУ БЛОКОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРАДИРНЯХ С БАШНЯМИ ВЫСОТОЙ ДО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦90 М                              ¦150 М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              7-71-1              ¦              7-71-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 48.6                               48.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 21.97                              21.97

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС                   4.25                               4.25

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ    021438     М-ЧАС                  12.8

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 16 Т

КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ    021440     М-ЧАС                                                     12.8

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 40Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                    14.93                              14.93

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    34.7                               34.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                   144.04                             221.74

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ                    26.18                              28.22

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   178.74                             256.44

ТАБЛИЦА 7-72  УСТАНОВКА ПЛАСТМАССОВЫХ РАЗБРЫЗГИВАЮЩИХ СОПЕЛ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ГРАДИРЕН

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ПЛАСТМАССОВЫХ РАЗБРЫЗГИВАЮЩИХ СОПЕЛ НА ТРУБАХ ВОДОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ С НАРЕЗКОЙ РЕЗЬБЫ И

ПОСТАНОВКОЙ РЕЗИНОВЫХ КОЛЕЦ УПЛОТНЕНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               7-72-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   34.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.41

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СОПЛА РАЗБРЫЗГИВАЮЩИЕ              (610-1011 ) 1000ШТ                                    0.105

ПЛАСТМАССОВЫЕ Д28ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       1.05

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      24.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       0.41

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ                                       0.12

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       1.05

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      25.66

РАЗДЕЛ 08 КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ

01 ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ

ТАБЛИЦА 7-73  УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗМЕТКА МЕСТ УСТАНОВКИ ПЕРЕГОРОДОК. 02.НАКЛЕЙКА РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК ПО ПЕРИМЕТРУ ПЕРЕГОРОДОК.

03.АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА. 04.УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА. 05.ОБШИВКА КАРКАСА

ПЛИТАМИ. 06.УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ. 07.ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПЕРЕГОРОДОК ПО ПЕРИМЕТРУ. 08.ЗАДЕЛКА

СТЫКОВ И ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПЕРЕГОРОДОК ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МЕЖКОМНАТНЫХ                                      ¦МЕЖКВАРТИРНЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ           ¦С ДВУХСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗ ИЗОЛЯЦИОННОЙ¦С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ

¦         ¦         ¦ ПРОКЛАДКИ      ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     7-73-1     ¦     7-73-2     ¦     7-73-3     ¦     7-73-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       148              202              284              327

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         2.28             2.7              4.32             5.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            6.93             8.2             13.1             15.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАСТИКА СЛАНЦЕВАЯ УПЛОТНЯЮЩАЯ       101-0616   КГ            22.3             22.3             22.3             22.3

НЕОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ МСУ

ПЛИТЫ ЦЕМЕНТНОСТРУЖЕЧНЫЕ,          (101-0780 ) М2           210              210              420              420

ТОЛЩИНОЙ 10 ММ

ПЛАСТИНА ГУБЧАТАЯ ИЗ РЕЗИНЫ АФ-1    101-0848   КГ            47.3             47.3             47.3             94.5

ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ,ММ:   101-1480   Т              0.006            0.006            0.017            0.017

3,5Х35

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0024   М3             0.79             0.79             0.79             1.48

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ,II СОРТА

ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ         (104-0004 ) М3                              4.53             4.53             4.53

МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ

СВЯЗУЮЩЕМ М-125 (ГОСТ9573-82)

ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                   610-1012   Т              0.0144           0.0144           0.0144           0.0144

МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ                     611-3002   Т                               0.0144           0.0144           0.0144

КУМАРОНО-КАУЧУКОВАЯ КН-3

КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ N88-Н                611-3004   КГ             6.36             6.36             6.36            12.7

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            5.28             5.28             5.28             9.13

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ            0.79             0.79             0.79             1.37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          108              146              206              269

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            6.93             8.2             13.1             15.2

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ            2.08             2.46             3.93             4.56

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            5.28             5.28             5.28             9.13

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          120.21           159.48           224.38           293.33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         1052.79          1070.58          1845.35          2103.4

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ          103.11           105.78           186.2            206.38

ТАБЛИЦА 7-74  УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С АЛЮМИНИЕВЫМИ НАЩЕЛЬНИКАМИ В ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАКЛЕЙКА ПОЛОС ПЕНОПОЛИУРЕТАНА К ЭЛЕМЕНТАМ КАРКАСА, ПРИМЫКАЮЩИМ К КОНСТРУКЦИЯМ ЗДАНИЯ.

02.УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА. 03.КРЕПЛЕНИЕ ЦЕМЕНТНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ К КАРКАСУ ПОСРЕДСТВОМ

АЛЮМИНИЕВЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ С ШУРУПАМИ. 04.УСТАНОВКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ В ПЕРЕГОРОДКАХ (ГРАФЫ 3-6).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПЕРЕГОРОДОК ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦3,6 М     ¦6 М       ¦3,6 М     ¦6 М       ¦3,6 М     ¦6 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ         ¦С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНОЙ

¦         ¦         ¦                     ¦--------------------------------------------

¦         ¦         ¦                     ¦50 ММ                ¦80 ММ     ¦100 ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  7-74-1  ¦  7-74-2  ¦  7-74-3  ¦  7-74-4  ¦  7-74-5  ¦  7-74-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    178        174        210        205        237        233

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      2.44       2.51       2.44       2.77       2.53       2.97

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         7.39       7.61       7.39       8.4        7.68       9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЛИТЫ ЦЕМЕНТНОСТРУЖЕЧНЫЕ,          (101-0780 ) М2        210        210        210        210        210        210

ТОЛЩИНОЙ, ММ 10

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т           0.03       0.03       0.03       0.03       0.03       0.03

МАССОЙ, КГ 1,8

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК,    101-0788   Т           0.036      0.026      0.036      0.026      0.036      0.026

ОЦИНКОВАННЫЕ, МАССОЙ, КГ: 2,825

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0024 ) М3          0.5        0.26       0.5        0.26       0.5        0.26

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ,II СОРТА

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0028 ) М3                     0.95                  0.95                  0.95

ШИРИНОЙ 75-150 ММ,ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ,II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М,     102-0108   М3          0.15                  0.15                  0.15

ШИРИНОЙ 75-150,ММ ТОЛЩИНОЙ

19, 22 ММ, II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М,     102-0112   М3                     0.14                  0.14                  0.14

ШИРИНОЙ 75-150,ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

II СОРТА

ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ         (104-0004 ) М3                                5.15       5.15       7.21       9.27

МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ

СВЯЗУЮЩЕМ М-125 (ГОСТ9573-82)

ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ            206-1312   ПОГ.М      72         72         72         72         72         72

АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ДЛЯ

ОГРАЖДАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ СА16-122-0.6П

НАЩЕЛЬНИКИ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ       620-6001   ШТ         68         67.6       68         67.6       68         67.6

КАРКАСНЫХ НАВЕСНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НН01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        34.35      26.66      40.42      32.74      34.35      26.66

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         5.15       4          6.06       4.91       5.15       4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 7-74

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦3,6 М     ¦6 М       ¦3,6 М     ¦6 М       ¦3,6 М     ¦6 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ         ¦С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНОЙ

¦         ¦         ¦                     ¦--------------------------------------------

¦         ¦         ¦                     ¦50 ММ                ¦80 ММ     ¦100 ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  7-74-1  ¦  7-74-2  ¦  7-74-3  ¦  7-74-4  ¦  7-74-5  ¦  7-74-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       132        128        157        153        179        176

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         7.39       7.61       7.39       8.4        7.68       9

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         2.22       2.28       2.22       2.52       2.3        2.7

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        34.35      26.66      40.42      32.74      34.35      26.66

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       173.74     162.27     204.81     194.14     221.03     211.66

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       352.15     460.58     352.15     460.58     352.15     460.58

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        39.25      48.19      39.25      48.19      39.25      48.19

ТАБЛИЦА 7-75  УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК БЕЗ АЛЮМИНИЕВЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ В ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАКЛЕЙКА ПОЛОС ПЕНОПОЛИУРЕТАНА К ЭЛЕМЕНТАМ КАРКАСА, ПРИМЫКАЮЩИМ К КОНСТРУКЦИЯМ ЗДАНИЯ.

02.УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА. 03.КРЕПЛЕНИЕ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ К КАРКАСУ ШУРУПАМИ.

04.УСТАНОВКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ В ПЕРЕГОРОДКИ (ГРАФЫ 2-4). 05.ОБРАБОТКА ЛУЗГ (УГЛОВ) ПЕРЕГОРОДОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПЕРЕГОРОДОК ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ    ¦С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ        ¦С  ИЗОЛЯЦИОННОЙ

¦         ¦         ¦                ¦ТОЛЩИНОЙ                         ¦ПРОКЛАДКОЙ

¦         ¦         ¦                ¦---------------------------------¦ТОЛЩИНОЙ

¦         ¦         ¦                ¦50 ММ           ¦80 ММ           ¦-----------------

¦         ¦         ¦                ¦                ¦                ¦100 ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     7-75-1     ¦     7-75-2     ¦     7-75-3     ¦     7-75-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       127              160              190              185

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         2.42             2.69             2.73             2.92

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            7.34             8.15             8.29             8.87

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЛИТЫ ЦЕМЕНТНОСТРУЖЕЧНЫЕ,          (101-0780 ) М2           210              210              210              210

ТОЛЩИНОЙ, ММ 10

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т              0.03             0.03             0.03             0.03

МАССОЙ, КГ 1,8

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК,    101-0788   Т              0.031            0.031            0.037            0.026

ОЦИНКОВАННЫЕ, МАССОЙ, КГ: 2,825

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0024 ) М3             0.23             0.23             0.18             0.27

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ, II СОРТА

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0028 ) М3             0.86             0.86             0.78             0.94

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ,II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М,     102-0108   М3             0.14             0.14             0.14

ШИРИНОЙ 75-150,ММ ТОЛЩИНОЙ

19, 22 ММ, II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М,     102-0112   М3                                                                0.14

ШИРИНОЙ 75-150 ММ,ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

II СОРТА

ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ         (104-0004 ) М3                              5.15             7.21             9.27

МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ

СВЯЗУЮЩЕМ М-125 (ГОСТ9573-82)

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           34.97            41.17            35.09            30.26

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ            5.25             6.18             5.26             4.54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           91.1            116              141              138

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            7.34             8.15             8.29             8.87

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ            2.2              2.44             2.49             2.66

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           34.97            41.17            35.09            30.26

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          133.41           165.32           184.38           177.13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           51.26            51.26            55.28            46.79

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ            4.9              4.9              5.25             4.55

02 ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

ТАБЛИЦА 7-76  УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗМЕТКА МЕСТ УСТАНОВКИ ПЕРЕГОРОДОК. 02.НАКЛЕЙКА РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК ПО ПЕРИМЕТРУ ПЕРЕГОРОДОК.

03.УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА. 04.ОБШИВКА КАРКАСА ПЛИТАМИ. 05.УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ.

06.ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПЕРЕГОРОДОК ПО ПЕРИМЕТРУ. 07.ЗАДЕЛКА СТЫКОВ И ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПЕРЕГОРОДОК ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МЕЖКОМНАТНЫХ                                      ¦МЕЖКВАРТИРНЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ           ¦С ДВУХСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗ ИЗОЛЯЦИОННОЙ¦С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ

¦         ¦         ¦ ПРОКЛАДКИ      ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     7-76-1     ¦     7-76-2     ¦     7-76-3     ¦     7-76-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       164              185              265              308

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         2.08             2.56             4.2              4.58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            6.31             7.76            12.73            13.89

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАСТИКА СЛАНЦЕВАЯ УПЛОТНЯЮЩАЯ       101-0616   КГ            22.3             22.3             22.3             22.3

НЕОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ МСУ

ПЛИТЫ ЦЕМЕНТНОСТРУЖЕЧНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ,(101-0780 ) М2           210              210              420              420

ММ 10

ПЛАСТИНА ГУБЧАТАЯ ИЗ РЕЗИНЫ АФ-1    101-0848   КГ            47.3             47.3             47.3             94.5

ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ         (104-0004 ) М3                              5.15             5.15             5.15

МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ

СВЯЗУЮЩЕМ М-125 (ГОСТ9573-82)

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0760   Т              0.139            0.139            0.139            0.283

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,

СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО

0.1 Т

ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                   610-1012   Т              0.0144           0.0144           0.0144           0.0144

МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ                     611-3002   Т                               0.0144           0.0144           0.0144

КУМАРОНО-КАУЧУКОВАЯ КН-3

КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ N88-Н                611-3004   КГ             6.36             6.36             6.36            12.7

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            5.69             5.69            10.23            14.63

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.85             0.85             1.53             2.19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          130              144              209              247

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            6.31             7.76            12.73            13.89

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            1.89             2.33             3.82             4.17

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            5.69             5.69            10.23            14.63

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          142              157.45           231.96           275.52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          272.2            289.99           289.99           555.57

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           20.06            22.73            22.73            41.51